# 公开招标采购文件

- 项目编号：XSJZFCG2020001

- 项目名称：龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目

- 采购单位：龙游县教育发展有限公司

- 代理机构：浙江新世纪工程咨询有限公司

- 二〇二〇年九月

### 目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知前附表及投标须知	7

投标须知前附表	7

一、投标须知	10

二、招标文件说明	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的签署及规定	14

五、投标文件的递交	15

六、投标无效的情形	16

七、废标的情形	16

八、开标、评标和定标	17

九、质疑和投诉	18

十、授予合同	19

十一、法律责任	19

十二、其他	20

第三章 采购内容及要求	21

第四章 合同主要条款	74

第五章 评标办法及开评标程序	79

一、评标委员会的组成	79

二、评标原则	79

三、注意事项	79

四、评分标准	79

五、开评标程序	82

第六章 投标文件格式（统一格式部分）	84

- 招标公告

项目概况 ## 龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网 获取（下载）招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于 2020年10月10日 14:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目编号：XSJZFCG2020001

二、项目名称：龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目

三、招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目 | 1 | 批 | 91.7353万元 | 具体内容和相关要求详见招标文件第三章采购内容及要求 |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能承担本项目的供应商，分公司参与投标的需符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

3、本项目不接受联合体投标。

4、关于信用记录：

根据财库【2016】125号关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。

①信用信息查询截止时点：投标截止时间。

②查询渠道:

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）

“浙江政府采购网” （http://www.zjzfcg.gov.cn）

③信用信息查询记录和留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、招标文件获取方式：

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、政采云报名后请将相关资料：营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件（授权委托书须明确被授权人姓名、身份证号码、采购项目名称、项目编号、联系电话、传真等）、报名人身份证复印件（加盖单位公章），以上相关资料扫描件发送至邮箱497957561@qq.com（邮件主题请注明“XXX公司报名X项目”）。

5、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标文件递交截止时间：2020年10月10日14:30时（北京时间）。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件，投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人应当在2020年10月10日12:00时前（收到投标文件时间）将纸质备份投标文件密封包装，邮寄到浙江新世纪工程咨询有限公司，地址：浙江省衢州市龙游县远洋现代城2-2-5，联系电话：18892690172，逾期送达或未密封将被拒收。

七、投标地址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

八、开标时间：2020年10月10日14:30时（北京时间） 。

九、开标地址：本次开标将于2020年10月10日14:30时时在龙游县公共资源交易中心一楼 1 号评标室（龙游县龙翔路378号，县公安局对面原香溢市场西侧、县综合行政执法局旁边）举行。供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

十、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过“政采云电子投标客户端”投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4、本项目实行全流程电子开评标，投标人须在投标截止前准备好电脑与CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在投标截止时间起30分钟内完成电子投标文件的解密，若因投标人自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

十一、招标文件发布及下载地址：

浙江政府采购网          （http://www.zjzfcg.gov.cn）

龙游县公共资源交易中心网（http://www.lyxztb.com）

十二、业务咨询：

浙江新世纪工程咨询有限公司

联系人：陈先生、毛女士

联系电话：18892690172

联系地址：龙游县远洋现代城2-2-5

龙游县教育发展有限公司

联系人：杨老师         联系电话：18957023271

十三、提交答疑截止时间：如对招标文件有异议，请在2020年 9 月 24 日17:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十四、答疑回复时间：招标文件的答疑、补充、修改等于2020年 9 月 25 日17:30时前在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网公布，请各投标人必须自行关注。

十五、其他：

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，浙江新世纪工程咨询有限公司将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江新世纪工程咨询有限公司提出质疑。投标人对浙江新世纪工程咨询有限公司的质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉(联系人：吴女士   电话：0570-7011687)。

3、本次招标采取开标后资格审查。

4、 已成功报名的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式（格式自拟）告知我公司，书面文件扫描件发至我公司邮箱（497957561@qq.com）。

5、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

6、为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

龙游县教育发展有限公司

浙江新世纪工程咨询有限公司

2020年9月16日

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县教育发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 人民币91.7353万元 |
| 4 | 代理机构 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 |
| 5 | 工期要求 | 签订合同后30日内安装完成并通过验收 |
| 6 | 现场勘查 | 不组织踏勘，供应商可自行考察现场，费用自理。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 8 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格审查文件、技术资信文件、商务文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：包括“电子投标文件”和“备份投标文件”； （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指电子投标文件的纸质版，两者内容应一致，以纸质文件的形式邮寄。其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：资格审查文件正本 1 份,副本4份；技术资信文件正本1份，副本4份；商务文件正本 1 份,副本4份。密封包装后（顺丰、EMS邮寄形式）递交（邮寄地址：浙江新世纪工程咨询有限公司（龙游县远洋现代城2-2-5），收件人:毛女士，电话18892690172，按接收签收时间为准）。 注：纸质版备份投标文件应装订成册，建议胶装。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子投标文件”的上传递交后，还应（顺丰、EMS邮寄形式）在2020年10月 10日12:00时前（收到投标文件时间）递交纸质备份投标文件； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2020年10月10日14:30时（北京时间） |
| 11 | 开标地点 | 龙游县公共资源交易中心一楼 1 号评标室（龙游县龙翔路378号，县公安局对面原香溢市场西侧、县综合行政执法局旁边）。 |
| 12 | 开标时间 | 2020年10月10日14:30时时（北京时间） |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出后7日内签订合同。 |
| 14 | 履约保证金交纳 | 中标通知书发出7日内，合同签订前向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 15 | 履约保证金退还 | 合同期满后若中标人无违约情况，则履约保证金无息退还。 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标 |
| 17 | 联系人 | 毛女士 电话：18892690172 |
| 18 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网） |
| 19 | 项目需要落实的政府采购政策 | （一）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。 （二）按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。 （三）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。 （四）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。 （五）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。 注：①小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 ②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人的，按原报价进行评审。 |
| 20 | 注意事项 | 1.投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。否则视为放弃投标。 如有问题，请致电400-8817190。 2.供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

## 一、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指“龙游县教育发展有限公司”

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “招标组织人”系指“浙江新世纪工程咨询有限公司”

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担有关的服务和合同中约定成交供应商应承担的义务,以及合同中未约定,但依法有利于合同履行原则,应当由成交供应商承担的其它义务。

    - “▲”系指实质性要求条款，投标人必须正确提供相关文件及实质响应相关参数要求，否则取消投标资格。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.3▲财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.4▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

8.6中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、招标文件说明

  - 招标文件的组成：

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同的主要条款；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序；

  - 招标文件的澄清及修改

10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达招标组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。招标组织人对规定时间前收到的任何质疑将在龙游县公共资源交易中心网（www.lyxztb.com）公布澄清，投标人自行到网上查看。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标人的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。

10.2因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标组织人将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。

10.3不论招标人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均通过龙游县公共资源交易中心网（www.lyxztb.com）发布，任何口头提问及答复一律无效。

10.4当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

10.5若有必要，招标人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 三、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

▲投标文件应分为【资格审查文件】、【技术资信文件】和【商务文件】。

- 12.1【资格审查文件】

12.1.1▲投标函（附件1）；

12.1.2▲供应商资格声明（附件2）；

12.1.3▲近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（附件3）；

12.1.4▲投标人有效的《企业法人营业执照》副本复印件（提供原件）；

12.1.5▲法定代表人身份证明或法人授权委托书(附件4)；

12.1.6▲法定代表人或其授权代表身份证复印件。

- 12.2【技术资信文件】

12.2.1企业资信业绩及证书等相关证明材料；

12.2.2投标货物的性能及技术指标；

12.2.3▲货物技术规格偏离表(见投标文件格式附件) ；

12.2.4▲投标产品服务计划表(见投标文件格式附件)；

12.2.5产品质量承诺书(见投标文件格式附件)

12.2.6投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

## 注：以上内容投标人参考技术资信评分内容编制，以上内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信。若提供的材料被核实为虚假的，则作废标处理。由于本项目为电子标，供应商的法定代表人或其委托代理人无需出席开标现场会议，评审过程中的涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。

- 12.3【商务文件】

12.3.1▲开标一览表（统一格式）；

12.3.2▲投标产品报价明细表（统一格式）；

12.3.3《小微企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有，统一格式）。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

    - 投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

  - 投标报价

- 14.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲14.2. 本项目采用总价包干合同，投标报价应包括为完成龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目可能发生的所有费用，包括服务检测费、人工费、设备（仪器）费、材料运输费、通讯费、全额含税发票、雇员费用、维护、第三方验收、利润、税金等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。投标单价固定是指投标单位所填写的投标单价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。

▲14.3投标文件只允许有一个报价（含单项），有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.投标有效期

15.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的签署及规定

16.投标文件的编制和签署

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格审查文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

17.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

18.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.供应商没有按照本采购文件内“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

20.投标文件应按系统及文件要求进行签章并由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

20.1“电子投标文件”：“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

20.2“备份投标文件”：“备份投标文件”是指电子投标文件的纸质版，两者内容应一致，以纸质文件的形式邮寄。其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件：资格审查文件正本 1 份,副本4份；技术资信文件正本1份，副本4份；商务文件正本 1 份,副本4份。密封包装后（顺丰、EMS邮寄形式）递交（邮寄地址：浙江新世纪工程咨询有限公司（龙游县远洋现代城2-2-5），收件人:毛女士，电话18892690172，按接收签收时间为准）。

## 五、投标文件的递交

21.递交投标文件截止期

21.1投标人应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

22.投标文件的修改和撤销

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

## 六、投标无效的情形

23.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1投标文件逾期送达的；

23.2不具备招标文件规定资格要求；

23.3投标文件有应盖章而未盖章的、密封、未有效授权的；

23.4招标文件中有▲处条款或▲处参数投标人未作实质性响应的；

23.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

23.6投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.7投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

23.8资信技术文件中包含本次商务报价的；

23.9未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

23.10投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

23.11投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

23.12投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内未提供书面说明及相关证明材料的；

23.13报价超出采购预算价（最高限价）的；

23.14提供虚假材料谋取中标的；

23.15电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交纸质备份投标文件的；

23.16电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

23.17不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 七、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

24.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

24.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

24.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

## 八、开标、评标和定标

25、开标

25.1 招标组织人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人无需到场。

26、评标委员会

26.1 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

26.2 询标期间，供应商代表无需到场，但需保持电话通畅，能够时刻负责解答有关事宜。如未能取得联系，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

27、对投标文件的审查和响应性的确定

27.1 评标时，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。▲投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

27.2 如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

28、评标方法和定标

28.1评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人即为中标人。

28.1.1开标后，评标小组首先对投标人的资格文件等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标小组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，并采用百分制综合评分,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。先评资格审查，再评技术资信得分，最后算商务得分。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

28.1.3.总分计算

A、技术资信得分由各评委根据第五章评标办法及评分标准进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人技术资信文件得分(小数点后按四舍五入保留2位)。

B、商务得分按第五章评标办法及评分标准计算给分;

C、最终得分汇总：   最终得分=技术资信得分+商务得分

28.1.4客观公正对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

28.1.5在评标、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.1.6为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

28.1.7招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还投标文件。

## 九、质疑和投诉

29、投标人对中标结果如有异议，请以书面形式向浙江新世纪工程咨询有限公司提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

30、在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知有质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

31有质疑投标人对浙江新世纪工程咨询有限公司的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉(联系人：吴女士   电话：0570-7011687)。

## 十、授予合同

32、中标通知和合同授予

32.1中标人经查有违法违规现象的，取消其中标候选资格，采购人可以推荐排名次之的供应商为中标人，但须符合法定家数。无法确定中标人的，应当重新组织采购。

32.2经招标人确认，确定中标人。中标结果在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网予以公布，浙江新世纪工程咨询有限公司在五日内向中标人发出中标通知书。

32.3由招标人签发政府采购中标通知书，中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32.4在中标通知书发出后七日内，中标人应按与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.5招标人与中标人签署合同协议，浙江新世纪工程咨询有限公司作为鉴证人共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式七份，招标人、中标人双方各执二份，县公共资源交易中心、龙游县财政局政府采购监管科、浙江新世纪工程咨询有限公司各留存一份。

32.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

33、授予合同时变更数量的权利

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 采购代理服务费

- 34.1本次采购代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的货物招标收费标准计取代理服务费。费用在采购确认书发出后7天内，由中标人一次性支付给采购代理人。

34.2评审费由采购人支付；

34.3以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

## 十一、法律责任

34.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

## 十二、其他

35.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

36.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：浙江新世纪工程咨询有限公司（龙游县远洋现代城2-2-5）

项目联系人：毛女士      答疑咨询电话：18892690172

公告网址：www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网）

# 第三章 采购内容及要求

一、项目名称

龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目

- 采购内容及技术参数表

基础网络设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电机房+二楼弱电间网络机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 套 | 6 |
| 2 | PDU | 开关+2米2.5m㎡国标16A插头线 | 个 | 6 |
| 3 | 网络模块 | ★规格：180度六类非屏蔽智能导航模块 ★特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED判定机房端点位所在位置； 标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级，符合FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7标准； 性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体； 材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层； 电气特性：介电强度为在60HZ条件下1000V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小200MΩ接触电阻：每个触点1MΩ,温度范围：-40℃到+70℃； 结构特点：拱形金针结构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架可使信息模块能够最大限度的扩大插拔次数和传输通畅，信息模块带有T568A/T568B连接方案色码，可使用其他通用的兼容工具端接。产品附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀； 认证：中国信息产业部第三方出具的带LED导航功能的产品检测报告；中国信息产业部出具的单体检测报告；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告；；出具厂家产品产权证明或产权者授权证明；并提供中国质量监督管理中心的《绿色环保产品》、《国家权威检测质量合格产品》证书。 | 个 | 100 |
| 4 | 单口面板 | 规格：86型单口面板 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 材料：聚碳酸酯； 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 结构特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 认证：美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询； | 个 | 56 |
| 5 | 双口面板 | 规格：86型双口面板 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 材料：聚碳酸酯； 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 结构特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 认证：美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询； | 个 | 22 |
| 6 | 86预埋盒 | 86型底盒 | 个 | 100 |
| 7 | 24口模块化智能配线架 | ★规格：六类24口模块化智能导航配线架 ★特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在相对应的点位；屏蔽和非屏蔽通用。 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 结构特点：配线架带有标识系统设计，独立模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，要求拱形金针绝构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。配线架框体非屏蔽、屏蔽兼容,后端宽大的可拆卸托线盘保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有扎带捆绑孔。 性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤。 认证：中国信息产业部带LED导航功能的产品检测报告；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告；；出具厂家产品产权证明或产权者授权证明；并提供中国质量监督管理中心的《绿色环保产品》、《国家权威检测质量合格产品》证书。 | 个 | 10 |
| 8 | 理线架 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证 符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观； 材料：冷轧钢板金属粉末涂层框架绝实耐用保护架体免受腐蚀和刮伤，表面抛光处理使管理间整洁美观大方； | 只 | 10 |
| 9 | 网线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 认证：产品要求要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验报告、SGS公司ROHS环保认证、欧盟CE认证、UL认证、美国FCC认证；产品通过中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心《中国绿色环保产品》认证，官网可查询；产品要求通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心7点链路检测报告； | 箱 | 45 |
| 10 | 12芯单模光缆 | 规格：12芯9\125um室外铠装单模光缆 标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：护套（PE）聚乙烯防水聚乙烯内置防水层双面涂层钢带中心束管和抗拉力钢丝，每芯带有不同颜色涂层； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 米 | 300 |
| 11 | 线管 | 20mm管径PVC管 | 米 | 1000 |
| 12 | 线管 | 20mm管径KGB管 | 米 | 360 |
| 13 | 光纤跳线 | 规格：3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0； 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持10G以太网，所有跳线都在出厂前端接并经过检测； 材料：护套PVC阻燃聚氯乙烯材料内置多股抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树； 认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 条 | 15 |

网络设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ★1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥220Mpps，若存在双指标，以较低值为准； ★2、配置可插拔模块化双电源和模块化双风扇，提供设备照片和官方截图证明； 3、MAC地址表≥64K， ARP≥32K； 4、端口配置≥24个千兆光端口，其中≥8个千兆复用电端口，≥4个万兆SFP+口，1个扩展槽位； ★5、具备VxLAN、支持VxLAN网关功能，提供官网截图证明； 6、最大堆叠台数≥9台，具备跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持远程堆叠； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； ★8、支持IEEE 802.1ae（MACSec）介质访问控制安全技术，提供官网截图证明； 9、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ★10、具备扩展独立防火墙、IPS和负载均衡等安全插卡能力，投标提供成熟商用型号，不接受后续支持，提供官网截图证明； ★11、内置网络管理中心功能，可管理接入交换机，包括网络拓扑、版本管理等，提供官网截图证明； ★12、电源线缆及上机柜的配套设备必须齐全；原厂三年保修服务，提供备件先行服务，机器序列号对应客户名称；中标后提供原厂商针对此项目服务承诺函 | 台 | 1 |
| 2 | 48口数据接入交换机 | 一、名称：内网48口交换机，含安装调试。 二、参数：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥87Mpps（若有不同指标,以较低为准，提供官网截图）； ★主机配置≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥4个SFP口； ★支持静态路由协议、RIP、RIPng、OSPF（提供官网说明截图）； 支持STP/RSTP/MSTP； ★实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； ★堆叠技术： 1、支持堆叠技术，单一IP管理，跨设备链路聚合，最大堆叠台数≥9台； 2、支持纵向堆叠，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，提供官网截图证明； 支持SDN/OPENFLOW 1.3标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；需提供官网链接及截图 ； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 ★支持10KV业务端口防雷能力，需提供官网链接及截图 ； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标设备与外网核心交换机为同一品牌 | 台 | 4 |
| 3 | 室内放装AP | ★1、协议支持：支持最新802.11ax协议，同时支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax和802.11b/g/n工作； ★2、MU-MIMO:全射频支持MU-MIMO； 3、接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 4、协商速率：提供整机四流，无线传输速率≥1.775Gbps； 5、功耗：整机最大功耗小于13W； 6、性能要求：支持≥800个用户同时接入，支持整机接入≥100个用户，打开网页，网页加载流畅不卡顿； ★7、蓝牙：内置蓝牙，支持基于蓝牙协议的物联网业务，包括室内定位，签到等； 8、供电：RJ45网线供电或本地电源适配器； 9、IPv6支持：支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持IPv4/IPv6双协议栈； 10、无线射频管理：支持自动调整AP发射功率和分配射频信道； 11、无线安全：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证；支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；支持广播抑制；支持SSID隐藏； 12、灵活转发：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； ★13、资质：提供国家工信部《无线电发射设备型号核准证》及《WiFi联盟证书》（证书对应投标型号，否则按负偏离处理）。 ★14、要求与核心交换机同一品牌 | 个 | 14 |
| 4 | 高密AP | ★1、协议支持：支持最新802.11ax协议，同时支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax和802.11b/g/n工作； ★2、射频：采用三射频设计，两个5GHz射频卡，一个可以灵活选择2.4GHz和5GHz，最大支持三个5GHz射频工作； 3、接口：≥1个1000/2500Mbps自适应(RJ45)；提供≥1个物联网接口，支持外接物联网模块，扩展RFID、BLE、ZigBee等室内短距物联网协议，满足物联网应用的需求,提供官网截图证明； 4、协商速率：整机无线传输速率≥3.2Gbps； 5、性能要求：支持≥1200个用户同时接入； 6、蓝牙：内置蓝牙，支持基于蓝牙协议的物联网业务，包括室内定位，签到等； 7、供电：RJ45网线供电或本地电源适配器； 8、IPv6支持：支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持IPv4/IPv6双协议栈； 9、无线射频管理：支持自动调整AP发射功率和分配射频信道； 10、无线安全：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证；支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；支持广播抑制；支持SSID隐藏； 11、灵活转发：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； 12、资质：提供国家工信部《无线电发射设备型号核准证》及《WiFi联盟证书》（证书对应投标型号，否则按负偏离处理）。 ★13、要求与核心交换机同一品牌 | 个 | 2 |
| 5 | 面板AP | ★1、协议支持：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、接口：≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口，≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口； 3、USB：支持≥1个5V/1A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电； 4、协商速率：提供整机无线传输速率≥1.775Gbps； 6、性能要求：支持≥800个用户同时接入，支持整机接入≥100个用户，打开网页，网页加载流畅不卡顿； ★7、内置物联网：内置蓝牙，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能，要求提供权威第三方测试报告复印件； 8、安装方式：支持壁挂、86盒安装方式； 9、IPv6支持：支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持IPv4/IPv6双协议栈； 10、无线射频管理：支持自动调整AP发射功率和分配射频信道； 11、无线安全：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证；支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；支持广播抑制；支持SSID隐藏； 12、灵活转发：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； ★13、资质：提供国家工信部《无线电发射设备型号核准证》及《WiFi联盟证书》（证书对应投标型号，否则按负偏离处理）。 ★14、要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、提供千兆电接口≥24个，SFP光接口≥4个； ★3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，整机POE供电功率≥190W, 提供官网截图作为证明； 4、支持静态路由，RIP，OSPF； ★5、设备MAC地址≥16K，提供官网截图； 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、所投产品支持防雷等级≥10KV, 提供官网截图与链接； 8、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 9、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； ★10、内置网络管理中心功能，与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图说明；可自动识别接入终端，如是PoE受电终端，可自动识别并下发PoE供电指令，提供管理中心功能截图证明； ★11、要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 2 |
| 7 | 24口监控交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，若存在双指标，以较低值为准； 2、提供千兆电接口≥24个，千兆SFP光接口≥4个； ★3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，整机POE供电功率≥385W, 提供官网截图作为证明； 4、支持静态路由，RIP，OSPF； ★5、设备MAC地址≥8K，提供官网截图； 6、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 7、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； ★8、要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 4 |
| 8 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 9 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 24 |

室外宣传屏

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外 显示屏 | 1.单元模块尺寸：160mm*320mm，单张分辨率40*80 2.像素间距(mm)：≤4mm，像素密度（点/m2）：≥62500。 3.像素点失控（坏点率）率≤1/10000； 4.反光率：采用SMD东山精密2525封装，屏体表面亚黑处理，反光率≤3%。 5.水平视角（ °）≥160 垂直视角（ °）≥160 6.白平衡屏幕亮度≥5000cd/㎡，刷新率（1920Hz）支持软件调节900-4200Hz，色温（K）支持软件调节1000K-9300K， | ㎡ | 6.76 |
| 2 | 数据接收卡 | 1)单卡输出 RGB’数据 16 组； 2) 带载128*128（4扫），128*256（16扫），128*512（32扫） 3) 支持配置文件回读； 4) 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 5)支持138译码、595译码、5958译码、5266译码等多种译码方式； 6)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 7) 硬件采用工业级设计，支持-40度至+85度工作环境； 8) 支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 9) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序； 10)支持多种灰度模式，刷新优先、灰度优先、亮度优先； 11) 支持网线通讯状态检测 ； 12) 符合欧盟 RoHs 标准； 13) 符合欧盟 CE-EMC 标准。 | 套 | 6 |
| 3 | 专业 主控 | 支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯 支持前面板快速设置， 支持HDCP，输入：DVI×2、HDMI1.4×1 输出：千兆网口×4；总点数：130万，最宽：4096，最高：2560 | 台 | 1 |
| 4 | 控制 软件 | 提供控制系统软件著作权证书复印件。 多路信号输入管理及LED配电箱管理等功能。 支持用户名、密码登陆。 支持用户权限分配。 支持浏览器web页面远程登陆操作。 客户端支持windows、linux、麒麟系统。 移动端支持windows、ios、android系统。 支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等。 支持任意场景保存功能，支持场景分组功能。 支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。 支持信号是否在线显示。 支持信号分组、检索功能。 支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 可任意调整设置，实现输出端口与物理屏之间的对应关系。 支持输出信号EDID编辑，适应小间距等非标分辨率。 集成第三方矩阵设置功能界面。 具备SDK开发包，供第三方集成。 具备多语言界面。 | 套 | 1 |
| 5 | 综合布线 | 电缆线三线五芯6平方，网线6类3条 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | I5/8G/256G/21.5寸 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 智能型成套配电柜：功率不低于10kw 。2路开关，单路开关40A。 智能配电管理软件，智能分步上电和断电等功能。具有短路、过流、过压等各种保护功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 屏体钢结 | 壁挂式贴墙定制，屏体钢结构焊接制作框架，屏体装饰包边。 | ㎡ | 6.76 |

视频监控系统：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室摄像头 | 200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机 具有200万像素 CMOS传感器。 ★具有1颗白光灯。（公安部检验报告证明） ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（公安部检验报告证明） | 个 | 27 |
| 2 | 功能房间摄像头 | 200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机 具有200万像素 CMOS传感器。 ★具有1颗白光灯。（公安部检验报告证明） ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.266视频编码 | 个 | 6 |
| 3 | 公共区域摄像头 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 个 | 18 |
| 4 | 厨房间摄像头 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明 | 个 | 6 |
| 5 | 32路硬盘录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆（以公安部检测报告为准） ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（以公安部检测报告为准） ★支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） ★支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该事件点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准） 支持通过客户端/IE远程配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频（以公安部检测报告为准） 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准） 支持同时输出4路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像（以公安部检测报告为准） 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像（以公安部检测报告为准） 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准） 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准） 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） 支持将2个网口设置不同网段的IP地址；（以公安部检测报告为准） 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；（以公安部检测报告为准） 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准） 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 6 | 楼梯间拥挤预警摄像头 | 400万星光级1/2.7""CMOS智能半球网络摄像 1、智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 2、报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） | 个 | 6 |
| 7 | 围墙周界摄像机 | 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头: 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8 4 mm@ F1.0, 水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9° 8 mm@ F1.0, 水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2° 景深范围: 2.8 mm: 1.7 m~∞ 4 mm: 2.1 m~∞ 6 mm: 5.4 m~∞ 8 mm: 8.8 m~∞ 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型: Φ5.5圆头电源接口 功耗: DC： 12 V, 0.42 A, Max： 5W；PoE： (802.3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1A，Max：6W 防护等级: IP67 补光照射距离: 暖光最远可达30 m 尺寸(mm): 186.6 × 93.5 × 92.9 重量: 裸机:680 g; 带包装:870 g | 个 | 8 |
| 8 | 围墙安装支架 | 1米高定制安装支架 | 个 | 8 |
| 9 | 告警扬声器 | 线性音频输入,可以播放外部音源。 支持多通道接收处理功能。 内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。 输出音量可调节。 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。 安装方式简便易捷。 DC12V直流电工作。 支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号 额定功率:20W/4Ω 灵敏度:90dB±2dB 频率响应:100Hz～18KHz 输入电压:DC10V-15V/2A 防护等级:IP66 传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线 | 个 | 4 |
| 10 | 教育行业专用超脑 | 最大支持16路周界报警（越界、区域入侵）分析或者人群密度分析(周界报警每减少一路，人群密度分析增加一路)/2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 11 | 监控硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 24 |
| 12 | 液晶电视机 | 65寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 13 | 液晶电视机 | 55寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 14 | HDMI线 | HDMI线工程级4K数字高清线 | 根 | 2 |

门禁系统：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。（公安部检验报告证明） ★设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。（公安部检验报告证明） 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。（公安部检验报告证明） ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。（公安部检验报告证明） ★1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.（公安部检验报告证明） ★设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。（公安部检验报告证明） 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。（公安部检验报告证明） ★设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明） 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。（公安部检验报告证明） 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。（公安部检验报告证明） 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。（公安部检验报告证明） 设备支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明） 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明） ★设备应具有CE、FCC、UL、CB、BIS、公安部检测报告。 | 套 | 2 |
| 2 | 280Kg双门磁力锁 | 280kg(500Lbs)*2静态直线拉力的双门磁力锁 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 | 套 | 1 |
| 3 | 280Kg单门磁力锁 | 280kg静态直线拉力的单门磁力锁 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 | 套 | 1 |
| 4 | 280Kg磁力锁LZ支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 个 | 2 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板。 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 个 | 2 |
| 6 | 人脸采集终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； 7、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 8、尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 1 |
| 7 | 管理计算机 | I5\8G\1T\21寸\键鼠 | 套 | 1 |

公共广播系统：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播主机 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15.6英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥6×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 套 | 1 |
| 2 | 数字化IP-FR网络广播客户端管理软件 | 功能说明： 播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点： 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 21.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 22..支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。 23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 29.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播或分区广播的功能。 30.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 31.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 32.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 33.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 34.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 35.支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 36.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 37.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 38.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 39.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 40.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 41.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 42.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 43.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 44.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 45.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 | 套 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 套 | 1 |
| 4 | 合并式播放器 | 1.标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备。 2.为广播系统提供合并音源，手动控制CD、MP3和收音机蓝牙四种音源的播放器。 产品特点： 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用高档吸入式机芯。 4.收音机采用高灵敏度收音FR模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 技术参数： 1.频率响应：20Hz~20kHz(-2dB) 2.失真：0.1% 3.通道串音：65dB 4.动态范围：75dB 5.信噪比：85dB 6.CD音频输出：775mV 7.收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz 8.天线输入阻抗：FM:75Ω(非平衡), AM:低阻 环形天线 9.灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA 10.电台存储：99 11.收音音频输出：775mV 12.电源：~220V 50Hz 13.尺寸：484×209×44mm 14.净重：3.80kg | 台 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行4.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音7. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）8.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 台 | 1 |
| 6 | IP音频采集器 | 产品说明： 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 产品特点： 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A 14.尺寸：93 x 66 x 43mm 15.重量：0.5Kg | 台 | 1 |
| 7 | 寻呼话筒 | 产品特点： 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W 27.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 28.尺寸：200 x 160 x 60 mm 29.净重：1.2Kg | 台 | 2 |
| 8 | 消防联动采集器 | 功能介绍： 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点： 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W 6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 7.尺寸：484 x 209 x 44mm 8.重量：3Kg | 台 | 1 |
| 9 | 教室IP网络音箱 | 功能介绍： 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点： 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念，十分美观大方。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2 x 20W数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱，音质非常细腻，功率强劲，并具有网络音量调节。 5.内置高性能主备切换模块，断网断电主/备切换时间小于0.3秒，通网上电备/主切换时间小于0.3秒。 6.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能，支持缄默强度预置功能，支持背景伴奏预置功能。 7.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络故障或者设备断电时，自动切换输入定压信号，实现双线路冗余。 9.内置2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz—2.53MHz，高保真、抗干扰性好，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。为行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果，音质最佳。声音延迟（＜0.5ms)。响应频率：80Hz~16KHz。 10.2.4G麦克风音量支持音量调节调节功能。 11.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。 12.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 13.主机与麦克风自动配对连接距离≤3米，配对连接时间≤3秒。 14.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用TYPE-C插口，通用手机充电器。 15.对频距离（功率）可以自行设定。 16.有效使用距离10米以内（与使用环境有关）。 17.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 18.支持断网本地AUX和2.4G无线音频输入本地扩音功能。 19.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 20.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 21.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数： 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3 4. 采样率：8KHz～48KHz 5. 传输速率：100Mbps 6. 音频模式：16位CD音质 7. 输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB 8. 谐波失真：≤1% 9. 信噪比：＞65dB 10. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 11. 100V定压输入：有 12. 环境温度：5℃～40℃ 13. 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14. 功耗：≤50W 15. 输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16. 尺寸：180x190x280mm（L×D×H） 17. 重量：3.5Kg | 套 | 9 |
| 10 | IP网络终端功放 | 功能介绍： 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点： 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：500W 16.整机功耗：750W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm 27.重量：18Kg | 台 | 1 |
| 11 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 8．尺寸：185×275×105mm 9．重量：1.4Kg 10.材料：塑料 | 只 | 13 |
| 活动场地广播 |  |  |  |  |
| 12 | IP网络终端功放 | 1.标准19英寸机架设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置：EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：500W 16.整机功耗：750W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm | 台 | 1 |
| 15 | 无线话筒 | 产品特点： 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数： 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 台 | 1 |
| 16 | 话筒天线 | 1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 台 | 1 |
| 17 | 户外音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：100-20KHz 5．喇叭单元：4"×3,3"×1 6.防护等级：IP66 | 只 | 4 |
| 18 | 连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 4 |
| 19 | 连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 20 | 连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 21 | 连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 1 |
| 22 | 广播线 | RVS 2*2.5 广播线 | 米 | 300 |

多功能厅及会议室多媒体设备：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能厅显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED屏屏体 | 1、★管芯采用SMD表贴三合一封装； 2、室内 Q1.87全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等； 3、模组尺寸：240mm*240mm ，模组分辨率128点×128点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。； 5、★工作电压：在AC（100~240）V能正常工作, 50Hz、60Hz，包含配套电源；； 6、★工作环境：能满足—0℃ ~ 40℃ 正常工作； 7、像素失控率：<0.0001； 8、★像素点间距：≤1.875mm ；可视视角：水平≥170°，垂直≥170°； 9、★物理密度：≥284900点/㎡； 10、★色度均匀性：≤0.003，亮度均匀性：≥98% ； 11、★ 最大对比度≥6000：1； 12、★色温：3000K-15000K具有可调整性； 13、★平均无故障时间：≥150000小时； 14、★平整度 ：≤0.2MM； 15、 ★拼接精度：≤0.1MM； 16、最大功耗：≤550W /㎡，平均功耗≤178W/㎡； 以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构的检测报告复印件。 17、★生产厂商通过3C，节能产品认证（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章）； 18、★为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏产品需提供符合IEC 62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级）（提供国家权威机构的检测报告复印件）； 19、★为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏噪声试验需满足在室温25℃，40%RH湿度，100.2Kpa大气压力的条件下，屏前，屏后，屏左，屏右1米处，噪声气压＜15dB（提供国家权威机构的检测报告复印件； 20、为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和拼接控制系统必须是同一品牌； 21、★投标产品具备自动GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准（提供国家权威机构的检测报告复印件）； 22、★投标产品用于搭建拼接屏的结构型材含有毒物质应符合GB5237.1-2008，GB/T26572-2011，GB5237.2-2008标准（提供国家权威机构的检测报告复印件； 23、★投标产品单个箱体重量需≤4.9Kg，每平方米重量≤25kg，支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示（提供国家权威机构的检测报告复印件； 24、★投标产品满足盐雾10级，支持4级防雷，可通过抗UV紫外线老化检测，干燥时黑标温度60℃，凝露时黑标温度50℃（提供国家权威机构的检测报告复印件； | ㎡ | 15.2 |
| 2 | 拼接控制系统 | 1、★支持1920×1200@60Hz点对点带载，支持6画面任意输出（提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件）； 2、支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置、大小可自由调节； 3、输入：DVI×4、 HDMI×4， 输出：DVI×4； | 台 | 1 |
| 3 | 钢结构制作 | 现场定制，含大屏装饰、屏体钢结构固定框架制作、安装连接件等。 | 方米 | 15.2 |
| 4 | 配电箱 | 智能型成套配电柜：功率不低于10kw ，2路40A空开。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 强弱电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*10+1*6、电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm²、六类网线等 | 项 | 1 |
| 多功能厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频主音箱 | 球面波导管(SWGTM) 技术，可实现70°圆锥形分布模式； M8螺纹悬挂点，带内部支撑的MDF箱体； “连贯的波前”设计，带来最佳的清晰度和最为平滑的响应；五边形箱体，适合于安装在天花板或用作舞台监听； 专业的铸铝盆架超重低音单元； 44mm(1.7")钛隔膜压缩驱动器； 网格保护驱动器，重型泡沫塑料钢制网格保护驱动器； 2×NL4平衡输入接口； 类型：12寸全频音箱； 频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）； 灵敏度(1W@1M)：97dB； 指向性：70°×70°圆形波导； 功率：持续250W，节目500W，峰值1000W； 最大声压级：126dB； 额定阻抗：8Ω； 低音单元：12"（64.3mm音圈）,高音单元：1.75"（25mm出口）钛膜/压缩驱动器； 输入端口：2×NL4/Barrier Strip； 分频点：2.4KHz； 尺寸(H×W×D)：562×344×333mm； 净重：16.7kg； ★投标时提供产品生产企业通过ISO9001/2015质量管理体系认证证书，ISO14001/2015环境管理体系认证证书，ISO/IEC27001-2013信息安全管理系统认证证书， GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书，生产厂家针对本项目三年原厂授权和售后服务函； | 只 | 2 |
| 2 | 全频辅助音箱 | 球面波导管(SWGTM) 技术，可实现70°圆锥形分布模式； M8螺纹悬挂点，带内部支撑的MDF箱体； “连贯的波前”设计，带来最佳的清晰度和最为平滑的响应； 五边形箱体，适合于安装在天花板或用作舞台监听； 专业的铸铝盆架超重低音单元； 44mm(1.7")钛隔膜压缩驱动器； 网格保护驱动器，重型泡沫塑料钢制网格保护驱动器； 2×NL4平衡输入接口； 类型：10寸全频音箱； 频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）； 灵敏度(1W@1M)：93dB； 指向性：70°×70°圆形波导； 功率：持续200W，节目400W，峰值800W； 最大声压级：121dB； 额定阻抗：8Ω； 低音单元：10"（38.9mm音圈），高音单元：1.75"（25mm出口）钛膜/压缩驱动器； 输入端口：2×NL4/Barrier Strip； 分频点：2.5KHz；尺寸(H×W×D)：512×294×310mm； 净重：13.6kg； | 只 | 4 |
| 3 | 全频主音箱功放 | 立体声/并联/单声道桥接模式； 用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V； RCA和XLR输入接口； Speakon?和喇叭接线柱输出接口； 2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态； 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； 立体声功率4Ω：750W，立体声功率8Ω：500W，桥接模式8Ω：1500W； 频率响应(1W)：0Hz-20kHz,+0/-1dB； 总谐波失真(THD)：<0.5%,20Hz-20kHz； 互调失真(IMD)：≤0.35%； 转换速率：>10V/us； 电压增益：33dB； 阻尼系数(8Ω),10Hz-400Hz：>200； 信噪比：>100dB； 串扰：-75dB（1kHz），-59dB（20kHz）； 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775Vor1.4V； 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡）； 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA； 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱； 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 通风：由前往后的空气对流机制； 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； 尺寸(WxHxD)：482x89x315mm； 净重：13.5kg； | 台 | 1 |
| 4 | 全频辅助音箱功放 | 立体声/并联/单声道桥接模式； 用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V； RCA和XLR输入接口； Speakon?和喇叭接线柱输出接口； 2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态； 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； 立体声功率4Ω：450W； 立体声功率8Ω：330W； 桥接模式8Ω：900W； 频率响应(1W)：0Hz-20kHz,+0/-1dB； 总谐波失真(THD)：<0.5%,20Hz-20kHz； 互调失真(IMD)：≤0.35%； 转换速率：>10V/us； 电压增益：31dB；阻尼系数(8Ω),10Hz-400Hz：>200； 信噪比：>100dB； 串扰：-75dB（1kHz），-59dB（20kHz）； 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775Vor1.4V； 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡）； 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA； 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱； 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 通风：由前往后的空气对流机制； 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； 尺寸(WxHxD)：482x89x315mm； 净重：12.7kg； | 台 | 2 |
| 5 | 调音台 | 12通道调音台，最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)； 2编组母线+1立体声母线； 2AUX(包括FX)； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电； XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电； 可选购安装套件 RK-MG12； 金属机身； 外观尺寸(W×H×D)308mmx118mmx422mm； 净重：4.0 kg； | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频处理器 | 数字信号处理器采用高精度的DSP芯片48bit的内部数据处理，具有极高的动态范围及优秀的音质； 2进6出处理器，预设多分频模式： 2X2+2分频，2X3分频，4+2分频，5+1分频和6分频模式； 同时每个输出通道的信号源可任意选择； 每个通道包括：增益，参量均衡器，分频，延时，相位，限幅器共有20个用户存储模式，通过RS232或USB接口，连接计算机专用软件控制； 共模抑制比：65dB 50HZ-10KHZ； 最小负载：600Ω； 最大电平：+15dBm； 频率响应：±0.5 dB是20HZ-20KHZ； 动态范围：>100dB 20HZ-20KHZ； 失真：<0.02% 1KHZ，+15dBm； 参量均衡器：输入9段，输出8段； | 台 | 1 |
| 7 | 效果器 | 15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减； 15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟； 最多可做5秒延迟 ； 256种多重效果+混响的效果参数，99个位置可存储用户自定义的效果参数；内部供电，不需要变压器； 所有效果参数都可在面板上调节； 双发送/返回效果，也可用串行效果； 24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口； tap速度； | 台 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 最大输入电流：60A,单路最大输出电流：30A； 工作电压：220V/50-60Hz； 每一路功率：峰值可达3000W ，建议可带3~4台1000W~1500W功放； 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（220V输入=220V输出）； 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 每一路开关间隔时间及保险制动：1秒 ，每一路带指示灯，前端配置一个保险开关隐藏按钮（空心圆）； 电路板线路工艺标准：采用65%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理； 变压器：A&C原厂正品 （专供定制变压器）； 主电缆线：3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米； 电压显示表：数字显示电压表； 电源净化：滤波器：电容滤波； | 台 | 1 |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | 采用最新技术的自动静音、自由跌落静音，自动关机功能，话筒水平或小于45度角放置静止5秒钟时话筒自动静音，静止10分钟时话筒自动关机，从高处跌落时话筒自功静音，为用户提供智能化省电、人性化应用； 采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性； 工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定； 接收机配用精美的LED数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号； 选用了通道组别模式，每个频段有50个通道组提供用户选择； 128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理； 具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点；依然支持力卡“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道； 配搭力卡经典音频压扩电路，将声音从无线电波传输中的噪音降至最低，并最大限度的保证产品在使用中的拾音效果； BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接到力卡经典天放系统，扩展多设备共用天线与及增强接收距离和提高信号稳定度；RS-232 串口通讯开放协议； 系统技术指标：RF 载波频率范围：522MHz~936MHz； 频率稳定度：±0.005%； 有效工作距离（理想环境）：100m(米）； 音频压扩：力卡经典音频压扩电路； 音频频率响应：50Hz至18KHz/±3dB； 动态范围：>102dB； 信噪比（A计权）：>102dB； 总谐波失真：<0.6%@1KHz； 工作温度范围：-10℃至+50℃； 接收机技术指标：接收带宽：521MHz~938MHz； 接收方式：FM超外差真分集接收； 射频灵敏度：在偏移度等于25KHz时，输入5dBv时S/N≥60dB； 静噪调节：10dB至40dB，每步可调整5dB； 频率同步方式：IR Sync； 最大输出电平：最大输出 +11dBV； 输出电平调节范围：-6dB至+18dB，每步可调整3dB； 供电方式：DC12V/1A； 正常工作电流：DV12V, 330mA； 外形尺寸：410mm(宽)x43mm(高)x206mm(深)； 净重：1.8Kg； 发射技术指标：载波带宽：521MHz~938MHz； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 发射功率：5mW/30mW； 载波误差0.5KHz； 谐波辐射：低于主波45dB以上； 调制方式：FM调制； 标称/最大频偏：±45KHz； 最大输入声压：最大输入-11dBv； 频率设置：IR Sync； 供电方式：2枚AA型1.5V电池； 电池使用时间：>8小时； 外形尺寸：50mm(φ)x260mm(长)； 净重（不含电池）：约330g（不含电池）； ★ 产品生产企业通过ISO9001质量体系认证，投标时提供复印件，并加盖原厂公章备查； ★ 投标时提供产品彩页或官方网站截图，并加盖原厂公章备查； ★投标时提供产品的计算机软件著作权登记证书 | 套 | 2 |
| 10 | 一拖二无线头戴话筒 | 采用最新技术的自动静音、自由跌落静音，自动关机功能，话筒水平或小于45度角放置静止5秒钟时话筒自动静音，静止10分钟时话筒自动关机，从高处跌落时话筒自功静音，为用户提供智能化省电、人性化应用； 采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性； 工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定； 接收机配用精美的LED数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号； 选用了通道组别模式，每个频段有50个通道组提供用户选择； 128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理； 具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点； 依然支持力卡“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道； 配搭力卡经典音频压扩电路，将声音从无线电波传输中的噪音降至最低，并最大限度的保证产品在使用中的拾音效果；BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接到力卡经典天放系统，扩展多设备共用天线与及增强接收距离和提高信号稳定度； RS-232 串口通讯开放协议； 系统技术指标：RF 载波频率范围：522MHz~936MHz； 频率稳定度：±0.005%； 有效工作距离（理想环境）：100m(米）； 音频压扩：力卡经典音频压扩电路； 音频频率响应：50Hz至18KHz/±3dB； 动态范围：>102dB； 信噪比（A计权）：>102dB； 总谐波失真：<0.6%@1KHz； 工作温度范围：-10℃至+50℃； 接收机技术指标：接收带宽：521MHz~938MHz； 接收方式：FM超外差真分集接收； 射频灵敏度：在偏移度等于25KHz时，输入5dBv时S/N≥60dB； 静噪调节：10dB至40dB，每步可调整5dB； 频率同步方式：IR Sync； 最大输出电平：最大输出 +11dBV； 输出电平调节范围：-6dB至+18dB，每步可调整3dB；供电方式：DC12V/1A； 正常工作电流：DV12V, 330mA； 外形尺寸：410mm(宽)x43mm(高)x206mm(深)； 净重：1.8Kg； 发射技术指标：载波带宽：521MHz~938MHz； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 发射功率：5mW/30mW； 载波误差：0.5KHz； 谐波辐射：低于主波45dB以上； 调制方式：FM调制； 标称/最大频偏：±45KHz； 最大输入声压：最大输入-11dBv； 频率设置：IR Sync； 供电方式：2枚AA型1.5V电池； 电池使用时间：>8小时； 外形尺寸：95mm(高)x65mm(宽)x25mm(深)； 净重（不含电池）：约80g(不含电池)； ★ 产品生产企业通过ISO9001质量体系认证，投标时提供复印件，并加盖原厂公章备查； ★ 投标时提供产品彩页或官方网站截图，并加盖原厂公章备查； ★投标时提供产品的计算机软件著作权登记证书 | 套 | 1 |
| 11 | 多媒体地插 | 6位全铜地插，含模块 | 只 | 1 |
| 12 | 落地话筒架 | 加强型 | 只 | 2 |
| 13 | 线材及安装配件 | 音响线，信号线，接插件等辅助安装配件 | 套 | 1 |
| 14 | 机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 套 | 1 |
| 会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86会议平板一体机 | 整机设计： 1.▲整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 2.▲超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm（提供国家级第三方认证机构测试报告） 3.★PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（提供视频会议软件著作权证明） 4.★为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 5.▲整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 6.★内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告） 7.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.▲整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷 10.▲整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11.▲整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 12.★整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.▲产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。（提供认证报告） 14.▲产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书 软件功能： 15.★登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载（提供国家级第三方认证机构测试报告） 16.★Windows应用程序快捷启动：Windows应用程序可通过在会议平板主页面中更多的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动（提供国家级第三方认证机构测试报告） 17.★侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现（提供国家级第三方认证机构测试报告） 18.▲主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求（提供国家级第三方认证机构测试报告） 19.★Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存（提供国家级第三方认证机构测试报告） 20.针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。 21.★白板打开个人云资料夹：无需退出白板界面，即可在白板内直接登陆个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享（提供国家级第三方认证机构测试报告） 22.▲提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（提供国家级第三方认证机构测试报告） 23.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； 24.★内置软件应用商城：为确保第三方软件使用稳定性，内置软件应用商城，支持第三方应用软件下载、安装、使用（提供国家级第三方认证机构测试报告） 25.▲拍照：支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享（提供国家级第三方认证机构测试报告） 无线传屏： 26.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 27.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 28.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 29.无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作，且支持扩展屏显示。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 30.★无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 31.★软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接（提供国家级第三方认证机构测试报告） 32.▲无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌 PC模块： 33.★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 34.▲采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 35.★为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10企业版操作系统 36.I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 商务资质： 厂商通过ISO9001质量管理体系认证（需提供认证证书复印件） 厂商通过OHSAS 18001认证（需提供认证证书复印件） 厂商通过QC080000有害物质过程管理认证（需提供认证证书复印件） 厂商通过ISO14001环境管理体系认证（需提供认证证书复印件，） ▲厂商具备高新技术企业认证（需提供认证证书复印件） | 套 | 1 |
| 2 | 移动支架 | 1. 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2. 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm； 3. 隔板承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4. 支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 5. 提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm冷轧钢材质，承重 ≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 6. 承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤； 7. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 8. 脚轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥530mm | 套 | 1 |
| 2 | 会议音箱 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：900W 16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm 17.重量：11.2Kg | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于KTV房，高档会议室及多功能厅等场所的补声使用。 功能特点 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.峰值功率：480W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB 7.覆盖角度：(H)120°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：6.5"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：215x310x208 mm 11.重量：5.7 Kg | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W 19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 20.重量：6.7Kg | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 台 | 1 |
| 7 | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 26.电源 AC 110V-220V，50Hz/60Hz 27.功耗：<20W 28.机箱适配器高度：1U 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg 31.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 32.毛重：4.3Kg | 套 | 1 |
| 8 | 无线一拖四会议话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 套 | 1 |
| 9 | 多媒体地插 | 产品特点 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 技术参数 系统指标 1．频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2．频道数目：500个 3．频道间隔：50MHZ 4．载波稳定度：±0.005%以内 5．动态范围：100dB 6．最大频偏：±45KHZ 7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 8．信噪比：>105dB 9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 10．总谐波失真：≤0.5% 11．最大输出强度：+10 dBV 12．有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1.天线程式：内置螺旋天线 2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3.离散抑制：-60dB 4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5.使用时间：30mW时大于10个小时 6.重量：0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量 7.尺寸：鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm 接收器指标 1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2.天线接口：BNC/50欧姆 3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω 5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 6.电源 ：DC12V---1A 7.工作温度：-10℃~+40℃ 8.尺寸(WxHxD)：422mm×44.5mm×179 mm 9.重量：1.86 Kg 不含天线和电源 | 只 | 1 |
| 10 | 设备机柜 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，FR所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 台 | 1 |
| 11 | 线材及安装配件 | 无线音视频投屏设备，2.4G+5G双信道投屏，接口HDMI+VGA+AV+RJ45 | 批 | 1 |

园区闸机：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理平台及APP | 家园共育平台由幼儿园管理平台+APP+智能硬件组成，可实现多权限设置、多角色管理等基础模块，还包含基础应用、消息通知、班级管理、考勤管理、家长管理、人脸识别等模块 | 套 | 1 |
| 2 | 200万网络摄像机F1 （枪机） | 模组 搭载海思3518E、3516D芯片组 协议 "支持私有P2协议 支持onvif协议" 视频码流 支持主码流最高8M、子码流D1 网络配置 支持 TCP/IP、RTMP、RTSP、DDNS协议 平台接入 支持设置平台对接，视频流直接对接到云平台 像素 支持130W、200W像素，分辨率可达960P 镜头 支持选配2.8/3.6/6/8/12MM镜头 | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 1 |
| 4 | 智能小摆闸双屏单机芯 | 外形尺寸： 长*宽*高：1325mm *200mm *1105mm 底部安装尺寸：长*宽：1090mm*200mm 箱体材质： 1.2mm 优质冷扎钢板 机箱颜色：哑光烤漆，二色系可选（紫色、黄色） 门板材料： 10mm 厚亚克力 中间隔板材料： 10mm 厚亚克力 摆臂长度：500mm（默认） 通道宽： ≤550mm 机身重量：单摆约50KG，副机箱约30KG 环境温度： -20 度~70 度 工作环境： 室内室外 输入电压： 100V~240V 输出电压： 24V、12V 设备功率： 45W 响应时间： 0.2S 通行速度： 60人/分 通讯接口： RJ45、WIFI、蓝牙、USB 通讯协议： RS232、TCP/IP、LORA（选配分班播报） 开关门时间： 小于 1S | 台 | 2 |
| 5 | 智能小摆闸副机箱 | 外形尺寸： 长*宽*高：1325mm *200mm *1105mm 底部安装尺寸：长*宽：1090mm*200mm 箱体材质： 1.2mm 优质冷扎钢板 机箱颜色：哑光烤漆，二色系可选（紫色、黄色） 门板材料： 10mm 厚亚克力 中间隔板材料： 10mm 厚亚克力 摆臂长度：500mm（默认） 通道宽： ≤550mm 机身重量：单摆约50KG，副机箱约30KG 环境温度： -20 度~70 度 工作环境： 室内室外 输入电压： 100V~240V 输出电压： 24V、12V 设备功率： 45W 响应时间： 0.2S 通行速度： 60人/分 通讯接口： RJ45、WIFI、蓝牙、USB 通讯协议： RS232、TCP/IP、LORA（选配分班播报） 开关门时间： 小于 1S | 台 | 1 |
| 6 | 发卡器 | IC卡USB接口发卡器 | 台 | 1 |
| 7 | 心形IC卡 (可定制) | 心型卡 | 张 | 500 |

三、商务部分（以下仅为采购方最低要求，投标方必须实质响应，并欢迎投标方更优越、更详细的商务承诺）

1、质保期

1.1▲本次采购，所有产品质保期至少3年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修；质保期以产品通过最终验收之日起计算。

1.2在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2、付款方式：

合同签订后支付合同总价的10%作为预付款；交货完毕、安装调试结束并验收合格后支付合同总价的85%；余款5%在质保期结束并无任何质量问题后7个工作日内付清。

3、交货地点：采购人指定地点

4、▲工期要求：签订合同后30日内安装完成并通过验收。

5、验收

中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标人质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

6、售后服务

投标人应具有完善的售后服务体系，并在省内有固定专业维修机构及维修人员。在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应24小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。

- 第四章 合同主要条款

项目名称：龙游县桥下幼儿园（高坪桥移民安置区配套幼儿园二分园）改造工程信息化设备采购项目

项目编号：XSJZFCG2020001

甲方：龙游县教育发展有限公司

乙方：

一、说明

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、合同金额

| 序号 | 设备名称 |  | 产地 | 规格及型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单；

2、以上合同总价包括服务检测费、人工费、设备（仪器）费、材料运输费、通讯费、全额含税发票、雇员费用、维护、第三方验收、利润、税金等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金，合同期满后若中标人无违约情况，则履约保证金无息退还。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.1本次采购，所有产品质保期至少3年(自交货验收合格之日起计)；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修；质保期以设备通过最终验收之日起计算。

1.2在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

九、工期要求

签订合同后    日内安装完成并通过验收。

十、货款支付

1、付款方式：合同签订后支付合同总价的10%作为预付款；交货完毕、安装调试结束并验收合格后支付合同总价的85%；余款5%在质保期结束并无任何质量问题后7个工作日内付清。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在12小时内作出响应，遇有严重问题，需要现场维护，卖方应在最短时间内到达需方现场，并采取必要的补救措施。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为国家标准，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经浙江新世纪工程咨询有限公司加盖鉴证章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙游县财政局政府采购监管科备案同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同所有附件是合同之组成部分，具同等法律效力，并自合同签订之日起一并生效。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，县财政局政府采购监管科、浙江新世纪工程咨询有限公司各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订地点：                               签字日期：2020年  月  日

合同鉴证方：浙江新世纪工程咨询有限公司

鉴证日期：2020年  月  日

- 第五章 评标办法及开评标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位、代理机构在开标前随机从专家库抽取，负责对项目评审质量和结果的审查和评标。

2.询标期间，供应商代表无需到场，但需保持电话通畅，能够时刻负责解答有关事宜。如未能取得联系，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

1. 本评标办法采用综合评分法，由技术资信分和商务报价分合计组成，其中技术资信分70分、商务报价分30分；满分为100分。

2. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人即为中标人。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术资信评分细则对各投标人的技术资信部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术资信分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4. 中标结果经采购人确认后，浙江新世纪工程咨询有限公司发出《中标通知书》。

## 三、注意事项

评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构应将该情况报政府采购监管部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

## 四、评分标准

- (一)技术资信评分（70分）

本次招标技术资信文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人技术资信文件得分(小数点后按四舍五入保留2位)。

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标资质 | - 1、投标人具有GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书，每一项证书得1分，本项最高得分3分。 - 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5分。 - 3、具有CMMI软件能力成熟度证书5级得2分，4级得1分，3级得0.5分，没有不得分； - 4、浙江省安全技术防范行业资信一级证书的得1分，二级的得0.5分，没有不得分。 5、具有ITSS信息技术服务标准证书得2分，没有不得分。 6、具有音视频集成工程企业资质一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5。 | 0-12分 |
| 项目实施能力 | 1.同时具备高级工程师、信息系统集成及服务高级项目经理得3分； 2.投标人拟派该项目经理同时具有机电工程专业壹级注册建造师、且有高级工程师职称和系统集成高级项目经理证书得2分；只具有其中1项或2项证书的得0.5分，其他不得分；需提供证书复印件和投标人为其缴纳的社保证明材料，缺一不得分。 3.投标人拟派项目团队人员具有4个及以上PMP认证工程师证书人员得1分； | 0-5分 |
| 同类业绩 | 根据投标人2017年以来承接过的同类政府采购项目业绩，每提供一份合同得2分，最多得6分。（以合同签订时间为准，合同、中标通知书，不提供不得分，原件备查） | 0-6分 |
| 安装调试验收方案 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案比较后打分。优得4-6分，良得2-3分，一般得1-2分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 技术参数 | 基本性能满足或高于要求得满分；打“▲”号的为必须满足的关键性参数，不满足作无效标处理；带“★”为重要部分，不满足的每项扣2分,扣完为止。 | 0-25分 |
| 对本项目系统总体要求的理解 | 方案的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、对用户需求的理解程度，功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由）及过程。优得4-6分，良得2-4分，一般得1-2分。 | 0-6分 |
| 售后服务 | 1.质保期内的售后服务承诺：根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-3分） 2.质保期外的售后服务承诺：后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护、升级服务，对故障响应，解决问题所采取的措施等。（0-2分） 3.售后服务机构：根据各投标人提供售后维修点的技术力量及远近横向比较酌情评定并提供售后服务网点的营业执照。（0-3） | 0-8分 |
| 投标文件编制 | 根据投标人投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 | 0-2分 |

- 注：1、本项目为电子标，投标人的法定代表人或其委托代理人无需出席开标现场会议；2、上述评分表中所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，涉及到的原件部分，由各供应商上传原件扫描件进行备查。若提供的材料被核实为虚假的，则作废标处理。

- (二)商务报价评分(30分)

采用低价优先法计算，以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入，保留两位小数）。

报价高于最高限价的为无效投标文件，本项目最高限价91.7353万元整。

注：①若供应商按照工信部颁布的”中小企业划型标准”属小型/微型企业，或残疾人福利性单位提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

- ②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

- 五、开评标程序

1、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.1若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的备份投标文件，以完成开标。

1.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标。

2、开标

2.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，开始开标会议。

2.2供应商代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

2.3在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

3、开标程序

3.1开标会议由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开标开始。

3.2线上开启各供应商的“投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

3.3评标小组根据评审原则和评审办法对通过资格审查的供应商的资信技术文件进行评审。如有疑问，可对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信技术分。

3.4公布各供应商资信技术得分及各供应商的商务报价，并送评标委员会对商务文件进行审查。如有疑问，可对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3.5最后计算出各供应商的商务报价得分，在现场监督人员的监督下进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

3.8 开标结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第六章 投标文件格式（统一格式部分）

- 投标文件

- 1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件、技术资信文件、商务文件

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人地址：

在     年  月  日  时  分之前不得启封

- 年  月  日

- 2.所有投标文件封面格式：

- 正本/或副本

- 资格审查文件、技术资信文件、商务文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人(签字或盖章)：

- 投标人地址：

- 年   月   日

- 二、资格审查文件格式

- 1.投标函

致：                  (招标采购单位名称)：

根据贵方为项目的招标公告(项目编号：           )，签字代表           (全名)经正式授权并代表投标人        (投标人名称)提交资格审查文件、技术资信文件、商务文件正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 90 个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：             银行帐号：

授权代表签字:

日期:      年    月   日

- 2.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况(到2019年12月30日止)

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

- 3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：龙游县教育发展有限公司、浙江新世纪工程咨询有限公司

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购单位在本项

目                       (编号：XSJZFCG2020001)采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

投标方代表签字：

投标方(加盖公章)：

日期：

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                      (投标人全称)       的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日  期：

- 法定代表人授权书

龙游县教育发展有限公司：

(投标人全称)法定代表人授权        (全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的                   项目(项目编号：       )，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（签字并盖章）：

投标人全称(公章)：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

- 三、技术资信文件格式

- 5.技术资信得分投标人自评分表

| 序号 | 评分标准 | 自评分说明得分及目录页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
|  | 合计得分 |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标方(盖章)：

授权代表签字(或盖章)：

年   月   日

- 6.货物技术规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 技术要求 | 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 是否响应 | 正偏离或负偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：

1．供应商须针对本文件第三章内容，作出实质性响应。

2．供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3．投标人须如实填写偏离情况，完全响应招标文件的填无偏离，优于招标文件要求的填正偏离，出现实质性负偏离的作废标处理。

投标方(盖章)：

授权代表签字(或盖章)：

年   月   日

7.投标产品服务计划表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量保证期（质保期） |  |  |
| 2 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 3 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 4 | 服务时间响应 |  |  |
| 5 | 工期 |  |  |

投标方（盖章）：

授权代表签字（或盖章）：

年   月   日

8.产品质量承诺书

根据贵方                          采购项目（项目编号                 ）的招标文件要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.产品“三包”内容：

4.质量问题的处理：

- 5.质量投诉的处理：

- 6.其它：

投标方（盖章）：

授权代表签字（或盖章）：

年   月   日

9.项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附合同复印件，原件备查，无原件不得分。

投标方（盖章）：

授权代表签字（或盖章）：

年   月   日

- 四、商务文件格式

- 10.开标一览表

项目名称：                                            金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币） |  | 大写: |  |  | ￥： |
| 工期 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终报价，报价须包括服务检测费、人工费、设备（仪器）费、材料运输费、通讯费、全额含税发票、雇员费用、维护、第三方验收、利润、税金等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用。

3.本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

11.投标产品报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

- 备品备件及专用工具也列在此表中。

- 以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标方（盖章）：

授权代表签字（或盖章）：

年   月   日

- 12.小微企业声明函

- 【不属于小微企业无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章。

说明：投标人属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《小微企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。

- 监狱企业声明函

- 【不属于监狱企业无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：供应商为监狱企业的提供此函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位声明函

- 【不属于残疾人福利性单位无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：供应商为残疾人福利性单位的提供此函。