全船主要材料明细表

说明

1. 本明细表所列内容为建造招标阶段单船所需主要材料的理论数量。

2．本明细表所列材料均不应含石棉或其他有害有毒物质。

3．船厂报价及订货时必须适当增加材料利用率的损耗重量，材料利用率由工厂自定。

| 一 | 船体材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑色金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢板 |  |  |  | t |  | ~134.1 | CCS产品证书 |
|  | t=4mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=5mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=6mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=7mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=8mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=9mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=10mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=12mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
|  | t=16mm |  | B级 | GB 712-2011 |  |  |  |  |
| 1.2 | 型材 |  |  |  | t |  | ~12.2 | CCS产品证书 |
|  | L45×45×4 |  | B级 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L50×32×4 |  | B级 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L56×36×4 |  | B级 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L63×40×5 |  | B级 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L 75×50×5 |  | B级 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
| 1.3 | 结构用钢管 |  |  |  | m | ~60 |  | CCS产品证书 |
|  | φ89×5 |  | 20 | GB/T 699-2015 |  |  |  |  |
|  | φ108×5 |  | 20 | GB/T 699-2015 |  |  |  |  |
| 1.4 | 焊接材料 |  |  |  | t |  | ~5.2 | CCS产品证书 |
|  | 手工焊焊条 2~6 |  | E4303 | GB/T 5117-2012 |  |  | 工厂自定 |  |
|  | 手工焊焊条 4~6 |  | E4315 | GB/T 5117-2012 |  |  | 工厂自定 |  |
|  | 自动焊焊丝 1.6~2 |  | H08A | GB/T 14957-1994 |  |  | 工厂自定 |  |
|  | 自动焊焊剂 |  | HJ430 | GB/T 5293-2018 |  |  | 工厂自定 |  |
| 2 | 有色金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 铝板 |  |  |  | t |  | ~2.4 | CCS产品证书 |
|  | t=4mm |  | 5083-H116 | GB/T 3190-2008 |  |  |  |  |
|  | t=5mm |  | 5083-H116 | GB/T 3190-2008 |  |  |  |  |
|  | t=6mm |  | 5083-H116 | GB/T 3190-2008 |  |  |  |  |
|  | t=10mm |  | 5083-H116 | GB/T 3190-2008 |  |  |  |  |
| 2.2 | 铝合金带筋板 |  |  |  | t |  | ~11.5 | CCS产品证书 |
|  | 4+ip50 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | 5+ip50 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | 6+ip50 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 花纹铝板 |  |  |  | t |  | ~2.0 | CCS产品证书 |
|  | 花纹铝板 (t=4) |  | 5052 | GB/T 3618-2006 |  |  |  |  |
| 2.4 | 铝型材 |  |  |  | t |  | ~1.6 | CCS产品证书 |
|  | L75×50×5 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | L45×45×4 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | IP50 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 焊丝 |  |  |  | t |  | ~0.6 | CCS产品证书 |
|  | 0.8~2 |  | SAL5183 | GB/T 10858-2008 | t |  | 工厂自定 |  |
| 2.6 | 铝-铝-钢复合材料： h=28，b=24 (mm) |  |  |  | m | ~180 |  | CCS产品证书 进口 |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 铸钢件 |  |  |  | t |  | ~2.5 | CCS产品证书 |
| 3.2 | 阻尼材料 |  |  |  | t |  | ~2.0 | CCS产品证书 |
| 二 | 舾装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 Φ42×3.5 | 316L |  |  | m | ~135 |  |  |
| 2 | 不锈钢管 Φ34×3.5 | 316L |  |  | m | ~160 |  |  |
| 3 | 铝管 Φ42×3 | 6082-T6 |  |  | m | ~130 |  |  |
| 4 | 铝管 Φ32×3 | 6082-T6 |  |  | m | ~110 |  |  |
| 5 | 铝管 Φ80×4 | 6082-T6 |  |  | m | ~40 |  |  |
| 6 | 铝管 Φ60×4 | 6082-T6 |  |  | m | ~30 |  |  |
| 7 | 避雷针 |  |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 8 | 不锈钢小链 B8 |  |  |  | m | ~18 |  |  |
| 2 | 非金属材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 舱室耐火隔热材料 |  |  |  |  |  |  | 摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 山东鲁阳股份有限公司 |
|  | 耐火材料 铝质结构：FireMaster防火毯 T=50/25+25 钢质结构：复合氧化铝耐火材料 T=20+20 |  |  |  | m2 | ~250 |  | 同上 |
|  | 矿物棉隔热材料 T=50/T=25（构件套块） |  |  |  | m2 | ~800 |  | 同上 |
|  | 碰钉、压盖、胶、铝箔布等 |  |  |  | 船套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 甲板敷料 |  |  |  |  |  |  | 上海万集贸易有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 大连铭洋甲板敷料有限公司 |
|  | 阻燃防滑地板（PVC）t=3 |  |  |  | m2 | ~300 |  | 同上 |
|  | 地板胶 |  |  |  | m2 | ~300 |  | 同上 |
|  | 轻质甲板敷料 t=10 |  |  |  | m2 | ~210 |  | 同上 |
|  | 环氧地坪 t=5 |  |  |  | m2 | ~30 |  |  |
| 2.3 | 其他材料 |  |  |  |  |  |  | 麻城市海风降噪材料厂 麻城市通达阻尼材料有限公司 湖北海风新材料股份有限公司 |
|  | 阻尼材料 |  |  |  | t | ~2 |  | 佐敦涂料有限公司 阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司 |
|  | 全船油漆 | “佐敦牌” “国际牌” |  |  | L | ~4000 |  | 市购 |
|  | 锚链箱木铺板 | 防腐松木 |  |  | m2 | ~12 |  |  |
| 三 | 轮机材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无缝钢管 Φ10×2.0 |  |  |  | m | 5 | 1.95 |  |
|  | 无缝钢管 Φ14×2.0 |  |  |  | m | 25 | 14.75 |  |
|  | 无缝钢管 Φ22×3.0 |  |  |  | m | 60 | 79.8 |  |
|  | 无缝钢管 Φ27×3.5 |  |  |  | m | 20 | 35.4 |  |
|  | 无缝钢管 Φ34×3.5 |  |  |  | m | 30 | 78.9 |  |
|  | 无缝钢管Φ42×3.5 |  |  |  | m | 15 | 49.8 |  |
|  | 无缝钢管Φ42×4.0 |  |  |  | m | 8 | 30 |  |
|  | 无缝钢管Φ48×3.0 |  |  |  | m | 10 | 28.1 |  |
|  | 无缝钢管Φ48×4.5 |  |  |  | m | 15 | 72.45 |  |
|  | 无缝钢管Φ48×6.0 |  |  |  | m | 5 | 31.05 |  |
|  | 无缝钢管Φ60×3.0 |  |  |  | m | 25 | 105.5 |  |
|  | 无缝钢管Φ60×4.5 |  |  |  | m | 20 | 123.2 |  |
|  | 无缝钢管Φ60×6.0 |  |  |  | m | 8 | 63.92 |  |
|  | 无缝钢管Φ76×4.5 |  |  |  | m | 10 | 79.3 |  |
|  | 无缝钢管Φ76×6.0 |  |  |  | m | 15 | 155.4 |  |
|  | 无缝钢管Φ89×4.5 |  |  |  | m | 10 | 93.8 |  |
|  | 无缝钢管Φ140×4.5 |  |  |  | m | 2 | 26.84 |  |
|  | 无缝钢管Φ168×4.5 |  |  |  | m | 10 | 181.4 |  |
|  | 无缝钢管Φ219×6.0 |  |  |  | m | 4 | 126.08 |  |
| 2 | 铜镍管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镍管Φ22×1.2 |  |  |  | m | 65 | 45.5 |  |
|  | 铜镍管Φ28×1.2 |  |  |  | m | 15 | 13.5 |  |
|  | 铜镍管Φ35×1.5 |  |  |  | m | 43 | 60.63 |  |
|  | 铜镍管Φ42×1.5 |  |  |  | m | 59 | 100.3 |  |
|  | 铜镍管Φ54×1.5 |  |  |  | m | 130 | 286 |  |
|  | 铜镍管Φ76.1×2.0 |  |  |  | m | 83 | 343.62 |  |
|  | 铜镍管Φ88.9×2.0 |  |  |  | m | 1 | 4.86 |  |
|  | 铜镍管Φ108×2.0 |  |  |  | m | 14 | 41.03 |  |
|  | 铜镍管Φ267×6.0 |  |  |  | m | 6 | 198.18 |  |
| 3 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气异径管 DN200/DN250 |  |  |  | m | 3 | 15 |  |
|  | 排气异径管 DN80/DN100 |  |  |  | m | 2 | 4 |  |
|  | 不锈钢管Φ15×1.0 |  |  |  | m | 70 | 24.5 |  |
|  | 不锈钢管Φ18×1.0 |  |  |  | m | 15 | 6.45 |  |
|  | 不锈钢管Φ22×1.2 |  |  |  | m | 9 | 5.67 |  |
|  | 不锈钢管Φ28×1.2 |  |  |  | m | 100 | 81 |  |
|  | 不锈钢管Φ35×1.5 |  |  |  | m | 150 | 189 |  |
|  | 不锈钢管Φ42×1.5 |  |  |  | m | 20 | 30.4 |  |
|  | 不锈钢管Φ54×1.5 |  |  |  | m | 50 | 98.5 |  |
|  | 不锈钢管Φ76.1×2.0 |  |  |  | m | 40 | 148.8 |  |
|  | 不锈钢管Φ88.9×2.0 |  |  |  | m | 20 | 87.2 |  |
|  | 不锈钢管Φ108×2.0 |  |  |  | m | 15 | 79.65 |  |
|  | 排气管 Φ114×3.0 |  |  |  | m | 6 | 49.27 |  |
|  | 排气管 Φ114×7.0 |  |  |  | m | 1 | 18.47 |  |
|  | 排气管 Φ168×3.5 |  |  |  | m | 15 | 212.98 |  |
|  | 排气管 Φ168×7.0 |  |  |  | m | 2 | 55.59 |  |
|  | 排气管 Φ325×4.5 |  |  |  | m | 20 | 711.36 |  |
|  | 排气管 Φ325×7.0 |  |  |  | m | 2 | 109.79 |  |
| 4 | 铝合金管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金管DN50 |  |  |  | m | 6 | 12.66 |  |
|  | 铝合金管DN40 |  |  |  | m | 16 | 22.4 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR管DN32 |  |  |  | m | 100 | 45 |  |
|  | PPR管DN40 |  |  |  | m | 50 | 34 |  |
|  | PPR管DN50 |  |  |  | m | 40 | 42.4 |  |
|  | 冷媒管∅6.4 |  |  |  | m | 90 | 17.10 | 随设备供货 |
|  | 冷媒管∅12.7 |  |  |  | m | 170 | 88.40 | 随设备供货 |
|  | 冷媒管∅25.4 |  |  |  | m | 90 | 100.80 | 随设备供货 |
| 6 | 轮机阀件、附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AS25065 | GB/T 584-2008 | 铸钢 |  |  | 4 |  |  |
|  | AS25050 | GB/T 584-2008 | 铸钢 |  |  | 7 |  |  |
|  | AS25025 | GB/T 584-2008 | 铸钢 |  |  | 14 |  |  |
|  | AS25020 | GB/T 584-2008 | 铸钢 |  |  | 3 |  |  |
|  | BS25032 | GB/T 584-2008 | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | AS10100 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | AS25065 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 8 |  |  |
|  | AS25050 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 4 |  |  |
|  | AS25040 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 3 |  |  |
|  | AS25032 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 4 |  |  |
|  | AS25025 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 3 |  |  |
|  | AS25020 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 4 |  |  |
|  | BS25032 | GB/T 587-2008 | 青铜 |  |  | 1 |  |  |
|  | AS25040 | 参照GB/T 584-2008 | 316L |  |  | 8 |  |  |
|  | AS25032 | 参照GB/T 584-2008 | 316L |  |  | 1 |  |  |
|  | AS25020 | 参照GB/T 584-2008 | 316L |  |  | 7 |  |  |
|  | A40020 | GB/T 594-2008 | 锻钢 |  |  | 6 |  |  |
|  | A40015 | GB/T 594-2008 | 锻钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | A40010 | GB/T 594-2008 | 锻钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | A40006 | GB/T 594-2008 | 锻钢 |  |  | 2 |  |  |
| 6.2 | 截止止回阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AS25065 | GB/T 585-2008 | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | AS25032 | GB/T 585-2008 | 铸钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | AS25025 | GB/T 585-2008 | 铸钢 |  |  | 12 |  |  |
|  | AS25020 | GB/T 585-2008 | 铸钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | AS10100 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 3 |  |  |
|  | AS25065 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 5 |  |  |
|  | AS25050 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 3 |  |  |
|  | AS25032 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 5 |  |  |
|  | AS25025 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 4 |  |  |
|  | AS25020 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 1 |  |  |
|  | BS25065 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | BS25050 | GB/T 588-2009 | 青铜 |  |  | 4 |  |  |
|  | AS25025 | 参照GB/T 585-2008 | 316L |  |  | 2 |  |  |
|  | AS25020 | 参照GB/T 585-2008 | 316L |  |  | 2 |  |  |
|  | A400015 | GB/T 596-2008 | 青铜 |  |  | 6 |  |  |
|  | A40010 | GB/T 1241-2008 | 锻钢 |  |  | 6 |  |  |
|  | BS25080 | CB/T 3943-2002 | 不锈钢 |  |  | 1 |  |  |
| 6.3 | 其他阀件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 快关截止阀 AQS050 | GB/T 5744-2008 | 铸钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | 快关截止阀 AQS032 | GB/T 5744-2008 | 铸钢 |  |  | 6 |  |  |
|  | 自闭式放泄阀 AS25 | CB/T 601-1992 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 自闭式放泄阀 AS15 | CB/T 601-1992 | 装配件 |  |  | 3 |  |  |
|  | 压力释放阀 50 | CB/T 3843-2000 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 蝶阀 DN200 |  | 铸钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | 蝶阀 DN150 |  | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 止回阀DN150 |  | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 止回阀AS25040 | 参照GB/T 586-2015 | 316L |  |  | 1 |  |  |
|  | 闸阀 AS6100 | CB/T 467-1995 | 青铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | 单排三联吸入截止止回阀箱 SS10050/65 | GB/T 1855-93 | 铸铁 |  |  | 2 |  |  |
|  | 单排双联吸入截止止回阀箱 SS10050/65 | GB/T 1855-93 | 铸铁 |  |  | 2 |  |  |
|  | 吸入止回阀 R50T | CB/T3478-92 | 装配件 |  |  | 12 |  |  |
|  | 压力表阀 A40006 | CB/T 312-2008 | 黄铜 |  |  | 5 |  |  |
|  | 测深自闭阀 50 | CB/T 3778-1999 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 测深自闭阀 40 | CB/T 3778-1999 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 测深注入头 A50 | CB/T 3778-1999 | 装配件 |  |  | 4 |  |  |
|  | 测深注入头 A40 | CB/T 3778-1999 | 装配件 |  |  | 7 |  |  |
|  | 注入头A100 | CB/T 3778-1999 | 铸钢 |  |  | 2 |  |  |
|  | 球阀 DN25 |  | 不锈钢 |  |  | 2 |  | 市购 |
|  | 球阀 DN20 |  | 316L |  |  | 8 |  | 市购 |
|  | 球阀 DN15 |  | 316L |  |  | 12 |  | 市购 |
|  | 大便冲洗阀C | CB/T 3666-1995 | 铜质 |  |  | 2 |  |  |
|  | 信号安全阀 | Y6-12010 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
| 6.4 | 主要附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国际通岸接头 BS16040 | 参照CB/T 3657-2011 | 硅黄铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | 国际通岸接头 BS16050 | 参照GB/T 2031-94 | 硅黄铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | 油污水通岸接头 A6032 | CB/T 3657-2012 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 异径消防接头 | GB/T 2031-94 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 吸入口 AS100S | CB/T 495-95 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 吸入口 AS32Y | CB/T 495-95 | 装配件 |  |  | 8 |  |  |
|  | 吸入口 AS25Y | CB/T 495-95 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 吸入口 AS25S | 参照CB/T 495-1995 | 316L |  |  | 5 |  |  |
|  | 吸入粗水滤器AS200 | CB/T 497-1994 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 吸入滤网 R50 | CB 3531-1994 | 碳素钢 |  |  | 12 |  |  |
|  | 吸入滤网 R32 | CB 3531-1994 | 碳素钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 滤器 DN25 |  | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 泥箱 BS1065 | CB/T 3198-94 | HT200 |  |  | 1 |  |  |
|  | 泥箱 BS1050 | CB/T 3198-94 | HT200 |  |  | 1 |  |  |
|  | 燃油双联滤器 AS4025 | CB/T 425-2011 | 装配件 |  |  | 4 |  |  |
|  | 真空压力表 -0.1MPa～0.1MPa | YZT-100CII | 装配件 |  |  | 6 |  |  |
|  | 压力表 0～1MPa | YT-100CII | 装配件 |  |  | 6 |  |  |
|  | 液流观察器 TS1050 | CB/T 422-93 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 液流观察器 JS4040 | CB/T 422-93 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 节流孔板 t=2mm |  | 铜质 |  |  | 2 |  |  |
|  | 空气管头 DS65（带金属防火网） | CB/T 3594-94 | 不锈钢 |  |  | 6 |  |  |
|  | 空气管头 DS50G（带金属防火网） | CB/T 3594-94 | 不锈钢 |  |  | 7 |  |  |
|  | 空气管头 DS50 | CB/T 3594-1994 | 不锈钢 |  |  | 4 |  |  |
|  | 测深尺 1000×250H | CB/T 3778-1999 | 黄铜 |  |  | 1 |  |  |
|  | 测深尺 1000×250N | CB/T 3778-1999 | 不锈钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 消火栓 BS10050 | GB/T 2032-93 | 装配件 |  |  | 8 |  |  |
|  | 消防水枪 12×50 | CB 3393-91 | 装配件 |  |  | 8 |  |  |
|  | 消防水水带 L=20m |  | 装配件 |  |  | 8 |  |  |
|  | 钢质水带框 D | CB/T 3676-95 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 玻璃钢水带箱 Cb | CB/T 3676-95 | 装配件 |  |  | 6 |  |  |
|  | 洗面器双联水嘴 DN15 |  | 不锈钢 |  |  | 1 |  | 市购 |
|  | 面盆双联水嘴DN15 |  | 不锈钢 |  |  | 2 |  | 市购 |
|  | 淋浴双联水嘴 DN20 |  | 不锈钢 |  |  | 2 |  | 市购 |
|  | 水龙头DN15 |  | 不锈钢 |  |  | 3 |  |  |
|  | 泄放旋塞 A25006 | GB/T 599-1996 | 青铜 |  |  | 2 |  |  |
|  | 可闭立式防浪阀 J100 | 参照CB/T 4023-2005 | 青铜 |  |  | 1 |  |  |
|  | 可闭立式防浪阀 J65 | CB/T 4023-2005 | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 可闭立式防浪阀 J50 | CB/T 4023-2005 | 铸钢 |  |  | 1 |  |  |
|  | 甲板漏水口 YA65 | CB/T 3885-2004 | 装配件 |  |  | 6 |  |  |
|  | 甲板漏水口 YA50 | CB/T 3885-2004 | 装配件 |  |  | 4 |  |  |
|  | 甲板漏水口 YA50 | CB/T 3885-2004 | 铝合金 |  |  | 6 |  |  |
|  | 空气滤器 40010 | CB/T 421-2008 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 压力控制器 |  | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 通风风雨密盖 DN200 |  | 装配件 |  |  | 2 |  | 市购 |
|  | 通风风雨密盖 DN150 |  | 装配件 |  |  | 4 |  |  |
|  | 通风风雨密盖 DN100 |  | 装配件 |  |  | 3 |  |  |
|  | 菌形通风筒 C200 | CB/T 295-2000 | 装配件 |  |  | 3 |  |  |
|  | 鹅颈式通风筒 CA150-150×120-6 | CB/T 296-1999 | 装配件 |  |  | 7 |  |  |
|  | 鹅颈式通风筒 CA200-220×150-6 | CB/T 296-1999 | 装配件 |  |  | 10 |  |  |
|  | 通风栅 A200 | CB/T 462-1996 | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
|  | 通风栅 B200 | CB/T 462-1996 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 通风栅 A150 | CB/T 462-1996 | 装配件 |  |  | 11 |  |  |
|  | 通风栅 B150 | CB/T 462-1996 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 风雨密百叶窗（带防虫网）1000×1000 | CB/T 749-1997 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 风雨密百叶窗（带防虫网）1000×1400 | CB/T 749-1997 | 装配件 |  |  | 2 |  |  |
|  | 汽水分离百叶窗1400×1600 |  | 装配件 |  |  | 1 |  |  |
| 四 | 内装（含施工） |  |  |  |  |  |  | 无锡市海联舰船内装有限公司 上海久菱船舶有限公司 淮安大江船用配套设备制造有限公司 |
| 1 | 天花 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 轻质吸音天花板 |  |  |  | m2 | ~327 |  |  |
| （2） | 不锈钢天花扣板 |  |  |  | m2 | ~27 |  |  |
| （3） | 专用天花板配套构件、辅助材料 |  |  |  | m2 | ~354 |  |  |
| 2 | 壁板 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 单面不锈钢覆面铝蜂窝板 t=10 |  |  |  | m2 | ~77 |  |  |
| （2） | 铝蜂窝板（双面铝板） t=10 |  |  |  | m2 | ~630 |  |  |
| （3） | 铝蜂窝独立壁板（双面不锈钢）t=50 |  |  |  | m2 | ~40 |  |  |
| （4） | 铝蜂窝独立壁板（双面铝板）t=50 |  |  |  | m2 | ~113 |  |  |
| （5） | 专用铝质蜂窝板配套构件、辅助材料 |  |  |  | m2 | ~860 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 全船窗帘布 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| （2） | 全船窗帘盒 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| （3） | 全船窗帘静音滑轨 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| （4） | 全船窗帘固定带 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| （5） | 全船铝合金窗斗 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| （6） | 全船五金附件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 舱室家具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层软垫柜床 尺寸：2000mm×800mm×h 材质：组合材质 |  | 张 | 20 |  |  |  |  |
|  | 双门衣柜 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 双人沙发 材质：真皮 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 办公桌 材质：铝蜂窝板 |  | 张 | 14 |  |  |  |  |
|  | 书架 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 靠背椅 |  | 把 | 15 |  |  |  | 市购 |
|  | 会议椅 |  | 把 | 30 |  |  |  | 市购 |
|  | 会议桌 尺寸：3000mm×1500mm×h |  | 张 | 1 |  |  |  | 市购 |
|  | 会议室组合电视柜 材质：铝蜂窝板 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 会议室茶几 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 办案室文件柜 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 无线电工作桌 材质：铝蜂窝板 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |
|  | 海图桌 材质：铝蜂窝板 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |
|  | 高级可调驾驶椅 材质：真皮 |  | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 厨房、餐厅家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 带台面落地橱柜（含洗池） 材质：食品级304L不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （2） | 餐厅茶水柜 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| （3） | 餐厅储物柜 材质：铝蜂窝板 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| （4） | 圆形餐桌 尺寸：φ=1300mm×h |  | 张 | 2 |  |  |  | 市购 |
| （5） | 餐椅 |  | 把 | 20 |  |  |  | 市购 |
| 6 | 卫生设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蹲便器 | TOTO或同类型 一线品牌 | 个 | 3 |  |  |  | 市购 |
|  | 纸盒 |  | 个 | ~7 |  |  |  | 市购 |
|  | 洗手盆柜（单人洗手盆、带镜子） | TOTO或同类型 一线品牌 | 套 | 5 |  |  |  | 市购 |
|  | 洗手盆柜（双人洗手盆、带镜子） | TOTO或同类型 一线品牌 | 套 | 1 |  |  |  | 市购 |
|  | 淋浴器 |  | 套 | 3 |  |  |  | 市购 |
|  | 小便斗 | TOTO或同类型 一线品牌 | 个 | 3 |  |  |  | 市购 |
|  | 洗漱搁架 材质：SUS304 | TOTO或同类型 一线品牌 | 个 | 1 |  |  |  | 市购 |