第二章  招标需求

一、建设项目：2018年度“中国渔政33119、中国渔政33116、中国海监7016”执法艇修理项目

1．本项目内容为中国渔政33119、中国渔政33116、中国海监7016三艘执法艇2018年度修理。

2．中标人应与采购人就此项目签订合同。

3．采购人有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。

4．采购人在选定中标人时有权对本维修改装项目合同中某些内容做适当的调整和修改，但除对报价和工期确有影响的可进行相应调整外，其他条款与条件不得随之改变。

5. 招标范围：本项目为交钥匙工程，中标人应完成全船的维修改装项目及所有设备安装、调试、

试验、交验、技术培训等工作，经船舶检验部门检验合格（取得船检证书）并交付招标人使用。

6．各投标人应尊重招标人的设计权益，采购人向各投标人提供的招标文件、技术资料，只供各

投标人在本投标范围内使用，未经许可，各投标人不得自行更改、描绘、复制和转让第三者，

违者应承担招标人技术版权流失的经济损失。

7．采购人负责维修改装过程中的监造工作。

8.  投标人可自行前往进行现场踏勘并与采购人沟通。

二、修理清单：

一）2018年度中国渔政33119修理

| 船舶数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 船 名 | 中国渔政33119 |  | 船 籍 港 | 舟山 |  |
| 原 船 名 |  |  | 呼 号 |  |  |
| 制造地点 | 台州 |  | 船级符号 | ZY |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |
| 交付日期 | 2004年1月6日 |  | 总 长（m） | 24.8米 |  |
| 总 吨 | 62 |  | 两柱间长（m） |  |  |
| 净 吨 |  |  | 总 宽（m） | 4.2米 |  |
| 载 重 吨 |  |  | 型 深（m） | 2米 |  |
| 设计吃水 |  |  | 1.18米 |  |  |
| 设备数据 |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 主 机 | 发动原动机 |  | 发电机 |
| 型 号 |  | MTA855-M400 | X2105BCF |  | SB-HT6-12-NA |
| 制 造 者 |  | 重庆康明斯 | 南昌凯马柴油机公司 |  |  |
| 额定功率 |  | 271KW | 16.2KW |  | 12KW |
| 制造日期 |  | 2003.11.24 |  |  |  |
| 服务功率 |  |  |  |  |  |
| 额定转速 |  | 2027rpm | 1500rpm |  | 1200rpm |
| 预定报价 |  |  |  |  |  |
| 螺旋桨数据 |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 类型和材料 | 直 径（m） |  | 螺 距 |
| 螺 旋 桨 |  | 锰青铜 | 884mm |  | 787mm |

| 修理项目编号 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 一 | 甲板部分： |
| 1 | 船体内外清洗，水线以上船体见锈除锈，打防锈漆2度。白漆3度，甲板漆3度，内部支廊油漆2度，水线以上橡膏漆2度，水线以下防锈漆3度，打839防污漆1度。 |
| 2 | 锚链，锚除锈，水乐松2度，标注全船，船名，水尺，保险圈。 |
| 3 | 后甲板左换新打缆桩一只，头甲板左换新打缆桩一只，头甲板左边肋骨换新3根，驾驶顶换新船名灯箱一只（写船名号）。 |
| 4 | 橱柜新做，配橱柜门，驾驶窗帘换百叶窗，驾驶椅子修理。 |
| 5 | 左右碰垫拆装，右边碰垫换新一只，全船摔块换新，救生筏，灭火机年检，出示检查报告，客厅新做橱柜一只。 |
| 6 | 后甲板舵机舱清洗，购买缆绳一根，60米，塑料水管30米，铁锅一只，铲一把，毛巾20块，国旗10面(5号)渔政旗10面（5）号，一号电池5节，7号电池10节，剪刀一把。竹制扫把（5把），拖把（5个）。 |
| 7 | 船头包橡皮10米，左边换水密窗一只，右边支廊换铁板一块（60公分乘7公分）。 |
| 8 | 客厅门门板一块换新，船首渔政标志换新。 |
| 9 | 救生筏、灭火器、信号弹年度检验（过期的换新） |
| 二 | 轮机部分 |
| 1 | 主机重庆康明斯NTA855-M400一台 |
| 1） | 主机气缸盖拆除，解体，清洗，气阀研磨有损换新，各油水通道清洗，燃烧室清洗，油头试压调整。 |
| 2） | 主机齿轮箱润滑吸入滤网清洗，齿轮箱换机油。 |
| 3） | 主，辅机滤器全部换新。 |
| 4） | 主机油泵校整。 |
| 5） | 增压器检修，热交换器清洗，排气总管检查有损修理。 |
| 2 | 南昌2105辅机一台 |
| 1） | 气缸解体，气阀研磨，燃烧室清洗，并按要求试漏。 |
| 2） | 燃油泵，喷油器按要求校验，曲轴箱换机油，热交换器清洁，海水泵内芯换新一只，排气总管检查有损修理。 |
| 三 | 电气 |
| 1） | 12KW发电机一台保养。 |
| 2） | 主、辅启动马达解体修理各一台。 |
| 3） | 36V发电机保养一只。 |
| 4） | 信号灯检查有损修理。 |
| 四 | 辅助机械 |
| 1） | 日用油箱清洗。 |
| 2） | 海底阀箱两只清洁，海底阀门研磨。 |
| 3） | 尾轴及螺旋桨检查（按实际情况定） |
| 4） | 机舱四周打油漆一度。主，辅机及管系要求油漆 |
| 5） | 配台虎钳一台。配F级15W40康明斯专用轮滑油2桶（40公斤），康明斯新一代防冻液一桶。 主辅机过滤器各一套包适空气滤器。 |
| 6） | 锚机刹车带换新、锚机拆活，操作器检查拆活； |
| 7） | 舵机操作开关换新 |
| 8） | 购工具杂货800元 |
| 9） | 隐蔽工程预估人民币2万整（贰万元整） |

二）2018年度中国渔政33116修理

| 船舶数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 船 名 | 中国渔政33116 |  |  | 船 籍 港 | 舟山 |  |  |
| 原 船 名 | 海监7015 |  |  | 呼 号 |  |  |  |
| 制造地点 | 湖南 |  |  | 船级符号 | ZY |  |  |
| 制造厂家 | 湖南太阳鸟游艇有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 交付日期 | 2008年5月18日 |  |  | 总 长（m） | 19.00米 |  |  |
| 总 吨 |  |  |  | 两柱间长（m） |  |  |  |
| 净 吨 |  |  |  | 总 宽（m） | 4.46米 |  |  |
| 载 重 吨 |  |  |  | 型 深（m） | 1.935米 |  |  |
| 吃水（首m） | 0.95 |  | 吃水（中m） |  | 吃水（尾m） |  |  |
| 设备数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 主 机 |  | 发动原动机 |  | 发电机 |  |
| 型 号 |  | 斯太尔WD615.68C2 |  | X2105BCF |  | TFX-180S4-H |  |
| 制 造 者 |  | 杭州柴油机公司 |  | 南昌凯马油机公司 |  | 兰州电机有限公司 |  |
| 额定功率 |  | 205KW |  | 16.2KW |  | 12KW |  |
| 制造日期 |  | 2008.4.21 |  | 2008.1 |  | 2008.4.7 |  |
| 服务功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定转速 |  | 2100rpm |  | 1200rpm |  | 1200rpm |  |
| 预估修理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺旋桨数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 类型和材料 |  | 直 径（m） |  | 螺 距 |  |
| 螺 旋 桨 |  | 锰青铜 |  | 610mm |  | 820mm |  |

| 修理项目编号 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 一 | 甲板部分： |
| 1 | 船体内、外部清洗，水线以下船体打839防污漆2度。全船水线以上按原要求喷油漆。船名、水尺重新标注。 |
| 2 | 救生筏、灭火器、信号弹年检（过期换新）并出示鱼检认可的船检报告。 |
| 3 | 新购双眼电磁炉一只并配电磁炉锅一套，太平斧一把，实木茶几换新一只。 |
| 4 | 驾驶台雨刮器角度调整，胶条换新。 |
| 5 | 卫生间地面换新，地下支撑加固，门厅换新。船首滑轮换新。 |
| 6 | 全船栏杆底座重新固定，栏杆损坏部分换新。船尾舱室门修理。 |
| 7 | 全船玻璃窗拉手换新。船首挡风玻璃按原要求00000000重新打船用密封胶。 |
| 8 | 船尾缆绳箱新做使用316不锈钢材料。驾驶台两侧后视镜换新。 |
| 二 | 轮机部分 |
| 1 | 主机斯太尔WD615.68C2两台 |
| 1） | 主机气缸头拆装，进排气阀、导管、导管油封、汽缸盖垫换新，水腔清洗试压。 |
| 2） | 组合式高压油泵2台上实验台调试，柱塞偶件，出油阀偶件换新， |
| 3） | 喷油器12只雾化试验，12只喷油嘴换新，曲轴箱滑油换新。进、排气床换新。 |
| 4） | 柴油、机油滤器更换。增压器进气滤网换新、柴油粗滤器换新。 |
| 5） | 海水、淡水热交换器各2只清洗试压，齿轮箱冷却器清洗，滑油冷却器清洗锌块换新。 |
| 6） | 中冷器2台解体清洗试压。左主机节温器换新。 |
| 二 | 南昌2105辅机一台 |
| 1） | 气缸头组件、活塞连杆组、缸套拆装检查，活塞环、气阀、气阀座换新水腔清洗试压。 |
| 2） | 喷油泵、喷油器检修调试柱塞偶件、出油阀偶件、喷油嘴换新。机油、柴油滤器更换3只。 |
| 3） | 海淡水、机油热交换器解体清洁试压锌块换新。新购海水泵一只 |
| 三 | 电气部分 |
| 1） | 主发电机一台，主、副机附属电机检查保养有损件换新，碳刷换新。主电网绝缘低下修理。卫生间新装220伏照明灯一盏。 |
| 2） | 右主机启动停车装置启动电流很大易烧保险丝查明故障原因并修复。停车电磁阀换新一只。 |
| 3） | 24伏配电板新装转换开关一只，线路与各蓄电池接通。 |
| 四 | 辅助机械 |
| 1） | 主机、辅机及机舱其它设备、管系按要求漆防锈漆一度，漆色漆一度。 |
| 2） | 辅机海底阀换新，辅机海底滤网总成换新。 |
| 3） | 舵杆套筒与船体结合处漏水，舵杆、舵杆套筒拆下重新固定，锌块换新。 |
| 4） | 右螺旋桨叶片弯曲按要求矫正，并做平衡试验。新购红外测温仪一个。 |
| 5） | 右舷护舷木修理费用600元。 |
| 五 | 隐蔽工程费用预估2万元整（贰万元整） |

三）2018年度海监7016修理

| 船舶数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 船 名 | 中国海监7016 |  |  | 船 籍 港 | 舟山 |  |  |
| 原 船 名 |  |  |  | 呼 号 |  |  |  |
| 制造地点 | 深圳 |  |  | 船级符号 | CCS |  |  |
| 制造厂家 | 深圳海斯比船艇科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 交付日期 | 2013年12月 |  |  | 总 长（m） | 20.68米 |  |  |
| 总 吨 |  |  |  | 两柱间长（m） |  |  |  |
| 净 吨 |  |  |  | 总 宽（m） | 4.78 |  |  |
| 载 重 吨 |  |  |  | 型 深（m） | 2.7 |  |  |
| 吃水（首m） | 0.95 |  | 吃水（中m） |  | 吃水（尾m） |  |  |
| 设备数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 主 机 |  | 发动原动机 |  | 发电机 |  |
| 型 号 |  | MTU8V2000×2 |  | KUBOTA |  | MECC ALTE |  |
| 制 造 者 |  | MTU |  |  |  |  |  |
| 额定功率 |  | 895KW×2 |  | 24.5 |  | 22.5 |  |
| 制造日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定转速 |  | 2450 |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 预定报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺旋桨数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 设 备 |  | 类型和材料 |  | 直 径（m） |  | 螺 距 |  |
| 螺 旋 桨 |  | SDS表面浆 |  |  |  |  |  |

| 修理项目编号 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 甲板部分： |
| 1 |  | 船体外部清洗，首、尾、两侧水尺标注。 |
| 2 |  | 主船体水线以上表面打蜡抛光。主船体水线下涂防污漆2度。 |
| 3 |  | 全船内部各舱室清洁包括底舱和机舱，淡水舱清洗。 |
| 4 |  | 灭火器10只年度保养过期换新。固定式二氧化碳灭火系统年度检验并出示CCS认可的船检报告。救生筏年检并出示CCS认可的船检报告。 |
| 5 |  | 舱室外顶开裂修补油漆。救生圈2只换新。 |
| 6 |  | 驾驶室内部右侧舷窗查漏修理，舷窗下装饰板按原样换新。 |
| 7 |  | 客舱沙发套换新。驾驶台座椅油漆保养。 |
| 二 |  | 轮机部分 |
| 1 |  | 主机2台MTU8V2000M84额定功率895KW×2 转速2450rpm 年度保养，滑油换新，淡水冷却器、滑油冷却器解体清洗，装妥后试压。曲轴箱呼吸器滤网清洗。淡水滤器、燃油滤器、滑油滤器、进气滤网换新。喷油器检查。 |
| 2 |  | ZF665齿轮箱2台年度保养，滑油换新，滑油冷却器解体清洁有损件换新。 |
| 3 |  | SDS 4.5L表面浆系统年度保养，液压油换新、锌块换新、油脂盒换新。船体外液压管换新2条。 |
| 4 |  | 22.5KW发电机组滑油换新，海水泵叶轮换新，传动皮带换新，滑油滤器、柴油滤器换新。原动机型号：BV3300C 发电机型号：ECO32-3S/4 |
| 5 |  | 本船修理需提供的滑油、液压油数量：主机年度保养需要MTU专用发动机滑油 12桶 ，ZF 齿轮箱专用滑油2桶 ，SDS液压油：美孚L-HM-32约3桶 ，发电机滑油：美孚SW15-40 3桶。MTU专用冷却液1桶。纯净水10桶 |
| 6 |  | 需提供的备件：ZF665齿轮箱滤器一套，发电机柴油、机油滤芯一套，发电机海水泵叶轮一只，发电机皮带一套，SDS系统滤芯一套、油脂盒2只，主机燃油滤器、滑油滤器、淡水滤器各2套。 |
| 7 |  | 主机海底阀2只、辅机海底阀1只、空调泵海底阀1只、做便器海水阀解体研磨试漏。全船锌块换新。主机排气 两根拆开检查，包覆层按原要求包覆。 |
| 8 |  | 螺旋桨2只检查、如有变形送专业厂家校准，并做平衡试验。 |
| 三 |  | 其它 |
| 1 | 监控设备整套换新（除摄像头外）。 |  |
| 2 | 船员住舱衣柜固定。 |  |
| 3 |  | 机舱管路、设备除锈油漆。船底破损处修补。 |
| 4 |  | 驾驶室挡风玻璃贴膜。全船窗帘换新。 |
| 5 |  | CCS规定的年度检验项目出具CCS认可的检验报告。 |
| 6 |  | 隐蔽工程费用预估2万元整（贰万元整） |
| 7 |  | 购买机舱和甲板物料费1000元 |
| 8 |  | 全船液压系统部分管路换新。 |
| 9 |  | 船尾左侧靠垫2米固定换新。 |

第四章  评标办法及标准

一、评审原则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平的原则对所有响应评价均采用相同的程序和标准评选成交候选人。

2、资格审查

由采购代理机构组建审查小组依照采购文件的要求先对响应人的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定合格响应人。如响应文件资格条件不满足响应文件要求，作为符合性审查未通过判以无效响应，不再进行磋商。

3、磋商顺序

对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。

4、磋商内容

磋商小组分别与每个资格审查通过的响应人就价格、服务、技术参数等认为需要磋商的内容进行磋商。响应人对价格、服务、技术参数等按磋商结果重新书面承诺，磋商小组对响应人的评价以最终书面承诺为依据。

5、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。

二、评定成交候选的标准：

1、各合格响应人的评标得分为价格、商务汇总得分，总分为100分，其中价格分50分，商务、技术共50分。成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的响应人为成交候选人，排名第二的响应人为候补成交候选人，其他响应人成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

三、评分细则

评分标准(综合评分法)

磋商结束后，磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》，结合本项目磋商情况，按下列标准打分：

- 评标内容及标准

| 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 50分 | 按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分50分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50 |
| 商务 技术 部分 （50分） | 5分 | 近3年来，船厂承接修理改装过执法公务船项目1个，得基本分3分。以后每增加1个同类型公务船业绩加1分，最高不超过5分。（需提供能体现修理船舶吨位的证明材料及修理合同） |
|  | 5分 | 承诺在规定时间内完成船舶维修改装的得基本分2分，每提前1天加1分，最高不超过5分。 |
|  | 10分 | 根据船厂配置人员资质和履历情况酌情打分：本次维修改装的项目主管（2分）、技术和质量负责人（2分）、安全主管（2分）、专业技术人员和检验人员(2分）、技术工人（2分），以上人员以社保参保证明或用工合同为准，提供复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 3分 | 根据投标方是否进行现场踏勘和沟通酌情打分：好的3分，较好2分，一般1分 |
|  | 3分 | 根据船舶维修改装后的服务承诺（包括质保期内出现故障时维修人员的到达时间）酌情打分：好的3分，较好2分，一般1分。 |
|  | 10分 | 根据船厂所有的修理设备、设施、码头等情况酌情打分，上下排进出坞设施（2分）、起重设备（2分）、拆装清理与清洗设备（2分）、涂装设施与设备（2分）、机加工设备（2分）。 |
|  | 6分 | 根据船厂规模（2分）、环境管理体系认证证书（1分）、质量认证体系（1分）、具有OHSAS18001职业健康体系认证证书（1分）、CCS认证的焊接工艺（包括证书和报告）（1分）等情况酌情打分。 |
|  | 5分 | 根据船厂所处位置的交通情况打分：舟山定海区域5分、舟山定海以外的本岛区域3分，舟山市以外的其它区域（外岛）2分。 |
|  | 3分 | 修理计划方案完善，修理进度清晰：较好3分，一般2分、较差1分。 |