- 采购需求

本项目包括演播厅扩声系统方案的设计、新置设备的采购与系统集成（包含台供设备）。

一、扩声系统方案整体设计要求

本综艺演播厅的扩声系统将满足小型文艺节目、电视问政、电视访谈、知识竞赛、各类会议等的直播录播需求，不仅要求技术先进，功能齐全，保证所用技术和设备在一定时期内的先进性，也要在系统的扩展性上做充分考虑，为今后的系统扩展、升级留有足够的空间。系统要求提供开放式和标准化接口，确保与我台现有总控、转播车等技术系统的友好联接。系统要求提供安全可行的设计和集成方案，我台在此次设备采购和系统集成中采用部分设备利旧、其他设备采购一步到位的方法，确保整个系统的完整性。系统整体要求科学、合理，工艺规范，便于操作和维护。

▲本项目主要设备：数字调音台、配套接口箱、主功放、线阵列扬声器、无线话筒和固态播放器，须为原装国际主流品牌，投标人必须提供制造商或国内总代理的正品承诺书，投标人须提供本项目系统设计图、施工图、流程图、设备布局图和实施计划，项目完成后投标人须按演播厅扩声建声检测标准对整个扩声系统组织扩声特性、混响时间等声学测试并出具相关报告，此报告作为验收内容之一。投标人应对招标人提出的技术要求应逐项如实给出详尽的技术应答。

二、适用标准

360演播厅扩声系统所涉及的设计标准、产品标准、工程标准、验收标准及规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

设计和技术规范和标准：

	《GB 5438-1985  单声和立体声节目传输特性和测量方法》

	《GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范》

	《GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平》

	《GY/T 158-2000 演播室数字音频信号接口》

	《GY/T 156-2000 演播室数字音频参数》

	《GY/T 193-2003 数字音频系统同步》

	《AES3-1992 两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》

三、扩声系统整体技术要求

（一）调音台

▲本演播厅要求配置主备各一台型号一致原装进口主流品牌、物理推子不少于24路的数字调音台，以及与之相配套的同品牌32路数字模拟接口箱两个，保证在现有使用要求下的模拟和数字信号输入输出数量，并留有充裕的扩展接口方便升级。要求：

1、主调音台需配备双电源，带PPM表桥；

2、多种I/O格式，个人监听系统，数字音频工作站等接口可选；

3、提供即时访问任何混音母线并直接选定母线，设置调音台进行混音。音量表指示通道和母线的电平、增益和噪声门开关的状况；

4、按通道条上的选择按钮在中央控制部分能对本通道进行增益、均衡器、动态、声像和延迟调整；

5、能通过USB口把调音台的设置和快照储存到U盘上，供以后调用这些设置和快照；

6、▲支持iPad远程控制，要求配备1台控制用iPad，并安装授权软件；

7、外接远程接口箱MADI接口；

8、用户分层管理和控制功能，保证设置不被误操作；

9、16路话筒、8路线路输入，8路线路电平输出可作为4对立体声输入，最少5对AES/EBU输入及输出。

（二）2选1联动切换热备份同步路由器

▲本演播厅要求配置一台2选1联动切换热备份同步路由器实现镜像联动功能，实现对主备调音台的同步操作。要求：

1、镜像功能、通道命名；

2、所有通道、母线推子、输入推子和哑音母线、主LR和VCA主推子和哑音；

3、所有母线的输出图形均衡器、每个辅助混音通道的送出、每个FX母线通道的送出和每个矩阵母线混音送出。

（三）接口箱

▲本演播厅要求配置主备各一台型号一致原装进口主流品牌32路模拟数字远程接口箱。要求：

1、不少于32路Mic/Line输入接口

2、每通道带话放以及幻象电平、不少于8路模拟线路输出接口、不少于4个AES输出接口

3、网线传输不少于100米、支持96k/48k采样率、支持MADI 光纤传输

4、为保证系统稳定性及售后及时性，与数字调音台为同一品牌。

（四）信号调度设备

方案一：配置三台二选一联动切换器配合至少两台数字音频处理器，要求：

1、2选1切换器，可兼容数字和模拟。对信号无处理、无损切换。断电直通。

2、数字音频处理器有不少于两组输入六组输出。两组输入的前端均包括 28 段的图示均衡或 9段的参数均衡。有数字延时可以加插在输入和输出通道。六组输出均设有 4 段的参数均衡和限幅器。AGC自动增益控制可加在输入或输出通道。内置陷波滤波器、压缩器、自动增益控制、分谐波合成器或 afs 反馈抑制。数字式分频器。

方案二：配置一台音频处理矩阵，要求：

1、支持128*128 Q-LAN网络音频通道

2、支持不少于24个模拟音频输入/输出通道

3、支持不少于8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道

4、支持不少于8路线路电平模拟音频输出通道

5、支持不少于8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道

6、支持16个可分配、可路由的AEC处理器模块

7、两个千兆以太网端口，可用于VoIP连接、Q-LAN控制连接，Q-LAN音频连接或网络备份

8、支持16*16USB数字音频输入输出通道

9、16个GPI接口及16个GPO接口

10、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份

11、利用Q-SYS Designer软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动分配地址

12、支持标准RJ-11电话接口

13、除板载电话接口外，最多支持8个VoIP软体电话模块

14、通过CE和UL认证，符合欧盟RoHS标准

（五）扬声器及吊挂组件

1、▲本演播厅要求配备原装进口主流品牌线阵扬声器2套，包括左右声道线阵列全频扬声器不少于4只，要求：频率范围(-10dB):57Hz - 20kHz，频率响应(±3dB):75Hz - 20kHz，覆盖范围 (水平 x 垂直): 100° x 15°，最大声压级 :136dB/1m；左右声道线阵列超低频扬声器不少于2个，频率范围(-10dB) 31Hz～-220Hz, 频率响应(±3dB) 34Hz～-220Hz，最大声压级 126dB/1m，以保证观众区前排到后排的听觉效果。

2、▲要求配备同一品牌的线阵列扩声主扬声器和超低音扬声器的吊挂系统，加装电动葫芦及其吊挂组件，方便后续的调整、更换和维修；

3、▲本演播厅要求配备原装进口主流品牌舞台流动返听扬声器2个，要求：

频率响应 ( ± 3 dB)：75 Hz-20 kHz，覆盖控制：70° × 70° nominal，灵敏度 (1W/1m)：95 dB额定最大声压级：130 dB 峰值，保证在舞台区的返听效果。

（六）功放

1、▲本演播厅要求配备原装进口主流品牌主扩声功放3台，要求：

①8Ω立体声:1200WX2,4Ω立体声:2000WX2,2Ω立体声:3000WX2,8Ω桥接功率:4000W,4Ω桥接功率:6000W；

②频率响应 20HZ-20kHZ ;总谐波失真  0.5％/1％  ; 阻尼系数 ＞500。

2、▲本演播厅要求配备进口品牌返听功放主备各1台，要求：

①8Ω立体声:1200WX2,4Ω立体声:2000WX2

②持续输出短路保护功能，可以提高使用的安全性。

（七）播放器

1、▲本扩声系统要求配备原装进口主流品牌2台固态播放器，要求：

可以自动上载录音文件或从服务器下载音频文件，具备XLR平衡式模拟音频输入输出接口，可播放CD光盘，具备顺序、单曲、编程等播放方式，具备双SD，USB，网络播放，可接遥控器，(可预设100个以上热键)，支持同时播和录功能，具备AES/EBU格式的数字音频接口，机身符合标准19英寸机架安装尺寸；

2、▲本扩声系统要求配备1台备用播放手提电脑播放器，要求：主流品牌主流配置，i7-7500U处理器以上，至少8GB内存，至少128GBSSD硬盘 + 1.0TB硬盘，940MX 2G独显，Win10操作系统。

（八）无线话筒

▲本扩声系统要求配备原装进口主流品牌的无线手持话筒4套 、头戴式无线话筒4套、无线会议鹅颈话筒8套及相关配套设备，要求：

1、AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合；

2、大于120dB动态范围，发射功率有1、10和20毫瓦可选（与区域有关）；

3、5段电池电量显示；

4、2节AA电池可连续使用11个小时；

5、背光式LCD屏，便于导航菜单和控制；

6、100米（300英尺）的工作范围；

7、坚固耐用的金属结构；

8、频率和电源锁定；

9、超心形单指向动圈。

▲本扩声系统要求配备原装进口主流品牌的四通道数字无线接收器2套，要求：

1、设有4个无线通道独立增益控制，LED， XLR输出。它被调整到J50带和572至636兆赫之间工作。能够处理24-bit/48kHz音频，可以提供AES - 256位加密，以确保无线信号的安全；

2、双以太网端口允许多个单位共用的射频信号，以及将网络连接在一起，并通过无线工作台6软件控制。以太网端口还提供兼容性与但丁的数字网络系统。每四个通道可提供高达可调增益为60dB ；

3、接收器在一个1RU的金属机箱内，内部提供电源；

4、高达64 MHz的调谐范围（视地区而定）；

5、数字预测的切换分集；

6、高密度模式优化系统同时工作显著更多的频道应用可达30米；

7、射频级联端口允许分配的射频信号到另一个单位优化扫描自动地找到，优先级，并部署最干净的频率发射红外同步；

▲本扩声系统要求配备与上述接收机配套的天线分配放大器1个、指向天线2个，宽频470-900MHz，增益可调节。

本扩声系统要求配备2套无线话筒便携箱，用于放置话筒、无线腰包等，防潮防震。

本扩声系统要求配备话筒立架4套，高度可调，坚固耐用。

（九）有线话筒

1、▲本扩声系统要求配备2套知名品牌的有线大振膜电容话筒带防震架，要求：单体电容式；全方向、心型、8字型；频响范围：20 - 20,000 Hz；灵敏度：22/28/20 mV/Pa；额定阻抗：200欧；最大声压级（小于0.5% THD 2）：117 dB（无预衰减）；127 dB（有预衰减）；总体动态范围：115 dB

2、▲本扩声系统要求在演播厅顶部配备4个现场拾音电容话筒，要求：较宽的动态范围和频率响应，可以在整个音频频谱准确再现声音，提供用于便携式应用的支架安装转接器（仅限串联式前置放大器产品）全指向性，能够覆盖整个观众区；

（十）相关配套设备

1、▲本扩声系统要求配备进口品牌无源话筒分配器6个和无源线路分配器2个，保证各音频输入信号同时进入主备接口箱，方便主备调音台的调度。无源话筒分配器要求：

1、8路无源话分。每个通道能提供1路直接输出、1路变压器隔离输出和1路话筒信号输入。采用变压器隔离；

2、主调音台幻象电源可输送到话筒；

3、每通道带地线悬浮开关 ；

4、每通道有独立的衰减（pad）开关；

5、频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB

6、最大输入电平：+16dBu, (1% 50Hz)， +24dBu, (0.1% 1kHz)；

7、失真度：0.003% (0dBu, 1kHz)；

8、损耗衰减：-4.5dB 于 600Ω 负载， 0.9dB 于 50kΩ 负载。

无源线路分配器要求：

1、8个高性能表现的隔离变压器；

2、8通道，每通道带一个直接输出和两个变压器隔离输出；

3、每通道带有1个平衡XLR输入和3 个平衡XLR输出，一路 XLR平衡线路电平输入信号能分配到多个混音输入；

4、频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB；

5、最大输入电平：+24dBu, (0.1% 1kHz)；

6、失真度：0.003% (0dBu, 1kHz) 。

▲本扩声系统要求配备两个国际知名品牌的监听耳机，频响范围：15-25000Hz，产品阻抗：55欧姆，灵敏度：91dB，最大功率：200mW，耳机插头：3.5mm插头（直型，镀金）

3、▲本扩声系统要求配备一台电源控制器，12路供电输出，每路输出AC220V(10A)采用万能插座，适用各种类型插头。两路30A双重净化专用EMI滤波器(符合欧洲CISPR，美国FCC规范)净化系统电源(净化型)。消除系统间(特别是灯光系统的电磁干扰)保证系统工作稳定，具有多种控制方式和控制接口。满足系统集成要求。

4、所有主要设备的输入输出均应通过跳线盘接线，主备调音台、各输入输出端的跳线应做到科学分布，须做到便于记忆、查找与应急。采购人有权变更中标方的跳线分布方案，因此增加跳线盘、线缆的中标方需无条件配合，并不可加收任何费用。系统集成中选用的线缆要求传输损耗小，屏蔽性能好，抗电磁干扰能力强（建议采用百通或佳耐美品牌），为了确保安全播出，音频接口采用进口品牌（建议采用纽崔克或佳耐美品牌）。

▲四、设备配置清单

（未列的项目，如果是系统所需的须增加。必须保证系统的完整性。）

| 设备名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字调音台 | 2 | ▲原装进口主流品牌 1、 要求主调音台需配备双电源，PPM表桥 2、 多种I/O格式，个人监听系统，数字音频工作站等接口可选 3、 提供即时访问任何混音母线并直接接选定母线，设置调音台进行混音。音量表指示通道和母线的电平，增益和噪声门开关的状况。 4、 按通道条上的选择按钮在中央控制部分能对本通道进行增益、均衡器、动态、声像和延迟调整。 5、 能通过USB口把调音台的设置和快照储存到U盘上，供以后调用这些设置和快照。 6、▲支持iPad远程控制，要求配备1台控制用iPad，并安装授权软件； 7、 外接远程接口箱MADI接口。 8、 用户分层管理和控制功能，保证设置不被误操作。 9、 物理推子不少于24路，16路话筒、8路线路输入，8路线路电平输出可作为4对立体声输入，最少5对AES/EBU输入及输出。 |  |
| 接口箱 | 2 | ▲原装进口主流品牌 1、不少于32路Mic/Line输入接口 2、每通道带话放以及幻象电平、不少于8路模拟线路输出接口、不少于4个AES输出接口 3、网线传输不少于100米、支持96k/48k采样率、支持MADI 光纤传输 4、为保证系统稳定性及售后及时性，与数字调音台为同一品牌。 |  |
| 2选1联动切换热备份同步路由器 | 1 | 1、镜像功能、通道命名； 2、包括所有通道、母线推子、输入推子和哑音母线、主LR和VCA主推子和哑音； 3、包括所有母线的输出图形均衡器、每个辅助混音通道的送出、每个FX母线通道的送出和每个矩阵母线混音送出。 |  |
| 无源话筒分配器 | 6 | ▲进口品牌 1、8路无源话分。每个通道能提供1路直接输出、1路变压器隔离输出和1路话筒信号输入。采用变压器隔离； 2、主调音台幻象电源可输送到话筒； 3、每通道带地线悬浮开关 ； 4、每通道有独立的衰减（pad）开关； 5、频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB 6、最大输入电平：+16dBu, (1% 50Hz)， +24dBu, (0.1% 1kHz)； 7、失真度：0.003% (0dBu, 1kHz)； 8、损耗衰减：-4.5dB 于 600Ω 负载， 0.9dB 于 50kΩ 负载。 |  |
| 无源线路分配器 | 2 | ▲进口品牌 1、8个高性能表现的隔离变压器； 2、8通道，每通道带一个直接输出和两个变压器隔离输出； 3、每通道带有1个平衡XLR输入和3 个平衡XLR输出，一路 XLR平衡线路电平输入信号能分配到多个混音输入； 4、频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB； 5、最大输入电平：+24dBu, (0.1% 1kHz)； 6、失真度：0.003% (0dBu, 1kHz) 。 |  |
| 固态播放机 | 2 | ▲原装进口主流品牌 1、可以自动上载录音文件或从服务器下载音频文件。 2、 具备XLR平衡式模拟音频输入输出接口。 3、可播放CD光盘，具备顺序、单曲、编程等播放方式。具备CD、MP3、WAV文件等播放功能 4、具备双SD，USB，网络播放，可接遥控器，(可预设100个以上热键)支持同时播和录功能支持AOIP播放（dante）具备AES/EBU格式的数字音频接口 5、机身符合标准19英寸机架安装尺寸。 |  |
| 四通道无线接收机 | 2 | ▲原装进口主流品牌 1、四通道数字无线接收器从设有4个无线通道独立增益控制，LED米， XLR输出。它被调整到J50带和572至636兆赫之间工作。能够处理24-bit/48kHz音频，可以提供AES - 256位加密，以确保您的无线信号的安全； 2、双以太网端口允许多个单位共用的射频信号，以及将网络连接在一起，并通过无线工作台6软件控制。以太网端口还提供兼容性与但丁的数字网络系统。每四个通道可提供高达可调增益为60dB ； 3、接收器在一个1RU的金属机箱内部电源； 4、高达64 MHz的调谐范围（视地区而定）； 5、数字预测的切换分集； 6、高密度模式优化系统同时工作显著更多的频道应用可达30米； 7、射频级联端口允许分配的射频信号到另一个单位优化扫描自动地找到，优先级，并部署最干净的频率发射了红外同步。 |  |
| 无线手持（含话筒头） | 4 | ▲原装进口主流品牌 1、AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合； 2、大于120dB动态范围，发射功率有1、10和20毫瓦可选（与区域有关）； 3、5段电池电量显示； 4、2节AA电池可连续使用11个小时； 5、背光式LCD屏，便于导航菜单和控制； 6、100米（300英尺）的工作范围； 7、坚固耐用的金属结构； 8、频率和电源锁定； 9、超心形单指向动圈； 10、频率响应自: 50 Hz； 11、频率响应至: 16 KHz； 12、灵敏度 (dBV/Pa): -51,5 dBV/Pa。 |  |
| 无线腰包 | 4 | ▲原装进口主流品牌 1、AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合； 2、大于120dB动态范围； 3、发射功率有1、10和20毫瓦可选（与区域有关）； 4、5段电池电量显示； 5、2节AA电池可连续使用11个小时； 6、背光式LCD屏，便于导航菜单和控制； 7、100米（300英尺）的工作范围； 8、4针 tqg接口； 9、坚固耐用的金属结构设计； 10、频率和电源锁定； 11、增益调节范围 0 至21 db (3 db 步进)。 |  |
| 头戴话筒 | 4 | ▲原装进口主流品牌 1、头戴式话筒，驻极体电容，拾音图形 - 无方向性 2、频率响应: 30Hz-- 20 KHz 3、阻抗：2000欧姆 4、有效的输出电平：-53.98 dBm的 5、插头：插头类型迷你卡侬 |  |
| 有线大振膜电容话筒 | 2 | 1、平直无偏差的频率响应和极低本底噪声，自然再现声音 2、无变压器的A类前置放大器，音质清澈、超高速瞬态响应，无交叉失真 3、三档可切换式低频滤波器可以降低多余的背景噪声并抵消近讲效应 4、-15dB可切换衰减器提供额外的高声压级处理能力 5、内部防震架可以降低手持噪声三层独立网罩降低风声和呼吸噪音 6、随附支架转接头和拉链便携包 技术规格 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自: 20 Hz 频率响应至: 20 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -37 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 14,1 mV/Pa 等效自噪: 10 dB(A) 声压: 衰减开关关闭： 138 dB 衰减开关打开： 153 dB |  |
| 拾音话筒 | 4 | 1、传感器类型: 电容； 2、 拾音模式: 心形； 3、频率响应自: 50 Hz； 4、 频率响应至: 17 KHz； 5、 灵敏度 (dBV/Pa): -35 dBV/Pa； 6、灵敏度 (mV/Pa): 17.8 mV； 7、等效自噪； 8、心形: 28.0 dB(A)； 9、声压: 124.2 dB。 |  |
| 无线会议鹅颈话筒 | 8 | 1、音频输出电平： XLR接口（连接至600 Ω负载）： -13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）： –2 dBV 2、输出阻抗：XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ 3、灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 4、典型条件下的工作范围： 100米（300英尺） 5、音频频率响应：（+/-2 dB最小： 45 Hz，：最大15 kHz 6、发射机及鹅颈无线会议话筒技术参数传感器类型:电容拾音模式: 超心形, 心形 7、频率响应: 50 Hz-17 KHz 8、灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -35 dBV/Pa；超心形 -34 dBV/Pa dBV/Pa灵敏度 (mV/Pa): 心形 18 mV/Pa；超心形 21 mV/Pa mV/Pa |  |
| 天线 | 2 | 宽带有源指向性接收天线，板状，与接收机配套 |  |
| 天线分配器 | 1 | 与上述接收机配套使用，5个以上频率范围可选，天线A和B输入过载LED指示灯，五路射频信号输出。 |  |
| 耳机 | 2 | 1、 全封闭式设计 2、 灵敏度 ：91dB SPL/mW 3、频率响应范围：16-28000Hz 4、额定阻抗：55欧姆 5、THD:<0.3% 6、接线：插拔式，99.99% OFC电缆，长度3M 7、插头：3.5mm镀金立体声插头 8、附带3.5--6.25mm立体声转换插头 |  |
| 左右声道线阵列全频扬声器 | 不少于4 | ▲原装进口主流品牌 频率范围(-10dB):57Hz - 20kHz，频率响应(±3dB):75Hz - 20kHz，覆盖范围 (水平 x 垂直): 100° x 15°，最大声压级 :136dB/1m； |  |
| 左右声道线阵列超低频扬声器 | 2 | ▲原装进口主流品牌 频率范围(-10dB) 31Hz～-220Hz, 频率响应(±3dB) 34Hz～-220Hz，最大声压级 126dB/1m |  |
| 线阵列吊装架 | 2 | ▲用于左右声道线阵列全频扬声器和左右声道线阵列超低频扬声器的吊装，加装电动葫芦组件。 |  |
| 舞台流动返听扬声器 | 2 | ▲原装进口主流品牌 频率响应 ( ± 3 dB)：75 Hz-20 kHz，覆盖控制：70° × 70° nominal，灵敏度 (1W/1m)：95 dB额定最大声压级：130 dB 峰值 |  |
| 主扩声功放 | 3 | ▲原装进口主流品牌 1、 8Ω立体声:1200WX2,4Ω立体声:2000WX2,2Ω立体声:3000WX2,8Ω桥接功率:4000W,4Ω桥接功率:6000W。 2、 频率响应 20HZ-20kHZ ;总谐波失真 0.5％/1％ ; 阻尼系数 ＞500 |  |
| 返听功放 | 2 | ▲进口品牌 1、 8Ω立体声:1200WX2,4Ω立体声:2000WX2 2、 持续输出短路保护功能，可以提高使用的安全性。; |  |
| 数字音频处理器 | 2 | ▲进口品牌 - 不少于两组输入六组输出。 - 两组输入的前端均包括 28 段的图示均衡或 9段的参数均衡。 - 有数字延时可以加插在输入和输出通道。 - 六组输出均设有 4 段的参数均衡和限幅器 - AGC自动增益控制可加在输入或输出通道。 - 内置陷波滤波器，压缩器，自动增益控制，分谐波合成器或 afs 反馈抑制、数字式分频器 - 反馈抑制有 2×12个快速跟踪陷波滤波器。 | 方案一 |
| 二选一联动切换器 | 3 | 2选1切换器，可兼容数字和模拟。 对信号无处理、无损切换。断电直通 | 方案一 |
| 音频处理矩阵 | 1 | ▲进口品牌 1、支持128*128 Q-LAN网络音频通道 2、支持不少于24个模拟音频输入/输出通道 3、支持不少于8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 4、支持不少于8路线路电平模拟音频输出通道 5、支持不少于8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道 6、支持16个可分配、可路由的AEC处理器模块 7、两个千兆以太网端口，可用于VoIP连接，Q-LAN控制连接，Q-LAN音频连接或网络备份 8、支持16*16USB数字音频输入输出通道 9、16个GPI接口及16个GPO接口 10、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份 11、利用Q-SYS Designer软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动分配地址 12、支持标准RJ-11电话接口 13、除板载电话接口外，最多支持8个VoIP软体电话模块 14、通过CE和UL认证，符合欧盟RoHS标准 | 方案二 |
| 话筒便携箱 | 2 | 便携箱，用于放置话筒、无线腰包等 |  |
| 跳线盘 | 不少于3 | ▲原装进口主流品牌 1、关键节点采用镀金处理，不易氧化 2、前面板每个插孔均为三针，后面为分离式焊接，每个通道可单独拆卸焊接。方便维护拆卸 3、支持数字信号 4、单排48孔 |  |
| 电源控制器 | 1 | 1、12路供电输出，每路输出AC220V(10A)采用万能插座，适用各种类型插头。 2、两路30A双重净化专用EMI滤波器(符合欧洲CISPR，美国FCC规范)净化系统电源(净化型)。消除系统间(特别是灯光系统的电磁干扰)保证系统工作稳定，对于音频系统提高音质也有明显作用。 3、真正智能化设计，具有多种控制方式和控制接口。 |  |
| 跳线 | 10 | 0.6米跳线，AES/EBU 110Ω，黑色 |  |
| 话筒立架 | 4 | 话筒立架,高度：1000-1760 mm 横杆： 530-910 mm |  |
| 备播手提电脑 | 1 | i7-7500U处理器，8GB内存，128GB + 1.0TB硬盘，940MX 2G独显，Win10操作系统，银色 |  |
| 系统集成辅材 | 1 | 安装、施工、调试、运输、电葫芦、桥架、线槽、线管等及配件，定制件等工程材料 |  |

▲台内现有设备如下，需保证与新置设备的完整合理集成。

| 设备名称 | 数量 | 品牌、型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线手持（含话筒头）+接收机 | 6 | SHURE SLX4+SM58 | 572-596MHZ;702-726MHZ |
| 无线腰包+接收机 | 5 | SHURE SLX4+SLX1 | 638-662MHZ |
| 有源监听音箱 | 2 | YAMAHA MSP5 |  |

五、售后服务

▲1、质保期：本项目主要设备提供自最终验收书签署之日内起不少于三年原厂免费保修服务。其他设备由中标方提供自最终验收书签署之日内起不少于三年免费保修服务。

2、若本标书中的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人必须在投标文件中及时提出，并提出补充修改方案。

3、根据招标人实际应用要求，提供全面、优质、及时的售后服务。项目范围内的所有设备和系统因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况均由投标人负责，并免费为招标人及时修理、更换（包括备件、耗材、人工等），更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

4、投标人应建立24小时的报修电话，保修期内在接到用户故障通知后，应立即对用户提出的技术问题和设备故障做出电话答复，如故障还是无法排除，须在6到8小时内到达现场予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常。如不能及时解决应提供备份设备供招标人使用。

5、设备验收合格正式移交前，与系统相关的设备及人员安全，均由中标人负责。

6、质保期外：承诺对所投产品负责终身维修，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，如需更换部件或配件时，其价格优惠折扣率应不低于本次投标的优惠幅度。

7、在保修期内，投标人提供的设备未能达到合同规定的性能要求，将被视为有缺陷或损坏设备，招标人将保留退货索赔或提出更换新设备的权利，投标人应赔偿由此造成的全部经济损失。

六、集成培训

1、请投标方提供本系统安装、调试、系统集成至投入试运行所需的时间安排计划表。

2、系统安装、调试完毕，须对本台的相关人员进行不同需求层面的培训，使对系统的操作、使用发挥最优性能（请在标书中提供培训计划表）。

七、验收及付款方式

1、系统安装、调试完毕后，试用期为三个月。

（1）系统安装、调试完毕初验合格后进入试用期，支付合同金额的50%；

（2）系统试用期三个月满验收合格，如无质量问题，支付合同金额的45%；

（3）质保期满后，无遗留问题支付合同金额5%。

2、合同签订生效后，中标单位进入备货期，业主单位提前30天通知进场，设备由中标人免费送达招标人指定地点。招标人根据新广电大楼的建设情况和其他项目的实施情况，提前通知中标人进场，实施安装、施工、调试。