- 临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：ZJXD[2020]13号

招标项目：中共临海市委党校智能化采购

招 标 人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司（盖章）

联 系 人：潘先生    联系电话：0576-89361742

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：孙先生   联系电话：0576-85302883

2020年4月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	51

第四章  评标办法及评分标准	56

第五章  合同主要条款	66

第六章　投标文件格式	71

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市城市建设发展与投资集团有限公司委托，就中共临海市委党校智能化采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：中共临海市委党校智能化采购

项目编号：ZJXD[2020]13号

采购单位：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

采购规模及内容概述：智能化系统采购和安装

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

采购预算：6094168元

标段：1个标段

供货时间：配合装修工程进度，且不得影响装修等其他专业工程进度

采购文件公告期限：5个工作日

2、投标人资格要求

投标人基本要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

（2）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级及以上（投标时提供资质证书复印件，资质必须在有效期内）

（3）本项目不接受联合体投标

项目负责人资格要求：注册建造师（机电安装工程）一级并取得“三类人员”B类证书。

供应商需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3、报名

符合要求的注册供应商均可参加投标
    4、招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年 月 日 9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5、投标保证金

本项目不收取投标保证金

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年 月  日9:00分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间： 2020年  月  日8:00时至2020年 月  日9:00分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区    楼   号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年  月   日9:00时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区   楼   号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（即2020年3月   日9:30:00前），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

为保证开评标现场的疫情防控安全，各投标人到场须测量体温、出示绿色台州健康码、有无新型冠状病毒肺炎病史、近14天有无疫情重点地区旅居史或疫情重点地区人员接触史（填写《开评标现场人员健康信息登记表》）且投标人即交即回（投标人交完投标文件后即回，减少人员聚集时间），开标现场看直播（进入临海市公共资源交易中心首页→每日直播图标）。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13、联系方式

临海市公共资源交易中心地址：临海市行政服务中心B区一楼（临海市凯歌路6号）

注册、办理咨询联系电话：0576-85280675

采购代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

地址：临海市江滨东路295号

联系人：孙先生

电话： 0576-85302883

采购人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

联系人：潘先生

电话：0576-89361742

- 第二章  招标需求

一、项目概况

1、项目名称：中共临海市委党校智能化采购

2、采购人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

3、项目内容：中共临海市委党校智能化采购和安装

二、设计依据、设计范围、系统方案概述详见图纸

三、项目说明:

项目范围包括：综合布线系统、计算机网络系统、综合安防系统、停车场管理系统、公共广播系统、多媒体会议系统、多媒体教学系统、能耗监测系统、机房工程、配管预埋等。

- 四、材料及设备清单

- 1、配管预埋

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 325.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 9650.00 | 国产优质 |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 3350.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管，PE20 | 米 | 1050.00 | 国产优质 |
| 二 | 综合安防系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆砼基础 | 监控立杆砼基础浇捣，含预埋螺栓和接地棒 | 个 | 35.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 405.00 | 国产优质 |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，SC25 | 米 | 135.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 3850.00 | 国产优质 |
| 5 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 650.00 | 国产优质 |
| 6 | 电气配管 | 电气配管，PE20 | 米 | 880.00 | 国产优质 |
| 7 | 电气配管 | 电气配管，PE25 | 米 | 120.00 | 国产优质 |
| 2.2 | 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 8 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 612.00 | 国产优质 |
| 9 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 150.00 | 国产优质 |
| 10 | 电气配管 | 电气配管，PE20 | 米 | 140.00 | 国产优质 |
| 11 | 电气配管 | 电气配管，PE25 | 米 | 840.00 | 国产优质 |
| 2.3 | 可视对讲及门禁系统 |  |  |  |  |
| 12 | 电气配管 | 电气配管，JDG20，含电梯五方通话 | 米 | 550.00 | 国产优质 |
| 13 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 800.00 | 国产优质 |
| 三 | 停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 报告厅临时出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 安全岛浇捣 | 机动车出入口安全岛浇捣，1200*4000*150，管线定位尺寸由设备厂家提供 | 项 | 1.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，SC25 | 米 | 25.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管，SC50 | 米 | 15.00 | 国产优质 |
| 3.2 | 校园次出入口 |  |  |  |  |
| 5 | 安全岛浇捣 | 机动车出入口安全岛浇捣，1200*4000*150，管线定位尺寸由设备厂家提供 | 项 | 1.00 | 国产优质 |
| 6 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 7 | 电气配管 | 电气配管，SC25 | 米 | 25.00 | 国产优质 |
| 8 | 电气配管 | 电气配管，SC50 | 米 | 15.00 | 国产优质 |
| 3.3 | 地下车库出入口*2个 |  |  |  |  |
| 9 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 10 | 电气配管 | 电气配管，SC25 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 11 | 电气配管 | 电气配管，SC50 | 米 | 30.00 | 国产优质 |
| 3.4 | 党校主出入口（校名石两侧） |  |  |  |  |
| 12 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 13 | 电气配管 | 电气配管，SC25 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 14 | 电气配管 | 电气配管，SC50 | 米 | 30.00 | 国产优质 |
| 四 | 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外草坪水泥墩 | 根据室外草坪音箱定制 | 个 | 23.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 780.00 | 国产优质 |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，PE20 | 米 | 450.00 | 国产优质 |
| 五 | 多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 阶梯教室-二层36人教室 |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 150.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 5.2 | 报告厅-投票表决及视频显示预留管线 |  |  |  |  |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 240.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 920.00 | 国产优质 |
| 5 | 电气配管 | 电气配管，JDG32 | 米 | 120.00 | 国产优质 |
| 5.3 | 3#行政楼多媒体系统预留管线 |  |  |  |  |
| 6 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 150.00 | 国产优质 |
| 7 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 5.4 | 4#楼餐厅多媒体系统预留管线 |  |  |  |  |
| 8 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 9 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 六 | 多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 教学楼四层-多媒体远程互动教学(2套) |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 6.2 | 教学楼其余80人、100人教室多媒体教学预留管线（10间） |  |  |  |  |
| 3 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 480.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 220.00 | 国产优质 |
| 6.3 | 阶梯教室-情景模拟教室（50人）、教室（78人）各1套 |  |  |  |  |
| 5 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 6 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 6.4 | 阶梯教室-二层阶梯教室（228人）(1套) |  |  |  |  |
| 7 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 150.00 | 国产优质 |
| 8 | 电气配管 | 电气配管，JDG25 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 七 | 能耗监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电气配管 | 电气配管，SC20 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 2 | 电气配管 | 电气配管，JDG20 | 米 | 450.00 | 国产优质 |
| 八 | 机房工程 |  |  |  |  |
| 8.1 | 4#楼一层消控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 | 钢制无边抗静电地板，三聚氰胺表皮，架高300mm，尺寸600*600*35 | ㎡ | 41.00 | 国产优质 |
| 2 | 踢脚线 | 80mm高拉丝不锈钢踢脚线，含木工板基层 | 米 | 26.00 | 国产优质 |
| 3 | 电气配线 | WDZB-YJY-3X4 | 米 | 1800.00 | 国产优质 |
| 4 | 电气配线 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 35.00 | 国产优质 |
| 5 | 电气配线 | BVR6 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 6 | 电气配线 | BVR10 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 7 | 等电位铜排 | 30*3等电位铜排 | 米 | 25.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 8 | 等电位连接箱 | 160*75*50，含端子排 | 台 | 1.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 8.2 | 3#楼二层信息中心机房 |  |  |  |  |
| 9 | 抗静电地板 | 钢制无边抗静电地板，三聚氰胺表皮，架高300mm，尺寸600*600*35 | ㎡ | 35.00 | 国产优质 |
| 10 | 踢脚线 | 80mm高拉丝不锈钢踢脚线，含木工板基层 | 米 | 27.00 | 国产优质 |
| 11 | 电气配线 | WDZB-YJY-3X4 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 12 | 电气配线 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 35.00 | 国产优质 |
| 13 | 电气配线 | BVR6 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 14 | 电气配线 | BVR10 | 米 | 200.00 | 国产优质 |
| 15 | 等电位铜排 | 30*3等电位铜排 | 米 | 23.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 16 | 等电位连接箱 | 160*75*50，含端子排 | 台 | 1.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 8.3 | 2#楼报告厅控制室 |  |  |  |  |
| 17 | 抗静电地板 | 钢制无边抗静电地板，三聚氰胺表皮，架高300mm，尺寸600*600*35 | ㎡ | 39.00 | 国产优质 |
| 18 | 踢脚线 | 80mm高拉丝不锈钢踢脚线，含木工板基层 | 米 | 28.00 | 国产优质 |
| 19 | 电气配线 | WDZB-YJY-3X4 | 米 | 60.00 | 国产优质 |
| 20 | 电气配线 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 30.00 | 国产优质 |
| 21 | 电气配线 | BVR6 | 米 | 50.00 | 国产优质 |
| 22 | 电气配线 | BVR10 | 米 | 100.00 | 国产优质 |
| 23 | 等电位铜排 | 30*3等电位铜排 | 米 | 23.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 24 | 等电位连接箱 | 160*75*50，含端子排 | 台 | 1.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 九 | 弱电桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆桥架 | 200*100镀锌槽式桥架，含支吊架 | 米 | 1650.00 | 国产优质 |
| 2 | 电缆桥架 | 300*100镀锌槽式桥架，含支吊架 | 米 | 350.00 | 国产优质 |

- 2、设备及配线

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 材料：所有塑料材料应采用耐腐塑料，配有标签，UL认证。规格（安装类模块）：86型平面面板，带防尘盖，带电脑标记，面板要求与标准RJ45 模块插座配套； | 只 | 738.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 2 | 双口信息面板 | 材料：所有塑料材料应采用耐腐塑料，配有标签，UL认证。规格（安装类模块）：86 型平面面板，带防尘盖，带电脑标记，面板要求与标准RJ45 模块插座配套； | 只 | 298.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 3 | 数字电视面板 | 数字电视面板类型：86*86mm型,一个RJ45口、一个TV口，含TV模块 | 只 | 211.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 4 | 弱电信息箱 | 尺寸400*300*120，含ONU安装组件、插座以及有线电视和网络模块 | 只 | 28.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 5 | 六类非屏蔽信息模块 | 产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。为模组成式8针RJ45插座。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码；产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层；RJ45 8针触点：符合FCC part 68, Subpart F 和 IEC-60603-7标准，可卡接22到24AWG线规的导体；传输带宽：CAT6≥250MHz。 | 只 | 1285.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 6 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线 | 规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息跳线Cat6非屏蔽跳线； 标准：完全符合ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求。 线规：23AWG信息跳线 长度要求：3米，两端接头采用全模制的RJ45接头 护套标准：低烟无卤 | 根 | 800.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 1.2、水平区子系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽4对室内线缆,LSZH | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构，以保证整个布线系统的可靠性及稳定性。标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准。芯线对数及屏蔽层：4对，每芯带有色条区别。带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。护套标准：低烟无卤IEC60332-3C | 箱 | 320.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 8 | 超五类非屏蔽网线 | 超5类4对对绞电缆,采用24AWG线规导体，提升插入损耗性能参数，带有剥线绳，方便线缆外护套的开剥。符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 | 箱 | 78.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 9 | 有线电视线缆 | 有线电视线，专家楼用，阻抗75Ω，SYWV75-5,国标，3C认证 | 米 | 2940.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 10 | 2芯蝶形皮线光缆 | 蝶形室内加强光缆 | 米 | 1860.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 1.3、垂直子系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 三类100对大对数 | 室内大对数电缆，3类100对大对数，导体线规26AWG | 米 | 240.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 12 | 三类25对大对数 | 室内大对数电缆，3类25对大对数，导体线规26AWG | 米 | 610.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 13 | 室外25对大对数 | 室外防水大对数电缆，3类25对大对数，导体线规26AWG，防水、防鼠咬外皮 | 米 | 1080.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 14 | 12芯室外OS2零水峰单模光缆 | 室外12芯OS2零水峰单模光纤，室外护套：防水型凝胶填充，独立颜色包装，玻璃纤维增强材料，铠装钢管防护，防啮齿动物，高密度聚乙烯外套，250μm纤芯结构；符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准 | 米 | 2400.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 15 | 8芯室内OS2零水峰单模光缆 | 8芯室内OS2零水峰单模光缆；满足ISO/IEC11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，满足IEC60793-2-50 B1.3标准，ITU-T G652.D标准；护套： LSZH外套；防火要求：IEC60332-3、IEC 60754-1&2（无卤）、IEC 61034-2（低烟）；符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准。 | 米 | 1300.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 16 | 8芯室外OS2零水峰单模光缆 | 室外8芯OS2零水峰单模光纤，室外护套：防水型凝胶填充，独立颜色包装，玻璃纤维增强材料，铠装钢管防护，防啮齿动物，高密度聚乙烯外套，250μm纤芯结构；符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准 | 米 | 500.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 17 | 6芯室内OS2零水峰单模光缆 | 6芯室内OS2零水峰单模光缆；满足ISO/IEC11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，满足IEC60793-2-50 B1.3标准，ITU-T G652.D标准；护套： LSZH外套；防火要求：IEC60332-3、IEC 60754-1&2（无卤）、IEC 61034-2（低烟）；符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准。 | 米 | 650.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 18 | 6芯室外OS2零水峰单模光缆 | 室外6芯OS2零水峰单模光纤，室外护套：防水型凝胶填充，独立颜色包装，玻璃纤维增强材料，铠装钢管防护，防啮齿动物，高密度聚乙烯外套，250μm纤芯结构；符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准 | 米 | 1500.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 1.4、管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 24口六类铜缆配线架 | 19英寸机架型RJ45 接口的标准模块化配线架，24xRJ45；前端自带线缆端口标识系统，便于安装完后的系统维护；满足 IEC11801-2002 Class E（或以上）或ANSI-TIA/EIA568 B.2-1-2002 Cat6（或以上）标准；支持屏蔽/非屏蔽模块混配，支持Cat.5e，Cat.6，Cat.7模块混配 | 套 | 61.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 20 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线 | 规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息跳线Cat6非屏蔽跳线； 标准：完全符合ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求。 线规：23AWG信息跳线 长度要求：3米，两端接头采用全模制的RJ45接头 护套标准：低烟无卤 | 根 | 800.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 21 | 1U封闭滑槽式理线架 | 铝拉丝高端定制金属材料，19英寸，1U，提供单面或双面理线器管理线缆走向,保证安装更加美观。有效保证线缆的弯曲半径。可用于数据配线架和语音配线架。金属大空间线槽方便对电缆进行管理。符合19英寸标准机架尺寸要求。主要用于管理跳线和接插线,为水平或主干布线及跳线提供合适的路径 | 个 | 61.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 22 | 100对110配线架 | 适合19"机架安装,含连接块，110 语音配线架，机架式，满足TIA/EIA 568B Cat.5e 的系统传输标准。可安装在标准19英寸机柜内，背板采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂。外壳采用PC阻燃级材料，前端平坦凹型接线夹子及内置线对分离。耐久性：250次插拔；电介质强度：DC1000V，1分钟内不击穿，满足ANSI/TIA/EIA568A的语音系统传输标准 | 套 | 17.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 23 | 110-RJ45语音跳线 | 110-RJ45语音跳线，1.5米 | 根 | 300.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 24 | 语音理线器 | 铝拉丝特制金属材料，19英寸，1U，提供单面或双面理线器管理线缆走向,保证安装更加美观。有效保证线缆的弯曲半径。可用于数据配线架和语音配线架。金属大空间线槽方便对电缆进行管理。符合19英寸标准机架尺寸要求。主要用于管理跳线和接插线,为水平或主干布线及跳线提供合适的路径 | 个 | 17.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 25 | 24口光纤配线架 | 1U24口抽屉式光纤配线架，前端自带光纤理线及端口标识系统，便于安装完后的系统维护。空跳线盘节省成本；背部双孔进线：保证了光纤的弯曲半径；超强的光纤密度管理功能，最高可熔接48芯SC或96芯LC不含适配器 | 套 | 27.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 26 | LC双工耦合器 | LC光纤耦合器,高尺寸精度,应用于光纤通信系统、LAN、CATV；插入损耗:<0.2dB 重复性:<0.1dB；互换性:<0.2dB；拉拔力:3-5N；工作温度:-25℃～+70℃；套筒材料:进口陶瓷套管 | 个 | 576.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 27 | 1米LC单模尾纤 | 规格：1米，9/125μm，LC单模OS2 尾纤；LC连接头插入损耗≤0.2dB。 | 根 | 1152.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 28 | 3米单模光纤跳线LC-LC | 规格：2米，9/125μm，LC单模OS2 光纤跳线；线径：1.2MM；LC连接头插入损耗≤0.2dB。 | 根 | 180.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 29 | 12U机柜 | 19"12U墙柜 600*450*635mm，优质型材，玻璃门可拆卸 | 台 | 5.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 30 | 22U标准机柜 | 22U机柜，优质型材，前玻璃后网孔门 600*600*1200mm | 台 | 6.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 31 | 42U机柜 | 19"42U,六角形网孔前后门；含PDU、托盘；通风，散热性极高 | 台 | 22.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 32 | 12U室外安防箱 | 室外安防箱，IP54，19"12U，黑色静电喷涂，含PDU、托盘及基础 | 台 | 8.00 | 国产优质 |
| - 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1、校园网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 全新下一代千兆防火墙，桌面级设备，单电源，提供1个console接口；固化16个千兆电口；内置32G硬盘；2个USB口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务 | 台 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 2 | 核心交换机 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个；支持双引擎，2电源；交换容量≥31.8Tbps/162.9Tbps，包转发性能≥6710Mpps/36763Mpps；整机单板最多52个可用端口，实供板卡满足此项要求；要求设备支持虚拟化功能，支持OpenFlow 1.3；要求设备内部系统低压供电设计，高效率模块化电源，供电系统效率更高；工作温度最高可达50℃，防雷等级6KV；单台配置：单引擎，冗余电源，千兆电接口数量24个，千兆光接口数量48，万兆SFP+接口数量4 | 台 | 2.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 3 | 核心交换机引擎 | 高性能一代主控引擎 | 个 | 2.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 4 | 核心交换机电源 | 电源模块（可以冗余，交流，300W） | 个 | 4.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 5 | 核心交换机光电接口板 | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 块 | 4.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 6 | 万兆虚拟化组件 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 根 | 2.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 7 | 服务器交换机 | 设备固化端口：10/100/1000M自适应电口≥28，复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口）≥4，1G/10G SFP+光口≥4，2个扩展槽，2个模块化电源插槽。包转发率≥342Mpps，交换容量≥5.98Tbps ，MAC地址≥64K，端口防雷等级≥6KV，前面板具有1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准。全面支持OpenFlow 1.3和Netconf，支持auto-power-down（端口自动节能），支持极简网络。支持虚拟化技术，满负荷工作＜45W，支持双电源热备。70W交流电源模块，支持1+1电源冗余。 | 台 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 8 | 无线控制器 | 支持AC虚拟化技术，最大4台虚拟化为一台逻辑AC，逻辑AC中的任意一台AC安装的License，其他AC可共享使用；支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证，支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计。支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络，支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证，与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。 | 台 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 9 | 无线授权 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，要求配置不低于64个普通AP的控制权 | 个 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 10 | 放装AP | 室内无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作。支持802.11AC WAVE2特性；支持业界最新的MU-MIMO技术，可以实现无线多用户并发环境下多个终端的并行传输；支持短信认证，微信认证，二维码访客认证，无感知认证；支持胖/瘦模式切换、WAPI、单电口上联、PoE和本地供电，（PoE和本地电源适配器需单独选购）。支持本地转发技术。 | 台 | 65.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 11 | 汇聚交换机 | 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps SFP光口，≥复用接口8个1000Mbps 电口，≥4个1G/10G SFP+光口，包转发率≥342Mpps，交换容量≥5.98Tbps ，可支持高达64K的MAC地址容量，≥2个扩展插槽，内置实配3块风扇。全面支持OpenFlow 1.3，支持支持VXLAN。前面板1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准。支持SFLOW，可利用数据流随机采样技术，对交换机的流量进行流信息采样。支持VSU（虚拟化技术，将多台设备虚拟成1台）、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS（G.8032）、支持REUP双链路快速切换技术。支持RLDP单向链路检测技术。支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能。 | 台 | 4.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 12 | 8口千兆PoE交换机 | 固化8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口；支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电；支持生成树协议802.1D、802.1w、802.1s；设备支持故障自愈，软件内部出现故障会自动进程重启恢复；产品端口防雷能力8KV；工作温度范围为-5℃~55℃。 | 台 | 13.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 13 | 24口千兆交换机 | 最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率42Mpps。设备采用静音无风扇节能设计。支持防雷等级≥10KV。工作温度范围为-5℃~55℃。 | 台 | 17.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 14 | 48口千兆交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52，交换容量≥336Gbps，转发性能≥166Mpps。支持虚拟交换单元技术。同时满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。采用轴流变速风扇设计。支持虚拟化，支持OpenFlow 1.3，ERPS （G.8032）。支持防雷等级≥10KV。 | 台 | 14.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 15 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 个 | 96.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 2.2、设备网 |  |  |  |  |  |
| 16 | 核心交换机 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个；支持双引擎，2电源；交换容量≥31.8Tbps/162.9Tbps，包转发性能≥6710Mpps/36763Mpps；整机单板最多52个可用端口，实供板卡满足此项要求；要求设备支持虚拟化功能，支持OpenFlow 1.3；要求设备内部系统低压供电设计，高效率模块化电源，供电系统效率更高；工作温度最高可达50℃，防雷等级6KV；单台配置：单引擎，冗余电源，千兆电接口数量48个，千兆光接口数量48，万兆SFP+接口数量4 | 台 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 17 | 核心交换机引擎 | 高性能一代主控引擎 | 个 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 18 | 核心交换机电源 | 通用电源模块 | 个 | 2.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 19 | 核心交换机光电接口板 | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 块 | 2.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 20 | 24口千兆交换机 | 最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率42Mpps。设备采用静音无风扇节能设计。支持防雷等级≥10KV。工作温度范围为-5℃~55℃。 | 台 | 3.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 21 | 8口百兆PoE交换机 | 固化8个10/100M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口。支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电。产品端口防雷能力8KV。工作温度范围为-5℃~55℃。 | 台 | 9.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 22 | 24口百兆PoE交换机 | 固化24个10/100M自适应电口， 4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇。支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电。产品端口防雷能力8KV。工作温度范围为-5℃~55℃。 | 台 | 19.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 23 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 个 | 62.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 三、综合安防系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；最低照度彩色：0.0003l*，黑白:0.0001l*，灰度等级不小于11级； 快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持； 镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角93°~35° 数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 主码流分辨率与帧率 50Hz: 50Hz: 25fps (1920*1080,1280*960,1280*720),60Hz: 30fps (1920*1080,1280*960,1280*720), 第三码流分辨率与帧率： 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920*1080);60Hz: 30fps(1920*1080) 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SD*C卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测，人脸侦测； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应：DC12V/AC24V/PoE(802.3af) 电源接口类型 两线式电源接口；防爆等级：防暴等级支持IK10；红外距离10-30米；功耗：11W MA*； | 台 | 139.00 | 大华、海康、宇视 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 200万 1/1.8"星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 最低照度:彩色:0.0005 Lu* @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lu* @ (F1.2, AGC ON);0 Lu* with IR 镜头:2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°;电动镜头 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG;最大图像尺寸:1920*1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SD*C卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入:1路;报警输出:1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Ma*);通讯接口:1 个RS485接口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应:DC12V±15% / PoE(802.3at)；电源接口类型:两线式电源接口；防护等级:IP67；红外距离:20-50米；功耗:12W MA* | 台 | 98.00 | 大华、海康、宇视 |
| 3 | 高清网络智能球形摄像机 | 200万像素7寸红外网络高清智能球机 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lu* @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lu* @(F1.6，AGC ON) ；0 Lu* with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920*1080) ;60Hz: 30fps(1920*1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米;焦距:4.3-129mm，30倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V;网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SD*C卡（最大支持256G） 功耗:40W ma*（其中红外灯14W ma*） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%;防护等级:IP66 | 台 | 11.00 | 大华、海康、宇视 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 98.00 | 大华、海康、宇视 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 11.00 | 大华、海康、宇视 |
| 6 | 室外枪型摄像机 | 200万 1/1.8"星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 最低照度:彩色:0.0005 Lu* @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lu* @ (F1.2, AGC ON);0 Lu* with IR 镜头:2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°;电动镜头 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920*1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SD*C卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Ma*) 通讯接口:1 个RS485接口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应:DC12V±15% / PoE(802.3at) 电源接口类型:两线式电源接口 防护等级:IP67 红外距离:20-50米 功耗:12W MA* | 台 | 44.00 | 大华、海康、宇视 |
| 7 | 室外球形摄像机 | 200万8寸黑光； 1920*1080@30fps； 内置GPU芯片，具备双路视频融合功能，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。 星光级超低照度:0.0004Lu*/F1.5(彩色),0.0001Lu*/F1.5(黑白) ,0 Lu* with IR； 200米红外照射距离； 焦距：4.8-120mm，25倍光学； 支持音频、报警； 支持数字宽动态、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪； 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别； 水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)； 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； 支持128GB Micro SD（即为TF卡）卡； 电源：AC24V，68W ma*；;支持IP66；;工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 6.00 | 大华、海康、宇视 |
| 8 | 室外枪机支架 | 立杆装支架/白色/抱箍直径67~127mm | 个 | 44.00 | 大华、海康、宇视 |
| 9 | 室外球机支架 | 立杆装支架/铂晶灰/铝合金/尺寸Φ67-127mm | 个 | 6.00 | 大华、海康、宇视 |
| 10 | 室外立杆 | 4米立杆，与路灯杆同色，依据规范要求及实际情况进行定制，单摄像机20根、双摄像机15根 | 根 | 35.00 | 大华、海康、宇视 |
| 11 | 电梯半球摄像机 | 采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出，默认HDTVI输出； 低照度,0.01Lu* @ (F1.2,AGC ON),0 Lu* with IR； 可支持昼夜监控； 支持OSD菜单控制； 支持智能SMART IR功能； 三轴旋转,可靠性高； 防暴等级IK07； 支持同轴视控)功能 | 台 | 11.00 | 大华、海康、宇视 |
| 12 | 编码器 | 1路视音频输入；所有通道支持WD1编码；支持标准H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG多种编码算法；嵌入式软硬件设计 | 台 | 11.00 | 大华、海康、宇视 |
| 13 | 24盘位NVR | 4U标准机架式IP存储/*86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计（可选配冗余电源）/128路H.265、H.264混合接入/512M接入/512M存储/512M转发/24盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配触摸屏）/20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码/报警16进8出/4个千兆网口/1个USB2.0，2个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测） 选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口 | 台 | 4.00 | 大华、海康、宇视 |
| 14 | 6T监控级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 96.00 | 西部数据、希捷、日立 |
| 15 | 46寸LCD拼接屏 | 尺寸：46英寸； 分辨率：1920*1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA*1，DVI*1，BNC*1，YPbPr*1，HDMI*1； 输出接口：VGA*1，DVI*1，BNC*2； 可选配接口 3G SDI(输入*1、输出*1)、DP、HDbaseT、TVI(输入*1、输出*1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1022.08mm(W) * 576.67mm(H) * 120.3mm(D)； 边框宽度 2.3mm（左/上）, 1.2mm（右/下） | 台 | 12.00 | 大华、海康、宇视 |
| 16 | 46寸LCD拼接屏框架 | 定制 | 个 | 12.00 | 大华、海康、宇视 |
| 17 | 46寸LCD拼接屏底座 | 定制 | 个 | 4.00 | 大华、海康、宇视 |
| 18 | HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 12.00 | 大华、海康、宇视 |
| 19 | 解码拼接控制主机 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1.00 | 大华、海康、宇视 |
| 20 | 控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P。 | 台 | 1.00 | 大华、海康、宇视 |
| 21 | 安防综合管理平台（含服务器） | 该平台是“集成化”、“智能化”的综合安防管理平台，通过接入；视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备，实现同一平台管理，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动；以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用；平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式、APP辅助；4114(10核2.2GHz)*1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA*2/SAS_HBA/1GbE*2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1.00 | 大华、海康、宇视 |
| 22 | 流媒体服务器 | 4114(10核2.2GHz)*1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA*2/SAS_HBA/1GbE*2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1.00 | 大华、海康、宇视 |
| 23 | 55"监视器 | 55寸液晶监视器，金属外观，显示：LED背光；分辨率1920×1080；亮度450cd/㎡；对比度3500:1；功耗：≤80w，裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：1267.1mm*741.6mm*78.24mm；接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口；可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）；标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1、安装支架 | 台 | 5.00 | 大华、海康、宇视 |
| 24 | 高清解码器 | 4K高清解码器，支持画面分割，轮询显示 | 台 | 5.00 | 大华、海康、宇视 |
| 25 | 安防管理工作站 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装安防管理软件，消控室及门卫室各一台 | 台 | 2.00 | 联想、戴尔、惠普 |
| 26 | 操作台 | 2400*800*750，冷轧钢板材质，仿木质桌面，下方为19"标准机架 | 套 | 1.00 | 国产优质 |
| 27 | 超五类非屏蔽网线 | 超5类4对对绞电缆,采用24AWG线规导体，提升插入损耗性能参数，带有剥线绳，方便线缆外护套的开剥。符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 | 箱 | 75.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 28 | 电气配线 | 电气配线，RVV2*1.0，国标，3C认证 | 米 | 710.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 29 | 电气配线 | 电气配线，RVV3*1.0国标，3C认证 | 米 | 400.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 30 | 电气配线 | 电气配线，RVV3*1.5国标，3C认证 | 米 | 1100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 3.2、入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 红外微波双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 只 | 3.00 | 海康、汉军、大华 |
| 32 | 探测器电源 | 开关电源12V 3A（探测器集中供电）尺寸：99*97*36mm（L*W*H） | 台 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 33 | 紧急开关按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 个 | 36.00 | 海康、汉军、大华 |
| 34 | 8防区网络报警主机 | 专业级网络报警主机，板载8个防区，可通过扩展至48防区；板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出； PSTN +板载IP；板载1个网口，可通过DS-PM-MNA扩展1个网口，通过DS-19M00-GP/A扩展1个GPRS通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。 | 台 | 7.00 | 海康、汉军、大华 |
| 35 | 主机电源 | 充电后备电池（12V7AH），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 只 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 36 | 报警控制键盘 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 台 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 37 | 警号警灯 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 只 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 38 | 报警软件模块 | 接入安防综合管理平台 | 套 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 39 | 4线双防区主机包 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 包 | 3.00 | 海康、汉军、大华 |
| 40 | 4/6线通用中间杆 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 152.00 | 海康、汉军、大华 |
| 41 | 4线中间杆附件包 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 152.00 | 海康、汉军、大华 |
| 42 | 经济型承力杆用4线附件包 | 4线经济型承力杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 19.00 | 海康、汉军、大华 |
| 43 | 经济型终端杆用4线附件包 | 4线经济型终端杆附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 33.00 | 海康、汉军、大华 |
| 44 | 经济型终端承力通用杆 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 包 | 52.00 | 海康、汉军、大华 |
| 45 | 20#合金线（400m） | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 9.00 | 海康、汉军、大华 |
| 46 | 20#合金线（100m） | 百米包中已包含需要的合金线，这个作为冗余使用 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 3.00 | 海康、汉军、大华 |
| 47 | 高压绝缘导线（100m） | 合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 3.00 | 海康、汉军、大华 |
| 48 | 警示牌 | 尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 95.00 | 海康、汉军、大华 |
| 49 | 接地桩 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 9.00 | 海康、汉军、大华 |
| 50 | 智能控制终端 | 电子围栏控制键盘； LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出 | 个 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 51 | 中继器 | 1路RS485双向数据中继器；数据接口：RS485；数据速率：0-115.2Kbps；工作模式：单工、半双工；信号电平：0.25Vp-p－10Vp； 传输波长：1310nm；以光纤延长RS485通讯距离，最远可达20KM（单模）；默认标准FC接口，SC接口可选；光接口：FC；发射光功率：-10dB；接收灵敏度：-24 dB；光学动态范围：20dB；光学允许最大链损：10 dB电源：DC5V/2A；适配器电压：AC180V～AC260V；工作温度：-40℃－+70℃； | 对 | 3.00 | 海康、汉军、大华 |
| 52 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 只 | 6.00 | 海康、汉军、大华 |
| 53 | 电子围栏管理模块 | 接入安防综合管理平台 | 套 | 1.00 | 海康、汉军、大华 |
| 54 | 电气配线 | 电气配线，RVV2*1.0 国标，3C认证 | 米 | 2200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 55 | 电气配线 | 电气配线，RVV4*1.0 国标，3C认证 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 56 | 电气配线 | 电气配线，RVVSP4*1.0 国标，3C认证 | 米 | 600.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 3.3、电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 57 | 巡更点 | 感应式信息钮安装，防冲击，防水。 | 个 | 100.00 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |
| 58 | 巡更棒 | 采用RFID感应读卡技术，时尚外形、大方、实用；自动读卡、无需按键；读取成功时，有声光提示；数据存储满时有提示功能；金属外壳，防水、防振和防低温设计；通讯座RS232/USB通讯座或数据线直接下载；安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失；超低功耗，低电流量；电池寿命1年以上（正常读卡每天300次） | 只 | 6.00 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |
| 59 | 人名钮 | 配套 | 个 | 8.00 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |
| 60 | 巡更事件本 | 配套 | 套 | 1.00 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |
| 3.4、可视对讲及门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 单门磁力锁 | 上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg静态直线拉力；锁体240x48.5x26.5mm，吸板180x38x11mm，适用于木门、金属门、防火门/国内中性；输入电压：DC12V或DC24V，支持门磁输出，使用环境：室内；工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA；功耗：6W | 只 | 4.00 | 汉军、海康、大华 |
| 62 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg静态直线拉力；锁体480x48.5x26.5mm，吸板180x38x11mm，适用于木门、金属门、防火门/国内中性；输入电压：DC12V或DC24V，支持门磁输出，使用环境：室内；工作电流：12V/500mA*2 ; 24V/250mA*2；功耗：12W | 只 | 15.00 | 汉军、海康、大华 |
| 63 | 磁力锁LZ支架 | 磁力锁250LZ支架，L型支架长240*宽47*厚28.5mm，Z型支架长180*宽50*厚50mm，90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门 | 只 | 19.00 | 汉军、海康、大华 |
| 64 | 人脸识别门禁一体机 | 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片视频防假；设备容量：支持3000张人脸白名单，支持5000张卡片，10000条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号；通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；工作电压： DC 12V/3A，不自带电源；使用环境：室内外环境，避免阳光直射；安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装 | 台 | 16.00 | 汉军、海康、大华 |
| 65 | 开关电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；用于给一体机和电锁供电使用。 | 台 | 16.00 | 汉军、海康、大华 |
| 66 | 人脸识别可视对讲单元门口机 | 摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机；视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080；深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：3000张；全新指纹识别模块，指纹容量：5000枚；显示屏：10寸彩色触摸IPS屏；操作方式：电容触摸屏； 操作界面：液晶显示，简易菜单；音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 内置IC卡读卡器；支持二维码开门；RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议；IO输入：3个；IO输出：2个；本地发卡：支持；本地录入人脸：支持；本地录入指纹：支持；外形尺寸：413mm*175mm*48mm（长*宽*高） | 台 | 3.00 | 汉军、海康、大华 |
| 67 | 门口机配件 | 包括底盒、螺丝包；底盒尺寸：404mm*175mm*40mm； | 台 | 3.00 | 汉军、海康、大华 |
| 68 | 门口机电源 | 产品尺寸：266*246*82mm；产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc； | 台 | 3.00 | 汉军、海康、大华 |
| 69 | 数字可视对讲室内分机 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；显示屏分辨率：1024*600；操作方式：电容式触摸屏；网线供电：支持；防区数：8防区；网口：10M/100M自适应以太网口； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ；电源：网线供电或DC12V ；功耗：≤10W 。 | 台 | 16.00 | 汉军、海康、大华 |
| 70 | 室内分机配件 | 包括室内机挂板、电源端子、两根6芯排线、螺丝包；挂板适合86盒及120盒安装 | 台 | 16.00 | 汉军、海康、大华 |
| 71 | 管理机 | 显示屏：7寸彩色TFT LCD；摄像头:CMOS 130W像素，可开关；显示屏分辨率：1024*600；操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键；RS485口：2个，RS485半双工；一个USB接口，可插U盘；4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出；外形尺寸：436mm×235mm×67mm | 台 | 1.00 | 汉军、海康、大华 |
| 72 | 开门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg； | 只 | 19.00 | 汉军、海康、大华 |
| 73 | 人脸录入仪 | 200万USB电视摄像机；传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS；总像素:1920(水平)×1080(垂直)；最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头:6mm(2.1mm可选)；出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m)；日夜转换模式:单彩；调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°；视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps；信噪比:大于62dB；视频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC；音频输出:USB2.0；白平衡:自动白平衡；蜂鸣功能:支持；LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态；电源供应:DC5V±15%（USB接口）；功耗:2W MAX；可做2次开发，可支持windows和安卓系统 | 只 | 1.00 | 汉军、海康、大华 |
| 74 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1.00 | 汉军、海康、大华 |
| 75 | IC卡 | 标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质 | 张 | 500.00 | 汉军、海康、大华 |
| 76 | 门禁管理工作站 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装门禁管理软件（发卡等） | 台 | 1.00 | 联想、戴尔、惠普 |
| 77 | 门禁管理模块 | 接入安防综合管理平台 | 套 | 1.00 | 汉军、海康、大华 |
| 78 | 超五类非屏蔽网线 | 超5类4对对绞电缆,采用24AWG线规导体，提升插入损耗性能参数，带有剥线绳，方便线缆外护套的开剥。符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 | 箱 | 11.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 79 | 电气配线 | 电气配线，RVV2*1.0 | 米 | 3800.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 80 | 电气配线 | 电气配线，RVV4*1.0 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 81 | 电气配线 | 电气配线，RVVP4*1.0，电梯五方通话 | 米 | 650.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 四、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1、报告厅临时出入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器，按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关。 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能 | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 2 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 3 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 只 | 1.00 | 大华、汉军、海康 |
| 4 | 出入口补光抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：95dB；接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；电源供应：AC220V±25%；防护等级：IP67；功耗：22WMAX | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 5 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 6 | 出入口LED显示屏 | 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 2.00 | 国产优质 |
| 7 | 管理岗亭 | 1.2mm镀锌钢板折成,最小尺寸：1米*1.5米；标配:工作台面、空调架、配电盒、吸顶灯、一套漏电保护、开关、三五孔插座 | 套 | 1.00 | 联想、戴尔、惠普 |
| 8 | 管理电脑 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装出入口管理软件 | 台 | 1.00 | 大华、汉军、海康 |
| 4、2、校园次出入口 |  |  |  |  |  |
| 9 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器，按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关。 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能 | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 10 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 11 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 只 | 1.00 | 大华、汉军、海康 |
| 12 | 出入口补光抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：95dB；接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；电源供应：AC220V±25%；防护等级：IP67；功耗：22WMAX | 台 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 13 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 14 | 出入口LED显示屏 | 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 15 | 管理岗亭 | 1.2mm镀锌钢板折成,最小尺寸：1米*1.5米；标配:工作台面、空调架、配电盒、吸顶灯、一套漏电保护、开关、三五孔插座 | 套 | 1.00 | 国产优质 |
| 16 | 管理电脑 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装出入口管理软件 | 台 | 1.00 | 联想、戴尔、惠普 |
| 4.3、地下车库出入口*2个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器，按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关。 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能 | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 18 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 19 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 只 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 20 | 出入口补光抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：95dB；接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；电源供应：AC220V±25%；防护等级：IP67；功耗：22WMAX | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 21 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 22 | 出入口LED显示屏 | 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 23 | 车辆进出管理模块 | 接入安防综合管理平台 | 套 | 1.00 | 大华、汉军、海康 |
| 4.4、党校主出入口（校名石两侧） |  |  |  |  |  |
| 24 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器，按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关。 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能 | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 25 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 26 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 只 | 2.00 | 大华、汉军、海康 |
| 27 | 出入口补光抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：95dB；接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；电源供应：AC220V±25%；防护等级：IP67；功耗：22WMAX | 台 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 28 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 29 | 出入口LED显示屏 | 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 4.00 | 大华、汉军、海康 |
| 30 | 管理电脑 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装出入口管理软件 | 台 | 2.00 | 联想、戴尔、惠普 |
| 4.5、管内穿线 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电气配线 | 电气配线，RVV3*2.5 | 米 | 300.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 32 | 屏蔽网线 | 出入口补光抓拍单元，室外LED显示屏，出入口控制终端间网线； | 米 | 900.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 33 | 电源线 | 出入口补光抓拍单元，出入口控制终端，室外LED显示屏设备供电； | 米 | 600.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 34 | 屏蔽双绞线 | 出入口补光抓拍单元与车检器之间，道闸间控制线；车检器与道闸间控制线； | 米 | 600.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 35 | 线圈线 | 车辆检测线圈所需线材； | 米 | 600.00 | 大华、汉军、海康 |
| 五、公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1、主控机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | 17.3寸彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式；自带服务器操控软件；一键触发全区告警和手动告警功能；内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面；可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。强插寻呼；对讲功能；分组功能；备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 2 | 播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能；高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；具有曲目直选功能；具有通电后自动播放功能；性能规格：频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）；信噪比 90dB；动态范围 90dB；谐波失真 0.005%；抖晃 可测极限之下输出电平 0dBV；电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 3 | 调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。全轻触按键控制，VFD显示。AM/FM 各40个电台存储功能。具有自动搜索电台并自动存储功能。具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。性能规格：接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz；灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ；信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB；调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz；中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz；输出电平 0dBV；电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 4 | 网络化音箱 | 双网络接口冗余设计，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，可跨网段工作。网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。内置2×25W或1×50W高保真数字功放，低功耗设置。内置4Ω25W高保真扬声器，输出灵敏度高醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。可接受红外线遥控器的操控。具有MP3解码播放功能。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 | 只 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 操作便捷，适应不同；支持终端即插即用；具有延时自动关闭功能； 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz 失真度MIC：≤1% | 只 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 块 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 7 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。可以通过定时器自动控制或人工控制。插座总容量达 3.5kVA。性能规格：电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；定时器控制信号 交流220伏，0.01A；动作间隔时间 0.4秒-0.5秒；耗电 AC220V/50Hz/16A | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 8 | 机柜 | 标准化模式，以满足各种需求；采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；底座可着地或安装活动脚轮；装配简单，方便搬运。标称高度：1.5M尺寸（高×宽×深）：1408×535×485mm。安装空间：28U | 台 | 1 | 安普、图腾、一舟 |
| 5.2、分控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 远程控制软件 | 可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能；电脑显示全部分区及其状态；支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；具有网络化主机现场操作的相同权限。可远程传输节目文件。可远程操作网络化主机软件的内容 具有登录密码保护功能。 | 套 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 10 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；采用7寸真彩触摸彩屏。采用高保真与手持式动圈话筒设计。具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）。内置高保真大动态范围的AGC处理电路。内置高性能DSP声音处理电路。采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。可对网络播放终端分组编辑。内置钟声提示音。可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。可播放网络主机节目库歌曲。具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。具有用户密码与权限管理。具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。可手动打开、关闭寻呼话筒供电。具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。可设定网络传输通讯模式。 | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 5.3、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 网络化室内音箱 | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。可挂接在网络到达的任何地方。具有MP3解码播放功能。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。内置2×15W数字功放，低功耗设置。可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。本地输出音量及本地播放状态可控。工作状态及信息变化数码显示。可接受红外线遥控器的操控。 | 台 | 6 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 12 | 简易版网络化副音箱 | 优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮；重1.8kg，配有壁挂孔片，安装便捷；额阻抗4Ω，额定功率15W；灵敏度90±2dB，最大声压级102±2dB，有效频率范围100Hz-16kHz。 | 台 | 6 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 13 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等；两路线输出，外接功率放大器或有源音箱；可以适应不同地方的网络地址修改；支持跨网段和跨路由。双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2；全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计，内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关；外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节，具有8级以上优先级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 台 | 6 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 14 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV；输出电平 0dBV；频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB）；总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）；信噪比 Aux input : ≥66dB；音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz）；电源 AC 220V/50Hz | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 15 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。5单位LED显示器，作状态显示。6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。输出短路保护并示警。性能规格： 规格 MP2500 额定输出功率 650W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 1000W | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 16 | 带前置广播功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。100V/70V 250W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。有默音功能，便于插入优先广播。各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。输出调整率由满载到空载，小于3dB输出方式P1，70V/100V定压输出，辅助输出≥1V；输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡；AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡；频响50Hz-16kHz（±3dB）；谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压；信噪比Mic1，2，3：>75dB；AUX1，2：>80dB；音调调节低音：±10dB（100Hz）；高音：±10dB（10kHz）；保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。；默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）；电源AC220V-240V/50Hz-60Hz | 台 | 1 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 17 | 带前置广播功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。100V/70V 250W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。有默音功能，便于插入优先广播。各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。输出调整率由满载到空载，小于3dB输出方式P1，70V/100V定压输出，辅助输出≥1V；输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡；AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡；频响50Hz-16kHz（±3dB）；谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压；信噪比Mic1，2，3：>75dB；AUX1，2：>80dB；音调调节低音：±10dB（100Hz）；高音：±10dB（10kHz）；保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。；默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）；电源AC220V-240V/50Hz-60Hz | 台 | 3 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 18 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合；最大声压级100±2dB，有效频率范围75Hz~18kHz;重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便；铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1，开孔尺寸Ø178-Ø190mm | 只 | 103 | TOA、 AEX、ATEIS |
| 5.4、管内穿线 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电气配线 | 电气配线，ZR-RVVS2*1.0 | 米 | 1300.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 20 | 电气配线 | 电气配线，FS-RVVP2*2.0 | 米 | 1100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 六、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1、阶梯教室-二层教室（36人）(无纸化会议室，1套) |  |  |  |  |  |
| 1 | 同轴吸顶音箱 | 系统类型:全频同轴1x8" 频率响应:85Hz-20KHz 灵敏度:90dB 输入电压:100V 额定功率:40W/20W/12.5W(功率可调节) 定阻模式阻抗:8Ω/4Ω 指向角:80°x 50° 单元:1x8"同轴单元 材料:HIPS 颜色:白色 | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 2 | 主音箱功放 | 8Ω立体声功率:350W 4Ω立体声功率:450W 2Ω立体声功率 :N/A 8Ω桥接功率：620W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230 信噪比：≥105 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护； | 台 | 1.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 3 | 调音台（带效果器） | 6路单声+2路立体声+24Bit DSP效果+2编组+48V幻电 | 台 | 1.00 | ALESIS、SOUNDCRAFT、A&H |
| 4 | 数字音频处理器 | 2进4出DSP音箱处理器、AD&DA转换器：24bit - 48kHZ，每个输入通道有11段均衡，输出通道有7段均衡；每个输入/输出都有联动、噪声门、相位、压缩器、延迟器、动态响度滤波器等功能，并且每个输出通道都有分频滤波器；输入通道可调延迟时间长达900ms，输出通道可调延迟时间高达340ms，可用USB/RS485连接计算机，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制，同时连接最多32台机器联机控制 | 台 | 1.00 | MARANI、ALESIS、ATEIS |
| 5 | 10路电源时序器 | 10路电源时序器，8路受控电源，2路不可控，带电压显示，单路最大输出电路：16A，每一路功率可达3000W，输出电源插座：万用插座。 | 台 | 2.00 | ABL、Chungson、ALESIS |
| 6 | 65寸液晶显示屏 | 65寸 4K显示 安卓4核 2G内存 16G存储 红外触控 带OPS接口 | 台 | 2.00 | Donview、Vtron、RIKUNESS |
| 7 | 显示屏安装支架 | 根据现场实际情况和液晶显示屏进行定制 | 副 | 2.00 | 国产优质 |
| 8 | 数字高清混合矩阵 | 高清数字8*8交换核心，单路模块化结构。 插卡式模块化的结构设计，应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护。 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。交换核心信号速率高达12.80Gbps，有力保证了图像信号的高保真输出。 支持多种接口信号格式混入混出功能，单卡单通道设计。独特的信号链路屏蔽设计技术，保证了信号的完整性。输入端过电压保护，降低了设备被损坏的概率。采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真。具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。提供多种管理方式：面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理。 | 台 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 9 | HDMI输入模块 | 单路HDMI输入卡,带音频提取功能 | 块 | 3.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 10 | 3G-SDI输入模块 | 单路3G-SDI输入卡，带均衡，兼容SD/HD/3G-SDI | 块 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 11 | HDMI输出模块 | 单路HDMI输出卡 | 块 | 4.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 12 | 3G-SDI输出模块 | 单路3G-SDI输出卡，支持SD/HD/3G-SDI格式信号转换。 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 13 | 无纸化会议系统主机 | 4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板，低噪音低功耗设计，E3工业级高性能处理器、≥16G内存、≥1T硬盘，自带9.7寸液晶显示屏，自带抽拉式键鼠，方便工程调试及状态监控，含有VGA、AUDIO输出口及多种常用音视频会议接口；LINUX操作系统架构，不接受Windows serves操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；最多同时支持200台终端。支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问 | 台 | 1.00 | 稳石、GONSIN、Tovano |
| 14 | 无纸化流媒体服务器 | 机架式安装，工业级别服务器，提供稳定构造；支持H.264 Baseline Profile编码；支持H.264 Main Profile编码；支持H.264 High Profile编码；支持CBR / VBR 码率控制； 3、支持多种视频格式输入,包括 SDI/HDMI/DVI/VGA/YPbPR/CVBS/S-Video；支持高达 1080P的高清视频输入；支持图像参数设置；WEB 操作界面，中英文配置界面可选；WEB 操作界面权限管理；支持流分辨率设置；支持 GOP 帧率设置；支持串口控制；支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问 | 台 | 1.00 | 稳石、GONSIN、Tovano |
| 15 | 无纸化会议管理平台软件 | 安装在LINUX操作系统中，具有更高稳定性和鲁棒性的CS架构设计；安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件；支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排；采用B/S网络架构，不接受C/S网络架构模式，支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料。 | 套 | 1.00 | 稳石、GONSIN、Tovano |
| 16 | 10.8英寸无线PAD | 电池容量7500mAh（典型值）；屏幕尺寸10.8英寸；运行内存（RAM）4GB ；存储容量（ROM）64GB ；前置摄像头800万像素，固定对焦；后置摄像头1300万像素，自动对焦；分辨率2560* 1600；扩展支持micro SD（TF）卡；可扩展容量512GB；CPU型号海思麒麟980；CPU核数八核；Wi-Fi标准：802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi工作频段：2.4GHz＆5GHz；蓝牙传输蓝牙5.0 | 台 | 16.00 | 华为、APPLE、联想 |
| 17 | 无纸化会议终端客户端软件 | 同步演示（同步共享根据不同的使用场景有多种的共享模式；支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存。其中必须有强制同屏功能（提供APP截图）；提供同时显示四路视频、全屏最大化显示视频；具有所有系统一键软关机功能及一键升降功能（；支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限；参会人员具申请主讲功能,（提供APP截图加盖公章）；提供软件著作权认证证书复印件加盖公章。 | 套 | 16.00 | 稳石、GONSIN、Tovano |
| 18 | 数字会议主机 | 主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯） 可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等) 单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出 系统具有较好音质声音通道效果 具三种会务管理模式:开放模式(Open )/先进先出(FIFO)/限制发言（LIMIT） 可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。 外置视像中央处理器，可实现发言者定位跟踪之功能。 面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。 内置扬声器，可实现监听功能 具一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备 具一组MIC输入端子，可外接手握简报MIC及无线MIC等信号 具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备 频率响应:40HZ～16KHZ；总谐波失真:小于0.1% 内建1.5W监听喇叭，并具音量调节 | 套 | 1.00 | SURIN、铁三角、森海塞尔 |
| 19 | 主席单元 | 频率响应：40HZ-16KHZ 灵敏度：-44dB±2dB 参考讲话距离：20~120cm 超大OLED显示屏 采用全新数控化设计，台面可移动式、可拔插咪管 限制发言数量可选，话筒杆具有加长型可供选择 单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围。 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩 麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态 麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态 系统中主席单元不受限制功能的限制,并可置于回路中任意位置。 系统中主席单元在系统中的数量及放置位置不受限制，具有主席专有模式。 主席单元具有强制切断列席单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主席单元的强制切断。 | 套 | 1.00 | SURIN、铁三角、森海塞尔 |
| 20 | 代表单元 | 频率响应：40HZ-16KHZ 灵敏度：-44dB±2dB 参考讲话距离：20~120cm 超大OLED显示屏 采用全新数控化设计，台面可移动式、可拔插咪管 限制发言数量可选，话筒杆具有加长型可供选择 单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围。 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩 麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态 麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态 | 套 | 15.00 | SURIN、铁三角、森海塞尔 |
| 21 | 中控主机 | BPCC可编程中央控制系统，提供可编程逻辑和时序控制功能，使用主频为ATMEL 400MHZ工业级32位嵌入式ARM处理器，内置32MB内存和ATMEL 4MB工业级数据存储FLASH。 8路红外发射端口，每路互相独立（任何时间只有一个红外端口有效）；8路独立数字输入输出I/O口，输入输出电压范围DC 0~5V，电流0-10mA；8路独立弱电继电器接口；8路双向可编程RS-232/422/485通讯接口；1个程序传输接口；一个以太网接口（支持TCPIP协议），用于连接IPAD等WIFI设备，可以支持多个IPAD等WIFI触屏同时连接到主机上；110-240VAC自适应电源；具有系统复位功能；电源及状态指示功能；红外自学习功能 | 台 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 22 | 无线触摸屏 | 9.7英寸触摸屏，分辨率：2048×1536；像素310 万；PPI：264，64位架构的 A8X 芯片 | 台 | 1.00 | 华为、APPLE、联想 |
| 23 | 授权软件 | APPLE授权软件 | 套 | 1.00 | 华为、APPLE、联想 |
| 24 | 系统控制软件 | 系统控制软件，配合中控主机使用 | 套 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 25 | 无线路由器 | 无线速率：1200M，天线数量：4根，无线协议：802.11ac，无线速率可达857Mpbs | 台 | 1.00 | 锐捷、华为、华三 |
| 26 | 红外发射棒 | 红外发射棒，无线触摸屏可通过红外发射棒去控制带红外控制功能的设备 | 根 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 27 | 辅材-接插件 | 含系统正常运行所需的所有音视频跳线、设备间接插件等 | 批 | 1.00 | 国产优质 |
| 28 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*1.5 | 米 | 60.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 29 | 高清视频线 | 高清视频线，HD-SDI，75Ω，含BNC接头 | 米 | 50.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 30 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 2.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 31 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 4.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 32 | 数字会议通讯线 | 数字会议通讯线，手拉手8芯专用线 | 米 | 100.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 33 | RS232通讯线 | RS232通讯线，RVVP4*1.0 国标，3C认证 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 34 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 国标，3C认证 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 35 | 六类非屏蔽4对室内线缆,LSZH | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构，以保证整个布线系统的可靠性及稳定性。标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准。芯线对数及屏蔽层：4对，每芯带有色条区别。带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。护套标准：低烟无卤IEC60332-3C | 箱 | 2.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 36 | 42U机柜 | 19"42U,六角形网孔前后门；含PDU、托盘；通风，散热性极高 | 台 | 1.00 |  |
| 6.2、报告厅预留管线 |  |  |  |  |  |
| 37 | 高清视频线 | 高清视频线，DVI成品线，长度10米 | 根 | 4.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 38 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度25米 | 根 | 3.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 39 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 6.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 40 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 3.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 41 | 六类非屏蔽4对室内线缆,LSZH | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构，以保证整个布线系统的可靠性及稳定性。标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准。芯线对数及屏蔽层：4对，每芯带有色条区别。带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。护套标准：低烟无卤IEC60332-3C | 箱 | 2.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 42 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 国标，3C认证 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 43 | 设备电源线 | 设备电源线，WDZB-YJY-3X6 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 44 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，主席台地面安装 | 个 | 2.00 | 国产优质 |
| 45 | 42U机柜 | 19"42U,六角形网孔前后门；含PDU、托盘；通风，散热性极高 | 台 | 2.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 46 | 22U标准机柜 | 22U机柜，优质型材，前玻璃后网孔门 600*600*1200mm | 台 | 1.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 6.3、3#行政楼多媒体系统预留管线 |  |  |  |  |  |
| 47 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*1.5 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 48 | 音频线 | 话筒线，RVVPSN2*0.37 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 49 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 4.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 50 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 400.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 51 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，会议桌面安装 | 个 | 6.00 | 国产优质 |
| 6.4、4#楼餐厅多媒体系统预留管线 |  |  |  |  |  |
| 52 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*2.0 | 米 | 50.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 53 | 六类非屏蔽4对室内线缆,LSZH | 产品规格：Cat6非屏蔽双绞线缆。性能要求：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构，以保证整个布线系统的可靠性及稳定性。标准要求：符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1 and ISO/IEC 11801标准。芯线对数及屏蔽层：4对，每芯带有色条区别。带宽要求：Cat6≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。护套标准：低烟无卤IEC60332-3C | 箱 | 1.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 54 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 2.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 55 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 七、多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |
| 7.1、教学楼四层-多媒体远程互动教学(2套) |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 专业12寸全频音箱，系统类型： 2－Way1 2” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：12寸低音单元1* 3寸音圈； 频率响应(±3dB)：55Hz-20KHz； 覆盖角度：80度(H)×55度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 连续声压级：123dB； 峰值声压级：129dB；;标准阻抗：8Ω； 输入功率：350W(额定)/700W(峰值)； 箱体板材：15mm桦木板；;安装方式：9个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔 | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 2 | 辅声音箱 | 专业10寸音箱，系统类型： 2－Way 10” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：10寸低音单元1* 2寸音圈； 频率响应(±3dB)：65Hz-20KHz； 覆盖角度：90度(H)×50度(V)； 灵敏度(1W/1m)：96dB/1W 1米； 连续声压级：120dB； 峰值声压级：126dB； 标准阻抗：8Ω;输入功率：250W(额定)/500W(峰值) | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 3 | 主音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230;信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护； | 台 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 4 | 辅声音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230;信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB）;输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护 | 台 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 5 | 调音台（带效果器） | 6路单声+2路立体声+24Bit DSP效果+2编组+48V幻电 | 台 | 2.00 | ALESIS、SOUNDCRAFT、A&H |
| 6 | 数字音频处理器 | 2进4出DSP音箱处理器、AD&DA转换器：24bit - 48kHZ；每个输入通道有11段均衡，输出通道有7段均衡；每个输入/输出都有联动、噪声门、相位、压缩器、延迟器、动态响度滤波器等功能，并且每个输出通道都有分频滤波器；输入通道可调延迟时间长达900ms，输出通道可调延迟时间高达340ms；可用USB/RS485连接计算机，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制，同时连接最多32台机器联机控制 | 台 | 2.00 | MARANI、ALESIS、ATEIS |
| 7 | 电容式有线鹅颈话筒 | 技术参数： 拾音器：电容式 频率响应：50Hz-20,000Hz 拾音模式：心形/超心形 灵敏度：1KHz-40dB 失真度：THD:1% 最大声压：﹤120dB 等效噪声：﹤26dB 动态范围：﹥90dB 输出阻抗：200欧姆;幻像供电：48V | 套 | 2.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 8 | 无线话筒(一手持一领夹) | 专业演出话筒，含1只手持无线话筒，1只无线领夹话筒，200个频点，红外自动对频，金属管体；国际标准1U机箱内建双频道接收模块，外壳采用硬度高，质量轻的锌合金面板制成，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。LCD液晶显示，同时具有RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率、静噪等多项功能。采用UHF PLL电路，纯自动选讯接收方式，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止周边设备辐射噪声的干扰。 | 套 | 2.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 9 | 10路电源时序器 | 10路电源时序器，8路受控电源，2路不可控，带电压显示，单路最大输出电路：16A，每一路功率可达3000W，输出电源插座：万用插座。 | 台 | 2.00 | ABL、Chungson、ALESIS |
| 10 | 音箱安装支架 | 根据现场实际情况和音箱进行定制 | 副 | 8.00 | 国产优质 |
| 11 | 86寸智能会议平板 | 86寸，4K超高清分辨率，独立安卓操作系统，4核，2G内存，16G存储，十点红外触控，触控书写笔2根，防眩光钢化玻璃，具有无线传屏，带OPS接口，含安装支架 | 台 | 4.00 | Donview、Vtron、RIKUNESS |
| 12 | 数字高清混合矩阵 | 高清数字8*8交换核心，单路模块化结构。 插卡式模块化的结构设计，应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护。 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。交换核心信号速率高达12.80Gbps，有力保证了图像信号的高保真输出。 支持多种接口信号格式混入混出功能，单卡单通道设计。独特的信号链路屏蔽设计技术，保证了信号的完整性。输入端过电压保护，降低了设备被损坏的概率。采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真。具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。提供多种管理方式：面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理。 | 台 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 13 | HDMI输入模块 | 单路HDMI输入卡,带音频提取功能 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 14 | 3G-SDI输入模块 | 单路3G-SDI输入卡，带均衡，兼容SD/HD/3G-SDI | 块 | 4.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 15 | DVI输入卡 | 单路DVI输入卡，带均衡及信号格式转换功能 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 16 | HDMI输出模块 | 单路HDMI输出卡 | 块 | 4.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 17 | 3G-SDI输出模块 | 单路3G-SDI输出卡，支持SD/HD/3G-SDI格式信号转换。 | 块 | 4.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 18 | DVI输出卡 | 单路DVI输出卡，输出分辨率支持上下变换。 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 19 | 高清录播一体机 | 设备采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度为1U；2、视频输入接口：支持4路HD-SDI和1路VGA等信号；视频输出接口：支持1路VGA输出和1路HDMI高清视频输出接口，分别支持本地导播画面输出和主播画面输出；视频编码格式：H.264 HP；音频编码格式：AAC；最高分辨率支持1080p60；编码码流：设备支持高低码流可调；支持2路千兆网接口，支持网络流媒体实时直播；音频输入输出：1路Line in接口，1路Line out；通讯端口支持2路RS232，2路USB2.0接口；自带1T硬盘内存；录播主机通过国家CCC强制性产品认证。 | 台 | 2.00 | Vision、景瑞、Easyclass |
| 20 | 19寸显示器 | 19寸液晶显示器，16:9，接口：VGA | 台 | 2.00 | AOC、三星、DELL |
| 21 | 辅材-接插件 | 含系统正常运行所需的所有音视频跳线、设备间接插件等 | 批 | 2.00 | 国产优质 |
| 22 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*2.0 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 23 | 音频线 | 话筒线，RVVPSN2*0.37 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 24 | 高清视频线 | 高清视频线，HD-SDI，75Ω，含BNC接头 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 25 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 6.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 26 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 4.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 27 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 28 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，讲台地面安装 | 个 | 6.00 | 国产优质 |
| 29 | 22U标准机柜 | 22U机柜，优质型材，前玻璃后网孔门 600*600*1200mm | 台 | 2.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 7.2、教学楼其余80人、100人教室多媒体教学预留管线（10间） |  |  |  |  |  |
| 30 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*2.0 | 米 | 400.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 31 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 14.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 32 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，讲台地面安装 | 个 | 10.00 | 国产优质 |
| 33 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 7.3、阶梯教室-情景模拟教室（50人）、教室（78人）各1套 |  |  |  |  |  |
| 34 | 主音箱 | 专业12寸全频音箱，系统类型： 2－Way1 2” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：12寸低音单元1* 3寸音圈； 频率响应(±3dB)：55Hz-20KHz； 覆盖角度：80度(H)×55度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 连续声压级：123dB； 峰值声压级：129dB； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：350W(额定)/700W(峰值)； 箱体板材：15mm桦木板； 安装方式：9个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔 | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 35 | 辅声音箱 | 专业10寸音箱，系统类型： 2－Way 10” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：10寸低音单元1* 2寸音圈； 频率响应(±3dB)：65Hz-20KHz； 覆盖角度：90度(H)×50度(V)； 灵敏度(1W/1m)：96dB/1W 1米； 连续声压级：120dB； 峰值声压级：126dB； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：250W(额定)/500W(峰值) | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 36 | 主音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230 信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护； | 台 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 37 | 辅声音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230 信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护 | 台 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 38 | 调音台（带效果器） | 12路单声+2路立体声+24Bit DSP效果+2编组+48V幻电 | 台 | 2.00 | ALESIS、SOUNDCRAFT、A&H |
| 39 | 数字音频处理器 | 2进4出DSP音箱处理器、AD&DA转换器：24bit - 48kHZ 每个输入通道有11段均衡，输出通道有7段均衡 每个输入/输出都有联动、噪声门、相位、压缩器、延迟器、动态响度滤波器等功能 并且每个输出通道都有分频滤波器 输入通道可调延迟时间长达900ms，输出通道可调延迟时间高达340ms 可用USB/RS485连接计算机，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制，同时连接最多32台机器联机控制 | 台 | 2.00 | MARANI、ALESIS、ATEIS |
| 40 | 电容式有线鹅颈话筒 | 技术参数： 拾音器：电容式 频率响应：50Hz-20,000Hz 拾音模式：心形/超心形 灵敏度：1KHz-40dB 失真度：THD:1% 最大声压：﹤120dB 等效噪声：﹤26dB 动态范围：﹥90dB 输出阻抗：200欧姆 幻像供电：48V | 套 | 12.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 41 | 无线话筒(四手持) | 四手持无线话筒，真分集技术，200个频点，红外自动对频，金属管体；国际标准1U机箱内建双频道接收模块，外壳采用硬度高，质量轻的锌合金面板制成，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。 LCD液晶显示，同时具有RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率、静噪等多项功能。采用UHF PLL电路，纯自动选讯接收方式，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止周边设备辐射噪声的干扰。 | 套 | 2.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 42 | 10路电源时序器 | 10路电源时序器，8路受控电源，2路不可控，带电压显示，单路最大输出电路：16A，每一路功率可达3000W，输出电源插座：万用插座。 | 台 | 2.00 | ABL、Chungson、ALESIS |
| 43 | 数字播放器 | 可播放DVD、VCD、CD、MP3等格式信号 | 台 | 2.00 | 先锋、JVC、SONY |
| 44 | 音箱安装支架 | 根据现场实际情况和音箱进行定制 | 副 | 8.00 | 国产优质 |
| 45 | 5200流明高清投影机 | 1.无机配向膜3LCD投影机，面板尺寸：0.67WUXGA，TFT有源矩阵式驱动方式; 2.灯泡300W（UHP）寿命 正常模式6,000小时 ECO 4,000小时; 3.亮度5200lm，对比度10000:1、物理分辨率为1920*1200; 4.产品内置HDBaseT接口可接收网线传输100m高清数字信号（音频和视频）; 5.标准镜头1.7倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移; 6.2路HDMI输入接口、1路HDbaseT接口，1路VGA输入接口、一路video输入接口、一路HDMI输出一路、AUDIO（3.5mm）输入接口、一路AUDIO输入（LR）、1路远程遥控输入、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路远程遥控输出; | 台 | 2.00 | SONNOC、日立、DP |
| 46 | 投影幕 | 16:9投影幕布，120寸 | 副 | 2.00 | 红叶、美视、OS |
| 47 | 投影机固定安装支架 | 根据现场实际情况和投影机进行定制 | 台 | 2.00 | 国产优质 |
| 48 | 无线适配器 | 配合投影机使用，通过安装在电脑的客户端实现无线投屏 | 台 | 2.00 | 国产优质 |
| 49 | 数字高清混合矩阵 | 高清数字8*8交换核心，单路模块化结构。 插卡式模块化的结构设计，应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护。 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。交换核心信号速率高达12.80Gbps，有力保证了图像信号的高保真输出。 支持多种接口信号格式混入混出功能，单卡单通道设计。独特的信号链路屏蔽设计技术，保证了信号的完整性。输入端过电压保护，降低了设备被损坏的概率。采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真。具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。提供多种管理方式：面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理。 | 台 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 50 | HDMI输入模块 | 单路HDMI输入卡,带音频提取功能 | 块 | 14.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 51 | SG-SDI输入模块 | 单路3G-SDI输入卡，带均衡，兼容SD/HD/3G-SDI | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 52 | HDMI输出模块 | 单路HDMI输出卡 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 53 | SG-SDI输出模块 | 单路3G-SDI输出卡，支持SD/HD/3G-SDI格式信号转换。 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 54 | 19寸显示器 | 19寸液晶显示器，16:9，接口：VGA | 台 | 2.00 | AOC、三星、DELL |
| 55 | 辅材-接插件 | 含系统正常运行所需的所有音视频跳线、设备间接插件等 | 批 | 2.00 | 国产优质 |
| 56 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*2.0 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 57 | 音频线 | 话筒线，RVVPSN2*0.37 | 米 | 400.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 58 | 高清视频线 | 高清视频线，HD-SDI，75Ω，含BNC接头 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 59 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度20米 | 根 | 8.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 60 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 6.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 61 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 6.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 62 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 63 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，课桌及讲台桌面安装 | 个 | 12.00 | 国产优质 |
| 64 | 22U标准机柜 | 22U机柜，优质型材，前玻璃后网孔门 600*600*1200mm | 台 | 2.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 7.4、阶梯教室-二层阶梯教室（228人）(1套) |  |  |  |  |  |
| 65 | 主音箱 | 专业12寸全频音箱，系统类型： 2－Way1 2” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：12寸低音单元1* 3寸音圈； 频率响应(±3dB)：55Hz-20KHz； 覆盖角度：80度(H)×55度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 连续声压级：123dB； 峰值声压级：129dB；;标准阻抗：8Ω； 输入功率：350W(额定)/700W(峰值)； 箱体板材：15mm桦木板；;安装方式：9个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔 | 只 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 66 | 辅声音箱 | 专业10寸音箱，系统类型： 2－Way 10” 单元组成:高音： 1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈； 低音：10寸低音单元1* 2寸音圈； 频率响应(±3dB)：65Hz-20KHz； 覆盖角度：90度(H)×50度(V)； 灵敏度(1W/1m)：96dB/1W 1米；;连续声压级：120dB； 峰值声压级：126dB；;标准阻抗：8Ω； 输入功率：250W(额定)/500W(峰值) | 只 | 4.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 67 | 主音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230;信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护； | 台 | 1.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 68 | 辅声音箱功放 | 8Ω立体声功率:550W 4Ω立体声功率:810W 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1120W 4Ω桥接功率：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230 信噪比：≥104 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB）;输入阻抗：20KW 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护 | 台 | 2.00 | SOUNDTOP、MENS、MeyerSound |
| 69 | 调音台（带效果器） | 6路单声+2路立体声+24Bit DSP效果+2编组+48V幻电 | 台 | 1.00 | ALESIS、SOUNDCRAFT、A&H |
| 70 | 数字音频处理器 | 2进6出DSP音箱处理器、AD&DA转换器：24bit - 48kHZ 每个输入通道有11段均衡，输出通道有11段均衡 每个输入/输出都有联动、噪声门、相位、压缩器、延迟器、动态响度滤波器等功能 并且每个输出通道都有分频滤波器 (可选择巴特沃斯，贝塞尔，林奎茨-瑞利三种类型使用) 输入通道可调延迟时间长达900ms，输出通道可调延迟时间高达340ms 可用USB/RS485连接计算机，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制，同时连接最多32台机器联机控制 | 台 | 1.00 | MARANI、ALESIS、ATEIS |
| 71 | 电容式有线鹅颈话筒 | 技术参数： 拾音器：电容式 频率响应：50Hz-20,000Hz 拾音模式：心形/超心形 灵敏度：1KHz-40dB 失真度：THD:1% 最大声压：﹤120dB 等效噪声：﹤26dB 动态范围：﹥90dB 输出阻抗：200欧姆 幻像供电：48V | 套 | 2.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 72 | 无线话筒(二手持一领夹) | 二手持和一领夹无线话筒，真分集技术，200个频点，红外自动对频，金属管体；国际标准1U机箱内建双频道接收模块，外壳采用硬度高，质量轻的锌合金面板制成，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。 LCD液晶显示，同时具有RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率、静噪等多项功能。采用UHF PLL电路，纯自动选讯接收方式，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止周边设备辐射噪声的干扰。 | 套 | 1.00 | SURIN、JTS、Sennheiser |
| 73 | 10路电源时序器 | 10路电源时序器，8路受控电源，2路不可控，带电压显示，单路最大输出电路：16A，每一路功率可达3000W，输出电源插座：万用插座。 | 台 | 1.00 | ABL、Chungson、ALESIS |
| 74 | 数字播放器 | 可播放DVD、VCD、CD、MP3等格式信号 | 台 | 1.00 | 先锋、JVC、SONY |
| 75 | 音箱安装支架 | 根据现场实际情况和音箱进行定制 | 副 | 6.00 | 国产优质 |
| 76 | 98寸液晶工程一体机 | 98寸，超窄边设计，4K高清，LED背光，显示屏采用优质的IPS硬屏，高稳定性，接口丰富，UHD系列触摸一体机采用超窄边设计最窄边为26mm领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，智能书写，行云流水的线条，书写流畅，白板内容放大缩小，随心随意，支持手势擦除，手背一贴就是橡皮檫，word /excel/ PDF/ PPT等多种办公软件，任意批注，无线投屏，电脑手机轻松演示，支持Windows，android，ios平台，支持双向操作，触摸屏也能操控电脑，台上台下都是主讲 ，智能笔PPT翻页，一键切换电子白板，音量加减，含安装支架 | 台 | 1.00 | Donview、Vtron、RIKUNESS |
| 77 | 无线适配器 | 配合投影机使用，通过安装在电脑的客户端实现无线投屏 | 台 | 1.00 | 国产优质 |
| 78 | 65寸液晶显示屏 | 65寸 4K显示 安卓4核 2G内存 16G存储 红外触控 带OPS接口，含安装支架 | 台 | 2.00 | Donview、Vtron、RIKUNESS |
| 79 | 数字高清混合矩阵 | 高清数字8*8交换核心，单路模块化结构。 插卡式模块化的结构设计，应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护。 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。交换核心信号速率高达12.80Gbps，有力保证了图像信号的高保真输出。 支持多种接口信号格式混入混出功能，单卡单通道设计。独特的信号链路屏蔽设计技术，保证了信号的完整性。输入端过电压保护，降低了设备被损坏的概率。采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真。具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。提供多种管理方式：面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理。 | 台 | 1.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 80 | HDMI输入模块 | 单路HDMI输入卡,带音频提取功能 | 块 | 3.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 81 | SG-SDI输入模块 | 单路3G-SDI输入卡，带均衡，兼容SD/HD/3G-SDI | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 82 | HDMI输出模块 | 单路HDMI输出卡 | 块 | 3.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 83 | SG-SDI输出模块 | 单路3G-SDI输出卡，支持SD/HD/3G-SDI格式信号转换。 | 块 | 2.00 | RANSEN、AMX、EXTRON |
| 84 | 19寸显示器 | 19寸液晶显示器，16:9，接口：VGA | 台 | 1.00 | AOC、三星、DELL |
| 85 | 辅材-接插件 | 含系统正常运行所需的所有音视频跳线、设备间接插件等 | 批 | 2.00 | 国产优质 |
| 86 | 音箱线 | 音箱线，RVJFC2*2.0 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 87 | 音频线 | 话筒线，RVVPSN2*0.37 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 88 | 高清视频线 | 高清视频线，HD-SDI，75Ω，含BNC接头 | 米 | 100.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 89 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度20米 | 根 | 3.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 90 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度10米 | 根 | 2.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 91 | 高清视频线 | 高清视频线，HDMI 2.0成品线，长度3米 | 根 | 2.00 | 绿联、秋叶原、优联 |
| 92 | 设备电源线 | 设备电源线，RVV3*1.5 | 米 | 200.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 93 | 组合式多媒体插座 | 滑盖式组合式多媒体插座，含音视频、网络、电源模块，讲台地面安装 | 个 | 2.00 | 国产优质 |
| 94 | 22U标准机柜 | 22U机柜，优质型材，前玻璃后网孔门 600*600*1200mm | 台 | 1.00 | 安普、图腾、一舟 |
| 八、能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能耗管理工作站 | I5/8G/22"品牌电脑，含正版操作系统，安装能耗计量及打印机软件 | 台 | 1.00 | LENOVO、DELL、HP |
| 2 | 打印机 | 多功能黑白激光打印机，A4幅面 | 台 | 1.00 | HP、EPSON、CANON |
| 3 | 能耗计量软件 | 对各种能耗形式如：电、水、煤、汽等进行实时监测、存储、计量、计费等，并可对能耗进行核算、分析，形成各类所需要的统计图表，如曲线、柱形图、散点图、饼图等，并对照国家绿色建筑要求对能耗进行预警和评分 | 套 | 1.00 | 佳和、慧控、西门子 |
| 4 | 短信报警模块 | 外置式模块，支持GPRS数据传输、支持短信发送 | 套 | 1.00 | 佳和、慧控、西门子 |
| 5 | 数据采集网关 | 基于ARM技术架构，嵌入式Linux平台，具备：4路DI、2路DO、3路RS485/RS232可配置、1路RS232、2个10M/100M自适应RJ45、1个USB端口、内置Web服务器、支持独立短信报警、支持独立声光报警、支持动态协议链接 | 台 | 9.00 | 佳和、慧控、西门子 |
| 6 | RS-485通讯线 | RS-485通讯线，RVSP4*1.0 | 米 | 2000.00 | 一舟、天诚、联通 |
| 7 | 单相网络电表 | 电压、电流、功率、电度实时测量；I/O功能；2-31次谐波检测 | 个 | 188.00 | 安科瑞、正泰、佳和 |
| 8 | 三相网络电表 | 相/线电压、电流、频率、双向有功电度测量、分时电度、事件记录功能，0.5S级，导轨安装 | 个 | 112.00 | 安科瑞、正泰、佳和 |
| 九、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 9.1、4#楼一层消控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 功率容量：40kVA三进三出不间断电源系统，工作模式：纯在线“0”在线式高频UPS输出；功率因数：0.9；整机效率：92～94%/（负载100%/）逆变输出：额定电压：380/3相，相电电压设置：200～244（控制面板）。过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；N+X并机冗余：最大≥6台并柜（可不同功并机）过载能力 过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能 | 台 | 1.00 | 维基、科华、科士达 |
| 2 | 电池箱 | A32电池柜，可安装32节蓄电池 | 台 | 1.00 | 国产优质 |
| 3 | 12V/100AH电池 | 原装12V/100AH（6-FML-100-Z）免维护铅酸电池 | 节 | 32.00 | 维基、科华、科士达 |
| 4 | UPS输出配电箱 | 由专业盘箱柜厂家按图/按需定制 | 套 | 1.00 | 国产优质 |
| 5 | 机房UPS输出柜三相电源防雷器 | UC:385V In:30kA Imax:65KA UP:≤1.8KV | 组 | 1.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 6 | 室外安防箱及IDF箱端单相电源防雷器 | UC;220Vac In;20KA（8/20us）Imax;40KA(8/20us）UP;1.75KV | 组 | 47.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 7 | 室外安防箱及IDF箱端6位PDU防雷插座 | 1U黑色，6位10A万用，翻盖开关，单灯防雷，2米线10A头 | 只 | 47.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 8 | 消控机房机柜端6位PDU插排 | 1U黑色，6位10A万用，翻盖开关，单灯防雷，2米线10A头 | 只 | 20.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 9 | POE网络2合1防雷器 | Un;24V In;5KA Imax;10KA VS;100Mbps Ae≤0.5db POE24V | 只 | 50.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 10 | 电话信号防雷器 | Un;5V In;5KA Imax;10KA VS;10Mbps Ae≤0.5db | 只 | 100.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 11 | 广播信号防雷器 | Un;110V Uc;170V In;5KA Imax;10KA UP;≤500V | 只 | 3.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 12 | 控制信号防雷器 | Un;12V Uc;18V In;5KA Imax;10KA UP;≤60V | 只 | 7.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 13 | 摄像机独立接地电铸铜棒 | 电铸铜接地棒直径20mm、铜层厚度0.25mm、长度0.5米 | 根 | 50.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 9.2、3#楼二层信息中心机房 |  |  |  |  |  |
| 14 | UPS主机 | 功率容量：30kVA三进三出不间断电源系统，工作模式：纯在线“0”在线式高频UPS输出；功率因数：0.9；整机效率：92～94%/（负载100%/）逆变输出：额定电压：380/3相，相电电压设置：200～244（控制面板）。过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；N+X并机冗余：最大≥6台并柜（可不同功并机）过载能力 过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能 | 台 | 1.00 | 维基、科华、科士达 |
| 15 | 电池箱 | A32电池柜，可安装32节蓄电池 | 台 | 2.00 | 国产优质 |
| 16 | 12V/100AH电池 | 原装12V/100AH（6-FML-100-Z）免维护铅酸电池 | 节 | 64.00 | 维基、科华、科士达 |
| 17 | UPS输出配电箱 | 由专业盘箱柜厂家按图/按需定制 | 套 | 1.00 | 国产优质 |
| 18 | 机房UPS输出柜三相电源防雷器 | UC:385V In:30kA Imax:65KA UP:≤1.8KV | 组 | 1.00 | 英如、苏莱、雷地通 |
| 19 | 42U服务器机柜 | 19"42U,六角形网孔前后门；含PDU、托盘及底座；通风，散热性极高,600*1000*2000 | 台 | 8.00 | 安普、TCL、一舟 |
| 20 | 精密空调 | 无人值守机房精密空调，制冷量≥12.5kW,含冷媒管、制冷剂、冷凝水排放附件等 | 套 | 2.00 | 大金、艾默生、格力 |
| 10.其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他项目 | 1.开孔、补洞 2.开槽修补 3.吊篮安装、拆除 4.设备基础 5.总承包服务费 6.为完成本工程图纸范围内所有施工项目所产生的一切费用，施工单位自行综合考虑报价。 | 项 | 1 |  |

- 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

- 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- 3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 4、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、总承包服务费、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

- 五、供货时间

配合装修工程进度，且不得影响装修等其他专业工程进度

六、工程款的支付

- 合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），全部货物到现场后付至合同金额的50%，智能化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%，项目验收合格后付至合同金额的85%，经业主审核后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

七、质量要求及保修要求

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：整个系统均不少于5年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

九、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

7、本工程总承包服务费按3%计取，由中标人支付给总承包单位，总承包服务费经招标人审核同意后方可支付，投标人在投标报价中综合考虑。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中共临海市委党校智能化采购 |
| 2 | 采购内容及数量： 详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准的70%计取，由中标人支付给采购代理机构。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的3%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理单位和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件、建筑业资质证书复印件、项目负责人证书复印件；

（4）商务技术响应表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）设备说明表（均不含报价）；

（9）投标人根据评标办法提供相应的材料

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员；（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、总承包服务费、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至招标代理公司见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，招标代理公司二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公平、公正、科学的选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于中共临海市委党校智能化采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

首台套产品视为拥有业绩

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将该投标文件作无效标处理，并在评标报告中说明。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会成员根据评分标准，在分值范围内酌情打分，打分小数点后保留1位。具体设置如下：

| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等等综合进行打分。一档5-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分 | 5分 |
| 2 | 工程实施方案 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案、培训方案等综合进行打分。一档4-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 | 4分 |
| 3 | 投标人业绩 | 根据投标人2017年1月1日至今完成类似项目业绩，每个得2分,最高得4分；（投标时提供合同原件，未提供原件不得分）。 （合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。） | 4分 |
| 4 | 配管预埋 | 由评标委员会根据投标人提供的材料品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 | 3分 |
| 5 | 综合布线系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档6-4分，二档3.9-2分，三档1.9-0分。 | 6分 |
| 6 | 计算机网络系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档6-4分，二档3.9-2分，三档1.9-0分。 | 6分 |
| 7 | 综合安防系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档10-8分，二档7.9-5分，三档4.9-0分。 | 10分 |
| 8 | 停车场管理系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 | 3分 |
| 9 | 公共广播系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 | 3分 |
| 10 | 多媒体会议系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档6-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 | 6分 |
| 11 | 多媒体教学系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档8-5分，二档4.9-3分，三档2.9-0分。 | 8分 |
| 12 | 能耗监测系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 | 3分 |
| 13 | 机房工程 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档5-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 | 5分 |
| 14 | 售后服务 | 根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、售后服务方案、保修期外的服务承诺、提供的优惠条件、售后服务网点等情况由评标委员会进行打分； 一档4-2.5分、二档2.4-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |

分值的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的技术问题等。

采购项目评分表

投标单位名称：

项目编号：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 分 |  |  |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

鉴证方：浙江信达工程咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包干，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、总承包服务费、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

本工程总承包服务费按3%计取，由乙方支付给总承包单位，总承包服务费经甲方审核同意后方可支付，投标人在投标报价中综合考虑。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、供货时间

配合装修及主体工程进度，且不得耽误其他专业工程进度

十、付款方式

1、合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），全部货物到现场后付至合同金额的50%，智能化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%，项目验收合格后付至合同金额的85%，经业主审核后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式捌份,甲乙双方签订后送至浙江信达工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

- 第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式： （可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 商务技术文件/报价文件封面格式：

正本或副本

商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

注：投标人应对商务技术文件、报价文件分别进行编制、装订和密封。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

5.商务技术响应表：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 内容、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                投标人（盖章）：

6.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.投标供应商自2017年1月1日以来同类业绩一览表格式

投标供应商自2017年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同签订时间 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩证明材料：提供合同（复印件加盖公章，携带原件备查）

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

9.设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据系统的实际情况编制工程量清单表，清单表中应不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.开标一览表格式：

开 标 一 览 表

项目名称：中共临海市委党校智能化采购

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价（小写）： 元 投标总报价（大写）： |

项目编号：

投标人：（盖章）                                   法定代表人（签章）：

日期：

11.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、数量按实结算；

- 全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、总承包服务费、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

12.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

13.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日