采购需求

一、项目背景

为提高全省水利工程的管理水平，确保水利工程运行安全并长久发挥效益，根据水利部《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（浙水办河〔2015〕4号）、浙江省人民政府办公厅《关于全面推行水利工程标准化管理的意见》（浙政办发〔2016〕4号）要求，划定水利工程管理和保护范围是水利工程标准化管理的主要任务，为进一步做好下岸水库工程的标准化管理创建工作，仙居县下岸水库管理局将下岸水库工程管理和保护范围划定方案编制项目列入今年的实施计划。

## 二、项目工作内容

1、地形图测量及界桩放样

需对下岸水库坝址区及库区进行地形图测量工作并完成界桩放样工作。

（1）库区岸上测量按照1：2000比例及以上要求补测需要的工程地形图；

（2）坝址区测量按照1：500比例及以上要求测量需要的工程地形图；

（3）测量范围满足水利工程划界要求；

（4）平面位置采用地方坐标系和CGCS2000坐标系两套成果，高程控制采用1985国家高程基准。

2、采购需求清单

| 序号 | 功能名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地形图测量及界桩放样 |  |  |  |
| 1 | 五等GPS起始边 | 条 | 1 | 按照实际工作量结算 |
| 2 | 五等GPS点 | 点 | 14 |  |
| 3 | 图根点 | 点 | 30 |  |
| 4 | 1：500地形测量 | 平方公里 | 0.3 |  |
| 5 | 1：2000岸上地形测量 | 公里 | 1.0 |  |
| 6 | 界桩点放样 | 点 | 50 |  |
| 二 | 划界方案编制 | 项 | 1 |  |

三、服务期限

合同签订后3个月内完成。

四、质量保证及售后服务

（1）服务质量保证期  1  年。

（2）服务质量保证期内发生需服务事项，供应商应负责免费提供服务，并提供相应承诺书。

（3）供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在24小时内到达现场。

（4）在服务质量保证期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、验收标准

根据国家现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。验收费用由供应商承担。

六、付款方式

合同签订后15个工作日内付合同总金额 10％ 的定金。提交所有成果后7个工作日内支付合同总金额的40％，全部成果通过浙江省水行政主管部门审定后7个工作日内支付全部合同余款。