| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 自动装箱机 | 设备型号 | 待定 |
| 图号或项目号 | 待定 | 安装位置 | 东厂302车间四楼包装生产线 |
| 目录 |  |  |  |
| 1、概述及标准 2 2、生产能力要求 2 3、功能要求 2 4、公用系统要求 3 5、安全及报警要求 5 6、文件要求 6 7、技术支持要求 7 8、时间框架 11 9、供应商确认 11 |  |  |  |

| 部门 |  | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 302车间 |  |  |
| 审核 | 302车间 |  |  |
|  | 装备与技术部 |  |  |
|  | 计量部 |  |  |
|  | EHS |  |  |
|  | 验证部 |  |  |
|  | QA |  |  |
| 批准 | 事业部总经理 |  |  |
|  | QA经理 |  |  |

# 1、概述及标准

浙江海正药业股份有限公司拟配置1套自动装箱系统，用于302车间四楼外包生产线小盒的入箱包装，以提高自动化程度。本用户技术要求书将用于设备的采购，确认。

该设备要符合美国FDA, 欧共体GMP, TGA以及中国GMP,世界卫生组织的指南等。

# 2、生产能力要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装箱速度 | ≥2箱/分（36捆/箱-48捆/箱） | FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 3、功能要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备整体要求 | 整机需要通过传送带接收来自监管赋码系统输送出来的合格捆扎包，并整理排序进入托起机构内。传送带需速度、高度1m可调节并与前后端设备高度匹配 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 长*宽*高要求 | 整机应配置高度可调节支撑地脚，并保证设备底部能够便于清洁，不易异物堆积。（需供应商现场确认） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 装箱质量 | 自动装箱机各活动机构（气缸）运动应平稳不得造成纸盒、纸箱破损，污损（成品率100%） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 包装方式 | 180-240盒/箱、产品合格证一张、垫片两张、监管码粘贴 | FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 装箱尺寸 | 待包装的小盒和大箱尺寸范围如下。 小盒长*宽*高： 最小：100*50*17MM。 最大：130*80*35 MM。 大箱长*宽*高： 最小：250*250*250MM。 最大：500*330**450 MM | FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 配方化参数管理 | 编辑配方，自动控制，所有参数均实现自动化控制。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 自动检测 | 装箱机应配置相应的检测装置,如纸箱检测、纸盒数量检测、推盒检测、气缸位置检测等。其检测准确率达到99.99%。并有自动剔除、显示报警信息和停机功能。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限控制 | 有3级以上的权限管理层级 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 语言 | 中英文可选择（所有设备） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 4、公用系统要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产线位置长*宽*高 | 在不改变现有布局的情况下，满足我公司厂房布局的空间限制要求(以供应商现场考察为主，设计应经需方设计确认后方可制造及现场安装) | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备结构 | 采用304不锈钢材质、设备部件均抛光光滑，设备的内、外表面不能有锐角，所有部件全部采用圆弧过度或钝角处理；清洁方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 机械调整件 | 机械调整件都带有刻度标尺 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 压缩空气压力 | ＜6bar | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 电力 | 220V/380V | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 电器控制 | 电气控制的各个检测装置必须100%执行、电气控制相对独立，且防尘、防水、防干扰 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备运行 | 断电时，控制系统的参数记录可保留，在恢复供电时后，经人员确认后可继续执行；提供完整的系统运行日志，可记载的显示运行时间，可追溯历史故障 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备报警提示 | 控制系统需有工作提示、安全提示、声光报警及急停按钮等安全装置；设备必须有超负载保护装置（特别是传动部分的超负荷报警） | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |

# 5、安全及报警要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 工作运转时距离1米噪音不得大于70分贝 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 紧急停止按钮 | 在易接近的地方设置防误撞式按钮 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 安全防护罩 | 设备应具有安全防护罩或门，以免操作人员收到移动部件的伤害，且具备防护罩或门的保护开关，在运行过程中如开启则设备立即停机并报警；在正常生产时运动部件或易对人体产生伤害的部件应与人员隔离 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 断电后复位 | 电力故障时，设备处于停止状态，电源重新启动必须由人工操作 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 安全保险装置 | 36V安全电压以上的所有电源都配有安全保险装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 旋转部分防护 | 所有旋转部分有安全防护装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 皮带防护 | 皮带传输装置配有安全隔离栅 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 6、文件要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提供设备合格证 | 提电子版（word）、硬拷贝版（A4）各一份、纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备安装、运行、维护手册 | 提电子版（word）、硬拷贝版（A4）各一份、纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 功能说明书、软硬件设计说明书 | 提供中英文对照电子版（word2016）及硬拷贝版（A4）各一份、纸版一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 带控制点工艺流程图、装配图 | 提供中英文对照电子版（AutoCAD2008）、纸版及硬拷贝版（A2）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 自控系统回路测试方案及报告 | 提供中英文对照项目质量计划电子版（word2003）、纸版及硬拷贝版（A4）各一份 | IQ | □是 □否 |  |
|  | 所有报警清单 | 提供中英文对照电子版（word2003）及硬拷贝版（A4）各一份、纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备所涉及的所有传感器的校验证书 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | 计量仪表有效期内校验证书、计量仪表合格证 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | ERES测试方案及报告 | 提供中英文对照电子版（word2003）、纸版及硬拷贝版（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备部件清单 | 提供中英文对照电子版（word2003）、纸版及硬拷贝版（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备备件清单及设备控制柜部件清单 | 提供中英文对照电子版（word2003）、硬拷贝版（A4）各一份、纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 电器原理图 | 提供中英文对照电子版（word2003）、纸版及硬拷贝版（A4）各一份 | DQ//OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限清单（必须在技术协议中体现并提前发送至海正） | 提供中英文对照电子版（word2003）及硬拷贝版（A4）各一份、纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 人机界面操作手册 | 提供中英文对照电子版（word2003）及硬拷贝版（A4）各一份，纸版三份 | DQ | □是 □否 |  |

# 07、技术支持要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试 | 工程师在现场负责自动装箱机的安调直至设备能顺利生产。 | 安调报告 | □是 □否 |  |
|  | 电器元件要求 | 电器元件采用国际一线品牌（如西门子、施耐德），具体配置需提供元件清单后供我方确认，控制柜的电子端子具有清楚的标记，并且编号与系统回路图上的编号一致，电器接线符合适用的电气法规 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 培训 | 设备结构、工作原理、操作方法、维护维修准培训（现场）、故障点及处理方式，并提供可编辑电子版及纸版培训资料。 | 培训报告 | □是 □否 |  |
|  | 设备维修 | 设备非易损件如在保质期内出现损坏，厂家需免费提供相关备件并负责更换 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 验证 | 需提前提供DQ\FAT\SAT\IQ\OQ\PQ等验证文件，经海正审核确认后，负责完成DQ\IQ\OQ，协助完成PQ。 | 文件 | □是 □否 |  |
|  | 到货拆箱 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 安装时间 | 设备到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应予7天内完成安装，试机完毕。机器到货清单必须详列装箱内容物 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 设备验收标准 | 设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产至少三批合格产品为验收合格的最低标准 试机期间该设备始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该设备，其运费、装箱费用由供应商负责，并退回设备合同订立的全部款额。所有设备调试完成之日起3个月内不能出现故障（易损件除外、人为因素除外） | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 人员培训 | 供应商应为甲方指派的设备操作、维修及工艺管理人员2-3人进行全面培训，完全熟悉设备的操作、维修、保养方面的所有内容。指导我方有关电器及机械相关人员，就设备构造及电路控制系统，详加解说及教导有关维修保养方法及注意事项 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  |  | 应提供我方2-3人到设备组装现场进行设备组装和基本调试方面的学习 |  | □是 □否 |  |
|  | 技术支持 维修响应速度 保修时间 | 当公司发出维护的要求后，48小时内派相关的服务工程师到达工作现场进行维护 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  |  | 供应商应提供长期技术支持和服务，并能够保证5年内每年至少一次设备状态巡查、检修和服务 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 本机保修期限至少为1年，有效日为安装试车完成验收日起（至少生产三批合格品） |  | □是 □否 |  |
|  |  | 本机需提供两年内易损备品配件。以及不少于一套的随机工具（能够满足日常维修、更换配件等基本需要） |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供方应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 设备调试后于保修期限内出现故障，易耗品需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在24小时内响应并到现场处理 |  | □是 □否 |  |

# 8、时间框架

- 对URS的回复：在收到两周内。

- 报价的提交：在收到两周内。

- 有关详细功能行设计规格(FDS)以及图纸的提交：在订单最终确定4周内。

- FAT/SAT规格的提交：在订单确定后4周内。

- 安装确认(IQ)以及运行确认(OQ)草案和性能确认(PQ)草案的提交：在订单确定2个月内。

# 9、供应商确认

供应商签字的签名表明供应商已审核过此用户技术要求书所包含数据的正确性并批准执行，签字盖章后用户技术要求书原件由供应商提交给海正药业有限公司相关负责部门。

| 公司 | 职位 | 姓名 | 签名 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售 |  |  |  |
|  | 技术 |  |  |  |
| 供应商签章 |  |  |  |  |