| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 自动装盒机 | 设备型号 | 待定 |
| 图号或项目号 | 待定 | 安装位置 | 302车间四楼包装生产线 |
| 目录 |  |  |  |
| - 概述及标准 2 |  |  |  |
| - 生产能力要求 2 |  |  |  |
| - 功能要求 2 |  |  |  |
| - 公用系统要求 4 |  |  |  |
| - 自动化要求 4 |  |  |  |
| - 安全及报警要求 5 |  |  |  |
| - 文件要求 6 |  |  |  |
| - 技术支持要求 8 |  |  |  |
| - 时间框架 9 |  |  |  |
| - 供应商确认 9 |  |  |  |

| 部门 |  | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 302车间 |  |  |
| 审核 | 302车间 |  |  |
|  | 装备与技术部 |  |  |
|  | 计量部 |  |  |
|  | EHS |  |  |
|  | 验证部 |  |  |
|  | QA |  |  |
| 批准 | 事业部总经理 |  |  |
|  | QA经理 |  |  |

# 1、概述及标准

浙江海正药业股份有限公司302车间四楼外包生产线拟配置1套自动装盒系统，用于铝塑板的小盒包装，以提高自动化程度。本用户技术要求书将用于设备的采购，确认。

该设备要符合美国FDA, 欧共体GMP, TGA以及中国GMP,世界卫生组织的指南等。

# 2、生产能力要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装盒机 | ≥200盒/分(2板装时) | FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 3、功能要求

| 编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 药板整理输入装置 | 有药板储料仓，并有上下限位检测功能，满储料仓有另外收集装置. | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 可选择1-5板的装载方式 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 药板宽度调整配刻度盘 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 无药板、缺药板时折纸、吸盒、推板、折盒不动作 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 药包输入装置 | 可选择1-5板硬铝输入方式 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 药包宽度调整配刻度盘 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 无药包时吸说明书、吸盒、推板、折盒不动作 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 说明书输入装置 | 适用说明书材质60g尺寸120*90mm-250*350 mm，折数2-4折 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 缺说明书报警停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 说明书入盒前检测功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 配备印字包材电子识别条码检测、计数、剔除功能，并能手动开关此功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 另配使用预折说明书联动装盒功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 说明书夹手的夹取位置调整范围（0-10mm） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 未成功插入小盒的说明书能全部自动剔除 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 纸盒输入装置 | 适用纸盒尺寸(80-200)*(30-90)*(30-90)mm | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 储料仓有自动送盒功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 缺盒报警停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 条形码检测、计数、剔除功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 入盒成形 | 说明书入盒后检测功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 纸盒未打开检测停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 钢字硬打批号功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 压盒工位可以整体上移并有不到位检测停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 金属检测光电检测盒内药板数量 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 不合格品剔除功能及确认功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 出口处预留激光打码工位（预留工位） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 机械调整都配有刻度手轮 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 推手有升降功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 其他装置 | 纸盒批号打印功能 打印方式：钢字打印/油墨 生产批号：22101011 生产日期：2021.01.01 有效期至：2022.12 三期高度：8—15mm | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 各剔除工位需配开启式的密闭收集箱 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 产品质量要求 | 纸盒紧密、平整和清晰；无损伤痕迹，纸盒上的批号清晰 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 装盒剔除率：＜1‰ | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 连接机构 | 各设备之间药板过渡顺畅。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 有限位功能，有自动剔除和收集功能，并有开启式的密闭收集箱 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 预留泡罩包装机与装盒机连接输送带，并自动整理药板输入药板预存装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 输送带独立速度可调节。 |  |  |  |
|  | 整体结构 | 预留维修/维护空间 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  |  | 前后分区设计，传动区在后端，操作区在前端。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 线体、输送带、接头材质 | 采用抗氧化材质 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备结构 | 设备内、外表部件均抛光光滑，清洗方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 机械传动 | 采用同步带传动 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 机械调整件 | 机械调整件都带有刻度标尺 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |

# 4、公用系统要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外包装室长*宽*高 | 具体长宽URS由供应商再次现场确认） | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 压缩空气压力 | ＜6bar | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 压缩空气耗量 | ＜18m3/h | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 电力 | 220V/380V | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 电器控制 | 电气控制的各个检测装置必须100%执行、电气控制相对独立，且防尘、防水、防干扰 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |

# 5、自动化要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件配置 | 采用PLC+HMI或工控机。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 配方化参数管理 | 编辑配方，自动控制，所有参数均实现自动化控制。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 整线联动 | 前后设备联动启停 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 故障检测、报警 | 有与生产、质量控制相适应的在线故障检测报警功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限控制 | 有3级以上的权限管理层级 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 系统语言 | 中英文可选择（所有设备） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 备份功能 | 系统数据（需设定的数据），相关参数（配方）均能自动备份，若数据丢失后可用备份数据恢复 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 网络连接 | 配备以太网网口，以便连接网络 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | PLC+HMI或工控机反应速度 | 不出现卡顿，运行顺畅 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 数据库 | 运行顺畅，稳定 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 6、安全及报警要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 设备运转时，在距离1米处测定，不得大于75分贝 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 紧急停止按钮 | 在易接近的地方设置防误撞式按钮，并有报警记录 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 操作检修门连锁 | 所有操作区、传动区的门打开时，设备无法启动。并有报警记录，复位后消除 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 断电后复位 | 电力故障时，设备处于停止状态，电源重新启动必须由人工操作 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 安全保险装置 | 36V安全电压以上的所有电源都配有安全保险装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 旋转部分防护 | 所有旋转部分有安全防护装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 皮带防护 | 皮带传输装置配有安全隔离栅 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 除尘控制 | 有除尘系统控制粉尘的散发。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 收集装置 | 收集处有开启式的封闭收集箱 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 7、文件要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能说明书、软硬件设计说明书 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 带控制点工艺流程图、装配图 | 提供中英文对照电子板（AutoCAD2008）、纸板及硬拷贝板（A2）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 自控系统回路测试方案及报告 | 提供中英文对照项目质量计划电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | IQ | □是 □否 |  |
|  | 所有报警清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备所涉及的所有传感器的校验证书 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | 计量仪表有效期内校验证书、计量仪表合格证 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | ERES测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备安装、运行、维护手册 | 提供中英文对照电子板（word2003）、硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备部件清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备备件清单及设备控制柜部件清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）、硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 电器原理图 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ//OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限清单（必须在技术协议中体现并提前发送至海正） | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 人机界面操作手册 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份，纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 风险分析方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | RA | □是 □否 |  |
|  | 工厂测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | FAT | □是 □否 |  |
|  | 现场测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | SAT | □是 □否 |  |
|  | 设计确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 安装确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | IQ | □是 □否 |  |
|  | 运行确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | OQ | □是 □否 |  |
|  | 性能确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | PQ | □是 □否 |  |
|  | 设备自动化软件备份 | 提供设备调试最终所有安装软件（PLC/HMI/PC）一份（DVD光盘） | OQ | □是 □否 |  |
|  | 设备自动化 | 设备涉及的计算机均需配备固态硬盘 | OQ | □是 □否 |  |

# 8、技术支持要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试 | 机械工程师、软件工程师在现场负责整条线的安调直至完成。 | 安调报告 | □是 □否 |  |
|  | 培训 | 设备结构、工作原理、操作方法、维护维修、设备探头校准培训（现场）、报警点清单及处理等，并提供可编辑电子板及纸板培训资料。关键部件需安排专业工程师现场培训 | 培训报告 | □是 □否 |  |
|  | 验证 | 验证文件提前发送至海正并确认，负责完成DQ\IQ\OQ，协助完成PQ | 签署的验证报告 | □是 □否 |  |
|  | 售后服务 | 在中国有常用备件库，24小时内相应。应急维修48小时内到现场。每年安排一次免技术费和人工费对设备进行技术回访和维护保养，每三年内安排一次免技术费和人工费的全面维护/维修。 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 设备保质期 | 三年（完成第一批商业批生产后开始计算） | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 设备维修 | 设备非易损件如在保质期内出现损坏，厂家需免费提供相关备件并负责更换 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 其他功能要求 | 中英文可切换操作界面 | DQ | □是 □否 |  |

# 9、时间框架

- 对URS的回复：在收到两周内。

- 报价的提交：在收到两周内。

- 有关详细功能行设计规格(FDS)以及图纸的提交：在订单最终确定4周内。

- FAT/SAT规格的提交：在订单确定后4周内。

- 安装确认(IQ)以及运行确认(OQ)草案的提交：在订单确定2个月内。

- 机械及电气图纸：FAT前2周。

- 控制系统详细情况及控制系统资格确认草案的提交：FAT前2周。

# 10、供应商确认

供应商签字的签名表明供应商已审核过此用户技术要求书所包含数据的正确性并批准执行，签字盖章后用户技术要求书原件由供应商提交给海正药业有限公司相关负责部门。

| 公司 | 职位 | 姓名 | 签名 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售 |  |  |  |
|  | 技术 |  |  |  |
| 供应商签章 |  |  |  |  |