| 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 铝塑机 | 设备型号 | 待定 |
| 图号或项目号 | 待定 | 安装位置 | 302车间四楼包装生产线 |
| 目录 |  |  |  |
| - 概述及标准 2 |  |  |  |
| - 生产能力要求 2 |  |  |  |
| - 功能要求 2 |  |  |  |
| - 公用系统要求 5 |  |  |  |
| - 自动化要求 5 |  |  |  |
| - 安全及报警要求 6 |  |  |  |
| - 文件要求 7 |  |  |  |
| - 技术支持要求 9 |  |  |  |
| - 时间框架 10 |  |  |  |
| - 供应商确认 10 |  |  |  |

| 部门 |  | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 302车间 |  |  |
| 审核 | 302车间 |  |  |
|  | 装备与技术部 |  |  |
|  | 计量部 |  |  |
|  | EHS |  |  |
|  | 验证部 |  |  |
|  | QA |  |  |
| 批准 | 事业部总经理 |  |  |
|  | QA经理 |  |  |

# 1、概述及标准

浙江海正药业股份有限公司302车间拟配置1台铝塑机，主要用于胶囊剂和片剂的包装。配置次品检测和剔废装置。及配置2套分料刷和滚刷和模具，清单如下：

| 模具规格 | 单板粒数 | 批号位数 |
| --- | --- | --- |
| φ6MM圆形浅弧（ 以实物片为准 | 10片/板 | 16位 |
| φ6MM圆形浅弧 以实物片为准 | 14片/板 | 16位 |
| 批号字 | 数字0-9（100个） 空白（30个） 斜杠/（50个） 点.（60个） 冒号：(50个) |  |
| 分料刷和滚刷 | 各2套 |  |

该设备要符合美国FDA, 欧共体GMP, TGA以及中国GMP,世界卫生组织的指南等。

# 2、生产能力要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝塑包装机 | PVC硬片宽度(90-250mm),包装硬胶囊和片剂，实际稳定运行速度≥80次/分钟 | FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 3、功能要求

| 编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC安装站 | 可适于PVC\PVDC\ACLAR\硬铝，缺少时有检测报警功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | PVC切割和拼接台，PVC可自动拼接 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 成型站 | 最大成型深度应不小于12mm， 药板尺寸44*90—58*90mm | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 具有成型质量检测剔废功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 自带冷却水循环装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | ACLAR机械预成型 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 停机无废板功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 压缩空气终端过滤（0.2um疏水过滤器） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 加料站 | 料斗提升密闭上料系统 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 适于片剂、胶囊的加料 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 真空除尘装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 成型废板停止加料功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 加料后配彩色成像检测功能，可检测空粒、半粒、色差并自动剔除 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 上机率99.99%以上，无需人员干预 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 加料终端可以开关 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 热封站 | 无工具更换功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 停机后无废板功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 行程自动设定更换 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 冷却水后端进水 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 错位识别停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 表面镀膜，易清洁、不易脱落、不易生锈 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 热封工位冷却水接头结构为四氟材料 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 铝箔站 | 印刷对板功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 条形码检测、计数、剔除功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 缺少时检测报警功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 不停机更换 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 批号站 | 无工具更换功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 两头可分别打16位钢字 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 易折线 | 配易折线冲压工位 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 模具安装 | 模具具有一次性定位功能，拆装更换方便快捷。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 冲切站 | 配药板出模顶杆 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 分别配废边收集箱、废板可开启的密闭收集箱 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 主机站 | 行程可调范围大，可随意变更板块尺寸，适用于多品种规格的产品。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 采用合理的结构与控制，能避免停机后PVC移位情况。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 行程自动设定更换 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 错位识别停机功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 有铝箔跑偏检测报警功能。当跑偏时，自动调整铝箔位置。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 药板吸取站 | 冲切出来的药板每板需确保能准确吸取 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 气孔轴位置定位准确，带刻度。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 产品质量要求 | 铝塑板：在大于75 Kpa、5分钟条件下不渗水；平整；封合网纹清晰，盖材侧无皱褶；板面完整、平滑和规则；封合网纹无损伤；盖材无脱离，在铝塑板边缘无成型材料；批号清晰 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 冲切后的铝塑板需平整 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 产品剔除率：＜1‰ | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 其他要求 | 成型加热温度和热封加热温度控制精度为± 1C 。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 二次成像检测功能。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 连接机构 | 各设备之间药板过渡顺畅。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 有限位功能，有自动剔除和收集功能，并有开启式的密闭收集箱。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  |  | 预留泡罩包装机与装盒机连接输送带，并自动整理药板输入药板预存装置，多余药板自动剔除并收集。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 整体结构 | 可整线联动控制，输送带速度可调节。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  |  | 预留维修/维护空间。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  |  | 前后分区设计，传动区在后端，操作区在前端。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 物料接触材质 | 与药品直接接触部件采用316L材质 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 加热部件材质 | 采用耐温材料，模具表面镀膜处理，不生锈 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 线体、输送带、接头材质 | 采用抗氧化材质 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备结构 | 设备内、外表部件均抛光光滑，清洗方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 机械传动 | 采用同步带传动 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 机械调整件 | 机械调整件都带有刻度标尺 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |

# 4、公用系统要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装包装室 | 具体长宽由供应商再次现场确认。 | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 模具与其它 | 1.2套模具， 2.2套分料刷和滚刷 3.批号字母。 （详见1项目介绍） | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 压缩空气压力 | ＜6bar | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 压缩空气耗量 | ＜18m3/h | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |
|  | 电力 | 220V/380V | DQ/FAT/IQ | □是 □否 |  |

# 5、自动化要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件配置 | 采用PLC+HMI或工控机。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 配方化参数管理 | 编辑配方，自动控制，所有参数均实现自动化控制。 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 整线联动 | 前后设备可联动启停 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 故障检测、报警 | 有与生产、质量控制相适应的在线故障检测报警功能 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限控制 | 有3级以上的权限管理层级 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 系统语言 | 中英文可选择（所有设备） | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 备份功能 | 系统数据（需设定的数据），相关参数（配方）均能自动备份，若数据丢失后可用备份数据恢复 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 网络连接 | 配备以太网网口，以便连接网络 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | PLC+HMI或工控机反应速度 | 不出现卡顿，运行顺畅 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 数据库 | 运行顺畅，稳定 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 6、安全及报警要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 设备运转时，在距离1米处测定，不得大于75分贝 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 紧急停止按钮 | 在易接近的地方设置防误撞式按钮，并有报警记录 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 操作检修门连锁 | 所有操作区、传动区的门打开时，设备无法启动。并有报警记录，复位后消除 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 加热部件防护 | 加热部件应有防护及明显标示 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 断电后复位 | 电力故障时，设备处于停止状态，电源重新启动必须由人工操作 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 安全保险装置 | 36V安全电压以上的所有电源都配有安全保险装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 旋转部分防护 | 所有旋转部分有安全防护装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 皮带防护 | 皮带传输装置配有安全隔离栅 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 除尘控制 | 加料及落料处有除尘系统控制粉尘的散发 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 收集装置 | 收集处有开启式的封闭收集箱 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |
|  | 防静电装置 | PVC安装站、铝箔安装站等有静电接地装置 | DQ/FAT/OQ | □是 □否 |  |

# 7、文件要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能说明书、软硬件设计说明书 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 带控制点工艺流程图、装配图 | 提供中英文对照电子板（AutoCAD2008）、纸板及硬拷贝板（A2）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 自控系统回路测试方案及报告 | 提供中英文对照项目质量计划电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | IQ | □是 □否 |  |
|  | 所有报警清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备所涉及的所有传感器的校验证书 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | 计量仪表有效期内校验证书、计量仪表合格证 | 提供仪表检验证书原件（厂家或第三方检测机构） | IQ | □是 □否 |  |
|  | ERES测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备安装、运行、维护手册 | 提供中英文对照电子板（word2003）、硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备部件清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 设备备件清单及设备控制柜部件清单 | 提供中英文对照电子板（word2003）、硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 电器原理图 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ//OQ | □是 □否 |  |
|  | 权限清单（必须在技术协议中体现并提前发送至海正） | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份、纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 人机界面操作手册 | 提供中英文对照电子板（word2003）及硬拷贝板（A4）各一份，纸板三份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 风险分析方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | RA | □是 □否 |  |
|  | 工厂测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | FAT | □是 □否 |  |
|  | 现场测试方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | SAT | □是 □否 |  |
|  | 设计确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | DQ | □是 □否 |  |
|  | 安装确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | IQ | □是 □否 |  |
|  | 运行确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | OQ | □是 □否 |  |
|  | 性能确认方案及报告 | 提供中英文对照电子板（word2003）、纸板及硬拷贝板（A4）各一份 | PQ | □是 □否 |  |
|  | 与药品接触部件材质证明（不锈钢、塑料、合金、高分子化合物、橡胶等） | 提供材质证明原件或复印件 | DQ/IQ | □是 □否 |  |
|  | 设备自动化软件备份 | 提供设备调试最终所有安装软件（PLC/HMI/PC）一份（DVD光盘） | OQ | □是 □否 |  |
|  | 设备自动化 | 设备涉及的计算机均需配备固态硬盘 | OQ | □是 □否 |  |

# 8、技术支持要求

| URS编号 | 用户需求 | 功能说明 | 确认类型 | 供应商确认 | 供应商说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试 | 机械工程师、软件工程师在现场负责整条线的安调直至完成。 | 安调报告 | □是 □否 |  |
|  | 培训 | 设备结构、工作原理、操作方法、维护维修、设备探头校准培训（现场）、报警点清单及处理等，并提供可编辑电子板及纸板培训资料。关键部件需安排专业工程师现场培训。 | 培训报告 | □是 □否 |  |
|  | 验证 | 验证文件提前发送至海正并确认，负责完成DQ\IQ\OQ，协助完成PQ | 签署的验证报告 | □是 □否 |  |
|  | 售后服务 | 在中国有常用备件库，24小时内相应。应急维修48小时内到现场。每年安排一次免技术费和人工费对设备进行技术回访和维护保养，每三年内安排一次免技术费和人工费的全面维护/维修。 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 设备保质期 | 三年（完成第一批商业批生产后开始计算） | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 设备维修 | 设备非易损件如在保质期内出现损坏，厂家需免费提供相关备件并负责更换 | 承诺书 | □是 □否 |  |
|  | 其他功能要求 | 中英文可切换操作界面 | DQ | □是 □否 |  |

# 9、时间框架

- 对URS的回复：在收到两周内。

- 报价的提交：在收到两周内。

- 有关详细功能行设计规格(FDS)以及图纸的提交：在订单最终确定4周内。

- FAT/SAT规格的提交：在订单确定后4周内。

- 安装确认(IQ)以及运行确认(OQ)草案的提交：在订单确定2个月内。

- 机械及电气图纸：FAT前2周。

- 控制系统详细情况及控制系统资格确认草案的提交：FAT前2周。

# 10、供应商确认

供应商签字的签名表明供应商已审核过此用户技术要求书所包含数据的正确性并批准执行，签字盖章后用户技术要求书原件由供应商提交给海正药业有限公司相关负责部门。

| 公司 | 职位 | 姓名 | 签名 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售 |  |  |  |
|  | 技术 |  |  |  |
| 供应商签章 |  |  |  |  |