2021年青田县温溪实验小学录播教室项目设备采购需求

（预算人民币63.9万元）

一、录播教室安装数量

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中学部录播教室 | 录播教室+观摩室 | 1 | 273490 |  |
| 2 | 小学部录播教室 | 录播教室+观摩室 | 1 | 307490 |  |
| 3 | 简易录播教室 | 旧录播教室搬迁及环境改造 | 1 | 58440 |  |

二、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌型号 | 数量 | 单位 | 市场 估价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★高清录播主机 | 锐取TKR9200 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 录播控制软件 | 锐取ITS-1100 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 高清云台摄像机 | 锐取HD830 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 导播控制键盘 | 锐取DCS-600 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 图像跟踪摄像机 | 锐取SD-400 | 4 | 台 |  |  | 含图像跟踪软件 |
| 6 | 音频处理器 | 锐取Video100 | 2 | 套 |  |  | 含音频处理软件 |
| 7 | 指向性麦克风 | 锐取ACM11 | 16 | 支 |  |  |  |
| 8 | 媒体控制面板 | 锐取MCH7000B | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 网络交换机 | H3C MS4016P-EI（16口） | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 智慧纳米黑板 | 欧帝DC860NH | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 教师讲台 | 富可士S400 | 2 | 套 |  |  | 含显示器、无线健盘鼠标 |
| 12 | 视频管理工作站 | 惠普HPZ240Tower | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 观摩电视机 | 创维65B20（65寸） | 6 | 台 |  |  |  |
| 14 | 教室、观摩室音箱 | 艾迪思特AU-323 | 8 | 只 |  |  |  |
| 15 | 教室、观摩室功放 | 锐取TAP1000 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 双位操作台 | 定制 | 2 | 张 |  |  |  |
| 17 | 后台机柜 | 图腾A26622 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 电源时序器 | 雅言KD-100 | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 录播教室空调 | 格力KFR-72TW/(72550)NhCa-2 | 8 | 台 |  |  | 简易录播室2台 |
| 20 | 学生课桌椅 | 科泰 KT-201（国产） | 144 | 套 |  |  | 每个教室48套 |
| 21 | 观摩室座椅 | 米立TS03（国产 ） | 75 | 套 |  |  | 按实结算 |
| 22 | 录播教室和观摩教室环境改造 | 国产 | 3 | 套 |  |  | 按实结算（含中、小学精品录播、简易录播环境改造） |
| 23 | 拆迁安装、系统集成及附件 | 国产 | 3 | 套 |  |  | 含旧简易录播拆迁安装 |

- 三、设备参数与要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | - ▲录播主机设备为嵌入式录播系统硬件设计，单机支持不少于5路高清视频信号和1路VGA信号的输入，集采集、编码和组合录制；配合相关软硬件设备，能够快速实现音视频远程互动教学。 - ▲高清视频输入接口：≥5个3G-SDI，≥1个HDMI，≥1个VGA。高清视频输出接口：≥2路HDMI，≥1路VGA环出。网络接口：≥1个1000Base-T千兆网络接口；支持4路RS-232控制接口或2路RS-485控制接口。 - 状态显示：前面板必须具备液晶屏，能够显示主机工作状态，IP地址等信息。主机前面板支持可触摸操作按键，可以实现主页、开关机、上下选择和左右翻页等操作。 - 系统内置不小于2T存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，也可以自动上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 - ▲录播主机内置互动教学模块，多台交互录播主机之间可实现多点音视频互动，实现远程交互功能。支持接入第三方视频互动终端，实现互动场景录制。 |  |
| 2 | 录播控制软件 | - ▲嵌入式录播主机管理软件,支持网络导播与本地导播两种导播方式。 - 支持两种录播模式：电影模式和资源模式。两种模式可同时录制，电影模式支持双码流录制。支持通过usb直接录制视频文件。 - 支持三种导播切换方式：自动导播，手动导播，半自动导播。支持多种画面合成模式选择：两画面合成、三画面合成、四画面合成、六画面合成；每种合成模式布局均可根据实际场景进行切换。 - 支持生成PPT索引和图片索引，用户通过索引图片可迅速、准确地定位文件播放时间点，满足快速搜索和点播的需求。 - 可与第三方FTP服务器对接，将录制文件自动上传到FTP服务器进行保存和备份。 - 管理员可通过网络登录，远程手动控制摄像机云台和焦距、以及导播切换。支持摄像机预置位调用，方便在手动录制过程中快速控制。 - 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 - 支持远程登录管理录播系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 - 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 - 支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 - 系统支持异常课件修复功能，通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 - 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，免安装插件即可接收和观看直播和点播。 - 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。 |  |
| 3 | 高清云台摄像机 | - 视频输出接口： HDMI、HD-SDI、RJ45接口。 - 视频输出制式：1080P@30, 1080 P@29.97, 1080 P@25, 1080i@60, 1080i@59.94, 1080i@50, 720 P@60, 720P@59.94, 720P@50, 720P@30, 720P@29.97, 720P@25。 - 水平视场角：55.2°~ 3.2°。 - 水平转动范围： ±170°，垂直转动范围： -30° ~ +90°。 - 水平转动速度范围： 1.7° ~ 100°/s。 - 垂直转动速度范围： 1.7° ~ 69.9°/s。 - 传感器类型:CMOS、≥1/2.7吋。 - 传感器像素 总像素：≥274万，有效像素：≥207万。 - 镜头焦距:≥18倍光学变焦，f4.7mm ~ 84.6mm，F1.8 ~ F2.8。 - 聚焦方式:自动、手动,电子快门:1/25s ~ 1/10000s。 |  |
| 4 | 导播控制键盘 | - 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。 - 导播控制键盘支持录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 - ▲导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。 - 导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。 - 导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。 - 导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。 - 导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能。 |  |
| 5 | 图像跟踪摄像机 | - CMOS 传感器≥1/3英寸；总像素≥400万； - 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2；信噪比 ≥50dB(AGC OFF)； - 编码格式支持：H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码 - 主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒 - 视频压缩码率支持：32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR - 协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP - 支持客户端浏览，支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持并发用户访问≥8个 - 供电：DC12V | 含控制软件 |
| 6 | 音频处理器 | - 系统支持不少于10路输入与4路输出音频平衡信号接口，支持自定义设置，各通道采用模块结构，进行详细参数设置；矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）；话筒放大；智能混音；DSP数字处理；混合放大；音量控制等功能。 - 具有AGC自动增益控制功能，ANC自动噪音消除功能。 - 音调控制调节：高音10KHz+12dB，低音100Hz+12dB - 频率响应范围：MIC 100Hz-20KHz，LINE 20Hz-20KHz。 - 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； - 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； | 含控制软件 |
| 7 | 指向性麦克风 | - 话筒类型：电容式麦克风。 - 指向性：超指向性。 - 频率响应：30Hz-18KHz。 - 灵敏度：-37dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)。 - 信噪比≥72db（1KHz@1Pa）。 - 输出阻抗≤200欧姆。 |  |
| 8 | 媒体控制面板 | - 支持不少于2路HDMI输入和1路VGA输入，支持笔记本、电脑、视频展台三路号输入与切换；不少于两路线路音频输入和1路麦克风输入。 - 不少于3路HDMI输出，实现本地录播、投影仪、显示器等信号输出。不少于1路3.5mm音频线路输出；USB接口≥4路。 - 支持投影仪、电动幕布和录播设备供电。支持不少于1路RS-232控制接口 - 系统支持对设备进行一键式开关机功能，对上课视频支持 “一键”式录制、暂停、停止等功能。可实现录制控制、声音调整、媒体切换、系统断电和供电等功能。 - 采用液晶面板触摸式设计，液晶面板尺寸≥8寸； - 面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作。 - 面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制。 |  |
| 9 | 网络交换机 | 1. 19英寸机架式以太网交换机； 2.▲整机性能：交换容量≥32Gbps，包转发率≥23Mpps； 3.▲端口：16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口,可上标准机架, 1U高度 管理和维护： 支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x， IEEE802.3az； 支持8K MAC地址容量，MAC地址自学习； 支持存储转发方式；支持802.3x，及半双工模式下的背压流量控制。 |  |
| 10 | 智慧纳米黑板 | 1、硬件要求： （1）智慧黑板正面显示由三块拼接而成的平面普通黑板，能在上面用各种水笔粉笔书写。当打开电源时，中间一块显示液晶的显示画面，可以进行触摸互动，智慧黑板关机状态下黑板整体颜色（黑度）一致性达到92%以上，黑板整体无明显色差，无补丁现像，两边各块黑板带有磁性，能吸引教学挂件。黑板壁挂式安装，方便拆卸。 （2）智慧黑板标准尺寸：长≥4200，宽≥1300，厚≤90mm；采用专业的模块化构架、结构无缝一体化设计，各板块和多媒体互动无缝融合（各黑板模块之间拼接缝小于0.2mm）,无鼓边，平整度小于0.2mm，无书写断接，无书写不畅，纯平表面拼接缝隙无边框，灰尘或水迹不影响触控。配套壁挂式安装件，无尘粉笔，黑板擦等辅件。 （3）智慧黑板显示模块：不小于86英寸，显示区域：1895*1065mm；分辨率（4K）：3840*2160。 （4）接口要求：USB2.0输入≥2；VGA输入≥1；高清HDMI输入≥2；HDMI（2.0）输入≥1（需支持4K画质信号源输入，当外部HDMI接口具有信号源输入时，信号强制显示，具有优先级，并切换到此信号源。）；RJ45有线网络输入≥1；复合视频输入≥1；YPBPR视频输入≥1；外部触控USB输入接口≥1（需支持外界信号源在智慧黑板显示区域触控操作，做到真正的同步互动）；麦克风输入接口≥1；ATV/DTV输入≥1（需满足校园广播电视接入需求）；AV输出≥1；同轴音频输出≥1；耳机音频输出≥1。 （5）智慧黑板采用智能软件窗口升降设计，可根据教室、讲台、教师或学生书写所需黑板的高度，智能整体调节窗口的高度。 （6）整个智慧黑板采用钢化防爆玻璃，并且为保证玻璃的牢固性、稳定性及长期使用钢化玻璃不脱落，采用抗氧化金属整体安全包边固定钢化玻璃结构设计，弧形无直角。 （7）采用国内最先进的多点电容触控技术,多点触控互动体验(≥10点触控),能在Windows环境下的画图软件中实现多点书写，支持对图片、音视频、图形、线条的两点缩放与旋转功能。 （8）具有双系统功能，既支持windows系统又支持android系统，并可灵活切换使用。其中嵌入式android系统，自带互动教学软件，支持多人书写模式，支持文件保存/打开/插入、背景的切换、文件的批注等功能。 （9）智慧黑板采用了身份识别安全供电开关设计。 （10）模块化OPS架构电脑，处理器：采用Intel第9代酷睿，I5处理器，i5 9500及以上,主频3.0GHz及以上，内存：8G DDR3及以上；固态硬盘：SSD256GB及以上，内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置10M/100M/1000M自适应网卡（RJ45接口*1）。 2、互动软件要求： １、书写工具：至少有软笔、铅笔、荧光笔、激光笔、彩虹笔、纹理笔、手势笔、智能笔等笔，可设置荧光、粗细效果。 - ２、内置软键盘工具：输入文字可复制、粘贴，同时支持文字编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等功能。 - ３、板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式。 - ４、文字识别：支持手写中文、数字与英文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标注，组词、释义等。 - 5、图形识别：手绘任意多边形、弧线、五角星等图形自动识别成规整图形。 - 6、视频操控：可导入视频文件并播放，可对视频进行任意放大、缩小、批注等。 - 7、音频操控：可导入音频文件并播放，可对音频进行设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式。 - 8、计时工具：支持课堂正计时、倒计时，调整计时器时间，支持全屏显示时间。 - 9、多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，快速定位关键教学内容。 - 10、几何体工具：支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥、圆台可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色。 - 11、几何圆工具：可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。 - 12、星球工具：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转等。 - 13、古诗词工具：包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。 - 14、化学方程式工具：支持化学方程式手写输入和快速编辑，当输入一个化学元素时，自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式等。 - 15、函数图像工具：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑等。 3、同屏软件功能要求： （1）可通过无线Wi-Fi网络等，实现移动终端（手机、IPAD）、PC以及智慧黑板之间的互联互动。 （2）移动设备上直接批注智慧黑板显示内容，支持视频动态批注。 |  |
| 11 | 教师讲台 | - 全钢智能多媒体讲台，设备仓采用标准19寸机架设计，预留系统控制面板窗口，具备良好散热功能和强弱电保护，能够容纳本教室建设所需的全部设备。 - 外形尺寸：不小于长110cm*宽75cm*高115cm。 - 显示器：高清LED显示器；IPS面板；屏幕尺寸：≥24英寸，屏幕比例：16:9（宽屏）；分辨率：1920x1080 （或2560x1440）以上，对比度：1000:1；响应时间：≤5ms ；亮度： 250cd/㎡ ；可视角度： 178/178° ；显示颜色： 16.7M；视频接口： D-Sub（VGA），DVI-I或HDMI，连接电脑触摸一体机显示输出接口相匹配； - 无线健盘、鼠标一套，无线距离≥8米。 | 含显示器、无线健盘鼠标 |
| 12 | 视频管理工作站 | - ▲商用台式工作站，Intel 酷睿七代四核八线程i7-7700以上，L3缓存8MB以上，CPU主频≥3.5G；主板芯片组IntelC226以上；内存≥8GB 1600MHz DDR3；系统固态硬盘SSD≥256GB；素材硬盘≥2TGB 7200转SATA2 ；专业图形处理独立显卡，显存≥2GB；DVD-RW刻录光驱；集成百/千兆网卡RJ45和Realtek高保真声卡；主板PCI扩展插槽2个，用于内插板卡等设备，PCI Expressx1插槽1个，DDR DIMM插槽2个，PCI Expressx16插槽1个； - 音频线输入接口≥1个，耳机输出接口≥1个，话筒输入接口≥1个；≥6个USB接口USB3.0，前面板≥2个、且相互间隔大于2cm；并口≥1个，用于外插加密狗等设备，RS-232接口≥1个；机箱至少留有1个硬盘安装位置（空间）；主机箱电源≥400W；全尺寸光电鼠标和标准键盘；主机箱采用SECC优质钢材,厚度≥0.6(mm)；液晶显示器≥24英寸宽屏（16：9），分辨率：1920x1080及以上。 |  |
| 13 | 观摩室电视机 | LED智能电视，液晶面板：IPS硬屏；背光灯类型：LED背光源；屏幕尺寸：65英寸 分辨率：1920×1080 （或2560x1440）；屏幕比例：16：9；屏幕亮度:800cd/m2,屏幕对比度 800:1屏幕响应速度: 4ms；水平视角：178度；HDMI接口：2个； USB接口 2个；具备常用输入输出数字接口、网络接口；操作系统 Android系统，支持USB流媒体播放；含墙壁安装支架。 |  |
| 14 | 教室、观摩室音箱 | 1.内置4×6寸的专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器； 2.功率：≥60W； 3.阻抗：≥8欧姆； 4.频响：35HZ-18KHZ； 5.总谐波失真：低音喇叭＜5%，高音喇叭＜3%； 6.灵敏度：90±3dB； 7.箱体：号角式喇叭口、双导向管、采用音柱型箱体设计。 |  |
| 15 | 教室、观摩室功放 | - 主声道额定功率:≥60W*2 - 副声道额定功率:≥30W*3 - 总谐波失真:小于1.5%（1KHz，1W，8Ω） - 频率响应:20-20KHz - 信噪比不低于78dB A计权 - 音乐均衡:100Hz、10KHz均为±6dB |  |
| 16 | 双位操作台 | - 全钢桌体：灰白色磨砂工艺处理，脱脂、磷化、静电喷塑。具备电脑设备仓，配5个带锁抽屉。 - 台面尺寸：1200mm（长）×600mm（宽）×750mm（高）。 - 台面材料：高级防火板，灰白色一体化工艺处理，含电脑键盘抽屉。 |  |
| 17 | 后台机柜 | - 22U标准网络机柜，600mm*600mm*1200mm，标准配置:前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板≥3块，风扇组件≥1套（4只），重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，防护等级:IP20 - 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm。 - 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 |  |
| 18 | 电源时序器 | - 额定输出电压:交流220V.50Hz-60Hz； - 大功率线路，满足较大功率用电系统使用。 - 芯片控制,使电路更加稳定可靠。 - 万能插座，适合各种类型插头使用。 - 可控制电源：≥8路； - 每路动作延时时间：1 秒； - 供电电源：内置变压器； - 使用总电源:≥10路（面板2路直通220V，不受时序控制，受控后板≥8路）； - 单路输出功率最小极限2200W。 - 单路输出功率最大极限3000W。 - 整机输出总功率最大8000W。 |  |
| 19 | 录播教室空调 | - 吸顶式空调，冷暖型, 扫风方式：四面出风，风向上下摆动； - 颜色：象牙白色；能效等级：2级以上；供电：220V；适用面积(平方米)：30-50；制冷量(W)：≥7200；制热量(W)：≥7700；内机噪音(dB(A)：≤ 48；外机噪音(dB(A)：≤ 58；循环风量(m3/h)：1000(m3/h)以上。 - 含安装及辅件材料、摇控器等。 |  |
| 20 | 学生课桌椅 | - 单人课桌椅，符合中小学课桌椅相关规定。要求颜色与录播教室色彩协调一致； - 课桌台面采用PE塑料中空成型，规格长60cm，宽45cm，台面厚度为2.5cm，可调节高度为66-78cm；书斗采用冷轧钢板，厚度为0.8以上mm，拉伸一次成形； - 椅子面板采用进口PE塑料中空成型，椅子面板长度分别为37×37cm，椅子靠背高35cm，高度为44cm； - 铁部件采用优质扁圆钢管，桌子腿为50×30mm扁圆钢管，厚度为1.1以上mm，表面处理除油除锈，静电粉末喷塑； - 脚垫采用橡胶材料，可调整水平，耐磨防滑，去噪音防地面划伤。 - 含运输、搬运及安装。 |  |
| 21 | 观摩室座椅 | - 椅座，背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压、精制而成，美观大方，不褪色，抗变形。 - 座内框：采用优质方管经模具压弯焊制成型，坚固不变形。 - 脚架：采用优质T1.5钢板模压后，经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 - 海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，背密度为≥45KG/M3，座密度为≥60KG/M3。 - 布料：采用高级专用布料； - 扶手：高级原木，以及榉木。宽度为550mm。 - 背固定件：采用优质T3.0钢板与优质方管模压后，经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 - 座回位结构：带阻尼阻力器回复装置，轻盈，缓慢，无噪音。扶手前面装饰板采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压、精制而成。产品符合国家环保要求。 - 含运输、搬运及安装。 |  |
| 22 | 录播教室和观摩教室环境改造 | - 录播教室大小： 名称; 教室类型; 录播教室(米); 观摩室(米). 长; 宽; 高; 长; 宽; 高. 中学部录播室; 单间; 9; 8.1; 3.2; 3; 8.1; 3.2. 小学部录播室; 两间中间有隔墙; 12; 8; 2.9; 8.5; 8; 2.9. 简易录播室; 单间; 12.3; 8.1; 3.1. 二、隔声工程 - 录播教室和观摩室吸音板吊顶：材料用穿孔吸音铝（金属）扣板，规格600*600毫米，厚度≥0.8毫米；穿孔吸音铝（金属）扣板上面加装600*600毫米聚酯纤维吸音棉，厚度≥30毫米。含运输、搬运、安装、耗材、辅料、损耗及人工费等，录播教室和观摩室面积详见上表，具体按实际面积大小结算。 ▲吊顶填充聚酯纤维吸音棉材料要求环保等级：E1级，提供相关证明材料复印件。 - ▲录播教室和观摩室墙壁吸音板：录播教室和观摩室墙壁除观摩窗玻璃、观摩室窗户和门以外，要求全部采用优质带涂腊生态木或实木吸音板安装，色彩与教室整体协调，采用厚度≥30毫米聚酯纤维吸音棉填充；录播教室窗户采用活动式暗窗设计，数量2个，大小至少120*90厘米，关闭窗户后与墙壁为融为一体，含窗户封挡加固、包柱、龙骨耗材、损耗及人工费等，装修面积按实结算。 ▲吸音板要求环保等级：环保E1级，提供相关证明材料；防火等级：防火阻燃B级，提供相关证明材料复印件。 - PVC塑胶吸音地板：厚度不小于3mm，卷材铺装，木制地台与教室地面一体化铺装，含包边安装、耗材、辅料、损耗及人工费等，装修面积按实结算。PVC地板要超强耐磨、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌性能等。 ▲防火级别B1级，提供相关证明材料复印件。 - 照明工程： 全铝LED格栅灯套：胶片式全铝格栅灯盘，教室不少于5排5列，照度要求达到500LX以上，色温4000K－6000K；观摩室不少于3排3列，照度要求达到300LX以上，色温4000K－6000K；具体按教室实际大小安装数量。 三、其它： - 教学地台：5m×1.5m×0.15m，木制地台； - 单向透视观摩窗：12mm厚钢化清玻，双层梯形结构安装，可见光透射比≤2.0%；颜色均匀性△E*ab≤2.5%；耐磨性△T≤4%；平整度小于0.2%，贴单向透视膜，含定制加工费。观摩窗大小：窗口高150厘米，观摩窗口宽视教室宽度而定，观摩室窗口与墙壁之间保留80厘米（单边），具体观摩窗大小按实际教室宽度大小制作安装。 - 观摩室隔墙：隔墙厚度不小于20厘米，木档材料、细木工板作基层，生态木吸音板覆面，厚度≥30毫米聚酯纤维吸音棉填充。 - 观摩室台阶定制：采用大方木条料支架定制，和1.8cm厚细木工板作为基材，复合木地板覆面，金属接口封条、软塑料包边。按照观摩室实际大小现场测量设计阶梯级数，每层台阶安装2个国标电源插座。 - 防盗隔声门：按照原有门框尺寸进行定制，录播教室2樘，观摩室1樘，共3樘，防盗隔声门材质及样式按学校要求定制。 - 遮光窗帘：布质地厚实，能遮光、防燃、防噪音为佳，窗帘布材质以天然棉、麻、植绒为佳，窗帘轨材质以金属为主，窗帘颜色要与教室装修颜色相匹配，窗帘长宽大小安实际窗口情况制作，含安装及辅件材料。 - 装修完成后，中标人要对录播教室环境空气游离甲醛含量要通过省级及以专业部门进行检测，合格后再进行对录播教室验收。 - 投标书要提供录播教室和观摩教室设计图纸及装修效果图。 |  |
| 23 | 系统集成及附件 | 含线材、辅件及施工，设备安装调试，含材料及人工费。 |  |

四、商务要求

1、质保期：三年，质保期内免费保修上门服务；质保期内出现故障，在接到电话后1小时内响应，12小时内到现场，24小时内解决问题，对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。

2、交货期：签订合同后30工作日内；按照采购人所提供的安装地点将所供设备（出厂原包装）运至指定地点拆箱，负责设备的集成和安装调试，安装完毕后，培训学校相关老师，交付给学校试用。

3、验收：精品录播教室装修完成后，中标人要对录播教室环境空气游离甲醛含量要通过省级及以上专业部门进行检测，合格后再进行验收。双方协商择日对项目进行正式验收，验收时中标人要提供的设备清单一份，包括设备牌型号数量单价合计等，与产品统一对应、描述一致，提供验收竣工资料至少一份，装订成册。

4、针对以下所列设备及相关要求，投标人须将相关证书、报告、复印件等扫描上传至资信及商务文件格式“（14）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书、国家强制性认证证书、相关检测报告等”。

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 高清录播主机 | ▲提供产品3C强制认证证书复印件和录播系统的软件著作权证书复印件。 |
| 高清云台摄像机 | ▲提供产品有关检测报告复印件。 |
| 智慧纳米黑板 | ▲提供国家强制性3C认证复印件及产品软件著作权证书复印件。 |
| 录播教室环境空气检测 | ▲提供录播教室环境空气游离甲醛含量检测报告（省级及以专业部门）。 |

## 五、其他要求

1▲为了便于统一管理和发布，投标人所投的产品（精品录播教室和简易录播教室设备，含系统软件）要与教育局现有的“青田县中小学教育资源云平台” 相兼容，并通过云资源管理平台的管理后台实现学校创建、录播服务器添加和连接、录播教室创建和管理、课件自动上传和管理、录制和直播控制、课表录制等功能。

2▲投标人要提供所投产品兼容性厂家书面承诺函，加盖公章，提供原文件。

3、中标后，中标人安装一个录播教室，完成后，用户针对系统功能、性能以及教育局云资源管理平台兼容情况等进行初步验收。验收合格后，作为样板，然后继续安装其余的录播教室。

4、中标人在履约完毕并经验收后，招标人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经招标人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，招标人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

5、本次各录播设备由教育局集中组织采购，供货商分学校开具发票结算货款，学校凭发票数量、金额登记固定资产。

6、中标人在质保期内，招标人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经招标人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，招标代理机构将不予以退还质量保证金，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。