遂昌县G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目

（非政府采购项目）

- 公开招标文件

| 项目编号： | SCYH【2022】029-公08 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目 |
| 招标人： | 遂昌县建设投资发展限公司 |

招标代理机构：遂昌一航采购代理有限公司

二〇二二年四月

## 目  录

目  录	2

疫情防控悉知	3

第一章  采购公告	4

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	65

前附表	65

一   总则	67

二   招标文件说明	68

三   投标文件的编制	68

四   投标保证金（无）	71

五   投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回	72

六   开标和评标	73

七   投标无效的情形	76

八   法律责任	77

九   行贿犯罪档案查询	78

十   询问	78

十一  质疑	79

十二  投诉	80

十三  授予合同	80

十四  验收	81

十五  其他事项	82

第四章  合同主要条款	83

第五章  投标相关文件格式	92

一  资格审查文件格式	92

二  资信商务及技术文件格式	102

三  报价文件格式	115

第六章  评审办法和细则	119

一  总则	119

二  评标委员会	119

三  评标程序	119

四  评审一般规定	120

五  评审内容及标准	121

六  评审纪律和要求	123

附件：政府采购活动现场确认声明书	126

## 疫情防控悉知

- 为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《浙江省财政厅关于疫情防控期间政府采购投诉举报处理相关工作的公告》《关于疫情防控采购便利化的通知》《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》《疫情防控期间政府采购管理解释口径》，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。

- 新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

- 每家投标人只可委托1名本单位人员参加投标，须提供负责人授权委托书；

- 参与投标人员应当领取“丽水健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动；

- 参与投标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入开标现场自觉接受工作人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

外地企业建议使用EMS或顺丰的邮寄方式，将响应文件在“响应文件递交截止时间”前送至指定地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路276号），收件人华莉瑛，联系方式13754268787，迟到或包装破损的响应文件将不予接收，快递退回至供应商。

选择邮寄方式的供应商确保《响应文件》在邮寄过程中密封包装完好，因邮寄过程中出现的密封破损，代理机构及采购人概不负责。开标过程全程视频监控记录，同时开启钉钉视频语音通话方式邀请各供应商参与开标过程，评审过程中有关澄清、说明或者补正，招标代理机构通过电子邮箱779740329@qq.com进行收发。

感谢您的理解与配合！

## 采购公告

遂昌一航采购代理有限公司受遂昌县建设投资发展限公司的委托，就其遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目进行公开招标，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定编制本招标文件，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号：SCYH【2022】029-公08

2.项目名称：遂昌县G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目

3.采购方式：公开招标

4.组织类型：分散采购委托代理

5.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | ▲最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目 | 1 | 批 | 3418890元 | 具体详见招标需求 |

6.投标人的资格：

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.2 投标截止之日至前三年内，未被“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

6.3 投标截止之日至前三年内，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚有效期内的投标人；

6.4 投标截止之日至前三年内，未在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人；

6.5特定条件：（1）供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或公路机电工程专业承包二级及以上资质，具备有效期内的安全生产许可证；（2）项目负责人具备机电工程二级及以上建造师执业资格。

7.招标文件获取、投标人的报名：

7.1招标文件获取:/至2022年05月23日，每天上午00﹕00至12﹕00，下午12﹕00至23﹕59（北京时间，法定节假日除外）

获取地址（网址）：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/）下载获取。

7.2投标人应在获取招标文件时向招标代理机构提供以下（报名）资料：

（1）供应商报名表；

（2）营业执照副本复印件。

以上资料须加盖单位公章，将扫描件发送至邮箱779740329@qq.com。

- 8.公告期限：本项目公告期限为5个工作日

9.投标保证金：无

10.投标文件提交截止时间：2022年05月23日09﹕00（北京时间）

11.投标文件提交地址：

提交地址方式一：投标文件提交截止时间前直接送达至遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高街道君子路276号) 。

提交地址方式二：因疫情防控，各投标供应商可在开标截止时间前将投标响应文件以邮寄形式送达遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路276号），收件人华莉瑛，联系方式13754268787。

12.开标时间：2022年05月23日09﹕00（北京时间）

13.开标地址：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高街道君子路276号) 。

14.其他事项：

14.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

14.2为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《浙江省财政厅关于疫情防控期间政府采购投诉举报处理相关工作的公告》《关于疫情防控采购便利化的通知》《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》《疫情防控期间政府采购管理解释口径》，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。

14.2.1采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。

招标人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员健康码、行程码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近 14 天内的旅行史特别是中高风险地的旅居史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购监督人员、招标人、招标代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在遂昌县公共资源交易中心评标室(遂昌县妙高街道君子路276号)，评审之前，对该场地进行消毒，要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场。

15.联系方式

（1）招标代理机构名称：遂昌一航采购代理有限公司

项目联系人：蓝秋萍          联系电话：15967269080

质疑联系人：华莉瑛          联系电话：13754268787

地址：遂昌县妙高街道北街348号203室

（2）招标人名称：遂昌县建设投资发展限公司

项目联系人：刘女士         联系电话：0578-8513230

项目质疑人：曹先生         联系电话：0578-8513228

地址：遂昌县妙高街道西街107号

遂昌县建设投资发展限公司

遂昌一航采购代理有限公司

2022年04月29日

## 招标需求

### 项目建设背景

- 为深入贯彻落实国家、省、市、县关于农村地区道路交通安全工作文件和会议精神，推动遂昌县公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序管理从“粗放式”向“精细化”转变，改善农村地区道路交通安全状况，进一步预防和减少农村地区道路交通事故，坚决遏制较大以上道路交通事故发生，根据交通运输部办公厅、公安部办公厅印发的《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》、《丽水市人民政府办公室关于印发丽水市农村地区道路交通安全综合治理三年（2021—2023年）行动实施方案的通知》、《遂昌县农村地区道路安全综合治理三年行动实施方案（2021-2023年）》等文件要求，遂昌县为消除遂昌农村地区道路的安全隐患，计划在2022年启动建设G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目，对G528、S222三个隐患风险较高的平交口进行提升改造，在农村道路其他隐患风险较高的平交口部署大货车交通违法抓拍系统、主路来车安全预警设施、非机动车不戴头盔预警系统和交通勤务可视化设施。通过该项目的建设，将有效加强和创新农村道路交通安全管理工作，提升农村交通安全现代化治理水平。

### 项目建设地点

- G528国道与北界桃源路平交口、G528国道（环城北路）与牡丹亭路平交口、牡丹亭东路（S222省道）与元立大道平交口、牡丹亭东路（S222省道）与小金线平交口、S222省道庄山平交口、G528国道洋条岭路段、遂昌县其他农村道路平交口等。

### 项目建设目标

- 通过G528、S222三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目的建设，提升和完善了遂昌县农村地区道路交通安全治理水平，围绕农村公路平交口安全设施提升改造、农村道路可视化勤务建设、农村道路交通违法管控、道路交通安全动态预警、农村道路电动自行车守法意识等五个方面，补齐安全监管短板，提升交管实战服务支撑能力，努力实现“控大减量”总体目标，坚决遏制较大及以上事故发生，死亡人数逐年下降，营造有序、安全、畅通的农村地区道路交通环境，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标。

### 项目建设依据

- 公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案（交通运输部办公厅、公安部办公厅2022年2月21日联合印发）

- 《丽水市农村地区道路交通安全综合治理三年（2021—2023年）行动实施方案》（丽政办发〔2021〕7号）

- 《丽水市普通国省道交通安全综合治理（2021-2023年）三年行动排查实施方案》（丽道安办〔2021〕9号）

- 《遂昌县农村地区道路安全综合治理三年行动实施方案（2021-2023年）》（遂交发〔2021〕13号）

- 《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021

- 《道路交通标志和标线》GB 5768-2009

- 《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011（2019年版）

- 《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T 445-2010

- 《公安交通指挥系统设计规范》GA/T 515-2019

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2021

- 《公安交通集成指挥平台通用技术条件》GA/T 1146-2019

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496-2014

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2020

- 《道路交通事故多发点段安全预警系统通用技术条件》GA/T 1760-2020

- 《道路交通信息显示设备设置规范》GA/T 993-2021

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GA/T 1202-2014

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2017

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T 870-2017

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013

- 《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》浙江公通字〔2013〕117号

### 项目建设内容和要求

- 本次项目建设内容主要包括G528、S222三个平交口提升改造、农村道路预警抓拍系统建设、S222省道与庄梧线平交口（庄山路口）信号灯纠偏及交通技术监控建设和后端存储及管理平台扩容等。

- 5.1 G528、S222三个平交口提升改造

- 根据交通流量和交叉等级对遂昌县G528国道、S222省道三个隐患风险较高的穿镇平交口进行交通渠化和提升改造。通过清理通视三角区的障碍物，确保路口视线通透；明确并合理分配交叉路权，完善交通安全设施、信号灯、交通技术监控设置；优化进出口交通组织，优化和完善交通标志、标线及渠化设施，规范车辆行驶轨迹，减少或分离交通冲突点，缩小冲突区域，改善通行条件，提升交通秩序管理精细化工作。

- 5.1.1 G528与北界桃源路平交口提升改造

- 拆除路口东北角部分花坛，将花坛上的路灯进行迁移，对拆除后的路面进行硬化，确保路口安全停车三角视距。

- 对两条道路衔接处的排水渠进行抬升，确定道路交口处路面平整，消除安全隐患。

- 完善路口交通标志和标线，规范行车轨迹。在桃源路上增设一条人行横道，提高行人过街安全性。

- 在平交口100米范围内的G528国道中心标线和机非分界标线上每5米设置一个凸起路标（反光道钉），人行横道标线采用彩色防滑标线，为夜间驾驶员提供可靠的视认性保障。

- 设置交通信号灯控制系统，根据不同时间段的交通流量对信号灯周期进行精细化配时和管理。在G528国道2个方向各配置1套广域雷达微波检测器，实现检测区域内车辆检测，并信号机联动控制，可实现交叉口感应控制，减少交叉口空等空放现象，提高通行效率。

- 由于G528国道大货车流量大，且过境的大货车普遍存在车速较快、闯红灯违法多等现象，因此在本次平交口上部署大货车交通违法抓拍系统，对包括大货车在内的所有机动车的交通违法进行检测抓拍，规范机动车的驾驶行为，打击道路交通安全违法行为，降低路口交通事故的发生率。

- 对其他影响路口视距和交通安全的障碍物进行拆除或迁移。

- 5.1.2 G528与牡丹亭路平交口提升改造

- 完善路口交通标志和标线，规范行车轨迹。在路口西向、南向各上设置一条人行横道，提高行人过街安全性。

- 在平交口100米范围内的中心标线和机非分界标线上每5米设置一个凸起路标（反光道钉），人行横道标线采用彩色防滑标线，为夜间驾驶员提供可靠的视认性保障。

- 设置交通信号灯控制系统，根据不同时间段的交通流量对信号灯周期进行精细化配时和管理。在G528国道2个方向各配置1套广域雷达微波检测器，实现检测区域内车辆检测，并信号机联动控制，可实现交叉口感应控制，减少交叉口空等空放现象，提高通行效率。

- 由于G528国道大货车流量大，且过境的大货车普遍存在车速较快、闯红灯违法多等现象，因此在本次平交口上部署大货车交通违法抓拍系统，对包括大货车在内的所有机动车的交通违法进行检测抓拍，规范机动车的驾驶行为，打击道路交通安全违法行为，降低路口交通事故的发生率。

- 在路口西北角绿地上安装一套12米高杆灯，改善路口夜间照明，提高路口夜间交通安全系数。

- 5.1.3 牡丹亭东路与元立大道平交口提升改造

- 将牡丹亭东路东往西方向的人行横道往西迁移，设置机动车停止线和机动车信号灯，减少高峰期间的机非冲突。

- 在满足路口安全停车视距的情况下，将元立大道东往西方向现有的人行横道和进口道停止线往路口内前移，提高路口的通行效率。

- 通过机非隔离护栏封闭原道路开口。

- 5.1.4 道路交通标线建设要求

- 道路交通标线应符合JT/T280《路面标线涂料要求》的，并满足以下要求：

- 涂料密度：1.8～2.3g/cm³；

- 涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

- 色度性能：按JT/T280—2004标准6.2.6规定的方法测试；

- 抗压强度：MPa≥12；

- 耐磨性（200r/1000g后减重）：㎎≤50；

- 逆反射系数mcd.1×-1.m –2，白色≥200；黄色≥100；

- 耐候性：经12月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

- 涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固 体 含 量， 30﹪±5；涂布量，g/㎡150～200；干燥时间，min≤5；

- 玻璃珠的技术条件：密度（在23℃±2℃的二甲苯中）2.4～2.6 g/cm³；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕疵不应超过总量的20%；玻璃珠的折射率（20℃浸渍法≥1.5）；

- 玻璃珠含量：涂料中含20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。

- 根据GB5768-2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；

- 制作道路标线使用热熔反光涂料；

- 制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检测机构检测合格才能使用；

- 人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线等制作符合GB5768-2009规定；

- 标线厚度不少于2.0 mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768—2009规定。

- 5.1.5 道路交通标志建设要求

- 交通标志牌版面的颜色应满足GB 5768的规定，表面铝板阳极氧化抗老化和酸碱腐蚀处理，背面带铝槽，抱箍。应采用逆反射材料制作版面，逆反射材料的逆反射性能应符合现行国家标准《道路交通反光膜》GB/T 18833的规定。

- 标志牌及标杆的设置、安装应符合GB 51038-2015要求。

- 5.1.6 交通信号灯控制系统建设要求

- 5.1.6.1 总体要求

- 交通信号灯控制系统必须与道路交叉口空间布置、交通组织进行一体化设计。交叉口空间资源和信号控制的时间资源可以转换。交通信号控制设计应有利于保障交通安全，特别是行人、自行车的安全；交通信号控制应有利于提高交叉口运行效率，实现公共交通、行人、自行车与机动车交通的统一与协调。

- 设置的信号灯应与交通标志、标线等设施表达的信息互相协调，不应自相矛盾。信号灯的组合应与导向车道划分相配合，合理选用方向指示信号灯。

- 道路平交口交通信号控制系统设计与建设应遵循《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688)、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886）等国家标准规范要求。道路交通信号灯的灯具应符合国家标准《道路交通信号灯》（GB 14887）的要求，信号机应符合国家标准《道路交通信号控制机》（GB 25280）的要求。新建的信号灯和信号机应具备国家法定检测机构出具的检测合格证书。

- 信号机等主控设备必须采用可以与交警指挥中心交通信号控制平台兼容联网的交通信号控制机，实现交通信号控制参数的远程调整、路段及区域协调控制。

- 5.1.6.2 信号灯安装要求

- 信号灯安装数量、方位、位置应按国标《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）的规定要求和道路渠化设计方案进行设计，应确保信号灯所指示的车道上的车辆驾驶人和行人在规定的路口视距范围内能清晰观察到信号灯。在大型路口、畸形路口、视线不良的路口，应根据路口交通组织需要和《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）的要求在适当位置增设信号灯。

- 路口机动车信号灯应采用悬臂式安装，应安装在出口道左侧人行道或绿化隔离带上。信号灯杆件悬臂杆离地净高应≥6.8m，信号灯安装离地净高应≥6m，安装在出口道左侧的杆件悬臂挑出长度距离路段中心线应﹤1.5m。

- 当停止线与信号灯的安装距离超过80米或有其他因素影响驾驶人准确辨识信号灯，存在交通隐患的，应在路口进口道附近增设一组柱式信号灯。

- 机动车信号灯排列设置要求：应竖向安装（从上向下应为红、黄、绿），要求单独设置倒计时器。

- 人行横道信号灯排列设置要求：采用二联组合竖向安装，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形，动态显示。

- 路口人行道中间设有行人过街安全岛的，应在安全岛上增设人行横道信号灯，采用行人二次过街控制方式。

- 信号灯杆应采用八角菱形杆件，为Q235优质钢板经模压形成，经热镀锌防腐处理，杆件颜色为银色或者银灰色，并处理好杆管内锌渣，确保15年不生锈。紧固件螺栓、螺母为45#钢。杆件基础尺寸能承受最大风力14级。

- 安装规范依据标准：GB14886《道路交通信号灯设置与安装规范》，GA/T652《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》等。

- 5.1.6.3 信号机技术要求

- 网络控制功能：路口信号控制机要求与遂昌交警大队指挥中心现有的集中协调式交通信号控制系统无缝对接，实现信号灯控制系统的统一管理和控制，信号配时由控制系统生成，应支持实时自适应优化控制、固定配时控制和联机线控等三种控制模式。

- 单点控制功能：路口信号灯配时应支持单点独立控制，应具有单点优化、无电缆联动、独立感应、多时段、黄闪、全红、手动强制和关灯等控制方式。

- 数据采集功能：采集、处理、存储、提供控制区域内的车流量、占有率等交通信息并实时上传给系统主机，供交通信号配时优化、交通疏导和交通组织与规划使用。通过检测器，对该路口的交通流进行采集并提供输出接口。

- 掉电保护功能：当突然丢失电源，恢复供电重新加电后，控制机的控制参数和实时脉冲不丢失，仍能正常工作。

- 漏电保护：路口机设置漏电保护装置，对维护人员、操作人员及路口机本身提供有效保护。

- 避雷保护：路口机安装有避雷保护装置，具有抗雷电袭击措施，对路口机在特殊天气下的运行提供有效的防护，可防二级感应雷。

- 路口信号控制机通过网络向遂昌交警大队指挥中心现有的集中协调式交通信号控制系统传送多种状态故障信息和车辆检测信息，接收执行定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时等各种控制指令。

- 路口信号控制机提供接口，接驳手持终端、掌上电脑、笔记本计算机或其他输入设备，维护人员可利用手持终端或其他输入设备提取流量采集数据、故障记录、故障诊断、故障产生原因的提示信息、清除故障记录、重新启动等。

- 可通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机对其主要参数进行现场调看和设置，通过区域计算机和终端计算机对其主要参数进行远程调看和设置，可实现关键路口控制、紧急车辆、特种车辆优先控制、备用控制、控制参数的上/下载、系统远程维护。

- 紧急车辆优先控制：根据特殊的需要，提供不同的紧急车辆优先控制功能，由任一级控制计算机发出命令，直接强行控制路口交通信号相位的执行时间。

- 公交车优先控制：通过检测到的公交车辆信息，调整信号配时，保证公交车辆优先通过。

- 警卫绿波控制：在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，其行车路线上的各交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证车辆畅通无阻。

- 支持实时倒计时功能：根据路口信号灯实际情况，实现倒九秒显示功能

- 可变标志控制：交通信号控制器应具有驱动4个可变标志的能力。

- 遥控手动控制：交通信号控制器支持加装手动遥控装置，实现遥控手动控制功能。每按一次手动按钮，灯色变换一次。

- 5.1.7 大货车交通违法抓拍系统建设要求

- 大货车交通违法抓拍系统主要由智能抓拍子系统、数据传输子系统和基础配套设施等组成。

- 5.1.7.1 智能抓拍子系统

- 智能抓拍子系统主要包括高清智能抓拍单元、雷视多维智慧监控单元等设备。在道路平交路口每个方向共设置2套高清智能抓拍单元，分别抓拍机动车的尾部和前部特征图像。

- 抓拍机动车尾部的高清智能抓拍单元应采用900万双光融合电警抓拍单元，通过信号灯检测器实时获取交通信号灯红绿开闭状态，实现对机动车闯红灯、越线停车、不按导向车道行驶、压线、逆行等交通违法行为进行检测抓拍记录等功能。为减少城市道路光污染，保障夜间道路行车安全，双光融合电警抓拍单元应具备两个1英寸全局CMOS，当环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间机动车违法记录取证要求。

- 抓拍机动车前部的高清智能抓拍单元应采用900万双光融合卡口抓拍单元，应能实现交通视频信息采集、交通违法抓拍、过车抓拍、交通事件采集、交通参数采集、车辆信息识别等功能。配合双光融合补光灯，白天采用白光补光，夜间采用红外补光，实现对驾驶员开车打手机、前排司乘人员未系安全带等违法行为进行全天候检测记录，同时还应清晰采集记录车辆类型、车辆号牌、车身颜色、车标、前排司乘人员脸部等相关信息。

- 5.1.7.2 数据传输子系统

- 数据传输子系统主要实现路口各方向网络监控设备与后台平台的数据交换通信、信息数据推送上传等功能。路口各方向的数据交换通信应采用光纤组网传输，前端系统的视频图像和抓拍数据传输到交警后端平台的网络应租用运营商的视频专网光纤链路，租用的视频专网链路带宽应不得低于200M/路口，租用期限不少于36个月。外场各子系统网络设备的视频专网IP地址由遂昌交警大队提供。

- 5.1.7.3 基础配套设施

- 基础配套设施包括杆件、设备机箱、线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷及接地等设施，是承载交通技术监控外场设备或对其提供安全正常运行保障的基础设施。

- 杆件要求采用Q235材质多棱形钢管，经热镀锌防腐处理，主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。杆件外观和颜色应和道路其他设施杆件和周边环境统一协调。杆件应选用单悬臂结构，安装位置距离停车线最佳距离为25~28m，杆件悬臂杆离地净高应≥6m，悬臂杆末端距离路段中心线应﹤2m。

- 设备机箱材质应采用不锈钢，应配置智能运维管理设备，具备电压电流显示、摄像抓拍设备状态监测、设备网络状态检测、非法开箱告警、箱内温度监测、断电报警等功能。应与遂昌交警部门现有的智能运维平台无缝对接，可以通过现有平台接口实现远程统一管理。

- 杆件机箱等室外金属设备应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。接地装置施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016）的规定。

- 线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷等配套设施的设计与施工应满足系统的安全稳定运行的需求，应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T 652）和市政道路相关设计建设标准规范的规定。

- 5.1.7.4系统实现功能要求

- 大货车闯红灯违法记录功能

系统能对大货车闯红灯违法行为的大货车抓拍2张车辆前部图片和4张车辆尾部图片并记录不少于3个违法位置，抓拍的图片分辨率应不低于4096×2160。第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片（含车辆前部图片和尾部图片）通过终端服务器匹配为同一车辆目标并合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统应具备向上级交警部门非现场违法管理系统上传数据的功能。对机动车违法行为记录应符合GA/T 496、GA/T 995的标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 其他机动车闯红灯违法记录功能

系统能对闯红灯违法行为的其他机动车（特别是借放行车道故意闯红灯违法）抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统应具备向上级交警部门非现场违法管理系统上传数据的功能。对机动车违法行为记录应符合GA/T 496、GA/T 995的标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 不按导向车道行驶违法记录功能

系统对不按导向车道行驶违法行为的机动车抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，同时保存违法的过程录像。至少有二个位置的图片信息能清晰辨别车辆牌照号码实现违法证据的有效关联，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 逆行等其他违法记录功能

系统具备对逆向行驶、变道压线行驶、违法调头、闯禁行车辆的机动车违法行为进行取证记录，对每一违法记录至少抓拍二张图片记录二个违法位置反映车辆违法过程，记录的过程图片应合成为一个图片文件，记录的信息应时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统对机动车逆向行驶的违法行为记录应符合GA/T 995标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 卡口监测记录功能

系统能对通过路口或路段的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录（采用尾部和前部抓拍的方式）以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～180km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上。系统的卡口监测记录功能应符合GA/T 497标准要求。

- 高清视频监控录像功能

系统前端监控单元具备多码流高清视频输出功能，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps，视频分辨率不低于4096×2160。视频存储编码应采用标准H.264或H.265。视频监控单元能够在保证视频检测分析区域对像素点要求的同时实现对监测路段道路面的全覆盖。视频录像应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。高清视频应支持GB/T 28181等标准协议接入遂昌县交警的视频云存储系统。视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

- 号牌自动识别功能

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。

- 能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个

英文字母：“A～Z”二十六个

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字

- 号牌识别准确率要求：

白天号牌号码识别准确率应不小于98%，夜间号牌号码识别准确率应不小于95%；

白天号牌颜色识别准确率应不小于90%，夜间号牌颜色识别准确率应不小于80%；

号牌种类识别准确率应不小于95%，未悬挂号牌的识别率应不小于80%。

- 车辆品牌识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，至少具备对200种车辆品牌和2000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车标和车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技创新手段。

白天车辆品牌识别准确率应不小于90%。

- 机动车车型智能识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的智能识别功能，对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车、危化品车辆等车辆子类型。车辆类型的分类应符合GA 802的要求。

车辆类型的识别准确率应不小于90%。

- 机动车车身颜色智能识别功能

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆，并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰（银），黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。

白天车身颜色识别准确率应不小于90%。

- 交通参数采集功能

系统应具备交通参数采集功能，支持车流量、排队长度、饱和度、车道密度、车道容量、车速等数据的采集和分析。支持按车道统计车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

- 交通事件检测功能

系统应具备交通事件检测分析功能，支持对道路拥堵、路口溢出、车辆抛锚、交通事故、机占非、非占机、行人走机动车道等事件进行分析记录和预警，支持道路积水、隔离栏异常、交通信号灯故障等事件检测分析功能。

- 图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 信息数据传输功能

系统采集的过车信息数据和违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台和DB3311/T 32-2019的信息数据接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水市公安车辆云平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到遂昌交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

系统应具备断点续传功能，当遇到网络中断或其他故障时，视频图像和抓拍信息数据存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。前端设备应支持数据滚动存储7天以上。

- 网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

- 系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。系统可通过智能运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应具备前端抓拍单元在线监测、机箱门开启监测、外场设备箱内部温度监测、网络及电源监测、GPS定位等功能，系统应支持设备故障的自动检测与报警，记录设备工作日志，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。

- 5.2 农村道路预警抓拍系统建设

- 5.2.1 主路来车预警系统建设要求

对车流量较大、车速较快、重型车辆较多、视线不佳的28个穿村镇公路平交口（具体建设路口由遂昌交警大队根据需求确定）各部署一套主路来车预警系统，采用一体式路口安全预警柱，提醒支路进入主路的行人和非机动车停车观察等候，预防事故发生。

- 5.2.2 非机动车违法预警抓拍系统建设要求

主要在遂昌县农村道路26个平交口（具体建设路口由遂昌交警大队根据需求确定）部署安装非机动车违法预警抓拍系统，实现对非机动车驾驶员未戴头盔、违法带人等安全违法行为识别采集和数据研判，并在现场通过实时播放告警语音、后端指挥中心人工喊话等手段，提醒非机动车驾驶员立即停止违法行为，实现重点违法精准管控。具体建设要求如下：

- 非机动车交通违法行为抓拍功能

系统采用高性能硬件平台、深度学习算法，可抓拍并识别非机动车道驾驶员未戴头盔、违规载人、逆行等多种违法行为。

- 非机动车驾驶人人脸数据采集功能

系统可检测并识别非机动车和驾驶人整体目标，能够对经过设定区域的违法非机动车驾驶人进行抓拍，并从抓拍图片中抠取人脸特征图片，可根据不同场景以及环境光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰，从而实现对非机动车驾驶人人脸数据采集功能。

- 违法行为语音告警功能

系统检测识别到非机动车驾驶员未戴头盔、违法载人等违法行为后，通过前端监测点的室外音柱实时播报语音提醒驾驶人立即停止违法行为，播放的语音可编辑。

- 非机动车违法数据统计分析

系统支持对非机动车违法数据按违法地点、违法时间、违法类型、违法人员等4个维度进行统计分析。支持包括时段、范围的选择，其中时段支持今天、昨天、一周内、一月内及自定义；选择范围为具有非机动车标签的卡口，支持树、地图选择，违法类型同时支持对某类或某几类违法类型进行统计。

- 非机动车违法数据导出功能

系统支持对违法数据统计结果进行导出，导出数据可用于非机动车违法处罚、违法曝光、宣传教育、为精准勤务的专项整治行动等提供数据辅助决策，提升交警对非机动车管控能力。

- 高清视频监控录像功能

系统前端监控单元具备多码流高清视频输出功能，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps。视频存储编码采用标准H.264或H.265。视频监控单元能够在保证视频检测分析区域对像素点要求的同时实现对监测路段道路面的全覆盖。视频录像应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。高清视频支持GB/T 28181等标准协议接入遂昌县交警的视频云存储系统。视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

- 远程配置及维护功能

系统支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对检测区域、人脸抠图、图片合成、抓拍标记位置等参数进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

- 网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

- 5.2.3 G528洋条岭路段交通勤务可视化设施建设要求

主要在遂昌县G528洋条岭路段部署11套黑光级交通视频监控单元，实现对管控路段的全天候的视频监控和记录，同时为提升管控路段夜间安全系数，在安全隐患较大的管控路段共设置76套一体式智慧光能路灯，在满足夜间监控效果上同时也提升了夜间行车安全。

- 5.3 S222省道与庄梧线平交口（庄山路口）

- 对路口交通信号灯设置进行纠偏，将南口、西南口的信号灯杆件进行调整，在元立方向进口道处增设一组信号灯，使其符合信号灯设置规范要求。

- 更换路口信号灯控制主机，实现和遂昌交警指挥中心信号灯管控平台联网控制。

- 在平交口每个方向各配置1套广域雷达微波检测器，实现检测区域内车辆检测，并信号机联动控制，可实现交叉口感应控制，减少交叉口空等空放现象，提高通行效率。

- 对已建的交通技术监控杆件进行调整，部署安装机动车交通违法抓拍系统，对机动车的交通违法进行检测抓拍，规范机动车的驾驶行为，打击道路交通安全违法行为，降低路口交通事故的发生率。

- 针对路口渠化设计不规范的地方，督促建设单位进行整改。

- 5.4 后端存储及管理平台扩容

主要包括网络交换系统扩容、视频云存储扩容、交通态势智能感知平台扩容以及后端平台数据接入等内容。

- 5.4.1 网络交换系统扩容

本次项目建设的前端系统全部需要通过公安视频专网接入到遂昌交警监控指挥中心，需在遂昌交警现有的视频专网基础上部署一台48口千兆交换机，具备4个万兆SFP+上行端口，包转发率：≧144Mpps，交换容量：672Gbps，应支持1+1电源备份。

- 5.4.2 视频云存储扩容

在遂昌交警现有的视频云存储上增加部署一套48盘位的视频存储云节点，满配48块8TB存储硬盘，满足本次建设项目的视频和图片31天的存储需求。视频云节点应采用云化架构部署，硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，并和遂昌交警现有视频云存储系统兼容和无缝对接，实现系统的统一配置和管理。

视频存储设备关键部件应冗余设计，采用模块化抽屉式结构设计，支持断网智能补录，网络恢复后录像回传，确保数据完整。设备通过云备份功能将同一份视频数据在云存储系统内部设备存储多次，支持云内备份和多云备份。可通过堆叠或级联的方式实现存储容量和性能的线性增长，且扩容过程中服务部中断，轻松实现几十TB到上百PB的快速扩容。

- 5.4.3 交通态势智能感知平台扩容

在遂昌交警现有的交通态势智能感知平台上进行扩容，接入本次项目建设的全部外场交通智能感知设备。

可视化展示：可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能；

人脸比对：可提取驾驶员人脸信息推送公安相关业务平台进行识别比对，获取驾驶员身份信息；

广播功能：支持在指挥中心通过话筒进行远程喊话广播功能；

预警功能：在指挥中心可以实现违法行为及交通事件弹框预警、声音预警和短信预警功能；

非机动车违法查询：支持过车总数、交通违法、交通事件、非机动守法率等数据统计，支持路口、违法类型、交通事件类型等信息TOP10排行，支持查询数据导出；

机动车数据查询：平台支持不同厂家的智能交通技术监控设备接入，支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式，支持数据导出；

平台应具备较高的兼容性和开放性，支持在通用的智能计算服务器上进行部署和运行，支持不同厂家的交通监控设备的视频流接入，支持异构平台的数据接入和平台对接。

- 5.4.4 后端平台数据接入

- 数据接入要求

本次项目的新建系统视频图像应全部推送到遂昌交警的交通指挥平台进行统一管理和存储；路口过车抓拍图片数据和违法抓拍图片数据应按交警部门交通技术监控数据接入平台的要求实时推送到省交管局集成指挥平台和丽水市公安车辆云平台。

视频图像数据传输应符合GB/T 28181的要求，过车抓拍图片信息数据传输应符合DB 3311/T 32-2019和交警部门交通技术监控数据接入平台要求，违法抓拍图片信息数据传输应符合GA/T 648的要求。

视频图像在后端存储设备保存时间应≥31天，过车抓拍图片信息数据在后端存储设备保存时间应≥365天。

- 数据接入条件

前端系统已全部安装调试完成，并通过建设、监理和使用单位初验，判定系统的功能、技术指标符合交警后台平台接入要求和相关标准规范要求的。

前端系统已上电试运行，与交警后端视频专网已经联通，具备数据接入条件。

项目的后端软硬件设备已进场，并经建设、监理和使用单位验收合格的。

### 产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）

### 采购清单及参数要求

| 序号 | 分项名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | G528、S222三个平交口提升改造 |  |  |  |  |
| （一） | 交通信号灯系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 三色机动车信号灯(竖装) | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信； LED直径：Φ5方阵排列； 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156； 可视距离：≥450m，可视角度≥30°； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 8 |  |
| 2 | 三色方向指示信号灯(竖装) | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm箭头灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信； LED直径：Φ5方阵排列； 信号灯LED数量：红90，黄170，绿90； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 一体式人行横道信号灯 | 灯盘：Φ300mm，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形； 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 面罩材质：玻璃 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：φ5mm 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 防护等级：IP53 基础笼：Φ16×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 组 | 8 |  |
| 4 | 广域雷达微波检测器 | 多断面的交通流数据（流量、占有率、速度、排队长度等）检测，排队长度超限检测、异常事件检测； 检测范围：8车道、350米远； 同时支持正向或者侧向安装； 支持与交警现有的信号控制主机和信控平台无缝对接，含平台对接费用。 含安装支架、抱箍等安装辅材。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 协调式联网交通信号控制机 | 采用32位ARM处理器，最大支持16个独立相位控制； ▲支持44路信号灯组输出，单通道带载能力800W； 支持视频车检器交通信息分析信号输入； 外部输入：支持8路行人按钮输入； GPS接口：1个，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 采用模块化设计，具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先等多种控制方式； ▲支持网络远程集中控制和单点控制； 对检测器、通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控、记录和故障告警功能; 具有掉电保护功能，具备防雷击和浪涌措施； 室外独立机箱，表面高级防锈蚀以及抗风化处理。 ▲支持无缝对接遂昌交警大队现有的智慧交通集成指挥监控平台。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 基础笼：Φ14×4×500，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 单悬臂信号灯杆件1 | 主杆：Φ280mm~Φ220mm×6mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×3000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ20×8×1100，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 单悬臂信号灯杆件2 | 主杆：Φ320mm-Φ260mm×8mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ200mm-Φ110mm×6mm(壁厚)×(6000~7000)mm 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 单悬臂信号灯杆件3 | 主杆：Φ380mm-Φ320mm×8mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ280mm-Φ110mm×6mm(壁厚)×(8000_10000)mm 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ27×8×1500，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 单立柱信号灯杆 | 主杆：Φ140mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理; 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定。 基础笼：Φ18×6×800，直径240mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 根 | 1 |  |
| 10 | 人行灯控制线缆 | KVV4*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1600 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 车行灯控制线缆 | KVV5*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1800 | 按实际工程量结算 |
| 12 | 市电引入低压电力电缆 | VV22-2*10，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，双钢带铠装，含敷设配套辅材 | 米 | 500 | 按实际工程量结算 |
| 13 | 信号灯控制平台接入服务 | 接入遂昌交警现有的信号灯智能管控平台，实现绿波带、远程熄灯、亮灯、强制黄闪等功能，实现设备的统一管理和远程协调控制。 | 项 | 2 |  |
| 14 | 视频专网光纤租赁费 | 应租用运营商光纤链路，要求单点链路上行带宽≥200M； 应满足路口所有网络设备的上行带宽要求，并预留20%的冗余带宽，满足招标人的其他应用需求； 租用期36个月，自项目验收合格之日起计算。 | 条 | 2 |  |
| 15 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （二） | 大货车交通违法取证记录系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含900万环保智能摄像机、16mm工业级镜头、LED补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件。 ▲内置两个图像传感器，对视频图像和抓拍图片进行双光融合输出彩色图像，环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间抓拍要求； ▲支持4096×2160@25fps高清视频输出，支持H.264/H.265视频压缩标准； ▲抓拍图片分辨率：4096×2160，输出图片格式：JPEG； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 支持对机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获，捕获率≥99%； 支持对机动闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道、逆行、违反禁令、加塞、不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对11种机动车车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 6 |  |
| 2 | 双光融合卡口抓拍单元 | 包含900万环保智能摄像机、35mm工业级镜头、滤光镜、补光模组、防雷模块、防护罩、风扇、万向节等部件； ▲内置两个图像传感器，对视频图像和抓拍图片进行双光融合输出彩色图像； ▲采用≥1英寸全局曝光CMOS，支持H.264/H.265视频编码标准； ▲支持4096×2160@25fps高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160，输出图片格式：JPEG； 支持机动车辆、二轮车、三轮车、行人等目标类型自动区分捕获,捕获率≥99%； 支持机动车超速、压线、逆行、违反禁令等交通违法行为检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 支持对前排司乘人员未系安全带、驾驶员开车打手机等违法行为检测记录功能，记录准确率≥80%； 可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性； 支持机动车前排驾驶员人脸检测并抠人脸小图，人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点，人脸特征图像抠出概率≥95%； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 6 |  |
| 3 | 雷视多维智慧监控单元 | ▲包含高频段毫米波雷达、1/1.2英寸800万智能摄像机、电源适配器、室外防护罩、安装支架等部件； ▲支持机动车抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌识别等功能； ▲支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图； 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类行人特征和属性； 最大可支持40个人脸目标同时检测、跟踪和抓拍，支持人脸去误抓； 支持雷达视频联动功能，视频画面中可实时显示雷达检测车辆的红色目标框和雷达测速信息(检测报告核实)； 支持多目标机动车轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向50米； 支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测； 支持分辨率为3840×2160高清视频图像输出，支持H.264/H.265视频编码标准； 支持分辨率为3840×2160高清抓拍图片输出，支持MJPEG编码、JPEG编码； 最低照度：彩色: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON)，黑白: 0.0001 Lux@(F1.2, AGC ON)； 接口：2个千兆网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个补光灯输出控制接口； IP65防护等级，具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 7 |  |
| 4 | 双光融合补光灯 | ▲配置24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2014 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 含安装支架、抱箍等安装辅材。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 红绿灯检测器 | 6路信号灯交流信号输入接口； 6个RS485输出接口； 1个5VDC输出接口； 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式； 16路交通灯状态指示； 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施； 通过RS485接口实时输出交通灯信号状态至电警抓拍单元。 | 套 | 3 |  |
| 6 | 智能终端服务器 | ▲无风扇设计，嵌入式Linux操作系统，WEB图形操作界面； ▲内置16个1000M以太网接口，支持双网段设置，最大支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发； ▲支持对大货车前部特征和尾部特征共计6张违法过程记录图片合成1张违法取证图片，支持图片叠加OSD字符； 内置4个SATA接口硬盘，本次配置4T存储容量，支持图片存储和录像存储的空间配额设置； 支持车辆违法取证图片数据和过车图片数据自动推送到省交管集成指挥平台、丽水公安车辆云平台等，支持交通数据断点续传和手动重传功能； 支持违法车辆片段录像复核功能，可对车辆违法全过程进行录像，录像时长不低于5秒，并可以关联违法图片数据进行实时回放下载； 支持按时间、通道、违法类型、车牌等信息查询下载过车信息及图片； 支持交通流量、平均车速、车道占有率、车头距等交通参数数据采集、统计、显示，支持柱状图、点状图、表格形式实时展示； ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 工业级接入交换机 | 8个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC接口； 单模单纤，传输距离20公里； 全金属封闭结构，工业导轨安装设计,即插即用； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 存储转发交换方式，广播风暴防护，支持QoS技术。 | 台 | 12 |  |
| 8 | 前端汇聚型工业级光纤交换机 | 3个10/100BaseT(X)、1个10/100/1000 BaseT(X) 自适应RJ45接口； 4个100BaseFX网络光纤接口，1个1000BaseFX网络光纤接口，LC接口； 单模单纤，传输距离20公里； 全金属封闭结构，工业导轨安装设计,即插即用； 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x，802.1D，802.1P，802.1Q网络标准； | 台 | 3 |  |
| 9 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用不锈钢，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； 含安装抱箍等辅材。 ▲要求与遂昌交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 7 |  |
| 10 | 室外双层设备机柜 | 外箱1300×600×680，内箱1000×600×600，两层层板； 自动温控系统，双散热风扇，IP54防护级别； 1.0mm以上不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 含漏电保护器、电源插口转换器等电气附件； 基础笼：Φ14×4×500，方形520mm*540mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 单悬臂监控杆件1 | 主杆：Φ240mm~Φ180mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ160mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×(4000~5000)mm(长度） 底板法兰：Φ450mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 基础笼：Φ20×8×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 3 |  |
| 12 | 单悬臂监控杆件2 | 主杆：Φ280mm~Φ220mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×(6000~7000）mm 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 4 |  |
| 13 | 主干电源线 | RVV3*2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1100 | 按实际工程量结算 |
| 14 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1000 | 按实际工程量结算 |
| 15 | 信号控制线 | RVVSP2*0.75，128编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 850 | 按实际工程量结算 |
| 16 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 850 | 按实际工程量结算 |
| 17 | 室外单模光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材 | 米 | 1100 | 按实际工程量结算 |
| 18 | 交通监控设备标志牌 | 版面规格：800mm（长度）*800m（宽度）*1.5mm（厚度）， 版面的颜色及图案应符合GB 5768的规定； 采用Ⅳ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 6 |  |
| 19 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （三） | 交安设施及其他配套施工 |  |  |  |  |
| 1 | 热熔标线 | 标线厚度≥1.8mm； 选用热熔型反光涂料，内含反光微珠≥25%，施划时面洒反光微珠； 初始施划时逆反射系数：白色≥200，黄色≥150 抗压强度（MPa）：≥12 包含人行横道、停止线、中心线、导向线、导向箭头、交通符号等热熔标线，按公路标准施工。 | m2 | 950 | 按实际工程量结算 |
| 2 | 彩色防滑路面标线 | 标线厚度≥3.0mm； 底涂和面涂采用聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)双组份涂料； 反光防滑耐磨层采用红色的通体陶珠； 相关的性能和技术指标均符合《路面防滑涂料》（JT-T712-2008）的要求。 | m2 | 280 | 按实际工程量结算 |
| 3 | 交通标线清除 | 水磨除线，含施工后路面清理费用 | m2 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 4 | 反光道钉 | 规格：102mm*88mm*16mm； 材质：实心玻纤强化工程塑料，金属基座； 微棱镜反光结构，双面黄色超强反光，可视距离300米； 含三合一道钉胶。 | 只 | 200 |  |
| 5 | 指路标志牌 | 版面规格：4000m（长度）*2400m（宽度）*3mm（厚度）； 版面的颜色应满足GB 5768的规定； 采用V类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 6 |  |
| 6 | 分向行驶标志牌 | 版面规格：3000m（长度）*1800m（宽度）*3mm（厚度）； 版面的颜色应满足GB 5768的规定； 采用V类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 2 |  |
| 7 | F型双悬臂标志牌杆件1 | 主杆：Φ273mm×8mm(壁厚)×7800mm(高度)； 横臂：Φ140mm×5mm(壁厚)×5000mm(长度)×2根； 底盘法兰：Φ550mm×20mm(厚度)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ27×8×1500，直径450mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 6 |  |
| 8 | F型双悬臂标志牌杆件2 | 主杆：Φ219mm×8mm(壁厚)×7800mm(高度)； 横臂：Φ114mm×5mm(壁厚)×4000mm(长度)×2根； 底盘法兰：500×600×20(厚度)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ24×8×1300，直径320mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 路口高杆路灯 | 灯杆高度12米，Q235材质钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 光源：6灯头×200W； 含高强度基础笼、配套螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 机非隔离护栏 | 安装净高不应小于0.4m，镀塑层厚度为0.4-0.8mm； 底座采用1.5mm厚镀锌钢板冲压成型,表面喷塑处理。 | 米 | 70 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 钢制道口警示柱 | Φ114mm×2mm(壁厚)×1200mm(高度)，预埋式，红白双色工程级反光膜。 | 套 | 14 |  |
| 12 | 人行道降坡 | 按《无障碍设计规范》(GB50763)施工； 三面缘石坡道中正面中的缘石外露高度不得大于1Cm,正、侧面坡的坡度不得大于1：12 单面编不坡道中缘石应有半径小于50cm的转角,正面坡中的缘石外露高度不得大于1cm,坡面度不得大于1：20。 | 处 | 4 |  |
| 13 | 单悬臂信号灯杆拆除迁移 | 含杆件拆除迁移作业的人工、机械等费用。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 路灯拆除迁移 | 含路灯拆除作业的人工、机械等费用。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 路牌杆拆除迁移 | 含路牌拆除作业的人工、机械等费用。 | 项 | 1 |  |
| 16 | 花坛拆除 | 花坛拆除、修复 | m2 | 10 | 按实际工程量结算 |
| 17 | 公路排水沟抬升 | 按公路要求施工 | m2 | 70 | 按实际工程量结算 |
| 18 | 机非隔离带开口 | 按公路要求施工 | 米 | 15 | 按实际工程量结算 |
| 19 | 杆件基坑开挖 | 按公路要求施工 | m3 | 98 | 按实际工程量结算 |
| 20 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 | m3 | 98 | 按实际工程量结算 |
| 21 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 挖掘宽度按市政要求 | m2 | 80 | 按实际工程量结算 |
| 22 | 混凝土类路面层修复 | 按公路要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场等费用 | m2 | 80 | 按实际工程量结算 |
| 23 | 机械拆除沥青柏油类路面层 | 挖掘宽度按公路要求。 | m2 | 100 | 按实际工程量结算 |
| 24 | 细粒式沥青混凝土路面修复 | 按公路要求施工，含恢复浇注、养护等费用 | m2 | 200 | 按实际工程量结算 |
| 25 | 人行道拆除 | 按公路要求施工，含水泥砂浆垫层挖槽≥400mm、清运等费用 | m2 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 26 | 人行道路面恢复 | 按公路要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、运输、破损材料购置费等费用 | m2 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 27 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按公路要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、绿地补偿等费用 | m2 | 100 | 按实际工程量结算 |
| 28 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按公路要求施工 | m3 | 200 | 按实际工程量结算 |
| 29 | 人工槽、坑填土夯实 | 按公路要求施工 | m3 | 200 | 按实际工程量结算 |
| 30 | DN114镀锌钢管地埋敷设 | 包含DN114（厚度≥2mm）管材费、管道包封材料费、人工费、其他杂费，管材需提供检测报告 | 米 | 400 | 按实际工程量结算 |
| 31 | PE50管地埋敷设 | 包含PE50（厚度≥5mm）管材费、管道包封材料费、人工费、其他杂费，管材需提供检测报告。 | 米 | 700 | 按实际工程量结算 |
| 32 | 砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用 | 个 | 80 |  |
| 33 | 复合材料井盖安装 | 400mm×400mm×40mm，交管标志 | 只 | 80 |  |
| 34 | 接地角钢 | 50mm*5mm*2000mm热镀锌角钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 72 |  |
| 35 | 镀锌扁钢 | 40mm*4mm*4000mm热镀锌扁钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 18 |  |
| 36 | 联合接地引线 | BVR16mm²黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作。 | 米 | 30 | 按实际工程量结算 |
| 37 | 杆件吊装 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 25 |  |
| 38 | 渣土运输 | 按公路施工要求，含机械、人工等费用 | 项 | 1 |  |
| 39 | 施工现场安全防护 | 按公路施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 | 项 | 1 |  |
| 二 | 农村道路预警抓拍系统建设 |  |  |  |  |
| （一） | 主路来车预警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式路口安全预警柱 | 采用微波雷达感应技术，支持行人或非机动车检测，能适应多种条件严酷的使用环境。 ▲当检测到行人或非机动车接近路口时，支持爆闪灯闪烁提醒、指示牌功能闪烁提醒、语音提醒等多种提醒方式，提醒文字可自定义； ▲标配太阳能电池和供电系统，可应用于无电无网场景，支持多设备组网无线联动通讯， 平均功率：≤5W ； 太阳能板：12V 100W； 电池：磷酸铁锂，12V 100AH； 无线工作频段：170MHz ； 外壳材质：镀锌钢板，表面喷塑； 防护等级：IP53； 含高强度基础笼、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 28 |  |
| 2 | 杆件基坑开挖 | 按公路要求施工 | m3 | 5.6 | 按实际工程量结算 |
| 3 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 | m3 | 5.6 | 按实际工程量结算 |
| 4 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （二） | 非机动车违法预警抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 黑光级交通监控单元 | 400万全彩筒型网络摄像机，内置变焦镜头、补光灯一体化设计； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； ▲镜头：3.3~9mm，F1.0光圈； ▲视频分辨率：2560×1440@25fps，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 最低照度：彩色：0.0005Lux @（F1.0，AGC ON）；0.0001Lux @（F1.0，AGC ON），0Lux with Light； 宽动态：120 dB； 补光灯：暖白光，补光距离30m； 网络：1个百兆自适应网口； 支持透雾、电子防抖功能，支持在极低亮度下全彩监控效果； 内置麦克风，支持1路音频输入输出； 防护：IP67； 通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 26 |  |
| 2 | 边缘智能计算单元 | 采用高性能多核数字媒体处理器，嵌入式Linux操作系统，WEB页面； 支持800万视频接入视频图像接入编码分析，支持WEB方式进行参数配置和设备管理； 支持H264、H265视频编码格式，支持RTSP视频协议； CPU：4核 ARM Cortex A57； GPU：128核 Maxwell GPU； 内存：4GB； 存储：32GB； 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口； 铝合金全金属封闭结构无风扇设计，具备防尘、防水滴等功能。 | 台 | 26 |  |
| 3 | 交通视频智能分析软件 | 要求软件基于人工智能深度学习技术实现非机动车违法行为检测分析、农村公路车辆违法检测分析、车辆信息识别分析析等功能； 非机动车违法检测分析：支持对非机动车闯红灯、未带头盔、骑车带人、逆向行驶等违法行为进行智能识别和记录，违法捕获率：≥90%，违法捕获有效率：≥80%； 农用车违法检测分析：支持对农用车违法载人等违法行为进行智能识别和记录，违法捕获率：≥90%，违法捕获有效率：≥80%； 违法取证方式：根据取证要求采集2-4张图片，同时可提取非机动车驾驶员人脸信息推送后端平台进行识别比对； ▲具备自主知识产权，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 套 | 26 |  |
| 4 | 室外IP网络音柱 | 铝镁合金防水防锈外壳结构，一体化壁挂式设计； 内置网络音频解码、数字功放和高保真线性阵列扬声器； 额定功率：40W； 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 音频采样、位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-320Kbps； 网络接口：RJ45 百兆； 防护等级：IP 66防水。 | 只 | 26 |  |
| 5 | 工业级接入交换机 | 4个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC接口； 单模单纤，传输距离20公里； 全金属封闭结构，工业导轨安装设计,即插即用； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 存储转发交换方式，广播风暴防护，支持QoS技术。 | 台 | 26 |  |
| 6 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用不锈钢，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； ▲要求与遂昌交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 26 |  |
| 7 | 单立柱监控杆件 | 主杆：Φ140mm×5mm(壁厚)×4500mm(高度) 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ18×6×800，直径240mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 26 |  |
| 8 | 主干电源线 | RVV3*2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 2600 | 按实际工程量结算 |
| 9 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1300 | 按实际工程量结算 |
| 10 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 1300 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 杆件基坑开挖 | 按公路要求施工 | m3 | 18.2 | 按实际工程量结算 |
| 12 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 | m3 | 18.2 | 按实际工程量结算 |
| 13 | 视频专网光纤租赁费 | 应租用运营商光纤链路，要求单点链路上行带宽≥200M； 应满足路口所有网络设备的上行带宽要求，并预留20%的冗余带宽，满足招标人的其他应用需求； 租用期36个月，自项目验收合格之日起计算。 | 条 | 10 |  |
| 14 | 市电引入配套施工 | 预埋管道施工等，含主材费 | 点 | 26 |  |
| 15 | 杆件吊装 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 26 |  |
| 16 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （三） | G528洋条岭路段交通勤务可视化设施 |  |  |  |  |
| 1 | 黑光级交通监控单元 | 400万全彩筒型网络摄像机，内置变焦镜头、补光灯一体化设计； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； ▲镜头：3.3~9mm，F1.0光圈； ▲视频分辨率：2560×1440@25fps，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 最低照度：彩色：0.0005Lux @（F1.0，AGC ON）；0.0001Lux @（F1.0，AGC ON），0Lux with Light； 宽动态：120 dB； 补光灯：暖白光，补光距离30m； 网络：1个百兆自适应网口； 支持透雾、电子防抖功能，支持在极低亮度下全彩监控效果； 内置麦克风，支持1路音频输入输出； 防护：IP67； 通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 10 |  |
| 2 | 黑光级智能双舱一体机 | 800万双通道变焦智能双舱一体机，全景画面采用2个传感器水平拼接而成，实现160°全景超广角监控； ▲传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS，通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS； ▲视频分辨率：通道1：3840×2160，通道2：4976×1452； ▲镜头：通道1：8~56mm@F1.0，通道2：4mm@F1.0； 最低照度：彩色：0.0003Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 内置深度学习算法，支持机动车抓拍、非机动车抓拍、人脸抓拍、人体抓拍等全结构化分析模式； 内置矩阵式红外+白光混合补光，补光距离25m~100m； 内置定位模块，可输出经纬度信息 支持GPS/北斗校时，支持GB35114安全加密 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 音频：1路输入、1路输出； 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； 通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 工业级接入交换机 | 4个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC接口； 单模单纤，传输距离20公里； 全金属封闭结构，工业导轨安装设计,即插即用； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 存储转发交换方式，广播风暴防护，支持QoS技术。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用不锈钢，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； 要求与交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 单立柱监控杆件 | 主杆：Φ140mm×5mm(壁厚)×4500mm(高度) 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定； 基础笼：Φ18×6×800，直径240mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 单悬臂监控杆件 | 主杆：Φ159mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ89mm×4mm(壁厚)×2000mm(长度） 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理; 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 低压电力电缆 | VV22-2*10，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，双钢带铠装。 | 米 | 900 | 按实际工程量结算 |
| 8 | 低压电力电缆 | VV22-2*6，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，双钢带铠装。 | 米 | 930 | 按实际工程量结算 |
| 9 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 500 | 按实际工程量结算 |
| 10 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 | 米 | 500 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 杆件基坑开挖 | 按公路要求施工 | m3 | 5 | 按实际工程量结算 |
| 12 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 | m3 | 5 | 按实际工程量结算 |
| 13 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 挖掘宽度按公路要求 | m2 | 10 | 按实际工程量结算 |
| 14 | 混凝土类路面层修复 | 按公路要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场等费用 | m2 | 10 | 按实际工程量结算 |
| 15 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按公路要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、绿地补偿等费用 | m2 | 20 | 按实际工程量结算 |
| 16 | PE50管敷设 | 包含PE50（厚度≥5mm）管材费、管道包封材料费、人工费、其他杂费，管材需提供检测报告。 | 米 | 1230 | 按实际工程量结算 |
| 17 | 安装辅材 | 含杆件辅材、线缆辅材、安装支架、电气辅件等 | 批 | 20 |  |
| 18 | 视频专网光纤租赁费 | 应租用运营商光纤链路，要求单点链路上行带宽≥200M； 应满足路口所有网络设备的上行带宽要求，并预留20%的冗余带宽，满足招标人的其他应用需求； 租用期36个月，自项目验收合格之日起计算。 | 条 | 5 |  |
| 19 | 杆件吊装 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 20 |  |
| 20 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| 21 | 施工现场安全防护 | 按公路施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 | 项 | 1 |  |
| 三 | S222庄山平交口信号灯纠偏及交通技术监控建设 |  |  |  |  |
| （一） | 交通信号灯提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 协调式联网交通信号控制机 | 采用32位ARM处理器，最大支持16个独立相位控制； 支持44路信号灯组输出，单通道带载能力800W； 支持视频车检器交通信息分析信号输入； 外部输入：支持8路行人按钮输入； GPS接口：1个，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 采用模块化设计，具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先等多种控制方式； ▲支持网络远程集中控制和单点控制； 对检测器、通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控、记录和故障告警功能; 具有掉电保护功能，具备防雷击和浪涌措施； 室外独立机箱，表面高级防锈蚀以及抗风化处理。 ▲支持无缝对接遂昌交警大队现有的智慧交通集成指挥监控平台。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 基础笼：Φ14×4×500，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 | 台 | 1 |  |
| 2 | 三色机动车信号灯(竖装) | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信； LED直径：Φ5方阵排列； 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 广域雷达微波检测器 | 多断面的交通流数据（流量、占有率、速度、排队长度等）检测，排队长度超限检测、异常事件检测； 检测范围：8车道、350米远； 同时支持正向或者侧向安装； 支持与交警现有的信号控制主机和信控平台无缝对接，含平台对接费用。 含安装支架、抱箍等安装辅材。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 单立柱信号灯杆 | 主杆：Φ140mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理; 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定。 基础笼：Φ18×6×800，直径240mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 根 | 1 |  |
| 5 | 单悬臂杆件拆除费 | 含杆件拆除作业的人工、机械等费用。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 杆件吊装费 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 3 |  |
| 7 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （二） | 交通技术监控系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含900万环保智能摄像机、16mm工业级镜头、LED补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩、万向节等部件。 ▲内置两个图像传感器，对视频图像和抓拍图片进行双光融合输出彩色图像，环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间抓拍要求； ▲支持4096×2160@25fps高清视频输出，支持H.264/H.265视频压缩标准； ▲抓拍图片分辨率：4096×2160，输出图片格式：JPEG； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 支持对机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获，捕获率≥99%； 支持对机动闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道、逆行、违反禁令、加塞、不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对11种机动车车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 雷视多维智慧监控单元 | ▲包含高频段毫米波雷达、1/1.2英寸800万智能摄像机、电源适配器、室外防护罩、安装支架等部件； ▲支持机动车抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌识别等功能； ▲支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图； 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类行人特征和属性； 最大可支持40个人脸目标同时检测、跟踪和抓拍，支持人脸去误抓； 支持雷达视频联动功能，视频画面中可实时显示雷达检测车辆的红色目标框和雷达测速信息(检测报告核实)； 支持多目标机动车轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向50米； 支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测； 支持分辨率为3840×2160高清视频图像输出，支持H.264/H.265视频编码标准； 支持分辨率为3840×2160高清抓拍图片输出，支持MJPEG编码、JPEG编码； 最低照度：彩色: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON)，黑白: 0.0001 Lux@(F1.2, AGC ON)； 接口：2个千兆网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个补光灯输出控制接口； IP65防护等级，具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 暖色LED频闪灯 | LED数量：5W高亮LED灯珠16颗 LED峰值功率：90W 平均功耗：≤23 W闪光频率：≤100Hz 自动倍频 触发方式：TTL电平+开关量 光通量：9000Lm RS485：支持 防 雷：共模±4KV 差模±2KV（GB/T 17626.5） 防护等级：IP66 | 套 | 4 |  |
| 4 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用不锈钢，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； 含抱箍等安装辅材。 ▲要求与遂昌交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 工业级路口接入交换机 | 8个10/100/1000M 电口；1个1000BASE-XSFP光口； 交换容量：18 Gbps； 包转发速率：13.392 Mpps； 散热：无风扇设计，高效散热片散热； 工作环境：工作温度-40～85℃；工作湿度5～95%RH；防护等级IP40；端口防雷≥8KV； 安装方式：DIN卡轨式或壁挂式； ▲支持与路口管控一体机光纤组网。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 智能管控一体机 | 设备应包含信号灯检测、智能电源、智能分析、光纤传输、综合处理等业务功能板卡； 信号灯检测板：具有红绿灯信号检测功能，支持12路信号灯交流信号输入，可通过网络直接上传给前端抓拍单元； 智能电源板：具有1路AC220V输入， 4个AC220V供电输出，可对供电输出进行电压检测、电流检测、远程控制强电输出重启等功能； 支持4路4~20mA模拟信号传感器接入，可用于温度、湿度、风速、雨雪等传感器数据接入； 内置4块4TB 3.5"硬盘，前端录像及抓拍数据缓存时间大于7天； 光端传输板：具有4路标准SFP千兆接口，可用于光纤信号接入做路口组网，与主控板16路千兆网口处于同一网段； 综合处理板：支持16路网络摄像机接入，支持本地视频预览、存储功能，支持抓拍图片合成与上传，支持交通数据断点续传和手动重传功能； 嵌入式Linux操作系统，支持WEB操作界面。 ▲与后端平台对接的协议和接口应符合交警部门违法数据接入平台、交警部门车辆云平台的信息数据接入要求。 ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 7 | SFP千兆光模块 | 单模单纤，千兆，配套智能管控一体机使用 | 只 | 8 |  |
| 8 | 室外双层设备机柜 | 外箱1300×600×680，内箱1000×600×600，两层层板； 自动温控系统，双散热风扇，IP54防护级别； 1.0mm以上不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 含漏电保护器、电源插口转换器等电气附件； 基础笼：Φ14×4×500，方形520mm*540mm，高强度地脚螺栓定做； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 主干电源线 | RVV3*2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 700 | 按实际工程量结算 |
| 10 | 分支电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 12 | 信号控制线 | RVVSP2*0.75，128编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | 米 | 300 | 按实际工程量结算 |
| 13 | 室外单模光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材，含敷设配套辅材 | 米 | 700 | 按实际工程量结算 |
| 14 | 交通监控设备标志牌 | 版面规格：800mm（长度）*800m（宽度）*1.5mm（厚度）， 版面的颜色及图案应符合GB 5768的规定； 采用Ⅳ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 6 |  |
| 15 | 视频专网光纤租赁费 | 应租用运营商光纤链路，要求单点链路上行带宽≥200M； 应满足路口所有网络设备的上行带宽要求，并预留20%的冗余带宽，满足招标人的其他应用需求； 租用期36个月，自项目验收合格之日起计算。 | 条 | 1 |  |
| 16 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |
| （四） | 其他配套施工 |  |  |  |  |
| 1 | 杆件基坑开挖 | 按公路要求施工 | m3 | 9.5 | 按实际工程量结算 |
| 2 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 | m3 | 9.5 | 按实际工程量结算 |
| 3 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按公路要求施工 | m3 | 200 | 按实际工程量结算 |
| 4 | 人工槽、坑填土夯实 | 按公路要求施工 | m3 | 200 | 按实际工程量结算 |
| 5 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用 | m | 100 | 按实际工程量结算 |
| 6 | 砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用 | 个 | 4 |  |
| 7 | 复合材料井盖安装 | 400mm×400mm×40mm，交管标志 | 只 | 4 |  |
| 8 | 接地角钢 | 50mm*5mm*2000mm热镀锌角钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 12 |  |
| 9 | 镀锌扁钢 | 40mm*4mm*4000mm热镀锌扁钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 3 |  |
| 10 | 联合接地引线 | BVR16mm²黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作。 | 米 | 10 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 渣土运输 | 按公路施工要求，含机械、人工等费用 | 项 | 1 |  |
| 12 | 施工现场安全防护 | 按公路施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 | 项 | 1 |  |
| 四 | 后端存储及管理平台扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+上行； 包转发率：≧144Mpps； 交换容量：672Gbps； 支持1+1电源备份。 | 台 | 1 |  |
| 2 | SFP+万兆光模块 | 多模双纤，LC接口，含4条多模尾纤 | 只 | 4 |  |
| 3 | 视频存储云节点 | ▲控制器：2颗64位6核处理器，32GB高速缓存，150GB SSD； ▲存储接口：内置48个硬盘插槽，支持热插拔，支持磁盘检测预警及修复； 数据接口：4个千兆以太网数据接口，1个千兆以太网管理接口，4个USB3.0接口； 内嵌CVA软件模块：具备设备接入管理、录像计划执行、流转发服务等功能； 内嵌CVS软件模块：具备数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务等功能； 内置存储管理软件模块：具备StorOS存储系统、RAID管理、S磁盘检测及修复、报警服务； 基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断； 基于离散存储技术，多设备可并发快速响应数据读取服务，可满足海量数据检索秒级呈现，数据高速下载的需求； 基于虚拟化技术，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，空间资源可灵活划分，录像空间支持动态扩大和缩小，且数据不丢失； 支持视频、图片混合存储，支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入，支持流媒体转发功能； 具备磁盘预检测、巡检和故障修复功能，支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展； 19英寸8U标准机箱，双冗余电源，模块化抽屉式结构设计，冗余风扇模组； ▲在遂昌交警指挥中心现有的视频云存储系统进行扩容，本次新增存储设备通过现有管理平台接口即可实现统一管理； ▲通过法定的国家级检测机构的检验检测，并取得该机构出具的检验检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频存储硬盘 | ▲存储容量：8TB； 企业级IoT硬盘，接口：SATA接口； 缓存：256MB，转速：7200rpm。 | 块 | 48 |  |
| 5 | 交通态势智能感知平台扩容 | 在遂昌交警现有的交通态势智能感知平台上进行扩容，接入本次项目建设的全部外场交通智能感知设备； 可视化展示：可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能； 人脸比对：可提取驾驶员人脸信息推送公安相关业务平台进行识别比对，获取驾驶员身份信息； 广播功能：支持在指挥中心通过话筒进行远程喊话广播功能； 预警功能：在指挥中心可以实现违法行为及交通事件弹框预警、声音预警和短信预警功能； 非机动车违法查询：支持过车总数、交通违法、交通事件、非机动守法率等数据统计，支持路口、违法类型、交通事件类型等信息TOP10排行，支持查询数据导出； 机动车数据查询：平台支持不同厂家的智能交通技术监控设备接入，支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式，支持数据导出； 平台应具备较高的兼容性和开放性，支持在通用的智能计算服务器上进行部署和运行，支持不同厂家的交通监控设备的视频流接入，支持异构平台的数据接入和平台对接； 违法取证图片和数据须推送至省交管总队集成指挥平台，过车图片和数据须推送至丽水市公安局车辆云平台； ▲具备自主知识产权，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |  |

### 备注：

### 农村道路预警抓拍系统建设中28套主路来车预警系统和26套非机动车违法预警抓拍系统的建设路口，将根据遂昌交警大队踩点情况以实际需求为准。

### 招标内容及设备清单作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如招标清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。招标文件中对技术的要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。供应商应尽可能的选择符合或优于采购文件技术要求的产品参加投标；

### 投标供应商所投报价应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。

### 商务要求

- 质量保证

- 项目建设与服务期（质保期）内，所有设备质量由供应商负责免费维保。

- 在收到招标人通知后1天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

- ▲设备质保期要求：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费质保期。

- 售后技术服务要求

- 售后服务期限：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费维护维修服务。

- 售后响应时间要求：售后响应时间应符合省厅、丽水市局的考核要求。供应商必须提供7*24小时响应，在故障发生后按以下时限要求修复故障（按故障派单时间起计算）：一般故障修复时限为4小时；大型故障在早上8时至晚上20时期间的修复时限为8小时；大型故障在晚上20时至次日早上8时期间的修复时限为12小时。

- ▲售后人员和装备要求：为确保服务维护工作质量和响应速度，供应商在遂昌县本地应具备专业的售后技术服务团队（或特约售后服务机构），其中前端维护人员2名，后端网络专业、机房、服务器、平台管理专业1名。服务团队要求至少配备一辆含登高设施的运维车辆，配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

- 项目运维负责人：供应商在项目运维期间应指定固定的项目运维负责人，必须熟悉项目整体情况，联系解决相关问题，项目运维负责人在项目运维期间未经采购方同意不得更换。

- 系统维修要求

供应商的售后人员在日常的维修过程中，同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向使用单位提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障设备，供应商应在省厅、市局交警部门考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，以确保系统正常运行。

- 运行维护要求

供应商在运维维护服务过程中做维保护记录，并由项目负责人签字确认后提交使用单位盖章。维保记录内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

- 系统巡检要求

在质保期内应每三个月对前端外场点位进行一次巡检和保养，并做好巡检保养记录。巡检内容包括系统运行情况、基础设施情况、数据传输情况、防雷接地测试等内容。应检查基础设施有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁，如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换。应对外场点位的接地电阻进行测试和数据记录，并检查设备防雷设施是否正常。对测试后数据达不到要求的点采取措施解决，以保证系统在雷雨季节能够安全稳定运行。

- ▲运行完好率、在线率指标考核要求

- 系统运行完好率：应达到99%（含）以上；

- 设备在线率：应达到99%（含）以上；

- 抓拍有效率：应达到90%（含）以上。

- 运维人员和装备要求

要求在系统建设所在地（县级）具有专业技术服务团队，配置具有登高设施的工程车辆，并指定固定的运维负责人，确保服务维护工作质量和响应速度，要求配备系统运维必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

- 课程培训

供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便招标人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

- 培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向招标人收取。

- 培训地点：招标人要求地点 ；

- 培训人数：至少3人；

- 培训天数：至少2天 。

- 备品备件及耗材要求

本项目所需要的所有配件，供应商应常年备货。供应商在保修期内应免费提供保证系统正常运行的全部备品备件，并承诺提供的备品备件产权归属招标人。

### 工期及供货地点要求

- 工期要求：2022年10月底前完成所有项目工作，系统试运行1个月；2022年12月底完成项目验收工作并投入正式运行。

- 供货（安装）地点要求：按招标人指定地点。

- 除自然灾害、雨季等不可抗力顺延工期外，每拖延一天工期供应商须向招标人支付违约金1000元，超过30天的招标人有权中止合同，不支付任何费用，且合同履约保证金不予退还。

### 安装、调试、验收、移交要求

- 安装要求

本项目是交钥匙工程，包括本次招标货物的供货、运输、装卸、安装、调试、平台对接、基础管道施工、电力接入施工、传输链路接入、不低于三年的设备免费质保和免费工程维护等内容。

- 调试要求

系统调试应符合本项目招标文件以及《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》、《闯红灯自动记录系统验收技术规范》、《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》、《道路交通信号灯设置与安装规范》、《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》等相关国家标准的技术要求。设备安装调试过程中应当保障安全，由于设备安装调试导致的任何人身财产损失由中标供应商负责。招标人不承担任何责任。

- 验收要求

由招标人组织验收，成立验收组，验收组由应由招标人代表、监理单位代表、使用单位代表、技术专家等组成。

系统验收前应准备下列文件资料：

- 验收申请；

- 工程合同、招标文件、投标文件等；

- 设计文件资料，包括系统的原理和结构、安装和施工说明等；

- 检验评估材料，包括该型号产品的检测报告、试运行报告、初验评估报告等；

- 工程竣工资料，包括隐蔽工程竣工图等；

- 其他相关文件。

- 移交要求

由招标人会同监理单位、中标供应商、使用单位成立移交小组。由中标供应商提交移交申请、移交的设备和物品清单，并对移交设备进行说明。经招标人、监理单位审核后移交给使用单位，使用单位在审核无误后正式接收所移交的设备。设备移交后，移交小组相关人员应办理设备移交手续和记录，并由各方代表签字确认。

- 系统设备在移交给使用单位前，应具备以下条件：

- 系统通过建设单位组织的验收，并验收合格；

- 按要求完成遗留问题整改，并经监理单位审核确认；

- 系统所有设备均在线，具备良好的运行状态，并完成与交警后端平台的数据对接；

- 移交设备资料、验收资料齐全。

- 交通技术监控系统设备移交前应准备下列文件资料：

- 设备移交申请；

- 工程合同、招标文件、投标文件、验收报告等；

- 产品的检测报告、原厂质保证明函（加盖原厂商公章）、软件授权函等；

- 工程隐蔽工程竣工图、路口平面竣工图等；

- 其他相关文件。

### 履约保证金

采购合同签订后5日内，中标供应商应向招标人提交合同金额2.5%的履约保函（保函包括银行保函、保险机构保证保险保单）；项目完成并通过验收后，履约保函作为项目质量保证金，在质保期满后无任何质量问题，招标人凭中标供应商开具的保证金收据于15个工作日内无息退还。

### 付款方式

项目主要设备进场验收合格后支付合同金额的30%；项目完工并通过验收合格后支付至合同金额的80%；尾款最终以结算审定价支付。

## 第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标人 | 遂昌县建设投资发展限公司 |
| 4 | 招标代理机构 | 遂昌一航采购代理有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 投标文件份数 | 资格审查文件正本 一 份，副本 二 份 资信商务及技术文件、报价文件各正本 一 份、副本 四 份 |
| 7 | 答疑与质疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构一次性提出质疑。 |
| 8 | 招标文件澄清或修改 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2022年05月23日09﹕00（北京时间） 投标文件提交地址： 提交地址方式一：投标文件提交截止时间前直接送达至遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高街道君子路276号) 提交地址方式二：各投标供应商可在开标截止时间前将投标响应文件以邮寄形式送达遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路276号），收件人华莉瑛，联系方式13754268787。 ▲注意事项：若选择提交地址方式二，各潜在投标供应商无须出席开标会议现场，须下载钉钉，开标程序采用钉钉视频会议形式进行。届时钉钉和邮箱须保持畅通，出现设备故障或离线等情况，后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年05月23日09﹕00（北京时间） 开标地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高街道君子路276号) |
| 11 | 履约保证金 | 采购总合同金额的2.5% 缴纳方式：银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：采购合同签订后5日内。 退还时间：项目完成并通过验收后，履约保函作为项目质量保证金，在质保期满后无任何质量问题，招标人凭中标供应商开具的保证金收据于15个工作日内无息退还。 |
| 12 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/等媒体上发布，并发布中标通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| 16 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于遂昌一航采购代理有限公司 |
| 17 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/。 |
| 18 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费由成交人支付，费用参照原国家计委印发的计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》标准下浮30%收取，由中标人在领取中标通知书的同时向招标代理机构支付。 |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1 “招标人”系指遂昌县建设投资发展限公司。

2.1.2 “招标代理机构”系指遂昌一航采购代理有限公司。

2.1.3 “使用单位”系指遂昌县公安局交通警察大队。

2.1.4 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人，并报名参与项目投标的投标人。

2.1.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.1.6 “合同”系指招标人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的本项目范围内的服务。

2.1.8 标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

3. 投标人应具备资格条件

3.1 符合本文件第一章第“6”条的规定；

3.2 是否按招标文件要求提交投标保证金；

3.3 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明项目所需服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标采购公告

6.1.2 招标需求

6.1.3 投标人须知

6.1.4合同主要条款

6.1.5 投标相关文件格式

6.1.6 评审办法和细则

6.1.7 与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7. 投标人的风险

7.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2 报名供应商认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向招标代理机构（传真）提出澄清申请。遂昌一航采购代理有限公司对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，遂昌一航采购代理有限公司在提交投标文件的截止时间15日前,在 “浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网（遂昌）”等上公布更正公告,并对其具有约束力。不足15日的，遂昌一航采购代理有限公司有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1 提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件四部分，投标文件应全部单独密封(同一种文件的正副本可混装在同一个密封袋内，四个密封袋应标明资格审查文件／资信及商务文件／技术文件／报价文件)。

10.2 招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.投标文件（资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2 特定条件；

▲11.1.3 法定代表人资格证明书或授权委托书（法人参与开标会的需提供身份原件核对）；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件（身份证需提供原件核对）；

▲11.1.4 资格声明；

▲11.1.5 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函;

▲11.1.6 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函;

▲11.1.7 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函;

▲11.1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函;

▲11.1.9 投标供应商没有失信记录承诺函；

▲11.1.10 以上复印件均需加盖单位公章。

11.1.11 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格审查文件格式）

11.1.12 资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中；

11.1.13 在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。

11.2 资信商务及技术文件编制内容和要求

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 投标人参标申请表；

11.2.3 节能环保产品；

11.2.4 有效认证证书；

11.2.5 类似业绩；

11.2.6 商务响应表；

11.2.7 技术偏离表；

11.2.8 项目技术方案；

11.2.9 进度计划方案；

11.2.10 施工现场管理方案；

11.2.11 培训方案；

11.2.12 备品备件供应；

11.2.13 人员配备方案；

11.2.14 验收方案；

11.2.15其它（投标人认为有利于其本次投标的其它材料等）。

11.2.16 资信及商务文件应装订成册，建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资信及商务文件中。

11.2.17投标人未在投标文件的资信及商务文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1开标一览表

▲11.3.2.1投标人应在招标文件所附表格格式填写投标服务的投标报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.2.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.2.3 投标报价超过采购最高限价的，投标人不进入报价评分且其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.3.2.4投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，结算价包括完成招标文件要求的所有工作内容的一切费用。

11.4排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸（210×297mm）。

11.5封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖投标人公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

12. 投标服务应符合第二章招标需求的要求。

12.1 投标人需提交其拟供服务所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚地标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或授权代表）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标保证金（无）

15. 投标保证金

▲15.1 投标人按招标文件的规定交纳保证金。否则，其投标将被拒绝。

15.2 投标保证金按招标采购公告第“9”条的规定交纳。

15.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

15.4.1 开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.4.2 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

15.4.3 中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的；

15.4.4 违反投标承诺函的相关内容及条款的；

15.4.5 提供虚假材料谋取中标的；

15.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

15.4.7 与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的；

15.4.8 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15.4.9 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容协议的；

15.4.10 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

15.4.11 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

15.4.12 拒绝履行合同义务的；

15.4.13 其他严重扰乱招投标程序的；

### 五   投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回

16. 纸质投标文件的包装、密封、标记和装订

16.1 投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件四部分单独密封封装成投标文件。

16.2 投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

16.2.1 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、标段号、投标人名称（盖章）、负责人（或授权代表）签字或盖章和正副本字样。

16.2.2 投标文件外层包装应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、标段号、投标人名称（盖章）、投标人地址、负责人（或授权代表）签字或盖章和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4 超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人；

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

17. 投标文件的提交

▲17.1 在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，招标代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2 招标代理机构工作人员将做好纸质投标文件签收手续，明确投标文件文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知招标代理机构。

18.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3 在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或被委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1 招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2 开标会由招标代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3 投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，招标人和招标代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 招标代理机构按递交投标文件先后顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 招标代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 招标人或采购代理按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1招标代理机构和招标人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2 评审

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.2.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1投标人未按招标文件的要求交纳投标保证金，包括交纳保证金的金额、时间和方式不符合招标文件规定的；

26.2 电报、电话、传真形式的投标。

26.3 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

26.4 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.5 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

26.6 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

26.7 开启投标文件后，投标文件分数不满足招标文件要求的；

26.8 不具备招标文件规定资格要求的；

26.9 投标有效期不足的；

26.10评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.11 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.12投标文件含有招标人不能接受的附加条款的；

26.13 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.14招标文件中未要求投标人额外免费、无偿赠送情况的；

26.15投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.16 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.17评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.18 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.19 提供虚假材料谋取中标的；

26.20 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.21招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

27.4 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和招标代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、招标代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

30.13 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 九   行贿犯罪档案查询

31. 中标结果公告前招标代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 十   询问

32. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向招标代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向招标代理机构书面提出。

32.2.1 招标代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至招标代理机构项目负责人。

32.2.2 招标代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网（遂昌）”上予以公布。潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，招标人不再一一通知。

32.3 投标人提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。

招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

32.4采购评审专家应当配合招标人或者招标代理机构答复投标人的询问。

### 十一  质疑

33.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

33.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3 质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，招标代理机构可不予接受、答复。

33.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以招标代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得招标代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达招标代理机构。招标代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4 质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5 招标代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6 质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，招标代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告，投标保证金不予退还。

### 十二  投诉

34. 质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，进行投诉。

### 十三  授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 招标代理机构将在“丽水市公共资源交易网(遂昌）”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2招标代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴项目负责人处领取中标通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力

36.1 招标人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，招标人经主管备案单位同意，补充合同交主管备案单位备案。

37. 签订合同

37.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，无故拖延、拒签合同者，招标代理机构和招标人将不退还投标保证金。同时，招标代理机构和招标人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，重新开展采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5 中标人应按招标代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳银行或金融机构出具的履约保函。

37.6 履约保证金退还：项目完成并通过验收后，履约保函作为项目质量保证金，在质保期满后无任何质量问题，招标人凭中标供应商开具的保证金收据于15个工作日内无息退还。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为招标人。

37.6.2 注明退还履约保证金的金额、项目名称和标段号。

37.6.3 中标人的开户银行和账号。

37.6.4 如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，招标人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

37.6.5 中标人提供的服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在招标文件规定的时间期满后无息退还。

### 十四  验收

38. 招标人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2 如本项目招标人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.3其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知招标人。招标人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.4其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻挠验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

38.5 验收结果要报代理机构处备案。

### 十五  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属招标代理机构。

- 招标代理机构对决标结果不负责解释。
42.采购代理服务费

- 由成交人支付采购代理服务费，费用参照原国家计委印发的计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》标准下浮30%收取。成交人在成交结果公告发出后5个工作日内向招标代理机构缴纳代理服务费。

| 中标金额（万元） | 服务招标 | 货物招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% | 1.1% |

招标代理机构账户信息：

户名: 遂昌一航采购代理有限公司

帐号: 1690 1012 0100 9000 6822
开户行: 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行

## 合同主要条款

采购合同格式（范本）

合同编号：

招标人：                              （以下简称甲方）

中标人：                              （以下简称乙方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定 　　　　  　  (乙方)为供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币             （大写） （¥：   ）；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交通知书

3.1.3 成交供应商澄清修改文件

3.1.4 成交供应商投标响应文件

3.1.5 投标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

8.3 其他

第九条  系统验收

9.1设备进场验收

前端设备到货进场后，由乙方通知甲方、监理单位对设备进行到货检查。按照招标文件、合同设备的型号、规格、参数及数量进行现场核对，对电子设备进行开箱检验，并签署设备进场验收单。

后端设备到货进场后，由乙方通知甲方、监理单位、使用单位对设备进行检查验收，按照招标文件、合同设备的型号、规格、参数及数量进行现场开箱核对，在甲方、监理单位、使用单位代表签署设备进场验收单后，方可在使用单位后端机房上架部署。

设备进场验收前，应提交设备的检测报告、原厂质保函等产品质量证明文件。

9.2系统验收条件

系统在验收前，应开展以下工作：

甲方或监理单位应按照合同对系统硬件、工程质量进行初验，并完成初验评估报告；

甲方或监理单位应完成配套的标志标线等交通安全设施的符合性检查；

乙方组织开展系统试运行，时间不少于1个月，并完成试运行报告。

9.3系统验收资料

系统验收前应准备下列文件资料：

1)验收申请；

2)工程合同、招标文件、投标文件等；

3)设计文件资料，包括系统的原理和结构、安装和施工说明等；

4)检验评估材料，包括该型号产品的检测报告、试运行报告、初验评估报告等；

5)工程竣工资料，包括隐蔽工程竣工图等；

6)其他相关文件。

9.4系统验收组织

由甲方组织验收，成立验收组，验收组由应由甲方代表、监理单位代表、使用单位代表、技术专家等组成。

9.5系统功能检查

应按照相关的规范标准，对系统的违法取证记录功能、违法取证记录抗干扰性、违法取证捕获率、记录有效率、过车记录功能、监控录像功能、号牌识别功能、平台对接等功能进行的符合性检查。

9.6系统硬件检查

根据验收文件中招标文件、工程合同等资料检查系统的主要组成设备的品牌、型号、参数、功能、数量是否与标书、合同、检测报告等文件的一致。

9.7工程质量检查

通过项目监理单位的证明资料等检查系统的安装方式、防盗措施、杆件基础、管道规格、管线敷设等安装施工质量，应与相应技术标准、标书、合同等文件相符。

若标书、合同等有其他特殊约定项目的，逐项检查应与相应标书、合同等文件相符。

9.8系统验收结果评判

系统单项验收结果评判分为符合和不符合。若单项验收项目均符合要求，验收结果评判为符合；出现一项及一项以上不符合要求，验收结果评判为不符合。

验收组应出具验收报告，并对验收结果进行评判，验收结论分为验收合格和验收不合格。

对于不符合要求的系统应要求限期整改，逐套自查相关不符合项目并落实整改。整改结果的复核可采用现场验证或资料审查的方式进行。

9.9 其他

第十条　设备移交

10.1移交条件

系统设备在移交给使用单位前，应具备以下条件：

1)系统通过甲方组织的验收，并验收合格；

2)按要求完成遗留问题整改，并经监理单位审核确认；

3)系统所有设备均在线，具备良好的运行状态，并完成与交警后端平台的数据对接；

4)移交设备资料、验收资料齐全。

10.2移交资料

交通技术监控系统设备移交前应准备下列文件资料：

1)设备移交申请；

2)工程合同、招标文件、投标文件、验收报告等；

3)产品的检测报告、原厂质保证明函（加盖原厂商公章）、软件授权函等；

4)工程隐蔽工程竣工图、路口平面竣工图等；

5)其他相关文件。

10.3移交程序

由甲方会同监理单位、乙方、使用单位成立移交小组。由乙方提交移交申请、移交的设备和物品清单，并对移交设备进行说明。经甲方、监理单位审核后移交给使用单位，使用单位在审核无误后正式接收所移交的设备。设备移交后，移交小组相关人员应办理设备移交手续和记录，并由各方代表签字确认。

第十一条 伴随服务／售后服务

11.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

11.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

11.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

11.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：                                ；

11.3 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

11.4 所购货物若为电脑则由乙方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

11.5 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

11.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时；

11.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

11.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

11.9 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

11.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

11.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

11.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

11.13 其他

第十二条　履约保证金

12.1 乙方应在签订合同前，按采购文件要求向甲方提交（   大写    ¥：   ）履约保函（保函包括银行保函、保险机构保证保险保单）；

12.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

12.3 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；

12.4 项目完成并通过验收后，履约保函作为项目质量保证金，在质保期满后无任何质量问题，甲方凭乙方开具的保证金收据于15个工作日内无息退还。

第十三条　货款支付

13.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

13.2货款支付方法：

第十四条　违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

14.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期   天甲方向乙方偿付欠款总额的     ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

14.3 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

14.4 乙方逾期交付货物的，每逾期   天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

14.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金；

14.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

14.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任；

14.8 乙方在承担上述14.3～14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

其他

第十五条　转让和分包

乙方不得擅自分包、转包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十六条　合同的变更和终止

16.1本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

16.2采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十七条  不可抗力

17.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十八条　争议的解决

18.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

18.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

18.2.1 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

18.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十九条　合同生效及其他

19.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

19.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

19.3 本合同自签订之日起生效。

19.4 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交遂昌一航采购代理有限公司存档。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。）

## 第五章  投标相关文件格式

### 一  资格审查文件格式

### 正本（或副本）

### 资格审查文件内外层信封及投标文件封面格式

项目名称：遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目

投标文件名称：资格审查文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

负责人（或被委托人）签字或盖章：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

目 录

- 公司有效营业执照复印件

- 特定条件

- 法定代表人资格证明书或授权委托书资格证明

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

- 与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

- 投标供应商没有失信记录承诺函

### ▲1.公司有效营业执照复印件

要求：

提供有效的营业执照复印件并加盖公章。

### ▲2.特定条件

要求：

- 提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或公路机电工程专业承包二级及以上资质，提供有效期内的安全生产许可证；提供项目负责人机电工程二级及以上建造师执业资格证书及单位在职证明。

- 提供有效证明材料复印件并加盖公章。

### ▲3.法定代表人资格证明书或授权委托书

3.1 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：         年龄：         职务：

系	  （供应商名称）     的法定代表人。为参加就贵方组织的有关（采购项目名称）（采购编号：	     ）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

投标人盖章：

日      期：

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的， 后果由供应商承担。

法定代表人身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

3.2 授权委托书

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### ▲4.资格证明

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称） 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

# ▲5.具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我方    （供应商）   承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲6.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲7.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲8.与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加    （项目名称）     的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- ▲9.投标供应商没有失信记录承诺函

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 二  资信商务及技术文件格式

### 正本（或副本）

### 资信商务及技术文件内外层信封及投标文件封面格式

项目名称：遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

负责人（或被委托人）签字或盖章：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

目    录

- 投标声明书；

- 投标人参标申请表；

- 节能环保产品；

- 有效认证证书；

- 类似业绩；

- 商务响应表；

- 技术偏离表；

- 项目技术方案

- 进度计划方案

- 施工现场管理方案

- 培训方案

- 备品备件供应

- 人员配备

- 售后服务方案

- 验收方案

- 其它（供应商认为有必要提供的其他证明文件）

### 1.投标声明书

遂昌县建设投资发展限公司、遂昌一航采购代理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称） 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与招标人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得招标人同意后才准予更换。

6、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是招标人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2.投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

- 3.节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 4.有效认证证书

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

### 5.类似业绩

业绩（若有）

投标人项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 竣工验收材料 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.2019年1月1日至今，投标人承担过类似交通信号灯项目业绩的，业绩认定时间以合同签订时间为准；

2.须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 6.商务响应表

项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货时间及交货地点 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收、移交要求 |  |  |  |
| 5 | 培训要求 |  |  |  |
| 6 | 服务要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

7.技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 招标需求中带“▲”条款为实质性条款，如负偏离或未响应均作无效标处理。

4. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

5. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

6. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 8.项目技术方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 9.进度计划方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 10.施工现场管理方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 11.培训方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 12.备品备件供应

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 13.人员配备

项目团队人员构成格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：

1、可附项目负责人身份证、学历证书、职称证书、人员社保等相关证明材料电子文档。

2、项目负责人不得更换，擅自更换或不到位均属违约行为。

工作小组人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：

1、可附相关人员身份证、学历证书、职称证书、人员社保等相关证明材料电子文档。

2、列入本表人员的更换须经采购人单位同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 14.售后服务方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 15.验收方案

注：1. 请按第二章和第六章内容要求编制；

- 2. 格式自拟。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

- 16.其他

（供应商认为有必要提供的其他证明文件）

### 三  报价文件格式

### 报价文件内外层信封及投标文件封面格式

### 正本（或副本）

项目名称：遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目

投标文件名称：报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

负责人（或被委托人）签字或盖章：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

目录

- 开标一览表

2. 分项报价表

1.开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县 G528、S222 三个平交口提升及农村道路预警抓拍项目 | 1批 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 报价总价 |  | 大写： 小写： |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价包含完成本项目的人工费、材料费、交通费、管理费、税费、工本费、服务费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2.分项报价表
（格式仅供参考）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格和型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  | …… | …… |
| 总价合计 |  | 人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |

要求：

1.供应商可根据具体情况调整报价明细清单格式，填写内容应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、材料费、交通费、管理费、税金、工本费、服务费等实施本项目所产生的一切费用，招标人不另行支付其他任何费用。

2.《分项报价表》必须与《开标一览表》报价相同。

▲3.所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会根据具体情况，按得分从高到低推荐中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1 评标委员会

2.1.1 成员：由招标人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由招标代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2 职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和招标代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

3.2.2 各投标人的资信商务及技术文件得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2 报价修正；

3.4.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，招标代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在招标人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四  评审一般规定

4.1 本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1投标人资信及商务文件权重为9%，评标分值为9分，由评审专家讨论后统一打分。

4.1.2 项目技术文件权重为61%，评审分值61分：评审专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终技术得分为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.3 报价权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

### 五  评审内容及标准

5.1资信及商务文件分值为9分，权重为9%，由评审小组成员统一打分。

| 序号 | 评分类型 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | 节能产品：每提供一款节能产品的，得0.25分；最多得1分。 环保产品：每提供一款环保产品的，得0.25分；最多得1分。 注：须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 | 0～2 |
| 2 | 有效认证证书 | 投标人具有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境认证体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证的、每提供一个证书原件扫描件得1分，最高得4分。 注：须提供有效证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0～4 |
| 3 | 类似业绩 | 2019年1月1日至今，投标人承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩的0.5分，最高得3分。 注：1.业绩认定时间以合同签订时间为准，须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分；2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 0～3 |

5.2技术文件分值为61分，权重为61%，由评审小组成员独立打分。

| 序号 | 评分类型 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术偏离 | 投标产品所有技术指标性能、参数等满足招标文件要求的得8分，投标技术指标正偏离的，每项加0.5分，投标技术指标非实质性负偏离，每项扣0.5分；投标技术指标有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委发现，每项扣1分，最高得18分。 | 0～18 |
| 2 | 项目技术方案 | 系统技术方案： 根据投标人对招标项目的总体理解、系统技术方案的科学性、严密性、合理性等情况进行综合评分。 | 0～5 |
|  |  | 交通组织设计方案： 投标人应充分考虑项目现场的路口实际情况、交通状况，根据投标人提供的交通组织设计、路口渠化设计的科学性、合理性、可行性等情况进行综合评分。 | 0～5 |
| 3 | 进度计划方案 | 根据投标人提供的响应文件，对其针对本项目需求，制订确保完成项目周期要求和质量要求的项目总体实施方案、项目任务的理解和技术方案总体设计水平，技术方案与需求的吻合程度等情况进行综合评分。 | 0～4 |
| 4 | 施工现场管理方案 | 根据投标人针对本项目提供的施工现场管理方案，安全文明施工等情况进行综合评分。 | 0～4 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供的响应文件，对其针对本项目提供的培训方案中培训力量、培训方式及次数等情况进行综合评分。 | 0～4 |
| 6 | 备品备件供应 | 根据投标人提供的备品备件类型、数量、供应方案等情况进行综合评分。 | 0～4 |
| 7 | 人员配置 | 项目技术负责人： 具有机电或类似专业高级工程师职称的得2分，中级工程师的得1分，没有不得分。 | 0～2 |
|  |  | 项目组成员（项目负责人、项目技术负责人除外）: 根据拟投入的项目组成员学历、素质、经验能力、资质、岗位设置等方面的情况进行综合评分。 | 0～5 |
|  | 注：以上所有人员须提供在职社保证明、职称证书等相关证明文件复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |  |
| 8 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目执行过程中的售后服务响应和排除故障时间、售后服务内容、质保期、产品质量保证、服务团队及服务承诺等情况进行综合评分。 | 0～5 |
| 9 | 验收方案 | 根据投标人提供的响应文件，对其针对本项目提供的验收方案情况进行综合评分。 | 0～5 |

▲相关证明材料特别说明：以上评分内容所涉及得复印件部分，投标单位中标后需提供证明材料原件，由招标人进行复核；如发现提供证明材料原件与复印件不符的情况，且中标单位不能合理说明，即该中标单位的中标结果无效，业主有权不与该单位签约。

5.3 投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于招标人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.3.4 报价得分按以下方式计算：

（1）评标基准价=各有效供应商中的最低报价；

（2）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 招标代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向招标代理机构提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合招标代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 招标代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受招标人、招标代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（招标代理机构名称）：

本人     经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：       ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由招标代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2.该声明书在投标文件解密后20分钟内以邮件方式发送至邮箱779740329@qq.com。