浙江财经大学视频资源建设提升项目

项目编号：ZZCG2017L-GK-116

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙江省政府采购中心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法及评分标准	3

第四章  招标需求	3

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	3

第六章  投标文件格式附件	3

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2017L-GK-116

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统等项目 | 批 | 1 | 97 | 浙江财经大学 |
| 2 | 视频资源建设提升项目 | 批 | 1 | 93 | 浙江财经大学 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：

标项1、标项2:不允许联合体投标;

五、投标报名：

1、报名时间：2017-10-26 至 2017-11-09上午08:30-11:30；下午14:30-17:00（节假日除外）。

2、报名地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心浙江省政府采购中心一楼服务台。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

六、报名时应提供以下资料：

投标报名表及附件内容。

报名表下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn ，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”。

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：标项1: 0万元;标项2: 0万元;（空或0元为无需交纳）;

如需缴纳保证金，投标人应于时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票方式（招标方不接受以现金支票、现金、支付宝、微信及个人转账方式交纳的保证金）交至浙江省政府采购中心，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

开户名：  浙江省政府采购中心

开户银行：平安银行杭州市分行营业部

银行账号：11004794112101

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2017-11-20 09:00:00时前半小时内派授权代表将投标文件密封送交到杭州市环城北路305号耀江发展中心3A06评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证及法定代表人授权书有效证明出席）投标人在递交投标文件时另行提供投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，不密封进投标文件）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2017-11-20 09:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心3A06评标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 李娜 | 0571-88907715 | 0571-88907751 | 三楼（专业采购部） |
| 项目投标报名 | 陈雨 | 0571-88907703 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目保证金 | 邵幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 高明 | 0571-88907706 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 浙江财经大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等 | 柳增根 | 0571-86731909 |  |  |

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 接受联合体投标的请提供联合体协议书。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 无 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各6份。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到招标方服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当采用书面形式并署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

- （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

3、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准                                                         标项1、2

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*40 | 40 |
| 技术 | 符合明确指标参数得20分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分（若负偏或缺漏项5个以上的按重大偏离处理）。 | 20 |
| 技术 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1-2分（最高分为5分），无实质性意义的正偏离不加分。 | 5 |
| 技术 | 投产品列入财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单的得1分，列入财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单的得1分（如属于非单一产品采购项目的，以采购人确定的核心产品为准） | 2 |
| 技术 | 系统集成的具体技术解决方案 | 5 |
| 技术 | 项目系统集成具体实施计划 | 4 |
| 技术 | 系统集成项目组实施人员能力 | 4 |
| 商务资信 | 项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件等情况）的有效性等 | 3 |
| 商务资信 | 售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等） | 3 |
| 商务资信 | 本地化服务 | 2 |
| 商务资信 | 培训方案、计划的可行性及合理性 | 2 |
| 商务资信 | 公司技术力量情况等 | 5 |
| 商务资信 | 经验及业绩 | 3 |
| 商务资信 | 投标文件编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实 | 2 |

- 第四章  招标需求

特别说明：

1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3、核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

浙江财经大学媒体视讯互动控制系统、交互式音视频矩阵切换系统、录播、录音、声学装修统等设备采购

1、采购项目概况（名称、数量、简要规格描述或项目基本概况等）：

| 标项 | 项目内容 | 数量 | 项目基本概况 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 媒体视讯互动控制系统、交互式音视频矩阵切换系统、录音系统等 | 1批 | 包括媒体视讯互动控制系统、交互式音视频矩阵切换系统、HDMI智能互动切换、录音系统等 | 97.0 |
| 标项二 | 视频资源建设提升项目 | 1批 | 包括WEB平台监控系统软件、WEB平台高可用解决方案系统、课堂教学效果评估软件以及教室端智能录播系统软硬件等 | 93.0 |

2、整体功能要求：（标项一）

2.1媒体视讯互动系统项目：

1、提供了教师与学生互动交流的视讯平台，教学信息内容不仅在教室大屏上显示，还可以清晰实时地将内容广播至每一组学生的桌面显示屏上。教学内容展示-----视觉+听觉，多屏显示有助于学生对学习课程的理解和关注，提升学生的认知程度，有助于提高学习效果。可以方便的将教师授课内容广播给各小组的显示设备上，也可以有选择的将某一组显示设备上的学生讨论的内容转播给其他组分享，并可做到将任一学生的终端内容转播给全班学生研讨学习。

2、简洁便利的液晶触摸控制面板：设备控制区、环境控制区、教学控制区。

3、资源共享：多样化的网络工具及网络资源有利于学生交互协作学习，最大化的支持学生自主、创新及个性化的学习方式。

4、互联互动：交互投送学习内容讨论，便捷的连接切换方式，无需安装驱动软件，即插即用，稳定安全可靠。小组多屏互动  支持4人同时投送到屏幕上比对讨论学习，手机无线同屏，每个小组具备无线同屏连接热点，支持学生使用用手机或PAD交互学习。

5、环境管理配置：多样化、灵活性，支持各类教学模式应用开展,配备人体工学的课桌椅，教室环境的色彩、灯光、温度、空气控制。

6、相关应用

（1）学生签到：通过扫描二维码或直接登录热点输入学号登入签到

（2）统计点名：实时反映应到人数、实到人数

（3）教师出题：客观题、主观题

（4）学生答题、答题分析统计

（5）教师随机或点名提问：从签到的统计名册中抽取

（6）学生在线提问：使用手机或电脑发送至教师的客户端

（7）教学信息资料推送、PPT下传

2.2视频资源建设提升项目：（标项二）

项目建设是学校教育信息化建设的一个组成部分，能够为学校提供三个部分的应用：

(1)视频资源云端存储及管理，并通过相关辅助软件开发，实现高性能、高稳定的资源管理；同时可实现所有视频资源跨终端的在线学习功能，包括手机、平板以及电脑；

(2)为教师的课堂教学提供评估依据以及对课堂进行智能分析，能够作为教学评估的一个重要补充；

(3)能够对教室教学的场景进行智能录制，形成学校教师教学的网络视频资源库，逐步实现教学视频资源的网络化管理。

技术功能要求如下：

(1)要求与学校原有系统实现无缝对接，包括校务管理系统、排课系统、网络云盘系统等的对接，实现单点登陆；

(2)学校已经建设有资源管理系统平台，要求在原有资源平台的基础上，实现无缝接入，能够将新建的教室接入到原有资源管理平台，做到统一管控；同时需结合原有资源管理平台，开发手机端APP（包括IOS和Android）,实现手机端移动学习；

(3)在不改变学校原有视频资源管理系统架构的基础上，对功能模块进行升级，包括管理功能、编辑功能以及课堂评估功能；同时需要提升同时在线用户数量；

(4)基于学校的教学及管理模式，开发课堂教学评估模块，能够根据学校教师教学的管理模式，实现对教师教学的评估及分析；

(5)教室端设备能够自动完成对课堂的自动录播功能，同时可实现对教师的自动跟踪和学生的自动定位功能，系统架构需非常简洁，无需布设跟踪及定位分析的摄像头，即可完成自动跟踪定位功能；

(6)摄像机采用4K摄像机，可同时输出2路HD-SDI信号，分别作为教师/学生的全景和特写画面；并根据教室的高清采集一体机，实现对所有场景信号的自动分析功能；

(7)项目建设含有软件开发项目，要求供应商需要根据用户的实际需求，对相关软件进行定制开发

3、设备清单：

3．1媒体视讯互动系统项目（标项一）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 媒体视讯互动 |  |  |  |  |
| 1 | 媒体视讯控制系统【核心产品】 | 6 | 套 | 爱思创、得实、SONY |
| 2 | 交互式音视频矩阵切换器【核心产品】 | 1 | 台 | 爱思创、得实、SONY |
| 3 | HDMI智能互动切换线 | 48 | 根 | 爱思创、得实、SONY |
| 4 | 桌面多功能嵌入式接线盒 | 6 | 只 | 爱思创、得实、SONY |
| 5 | 定制智能互动桌（1300*2000 8座） | 7 | 套 | 定制 |
| 6 | 定制椅子 | 57 | 套 | 定制 |
| 7 | 桌面触摸控制一体机 | 1 | 台 | 爱思创、得实、SONY |
| 8 | 无线HDMI同屏传输器 | 1 | 台 | 定制 |
| 9 | NEWFOLLOW课堂互动系统软件（含专用无线路由器） | 1 | 套 | 爱思创、得实、SONY |
| 10 | 有线会议话筒 | 1 | 只 | Baier/Sennheiser /力奇 |
| 11 | 50“电视机 | 6 | 台 | 长虹、SONY、夏普 |
| 12 | HDMI传输线 | 8 | 根 | 定制 |
| 13 | HDMI中继器 | 6 | 根 | 定制 |
| 14 | 86触摸“一体机”【核心产品】 | 2 | 台 | 西沃、长虹、联想 |
| 15 | 功放 | 2 | 台 | SEKER/Tannoy/Nexo |
| 16 | 音箱 | 4 | 只 | SEKER/Tannoy/Nexo |
| 17 | 网络中控 | 1 | 套 | 爱思创、得实、SONY |
| 18 | 钢木电动升降讲台 | 1 | 张 | 定制 |
| 19 | 环境控制模块 | 1 | 套 | 定制 |
| 20 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |
| 21 | 书写白板 | 1 | 套 |  |
| 22 | 设备控制柜 | 1 | 只 |  |
| 23 | 电动导轨 | 1 | 套 |  |
| 24 | 窗帘 | 1 | 套 |  |
| 25 | 系统集成 | 1 | 套 |  |
| 26 | 媒体视讯互动装修 | 1 | 间 |  |
| 视频中心 |  |  |  |  |
| 27 | 高度集成化存储系统 | 1 | 套 |  |
| 28 | 录音工作站 | 1 | 台 |  |
| 29 | 录音话筒 | 2 | 支 |  |
| 30 | 话筒支架 | 2 | 只 |  |
| 31 | 监听耳机 | 2 | 只 |  |
| 32 | 录音桌 | 1 | 张 |  |
| 33 | 声学装修 | 2 | 批 |  |
| 34 | 显示\扩音系统 | 1 | 批 |  |
| 35 | 工作台 | 1 | 批 |  |
| 36 | 专业配件 | 1 | 批 |  |

3．2视频资源建设提升项目（标项二）

| 序号 | 产品名称 | 简要描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教室端硬件及配套软件 |  |  |
| 1 | 高清视频采集一体机【核心产品】 | 高清视频采集、传输、录制等功能 | 10台 |
| 2 | 智能导播录播跟踪系统 | 智能导播录播跟踪系统软件 | 10套 |
| 3 | 全高清嵌入式录播系统 | 全高清嵌入式录播系统软件 | 10套 |
| 4 | 智能图像跟踪定位系统【核心产品】 | 智能图像跟踪定位系统软件 | 10套 |
| 5 | 4K摄像机【核心产品】 | 4K摄像机 | 20台 |
| 6 | 拾音器 | 高保证拾音器 | 10只 |
| 7 | 智能控制系统 |  | 10台 |
| 8 | 附件、线材及安装调试 | 线材、辅材及安装调试费用 | 1项 |
| 二 | 云端架构软件开发及对接 |  |  |
| 1 | WEB平台监控系统软件开发 | WEB平台监控系统软件 | 1套 |
| 2 | WEB平台高可用解决方案系统开发 | WEB平台高可用解决方案系统软件 | 1套 |
| 3 | 课堂教学效果评估模块 | 课堂教学效果评估模块 | 1套 |
| 4 | 手机客户端学习系统软件【核心产品】 | 手机客户端学习系统软件 | 1套 |
| 5 | 系统对接 | 对接 | 1项 |

4、详细技术要求：

4．1媒体视讯互动系统项目（标项一）

| 序号 | 设备名称 | 技术功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 媒体视讯互动 |  |  |
| 1 | 媒体视讯控制系统 | 1.提供产品国家级检测报告； 2.高性能带四路高清画面分割以及无缝切换输出，可以将4路高清数字视频信号显示在同一个屏幕上，并有多种视频分割效果，同时四路高清输入信号可做无缝切换。控制方式多样灵活，可通过桌面HDMI智能线控制或教师桌面平板进行互动切换控制，完成教师广播、学生师范、学生组转播功能，每组各学生可任意切换至显示终端上，可编程控制8路I/O设备； 3.支持8路HDMI输入，2路HDMI、1路UTP 输出； 4.支持4路HDMI信号画面分割； 5.支持6-8路HDMI信号线控无缝切换； 6.最高支持1080p@60Hz分辨率输出； 7.支持同轴音频分离； 8.支持LPCM/Dolby5.1/DTS5.1音频格式； 9.智能EDID管理； 10.支持RS232串口在线控制和软件升级； 11.支持多种格式HDMI输出、互动切换； 12.支持画面OSD菜单显示； 13.支持HDMI 1.3，输入兼容DVI 1.0版本； 14.带宽：最高支持2.25Gbps； 15.色度空间：支持RGB、YCBCR、 YCbCr（4:2:2）、YCbCr（4:4:4）； 16.色深（Deep Color）：支持8bit色深输出； 17.HDMI输入输出传输距离：高速HDMI线材最长可支持15m（1080P/60Hz,8bit色深）； 18.音频格式：输入输出支持LPCM 2.0 /5.1、DTS5.1、Dolby5.1 音频格式； 19.支持输入分辨率：HDMI: 480i to 1080p 60Hz； 20.支持输出分辨率：1080P,720P,1080I,1024x768,1360x768； 21.支持RS232串口升级； 22.支持双向IR控制。 |
| 2 | 交互式音视频矩阵切换器 | 1.HDMI 1.4支持以下分辨率：4Kx2K@30Hz,1080P@120Hz,and 1080P 3D@60Hz； 2.Deep Color support 48/36/30/24-bit； 3.支持LPCM 7.1CH，Dolby True HD，Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio； 4.支持任意输入源同时显示在多个显示器上； 5.8个输入端口支持独立的EDID； 6.支持以下控制方式：RS-232、遥控器，控制面板控制和TCP/IP控制前面板LCD 显示矩阵状态； 7.视频带宽：297 MHz； 8.支持视频分辨率：480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p@24/25/30/50/60Hz，4K@30Hz, 1080P3D@60Hz； 9.输入端：8×HDMI，1×RS-232，1xRJ-45(Control)； 10.输出端：8×HDMI； 11.ESD保护：±8KV(空气放电)±4 kv(接触放电)； 12.电源：12V/2.5A标准； 13.工作温度：0℃~40℃/32ºF~104ºF； 14.存储温度：−20℃~60℃/−4ºF~140ºF； 15.相对湿度：20~90%RH； 16.功耗：23W(max)/0.5W(待机)。 |
| 3 | HDMI智能互动切换线 | 1.桌面互动式HDMI切换线，具有线控功能； 2.HDMI线缆上具有指示灯按键，当按下按键时（指示灯亮起）将当前设备信号源自动切换到显示设备上，当另一个设备的HDMI线缆按键按下时前一个信号源自动断开，即当前按下的设备信号源切入到显示设备。 |
| 4 | 桌面多功能嵌入式接线盒 | 拉丝银色,一个多功能三插电源接口、一个网络接口、两个VGA接口、一个电话接口、一个3.5mm耳机接口、一个视频接口（功能配置须根据客户实际需求选择或定做） |
| 5 | 定制智能互动桌 | 主体全钢架结构，钢板需磷化处理、喷塑、灰白色、台面材质为木质多层板，长200CM*宽130CM*厚度2.5CM，防水、耐刮镲、流线型设计，外观牢固、美观大气。嵌入式电视机立屏架高165CM*宽130CM弧形罩框深17.5CM，底部为机架式设备柜，内设插拔式导轨。全不锈钢支架含合理导线槽。嵌入桌面多功能嵌入式接线盒。 |
| 6 | 定制椅子 | 椅子：PP扶手，25*1.5mm喷塑架，座管厚度2.5mm，尼龙塑壳，一次成型原生海绵，进口颐达网布，尼龙脚轮。 |
| 7 | 桌面触摸控制一体机 | 1.英特尔处理器； 2.CPU主频：2.2GHz； 3.接口类型：音频接口、USB、网口、HDMI、音频输入、音频输出、闪存卡读取、OTG； 4.存储硬盘容量：64GB； 5.内存容量：2GB； 6.存储类型：固态硬盘； 7.网络类型：WIFI； 8.显示屏幕尺寸：不小于7英寸； 9.分辨率：1920x1280； 10.触摸屏类型：电容屏； 11.含客户端软件（设备控制、环境控制、教学控制，与课堂互动系统软件配套）。 |
| 8 | 无线HDMI同屏传输器 | 操作简单，无线连接，无需下载任何软件，支持手机、平板电脑、笔记本进行相应的设置，无线WIFI连接，双频率2.4G/5G。 |
| 9 | NEWFOLLOW课堂互动系统软件（含专用无线路由器） | 1.支持一切智能移动设备（包括智能手机，平板电脑，PC），无需安装客户端，在教师控制下可接入系统热点，使用二维码或网址即可登入课堂进行互动教学； 2以教师端桌面触控一体机作为控制中心，在教师控制下开展课堂内的互动教学，对应多种互动教学模式； 3.可实时更新登入签到学生情况，可按教师需求随机选择学生（用于答题、汇报等）； 4.提供师生问答平台，以应用于各种问答模式，或将学生智能终端作为答题、选择器使用； 5.对答题情况进行实时反馈，提供选项分析数据，可用于演示、讨论； 6.与采购人现有blackboard教学平台无缝对接。 |
| 10 | 有线会议话筒 | 压力倾斜变频器带双层镀金膜；频率响52HZ--20KHZ；灵敏度：-67dB；9至52V幻象电源供电；配精致带开关铁质底座。 |
| 11 | 50“电视机 | 1.屏幕分辨率：全高清（1920x1080）； 2.亮度：600-1000流明； 3.屏幕比例：16:9； 4.刷屏率：60Hz； 5.背光源：直下式LED； 6.响应时间：4ms； 7.支持格式（高清）：1080p/1080i/720p； 8.水平视角（度）：160-180度； 9.垂直视角（度）：160-180度； 10.端口参数 10.1 USB2.0接口2； 10.2 HDMI1.3接口2，可支持转换VGA接口。 11.USB支持格式 11.1 USB支持视频格式：AVI/MPG/TS/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB/FLV； 11.2 USB支持音频格式：MP3； 11.3 USB支持图片格式：JPEG/JPG。 |
| 12 | HDMI传输线 | HDMI线高清线1.4版3D信号连接数据线，采用26号（或更好品质）HDMI线。 |
| 13 | HDMI中继器 | 支持HDMI信号IN/OUT延长20米（4K），HDCP2.2/HDCP2.0兼容 |
| 14 | 86寸触摸“一体机” | 1.屏体类型：LED背光源，86寸液晶屏； 2.屏幕要求：86寸A规LED液晶屏，图像物理分辨率达3840*2160，显示性能满足UD超高清点对点要求（可无损播放4K片源；PC通道下可将系统画面分辨率设置为3840*2160）；整机需具备HDMI1.4a输入端口，保证可支持4K*2K信号输入； 3.输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45； 4.输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出； 5.图像制式：PAL/SECAM； 6.喇叭输出功率：10瓦x2； 7.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0； 8.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 9.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； 10.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常； 11.采用双WiFi天线，增强无线网络信号； 12.处理器：Intel Core i5，主频为双核四线程2.7GHz或以上； 13.内存：8G以上 DDR3； 14.独立显卡，显存2G； 15.硬盘：500G以上； 16．任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 |
| 15 | 功放 | 立体声功放：8Ω阻抗不小于120W×2输出功率，4Ω阻抗不小于240W×2输出功率,8Ω阻抗桥接不小于380W输出功率。 |
| 16 | 音箱 | 2分频全音域音箱：10寸低音单元+3寸喉口高音驱动器配置。额定功率不小于240W(8Ω)，峰值功率不小于380W(8Ω)。频响范围：40-18KHz。阻抗：8Ω。灵敏度：99db。最大声压级：128db。 |
| 17 | 网络中控 | 1.提供国家级检测报告； 2.网络中控系统：台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制。面板需有二及密码保护，供管理员应急处理；ARM32位CPU、16M内存、4M FLASH内核芯片组； 3.采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口；内置IP全双工对讲系统； 4.对分散的不同楼宇可跨网段、跨校区对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能； 5.系统远程控制管理与原采购人多媒体管理系统的插卡管理、教务课程管理（排课、课表、评价等）、课堂管理、教学监控、一卡通系统等无缝对接，并提供对接方案和相关接口函数。 |
| 18 | 钢木电动升降讲台 | 电动可升降，1400*600*700-1175H，钢木结构，隐藏式穿线管。 |
| 19 | 环境控制模块 | 支持远程、本地灯光、电源、电动窗帘、空调控制 |
| 20 | 无线话筒及接收机 | 传输频率：780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 单音信号：32.768kHz 电波形式：F3E，F9W 震荡方式：水晶控制PLL频率合成 变调灵敏度：±5kHz FM(92dB SPL 1kHz时 / 小)±5kHz FM(82dB SPL 1kHz时 / 大) 使用话筒：单指向性电子电容式话筒 频率特性：100Hz～10kHz（1kHz基准50μs加强） 最大输入声压：126dB SPL(小) / 116dB SPL(大) 输入等价噪音：36dB SPL以下(A曲线 / 小) / 41dB SPL以下(A曲线 / 大) 控制方式：根据声音信号ASK 尺寸：最大直径：Ø14.8mm 长度：155mm 重量（约）：45g(含干电池LR03BCH) 外壳加工：机身外壳：银色耐酸铝加工（蒙塞尔N7近似色） 无线接收部分 天线输入：75Ω 2系统 1回路(BNC插口) 接收方式：超外差方式，场地分集接收方式 S/N：50dB以上(50dBμV，5kHz FM时) 静噪灵敏度：20dBμV以下 音频静噪频率：32.768 kHz（1.8kHz FM） 失真率：3%以下(50dBμV、40kHz FM时) 频率特性：50Hz ~ 10000Hz(50μs加强） 基准输出电频：-20dBV / -60dBV(600Ω)不平衡(带切换开关) 辅助输入电频：20dBV(600Ω)不平衡 |
| 21 | 书写白板 | 含书写工具、带磁性定制（4米*1.2米） |
| 22 | 设备控制柜 | 600×600×2000金属机柜 |
| 23 | 电动导轨 | 超静音、航空级铝材、停电手拉启动、遇阻停止、支持APP(分三个区域每个区域4.5米长) |
| 24 | 窗帘 | 定制适合教室布局（分5个区域总计长度24米，1、其中10米为铝片型：工艺要求选用国产优质高精级铝型材，铝型材可见表面氟碳喷涂处理，铝型材表面做极氧化处理，运行时无噪音，结构精巧,简练，安装方便．各种安装配件为郃金材料，下坠杆采用烤漆2.5㎝扁形铝郃金重杆,保证面料在展开时平整不翘边。14米为布料工艺要求：采用能够阻挡光的涂层面料。） |
| 25 | 系统集成 | 需包含 所用到的各种线材及连接线，所有用到的线材必须为优质线材，所有线材需用铁管按标准布置好。（包含、线管预埋、墙体开槽、安装、调试等一切所用到的材料及费用，公牛接线板）。 |
| 26 | 媒体视讯互动装修 | 媒体视讯互动教室平面128方左右（长14.3M*宽9M*高3米）. 1．拆除俩堵水泥砖墙大约50平方左右（包含垃圾清运） 2．拆除墙的位置使用双层真空钢化玻璃安装及安装玻璃的基础造型装修。 3．房间周围使用吸音板装修包含柱子装饰等，基层松木档，3*4CM，成品红心组燃吸音板安装及主面造型装修，踢角线等。 4．128方地面：方块地毯50*50拼接地毯沥青底方块加地面处理。地毯材质：聚丙烯纤维（丙纶）。 5．强弱电综合布线（含各类线材、插座地插及开关等）合理配置1批。强电按实际需求配置，弱电大约50个点左右。 6．提供教室平面设计图。 |
| 视频中心 |  |  |
| 27 | 高度集成化存储系统 | 分布式融合存储；每个节点，3U机架式，INTEL 64位 多核处理器，64GB缓存，可升级至96GB或128GB，16个热插拔SATA、SAS磁盘位，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；2个万兆以太网口，可升级至4个万兆以太网接口；整体带宽性能可以线性增长到 80GByte/s 以上，最大系统容量不低于20PB，支持NFS/CIFS/ISCSI/Fabric/POSIX/FTP/HTTP/Amazon S3等协议，支持硬盘级冗余、节点级冗余、机柜级冗余、热点数据副本技术、纠删码容错技术、文件秒传技术；本次配置1个F1S 9016节点，共计16块3.5英寸SATA 7.2K 4TB企业级硬盘 1、支持QOS带宽控制功能：提供存储访问带宽限制功能为自主知识产权（3、支持数据同步备份功能：具有数据同步备份功能为自主知识产权 2、拥有自主知识产权,具有自主研发能力,可保障后续产品的连续性； 3、 存储厂家的产品研发和生产符合国家质量规范标准GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008，通过国家质量管理体系认证。 |
| 28 | 录音工作站 | 工作站：节目录制、非编在线编辑、媒资后期管理，CPUi7-6700/CPU主频3.4GHz/最高睿频4GHz/标配CPU数量1颗/最大CPU数量1颗/制程工艺14nm/三级缓存8MB/总线规格DMI 8GT/s CPU核心四核/CPU线程数八线程/主板芯片组Intel C236/扩展槽1×PCI-E Gen3 x16/1×PCI-E Gen3 x4（x4 连接器）/1×PCI-E Gen3 x4（x16 连接器）/1×PCI-E Gen3 x1/1×PCI接口。内存DDR4/内存大小16GB/内存描述16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM/硬盘接口类型SATA/硬盘容量512GB/硬盘描述512GB SATA 1st SSD/光驱类型DVD-ROM/视频/音频：显卡芯片nVidia Quadro K2200/显存容量4GB/音频系统/声卡集成 Realtek HD ALC221-VB 音频/网络通信：网卡描述局域网集成英特尔 I219LM PCIe GbE/其它参数：I/O接口正面：2×USB 3.0端口；2×USB 2.0（1个充电端口）；1×个耳机插孔；1×麦克风插孔，后面：4×USB 3.0端口；2×USB 2.0端口；2×DisplayPort 1.2端口；1×DVI-I单链路端口；1×串行端口（可选）；1×并行端口（可选）；2×PS/2 端口；1×RJ-45 端口；1×音频线路输入端口；1×音频线路输出端口；2×IEEE 1394b 端口（可选）/内部：2×USB 2.0 端口，1×USB 3.0 端口 电源描述400W 92%高效电源。 |
| 29 | 录音话筒 | 产品用途：录音专用 产品类型：有线 指向特征：动圈式 收音头：心型 灵敏度：7 mV/Pa±3dB 频率范围：20-20000Hz 产品声压：145.6dB 产品声道：立体声 产品阻抗：100欧姆 外形设计麦克风尺寸:24×157mm 产品重量198g 产品特性1幻像电源 48V /1,1mA |
| 30 | 话筒支架 | 采用锌合金，耐磨耐腐蚀，采用高弹性ABS材料制成，柔韧性好，考究的选材和工程力学设计，使用闹股可靠，不会对麦克风造成任何损伤 内径直径范围30-50mm，适合于大多数麦克风(录音专用)或无线手持录音麦克风。 |
| 31 | 监听耳机 | 标称阻抗：95 Ohm 接触压力：6.3 N 重量（不含线缆）：284 g 插头：3.5mm/6.3mm 直型插头 换能原理：动圈 佩戴方式：包耳 耳机线：2跟覆Kevlar保护层的无氧铜线（直线+卷线） 频率响应：8-30000 Hz 声压级（SPL）：115 dB (1 kHz and 1 Veff) 总体谐波失真（THD）：< 0.1 % 额定负载：500 mW |
| 32 | 录音桌 | (录音专用音频控制台): 录音棚专用19英寸音频控制台的设计制作, 其设计符合人体生理学和声学要求.音频控制台的材料是由冷扎钢板和高密度板拼装组成, 用与录音棚控制室和个人工作室不会有共振和静电产生.音频控制台可以根据客户的使用需求来设计.音频控制台的颜色须根据客户的使用需求来设计与更改。尺寸220*110*75CM |
| 33 | 声学装修 | 1．本次装修俩个房间，声学装修 两个房间，视频中心是俩间房间，需拆除中间的这堵墙再用玻璃和石膏隔成、观影音室、仓库、录音室、制作室、办公区。每个房间大约在80方左右，需拆除原静电地板（包含圾垃清运）需用水泥及细沙地面找平，拆除一堵水泥隔墙。大约在16平方左右（包含圾垃清运）。 2．轻钢龙骨石膏板隔墙而及墙面粉刷，大约50方左右。 3．玻璃墙隔断分俩个区域共计大约35平方左右 4．套装门4个其中俩个是玻璃套装门。 5．地毯大约130方左右+另一个房间大约在60方左右地毯，共计190方。 6．影音区吊顶造型及灯光墙面装饰。面积大约55平方。 7．百叶窗及外围窗帘宽度53米左右，高度结合实际情况定。 8．强弱电及灯光工程结合实际情况合理配比。 9．墙面油柒及墙面修补、踢角线等一批。 10．开关插座等结合实际情况合理配比。 11．提供教室平面设计图 |
| 34 | 显示、扩音系统 | 显示要求、主体参数：索尼（SONY）KD-75X8566E 显示大屏：屏幕尺寸：75英寸 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） USB支持视频格式：Movie Show：MPEG2_HD，MPEG4_SD， MPEG4_HD，H.264，FLV，AVS ， WMV(VC1) USB支持音频格式：Photo Show： JPEG、BMP、PNG; 支持图片格式：Music Show： AAC，PCM， MP3，MP2， COOK， AC3 ，DRA,WMA 其中AC3，WMA 、License 2、扩音要求超级音箱2只，低音音箱1只。点歌机顶盒1套。 提供家庭影院娱乐全套解决方案，集家庭影院音/个性音乐厅/专业乐器效果器/K歌/于一身，视听玩唱享，通通有。 HIFI级音响配置：讲真，静爆镜！看电影，听音乐，它都能做到，超级的音质体验。 |
| 35 | 工作台 | 要求： 1、定制高档会议桌一张，材质选用实木喷漆，进口的樱桃木皮做饰面，采用环保基材，进口PU类高档聚酯漆，进口优质五金件，尺寸：185*100*75CM - 2、办公椅子14张，材质选用优质天然牛皮透气性强，皮质柔软，光滑耐磨；海绵：密度25kg/㎡，达到国家阻燃标准；靠背、脚架采用实木保证稳固性； - 3、高档3人沙发1个，材质选用：面料：优质化纤皮透气性强，皮质柔软，光滑耐磨；海绵：密度25kg/㎡，达到国家阻燃标准；靠背、脚架采用实木保证稳固性。 4、高档单人沙发2个，材质选用：面料：优质化纤皮透气性强，皮质柔软，光滑耐磨；海绵：密度25kg/㎡，达到国家阻燃标准；靠背、脚架采用实木保证稳固性。 ## 5、办公桌3张：基材为刨花板，达到E1级环保标准，PVC封边条，五金配件采用DTC；产品达到国家环保检测标准。 6、茶几2个：尺寸：130CM*70CM*40CM。风格办公室用。 |
| 36 | 专用配件 | - MT055CXPR04单反碳纤维4节三脚架+MHXPRO、3W三维三向云台脚架套装+原装快装板+脚架包。数量1套 - GOPRO、HER05防水壳。数量1个 - 运动摄像机配件吸盘。数量1个 - SM05t V-400W闪光灯。数量1台 - DM90专业八角柔光箱。数量1个 - 可调俩用横臂顶灯架,。数量1个 - TP-LINKTL-SG1005D 5口千兆交换机。数量200个 |

4．2视频资源建设提升项目（标项二）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 教室端硬件及配套软件 |  |
| 1 | 高清视频采集一体机 | 1. 一体化嵌入式架构，操作系统：Linux操作系统；主机外观≦2U；机架式设计，能够安装于标准机柜内，系统必须高度集成化，集成了录制、直播、导播、自动跟踪、特写定位等功能，拒绝设备叠加拼凑组合；设计美观大方；整个系统的录制、导播、跟踪、定位等功能模块，均通过该主机实现，能够保证整个系统的稳定性；主机能够7*24小时工作； 2.主机接口参数： 输入接口：HD-SDI输入接口：≧6路；VGA输入接口：≧1路；HDMI输入接口：≧2路；（提供原厂彩页并加盖原厂公章） 输入模式：720P50-1920*1080@30P；1080I@60； 输出接口：HDMI输出接口：≧1路；VGA输出接口：≧1路；网络接口：≧2路*1000M网络；网络延时：≤100毫秒； 音频输入/输出：4路输入、4路输出； 控制接口：≧4路RS232控制； USB2.0接口：≧4路；USB3.0接口≧1路 3.视频录导播自动跟踪参数： 录制格式：MP4，视频H.264编码；音频：AAC编码； 网络输出：RTMP流；直播码流：48K-20M可调； 主机直播：支持直播；同时在线直播数量：≧100个点； 导播功能：自动/手动导播控制功能，可实现教师特写、教师全景、学生特写、学生全景及VGA信号的自动导播切换功能；系统后台预监画面上至少能同时显示4个场景的拍摄画面及VGA画面； 跟踪定位功能：自带嵌入式跟踪定位模块，在采用2台非云台（4K）高清摄像机（单台摄像机具备2路HD-SDI同时输出功能）的情况下，能够同时实现教师特写、教师全景、学生全景、学生特写4个景位的拍摄；而不需添加其他任何定位辅助设备和跟踪主机； 视频采集码率：1080P、720P、SVGA、XGA等格式,视频码1Mbps~10Mbps连续可调；可兼容各种浏览器（如：FlireFox，IE，谷歌等）进行观看； 远程控制：移动终端、PC可通过WEB界面进行远端控制；同时可通过手机终端进行控制； 具备直播功能，单机可实现100个点的直播，直播延时小于1秒；录制模式：可实现电影模式、画中画、多画面的选择录制功能； 7.互动功能： 与高清录播一体机高度融合，能够满足各种网络上交互教学应用。低带宽要求，1M带宽即可满足1080P高清图像传输需求。 在无需通过视频资源平台及其他硬件辅助的情况下，可实现至少4个教室的实时互动功能，互动显示模式：一对一、一对二、一对四等模式； 音频处理：回声消除、噪声抑制、突出人声；网络适应性：丢包 80%语义可理解；支持接入的网络网络类型：有线、WIFI、4G；所需带宽：单独使用最高 1Mbps； 声音丢包容许率：7%，视频丢包容许率：10%；支持多路视音频和数据的传送，同时可传输多路视频、多路数据、文档共享、电子白板、文字交互、观看数据共享等增强数据功能。 结合高清录播一体机的输出接口，在通过高清互动模块，可输出HDMI高清信号和VGA画面，主讲教室的视频和VGA信号，能够通过听课教室的高清录播一体机的HDMI输出主讲教室的视频信号，VGA输出主讲教室的授课电脑VGA画面。 |
| 2 | 智能导播录播跟踪系统 | 1.嵌入式管理软件，嵌入安装于高清录播导播一体机内，与一体机硬件高度集成化，通过WEB界面打开； 2.同时具备自动导播控制功能，可实现至少4路视频场景+1路VGA信号的导播、录制和跟踪控制功能； 3.界面要求：画面预监：≥6路，主录通道预监：≥1路，录制信息显示：必须具备录制时长、分辨率、码流、录制帧率、主机IP、硬盘剩余容量等信息显示； 4.云台控制界面要求：具有上、下、左、右云台调节界面，预置位设置：≥9个，场景特效：≥4个； 5.添加字幕界面：具备字幕颜色设置、字体大小设置等界面，干预控制：手动/自动可选；。 |
| 3 | 全高清嵌入式录播系统 | 1.嵌入式管理软件，嵌入安装于高清录播一体机系统内；与一体机硬件高度集成化； 2.同时具备录制、导播、跟踪控制功能，可实现至少4路视频信号+1路VGA信号的导播、录制和跟踪控制功能； 3.具有自动导播功能，在采用2台4K超清摄像机的情况下，可实现4景位的跟踪定位拍摄，即教师特写、教师全景机VGA信号的自动导播切换功能； 4.实时显示录制信息，包括录制时长、视频分辨率、帧率及主机IP等信息；并要求能够实时显示硬盘容量； 5.实现至少7路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有9个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面； 6.具备字幕添加功能，可选择颜色、字体大小、位置等信息； 7.导播功能要求：可实现至少4路场景信号+1路VGA信号的导播、录制和跟踪控制功能；具有自动导播功能，在采用高清无云台摄像机的情况下，实现教师的特写跟踪和全景； 8.录制功能要求：录制模式：单画面模式、画中画模式； 9.实时显示录制状态，能够实时显示录制主机CPU占用状态、内存使用状态、音频采集状态等信息；能够给用户提示信息； 10.跟踪定位管理功能：具备教师跟踪区域设定功能，可设定跟踪区域范围、取景范围等信息；具备学生定位功能，可设定学生特写取景范围 |
| 4 | 智能图像跟踪定位系统 | 1.嵌入式管理软件，与高清录播一体机高度集成化，实现所有摄像机的跟踪定位控制功能； 2.采用全新一代图像跟踪技术，即虚拟跟踪技术，在摄像机没有云台的情况下，实现画面的自动跟踪和定位功能； 3.在无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备的情况下，可实现4路视频场景的跟踪定位功能； 4.具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；教师的特写和全景画面，均通过一台摄像机完成； 5.4K摄像机能够同时输出学生特写和学生全景画面；均通过HD-SDI信号输出，谢绝网络输出；当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生； 6.采用高级图像识别算法，同时每台高清摄像机输出的4路场景画面分别分析计算，在教师特写跟踪时，通过摄像机输出的全景画面进行分析计算。可实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换； 7.通过高清摄像机的2路HD-SDI输出，分别实现教师的特写自动跟踪和教师全景画面的自动拍摄；所有的跟踪定位功能，无需安装任何感应装置； 8.具备较强的学生跟踪抗干扰能力，举手等干扰能够自动屏蔽；同时结合人工智能技术，提供合乎逻辑的智能跟踪定位； 9.具备身高自动调节功能，能够结合教师的高矮，自动调节摄像机拍摄高度，能够始终将教师场景保持在一个合理的范围； |
| 5 | 4K摄像机 | 1.采用指标等于或优于安霸DSP，1/1.8英寸 1240万图像传感器，以及高品质4K高清晰度定焦光学镜头，保证高清图像的流畅与通透性； 2.视频输出：≥2路HD-SDI（同时输出），全景+特写；视频输出格式：1080P30、1080P25等； 3.云台范围：水平:±480像素点; ±270≥像素点,可倒装；云台控制速度：16级速度（0x01-0x10）； 4.预置位数量：遥控器控制：≥10个, 串口控制：≥128个；控制接口：≥1路RS232/RS485； 5.最低照度：≥0.01 Lux ；镜头：5mm、8mm、12mm、16mm可选； 6.白平衡：自动/室内/室外/键控/自动跟踪/手动/钠灯/日光灯； 7.尺寸（长X宽X高）148mm×132mm×161mm；净重0.9 KG(约2磅)； 8.结合高清录播一体机，可实现2路视频信号的自动导播切换；并能够接收控制键盘的控制信号。 |
| 6 | 拾音器 | 1.具备回声消除，可实畅的即时会话；自分析仪通过自分析连接至本备的麦克风和扬声器的特点，以及场境的声音特征，来优化本备的音频置，从而少回声和声馈的生成； 2.具备降噪功能：可自检测风扇或空调等产生的境噪音，并从麦克风收集的声音中去除噪音； 3.具备自动增益功能：优化收音的音和少因离发言者的距离同产生的音差异； 4.拾音面积：10平方米～70平方米;音频传输距离：3000米;频率响应：20Hz ～ 20kHz;灵敏度：-46dB;信噪比：70dB(1米40dB音源) 35dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa;指向特性：全指向性;动态范围：50dB(1KHz at Max dB SPL);最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%);输出阻抗：600欧姆非平衡;输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db;麦克风: 两只高灵敏度电容咪头；信号处理：ClearSpeech数字降噪;保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护;适配器：全内置，可直连DVR、耳机、有源音箱;连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地);传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆;电源电压: 直流稳压电源DC 12V（8V-18V）;电源电流：20 mA;环境温度: -35℃ ～ 70℃;颜色：白色 5.接口：1个三芯(V,A,G)；音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)；一个MIC信号(3.5插孔)；音量调节：-20dB ～ +20dB；频率响应：20Hz ～ 20kHz；输出电压：12VDC±5%；输出电流：≤200mA；纹波：≤20mvrms；输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；防水特性：户内防潮保护电路雷击保护、电源极性反转保护；拾音器连接方式：电源线V（红色）、音频A（黄色）、公共地G（黑色）；拾音器线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆音频输出线缆长距离：2芯0.5mm2 RVVP，短距离：视频同轴电缆；电源输入电压:交流电AC200V～250V/；直流电：DC12V；工作环境温度：-40℃ ～ 75℃；颜色黑色外壳材质； |
| 7 | 智能控制系统 | 一．硬件部分： 1.录播专用控制面板，可实现教室内硬件设备的管理； 2.内置VGA切换器，带宽350MHz；内置不少于2选1音频切换器，3.5接口； 3.内置触点检测、直流电输出等模块；须配置金属控制面板或液晶面板，不得另行配置；控制面板需支持编程，支持外围多媒体设备控制； 4.支持一键开启和关闭系统中所有设备，一键控制上课或录播；须支持录播设备与多媒体设备分别控制，实现不同模式上课只开启对应设备 二．网络控制部分： 1.具备二维码扫描录制控制功能，可实现通过手机APP（手机客户端学习软件）扫描二维码，实现资源平台端的自动录制，并结合课程时间，录制完成后自动停止录制； 2.具备智能识别功能，可实现录制画面的自动停止功能，录制完成后，可通过手机APP实现回放功能； 三．软件控制部分： 1.实现在教室端对云录播的录播控制功能；可在局域网任意电脑实现对云录播教室的管控； 2.能够实时监看6路输入通道，实时显示录制时间，可实现对录制显示状态的实时预览； 3.具有特技选择功能按钮，可实现“立即、左上、左下、右下”4个特技切换按钮；实现对教室跟踪定位的远程调试功能，并能够根据教室情况对跟踪、定位、云台进行调试； 4.导播手动控制功能，可实现VGA、学生全景、教师全景、板书、教师近景、学生近景的手动干预控制； 5.实现手动“开始录制、停止录制”功能；选择录制存储功能，可选择嵌入式主机存储、本地录制和平台录制的选择录制功能，也可以全部选择录制存储功能； 6.具备“自动、手动”控制按钮，实现对录播的自动/手动控制功能；具备本地课间下载按钮，可实现云录播教室在本机的存储。 |
| 8 | 附件、线材及安装调试 | 10间教室的线材，包括视频线（4CFB）高清75Ω； BNC连接器（ BCP-B4F）；音频线；控制线（RVV3*0.5）；VGA线（成品）、插线板、HDMI线等；千兆交换机、高清视频分配。安装调试费用等 |
| 二 | 云端架构软件开发及对接 |  |
| 1 | WEB平台监控系统软件开发 | 1.整个应用系统所采用服务器操作系统为Linux，更加安全稳定；可实现对整个平台运行环境的检测、监控、报警等管理； 2.软件可以对资源平台用户进行任意增、删，群组的分配，权限的制定； 3.运行环境检测，包括CPU使用情况、硬盘剩余空间及利用率、进程的实例总数、线程总数及内存总占用量等； 4.用户群组创建功能，可将新增用户添加入群组。加入群组后则获得了该群组所具有的权限； 5.用户群组权限分配功能，包括“读写、只读、拒绝”的功能设定； 6.独立监控系统，实时监控整个系统运行状态如CPU负荷、内存使用、磁盘使用、网络状况、端口监视、日志监视。并通过web页面以图表形式进行展示，对硬件过载、服务异常通过EMail、微信多种途径通知管理人员； 7.数据图形化监测功能，可实现对检测数据形成条状结构图，并能够通过图形优化系统检测结构； 8.监测指定数据库的表总数、逻辑日志文件总数、逻辑文件空间、块总数、连接数、死锁数等； 9.能够自动检测数据库中表的空间，并能够提前预设剩余容量小于的数值的自动报警功能；包括数据库的活动连接数、用户连接数、登陆数、注销数、内存的使用情况等的检测； 10.监控从视频资源平台到指定 IP设备的 的往返时间及包成功率，监测端口是否能被正常连接，以保证系统网络服务的正常工作； 11.监控指定URL访问过程中的返回码、下载时间及文件大小，监测指定DNS服务器对指定主机域名的查询，支持IP地址校验； 12.检测当前连接数、激活节点的状态、负载均衡使用的内存总数及端口拒绝的数据包总数。 |
| 2 | WEB平台高可用解决方案系统开发 | 1.系统中重要业务模块（数据库、流媒体服务器、资源管理平台等）采用双机热备技术，保证单点故障情况下实现热备冗余实时切换，不影响教学及使用，提高WEB应用的性能可用性。 2.在有请求数据量大的节点，采用负载均衡技术，消除了服务器之间的负载不平衡，从而提高了系统的反应速度与总体性能； 3.流媒体服务器采用独立、可靠冗余、高性能的流媒体集群部署支持视频直播、点播功能，满足多种播放需求。支持协议为RTMP\HLS\m3u8支持多码率输出，支持动态扩容。 4.独立监控系统，实时监控整个系统运行状态如CPU负荷、内存使用、磁盘使用、网络状况、端口监视、日志监视。 5.并通过web页面以图表形式进行展示，对硬件过载、服务异常通过EMail、微信多种途径通知管理人员。 6.提供有自身健康检查、资源接管功能做高可用（双机热备），实现故障转移功能。 7.具备自动互为主从功能，实现资源的高效利用，能够创建虚拟路由功能; 8.具备多种虚拟化服务器，包括Hyper-V、VMvare、KVM、XEN等虚拟化服务器。 |
| 3 | 课堂教学效果评估模块 | 1.结合教室端硬件设备以及配套软件处理，完成教师教学活动的的评估体系； 2.评估体系包括对教师授课的状态量化分析、学生出勤率统计分析、跟踪指标评价分析、课程教学评论分析、课堂教学评比分析等； 3.系统用户分类，可分为学生、教师和教学督导人员，并根据每个用户身份，制定相关教学评估系统的评价规则； 4.数据的统计分析，可以以学期为单位，制定评价评分体系，分别以课堂教学、资源点评、督导考核、学生出勤等数据，得出考核结果。 5.设计系统的整体架构，并且确定评价系统的指标和系统的功能模块，设计教师评价的数学模型； 6.数据库的需求，设计数据库的概念结构、逻辑结构，进行数据模型优化，确定数据库的物理结构，设置数据库各种参数，创建实体数据库和数据库表等数据库对象。 |
| 4 | 手机客户端学习系统软件 | 1.学校已经建设有视频资源管理平台，要求基于学校原有资源平台，开发手机客户端学习系统APP软件，需与平台无缝融合，实现数据统一；可实现点播、直播、检索、监控、录制等操作功能；并能够根据财经大学实际应用需求，提供页面及功能模块的定制功能； 2.移动终端点播功能，实现移动客户端在线点播，提供用户登录界面，登录的用户名及密码与原有系统登录统一； 3.移动终端直播功能：平台上的直播与手机端同步，可以实时通过手机端观看直播； 4.微课手机端录制功能:通过手机进行视频录制，录制完成以后可以向平台上传录制完成的视频，并且查看上传进度； 5.手机端评价体系，可设置评价笔记、评价回答等信息； 6.手机端监控管理，可按照身份权限，监控教室视频；并以列表形式呈现； 7.视频搜索功能，实现对视频的搜索；视频分类功能，可按照学校院系对视频进行分类； 8.手机在线编辑功能，能够通过手机，对课程进行在线的剪辑处理。 |
| 5 | 系统对接 | 1.与学校的管理平台的对接，包括教务管理系统、排课系统以及其他相关管理平台的对接，实现统一身份认证； 2.本次建设的10间教室，要求能够与学校原有视频资源管理平台无缝对接，实现资源的统一管控，包括自动上传、远程监控、教学评估、资源分类、直播点播学习等功能； 3.学校已经建设有1间录播教室，为了方便校方的统一管理以教学资源的高效利用，要求能够将原有录播教室与本次系统无缝对接，在不增加硬件及软件的情况下，实现实时音视频互动功能； 4.与原有录播教室的对接内容，至少包括视频自动上传、视频直播、统一监控管理、统一云端视频在线编辑功能； 5.与学校原有BB平台系统对接，根据学校的实际需求，能够合理分配资源管理、优质资源推送、统一入口； 6.学校已经建设有网络云盘，要求系统与学校云盘无缝对接，可实现视频的自动录制上传到网络云盘； 7.与学校原有网络控制设备对接，可实现智慧教室内的系统高度融合。 |

5、商务资信要求

| 质保期 | ≥3年（项目验收合格后开始计算） |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订后40天内安装完毕，交付使用。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1、付款方式及履约（质量）保证金： 成交方在成交通知书领取之日起5天内向采购人支付合同总价5%的履约保证金，项目验收合格之日起履约保证金转为质量保证金，质量保证金在采购人正常使用满一年后确认成交方无违约行为并经审计无息返还给成交方。（遇寒暑假及国定假日顺延）。 货物自成交方送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格并正常运行后的两周内，采购人向成交方一次性支付全部价款。 2、合同签订后，待成交方将履约保证金打入采购人帐户后，采购代理机构确认后向成交方一次性返回保证金（不计息）。 |
| 售后技术服务要求 | 售后服务： 1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。 2、质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知后,应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 技术支持： 成交供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 安装调试（若需要安装调试）： 1、安装地点：采购人指定地点。 2、安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4、成交供应商免费提供合同货物的安装服务。 验收： 1、成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、响应供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、企业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3、如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4、验收费用由成交供应商承担。 |

- 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2、以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2、履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1、 交货期：

2、 实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件。

十二、货物包装

详见招标文件。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017L-GK-116（标项  ）

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2017L-GK-116）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017L-GK-116（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                          标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                          日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：                  日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017L-GK-116（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函（见附件15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件16）。

附件14：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 |  | 产地 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 （元） | 投标总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  | 服务人员数量 |  |  | 工作量 |  | 单价 （元） | 投标总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报, 在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报价汇总相等。 4、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格（即本表合计金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

附件15：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

附件16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件）

附件17：

投标文件接收回执

_			（投标人全称）			_

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2017年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至省政府采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

浙江省政府采购中心

接收人签名或签章：

附件18：

政府采购活动现场确认声明书

浙江省政府采购中心：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日