中国美术学院

智慧教室建设相关设备供货及安装项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-18217485

项目名称：智慧教室建设相关设备供货及安装

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年8月

目    录

第一章 采购邀请	2

第二章 供应商须知	5

前附表	5

一  总  则	9

二  采购文件	11

三、响应文件的编制	11

四、磋商	15

五、确定成交供应商	17

六、合同授予	17

第三章  评审办法	18

第四章  采购内容及需求	23

第五章  合同主要条款	56

第六章　响应文件格式	63

- 第一章 采购邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托，就智慧教室建设相关设备供货及安装项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：0625-18217485

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：竞争性磋商

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室建设相关设备供货及安装 | 1批 | 项 | 89.595 | 包括大屏幕显示系统、全自动精品录播互动系统、扩声系统、互动教学系统等相关设备的供货、安装、调试及售后服务等 | 不允许 进口 |

五.供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得参加该项目的磋商。

4、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加磋商。

六.采购文件的发售时间、地点、售价:

1、发售时间：2018年8月15日至2018年8月22日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2、发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室

3、售价：每本500元（售后不退）

4、汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-18217485

七. 响应文件提交截止时间：2018年8月27日10时00分（北京时间）

八. 响应文件提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室

九.磋商时间：2018年8月27日10时00分（北京时间）

十.磋商地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼

十一.磋商保证金：

金额：人民币17000.00元

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-18217485

十二. 公告期限：3个工作日

十三.其他事项：

1、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购组织机构或采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3、购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）单位介绍信（备注联系人名称、联系电话及邮箱）；

（2）公司营业执照；

（3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5、书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：沈佩文

联系电话：0571-85860253

6.政府采购监管部门：浙江省政府采购管理办公室

联系电话：0571-87055741

7.采购人名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

联系人：吴老师

联系电话：0571-87164696

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：李良君、杨晴

联系电话：0571-85860255、85860257

传真：0571-85860230

邮箱：287389019@qq.com

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院智慧教室建设相关设备供货及安装 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 智慧教室建设相关设备供货及安装1批，包括大屏幕显示系统、全自动精品录播互动系统、扩声系统、互动教学系统等相关设备的供货、安装、调试及售后服务等。 |
| 3 | 预算金额 | 人民币89.595万元 |
| 4 | 磋商报价 | 1、本磋商项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用，在本次采购范围内的全部内容总价包干； 本次磋商报价至少包含下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成本采购文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括系统相关设备采购、供货、备品备件、专用工具、设备安装调试、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、采购清单未列明的辅材、配套配件及相关配合服务费用综合考虑包含在各子项目报价中，不单独计取。 D、成交供应商须对施工现场现有成品做保护性措施，以免造成损坏，相关费用综合考虑在报价中，不单独计取。 F、成交供应商对原有设备设施的拆除、垃圾清运处理等（如有）。 G、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额：详见采购邀请 2、磋商保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、磋商保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前磋商保证金未到帐的，响应无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳磋商保证金的，支票、汇票、本票应当在响应截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致磋商保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：杭州市工商银行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明： 磋商保证金,项目编号：0625-18217485 |
| 6 | 磋商保 证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。 供应商应当提供 “退还磋商保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还磋商保证金申请书” 或供应商另行开具的退磋商保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 ■ 可不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容详见采购文件相关章节） ■ 不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 1、正本 1 份；副本 4 份，电子光盘（或优盘）1份。 |
| 12 | 响应文件 装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的响应文件由现场工作人员退还供应商代表。 |
| 13 | 响应文件 密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 14 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2018年8月27日10时00分（北京时间） 响应文件递交地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 15 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2018年8月27日10时00分（北京时间） 磋商地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层会议室） |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 18 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 19 | 是否进口 | □ 允许进口 ■ 不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 21 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的80%向成交供应商收取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | 1、退还磋商保证金申请书正本 1 份，单独递交。格式见第六章。 |

- 一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商:系指购买了采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）磋商保证金交付凭证；

（2）磋商声明书；

（3）磋商响应函（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（5）报价一览表（格式见第六章）；

（6）报价明细表（格式见第六章）；

（7）资格证明材料：

① 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

② 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④ 磋商声明书；

（8）政府采购政策情况表(格式见第五章)；

（9）中小企业的相关证明材料（如供应商和报价产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

③ 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖供应商公章。

（10）残疾人福利性单位声明函（如供应商为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（11）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（12）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（13）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（14）供应商情况介绍；

（15）商务响应表（格式见第六章）；

（16）对货物需求一览表及其技术规格的响应，包括对所供产品的规格、品牌、主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述等；

（17）技术响应表（格式见第六章）、主要设备的详细技术参数、性能指标等技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（18）本项目深化设计方案（设计图纸等）；

（19）供货安装的总体方案、进度安排、安全文明施工的保障磋商、调试计划及施工安装调试人员的安排；

（20）产品质量保证措施及产品的质量保证承诺；

（21）售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

（22）与评审、评分有关的其他技术资料。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.报价是履行合同的最终价格，应包括设计、货款、包装、运输、装卸、保险、税金等一切税金和费用，具体内容详见供应商须知前附表。

3. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

1.磋商保证金金额：见采购邀请。

2.磋商保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.磋商保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前磋商保证金未到

帐的，响应无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳磋商保证金的，支票、汇票、本票应当在响应

截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致磋商保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交。

6.除采购文件规定不予退还保证金的情形及因供应商自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭供应商在磋商时提供的“退还磋商保证金申请书” 或采购人另行开具的退响应保证金收据以电汇或转账方式予以退还:

（1）未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出后5个工作日内退还；

（2）成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（六）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本1份，副本 2 份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）响应文件的包装、密封、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2. 未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、磋商

（一）接收响应文件

1、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2、供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

3、核验各授权供应商代表身份，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4、响应文件递交截止时间后参加标项磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

（二）磋商程序

1.在评审专家中推选磋商小组组长。

2.磋商小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.磋商结束后，磋商小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组投票确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

全自动精品录直播互动系统   为本次磋商采购的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

- 五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后，预付款支付之前5个工作日内向采购人交纳合同总价5%的履约保证金，否则，采购代理机构将没收成交供应商的全部磋商保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于智慧教室建设相关设备供货及安装项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、技术、资信及商务分70 分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，磋商小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

- 二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（3）响应文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应函或填写项目不齐全的；

（5）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（6）以联合体形式成交磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（7）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（8）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 6  项（含）以上的；

（10）报价技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）报价超出预算金额的；

（13）报价具有选择性的；

（14）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（15）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（16）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（17） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（18）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（19）不同供应商的响应文件相互混装的；

（20）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（21）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务、资信、技术部分（70分）

| 商务、资信分（20分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商认证、报告 | 6分 | 具有信息系统集成及服务三级及以上证书，得1分； 具有市级及以上高新技术企业认证证书，得1分； 具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 具有信息安全管理体系认证证书，得1分； 具有环境管理体系认证证书，得1分； 具有省级及以上科技型企业认证证书，得1分； 注：提供证书复印件，加盖公章。 |
|  | 5分 | 供应商拥有自主计算机软件著作权登记证书情况，每4个得0.5分，不足4个不计分，最高不超过5分。 注：提供证书复印件，加盖公章。 |
| 质保期 | 2分 | 质保期满足采购文件基本要求的得0分，每延长一年加1分，最多加2分，延长时间不足一年的不加分。 |
| 业绩 | 6分 | 供应商自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供一个得1分，最高得6分。（以提供完整的合同复印件为准） |
| 政策功能 | 1分 | 主要产品属于《节能产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 0.5 分； 主要产品属于《环保产品政府采购清单》中的产品且提供证明材料得 0.5 分。未提供得 0 分。 |
| 技术分（50分） |  |  |
| 磋商产品的技术功能等响应程度 | 37分 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款的响应文件无效； 全部满足采购文件明确的功能、性能和技术指标要求，得37分；标注“★”条款每负偏离一条扣5分，其他一般条款每负偏离一条扣3分，扣完37分为止。 |
| 磋商产品技术支持资料 | 3分 | 技术支持资料完整性，尤其是对磋商产品技术条款偏离程度的证明资料的完整性。 优得3分，良得1-2分，差得0.5分，无效材料或未提供的得0分。 |
| 技术方案 | 5分 | 针对本项目的技术方案（包括设计、集成方案、布线设计等）详细的资料，进度控制安排等资料：根据方案的科学性、合理性、全面性等横向对比综合评分，优得4-5分；良得2-3分，一般得1分，差的得0.5分，未提供的得0分。 |
| 售后服务 | 2分 | 完整合理的有针对性的培训、售后服务方案（巡检、驻场等）、专业服务力量和服务保障。优的得2分，良得1分，差的或未提供的得0分。 |
| 优惠条件 | 2分 | 供应商承诺给予采购人实质性的各种优惠折扣率、备品备件。优的得2分，良的得1分，无实质意义或未提供的得0分。 |
| 响应文件制作 | 1分 | 装订、目录编制、提供相关资料是否完善，表格等制作情况酌情评分。 |

（三）价格部分（ 30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×0.3×100

注：1、评审方法必须体现优先采购节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展等。

2、优先采购节能产品、环境标志产品的具体办法自行编写。

3、“促进中小企业发展”可按以下内容编写：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加磋商且报价产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加磋商的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，报价给予（2）%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及报价产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

3）供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本磋商采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的供应商被认定为残疾人福利性单位：

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  采购内容及需求

（一）．概述

1.1本次采购的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。结构美观、牢固、耐用、能长期使用而不变形，零件、组件之间互换性强。所有的结构件表面光整，各传动、转动部位灵活，无阻滞，运动时无异声；各连接处牢固、可靠。供应商对所提供设备的技术资料、质量、使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。

1.2工作范围及须提供的技术服务：

（1）完成货物的设计、制造、运输、组装、安装、调试、检验、验收、技术资料、技术服务等，包括所有系统和安装材料、辅材辅料，报价中包含以上各阶段所需的全部费用，本项目按交钥匙工程方式供货、提供相关服务，并报价。

（2）所有磋商产品必须是全新的，未曾使用过的。采购文件已列明的技术规格要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商须对其所供产品的符合技术规范和标准、满足用户要求负责。

（3）供应商需依据采购需求及安装现场的具体情况进行深化设计，并提供相关技术说明。深化设计及部分需要按安装现场特定条件特制、定做等所需要的费用由供应商考虑，并包含在磋商报价中，成交后，不得因此类工作增加调整单价或总价。

（4）成交人应向采购人提供用于产品安装调试和使用、维修的专用工具、质保期内的全部备品配件，其分项报价包括在磋商总价内。

（5）成交人供货至采购人指定的安装地点，负责卸货，完成交货验收，并派遣技术熟练、资质能力相当的工程技术人员和安装人员到现场进行组装、安装和调试，各项技术措施费用和组织措施费用等均包括在磋商总价内。

（6）供应商应充分了解招标内容涉及的各项工作，无论采购文件中是否明示，作为一个有经验的供应商应将按交钥匙方式供货需要的所有的功能与配置以及需要发生的各种费用和可能发生的费用以及各种风险费用等均考虑并包含在磋商报价中。

（7）磋商产品的供货、安装、检验、验收、维修改造等必须符合国家相关的法规、标准和技术规范的规定。

（8）供应商应安排踏勘现场，了解与本次磋商相关的情况，所发生的费用均由供应商自行考虑。

（9）本项目实施过程中，供应商应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由供应商负责修复。

（10）成交人应提供产品所有的技术文件，包括质量证明文件、合格证、深化设计后的最终图纸、安装过程中的相关记录、所供产品的检测报告、国家强制性认证证书等，其价格已包括在磋商总价内。

（11）成交人按采购要求和磋商承诺完成质保期内的全部维保等服务工作，并在在质保期满前1个月内派技术人员到采购人项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由成交人自行承担。

（12）售后服务：提供质保期内的免费保修和所有设备的终身维修，确保设备的正常使用，其他要求详见合同及采购文件相关章节。

1.3交货期(工期)：合同签订后15个工作日内供货并验收合格、交付采购人使用。

1.4质保期：▲验收合格交付招标使用之日起，质保期不少于3年（含3年）。

注：本次采购的系统中的产品如国家或行业已有标准规定质保期大于3年的，则成交供应商在在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在总报价中，无论是否在报价表中单列。

1.5特别说明：本技术要求中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，供应商可以提供相当的或更优的产品，并在磋商文件中详细说明。

（二）. 货物技术指标性能要求、产品清单及相关要求

一、南山校区1C505教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶触摸一体机 | A.屏体规格 ▲1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160；3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用;3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;★4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%;★5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 C.触控性能 ★1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;★2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;3.具备书写保障 措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； D.使用安全及设备保护 1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示;2.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;★3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台. F.硬件面板 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； 2.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 ★1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求★2.交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的标识；3.后侧 HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.护眼 ★交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.节能 1.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒；2.提供设备的定时自动开关机功能. L.安卓应用 1.操作界面需具有清晰的中文标识; 2.主页提供计算器、计时器、日历等小工具; 3.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块;4.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义;★5.安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;6.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道；7.整机具备信号源通道自动记录功能;8.安卓应用支持在线升级； M.交互平板硬件资质 ★1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件；★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次磋商商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品；★3. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告原件备查；4.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书；5. 磋商产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 二、插拔式电脑模块（B5-22C） 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线.2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；4.处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I5处理器（CPU 6500及以上）、主频3.2GHz或以上配置;5.内存性能:8G DDR3笔记本内存或以上配置;6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能;7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案;★10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用；★11.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） 三、无线传屏 1、Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏2、无需路由器，无需设置网络，即插即用3、单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB接口的各类电脑。4、为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统；5、设备在使用过程中不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；6、5 G wifi传输信道 7、支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。8、一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 9、支持同时八个传屏发射端对应一台触摸一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。10、iPhone，iPad，Mac可通过AirPlay进行镜像传屏11、安卓设备可无线投屏至会议平板。 四、内置软件 ★1.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。2.操作简约：整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；3.小工具：对于会议常用的小工具，如时钟、计时器、日历、屏体温度、网络状况等，处于交互大屏标配软件的最显著区域，便于用户观看及使用，同时提供快速设置入口，满足用户进行后台设置的使用需求；4.信号切换：满足会议用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，交互大屏标配软件具备信号源预览功能，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。整机具备信号源通道自动记录功能;5.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能，提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。各工具的属性，如颜色、粗细、类型等，可通过触控方式快速选择配置；白板的背景可更换。另外对Windows办公应用，如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等，提供便捷的批注工具。6.截图功能：可实现对图片及文件等截图，截图后可保存在白板软件中进行储存。7.演示播放：可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能。8.文件便捷管理：安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;9.安卓应用支持在线升级；10.视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 推拉式黑板 | 规格：4.0*1.2米（根据触控一体机及各学校教室尺寸适当调整）。²采用0.4㎜厚进口高档墨绿色书写板,漆膜硬度8H，表面粗糙度为Ra1.6-3.2um。采用0.3㎜厚镀锌板为背板。²外框：采用110*60*1.3㎜高档电泳铝型材加工, 铝合金边框，硬度为HRC14，宽30mm，厚度1.2 mm，铝合金技术性能不低于国标GB/T5237-93；成品尺寸：根据触控一体机长和高度与其配套，左、右边各固定黑板一块，外侧二块推拉黑板。 | 块 | 1 |
| 3 | 实物展示仪 | 参数：1. 像素：≥500万像素；2. 变焦：整机220倍放大；3. 解像度： ≥900线；4. 对焦/白平衡：自动/手动；5. 图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题；6. 接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口；7. 光源：2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能；8. 方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器；9. 内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等；10. 功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能；11. 尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm；12. 重量：≤5.5KG；资质（智能标清）1. ISO9001证书，IS014001证书，ISO18001证书；2.中关村高新技术企业；3.全国质量检验稳定合格产品；4.全国质量诚信优秀企业；5.北京教育装备行业协会会员证书；6.中国教育装备行业协会会员证书；7. CCC证书；8.中国环境标志（II型）产品认证证书；9.检测报告； | 套 | 1 |
| 4 | 视频显示 | 屏幕 60吋RGB三色真4K显示屏；分辨率3840×2160像素 快门式3D LED背光；178°广视角 4000：1对比度 60Hz刷新率；处理器 Mstar 6A928专业4K处理器；1.4GHz 四核 Cortex-A17架构 CPU；Mali-T760 MP4 四核GPU；第4代图像处理引擎MACE-PRO4；支持60帧的H.265格式4K视频硬解；集成运动画面处理芯片；存储 2GB DDR3超大内存 8GB eMMC高速闪存；音响 第四代魔音系统 2.0声道立体声；总计20W功率（10W*2①) 内置4个扬声器；Dolby Audio & DTS Premium Sound。包含设备安装所需所有材料。 | 台 | 2 |
| 5 | 无线键鼠 | 罗技MK520无线键鼠套装 | 套 | 1 |
| 6 | 信息发布系统 | 1.产品：机身材质：铝合金；机身颜色：黑色面板；重量（裸机）：6.365kg；重量（带包装）：7.36kg；安装方式：壁挂；适用环境：室内；2.基本规格参数：液晶屏：型号尺寸：21.5寸可支持壁挂安装（横竖均可）；类型：TFT；像素：1920*1080；色彩：LVDS彩屏液晶；亮度：250cd/m；平均寿命：30，000小时以上（25摄氏度）；视角：宽视角：水平170，垂直160；TP：型号：WGJ21144AA；材质：电容触摸屏；结构：G+G；尺寸：21.5寸；Sensing IC：LT2302M；触点：10；透光率：≥85%；表面硬度：6H；系统配置：操作系统：Android4.4；CPU：全智H8，八核2.0GHz；运行内存（RAM）：1GB；机身内存（ROM）：8GB；网络模式：以太网,WIFI，3G/4G（可选）；蓝牙：Bluetooth 4.0；USB2.0接口：1个USB host：可以接U盘，鼠标等外设；串口：最高支持5路TTL串口；其他外置接口：HDMI、音频座、RJ45、TF卡；音频输入：板载麦克风；音频输出：左右声道（2*4R/3W-8R/2W），目前使用的6R/2W；扩展存储器接口：TF卡；15.36刷卡；支持：0-3CM；适配器供电；供电电压：DC 12V（AC220转DC12电源适配器）；工作电流：<3A（DC12V）；网络制式：3G/4G：可选；整机功耗：<36W； 3.附件：安装辅材：安装指示板*1、膨胀螺栓*4；钥匙：1把；电源适配器：1个；用户手册：1份；4.工作环境；工作环境温度：0℃~+40℃；工作环境湿度：20%～95%；储存环境温度：-20 ℃～+60 ℃；储存环境湿度：10%～98%；5应用功能：统一认证，角色管理，是对角色进行增加、删除、修改、查询功能。包括设置角色对于某应用访问权限。可根据需求进行调整及设置各应用的访问权限；角色管理功能特点，基于RBAC的权限分配法则，功能控制能达到权限的最细部，如可直接控制新增、编辑、删除权限给某人；用户管理，对所有平台用户的统一管理，可进行用户的增、删、改、启停、密码初始化等操作；快捷导航，可设置站内导航、站外导航，站内导航为信息门户工作台显示内容，站外导航在信息中心显示，信息中心显示控制；信息中心，可设置是否登录显示。统一信息门户，个人门户风格，采用webQQ方式的办公桌面；天气预报，能够实现天气情况的基本查询，系统可以根据IP自动判断该IP所在的城市，并显示当地的天气预报在个人门户桌面上的右上角；任务栏管理，每打开一个应用，在个人门户右下角有一个类似于Windows桌面的任务栏；记事本，在统一信息门户，有记事本功能，方便用户直接记录关键信息；门户右键功能属性，在信息门户桌面，点击鼠标右键，可进行显示桌面、关闭所有、锁屏、主题设置、图标设置（大小）、注销操作。学校信息展示，介绍学校的发展历程、办学理念、师资力量、教学情况等；传递校园信息，学校新闻、通知等进行快速而有效地传达，及时发布学校出台的各项政策、各种师生活动；教师课程信息展示，显示学校各个教室的班级课程信息；发布范围可指定具体终端、终端类型、终端所处场所等进行灵活自油的选择；终端播放具有插播节目和轮播节目功能，可进行强制信息推送、定时信息推送以及推送终端的自主选择。 | 台 | 1 |
| 二、全自动精品录直播互动系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播工作站 | 1） ★要求所提供产品为录播系统专用订制设备，要求内部完全采用模块化设计，而非采用普通的PC加采集卡的简单拼凑结构，同时也要具有优异的可升级性。要求机身不高于2U，采用标准机架式结构。CPU不低于I7，8G以上内存，1T以上硬盘，USB接口不少于4个。 2） ★承载模块：设备内部应具有录播产品专用载板，载板集成串口模块，用于对摄像机的控制，本机提供不低于6路原生串口，为保证设备的兼容性、稳定性，不接受通过转接方式提供的串口。 3） ★存储模块：存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，提升开关机速度，数据单独存储，存储硬盘采用热插拔技术，可以直接在系统开机运行状态下更换数据盘，同时带有硬盘锁为数据盘提供保护。 4） 视频采集模块：支持6路视频采集板卡，每路视频采集板卡均支持1920×1080分辨率的视频采集，并向下兼容1280×720分辨率。对摄像机更是从720p到1080i、1080p均全系列支持，每路视频采集卡输入端口不得少于 HD-SDI, ,DVI等接口。 5） ★电源模块：采用服务器电源。 6） 网络模块：提供至少两个千兆网络接口，可用于网络负载均衡和双网卡热备； 7）液晶屏幕：机身内置3.5寸 液晶触摸屏，该屏可以对录制、暂停、停止进行控制，可以显示录播主机IP地址等信息。硬盘剩余空间查看，显示本次录制时间。 8） H.264视频编解码技术。音频AAC编码技术。 9） 电影模式环出：支持HDMI 和VGA输出接口，可以直接将切换过的电影模式输出到大屏、非编等设备中，非网络接口，分辨率可调最大支持1920*1080。 资质要求： 1）必须提供生产厂家公章确认的3C，CE,FCC，节能认证证书复印件，RoHs证书及检测报告复印件 2）必须提供生产厂家公章确认的技术参数资料原件 3）提供MTBF50000小时认证证书复印件加盖厂家公章 3）《节能产品政府采购清单》页复印件加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 全高清录播系统 | 1）同时提供多种录制模式供老师选择：单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的全景模式，既可以单独录制也可以同时录制； 2）支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成7路视频同时录制，其中电影模式和资源模式可以支持不同格式（MP4、FLV、AVI、TS格式任意组合）50M码流录制，所生成文件在同一文件夹，方便查找编辑；以备电影模式下出现垃圾画面可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补；在录制资源视频时，可选择录制全部资源，也可自行选择仅录制用户选定的资源，便于用户灵活掌握，节省磁盘空间； 3）支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式； 4）录播软件支持6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播； 5）必须提供台标与字幕功能：用户可编辑自己的台标、校标，至少可添加3个台标在图像上，并放在视频图像的任意位置。字幕可根据直播情况随时编辑，支持字体大小、颜色、透明度的任意设定，支持实时滚动； 6）画中画功能：画中画提供大小模式，小画面可根据用户的习惯和要求，在大画面的4个角设定，并可调整小画面所占比例。左右模式，即两个相同大小的画面左右放置；全画面模式，可将所有画面整合到一个画面中显示。在控制方面，大小或左右画面的切换，可分别控制。还可以通过“交换”按键方便画面快速对调，切换过程的特效不低于10种； 7）要求提供预编辑录制窗口，录课时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到电影模式窗口，进行录制及直播。在预编辑窗口编辑好的场景可保存下来，后期可直接点击调用； 8）录播软件支持纯色一键及时抠像功能，支持叠加静态图片、高清动态视频背景及实时输入通道画面完成虚拟场景录像；（要求提供软件截图，加盖厂家公章） 9）计算机画面的采集与侦测只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成，无需在教师计算机端安装其他软件； 10）文件管理工具：在录播软件上有个专属管理整个录像文件的菜单按钮，支持录像文件快捷搜索（输入关键字如：主讲教师、学科名称、课程名称等即可快捷搜索录像文件）和录像文件详细显示（可显示录像文件录像时间、录像时长、录像文件大小等）资质要求：1） 提供全高清录播系统的软件著作权证书；2） 提供课程自动录播系统专利 | 套 | 1 |
| 3 | 导播控制台 | 1、录播室专用硬件导播设备，用于精品录播、实验教学、节目录制等非常态化教学的辅助导播，支持自动和手动导播模式实时切换，考虑到操控的即时及稳定性不接受软件导播模式； 2、简单实用，完全按键式操作；直接串口线控制，所见所得，无延迟，无需键盘鼠标配合，直接按指示灯即可完成操作，支持双导播一键切换输出（即PVW预监/PGM主输出一键输切换）； ★3、至少支持对5路摄像机的同时控制，可与自动跟踪设备联动；采用按键式操作，至少要具备手自动切换，录像的开始、暂停、停止，播出画面选择、各种画中画模式的开启与关闭、各种画中画的切换等按键，支持摄像机不少于7个预置位的设置，支持云台控制，支持手动、自动模式。 资质要求： 1）需提供软件国家级机构签发的智能导播系统软件著作权证书及测试报告。 2）和录播工作站同一品牌，同时提供国家电子计算机监督检验机构签发的质检报告。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能导播系统 | 功能不得低于： 1） 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制。 2） 在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件； 3） 在全教室范围内探测教师和学生的位置，并驱动摄像机跟踪移动，教师和学生无需佩戴、操作任何设备； 4） 摄像机的移动平滑；镜头可随教师缓慢移动，避免镜头画面跳跃、呆板、类似监控画面等问题； 资质要求：1）提供生产厂家公章确认的技术参数确认函 2）提供生产厂家公章确认的智能导播系统软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 5 | 跟踪主机 | 1.硬件参数与功能不得低于：嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统，红，至少6个RS232串口；10/100M 网络口至少1个 ；2.主机前置面板具备开关按钮，通电后可以手动开启设备，配备相关指示灯至少3个，详细显示主机当前工作状态。 3.1U，19英寸标准机架式设计；4.内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。5.老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。6.主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 备注：1）需提供跟踪主机厂家公章确认的3C证书复印件 2）需提供技术参数确认函、样品；3）需提供厂家公章确认的智能跟踪系统软件软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 6 | 跟踪主机 | 硬件参数不得低于： 1.嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统； 2.支持≥10路图像探测设备接入，1U，19英寸标准机架式设计；3.内置Web平台，采用全图像跟踪，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。 4.学生起来回答问题也不需要按键或是递话筒等操作系统便自动驱动摄像机对回答问题的学生进行特写跟踪，防人工拍摄，跟踪平稳无垃圾镜头。5.主机前置面板具备开关按钮，通电后可以手动开启设备。6.主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 备注：1）需提供技术参数确认函； 2）需提供厂家公章确认图像定位系统软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 7 | 图像定位系统 | 功能不得低于： 1） 智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 2） 抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 3） 系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别； 4） 定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 资质要求：1） 必须提供生产厂家公章确认的技术参数确认函；2） 需提供生产厂家公章确认的图像定位系统软件著作权证书复印件； | 套 | 1 |
| 8 | 图像探测器 | 要求参数不得低于： 1） 图像跟踪定位、彩色小半球摄像机，方便上下左右全方位调节； 2） 探测角度：90° 3） 成像器件：1/3 SONY super HAD CCD; 420TVL；自动增益，自动白平衡，EV补偿； 4） 水平清晰度：420TVL 5） 图像制式：PAL 6）电源：DC 12V 200MA；拍摄角度：56° | 个 | 2 |
| 9 | 图像探测器 | 功能要求： -L、-R,分左右两款，配套使用。适用于图像跟踪录播系统，安装方式需嵌入墙体，与墙体成一个平面，满足客户对安全与美观的要求，按安装位置分为左右两款，内置探测器。 结构参数不得低于： 1） 结构参数： 形状： 86 盒式；宽： 73mm 深： 60mm； 2） 安装方式：墙体内嵌安装式； 3） 电源： DC 12V 200MA ； 拍摄角度： 52° | 个 | 4 |
| 10 | 全场景智能调音台 | 1） ★基础功能：录播教室专用智能调音台，插入话筒即可使用，通过自动滤波器可以智能分析出环境噪声和人声，智能提取人声频率进行比较；提供高声频抑制功能，确保教室内声音很大（例如，集体朗诵）时声音不会过载；可以实现对讲功能，实现教室和观摩室实时对话。前面板无任何控制按钮，拾音过程无需任何设置。 2） 智能化控制：为避免非专业性操作造成采音无效，采音系统不需要任何调整和设置，系统能够自动识别主讲区域，自动屏蔽噪音区域，自动调整音量，自动开启和关闭话筒。 3） 声音开关电路采用无痕技术，不会因为话筒的接入与关闭产生噪音。 4） 可手动选择单/双话筒模式，单话筒模式时，教室内话筒同一时间只能开启1路；双话筒模式时可同时实现教师区、学生区各开启1路话筒。音频采集须实现教师讲课、学生答问及课件音频的采集和混音，并将信号输出到录播主机进行录制。 5） 接口要求： A、 ★不低于12路话筒平衡输入（自带48V幻象供电）、3路立体声（0Db）输入、1路无线话筒（-20Db）输入、3路（立体声）输出1路至功放 0dB电平、1路耳机监听、1路远程控制232接口。(要求提供设备后面板接口截图) B、 话筒输入：输入电平：-40dB；输出电平：-1dB；输出阻抗：2KΩ；频响：250Hz～14KHz-3db，150Hz～20KHz-6dB，100Hz-10dB，50Hz-20dB；信噪比：≥65dB（无计权）；自动增益控制范围（AGC）：≥40dB；自动增益时间常数：3秒； C、 线路输入：输入/输出电平：0dB；输出阻抗：2KΩ；频响：20Hz 0dB～20KHz-1dB，信噪比：≥60dB（无计权）；失真度：≤0.1% (1KHz)。 资质要求： ★1）需提供生产厂家公章确认的技术参数确认函原件 ★2）需提供生产厂家公章确认的国家电子计算机质量监督检验中心检测报告复印件 ★3） 提供厂家公章确认的调音台3C证书复印件 ★4） 提供智能调音专利证书 | 台 | 1 |
| 11 | 双声道数字功放 | 技术性能不得低于： 1U机箱，总功率（额定） 2x100W +2x50W; 信噪比（A计权）> 90db ;频响（-3dB） 20H～20KHz;失真度 1000Hz 额定功率 <1%;最大功率 2x150W（失真度10%） ;声道系统 2.0 +2.0，电源 ～220V ±10% 2A; 功率 <300W（动态）;功放和电源总效率 >83%（50%额定功率时），功放开关频率 500KHz;双风道 双风扇； 专为录播教室设计，支持两个房间即听课室和观摩室。 资质要求：1）提供3C证书及检测报告 | 台 | 1 |
| 12 | 线阵列音箱 | 技术性能与参数不得低于： 1）最大功率60 W、额定功率30 W;声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)，有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz;2）开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°，垂直50°/22°，额定阻抗6 欧姆; 3）机械指标：尺寸（高 x 宽 x 深） 800 x 80 x 90 毫米重量4 千克（14.1 磅）;颜色： 黑色、白色; 4）环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95%。 | 只 | 4 |
| 13 | 高清摄像机 | 参数不得低于： 视频格式 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 传感器类型 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万；镜头 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；水平视场角 60.7° ~ 3.36°；垂直视场角 34.1° ~ 1.89°；最低照度 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)；电子快门 1/30s ~ 1/10000s；白平衡 自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2，6500K_3, 一键式, 手动； 数字降噪 2D, 3D数字降噪； 背光补偿 支持；倒装 支持；IPC特性； 视频编码 标准 H.265/H.264/MJEPG ；视频码流 主码流, 辅码流 ；主码流分辨率 1920x1080, 1280x720, 1024x576 ；辅码流分辨率 720x576, 720x480, 320x240 ；视频码率 128Kbps ~ 8192Kbps ；码率控制 可变码率, 固定码率； 音频压缩 标准 AAC；音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps ； 支持协议 TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 输入输出接口： 高清输出 1路 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准； 网络接口 1路 RJ45:10M/100M 自适应以太网口； 音频接口 1路 Line In, 3.5mm 音频接口 1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 | 台 | 2 |
| 14 | 高清云台摄像机 | 参数不得低于：成像器件：1/2.7英寸；有效像素：207万； 输出格式：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/120 (仅网络支持), 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 (仅网络支持, 可选)SD: 480i, 576i 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 32x (可选) 输出接口：支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出 72.5°广角镜+32x数字变焦：采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持32倍数字变焦 H.265编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输 AAC音频编码：支持AAC音频编码 人脸检测：内置人脸检测模块，可实现人脸检测进行云台跟踪（可选） 本地存储：支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制 低照度：超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上 远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制 其他：最高水平转速: 100度/秒（范围：1.7° ~ 100°/s）、最高垂直转速:69.9度/秒 (范围：1.7° ~ 69.9°/s)；可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装、多功能红外遥控器：遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。（镜头包含：板书、学生特写、全场景及老师特写等）；电源：DC12V。 | 台 | 2 |
| 15 | 吊装话筒 | 要求参数不低于： 1）录播专用强指向吊装话筒； 2）频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pa），指向性：超窄，拾音角度：120º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB 3）标配3米线长，配60-100cm可伸缩金属吊杆。 4）为便于安装，要求提供配套可伸缩金属吊杆。 资质要求：1）提供专利证书复印件加盖厂家公章 | 套 | 8 |
| 16 | 录播机柜 | 主要参数不得低于： 1） 定制机柜：配可调节支撑行走脚轮4只； 2） 外形美观,全框架结构,方便实用； 3） 采用双旋转式散热风口，散热良好，为保护设备安全，和检修方便，需前后配备安全锁。 4） 为便于机柜内设备的管理，要求内置电源模块并配有安全保险措施，要求3PIN不低于5A保险220V输入，要求电源总开关最大负载电流不低于16A； 5） 要求提供不少于10路220V交流电输出，要求提供不少于3路220V交流电单独开关控制，要求不少于6路12V直流电； 6） 内置5口百兆自适应交换机（10M/100M自适应）； 7） 内置1进2出VGA分配器，录播机远程控制，摄像机控制网口； 8） 出厂设备连接线缆整齐有序。 资质要求：1）必须提供厂家公章确认的技术参数函原件 | 台 | 1 |
| 17 | 互动平台系统 | 技术指标： 网络通讯协议：SIP协议兼容H.323;2)视频编解码： H.264/MPEG4协议;3)视频分辨率： 640×480、352×288、320×240、176×144; 4)视频特性：显示画面流畅不间断，每秒可达30(NTSC)帧，25(PAL)帧; 5)视频传输码流：视频流量在64Kbps～3072Kbps之间可调; 6)音频编解码：支持AAC,G.722.1,G.728,G.723.1标准压缩算法，达到原声效果；7)音频特性：回声消除(AEC) 、自动增益控制(AGC) 、自动噪声抑制(ANS) 、 前向纠错 (FEC); 8)音频流量：音频流量（绝对值）6K～24Kbps可调;9)安全：SSL，防火墙保护，安全性可靠性设计;10)网络接入方式：10/100M Base—T网络接入。 标配2个英特尔至强处理器 E5-2609v3 (六核 2.4GHz,10MB共享三级缓存,80W) 可支持最大2个处理器;标配64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存,支持≥24个内存插槽;标配1个SATA阵列控制器, 支持RAID 0/1/5;集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能; 支持3个 PCIe 插槽;配置两块300G 2.5吋 10K 6Gb SAS硬盘，4块2TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘, 支持≥8个外置热插拔硬盘; 标配双端口千兆网络适配器; 标配550W冗余电源; 可选内置光驱; 标配便捷滑动安装导轨; 1U高度, USB键盘、鼠标、光驱； ★提供如下功能，并提供软件主界面截图，与服务器同一品牌。 ★1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全； ★2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航； ★3、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改； ★4、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况。提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入 | 套 | 1 |
| 18 | 会议电视终端 | 前面板： 1）Power Switch （系统电源开关）； 2）2个USB2.0接口； 3）1路Φ3.5音频监听接口； 4）2路指示灯：音量指示灯、电源指示灯。 后面板： 1）1路PS/2鼠标、键盘接口； 2）视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出、1路DVI输出，用于显示扩展和多屏显示； 3）4个USB2.0接口，2个USB3.0接口； 4）1个10/100/1000Mbps自适应网络端口； 5）视频输入：1路SDI、1路DVI输入（与采集卡型号相关），互动画面的视频输入； 6）视频编码分辨率：最高 1920 x 1080。 7）音频：1路Φ3.5 LINE IN 音频输入、1路Φ3.5 MIC 话筒输入、1路Φ3.5 LINE OUT 音频输出；MIC1/MIC2（接插端子）：2路MIC话筒输入，48V幻象供电；1路Φ6.35 MIC 无线话筒输入，频响 250hz~14Khz ；1路线路输入（莲花座），线路频响 250hz~14Khz ；信噪比 ＞65db，失真度＜0.1%；1路ANT（吸盘天线）； 8）1路AC220V输入。 9）尺寸参数：435mm x 338mm x 43mm。 | 台 | 1 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 功放 | 依据建筑声学原理和现代电扩声技术，量身定制的音频系统。集合了专业前置、音频信号处理，高功率低能耗功放、线路控制器等功能的专业一体式数字音频系统，最大不失真输出功率:300Wx2(8Ω)； 500Wx2（4Ω），功放电路保护功能：功放级具有过流保护、过（欠）压保护、过载保护、超温保护，输入阻抗:10KΩ,输入灵敏度:（-10dB、-4dB、0dB）,信噪比:≥90dB（A计权）,总谐波失真:≤0.1%,频率响应:20~20KHz（±1dB）,线路输出（L、R通道）,线路阻抗:50Ω,输出灵敏度 :-10dB（250mV）。 | 台 | 1 |
| 2 | 音箱 | 音箱类型：二分频无源全频音箱，驱动单元：HF：4*3",LF:1*10"，分频方式：内置分频，分频点：3.3KHz，箱体类型：梯形箱体，箱体材质：中纤板，频率响应（-3dB）：70Hz-17kHz，（-10dB）：65Hz-17kHz，额定功率RMS：180W，长时间连续功率：200W，指向性（H*V）：80°*70°(-6dB 1000Hz)，灵敏度（1W/1M）：90dB，最大声压级： 102dB/108dB（峰值） | 对 | 1 |
| 3 | 无线手持话筒 | 无线话筒参数:射频输出功率：高输出 30mW , 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)；收音头：动圈式，心型指向性；电池：1.5V AA5号碱性电池×2 (不包含)；电池耗电/寿命：高输出7小时，低输出 9小时(视乎电池种类)；尺寸：233.0mm×48.0mm (长度×直径)；重量：252克；无线接收机参数：接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择；镜频抑制：60 dB正常、55 dB最小；灵敏度：20 dBμV 于信噪比 60dB(50Ω 终端)；最大输出电平：平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)；平衡: +4 dBV (6.3mm 插座)； 输入衰减：0/-12 dB 两段选择；天线输入：BNC型, 50Ω；每端子偏压电压：12V直流, 60mA ；供电：直流12-18V,500mA, 提供电源适配器；尺寸 210.0mm× 44.0mm×162.2mm (宽×高×长)；重量：1.0 kg；标配:两根鞭状天线，机架套件，电源适配器。 | 套 | 1 |
| 四、多媒体集中控制互动系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体网络中控 | 硬件要求：1）网络中控系统：台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制。面板需有二及密码保护，供管理员应急处理；2）采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口；内置IP全双工对讲系统。3）对分散的不同楼宇可跨网段、跨校区对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。4）远程控制管理。5）插卡管理6)网络中控机的核心硬件采用ARM32位CPU、16M以上 内存、4M以上FLASH内核芯片组，可以用手动按键面板控制话筒音量，控制面板可四键加密。 7）IC卡须能实现定教室，定人、定时启用。IC卡权限设置。具有远程写卡功能。支持国际标准工作频率为13.56MHz的CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态。 8）有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 9）可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 10）具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 11）跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 12）防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。 ★无缝对接学校现有多媒体教室管理系统，实现本地及远程控制。支持网络IP对讲功能，实现全双工通话，在中控断电保持畅通，可以正常使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 计算机 | CPU ：Intel Core i5-8500 3.0G 9M 6C CPU或以上；主板：Intel H系列370及以上芯片组；内存:≥4GDDR4 2666HZ；硬盘:≥128GB SSD M.2 2280 NVMe PCLe，提供一个M.2接口；显卡: 集成英特尔 UHD 630英特尔；网卡:主板集成,千兆网卡防雷；DVD刻录光驱；★电源:≥300W电源 89%高能效电源；键盘鼠标: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标；机箱尺寸: 机箱尺寸≥15L，接口：≥8个USB接口（至少4个USB 3.1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口1个VGA/一个HDMI、支持可选并口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥2 个 M.2 插槽；，带教育应用功能，硬盘保护支持64位操作系统，★带数据加密功能，方便操作简单易懂。显示器: ≥21.5寸背光液晶显示屏（1920x1080），具备亮度调节物理按键,获得低蓝光认证证书更有效保护使用者眼睛。外接无线网卡。服务:原厂三年免费保修（含键鼠光驱显示器），上门服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 环境控制 | 支持远程、本地灯光、电源、电动窗帘、空调控制：★支持远程实时监测灯光、 空调， 窗帘等设备的开关状态， 可实现远程操作管理。 通过控制面板实现本地空调开关、 温度加减、 模式设定等操作， 省去用遥控器或是在主机按钮上的操作。 通过网络在远程客户端可实现对空调及灯光的开关操作。 不改变原有设备的控制方式， 通过技术改造， 增加客户设备的网络远程控制方式， 丰富了客户对设备的管理方式，增加设备使用、 管理的便捷性。 通过管理平台进行统一设备控制、 数据收集、 状态监测、 数据统计分析。 支持自动运行和手动控制两种工作模式， 提高设备运维管理的自动化水平。 具有运行数据暂存和数据实时上传功能， 可以记录设备在全部使用周期内的所有运行数据， 为客户进行运维管理提供大数据分析的支持。 | 套 | 1 |
| 4 | 电动导轨 | 超静音、航空级铝材、停电手拉启动、遇阻停止、支持APP，含一个电机及4米导轨。 | 套 | 4 |
| 5 | 信号传输器 | ★1.100米范围无线覆盖，轻松穿墙无障碍；2.本地回路输出，支持发送端和接收端都可以接电视输；3.IR红外遥控信号回传，远端控制信号源；4.专业无线延长线技术，低延时抗干扰；5.全高清1080P音视频无损优质传输；6.纯硬件免驱设计，免设置，即插即用；★7.全面兼容各种分辨率HDMI输入输出设备；8.支持1发2收无线连接；9.Video Bandwidth：6.75 Gbps及以上；10. Wireless Band：2.4GHz, 5GHz ISM Band。 | 套 | 1 |
| 五、互动教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、2个千兆网口，1200M无线带宽AP；2、支持802.11 a/b/g/n/ac，双频双路无线覆盖，MIMO2*2内置天线，支持POE和Adaptor供电方式）提供权威部门产品检测报告；3、600M无线吸顶胖瘦一体单频AP；并发数≥50个；支持SSID≥32个；4、支持包括WEP, WPA，WPA2，WPA-psk，WPA2-psk，802.11i在内的多种数据认证加密标准。支持SNTP，SNMP，PPPoE，NAT，DHCP Server，802.1p priority queue，IPv6 Passthrough等协议，支持5G优先接入，无线终端识别，自动功率控制，自动信道选择和用户隔离。支持AC集中管理。提供计算机安全销售许可证。5、提供无线电发射设备型号核准证 | 台 | 4 |
| 2 | 无线AC 管理器 | 1、5个百兆网口；2、集中转发可管理AP数≥6256，VLAN数量≥4096，capwap转发能力≥1Gbps；3、具备搞攻击功能，用户访问控制和安全审计功能，提供权威部门检测报告。4、支持WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i，每个SSID可配置单独加密机制，支持MAC黑白名单功能。支持AC设备1+1备份，支持PPPoE认证，Portal认证，AAA计费。支持SNMP,WEB,SSH网管。5、支持本地、短信、微信等认证并提供页面定制和推送能力 | 台 | 1 |
| 3 | POE 交换机 | 1、交换容量≥256Gbps,包转发能力≥30Mpps；2、千兆电端口≥8，2个非复用独立端口千兆光≥2，采用铸铝合金外壳，支持在-40~70℃环境温度下工作，防雷达到6KV，EMC 4级，防水防尘达到IP65。提供产品彩页资料或官网截图证明材料；3、支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等；4、接入层交换机需要支持DHCP Snooping侦测，实现IP-MAC地址与交换机端口自动绑定功能，有效防范欺骗攻击，提供相关证明材料。5、支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP/MSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；6、支持流量控制和安全审计功能，支持SNMP/v1/v2网管和IGMP Snooping提供权威部门产品检测报告；7、为保证产品品质，提供产品CE，FCC 认证证书；8、与无线AP同一品牌。 | 台 | 1 |
| 六、桌椅设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化学生椅 | 外观尺寸：600*640*900；1.椅背/椅座/椅脚：均由聚丙烯注塑成型 。2. 写字板： 配有可折叠写字台，消音无纺布加工程树脂混合 ，带可隐藏杯架。 3.转动轴：铝合金压铸成型底座，韩国三弘特制旋转棒。 4.椅轮：尼龙脚轮。（颜色：1. 椅背白，红，蓝，绿；2. 底座用灰色）需提供图片。 | 张 | 60 |
| 2 | 钢木讲台 | 钢木结构，全封闭立式讲台,尺寸：1030mm*670mm*920mm，钢板厚度1.2mm，钢板需磷化处理、喷塑、灰白色，扶手、台面部分为木质结构、防水、耐刮镲、流线型设计。外观牢固、美观大气。需提供图纸、图片。 | 张 | 1 |
| 3 | 设备控制机柜 | 19寸标准机柜，800*600*1200mm。 | 台 | 1 |
| 4 | 安装附件及安装 | 互动教室安装所需的所有安装附件、墙面及地面布线、PVC材料、电源线、控制线等及安装调试维护费。 | 套 | 1 |
| 七、智慧教室环境装修配套 |  |  |  |  |
| 1 | 环境配套 | 一、顶棚设计：顶棚使用微孔吸音天花吊顶。要求使用标准600*600*12mm规格的微孔矿棉吸音天花吊板。材料要求：隔音、吸潮、抗腐蚀，耐高温、隔音效果好、抗压压性强，立体感突出，无辐射，不含甲醛，二甲苯等有害气体，造型美观等，可以安装在室外，不怕风吹雨淋。 二、四周墙壁：四周墙壁使用聚酯纤维吸音板。聚酯纤维吸音板在教室内对频率高于600Hz的声波具有良好的吸收效果；一般采用浅色调，宜采用浅色吸音板，以提供良好的视觉享受，所有材料符合国家环保标准。安装简便、快捷。材料要求：规格：1220x2420x9mm；不大于2Kg/平方；吸音，静音，降噪，阻燃，隔热，保温，美观，耐磨性强，富有弹性，抗冲击性能强，不易划破等。 三、地面设计：地面铺设地毯，提供地毯合格证、检验报告、检测证明等；地毯表面质量：地毯固定牢固，毯面、毯背平整不起皱，不翘边；拼缝处吻合密实平整，花纹顺直端正，不显露拼缝，绒面顺光一致。地毯同其他地面交界处合收口顺直，压紧、压实，接口处相邻部位地面要齐平，地毯阻燃等级达到GB8624--1997B1标准。所有地毯应经过防静电、抗摩擦、防虫蛀、防腐、防潮，所有材料必须符合国家环保GB18587--2001标准，耐摩擦牢度4--5级。 四、灯光设计：教室灯光的平均照度要大于300Lux,教师区照度在700lx左右，学生区在500lx左右，同时要求整个室内的照度要均匀，采用冷光源布光； 灯光的色温要选择录播教室标准色的3500或4000K；显色指数不低于0.85，保证图像色彩真实，画面层次丰富； 灯具选配：LED平板灯，数量18盏，教室的照明，与讲台区在无外界光线干扰情况下，保证学生区照明光线的均匀，与讲台区色温一致。空气开关单灯控制。产品要求：三基色补光灯：LED三基色；额定功率：大于 108W；额定电压：AC110/230V+10%；额定频率：50Hz~60Hz；光束角度：160度色温：2700-7000K可调。显色指数：Ra>=80 可定做大于Ra>=90。最高亮度：>=9500LM；光源：欧司朗1W3030LED 灯珠数量：大于200颗；通道数: 3个国际DMX512通道；控制模式：手动、DMX512，主副机。导光板：高效乳白色纳米光学导光板，解决炫光问题。工作温度：-20℃-45℃适用范围：礼堂、报告厅、会议室、多功能厅、新闻演播室、剧院、戏院、舞台等。散热方式：铝合金机箱散热；外壳材料：铝材+纳米光学导光板；尺寸：620*320*92mm 重量：7.1kg。包含所涉及的所有材料及人工，为交钥匙工程。 | 批 | 1 |

二、象山校区2号楼405教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶触摸一体机 | A.屏体规格 ▲1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160；3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用;3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; ★4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%;★5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 C.触控性能 ★1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;★2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； D.使用安全及设备保护 1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; 2.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;★3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台. F.硬件面板 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置； 2.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 ★1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求★2.交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的标识；3.后侧 HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.护眼 ★交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.节能 1.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒；2.提供设备的定时自动开关机功能. L.安卓应用 1.操作界面需具有清晰的中文标识; 2.主页提供计算器、计时器、日历等小工具;★3.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块; 4.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义; ★5.安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;6.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道； 7.整机具备信号源通道自动记录功能;8.安卓应用支持在线升级； M.交互平板硬件资质 ★1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件；★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品；★3. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告原件备查； 4.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书；5. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 二、插拔式电脑模块（B5-22C） 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线.2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计.3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I5处理器（CPU 6500及以上）、主频3.2GHz或以上配置;5.内存性能:8G DDR3笔记本内存或以上配置;6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能;7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求;9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案;★10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用；★11.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） 三、无线传屏 1、Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏2、无需路由器，无需设置网络，即插即用3、单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB接口的各类电脑。4、为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统；5、设备在使用过程中不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；6、5 G wifi传输信道 7、支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。8、一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 9、支持同时八个传屏发射端对应一台触摸一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。10、iPhone，iPad，Mac可通过AirPlay进行镜像传屏11、安卓设备可无线投屏至会议平板。 四、内置软件 ★1.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。2.操作简约：整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；3.小工具：对于会议常用的小工具，如时钟、计时器、日历、屏体温度、网络状况等，处于交互大屏标配软件的最显著区域，便于用户观看及使用，同时提供快速设置入口，满足用户进行后台设置的使用需求；4.信号切换：满足会议用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，交互大屏标配软件具备信号源预览功能，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。整机具备信号源通道自动记录功能;5.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能，提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。各工具的属性，如颜色、粗细、类型等，可通过触控方式快速选择配置；白板的背景可更换。另外对Windows办公应用，如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等，提供便捷的批注工具。6.截图功能：可实现对图片及文件等截图，截图后可保存在白板软件中进行储存。7.演示播放：可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能。8.文件便捷管理：安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;9.安卓应用支持在线升级；10.视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 推拉式黑板 | 规格：4.0*1.2米（根据触控一体机及各学校教室尺寸适当调整）。²采用0.4㎜厚进口高档墨绿色书写板,漆膜硬度8H，表面粗糙度为Ra1.6-3.2um。采用0.3㎜厚镀锌板为背板。²外框：采用110*60*1.3㎜高档电泳铝型材加工, 铝合金边框，硬度为HRC14，宽30mm，厚度1.2 mm，铝合金技术性能不低于国标GB/T5237-93；成品尺寸：根据触控一体机长和高度与其配套，左、右边各固定黑板一块，外侧二块推拉黑板。 | 块 | 1 |
| 3 | 实物展示仪 | 参数：1. 像素：≥500万像素；2. 变焦：整机220倍放大；3. 解像度： ≥900线；4. 对焦/白平衡：自动/手动；5. 图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题；6. 接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口；7. 光源：2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能；8. 方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器；9. 内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等；10. 功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能；11. 尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm；12. 重量：≤5.5KG；资质（智能标清）1. ISO9001证书，IS014001证书，ISO18001证书；2.中关村高新技术企业；3.全国质量检验稳定合格产品；4.全国质量诚信优秀企业；5.北京教育装备行业协会会员证书；6.中国教育装备行业协会会员证书；7. CCC证书；8.中国环境标志（II型）产品认证证书；9.检测报告； | 套 | 1 |
| 4 | 视频显示 | 屏幕 60吋RGB三色真4K显示屏；分辨率3840×2160像素 快门式3D LED背光；178°广视角 4000：1对比度 60Hz刷新率；处理器 Mstar 6A928专业4K处理器；1.4GHz 四核 Cortex-A17架构 CPU；Mali-T760 MP4 四核GPU；第4代图像处理引擎MACE-PRO4；支持60帧的H.265格式4K视频硬解；集成运动画面处理芯片；存储 2GB DDR3超大内存 8GB eMMC高速闪存；音响 第四代魔音系统 2.0声道立体声；总计20W功率（10W*2①) 内置4个扬声器；Dolby Audio & DTS Premium Sound。包含设备安装所需所有材料。 | 台 | 2 |
| 5 | 无线键鼠 | 罗技MK520无线键鼠套装 | 套 | 1 |
| 6 | 信息发布系统 | 1.产品：机身材质：铝合金；机身颜色：黑色面板；重量（裸机）：6.365kg；重量（带包装）：7.36kg；安装方式：壁挂；适用环境：室内；2.基本规格参数：液晶屏：型号尺寸：21.5寸可支持壁挂安装（横竖均可）；类型：TFT；像素：1920*1080；色彩：LVDS彩屏液晶；亮度：250cd/m；平均寿命：30，000小时以上（25摄氏度）；视角：宽视角：水平170，垂直160；TP：型号：WGJ21144AA；材质：电容触摸屏；结构：G+G；尺寸：21.5寸；Sensing IC：LT2302M；触点：10；透光率：≥85%；表面硬度：6H；系统配置：操作系统：Android4.4；CPU：全智H8，八核2.0GHz；运行内存（RAM）：1GB；机身内存（ROM）：8GB；网络模式：以太网,WIFI，3G/4G（可选）；蓝牙：Bluetooth 4.0；USB2.0接口：1个USB host：可以接U盘，鼠标等外设；串口：最高支持5路TTL串口；其他外置接口：HDMI、音频座、RJ45、TF卡；音频输入：板载麦克风；音频输出：左右声道（2*4R/3W-8R/2W），目前使用的6R/2W；扩展存储器接口：TF卡；15.36刷卡；支持：0-3CM；适配器供电；供电电压：DC 12V（AC220转DC12电源适配器）；工作电流：<3A（DC12V）；网络制式：3G/4G：可选；整机功耗：<36W； 3.附件：安装辅材：安装指示板*1、膨胀螺栓*4；钥匙：1把；电源适配器：1个；用户手册：1份；4.工作环境；工作环境温度：0℃~+40℃；工作环境湿度：20%～95%；储存环境温度：-20 ℃～+60 ℃；储存环境湿度：10%～98%；5应用功能：统一认证，角色管理，是对角色进行增加、删除、修改、查询功能。包括设置角色对于某应用访问权限。可根据需求进行调整及设置各应用的访问权限；角色管理功能特点，基于RBAC的权限分配法则，功能控制能达到权限的最细部，如可直接控制新增、编辑、删除权限给某人；用户管理，对所有平台用户的统一管理，可进行用户的增、删、改、启停、密码初始化等操作；快捷导航，可设置站内导航、站外导航，站内导航为信息门户工作台显示内容，站外导航在信息中心显示，信息中心显示控制；信息中心，可设置是否登录显示。统一信息门户，个人门户风格，采用webQQ方式的办公桌面；天气预报，能够实现天气情况的基本查询，系统可以根据IP自动判断该IP所在的城市，并显示当地的天气预报在个人门户桌面上的右上角；任务栏管理，每打开一个应用，在个人门户右下角有一个类似于Windows桌面的任务栏；记事本，在统一信息门户，有记事本功能，方便用户直接记录关键信息；门户右键功能属性，在信息门户桌面，点击鼠标右键，可进行显示桌面、关闭所有、锁屏、主题设置、图标设置（大小）、注销操作。学校信息展示，介绍学校的发展历程、办学理念、师资力量、教学情况等；传递校园信息，学校新闻、通知等进行快速而有效地传达，及时发布学校出台的各项政策、各种师生活动；教师课程信息展示，显示学校各个教室的班级课程信息；发布范围可指定具体终端、终端类型、终端所处场所等进行灵活自油的选择；终端播放具有插播节目和轮播节目功能，可进行强制信息推送、定时信息推送以及推送终端的自主选择。 | 台 | 1 |
| 二、全自动精品录直播互动系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播工作站 | 1） ★要求所提供产品为录播系统专用订制设备，要求内部完全采用模块化设计，而非采用普通的PC加采集卡的简单拼凑结构，同时也要具有优异的可升级性。要求机身不高于2U，采用标准机架式结构。CPU不低于I7，8G以上内存，1T以上硬盘，USB接口不少于4个。 2） ★承载模块：设备内部应具有录播产品专用载板，载板集成串口模块，用于对摄像机的控制，本机提供不低于6路原生串口，为保证设备的兼容性、稳定性，不接受通过转接方式提供的串口。 3） ★存储模块：存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，提升开关机速度，数据单独存储，存储硬盘采用热插拔技术，可以直接在系统开机运行状态下更换数据盘，同时带有硬盘锁为数据盘提供保护。 4） 视频采集模块：支持6路视频采集板卡，每路视频采集板卡均支持1920×1080分辨率的视频采集，并向下兼容1280×720分辨率。对摄像机更是从720p到1080i、1080p均全系列支持，每路视频采集卡输入端口不得少于 HD-SDI, ,DVI等接口。 5） ★电源模块：采用服务器电源。 6） 网络模块：提供至少两个千兆网络接口，可用于网络负载均衡和双网卡热备； 7）液晶屏幕：机身内置3.5寸 液晶触摸屏，该屏可以对录制、暂停、停止进行控制，可以显示录播主机IP地址等信息。硬盘剩余空间查看，显示本次录制时间。 8） H.264视频编解码技术。音频AAC编码技术。 9） 电影模式环出：支持HDMI 和VGA输出接口，可以直接将切换过的电影模式输出到大屏、非编等设备中，非网络接口，分辨率可调最大支持1920*1080。 资质要求： 1）必须提供生产厂家公章确认的3C，CE,FCC，节能认证证书复印件，RoHs证书及检测报告复印件 2）必须提供生产厂家公章确认的技术参数资料原件 3）提供MTBF50000小时认证证书复印件加盖厂家公章 3）《节能产品政府采购清单》页复印件加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 全高清录播系统 | 1）同时提供多种录制模式供老师选择：单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的全景模式，既可以单独录制也可以同时录制； 2）支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成7路视频同时录制，其中电影模式和资源模式可以支持不同格式（MP4、FLV、AVI、TS格式任意组合）50M码流录制，所生成文件在同一文件夹，方便查找编辑；以备电影模式下出现垃圾画面可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补；在录制资源视频时，可选择录制全部资源，也可自行选择仅录制用户选定的资源，便于用户灵活掌握，节省磁盘空间； 3）支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式； 4）录播软件支持6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播； 5）必须提供台标与字幕功能：用户可编辑自己的台标、校标，至少可添加3个台标在图像上，并放在视频图像的任意位置。字幕可根据直播情况随时编辑，支持字体大小、颜色、透明度的任意设定，支持实时滚动； 6）画中画功能：画中画提供大小模式，小画面可根据用户的习惯和要求，在大画面的4个角设定，并可调整小画面所占比例。左右模式，即两个相同大小的画面左右放置；全画面模式，可将所有画面整合到一个画面中显示。在控制方面，大小或左右画面的切换，可分别控制。还可以通过“交换”按键方便画面快速对调，切换过程的特效不低于10种； 7）要求提供预编辑录制窗口，录课时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到电影模式窗口，进行录制及直播。在预编辑窗口编辑好的场景可保存下来，后期可直接点击调用； 8）录播软件支持纯色一键及时抠像功能，支持叠加静态图片、高清动态视频背景及实时输入通道画面完成虚拟场景录像；（要求提供软件截图，加盖厂家公章） 9）计算机画面的采集与侦测只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成，无需在教师计算机端安装其他软件； 10）文件管理工具：在录播软件上有个专属管理整个录像文件的菜单按钮，支持录像文件快捷搜索（输入关键字如：主讲教师、学科名称、课程名称等即可快捷搜索录像文件）和录像文件详细显示（可显示录像文件录像时间、录像时长、录像文件大小等）资质要求：1） 提供全高清录播系统的软件著作权证书；2） 提供课程自动录播系统专利 | 套 | 1 |
| 3 | 导播控制台 | 1、录播室专用硬件导播设备，用于精品录播、实验教学、节目录制等非常态化教学的辅助导播，支持自动和手动导播模式实时切换，考虑到操控的即时及稳定性不接受软件导播模式； 2、简单实用，完全按键式操作；直接串口线控制，所见所得，无延迟，无需键盘鼠标配合，直接按指示灯即可完成操作，支持双导播一键切换输出（即PVW预监/PGM主输出一键输切换）； ★3、至少支持对5路摄像机的同时控制，可与自动跟踪设备联动；采用按键式操作，至少要具备手自动切换，录像的开始、暂停、停止，播出画面选择、各种画中画模式的开启与关闭、各种画中画的切换等按键，支持摄像机不少于7个预置位的设置，支持云台控制，支持手动、自动模式。 资质要求： 1）需提供软件国家级机构签发的智能导播系统软件著作权证书及测试报告。 2）和录播工作站同一品牌，同时提供国家电子计算机监督检验机构签发的质检报告。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能导播系统 | 功能不得低于： 1） 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制。 2） 在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件； 3） 在全教室范围内探测教师和学生的位置，并驱动摄像机跟踪移动，教师和学生无需佩戴、操作任何设备； 4） 摄像机的移动平滑；镜头可随教师缓慢移动，避免镜头画面跳跃、呆板、类似监控画面等问题； 资质要求：1）提供生产厂家公章确认的技术参数确认函 2）提供生产厂家公章确认的智能导播系统软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 5 | 跟踪主机 | 1.硬件参数与功能不得低于：嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统，红，至少6个RS232串口；10/100M 网络口至少1个 ；2.主机前置面板具备开关按钮，通电后可以手动开启设备，配备相关指示灯至少3个，详细显示主机当前工作状态。 3.1U，19英寸标准机架式设计；4.内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。5.老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。6.主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 备注：1）需提供跟踪主机厂家公章确认的3C证书复印件 2）需提供技术参数确认函、样品；3）需提供厂家公章确认的智能跟踪系统软件软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 6 | 跟踪主机 | 硬件参数不得低于： 1.嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统； 2.支持≥10路图像探测设备接入，1U，19英寸标准机架式设计；3.内置Web平台，采用全图像跟踪，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。 4.学生起来回答问题也不需要按键或是递话筒等操作系统便自动驱动摄像机对回答问题的学生进行特写跟踪，防人工拍摄，跟踪平稳无垃圾镜头。5.主机前置面板具备开关按钮，通电后可以手动开启设备。6.主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 备注：1）需提供技术参数确认函； 2）需提供厂家公章确认图像定位系统软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 7 | 图像定位系统 | 功能不得低于： 1） 智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 2） 抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 3） 系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别； 4） 定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 资质要求：1） 必须提供生产厂家公章确认的技术参数确认函；2） 需提供生产厂家公章确认的图像定位系统软件著作权证书复印件； | 套 | 1 |
| 8 | 图像探测器 | 要求参数不得低于： 1） 图像跟踪定位、彩色小半球摄像机，方便上下左右全方位调节； 2） 探测角度：90° 3） 成像器件：1/3 SONY super HAD CCD; 420TVL；自动增益，自动白平衡，EV补偿； 4） 水平清晰度：420TVL 5） 图像制式：PAL 6）电源：DC 12V 200MA；拍摄角度：56° | 个 | 2 |
| 9 | 图像探测器 | 功能要求： -L、-R,分左右两款，配套使用。适用于图像跟踪录播系统，安装方式需嵌入墙体，与墙体成一个平面，满足客户对安全与美观的要求，按安装位置分为左右两款，内置探测器。 结构参数不得低于： 1） 结构参数： 形状： 86 盒式；宽： 73mm 深： 60mm； 2） 安装方式：墙体内嵌安装式； 3） 电源： DC 12V 200MA ； 拍摄角度： 52° | 个 | 4 |
| 10 | 全场景智能调音台 | 1） ★基础功能：录播教室专用智能调音台，插入话筒即可使用，通过自动滤波器可以智能分析出环境噪声和人声，智能提取人声频率进行比较；提供高声频抑制功能，确保教室内声音很大（例如，集体朗诵）时声音不会过载；可以实现对讲功能，实现教室和观摩室实时对话。前面板无任何控制按钮，拾音过程无需任何设置。 2） 智能化控制：为避免非专业性操作造成采音无效，采音系统不需要任何调整和设置，系统能够自动识别主讲区域，自动屏蔽噪音区域，自动调整音量，自动开启和关闭话筒。 3） 声音开关电路采用无痕技术，不会因为话筒的接入与关闭产生噪音。 4） 可手动选择单/双话筒模式，单话筒模式时，教室内话筒同一时间只能开启1路；双话筒模式时可同时实现教师区、学生区各开启1路话筒。音频采集须实现教师讲课、学生答问及课件音频的采集和混音，并将信号输出到录播主机进行录制。 5） 接口要求： A、 ★不低于12路话筒平衡输入（自带48V幻象供电）、3路立体声（0Db）输入、1路无线话筒（-20Db）输入、3路（立体声）输出1路至功放 0dB电平、1路耳机监听、1路远程控制232接口。(要求提供设备后面板接口截图) B、 话筒输入：输入电平：-40dB；输出电平：-1dB；输出阻抗：2KΩ；频响：250Hz～14KHz-3db，150Hz～20KHz-6dB，100Hz-10dB，50Hz-20dB；信噪比：≥65dB（无计权）；自动增益控制范围（AGC）：≥40dB；自动增益时间常数：3秒； C、 线路输入：输入/输出电平：0dB；输出阻抗：2KΩ；频响：20Hz 0dB～20KHz-1dB，信噪比：≥60dB（无计权）；失真度：≤0.1% (1KHz)。 资质要求： ★1）需提供生产厂家公章确认的技术参数确认函原件 ★2）需提供生产厂家公章确认的国家电子计算机质量监督检验中心检测报告复印件 ★3） 提供厂家公章确认的调音台3C证书复印件 ★4） 提供智能调音专利证书 | 台 | 1 |
| 11 | 双声道数字功放 | 技术性能不得低于： 1U机箱，总功率（额定） 2x100W +2x50W; 信噪比（A计权）> 90db ;频响（-3dB） 20H～20KHz;失真度 1000Hz 额定功率 <1%;最大功率 2x150W（失真度10%） ;声道系统 2.0 +2.0，电源 ～220V ±10% 2A; 功率 <300W（动态）;功放和电源总效率 >83%（50%额定功率时），功放开关频率 500KHz;双风道 双风扇； 专为录播教室设计，支持两个房间即听课室和观摩室。 资质要求：1）提供3C证书及检测报告 | 台 | 1 |
| 12 | 线阵列音箱 | 技术性能与参数不得低于： 1）最大功率60 W、额定功率30 W;声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)，有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz;2）开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°，垂直50°/22°，额定阻抗6 欧姆; 3）机械指标：尺寸（高 x 宽 x 深） 800 x 80 x 90 毫米重量4 千克（14.1 磅）;颜色： 黑色、白色; 4）环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95%。 | 只 | 4 |
| 13 | 高清摄像机 | 参数不得低于： 视频格式 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 传感器类型 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万；镜头 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；水平视场角 60.7° ~ 3.36°；垂直视场角 34.1° ~ 1.89°；最低照度 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)；电子快门 1/30s ~ 1/10000s；白平衡 自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2，6500K_3, 一键式, 手动； 数字降噪 2D, 3D数字降噪； 背光补偿 支持；倒装 支持；IPC特性； 视频编码 标准 H.265/H.264/MJEPG ；视频码流 主码流, 辅码流 ；主码流分辨率 1920x1080, 1280x720, 1024x576 ；辅码流分辨率 720x576, 720x480, 320x240 ；视频码率 128Kbps ~ 8192Kbps ；码率控制 可变码率, 固定码率； 音频压缩 标准 AAC；音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps ； 支持协议 TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 输入输出接口： 高清输出 1路 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准； 网络接口 1路 RJ45:10M/100M 自适应以太网口； 音频接口 1路 Line In, 3.5mm 音频接口 1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 | 台 | 2 |
| 14 | 高清云台摄像机 | 参数不得低于：成像器件：1/2.7英寸；有效像素：207万； 输出格式：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/120 (仅网络支持), 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 (仅网络支持, 可选)SD: 480i, 576i 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 32x (可选) 输出接口：支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出 72.5°广角镜+32x数字变焦：采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持32倍数字变焦 H.265编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输 AAC音频编码：支持AAC音频编码 人脸检测：内置人脸检测模块，可实现人脸检测进行云台跟踪（可选） 本地存储：支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制 低照度：超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上 远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制 其他：最高水平转速: 100度/秒（范围：1.7° ~ 100°/s）、最高垂直转速:69.9度/秒 (范围：1.7° ~ 69.9°/s)；可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装、多功能红外遥控器：遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。（镜头包含：板书、学生特写、全场景及老师特写等）；电源：DC12V。 | 台 | 2 |
| 15 | 吊装话筒 | 要求参数不低于： 1）录播专用强指向吊装话筒； 2）频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pa），指向性：超窄，拾音角度：120º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB 3）标配3米线长，配60-100cm可伸缩金属吊杆。 4）为便于安装，要求提供配套可伸缩金属吊杆。 资质要求：1）提供专利证书复印件加盖厂家公章 | 套 | 8 |
| 16 | 录播机柜 | 主要参数不得低于： 1） 定制机柜：配可调节支撑行走脚轮4只； 2） 外形美观,全框架结构,方便实用； 3） 采用双旋转式散热风口，散热良好，为保护设备安全，和检修方便，需前后配备安全锁。 4） 为便于机柜内设备的管理，要求内置电源模块并配有安全保险措施，要求3PIN不低于5A保险220V输入，要求电源总开关最大负载电流不低于16A； 5） 要求提供不少于10路220V交流电输出，要求提供不少于3路220V交流电单独开关控制，要求不少于6路12V直流电； 6） 内置5口百兆自适应交换机（10M/100M自适应）； 7） 内置1进2出VGA分配器，录播机远程控制，摄像机控制网口； 8） 出厂设备连接线缆整齐有序。 资质要求：1）必须提供厂家公章确认的技术参数函原件 | 台 | 1 |
| 17 | 会议电视终端 | 前面板： 1）Power Switch （系统电源开关）； 2）2个USB2.0接口； 3）1路Φ3.5音频监听接口； 4）2路指示灯：音量指示灯、电源指示灯。 后面板： 1）1路PS/2鼠标、键盘接口； 2）视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出、1路DVI输出，用于显示扩展和多屏显示； 3）4个USB2.0接口，2个USB3.0接口； 4）1个10/100/1000Mbps自适应网络端口； 5）视频输入：1路SDI、1路DVI输入（与采集卡型号相关），互动画面的视频输入； 6）视频编码分辨率：最高 1920 x 1080。 7）音频：1路Φ3.5 LINE IN 音频输入、1路Φ3.5 MIC 话筒输入、1路Φ3.5 LINE OUT 音频输出；MIC1/MIC2（接插端子）：2路MIC话筒输入，48V幻象供电；1路Φ6.35 MIC 无线话筒输入，频响 250hz~14Khz ；1路线路输入（莲花座），线路频响 250hz~14Khz ；信噪比 ＞65db，失真度＜0.1%；1路ANT（吸盘天线）； 8）1路AC220V输入。 9）尺寸参数：435mm x 338mm x 43mm。 | 台 | 1 |
| 18 | 资源管理平台 | 支持用户管理、角色权限管理、课表管理、教室管理、设备管理、服务器管理、录像管理、日志管理等多种基础管理模块；2) 支持批量导入和手动创建课表，并支持基于课表自动录像，录像结束后自动回传，并在配套资源平台生成线上课程；3）支持教师通过资源平台查看录像及生成的课程，课程信息包括课程、章节、科目、教师等；4）巡课界面能将无课教室做特殊标记，方便巡课督察，可自定义根据教室或教学系树形结构进行巡课，支持4、9、16等多种分屏；5）支持手动或自动轮巡，支持设置分组轮巡，支持巡视过程中截图、本地录制、填写督课报告，并生成相应日志；6） 巡查课界面可自定义视频源的显示方式，提供老师、学生、PPT、电影模式四个通道；7）支持远程实时查看各教室的上课实况，并可以多角度的查看（包括老师画面、学生画面，PPT画面），可对精彩片段进行本地录制或画面抓取；8）支持督导组根据课表对课程进行实时或课后督导，在督导过程中可对该课程进行打分、评论，可以查看教师所在院系，姓名，所在教室，班级信息等信息；9）支持自定义考试计划，安排考场，对考试教室进行录像和实时监控（支持抓取截图和本地录像），生成巡考记录，并支持巡考记录和录像的批量下载；10）系统支持直播预约、直播预告、直播互动，支持RTMP/RTSP/MMS几种直播协议；11）资源平台无对应课程时，将按教师、课程名、班级名自动创建课程。创建的课程和课时将根据设置自动发布、审核或上下架；12）支持多维的管理方式，根据学生、老师、管理员等不同角色创建的个人空间，不同角色具有不同的管理权限，支持权限自定义；13）支持根据权限对资源进行删除、编辑、下载、发布、冻结、公开等操作。提供资源回收站功能，可对误删除的资源进行再次恢复；14）支持基于pc发启全校广播，支持音频广播、直播广播、文件广播、字幕广播；15）支持远程对单个或者批量教室的设备进行管理，如电控锁、PC机的开关、投影机开关机、幕布升降、音响音量调节、麦克风等多媒体设备进行远程操作。 标配2个英特尔至强处理器 E5-2609v3 (六核 2.4GHz,10MB共享三级缓存,80W) 可支持最大2个处理器;标配64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存,支持≥24个内存插槽;标配1个SATA阵列控制器, 支持RAID 0/1/5;集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能; 支持3个 PCIe 插槽;配置两块300G 2.5吋 10K 6Gb SAS硬盘，4块2TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘, 支持≥8个外置热插拔硬盘; 标配双端口千兆网络适配器; 标配550W冗余电源; 可选内置光驱; 标配便捷滑动安装导轨; 1U高度, USB键盘、鼠标、光驱； ★提供如下功能，并提供软件主界面截图，与服务器同一品牌。 ★1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全； ★2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航； ★3、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改； ★4、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况。提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。 | 套 | 1 |
| 19 | 视频文件管理平台 | 1.基于嵌入式Linux平台开发，采用超融合一体化设计理念，软硬件结合将存储资源、计算资源和校园知识库管理集成一体机。支持分布式架构设计，支持多个节点组成集群系统，底层存储支持副本模式和网络纠删码模式，支持N+M网络纠删码，M支持1-6，★提供产品官方网站截图证明。 2.本次配置1套塔式机箱一体机，配置4块2TB硬盘，对外接口2千兆。 3.系统自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略），★该功能需要提供国家版权局颁发的云复制及灾难恢复软件著作权证书。 4.可提供Rest API、HTML5等开发接口，有详细的开发接口文档，可支持二次开发。整个系统平台应当基于以太网架构，无需改变现有网络结构。 5.支持手动上传文件、自动收集软件、网络爬虫等上传手段。并可按照规则进行过滤，可支持广域网的回传，上传的同时自动添加相关编目信息。（★需提供国家版权局颁发的数据收集软件著作权证书） 6.整个平台采用B/S管理方式，无需通过客户端即可实现所有管理功能，兼容Windows、Mac、Linux访问，同时提供IOS和安卓手机APP访问，提供相关功能截图。 7.整个平台功能应当涵盖数据存储、数据安全、数据迁移、数据分享、数据转码、数据分类、数据查找和数据分析。系统支持内部的自动化数据转码，无需单独配置转码服务器。 8.编目支持自动编目、自定义编目和编目模板等多种编目方式。最大可以自定义1024个编目模版，正对不同类型、内容、来源等数据可以选择不同模版进行编目。 9.支持细腻度文件权限，支持私有、讨论组、部门、公开等多种访问权限，支持可预览、可下载、可分享、可删除等多种操作权限。 10.支持多层编目，支持图片水印、文档格式转换、视频转码、视频流直播、自动抓取关键帧、视频剪辑等文件处理功能，★提供流媒体直播点播软件以及媒体数据转码软件著作权证书。 11.文件内容和编目索引信息采用无数据库方式管理，无内置关系型数据库。采用搜索引擎方式进行内容检索，1亿条数据1秒以内响应，★提供实时检索软件著作权证书。 12.系统可划分NAS／ISCSI空间对外提供存储服务，数据可直接平台内部上传入库而无需经过网络转发，实现文件秒传入库功能。 13.支持基于用户和用户组的文件分享发布功能，可以支持公开和加密链接分享，支持讨论组模式进行数据和资源共享，支持二维码方式进行文件分享。 14.支持文件行为审计合规管理，任意上传、预览、检索、转码、分享、下载等操作都有相应的行为记录，形成整个文件的生命周期。 15.支持基于GIS信息进行管理，包含GIS信息的数据可以进行自动识别，不带GIS信息的数据可以手动进行添加，可以在地图模式进行展现。 16.生产厂商需提供产品著作权、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、软件企业及高新技术企业证书。 ★产品需具备军用信息安全产品认证证书和涉密信息系统产品检测证书。 | 套 | 1 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 功放 | 依据建筑声学原理和现代电扩声技术，量身定制的音频系统。集合了专业前置、音频信号处理，高功率低能耗功放、线路控制器等功能的专业一体式数字音频系统，最大不失真输出功率:300Wx2(8Ω)； 500Wx2（4Ω），功放电路保护功能：功放级具有过流保护、过（欠）压保护、过载保护、超温保护，输入阻抗:10KΩ,输入灵敏度:（-10dB、-4dB、0dB）,信噪比:≥90dB（A计权）,总谐波失真:≤0.1%,频率响应:20~20KHz（±1dB）,线路输出（L、R通道）,线路阻抗:50Ω,输出灵敏度 :-10dB（250mV）。 | 台 | 1 |
| 2 | 音箱 | 音箱类型：二分频无源全频音箱，驱动单元：HF：4*3",LF:1*10"，分频方式：内置分频，分频点：3.3KHz，箱体类型：梯形箱体，箱体材质：中纤板，频率响应（-3dB）：70Hz-17kHz，（-10dB）：65Hz-17kHz，额定功率RMS：180W，长时间连续功率：200W，指向性（H*V）：80°*70°(-6dB 1000Hz)，灵敏度（1W/1M）：90dB，最大声压级： 102dB/108dB（峰值） | 对 | 1 |
| 3 | 无线手持话筒 | 无线话筒参数:射频输出功率：高输出 30mW , 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)；收音头：动圈式，心型指向性；电池：1.5V AA5号碱性电池×2 (不包含)；电池耗电/寿命：高输出7小时，低输出 9小时(视乎电池种类)；尺寸：233.0mm×48.0mm (长度×直径)；重量：252克；无线接收机参数：接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择；镜频抑制：60 dB正常、55 dB最小；灵敏度：20 dBμV 于信噪比 60dB(50Ω 终端)；最大输出电平：平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)；平衡: +4 dBV (6.3mm 插座)； 输入衰减：0/-12 dB 两段选择；天线输入：BNC型, 50Ω；每端子偏压电压：12V直流, 60mA ；供电：直流12-18V,500mA, 提供电源适配器；尺寸 210.0mm× 44.0mm×162.2mm (宽×高×长)；重量：1.0 kg；标配:两根鞭状天线，机架套件，电源适配器。 | 套 | 1 |
| 四、多媒体集中控制互动系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体网络中控 | 硬件要求：1）网络中控系统：台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制。面板需有二及密码保护，供管理员应急处理；2）采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口；内置IP全双工对讲系统。3）对分散的不同楼宇可跨网段、跨校区对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。4）远程控制管理。5）插卡管理6)网络中控机的核心硬件采用ARM32位CPU、16M以上 内存、4M以上FLASH内核芯片组，可以用手动按键面板控制话筒音量，控制面板可四键加密。 7）IC卡须能实现定教室，定人、定时启用。IC卡权限设置。具有远程写卡功能。支持国际标准工作频率为13.56MHz的CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态。 8）有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 9）可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 10）具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 11）跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 12）防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。 ★无缝对接学校现有多媒体教室管理系统，实现本地及远程控制。支持网络IP对讲功能，实现全双工通话，在中控断电保持畅通，可以正常使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 计算机 | CPU ：Intel Core i5-8500 3.0G 9M 6C CPU或以上；主板：Intel H系列370及以上芯片组；内存:≥4GDDR4 2666HZ；硬盘:≥128GB SSD M.2 2280 NVMe PCLe，提供一个M.2接口；显卡: 集成英特尔 UHD 630英特尔；网卡:主板集成,千兆网卡防雷；DVD刻录光驱；★电源: ≥300W电源 89%高能效电源；键盘鼠标: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标；机箱尺寸: 机箱尺寸≥15L，接口：≥8个USB接口（至少4个USB 3.1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口1个VGA/一个HDMI、支持可选并口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥2 个 M.2 插槽；，带教育应用功能，硬盘保护支持64位操作系统，★带数据加密功能，方便操作简单易懂。显示器: ≥21.5寸背光液晶显示屏（1920x1080），具备亮度调节物理按键,获得低蓝光认证证书更有效保护使用者眼睛。外接无线网卡。服务:原厂三年免费保修（含键鼠光驱显示器），上门服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 环境控制 | 支持远程、本地灯光、电源、电动窗帘、空调控制：★支持远程实时监测灯光、 空调， 窗帘等设备的开关状态， 可实现远程操作管理。 通过控制面板实现本地空调开关、 温度加减、 模式设定等操作， 省去用遥控器或是在主机按钮上的操作。 通过网络在远程客户端可实现对空调及灯光的开关操作。 不改变原有设备的控制方式， 通过技术改造， 增加客户设备的网络远程控制方式， 丰富了客户对设备的管理方式，增加设备使用、 管理的便捷性。 通过管理平台进行统一设备控制、 数据收集、 状态监测、 数据统计分析。 支持自动运行和手动控制两种工作模式， 提高设备运维管理的自动化水平。 具有运行数据暂存和数据实时上传功能， 可以记录设备在全部使用周期内的所有运行数据， 为客户进行运维管理提供大数据分析的支持。 | 套 | 1 |
| 4 | 电动导轨 | 超静音、航空级铝材、停电手拉启动、遇阻停止、支持APP，含一个电机及4米导轨。 | 套 | 4 |
| 5 | 信号传输器 | ★1.100米范围无线覆盖，轻松穿墙无障碍；2.本地回路输出，支持发送端和接收端都可以接电视输；3.IR红外遥控信号回传，远端控制信号源；4.专业无线延长线技术，低延时抗干扰；5.全高清1080P音视频无损优质传输；6.纯硬件免驱设计，免设置，即插即用；★7.全面兼容各种分辨率HDMI输入输出设备；8.支持1发2收无线连接；9.Video Bandwidth：6.75 Gbps及以上；10. Wireless Band：2.4GHz, 5GHz ISM Band。 | 套 | 1 |
| 五、互动教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、2个千兆网口，1200M无线带宽AP；2、支持802.11 a/b/g/n/ac，双频双路无线覆盖，MIMO2*2内置天线，支持POE和Adaptor供电方式）提供权威部门产品检测报告；3、600M无线吸顶胖瘦一体单频AP；并发数≥50个；支持SSID≥32个；4、支持包括WEP, WPA，WPA2，WPA-psk，WPA2-psk，802.11i在内的多种数据认证加密标准。支持SNTP，SNMP，PPPoE，NAT，DHCP Server，802.1p priority queue，IPv6 Passthrough等协议，支持5G优先接入，无线终端识别，自动功率控制，自动信道选择和用户隔离。支持AC集中管理。提供计算机安全销售许可证。5、提供无线电发射设备型号核准证 | 台 | 4 |
| 2 | 无线AC 管理器 | 1、5个百兆网口；2、集中转发可管理AP数≥6256，VLAN数量≥4096，capwap转发能力≥1Gbps；3、具备搞攻击功能，用户访问控制和安全审计功能，提供权威部门检测报告。4、支持WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i，每个SSID可配置单独加密机制，支持MAC黑白名单功能。支持AC设备1+1备份，支持PPPoE认证，Portal认证，AAA计费。支持SNMP,WEB,SSH网管。5、支持本地、短信、微信等认证并提供页面定制和推送能力 | 台 | 1 |
| 3 | POE 交换机 | 1、交换容量≥256Gbps,包转发能力≥30Mpps；2、千兆电端口≥8，2个非复用独立端口千兆光≥2，采用铸铝合金外壳，支持在-40~70℃环境温度下工作，防雷达到6KV，EMC 4级，防水防尘达到IP65。提供产品彩页资料或官网截图证明材料；3、支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等；4、接入层交换机需要支持DHCP Snooping侦测，实现IP-MAC地址与交换机端口自动绑定功能，有效防范欺骗攻击，提供相关证明材料。5、支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP/MSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；6、支持流量控制和安全审计功能，支持SNMP/v1/v2网管和IGMP Snooping提供权威部门产品检测报告；7、为保证产品品质，提供产品CE，FCC 认证证书；8、与无线AP同一品牌。 | 台 | 1 |
| 六、桌椅设备 |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌 | 组合式桌：单人可拼接梯形桌，尺寸；600*500(其余三边)*780颜色；带桌轮移动，可拼接成圆形。由校方选定技术参数要求；台面选用优质2mm冷轧钢，选用烤漆工艺。下架采用壁厚2.5mm钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面阿克苏静电喷涂处理。 | 张 | 36 |
| 2 | 学生椅 | 背部采用特殊PP耐磨易清洁。2.椅座，进口弹力布，抗皱防泼水，底壳尼龙+玻璃纤维。3.椅子铁架采用壁厚2MM铁管，特殊喷粉处理更环保，椅轮，尼龙加玻璃纤维表面PU滑动防止刮花地面。4. 功能要求，可横竖堆叠，带椅轮。 | 张 | 36 |
| 3 | 钢木讲台 | 钢木结构，全封闭立式讲台,尺寸：1030mm*670mm*920mm，钢板厚度1.2mm，钢板需磷化处理、喷塑、灰白色，扶手、台面部分为木质结构、防水、耐刮镲、流线型设计。外观牢固、美观大气。需提供图纸、图片。 | 张 | 1 |
| 4 | 设备控制机柜 | 19寸标准机柜，800*600*1200mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 安装附件及安装 | 互动教室安装所需的所有安装附件、墙面及地面布线、PVC材料、电源线、控制线等及安装调试维护费。 | 套 | 1 |
| 七、智慧教室环境装修配套 |  |  |  |  |
| 1 | 环境配套 | 一、顶棚设计：顶棚使用微孔吸音天花吊顶。要求使用标准600*600*12mm规格的微孔矿棉吸音天花吊板。材料要求：隔音、吸潮、抗腐蚀，耐高温、隔音效果好、抗压压性强，立体感突出，无辐射，不含甲醛，二甲苯等有害气体，造型美观等，可以安装在室外，不怕风吹雨淋。 二、四周墙壁：四周墙壁使用聚酯纤维吸音板。聚酯纤维吸音板在教室内对频率高于600Hz的声波具有良好的吸收效果；一般采用浅色调，宜采用浅色吸音板，以提供良好的视觉享受，所有材料符合国家环保标准。安装简便、快捷。材料要求：规格：1220x2420x9mm；不大于2Kg/平方；吸音，静音，降噪，阻燃，隔热，保温，美观，耐磨性强，富有弹性，抗冲击性能强，不易划破等。 三、地面设计：地板铺设强化复合地板；要求：规格尺寸：1285x195x8mm； b求。会000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000面层材质： 三氧化二铝涂层及胡桃木色进口专业耐磨纸，色差轻微自然；基层材质：防潮高密度纤维板（符合国际E1标准）；底层材质：高密度树脂平衡层；连接方式：插槽方式（企口），凸凹槽咬合严密，模切精密；产品有关检验报告及认证证书、合格证，必须通过国家环保检测（GB/T18102—2000、GB18580—2001）。产品要经过国家人造板中心检测，产品必须满足E1标准，提供各类证书及相关检测报告。踢脚板：60mm高，实木复合踢脚板，颜色纹理同地板保持一致。胶水：进口优质专用防水胶。 四、灯光设计：教室灯光的平均照度要大于300Lux,教师区照度在700lx左右，学生区在500lx左右，同时要求整个室内的照度要均匀，采用冷光源布光； 灯光的色温要选择录播教室标准色的3500或4000K；显色指数不低于0.85，保证图像色彩真实，画面层次丰富； 灯具选配：LED平板灯，数量18盏，教室的照明，与讲台区在无外界光线干扰情况下，保证学生区照明光线的均匀，与讲台区色温一致。空气开关单灯控制。产品要求：三基色补光灯：LED三基色；额定功率：大于 108W；额定电压：AC110/230V+10%；额定频率：50Hz~60Hz；光束角度：160度色温：2700-7000K可调。显色指数：Ra>=80 可定做大于Ra>=90。最高亮度：>=9500LM；光源：欧司朗1W3030LED 灯珠数量：大于200颗；通道数: 3个国际DMX512通道；控制模式：手动、DMX512，主副机。导光板：高效乳白色纳米光学导光板，解决炫光问题。工作温度：-20℃-45℃适用范围：礼堂、报告厅、会议室、多功能厅、新闻演播室、剧院、戏院、舞台等。散热方式：铝合金机箱散热；外壳材料：铝材+纳米光学导光板；尺寸：620*320*92mm 重量：7.1kg。包含所涉及的所有材料及人工，为交钥匙工程。 | 批 | 1 |

▲注1：智慧教室集成要求：本项目所有的平台软件内所有数据必须和中国美术学院大数据平台对接集成，智慧教室录制视频及教学必须同步到中国美术学院数字资源中心备份存储，视频编码存储格式及软件编码以中国美术学院数据编码规则为准。

3、检查与验收

3.1验收与交接：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、验收。按采购文件的标准要求及国家相关规定进行验收，验收合格后，方予交货。

4、技术培训与服务承诺

4.1若采购人需要，成交供应商应负责在学院对采购人操作和维修人员进行技术培训，费用由卖方承担。

4.2成交供应商应提供质保期内的免费保修和终身维修，确保设备的正常使用。供应商必须在杭州市地区设有常驻维修机构，处理维修服务。该服务须是每天24小时提供的。在接到报修通知后2小时内，维修人员必须赶到现场服务并连续进行，直至故障排除钢琴完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在24小时内完全得到解决。该维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对设备维修的要求。

4.3请详细提供质保期内、外的维修项目、服务承诺。

第五章  合同主要条款

甲方（采购人、买方）：

乙方（成交人、卖方）：

根据      年   月   日中国美术学院智慧教室建设相关设备供货及安装项目采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）成交通知书；

（3）采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）采购文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸等设计文件；

甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

按采购文件“第三部分 采购需求”。

三、货物名称、数量及合同金额

1、甲方向乙方订购一批货物及其附件，并需要乙方提供深化设计方案、安装、调试、验收、培训、技术服务等相关服务以及售后服务等，直至可交付使用，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见经双方认可的清单。

2、采购货物需求清单及价格（成交后将报价表作为本合同的附件）

四、质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或采购人认可的其它国家的权威标准。

2、质量保证期（即免费保修期）为 （签订合同时以成交人填报的不低于3年的质量保证期作为合同中的质量保证期）年。

3、在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。

五、交货时间、地点

1、乙方承诺按甲方的需要在规定的时间内供货至甲方指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付甲方使用，即按交钥匙方式完成，包括相关技术服务以及售后服务。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为采购人指定地点交货，即包括产品价格、增值税等其它税费、随机特殊工具、备品备件费、国内运杂费、保险费（是否保险由乙方自定）、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到设备制造厂家抽检费（必要时）、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

七、安装、调试及技术服务

1、乙方应在签订合同后10天内提供下列资料：

（1）乙方所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有乙方已作过检查的印记。各项货物的图纸上还应有制造商的名称。

（2）只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

（3）如果技术文件发生短缺，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由乙方负担，由此而产生的工期延误由乙方负责。

（4）乙方应在合同签订后，根据甲方提出的进度要求提供下述资料供甲方及其有关单位认可。

货物及部件说明，包括：设备的结构、原理、详细性能、特性及参数等.

设备的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

乙方采用的有关产品标准和规范。

包装运输、仓储方案说明。

2、安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

（1）设备总图，包括组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、设备械性能参数。

（2）设备装配图及安装图，包括现场吊装及装配图，各管道及电缆电线的位置尺寸。

（3）中文版或中英文对照的设备操作维修保养手册, 包括：

总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）；

乙方建议的定期保养时间、项目及方法；

乙方的设备系列号、地址及服务联系电话；

特殊工具和备品备件清单；

维修图册以及有关资料。

（4）所有设备的规格。

（5）所有设备的调试手册。

（6）主要配套件的中文使用说明书。

（7）制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；设备制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

（8）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

（9）如采用进口部件交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

3、合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

4、乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

5、乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

6、安装、调试按相关国家、行业标准和技术规范，保证整个系统正常运行。

7、产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在（按磋商时承诺的最短时间签约）小时内到达甲方进行维修。

8、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招磋商响应文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招磋商响应文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修期，保修期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供货物在保修期内发生故障时，半小时内给予答复，最迟在1天内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作；由于所供货物引起系统故障，乙方应免费修复。

十、履约保证金

签订合同前，乙方提供合同金额5%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票等。

十一、质量保证金

1、最终项目设计方案（包含所有图纸等）确定后，15天内支付合同总价的40%；

2、全部主要货物到现场，经甲方验收后，15天内支付合同总价的30%。

3、全部货物安装完毕，经验收合格（签署质量验收合格证书）交付甲方投入使用，并经双方签证决算后，支付合同总价的30%。

3、原履约保证金全额（本金不计息）转为质量保证金。

质量保证金待质保期满1年，且乙方向甲方提交与质保金数额相等、有效期与剩余质保期相当的银行保函，甲方退还剩余质量保证金（不计利息）。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

十二、违约责任

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之三的滞纳金，直至合格产品交付使用；成交人逾期30日不能交货的，还应另向采购人支付合同总价百分之三的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向采购办投诉，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、合同的生效

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方签订书面补充协议后生效。

3. 磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，浙江政府采购备案1份。

甲  方（盖章）：                 乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字）：                      （签字）：

地 址：                         地 址：

邮 编：                         邮 编：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

签约时间：       年     月     日

签约地点：

注：各供应商应对磋商文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件：

廉政协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  中国美术学院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章、签字) ：

- 第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-18217485

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-18217485

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 响应文件目录

（1）磋商保证金交付凭证；

（2）磋商声明书；

（3）磋商响应函（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（5）报价一览表（格式见第六章）；

（6）报价明细表（格式见第六章）；

（7）资格证明材料：

① 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

② 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④ 磋商声明书；

（8）政府采购政策情况表(格式见第五章)；

（9）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）；

（10）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）；

（11）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（12）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（13）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（14）供应商情况介绍；

（15）商务响应表（格式见第六章）；

（16）对货物需求一览表及其技术规格的响应，包括对所供产品的规格、品牌、主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述等；

（17）技术响应表（格式见第六章）、主要设备的详细技术参数、性能指标等技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（18）本项目深化设计方案（设计图纸等）；

（19）供货安装的总体方案、进度安排、安全文明施工的保障磋商、调试计划及施工安装调试人员的安排；

（20）产品质量保证措施及产品的质量保证承诺；

（21）售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

（22）与评审、评分有关的其他技术资料。

4.磋商声明书格式

磋商声明书

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

5.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

7.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 报价 | 交货期 | 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）

供应商名称：  （盖章）                                                 日期：    年   月  日

8.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：   （盖章）              日  期：

9. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

10.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

11. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

12.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）

供应商名称：   （盖章）              日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）

供应商名称：   （盖章）              日  期：

14. 退还磋商保证金申请书

退还磋商保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              采购项目（项目编号：        ）的磋商采购，现申请退还该笔磋商保证金。

| 申请人信息 | 单位名称（单位签章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 磋商保证金金额（大写）：人民币 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |

注：1、该“退还磋商保证金申请书”可在磋商时与银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进响应文件中）。

2、未成交供应商的磋商保证金，招标公司将凭此“申请书”自成交通知书发出后5个工作日内退还。

3、成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。