中国美术学院

象山校区监控系统升级改造（二期）项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-18217619

项目名称：象山校区监控系统升级改造（二期）

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年9月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	22

第四章  招标内容及需求	30

第五章  合同主要条款	64

第六章  投标文件格式	71

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托，就象山校区监控系统升级改造（二期）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-18217619

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山校区监控系统升级改造（二期） | 1 | 项 | 350万元 | 包括监控系统改造设备供货、安装、调试及售后服务等 | 不允许进口 |

五.投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价:

1、发售时间： 即日起至2018年10月8日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2、发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室

3、售价：每本500元（售后不退）

4、汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-18217619

七.投标截止时间：2018年10月16日14时00分（北京时间）

八.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807室

九.开标时间：2018年10月16日14时00分（北京时间）

十.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807室

十一.投标保证金：

金额：人民币70000.00元

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-18217619

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1. 供应商认为招标/采购文件、招标/采购过程和采购结果使自己的权益受到损的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购组织机构或采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3、购买招标文件时须提交的文件资料：

（1）单位介绍信（备注联系人名称、联系电话及邮箱）；

（2）公司营业执照复印件；

（3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5、书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：沈佩文

联系电话：0571-85860253

6、政府采购监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系电话：0571-87055741

7、采购人名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

联系人：吴老师

联系电话：0571-87164696

8、采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：李良君、杨晴

联系电话：0571-85860255、85860257

传真：0571-85860230

邮箱：287389019@qq.com

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 象山校区监控系统升级改造（二期） |
| 2 | 采购内 容及数量 | 象山校区监控系统升级改造（二期），数量1项，包括监控系统改造设备供货、安装、调试及售后服务等。 |
| 3 | 预算金额 | 人民币350万元； 投标报价超过预算金额时，其投标将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次招标范围内的全部内容总价包干； 本次投标报价至少包含下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成本招标文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括设备供货、备品备件、专用工具、设备安装调试、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、采购清单未列明的辅材、配套配件及相关配合服务费用综合考虑包含在各子项目报价中，不单独计取。 D、中标供应商须对施工现场现有成品做保护性措施，以免造成损坏，相关费用综合考虑在报价中，不单独计取。 F、中标供应商对原有设备设施的拆除、垃圾清运处理等。 G、中标供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：详见投标邀请 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：杭州市工商银行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明： 投标保证金,项目编号：0625-18217619 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织,如有需要，自行勘查。 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | ■ 要求（详细内容详见招标文件相关章节） □ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 4 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 4 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 4 份。 4、电子文档1份。 |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。 |
| 14 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2018年10月16日14时00分（北京时间） 投标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807室） |
| 15 | 开标时 间和地点 | 投标截止时间：2018年10月16日14时00分（北京时间） 投标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦8楼807室） |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 19 | 是否进口 | □允许进口 ■不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 21 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文(货物)规定的80%向中标供应商收取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | 1、退还投标保证金申请书正本 1 份，单独递交。格式见第六章。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不适用）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供近年的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）技术响应表（格式见第六章）、主要设备的详细技术参数、性能指标等技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（9）本项目深化设计方案（设计图纸及效果图等）；

（10）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（12）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（14）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明；

（17）投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（18）与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，具体详见投标人须知前附表。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金金额：见投标邀请。

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未

到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投

标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。开标邀请投标人的法定代表人或其授权代表参加，签到并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票决定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3D地图和人脸分析服务器为本项目的核心产品。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 签订合同后，预付款支付之前5个工作日内向采购人交纳合同总价5%的履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于象山校区监控系统升级改造（二期）项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分，技术、资信及商务分 70 分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（8）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 6 项（含）以上的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

四、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务分（ 70 分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务分9分 |  |  |
| 体系认证 | 1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分； （提供复印件，原件备查）。 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人具有有效的安防资质三级及以上证书的，得1分； （提供复印件，原件备查）。 |
| 质保期 | 2 | 质保期满足招标文件基本要求的得1分，每延长半年加0.5分，最多加1分，延长时间不足半年的不计入加分，质保期不满足招标文件要求的得0分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人自2016年9月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的中标通知书及合同复印件）：每提供1个同类业绩得1分，最高得3分。 |
| 投标文件制作 | 1 | 从装订、目录、响应招标文件要求提供相关资料、表格等方面横向比较。 |
| 政策功能 | 1 | 主要投标产品属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得0.5分； 主要投标产品属于《环保产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得0.5分； 否则得0分。 |
| 技术分61分 |  |  |
| 项目配套性的证明 | 6 | 该项目为需要与原监控平台进行对接并实现集中存储，在保证原监控系统和原存储设备正常稳定运行的前提下，投标人需要与原有南山校区、象山校区原有安防平台、存储无缝对接及提供相应的配套服务；门禁系统需与网络中心原有门禁平台和一卡通平台对接校园卡刷卡出入及提供相应的配套服务；为保证原有采购项目配套一致性，提供相关的证明文件，评标委员会根据方案进行横向对比综合评分： 可行性高的得6分； 较完整但有欠缺的得3－5分； 欠完整的得1-2分； 未完全针对本项目的不得分。 |
| 产品响应程度 | 20 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得20分； 功能、性能和技术指标低于采购需求（负偏离）的每有一项扣2分，扣完为止。 （技术参数响应情况与提供的技术支持材料不一致的，经评标委员会讨论后可被认定为负偏离） |
| 技术支持资料 | 5 | 招标文件中所要求提供的技术支持资料涉及投标产品种类、对产品响应证明、检测报告等： 齐全、证明程度高的得5分； 种类、证明程度横向比较有欠缺的得3分； 种类、证明程度横向比较差的得1； 无效或未提供的不得分。 |
| 施工组织方案 | 5 | 施工组织管理结构模式及施工方案，投标人制定监控系统的前端部分、传输部分和机房改造部分实施方案以及系统原理图、点位图、等，硬件设备的交货、安装、调试、验收方案等： 完整合理有针对性，可行性高的得5分； 较完整但有欠缺的得3分； 未完全针对本项目的不得分。 |
|  | 3 | 现场施工工艺及方法、拟投入的施工机具和检验仪器： 有针对性、先进、可行、可靠的得3分； 针对性、先进性、可行性、可靠性横向比较有欠缺的得1分； 未完全针对本项目的不得分。 |
|  | 2 | 施工安全、保密保证措施与工程质量保证措施、项目班子成员专业素质、人员结构、专业配备： 完整合理有针对性，可行性高、保障措施有力到位的得2分； 较完整但有欠缺，可行性、保障措施一般的得1分； 未完全针对本项目的不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施： 完整合理有针对性，可行性高、保障措施有力到位的得3分； 较完整但有欠缺，可行性、保障措施一般的得1分； 未完全针对本项目的不得分。 |
| 技术服务培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容，培训范围，实施及针对性： 专业，合理、详细，范围广，可实施有针对性的得2分； 专业程度，合理性、详细程度，范围，实施及针对性上横向比较有欠缺的得1分； 未完全针对本项目的不得分。 |
| 针对本项目实际需求的优化建议 | 5 | 针对于本项目实际需求的优化建议： 提出的建议切实可行、合理的,得5分； 建议基本可行、较合理的，得1－3分； 未提供或不切实可行合理的不得分。 |
| 核心产品三维地图演示（演示分） | 10 | 为保证投标所用三维地图产品技术成熟能力，各投标单位需提供针对中国美术学院南山象山二个校区真实三维地图实际建模视频演示，提供针对于南山象山校区实际的真三维地图系统(原型演示地图需和中国美术学院真实校园相匹配）。需支持点位添加（在三维地图场景中任意指定位置上实时添加一个相机模型，要求相机类型可选、相机大小可调、相机朝向准确、相机的地面可视区域根据预览画面准确生成）、三维场景浏览（根据三维场景中添加的相机点位，通过点击，能够直接打开视频预览画面及回放应用。）、地图追查（根据三维场景中，勾画逃跑路线，分析出能实际看到的逃跑路线的实际监控点位。）、漫游飞行、快速定位、室内定位、三维量测、摄像头空间管理、视频联动及巡逻（自动巡逻）、路线追查（支持划定路线进行规定路线巡逻）、报警联动（根据鼠标在地图上点击一个位置来模拟紧急事件的发生地点，通过发生地点来确定对应的相机监控，要求筛选出来的相机预览画面一定能看到该紧急事件的发生地点。）、卡口车辆管理、3D硬件加速（打开流畅快速）、地图追查、多视频关联、视野同步等功能。根据各投标人的演示情况进行打分。 全部满足的得10分，每缺少一项或演示不满足要求的扣1-2分，扣完10分为止，不演示此项不得分。 |

（三）价格部分（ 30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：1、评审方法必须体现优先采购节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展等。

2、优先采购节能产品、环境标志产品的具体办法自行编写。

3、“促进中小企业发展”可按以下内容编写：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予（2）%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

3）投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  招标内容及需求

1．概述

1.1本次招标的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。结构美观、牢固、耐用、能长期使用而不变形，零件、组件之间互换性强。所有的结构件表面光整，各传动、转动部位灵活，无阻滞，运动时无异声；各连接处牢固、可靠。投标人对所提供设备的技术资料、质量、使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。

1.2工作范围及须提供的技术服务：

（1）完成货物的设计、制造、运输、组装、安装、调试、检验、验收、技术资料、技术服务等，包括所有系统和安装材料、辅材辅料，报价中包含以上各阶段所需的全部费用，本项目按交钥匙工程方式供货、提供相关服务，并报价。

（2）所有投标产品必须是全新的，未曾使用过的。招标文件已列明的技术规格要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人须对其所供产品的符合技术规范和标准、满足用户要求负责。

（3）投标人需依据招标需求及安装现场的具体情况进行深化设计，并提供相关技术说明。深化设计及部分需要按安装现场特定条件特制、定做等所需要的费用由投标人考虑，并包含在投标报价中，中标后，不得因此类工作增加调整单价或总价。

（4）中标人应向招标人提供用于产品安装调试和使用、维修的专用工具、质保期内的全部备品配件，其分项报价包括在投标总价内。

（5）中标人供货至招标人指定的安装地点，负责卸货，完成交货验收，并派遣技术熟练、资质能力相当的工程技术人员和安装人员到现场进行组装、安装和调试，各项技术措施费用和组织措施费用等均包括在投标总价内。

（6）投标人应充分了解招标内容涉及的各项工作，无论招标文件中是否明示，作为一个有经验的投标人应将按交钥匙方式供货需要的所有的功能与配置以及需要发生的各种费用和可能发生的费用以及各种风险费用等均考虑并包含在投标报价中。

（7）投标产品的供货、安装、检验、验收、维修改造等必须符合国家相关的法规、标准和技术规范的规定。

（8）投标人应安排踏勘现场，了解与本次投标相关的情况，所发生的费用均由投标人自行考虑。

（9）本项目实施过程中，投标人应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由投标人负责修复。

（10）中标人应提供产品所有的技术文件，包括质量证明文件、合格证、深化设计后的最终图纸、安装过程中的相关记录、所供产品的检测报告、国家强制性认证证书等，其价格已包括在投标总价内。

（11）中标人按招标要求和投标承诺完成质保期内的全部维保等服务工作，并在在质保期满前1个月内派技术人员到招标人项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由中标人自行承担。

（12）售后服务：提供质保期内的免费保修和大剧院内所有相关音视频集成设备的终身维修，确保设备的正常使用，其他要求详见合同及招标文件相关章节。

1.3交货期(工期)：合同签订后30天内供货、安装、调试、验收合格、交付采购人使用。

1.4质保期：▲验收合格交付招标使用之日起，质保期不少于3年（含3年）。

注：本次采购的系统中的产品如国家或行业已有标准规定质保期大于3年的，则成交供应商在在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在总报价中，无论是否在报价表中单列。

1.5特别说明：本技术要求中及招标文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是招标人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，投标人可以提供相当的或更优的产品，并在投标文件中详细说明。

2、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室外枪型摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 400万室外枪型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 内置电动变焦镜头，支持1.5倍光学变倍。 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 支持WiFi无线接入 宽动态能力不小于120dB。 照度适应范围需大于120dB。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 信噪比不小于58dB。 需支持五码流技术，主码流最高≥2688x1520@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 需具有实时视频透雾、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%），需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需支持IP67防尘防水。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 131 |  |  |
| 2 | 400万室内筒型网络摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 400万室内筒型网络摄像机 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于85米。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于58dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 147 | 南山24个 |  |
| 3 | 400万周界用轻智能摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 周界自动声光报警摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 内置红外与白光补光灯。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx ，亮度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 需支持DC12V。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 32 |  |  |
| 4 | 400万室内半球型网络摄像机 （POE） | 大华、三星、海康威视 | 400万室内半球型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色：0.0005 lx ，亮度等级不小于11级。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 白光补光距离不小于15米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力 内置GPU芯片。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 内置红外与白光补光灯。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 需支持DC12V/POE供电。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 40 | 南山10个 |  |
| 5 | 200万室内20倍网络智能球机 | 大华、三星、海康威视 | 200万室内20倍网络智能球机 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 支持4GSIM卡；发生报警时，可向设定的手机发送短信；设置的手机可通过短信方式重启设备（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 200万室外双光融合网络球机 | 大华、三星、海康威视 | 200万室外双光融合网络球机 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB 内置GPU芯片（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明）。 红外距离不小于550米 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（第三方经CNAS认证权威检测报告证明） 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 200万室外红外网络球机 | 大华、三星、海康威视 | 200万室内20倍网络智能球机 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 支持4GSIM卡；发生报警时，可向设定的手机发送短信；设置的手机可通过短信方式重启设备（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 17 |  |  |
| 8 | 400万室内智能抓拍机 | 大华、三星、海康威视 | 400万室内智能人脸抓拍机 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 内置GPU芯片。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 宽动态能力不小于120dB，照度适应范围需大于120dB，信噪比不小于58dB，水平视场角不小于100°。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 在同一客户端上，可同时开启22个视频窗口进行画面预览。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持IP67防尘防水。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 25 | 南山7个 |  |
| 9 | 400万室外智能抓拍机 | 大华、三星、海康威视 | 400万室内智能人脸抓拍机 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 内置GPU芯片。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 宽动态能力不小于120dB，照度适应范围需大于120dB，信噪比不小于58dB，水平视场角不小于100°。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。（第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 在同一客户端上，可同时开启22个视频窗口进行画面预览。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持IP67防尘防水。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 16 | 南山8个 |  |
| 10 | 400万湖面激光球型摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 400万智能激光球形摄像机 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps 激光距离不小于650米 支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于135dB（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 视频输出支持2592×1520@25fps，分辨力不小于1600线 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 具备低码率功能，分辨率为2592*1520，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、10KV防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 5 |  |  |
| 11 | 800万实景指挥鹰眼摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 800万实景指挥鹰眼摄像机 主视频支持53倍光学变焦。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为小于等于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持宽动态不小于106dB。 自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 2MP CMOS 同时具有1个RJ45网络接口和1光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 主视频图像：1920×1080@50fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 具备智能编码功能，同一场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2 在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克。 具备AR视频标签防抖动，防漂移功能、标签联动、查看功能 具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持三码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。（以第三方权威检验报告为准） 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等智能行为分析功能 产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以第三方权威检验报告为准） 设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离设备450m外人体轮廓（以第三方权威检验报告为准） 当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。 具备一键守望功能和一键巡航功能 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 热成象双光谱相机 | 大华、三星、海康威视 | 热成像探测器探测类型:氧化钒非制冷模式； 热成像最大图像尺寸：384×288 热成像焦距：75mm 热成像视场角：5.0°×3.7° 热成像视频图像输出分辨率：704×576 热成像帧率支持50帧/秒或60帧/秒 热成像15种显示模式可选； 支持自动增益控制,图像细节增强技术； 支持热成像自动聚焦功能 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 支持防太阳灼伤功能 有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素（提供第三方权威检测报告证明） 系统应具有报警火点的定位功能，定位误差不大于100m（提供第三方权威检测报告证明） 巡航范围与巡航周期：识别半径≤5km，巡航时间≤10min；识别半径≤10km，巡航时间≤15min；识别半径≤15km，巡航时间≤30min；（提供第三方权威检测报告证明） 在识别目标与背景的对比度不小于10%时，可见光烟火识别系统基于720P及以上高清分辨率图像进行分析，最小识别烟、火面积不大于7×7像素，红外热成像最小识别烟、火面积不大于1×1像素（提供第三方权威检测报告证明） 识别半径≤5km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤9m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤2m²；识别半径≤10km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤15m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤4m²；识别半径＞10km，可见光烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤25m²，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤9m²；（提供第三方权威检测报告证明） 火情识别漏报率不大于1%（提供第三方权威检测报告证明） 支持温度异常报警功能，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警 支持历史温度查询功能，可通过客户端软件查询热成像画面中任意点、线、区域的历史温度记录，并以图表形式显示 有效像素达到200万高清及以上（可见光要求）； 可见光焦距：5.6-208mm； 低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，提供公安部检测报告证明，原件备查（可见光要求）； 支持30个不规则四边形区域遮盖功能，每个区域可设置不同颜色及马赛克（可见光要求） 支持自动聚焦、逆光补偿功能（可见光要求） 承载重量：＞50kg； 旋转角度范围：水平360度，俯仰-80度~+80度； 水平手控最小速度不大于0.01°/s，水平手控最大速度60°/s；垂直手控最大速度不小于30°/s，最小速度不大于0.01°/s； 云台可上传角度信息 支持预置位个数1024个； 单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 电子放大功能检验：支持电子放大功能，最大放大倍数不低于32倍； 具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷； 支持电子罗盘功能，可在监控画面上叠加镜头当前指向方位和角度 在10%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直连，连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于3个 支持巡航功能，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能 设备整机防护等级IP67 工作环境温度-50℃-70℃； 具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书； （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 电梯监控摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 支持不小于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45网络接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 8 | 南山用6个 |  |
| 14 | 电梯监控网桥 | 大华、三星、海康威视 | 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps 支持四种工作模式：AP, Station, WDS-AP，WDS-Station 产品使用了核心的XTrans技术，包括TDMA, MIMO等业界领先的技术 支持点对点、或者点对多点地传输方式 独有的天线、射频放大器、低噪声接收器设计，保证远距离视频 为用户定制常用的场景和工作模式，方便非无线专业人员使用和装配 多网口设计，更利于多种应用的扩展 独有的TDMA技术能最大限度的利用带宽资源，更好地支持点对多点的数据传输 可以通过网页远程控制和管理，方便配置 耐高温阻燃的外壳确保设备在恶劣环境下的稳定工作 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 8 | 南山用6个 |  |
| 15 | 200+400万双路人脸识别摄像机 | 大华、三星、海康威视 | 200万+400万双路人脸识别摄像机 设备可输出两路视频图像：通道1、通道2。支持同时输出3路码流，且通道1的主码流、第三码流同时支持1920×1080、60帧/秒，通道2的主码流、第三码流同时支持2560×1440、30帧/秒。 视频输出支持分辨率设置为1920x1080，帧率设置为25fps，分辨力不小于1100线。 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 设备支持设置300个预置位和18条巡航路径，支持自动扫描和守望功能。 设备支持断电记忆、背光补偿功能。 支持快速聚焦功能，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片。 设备在距离10米处，抓拍准确率不小于97%；设备在距离30米处，抓拍准确率不小于92%。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 旗舰紧急报警柱带球机 | 大华、三星、海康威视 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入； 设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器； 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 设备前置200万CMOS高清摄像头 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 支持语音播报、分组广播功能；（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口 支持本地钥匙开锁； 支持巡更刷卡功能； 支持GPS实时定位功能； 支持采集MAC地址、虚拟信息功能； 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； 集成8口交换机； 防护等级：IP65； 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 需无缝接入我校原有综合安防平台 （设备安装位置统一由用户确认审核方可安装） | 台 | 5 |  |  |
| 17 | 紧急报警管理主机 | 大华、三星、海康威视 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 设备集成以下接口：1个10M/100M自适应以太网口，2个RS485半双工接口，1个USB接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口,2个音频输入接口,2个音频输出接口； 集成7寸彩色LCD电容式触摸屏 支持12个触摸按键； 面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放； 一台管理机可管理256台一键式报警产品； 集成130万高清摄像头，H.264编码格式，支持分辨率1280*720@30fps； 内置全指向麦克风+外接话柄，内置扬声器+外接话柄，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰； 支持电容式触摸屏、触摸按键、机械按键3种操作方式；三个机械按键分别支持挂断&接听、开锁、免提&挂断功能；机械按键的环形蓝色背光灯在屏幕处于亮起时为常亮，在屏幕关闭时关闭； 支持监听前端设备声音，正常说话时可监听距离应达10米； 支持监视查看前端设备的视频图像； 支持同时对多台前端设备进行喊话。 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持语音播报、分组广播功能； 支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； 全程灵敏度/频率特性:500Hz~3400Hz,应在GB/T31070.1-2014中图5的允许范围内(手柄);500Hz~3400Hz,应在GB/T31070.1-2014中图4的允差范围内(免提) 通道信噪比:≥30dB(手柄)≥25dB(免提) 音频失真:≤7%(手柄)≤10%(免提) 电源&功耗：DC12V，≤10W； 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 | 台 | 1 | 报警柱搭配主机，接入控制平台 |  |
| 18 | 3D建模 | 大华、图洋、海康威视 | GIS应急实战模块支持全高清3D地图，能够提供丰富的图上作战功能 包含南山校区和象山校区，两块分别建模 三维地图平台 采用三维立体建模模型构建三维真实场景，能够360度进行旋转查看 支持提供独立互联网级别的三维地图平台应用 具有硬件加速特性，能流畅支持同时打开三维场景和多路视频预览画面 具有软件加速特性，平台启动后，能优化对内存的独占模式，保证顺畅浏览 直接支持ArcSDE、Oracle Spatial空间数据库 支持常用矢量基础数据，SHP和TAB格式数据 满足三维应用中常见的功能，包括：鼠标缩放、拖动、视角变换、漫游（9视角浏览）、定位、飞行、键盘操作、截图及量测（距离量测、高度量测、面积量测）等功能 支持3D特效，支持对天气情况的模拟（雨、雾、雪天气），支持粒子系统模拟，对烟雾爆炸、喷泉、动态水面的模拟 支持人物动画，支持对巡更人员动画的模拟 支持开放的二次开发，支持开发B/S及C/S的应用程序，满足项目的多重使用 功能需求描述： （1）场景构建 园区及周边2公里范围以卫星影像图数据 数据在一年内卫星或航拍数据，精度不低于0.6m分辨率 底图数据要求为金字塔数字模型 mpt独立文件格式 单独提供及存储 （2）场景发布 底图数据支持方便发布，基于服务器端存储，通过软件一键式发布 客户端通过TCP/IP协议进行实时并发访问 数据访问响应时间在1秒以内。 （3）监控点位上图 提供各类设备1:1标准模型，设备模型库包括本次项目中的所有监控设备 上图的的点位能够与集成平台的点位编码一一对应，且能保持一键式更新 支持查看哪些设备未上图，支持查看哪些图上设备未对应编码，支持查看哪些编码对应错误，并给出准确数字对比 支持通过模型库，直接在三维场景中添加对应的设备模型 （4）监控点位分布查看 支持监控点位图标方式及名称标注方式显示分布情况 支持监控点位对应视野方向的显示 支持监控点位名称喷漆标注的显示 各类分布查看方式，支持实时生成，生成并显示时间在3秒内 （5）监控点位视频应用 点击设备模型，支持对应设备的视频预览查看，视频回放查看 支持VAG、IP/端口号进行视频取流，取流并显示预览的时间在3秒内 支持视角同步功能，保持实际预览画面和监控点模型的视野方向一致 一键式切换至该视频回放查看，通过设置回放时间段，查看视频回放 （6）点位视频报警应用 支持视频报警信号提示，报警信号以主动触发方式接收 支持视频越界报警、周界防区报警、视频异常报警，对报警设备能够快速定位到该模型，并以突出显示方式进行查看 支持对报警信号进行等级区分，一类等级的报警信号具有接收到信号后直接响应上图并进行报警及打开视频预览功能 （7）视频巡逻 支持第一人称视角及后方俯视两种视角跟踪方式 支持对视频列表中的随机巡逻，随机的针对一路视频进行定位及视频查看 支持固定线路巡逻，对固定的几路视频，按照设定线路进行巡逻，定时打开视频预览 支持区域内路段随机行走模式，无固定线路的进行巡逻模拟，巡逻过程中，进入到某个相机的地面视野范围内，则自动弹出该相机的视频预览画面，出了该相机的视野范围，则自动关闭该相机的视频预览 支持重点路段的重点巡逻，重点路段信息添加为巡逻路库，对巡逻路库内的重点路段，进行随机重点巡逻 （8）视频地图追查应用 支持图形化添加相机在地面的实际视野范围 通过点击地图上的某个位置，能够快速并准确查找到能够视野查看到该位置的摄像机，以突出显示方式进行查看 通过点击地图划一条线段，能够快速并准确查找到能够视野查看到该线段路径的摄像机，以突出显示方式进行查看 对有效追查的视频预览、回放画面，可以添加文字描述，作为追查备注，把备注相关的相机名称、编码、截图，生成pdf格式的追查备注文件 （9）视频画面标记增强应用 支持在视频预览画面上，增强文字标注、图标标记，通过文字标注，直观显示预览画面中的道路名称、建筑名称等；通过图标标记，直观显示视频预览画面中其他摄像机的位置 视频画面标记增强，支持用户自定义添加，最多支持16个的标记添加 （10）视频收藏应用 支持对常用视频点位进行收藏，以便进行快速定位及预览查看 能够对重点位置的多路视频点位进行组合视频收藏，通过组合视频，能够对重点位置（区域）中的多路相关视频进行多路预览查看 支持用户自定义添加视频收藏及组合视频收藏 ▲三维地图要和校方数据中心对，实现地图导航与管理功能，能实现智能地图摄像、门禁控制，今后能和校方房产管理信息系统同步，能直接在地图上调用楼层办公室编号、房产等信息 | 套 | 1 | 南山1套 |  |
| 19 | 电源 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 462 |  |  |
| 20 | 枪机支架 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 131 |  |  |
| 21 | 通用壁装支架 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 147 |  |  |
| 22 | 球机支架 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 70 |  |  |
| 23 | 鹰眼支架 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 黑光球支架，立杆 | 大华、三星、海康威视 | 配套 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 接入交换机 | 大华、锐捷、海康威视 | 配置：可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2 支持802.3af/atPoE标准 支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 交换方式支持存储转发 交换容量≥8.8Gbps 包转发率≥6.5Mpps 支持3年原厂维保 支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发,并提供第三方检测报告证明 支持线-地防浪涌等级≥2KV 支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV | 台 | 25 |  |  |
| 27 | 接入交换机 | 大华、锐捷、海康威视 | 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持重要端口数据保障 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m 支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构； 桌面、机架式设计,安装简便 | 台 | 15 |  |  |
| 28 | 汇聚交换机 | 大华、锐捷、海康威视 | 产品类型千兆以太网交换机 传输速率10/100/1000Mbps 包转发率222M/342M 端口数量40个 端口描述28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽 控制端口1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准 | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 千兆光模块 | 大华、锐捷、海康威视 | 企业级千兆光模块 | 个 | 80 |  |  |
| 30 | 万兆光模块 | 大华、锐捷、华为、海康威视 | 企业级万兆光模块 | 个 | 8 |  |  |
| 31 | 后端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 48云存储主机 | 大华、三星、海康威视 | 单控制器结构，配置≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔，提供第三方检测报告证明 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 提供RAID0、1、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 应能支持不低于512MBps的图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，60分钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前1-40分钟视频 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 实时流检测，丢帧5秒以上则报警 可接入鱼眼、双目等摄像机和全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）的图像以多画面分割方式显示。 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储。分层存储可实现快速访问。 单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意8块盘故障，业务不中断。 块级重构，全盘参与重构，重构速度不小于1T/3分钟。 可通过SAS接口与SAS交换机连接组网，提供第三方检测报告证明 设备能够使用HTTPS方式加密通信会话，提供第三方检测报告证明 支持把硬盘满、硬盘错误、非法访问、录像/抓图异常、陈列异常等故障报警信息上报功能，提供第三方检测报告证明 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件。 | 台 | 4 | 配合一期做云存储 |  |
| 33 | 希捷企业级硬盘8T | 大华、海康威视、希捷 | 8TB/256MB（6GB/秒 NCQ）/7200RPM/SATA 3.5HDD | 块 | 192 |  |  |
| 34 | 64路人脸分析服务器 | 大华、三星、海康威视 | 尺寸：19英寸1U机架式标准机箱。 电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块。 接口：支持2块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口； 视频云结构化服务器应具备技术先进性，支持16颗GPU芯片（提供第三方权威检测报告） 支持断电恢复后自启动； 支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据； 支持本地存储500万人脸图片； 大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于128张/秒； 人脸图片建模成功率不低于99%； 支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持实时预览人脸抓拍机界面；支持接入不少于128路人脸抓拍摄像机和全局抓拍摄像机； 支持单场景同时检出不少于20张人脸照片； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； 单人图片的人脸检出率不低于99%； 单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸； 支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸； 支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸； 支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； 单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于2k字节。 支持识别102×126~1600万像素人脸图片； 支持识别不低于6MB人脸图片； 支持比对两眼瞳距不小于20像素点人脸图片； 支持比对左右偏转大角度，上下偏转大角度的人脸图片； 支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 支持识别人脸是否微笑，单人图片人脸是否微笑检出率不低于99%； 支持识别人脸是否高危人群； 支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； 100万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.99%； 支持批量导入静态库，支持静态库人脸图片信息更改； 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 支持100万人脸检索响应速度不超过1秒； 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于32对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒； 支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出； 支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； 支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息； 支持对黑名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、黑名单库选择进行编辑； 支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中人脸图片； 支持黑名单库容量不低于100万； 支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒； 黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%； 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%； 黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%； 支持黑名单报警历史信息查询； 支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息； 支持黑名单报警历史信息导出； 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时； 支持添加、删除、修改用户名、密码、用户描述，支持并发100个用户在线； 支持用户首次登陆密码更改； 支持网络参数配置功能； 支持查看设备版本信息、芯片实时使用率； 支持对校验后的升级文件进行软件升级； 支持一键恢复默认出厂设置； （人脸识别系统需对接校方数据中心，人员信息、卡号与身份照片及其他关键基础信息与数据中心系统实现同步） | 台 | 2 | 南山1台 |  |
| 35 | 86寸智能交互一体机 | 大华、海康威视、西沃 | 1.1整体设计要求 1.1.1内置一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线（电脑模块或电脑的连接线除外）。 1.1.2采用合金面框，弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。 1.1.3散热系统设计，工作无噪音，镶嵌在黑板中能支持7*24小时工作。 1.2显示器参数¬¬¬¬ 1.2.1屏幕类型：86英寸LED A规屏。 1.2.2图像模式：16：9/全屏。 1.2.3产品触摸屏采用不小于4mm厚的防炫钢化玻璃（需厂家出示钢化玻璃的3C认证证明）。 1.2.4物理分辨率≥1920×1080 （1:1 Map点对点显示）。 1.2.5显示屏寿命≥50000小时。 1.2.6内置不小于2*10W音箱。 1.2.7整机结构轻薄，能嵌到移动普通黑（绿）板中进行安装。 1.3接口参数 1.3.1输入：≥1路VGA；1路音频；1路AV； 1路YPbPr；2路HDMI； 4路USB；1路RS232接口; 1路网络端口(RJ45)。 1.3.2至少有一路usb口，方便外接使用usb设备。 1.4触摸屏参数 1.3.1红外触摸技术，六点或以上触摸。 1.3.2书写方式：手指或笔。 1.3.3响应时间：≤8毫秒。 1.3.4书写速度≥180mm 1.3.5书写延迟≤80ms 1.3.6触摸精度≤2mm。 1.3.7支持Win7/Win10。 1.3.8触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动。 1．5书写软件 1.5.1透明页功能：桌面批注模式下，可在批注与Windows应用模式间快速切换，可支持批注、擦除、解屏操作。 1.5.3手写识别 支持手写中文与英文自动识别。 1.5.4无限漫游 支持页面书写区域无限延伸。 1.5.5支持实物展台接入：支持对摄像头输入的视频图像进行放大缩小、旋转、截图、锁定、批注等常用的实物展台操作。 1.5.6一键登录网络资源库 1.5.7便捷的资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 1.5.11用户配置：支持笔设置、自动保存、语言等参数配置。 1.5.12对象操作：提供复制、剪切、删除、组合、层次、镜像、旋转、添加到资源库等对象操作。 1.5.13在线升级：支持自动更新检查及在线升级。 1.5.14手势操作：支持手势缩放、旋转、漫游。 1.5.15提供操作说明，可方便地学习使用软件。 1.5.16 Office集成 提供PPT、Word文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。 1.5.17多点支持 支持对图片、音视频、图形、线条的两点缩放与旋转功能，支持4点以上同时书写操作(需多点触摸框支持)。 1.6.4用户通过资源库系统可以实现在线课程实施，也可将多媒体资源直接插入到PPT、WORD文件中。。 1.8无线传屏 1.8.1 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传； 1.8.2 支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/MacOS； 1.8.3 传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps； 1.8.4 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz； 1.8.5 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑； 1.8.6 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作； 1.8.7 支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 1.8.8 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示； 1.8.9 无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 | 台 | 2 | 南山1台 |  |
| 36 | I7OPS电脑 | 大华、海康威视、西沃 | I7 8G 独显和智能交互一体机同品牌 1.4电脑配置 1.4.1CPU核心：Intel Core i7,主频≥3.4G 1.4.2内存：≥8G DDR4 2133。 1.4.3硬盘：≥256G(固态硬盘)。 1.4.4独立显卡：采用Intel HD集成显示核心或同档次的产品，可调配的显存≥1G。 1.4.5内置WiFi：IEEE 802.11abgn标准。 | 台 | 2 | 南山1台 |  |
| 37 | I5OPS电脑 | 大华、海康威视、西沃 | I5 8G 独显和智能交互一体机同品牌 1.4电脑配置 1.4.1CPU核心：Intel Core i5,主频≥3.4G 1.4.2内存：≥8G DDR4 2133。 1.4.3硬盘：≥256G(固态硬盘)。 1.4.4独立显卡：采用Intel HD集成显示核心或同档次的产品，可调配的显存≥1G。 1.4.5内置WiFi：IEEE 802.11abgn标准。 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 智能交互一体机移动支架 | 大华、海康威视、西沃 | 智能交互一体机移动支架86寸专用，和智能交互一体机、OPS电脑同品牌 | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 安防集中管理平台 | 大华、三星、海康威视 | license升级，提升1000路授权，扩充至2500路的管控。回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能。 支持多种报警的接收，包括视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警，服务器异常状态报警； 支持报警联动方式有：客户端弹视频图像、声光显示、信息叠加、语音对讲、电子地图、云台联动，报警上墙、短信联动、Email联动等方式； 支持报警手动确认并插入确认信息； 支持临时性单个及批量报警布撤防； 支持报警信息按时间类型查询检索； 支持报警日志关联录像查询回放； 支持报警信息的过滤，避免大量重复报警信息； 支持手动触发报警； 支持接收巡查报警，门禁报警，停车场报警，报警主机等传来的报警，并对其进行操作和过滤，支持状态图例显示，如报警，布撤防，离线等 支持海康系统门禁统一管理； 预留支持停车场出入口高清抓拍收费等统一管理。 投标产品和平台扩容须与现有海康9600平台软件无缝对接，完美兼容，保证系统正常运行，如中标后发现所投品牌型号不能与现有设备匹配兼容均有投标人自行承担，费用不作调整。 ▲要求与原有监控平台、存储服务器实现无缝对接和报警联动和存储扩容，并且通过原有解码器实现解码上墙，提供技术对接方案。 ▲要求安防平台监控关键信息及其他数据报表统一同步至学院数据中心大数据分析平台内 | 套 | 2 |  |  |
| 40 | CVR改云储存系统服务 | 大华、三星、海康威视 | 原有磁盘整列改造升级，升级成为云存储，由云存储软件统一管理，实现云存功能。 | 套 | 5 |  |  |
| 41 | 实景指挥管理软件 | 大华、三星、海康威视 | 客户端支持预览高空相机，视频流畅无卡顿 客户端支持高空相机进行云台控制，云台转动时标签同步展示的功能。 客户端支持高空相机进行鼠标滚轮控制焦距的功能。 客户端支持高空云台进行3D定位的功能，支持大鹰眼设备3D定位功能，并联动球机跟踪放大。 客户端支持管理高空云台场景的功能。 客户端支持按固定时间对AR场景进行自动切换。 客户端支持在视频中添加各类标签，标签实时叠在视频上，并跟着视频转动，视频流畅无卡顿的功能。 客户端标签的管理能力，一台设备最多支持500个标签 客户端支持在视频中添加普通监控视频标签，对这类标签进行管理以及查看本机或级联监控单视频的功能。 客户端支持按标签名称进行搜索，并联动高空相机转动到选中的标签位置的功能。 客户端支持在视频中显示和隐藏标签，查看标签内容，预览标签关联的相机，鼠标悬停在关联的相机视频窗口上，放大相机预览窗口，点击相机预览窗口继续放大相机预览窗口的功能。 客户端管理普通监控视频标签时，支持关联级联视频点位的功能 客户端支持接收卡口的过车信息并展示的功能。 客户端支持联动客流统计相机展示统计区域客流信息的功能 客户端支持联动人脸抓拍机可实时展示人脸抓拍图片的功能 摄像机需支持添加原有高清IPC为标签 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 42U服务器机柜 | 优质国产 | 定制 | 套 | 4 |  |  |
| 43 | 周界防范专用分析NVR | 大华、三星、海康威视 | 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警 支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 支持同时输出3路 H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，录像回放时支持剪辑、截图（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 可设置主码流、子码流进行录像 可支持最大接入总带宽512Mbps的16路视频图像 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件，以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台设备的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于4096（以第三方CNAS认证的权威检测报告证明） 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持将2个网口设置不同网段的IP地址 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 支持远程管理IPC功能，支持对IPC批量远程升级；支持对IPC的参数配置进行修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片 | 套 | 2 |  |  |
| 44 | 门禁软件平台 | 大华、三星、海康威视 | - 需实现的功能或者目标： 2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范； 3、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 3.1、系统性能 可接入Web用户访问总数：8000个；并发在线Web用户总数：800个；系统注册各种类型设备数：30000点；流媒体转发性能：200路1080P进+200路1080P出。 3.2、管理功能 3.2.1、支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案； 3.2.2、使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作； 3.2.3、提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 3.2.4、支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台支持域名解析访问； 3.2.5、平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议； 3.2.6、支持用户自定义LOGO替换配置。 3.3、设备管理 3.3.1、支持对各存储设备、编解码器的统一管理； 3.3.2、支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加； 3.3.3、支持没有固定IP地址设备的接入； 3.3.4、支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 3.3.5、支持多款主流第三方设备的接入，如海康、安讯士、天地伟业等； 3.3.6、支持批量导入导出设备； 3.3.7、支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出； 3.3.8、支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能。 3.4、资产管理 3.4.1、可以登记和查询资产的各种属性：如资产类型、名称、设备型号、所在经纬度、厂商、工程商、责任人、所属组织机构等； 3.4.2、对资产故障、保修、维修报废进行组织管理； 3.4.3、对资产进行报表统计，可按组织机构、资产类型、设备型号、设备厂商、工程商进行分类统计； 3.4.4、可按资产不同状态产生统计报表。 3.5、用户管理 3.5.1、应具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色； 3.5.2、支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作； 3.5.3、支持硬件权限绑定。 3.6、实时预览 3.6.1、进行实时预览，支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)； 3.6.2、支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像； 3.6.3、支持云台优先级控制，支持云台锁定，支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台； 3.6.4、支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮巡预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示； 3.6.5、支持键盘控制； 3.6.6、支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换。 3.7、录像回放 3.7.1、支持多种存储模式，集中式存储和分布式存储；支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能； 3.7.2、支持若干默认录像模板和若干自定义录像模版，支持批量配置录像计划；支持录像批量下载；支持录像回放打标签、录像锁定和解锁； 3.7.3、支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径； 3.7.4、支持N+1存储模式。 3.8、对讲业务 3.8.1、支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲； 3.8.2、支持客户端之间的文字信息传送、支持客户端对讲声音的本地保存。 3.9、电子地图 3.9.1、支持静态地图、谷歌地图、山海经纬地图、ArcGIS地图引擎； 3.9.2、支持地图切换、放大、缩小、新建、删除功能，地图预置点功能； 3.9.3、支持地图上添加监控点、报警信息、卡口等；支持报警产生时对应的监控点或报警点闪烁提示； 3.9.4、支持设备GPS数据的地图展示，包括实时位置和历史轨迹查询等。 3.10、报警管理与联动 3.10.1、支持多种告警类型：包括设备温度、开关量、视频丢失、移动侦测、遮挡等，支持自定义告警级别，支持告警输入功能，包括权限用户手动添加告警输入信息、第三方设备报警信息接收； 3.10.2、支持告警联动功能，包括联动到电视墙、联动到客户端、联动抓图、联动到预置位、联动录像、联动发短信发邮件、联动开关量输出、告警在电子地图上显示、联动到语音对讲、联动到外部系统（如：门禁）等； 3.10.3、支持报警设备防区的布撤防。 3.11、大屏控制 支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放。 3.12、案件管理 3.12.1、支持案件的图像、视频、办案文档等资料的上传、下载、删除等； 3.12.2、支持根据各个区域案件的不同生成四色预警图像，根据案件结果生成突出警情分析、警情多发区域以及警情综合统计等功能。 3.13、移动终端 3.13.1、支持移动客户端，包括安卓、IOS主流操作系统移动终端； 3.13.2、支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换等功能，支持手机布撤防等功能； 3.13.3、支持多路视频手机实时预览。 3.14、录像文件存储：支持视频存储磁盘关联。 3.14.1、支持录像计划的配置及管理； 3.14.2、支持视频流保存成录像文件； 3.14.3、支持服务器报警，录像时间段可精确到分钟。 3.15、提供软件评测报告； 与现有安防平台和一卡通平台对接 ▲要求安防平台监控关键信息及其他数据报表统一同步至学院数据中心大数据分析平台内 | 套 | 2 | 南山1套 |  |
| 45 | 人脸识别一体机 | 大华、三星、海康威视 | 室内室外使用。支持人脸、指纹、IC卡识别采用7英寸LCD触摸显示屏，深度学习算法，支持10000张人脸白名单，200万像素广角摄像头，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；支持5000枚指纹；1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率>99%；可读取Mifare卡、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）；设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；工作电压 DC 12V/2A，工作温度为-20~65℃。与现有安防平台和一卡通平台对接。 配套设备：280Kg单门磁力锁，280Kg磁力锁LZ支架，开门按钮，门控安全模块，电源，指纹录入仪，人脸录入摄像机 | 套 | 4 | 南山2套 |  |
| 46 | 布线设备（所有监控设备专网专线原则上南山校区接入校方中心机房；象山校区山南校区接入网络中心，山北校区接入7号楼监控中心，具体方案由校方统一规划实施） |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 六类室内网线 | 大华、海康威视、FGT | UTPCAT6，六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T( 1019-2000)，符合美国ANSITIA/EA-568B.2标准, ISO/IEC11801标准，4U444标准。结构:单股裸铜线，聚乙烯( HDPE)绝缘，两根绝缘导体对绞，聚氯乙烯、阻燃PVC或低烟无卤 导体:实芯铜导体，直径0.57mm 线对:四对，色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白 缆芯:四芯绞合 护套: PVC或低烟无卤外径6.2mm 特性阻抗: 2500 带宽:2 250MHz。 直流电阻: 9.382. 包装:彩箱包装1件/小盒2小盒/箱 包装尺寸(长宽高42422CM(小宣) 47*43*43CM(外箱) 重量: 14KG/盒28KG/箱 检测报告:含 护奏颜色:兰色\灰色 最大安装拉力: 100N | 箱 | 80 |  |  |
| 46 | 六类室外网线 | 大华、海康威视、FGT | UTPCAT6，双层外皮，六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T( 1019-2000)，符合美国ANSITIA/EA-568B.2标准, ISO/IEC11801标准，4U444标准。结构:单股裸铜线，聚乙烯( HDPE)绝缘，两根绝缘导体对绞，聚氯乙烯、阻燃PVC或低烟无卤 导体:实芯铜导体，直径0.57mm 线对:四对，色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白 缆芯:四芯绞合 护套: PVC或低烟无卤外径6.2mm 特性阻抗: 2500 带宽:2 250MHz。 直流电阻: 9.382. 检测报告:含 护奏颜色:兰色\灰色 最大安装拉力: 100N | 箱 | 80 |  |  |
| 47 | 电源线 | 大华、海康威视、FGT | RVV3*1.5（无氧铜） 1、RVV执行标准GB/T5023.5-2008 2、额定电压为2271EC52 (300/300V) 2271EC53 (300/500V) 3、聚氯乙烯护套 、聚氯乙烯绝缘 5、导体为多芯退火裸铜绞合 6、正常工作温度不超过70C 7、产品通过CC认证 芯数:3芯 | 米 | 4000 |  |  |
| 48 | 电源线 | 大华、海康威视、FGT | RVV2*1.0（无氧铜） 1、RVV执行标准GB/T5023.5-2008 2、额定电压为2271EC52 (300/300V) 2271EC53 (300/500V) 3、聚氯乙烯护套 、聚氯乙烯绝缘 5、导体为多芯退火裸铜绞合 6、正常工作温度不超过70C 7、产品通过CC认证 芯数:2芯 | 米 | 30000 |  |  |
| 49 | 优质国产国标PVC | 五洲、中财、伟星 | PVC20 | 米 | 18000 |  |  |
| 50 | 优质国产国标PE | 五洲、中财、伟星 | PE32 | 米 | 12000 |  |  |
| 51 | SC钢管 | 五洲、中财、伟星 | SC30 | 米 | 800 |  |  |
| 52 | 单模室外光纤 | 大华、海康威视、FGT | 24芯层绞式系列光缆，也称GYTS/GYTA光缆符合中华人民共和国行业标准YD/T901- 97和YD/T769 - 95国农行业标准，产品达到国内先进水平金属加强构件松套层绞填充式钢 聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 技术特点:低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能。 应用范围:适用于长途通信和局间通信。也可用于本地网用户线的光通信室外馈线和配线。 敖设方式:架空管道地埋。 实用温度范围:-40C~ +60C. | 米 | 15000 |  |  |
| 53 | 周界立杆(含基础) | 国产优质 | 定制豪华立杆 | 根 | 24 |  |  |
| 54 | 地面立杆(含基础) | 国产优质 | 定制豪华立杆，高度不低于3.5米，壁厚不低于2MM，亚光黑。 | 根 | 96 |  |  |
| 55 | 二合一防雷器 | 国产优质 | 二合一防雷器 | 套 | 165 |  |  |
| 56 | 室内配线箱 | 国产优质 | 国产优质 | 只 | 20 |  |  |
| 57 | 室外配线箱 | 国产优质 | 不锈钢优，加基础 | 只 | 30 |  |  |
| 58 | 混凝土路面开槽及修复 | 配套 | 按国家规范进行施工 | 米 | 800 |  |  |
| 59 | 绿化带开挖及修复 | 配套 | 按国家规范进行施工 | 米 | 2000 |  |  |
| 60 | 辅助材料 | 国产优质 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |

3、检查与验收

3.1验收与交接：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、验收。按招标文件的标准要求及国家相关规定进行验收，验收合格后，方予交货。

4、技术培训与服务承诺

4.1若甲方需要，乙方应负责在工厂或现场对甲方操作和维修人员进行技术培训，费用由乙方承担。

4.2乙方应提供质保期内的免费保修和工作站内所有相关设备的终身维修，确保设备的正常使用。

4.3请详细提供质保期内、外的维修项目、服务承诺。

5、三维地图演示

为保证投标所用三维地图产品技术成熟能力，各投标单位需提供针对中国美术学院南山象山二个校区真实三维地图实际建模视频演示，提供真三维地图系统。需支持点位添加（在三维地图场景中任意指定位置上实时添加一个相机模型，要求相机类型可选、相机大小可调、相机朝向准确、相机的地面可视区域根据预览画面准确生成）、三维场景浏览（根据三维场景中添加的相机点位，通过点击，能够直接打开视频预览画面及回放应用。）、地图追查（根据三维场景中，勾画逃跑路线，分析出能实际看到的逃跑路线的实际监控点位。）、漫游飞行、快速定位、室内定位、三维量测、摄像头空间管理、视频联动及巡逻（自动巡逻）、路线追查（支持划定路线进行规定路线巡逻）、报警联动（根据鼠标在地图上点击一个位置来模拟紧急事件的发生地点，通过发生地点来确定对应的相机监控，要求筛选出来的相机预览画面一定能看到该紧急事件的发生地点。）、卡口车辆管理、3D硬件加速（打开流畅快速）、地图追查、多视频关联、视野同步等功能。根据各投标人的演示进行横向比较打分，是否提供演示不做强制性要求，不提供演示的，演示分不得分。

- 第五章  合同主要条款

甲方（采购人、买方）：

乙方（中标人、卖方）：

根据      年   月   日中国美术学院象山校区监控系统升级改造（二期）项目采购结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）招标文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸等设计文件；

甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

按招标文件“第三部分 采购需求”。

三、货物名称、数量及合同金额

1、甲方向乙方订购一批货物及其附件，并需要乙方提供深化设计方案、安装、调试、验收、培训、技术服务等相关服务以及售后服务等，直至可交付使用，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见经双方认可的清单。

2、采购货物需求清单及价格（中标后将报价表作为本合同的附件）

四、质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或采购人认可的其它国家的权威标准。

2、质量保证期（即免费保修期）为 （签订合同时以中标人填报的不低于  年的质量保证期作为合同中的质量保证期）年。

3、在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。

五、交货时间、地点

1、乙方承诺按甲方的需要在规定的时间内供货至甲方指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付甲方使用，即按交钥匙方式完成，包括相关技术服务以及售后服务。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为采购人指定地点交货，即包括产品价格、增值税等其它税费、随机特殊工具、备品备件费、国内运杂费、保险费（是否保险由乙方自定）、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到设备制造厂家抽检费（必要时）、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

七、安装、调试及技术服务

1、乙方应在签订合同后10天内提供下列资料：

（1）乙方所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有乙方已作过检查的印记。各项货物的图纸上还应有制造商的名称。

（2）只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

（3）如果技术文件发生短缺，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由乙方负担，由此而产生的工期延误由乙方负责。

（4）乙方应在合同签订后，根据甲方提出的进度要求提供下述资料供甲方及其有关单位认可。

货物及部件说明，包括：设备的结构、原理、详细性能、特性及参数等.

设备的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

乙方采用的有关产品标准和规范。

包装运输、仓储方案说明。

2、安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

（1）设备总图，包括组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、设备械性能参数。

（2）设备装配图及安装图，包括现场吊装及装配图，各管道及电缆电线的位置尺寸。

（3）中文版或中英文对照的设备操作维修保养手册, 包括：

总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）；

乙方建议的定期保养时间、项目及方法；

乙方的设备系列号、地址及服务联系电话；

特殊工具和备品备件清单；

维修图册以及有关资料。

（4）所有设备的规格。

（5）所有设备的调试手册。

（6）主要配套件的中文使用说明书。

（7）制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；设备制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

（8）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

（9）如采用进口部件交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

3、合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

4、乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

5、乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

6、安装、调试按相关国家、行业标准和技术规范，保证整个系统正常运行。

7、产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在（按投标时承诺的最短时间签约）小时内到达甲方进行维修。

8、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修期，保修期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供货物在保修期内发生故障时，半小时内给予答复，最迟在1天内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作；由于所供货物引起系统故障，乙方应免费修复。

十、履约保证金

签订合同前，乙方提供合同金额5%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票等。

十一、付款方式及质量保证金

1、合同签订且收到履约保证金后，15天内支付合同总价的30%；

2、全部货物安装完毕，经验收合格（签署质量验收合格证书）交付甲方投入使用，并经双方签证决算后，支付合同总价的70%。

3、原履约保证金全额（本金不计息）转为质量保证金。

质量保证金自验收合格之日起12后7个工作日内退还（不计利息）。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

十二、违约责任

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之三的滞纳金，直至合格产品交付使用；中标人逾期30日不能交货的，还应另向采购人支付合同总价百分之三的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向采购办投诉，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、合同的生效

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方签订书面补充协议后生效。

3. 招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，浙江政府采购备案1份。

甲  方（盖章）：                 乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字）：                      （签字）：

地 址：                         地 址：

邮 编：                         邮 编：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

签约时间：       年     月     日

签约地点：

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件：

廉政协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  中国美术学院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章、签字) ：

- 第六章　投标文件格式

1. 资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-18217619

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-18217619

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供近年的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）技术响应表（格式见第六章）、主要设备的详细技术参数、性能指标等技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（9）本项目深化设计方案（设计图纸及效果图等）；

（10）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（12）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（14）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明；

（17）投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（18）与评审、评分有关的其他技术资料。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

13.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

14.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）                           日  期：

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

17. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

18. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

19.退还投标保证金申请书

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（项目编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位（加盖投标人单位公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”可在投标时与开标一览表、银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。