浙江省国际技术设备招标有限公司

关于中国美术学院建筑艺术学院三维数据采集、处理及管理系统建设项目招标文件的修改通知

（招标编号：0625-19217980）

各供应商：

现对招标文件第四章采购内容及需求“2、货物技术指标性能要求、产品清单及相关要求”做调整，调整后如下：

| 序号 | 内容名称 | 技术参数等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五镜头倾斜相机 | ▲（1）总像素：≥1.1亿； ★（2）重量：≤900g； ★（3）体积：≤190*180*80mm； （4）CMOS尺寸：≤23.5*15.6mm； （5）曝光间隔：≤1.2s； ★（6）焦距：≤正射22mm/倾斜40mm； ★（7）配备数据预处理软件：能够自动生成blocks文件，一键入导入建模软件（提供厂家软件著作权专利复印件）； ★（8）配备航片纠正软件：纠正飞行中相机影像自动旋转的图像坐标处理工具； ▲（9）能够由大疆m600pro无人机搭载，具备定时、定距拍照功能，能够直接读取和记录大疆m600pro无人机pos数据； （10）下托挂载方式，保护倾斜相机； ★（11）提供厂家针对该项目的授权 | 1 |
| 2 | 测量像控移动GPS测量仪器 | 1.通道数：336 2.RTK定位平面精度：≤10mm ，高程精度：≤18mm 3.静态最高定位精度：≤3mm，高程精度：≤5mm | 1 |
| 3 | 阿里巴巴千寻账号 | 1.厘米级高精度定位产品，基于RTK（载波相位差分）技术开发，能够为全国大部分地区提供位置数据服务。 2.通过互联网提供7×24小时高可用播发，产品使用范围内的各类终端和应用系统均可使用。3.产品具有稳定性、高效性、支持高并发的特点，可为互联网驾校、无人驾驶、精细农业、无人机等需要厘米级定位服务的行业提供实际应用。 | 3 |
| 4 | 实景建模软件 | ▲中文界面，支持运算数据量达6000亿像素，软件可以接受多种硬件采集的原始数据，包括各种有人驾驶飞机+专业倾斜摄影航摄仪、大中小型无人机、街景车、手持式数码相机，手机等，支持鱼眼镜头，并直接把这些数据还原成连续真实的三维模型；支持单镜头、双镜头、三镜头及任意镜头组采集的数据； 一、数据处理过程： ★1.空三支持多节点并行处理； ▲2.三维重建支持多GPU处理； 3.提供至少2种空三模块，具备独立的平差模块，在执行平差计算时，无需重复匹配连接点，提高处理效率； ★4.通过节点管理器，在工程启动的主控端分配各自节点的处理任务； 5.软件计算过程无需人工干预，所输出的三维格网模型能够准确、精细地复原出建模主体的真实细节构成，能输出高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型； 6.软件支持空中、地面数据一体化融合处理，得到空中地面一体化三维模型； ▲7.支持界面操作一键出模，无需在空三后再手动提交建模。 二、互操作性： （1）生成带有多细节层次和分页优化的三维模型数据，能够输出包括osgb、ply、i3S等通用兼容三维模型格式，支持方便地导入包括超图SuperMap、Arcgis等多种主流三维GIS应用平台； ★2.支持生产三维平台的模型格式S3M； 3.支持输出TDOM（真正射影像）成果，TIFF/GeoTIFF、JPEG、KML super-overlay等格式； 4.支持输出DSM/DEM（数字表面模型）成果，TIFF/GeoTIFF、ESRI ASCII raster/ASC、XYZ等格式； 5.支持输出空三加密运算后的成果数据，并支持导出对应的修正畸变差后的无畸变原始影像； ★6.通过加密狗实体加密方式，实现局域网内多节点授权； 三、工具集 1.提供对原始照片名称进行批量重命名工具； ★2.提供无需工程文件直接基于三维模型成果的不同坐标系自动转换工具，支持不同坐标系七参数输入设置转换； 3.模型坐标转换界面友好并支持批处理； 4.提供三维可视化的分块工具，支持坐标位置的三维可视化，旋转、缩放、平移等操作，便于以不同视角进行分块； ★5.支持XML格式文件直接拖拽式进入工具软件，分块后自动保存为建模软件的xml格式，无需任何编辑直接进入建模软件进行空三； 6. 提供POS预处理转换工具，解决空三失败，照片分层、跑飞的情况。支持根据下视镜头的POS自动解算其他视角的POS。 7. 支持多角度数据输入后自动解算个镜头之间的角度关系； ★四：提供厂家针对该项目的授权 | 1 |
| 5 | 三维点云处理软件（10个节点网络版） | 三维激光扫描点云后处理软件10个节点网络版 （1）三维激光扫描仪后处理软件必须是一体化软件，功能完备，无需另加第三方软件。软件应具高精度和高可靠性，能够进行任意点云数据导入导出、点云数据裁剪、取样、过滤与拼接、纹理贴图、特征线的提取、具有点云数据渲染、点云数据压缩、三角网模型生成、几何体建模等功能，软件处理数据快速、准确、易操作。具体要求如下： ▲（2）数据共享(TSE插件)：可通过TSE模块对点云导航浏览、选择、采样和量测。可与Sketchup智能对接。具备有快速在点云中一键提前特征点、特征线和特征面的功能；并且可以点2次鼠标直接建模墙面；并将所建模型自动提取到Sketchup软件。 ★（3）数据拼接方式要求：支持“一键式”无标靶全自动拼接、手工拼接、基于坐标系统拼接等多种拼接方式，无标靶拼接精度小于1mm，单次无标靶拼接站数大于200站；支持系统精度实时检测，自动生成拼接精度报告。 ▲（4）能够导入徕卡三维扫描仪的数据，软件对点云数量无限制，具有先进内存管理功能，能根据计算机配置情况优化点云加载； （5）具有模型的对整、整合、编辑、测量、检测监测、压缩和纹理映射等点云数据全套处理流程； （6）支持基于点云进行形体建模，且具有手动任意建模与智能自动建模模式，具有规则组件智能自动建模功能（一键自动建模），要求能够精细再现扫描物体； （7）具有真彩色配准模块，扫描物体点云的颜色即为物体真实的颜色。相机彩色图片可以配准贴图到三维模型； ★（8）支持智能地自动提取出特征线，同时也可提供人工方式进行特征线的提取； ★（9）提供等高线、多种纵横断面生成方式，可生成一系列的断面线，生成的断面可以方便地导出到CAD及其它软件中做进一步加工处理和应用； ★（10）支持对不同时期数据的进行变化检测、监测，可视化形变颜色变化功能。 （11）支持快速视频漫游生成，可通过视频生成和Google Earth格式数据而提交成果； （12）支持IE方式查看、浏览、增加、注释所发布的成果 （13）支持目前业内常用的、多种数据格式输入与输出。数据输入、输出支持格式：ASCII文件格式（XYZ; asc; neu）、测量网络数据（cr5; crd; txt）、AutoCAD文件格式（dxf; dwg）、 图形格式（jpg; bmp; tif） 自定义文本文件 （txt）、csv、rwp、ppf、dcp、job、raw、jxl、soi、tzf、tzs、tspx、PTX、E57等多种数据格式。 （14）支持配准/添加地理参考坐标系统，支持从全站仪、GPS等设备中导入数据，创建本地或全球基础地理参考框架； （15）具有点云自动分类功能，可自动一键将点云进行分类，自动提取，例如：房屋、地面、树木、灯杆、标识牌等。支持室内点云一键分类：地面，天花板，墙面等 （16）软件界面友好，有中文操作界面。 ★（17）须提供生产厂商针对本次招标点云后处理软件的专项授权书 | 1 |
| 6 | 三维虚拟规划系统 | ★1.可实现虚拟拆除，实景模型快速抹除，虚拟形成建设用地拆除虚拟现实展示。在现状实景模型基础上，进行虚拟拆除。将计划拆除的部分在模型上进行快速抹除，形成可虚拟可建设用地。为后续规划方案的导入提供基础。虚拟拆除采用虚实结合的虚拟现实技术，可以直观、快速的对拆除情况进行考察。 ★2.可根据需求建立模型库迅速导入策划方案依据项目具体需求，进行快速建模，在项目中不断积累完善，形成产业、建筑、设施、景观等关键要素的模型库。同时，可按具体项目的不同需求，快速完成建模。 ★3.可根据策划方案，快速导入模型，形成虚实结合，可逼真的探讨策划方案。在现状模型的基础上，快速从数据库中导入策划方案，在整体现状背景下，以虚拟现实的方式探讨策划方案的效果与可行性。提高沟通展示效率，减少建模成本。策划方案结合现状模型，将模型库中或定制化建立的策划方案模型导入到现状模型中，形成“虚实结合”虚拟现实展示效果。可以直观、便捷的探讨策划方案的实际效果，同时也便于方案会商、方案汇报、方案讨论。 | 1 |
| 7 | 台式工作站 | 参考型号规格：DELL T5820 1.CPU:英特尔 至强 W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W) DDR4-2666 2.内存：128GB (8x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 3.显卡：NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP 4.硬盘： 3.5" 1TB 7200rpm SATA 5.固态硬盘：240G SSD 6.显示器：SP2318H | 2 |
| 8 | 笔记本工作站 | 参考型号规格：DELL 7530 1.英特尔酷睿 i7-8850H, 六核 2.60GHz, 4.30GHz Turbo, 9MB 45W 2.内存：64GB (4x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 3.显卡：NVIDIA Quadro P2000 含4GB GDDR5 4.硬盘：2TB 2.5" 7mm SATA (5400 RPM) 硬盘 5.固态硬盘：256GB M.2 NVMe PCIe SSD Class 40 6.显示器：15.6" UltraSharp FHD IPS。 | 2 |

未尽事宜按原采购文件要求。

中国美术学院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年11月8日

供应商回执 致：浙江省国际技术设备招标有限公司 贵公司“关于中国美术学院建筑艺术学院三维数据采集、处理及管理系统建设项目（项目编号：0625-19217980）招标文件的修改通知” (共6页)已收悉，修改内容不影响投标文件的编制，无异议。 供应商名称： （供应商盖章） 联系电话： 回传传真：0571-85860230 电子邮箱：287389019@qq.com （请务必回传或扫描后发邮件给我们） 联 系 人： 年 月 日