| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：象山校区沿河景观提升工程-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 0402 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 道路路床整形 | m2 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 碎石底层 人机配合厚20cm | m2 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 透水混凝土基层8CM 彩色透水混凝土面层3-5CM 路面养护 每隔6m设置分隔缝 | m2 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工挖排水沟土方 | m3 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040202011002 | 碎石 | 排水沟下碎石基层20cm厚 | m2 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 3mm不锈钢排水沟200mm*200mm 展开宽度为800mm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1100mm高铁艺栏杆制作安装 扶手采用50*10mm厚双层钢板制作 立柱采用50*10mm立柱间距100mm | m | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040203008001 | 块料面层 | 人工开挖清理，毛石路面修整 | m2 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040203008002 | 块料面层 | 水泥板破损更换50块，尺寸为600*1000 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202012001 | 块石 | 毛石路面人工铺装，毛石粒径20-30cm | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 04B001 | 钢板路侧挡板 | 10mm厚20cm宽钢板路侧挡板 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040302001001 | 圆木桩 | 河边塌方处采用直径15-20松木桩处理，松木桩长度为3m | m | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 04B002 | 山边塌方处理 | 山边塌方处理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 04B003 | 植被清理 | 植被清理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：象山校区沿河景观提升工程-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 15 | 04B004 | 材料人工二次驳运 | 材料人工二次驳运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040501001001 | 混凝土管 | 混凝土排水管铺设 1、土方开挖 2、15cm厚C15混凝土垫层 3、DN300混凝土管敷设 4、级配砂包方 5、原破损管道清理外运 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040103002001 | 余方弃置 | 土方清理外运，原双桥面回填土外运（含土方消纳费用） | m3 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0408 路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人工挖电缆沟土方 | m3 | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040803001001 | 电缆 | 电缆敷设YJV3*4 | m | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040803002001 | 电缆保护管 | PE管埋地敷设DN32 | m | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040303002001 | 混凝土基础 | 路灯基础 草坪灯基础挖掘及浇筑混凝土墩子60cm深（含钢筋、模板） | 个 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040805004001 | 景观照明灯 | 2m高成套灯具安装 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 04B005 | 路灯调试 | 路灯调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 04B006 | 旧路灯拆除 、旧栏杆拆除 | 旧路灯拆除、旧栏杆拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |