# 招标内容及需求

一、总体要求

1、本次招标采购项目为（义乌）校区单片机实验室所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括采购货物一览表相应标项中货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标单位应对本次采购相应标项的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购相应标项的所有货物进行响应并报价）。

▲3、投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证设备或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

8、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

9、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

10、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

11、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

12、采购货物一览表

| 标项 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1 | 51开发板 | 套 | 320 |
|  | 2 | STM32开发板 | 套 | 160 |
|  | 3 | 数字示波器 | 套 | 20 |
|  | 4 | 高采样数字示波器 | 套 | 1 |
|  | 5 | 高精度万用表 | 台 | 1 |
|  | 6 | 台式万用表 | 台 | 20 |

二、采购内容技术参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 51开发板 | - MCU：主芯片选用STC89C52（8051内核，一个固定晶振11.0592MHz）。 - RS232：选用电平转换芯片MAX232。高稳定性。 - USB TO UART：选用CH340 USB总线转换芯片，速率可达2Mbps。 - 8路红色LED：选用贴片0805封装LED，质量可靠。 - 6位数码管：驱动芯片选用74HC573锁存器，方便、实用。 - 1602字符液晶：标准通用蓝色背光1602液晶显示器 - 4X4矩阵键盘：选用优质12X12的轻触按键 - 4位独立按键：选用优质12X12的轻触按键 - 蜂鸣器：选用优质9mm有源蜂鸣器 - AD转换电路：8位并行AD转换器 - DA转换电路：8位并行DA转换器 - I2C EEPROM：AT24C02，EEPROM - 温度传感器：DS18B20，单总线数字温度传感器 |
| 2 | STM32开发板 | 1.板载资源丰富，主芯片为：CPU：STM32F407ZGT6，LQFP144，FLASH：1024K，SRAM：192K； 2.视频教程：160余讲视频教程，包含EMWIN/UCOS/LWIP视频。 3.教程丰富：原创寄存器库函数两个版本文档教程《STM32F4开发指南》，各800页 4.原创UCOS教程《STM32F4 UCOS开发手册》，并配套视频。 5.原创EMWIN教程《STM32F4 EMWIN开发手册》，并配套视频。 6.原创LWIP教程《STM32F4 LWIP开发手册》，并配套视频。 7.性能优异：支持WAV/MP3/APE/FLAC软解，视频播放 8.接口丰富，双RS232串口/RS485/CAN/网络/USB HOST等 9.尺寸:121mm*160mm 10.工作电压:USB供电/DC5~24V供电 11.工作电流:40~90mA@5V(不带任何其他外设) 12.工作温度: -20℃~+70℃ |
| 3 | 数字示波器 | - ▲带宽达100 MHz，标配50 Ω输入阻抗 - 2个模拟通道 - 宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500 uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽 - ▲实时采样率模拟通道达2 GSa/s - 存储深度：标配达14 Mpts - 波形捕获率达50,000个波形每秒 - 标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能 - 水平时基档位5ns/div -1000s/div，时基精度不高于25ppm - 时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描 - 水平参考：屏幕中心，触发位置，自定义 - 通道单位可选W”、“A”、“V”或“U，通道标签可编辑 - 平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率 - 标配不少于6.5万帧的波形录制功能，支持录制常开、录制回放及搜索功能 - 触发类型： 标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、斜率触发、视频触发、码型触发、建立保持、RS232、I2C、SPI - 解码：提供2个解码通道，标配并行解码 - 自动测量：29种参数，测量范围（屏幕或光标），提供专用测量键 - 提供5组统计，可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 - 自动测量信源支持CH1-CH2和MATH - 提供6位硬件频率计 - 具备加、减、乘、除、FFT，数字滤波，逻辑运算和可编辑高级运算功能 - 参考波形：10组 - 通过失败测试，超限可报警，可输出脉冲信号 - 支持一键打印屏幕 - 支持PictBridge打印机 - 支持一键恢复默认值 - 电源前开关状态支持常开，上电后可直接开机 - 可设置余辉时间：最小值、具体值（50 ms至20 s）或无限 - 归档类型：轨迹，波形，设置，图像，CSV - 提供两种免费PC控制软件（UltraSigma，UltraScope） - ▲丰富的接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX（通过/失败，触发输出） |
| 4 | 高采样数字示波器 | 1. 模拟通道带宽≥100 MHz 2. ▲4 个模拟通道，1 个 EXT 通道 3. ▲最高实时采样率：模拟通道达 8 GSa/s 4. 5. 波形捕获率高于 600,000 个波形每秒 6. 垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ） 7. 时基范围：500ps/div~1 ks/div 8. 水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL 9. 多达 45 万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 10. 提供数字电压表、6 位频率计和累加器 11. 丰富的触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿、区域 12. 多达 41 种波形参数自动测量，更提供全内存硬件测量功能 13. 多种数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、 Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波， 内置增强 FFT 分析和峰值搜索功能 14. 提供通过失败测试 15. 标配波形直方图分析 16. 独立的搜索、导航按键和事件列表 17. 用户可定义的 Quick 一键快捷操作 18. ▲≥9 英寸多点触控电容屏，256 级波形灰度显示，带彩色余辉 19. 提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率 20. ▲ 丰富的接口：4 个 USB Host 、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、GPIB (USB-GPIB) 21. 支持 USB 和网络打印机 22. 支持电子邮件发送 23. 支持 Web Control 远程命令控制 24. 独有的在线版本升级功能 25. 新颖精巧的工业设计，便捷的操作 |
| 5 | 高精度万用表 | - 显示器：256x64点阵显示器 - 具有双显模式，可同时显示同一输入信号的两种特性 - ▲读数分辨率：6位半,最高位可以是0,1,2.最大读数为：+/-2200000 - 直流电压精确度典型值0.0035 % - 测量功能：直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器 - 任意传感器支持用户自定义传感器和三种温度传感器： 热电偶，热电阻，热敏电阻 - 具有大电流和小电流两种测量模式 - 测量速率： DCV最快速率： 4位半：10000 读数/秒 DCV最快速率： 5位半：1000 读数/秒 DCV最快速率： 6位半：60 读数/秒 可设积分时间： 0.006 PLC 至 100 PLC - 测量范围： DCV： - 1050 V - + 1050 V DCI： -10.5A – 10.5A ACV： 0 – 787.5 V ACI： 0 - 10 .5A OHM： 0 - 110 MOhm FREQ： 3 Hz - 1 MHz CAP： 0 - 110 mF - 配置克隆：将仪器的所有配置通过U盘备份或者克隆到其他DM3068; - 数学运算功能：最大值,最小值,平均值,通过/失败(VMC输出),dBm,dB,相对测量,直方图,标准偏差 - 支持电平触发 - 带有趋势绘图(含实时绘图)，实时直方图功能; - 具有自动调零或偏移补偿功能 - 可选择二极管测试的电流源 - 可选择频率/周期测量时的闸门时间 - ▲支持接口：USB,GPIB,RS-232和LAN远程控制,支持USB-TMC 488.2标准,LXI-C类规范和SCPI语言 - 提供webcontol虚拟控制页面 - 支持两家或以上的国际知名品牌万用表命令集仿真模式，便于测试系统搭建 - 可以记录和保存历史测量结果 - 两种电源管理模式：禁用或启用前面板电源键 - 内置10组系统配置和5组传感器配置,可远程配置系统并保存或调用 - 提供适合生产线的“预设”工作模式 - U盘不限量存储CSV格式测量数据 - 串口打印功能可将所测数据通过RS-232串口传送出去 - 支持多国语言 - 支持在线帮助 - 上位机软件：标配PC端控制软件和任意传感器编辑软件 配合数据采集开关系统，可以做到1000路同时测试 |
| 6 | 台式万用表 | - 4 5/6位分辨率，最大显示位数66000。 - 双参显示：可显示同一输入信号的两项参数。 - 测量速度：快速（7次/秒）、中速（5次/秒）、慢速（2次/秒）。 - 触发方式：自动触发、单次触发。 - 12种基本测量功能：交直流电压、交直流电流、二线/四线电阻、周期/频率、二极管、通断、电容、占空比。 - 直流电压基本准确度：0.02%。 - 数学功能：MAX、MX+B、MIN、dB、dBm、REL、Hold、上限比较、下限比较、统计。 - 附加功能：数据保持、数据存储、数据回读。 - 开放校准功能。 - 按键可以锁定。 - 提供系统设置，可自行配置语言（中文或英文）、蜂鸣器、屏幕亮度、界面风格。 - 温度测量：热电偶：K/N/R/S/T/B/E/J/WRe325/WRe526；热电阻：PT100/PT50/Cu100/Cu50。 - 通讯接口：标配：USB Device； - 支持SCPI协议。 - 电源电压：220V AC±10%，110V AC ±10%，45-65Hz。 - 工作环境：0~40℃，相对湿度<80%。 - 储存环境：-10~50℃，相对湿度<80%。 显示：TFT液晶屏，分辨率480×320、色彩16M色。 |

三、其他

1、标项1的核心产品是：开发板。

2、上述采购货物中若采购人提供了部分产品或部件或配件的参考品牌型号，采购人也同时也欢迎供应商提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的产品或部件或配件。

3、供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评审小组无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担。

4、本章内容中标注“▲”的技术指标（条款、参数）为本项目的实质性要求条款，对该类条款的负偏离将导致响应无效。

5、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），对该类条款的负偏离不会导致响应无效。

6、投标单位应在投标文件中商务技术文件中提供但不限于以下内容：

产品总体性能及质量水平及产品配置说明；安装、调试、验收计划及人员安排情况；优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）等。

四、商务要求表

| 交货时间及地点 | 中标人应于2020年8月20日前交付完成供货，2020年9月10日前完成安装、调试、验收。交货地点为中国计量大学现代科技学院（义乌）校区内指定地点。 ▲注：投标人投标时应充分考虑新型冠状病毒肺炎疫情的影响，新型冠状病毒肺炎疫情不能作为不可抗力因素拖延交货时间。 |
| --- | --- |
| 调试与验收 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 付款方式 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 质量保证与售后服务 | 1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 ▲2、国产设备的质量保修期为 叁 年，质保期从验收合格后开始计算。 3、同系列软件终身免费升级。 4、质保期满后，供应商定期回访，维持基本的售后服务及免费的检测服务，提供成本价的零部件的供应。 5、其他条款详见《第五章 合同主要条款》 |
| 违约责任 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 技术支持 | 供应商应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 技术培训 | （1）投标人应免费对采购人的操作人员、维修人员免费进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用。 （2）投标人应提供相应的培训计划。 （3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 |
| 其他商务条款 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |

注：投标人应根据本章节要求对投标的相应标项提供点对点应答的技术偏离表和商务偏离表。