温州市政府 (分散)采购

招 标 文 件

项目编号：WZUZB2018-105(GK)

招标项目：温州大学水电节能监管系统

招标方式：公 开 招 标

采购人：温州大学

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二0一八年

目    录

第一册   通  用  文  本        ………………………………………………………………2

投标保证金注意事项     ………………………………………………………………3

投标邀请书             ………………………………………………………………5

投标人须知前附表       ………………………………………………………………7

第一部分  投标人须知           ………………………………………………………………9

一.说 明             ………………………………………………………………9

二.招标文件          ………………………………………………………………10

三.投标文件的编制    ………………………………………………………………11

四.投标文件的递交    ………………………………………………………………14

五.开标和评标        ………………………………………………………………15

六.授予合同          ………………………………………………………………19

第二部分  合同                 ………………………………………………………………20

第三部分  附件                 ………………………………………………………………23

第二册    专用文本             ………………………………………………………………50

第四部分  采购需求             ………………………………………………………………52

第五部分  评标原则及方法       ………………………………………………………………79

注：本招标文件中标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则做无效标处理，加粗部分为着重提醒各投标人注意。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

第一册

通  用  文  本

# 投标保证金注意事项

1.为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入帐。（保证金缴纳截止时间一般应较投标截止时间前一天，以防止保证金收据得不到及时办理，并于保证金缴纳截止时间换取收据，递交投标文件时提交）。

2.为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系温州银行：

支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：

上午：9：00—11：30

下午：14：00—16：30

3.温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心保证金帐户：

户  名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

账  号：715000120196666999

开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行

投标保证金的形式：由投标单位注册所在地的银行基本账户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者账户转入。

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单（缴纳保证金用途注明项目名称）复印件2份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含投标人名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章→于招标文件规定的保证金缴纳截止时间前到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行结算窗口开具保证金收据。（同城结算约3天到帐）。

本票：

先在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单（缴纳保证金用途注明项目名称）复印件2份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含投标人名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章→于招标文件规定的保证金缴纳截止时间前到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行结算窗口开具保证金收据。（同城结算1小时左右到帐，县城除外）。

电汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单（缴纳保证金用途注明项目名称）复印件2份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含投标人名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章→于招标文件规定的保证金缴纳截止时间前到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行结算窗口开具保证金收据。（异地结算约5天到帐）。

4.温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心财务部：0577-88151022

为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心温州银行结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入市温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

保证金退付：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外），退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外，未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）退还；中标人的投标保证金在签订合同供货合同并提交质量保证金和支付了采购代理服务费并合同经备案后5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）无息退还。

注：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外），携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有温州银行结算窗口确认章）和投标人开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金温州银行结算窗口办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市会展路1268号A座3楼温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行窗口，曹绿如，电话0577-88531906），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险。中标人的投标保证金在签订合同供货合同并提交质量保证金和支付了采购代理服务费并合同经备案后5个工作日内凭上述资料到中心资金温州银行结算窗口办理退付保证金手续。

投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江乐诚工程咨询有限公司受温州大学委托，就温州大学水电节能监管系统项目以公开招标方式进行政府采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.招标项目编号：WZUZB2018-105(GK)

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 是否进口 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州大学水电节能监管系统 | 1套 | 600 | 否 | 详见采购需求 |  |
| 现场踏勘：统一现场踏勘时间为2018年11月12日至2018年11月13日(上午8:30-下午16:00)，联系人：黄老师，电话：0577-86596076，地址：温州大学茶山校区（注：踏勘前请提前联系，并携带单位介绍信前往踏勘）。其余时间段自行前往。 |  |  |  |  |  |  |

四.投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的要求；

2.本项目不接受联合体投标；

3.至本项目投标截止前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）查询结果为准]。

五.招标文件的报名/发售时间、地址、方式及售价：

1.报名/发售时间：2018年11月02日起至投标截止时间止（双休日及法定节假日除外，上午：8:30-11:30  下午：13:30-16:30）

2.招标文件发售地点：供应商登陆政采云网站（https://www.zcy.gov.cn/）使用供应商账号登陆系统，网上报名后直接下载(投标截止时间前报名均有效)

3.报名方式：“政采云”平台报名（未注册的供应商请尽快办理，咨询电话：4008817190）。

4.售价：人民币400元整(售后不退)。

- 六.投标截止时间：2018年11月23日09时30分整(北京时间)

七.投标地址：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)

八.开标时间：2018年11月23日09时30分整(北京时间)

九.开标地址：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标区（温州市会展路1268号A座3楼，见当日大厅公示栏)

十.投标保证金：

保证金：人民币陆万元整。必须在保证金缴纳截止时间（2018年11月22日16:30分整）前到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心服务区温州银行结算窗口确认到帐，并换取收据，逾期未交的其投标文件不予接受。

缴纳方式：汇票、支票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，投标保证金应从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。（电汇时须在汇单备注栏里注明项目编号和用途）

收款单位（户名）：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

银行账号：715000120196666999

- 十一.其他事项

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.购买招标文件时须提交的资料：①报名表（见公告附件）；②企业营业执照副本复印件（盖公章）。

注：政采云系统报名成功后将上述报名资料发送至电子邮箱：1783329431@qq.com。

投标人注册：非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

- 3.采购项目需要落实的政府采购政策：详见采购需求

- 4.公告期限：5个工作日

- 十二.联系方式:

采购人名称：温州大学

联系人：沈老师   联系电话：0577-86596033

地址：温州大学茶山校区行政楼

采购代理机构名称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地址：温州市龙湾区高新技术产业开发区高一路169号中试大楼西6楼

业务联系人：王女士         联系电话：0577-86660097

报名联系人：计女士         联系电话：0577-86596032

电子邮箱：1783329431@qq.com

书面质疑受理地点：温州市龙湾区高新技术产业开发区高一路169号中试大楼西6楼或温州大学茶山南校区行政楼413室

联系人：陈女士   联系电话：15805779720

同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系号码：0577-88506788、0577-88523909

地址：温州市鹿城区绣山路299号

温州大学

浙江乐诚工程咨询有限公司

2018年11月02日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州大学 地址：温州大学茶山校区行政楼 联系人：沈老师 联系电话：0577-86596033 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江乐诚工程咨询有限公司 地 址：温州市龙湾区高新技术产业开发区高一路169号中试大楼西6楼。 业务联系人：王女士 联系电话：0577-86660097 报名联系人：计女士 联系电话：0577-86596032 |
| 3 | 项目名称 | 温州大学水电节能监管系统 项目编号：WZUZB2018-105(GK) |
| 4 | 预算金额及咨询来源 | ▲预算金额：人民币600万元（其中软件、服务器及网络设备73.48万元，监控专用设备226.22万元，材料配件300.30万元）。对应项超过预算金额的投标报价将作无效标处理。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第四部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出后五个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 8 | 投标人资质格要求 | 详见投标邀请书第四条 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 10 | 分包和转包 | 不允许 □允许 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 12 | 踏勘现场 | □不组织 R组织：详见采购需求 |
| 13 | 投标截止时间 | 详见投标邀请书第六条 |
| 14 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 15 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。提交投标文件的截止时间同投标截止时间 |
| 16 | 投标保证金 | 详见投标邀请书第十条 |
| 17 | 投标文件装订要求 | 投标人应将商务和技术文件单独装订成一册（正本1份，副本5份），将报价文件单独装订成一册（正本1份，副本5份）。投标文件的封面应注明“商务和技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”等字样。投标文件须胶装成册，▲活页装订的投标文件投标无效（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订）。 注：未按招标文件规定提供投标文件份数的将被拒绝 |
| 18 | 投标文件的封装要求 | 投标人应按“报价文件”、“商务和技术文件”分别密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标文件的包装袋封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。对不符合封装要求的投标文件，由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 19 | 投标截止时间和地址 | 投标截止时间：详见投标邀请书第六条 投标地址：详见投标邀请书第七条 |
| 20 | 开标时间和地址 | 开标时间：详见投标邀请书第八条 开标地址：详见投标邀请书第九条 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 22 | 资格审查要求的资格证明材料(附在投标文件内的如为复印件均需加盖投标人公章) | （1）法定代表人资格证明书/法定代表人授权书 （2）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明 （3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （4）投标人代表有效证件 （5）投标保证金收据 （6）信用 |
| 23 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第五部分 评标原则及方法。 |
| 24 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等网站或媒体，并向中标人发出中标通知书。 |
| 25 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 26 | 注意事项 | 1）本招标文件中有关安排如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； 2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本招标文件涉及的货币为“人民币”。 |

第一部分     投标人须知

- 一、  说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以招标公告及投标人须知前附表对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。投标人须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，详见附件），投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

5.1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

5.2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

5.3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

5.4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

- 招标文件

- 1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.质疑

- 2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。“供应商应知其权益受到损害之日是指：（一）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。”

- 逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

- 2.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.3提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；

- （二）提供虚假材料；

- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 3.投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

4.澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1投标文件由“商务和技术文件”和“报价文件”两部分构成：

- （1）报价文件

（1）开标一览表； （见附件）

（2）投标报价明细表；（见附件）

（3）小微企业证明材料（非小微企业不用提供）；（见附件）

（4）投标报价部分其他内容（如有，格式自拟）。

（2）商务和技术文件

1）评分索引表（见附件）

2）投标函（见附件）

3）投标声明书（见附件）

4）投标人基本情况表（见附件）

5）资格审查证明材料(均需加盖公章)：（见附件）

a.法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

b.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）

c.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 2017年度的财务报告（复印件加盖公章）或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）（如有）（见附件）

- 2018年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料（复印件加盖公章）（如有）（见附件）

- 2018年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（复印件加盖公章）（如有）（见附件）

- 节能、环保产品证明材料（如有）（见附件）；

- 投标人及投标产品相关认证；

- 投标人同类项目业绩一览表（见附件）；

- 采购需求偏离表（见附件）

- 货物配置清单（见附件）；

- 选配件、专用耗材、备品备件优惠表（见附件）；

- 质保期满后二年内主要零配件不变价清单（见附件）；

- 总体技术解决方案；

- 项目建设方案；

- 施工进度计划及保证措施；

- 平台的稳定性、可靠性、开放性和扩展性；

- 服务团队（见附件）；

- 培训计划；

- 售后服务方案；

- 供货措施；

- 优惠条件；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

以上内容按照招标文件第三部分附件所附格式填写，如为复印件须加盖投标人公章，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料，证明材料如为复印件需加盖投标人公章。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行编制。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

- 3.2投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于商务和技术文件和报价文件中。

4.投标报价

4.1本项目为交钥匙工程。投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、采购代理服务费、售后服务、材料税费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。(包含旧台拆装、搬运费、施工造成的线路改造材料及其他费用。)

▲浙江乐诚工程咨询有限公司为本项目的采购代理机构。

▲本项目代理服务费向中标人收取（收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收取）。（例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：本次项目招标代理中标金额为200万元，计算招标代理费额如下：100万元×1.5%=1.5万元 ；（200万元-100万元）×1.1%=1.1万元 ；1.5万元+1.1万元=2.6万元。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。）

请各投标人将采购代理服务费包含在投标总报价中，采购代理服务费在中标通知书发出后由中标人5个工作日内支付。

4.2投标人须按第三部分附件的开标一览表、投标报价明细表的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 4.3报价货币为人民币。

▲4.4采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6最低报价不能作为中标的保证。

5.投标保证金

5.1投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2投标人的投标保证金在中标人与买方签订了供货合同并提交质量保证金和支付了采购代理服务费并合同经备案后5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外），投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）无息退还。退保证金需要手续：携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有温州银行结算窗口确认章）和投标人开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金温州银行结算窗口办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市会展路1268号A座3楼温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行窗口，曹绿如，电话0577-88531906），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险。

▲5.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人在未按规定缴纳质量保证金；

（3）投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的；

（4）中标人未按规定与采购人签订合同或转让中标的；

（5）经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期

6.1自投标截止时间之日起90天内投标应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供商务和技术文件、报价文件各一式陆份的投标文件，以胶装形式分别装订成册▲活页装订的投标文件投标无效（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机、散装等形式装订）。其中正本一份、副本伍份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

▲报价文件单独装订成册，商务和技术文件单独装订成册，共二册。（注：相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内）。如投标人未按规定制作包装投标文件导致开标时发生报价泄露，投标人自行承担相关责任。

▲7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，副本可用正本的复印件。

▲7.3投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签字或盖章，方才有效。

7.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“商务和技术文件”“报价文件”分别单独密封包装，且在各自的密封袋上标明“商务和技术文件”和“报价文件”字样。相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

8.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- 四、 投标文件的递交

▲1.投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、保证金收据，由采购人或采购代理机构确认其投标资格。

1.3投标人如是授权代表参加投标的，同时递交授权代表有效身份证明（原件）、保证金收据和法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件商务和技术文件中，在商务和技术文件开启后经查验符合要求亦为有效），由采购人或采购代理机构确认其投标资格。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、设备名称、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

▲3.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2末按招标文件的规定提交投标保证金；

3.3未按规定密封或标记的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

▲2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透漏。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先拆封商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②核验出席开标活动现场的各授权投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

③对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

④主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

⑤对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请由投标人或者其推选的代表检查验投标文件密封情况。

⑥按投标人提交投标文件的后到先开的顺序当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、装订情况、清点投标文件[包括商务和技术文件、报价文件（正本、副本）]数量和开标一览表中需要宣布的其他内容。开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果。

⑦采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

⑧将通过资格审查的投标人的“商务和技术文件”“报价文件中”由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知公布结果的预计时间。

⑨商务和技术评审结束后，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

⑩评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况以及报价得分情况，公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

4.评标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

③介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

④宣布报名参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

⑤根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

⑥评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

⑦做好评审现场相关记录，做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

⑧评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标无效的情形

▲5.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格审查材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）未提供合法、有效有效法定代表人授权委托书；法定代表人或委托授权代表未能出具身份证明或与投标文件所附身份证明复印件不符；

（5）经查询存在不良信用记录的。

▲5.2在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合招标文件实质性要求或者与招标文件中标“▲且加下划线”的内容发生实质性偏离的；

（3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（4）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（6）商务和技术文件未标明正副本或投标文件正副本数量不符合招标文件要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（8）商务和技术文件活页装订的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）在“商务和技术文件”中出现投标报价的；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

▲5.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（6）报价文件活页装订的。

▲5.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件“7.投标文件的澄清”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.投标文件的澄清

7.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签字或盖章，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

▲7.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

8.评标原则和评标办法

8.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

8.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.4评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分“评标原则及方法”。

▲8.5根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目流标，应重新组织采购。

8.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.确定中标候选人

9.1本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

9.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选人，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

9.4采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

9.5采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

10.定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，招标文件随中标结果同时公告。

- 六、 授予合同

1.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人提交质疑函和必要的证明材料，但须对质疑内容的真实性承担法律责任。

2.中标通知书

2.1评标结束后，采购代理机构将在浙江政府采购网上公示中标结果，并向中标人发出中标通知书。

2.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3.签订合同

3.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.2中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚投标保证金取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

▲3.3 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被没收。

第二部分     合同

（本合同为样稿，最终稿由甲乙方协商后确定）

项目编号：

买方：温州大学 卖方：          合同鉴证方：浙江乐诚工程咨询有限公司

年    月    日在温州大学的     招标采购中，买方接受卖方对本次设备的投标，买卖双方及采购方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 采购设备内容及价格（详细清单可附后）                         单位：  元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2、本合同总价为设备供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.1买方提出的设备变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的设备型号、规格等各方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

- 3、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由卖方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

- 4、产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人； 2)产品名称；  3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、本合同产品的免费保修期限为设备验收合格交付使用后             。

在产品质量保证期限内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

- 7、产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

8、交付使用时间：             ，交货地点： 温州大学指定地点 。

9、付款方式与结算

详见采购需求

10、违约责任

10.1设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2）接到买方通知后，温州及附近地区4小时内，外地24小时内派人赴现场处理设备质量问题。

3）由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

- 10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按合同总价的0.8%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。

2）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的10-30%计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3）逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的8%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11、质量保证金的罚没

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从质量保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，质量保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

12、转让和分包

12.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

- 争端的解

13.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州市瓯海区人民法院申请诉讼。

- 13.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

- 13.3仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

- 13.4在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外本合同的其他部分应继续执行。

- 约定事项：

- 14.1本合同一式伍份，买方贰份、卖方贰份、鉴证方壹份。

- 14.2合同经买卖双方签字盖章后生效。

- 14.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 14.4本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以买方招标文件和卖方在招标现场承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

买方（盖章）：温州大学                     卖方（盖章）：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

联系电话：                                联系电话：             传真：

地    址：                                手    机：

开户名称：温州大学                        开户名称：

税号：12330300792065186A                  税号：

开户银行：工行马鞍池支行                  开户银行：

账号：1203206009201055368                 账号：

单位地址：温州高教园区（瓯海区茶山镇）    单位地址：

电话：0577-86596002                       电话：

合同鉴证方（盖章）：浙江乐诚工程咨询有限公司

法定代表人：（签字）

合同签订日期：     年     月     日

第三部分    附件

- 一、投标文件外层包装封面格式

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称(盖章)：

投标人地址：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

- 在    年   月   日   时   分之前不得启封

年   月    日

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称(盖章)：

投标人地址：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

- 在    年   月   日   时   分之前不得启封

年   月    日

- 二、报价文件部分格式

投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

开标一览表

项目名称：                                           单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件、服务器及网络设备 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 监控专用设备 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 材料配件 |  | 1 | 套 |  |
| 投标总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目为交钥匙工程。投标总报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、采购代理服务费、售后服务、材料税费、旧台拆装、搬运费、施工造成的线路改造材料及其他费用等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

- 此栏内投标报价应与“投标报价明细表”中投标总价相一致。

- ▲3、报价文件中软件、服务器及网络设备报价超过73.48万人民币按废标处理；监控专用设备报价超过226.22万人民币按废标处理；材料配件报价超过300.30万人民币按废标处理。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（应与开标一览表投标总报价一至）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

小微企业证明材料（加盖公章）（非小微企业不用提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        （采购人）的       （项目）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

年  月  日

投标人中小企业声明函和国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或中小企业声明函和当地中小企业行政主管部门的确认意见

说明：

1.评标委员会将依据“中小企业声明函声明函”和国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或“中小企业声明函声明函”和当地中小企业行政主管部门的确认意见评定投标人的企业类型；

2.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见也需提供；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4.相关证明材料缺一不可，否则最后报价不予扣除。

投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

说明：

1.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见也需提供；

2.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

3.相关证明材料缺一不可，否则最后报价不予扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日        期：

说明：

- 投标人如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

- 投标人如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

- 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

- 相关证明材料缺一不可，否则最后报价不予扣除。

- 三、商务和技术文件部分格式

商务和技术文件封面格式：

正本/或副本

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

商务和技术文件投标文件

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作标书索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第五部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

投 标 函

致：温州大学

根据贵方为项目温州大学水电节能监管系统（项目编号：          ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- （—）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务和技术文件【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：             （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

资格审查证明材料(均需加盖公章)

（a1）法定代表人资格证明书

温州大学：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号： （身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标单位全称（公章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供法定代表人授权委托书。

（a2）法定代表人授权委托书

致：                （招标单位名称） ：

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）（身份证号：                      ）以我方的名义参加温州大学水电节能监管系统项目（项目编号：                  ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称(公章)：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

法定代表人授权书

b.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

c.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：温州大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中    （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

2017年度的财务报告（复印件加盖公章）或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）（如有）

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本)，并加盖公章；

3.成立一年内的公司可提交验资证明复印件加盖公章；

4.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，采购人和采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。投标文件中仅需提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖公章即可。

2018年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料（复印件加盖公章）（如有）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指投标人依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

2018年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（复印件加盖公章）（如有）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1.如果所投货物为节能产品（由财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品），环保产品（由财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品），对环保、节能产品需在投标文件设备配置清单备注中注明，提供相关证明材料（加盖公章）；

2.评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3.以上要求提供的证书或证明文件复印件，有有效期的必须在有效期内。

投标人同类项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料详见评分标准

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

采购需求偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |

注意：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写，则视为完全响应招标文件的要求，自行承担投标响应风险。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

货物配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

选配件、专用耗材、备品备件优惠表

项目名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用产品或服务 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  | …… |  |  | % |

注：如有优惠应填写相应内容，无优惠则填写“无”。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

质保期满后二年内主要零配件不变价清单

（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人按此表格形式复制附在商务和技术文件内。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

服务团队

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标/成交通知书及验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人未经允许不得变更须随时听从采购人指派。

- 需在本表格后加附项目负责人在在公司曾参加的项目经历、具有的相关认证证书和社保证明等复印件（加盖公章）。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

拟派至温州大学驻派人员情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标/成交通知书及验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、驻派人员（至少一名）需常驻温州大学，未经允许不得变更须随时听从采购人指派。

- 2、需在本表格后加附驻派人员在在公司曾参加的项目经历、具有的相关认证证书和社保证明等复印件（加盖公章）。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）和社保证明复印件（加盖公章）。

2、需在本表格后加附相关人员在公司曾参加的项目经历等。

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

第二册

专 用 文 本

目    录

第四部分  采购需求

第五部分  评标原则及方法

第四部分 采购需求

- 一.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州大学水电节能监管系统 | 1套 | 600万元 |  |

▲预算金额：人民币600万元（其中软件、服务器及网络设备73.48万元，监控专用设备226.22万元，材料配件300.30万元）。对应项超过预算金额的投标报价将作无效标处理。

二.为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第三部分附件 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第三部分附件 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第三部分附件 |
| 4 | 政府采购鼓励节能产品 | 提供材料详见招标文件第三部分附件 |
| 5 | 政府采购鼓励环保产品 | 提供材料详见招标文件第三部分附件 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

- 三.商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 支付方式 | ▲国内合同：中标单位的投标保证金直接转为履约保证金，合同签订前，卖方支付合同金额的10％给买方作为质量保证金。付款：卖方完成全部供货及安装、调试并通过买方验收且卖方对买方的培训完成后，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付合同价全款；卖方待合同签订后7个工作日内无息退还履约保证金，质量保证金待验收合格之日起一年质保期满后无质量问题，采购中心收到使用部门填写的质保期满验收单后7个工作日内无息退还。 质量保证金在合同签订前汇至以下账号： 收款单位（户名）：温州大学 开户银行：工行马鞍池支行（温州市） 银行账号：1203 2060 0920 1055 368 |
| --- | --- |
| 交付时间 | 合同签订后12个月内完工 |
| 交付地点 | 温州大学指定地点 |
| 质保期 | 自验收合格之日起2年 |
| 售后服务 | 1、承诺在质保期内，提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，6小时响应到场。 2、平台建设完成后提供长期免费的运行操作培训。平台系统设备仪表除不可抗力和人为损坏外，需提供至少贰年免费维护和更换服务。提供终身免费系统升级。 3、▲承诺验收之前在温州大学设立备品备件库，且备品备件规模在质保期内达本招标文件采购需求中“材料配件”部分的5%及以上，质保期过后根据系统的运行及操作情况协商安排备品备件，以保证系统的正常运行。 |
| 质量保证 | 1、选用设备须保证技术指标先进、质量可靠进货渠道正常，配置合理；满足招标要求。 2、施工过程严格按照有关程序施工，并符合国家有关规范；确保整个系统运行到最佳状态。 |
| 技术服务 | 1、技术资科： 设备到货后提供： （1）主要设备出厂检测报告，产品合格证、产品的产地证明。 （2）产品安装使用及维护说明书。 验收合格后提供：调试记录；测试报告。 2、人员培训：免费为使用单位培训管理人员2－3名。 3、服务承诺：标书有明确且具体、切实可行的技术服务承诺。 |
| 驻派人员 | ▲承诺质保期内安排至少1名专业人员负责系统保障，该人员需常驻温州大学。 |
| 验收标准 | 1、所供设备在现场进行到货验收时，投标人派员参加并与买方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，投标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由投标人承担），但投标人应预先提出设备的保管存放要求。 2、安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。 3、安装完毕后，投标人应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求投标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，投标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，投标人在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。投标人须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。 4、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因投标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，投标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标人承担，买方保留向投标人索赔的权利。 5、投标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。 6、备品备件库随验收一并交付。 |

- 四.技术要求

（一）需实现的功能或者目标：

### 1、项目建设目标

- 通过温州大学水电节能监管系统的建设，实现水电能源监管监控功能，对今后能源管理提供数据保障和决策依据；

- 数据统计与分析，数据发布与远传，分析优化能源运行方案，记录和积累各种能源使用状况；

- 从真正意义上实现能源使用实时在线监控，为学校管理者提供不同层次的管理权限，随时随地可以对学校的能源系统进行访问，并实现远程管理。为学校提供能源利用诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证，提高节能意识等提供有效手段。

- 充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力，并为今后综合性的数字化校园做好充分的技术准备。

2、功能和技术要求须满足《高等学校校园公共建筑节能监管系统运行管理技术导则》。水电节能监管系统必需在一个系统平台之下按照功能划分为几个子系统：节能监管基础支撑平台、能源综合监管系统、电能计量管理系统（包括各公共建筑单体中重要用户的电能消耗分类分项计量、管理、统计、分析等功能）、预付费系统、给水管网监管系统。水电节能监管系统包括但不限于以上功能和要求，为接下来的一卡通系统、GIS系统等提供接口。满足温州大学水电节能监管系统使用。

水电节能监管系统在技术方面满足以下要求：

- 系统要求采用B/S架构；

- 系统可以支持多种关系型数据库（MS SQL Server或者Oracle、MySQL等）。

- 软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足多种主流平台和跨平台快速应用开发的需求。

- 要求能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括Windows NT, Windows 2000server,windows server 2003,Linux, Solaris, HP-UX, SCO Unix等主流操作系统。

- 系统可分布式部署。

- 系统支持与第三方统一身份认证系统进行对接。

- 建设系统中需要使用到的基础数据，可以和现有能提供数据接口的系统进行对接（如与教务系统、学工系统等对接）

- 系统需要提供对外服务接口API，以便其它系统进行调用。

（二）实施方案

（1）投标人应提交符合温州大学特点的水电节能监管系统建设总体规划方案和技术实施方案，以保证本项目在建设过程中的可行性和可靠性。方案的编制至少包括以下内容：建设依据、建设目标（近期和远期）、系统功能和关键问题，水电节能监管系统总体规划和技术构架、能源监管中心投入硬件及软件系统、数据中心专用软件系统、试点公共建筑末端监测硬件系统、工程施工、系统调试运行、实施进度计划、项目投资预算及其合理性、建设成效分析，建成后的后续技术服务、人员培训等内容。

（2）末端监测系统应给出系统架构、仪表配置、地址编码、数据格式、通讯方式等。

（3）数据中心专用软件应给出软件系统架构、数据结构、数据分析依据、服务器功能分配、数据库功能配置、通讯方式、系统安全措施等。

（4）总体规划和技术方案内容全面、路线清晰、技术先进、系统功能齐全、经济合理，所采用的技术构架与招标要求完全相符，并适应长远发展需要。

（5）技术方案应详细论述末端系统和数据中心的运行状态远程监测技术和实现的可行性，应给出具体的公共建筑运行能耗评价指标和数据分析方法，给出满足后续数据分析和运行维护的技术团队保障措施，给出软件升级和人员培训技术方案。

（三）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、《关于加强国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑节能管理的实施意见》（住房和城乡建设部、财政部：建科[2007]245号）

2、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号）

3、《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科[2008]90号）

4、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

5、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

6、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

7、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

8、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

9、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

10、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

11、《高等学校校园公共建筑节能监管系统建设技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇九年十月）

12、《高等学校校园公共建筑节能监管系统运行管理技术导则》

13、《高等学校校园公共建筑能耗统计审计公示办法》

14、《高等学校校园设施节能运行管理办法》

15、《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

16、其他的有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

#### （四）项目施工范围

本项目建设范围包括：温州大学南、北校区教学区，所有变电所实施环境及参数监控，所有教学楼及行政楼实施分层计量，两校区重点用能单位进行分户计量。

重点用能单位分户计量点位（如施工期间有变动，则以变动后的为准，总数量不变）如下表：

| 北校区重点用能计量点位信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 计量位置 | 计量表安装位置 | 表具类型 | 数量 | 电缆类型 | 备注 |
| 1 | 1号楼 | 一层教室 | 一层东配电间 | 单相电表 | 8 | BV6mm2 |  |
| 2 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 3 |  | 二层教室 | 二层东配电间 | 单相电表 | 8 | BV6mm2 |  |
| 4 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 5 |  | 三层教室 | 三层东配电间 | 单相电表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 6 |  | 四层教室 | 四层东配电间 | 单相电表 | 11 | BV6mm2 |  |
| 7 |  | 五层教室 | 五层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 8 | 2号楼 | 一层教室 | 一层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 9 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 10 |  | 二层教室 | 二层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 11 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 12 |  | 三层教室 | 三层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 13 |  | 四层教室 | 四层东配电间 | 单相电表 | 11 | BV6mm2 |  |
| 14 |  | 五层教室 | 五层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 15 | 3号楼 | 一层教室 | 一层东配电间 | 单相电表 | 4 | BV6mm2 |  |
| 16 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 17 |  | 二层教室 | 二层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 18 |  |  | 圆角配电间 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 19 |  | 三层教室 | 三层东配电间 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 20 |  | 四层教室 | 四层东配电间 | 单相电表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 21 |  | 五层教室 | 五层东配电间 | 单相电表 | 8 | BV6mm2 |  |
| 22 | 行政楼 | 楼层表 | 地下室配电间 | 三相互感表 | 7 | BVR2.5mm2 |  |
| 23 |  | 一层113、114 | 楼梯西走廊 | 单相电表 | 2 | BV4mm2 |  |
| 24 |  | 值班室、119、123、122 | 楼梯东走廊 | 单相电表 | 4 | BV4mm2 |  |
| 25 |  | 会议室 | 强电井 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 26 |  | 二层体育学院、思政 | 强电井 | 三相直接表 | 4 | BV16mm2 |  |
| 27 |  | 三层分户 | 走廊 | 单相电表 | 31 | BV4mm2 |  |
| 28 |  | 331 | 强电井 | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 29 |  | 五层瓯江学院、学报 | 强电井 | 三相直接表 | 3 | BV16mm2 |  |
| 30 | 美术楼 | 102、104、106 | 一层东走廊 | 单相电表 | 3 | BV6mm2 |  |
| 31 |  | 108、110 | 一层西走廊 | 单相电表 | 2 | BV6mm2 |  |
| 32 |  | 传达室 | 传达室 | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 33 |  | 210 | 二层东走廊 | 单相电表 | 1 | BV6mm2 |  |
| 34 |  | 216 | 二层西走廊 | 单相电表 | 1 | BV6mm2 |  |
| 35 |  | 302、304、306 | 三层东走廊 | 单相电表 | 3 | BV6mm2 |  |
| 36 |  | 308、310、309、313 | 三层西走廊 | 单相电表 | 4 | BV6mm2 |  |
| 37 |  | 402、404 | 四层东走廊 | 单相电表 | 2 | BV6mm2 |  |
| 38 |  | 东半部分总表 |  | 三相直接表 | 1 | BV25mm2 |  |
| 39 |  | 西半部分总表 | 四层西走廊 | 三相直接表 | 1 | BV25mm2 |  |
| 40 |  | 东半部分总表 | 四层东走廊 | 三相直接表 | 1 | BV25mm2 |  |
| 41 |  | 西半部分总表 | 四层西走廊 | 三相直接表 | 1 | BV25mm2 |  |
| 42 | 琴楼 | 101 | 101 | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 43 | 音乐楼 | 101 | 配电间 | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 44 |  | 116 | 116 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 45 |  | 208 | 208 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 46 |  | 310 | 310 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 47 | 信息楼 | 一层南 | 走廊 | 单相电表 | 23 | BV6mm2 |  |
| 48 |  | 一层北 | 走廊 | 单相电表 | 20 | BV6mm2 |  |
| 49 |  | 三层南 | 走廊 | 单相电表 | 5 | BV6mm2 |  |
| 50 |  | 三层北 | 走廊 | 单相电表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 51 |  | 三层民俗馆 | 配电间 | 三相直接表 | 2 | BV10mm2 |  |
| 52 |  | 四层南 | 走廊 | 单相电表 | 4 | BV6mm2 |  |
| 53 |  | 四层北 | 走廊 | 单相电表 | 5 | BV6mm2 |  |
| 54 |  | 四层西 | 走廊 | 单相电表 | 2 | BV6mm2 |  |
| 55 |  | 五层 | 配电间 | 三相直接表 | 7 | BV10mm2 |  |
| 56 |  | 六层609 | 配电间 | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 57 |  | 715、716 | 配电间 | 三相直接表 | 2 | BV10mm2 |  |

| 南校区重点用能计量点位信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 计量位置 | 计量表安装位置 | 表具类型 | 数量 | 电缆类型 | 备注 |
| 1 | 1号楼A座 | 值班室 | A座一层配电间 | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 2 |  | 电梯 |  | 三相互感表 | 1 | BVR2.5mm2 |  |
| 3 |  | A204\A206\A210教室 |  | 三相直接表 | 3 | BVR2.5mm2 |  |
| 4 |  | A303-306 |  | 三相直接表 | 4 | BVR2.5mm2 |  |
| 5 |  | A419-421 |  | 三相直接表 | 2 | BVR2.5mm2 |  |
| 6 |  | 公共 |  | 三相直接表 | 2 | BVR2.5mm2 |  |
| 7 | 2号楼A座 | 电梯 | 一层后门 | 三相互感表 | 1 | BVR2.5mm2 |  |
| 8 |  | 值班室 | 一层配电间 | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 9 |  | 一层展厅（1）A113 |  | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 10 |  | 一层展厅（2） |  | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 11 |  | 二层陈列馆A208 | 二层配电间 | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 12 |  | 展厅A211 |  | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 13 |  | 306 | 三层配电间 | 三相直接表 | 1 | BV10mm2 |  |
| 14 |  | 404、406 | 四层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV10mm2 |  |
| 15 | 2号楼B座 | 2001\2003\3001\3003 |  | 单相电表 | 4 |  |  |
| 16 | 3号楼A座 | A101、A102（展示厅） | 一层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 17 |  | 电梯 |  | 三相互感表 | 1 | BVR2.5mm2 |  |
| 18 |  | A201、A202（阶梯教室） | 二层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 19 |  | A301、A302（阶梯教室） | 三层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 20 |  | A308-A311、A313、A315 |  | 三相直接表 | 6 | BV16mm2 |  |
| 21 | 3号楼B座 | B101-B107教室 | 一层配电间 | 三相直接表 | 7 | BV16mm2 |  |
| 22 |  | 电梯 |  | 三相互感表 | 1 | BVR2.5mm2 |  |
| 23 |  | B201、B202、B204教室 | 二层配电间 | 三相直接表 | 3 | BV16mm2 |  |
| 24 |  | B301、B302教室 | 三层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 25 | 3号楼C座 | 电梯 | 一层配电间 | 三相互感表 | 1 | BVR2.5mm2 |  |
| 26 |  | 值班室 |  | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 27 |  | 102 |  | 三相直接表 | 1 | BV16mm2 |  |
| 28 |  | 105、114 |  | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 29 |  | D块2层 | 二层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 30 |  |  |  | 单相电表 | 4 | BV4mm2 |  |
| 31 |  | D块3层 | 三层配电间 | 三相直接表 | 3 | BV16mm2 |  |
| 32 |  | 4层 | 四层配电间 | 三相直接表 | 6 | BV16mm2 |  |
| 33 |  |  |  | 单相电表 | 2 | BV4mm2 |  |
| 34 |  | D块4层 |  | 单相电表 | 6 | BV4mm2 |  |
| 35 | 5号楼A座 | 一层分户 | 一层配电间 | 三相直接表 | 5 | BV16mm2 |  |
| 36 |  | 二层分户 | 二层配电间 | 三相直接表 | 6 | BV16mm2 |  |
| 37 |  | A303、A304 | 三层配电间 | 三相直接表 | 2 | BV16mm2 |  |
| 38 | 5号楼B座 | B108、B110、113、111 | 一层配电间 | 三相直接表 | 4 | BV16mm2 |  |
| 39 |  | 值班室 |  | 单相电表 | 1 | BV4mm2 |  |
| 40 | 6号楼A座 | 值班室 | 一层配电间 | 三相直接表 | 1 | BV6mm2 |  |
| 41 |  | A211 | 二层配电间 | 三相直接表 | 1 | BV6mm2 |  |
| 42 |  | 四层 | 四层配电间 | 三相直接表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 43 |  |  |  | 单相电表 | 2 | BV6mm2 |  |
| 44 |  | 六层 | 六层配电间 | 三相直接表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 45 | 6号楼B座 | 101、103、107 | 一层配电间 | 三相直接表 | 3 | BV6mm2 |  |
| 46 |  | 201、202、204 | 二层配电间 | 三相直接表 | 3 | BV6mm2 |  |
| 47 |  | 301、303、305、306、307、308、309 | 三层配电间 | 三相直接表 | 7 | BV6mm2 |  |
| 48 |  | 四层 | 四层配电间 | 三相直接表 | 11 | BV6mm2 |  |
| 49 |  | 501、503、505、508、510 | 五层配电间 | 三相直接表 | 5 | BV6mm2 |  |
| 50 |  | 六层 | 六层配电间 | 三相直接表 | 8 | BV6mm2 |  |
| 51 | 7号楼A座 | 101 | 楼梯口 | 三相直接表 | 1 | BV6mm2 |  |
| 52 |  | 102、103 | 走廊 | 单相电表 | 2 | BV6mm2 |  |
| 53 | 7号楼C座 | 四层 | 走廊 | 单相电表 | 10 | BV6mm2 |  |
| 54 | 7号楼D座 | 一层 | 走廊 | 单相电表 | 5 | BV6mm2 |  |
| 55 |  | 二层 | 走廊 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 56 |  | 三层 | 走廊 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 57 |  | 四层 | 走廊 | 单相电表 | 9 | BV6mm2 |  |
| 58 |  | 五层 | 走廊 | 单相电表 | 5 | BV6mm2 |  |

（五）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.软件、服务器及网络设备

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能监管系统软件 | 节能监管平台软件 | 见附表1.1 | 套 | 1 | 核心设备 |
| 2 | 节能监管系统软件 | 电能计量管理系统 | 见附表1.2 | 套 | 1 |  |
| 3 | 节能监管系统软件 | 给水管网监管系统 | 见附表1.3 | 套 | 1 |  |
| 4 | 节能监管系统软件 | 变电所参数管理系统 | 见附表1.4 | 套 | 1 |  |
| 5 | 节能监管系统软件 | 能源综合监管系统 | 见附表1.5 | 套 | 1 |  |
| 6 | 机房及监控室硬件 | 应用服务器 | E5-2603*2/4G*2/300G*2(SAS 3.5 15K)/DVD/H710 | 台 | 2 |  |
| 7 | 机房及监控室硬件 | 数据库服务器 | E5-2640*2/8G*2/300G*3(SAS 3.5 15K)/DVD/H710 | 台 | 2 |  |
| 8 | 机房及监控室硬件 | 节点服务期 | 见附表1.6 | 台 | 1 |  |
| 9 | 机房及监控室硬件 | 数据库软件 | SQL Server 2012（中文标准版，15用户） | 套 | 2 |  |
| 10 | 机房及监控室硬件 | 操作系统软件 | Windows 2012 Server（企业版，10用户） | 套 | 4 |  |
| 11 | 机房及监控室硬件 | 监控电脑 | i5-8400 6核 8G-DDR4 1TB 23英寸显示器 | 台 | 3 |  |
| 12 | 机房及监控室硬件 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 3 |  |
| 13 | 变电所参数监测与管理系统 | 交换机 | 8口 | 个 | 24 |  |

- 2.监控专用设备

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房及监控室硬件 | 数字硬盘录像机 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 机房及监控室硬件 | 存储硬盘 | 2T | 块 | 8 |  |
| 3 | 机房及监控室硬件 | 液晶高清显示大屏 | 3*4拼接屏(优质A规液晶面板)46寸*12、450流明 5.5mm缝隙、16进16出VGA矩阵、落地式支架 | 套 | 1 |  |
| 4 | 打印多功能一体机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 变电所参数监测与管理系统 | 智能数据网关 | SMARTGATE1000（见附表1.7） | 台 | 55 |  |
| 6 | 变电所参数监测与管理系统 | 电能质量分析仪 | ACR220ELH（见附表1.8） | 个 | 38 |  |
| 7 | 变电所参数监测与管理系统 | 干变温控仪 | ACR220ELH（见附表1.9） | 个 | 45 |  |
| 8 | 变电所参数监测与管理系统 | 温度在线检测仪 | （见附表1.10） | 个 | 45 |  |
| 9 | 变电所参数监测与管理系统 | 网络红外枪式摄像机 | （见附表1.11） | 个 | 29 |  |
| 10 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表箱 | 2200*1000*300 | 个 | 7 |  |
| 11 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表箱 | 2200*800*300 | 个 | 3 |  |
| 12 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表箱 | 2000*800*300 | 个 | 6 |  |
| 13 | 电能分层、重点用能计量系统 | 智能数据网关 | SMARTGATE1000（见附表1.7） | 个 | 74 |  |
| 14 | 给水管网计量监测与管理系统 | 智能数据网关 | SMARTGATE1000（见附表1.7） | 台 | 5 |  |
| 15 | 给水管网计量监测与管理系统 | 智能远传水表 | DN100（见附表1.12） | 个 | 1 |  |
| 16 | 给水管网计量监测与管理系统 | 智能远传水表 | DN150（见附表1.12） | 个 | 2 |  |
| 17 | 给水管网计量监测与管理系统 | 智能远传水表 | DN200（见附表1.12） | 个 | 2 |  |
| 18 | 给水管网计量监测与管理系统 | 阀门 | DN150 | 个 | 4 |  |
| 19 | 给水管网计量监测与管理系统 | 阀门 | DN200 | 个 | 8 |  |

- 3. 材料配件

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房及监控室硬件 | 打印多功能一体机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 机房及监控室硬件 | 辅材及实施 |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 变电所参数监测与管理系统 | 智能远传三相电表 | 1.5(6)AACR220ELH（见附表1.13） | 个 | 551 |  |
| 4 | 变电所参数监测与管理系统 | 表具对接 | 定制 1200*1000*200 | 块 | 163 |  |
| 5 | 变电所参数监测与管理系统 | 支架式水浸变送器 | （见附表1.14） | 个 | 24 |  |
| 6 | 变电所参数监测与管理系统 | 点型离子感烟探测器 | （见附表1.15） | 个 | 24 |  |
| 7 | 变电所参数监测与管理系统 | 液晶壁挂式温湿度变送器 | （见附表1.16） | 个 | 24 |  |
| 8 | 变电所参数监测与管理系统 | 安装支架 |  | 个 | 29 |  |
| 9 | 变电所参数监测与管理系统 | 摄像机电源 | DC12V 1.5A | 个 | 24 |  |
| 10 | 变电所参数监测与管理系统 | 开关电源 | DC24V 1.5A | 个 | 24 |  |
| 11 | 变电所参数监测与管理系统 | RS485数据线 | RVVP2*0.75mm2 | m | 3760 |  |
| 12 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表二次线 | KVV4*2.5 | m | 8835 |  |
| 13 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表电压线 | KVV6*2.5 | m | 8835 |  |
| 14 | 变电所参数监测与管理系统 | KBG线管 | φ25（国标镀锌钢管） | m | 400 |  |
| 15 | 变电所参数监测与管理系统 | 超五类线 | UTP-5E | 米 | 1000 |  |
| 16 | 变电所参数监测与管理系统 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 米 | 2750 |  |
| 17 | 变电所参数监测与管理系统 | PVC线槽 | 50*30（含盖板） | 米 | 2400 |  |
| 18 | 变电所参数监测与管理系统 | 网关箱 | 定制 | 个 | 55 |  |
| 19 | 变电所参数监测与管理系统 | 电表箱 | 1000*800*200 | 个 | 2 |  |
| 20 | 变电所参数监测与管理系统 | 单片开关 | 16A | 个 | 55 |  |
| 21 | 变电所参数监测与管理系统 | 保险丝（含底座） | 1A | 个 | 1767 |  |
| 22 | 变电所参数监测与管理系统 | 接线端子 | 2.5mm2 | 个 | 3857 |  |
| 23 | 变电所参数监测与管理系统 | 互感器 | 0.5 S | 个 | 1767 |  |
| 24 | 变电所参数监测与管理系统 | 通信光缆 |  | m | 130 |  |
| 25 | 变电所参数监测与管理系统 | 光缆接续 |  | 套 | 2 |  |
| 26 | 变电所参数监测与管理系统 | 光端盒 |  | 套 | 2 |  |
| 27 | 变电所参数监测与管理系统 | 揭盖盖板板长 1000mm以下 |  | 100m | 2 |  |
| 28 | 电能分层、重点用能计量系统 | 智能远传三相互感表 | 1.5(6)A | 个 | 348 |  |
| 29 | 电能分层、重点用能计量系统 | 智能远传三相直走表 | 5（80）A | 个 | 548 |  |
| 30 | 电能分层、重点用能计量系统 | 智能远传单相电表 | 5（60）A | 个 | 349 |  |
| 31 | 电能分层、重点用能计量系统 | RS485数据线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 12500 |  |
| 32 | 电能分层、重点用能计量系统 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 米 | 25000 |  |
| 33 | 电能分层、重点用能计量系统 | 电源线 | BV6mm2 | 米 | 6500 |  |
| 34 | 电能分层、重点用能计量系统 | 电源线 | BV10mm2 | 米 | 5500 |  |
| 35 | 电能分层、重点用能计量系统 | 电源线 | BV16mm2 | 米 | 3500 |  |
| 36 | 电能分层、重点用能计量系统 | KBG线管 | φ25（国标镀锌钢管） | 米 | 12000 |  |
| 37 | 电能分层、重点用能计量系统 | 超五类线 | UTP-5E | 米 | 5500 |  |
| 38 | 电能分层、重点用能计量系统 | PVC线槽 | 50*30（含盖板） | 米 | 1800 |  |
| 39 | 电能分层、重点用能计量系统 | 网关箱 | 定制 | 套 | 74 |  |
| 40 | 电能分层、重点用能计量系统 | 单表位表箱 | 定制 | 套 | 1220 |  |
| 41 | 电能分层、重点用能计量系统 | 互感器 | 0.5 S | 个 | 1044 |  |
| 42 | 电能分层、重点用能计量系统 | 单片开关 | 16A | 个 | 74 |  |
| 43 | 电能分层、重点用能计量系统 | 塑料开关盒 |  | 个 | 350 |  |
| 44 | 电能分层、重点用能计量系统 | 通信光缆 |  | m | 800 |  |
| 45 | 电能分层、重点用能计量系统 | 光端盒 |  | 套 | 12 |  |
| 46 | 给水管网计量监测与管理系统 | RS485数据线 | RVVP4*0.75mm2 | m | 600 |  |
| 47 | 给水管网计量监测与管理系统 | KBG线管 | φ25（国标镀锌钢管） | m | 30 |  |
| 48 | 给水管网计量监测与管理系统 | 超五类线 | UTP-5E | 米 | 250 |  |
| 49 | 给水管网计量监测与管理系统 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 米 | 250 |  |
| 50 | 给水管网计量监测与管理系统 | 管材 | PVC20 | 米 | 600 |  |
| 51 | 给水管网计量监测与管理系统 | 网关箱 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 52 | 给水管网计量监测与管理系统 | 单片开关 | 16A | 个 | 5 |  |
| 53 | 给水管网计量监测与管理系统 | 揭盖盖板 | 板长 1000mm以下 | m | 200 |  |
| 54 | 给水管网计量监测与管理系统 | 阀门 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 55 | 给水管网计量监测与管理系统 | 法兰 | DN100 | 片 | 12 |  |
| 56 | 给水管网计量监测与管理系统 | 法兰 | DN150 | 片 | 12 |  |
| 57 | 给水管网计量监测与管理系统 | 法兰 | DN200 | 片 | 24 |  |
| 58 | 给水管网计量监测与管理系统 | 12v开关电源 |  | 个 | 5 |  |
| 59 | 给水管网计量监测与管理系统 | 辅料(管件、管卡、生料带、麻丝螺丝螺帽螺杆、垫片垫圈等) |  | 批 | 1 |  |

## 附表：

## 1.1节能监管平台软件技术要求

节能监管基础支撑平台

A.总体框架要求：节约型校园节能监管平台作为数字化校园建设和数字后勤建设的子项。

B.技术框架要求

节约型校园节能监管平台作为公共建筑节能监管体系的重要组成和支撑框架，要解决节能监管建设体系中的实时数据链路、安全基础、互通渠道、资源共享、信息获取、共性与个性化服务、优化技术支撑等问题，并建立一个健壮的、实时性强的统一访问门户和公共基础服务平台。一方面，节能监管开发平台系统需要具备在现场设备组态、应用系统门户集成、集中报表服务、短信邮件消息服务等直接的功能模块，另一方面，节能监管开发平台系统在能源监测与管理上需要具备节能监管应用子系统的开发环境、编程语言引擎、API开发包、设备驱动开发包，即具有二次业务的构建能力。

另外，与其他纯管理类软件不同，本次建设公共建筑能源资源消费监管平台需要的技术支撑平台，需要内置实时Web服务器，根本上实现应用子系统的Web实时监控要求，保障平台系统建设后在未来几年内的先进性。

C.能源管理数据中心技术要求

以教育部颁布的《教育管理信息化标准》和相关行业信息标准为基础，结合学校实际，制定本校能耗数据字典和能耗信息编码标准，统一数据交换标准，建立安全高效、充分共享的数据中心；规范信息的采集、处理、交换以及综合利用的全过程，逐步形成有效的信息化管理的运行机制，为学校和有关部门信息使用、分析决策提供支持，为学校管理提供信息服务。

建设基于实时数据库的设备对象数据中心，为应用与服务提供统一的公共数据中心平台。数据中心包含：1.各类由仪表、传感设备或人工填报等获取的元数据（包括各类能源、设备和相关外部元数据等）；2.基础能源数据（如：能耗数据集、外部环境因素等）；3.由基础数据整合后形成能源分析数据、共享数据；4.从海量数据中通过数据挖掘技术根据科学决策过程提炼的领导决策支持数据。

D.技术支撑平台技术要求

提供统一节能监管技术支撑平台作为节能监管体系的重要组成和支撑框架，解决节能监管建设体系中的实时数据链路、安全基础、互通渠道、资源共享、信息获取、共性与个性化服务、优化技术支撑等问题，并建立一个健壮的、实时性强的统一访问门户和公共基础服务平台。

一方面，节能监管技术支撑平台需要具备在现场设备组态、应用系统门户集成、集中报表服务、短信邮件消息服务等直接的功能模块，另一方面，节能监管技术支撑平台在能源监测与管理上需要具备节能监管应用子系统的开发环境、编程语言引擎、API开发包、设备驱动开发包，即具有二次业务的构建能力。投标人需单另提供技术支撑平台二次开发手册、第三方设备驱动开发手册、实时Web服务接口手册。

技术支撑平台应具备以下技术要求：

内置实时Web服务器

基于Web的设备对象实时监控（达到秒级响应），支持基于Comet技术（“事件-通知”响应机制）的实时Web服务。

国际标准OPC服务

支持OPC服务端方式，可为第三方提供基于国际OPC标准的实时通讯接口；

支持OPC客户端方式，可接入其他符合国际OPC标准的监控系统（如WinCC、组态王等）；

支持OPC遂道服务，可跨域连接其它OPC服务器。

现场设备组态服务

自定义设备变量模板；

自定义公式、非性表计算；

自由添加、修改、删除、复制设备；

无限级设备管理树及权限管理；

无限级组织机构树及权限管理；

以太网CDMA-1X、GPRS、3G、Wifi等分布式监控；

WEB远程设备集中管理。

集成设备驱动

支持符合导则要求的智能数据网关；

支持第三方设备驱动开发。

应用系统门户集成

Web应用安全通讯代理；

第三方Web应用无缝整合；

多应用认证授权及单点登录；

支持统一身份认证、统一应用系统授权、统一管理操作审计；

HTTP应用访问加速；

智能网页代码重写；

黑白名单安全访问控制。

集中报表服务

提供基于Web的集中报表服务功能；

提供可用户自定义报表及编程的报表设计工具。

扩展服务

集成短信服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的短信收发管理界面；

集成邮件服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的邮件收发管理界面；

集成消息服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的消息收发管理界面；

集成RSS服务，各子系统发布的能耗预警消息能按权限通过RSS推送到PC桌面。

应用系统二次开发能力

提供平台应用子系统二次开发手册（包括：应用注册管理及运行，设备控制、安全审计、短信收发、消息发布、邮件收发、数据库操作等语言接口及示例）；

提供第三方设备驱动开发手册提供实时Web服务接口手册。

技术支撑平台适应性要求：

支持国际工业标准OPC协议

符合OPC数据交换规范；

符合OPC Alarm & Event规范。

支持各类PC及手机端访问

微软IE及以IE为内核的浏览器；支持常用浏览器；支持移动端含手机端。

技术支撑平台可靠性要求：

不间断服务

内置不间断服务，具备监控故障及瞬间恢复功能；

内置数据库服务器故障监控，并具备界面提醒功能。

技术支撑平台性能指标

实时监控指标

同时支持10万点以上设备变量实时监控；

Web实时变量通讯响应小于100ms。

技术支撑平台安全性要求

SSL安全访问

支持基于数字证书的2048位SSL安全通信访问。

安全登录管理

支持基于USB-Key的双因子认证；

支持基于短信的动态令牌认证；

支持基于电子邮件的动态令牌认证；

## 支持基于用户名口令的一次性密钥认证。

## 1.2电能计量管理系统技术要求

| 序号 | 功能子项 | 子项要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用电实时监控 | 1、需能显示所有电表当前状态的统计信息； 2、需实现对单个电表电能参数的实时监控，实现实时即抄功能； 3、需实现对单个电表24 小时内功率变化分析功能； 4、需实现单个电表每日用电量统计功能； 5、需实现对单个电表数据维护功能，可添加，修改和删除电表某时刻的上报示数； 6、需实现单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记录以及电表所属组织变更履历； 7、需实现单个电表能耗预警查询功能，如违反电表所属能耗模型的记录查询以及不符合待机功耗设置的记录查询； |
| 2 | 用电明细查询 | 需实现某一时段内某个区域或组织的用电明细数据查询功能； |
| 3 | 用电报表统计 | 1、需根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的能耗数据，可按不同的用电类型以及用电性质划分； |
|  |  | 2、需根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的用电数据，可按不同的用电类型以及用电性质划分； |
| 4 | 用电数据分析 | 1、需实现各个区域或部门某月用电量对比功能，以及查询月的环比增幅与同比增幅； |
|  |  | 2、需实现某个区域或部门某月每天的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时实现查询月每天的环比增幅与同比增幅功能； |
|  |  | 3、需实现某个区域或部门某一年每个月的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时实现查询年每月的环比增幅与同比增幅功能； |
|  |  | 4、需将某个区域或部门按能耗性质的年统计或月统计； |
|  |  | 5、需将某个区域或部门按能耗类型的年统计或月统计； |
| 5 | 综合信息管理 | 需显示部门用电当月排名、当前总用电量、部门当月用电类型分布、故障信息列表、断电信息列表、节能模型预警、用电类型，用电性质，电费单价各类信息的配置； |
| 6 | 支持多种电表 | 1、需支持对接三相四线电子式有功电能表； |
|  |  | 2、需支持对接单相远程费控智能电表； |
|  |  | 3、需支持对接智能电网多功能电表； |

## 1.3给水管网监管系统技术要求

| 序号 | 功能子项 | 子项要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水表实时监控 | 1、需能显示所有水表当前状态的统计信息； |
|  |  | 2、需实现对单个水表参数的实时监控，实现实时即抄功能； |
|  |  | 3、需实现单个水表24 小时内瞬时流量变化分析功能； |
|  |  | 4、需实现单个水表每日用水量统计功能； |
|  |  | 5、需实现对单个水表数据维护功能，可添加，修改和删除水表某时刻的上报示数； |
|  |  | 6、需实现单个水表维护功能，如水表换表记录，维修记录以及水表所属组织变更履历； |
| 2 | 用水明细查询 | 需实现某一时段内某个区域或组织的用水明细数据查询功能； |
| 3 | 用水报表统计 | 1、需能根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的用水量，可按不同的用水类型以及用水性质划分； |
|  |  | 2、需能根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的用水量，可按不同的用水类型以及用水性质划分； |
| 4 | 用水数据分析 | 1、需实现各个区域或部门某月用水对比功能，以及查询月的环比增幅与同比增幅； |
|  |  | 2、需实现某个区域或部门某月每天的用水量，可按用水性质或用水类型划分，同时实现查询月每天的环比增幅与同比增幅功能； |
|  |  | 3、需实现某个区域或部门某一年每个月的用水量，可按用水性质或用水类型划分，同时实现查询年每月的环比增幅与同比增幅功能； |
|  |  | 4、需实现某个区域或部门按能耗性质的年统计或月统计功能； |
|  |  | 5、需实现某个区域或部门按能耗类型的年统计或月统计功能； |
| 5 | 综合信息管理 | 1、需显示部门用水当月排名； |
|  |  | 2、需显示当前总用水量； |
|  |  | 3、需显示部门当月用水类型分布； |
|  |  | 4、需显示故障信息列表； |
|  |  | 5、需显示用水类型，用水性质，水费单价各类信息的配置。 |

## 1.4变电所参数管理系统技术要求

| 序号 | 功能子项 | 子项要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统图监视 | 1、需实现校园配电拓扑图功能； |
|  |  | 2、需实现各配变电检测模拟图，各主接线图上的实时运行参数和设备运行状态功能。 |
| 2 | 变电所地图导航 | 1、需实现可视化供配电电能耗费流向监视功能； |
|  |  | 2、需实现优化节能管理组织配置及流程服务； |
|  |  | 3、需实现变电所节能诊断功能。 |
| 3 | 报警和事件管理 | 1、需实现报警触发设置功能； |
|  |  | 2、需实现实时报警诊断功能。 |
| 4 | 电能参数监测 | 1、需实现持续电能参数监测功能； |
|  |  | 2、需实现电能质量分析功能。 |
| 5 | 电能消耗统计 | 1、需实现统计报表功能； |
|  |  | 2、需实现打印和查询功能。 |
| 6 | 维护及人员管理 | 1、需实现可编制的调度计划功能； |
|  |  | 2、需实现可编制的排班计划功能； |
|  |  | 3、需实现可编制的维护计划功能。 |

## 1.5能源综合监管系统技术要求

| 序号 | 功能子项 | 子项要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合能耗数据监管 | 1、需实现终端设备分类表进行实时监测，包括当前示数、能耗编码、当天能耗、当月能耗信息等； |
|  |  | 2、需提供终端电表72小时用电状况图和72小时电力线路瞬时功率图，提供实测值和趋势值两条曲线； |
|  |  | 3、需提供终端水表和热表72小时用量图和72小时管道瞬时流量图，提供实测值和趋势值两条曲线； |
|  |  | 4、需实现对自动采集能源进行实时监测统计，如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等；水、暖气当前流速、今日用量和当月用量等； |
|  |  | 5、需实现对校园每日24小时电荷负载情况进行监测对比； |
|  |  | 6、需实现对自动采集能耗数据进行月逐日查询对比，生成逐日用电图，月总用电量、每日总用电量、工作与非工作时间用电量、日平均用电量等。 |
| 2 | 能耗数据统计与分析 | 1、需实现对任意三年的能耗数据进行分类统计对比，生成能耗数据逐月对比柱状图和费用结算表； |
|  |  | 2、需实现对年能耗数据进行分类分项统计，生成逐月能源分项消耗饼图及对应表； |
|  |  | 3、需实现对年能源结构进行统计分析，生成各分类能源所占比分布饼图及对应表； |
|  |  | 4、需实现对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析，生成分析柱状图； |
| 3 | 能耗数据预算及指标审计 | 1、需实现能源消耗状况预测功能，即：通过对历史数据进行分析挖掘，利用一定算法，对今年未来一段时间内各能源消耗走势进行预测，生成今年12个月逐月能源消耗历史和预测两条曲线对比图； |
|  |  | 2、需实现能源消耗指标跟踪功能，即：根据历史能耗数据和节能降耗目标，利用一定的算法，对今后能耗走势进行分析，得出分析结论，给出历史、指标、预测三条年能耗对比图，为全年节能目标提供参考依据； |
|  |  | 3、需实现能耗指标审计功能，即：该部分主要完成两方面的工作，一是提供实时对比分析功能，将当前已用能耗与下达的目标实时对比分析，得出分析结论，为下一步及时采取措施提供重要参考依据；二是对已审计的能耗指标履历进行查询（由计划任务每月定期审计）。 |
| 4 | 能耗信息公示管理 | 1、需能对能源公示网站的栏目进行管理，可以根据需要对公示栏目灵活布局； |
|  |  | 2、需能对能源公示信息进行发布管理，可以将待公示信息（如年能耗信息，能耗对比图、能耗分析图等）发布到指定的栏目。 |

## 1.6节点服务器技术要求

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 尺寸（W*D*H） | 255*152*69mm |
| 外壳材质 | 铝制+SECC |
| 安装方式 | 壁挂式安装、DIN导轨安装、VESA安装 |
| 工业接地 | 隔离机箱与电池地 |
| 功耗 | ≤40W |
| 电源要求 | 9 ~ 36 VDC |
| OS支持 | Windows或 Linux |
| CPU | Intel Core i3-2655LE 2.2GHz或以上 |
| 内存 | 内置 4 GB DDR3 SDRAM |
| 存储 | HDD：1*内置 2.5" SATA HDD 支架 500G |
| 显示 | 1 x DVI-I, 1 x HDMI, 1 x DP |
| 看门狗定时器 | 256级时间间隔，可编程1~255秒/分 |
| 扩展插槽 | 2 x Mini PCIe 、1 x SIM 卡插槽 |
| 串行端口 | 2 x RS-232/422/485 端口 （COM1，COM2） |
| 串行端口速率 | RS-232: 50 ~ 115.2 kbps |
|  | RS-422/485: 50 ~ 115.2 kbps （最大） |
| LAN | 2x 10/100/1000Base-T RJ-45 接口支持 AMT，支持LAN唤醒及Flash BIOS内置启动ROM |
| USB接口 | 6 x USB 2.0 （ 2xUSB3.0 接口） |
| 湿度 | 95% @ 40°C （非凝结） |
| 工作温度 | -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH. |
| 安规认证温度 | -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) |
| 保护等级 | IP40 |
| 防震等级 | IEC 60068-2-27 CF：50G，壁挂式安装，11ms |
|  | HDD: 20G,壁挂式安装，半正炫，11ms |
| 抗振等级 | IEC 60068-2-64 （随机，10ct./分钟，1小时/axis） |
|  | CFast: 2 Grms @ 5 ~ 500 Hz, |
|  | HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz |

## 1.7智能数据网关技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 对水、电表数据的现场采集、本地存储 |
| 2 | 数据的实时远程传输、历史远程传输 |
| 3 | 对终端参数的远程配置、本地配置 |
| 4 | 对终端的远程诊断、校时、故障恢复 |
| 5 | 功耗：≤10W |
| 6 | 工作温度：-10℃～+55℃ |
| 7 | 相对湿度：0～90% |
| 8 | 平均无故障时间：≥10000小时 |
| 9 | 遵从RS485电气协议和Ethernet数据传输协议标准规定 |
| 10 | 接口：数据采集器至少具备4个可独立配置采集接口（采集接口应为RS485接口），至少具有1个USB扩展接口，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护。 |
| 11 | 数据采集和传输格式：符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》的相关格式要求。 |
| 12 | 数据采样周期：可以从1分钟以上任意时间灵活配置。 |
| 13 | 数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离。 |
| 14 | 数据存储量不少于128MB，支持3个月以上的能耗数据存储。 |
| 15 | 具有远程管理功能，具有本地接口和Web配置/维护功能。 |

## 1.8电能质量分析仪技术要求

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 精度等级 |  | 有功电能为0.5级，无功电能为1级 |
| 显示方式 |  | 大屏幕点阵液晶显示 |
| 电 源 | 工作范围 | AC、DC 85V～265V |
|  | 功耗 | ≤5VA |
| 输 入 测 量 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
|  | 额定值 | 电压：AC100V、400V； 电流：1A、5A（订货时标明电压、电流变比） |
|  | 过负荷 | 持续：1.2倍 瞬时：电压2倍（10秒），电流10倍（5秒） |
|  | 功耗 | 电压回路功耗< 1VA（每相） 电流回路功耗< 0.4VA（每相） |
|  | 阻抗 | 电压回路阻抗> 200kΩ 电流回路阻抗< 20mΩ |
|  | 频率 | 50Hz±10% |
| 电能计量 |  | 正负有功、无功电能计量 |
| 扩展功能 | 数字接口 | RS-485接口，MODBUS-RTU协议 |
|  | 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出（集电极开路的光耦输出） |
| 工作环境 |  | -10～60℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体，海拔高度≤2500m |
| 隔离耐压 |  | 电源/输入/输出之间耐压>2kV |
| 功能要求 |  | 测量所有常用的电力参数，如三相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电度等；显示仪表测量参数和电网系统的运用状态信息，仪表面板带编程键盘，方便用户在现场实现显示切换、参数编程设置；须具备15次的谐波测量功能。 |

## 1.9干变温控仪技术要求技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | -10℃～+55℃ |
|  | 相对温度 | 5～95% |
|  | 大气压 | 60～160Kpa |
|  | 工作电压 | AC170～AC250V(48～60Hz) |
| 2 | 测量范围 | -40.0～200℃ |
| 3 | 分辨率 | 0.1℃ |
| 4 | 测量精度 | ±1℃ |
| 5 | 控制精度 | ±1℃ |
| 6 | 功耗 | <8VA |
| 7 | 重量 | <1Kg |
| 8 | 传感器参数 | Pt100 |
| 9 | 抗干扰性能 | 符合J B/T7631标准 |
| 10 | 风机 | AC125/10A或AC 220/7A三组(选配) |
|  |  | 或单相有源风机AC220/21A一组 |
|  | 超温报警 | AC 125/10A或AC220/7A一组 |
|  | 超温跳闸 | AC 125/10A或AC220/7A一组 |

## 1.10温度在线检测仪（含采集模块、接收模块）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 可同时在线监测12个电气接点的温度数据，采用LCD点阵液晶显示，美观大方； 可显示当前日期、时间、环境温度； 可显示各个测温通道状态：正常、预警、报警、离线； 对应各个监测点可设置预警值、报警值、延时时间等参数； 监测温度超过预警值，在屏幕上显示该通道预警，预警不触发无源输出； 监测温度超过报警值，在屏幕上显示该通道报警，并触发无源预警输出； |
| 2 | 工作电源 | AC/DC 85～265V |
| 3 | 功耗 | <7VA |
| 4 | 报警输出 | 3路无源干接点输出(5A 250VAC/30VDC) |
| 5 | 通讯接口 | RS-485接口（波特率：1200~19200可选） |
| 6 | 通讯协议 | Modbus协议 |
| 7 | 通讯频段 | 433MHz或2.4G（无线测温模块与之匹配） |
| 8 | 温度显示 | 0～150℃ |
| 9 | 隔离耐压 | 电源/输入/输出之间耐压>2kV |
| 10 | 电磁兼容性 | 符合IEC255-22 |
| 11 | 安装方式 | 屏面开孔嵌入式安装（开孔尺寸：91×91mm） |
| 12 | 平均无故障时间 | ≥50000h |
| 13 | 无线测温模块 | 测温范围：0～150℃ |
|  |  | 测温精度：±2℃ |
|  |  | 测温分辨率：1℃ |
|  |  | 温度测量周期：T<15s |
|  |  | 供电电源：CT线圈取电式：感应取电（10%Ie～300%Ie ，可定制）； 电池式：内置电池供电（电池供电5-6年） |

## 1.11网络红外枪式摄像机技术要求

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型 | 1/3”Progressive Scan CMOS |
| 2 |  | 最小照度 | 0.05Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR |
| 3 |  | 快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
| 4 |  | 镜头 | 2.7-9mm @F1.2，水平视场角：101°-30.4° -Z：2.7-9mm @F1.2，水平视场角：101°-30.4° |
| 5 |  | 镜头接口类型 | Φ14 |
| 6 |  | 自动光圈 | DC驱动 |
| 7 |  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 8 |  | 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 9 | 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/MPEG4/MJPEG |
| 10 |  | H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| 11 |  | 视频压缩码率 | 32Kbps～16Mbps |
| 12 |  | 音频压缩标准 | G.711/G.726 |
| 13 |  | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726) |
| 14 | 图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 15 |  | 帧率 | 50Hz：25fps（1920×1080） 60Hz：30fps（1920×1080） |
| 16 |  | 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 17 | 网络功能 | 存储功能 | 支持NAS（i SCSI 可选） |
| 18 |  | 智能报警 | 移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 |
| 19 |  | 支持协议 | TCP/IP，HTTP，DHCP,DNS，DDNS，RTP，RTSP，PPPoE，SMTP，NTP，UpnP，SNMP，HTTPS，FTP，802.1x，OoS(SIP，SRTP，Ipv6可选) |
| 20 |  | 接口协议 | ONVIF，PSIA，CGI |
| 21 |  | 通用功能 | 防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术 |
| 22 | 接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 23 | 一般规范 | 工作温度和湿度 | -25℃～60℃，湿度小于95%（五凝结） |
| 24 |  | 电源供应 | DC12V±10%/PoE |
| 25 |  | 功耗 | 9.5W -Z：12W MAX |
| 26 |  | 防护等级 | IP66 |
| 27 |  | 红外照射距离 | 20-30米 |

## 1.12智能远传水表技术要求

| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基表 | 垂直螺翼式（需提供检测报告），密封计数器，磁力传动并防磁，内置不锈钢滤网； |
| 2 | 电子远传结构 | 可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读 |
| 3 | 计量等级 | B级以上，防护等级：IP68，机电转换误差±0.01m3 |
| 4 | 水表输出接口 | M-BUS/RS485 |
| 5 | 信号传输波特率 | 2400 |
| 6 | 工作环境 | 水压：不超过1.0MPa(10bar);1.6MPa(16bar) 水温：0.1℃～50℃（冷水表）；湿度≤100% |
| 7 | 示值误差限 | 从分界流量到过载流量为±2%；从最小流量到分界流量(不包括分界流量)为±5%.可选阀控功能 |
| 8 | 供电方式 | 外部直流供电 |
| 9 | 传输距离 | ≤1KM |
| 10 | 行业标准 | 产品性能指标符合《GB/T778-1996冷水水表》、《CJ/T 224-2006电子远传水表》、《CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件》。具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(MC证)。 |

## 1.13智能远传三相电表技术要求

| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | GB/T17215.211-2006、GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008、GB/T17215.301-2007，DL/T614-2007 |
| 2 | 准精度等级 | 有功0.2S,0.5S,1.0级，无功1.0、2.0级 |
| 3 | 功耗 | 每相＜1W,10VA |
| 4 | 额定电压 | 3×380/220V |
| 5 | 额定电流 | 1.5(6),10（60）A，5(80)A，20（80）A |
| 6 | 參比频率 | 50Hz 频率范围：50Hz±5% |
| 7 | 启动电流 | ≤0.004Ib |
| 8 | 工作电压范围 | 正常工作电压：0.8Un～1.15Un,极限工作电压范围：0.7Un～1.2Un |
| 9 | 工作环境温度 | 正常工作温度(℃)：-25～+60，极限工作温度(℃)：-40～+70 |
| 10 | 工作环境湿度 | 相对湿度≤85%，无凝露。 |
| 11 | 计量功能 | 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功；具有分相正向有功电能计量功能；具有组合无功电能1（Ⅰ、Ⅲ象限无功/感性无功）、组合无功电能2（Ⅱ、Ⅳ象限无功/容性无功）计量功能，能存储其数据。 |
| 12 | 测量及监测功能 | 能测量、记录、显示当前电能表的各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±0.5％。 |
| 13 | 显示功能 | 计量电表采用LCD显示，能显示组合有功总电量、反向有功总电量，1、3象限无功电量（组合无功1/感性无功），2、4象限无功电量（组合无功2/容性无功），A相正向有功电能、B相正向有功电量、C相正向有功电量、当前A相、B相、C相的电压、电流、功率、功率因数及电网频率 |
| 14 | 通讯功能 | 具有调制型红外接口、RS485通信接口，各通信接口的物理层独立；电能表通信协议符合DL/T 645—2007或MODBUS-RTU协议；MODBUS通信地址（MODBUS ID）: 1-243用户可设置；通信波特率可设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；DL/T645-2007协议的缺省波特率为2400bps； MODBUS-RTU协议缺省波特率为2400bps。调制式红外通信接口的缺省波特率为1200 bps；红外通信接口通信距离：≥4m，通信角度：在中轴线的正上方、左面、右面¦θ¦≥30°，在中轴线的正下方，¦θ¦≥45°；RS485通信接口与电能表内部电路实行有效的电气隔离，有抗浪涌和失效保护措施。 |
| 15 | 状态量输入 | 220V交流输入方式和无源开关方式。 |
| 16 | 脉冲输出 | 具有与有功电能成正比的LED脉冲和和无源隔离型光电耦合脉冲输出接口。 |

## 1.14支架式水浸变送器技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电电压 | DC 24V （12V~30V） |
| 2 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 3 | 工作湿度 | 20%RH ~100%RH |
| 4 | 误报率 | ＜100ppm |
| 5 | 最大输出电流（报警） | ≤40mA |
| 6 | 输出形式 | 继电器输出 |
| 7 | 高低电平输出 | VL 为0V（+0.5V） |
| 8 | VH | 5V(±0.5V) |
| 9 | 继电器参数 | 0.4A AC 125V；2A DC 30V |
| 10 | 产品重量 | 约 250g |

## 1.15点型离子感烟探测器技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号总线电压 | 总线24V允许范围：16V～28V |
| 2 | 工作电流 | 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA |
| 3 | 指示灯 | 报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 4 | 编码方式 | 电子编码（编码范围为1～242） |
| 5 | 保护面积 | 当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。 |
| 6 | 线制 | 信号二总线无极性 |
| 7 | 使用环境 | 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 |
| 8 | 外形尺寸 | 直径100mm 高56mm（带底座） |
| 9 | 外壳防护等级 | IP23 |
| 10 | 壳体材料和颜色 | ABS，象牙白 |
| 11 | 重量 | 约120g |
| 12 | 安装孔距 | 45mm～75mm |
| 13 | 执行标准 | GB 4715-2005 |

## 1.16液晶壁挂式温湿度变送器技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流供电（默认） | 5.5V到28V宽电压输入 |
| 2 | 最大电流 | ≤200mA |
| 3 | 准 确 度 | 湿 度:± 3％RH(20％RH～95％RH,25℃) 温 度:± 0.4℃(25℃) |
| 4 | 工作环境 | 湿度:0%RH～100%RH（非结露） 温度:-10℃～100℃ |
| 5 | 量 程 | 湿度:0%RH～100%RH 温度-40℃～123.8℃ |
| 6 | 响应时间 | ≤15s（1m/s风速） |
| 7 | 长期稳定性 | 湿度≤ 1%RH/y 温度≤ 0.1℃/y |
| 8 | 输出信号 | RS485输出型:modbus-rtu协议 |
| 9 | 安装方式 | 壁挂式(葫芦孔挂装或螺丝固定墙面) |
| 10 | 外 壳 | ABS白色 86mmx86mmx26mm |

- 五.其他：

1.本项目需要现场踏勘，投标人应先到现场踏勘以充分了解现场位置、道路、储存空间、装卸限制、及任何其它足以影响投标报价、工期的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

统一现场踏勘时间为2018年11月12日至2018年11月13日(上午8:30-下午16:00)，联系人：黄老师，电话：0577-86596076，地址：温州大学茶山校区（注：踏勘前请提前联系，并携带单位介绍信前往踏勘）。其余时间段自行前往。

2.现场演示：

①本项目在投标现场需对节能监管平台软件、电能计量管理系统、给水管网监管系统、变电所参数管理系统、能源综合监管系统进行现场演示。

②演示时间：15分钟；演示可以是PPT、视频、真实软件等形式。

③投标人需自备设备、自行搭建演示所需环境，开标现场无网络，手机不可携带入内。

六.备注

1.除招标文件中所明确的技术规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.▲带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标人方必须做出实质性响应，否则视为无效投标文件。

第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二.评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三.评标程序

采购人或者采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的商务和技术文件进行评审；商务和技术文件评审结束后即公布投标人商务和技术得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，综合评审结果，提交评审报告。

四.评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，商务和技术70分（技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

评分细则

1.商务和技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的综合实力 | 5 | 投标人的资质、资信等级、市场商业信誉、质量管理体系等情况酌情打分。 优3.5＜得分≤5，一般1.5＜得分≤3.5，差0＜得分≤1.5。 |
| 2 | 业绩 | 5 | 投标人自2015年1月1日至投标截止时间（以验收单时间为准）在国内完成的同类项目业绩情况打分： 以提供的完整合同和验收单复印件并加盖投标人公章为准，两者缺一不可，否则不得分）。符合条件1分/个，最高得5分。 注：验收单是指项目通过用户单位、住建部、当地省建设厅等出具的验收证明材料。 |
| 3 | 投标人认证 | 3 | - 提供有效的高新企业认证证书1分； - 具有有效的计算机信息系统集成三级资质或建筑智能化工程专业承包三级资质证书得1分；具有有效的计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化工程专业承包二级及以上 资质证书得2分。 注：以上需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 投标产品认证 | 6 | - 节能监管平台软件具有高新技术产品认定证书得1.5分； - 所投节能监管平台软件、电能计量管理系统、给水管网监管系统、变电所参数管理系统、能源综合监管系统具有有效的中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，最多得2.5分； - 具有能源监管系统相关的国家级证书，提供一个得1分，最多得2分。 注：以上需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 总体技术解决方案 | 5 | 根据投标人对项目范围内的设备现状、系统情况存在的问题和本项目维保的重点、难点等问题进行调查剖析。横向比较打分。 优3.5＜得分≤5，一般1.5＜得分≤3.5，差0≤得分≤1.5。 |
| 6 | 项目建设方案 | 12 | 根据投标人提交项目建设总体规划方案（含技术实施方案），以保证本项目在建设过程中的可行性和可靠性。 方案非常科学合理：8＜得分≤12； 方案较科学合理一般：4＜得分≤8； 方案提交齐全但不科学合理：0≤得分≤4。 |
| 7 | 施工进度计划及保证措施 | 3 | 根据投标人提供的施工进度计划及保证措施情况综合打分：根据本工程特点可最大限度满足采购人要求以及应急方案情况的2＜得分≤3；计划、措施基本合理的1＜得分≤2；计划、措施欠合理的0≤得分≤1。 |
| 8 | 平台的稳定性、可靠性、开放性和扩展性 | 6 | 提供平台稳定性、可靠性证明依据。提供完善的二次开发手册、第三方设备驱动开发手册、实时Web服务接口手册。 平台具有稳定性、可靠性。各模块接口符合标准规范，方便进行升级开发和维护管理。 手册齐全且完全达到上述要求的4＜得分≤6；手册不全、基本达到的2得分≤4；差的0≤得分≤2。 |
| 9 | 现场演示 | 5 | 根据招标文件中规定提供的节能监管平台软件、电能计量管理系统、给水管网监管系统、变电所参数管理系统、能源综合监管系统的内容演示的，评委对其功能、技术指标完成度等演示内容由专家综合评分，优3.5＜得分≤5，一般1.5＜得分≤3.5，差0＜得分≤1.5，以PPT、视频、真实软件等形式，不提供演示不得分，演示时间15分钟（投标人需自备设备、自行搭建演示所需环境，开标现场无网络，手机不可携带入内）。 |
| 10 | 服务团队 | 5 | 1、项目负责人： 据投标人提供的项目负责人的职称证书、工作年限、业绩、学历配置及获奖情况等综合评价，比较评分（0-2分） - 2、拟派给采购人的驻派人员： - 据投标人提供的在温州大学驻派人员的职称证书、工作年限、业绩、学历配置及获奖情况等综合评价，比较评分（0-2分） 3、根据其他项目组实施人员能力（提供相关证书复印件）、合理性，比较评分（0-1分） 注：需提供以上人员的社保证明，否则不得分。 |
| 11 | 培训计划 | 3 | 根据投标人提供的适于平台运行要求的运行维护、技术支持和技术培训方案的合理性酌情给分。优2＜得分≤3，一般1＜得分≤2，差0≤得分≤1。 |
| 12 | 售后服务方案 | 5 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持、维护能力情况、保障措施（除采购需求规定以外内容）等进行综合评定。优3.5＜得分≤5，一般1.5＜得分≤3.5，差0≤得分≤1.5。 |
| 13 | 供货措施 | 3 | 根据投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（除采购需求以外内容）合理的可行性酌情给分。优2＜得分≤3，一般1＜得分≤2，差0≤得分≤1。 |
| 14 | 优惠条件 | 3 | 投标人承诺给予采购人的各种实质性优惠条件情况横向比较给分。优2＜得分≤3，一般1＜得分≤2，差0≤得分≤1。 |
| 15 | 投标文件制作 | 1 | 根据装订、目录、响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面酌情给分。（0-1分） |

2.报价评分（30分）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格折扣后最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：

未满足折扣条件的报价分=（评标基准价/投标报价）×30。

满足折扣条件的报价分=[评标基准价/(投标报价*94%)]×30。

注：以上四舍五入后保留小数2位

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第五部分附件。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2.2如投标人报价超过采购预算，其报价作为无效标处理，无中标资格。

2.3所有投标人的商务报价均超采购预算，且采购人不能支付的，应重新组织招标。

2.4投标人的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的的总计。

2.5评标委员会将评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选人，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

五.定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以选择第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

六.确定中标人

评标结束后，采购代理机构将在浙江政府采购网上公布中标结果，并向中标人发出中标通知书。

七.投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。