工程清单编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

- 房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB50854-2013）；

- 通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）；

- 浙建站计【2013】63号《关于印发建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定的通知》及相关附件；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）；

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）；

- 《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工程调整的通知》（浙站信（2016）25号）；

- 住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知（建办标【2016】4号文）；

- 温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知(温州住建发【2016】87号文)；

- 浙建建发[2019]92号 《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及有关计价调整的通知》；

- 《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

- 工程造价有关的省市文件；

- 本工程施工图纸；

- 本工程信息价按温州信息价2020年5月版；

三、清单编制说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的拆除、搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

- 工程暂列金按9000元计入。

（二）统一部分

- 新建砌体墙材质暂按混凝土实心砖计入。

- 新建墙体暂按M7.5水泥砂浆砌筑计入。

- 水磨石地面厚度暂按15厚计入。

- 厨房墙面防水暂按1.5厚I型聚氨酯防水涂料计入。

- 花岗岩火烧板暂按30厚芝麻黑计入。

- 设备及电视机等暂不计入。

- 弱电机房墙面暂按乳胶漆计入。

- 吧台旁房间墙面暂按瓷砖面计入，做法同厨房。

- 厨房外门洞高度暂按2100计入。

【安装品牌表】

（采用同档次或高于推荐档次品牌，仅供报价使用）

| 序号 | 材料名称 | 品牌推荐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 金洲、增洲、银河 |  |
| 2 | JDG管 | 鹏创、正通、盛宝 |  |
| 3 | 电缆、电线 | 上海浦东、上海远翅、瓯美 |  |
| 4 | 普通灯具 | 欧普、鸿雁、雷士 |  |
| 5 | 开关、插座 | 利尔、泰力、正泰 |  |
| 6 | 配电箱内元器件 | 正泰、德力西、施耐德 |  |