浙江警官职业学院

校园安防系统升级改造

公开招标文件

项目编号：ZJWSBJ-JG-2021006G

确认书号：[2021]59666号

招 标 人：浙江警官职业学院

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

日    期：二〇二一年十一月

目  录

电 子 交 易 须 知	1

第一章 招标公告	2

第二章 项目需求说明	5

第三章 投标人须知	78

第四章 评标办法及评分标准	102

第五章 合同格式	105

第六章 投标文件格式	109

# 电 子 交 易 须 知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交投标文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交投标文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评审，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章 招标公告

项目概况

浙江警官职业学院校园安防系统升级改造的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2021年12月09日13点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJWSBJ-JG-2021006G

项目名称：浙江警官职业学院校园安防系统升级改造

预算金额（万元）：190.58

最高限价（万元）：190.58

采购需求：

标项名称：浙江警官职业学院校园安防系统升级改造

数量：1

单位：项

预算金额（万元）：190.58

最高限价（万元）：190.58

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：校园安防系统升级改造。

备注：/

合同履行期限：合同签订后45天内

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：0元

## 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2021年12月09日13:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

3.开标时间：2021年12月09日13:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：投标人在线参与开标，杭州市钱塘区佳宝科创中心1号楼502室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江警官职业学院

地址：杭州下沙2号大街688号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-86918656

质疑答复联系人：孙老师

联系电话：0571-86918638

2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式（询问）：0571-87805727-806、17746804270

质疑联系人：毛工

质疑联系方式：0571-87919156

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良     监督投诉电话：0571-87057615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 项目需求说明

## 一、项目概述

浙江警官职业学院下沙校区坐落于下沙高教园区，建成使用已10余年，校园内风景优美，设施先进，为司法系统培养大量人才。学校的基本监控设施，经过近10年的使用，已非常陈旧，虽然每年投入大量人员、资金进行维护，并在关键区域摄像机已更新为目前较为主流的网络化产品，但仍存在一些问题故本次项目拟对整个监控系统进行改造提升，提高学校安全防范水平。

## 二、改造内容及要求

本项目改造提升主要包含以下几个方面，要求如下：

### （一）监控中心改造提升

1.机房原有设备、网络进行梳理，对于继续使用设备，迁移至学校新建信息中心，对于无法继续使用设备，进行拆除并存放至指定位置；

2.机房地面、墙面进行重新翻新处理；UPS系统更新电池。

3.监控中心大屏改为18块拼接屏；

4.存储采用CVR形式，原有监控接入新存储，重点区域保证不少于90天存储时间，非重点区域保证存储时间不少于30天；在服务器出现异常的情况下，保证录像不丢失。

5.后台控制系统，需要达到较为先进的水平，保证5年内较其他高校不落伍，平台不仅能支持普通摄像机的接入与管理，还要支持人脸摄像机抓拍数据的管理、卡口相机抓拍卡口数据的管理，违停球机抓拍管理、报警管理等一系列的功能。

6.软件平台对现有摄像机，必须有良好的支持，能够保证现有摄像机的正常接入使用。

7.系统应具有一定的扩展性能，以便于后期增加围墙监控等设备。

8.前端增加AR全景摄像机，后端管理系统配备相关软硬件，对该摄像机进行支持。

### （二）宿舍区监控改造提升

1.宿舍区域共13幢宿舍楼，含外围区域，共计新增或改造点位共计267个点位；

2.每幢宿舍楼出入口安装人脸摄像机，对进出宿舍区域人员进行管控；

3.摄像机全部采用POE供电方式，以节约成本并提高系统稳定性；

4.电梯摄像机使用网桥形式，并且摄像机能够显示电梯目前所处楼层信息；

5.宿舍区域摄像机录像在机房集中存储；

6.对于原有摄像机，进行检查维护，并且对于不合理的安装位置等情况，进行重新安装；

7.对原有光纤线路，进行统一规划整理，保证每间宿舍及室外接入箱，均有光纤线路接入信息中心，并且项目施工完毕后，能形成准确的竣工图纸。

### （三）钱潮大厦监控改造提升

1.钱潮大厦，含外围区域及楼顶全景摄像机，共计新增或改造点位共计89个点位；

2.大楼出入口安装人脸摄像机，对进出人员进行管控；

3.摄像机全部采用POE供电方式，以节约成本并提高系统稳定性；

4.电梯摄像机使用网桥形式，并且摄像机能够显示电梯目前所处楼层信息；

5.摄像机录像在机房集中存储；

6.对于原有摄像机，进行检查维护，并且对于不合理的安装位置等情况，进行重新安装；

7.原钱潮大厦无光缆接入信息机房，需重新敷设；

8.原钱潮大厦机房监控设备进行拆除。

### （四）大门口及景观区域监控，校园道路测速及报警改造提升

1.大门口安装人脸摄像机，管控进出人员；

2.景观区域安装球机，需要支持人员溺水检测功能；

3.园区合适位置安装2套卡口进行车辆测速，对超速车辆进行管控；

4.安装报警柱2套，需要与原报警系统对接。

### （五）消防主机迁移

钱潮大厦消控室消防主机未与学校整体消防系统在同一位置，给管理带来较多不便，需要将消防主机迁移至监控机房。

### （六）其他要求

项目实施过程中，学校相关专业学生切实参与进项目中，并且在实训室，提供平台接口便于学生日常实训。智慧安防平台要能接入教室探头信息。

## 三、采购清单及技术规格要求

### （一）监控中心改造提升

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存储与显示 |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位网络存储设备 | - 4U高度48盘位IPSAN存储设备，支持双电源冗余；设备支持双风扇、双BIOS模块；支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换； - 支持SATA盘(1TB/2TB/3TB 4TB/5TB/6TB)、SSD盘； - 支持千兆GE口和万兆10GE口，最大网络接口数≥7个。支持端口链路聚合、负载均衡； - ★设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； - 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； - 支持JBOD、RAID 0、1、5、6，RAID阵列可即建即用； - RAID阵列磁盘拔掉之后，10分钟内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常； - RAID重建过程中设备重启或异常掉电，待供电恢复后，重建过程可继续； - RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态时，不影响数据写入； - 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换； - 无需流媒体服务器，可将视频流直接写入存储； - 系统支持硬盘漫游功能， 磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示新的磁盘槽位，不影响RAID使用； - 最大主机连接数≥1024，并配置所有连接许可； - 支持10/100/1000Mbps以太网管理端口。可进行近端或远程的各种配置和管理。实现管理和业务流的分离。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 电池模块 | 存储设备电池模块，铅酸电池模块 | 3 | 台 |  |
| 3 | 6TB硬盘 | 1.内存：6TB 2.接口：SATA III 3.转速：5640RPM 4.尺寸：3.5英寸 5.缓存：128MB 6.传输速率：6.0Gbps | 120 | 块 |  |
| 4 | 智能人脸识别服务器 | - 支持4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI、1个VGA视频输出接口，最大支持（3840×2160）/60Hz分辨率输出，支持1路音频输入接口、1路音频输出，支持2个USB3.0、2个USB2.0接口（前面板），支持24个报警输入接口，8个报警输出接口； - 支持16个SATA接口，1个 eSATA接口，2个 miniSAS磁盘接口； - NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽1024Mbps、最大转发带宽1024Mbps； - 支持双BI0S多系统备份，开机或升级中旦发生系统异常，可以从备系统中启动，并恢复异常主系统，当主备系统都故障的时候，可以从从系统中启动，并恢复主备系统； - 支持802.1X，防ARP攻击，HTTPS安全链接，Telnet安全开启，IPV6网络传输协议，UNP协议，IPC录像水印功能； - 支持查看CPU，内存的使用率，温度以及风扇转速等信息；支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节； - 支持128路以图搜图，通过U盘或web客户端导入8张人脸图片，选取1张进行检索，检索出符合时间、地理位置似度的人物图片，可查看目标照片的全景图和一键回放目标任务出现的录像，以图搜图结果可按优先级依次为通道（由小到大）、时间、相似度排序（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； - 支持对128路普通摄像机或第三方摄像机的视频流进行后端智能周界行为分析，分析可以过滤树叶、灯光、阴影以及小动物引起的干扰（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； - ★人脸图片支持导入后自动建模，并显示建模状态，建模状态包括：建模成功，建模失败，未建模。导入照片和建模的并行速度不低于200张/秒，建模成功率不低于99.99%（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； - 支持人脸识别库管理，新建，删除，修改，查询，复制人脸，可通过U盘，web端客户端软件，批量导入工具进行单张、批量导入导出人睑图片，最大分辨率为6000×5000单张人脸照片，支持128个人脸库，库容30万张（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）； | 1 | 台 |  |
| 5 | 智能卡 | 1.配合人脸抓拍相机实现人脸识别32路； 2.配合普通相机实现人脸识别8路； 3.配合普通相机实现深度智能周界12路； 4.支持128个人脸名单库，库容300000张人脸图片； | 1 | 台 |  |
| 6 | 4T硬盘 | 1.内存：4TB 2.接口：SATA III 3.转速：5400RPM 4.尺寸：3.5英寸 5.缓存：64MB 6.传输速率：6.0Gbps | 8 | 块 |  |
| 7 | 46寸拼接屏 | - 1.液晶显示单元面板采用46寸LED背光模式，物理拼缝≤3.5mm，最高分辨率1920×1080，对比度≥1200:1，亮度≥450cd/m2，亮度一致性≥85%，色彩均匀性≥95%，可视角度≥178°，响应时间＜6ms； - 2.视频输入接口：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口； - 4.液晶显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； - 5.液晶单元采用3D高画质图像数字处理技术，可有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100%； - 6.液晶单元具备CVBS信号环接功能，具备超强解码性能，单屏可解4路1080P； - 7.液晶显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作，具备防炫光功能； - 8.液晶显示单元必须具备有效监控、断电保护功能，具备自动开启风扇功能，自动温感报警功能； - 9.液晶显示单元漏光≤0.02cd/m²，支持图像冻结功能，支持特殊技术，可提高图像锐度，具备智能透雾处理引擎，支持9个等级的去雾强度设置； - 10.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证； - 11.设备支持被CS客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证； 12.液晶拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式；提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证； 14.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能。系统最高可支持120块屏拼接显示； 15.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护； 16.液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便； 17.液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，支持实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性。提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证； 18.液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证； 19.液晶拼接显示单元处理器的电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下≥100MΩ，湿热条件下≥10M，泄露电流≤5mA； 20.液晶拼接显示单元包装需通过包装运输冲击测试，符合GB/T2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向； 21. ★液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T2423.4-2008标准，测试条件：+25～+55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h；提供第三方权威检测机构出具的检测报告为证。 | 18 | 台 |  |
| 8 | 拼接屏支架 | 46寸/49寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元(带包边) | 18 | 套 |  |
| 9 | 视频线缆 | HDMI 线缆 10米-4K | 18 | 条 |  |
| 10 | LCD拼接系统工程安装服务 | LCD拼接系统工程安装服务 | 18 | 块 |  |
| 11 | 解码器 | 1.具备2个10/100/1000M自适应网口。 2.具备6/9/12/15/18路DVI-I视频输出接口，6/9/12/15/18路音频输出接口。 3.支持走廊模式，可适应不同应用场景的解码显示 4.支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持PS、TS、RTP等主流的封装格式。 5.支持3840×2160@30/1920×1080@60/1280×720@60/1024×768@60/1280×1024@60/1600×1200@60/1680×1050@60/1440×900@60/1920×1080@50/1280×720@50等输入分辨率显示。 6.支持3840×2160@30/1920×1200@60/1920×1080@60/1280×720@60/1024×768@60/1280×1024@60/1600×1200@60/1680×1050@60/1440×900@60/1920×1080@50/1280×720@50等输出分辨率显示。 7.支持自定义分辨率功功能，针对小间距不同的特殊分辨率，可自定义调整分辨率。 8.支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制。 9.支持拼接屏的拼缝补偿功能，支持拼接屏手动定时倒计时远程开关机。 10.解码帧率达到60帧，画面流畅无拖影。 11.网口备份功能，当主网口网络不通时，可以直接启用副网口，网口发生故障不影响设备运行。 12.虚拟LED字体大小会随着背景框大小变化自适应文字大小，方便快速准确调整虚拟LED字幕大小。 13.部分窗口轮巡，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。 14.可选择一组摄像机进行一键上墙操作，不需要单独拖拽上墙，操作简洁，节约时间。 15.场景计划功能，可以设置在某个或某几个特定时间节点自动启动某个场景。 16.单路端口4路1200W@20/4路4K@30/16路1080P@30/36路720P@30/64路D1@30。 17.支持第三方私有码流解码上墙。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 18.支持配合平台支持根据电视墙大小调整客户端的显示比例。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 19.支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20.支持64条虚拟LED，可手动输入坐标和宽高来确定虚拟LED位置和大小。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 21.当场景布局发生改变时，从150路实况的场景切换到150路实况的场景的切换时间＜3s，场景切换过程中，实况画面不会出现刷黑的情况，所有画面无缝切换。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 1 | 台 |  |
| 管理与控制 |  |  |  |  |  |
| 12 | 综合安防业务管理服务器 | 1.可视化报警管理服务器 2.本域摄像机管理能力：1000路 3.可管理摄像机总数：10000路 4.支持安防报警接入和管理 5.支持视频监控应用 6.采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客，病毒的入侵和攻击 7.支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一配置和业务管理 8.支持国标、ONVIF标准前端的接入 9.支持设备自动发现，自动添加 10.支持时钟同步 11.支持软硬解实况、软硬解轮切，并支持硬解轮切计划 12.支持组显示和组轮巡功能，能够根据显示需要实时改变播放窗格布局 13.支持高清、标清回放上墙 14.支持录像的标签设置和检索功能 15.支持视频丢失、运动检测、开关量输入报警、存储失败等业务类报警上报 16.支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、短信、预案等 17.支持N+M存储备份功能，可以在主存储失败的时候快速启用异地备用存储 18.支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作 19.为第三方提供SDK接口，合作厂家可以通过SDK开发各种个性化的应用功能 20.支持第三方设备的报警上报和报警联动 21.支持业界主流的IPC接入，支持海康、大华等主流NVR的接入 22.支持双机热备和N+1的部署方式 23.支持业界通用的云台协议，支持云台控制和抢占，云台预置位的设置 | 1 | 台 |  |
| 13 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用-基于平台 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用 | 2 | 套 |  |
| 14 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于平台 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于平台 | 3 | 台 |  |
| 15 | 可视化报警管理服务器 | 1. 支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。 2. 系统支持≥20000个前端设备接入，每个设备保活时间间隔30s，支持管理≥10000个在线监视器，支持≥3000个在线用户同时上线，最大用户数≥10000个；支持在线外域数≥2048个,每个外域按照30s间隔保活。 3. 系统最大可管理≥1000000个摄像机。 4. 窗口管理功能：单屏支持自定义分屏（最大16分屏）；支持新建窗口、窗口缩放；支持窗口自动对齐；单屏支持1/4/6/8/9/13/16分屏；切分屏保留原实况；支持窗口在任意位置分屏；支持窗口16层任意位置叠加；支持窗口自动对齐，单屏支持2×2等自动对齐；支持窗口透明度调节；支持窗口最大化/还原、置顶、置底。 5. 支持视频巡逻路线功能，支持视频巡逻，选择地图上的摄像机添加到收藏夹，可以执行视频巡逻，巡逻过程中地图会自动聚焦到当前摄像机。 6. 可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域。 7. 实况上墙功能：支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持Onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码。 8. 回放上墙功能：支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 9. 支持外域摄像机的智能拌线告警联动。 10. 支持前端抓拍图片上报告警信息，平台可检索图片。 11. 支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息；支持配置水印的显示密度。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 12. 支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 13. 支持PC客户端之间、手机APP之间、PC客户端与手机APP之间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 14. ★支持AR实景地图，支持视频画面直接调用其他摄像头视频、支持画面内建筑物名称标注；支持添加摄像机标签，也支持增加自定义标签，可以查看标签绑定的摄像机实况；支持实景界面调阅地图，可以展开/关闭二维地图，在地图上显示当前高点相机位置，并可以切换高点相机。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 支持视频设备N+M备份：当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备进行存储；支持前端缓存补录。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 16. 支持域间干线管理，控制域间媒体流量，保障域间媒体业务质量；支持设备干线管理，控制单一设备发送媒体流量，保障媒体业务质量。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 选择热点点位进行视频播放，可自动开启该热点周边的摄像机进行同步视频播放，切换热点可重新计算周边点位并进行视频播放；支持实时视频及录像回放的网格追踪。 18. 管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁：（1）用户被锁定后，已登录用户将无法继续使用；未登录的用户将在登录时限制登录。（2）用户被解锁后，可以正常登录使用。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 多维数据服务器 | 1. 支持视图库A接口，支持采集设备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据。 2. 支持视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能。 3. 支持WA3011协议，支持Wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据。 4. 人脸大图/车辆大图接入及转发能力：入口带宽：512Mbps，出口带宽：1024Mbps。 5. 人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：1500条/秒。 6. 人脸跨域布控：支持人脸布控告警功能，并支持跨域平台布控。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 7. 车辆跨域布控：支持过车布控告警功能，并支持跨域平台布控。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 实景指挥管理软件 | 1. 支持高点AR增强现实摄像机对重点区域进行全局监控，可在监控画面上鸟瞰整个监控区域的低点位、卡口、建筑物、重点区域等。 2. 支持对视频画面内的各种重点场所，增加智能标注信息。在实时实景视频流上基于增强现实的方式显示场所基本情况、实时视频等。 3. 支持高点相机控制功能。 4. 支持多种前端种类选择，对于高点、低点都有多种相机支持，并且在低点支持第三方相机接入。 5. ★支持高低点视频联动。可在实时的实景视频流上基于增强现实的方式显示其他相机的视频画面。 6. 支持多高点导航功能。可以使指挥中心的AR实景指挥系统服务软件界面，在多个高点摄像机实时视频画面之间快速切换。 7. 支持接入人脸、车辆报警，当被布控人员或车辆经过时会在AR中产生相应报警，并可查看具体报警信息。 8. 支持当云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动；在相机转动时，已打开标签的实况或者图片不会随着画面的转动而消失。 9. 支持纠偏算法。在前端使用球机进行变倍操作，对画面进行放大时，标签位置不会产生偏移。 10. 支持在球机画面中可进行3D放大。右键开启3D放大后，点击某点球机就会转换到该位置，鼠标点击不放拖拽可对球机倍数放大。 11. 支持标签筛选。在画面中存在多类型标签时，提供可勾选查看指定类型摄像机的功能，并且可以全选，解决了隐藏不关注标签和标签过多而重叠的问题。 12. 支持标签隐藏。在画面中存在多个非用户关注标签时，可点击标签图标，对标签内容进行隐藏，从而解决标签重叠问题。 | 1 | 套 |  |
| 18 | AR 软件服务 | AR实景指挥高点授权，配合实景指挥管理软件使用。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 管理主机 | 1.CPU:不低于i5十一代 2.内存：≧8G 3.硬盘：≧256G固态 4.独立显卡：显存>2G 5.显示器：21.5寸 | 2 | 台 |  |
|  | 设备核心网络 |  |  |  |  |
| 20 | 核心交换机 | 1.框式核心交换机，机框式插卡设备 2.业务槽位数≧ 3个 3.交换容量≤48Tbps，包转发率≤2160Mpps 4.至少包含支持8个万兆光口，24个千兆电口 5.支持双主控、双电源 6.工作环境：0℃～45℃ 7.支持将多台L2-7 的物理设备虚拟成一台L2-7的逻辑设备 8.支持标准和扩展ACL，支持基于源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议号、物理端口、VLAN等条件的ACL规则 9.支持Ingress/Egress ACL等QOS，支持层次化QoS（H-QoS） 10.支持三级队列调度，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ 11.支持Ingress/Egress CAR 12.支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark 13.支持permit、deny、重定向、修改VLAN、镜像等多种动作 14.支持包括Tail-Drop、WRED的拥塞避免机制 15.支持基于IP地址、VLANID，MAC地址和端口等多种组合的绑定 16.支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 17.支持命令行采用分级保护方式 18.防止未授权用户的非法侵入 19.同级别的用户有不同的配置权限 20.支持用户统一管理 | 1 | 台 |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 1.全部宿舍楼监控在机房汇聚。 2.三层24口千兆路由交换机 20个10/100/1000光口、4个千兆Combo口，4个万兆光接口 3.交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps 4.工作温度：-5~55℃ 5.支持完备和丰富的三层协议 支持环型保护倒换、双归保护倒换等电信级高可靠性技术 具备灵活QinQ、组播等丰富的业务支持能力 提供完善的QoS保证机制，具备高安全性 支持以太网OAM等丰富的电信级运维管理功能，采用低功耗设计，符合RoHS标准，满足绿色环保要求，降低网络运维成本 | 3 | 台 | 全部宿舍楼监控在机房汇聚 |
| 22 | 万兆光模块 | 1.SFP千兆单模光模块 2.波长 1310nm 3.传输距离 ≧10km 4.传输速率 ≧1.25Gb/s 5.接口类型 LC，单模/双纤 | 6 | 块 | 汇聚--核心 |
| 23 | 光纤配线架 | 48口光纤配线架，满配LC法兰 | 2 | 个 | 宿舍区光缆对接 |
| 24 | LC跳线 | LC-LC跳线3M | 96 | 根 |  |
| 25 | LC尾纤 | LC接口尾纤 | 192 | 根 |  |
| 26 | 光纤熔接 | 适配 | 192 | 芯 |  |
| 机房装修 |  |  |  |  |  |
| 27 | 静电地板 | 60*60，原机房静电地板更换及新陶瓷静电地板 系统电阻：1-1000000 产品载荷：均布载荷14000N/㎡ 板幅板限偏差：-0.040mm 极厚极限偏差：±0.30mm 表面平面度：≦0.60mm 相邻边垂直度：≦0.30mm 阻燃性：29.70s | 53 | 平方 | 原机房静电地板更换 |
| 28 | 贴脚线 | 10cm不锈钢贴脚线 | 30 | 米 |  |
| 29 | 墙面 | 机房墙面修补并重新刷乳胶漆2道 | 100 | 平方 |  |
| 30 | 监控操作台 | 4工位操作台（按标准工位设计） | 1 | 个 | 原机房操作台更换 |
| 31 | 桥架 | 200*100*0.8 | 50 | 米 |  |
| 32 | 原有设备拆除迁移 | 原钱潮大厦机房、E号楼机房设备拆除，迁移等，含UPS主机、配电箱迁移，包含新增电缆线。 | 1 | 批 |  |
| 33 | UPS电池 | 3进3出工频在线式UPS一套，含15KVA主机1台，配电箱1个、含32节12V100AH电池柜一套，保证至少2小时后备电源 | 32 | 节 |  |
| 34 | 辅材 | 监控中心改造提升所需的一切材料费用 | 1 | 批 |  |
| 35 | 施工 | 监控中心改造提升所需的一切安装、施工费用 | 1 | 项 |  |
| 36 | 原有网络迁移 | 原有网络设备及光纤，迁移至信息中心，含设备迁移、管线迁移，包含新增光纤线缆、光纤设备等一切费用 | 1 | 项 |  |
| 37 | 原有监控设备的检查、维护、维修 | 原有监控设备的检查、维护、维修，费用包含在投标总价内 | 1 | 项 |  |

### （二）宿舍楼区域监控提升（13幢宿舍楼及外围）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400万POE室内枪式摄像机 | 1. 1/3″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距4.0mm、6.0mm、8.0mm定焦镜头可选，最大分辨率2688×1520@30fps。 2. 内置GPU芯片，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 3. 1个RJ45网口、1路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡接口等，IPC内置麦克风。 4. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。 5. 水平中心分辨力≥1400TV。 6. 支持红外补光，补光距离可达150米。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 8. 支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡，支持五码流。 9. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。 10. 支持认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 11. 设备支持越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、物品遗留检测、物品移除检测、停车、徘徊等智能识别检测功能。 12. 支持电源电压在DC12V±35%范围内变化，能正常工作，支持POE供电。 13. 防护等级≥IP68。 14. 设备支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为92%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. ★语音功能检验：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 76 | 台 | 室内48个，室外26个 |
| 2 | 400万POE半球摄像机 | 1. 采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，水平解像力≥1500线，镜头支持2.8mm、4.0mm、6.0mm定焦可选。 2. 最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0005lx。 3. 支持SD卡前端缓存，最大支持256GB，支持SD卡热插拔。 4. 摄像机提供≥1路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45网络接口，支持DC12V或POE供电。 5. 支持宽动态、支持透雾、支持图像镜像、支持逆光补偿，120dB光学宽动态。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG编码协议，支持400万(2592×1520)@20fps、400万(2560×1440)@25fps编码制式。 7. 支持智能编码：静态场景，相同图像质量下，使用H.264/H.265编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%；动态场景，相同图像质量下，使用H.264/H.265编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流50%。 8. 支持电源反送功能：当只使用PoE供电时，DC12V输入接口可提供DC12V供电输出。 9. 红外灯可在低照度下手动或自动开启，智能红外红外夜视距离≥30m。 10. 设备支持场景变更、虚焦侦测、遮挡检测、移动侦测、越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、人数统计、热度图、人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍等智能识别检测功能。 11. 适用-35～60℃温度环境工作。 12. 支持8kV防浪涌，IP68防护等级。 13. 支持OSD显示功能：叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 14. 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15.具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 具有循环过滤功能：具有循环过滤设置选项。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 167 | 台 | 安装在宿舍走廊 |
| 3 | 400万POE人脸摄像机 | 1. 采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；内置GPU芯片；焦距范围：4-6/6-9mm可选，电动变焦。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 2. 支持最低照度：彩色≤0.001lx、黑白≤0.0005lx。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 3. 照度适应范围≥135dB，宽动态范围≥120。 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码功能。 5. 支持G.711U、G.711A、AAC-LC音频编码标准 6. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化。 7. 支持五码流功能。 8. 支持人数统计功能，且人数统计准确率≥99%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 9. 支持越界检测、支持进入区域检测、支持离开区域检测、支持区域入侵检测，可通过IE浏览器画指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出。 10. 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 11. 当设备接入管理平台后，只能在管理平台控制设备，不能通过其他方式登录或者控制设备。 12. 当网络断开后，设备可将录像文件存储至内置TF卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。 13. 具有1个RJ45网口、TF卡接口；支持1路报警输入、1路报警输出；支持1路音频输入、1路音频输出，采用DC12V/POE供电。 14. 外壳防护等级：IP68。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 内置麦克风。 16. ★可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；能同时对运动中的≥30个人脸目标进行检测；人脸捕获率白天≥99%，夜晚≥99%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 人脸抓拍照片上报时间延迟不超过2秒。 18. 支持人脸优选功能，具有效果优先，速度优先、周期优先设置选项。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 19. 支持人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤3%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20. 支持在红外补光模式下人脸抓拍功能，人脸捕获率99%。 | 13 | 台 | 宿舍大厅安装，抓拍进出宿舍人脸 |
| 4 | 200万POE球形摄像机 | 1. 采用≥1/2.8″逐行扫描200万像素图像传感器，水平解像力≥1100线，焦距范围≥5～125mm，≥25倍光学变倍。 2. 内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，设备采用AC24V/DC24V供电。 3. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 4. 支持五码流，主码流：1920×1080@60fps,2Mbps；子码流：1920×1080@60fps,2Mbps；第三码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第四码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第五码流最高：720×576@60fps，2Mbps。 5. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6. 支持响应平台下发的获取可视域信息指令，上报视场角、可视距离、安装位置、镜头方向指向。其中视场角、可视距离能够随着镜头倍率变化。 7. 支持红外补光灯，红外作用距离≥400米。 8. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。 9. 水平键控速度：0.1°～240°/s；水平预置点速度：300°/s，垂直键控速度：0.1°～160°/s；垂直预置点速度：240°/s，支持1024个预置位。 10. 支持前端存储Micro SD，最高256GB，支持语音对讲，支持1路告警输入，1路告警输出。 11. 支持遮挡检测、声音异常、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、自动跟踪、主从联动、人数统计、人脸抓拍等智能分析功能。 12. 支持电源电压在DC12±25%范围内变化时，设备应能正常工作，支持POE供电； 13. 适用-40～70℃温度环境工作，支持IP66防护等级。 14. 在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级编码模式与普通模式相比，码率节约90% 15. 设备支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据 16. 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 17. 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16～60帧/秒。 18. 在IE浏览器下，具有人形检测设置选项，当监控画面内有人形移动目标时，应通过红色检测框进行框选并给出报警提示。 19. 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，设备的客流量统计结果应不小于99人次，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20. 可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式。 21. 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 | 7 | 台 | 室外安装 |
| 5 | 200万POE电梯摄像机 | 1. 焦距：2.8mm定焦；镜头：1/2.9CMOS，像素：200万； 2. 前端存储：支持SD卡；1入1出音频接口； 3. 内置MIC；微星光；宽动态； 4. 支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流； 5. 编码协议：H.265, 超级265； 6. 图像分辨率≥1100线，帧率在1~30可调 7. 信噪比≥60dB 8. 亮度等级≥11级 9. 最低照度：彩色0.003lx，黑白0.0003lx 10. 照度范围≥135dB，宽动态综合能力得分≥103 11. 通过红外灯照射，可识别距样机30m处的人体轮廓，红外波长837nm 12. 支持不少于H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码 13. 静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启智能编码高级模式与普通模式相比，码流节约85% 14. 支持3码流，主码流1920×1080@30fps，子码流1280×720@25fps，第三码流720×576@20fps 15. 具有人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测等功能 16. 具有视频透雾、ROI感兴趣区域、数字降噪、强光抑制、视频水印、走廊模式、SVC等功能 17. 具有客流统计功能，且准确率不低于99% 18. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 19. 摄像机具有电源返送功能，当只使用POE供电时，DV12V输入接口可提供DC12V供电输出 20. 具有防篡改功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示 21. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项 22. 支持黑白名单功能，黑名单和白名单可各添加≧32个IP地址 24. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 25. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 26. 摄像机支持TF卡热插拔，最大支持128G TF卡 27. DV12V±35%范围内变化时，摄像机正常工作 28. 高低温工作环境：摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作 29. 8kV防浪涌 30. 防护等级：≧IP68 | 4 | 台 | 专用迷你半球摄像机，共4部电梯，在轿厢内安装 |
| 6 | 无线网桥 | 1. 支持InfoSync/Systemguard/Watchdog机制 2. 使用TDMA技术 3. 支持237个频段 4920～6100MHz 4. 可自由选择信道宽度 5M/10M/20M/40M/80M（802.11ac系列支持80M） 5. 可对各个接口进行发送和接收控制 6. 有线，无线层都可实现VLAN划分 7. 支持AC管理胖瘦一体化 8. 频率范围：5745~5825MHz (Extended to 4920 ~ 6100MHz )； 9. 发射功率（5GHz：合路）：27dBm@MCS0，23dBm@MCS7； 10. 传输距离：≤5公里； 11. 工作环境：-30℃ ~ + 70℃； 12. 无线协议：802.11n；推荐视频带宽：35Mbps | 4 | 对 | 网络摄像机信号使用无线网桥传输至电梯机房，再通过有线传输至中心机房 |
| 7 | 电梯楼层显示器 | 1.支持的标准和协议：IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X、IEEE802.1X、CSMA/CD、TCP/IP、NAT。支持ITU-T兼容的应用于同轴/双绞线的50MHZ和100MHZ频带；兼容于G.9960的PHY技术。 2.LAN接口：2个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 3.数据采集接口：1个插拔式4芯端口 4.工作温度：0°C-45°C 5.储存温度：-20°C-60°C | 4 | 个 | 电梯摄像机楼层叠加器，可在摄像机画面叠加电梯当前所处楼层信息 |
| 8 | 枪机摄像机支架 | 塑料材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度 注意事项支架安装墙面要求平整摄像机安装座孔径直径要求6.5mm以内 支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 | 87 | 个 |  |
| 9 | 球机摄像机支架 | 球机壁装支架 | 29 | 个 |  |
|  | 网络传输 |  |  |  |  |
| 10 | 24口POE交换机 | 1.二层24口千兆POE交换机： 24个10/100/1000电口（支持POE）、4个10/100/1000光口； 2. 交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps； 3.工作温度：-5~55℃； 4.具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速； 5.支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证； 6.支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理； 7.支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换； 8.支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议； 9.支持端口镜像和远程端口镜像； | 13 | 台 | 每幢宿舍1台，共13间宿舍 |
| 11 | 8口POE交换机 | 1.二层8口百兆POE接入交换机：8个10/100电口（支持POE）、2个10/100/1000 Combo接口 2.交换容量≥64Gbps、包转发率≥8.7Mpps 3.工作温度：-5~55℃ 4.具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速 支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证 支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理 支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换 支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议 支持端口镜像和远程端口镜像 | 9 | 台 | 室外监控接入箱共9个，每个室外监控接入箱内1台 |
| 12 | 千兆光模块 | 1.SFP千兆单模光模块 2.波长 1310nm 3.传输距离 10km 4.传输速率 1.25Gb/s 接口类型: LC，单模/双纤 | 44 | 块 | 接入交换机通过光纤传输至机房，每台交换机2个千兆光模块 |
|  | 安装材料 |  |  |  |  |
| 13 | 室内壁挂机柜 | 9U壁挂机柜，含空开、含插线板 | 13 | 个 | 每幢宿舍1个监控接入箱 |
| 14 | 室外立杆 | 3.5米多头监控立杆，和原立杆颜色保持一致，含基础开挖浇筑 | 9 | 根 |  |
| 15 | 室外防水箱（机柜式） | 304不锈钢防水室外箱，含基础浇筑，机柜内部含空开1个，插线板1个，内部空间至少含12U安装位置 | 9 | 个 |  |
| 16 | 室外穿线管 | 室外监控点位配管 | 1000 | 米 |  |
| 17 | 网络线缆 | 超五类非屏蔽网络线缆，各项参数符合国家标准，需提供产品检测报告 | 15480 | 米 |  |
| 18 | 室外防水网络线缆 | 室外防水超五类非屏蔽网络线缆，各项参数符合国家标准，需提供产品检测报告 | 500 | 米 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0，国标线缆，需提供检测报告 | 800 | 米 |  |
| 20 | 室内穿线管 | 室内监控点位穿线 | 8000 | 米 |  |
| 21 | 4芯室外单模光纤 | 要求光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；能满足全波段的长距离和高速传输（10-40Gb/s）；光纤芯径：9/125μm（OS2）, 高密度聚乙烯外套等要求； | 10000 | 米 | 预估每个宿舍1根，每个室外箱1根，每根500m |
| 22 | LC跳线 | LC-LC跳线3M | 44 | 根 |  |
| 23 | LC尾纤 | LC接口尾纤 | 88 | 根 |  |
| 24 | 光纤熔接 | 适配 | 88 | 芯 |  |
| 25 | 光纤熔接盒 | 4口，满配LC法兰 | 22 | 个 |  |
| 26 | 辅助材料及工程易耗品 | 水晶头、螺丝、工具、线卡、胶布等其他宿舍楼监控提升所需的一切材料和易耗品 | 1 | 项 |  |
| 27 | 室外开挖及恢复 | 室外绿化开挖及道路开挖，预埋弱电线缆，含路面、绿化恢复 | 1 | 项 |  |
| 28 | 施工 | 宿舍楼监控提升所需的一切安装、施工费用 | 1 | 项 |  |

### （三）钱潮大厦区域监控提升（主楼及外围）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400万POE枪式摄像机 | 1. 1/3″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距4.0mm、6.0mm、8.0mm定焦镜头可选，最大分辨率2688×1520@30fps。 2. 内置GPU芯片，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 3. 1个RJ45网口、1路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡接口等，IPC内置麦克风。 4. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 5. 水平中心分辨力≥1400TV。 6. 支持红外补光，补光距离可达150米。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 8. 支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡，支持五码流。 9. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。 10. 支持认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 11. 设备支持越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、物品遗留检测、物品移除检测、停车、徘徊等智能识别检测功能。 12. 支持电源电压在DC12V±35%范围内变化，能正常工作，支持POE供电。 13. 防护等级≥IP68。 14. 设备支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为92%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 语音功能检验：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 23 | 台 | 室外16个，室内7个 |
| 2 | 400万POE半球摄像机 | 1. 采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，水平解像力≥1500线，镜头支持2.8mm、4.0mm、6.0mm定焦可选。 2. 最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0005lx。 3. 支持SD卡前端缓存，最大支持256GB，支持SD卡热插拔。 4. 摄像机提供≥1路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45网络接口，支持DC12V或POE供电。 5. 支持宽动态、支持透雾、支持图像镜像、支持逆光补偿，120dB光学宽动态。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG编码协议，支持400万(2592×1520)@20fps、400万(2560×1440)@25fps编码制式。 7. 支持智能编码：静态场景，相同图像质量下，使用H.264/H.265编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%；动态场景，相同图像质量下，使用H.264/H.265编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流50%。 8. 支持电源反送功能：当只使用PoE供电时，DC12V输入接口可提供DC12V供电输出。 9. 红外灯可在低照度下手动或自动开启，智能红外红外夜视距离≥30m。 10. 设备支持场景变更、虚焦侦测、遮挡检测、移动侦测、越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、人数统计、热度图、人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍等智能识别检测功能。 11. 适用-35～60℃温度环境工作。 12. 支持8kV防浪涌，IP68防护等级。 13. 支持OSD显示功能：叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD。 14. 具有低拖影曝光模式，可实现低照环境下，画面清晰低拖影。 15. 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 具有循环过滤功能：具有循环过滤设置选项。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 55 | 台 | 安装在走廊 |
| 3 | 全景摄像机 | 1. 摄像机具有4个≥1/1.8″逐行扫描200万像素图像传感器、2个RJ45接口、1个SFP光口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽； 2. 具有1个8G eMMC芯片、1个GPU芯片； 3. 全景画面采用4目拼接，拼接后水平视场角≥180°； 4. 支持H.265/H.264/MJPEG编码协议，支持三码流，最大分辨率为4096×1800@30fps； 5. 支持红外补光，开启补光灯可识别距离设备镜头≥150米处人体轮廓； 6. 支持内置GPS/北斗天线，并能在监控画面叠加设备所在经纬度信息，定位数据更新率≥1HZ； 7. 最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.001lx； 8. 支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停车检测、物品遗留、物品搬移、人脸检测等智能行为分析； 9. 支持定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍智能抓拍功能； 10. 支持前端存储，可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡； 11. 支持在丢包率设置为35%，100ms延时的网络环境下，可正常显示监视画面； 12. 支持宽压AC24±35%，高低温-40～70℃； 13. 防护等级IP67。 14. ★支持在实况界面一键切换全景模式和5PTZ模式，5PTZ模式可展开5个特写画面对全景画面内进行检测并跟踪。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 支持特写画面定位功能，当全景画面出现移动物体时，特写画面可实时检测跟踪到移动物体并放大显示。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 16. 支持在同一静止场景，相同图像参数，设备开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约80%。 17. 支持以ISCSI直存方式进行双路数据传输。 18. 支持叠加的OSD可在屏幕滚动显示；支持通过RS485接口叠加OSD。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 19. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 2 | 台 | 楼顶安装 |
| 4 | 200万POE球形摄像机 | 1. 采用≥1/2.8″逐行扫描200万像素图像传感器，水平解像力≥1100线，焦距范围≥5～125mm，≥25倍光学变倍。 2. 内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，设备采用AC24V/DC24V供电。 3. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。 4. 支持五码流，主码流：1920×1080@60fps,2Mbps；子码流：1920×1080@60fps,2Mbps；第三码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第四码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第五码流最高：720×576@60fps，2Mbps。 5. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6. 支持响应平台下发的获取可视域信息指令，上报视场角、可视距离、安装位置、镜头方向指向。其中视场角、可视距离能够随着镜头倍率变化。 7. 支持红外补光灯，红外作用距离≥400米。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 8. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。 9. 水平键控速度：0.1°～240°/s；水平预置点速度：300°/s，垂直键控速度：0.1°～160°/s；垂直预置点速度：240°/s，支持1024个预置位。 10. 支持前端存储Micro SD，最高256GB，支持语音对讲，支持1路告警输入，1路告警输出。 11. 支持遮挡检测、声音异常、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、自动跟踪、主从联动、人数统计、人脸抓拍等智能分析功能。 12. 支持电源电压在DC12±25%范围内变化时，设备应能正常工作，支持POE供电； 13. 适用-40～70℃温度环境工作，支持IP66防护等级。 14. 在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级编码模式与普通模式相比，码率节约90%，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 设备支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 16. 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16～60帧/秒 18. 在IE浏览器下，具有人形检测设置选项，当监控画面内有人形移动目标时，应通过红色检测框进行框选并给出报警提示 19. 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，设备的客流量统计结果应不小于99人次，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20.可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 21. 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 | 6 | 台 | 室外安装 |
| 5 | 200万POE电梯摄像机 | 1. 焦距：2.8mm定焦；镜头：1/2.9CMOS，像素：200万； 2. 前端存储：支持SD卡；1入1出音频接口； 3. 内置MIC；微星光；宽动态； 4. 支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流； 5. 编码协议：H.265, 超级265； 6. 图像分辨率≥1100线，帧率在1~30可调 7. 信噪比≥60dB（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 8. 亮度等级≥11级 9. 最低照度：彩色0.003lx，黑白0.0003lx 10. 照度范围≥135dB，宽动态综合能力得分≥103 11. 通过红外灯照射，可识别距样机30m处的人体轮廓，红外波长837nm 12. 支持不少于H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码 13. 静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启智能编码高级模式与普通模式相比，码流节约85%（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 14. 支持3码流，主码流1920×1080@30fps，子码流1280×720@25fps，第三码流720×576@20fps 15. 具有人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测等功能 16. 具有视频透雾、ROI感兴趣区域、数字降噪、强光抑制、视频水印、走廊模式、SVC等功能 17. 具有客流统计功能，且准确率不低于99%（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 18. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 19.摄像机具有电源返送功能，当只使用POE供电时，DV12V输入接口可提供DC12V供电输出（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 20. 具有防篡改功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示 21. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项 22. 支持黑白名单功能，黑名单和白名单可各添加32个IP地址 24. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作 25. 有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性（以第三方权威检测机构出具的检测报告证明） 26. 摄像机支持TF卡热插拔，最大支持128G TF卡 27. DV12V±35%范围内变化时，摄像机正常工作 28. 高低温工作环境：摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作 29. 8kV防浪涌 30. 防护等级：IP68 | 4 | 台 | 专用迷你半球摄像机，共4部电梯，在轿厢内安装 |
| 6 | 无线网桥 | 1. 支持InfoSync/Systemguard/Watchdog机制 2. 使用TDMA技术 3. 支持237个频段 4920～6100MHz 4. 可自由选择信道宽度 5M/10M/20M/40M/80M（802.11ac系列支持80M） 5. 可对各个接口进行发送和接收控制 6. 有线，无线层都可实现VLAN划分 7. 支持AC管理胖瘦一体化 | 3 | 对 | 网络摄像机信号使用无线网桥传输至电梯机房，再通过有线传输至中心机房 |
| 7 | 电梯楼层显示器 | 1.支持的标准和协议：IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X、IEEE802.1X、CSMA/CD、TCP/IP、NAT。支持ITU-T兼容的应用于同轴/双绞线的50MHZ和100MHZ频带；兼容于G.9960的PHY技术。 2.LAN接口：2个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 3.数据采集接口：1个插拔式4芯端口 4.工作温度：0°C-45°C 5.储存温度：-20°C-60°C | 3 | 个 | 电梯摄像机楼层叠加器，可在摄像机画面叠加电梯当前所处楼层信息 |
| 8 | 全局摄像机支架 | 多目相机壁装支架 | 2 | 个 |  |
| 9 | 枪机摄像机支架 | 塑料材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度 注意事项支架安装墙面要求平整摄像机安装座孔径直径要求6.5mm以内 支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 | 23 | 个 |  |
| 10 | 球机摄像机支架 | 球机壁装支架 | 6 | 个 |  |
|  | 网络传输 |  |  |  |  |
| 11 | 24口POE交换机 | 1.二层24口千兆POE交换机:24个10/100/1000电口（支持POE）、4个10/100/1000光口； 2.交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps； 3.工作温度：-5~55℃； 4.具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速； 5.支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping， 6.支持802.1X认证； 7.支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理； 8.支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换； 9.支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议； 10.支持端口镜像和远程端口镜像； | 4 | 台 | 每3-5层1台 |
| 12 | 8口POE交换机 | 1.二层8口百兆POE接入交换机: 8个10/100电口（支持POE）、2个10/100/1000 Combo接口 2.交换容量≥64Gbps、包转发率≥8.7Mpps 3.工作温度：-5~55℃ 4.具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速 5.支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping， 6.支持802.1X认证 7.支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理 8.支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换 9.支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议 10.支持端口镜像和远程端口镜像 | 4 | 台 | 室外监控接入箱共4个，每个室外监控接入箱内1台 |
| 13 | 千兆光模块 | SFP千兆单模光模块 波长 1310nm 传输距离 10km 传输速率 1.25Gb/s 接口类型 LC，单模/双纤 | 16 | 块 | 接入交换机通过光纤传输至机房，每台交换机2个千兆光模块 |
|  | 安装材料 |  |  |  |  |
| 13 | 室内壁挂机柜 | 9U壁挂机柜，含空开、含插线板 | 4 | 个 | 每幢宿舍1个监控接入箱 |
| 14 | 室外立杆 | 3.5米多头监控立杆，和原立杆颜色保持一致，含基础开挖浇筑 | 6 | 根 |  |
| 15 | 室外防水箱（机柜式） | 304不锈钢防水室外箱，含基础浇筑，机柜内部含空开1个，插线板1个，内部空间至少含12U安装位置 | 4 | 个 |  |
| 16 | 室外穿线管 | 室外监控点位配管 | 500 | 米 |  |
| 17 | 网络线缆 | 超五类非屏蔽网络线缆，各项参数符合国家标准，需提供产品检测报告 | 4000 | 米 |  |
| 18 | 室外防水网络线缆 | 室外防水超五类非屏蔽网络线缆，各项参数符合国家标准，需提供产品检测报告 | 1200 | 米 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0，国标线缆，需提供检测报告 | 400 | 米 |  |
| 20 | 室内穿线管 | 室内监控点位穿线 | 2500 | 米 |  |
| 26 | 24芯光纤 | 光纤(24芯)24芯单模G652D松套管层绞式铝带光缆(GYTA),要求光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；能满足全波段的长距离和高速传输（10-40Gb/s）；光纤芯径：9/125μm（OS2）, 高密度聚乙烯外套等要求；低烟无卤型(LSZH) | 1000 | 米 | 机房至钱潮大厦1F机柜2根，每根预估500米 |
| 21 | 4芯室外单模光纤 | 要求光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；能满足全波段的长距离和高速传输（10-40Gb/s）；光纤芯径：9/125μm（OS2）, 高密度聚乙烯外套等要求； | 600 | 米 | 24芯光缆拉到1楼，在分别用4芯光纤拉到各个机柜 |
| 22 | LC跳线 | LC-LC跳线3M | 32 | 根 |  |
| 23 | LC尾纤 | LC接口尾纤 | 32 | 根 |  |
| 24 | 光纤熔接 | 适配 | 112 | 芯 |  |
| 25 | 光纤熔接盒 | 4口，满配LC法兰 | 8 | 个 |  |
| 32 | 光纤配线架 | 24口，满配LC法兰 | 2 | 个 |  |
| 26 | 辅助材料及工程易耗品 | 水晶头、螺丝、工具、线卡、胶布等其他宿舍楼监控提升所需的一切材料和易耗品 | 1 | 项 |  |
| 27 | 室外开挖及恢复 | 室外绿化开挖及道路开挖，预埋弱电线缆，含路面、绿化恢复 | 1 | 项 |  |
| 28 | 施工费 | 钱潮大厦监控提升所需的一切安装、施工费用 | 1 | 项 |  |

### （四）大门口及景观区域监控，校园道路测速及报警改造提升

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400万POE枪式摄像机 | 1. 1/3″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距4.0mm、6.0mm、8.0mm定焦镜头可选，最大分辨率2688×1520@30fps。 2. 内置GPU芯片，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 3. 1个RJ45网口、1路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡接口等，IPC内置麦克风。 4. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 5. 水平中心分辨力≥1400TV。 6. 支持红外补光，补光距离可达150米。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 8. 支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡，支持五码流。 9. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 10. 支持认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 11. 设备支持越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、物品遗留检测、物品移除检测、停车、徘徊等智能识别检测功能。 12. 支持电源电压在DC12V±35%范围内变化，能正常工作，支持POE供电。 13. 防护等级≥IP68。 14. 设备支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为92%。 17. 语音功能检验：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 4 | 台 | 景观区域个南门区域各2台 |
| 2 | 400万POE人脸摄像机 | 1. 采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；内置GPU芯片；焦距范围：4-6/6-9mm可选，电动变焦。 2. 支持最低照度：彩色≤0.001lx、黑白≤0.0005lx。 3. 照度适应范围≥135dB，宽动态范围≥120。 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码功能。 5. 支持G.711U、G.711A、AAC-LC音频编码标准。 6. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化。 7. 支持五码流功能。 8. 支持人数统计功能，且人数统计准确率≥99%。 9. 支持越界检测、支持进入区域检测、支持离开区域检测、支持区域入侵检测，可通过IE浏览器画指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出。 10. 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 11. 当设备接入管理平台后，只能在管理平台控制设备，不能通过其他方式登录或者控制设备。 12. 当网络断开后，设备可将录像文件存储至内置TF卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。 13. 具有1个RJ45网口、TF卡接口；支持1路报警输入、1路报警输出；支持1路音频输入、1路音频输出，采用DC12V/POE供电。 14. 外壳防护等级：IP68。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 内置麦克风。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 16. 可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；能同时对运动中的≥30个人脸目标进行检测；人脸捕获率白天≥99%，夜晚≥99%。 17. 人脸抓拍照片上报时间延迟不超过2秒。 18. 支持人脸优选功能，具有效果优先，速度优先、周期优先设置选项。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 19. 支持人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤3%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20. 支持在红外补光模式下人脸抓拍功能，人脸捕获率99%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 21. 支持宽动态关闭和开启自动切换功能。 22. 在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有(无、basic、digest)三种设置选项。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 23. 支持丢包率≥35%的环境下，可正常显示监视画面。 24. 相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流92%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 8 | 台 | 西门北门 |
| 3 | 200万POE球形摄像机 | 1. 采用≥1/2.8″逐行扫描200万像素图像传感器，水平解像力≥1100线，焦距范围≥5～125mm，≥25倍光学变倍。 2. 内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，设备采用AC24V/DC24V供电。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 3. 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 4. 支持五码流，主码流：1920×1080@60fps,2Mbps；子码流：1920×1080@60fps,2Mbps；第三码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第四码流最高：1920×1080@60fps，2Mbps；第五码流最高：720×576@60fps，2Mbps。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 5. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6. 支持响应平台下发的获取可视域信息指令，上报视场角、可视距离、安装位置、镜头方向指向。其中视场角、可视距离能够随着镜头倍率变化。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 7. 支持红外补光灯，红外作用距离≥400米。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 8. 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。 9. 水平键控速度：0.1°～240°/s；水平预置点速度：300°/s，垂直键控速度：0.1°～160°/s；垂直预置点速度：240°/s，支持1024个预置位。 10. 支持前端存储Micro SD，最高256GB，支持语音对讲，支持1路告警输入，1路告警输出。 11. 支持遮挡检测、声音异常、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、自动跟踪、主从联动、人数统计、人脸抓拍等智能分析功能。 12. 支持电源电压在DC12±25%范围内变化时，设备应能正常工作，支持POE供电； 13. 适用-40～70℃温度环境工作，支持IP66防护等级。 14. 在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级编码模式与普通模式相比，码率节约90% 15. 设备支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据。 16. 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡。 17. 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16～60帧/秒 18. 在IE浏览器下，具有人形检测设置选项，当监控画面内有人形移动目标时，应通过红色检测框进行框选并给出报警提示 19. 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，设备的客流量统计结果应不小于99人次，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 20. 可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式，提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 21. 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 | 6 | 台 | 景观区域4台，南门区域2台 |
| 4 | 球机摄像机支架 | 球机壁装支架 | 6 | 个 |  |
|  | 测速卡口 |  |  |  |  |
| 7 | 300万卡口摄像单元(深度智能) | 1. 300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2. 支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务； 3. 图像分辨率≥2048×1536，分辨力≥1500TVL，帧率1～50帧可调。 4. 前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 5. 具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 6. 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能。 7. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、夜间捕获率均≥99.5%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 8. 包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5%。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 9. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能。 10. 支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 11. 支持开车打电话检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 12. 支持未系安全带检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 13. 支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率≥98％。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 14. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率≥98％。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 15. 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，记录有有效率≥98％。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 16. 支持车型识别，种类≥26种。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 支持车辆品牌识别，种类≥350种。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 2 | 台 |  |
| 8 | DC12V/1A墙插式电源适配器 | Non-Brand DC12V/1A墙插电源适配器 | 2 | 个 |  |
| 9 | 15度路段白光频闪灯 | - 15度路段白光频闪灯; - 2. 色温5000-7000K; - 3. 光通量1560lm; - 4. 电平量触发; - 5. 发光角度15°; - 6. 补光距离16-26m; | 2 | 台 |  |
| 10 | 1" 11-40mm P-Iris C接口镜头 | 1" 11-40mm P-Iris C接口镜头 | 2 | 个 |  |
| 11 | 通用型抱杆支架,加长型 | 通用型抱杆支架,加长型 | 2 | 个 |  |
| 12 | 定位抓拍雷达(一车道) | 1.单车道雷达（慧昌） ; 2.抓拍率99%以上; 3.定位距离18~35m ; 4.跟踪距离15~45m ; 5.测速范围5km/h~235km/h ; 6.支持正装、侧装 ; 7.支持WIFI无线调试; | 2 | 台 |  |
| 13 | 三维可调安装支架 | 三维可调安装支架 | 2 | 个 |  |
| 14 | 终端录像主机 | 1.≧16路智能交通控制主机； 2. ≧16路视频接入； 3.支持前端视频图片存储、图片合成、信息发布、数据转发、数据查询检索等功能; 4.支持4个硬盘槽位，5个1000M光纤接口，9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口，2个USB接口，2个RS-232接口，2个RS-485接口，8路报警输入接口，4路报警输出接口，2个音频输入接口，2个音频输出接口; 5.功耗<=20W(不含硬盘，不启动加热模块)，<=85W(单块4T，硬盘满配，启动加热模块); 6.工作温度-30～70℃，工作湿度5%-95% （无冷凝）; | 1 | 台 |  |
|  | 违停球 |  |  |  |  |
| 15 | 200万44倍红外型智能交通球机 | 1. 相机焦距范围≥4.9-220.5mm，≥44倍光学变倍； 2. 视频最大分辨率≥1920×1080，最大帧率≥60，照度适应范围≥130dB； 3. 云台定位准确度≤0.01°。 4. 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口；2路告警输入接口，1路告警输出接口； 5. 相机通过一个网络接口及一个光纤接口实现多台相机间级联。 6. 支持违停停车、压线、违法变道、逆行等违法行为检测抓拍； 7. 违停车辆捕获率，白天≥98%。 8. 违法停车白天有效检测距离≥300m； 9. 支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%； 10. 支持违停诱导屏发布功能。 11. 支持取证时间锁定功能。 12. 支持本地存储，存储容量最大支持256G，支持SD卡热插拔 13. 储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 14. 设备电子罗盘功能，可在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度； 15. 具有802.1x终端准入控制功能； 16. ≥4种时钟同步方式。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 17. 持一键除雪功能。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 18. 支持场景的光照及仰角自动采集。 19. 持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式。 20. 图片存储策略自动、永存、保留三种可设。 22. 设备工作温度范围≥-45～+80℃; 23. 电源AC24V电压在55%波动下，设备仍正常工作。 24. 防护等级≥IP68。提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 球机长壁装支架 | 球机长壁装支架 | 2 | 个 |  |
| 17 | 终端录像主机 | 1. 16路智能交通控制主机 2. ≧16路视频接入； 3.支持前端视频图片存储、图片合成、信息发布、数据转发、数据查询检索等功能; 4.支持4个硬盘槽位，5个1000M光纤接口，9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口，2个USB接口，2个RS-232接口，2个RS-485接口，8路报警输入接口，4路报警输出接口，2个音频输入接口，2个音频输出接口; 5.功耗<=20W(不含硬盘，不启动加热模块)，<=85W(单块4T，硬盘满配，启动加热模块); 6.工作温度-30～70℃，工作湿度5%-95% （无冷凝）; | 1 | 台 |  |
|  | 报警柱 |  |  |  |  |
| 18 | IP网络对讲单按键视频报警柱 | 1.全金属外壳，户外防风雨，防护等级IPX5 2.防浪涌、防雷自动电源恢复 3.单键呼叫，实现全双工对讲 4.内置1080P超清摄像头，支持ONVIF协议 5.内置10W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话 6.内置50W数字功放模块，可外接音柱或号角（8欧定阻） 7.报警柱自带警示灯，对讲时警灯提示，也可由监控中心控制其闪烁 8.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警 9.喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警 10.可进行双向对讲 11.可接受广播 12.可接受监听 13.设备被拆离底壳时，主动向服务器报警 14.当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警 | 2 | 台 |  |
| 19 | IP网络对讲系统软件包 | 1.支持操作系统Linux，Windows 10 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2012 2.系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，对系统运行一目了然 3.多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署 | 1 | 套 |  |
| 20 | IP网络对讲7寸接警台 | - 高档铝合金面板，全金属机身，坚固耐用 - 2. 7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480 - 3. 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听 - 4. 具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区 | 1 | 台 |  |
| 21 | 安防接入服务器 | 支持第三方安防设备报警接入 最大接入256个主机 | 1 | 套 |  |
|  | 网络传输 |  |  |  |  |
| 22 | 8口POE交换机 | 1.二层8口百兆POE接入交换机:8个10/100电口（支持POE）、2个10/100/1000 Combo接口 2.交换容量≥64Gbps、包转发率≥8.7Mpps 3.工作温度：-5~55℃ 4.具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速 支持MAC地址和端口绑定; 5.支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证 支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理 支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换 支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议 支持端口镜像和远程端口镜像 | 4 | 台 | 室外监控接入箱共4个，每个室外监控接入箱内1台 |
| 23 | 千兆光模块 | SFP千兆单模光模块 波长 1310nm 传输距离 10km 传输速率 1.25Gb/s 接口类型 LC，单模/双纤 | 8 | 块 | 接入交换机通过光纤传输至机房，每台交换机2个千兆光模块 |
|  | 安装材料 |  |  |  |  |
| 24 | 室外立杆 | 3.5米多头监控立杆，和原立杆颜色保持一致，含基础开挖浇筑 | 12 | 根 |  |
| 25 | 室外防水箱（机柜式） | 304不锈钢防水室外箱，含基础浇筑，机柜内部含空开1个，插线板1个，内部空间至少含12U安装位置 | 4 | 个 |  |
| 26 | 室外穿线管 | 室外监控点位配管 | 500 | 米 |  |
| 27 | 室外防水网络线缆 | 室外防水超五类非屏蔽网络线缆，各项参数符合国家标准，需提供产品检测报告 | 1500 | 米 |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*1.0，国标线缆，需提供检测报告 | 600 | 米 |  |
| 29 | 4芯室外单模光纤 | 要求光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；能满足全波段的长距离和高速传输（10-40Gb/s）；光纤芯径：9/125μm（OS2）, 高密度聚乙烯外套等要求； | 1500 | 米 | 24芯光缆拉到1楼，在分别用4芯光纤拉到各个机柜 |
| 30 | LC跳线 | LC-LC跳线3M | 8 | 根 |  |
| 31 | LC尾纤 | LC接口尾纤 | 16 | 根 |  |
| 32 | 光纤熔接 | 适配 | 16 | 芯 |  |
| 33 | 光纤熔接盒 | 4口，满配LC法兰 | 4 | 个 |  |
| 34 | 辅助材料及工程易耗品 | 水晶头、螺丝、工具、线卡、胶布等其他宿舍楼监控提升所需的一切材料和易耗品 | 1 | 项 |  |
| 35 | 室外开挖及恢复 | 室外绿化开挖及道路开挖，预埋弱电线缆，含路面、绿化恢复 | 1 | 项 |  |
| 36 | 施工费 | 钱潮大厦监控提升所需的一切安装、施工费用 | 1 | 项 |  |

### （五）消防主机迁移、周界监控设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警联动控制一体机移位 | 消防报警联动控制一体机拆除、重新安装，JB-QG-GST5000\GST-GBFB-200/MP3\TSZ-GSTN60\GST-LD-SD128\GST-LD-KZ014移至D楼消控室落地安装，含校线、调试 | 1 | 套 |  |
| 2 | 接线箱 | 消防报警联动控制一体机拆除接线，原有消控室内安装GST-JX500（离地1.5m壁装） | 1 | 套 |  |
| 3 | 管线 | DN100-PE线管埋地敷设，含垫层，平整 | 700 | m |  |
| 4 | 管线 | 管内穿线WDZN-KVV-64*1.5 | 800 | m |  |
| 5 | 桥架 | 防火桥架200*100，含接地，支架安装 | 80 | m |  |
| 6 | 路面开挖 | 水泥路面开挖，及路面浇筑恢复，含垃圾清运至甲方指定位置 | 150 | m2 |  |
| 周界监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒筒型摄像机 | 1.≧200万像素1/2.7”筒型网络摄像机，焦距6mm， 2.内置Mic，内置扬声器，10M/100M自适应网口； 3.宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（1920*1080），支持深度周界： 4.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防； 5.供电方式：DC12V(±25%)、POE； 6.工作温湿度：-35℃~60℃，≤95%RH； 7.功耗：10W MAX； 8.防护等级：IP66； | 5 | 台 | 更新5台周界摄像机，周界线路等利旧 |

注：本项目为交钥匙工程，所有管线及辅材均包含在总报价中，采购人不再额外支付任何费用。

## 三、商务条款

### （一）供货期

合同签订后45日内完成供货、安装、调试。

### （二）交付地点

采购人指定地点。

### （三）售后服务

1.质保期：三年，验收合格之日起开始计算。（质保期满后，供应商仍提供维修和维护服务，收取成本费）

2.日常服务：中标方需安排工程师解决日常运行过程中出现的普通运行问题和一般设备故障，响应时间为7X24；

### （四）履约保证金

1.合同金额的5%（四舍五入至千元）作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。履约保证金在质保期满无违约，20个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

### （五）付款方式

合同签订项目启动后预付合同金额的30%；完成供货、安装、调试，项目验收合格且收到中标供应商开具的正规发票后15天内支付至合同金额的100%。

### （六）安装调试

1.安装地点：使用单位指定地点。

2.安装及完成时间：

（1）设备到达采购方前，中标人应完成旧们拆除，提前做好安装前准备，设备进场前准备措施充分，设备进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施；安装、调试方案可行。

（2）设备到达采购人指定所在地后,由中标人派出工程师与采购人共同开箱、清点、验收后免费安装、调试，中标人将所供商品按时、安全运至需方指定地点后，应在指定时间内安装调试完毕并达到验收指标。

（3）对项目实施过程中可能遇到的问题分析透彻，应对措施全面；实施方案全面细致、安全性高；切实考虑到校园整体情况，根据采购人工作特点组织实施。

（4）中标人免费负责整套设备采购人现场安装、调试，并需遵守采购人的规章制度。

### （七）项目验收

项目验收前，中标方须向用户方提供项目竣工报告和验收申请。中标方应提供系统设备的有效检验材料，与合同的技术指标一起作为验收标准。用户方组织专家召开项目验收会，验收中发现系统设备达不到验收标准或招标要求的技术指标，以及在规定的时间内由于供方的原因不能完成验收的，采购方有权进行终止合同处理，并承担由此给用户造成的损失。

### （八）合同履行

必须由投标主体履行合同。

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江警官职业学院校园安防系统升级改造 |
| 2 | 实施地点 | 浙江警官职业学院指定地点 |
| 3 | 招标编号 | ZJWSBJ-JG-2021006G |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容概述 | 浙江警官职业学院校园安防系统升级改造，详见招标文件第二章“项目需求说明”。 |
| 6 | 供货期 | 合同签订后45日内交付并安装完毕（本项目为总价包干，投标价格包含设计、制作、运输、搬运、拆除、安装、调试、税费等所有相关费用），中标人必须在要求工期内完成供货、拆除、安装、调试、验收。 |
| 7 | 采购预算 | 预算总费用190.58万元。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格审查。 资格审查是指在开标后由采购人/采购代理机构根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查。 |
| 9 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，投标截止日5日前、将要求答疑的问题邮寄至 杭州市天目山路7号一号楼裙楼301室 毛工/0571-87919156,并发扫描件和word版/wps版至电子邮件2810140286@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第二十七条采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 第二十八条采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 11 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 12 | 投标文件的组成与签章 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“ 商务报价文件”和“资信技术文件”三个部分组成。 投标文件采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传提交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后确保在投标截止时间前（EMS/顺丰邮寄形式）送达一份（邮寄地址：杭州市天目山路7号一号楼裙楼301室 徐工/17746804270 收）。（自选邮寄） |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（顺丰/EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件截止时间 | 时间：2021年12月09日13:30 |
| 18 | 开标时间 | 时间：2021年12月09日13:30 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 质疑 | （1）根据《政府采购法》第五十二条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在公示有效期满后获得的，应当自公示有效期截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 （2）质疑起算日期：①对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。②对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。③对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。④对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 （3）质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
| 22 | 投诉 | 参照《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 23 | 现场组织管理：依据《浙财采监（2015）13号》文之规定执行。 |  |
| 24 | 现场踏勘: þ不组织； ¨本项目统一组织现场勘察： |  |
| 25 | ¨不设讲解环节； þ本项目设现场演示环节，演示时间不超过15分钟，演示内容详见评分细则。 代理公司提供投影设备，但仅支持HDMI/VGA接口，如电脑不适用，请自带转换器。 |  |
| 26 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 29 | 中小企业扶持政策 | 中小企业扶持政策： （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用） （5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 （8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 （9）小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 （10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 |
| 27 | 节能产品、环境标志 产品政策 | □ 本项目为服务项目，不适用节能环保政策 ☑ 本项目优先采购节能产品、环境标志产品。 注：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） □ 本项目强制采购节能产品、环境标志产品。 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 28 | 公告发布媒体 | 本项目招标公告及结果公告发布媒体为浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； 结果公告发出后，中标供应商可自行前往或联系代理公司经办人领取中标（成交）通知书 |
| 29 | 招标代理收费 | 本项目招标代理服务费收费标准为： （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准7折收取服务费，不足3000元按3000元收取； （2）中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费； （3）招标代理服务费以电汇方式支付； （4）中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索； （5）服务费缴纳账号： 户名：浙江五石中正工程咨询有限公司萧山分公司 账号：33020160201000004399 开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行 精确查找祥符支行行号：313331080163 （6）服务费、发票事宜联系人：梁工 17746806483 |
| 30 | 资料归档 | 中标人在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）一正两副及电子文档（光盘或U盘）两份，用于项目资料存档。 |
| 31 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 32 | 履约保证金 | 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同金额 5%履约保证金。履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 合同期满经考核后无异议全额退回履约保证金（无息）。 |
| 33 | 其他说明 | 1、联合体投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 2、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 3、中标后，供应商拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 4、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 5、为了节约社会资源，所有获取招标文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间 48 小时前将盖章的放弃投标函 发至采购代理机构，格式详见附件，谢谢配合。（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：2810140286@qq.com）。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江警官职业学院。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石中正工程咨询有限公司。

3.“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

6.联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

（2）组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

（3）以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

（5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

（6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（7）投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

（8）联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第三章 投标人须知前附表-30”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对招标公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地  址：杭州市天目山路7号一号楼裙楼301室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂 商授权的说明

招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交投标文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向招标人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

## 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成 ：

（一）资格证明文件：

1.资格审查材料（详见招标文件“第六章投标文件格式”中的“格式一：资格审查材料 ”）

（二）报价文件：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.《中小企业声明函》及相关证明材料（非中小微企业不需要提供）；（附件四）

5.投标人认为需要的其他文件资料。

（三）资信技术文件：

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（开标前六个月任意一个月的社保证明）；（附件五）

- 投标声明书（附件六）

- 廉政承诺书；（附件七）

- 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

- 投标人情况表（附件八），质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供，如有）；

- 商务条款偏离表（附件九）

- 技术规范偏离表；投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（附件十）

- 产品规格配置清单（如有，没有则无需提供）（不含报价，包含产品名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任，附件十一）

- 装修材料品牌情况（附件十二）

- 组织实施方案（投标人拟确定的具体服务方案，格式自拟）

- 拟投入本项目服务团队（附件十三）

- 售后服务方案（附件十四）

- 同类项目实施情况一览表：2018年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件十五）

- 其他优惠承诺、合理化建议等（格式自拟）

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

### 投标文件编制：

本项目实行网上投标。

1、供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2、投标文件均由资格文件、报价文件、资信技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

### 四、投标报价

1.为方便采购人，供应商应根据不同货物按照投标价格表上标明的内容分别报单价和投标总价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。

3.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力，采购人有权根据项目需求，增加或减少相关的设备采购数量，相关的价格风险供应商自行考虑。

4.每种材料设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

5.其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（2）本项目的采购代理费用须由中标供应商支付给采购代理机构。

（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

### 五、投标文件的有效期

1、投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的上传和递交

见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1、在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

2、从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

### （一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （二）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和资信技术文件评审。

2、开标第二阶段

（2）资格文件和资信技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### （三）投标文件初步评审

1、采购代理机构或评审专家将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

2、评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

3、重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

4、细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5、重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

6、初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

7、除符合6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### （四）投标文件的澄清

1、评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

2、供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

1、正本与副本不一致时，以正本为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6、如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### （六）合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 二、投标文件鉴定

1、开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3、经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1、价格合理，方案、产品先进、可靠。

2、经营信誉。

3、反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1、采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1、在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

（2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（4）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

（7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（8）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

（1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

（2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

（5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

（9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2、投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3、投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1、采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2、采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江警官职业学院采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1、可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2、可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

1、以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

2、本次招标的评标采用综合评分法。

3、评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

5、各投标人评审综合得分=商务分+技术分

6、商务分、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

商务分=（评标委员会所有成员商务评分合计数）/（评标委员会组成人员数）；

技术分=（评标委员会所有成员技术评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

## 二、评分内容及标准

本评标标准是对 “投标人须知”中”“第五节开标”、“第六节评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准：

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（40分） |  |  |
| 投标报价 | 40 | 根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分（A）＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100 权重指：40%(投标报价得分精确到小数点后二位，当场统一计算)。 注：根据财政部87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常低价时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成、投标设备的供应渠道等事项作出书面说明，必要时提交相关证明材料，确认其投标报价是否有效，并根据有关规定以“恶意低价投标”涉嫌不正当竞争予以处罚。 |
| 资信分（7分） |  |  |
| 体系认证 | 3 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，本项最高得3分。（提供有效期内的证书复印件加盖公章） |
| 投标人资质情况 | 3 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上证书、安全生产许可证、五星售后服务认证证书的每项得1分，本项最高得3分。（提供有效期内的证书复印件加盖公章） |
| 投标产品软件稳定性 | 1 | 投标人所投产品设备制造商具有CMMI5（软件能力成熟度模型集成5级）等级认证证书的得1分（提供有效期内的证书复印件加盖公章） |
| 技术分（53分） |  |  |
| 投标产品技术响应情况 | 22 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况： 符合技术指标参数得22分。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，对标书★的关键指标，负偏离或缺漏项的每项扣4分，扣完为止。 采购清单中的设备有要求提供产品相关证明材料的，复印件加盖公章编入商务技术文件，未提供做负偏离处理。投标供应商要根据招标文件的技术参数表逐条应答详细参数要求，不能实现的指标需特别注明负偏离。 |
| 项目实施方案 | 5 | 针对本项目制定的实施方案（包括产品供货、安装、调试、试运行、检测、调优、验收等）合理性、可行性。横向比较，酌情计分 |
| 项目质量保证措施 | 3 | 根据投标人质量保障措施的可靠性、可行性、完整性，并能给予监督落实的。有明确健全的质量保证体系及措施。横向比较，酌情计分 |
| 项目进度保证措施 | 2 | 项目总进度计划编制是否完善，是否符合本项目施工实际要求。确保项目工期的相关措施，与各专业工种的协调、配合等。横向比较，酌情计分 |
| 项目组人员素质情况 | 1.5 | 拟任本项目技术负责人和项目组实施人员具有机电工程二级及以上建造师证书的，每满足一人的，得0.5分，本项最高得1.5分（必须是投标人在职人员，人员信息须提供证书复印件和近三个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章编入商务技术文件，否则不得分） |
|  | 1.5 | 投标人拟任本项目组实施人员具有所投监控生产厂家认证的监控系统工程师的，每满足一人的，得0.5分，本项最高得1.5分（必须是投标人在职人员，人员信息须提供证书复印件和近三个月的社保缴纳证明材料复印件加盖投标单位公章编入商务技术文件，否则不得分） |
| 售后服务 | 4 | 根据供应商提供的售后服务承诺、售后服务流程、设备维护服务响应时间、到场时间和技术支持方式及实际结合由专家评审等进行酌情评分，最高4分。 |
| 培训计划 | 2 | 根据投标人提供的技术培训方案的锲合度、完整性，合理可行性进行酌情打分，最高2分。 |
| 备品备件 | 2 | 根据供应商提供的备品备件方案进行评分，最高2分 |
| 演示 | 10 | 1.演示时间：不超过15分钟； 2.演示方式：投标人需自备电脑及设备，现场进行功能演示。 视频数据存储与信令分离功能演示：要求相机和监控平台之间进行信令层面的消息交互，相机和集中存储节点之间直接进行存储数据的交互，信令与码流分离，保障业务的连续性。 演示内容为平台服务器掉线5分钟后，可在IPSAN存储查看掉线期间的视频回放。本项目不接收NVR存储；根据投标人的演示情况进行酌情打分，最高10分。 |

# 第五章 合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交供应商双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改；成交供应商的响应文件正本；磋商响应供应商在评标答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目编号：                                合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江五石中正工程咨询有限公司

经采购代理机构对          采购项目通过        方式采购，确定        为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                           单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号、材质 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税费，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、招标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证本所供货物是202  年   月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在20  年   月   日（合同签订后  天）前，将货物运送至甲方      校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：其他承诺

（根据投标承诺等如实填写）

第五条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为   年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，仅收取零配件成本费用，免人工费。

2.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为甲方的补偿。

3.乙方保证所供货物发生故障时，在收到甲方通知后，应在2小时内响应，24小时内解决故障，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第六条：验收

1.提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。项目建设完毕后，甲方在15日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.验收时乙方应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第七条：履约（质量）保证金

1.合同金额的5%（四舍五入至千元）作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。履约保证金在质保期满无违约，20个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

第八条：付款方式

合同签订项目启动后预付合同金额的30%；完成供货、安装、调试，项目验收合格且收到乙方开具的正规发票后15天内支付至合同金额的100%

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的滞纳金。

3.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，质量保证金不予退还，并按合同规定承担其他违约责任。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约（质量）保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的招标文件、投标文件、询标纪要等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约地点： 签字日期： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件（电子备份文件）

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       钉钉号：      电子邮箱：      手机号：

日期：    年  月  日

正本（副本）

### 资格证明文件封面

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人是法人的，提供最近一年任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近一年任意一月依法缴纳税收的证明材料，指投标人参加政府采购活动前最近一年任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近一年任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近一年任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | - 提供信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） - 提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 是否只面向中小微企业 | 否 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1：

具有良好商业信誉特别声明

浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称：           ）（项目编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件3：

没有重大违法记录承诺函

浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加（项目名称：             ）（项目编号：         ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

报价文件封面

正本（副本）

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 报价文件目录

（1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

（3）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

（4）《中小企业声明函》、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）……………………………………………………………………………（页码）

### 附件一 投标响应函

投标响应函

致：浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购投标文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标资信技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                        联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 附件二 开标一览表

开标一览表

致：浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ]项目名称：      ]标项：     的内容实施。

开标一览表

投标报价

金额大写： ，小写： 单位：元

备注：

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件三 投标报价明细表（若需要）

投标报价明细表

项目名称：                         项目编号：

标项：

| 序号 | 项目名称 |  | 单价 | 数量/单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 人均价格 |  | （小写）￥： 元；（大写）： 元整。 |  |  |  |

注：格式可自拟。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

### 附件四《中小企业声明函》、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

2.企业类型必须明确属于何种类型（中型/小型/微型），供应商应根据自身情况参考下表《中小微行业划型标准规定》填写确认；

3.以上内容有任何缺漏的，均视作未提供《中小企业声明函》。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江警官职业学院的        提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1、若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

资信技术文件封面

正本（副本）

资信技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

- 资信技术文件目录

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书………………………………（页码）

- 投标声明书…………………………………………………………………………（页码）

- 廉政承诺书…………………………………………………………………………（页码）

- 提供有效的经营执照复印件………………………………………………………（页码）

- 投标人情况表………………………………………………………………………（页码）

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件……………………………………………（页码）

- 同类项目实施情况一览表………………………………………………………  （页码）

- 商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 产品规格配置清单…………………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 技术服务方案………………………………………………………………………（页码）

- 装修材料品牌情况…………………………………………………………………（页码）

- 实施技术人员一览表………………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案………………………………………………………………………（页码）

- 培训方案……………………………………………………………………………（页码）

- 其他…………………………………………………………………………………（页码）

### 附件五：法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

一、法定代表人参加投标的，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、▲法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

三、▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2019年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

### 附件六 投标声明书

投标声明书

浙江警官职业学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加        项目[招标编号：              ]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件七 廉政承诺书

浙江警官职业学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件八 投标人情况表

投标人情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件九 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十 技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 技术支持资料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十一 产品规格配置清单（如有，没有则无需提供）

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）

### 附件十二 装修材料品牌情况

装修材料品牌情况

| 序号 | 名称 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 |  |
| 2 | 墙面免漆生态木覆膜 |  |
| 3 | 窗帘箱制造 |  |
| 4 | LED平面灯 |  |
| 5 | 墙面金属线条 |  |
| 6 | 窗套处理 |  |
| 7 | 窗帘 |  |
| 8 | 开关面板 |  |
| 9 | 不锈钢踢脚线 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十三 实施技术人员一览表

项目负责人情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

实施技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十四 售后服务方案

售后服务方案

项目名称：                   项目编号：

一、售后服务机构介绍

二、服务方案内容、措施及承诺

三、可提供的优惠条件

（具体格式可自拟）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十五 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十六 弃标函

弃标函

浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司           ，于      年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：：2810140286@qq.com。

### 附件十七 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。