诸暨市城东新城2019年度电子警察交通设施采购及安装项目

（编号：ZJJY2019-05-21）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市城东新城建设有限公司

采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

二〇一九年五月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

（编号：ZJJY2019-05-21）

根据相关法律法规等规定，浙江建友工程咨询有限公司受诸暨市城东新城建设有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市城东新城2019年度电子警察交通设施采购及安装项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市城东新城2019年度电子警察交通设施采购及安装项目，采购内容详见下表：

| 标项 | 标项内容摘要 | 采购预算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 电子警察 系统 | 东三路与新曙路交叉口、祥安路与新曙路交叉口、新晖路与东凤路交叉口、新晖路与祥安路交叉口、环城南路与东旺路交叉口等5个路口新建电子警察系统；东旺路赵四小区路口，（南北向，东西向各增加一个视频监控）；环城东路与东三路交叉口东向加装电子警察系统。 | 216.40 |
| 违停抓拍 系统 | 在城新小学门口、双语学校、浣东初中、浣东小学、浣东***、东二环线与东二路交叉口、榧博路与东三环线交叉口、东凤路与三环线交叉口、新曙路西子公寓北门等9处加装违章停车抓怕系统。 | 34.40 |
| 大楼导引 系统 | 城东核心区企业总部大楼导引系统一套. | 35.10 |
| 礼让行人 抓拍系统 | 东三路行知幼儿园大门两侧、东二路市民公园南门礼让行人抓拍系统各一套。 | 27.70 |
| 合计 |  | 313.60 |

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、具有安全防范三级及以上资质，有本项目供货能力且信誉良好的供应商；

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年5月31日-2019年6月12日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）代发公告板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、提供营业执照原件、安全防范三级及以上资质证书原件。

八、投标保证金：本项目免收投标保证金

九、投标文件提交：

投标人须于2019年6月21日14:00前将投标文件密封送达诸暨城东新城建设管理委员会招投标办公室开标室（东旺路28号东旺大楼12楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2019年6月21日14:00开标地点：诸暨城东新城建设管理委员会招投标办公室开标室（东旺路28号东旺大楼12楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：何波燕

联系电话      ：0575-87633812

传    真      : 0575-87633823

地    址      ：诸暨市东旺路28号

代理机构联系人：高  工

联系电话      ：13819526680

传    真      : 0575-87991668

地    址      ：诸暨市育英路58号

诸暨市城东新城建设有限公司

浙江建友工程咨询有限公司

二○一九年五月三十一日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市城东新城2019年度电子警察交通设施采购及安装项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币叁佰壹拾叁万陆仟元（¥3136000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（报价包含采购、安装、运输、管理费、利润、税金等相关服务的一切费用）。 |
| 5 | 投标（供应商）资格要求 | 1、具有安全防范三级及以上资质，有本项目供货能力且信誉良好的供应商； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年5月31日-2019年6月12日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）代发公告板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、提供营业执照原件、安全防范三级及以上资质证书原件； |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件，可自行调整）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交入中标价10%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2019年6月21日14:00整 |
| 22 | 投标文件 递交地点 | 诸暨城东新城建设管理委员会招投标办公室开标室（东旺路28号东旺大楼12楼） |
| 23 | 开标时间 | 2019年6月21日14:00整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨城东新城建设管理委员会招投标办公室开标室（东旺路28号东旺大楼12楼） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2019年6月12日17时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2019年6月13日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | - 本项目招标代理费由中标方支付，收费标准以中标金额为收费基数，按中标价*1.5%收取，最高收费壹万伍仟元整，不足贰仟按贰仟元收取. - 2、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江建友工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向采购单位招投标监督管理委员会办公室审核备案。

三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标保证金

15.1本项目免收投标保证金。

15.2投标人开标当日直接参加开标会议。

15.3如投标人、采购人或采购代理机构有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.3.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.3.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.3.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，

或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.3.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.3.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.3.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.3.8采购响应截止时间后，采购人或采购代理机构协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.3.9采购人或采购代理机构泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.3.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.3.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在采购单位招投标监督管理委员会办公室现场监督下由浙江建友工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报采购单位招投标监督管理委员会办公室，采购单位招投标监督管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江建友工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江建友工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动，若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、采购单位招投标监督管理办公室、各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10%，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和浙江建友工程咨询有限公司备案。

九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在采购单位招投标监督中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 采购单位招投标监督管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、采购单位招投标监督管理办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江建友工程咨询有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=50%；

（4）技术分（50分)

| 序号 | 评 分 项 目 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、ISO18000职业健康管理体系、ISO/IEC27000-1信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书的每证得1分，最高得5分； ②投标人有信息系统集成及服务资质三级及以上证书的，得1分； ③投标人有电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书的，得1分； ④投标人具有安全生产许可证证书的，得1分； ⑤投标人为省级及以上高新技术企业的，得1分。 ⑥投标人项目负责人具有高级工程师职称的得1分。 以上各项须提供有效期内的资质证书原件（其中ISO体系认证需同时提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，涉及到职称的须提供职称证书原件以及投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件），不提供原件相关项不得分。 |  | 10分 |
| 2 | 评委根据投标产品的相关性能、配置、具体技术参数稳定性、可靠性，根据技术参数的匹配情况进行打分，满分16分，每产生一条负偏离，扣1分，直至扣完为止。 |  | 16分 |
| 3 | 评委根据施对工程的质量、进度、安全管理的可靠性、实用性、经济性对投标单位的施工组织设计进行综合打分。优（2,4]，良(1,2]，差[0,1]； |  | 4分 |
| 4 | 评委对投标单位的运维服务方案和运维服务能力进行综合打分。优（2,4]，良(1,2]，差[0,1]； |  | 4分 |
| 5 | 售后服务保障 | 项目要求有良好的后期服务，对整体的安全防范要求高，对安装范围每个星期必须安全巡逻一次。投标人注册地在诸暨或者在诸暨有分支机构的得3分；注册地在浙江省其他地区的得1分，注册地在浙江省以外的不得分。（需提供营业执照原件，不提供原件不得分。） 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分。（提供证书原件，不提供的不得分。） | 6分 |
|  |  | - ①务队伍成员具备特种作业操作证（高处作业）的，每证得0.5分，最高得2分； ②服务队伍成员具备特种作业操作证（低压电工），每证得0.5分，最高得1分；。 以上须提供服务队伍人员名单、技术职称原件和投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件（不提供或提供不齐的不得分）。 ③本项目质保期二年，每增一年加1分，最高得2分。 | 5分 |
|  |  | 安装队伍具备登高作业工程车辆，每辆车得1分，最高得5分。（车辆须为投标人自有，行驶证名称与投标人名称一致。须提供车辆行驶证原件，安装好升降设备后的车辆照片，不提供或提供不齐的不得分） | 5分 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

- 采购需求

涉及光缆接入、审批、协调等事务由中标单位负责。项目中需要接电的必须申请或接入交警大队电表，不能就近接入企业和个人的电表；施工架线必须规范，不能出现飞线；施工单位的设备铭牌必须安装在基础杆件上；标线施划时按旬必须漆划同类型标线结构的施工日期醒目标识。

包括系统建设过程中涉及的一切费用（包含但不仅限于设备购买，运输，安装，调试，包括电力接入施工费用、质保期内的维护维修费用以及施工涉及的道路开挖等所涉及的市政审批、绿化赔补、绿化及道路恢复等费用）由中标单位负责，并保证施工过程安全文明规范。

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电警抓拍单元 | 高清抓拍单元，像素：900W 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； | 套 | 22 |
| 2 | 反向抓拍单元 | 环保卡口抓拍单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等,像素：900W | 套 | 22 |
| 3 | 全景单元 | 智慧监控单元，像素：230W，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传。 机非人检测，车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传； | 套 | 12 |
| 4 | 反向环保抓拍补光灯 | 【红外白光爆闪一体灯】 搭配环保卡口使用 模式：白天/可见光，夜间/红外光 闪光间隔：65ms 覆盖范围：单车道 最佳拍摄距离：18-28m 闪光寿命：1000万次以上 滤光片切换与控制：电平量 工作环境：-25～+70℃/20%～90% 电源：220V AC 重量：4.8kg 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms | 套 | 35 |
| 5 | 车道补光灯 | 光通量：>1800lm;响应时间<100us；发光角度：14°；有效补光距离：16-21M | 套 | 32 |
| 6 | 高清球机 | 31倍200万8寸红外；1920×1080@30fps；星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：6-186mm，31倍光学变倍； | 台 | 5 |
| 7 | 红绿灯信号检测仪 | 16路交通信号灯检测器，带16个输出光口 | 台 | 5 |
| 8 | 光电转换模块 | 485信号光电转换模块 | 个 | 17 |
| 9 | 光纤收发器 | 1个百兆光口，4个百兆电 | 对 | 10 |
| 10 | 室外机柜 | 1.5mm不锈钢板制作，1200*550*450mm，内置电气设备，含0.8M*0.8M*0.6M（长*宽*深）基础，接地桩施工 | 套 | 7 |
| 11 | 杆装设备箱 | 1.0mm不锈钢板制作，抱杆设备箱500*400*200mm，内置电气设备 | 套 | 21 |
| 12 | 电源防雷器 | 220VAC抗浪涌电源防雷器，标称放电电流：20KA，最大放电电流40KA，保护水平1800V | 只 | 21 |
| 13 | F型摄像机立杆 | 6米高，横杆根据实际情况（6—15米），采用八角形立杆，底部直径33cm，壁厚8mm | 套 | 16 |
| 14 | 立杆基础 | 1.5m长×1.5m宽×1.8m深，底板60cm×80cm×2cm钢板，预埋件，接地 | 个 | 16 |
| 15 | 线缆 | 含RVV3*1.5电源线、户外光缆、户外网线等 | 方向 | 21 |
| 16 | 管路施工 | 主设备箱至各立杆基础窨井管路 | 方向 | 21 |
| 17 | 辅材 |  | 批 | 6 |
| 18 | 存储 | 【双控】8U 72盘位/每控制器：64位多核处理器，16GB缓存 | 台 | 1 |
| 19 | 硬盘 | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD | 个 | 72 |
| 20 | 平台集成 | 网络配置、抓拍设备数据接入平台配置与调试、存储配置等 | 项 | 56 |
| 21 | 光缆租金 | 路口光缆租金2年 | 点 | 6 |
| 22 | 运行维护 | 电警抓拍单元两年运行维护服务，服务内容和要求以交警大队要求为准 | 批 | 44 |
| 23 | 运行维护 | 全景单元、路口球机两年运行维护服务，服务内容和要求以交警大队要求为准 | 批 | 17 |
| 24 | 安装集成 | 设备安装与系统集成费用 | 项 | 1 |
| 二、违停抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清球机 | 违章停车自动监拍球机 | 台 | 10 |
| 2 | 立杆 | F型立杆，立杆高6米，详见图纸 | 套 | 8 |
| 3 | 立杆基础 | 1.2m*1.2m*1.5m，C25商品混凝土基础 | 个 | 8 |
| 4 | 设备箱 | 1.0mm不锈钢板制作，抱杆设备箱500*400*200mm，内置电气设备 | 个 | 10 |
| 5 | 球机支架 | 球机支架 | 个 | 10 |
| 6 | 防雷器 | 单相2级电源防雷器 | 个 | 10 |
| 7 | 线缆 | 电源线、网线等 | 项 | 10 |
| 8 | 辅材 | 空开、漏保、插线板等 | 批 | 10 |
| 9 | 接电施工 | 接电施工线缆，由业主向电力公司申请接电或协调附近接电点就近接电 | 点 | 10 |
| 10 | 光缆租金 | 视频专网光缆租赁，两年 | 条 | 10 |
| 11 | 运行维护 | 2年维护 | 点 | 10 |
| 12 | 安装集成 | 设备安装与系统集成费用 | 项 | 1 |
| 三、礼让行人抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍单元 | 高清抓拍单元，像素：900W 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； | 套 | 4 |
| 2 | 单点 LED 补光灯 | 光通量：>1800lm;响应时间<100us；发光角度：14°；有效补光距离：16-21M | 套 | 8 |
| 3 | 杆装设备箱 | 1.0mm不锈钢板制作，抱杆设备箱500*400*200mm，内置电气设备 | 套 | 4 |
| 4 | 电源防雷器 | 220VAC抗浪涌电源防雷器，标称放电电流：20KA，最大放电电流40KA，保护水平1800V | 只 | 4 |
| 5 | F型摄像机立杆 | 6米高，横杆根据实际情况（6—15米），采用八角形立杆，底部直径33cm，壁厚8mm | 套 | 4 |
| 6 | 立杆基础 | 1.5m长×1.5m宽×1.8m深，底板60cm×80cm×2cm钢板，预埋件，接地 | 套 | 4 |
| 7 | 行人过街自助装置 | 详见方案 | 套 | 4 |
| 8 | 基础 | 1m长×1m宽×1m深，预埋件，接地 | 套 | 4 |
| 9 | 控制主机 | 22路交通信号机 | 台 | 2 |
| 10 | 防雷器 | 220VAC抗浪涌电源防雷器，标称放电电流：20KA，最大放电电流40KA，保护水平1800V | 只 | 4 |
| 11 | 管路施工 | 含路面开挖，PE75管路敷设，路面修复等 | 项 | 2 |
| 12 | 点位供电线缆 | 接电施工线缆，由业主向电力公司申请接电或协调附近接电点就近接电 | 点 | 2 |
| 13 | 信号灯线 | RVV5*1.5电源线 | 项 | 1 |
| 14 | 光缆租金 | 路口光缆租金2年 | 点 | 4 |
| 15 | 运行维护 | 电警抓拍单元两年运行维护服务，服务内容和要求以交警大队要求为准 | 项 | 2 |
| 16 | 安装集成 | 设备安装与系统集成费用 | 项 | 2 |
| 四、城东核心区总部大楼导引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 导引指示牌1 | M系列指示牌（宽1220*高1200）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，方管边长50mm，壁厚3.5mm，面板采用镀锌板，壁厚1.5mm，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印。 | 套 | 3 |
| 2 | 导引指示牌2 | P系列指示牌（宽900*高2400）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，方管边长50mm，壁厚3.5mm，面板采用镀锌板，壁厚1.5mm，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印，中间为42寸液晶显示器，可根据需要滚动播放所需内容。 | 套 | 5 |
| 3 | 播放盒 | 4G网络4K竖屏广告机分屏播放器 | 套 | 5 |
| 4 | 无线网络 | 4G无线网卡租赁2两年 | 套 | 5 |
| 5 | 导引指示牌3 | T系列指示牌（宽900*高2400）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，方管边长50mm，壁厚3.5mm，面板采用镀锌板，壁厚1.5mm，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印，顶部为PVC版雕刻造型。 | 套 | 5 |
| 6 | 基础 | 指示牌基础，规格1.5*0.6*1.0m，采用C25混凝土浇筑，含预埋件 | 套 | 13 |
| 7 | 供电接入 | 用于指示牌、显示屏供电，含电缆、管路施工等，业主负责申请电表 | 项 | 10 |
| 8 | 信息发布系统 | 含中心控制主机、信息发布软件、无线数据发送设备 | 项 | 1 |

特别说明：

1）本次招标要求无缝接入诸暨市交警大队现有智能交通平台应用系统。

2）平台接入包括设备登录、平台管理、视频浏览、录像存储播放、视频解码上墙、设备时钟同步、设备故障自动报警系统接入等。

3）采购单位负责数据接口接入开放，并向中标供应商提供数据接口接入规则，中标供应商需按照现有中心平台提供的数据接口接入规则,将前端设备的数据推送至中心平台内。

4）包括系统建设过程中涉及的一切费用（包含但不仅限于设备购买，运输，安装，调试，包括电力接入施工费用及质保期内的维护维修费用以及施工涉及的道路开挖等所涉及的市政审批、绿化赔补等费用）由中标单位负责，电力接入申请及申请费用，运行过程中前端设备电费由业主负责。

5）路口同步规划信号灯并建设电子警察监控管理设施的，当都涉及管线预埋、顶管、开挖、审批等隐蔽工程的，不同实施单位必须同步论证协调并同步建设和同步启用，工程相关产生的人工材料机械费用由双方均分或在一方同意的前提下由另一方实施并即得工程量产出。

    - 二、项目内容及技术要求

符合性检查及相关参照标准；

GA/T1142－2014信息安全技术.主机安全检查产品安全技术要求

GA/T1141－2014信息安全技术.主机安全等级保护配置要求

GA/T1137－2014信息安全技术.抗拒绝服务攻击产品安全技术要求

GA/T1133－2014基于视频图像的车辆行驶速度技术鉴定

GA/T1127－2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T870－2016闯红灯自动记录系统验收技术规范

GA/T833－2009机动车号牌图像自动识别技术规范

GA/T832－2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范

GA/T496－2009闯红灯自动记录系统通用技术条件

GA/T497－2009公路车辆智能监测记录系统通用技术条件

GA/T669.9－2008城市监控报警联网系统技术规范9卡口信息识别、比对、监测系统技术要求

GA/T792.1－2008城市监控报警联网系统管理标准1图像信息采集、接入、使用管理要求

GA/T759－2008公安信息化标准管理基本数据结构

- 、项目内容

    - 1、电子警察系统

（1）总体需求

交通违法监测系统也称作“电子警察”系统，利用视频检测车辆技术、红绿灯检测技术、车牌识别技术等，实现对通过车辆行为的监测和信息的记录，在信息采集和交通执法方面都可以起到重要作用。

信息采集方面，交通违法监测系统可以采集过车流量数据，也可以通过识别、记录过车车牌信息，实现车辆路径、出行OD数据的采集。电子警察收集的路径化、OD化数据相对于目前检测线圈、微波、地磁等断面检测设备收集的过车数据，无论从形式还是内容上都更加丰富，应用潜力巨大，将成为未来智能交通数据采集的核心方式。

执法方面，交通违法监测系统可以对闯红灯行为、机动车不按规定车道行驶、违法变道、压黄线、跨骑车道线、逆行等违法行为进行实时监测、记录和处罚。

（2）系统构架

系统整体分为三部分：前端采集部分、网络传输部分和中心管理部分。整体框架如下图。

前端系统即路口单元主要包含电警抓拍单元、补光灯、路口终端服务器；传输（通信）系统主要由通信线路和通信设备组成；中心管理单元包含电子警察中心管理服务器、数据存储主机和视频存储主机。

1）.前端采集子系统

数据采集子系统主要由图像采集设备（一体化电警抓拍单元）、辅助光源（补光灯）、网络传输设备（光端机或光纤收发器）等组成，完成红绿灯状态检测、机动车违章行为检测、违章图片抓拍、补光灯控制、违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

一体化电警抓拍单元：系统采用一体化结构，集成900万嵌入式摄像机，设置高性能处理器，集成丰富的智能化算法，设置防雷模块。

②LED补光灯：高亮度，整机防护等级达到IP66，能够适应在室外的恶劣环境下长时间无故障作业。

③智能终端管理设备：采用嵌入式高性能处理平台，设置大容量硬盘，支持多路图片和视频接入，集图片、视频存储，管理、网络交换传输等功能于一体；支持多路数网络摄像机、模拟摄像机接入；具有断点续传、图片录像检索、图片合成、黑白名单等功能；设置工业级交换机，光纤传输接口可选；设置双网卡，可实现双网段隔离，提高数据安全性。

④网络传输设备：由以太网交换机（设置于智能交通终端管理设备中）、光传输设备等设备组成，实现前端卡口子系统到后端中心管理平台之间数据的互联互通。

⑤红绿灯信号检测器：配合智能相机（包括闯红灯一体化摄像机、卡口型电子警察系统一体化摄像机），实现闯红灯违章抓拍和卡口型电子警察系统抓拍。在视频检测模式中用于实现红绿灯信号的接入。

2）.网络传输子系统

网络传输子系统主要包括交换机、光传输设备等，实现前端采集子系统与中心管理子系统之间的数据和图像信息传输。光纤传输：如果线路可到达，且施工成本可以承受，建设光纤链路作为前端与中心的数据传输通道，保证数据传输的实时性和可靠性。

3）系统功能

| 功能名称 | 功能概述 |
| --- | --- |
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍； |
| 视频检测功能 | 采用视频检测技术，自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录； |
| 闯红灯记录功能 | 系统对闯红灯的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程； |
| 卡口记录功能 | 在绿灯、黄灯状态时，对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别； |
| 不按车道行驶记录功能 | 系统对不按车道行驶的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程； |
| 违法变道记录功能 | 系统对违法变道的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程； |
| 压线行驶记录功能 | 系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别； |
| 逆行记录功能 | 系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别； |
| 违法停车记录功能 | 在车牌可识别范围内，系统支持对静止超过规定时间的违法停车行为进行记录，并发送报警信号； |
| 路口拥堵分析功能 | 系统支持对路口的拥堵情况进行分析和判断，并根据规则发送报警信号； |
| 路口流量分析功能 | 系统支持对路口的交通流量（左、直、右）进行统计分析，并根据规则发送给信号机。 |
| 车身颜色 | 支持车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙 |
| 智能补光功能 | 通过摄像机控制LED补光灯进行同步补光 |
| 号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片，自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别； |
| 车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅； |
| 高清录像功能 | 实现24小时高清视频录像功能，视频编码格式支持主流的H.264； |
| 视频测速功能 | 通过视频分析车辆轨迹，测算车辆速度； |
| 数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储； |
| 图片防篡改功能 | 支持对所有视频、图片进行水印加密处理，并可检测是否被篡改； |
| 断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后，可以直接从故障点续传数据； |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、主动校时、远程维护及参数的设置等； |
| 右转不礼让行人 | 实现机动车右转时不礼让直行行人的抓拍 |
| 左转不礼让直行 | 实现机动车右转不礼让直行抓拍 |
| 低照度需求 | 相机应具备低照度特质 |
| 支持行人非机动抓拍 | 相机应支持行人非机动车抓拍， |

    - 2、反向卡口抓拍系统

（1）总体需求

该部分系统由900万像素防护罩一体化抓拍单元、LED补光灯、爆闪灯、智能终端管理设备、以太网交换机、光传输设备等组成。主要是采集高清视频图像，并对其进行编码、压缩及图像上传，同时还负责完成对机动车、非机动车和人的信息采集和分类，包括车辆特征照片、车牌号码、车牌颜色、驾驶人员等特征提取，并完成车牌信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能。

（2）系统架构

系统整体分为三部分：前端采集部分、网络传输部分和中心管理部分。整体框架如下图。

前端系统即路口单元主要包含反向电警抓拍单元、补光灯、路口终端服务器；传输（通信）系统主要由通信线路和通信设备组成；中心管理单元包含电子警察中心管理服务器、数据存储主机和视频存储主机。

900万防护罩一体化抓拍单元：系统采用一体化结构，集成9000万嵌入式摄像机，内置高性能处理器，集成丰富的深度学习智能算法；内置偏振镜切换控制模块，提升抓拍效果；内置防雷模块，提高系统可靠性；实现一体化交付，现场安装方便,可靠性更高。

智能终端管理设备：采用嵌入式高性能处理平台，内置大容量硬盘，支持多路图片和视频接入，集图片、视频存储，管理、网络交换传输等功能于一体；支持多路数网络摄像机、模拟摄像机接入；具有断点续传、图片录像检索、图片合成、黑白名单等功能；内置工业级交换机，光纤传输接口可选；内置双网卡，可实现双网段隔离，提高数据安全性。

网络传输设备：由以太网交换机（内置于智能通终端管理设备中）、光传输设备等设备组成，实现前端卡口子系统到后端中心管理平台之间数据的互联互通。

（3）系统功能

| 功能名称 | 功能概述 |
| --- | --- |
| 实时高清道路监控 | 实时监控道路画面监控 |
| 高清视频录像 | 实现24小时高清视频录像功能，视频编码格式支持主流的H.264 |
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍 |
| 非机动车、行人捕获功能 | 捕获非机动车和行人，实现对目标的抓拍 |
| 高清图像记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图像 |
| 视频检测功能 | 采用视频检测方式检测车辆通行，触发相机对通过车辆进行抓拍记录 |
| 速度测定功能 | 对进入场景的车辆进行测速 |
| 超速抓拍功能 | 根据测得的车辆速度，对超速抓拍两张，并区分超速类别 |
| 压、骑线抓拍功能 | 对行使在两车道之间，压、骑车道线的车辆进行抓拍记录 |
| 逆行抓拍功能 | 对违法逆行车辆进行抓拍 |
| 图片合成功能 | 将几张违章图片合成到一张图片上 |
| 全天候高清成像 | 有效解决雨、雪、雾天以及反光和强光直射等问题，全天候高清成像 |
| 智能补光功能 | 通过摄像机控制LED补光灯或同步闪光灯进行补光，提高捕获率，看清前排人脸特征 |
| 号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片，自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别 |
| 车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅 |
| 车标识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车标 |
| 车型识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的类型 |
| 车系识别功能 | 识别车辆的车系，例如大众品牌的宝来车系、大众品牌的朗逸车系等。 |
| 人脸检测抓拍功能 | 自动检测抓拍前排司乘人员面部特写 |
| 关联录像功能 | 支持对违章抓拍的车辆行为进行录像，将抓拍与录像关联 |
| 数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储 |
| 图片/视频防篡改功能 | 支持对所有视频、图片进行水印加密处理，并可检测是否被篡改； |
| 数据传输功能 | 通过FTP或TCP/IP等多种方式将车辆图片等数据信息上传到后端中心管理系统 |
| 断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后，可以直接从故障点续传数据 |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、自动校时、远程维护及参数的设置等 |

    - 3、违停抓拍监控系统

（1） 总体需求

1）.保证道路畅通

通过违停智能抓拍系统的建设，加强交通管理，确保道路车辆各行其道，有效对交通进行疏导。

2）.解放警力

通过违停智能抓拍系统的建设，利用自动抓拍技术替代以前的人工现场取证和人工手动抓拍方式，系统能够全天候工作，在一定程度上能够消除道路交通管理在时间和空间上的盲点，缓解警力不足和现场执法取证难等问题，保证违法停车行为都能得到快速纠正查处，有效遏制。

3）.提高市民交通意识

通过违停智能抓拍系统的建设，有效规范城市道路车辆行驶规则，提高市民交通法制意识。

4）.规范执法

相比非现场手动抓拍取证方式，自动抓拍取证也是非现场取证，但是能够自动取证，摆脱了需要监控人员人工值守、手动操作和易受监控人员责任心、工作状态、身体警力状态等人为因素影响等问题，可以保证不间断、高效、规范完成交通管理工作

（2）系统构架

设备架设原则是为了便于系统有效工作，最大化发挥出系统特征，监控有效面积最大化而提供的建设规范。为此，需尽量按照如下要求：

1）.为了防止设备阻碍正常的道路畅通，或设备被人工破坏，机箱离地面的高度应高于2.5米。

2）.系统安装选址时，应尽可能把球机布局在拟检测区域的中心位置，让前端球机有效视角内看见违法车辆的车头或者车尾部分居多。俯视车辆或者侧面监控违停车辆，因几何上的遮挡关系，较难获得有效的车牌。

3）.由于系统的物理约束，存在一定面积的监控盲区。该区域的大小与前端视频采集系统的安装高度有直接的联系，建议悬挂前端视频采集设备的立杆高度在6米－8米之间。

4）.监控区域应尽可能开阔，避开高的建筑目标或树木，以免遮挡球机视线，削弱系统的有效视野；球机投影位置到最远抓拍位置的有效距离为200米。

（3）系统组成

1）.前端系统

前端设备主要由一体化违停自动抓拍球机、终端服务器组成。

一体化违停自动抓拍球机，内嵌智能跟踪模块、车牌识别模块、停车检测模块、车辆定位模块、车牌识别模块以及违法数据生成等模块，可以自动跟踪车辆、进行车辆特写放大，对违章车辆定位并检测其违法行为，同时生成和存储违法数据并上传到中心管理系统。

2）.传输子系统

网络传输子系统由自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网构建，实现前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

    - 4、礼让行人抓拍系统

（1）政策法律

机动车行经人行横道，应当减速行驶，遇行人通行，必须停车让行。对此，法律法规早就明确规定，并有相关罚则，不过在实际操作中真正处罚的很少。人行横道上“人躲车”的现状，主要因素就缘于有法不依、执法不严、违法不究。要让人行横道真正成为行人的“生命线”，须先让其成为“高压线”——谁违法就罚谁。

2013年1月1日新出台的《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部123号令）对驾驶机动车行经人行横道，不按规定减速、停车、避让行人的违法行为由2分增至3分，体现了法律法规上对这一情形的重视。

《道路交通安全法》第四十七条规定：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，应当避让。

（2） 总体需求

在常见路口电子警察的基础上增加了行人检测模块，系统融合了机动车的通行信息和行人运行方向、数量信息，对通过监测路口的机动车进行实时的检测，自动捕获存在不避让行人违法行为的车辆。

（3）系统构架

机动车人行横道不避行人检测系统由机动车图像采集单元、智能分析单元、网络交换及传输单元组成，数据通过光纤链路汇总至中心管理平台集中存储管理。

（4）现场安装方式

  - （二）、技术要求

    - 1、电警抓拍单元技术参数

【GMOS】高清抓拍单元

包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等

像素：900W

分辨率：最大支持4096*2160

帧率：25fps

图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器

照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

图像输出格式：JPEG

输出：电平量信号

支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%

支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%

支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单

支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能

系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

支持非机动车占用机动车道违法抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章（提供公安部出具的检验报告证明）

支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（提供公安部出具的检验报告证明）

支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍，非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，支持违法抓拍上传（提供公安部出具的检验报告证明）

支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能，路口红灯时，支持对非机动车越线停车进行检测抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行（提供公安部出具的检验报告证明）

支持对高速跟车过近进行检测抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

    - 2、反向抓拍单元技术参数

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供公安部出具的检验报告证明）

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节

支持前车窗是否有摆件物检测功能

支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能

支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识

支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%（提供公安部出具的检验报告证明）

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%（提供公安部出具的检验报告证明）

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别车牌后可提升车窗区域图像通透性（提供公安部出具的检验报告证明）

支持抓拍图片暗处提亮，亮处压制功能（提供公安部出具的检验报告证明）

支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%

支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等

支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

支持远光灯开启检测功能

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色（提供公安部出具的检验报告证明）

支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数，支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别（提供公安部出具的检验报告证明）

支持怀抱婴儿检测功能（提供公安部出具的检验报告证明）

支持摩托车、非机动车未带头盔检测（提供公安部出具的检验报告证明）

支持非机动车、行人人体和人脸抠取（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章，支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转，支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能（提供公安部出具的检验报告证明）

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（提供公安部出具的检验报告证明）

支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（提供公安部出具的检验报告证明）

支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

    - 3、全景单元技术参数

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。

传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS；

图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调；

自动光圈：DC驱动；

日夜转换模式：ICR红外滤片式；

快门：支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调；

最低照度：彩色≤0.0003lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)；（提供公安部出具的检验报告证明）

设备内含深度学习芯片

支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%

支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等

支持新能源车牌识别功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

空拍和重拍的图像≤1%

支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别

支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节

支持前车窗是否有摆件物检测功能

支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%

支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单

系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色（提供公安部出具的检验报告证明）

支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数，支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别（提供公安部出具的检验报告证明）

支持怀抱婴儿检测功能，支持摩托车、非机动车未带头盔检测，支持非机动车、行人人体和人脸抠取（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转，支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能（提供公安部出具的检验报告证明）

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（提供公安部出具的检验报告证明）

支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%

    - 4、高清球机技术参数

摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准）

内置GPU芯片（以公安部型式检验报告为准）

摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍（以公安部检验报告为准）

摄像机宽动态范围不小于120dB（以公安部检验报告为准）

红外距离不小于250米

支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清图像（以公安部型式检验报告为准）

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）

照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部型式检验报告为准）

支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部型式检验报告为准）

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部型式检验报告为准）

支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（以公安部型式检验报告为准）

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

    - 5、反向环保抓拍补光灯技术参数

【红外白光爆闪一体灯】

搭配环保卡口使用

模式：白天/可见光，夜间/红外光

闪光间隔：65ms

覆盖范围：单车道

最佳拍摄距离：18-28m

闪光寿命：1000万次以上

滤光片切换与控制：电平量

工作环境：-25～+70℃/20%～90%

电源：220V AC

重量：4.8kg

功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms

    - 6、车道补光灯技术参数

【16颗】【暖光】

光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光

LED灯珠数量：16颗

发光角度：10°

最佳补光距离：16米-25米

触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)

响应时间：小于20us

日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)

触发信号电平：4V-6V

防护等级：IP66

外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D)

整体重量：2.72Kg

功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关)

色温：5000K-7000K

    - 7、违章停车自动监拍球机技术参数

摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准）

摄像机内置镜头，支持31倍光学变倍（以公安部检验报告为准）

内置GPU芯片

视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps（以公安部检验报告为准）

红外距离不小于450米（以公安部检验报告为准）

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部检验报告为准）

具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。

网络传输能力满足设备距离客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，发送2000个数据包，重复三次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准）

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；支持雨刷功能（以公安部检验报告为准）

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持水平手控最大速度不小于700°/S,（以公安部检验报告为准）

可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GBSD卡（以公安部检验报告为准）

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1（以公安部检验报告为准）

支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）（公安部检验报告证明）

支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）（公安部检验报告证明）

违法停车检测范围，白天有效检测距离不小于260m，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%（以公安部检验报告为准）

支持违法停车抓拍间隔功能设置，使得对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。（以公安部检验报告为准）

支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆（以公安部检验报告为准）

可识别不低于170种车辆品牌。（公安部检验报告证明）

车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。（公安部检验报告证明）

可识别不低于3600种车辆子品牌。（公安部检验报告证明）

车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。（公安部检验报告证明）

可识别11种车辆颜色。（公安部检验报告证明）

车辆车身颜色识别准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。（公安部检验报告证明）

车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

设备可识别通过监控画面中的新能源汽车专用号牌信息。（公安部检验报告证明）

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、10KV防浪涌（以公安部检验报告为准）

具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃（以公安部检验报告为准）

    - 8、礼让行人抓拍单元技术参数

【GMOS】高清抓拍单元

包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等

像素：900W

分辨率：最大支持4096*2160

帧率：25fps

图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器

照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

图像输出格式：JPEG

输出：电平量信号

支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%

支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%

支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单

支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能

系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

支持非机动车占用机动车道违法抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章（提供公安部出具的检验报告证明）

支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转（提供公安部出具的检验报告证明）

支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（提供公安部出具的检验报告证明）

支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍，非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，支持违法抓拍上传（提供公安部出具的检验报告证明）

支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能，路口红灯时，支持对非机动车越线停车进行检测抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行（提供公安部出具的检验报告证明）

支持对高速跟车过近进行检测抓拍（提供公安部出具的检验报告证明）

    - 9、行人自助过街装置技术参数

9.1 外观要求

无线自助式一体化三面显示信号灯

喇叭 贴膜字 LED发光指示灯 人行红灯 机动车黄闪 人行绿灯 机动车红灯 按钮位置 机动车灯背面LED屏 图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7

9.2产品技术要求：

·面罩规格    300mm（信号灯）

·面罩材质		玻璃（信号灯）	耐力板（文字屏）

·贴膜文字		白色反光膜（行人过街请按）

·信号灯      303双8人行灯RX300-3-3910；301红黄闪信号灯JD300-3-102RY

·图案			行人：站立红人，静态绿人，红绿双8；机动车：红灯，黄闪；

·文字规格		行人1500×320mm；车道：1200×320mm；LED屏：1600×320mm；

·行人文字：	红：行人禁止通行；绿：行人安全通行；字高 250mm

·车道文字：  红：礼让行人；黄：礼让行人；字高 250mm

·工作电压		220VAC±20%

·功率			信号灯≤15W	文字灯≤30W	LED屏≤200W		语音≤10W		按钮≤5W

·绝缘电阻    ≥500MΩ  介电强度    ≥1440V

·中心光强    150cd ~ 400cd

·LED数量		人行灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140；机动车：红90；黄90；

行人文字：红537，绿502；车行文字：红302，绿302；

·LED 直径    Φ5mm 单管电流 < 18mA

·LED寿命    ≥70000小时

·LED波长    红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm

·可视距离    >300m 可视角度 >30°

·倒计时      双8倒计时，计数范围99~1

·计时方式    申请触发型（申请功能匹配版）

·LED屏		P10间距，像素160×32dot

·内容切换		自动定时切换、远程联网更新、现场笔记本更新、现场U盘更新

·LED屏接口	10/100M以太网（RJ45网口）

·LED屏颜色	红绿双色，自动跟随信号灯颜色；

·白LED		500mcd<白绿<3296mcd；

·像素构成 	1W；模组分辨率 16*32=512Dots；

·驱动方式		1/4恒流驱动；

·控制方式		10/100M以太网、自动定时控制；

·水平视角		80±15度

·亮度			>2000cd/㎡

·最佳视距		>10m

·可视距离		>400m

·亮度均匀性	>0.8

·垂直视角		45±10度

·盲点率		小于万分之三

·语音提示		红灯：“现在是红灯行人请止步”；绿灯：“现在是绿灯行人请走斑马线+嘟嘟嘟”

·播报时间		微电脑时段可调；

·播放音量    90dB Max

·语音功率  	≤10W

·自助按钮    2线干节点按钮，常开，带语音、指示灯；安装于背面高度1.2米处中间；

·夜间指示    红色指示灯亮允许申请过街；

·按钮语音		按下按钮发出“请稍候”语音提示；

·定时提示		语音提示“行人过街请按按钮”，按钮调整间隔“30秒、1分钟、2分钟、5分钟”

·按钮功率		≤5W，音量70dB Max

·无线接口		433MHz	内置安装天线

·无线距离		无遮挡条件100米

·工作温度    -40 ~ +85 ℃ 	相对湿度    ≤93%

·外壳材质    不锈钢板、底座镀锌钢板；（黑色、灰色、驼黄等）

·防护等级 	IP54

·外形尺寸    3350mm×430mm×430mm

·基础尺寸    615mm×615mm	孔直径25mm	间距530mm×530mm

·重量        ≤100KG

·执行标准    信号灯GB14887-2011    倒计时GAT508-2014

·安装模式    竖装，基础固定

9.3 功能设计

在行人较多的非十字路口，配合礼让行人系统安装行人自助过街系统，可有效避免车祸的发生，保护弱势群体，强化车辆让行意识。

在与主路垂直的人行横道方向，平时信号灯显示的都是禁止通行的红色，不断变换的红色图案一再提醒行人：过街时请按请求过街按钮。行人需要过街时，只要在自助过街信号灯柱上的一个按钮上轻轻一按，马上，就会听到“请稍等候”的提示声，30秒以后，街对面就会出现显示行人可以通过的绿色信号灯，同时，主路方向的信号灯显示出禁止通行的红色。15秒钟以后，人行横道方向的绿色信号灯转为红色，主路方向的车辆开始恢复通行，这时，如有行人又要过街，只需再按自助行人过街信号灯柱上的按钮，信号灯就会按照行人的指挥再次重复上面的操作。

使用行人自助过街系统除可以省去大量建设立体交通所需的资金外，设立自助式行人过街信号灯后，对于养成市民驾驶车辆时的让行意识，保护弱势群体也将产生非常积极的促进作用。而车辆让行意识的形成，反过来又将带动行人养成过马路看红绿灯、走斑马线的习惯，最终形成城市交通安全、畅通、有序的良性循环。

    - 10、存储技术参数

双控制器；冗余电源；

8U机架式72盘位；

支持SAS硬盘；支持网络RAID；

每个控制器：64位多核处理器；32GB缓存；6个千兆网口

可对多个域内的设备进行管理，域内所有存储节点可自动识别，每个域支持1-16个存储节点（以公安部检验报告为准）

在运行状态下，可自动识别域内所有设备，进行一键快速配置完成存储模式后可直接运行业务（以公安部检验报告为准）

当设备内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，可自动对磁盘进行恢复操作，业务不中断（以公安部检验报告为准）

云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。

支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构。

支持最少1台存储节点即可构建云存储系统。

支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。

支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，支持冷数据以磁带为介质进行存储。（以公安部型式检验报告为准）

统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。

支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写

支持视频直存技术，具有GB/T28181、ONVIF、Ehome、RTSPSTD、PSIA等标准协议的配置功能

对多种协议：TCP\UDP\HTTP\SIP\SNMP\FTP\iSCSI\REST进行支持

支持SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载。

支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于10亿；集群规模扩展后，文件数量线性扩展。

存储空间利用率可以达到90%以上（以公安部型式检验报告为准）

视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器

精准回放：支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，在回放过程中进行拖动，定位到具体的秒级时间点，回放指定录像段，并且能实现按倍速快放、慢放。

支持视频数据秒级存储，可以即时查询、回放和下载前1秒的数据。

支持单客户端1路监控点高速下载录像，下载速度可达350MB/s。

支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中。（以公安部型式检验报告为准）

支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力

支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除。

支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片。

支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖

具备设备节点在线动态增加和移除，不影响业务继续读写

支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写

支持云存储系统一键部署，一键部署标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等

    - 三、土建工程施工要求

（1）中标单位在开挖前应事先通知业主/工程师。未得到业主/工程师允许，相邻地面不能破坏。管道和基础的开挖应按照招标中所示线型、坡度和标高或按业主/工程师的要求施工。沥青路面破路施工时，回填先用碎石夯实垫底，过路镀锌钢管用C25水泥混凝土做砼，碎石夯实回填至原路面下7-10cm，然后用沥青回填，夯实。

（2）所有立杆基础混凝土为25＃砼以上。其中水泥为425＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。

（3）杆件必须接地，其接地电阻＜10Ω。

（4）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂立杆的方向与行车道垂直。

（5）立杆基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜（适用铺设广场砖）以防止积水。

（6）地下铺设的电缆不得有接头，每根电缆线应留有4 m余量。

（7）电缆沟的宽度≮500㎜或以上当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450㎜为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒“U”字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑干净并填上50～80㎜的细软沙土。不设窨井的拐弯处线管的圆角半径要求量大（R≮20D。㎜，D。为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

（8）机动车道的电缆沟修复应用25＃以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5㎜，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质塑料管做电缆管时，管的周围应有30～50㎜的混凝土的保护层。

（9）主控制机旁设置窨井。窨井的内围尺寸要求为400（长）×400（宽）×700（深）㎜，井底呈“V”字型，井底中心位置垂直埋置一段200㎜的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部（除渗水孔外）必须批荡水泥沙浆。渗水孔面应略低于底部5㎜以方便渗水。

（10）控制机柜适当提高，防止浸水。抬高高度≮300㎜，机柜基础与旁边最近窨井之间用管径3寸或4寸的电缆管线连接。基础内部的电缆管周围必须用混凝土填实；主电源线必须经窨井进入控制机柜。控制机柜必须接地。

（11）预埋管及电缆要符合国家规范，要求自行计算，管路预埋分为采用开挖和非开挖两种，原则上机动车道应采用非开挖方式进行管路预埋，是否有可利用的现有管路由招标单位自行勘察现场确定。

  - 四、工期、验收及管理方法

1、工期：签订合同后60天内完工。项目由业主单位和交警部门联合验收，其中交警部门负责技术验收。保修期限为自竣工验收合格后两年。

2、采购人对中标人进行考核。中标人按要求提供相关台帐和资料，作为在招投标过程中、签定合同前后、工程实施过程的主要管理依据。相关内容将列入合同条款，监督各方合法规范的履行本项目。

五、服务要求

（1）中标单位提供每周一次的巡检的服务，并每月21日提供巡检报告。

（2）中标单位在接到故障申告后，在30分钟内响应申报，2小时内到故障现场，故障处理时限为24小时，特殊情况不超过48小时。如因第三方故意破坏或人力不可抗因素造成故障处理超过约定时间，则不追究中标单位"24小时内解决故障"的违约责任。

★中标方需在合同签订前在诸暨本地设立维修服务点，并派专人在交警大队内值班，实时监控系统的运行情况。

（3）▲施工方应加强对聘用人员的安全作业教育，作业过程一律着统一反光安全服、帽，及时办理车辆保险，平时要做好车辆的保养维修，如作业期间发生工伤事故，均由中标单位承担全部责任和由此产生的一切费用。

六、付款方式

完成工程项目100%的工程量并且通过业主单位的初验后，计量支付工程量的90%，在验收合格后正常运行一年后支付合同款项的5%，余款在质保期满后无质量问题一次性结清。

七、最高限价

本次采购最高限价为人民币叁佰壹拾叁万陆仟元（¥3136000.00），任何超出最高单价限价的均为无效报价。（报价包括一切人工、工具、材料、设备、电费、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标人的报价应包括因承包本次项目所需的一切相关费用，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。）

以上标“★”为实质性响应条款，不满足将按无效标处理。

交通监控设施平面布置图

导引指示牌设计说明

M系列指示牌（宽1220*高1200）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，面板采用镀锌板，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印。

M系列指示牌

P系列指示牌（宽900*高2400）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，面板采用镀锌板，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印，中间为42寸液晶显示器，可根据需要滚动播放所需内容。

P系列指示牌

T系列指示牌（宽800*高2400）：整体造型激光，内置热镀锌方管做支撑，面板采用镀锌板，颜色采用汽车烤漆，内容部分用发光加丝印，顶部为PVC版雕刻造型。

T列指示牌

五章  诸暨市采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江建友工程咨询有限公司（编号：ZJJY20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江建友工程咨询有限公司核实或认可，并报采购单位招投标监督管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经浙江建友工程咨询有限公司与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳中标价10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向采购单位招投标监督管理办公室、采购单位招投标监督管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、投标函（格式）

致：浙江建友工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：ZJJY 2019-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

四、授权委托书（格式）

致：浙江建友工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵公司组织的诸暨市    　(招标项目) 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：ZJJY2019 -**-**

| 标项 | 标的内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城东新城2019年度电子警察交通设施采购及安装 | 大写人民币： （¥ ） |

注：本项目要求报所投标项的采购清单明细报价，包括单价、数量、总价等。投标单位自行拟定格式。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：ZJJY2019-**-**         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在采购单位投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

八、其他 （格式自拟）