县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设

招标编号：JDDTF2023B-013

招

标

文

件

采购单位：杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司

代理单位：浙江建安工程管理有限公司

- 2023年4月19日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2023年4月19日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2023年4月19日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………02

第二章  投标须知…………………………………04

第三章  开标和评标须知…………………………13

第四章  评分标准…………………………………16

第五章  招标内容与技术要求……………………18

第六章  商务条款…………………………………22

第七章  财务结算程序……………………………24

第八章  合同范本…………………………………25

第九章  附件………………………………………28

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购公开招标方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，浙江建安工程管理有限公司受杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司（以下称：采购单位）的委托，就县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDDTF2023B-013

二、招标内容及数量：

主要采购茶园数字化智能四情监测系统、茶园数字化精彩瞬间等。包含项目的设计、供货、安装调试、验收及售后服务等，具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、招标响应供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、本项目不允许转包、分包；

3、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发布及报名：

1、发布时间：2023年4月19日至2023年5月10日9:10止。

2、发布地点：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )；

杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块)

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

3、标书费用：招标文件工本费300元/份，投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

4、本项目实行资格后审，无需报名。

五、投标截止时间和地点：

本次招标将于2023年5月10日9时10分前将响应文件密封送交到建德市公共资源交易中心大同分中心（大同行政服务中心4楼（柳城西路1号），逾期送达或未密封将予以拒收。

- 开标时间及地点：

本次招标将于2023年5月10日9时10分在建德市公共资源交易中心大同分中心（大同行政服务中心4楼（柳城西路1号）开标，供应商应派授权代表出席开标会议（如是授权代理人参加须携带身份证、授权委托书原件、在投标单位近一个月社保缴费证明原件等有效证明出席，如是法定代表人参加须携带身份证、营业执照复印件出席）。

七、发布媒体：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )；

杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德门户网公共资源交易板块)

（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

八、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

- 本项目为非政府采购项目。

十、业务咨询：

采购单位：杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司

项目联系人：胡工  联系电话：18989477680

质疑联系人：陈工  联系电话：18069836203

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

项目联系人：杜工      联系电话：15058155265

质疑联系人：陈工      联系电话：13567149366

监督投诉机构：建德市大同镇人民政府

地址：杭州市建德市大同镇永平西路1号

监督投诉人：罗主任    联系电话：18158140183

2023年4月19日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设 |
| 2 | 项目编号：JDDTF2023B-013 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2023年4月27日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将2023年4月28日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 6 | 现场踏勘：不统一组织，供应商现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 投标文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件，副本封面加盖公章）和资格证明文件1份组成。（详见第二章第十条）。 |
| 9 | 提供的样品：无 |
| 10 | 投标截止时间：2023年5月10日9时10分 |
| 11 | 投标地点：建德市公共资源交易中心大同分中心（大同行政服务中心4楼（柳城西路1号）开标室。 |
| 12 | 开标时间及地点：2023年5月10日9时10分建德市公共资源交易中心大同分中心（大同行政服务中心4楼（柳城西路1号）开标室。 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn/ )和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标公示结束后2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。（具体时间按中标通知书） |
| 17 | 履约保证金：本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 18 | 接受投标文件时间：投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 19 | 本项目的最高限价（预算价）为人民币柒拾伍万元整（￥:750000.00元）。报价超过最高限价（预算单价或总价）的，按无效标处理。 |
| 20 | 付款方式：采购单位按合同支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司 。

2.“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3.“投标方”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、维修等服务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明：

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1、投标方认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标方对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、投标方认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、招标文件的澄清和修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的招标文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

1、资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位近期缴纳一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1. 已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2. 非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3. 未按以上要求提供资格证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十三(2) ”）

2、报价文件内容（单独包封递交）

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二（1）

〈三〉投标报价明细表 （附件二（2））

〈四〉投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

1）、报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

3、商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉供应商的其它商务技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料。

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务 ；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。）

〈五〉服务计划表（附件七）

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

4、资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉由当地社险办出具的授权代表在投标单位近一个月连续的社保缴费证明复印件或由当地社险办出具的最近一个月的投标单位社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈六〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）（若有）（附件十一）；

〈八〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈九〉节能、环保等方面的资质证书（若有）

〈十〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十二〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十四〉其他相关资质证明材料。

以上资格证明文件、报价文件、商务技术文件、资信文件须分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。资格证明文件、技术文件、商务资信文件和内容中不得出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用胶装装订。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十三、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格证明文件1份密封成一包、报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

〈二〉如果投标方未加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉采购人接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

〈五〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

〈六〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉未提供有效的资格审查文件

〈二〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈三〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈四〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈五〉投标方未能提供合格的资格证明文件；

〈六〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈七〉未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按无效标处理）；

〈八〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未胶装装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈九〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈十〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十三〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在资格证明文件、商务技术文件、资信文件、正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十七〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的；（若有）

〈十八〉投标报价超过最高限价的；

〈十九〉被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十五、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2023年4月27日17:00时之前，送至浙江建安工程管理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室，传真0571-64757660），采购人将于2023年4月28日做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

采购代理服务费为：人民币叁仟叁佰元整（￥3300.00元），评审费按实际产生支付。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。投标方的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1. 由采购组织机构工作人员或采购人代表或公证人员核对验证投标人授权代表的本人身份证等能证明其有效身份的证件原件。

2. 开标会由市公共资源交易中心大同分中心工作人员或采购组织机构工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

3. 介绍参加开标会投标单位人员名单。

4. 宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

5. 由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果。

6. 打开资格审查文件并将资格审查文件送评标室评审，未在浙江省政府采购供应商库中注册或未上传相关资质证书的同时提备查文件原件，并做好登记工作。

7. 由评标委员会对资格审查文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序。

8. 打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。开标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行。

9. 资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

10. 由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及认为有必要宣读的其他内容。

11. 采购代理单位工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

12. 开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉对资格证明文件进行审核，并与原件或浙江省政府采购供应商库中的资料进行比对，确认是否相符，不符合且未提供补充资料原件的按未能提供合格的资格文件处理，并出具无效标情况鉴定表。

（二）、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（三）、开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否有无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术、资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术、资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

最后按得分高低推荐中标单位。

〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，并在杭州市公共资源交易中心建德分中心网站和浙江政府采购网上进行公示，公示时间为1个工作日，公告期满，如无投标商质疑，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》。

- 合同授予：

（一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，市交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 评分标准

| 评 分 项 目 |  | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30） | 投标报价（30） | 30 | 满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标报价为评标基准价（小数点保留2位），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（结果按四舍五入保留两位小数）。 |
| 技术部分（57分） | 系统性能及技术指标 （36） | 34 | 投标产品的技术参数须符合招标文件技术参数要求，满足招标文件采购需求清单中主要技术参数及要求的得34分，技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止，若是无实质性意义的负偏离，则不扣分。（招标文件主要技术参数及要求中要求提供检测（检验）报告证明材料的，若未提供，按负偏离处理） |
|  |  | 2 | 根据所投产品品牌、型号、用户反馈程度进行综合打分，最高得2分。 |
|  | 项目实施 方案（6） | 2 | 投标供应商针对本项目提出供货、安装调试方案，根据方案的合理性、可行性情况进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标供应商针对本项目提出合理的验收方案，根据方案的合理性、可行性情况进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标供应商针对本项目制定质量保证措施、技术保障措施、节能环保措施的内容情况进行打分，最高得2分。 |
|  | 售后、培训 方案（4） | 2 | 根据投标供应商售后服务能力，包括维修人员人数、维修能力、对用户故障的响应、定期巡检方案等进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标供应商提供完整的培训计划，包括培训内容、时间、地点、培训人员、授课讲师等，根据培训计划是否完整、科学合理进行打分，最高得2分。 |
|  | 组织管理及人员配备 （2） | 2 | 根据拟派项目组成员（含项目负责人）的人数、资质、工作经验等情况打分，最高2分。 |
|  | 进度安排 情况（2） | 2 | 投标供应商按照采购人的要求，提供详实的进度计划。根据进度计划的合理性、可行性、高效性进行打分，最高得2分。 |
|  | 现场踏勘（2） | 2 | 投标供应商是否进行现场踏勘，提供经采购方盖章确认的现场踏勘确认表的得2分，没有的不得分。（投标文件中须提供现场踏勘确认表复印件并加盖投标供应商公章，不提供不得分） |
|  | 产品可靠性和成熟度（5） | 2 | 投标产品获得“农作物病虫害实时监测物联网监测预警系统”检验检测报告得2分（投标文件中须提供证明材料复印件并加盖原厂公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 3 | 投标供应商所投产品中获得省级及以上植物保护部门出具的田间试验证明的得3分，省级以下得1.5分,否则不得分。（投标文件中须提供田间试验证明材料复印件并加盖原厂公章，不提供不得分）。 |
| 商务资信部分（13分） | 企业综合 实力（4） | 2 | 根据投标供应商履约能力、诚信水平等情况进行打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标产品生产制造商获省级及以上政府部门颁发的科学技术进步奖，每提供一份得1分，最高得2分（投标文件中提供科学技术进步奖扫描件并加盖公章，不提供不得分）。 |
|  | 售后服务网点（2） | 2 | 投标供应商售后服务网点设在杭州地区范围内的得2分, 浙江省范围内（除杭州地区范围外）的得1分，其他不得分。(须提供相关证明材料) |
|  | 质保期（6） | 6 | 本项目质保期满足招标文件规定2年的不得分，每增加半年加1分，最高加6分。 |
|  | 项目业绩 （1分） | 1 | 投标供应商提供自2018年1月1日以来（以合同签约时间为准）同类项目业绩，每提供一个有效项目业绩的得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件加盖公章，原件备查，不提供原件不得分） |

- 第五章 招标内容与技术要求

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设 | 详见“采购清单” | 项 | 1 | 750000.00 |  |
| 合计：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00元） |  |  |  |  |  |  |

本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |  | 预算单价 |  | 预算总价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 茶园数字化智能四情监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 1.远程测报系统一套：整体结构采用304不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数； 2.雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 3.诱捕与识别技术集成与一体的虫情测报系统，内置≥2000W高清工业摄像机，可远程设置工作模式，通过PC端及手机端能远程自动拍照和手动拍照（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 4.测报灯内设有图像采集设备，可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况，通过网页端的识别功能进行识别计数，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 5.多种联网方式(5G/4G/网线/网桥/WiFi等)可选择，可随时随地联网管理，同时各种仪器和数据报警 参数可通过网关及网络远程上传到指定服务器，方便维护和管理； 6.自动拍照：可以通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照间隔时间，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间。如：本身设定30min拍照一次，在系统感知虫体数量较多后，系统会自动调节拍照间隔缩短为5min拍照一次，解决虫体太多产生堆叠的情况。保证每一个虫子特征都可以被拍的很清楚，为自动识别及人工矫正打好基础（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 7.远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置、采集信息的查询分析、远程手动控制换位、诱虫灯开启、加热管通断、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、传送带开关等功能； 8.图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等 功能；图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求； 9.数据处理：所测得的虫害数据可以通过图片、Excel表格、pdf等形式导出来到本地电脑，方便植保人员分析和数据的二次处； 10.内置GPS定位功能，可在地图中査看设备站点等数据；在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 11.传送带结构，通过振动将虫体均匀洒落平铺在传送带上使虫子可以均匀，传送带准确将虫体运输到拍照区域内，保证每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别及人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 12.高温加热虫体处理致死率不小于100%,虫体完整率不小于100%，高温加热虫体处理仓温度控制：工作温度最高达85±5°C； 13.光控功能：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 14.时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段，当前时间处于设定的工作时间段时，最多可以设置48时段；支持跨天时间设置，只需要满足其中一个时段都会开灯工作； 15.大小虫子识别过滤：捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子识别； 16.虫雨仓结构：将雨水自动排出，能有效将雨虫分离，使箱体内无积水； 17.雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；防雷装置：能够有效防止雷击； 18.虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存仓内，人工定期去收集： 对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部，避免人工去现场维护；不需要收集标本的情况下，可以不用人工去现场，只要定期去检修即可（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 19.虫子识别：对农作物种植常见虫害做自动识别计数，包含：金龟子、草地螟、玉米螟、大螟、二化螟、稻纵卷叶螟、褐飞虱、白背飞虱、草地贪夜蛾等，识别准确率≥95%（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 20.自动识别：可以通过虫情自动识别系统识别种类，数量。（提供省级以上检验部门出具的检验报告） 21.系统远程控制：应可以远程设置现场设备工作模式，远程对现场设备进行重启与恢复，实时查看现场设备的地理信息，实时查看现场设备的电量信息，远程设置现场设备的采集间隔等（提供省级以上检验部门出具的检验报告）； 22.通过采集的数据，可以对频振诱控系统进行远程控制开关，对天敌防控系统进行远程控制开关（提供省级以上检验部门出具的检验报告）； 23.汇总所有县级平台的数据，并应可以将数据统一传输到省级平台，并统计出各区域虫情类型及数量（提供省级以上检验部门出具的检验报告）； 24.提供制造商智能识别虫情测报灯控制软件著作权。 25.提供省级植保部门出具的两年四地实验证明。 电源：太阳能供电 诱虫光源：20W诱虫灯管，主波长365nm 灯管启动时间：开机后小于5秒 绝缘电阻：大于2.5MΩ 摄像头：2000W工业相机 显示屏：7寸电容式触摸屏 系统：Android4.0 网络：有线光纤/无线网桥/4G路由器 整机尺寸：800*800*2009mm 工作环境温度：0～70℃ 工作环境湿度：≤90%。 |  |  | 1 | 套 |  | 150000 |  | 150000 |  |  |
| 2 | 智能综合气象站 | 1.采集数据要求：可采集土壤墒情(4层)，土壤温度（5层，含地表温度)，空气温度，空气相对湿度，光照强度，风向，风速，降水量等（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 2.防盗要求：GPS定位功能，震动防盗，内置震动传感器，当设备发声震动、移除等外力操作时，设备立即自动向APP端推送报警信息（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）； 3.故障报警要求：具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能： 4.远程控制：可通过网页及APP控制采集间隔时间、传感器校准、报警手机卡及流量控 制等； 5.数据查看：具有手机APP软件 (适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析。历史数据不丢失。同时设备可以实现电话提取数据功能，打电话给设备手机号码，主机会发短信给我拨打号码，显示当前气象站数据，可显示的数据有：空气温度，空气相对湿度，土壤温度，土壤盐分，辐射量，风向，风速，降雨量等（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明）。 6.传输方式：GPRS\CDMA\NBIOT\GSM\4G\5G等方式；（提供本设备具有检测资质的机构出具的带 CNAS 标识的检测报告证明） 7.系统远程控制：可以对设备进行远程控制开关，远程设置小气象站设备采集时间间隔，远程设置小气象站设备联网模式，对现场设备进行重启与恢复，远程设置小气象站设备的地理信息，实时查看小气象站设备的电量信息，远程设置气象传感器上下限报警值，在线校准气象传感器偏移值等（提供省级以上检验部门出具的检验报告）。 8.供电：太阳能供电，≥24AH,连续阴雨天能持续供电多20日； 9.传感器监测指标及要求： 土壤墒情(4层)测量范围：0-100%,分辨率：0.1%,准确度：±2%; 土壤温度（5层)测量范围：-20-100℃，分辨率：0.1℃,准确度：±0.2℃;、 土壤电导率范围： 0～23 MS/Cm，分辨率：0.01 MS/Cm，精度:±2%F 空气温度测量范围：-40-120℃,分辨率：0.1℃,准确度：±0.3℃; 空气相对湿度测量范围：0-100%RH，分辨率：0.1%RH,准确度：±3%RH; 辐射测量范围：0-2000W/m2,分辨率：lW/m2,准确度：±lW/m2; 风向测量范围：0-360° ,分辨率：1°，准确度：±1° ; 风速测量范围：0-65m/s,分辨率：±0.1m/s,准确度：±0.1m/s; 降水量测量范围：0-6553mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.1mm; 10.汇总所有县级平台的数据，并应可以将数据统一传输到省级平台（提供省级以上检验部门出具的检验报告） 11.提供制造商农林气象监测系统软件著作权。 |  |  | 1 | 套 |  | 80000 |  | 80000 |  |  |
| 3 | 农情监测围栏基础 | 1.监测点填土或搭建防腐木平台支架。 2.围栏4m*4m 3.204不锈钢围栏，围栏间隙≤18CM，围栏高度≥1.2米，含围栏水泥基础； 4.防腐木过道宽度≥60CM； 5.其他区域美化建设；含警示牌、项目名牌. |  |  | 1 | 项 |  | 19000 |  | 19000 |  |  |
| 4 | 苗情灾情监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 高清高速红外球型网络摄像机（400万像素） | 400万7寸红外；150米红外照射距离；焦距：4.5-135mm, 30倍光学；2048×1536@30fps；0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 |  |  | 1 | 台 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 4.2 | 配电箱及抱箍 | 防水箱及抱箍 |  |  | 1 | 套 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 4.3 | 室外球机电源防雷器 | 室外球机使用防浪涌 |  |  | 1 | 个 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 4.4 | 交换机 | 8口 1000M自适应RJ45端口 |  |  | 1 | 个 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 4.5 | 光纤收发器 | 单模单纤 |  |  | 1 | 对 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 4.6 | 摄像机立杆基础（含避雷针、地笼） | 球机立杆6米，材料直径：140厚3.5 热镀锌管（含：地笼、避雷针、镙丝） |  |  | 1 | 套 |  | 3800 |  | 3800 |  |  |
| 4.7 | 建设附件及辅材 | 电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件 |  |  | 1 | 批 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
| 4.8 | 精彩瞬间设备接入 | 可接入精彩瞬间前端设备，作为苗情监测点位，做到茶园全域苗情灾情监测覆盖。 |  |  | 8 | 路 |  | / |  | / |  |  |
| 5 | 茶园监测预警（应用模块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 基地一张图 | 以可视化的形式直观展示基地种植情况、设备分布及环境监测数据概览。运用地理信息可视化配置技术，将地块、传感器、设备以色块和图标的形式标定在地图上，形成可视化的基地实景图。 |  |  | 1 | 套 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |
| 5.2 | 气象监测 | 气象监测模块主要负责茶叶的采集种植生产环境信息，包括：土壤水分/盐分、土壤温湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向等诸多环境信息，进行数据统计分析。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  | 利旧 |
| 5.3 | 墒情监测 | 实时显示土壤的墒情参数，支持按天、周、月、生长周期四维度形成墒情参数曲线图，当参数不在适宜范围内时，可自动生成预警提示，支持设备运行状态的实时监控和工作模式的远程修改。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  | 利旧 |
| 5.4 | 虫情监测 | 可对茶基地收集的害虫进行分段存放、拍照、计数，虫情数据由监测系统整理分析，形成虫情数据库，以供专家远程诊断。具有现场或远程控制功能，设备的各种功能可通过网络远程设置、修改和读取，还可根据需要远程拍摄自己需要的照片并上传到服务器，对虫害的发生进行统计分析。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  | 利旧 |
| 5.5 | 苗情监控 | 对基地中的所有视频设备上传的实时监控进行统一查看，并支持球机的云台控制，包括：摄像头的多方向转动、镜头伸缩、抓拍、预设点设置及快速定位。用以提供及时高效的指挥和调度，快速对苗情和病虫害情况做出及时应对。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  | 利旧 |
| 5.6 | 手机端 | 农业物联网手机端应用，安装在相关管理、操作人员手机上，方便在移动端监控农业生产环境区域内物联网数据、视频图像以及农事操作数据，并可以通过手机端远程操控现场设备，设置相关参数。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  | 利旧 |
| 6 | 高空天眼茶园全景视觉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 1600万180度球型鹰眼 | 1600万180°球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景支持Smart事件、人员密度；细节支持人脸抓拍、Smart事件；更好助力平安城市公共安全管理 适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等 全景摄像机 4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 5520×2400@30fps 视场角：水平180°，垂直85° 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2560x1440@30fps 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m 系统参数 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒 支持软件集成的开放式API、ISAPI、SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、接入、ISUP、开放型网络视频接口 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 光学变倍：40倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远) 垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远) 对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：250m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (5520×2400, 4096×1800，3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (5520×2400, 4096×1800，3840×1680, 2784×1200) 细节：50Hz:25fps (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 供电方式：DC36V 设备功耗：135W max(其中红外灯12W max) 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 尺寸：Φ433.5x430.4mm 重量：18kg 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  |  | 1 | 台 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |
| 6.2 | 2盘位8路网络视频录像机 | 1.盘位8路网络硬盘录像机；双网卡 2.64Mbps接入带宽；2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； 3.个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； 4.支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 5.支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 6.支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 7.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 8.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动。 |  |  | 1 | 台 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |
| 6.3 | 监控视频存储硬盘 | 4TB 监控级 接口SATA 转速7200 缓存64M 3.5寸 |  |  | 1 | 个 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |
| 6.4 | 配电箱及抱箍 | 防水箱及抱箍 |  |  | 1 | 套 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 6.5 | 室外球机电源防雷器 | 室外球机使用防浪涌 |  |  | 1 | 个 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 6.6 | 交换机 | 8口 1000M自适应RJ45端口 |  |  | 1 | 个 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 6.7 | 光纤收发器 | 单模单纤 |  |  | 1 | 对 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 6.8 | 摄像机立杆基础（含避雷针、地笼） | 球机立杆6米，材料直径：140厚3.5 热镀锌管（含：地笼、避雷针、镙丝） |  |  | 1 | 套 |  | 3800 |  | 3800 |  |  |
| 6.9 | 建设附件及辅材 | 电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件 |  |  | 1 | 批 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
| 6.10 | 网络宽带 | 百兆宽带接入 |  |  | 3 | 年 |  | 业主提供 |  | / |  | 业主提供 |
| 二 | 茶园数字化精彩瞬间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 网络智能球（黑光球） | 【400万像素黑光系列8寸网络高清高速智能球机】 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大的提升了目标的检出率 支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标检测，人脸抓拍 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 人脸支持以下3种模式： 1）支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 2）支持远距离卡口模式抓拍 3）支持8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设 Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构 最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 光学变倍: 35倍 焦距: 5.9~206.5 mm 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -25°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）;60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 RS485接口 供电方式: DC：36 V 电流及功耗: 最大功耗：90 W（其中红外灯最大功耗：15 W） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 雨刷: 支持自动雨刷 尺寸: Ø292.9 × 445.6 mm 重量: 13 kg 防护: IP67 |  |  | 1 | 台 |  | 8500 |  | 8500 |  |  |
| 1.2 | 双暖光全局 | 【全结构化双400万1/1.8" CMOS双暖光全局动点摄像机】 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（人脸+人体模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍 支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4×光学变倍 视场角: 【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：32~8°，垂直：18~4.5°，对角线：37~9° 白光照射距离: 暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝: 支持 水平范围: 【细节】0~210° 垂直范围: 【细节】-15°~22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 接口类型: 一体外甩线 供电方式: DC：36 V ± 25% 电源接口类型: 2芯绿头 电流及功耗: 1.67 A，60 W 工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 尺寸: 338 × 214 × 189 mm 重量: 4.9 kg 防护: IP66 |  |  | 7 | 台 |  | 6500 |  | 45500 |  |  |
| 1.3 | 配电箱及抱箍 | 防水箱及抱箍 |  |  | 8 | 套 |  | 300 |  | 2400 |  |  |
| 1.4 | 室外球机电源防雷器 | 室外球机使用防浪涌 |  |  | 8 | 个 |  | 500 |  | 4000 |  |  |
| 1.5 | 交换机 | 8口 1000M自适应RJ45端口 |  |  | 8 | 个 |  | 300 |  | 2400 |  |  |
| 1.6 | 光纤收发器 | 单模单纤 |  |  | 8 | 对 |  | 200 |  | 1600 |  |  |
| 1.7 | 摄像机立杆基础（含避雷针、地笼） | 球机立杆3米 热镀锌管（含：地笼、避雷针、镙丝） |  |  | 8 | 套 |  | 2800 |  | 22400 |  |  |
| 1.8 | 建设附件及辅材 | 电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件 |  |  | 8 | 批 |  | 3000 |  | 24000 |  |  |
| 2 | 自助拍照展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 壁挂式触摸信息发布 | 显示参数：54.64 inch，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 操作系统：Android 6.0.1 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 存储参数：内存2G,内置存储8G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 触摸方式：红外触摸 玻璃 3 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 88% 触控点：10点 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 网络接口：LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz |  |  | 1 | 台 |  | 9000 |  | 9000 |  |  |
| 2.2 | 移动支架 | 视频会议移动支架，上挂视频会议专用监视器，普通钣金，自带摄像机的支架。 |  |  | 1 | 套 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |
| 2.3 | 泛智能摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型 d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 混合补光：2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm 设备重量: 1360 g 带包装重量: 2150 g 电流及功耗: DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 线缆长度: 35 cm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 |  |  | 1 | 套 |  | 3800 |  | 3800 |  |  |
| 3 | 中心端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 智能应用服务器 | 4U标准机架式设计，具备2颗64位多核处理器，64 GB内存； 内置24盘位（出厂自带10块4T硬盘，3个GPU，即可用11个SATA盘位） 具备3个千兆网口，4个USB3.0；冗余电源；支持15路前端智能分析，100个客户端并发下载 |  |  | 1 | 套 |  | 125000 |  | 125000 |  |  |
| 3.2 | 网络汇聚 | 汇聚交换机 ，24口全千兆 |  |  | 1 | 台 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 3.3 | 基础平台服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM |  |  | 1 | 套 |  | 39000 |  | 39000 |  |  |
| 4 | 精彩瞬间管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 信息屏端 | 精彩瞬间信息屏，游客通过大屏采集人脸照片，系统进行照片检索比对，地图上查看游客在景区游览打卡的景点，已经还没有去过的景点，游玩进度百分比，以及各景点的景点图片信息介绍。 人脸比对后，游客可在大屏端查看游玩过程中抓拍的照片，支持通过大屏预览展示，支持通过扫描二维码操作，选择自己喜欢的照片，下载到手机上，可以填写邮箱地址发送到邮箱。 |  |  | 1 | 套 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |
| 4.2 | 自助拍照H5移动端 | 手机点击，选择照片/拍照，提交后系统依据照片查询精彩瞬间，自助拍照业务展示精彩瞬间列表，图片长按，选择保存图片。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  |  |
| 4.3 | 智能VLOG H5移动端 | 游客手机扫描二维码，可通过访问H5地址，上传人脸照片，以脸比对，获取并保存游客在景区游玩的各景点打卡的视频，下载分享自己的vlog作品。H5页面可嵌入到景区微信公众号或小程序中，增加旅游景区平台的私域流量，便于游客快速找到入口。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  |  |
| 4.4 | 配置BS端 | （1）地图配置 添加景区地图：自定义上传景区地图。 添加景区景点：添加景区景点，选择景点是否为精彩瞬间抓拍点及关联监控点，上传景点照片，添加景点介绍描述。 地图中心点位确定：编辑选择中心点。 （2）系统配置 存储池选择：配置对应景点地图，景点照片存储位置。 生成H5地址：点击生成按钮，生成平台H5地址，点击复制按钮，可复制H5地址。 设置人脸比对阀值：设置人脸对比阀值，阀值越高识别度越高。 （3）基础配置 配置大屏端的展示内容，编辑设置大屏展示名称、设置公众号上传二维码。 （4）VLOG规则配置 VLOG依据配置规则的逻辑生成，支持按时间顺序以及随机的方式生成，支持调整人脸比对识别的阀值，支持处理拼接视频时长、数量的修改，支持上传vlog的片头及片尾。 |  |  | 1 | 套 |  | 利旧 |  | / |  |  |
| 三 | 项目施工服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通网通电服务 | 所有设备通网通电全部施工，包含附件辅材。 |  |  | 项 | 1 |  | 82000 |  | 82000 |  |  |
| 3.2 | 安装集成服务 | 监控设备立杆施工，安装调试，虫情气象等设备及附属设施安装调试，集成服务。 |  |  | 项 | 1 |  | 19000 |  | 19000 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750000.00 |  |  |

注：以上清单中所列的品牌仅为参考，是为了对拟投标的产品的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至否决投标处理。

第六章   商务条款

一、总体要求：

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、售后服务

1、提供≥2年的质保期，（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

4、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。

5、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

6、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。

四、安装调试

1. 安装完成时间： 合同签订后 70日历天内完成本项目所有工作内容，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成本项目，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 安装地点,具体地点由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

- 五、安全要求

1、总体安全要求合格。

2、因成交供应商施工过程中造成的安全责任事故责任由成交供应商自行承担，采购人对此不承担任何责任。本项目施工安装过程所有安全责任均由成交供应商负责，采购人对此不承担任何责任。

六、验收

1、在项目试运行1个月满后进行验收，投标响应供应商应于招标响应文件中提供验收标准和验收办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。若在验收中发现达不到验收标准或合同规定的技术指标，供应商必须无条件返工，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2、验收费用由中标供应商承担。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订生效后，硬件设备到现场后采购单位支付30%合同款；本项目验收合格后且审计结算后，由采购单位向中标供应商支付至审定价的100%项目款。结算时，供应商应将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位。

二、履约保证金

本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

第八章  建德市政府采购合同

（本合同为中标供应商合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方 ：          合同编号：

乙  方 :

见证方：浙江建安工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为         项目的中标单位。按照招标文件（        ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 货物名称 | 品名规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  | ￥ 元 |  |

- 本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

第二条：质量要求

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2023年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

- 合同履行时间：合同签订后  日历天内完成本项目所有工作内容，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成本项目，中标方应承担由此给用户造成的损失。

- 2. 合同履行地点： 具体地点由采购单位指定。

3. 凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1. 乙方应提供系统设备的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2.乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

第五条：货款支付

采购单位根据合同、投标响应文件等资料进行验收。

合同签订生效后，硬件设备到现场后甲方支付30%合同款；本项目验收合格后且审计结算后，由甲方向乙方支付至支付至审定价100%项目款。结算时，乙方应将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》 提交采购单位。

第六条：履约保证金：本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

第七条：售后服务

1、提供  年的质保期，（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在   小时内响应并提出解决方案，    小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过    小时必须送达买方。若   小时内无法修复的，应    小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

4、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。

5、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

6、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：无

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1．本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：  ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约时间：2023年  月  日

签约地点：

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2023年  月  日

- 附 件

附件一                投标报价函

杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司 ：

贵单位JDDTF2023B-013号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                                   （￥：       元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵中心可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在商务技术文件、资信文件的正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2023年 月  日

附件二（1）         开标一览表

招标编号：JDDTF2023B-013

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1. 本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3. 投标方不能拆分标项内容投标。

4、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2023年 月  日

附件二（2）  投标报价明细表

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标 单价 | 投标 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价合计：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设计、生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、详细工程量清单报价表内“投标总报价”应与附件二中“（1）开标一览表”投标总报价相一致。

3、本表由投标单位根据现场踏勘以及其设计图纸编制工程量清单并进行报价，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、报价表格式样本按此制作。

5、表格行数不够可增加。

6、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

响应供应商名称（加盖公章）：

单位地址：

法人或授权代理人签字：

2023年  月   日

附件三

投 标 函

杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司 ：

_____________________(投标单位全称)授权______ _ (全权代表姓名)________ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设（招标编号：JDDTF2023B-013)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格证明文件1份，报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份，分别装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________   电话：____________    传真：____________

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：2023年  月  日

附件四

技术参数偏离表

招标编号：JDDTF2023B-013

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注:1.必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

2.表格行数不够可增加。

全权代表签字：

投标单位(盖章)：

2023年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：JDDTF2023B-013

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中担任职务或岗位 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 专业工作年限 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2023年 月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JDDTF2023B-013

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标单位(盖章)：

2023年  月  日

附件七：

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件八：

法定代表人授权书

杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司：

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设（招标编号：JDDTF2023B-013）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2023年  月  日签字生效，特此声明。

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

法定代表人签字：

单位公章：

2023年   月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司：

关于贵方 2023年    月    日招标编号为JDDTF2023B-013的县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2、投标方一般情况；

3、业绩证明材料复印件（加盖公章）；

4、相关资质证明材料复印件（加盖公章）。

全权代表签字：

投标单位（盖章）：

2023年  月  日

附件十

投标方一般情况

招标编号：JDDTF2023B-013

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字:

投标单位（盖章）：

2023年  月  日

附件十一：

招标人同类项目实施情况一览表

招标编号：JDDTF2023B-013

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 同 | 验收报告 | 中标通知书 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2023年 月  日

附件十二  （1）投标文件封面：

正本或副本

县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设

招标编号：JDDTF2023B-013

（资格证明文件、报价文件

或商务技术文件或资信文件）

投

标

文

件

投标单位全称（加盖单位公章）

2023年  月   日

（2）外包封封面格式：

县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设

招标编号：JDDTF2023B-013

（资格证明文件或报价文件或商务技术文件

或资信文件）

采采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十三:

现场踏勘确认书

杭州稻香小镇农创工场旅游发展有限公司：

根据招标文件要求，我方已对县域富民特色产业发展强村富民项目-建德茶叶产业共富项目（一期）-茶园数字化建设现场进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料：

- 经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

- 若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位：                     （签字或盖章）

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位授权代表：          （签字）

踏勘日期：2023年  月  日