绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目

项目编号:绍柯采[2022]2365号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区应急管理局

采购代理机构:浙江天成项目管理有限公司

2022年7月21日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2022年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]2365号

项目名称：绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目

预算金额（元）：  8500000.00

最高限价（元）：  8500000.00

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目

数量：1

预算金额（元）:  8500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：救援装备供应、驻队指导服务、队员组训轮训、团体注册登记、赛前指导服务、仓管系统设计、义务救援服务,具体详见采购文件。

备注：_/_

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年  月  日  ：（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年  月  日  ：

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼  号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：__/__

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区应急管理局

地址：绍兴市柯桥区柯桥街道群贤路1661号

传真：/

项目联系人（询问）：张剑峰

项目联系方式（询问）：0575-84138425

质疑联系人：陈玉磊

质疑联系方式：0575-84569217
   2.采购代理机构信息

名称：浙江天成项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区越贤府2号楼三楼

传真：/

项目联系人（询问）：孙昱晶

项目联系方式（询问）：13735289091

质疑联系人：刘国清

质疑联系方式：13067772971

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需一切的等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目 （2）所属行业：其他未列明行业。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | （1）样品规格及数量：手抬消防泵、森林消防泵、激流救生衣、移动照明灯组、横渡套装; （2）提供样品的时间：2022年 月 日上午 时 分起至 2022年 月 日 时 分止（上午8:30-11:30；下午14:00-17:00）； （3）样品递交方式：现场递交（样品递交时须携带授权委托书，委托书格式详见招标文件格式范例附件1）；样品送达地点：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区（绍兴市柯桥区纺都路1066号）; 邮寄递交：样品邮寄（建议采用EMS或顺丰）方式送达至：绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区，收件人：任勇烨，联系电话：13067772971，邮政编码：312030; (4)送样联系方式：联系人：任勇烨；联系电话：13067772971; (5) 为切实做好公共资源交易中疫情防控工作，保障柯桥区公共资源交易活动有序开展；递交样品的相关人员请事先做好体温检测、健康码和行程卡自查工作，带好身份证等有效证件。有相关重点地区居旅史的人员应严格遵守有关政策要求，按规定做好核酸检测等健康管理措施。市外（不含相关重点地区）来绍返绍人员，行程卡有星（*）号的，请出示48小时内核酸检测阴性证明；进入现场的所有人员，请做好个人防护，全程佩戴口罩，配合测温、健康码和行程卡联动核验，遵守“一米线”、保持社交安全距离，样品即交即走，不聚集，不逗留。 (5) 样品需贴有标注供应商名称且加盖公章的标签; (6) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或提供样品不全的，投标无效。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1%,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。

九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

1.1项目名称：绍兴市柯桥区综合应急救援队建设及服务项目;

1.2采购范围：救援装备供应、驻队指导服务、队员组训轮训、团体注册登记、赛前指导服务、仓管系统设计、义务救援服务;

1.3服务内容:

1.3.1.救援装备供应，根据招标人要求的装备清单，供应符合参数要求的救援装备，质保期为一年，中标人每月需对供应的装备巡检一次，并负责相关设备的保养、维修，非人为原因导致的损坏，提供免费换新服务，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.3.2.驻队指导服务，中标人需向21支救援队分别派驻一名实战救援经验丰富的驻队指导教员，期限为一年，负责指导队员的日常训练、抢险救灾、档案制作，在遇到紧急抢险任务时，要随队出动参与抢险救灾，派遣教员需具备不低于五年的消防实战救援经验，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.3.3.队员组训轮训，中标人负责276名队员的培训轮训任务，服务期限为一年，分批次开展轮训工作，每名队员的培训时间不低于5天，并指导所有队员考取应急救援员证或消防员证，实训教员需具备灭火抢险、抗洪抢险、地震灾害等相关实战救援经验，培训期间相关餐饮费、住宿费、培训费由投标人在综合报价中考虑。

1.3.4.团体注册登记，中标人负责完成21支应急救援队在政府部门的注册登记，并形成档案，装订成册备查，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.3.5.赛前指导服务，上级部门组织开展应急救援演习时，中标人负责对应急救援队进行赛前培训指导，服务期为1年，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.3.6.仓管系统设计，需要根据招标人的要求，设计开发一款出入库管理系统，具备出入库登记等相关功能，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.3.7.义务救援服务，中标人需在柯桥区范围内成立一支不少于20人的应急救援队，服从采购人的管理、调遣，协助采购人开展火灾扑灭、抗洪抢险、森林火灾扑救、山地救援、水上救援、地质灾害等应急救援服务，相关费用由投标人在综合报价中考虑。

1.4采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防救援车 | 1.底盘： 1.1燃料种类：汽油； 1.2排量：≥1597ML； 1.3功率：≥110kW（150马力）； 1.4额定乘员：≥2人； 1.5最高车速：最高设计车速(km/h)≥120； 1.6车架、车身：优质碳结构钢，汽车级电泳、高温烤漆防褪色，长久耐锈； 1.7轮胎数：≥6； ▲1.8排放标准：GB18352.6-2016国VI； 1.9悬挂：钢板弹簧片数(片)/5片； 1.10轮胎规格：全尺寸，型号：≥165R14LT 8PR； 1.11信号灯：卤素大灯·前转向灯·后转向灯·刹车灯·喇叭·应急警示灯； 1.12底盘尺寸：≥长5460mm×宽1600mm×高2050mm； 1.13轴距：≥3300mm； 1.14座椅：高密度发泡海绵； 2.车厢整车： 2.1材质：Q235低碳钢； 2.2尺寸:≥长5700mm×宽1650mm×高2300mm； 3.罐体: 3.1材质:①低碳钢：采用4.0mm低碳钢钢板焊接，焊缝满焊，表面喷涂处理，水箱内部耐压结构设计，配备：进水口、放水口、溢流口及液位显示口内胆必须固定在外架副梁上； 3.2容积:≥3.5m³（加装防荡板）； 4.消防水泵系统: 4.1泵组选用的泵应经过型式检验，符合GB6245-2006《消防泵》、CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品》的标准要求； 4.2发动机类型：单缸、四冲程、卧式、风冷、汽油机； 4.3重量：≤55kg；（需在检测报告体现） ▲4.4引水时间：≤14秒；（需在检测报告体现） 4.5启动性能（s）：≤3s；（需在检测报告体现） 4.6提供第三方的检测报告。 5.其他配置: 5.1高压水炮:车载专用铝制合金水炮（可水平360°上下180°无阻力调节）； 5.2消防水带：20米φ65衬胶水带； 5.3合金卷帘门：整车配备5套消防，专用卷帘门，加装100W警报器； 5.4消防器材:4kg干粉灭火器2只、破拆腰斧1只、手持水炮1只、消防沙锹1只、地上消防栓扳手1只、消防沙桶1只、自吸管10米； 5.5提供协助上牌服务； 5.6具备前后洒水喷水功能； | 13辆 |
| 2 | 抢险救援车 | 1.电气系统： ▲1.1电控：全智能控制器，具备防溜坡功能； 1.2电池：6V210AH/只，12只72V； 1.3电机：三相异步交流电机≥7.0KW，具备电量自动回收功； 1.4充电机：车载式智能化充电机； 1.5充电时间：6-8小时（放电率为80%）； 2.车辆技术参数： 2.1充电输入电压：220V； 2.2车辆尺寸：≥4100×1650×2000mm； 2.3后箱尺寸:≥长1200×1650×350mm； 2.4整车负载：≥1000kg； 2.5额定乘员：≥5人； 2.6前后轮距：≥1420/1365mm； 2.7轴距：≥2080mm； 2.8最小离地间隙：≥150mm； 2.9制动距离：≤5m； 2.10最大爬坡度：≥10%； 2.11最小转弯半径：≥5.5m； 2.12续航里程：≥100KM； 3.车身系统 3.1座椅：第一排座椅（1+1、皮革面料+高回弹PU+扶手，角调器、灰色座椅），后排双人联排座椅（皮革面料+高回弹PU+扶手、灰色座椅）； 3.2车体：一体钣金冲压钢制车身+ABS工程塑料内饰； 3.3仪表：液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）； 3.4后视镜：大视野可调整后视镜； 3.5显示屏：LED显示屏可循环显示，轮播宣传语； 3.6灯光及信号：LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、长排警灯； 3.7音响：高级汽车音响及车载MP3机、专业扬声器 喊话器； 3.8开关：启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关； 3.9门：四门； 3.10车架：喷涂防锈处理钢结构车架； 3.11方向盘：聚氨酯发泡方向盘。 4.底盘系统： 4.1动力传动系统：无极变速系统； 4.2转向系统：齿轮齿条式方向机； 4.3前桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂+筒式液压减震； 4.4后桥及悬挂：整体式后桥（18：1）航空铝材质差速器总成+高强度钢板弹簧+筒式液压减震； 4.5制动系统：前碟式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置，刹车助力系统； 4.6轮胎：铝合金轮毂≥165/70R14真空子午胎； | 13辆 |
| 3 | 抢险救援头盔 | 参照部消防救援局统型要求，主要技术性能符合《消防员抢险救援防护服装实验大纲》标准要求； - 冲击吸收性能： - 1.1高温预处理：最大冲击力≤2500N，帽壳不得有碎片脱落； - 1.2低温预处理：最大冲击力≤2300N，帽壳不得有碎片脱落； - 1.3浸水预处理：最大冲击力≤2200N，帽壳不得有碎片脱落； - 抗冲击加速度性能： - 2.1帽顶部：最大冲击加速度≤130gn； - 2.2帽前部：最大冲击加速度≤370gn；加速度＞150gn，其持续时间≤5ms；加速度＞200gn，持续时间≤2ms。 - 2.3帽侧部：最大冲击加速度≤360gn；加速度＞150gn，其持续时间＜5ms；加速度＞200gn，持续时间＜2.5ms；帽后部最大冲击加速度≤370gn；加速度＞150gn，持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms； 3.阻燃性能：下颏带损毁长度≤5mm，续燃时间≤1.0s，不应有熔融、滴落现象。反光标志带损毁长度≤40mm，续燃时间≤1.0s，不应有熔融、滴落现象。帽壳续燃时间≤1.0s，不应有熔融、滴落现象； 4.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.2mA； 5.侧向刚性：帽壳最大变形≤26mm，卸载后变形≤5.0mm，帽壳无碎片脱落； 6.下颏带抗拉强度：延伸长度≤18mm，下颏带未出现断裂、滑脱； 7.质量（不包括附件）≤1000g； 8.提供第三方的检测报告。 | 224顶 |
| 4 | 抢险救援手套 | 1.符合2006《消防员抢险救援防护服》标准。采用阻燃面料，具有永久性阻燃、隔热、抗静电、防油、防水、反光，操作人员提供良好的保护； 2.阻燃性能：损毁长度≤70mm，续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 3.热稳定性能：在温度为（180±5）℃，经5min后，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其长度和宽度方向上的收缩率≤2%； 4.耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿； 5.抗切割性能：割破力≥13N； 6.耐撕破性能：经向≥140N、纬向≥130N； 7.抗机械刺穿性能：≥210N； 8.灵巧性能：徒手控制百分比≤110%； 9.抓握性能：≥103%； 10.穿戴性能：穿戴时间≤8s； 11.提供第三方的检测报告。 | 224双 |
| 5 | 抢险救援靴 A 款 | 1.符合2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2.质量≤2kg； 3.外底耐弯折性能：经过10万次弯折试验后，外底不应断裂，裂缝长度≤7mm； 4.鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表而经辐射热通量为（10±1）kW/m2,,辐照1min后，其内表面温升≤10°C； 5.靴帮耐磨性能：在经过20000次循环摩擦后，不应出现被磨穿的现象； 6.防滑性能：始滑角≥24°； 7.电绝缘性能：防化学护靴的击穿电压不应小于5000V，泄漏电流≤0.5mA； 8.鞋头性能：分别经10.78KN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙≥19mm； 9.靴底抗刺穿性能≥1200N； 10.阻燃性能： 10.1离火自熄时间≤0.5s； 10.2损毁长度≤32mm； 10.3无熔融、滴落现象； 11.热稳定性能：在温度为（180±5）℃，经5min 后，救援靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好； 12.提供第三方的检测报告。 | 224双 |
| 6 | 应急救援服套装 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2.色差≥4 级。 3.热稳定性能：经过（180±5）℃热稳定性实验后，沿经纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 4.面料单位面积质量：≥200g/㎡； 5.断裂强力：经向≥1200N 纬向≥1500N； 6.撕破强力：经向≥190N 纬向≥280N； 7.阻燃性能： 7.1续燃时间：经向、纬向≤1s； 7.2损毁长度：经向、纬向≤48mm； 7.3燃烧时特征：不应有熔融、滴落现象； 8.阻燃性能（火焰蓝）： 8.1续燃时间：经向、纬向≤1s； 8.2损毁长度：经向、纬向≤32mm； 8.3燃烧时特征：不应有熔融、滴落现象； 9.接缝断裂强力≥940N； 10.救援服针距密度：明暗线、包缝线≥14针/3cm； 11.救援服色差≥4； 12.质量≤2kg； 13.防静电性能：整套救援服带电量≤0.1uC； 14.救援服反光条： 14.1逆反射系数：≥528cd/(lx·㎡）； 14.2热稳定性能：在温度为180℃条件下，经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象。逆反射系数≥491cd/（lx • m2） 14.3耐洗涤性能：洗涤25次后，无破损、脱落、变色的现象； 14.4高低温性能：经高低温性能检测后无断裂、起皱、扭曲的现象； 14.5阻燃时间：续燃时间≤0s，无熔融、滴落； 15.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃，经5min后，热稳定性能试验后，缝纫线 无熔融，烧焦现象； 16.硬质附件热稳定性能：试样在温度为（180土5）℃条件下，经5min后，能保持其原有的功能。 | 278套 |
| 7 | 救援靴 B 款 | - 1.救援靴满足GA633-2006《消防员抢险救援服装》标准要求； - 2.技术参数： - 2.1靴头性能：经10.78KN静压力试验和冲击锤质量为23Kg，落下高度300mm的冲击试验后，其间隙高度均≥18mm； - 2.2靴帮抗穿刺性能：≥232N； - 2.3隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤6.5℃； - 2.4防水渗透性能：靴内无水渗透现象； - 2.5靴帮耐弯折性能：鞋帮材料经弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象； - 2.6靴帮耐磨性能：鞋帮材料经20000次循环摩擦后，未出现被磨穿现象； 2.7靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿； - 2.8外底耐弯折性能：经10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤7.8mm； - 2.9防滑性能，始滑角≥25°； - 2.10阻燃性能：损毁长度≤20mm，离火自熄时间≤1s； - 2.11热稳定性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件未产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好； - 2.12靴帮抗辐射热渗透性能：试验中10Kw/㎡，辐照1min后，其内表面温升6.8℃； 2.13质量：≤2kg。 - 2.14电绝缘性能：＞10000伏电压下，泄漏电流：左、右：0.1mA，未击穿； - 2.15靴底抗穿刺性能：≥1437N； - 3.提供第三方的检测报告。 | 278双 |
| 8 | 腰带 | - 救援服标准配置腰带 | 278条 |
| 9 | 标牌 | - 胸标、臂章等标准配饰一套 | 278套 |
| 10 | 帽子 | 芳纶布料 | 278顶 |
| 11 | 佩戴式防爆照明灯 | 1.采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时； 2.具有强光、中光、弱光、闪光、SOS求救五种光设计，按动按钮可进行自由转换； 3.人性化的电量指示和低电压显示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电，尾部带有红色方位信号指示灯； 4.轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用； 5.具有低电显示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； 6.额定电压：DC3.7 V； 7.额定容量：2200 mAh； 8.光源（LED）：额定功率：3W，平均工作电流：650 mA，光通量：≥800 lm，平均使用寿命：≥100000 h； 9.连续放电时间：强光≥5h，中光≥10h，弱光≥20h，闪光≥20h，SOS≥32h； 10.电池使用寿命：≥1000 (循环)，充电时间：≤6h； 11.外形尺寸：直径(前）≤28mm，(尾）≤22mm，长度≤140mm； 12.检验依据应符合：GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（检验报告中体现）； GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备（检验报告中体现） ； 13.外壳防护等级IP66； 14.防爆标志 Ex d IIC T6 Gb； 15.温度测定：最高表面温度≥42.1℃，符合II类设备T6温度组别；耐热试验：试验温度80℃，试验湿度：90% ，无明显变化；耐寒试验：-25℃的环境中24h,无明显变化；（检验报告中体现） 24.提供第三方的检测报告。 | 216个 |
| 12 | 自救呼救器 | 1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 2.预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除； 3.自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除； 4.手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时,应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间,报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响； 5.低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号； 6.通讯功能：通信型呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号； 7.转换开关：呼救器应设置“关-手动-自动”转换开关转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构； 8.允许静止时间：30±1s； 9.预报警时间：15±1s； 10.预报警声级强度≥90dB； 11.报警声级强度≥104dB； 12.连续工作时间： 12.1连续开机时间≥44h； 12.2连续报警时间≥720min； - 质量：≤250g； - 绝缘性能： - 14.1正常情况，绝缘性能＞550MΩ； 14.2湿热试验后，绝缘性能＞550MΩ； - 防水性能：呼救器置于水深1.5m的容器内2h，无水渗入呼救器内，呼救器能正常工作； - 耐气候环境性能： 16.1高温试验：允许静止时间：30±1s； 预报警时间：15±1s； 预报警声级强度≥90dB；报警声级强度≥100dB； 16.2低温试验：允许静止时间：30±1s； 预报警时间：15±1s； 预报警声级强度≥90dB；报警声级强度≥100dB； 17.电池：聚合物锂电池，自带保护电路； 18.呼救器兼具方位灯指示功能，方位灯亮度：＞300cd/㎡，方位灯发光颜色为红色。 19.提供第三方的检测报告。 | 212个 |
| 13 | 逃生自救安全绳 | - 符合2004《消防用防坠落装备》标准； - 2.用途：消防救援人员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中使用，具有强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温等特点； 3.外观和加工： 3.1安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成； 3.2安全绳采用夹心绳结构； 3.3安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致； 3.4安全绳的两端妥善收尾； 4.直径9.5±0.5mm； 5.轻型安全绳最小破断强度≥22kN； 6.当承重达到最小破断强度的10％时，6%≤延伸率≤7%； | 228条 |
| 14 | 消防腰斧 | 1.符合630-2006《消防腰斧》的要求，灭火救援时手动破拆非带电障碍物，具备能砍、能凿、能撬等功能； 2.基本尺寸： 2.1尺寸全长（285±1）mm； 2.2斧头长度（160±1）mm； 2.3斧头厚度（10±1）mm； 2.4平刃宽度（56±1）mm； 2.5柄刃宽度（22±1）mm； 2.6撬口宽度（30±1）mm； 2.7撬口深度（25±1）mm； 3.外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面平整光洁，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹清晰； 4.质量≤0.8kg； 5.硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均达到48HRC~56HRC，刃部热处理长度应不小于20mm 且不大于40mm，撬口热处理长度应不小于5mm且不大于 10m。 6.抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤； 7.平刃砍断性能：腰斧平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤； 8.尖刃和柄刃 凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 9.耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461 -2002外观等级评定轻微级的要求。 | 214把 |
| 15 | 手提式强光照明灯 | 1.符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求； 2.符合隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作； 3.采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 4.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。远射距离大于2000米； 5.人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。Type-C充电（可车载充电），可当充电宝给手机等设备应急充电，尾部带有消防红光信号指示灯，用救援突发情况给出信号定位指示，可视光距离500米以上； 6.高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低； 7.外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好； 8.质量≤1kg； 9.照度； 9.1强光：平均值≥400 lx，最小值≥300 lx； 9.2弱光：平均值≥200 lx，最小值≥200 lx； - 连续稳定工作时间：强光＞300 min，弱光＞600 min； - 11.低电压报警时间大于等于10s小于等于13s； 12.低电压状态下连续工作时间：强光＞15s，弱光＞30s； 13.绝缘性能： 13.1在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应＞550； 13.2交变湿热试验后，绝缘性能＞20； - 14.低温性能：经温度（-25±2）℃，持续时间2h后，灯具能正常进行开、关和强、 弱光切换。 15.高温性能：经温度（55±2）℃，持续时间2h后，灯具能正常进行开、关和强、 弱光切换。 16.开关能经50000次可靠性试验后保持完好，灯具能正常点亮并实现强、弱光切换。 17.可在潜水深度1.5米水下持续时间1小时。 18.温度测定： 18.1最高表面温度≤69.5℃，符合II类设备T6温度组别； 18.2耐热试验：试验温度80℃，试验湿度：90%，无明显变化； 18.3耐寒试验：-25℃的环境中24h,无明显变化； 19.防爆标志应符合：Ex dia IIC T6 Gb； 20.灯具检验依据应符合： GB8386.1-2010爆炸性环境第1部分：设备通用要求； GB8386.1-2010爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备； GB8386.1-2010爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备； 21.额定电压：DC11.1V； 22.光源（LED）：额定功率：3×3 W（检验报告中体现） 23.外形尺寸：≤直径168mm*长度70mm*宽度115mm； 24.外壳防护等级：IP68； 25.提供第三方的检测报告。 | 260个 |
| 16 | 对讲机 A 款 | 1.须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； 2.须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68（需在检测报告体现）； 3.发射机频率范围：350.8～361.2MHz； 4.最大输出功率≤5W； 5.4FSK调制频偏误差≤7%； 6.4FSK发射误码率≤1×10-4； - 7.占用带宽≤7.2kHz； - 8.频率误差≤2×10-6； - 9.发射上升时间≤1.2ms； - 10.发射下降时间≤0.8ms； - 11.接收频率范围357.8～366. 2MHz； - 12.静态灵敏度≤-122.0dBm； - 13.互调响应抗扰度≥77.0dB； - 14.阻塞≥98.0dB； - 15.杂散响应抗干扰≥75.0dB； - 16.共信道抑制≥-6.0dB； - 17.邻道选择性≥66.0dB； 18.提供第三方的检测报告。 | 79台 |
| 17 | 手抬消防泵 | 符合GB6245-2006标准规定要求； 1.水泵类型：单泵单级离心泵； 2.引水方式：无油式真空泵旋片式引水； 3.主要技术参数： 3.1额定流量≥17L/s； 3.2额定压力≥0.6MPa； 4.最大流量：≥25L/s； 5.重量：≤100kg； 6.引水装置性能： 6.1最大正空度≥90kPa； 6.2引水时间≤12s； 7.启动性能≤5s； 8.最大吸深：≥9米； 9.进水口口径：80mm、出水口口径：65mm； 10.扬程：≥90米； 11.最大输出功率：≥27ps（20kw）； 12.点火方式：晶体管电子点火； 13.发动机类型：双缸四冲程 风冷 本田汽油； 14.尺寸：≤655*618*616mm； 15.油箱容量：≥7L；高强度聚氨酯耐高温油箱； 16.启动方式：手拉绳启动、一键式电启动； 17.操作方式：一体化操作面板，脚踏式引水装置； 18.提供第三方的检测报告； 19.随样品提供检测报告复印件。 | 15台 |
| 18 | 65mm消防水带 | 1.符合GB6246-2001《消防水带》标准规定的要求； 2.标志：水带应以非黑色的有色线作带中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称，规格型号，生产厂名，注册商标和生产日期； 3.外观质量: 3.1编织层:织物层应编织得均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤; 3.2衬里:厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其他缺陷； 4.内经：63.5+2.0mm； 5.长度：25+0.30mm； 6.单位长度质量≤300g/m； 7.试验压力下情况在试验压力下，试验不得有渗漏现象； 8.爆破压力（mpa)≥4.8,无经线断裂现象； 9.延伸率（%）≤4； 10.膨胀率（%）≤5； 11.扭转方向不应产生逆时针扭转； 12.可弯曲性在0.8mpa的水压下，当弯曲半经为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱； 13.粘附性在55℃条件下，试样承受0.01mpa的压强，保持168h试样间应无粘附现象； 14.耐低温性强低温试验后，试样能立即展开，无卷曲想象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏； 15.附着强度织物层与衬里（N/25mm）≥40； 16.扯断伸长率（%）≥400； 17.扯断强度（MPa）≥40； 18.热空气老化: 18.1附着强度织物层与衬里 (%)≥90 18.2爆破压力(%)≥90； 19.耐磨性能耐磨次数100，设计工作压力下状况在设计压力下，不应发生渗漏或破裂； 20.水带与消防接口连接性能水带与消防接口连接处不应发生渗漏，爆破或滑脱； 21.提供第三方的检测报告。 | 230条 |
| 19 | 80mm消防水带 | 1.符合GB6246-2001《消防水带》标准规定的要求； 2.标志；水带应以非黑色的有色线作带中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称，规格型号，生产厂名，注册商标和生产日期； 3.外观质量；编织层；织物层应编织得均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤。衬里；厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其他缺陷； 4.内经：76.0+2.00mm； 5.长度：25+0.30mm； 6.单位长度质量 （g/m）≤400； 7.试验压力下情况在试验压力下，试验不得有渗漏现象； 8.爆破压力（mpa)≥4.8无经线断裂现象； 9.延伸率（%）≤5； 10.膨胀率（%）≤5； 11.扭转方向不应产生逆时针扭转； 12.可弯曲性在0.8mpa的水压下，当弯曲半经为1000mm时，试样弯曲部分内侧应无明显折皱； 13.粘附性在55℃条件下，试样承受0.01mpa的压强，保持168h试样间应无粘附现象； 14.耐低温性强低温试验后，试样能立即展开，无卷曲想象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗； 15.附着强度 织物层与衬里（N/25mm）≥40； 16.扯断伸长率（%）≥400； 17.扯断强度（MPa） ≥40； 18.热空气老化 18.1附着强度织物层与衬里(%)≥90 18.2爆破压力(%)≥90； 19.耐磨性能耐磨次数100设计工作压力下状况在设计压力下，不应发生渗漏或破裂； 20.水带与消防接口连接性能水带与消防接口连接处不应发生渗漏，爆破或滑脱； 21.提供第三方的检测报告。 | 146条 |
| 20 | 多功能消防水枪 | 1.符合GB8181－2005《消防水枪》要求； - 2.具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势； - 3.主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全； 4.额定直流流量≥8L/S； 5.额定喷射压力：≥0.6MPa； 6.最大射程：≥32（m)； 7.喷雾角:0～120(°)； 8.水枪的操作力矩≤7N·m； 9.重量（不带接口）：≤2KG； 10.接口公称通径额定值:DN65； | 32把 |
| 21 | 开关直流水枪 | 1.符合GB8181－2005《消防水枪》要求； 2.要求:直流水枪主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采掘等。水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便，适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾； 3.规格与性能参数： 3.1水枪的操作力矩≤7N·m； 3.2流量（L/s）：7.5×（1±8%）； 3.3射程≥28m； 3.4喷射压力≥0.35MPa； 3.5进水口≥60mm，出水口≥15mm； 3.适用介质:水、泡沫混合液。 | 34把 |
| 22 | 三分水器 | 1.符合GA868-2010《分水器和集水器》标准。 2.标志：在分水器表面醒目处应清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）； 3.外观要求：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志； 4.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象； 5.水压强度性能：不得出现影响使用的变形； 6.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作； 7.阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径； 8.阀门开启力≤150N； 9.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定； 10.常压分水器是从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，用于分流； 11.表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁，一字型拉杆式，有一个80mm进水口和3个65mm出水口。 | 35个 |
| 23 | 异径接口 | - 1.铝镁合金，一体式锻造工艺； - 2.能承受2.5MPa压力以上。 | 92个 |
| 24 | 手动破拆工具组 | - 由伸缩冲击臂、宽錾刀、窄錾刀、尖凿、撬皮器、破锁拔钉器、十字头、接杆组成； - 2.可完成撬、拧、凿、切割、劈砍、拔、敲、撕、冲等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，操作省时省力。防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途。8件套放置一箱内，包装箱尺寸≥96×42×15（cm），总重量≤20kg； 3.伸缩冲击杆≥645mm 1.4kg；金属切割器≥ 315mm 1.3kg；长扁凿≥ 460mm 1.3kg；短扁凿≥275mm 1kg；长尖凿≥ 480mm 1.3kg；短尖凿≥ 285mm 1kg；破锁锤≥ 310mm 2kg；平凿≥465mm1.4kg。 | 16套 |
| 25 | 绝缘剪切钳 | - 本绝缘钳由工作钳、绝缘部分和把手部分组成（内部绝缘包边处理）三部分组成； - 可用于剪切3KV及以下电压的电缆； - 特性：剪口硬度HRC55-60； - 剪柄（橡胶）耐高压≥3000V； - 绝缘380V。 | 17把 |
| 26 | 多功能担架 | - 符合《多功能担架试验大纲》标准； - 2.拉伸强度（N/5cm）≥6200； - 3.撕裂强度（N）≥2300； - 4.高低温性能：担架体试样分别放入高、低 温试验箱，在高温45°C,低温-20'C下放置12h后迅速取出，随即纵、横向各弯曲 180°,弯曲处应无裂纹、不 发脆、不发粘； - 5.耐汽油性能：担架体试样浸入标准规定的汽油1h,应无裂纹、不发粘； - 6.耐酸性能：担架体试样浸入标准规定的酸性溶液1h,应无裂纹、不发粘； - 7.耐碱性能：担架体试样浸入标准规定的碱性溶液1h,应无裂纹、不发粘； - 8.专用垂直吊绳断裂强力（N）≥7000； - 9.专用平行吊带断裂强力（N）≥7000； 10.固定带断裂强力（N）≥4700； - 11.自身重量≤11㎏ - 12.额定载重（kg）≥150； 13.担架强度（kg）≥300； 14.氧指数（%）≥26； 15.在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。 | 22套 |
| 27 | 折叠式担架 | - 折叠式担架框架采用优质铝合金材料制成； - 配有2个支腿和2个脚轮,靠背可调； - 展开后尺寸≥190*45*20cm；自重≤8kg； - 承重：≥160kg。 | 19套 |
| 28 | 医药急救箱 | - 外箱材质：铝塑面板，铝合金框架 ； - 产品特点：内容物设置科学，产品布局摆放合理、内包装清晰统一，取装方便，便于现场急救时快速取用； - 可作为办公室急救箱、家庭急救箱、工厂急救箱、校园急救箱使用。 | 37个 |
| 29 | 森林消防泵 | 1.发动机为两冲程，转速≥7000转／分钟，功率≥8马力； 2.启动方式：手电双启动，马达与发动机一体化设计； 3.发动机工作时，曲轴转向为逆时针方向； 4.水泵为单级离心泵，泵体，连接架，叶轮均为高标准铝材； 5.水泵在1.5米吸程条件下： 5.1最大流量＞350升／分钟； 5.2压力≥1MPa，流量≥2.3升／秒； 5.3压力≥1.2MPa，流量≥1.2升／秒； - 6.材料要求： - 6.1泵壳和泵盖应釆用铝合金铸造； 6.2叶轮、叶轮螺母、机械密封等均应采用抗腐蚀材料制造； - 6.3水泵机架，消声器，空滤罩材质为不锈钢； - 7.密封性能：对泵加压至最大工作压力与进口最大允许正压的压力之和的1.1倍，在此压力下保持3min±0. 2min.泵体及部件不应有渗漏、冒汗等缺陷； 8.静水压强度：对泵加压至最大工作压力与进口最大允许正压的压力之和的2倍或2.0MPa,两者取大者，在此压力下保持1min±0.2min.泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷； 9.发动机冷启动性能：冷启动时间≤15； 10.提供第三方的检测报告； 11.随样品提供检测报告复印件。 | 15台 |
| 30 | 森林消防水带30米 | 1.符合《有衬里消防水带试验大纲》要求； 2.规格型号：30-40-30； 3.外观质量:织物层编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤，衬里胶层厚度均匀,表面光滑平整、无折皱或其他缺陷； 4.内径:内径尺寸为38.0mm-40.0mm,通规通过,止规不通过； 5.单位长度质量≥195g/m； 6.水压试验(4.5MPa,保压5min):试样无渗漏现象； 7.爆破试验:爆破压力:≥11.5MPa；爆破现象：未出现经线断裂的情况； 8.附着强度（N/25mm)为：≥58； 9.扯断伸长率和扯断强度； 9.1扯断伸长率≤418 %； 9.2扯断强度≥44 MPa； - 10.延伸率和膨胀率及扭转方向； - 10.1轴向延伸率≤3.3% 10.2直径膨胀率≤2.9% 10.3扭转方向：未产生逆时针扭转； - 耐磨性能：进行100次耐摩试验后，水带在相应的设计工作压力下，未发生渗漏或破裂； - 耐低温性能； 12.1耐低温试验后水带情况：能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧； 12.2耐低温试验后水压试验：无渗漏； - 水带与消防接口连接性能（4.5MPa）：未发生渗漏、爆破或滑脱； - 水带接口； - 14.1在3.0MPa工作压力下：未发生渗漏现象； - 14.2在10.MPa工作压力下：未发生破裂。 - 产品长度：≥30米； 16.提供第三方的检测报告。 | 292条 |
| 31 | 便携式风力灭火机 | 1.有效风力灭火距离：≥2.3m； 2.出风口风量：≥0.5 m³/s； 3.连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，5h后转速下降小于标定转速的5%，二次起动后工作正常； 4.安全防护(不漏油、不漏电)：符合 GB/T10280-2008 规定； 5.热防护：符合 GB/T10280-2008 规定； 6.常温起动：≤8s； 7.一次加油连续工作时间：≥27min； 8.耳旁噪声：≤104d B(A)； 9.手感振动：≤27 m/s²； 10.整备质量：≤10kg； 11.提供第三方的检测报告。 | 19台 |
| 32 | 背负式风力灭火机 | 1.有效风力火火距离 ：≥2m； - 出风口风量：≥0.48 m³/s； - 3.连续运转可靠性：符合GBT10280-2008规定； 4.安全防护（不漏油、不漏电):符合GBT10280-2008规定； 5.常温起动 ：≤8s； 6.超速试验：符合GBT10280-2008规定； 7.叶轮静平衡试验：符合GBT10280-2008规定； 8.发动机标定功率kw：符合GBT10280-2008规定； 9.耳旁噪声：105 dB(A)； 10.整备质量 ：≤12.5kg； 11.提供第三方的检测报告。 | 27台 |
| 33 | 油锯 | - 发动机单缸风冷二冲程汽油机； - 排量45cc，功率2.4KW； - 发动机转速13000rpm;； - 链条润滑邮箱容积0.26L； - 燃油箱容积0.55L； - 链条型号325，中导齿厚度0.58mm，导板规格18寸； - 切割深度450mm，声功率级LWA 103.7dB(A)； - 重量5.2KG。 | 18把 |
| 34 | 森林消防砍刀 | - 1.刀身结构：刀体为L型，刀根部宽度45mm，刀头部宽度110mm，刀体长度280mm； - 2.刀刃总长度≥245mm； 3.直角刀刃部长度≥60mm； 4.刀柄为金属材质，刀柄末端安有146mm橡胶防滑套，刀柄与刀体焊接连接； 5.刀柄长度≥28cm； 6.总长：≥56cm； 7.刀刃为65号锰钢锻打而成； 8.净重：≥0.68kg； 9.提供第三方的检测报告。 | 70个 |
| 35 | 铁锹 | 1.材质：锰钢； 2.消防锹全长≥1米； 3.手柄：实木直径≥40mm）； 4.铲头长：≥30cm； 5.铲头宽：≥23cm； 6.手把宽：≥12cm（优质塑料）； 7.手把长：≥18cm（优质塑料）。 | 149把 |
| 36 | 二号工具 | 1.手柄材质杂木：直径≥37mm； 2.工具杆长度：≥1550mm；杆体挺直无明显裂痕； 3.阻燃橡胶条数为20条以上； 4.橡胶条长度≥550mm； 5.胶条厚度为：≥2.5mm； 6.净重：≤1.26kg； 7.橡胶条与木杆捆绑处有两道不锈钢卡箍禁锢止变形散开； 8.提供第三方的检测报告。 | 140个 |
| 37 | 森林三通分水器 | - A356铝翻砂成型，表面喷塑； - 接头锻造，表面硬质氧化； - 口径40mm森林接口。 | 16个 |
| 38 | 森林水枪 | 1.整套不锈钢枪体出水口进水口纯铜制造转换喷头，内置聚乙烯水桶外有迷彩防水布料制成。枪体采用优质304不锈钢，光洁度达到八级以上，抗酸碱耐腐蚀； 2.枪体总长118cm，外侧长76cm,内筒外径≥12mm，外筒外径≥18.5mm，枪体前端距离枪头8cm处出水处有注塑握柄防滑设计； 3.整机质量≤20.1KG； 4.射程：≥10.5米； 5.喷水量：≥1.9L； 6.盛水器容积：≥17.4； 7.盛水器净重量：≥2kg； 8.使用寿命：27135个使用周期（不更换密封圈）； | 22把 |
| 39 | 移动储水装置 | 1.移动蓄水池又名软体出水囊，采用PVC或PTV涤纶高科技复合材料制成具有地面储存/车载的多功能液袋； 2.本产品材料为PVC军绿色夹网布(PVC复合布 PVC刀刮布)厚度均采用0.7-0.9mm,高强度材料制成； 3.产品尺寸底部圆周直径2米上部水口直径1.4米，高度加满水以后1米，容积2吨； 4.耐磨性能：在9kPa压力下，经1600次循环摩擦后无变化； 5.面料抗刺穿性能：≥85N； 6.色：不增加色度； 7.浑浊度：浑浊度增加量＜0.5； 8.臭和味：无异臭、异味； 9.肉眼可见物：不产生任何肉眼可见的碎片杂物等； 10.PH：不会改变PH； 11.未检出铁、锰、锌、挥发酚（以苯酚计）、汞、铬、镉、铅、银、氟化物、氯仿、四氯化碳、苯并芘等有害物质； 12.铜含量≤0.00004mg/L ，砷含量≤0.00003mg/L； 13.蒸发残渣增加量≤3mg/L；高锰酸钾消耗量≤0.2mg/L； 14.拉伸强度(N/m)：纵向≥45000，横向≥41000； 15.撕破强度（N）：纵向≥344，纬向≥328； 16.剥离牢度：≥213 N； 17.不需要人工树立，加水以后可以自然站立，而且产品可以用于消防蓄水，部队户外拉练临时存水，使用方便，可折叠收纳，随用随走，简单便捷，不占用空间。 18.提供第三方的检测报告。 | 23套 |
| 40 | 灭火弹（大号） | 1.重量≥1.3kg，带支架； 2.直径≥15cm ； 3.适用方法：定点自动感应； 4.有效期≥5年； 5.有效灭火范围≥3m³； 6.引爆时间：3-5秒。 | 90箱 |
| 41 | 森林防扎鞋 | 1.符合XF633-2006标准，采用头层牛皮和阻燃材料,满足技术性能同时透气性好；满足小腿部及足部的防护需求； 2.产品结构：外观：整体平整、平服、平稳、清洁、对称。中高靴款式：高2500mm±2.0mm（由鞋底向上量至鞋帮最高处）的高度，系带式结构，鞋耀外侧“中国森林防火”标识两侧并有反光条，钢包头设计； 3.技术性能： 3.1靴头性能：鞋头分别经10.78KN 静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其耐压力测试、冲击性能：≥15.5mm； 3.2靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象； 3.3靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿； 3.4外底耐弯折：靴底经过10 万次弯折试验后，外底裂缝长度≤7.4 mm； 3.5防滑性能：≥23°； 3.6电绝缘性能（mA）：在测试电压∶5000V 漏电电流≤ 0.12mA(未击穿）； 3.7靴底抗刺穿性能（N）：≥1634N（整体是橡胶材质，防穿刺层是凯夫拉）； 3.8阻燃性能（靴面）：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间（s）：0s； 3.9损毁长度（㎜）：≤32mm； 3.10熔融、熔滴或剥离：无； 4.产品性能：具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。 | 132双 |
| 42 | 橡皮艇 | 1.适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业； 2.尺寸：外长≥380cm，外宽≥175cm，舷直径≥46cm，独立气室：≥3+1个，承员：≥6人，总重：≤75kg，安全载重：≥850kg，移动式滑道坐板，船体周围有安全拉绳； 3.艇底结构：船底深V型设计，水阻小； 4.艇身材质：加厚PVC复合加网材质具有高强度气密性、耐磨性、耐热性、耐寒性、耐臭氧、抗撕裂、耐屈挠龟裂、耐老化型； 5.材质物理性：经向拉伸强度≥93.9KN/m 、纬向拉伸强度≥71.7KN/m 经向梯形撕裂强度≥421N； 5.1耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气40kPa，静放 5min无异常； 5.2气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力39.8kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力20kPa。参考SL297-2004满载航速39km/h，空载航速51km/h（需在检测报告体现）； 6.空载航速9km/h，左转弯直径3m，右转弯直径2.8m，静态稳性10°； 7.底板材质：可拆装防滑铝合金地板（需在检测报告体现），并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； 8.艇体工艺：艇身浮力气囊采用热融合双侧热压技术，艇身配件采用高频热压技术，从源头上避免因胶水老化出现的开胶漏气等问题的出现，比普通胶粘的延长40%的使用寿命； 9.产品经过中国船级社(CCS)检验报告； 10.提供针对原材料的物理性的第三方检测报告； 11.配件：铝合金底板1套，铝合金划桨 2 支，坐板2块，脚踏充气泵 1 个、便携船包1个，维修工具1套（专用胶水1支，气阀扳手1个，维修材料3张），艇身安全绳索2根，D型钢制锁扣6个，使用说明书1本，合格证1张； | 19艘 |
| 43 | 15马力马达 | - 档位设计，可手电双启动模式； - 重量≤39kg； - 螺旋桨轴功率≥11kw； - 燃油消耗率≤520g/kw.h； - 标定转速噪声≤95分贝； - 油耗≤7.5L/小时； - 排气量≧250CC； - 燃油系统为化油器； - 随机油箱≧24L； 10全油门转速4750-5500转/分钟。 | 18台 |
| 44 | 水域救援漂浮绳 | - 1.水面漂浮救生绳一绳多用，不吸水，抗拉 强度高，延伸率小，色彩鲜亮抗老化。超强丙纶长丝编织而生，化学稳定性好，可漂浮于水面上； 2.绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握 有力。外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。适用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合 人员疏导、方向指示、危险标示、物资绑缚或拖拉之使用； 3.长度100米； 4.直径9.5mm； 5.断裂强力≥17KN。 | 31条 |
| 45 | 救生衣 | 1.整体外观：此款救生衣为马甲式设计，前胸配有拉链，及腰部一根黑色织带，其确保穿着者的舒适度以及安全可靠性，肩部前后设有四处反光贴，增加夜间的可视度，表面整洁平整、简洁； 1.1浮力：≥7.5kg； 1.2哨笛：1只； 1.3材质：200D牛津布料，高密度聚乙烯泡沫； 1.4光片数量：≥4片 ； 2.执行标准：GB/T4303-2008《船用救生衣》； 3.顶级配置: 3.1每件衣服配送口哨一只； 3.2配有腰带； 3.3配有拉链； 3.4腰部弹性牛津带，防摩擦； 4.主要参数： 4.1浮力损失：≤3.4%，浮力：≥85N； 4.2断裂强力（N）：经向，≥1400N，纬向，≥1500N； 4.3撕破强力（N）：经向≥180N，纬向≥140N； 4.4浮态:保持人体垂直或后倾，头部高于水； 5.提供第三方的检测报告。 | 462件 |
| 46 | 救生圈 | 1.符合GB4302-2008标准； 2.外观： 2.1救生圈外观颜色应为橙红色，且无色差； 2.2牧生圈表面应无凹凸、无开裂； 2.3沿救生圈周长四个相等问距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带； 3.材料：整体式救 生圈的材料和外壳内充式救生圈的内充材料应采用闭孔型发泡材料； 4.尺寸： 4.1 720mm≤救生圈外径≤800mm； 4.2救生圈内经≥440mm； 4.3把手索直径≥9.9mm； 4.4把手索长度≥3260mm（大于救生圈外径4倍），把手索紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环； 4.5厚度≥105mm； 5.重量＞2.50kg /个； 6.性能： 6.1漂浮：救生圏能支撑14.5 kg的铁块在淡水中持续漂浮24 h； 6.2强度：救生圈在自由悬挂情况下，能承受90 kg重量持续30 min而无破裂和永久变形。 | 305个 |
| 47 | 抽水泵 | 1.发动机型式：单缸 四冲程 风冷汽油机； 2.发动机品牌:行业内优质品牌; 3.发动机缸径×行程：≥88mm×64mm ； 4.发动机排气量：≥390cc； 5.启动方式：手拉启动； 6.燃油：汽油； 7.自吸高度：≥8m； 8.流量：≥100m³/h； 9.杨程：≥40m； 10.进水口径：≥100mm； 11.出水口径：≥100mm； 12.噪音水平：≤75dB（A）； 13.提供第三方的检测报告； 14.配吸水管和出水管。 | 30台 |
| 48 | 发电机 | - 发动机 型式：风冷，四冲程（OHV）； - 发电机组 单相额定电压：230v；三相额定电压：400v； - 发电机组 额定功率：≥8.0kw； 4.发电机组 单相额定电流：≥34.0A；三相额定电流：≥14.0A； - 5.发电机组 频率：50Hz； 6.相数：单相/三相； 7.发动机 缸径*行程：≥94×72mm； 8.发动机 排气量：≥499cc； 9.发动机 输出功率：≥10/3600 kw/r/pm； 10.发动机 机油容量：≥1.2L； 11.燃油：汽油； 12.发电机组 油箱容积：≥25L； 13.发动机启动系统：手启动和电启动； 14.机组尺寸：≤90*65*70cm； 15.机组净重：≤105kg； 16.介电强度：发电机组应能承受1min, 频率为50Hz,正弦波电压，施加电压为1800V, 试验期间无击穿闪络现象； 17.发电机组频率降≤5%；稳态电压偏差≤±1%； 18.发电机组具有自动电压调节系统（AVR）功能； 19.发电机组应具有机油过低保护功能。缺少机油时，发动机自动熄火； 20.其他要求：（1）输出电流过载、短路保护；（2）发电机组有4个轮子，方便移动；（3）标配数显电压表（可显示电压，频率，机组使用时间） 21.提供第三方的检测报告； | 15台 |
| 49 | 水域救援头盔 | 1.符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准； 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节； 7.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≤3268N； 8.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g； 9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 10.质量：≤550g； 11.漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上。 | 42顶 |
| 50 | 水域救援服 | 1.产品结构： 1.1款式：连体干式救援服整体为高防水设计； 1.2衣领处有反光嵌线及透水网,正前方为斜向防水拉链，袖口、领口魔术贴束紧带设计，（用于调节至舒适度）。领口、袖口均使用全防水密封圈，防水效果极佳；腰部有弹性松紧带设计，（用于调节至舒适度）小腿部和手臂处设有环状反光条，（提高夜间救援360°可视度）。内置可拆卸背带，可调节； 1.3肘部、膝盖和臀部有补强，增加耐磨性能；裆部设计高强度防水拉链，（如厕时不用脱下整件服装）腿部两侧配有带盖板的排水孔工具袋，可以储存物品；附带一体的乳胶袜套可以防水，且确保脚部更为保暖。 1.4内里缝合处采用先缝制再压胶技术，热熔贴合处理，加固接缝，增强防水性能，每件干衣都进行单独测试； 2.符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》的依据； - 3.技术参数： - 3.1防渗漏性能：经静水中持续 1h 的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量为 0.25 kg； 3.2保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降至≤10℃，体温下降≤0.4℃，且受试者五指活动灵活； 3.3穿着时间：≤24.82(S)； 3.4服装质量：≤1667g； 3.5携行质量（含消防员水域救援服、保温内衣和携行袋）：≤2790g； 4.提供第三方的检测报告。 | 42套 |
| 51 | 水域救援靴 | 1.产品结构： 1.1水域救援靴由 靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底等组成。 鞋面由合成皮革和5mm 厚的氯丁橡胶的加固材料制成； 1.2内有弹性潜水材料内胆，鞋头带有 PU 防撞保护，钢包头防砸，鞋底防刺穿； 1.3釆用凯夫拉纤维防穿剌中底制造，鞋带使用 BOA 快速紧固系统，内置高强度钢丝，灵活轻巧，顺时旋转，可实现调紧轻轻向上提拉旋转器，可实现放松，可快速调节 2~3了秒内实现穿脱，鞋底吸盘橡胶底，帮底结合采用胶粘工艺； 1.4脚踝处有魔术贴固定收紧； 1.5双层结构，内部5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性； 1.6 7mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性； 1.7凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 1.8经常磨损区域做加强处理； 1.9脚掌侧面带有排水孔； 1.10脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 2.技术参数： 2.1质量：≤1100g； 2.2防水性能：无渗漏现象。 | 45双 |
| 52 | 水域救援手套 | 1.整体符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》； 2.产品结构： 2.1消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。 2.2.具有良好的保暖性：在手套的背面3mm氯丁橡胶层和缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性； 2.3掌部和手指具有出色的耐磨性，耐腐蚀性和抗切割性能； 2.4手掌和手指覆盖区经过橡胶涂层的加固处理,手指处合成纤维加强，方便抓握绳索； 2.5腕处采用弹性搭扣设计； 3.穿脱：在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加4.保暖性：手腕处带有束带，保证手套入口调节调节松紧。 5.款式：消防员水域救援手套为五指分离式，本体的长度环形延伸，并超出腕骨54mm，且消防员水域救援手套能限制杂物进入； 6.技术参数： 6.1质量（g）：≤119g； 6.2灵巧性：人员双手穿戴消防员水域救援手套后，能对直径9.5mm、12.5mm和16 mm的绳索进行结绳作业。 | 48双 |
| 53 | 大流量防汛泵车 | 1.结构型式：移动封闭式； 2.原动力功率：≥30kW； 3.进水口径：≥200mm； 4.出水口径：≥150mm； 5.规定点流量：≥300m³/h； 6.规定点扬程：≥15m； 7.最大流量：≥380m³/h； 8.最大扬程：≥25m； 9.自吸高度：≥5m； 10.发动机型式：四缸水冷柴油发动机； 11.缸径：≥100mm； 12.行程：≥115mm； 13.排量：≥3.61L； 14.启动方式：电启动； 15.汽缸数：4缸； 16.汽缸排列方式：直列； 17.压缩比：19：1； 18.转速：≥1500r/min； 19.油耗：≤251g/kW·h； 20.机油容量：≥13L； 21.冷却液箱容量：≥5.5L； 22.柴油机内冷却液容量：≥13L； 23.配备强制排风系统，配备发动机减震座； 24.配备满足机组在磨合期内使用的优质润滑油、防冻液； 25.配备6米8吋口径塑筋软管进水管； 26.配备20米6吋口径、10kg压力有衬里水带，内衬聚氨酯，外衬涤纶长丝； 27.四轮拖车，汽车轮胎，拖车可同时刹车，并有惯性缓冲装置； 28.油箱与底盘为一体式，结构紧凑节省空间，带燃油油位显示，油箱容量：满载连续运行8小时； 29.防风雨厢体结构合理，采用厚度不小于2.0mm优质镀锌钢板制作而成，每块钢板都经过喷砂防锈、防腐处理，高温喷塑烤漆工艺。具备防锈防风防雨功能，车厢前后设有排风、进风百叶窗，两侧设有检修门； 30.配备进水口快速接头，初次安装后，不使用工具即可快速连接进水管，提高连接进水管效率，增加进水口密封性； 31.配备出水口快速接头，初次安装后，不使用工具即可快速连接出水管，提高连接进水管效率。 | 5辆 |
| 54 | 玻璃钢冲锋舟 | 1.用途：适用于江河、水库、湖泊等内河淡水水域的防汛抢险、水域救援； 2.总长：≥520cm*型宽170cm*型深55cm； 3.乘员：7-9人； 4.最大承重：≥1200kg； 5.航区：内河B级； 6.主机安装形式：舷外机； 7.适配动力：40-48hp； 8.艉板高度：≥20寸/550mm； 9.设计航速：40-45km/h； 10.舟体颜色：橘红色； 11.技术要求：重量轻、稳性及不沉性好、抗损坏能力强； 12.舟体内壳为乳白色，外壳为橙色，色泽一致；人员行走的甲板表面采取有效的防滑措施；舟体内外壳表面光滑，平整光洁，无裂痕，不得有起皱、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷；牵引环、系留环、吊装环等表面应光洁，镀层均匀无锈斑，无毛刺，螺栓不得松动；配有船外机挂机垫板，与舟体粘结牢固;艇底V型结构。水密性试验：在舟体内注入水后保持2小时，舟体无泄漏，舟尾部有铭牌，标明型号、规格、重量、额定乘员、生产序号、生产日期、生产厂家；每舟附有产品合格证、使用维护说明书、船体两侧加装防水反光标识（以上技术参数需要提供中国船机社CCS检验证书为佐证）； 13.产品通过中国船机社检验并取得船级社检验证书； 14.生产厂家具有ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 4500职业健康安全管理体系认证，认证范围涵盖充气艇（硬底艇）的设计和生产，并提供相关证书； 15.材质: 15.1主要包括基体材料、增强材料、储备浮力材料、金属件； 15.2船体材料：加厚双层玻璃钢； 15.3护舷材料：高弹橡胶； 15.4增强材料：玻璃纤维及制品。主要包括无碱布、中碱布、表面毡、短切毡等； 15.5胶衣树脂：船用耐水型聚酯树脂； 15.6储备浮力材料：闭孔聚氨酯泡沫塑料； 15.7金属件：牵引环系留环、吊装环等金属件为钢制，表面热镀锌或镀铬；挂机垫板为铝制。 | 5艘 |
| 55 | 30马力船外机 | 1.最大功率：≥22KW； 2.转速(转/分)：4500-5500； 3.最大油耗L/H：≤7.3； 4.油箱L：≥24； 5.排气量(立方厘米)：496±50； 6.缸径x行程(毫米)：72x61±10； 7.长x宽x高(毫米)：短轴:843x399x1273±30； 8.重量(公斤)：≤55； 9.档位：前进–空档–倒档； 10.点火系统：CDI； 11.冷却系统：水冷； 12.启动系统：手动； 13.操控系统：后操作； 14.润滑系统：汽油&机油； 15.混合比：50:1。 | 5台 |
| 56 | 冲锋舟拖车 | 1.长度:≥5660mm，宽:≥2100mm； 2.载重:≥750KG； 3.自重:≤300KG； 4.绞盘:≥1200磅； 5.千斤顶:≥1200磅； 6.表面热镀锌防锈处理，配备LED防水尾灯。 | 4辆 |
| 57 | 防汛挡水板 | 1.L型结构，合金聚酯复合材料可拆卸卸式防洪板，每块板上都有卡扣和连接结构，可灵活组装，底部有防滑胶条和阻水记忆棉，有效挡水高度不低于 50cm； 2.外观尺寸:长：70.5±1，宽：68±1，高：52.8±1； 3.拉伸强度:≥43MPA，屈服强度:≥43MPA，弯曲强度:≥70MPA； 4.耐高温实验：在80℃下存放24h，试样均无明显变化，无破裂、开裂、起泡。变色等异常情况； 5.简支梁冲击强度：≥20MPA； 6.材质:红色 ABS,表面抗UV涂层； 7.重量:4.3KG±5%/PCS； 8.表面抗 UV； 9.产品质保三年； 10.提供第三方的检测报告。 | 51个 |
| 58 | 移动照明灯组 | 1.照明灯组符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》及CCCF-CPRZ-29:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品抢险救援产品》规定的全部适用检验项目； 2.绝缘电阻＞500MΩ； 3.耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象； 4.可靠性：照明装置经100个工作周期可靠性试验后，照明装置应能正常工作； 5.气候机械环境适应性：高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验，试验后，照明装置应能正常工作； 6.升降系统： 6.1升降时间：升降高度不大于5m，上升、下降≤60s； 6.2.限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm； 6.3抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形； 6.4.水平回转角≥360°，俯仰角≥60°； - 7.照明系统： - 7.1水平回转角＞360°； - 7.2俯仰角＞60°； - 7.3照度：照明装置在10m处≥100Lx； 8.供电系统：连续工作时间＞8 h；发电机在-5℃环境中放置24h后取出，立即进行启动试验，发电机应能在30s内顺利启动； - .防护性能：照明系统防护性能应符合GB4208规定的IP55的要求； - 参数： 10.1灯头工作电压：220 V； 10.2灯头功率：≥4×100 W（LED光源）； 10.3平均使用寿命：≥10000 h(循环)； 10.4光通量：≥42000 lm； 10.5连续工作时间：可接市电供电长时使用； 10.6发电机组一次注满燃油：13 h，伸缩气缸：最小高度≥1.8 m，最大升起高度≥4.5 m； 10.7额定输出功率/燃油箱额定容量：≥3000W/15L； 11.提供第三方的检测报告； 12.随样品提供检测报告复印件。 | 13台 |
| 59 | 100米安全绳 | - 1.直径≥20mm； - 2.长度≥100米； - 3.载荷≥1000kg。 | 20条 |
| 60 | 救生软梯 | 用于被困人员营救，长度≥20m，荷载≥1000kg。 | 28个 |
| 61 | 横渡套装 | 1.消防安全吊带： 1.1外观与加工 1.2安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件； 1.3安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm； 1.4安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴； 1.5安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱； 1.6安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 1.7安全吊带的拉环不允许焊接； 1.8安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 1.9安全吊带的带扣的边角半径应不小于6 mm； 1.10带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形； 1.11安全吊带的零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其它有损外观的缺陷； 1.12静负荷性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10 mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 1.13抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 1.14耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象； 1.15金属零件的耐腐蚀性能外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求； 1.16提供第三方的检测报告。 2.救援头盔： 2.1重量≤300g，头围尺寸64cm±2cm； 2.2头盔采用人体工程学设计，符合任何人的头型。耐用且有多个透气孔的PC外壳和内部发泡一体化技术设计，形成缓冲层，使头盔受到撞击后，可有效化解冲击力，能有效降低对人体的伤害，并能够获得最佳的通风透气性。调节系统配调节轮，可以进行精确调节以适应不同头围，即使佩戴手套也可轻松调节，能确保头盔能够完全位于头部中央位置。高强度的可调校下颚带适合高空作业并防止坠落时头盔的脱落，它的破断强度大于50daN。同时提供可以佩戴、拆卸头灯的头灯卡扣； 3.救援手套： 3.1重量：≤85g； 3.2材质：羊皮 独特反光条设计； 3.3手掌和虎口都采用双层加固，极大的提高了耐磨损性能，在长距离高速下降或频繁使用中不会被摩擦产生的热量灼伤手掌。手腕部有魔术贴，可以调节松紧度； 4.牛尾： 4.1规格：长≥80cm 短≥50cm 重量≤130g 尼龙工作负荷≤22kN； 4.2Y型挽索由高强度的动力绳制成，具有缓冲延展性和耐磨性，挽索的末端缝合处有塑胶套保护，可减少磨损和作常规目视检查，更适合恶劣环境使用； 5.静力绳50M： 5.1直径11.0mm±0.5m； 5.2轻型安全绳的最小破断强度≥22.0kN； 5.3延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，1%≤安全绳的延伸率≤4.6%； 5.4耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象； 5.5产品需提供该设备符合标准XF494-2004的检验报告； 6.分锚器： 6.1 8孔规格:173mm*85mm±1cm重量≤185g 铝合金； 6.2承载负荷：≥45kN； 6.3小孔直径：20mm±0.5cm大孔直径：23mm±0.5cm； 7.轻型便携式固定装置（120CM）： 7.1外观和加工：金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 7.2材质：高强尼龙，规格120cm ，重量≤90g破断负荷≥22kN； 7.3工作负荷：轻型便携式固定装置的每个承载连接部件均应能承受不小于5 kN的试验负荷，通用型便携式固定装置的每个承载连接部件应能承受不小于13 kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤或明显变形； 7.4极限负荷：轻型便携式固定装置每个承载连接部件应能承受不小于22 kN的试验负荷且装置无故障，通用型便携式固定装置的每个承载连接部件应能承受不小于36 kN的试验负荷且装置无故障。 7.5提供第三方的检测报告； 7.6耐腐蚀性能：经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求； 8.下降器： 8.1外观和加工：金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形； 8.2工作负荷：应能承受不小于5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤； 8.3极限负荷：轻型下降器应能承受不小于13.5 kN的试验负荷且无故障，通用型下降器应能承受不小于22kN的试验负荷且无故障； 8.4耐腐蚀性能：经GB/T 10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 8.5提供第三方的检测报告。 9.轻型D型安全钩（手动） 9.1外观和加工：应为手锁或自锁式设计，应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形； 9.2破断强度： 9.2.1长轴方向：在开口闭合状态时轻型消防安全钩长轴的破断强度≥28KN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥7kN； 9.2.2短轴方向：轻型消防安全钩短轴的破断强度≥9kN； 9.3耐腐蚀性能：经 GB/T 10125- 1 997 规定的 48h中性盐雾试验后，外观符合GB 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 9.4提供第三方的检测报告。 10.抓绳结：规格8mm*45CM，重量45g机械打枣抗拉力800KG； 11.滑轮装置（心型）： 11.1耐腐蚀性能：经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能； 11.2工作负荷：轻型滑轮装置应能承受不小于5kN的试验负荷，通用型滑轮装置应能承受不小于22kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤； 11.3极限负荷：轻型滑轮装置应能承受不小于22kN的试验负荷且无故障，通用型滑轮装置应能承受不小于36kN的试验负荷且无故障；轻型滑轮装置的把手环应能承受不小于12kN的试验负荷且无故障，通用型滑轮装置的把手环应能承受不小于19.5kN的试验负荷且无故障； 11.4产品需提供该设备符合标准XF494-2004的检验报告； 12.滑轮装置（单）： 12.1外观和加工：应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 12.2工作负荷：轻型滑轮装置应能祇受不小于5 kN的试验负荷，通用型滑轮装置应能承受不小于22kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤； 12.3极限负荷：轻型滑轮装賞应能承受不小于22kN的试验负荷且无故障，通用型滑轮装置应能承受不小于36 kN的试验负荷且无故障；若滑轮装置底端带有把手环，轻型滑轮装置的把手环应能承受不小于12kN的试验负荷且无故障，通用型滑轮装置的把手环应能承受不小于19.5kN的试验负荷且尢故障； 12.4提供第三方的检测报告； 12.5耐腐蚀性能：经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 13.随样品提供检测报告复印件。 | 1套 |
| 62 | 应急充电宝 | 带太阳能板、LED灯、指南针、防水防尘突发应急情况可以使用LED灯SOS报警。 | 50个 |
| 63 | 救生缓降器 | - 1.符合GB21976.2标准。当发生火警或其它意外时，被困人员可依托本产品从窗口或其它应急出口，从高处紧急下降到地面，迅速脱离危险区域； - 2.结构：由齿轮减速系统组成，绳索由锦纶线内包软钢丝制成； - 3.工作高度：≥30m； - 4.本产品最大负荷≥100kg； - 5.下降速度每秒 0.16m-1.5m。 | 14套 |
| 64 | 防汛编织袋 | 长、宽度尺寸：70cm*45cm以上。 | 22000条 |
| 65 | 货架 | 1.规格：≥2000*600*2000cm； 2.层数：4层； 3.承重：≥200kg； 4.材质：优质碳钢。 | 52套 |
| 66 | 激流救生衣 | 1.外观： 1.1救生衣的颜色为红色； 1.2救生衣的系固采用扣件及拉链形式； 1.3救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。 1.4救生衣上逆向反光带的总面积≥300cm2,且救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带； 1.5救生衣装有档带，能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动； 2.浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥200N； 3.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤3.0%； 4.快脱带： 4.1人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力≤110N； 4.2快脱带在扣件闭合状态下能承受≤2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象； 5.强度： 5.1救生衣衣身能承受3200N的作用力30 min而不损坏； 5.2救生衣肩部能承受900N的作用力30 min而不损坏； 5.3裆带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏； 6.属具： 6.1每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入； 6.2每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只； 7.浸水性能： 7.1水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上； 7.2穿着人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求； 7.2.1救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害； 7.2.2没有影响其水中姿态及浮力的破损； 7.2.3不对其属具及附件造成破坏。 8.提供第三方的检测报告； 9.随样品提供检测报告复印件。 | 11件 |
| 67 | 正压式空气呼吸器 | - 1.符合国家GA124-2013《正压式空气呼吸器》标准； - 2.主要有面罩组件、供气阀组件、减压器组件、警报器组件、气瓶、瓶阀组件、背具组件等组成，组件性能符合标准要求； 3.背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成； 4.面罩采用五点式收紧，能更好的与人体面部贴合，面罩顶端及两侧应有松紧调整带，密合框应与佩戴者面部密合良好； 5.气瓶：要求气瓶水容积不应小于6.8L，要求高强度、经防腐处理、重量轻铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称工作压力不低于30MPa； 6.压力平视显示装置（简称抬头显示器），作用是通过电子压力表采集气瓶内的气体压力，将发送到安装在面罩内的抬头显示器上，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，在使用人员不看压力表的情况下，可清楚的知道气瓶余气的大致压力范围，不用腾出手来翻看压力表，彻底解放双手，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动； 7.压力表具有防水、防爆、防腐蚀、抗振动、低功耗、安装简单方便；体积小、重量轻。表盘为压克力光板材质，可在-40℃环境中工作使用，且具备电子机械双报警功能，即使电池没电低压时，一样会报警； 8.压力平视显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及GB3836.4-2010中Ex ia IIC T3Ca要求； 9.耐高温性能：高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象，呼吸阻力≤800Pa； 10.耐低温性能：低温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象，呼吸阻力≤700Pa； 11.耐辐射热性能：气瓶压力30Mpa-2Mpa呼吸量40*2.5L/min,全面罩内始终保持正压，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤800pa；2静态压力≤500Pa，且不大于排气阀开启压力； - 12.全面罩性能： - 12.1总视野保留率（%）≥80； - 12.2双目视野保留率（%）≥65； - 12.3下方视野（°）≥35； - 12.4镜片的透光率（%）≥94； 13.佩戴质量≤11kg。 | 4套 |
| 68 | 充气浮板 | 1.尺寸：≤175x95x15厘米； 2.颜色：黄色+黑色； 3.把手：12个； 4.D环：顶上1个，两侧2个，背面2个； 5.重量：≤13公斤。 | 4个 |
| 69 | 无人机 | 1.飞行器 1.1起飞重量：595g； 1.2尺寸：折叠：长180*宽97*高77 mm±20mm，展开：长183*宽253*高77mm±20mm； 1.3 对角线轴距：302 mm； 1.4 最大上升速度：6 m/s； 1.5 最大下降速度：6 m/s； 1.6 最大起飞海拔高度:5000 m； 1.7 最长飞行时间（无风环境）:飞行31分钟； 1.8 最长悬停时间（无风环境）:悬停30分钟； 1.9 最大续航里程（无风环境）:18.5 km； 1.10 最大水平飞行速度:19 m/s； 1.11 最大抗风等级:5 级风 10.7 m/s； 1.12 最大可倾斜角度:35°； 1.13 最大旋转角速度:250°/s； 1.14 工作环境温度:0°C 至 40°C； 1.15 工作频率:2.4 GHz/5.8 GHz； 1.16 发射频率（EIRP）2.4 GHz：； 1.17 悬停精度： 垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）/± 0.5 m（GNSS正常工作时） 水平：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）/± 1.5 m（GNSS正常工作时） 1.18 桨:快拆、静音、折叠桨； 1.19 机臂折叠:上下折叠； 1.20 GNSS:GPS + GLONASS + GALILEO； 1.21 指南针:单； 1.22 IMU:单； 1.23 机载内存:8 GB； 2、电池： 2.1 容量[1]:3500 mAh / 3750 mAh； 2.2 标称电压:11.55 V / 11.04 V； 2.3 充电限制电压:13.2 V / 12.6 V； 2.4 电池类型:LiPo 3S； 2.5 能量:40.42 Wh / 41.4 Wh； 2.6 重量:198g； 2.7充电环境温度:5℃至40℃（41° 至 104°F）； 2.8 最大充电功率:38W； 2.9 机身充电:无； 3、相机： 3.1 影像传感器:一英寸CMOS影像传感器；2000万像素；2.4μm像素尺寸； 3.2 镜头:视角：88°，35mm等效焦距：22 mm，光圈：f/2.8，焦点范围：0.6 m 至无穷远； 3.3 ISO 范围: （1）视频： 100 至 3200（自动）； 100 至 6400（手动）； （2）视频 - 10bit： 100 至 800（自动）； 100 至 1600（手动）； （3） 照片: 100 至 3200(自动)； 100 至 12800(手动)； 3.4 最大照片尺寸： 2000万像素； 5472 × 3648（3:2）； 5472 × 3078（16:9）； 3.5 照片拍摄模式及格式: （1）单拍：2000 万像素； （2）连拍：2000 万像素，持续连拍； （3）自动包围曝光（AEB）：2000 万像素，3/5 张@ 0.7EV； （4）定时拍：2000 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒； （5）智能拍照（包含 HDR、夜景）：2000 万像素； （6）HDR全景[2]： 竖拍（3 × 1）：宽 3328 × 高 8000； 广角（3 × 3）：宽 8000 × 高 6144； 180° 全景（3 × 7）：宽 8192 × 高 3500； 球形全景（3 × 8+1）：宽 8192 × 高 4096； JPEG / DNG（RAW）； 3.6录像分辨率及格式: 5.4K: 5472 × 3078 24/25/30 fps； 4K Ultra HD：3840 × 2160 24/25/30/48/50/60 fps； 2.7K：2688 × 1512 24/25/30/48/50/60 fps； FHD：1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120 fps； MP4 / MOV（H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC）； 3.7视频最大码率:150 Mbps； 3.8支持文件系统:FAT32/exFAT;最大支持 256GB SD卡； 3.9数字变焦: 各模式按最大 3 倍上采样计算数字变焦范围（详见下方），10bit 视频和 120fps下不支持变焦4K/30fps：4倍；2.7K/60fps：4倍；2.7K/30fps：6倍；1080p/60fps：6倍；1080p/30fps：8倍。 | 1台 |
| 70 | 望远镜 | 1.放大倍率:8倍； 2.物镜口径:≥42mm； 3.目镜口径:≥18.2mm ； 4.出瞳直径:≥ 5.3mm； 5.相对亮度≥:27.6； 6.视场角度:≥8.0°； 7.千米视界:≥140m/1 000m； 8.眼点距离:≥12.0mm； 9.近焦距离:≥5.0m； 10.瞳距调节:≥56-72mm； 11.光学镀膜:多层镀膜； 12.棱镜结构:保罗； 13.棱镜材质:Bak4。 | 1个 |
| 71 | 干粉灭火器 | 4KG新国标ABC干粉灭火器，提供3年质保，提供上门安装服务。 | 48个 |
| 72 | 潜水泵 | - 结缘电阻A类： 1.1冷态标准值（MΩ）＞500； 1.2热态标准值（MΩ）＞500； - 规定点流量、扬程B类： - 2.1流量标准值（m³/h/）≥15; 2.2扬程标准值(m)≥15m； - 3.口径50mm； 4.功率≥1.5kw。 | 2台 |
| 73 | 森林阻燃服 | 1.符合GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。具有优良阻燃、耐磨、透气、吸汗、舒适等功能； 2.结构特点： 款式为分体夹克式森林防火服，由上衣和裤子组成；领部可立领和翻领，便于在各种环境下调节使用，胸前配备四处口袋，便于穿着人员可放置随身携带物品等。服装5处前后（阻燃）反光条设计，其确保扑火人员的夜间可视度。衣服门襟采用四合扣设计，穿脱方便，节省时间。其袖口、裤口四合扣铜扣两档可调节。部局统型款。裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，两侧裤腿处360°可视阻燃反光条设计； - 3.面料外观质量色差：≥4； - 4.颜色∶橘红色，色号;16-1462TPx（国际潘通色卡）； 5.单位面积质量：≤208g/㎡； 6.耐干摩擦、耐湿摩擦：≥4级； 7.断裂强度：经向：≥1400N、纬向：≥1300N； 8.撕破强度：经向：≥14ON、纬向：≥120N； 9.缝纫线强力≥17N； 10.PH值为：4≤PH≤6； 11.甲醛含量：≤0； 12.整体热稳定性（260℃±5）为∶尺寸变化率经向≤0%、纬向≤0%； 13.缝纫线热稳定性：缝纫线经260℃高温5min后，无熔滴和烧焦现象； 14.水洗尺寸变化率∶经向-0.6～-0.4 纬向-0.6～-0.4； 15.阻燃性能： 15.1续燃时间：经向，纬向≤0s； 15.2阴燃时间:经向，纬向≤0.8s； 15.3损坏长度:经向，纬向≤48 mm； 15.4热防护系数（TPP):≥295 Kw.s/m2； 15.5熔融、滴落：无熔融、滴落； 16.整体款式如下∶满足GB/3536-2017标准； 17.衣服印字要求∶后背可根据客户需求印字； 18.提供第三方的检测报告。 | 12套 |
| 74 | 森林头盔 | 1.具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。外壳用高温进口聚醚酰亚胺塑料制成，抗冲击、防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，均力缓冲网及帽箍四极减震结构，能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。 2.头盔整体具有很强的耐高温性能，头盔壳体耐温260℃。具有高强度、高耐穿透性，抗电击、阻燃及耐热等优良性能。面罩镜片具有良好透光率，高清晰度，耐冲击性能，耐热、防雾、耐刮擦、防辐射及防老化等优良性能。 3.技术参数： 3.1采用高强度PA66尼龙材质而成。 3.2外置加长头盔面罩，视角宽阔、清晰，面罩透光率∶≥90%。 3.3头盔顶部有加强凸棱，后部有≥ 5cm 帽沿，对头顶、颈部有很好的保护。 3.4头盔内部大小、松紧可调节，并配置缓冲纱网、海绵，帽箍 等减震结果，舒适性更强。 3.5阻燃铝箔披肩可与扑火服连成一体，防热辐射，能够更好的 保护扑火队员头部、颈部。 4.前部有森林防火帽徽，两侧可印森林防火字样。 | 12顶 |
| 75 | 森林手套 | 1.产品符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求。 2.外观结构：为五指分开式，由阻燃外层、防水层、隔热层和舒适层四层材料符合制成，具备阻燃、隔热、防水、耐磨，手面缝有反光标志带。外层与皮革相配合，掌心耐磨； 3.阻燃性能： 3.1阻燃性能：续燃时间（s）经、纬向：≤0s （手套外层、手套隔热层） 3.2阴燃时间（s）：经向、纬向：≤1.0s 3.3手套外层损毁长度（mm）：经向：≤40mm 纬向：≤43mm 3.4手套隔热层损毁长度（mm）：经向：≤43mm 纬向：≤42mm 3.5.手套外层、手套隔热层均无熔融、滴落； 4.耐切割性能（割破力）：背面外层材料：≥12.7（N) 5.耐撕破性能(N)：手套本体掌心面和背面外层材料的撕破力大于50N，背面外层材料：经向：≥180N，纬向：≥110N. 6.重量：≤1kg。 7.提供第三方的检测报告。 | 12双 |
| 76 | 森林消防腰带 | 1.尺寸：≥117.2*7.7cm； 2.材质：锦纶织带、金属部件。 | 12 |
| 77 | 三号工具 | 1.手柄材质热镀锌管：直径≥30mm； 2.手柄长度：≥1500mm； 3.钢丝直径：≥3mm； 4.钢丝条数量：≥28根； 5.钢丝长度：≥595mm； 6.拍头结构：多次冲压成型拍头进行钢丝编织，钢丝前端进行焊接扣合加固防止钢丝变形散开； 7.拍头宽度≥200mm； 8.拍头厚度≥2.1mm； 9.工具质量：≤1.56kg； 10.提供第三方的检测报告。 | 30把 |
| 78 | 过滤式自救呼吸器 | 1.防护时间：≥30min； 2.CO透过浓度≤200mL/m3； 3.烟雾透过防护性能：油雾透过系数≤5%； 4.吸气温度≤65； 5.吸气阻力≤800pa； 6.呼气阻力≤300pa。 | 40套 |
| 79 | 多功能挠钩 | 1.工兵铲：用于清理灾害现场的杂物； 2.消防榔头：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用； 3.消防爪耙：用于清理灾害现场的杂物； 4.消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件； 5.撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出； 6.消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切； 7.攀高钩：攀爬、登高用； 8.单头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等； 9.双头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等； 10.消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。也可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃； 11.普通接杆、多用接杆：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速的量距离、标高、测坑或涵洞深度，便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具，如使用两根1米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，可充当临时担架。 | 3套 |
| 80 | 灭火头盔 | 1.符合2015《消防头盔》标准要求； - 2.半盔设计，用于头部、面部及颈部的安全保护，主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成，具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能。火源离开帽壳后，帽内火焰在5秒内自熄。浅色透明面罩，经高温试验，无变形及损坏现象； - 3.冲击吸收性能： - 3.1高温预处理：最大冲击力≤3365N，帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂； - 3.2辐射热预处理：最大冲击力≤3255N；帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂； - 3.3低温预处理：最大冲击力≤3440N；帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂； - 3.4浸水预处理：最大冲击力≤3325N；帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂； - 4.抗冲击加速度性能： 4.1帽顶部：最大冲击加速度≤125gn； - 4.2帽前部：最大冲击加速度≤300gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2.5ms； - 4.3帽侧部：最大冲击加速度≤310 gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5.5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2.5ms； - 4.4帽后部：最大冲击速度≤290gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2.5ms； - 5.耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触； - 6.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，无火焰烧透到帽壳内部迹象； 7.阻燃性能： 7.1下颏带：损毁长度≤5mm，续燃时间≤1s，无熔融、滴落现象； 7.2披肩：损毁长度≤2mm，续燃时间≤1s，无熔融、滴落现象； - 耐热性能： - 8.1帽壳不能触及头模任何部件无被引燃或熔化； - 8.2面罩：无明显变形和损坏，帽箍调节装置、下颚带锁紧装置、附件和五金保持其原有功能； - 8.3帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏； - 9.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.1mA； - 10.下颚带抗拉强度：下颚带不会发生断裂、连接件滑脱及搭扣松脱现象。延伸长度≤19mm； - 11.侧向刚性：帽壳最大变形≤30mm。卸载后变形≤4mm； 12.面罩：经抗高速粒子冲击试验，应不破碎或有明显冲击斑痕，浅色透明面罩透光率≥70%；视野左＞105°；视野右＞105°。 | 24顶 |
| 81 | 灭火防护服 | - 1.符合《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、防静电和标识强等性能。产品由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层结构组成。外表面颜色为藏蓝色。 1.1主体结构； 1.1.1上下分体式结构：上衣和裤子间重叠部分应不小于200 mm； 1.1.2衣领：衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 1.1.3反光标识带：上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度为50.8mm（2英寸），颜色为黄银黄； 1.1.4裤子裆部：裤子裆部采用一体式设计； 1.1.5裤子背带：配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸； 1.1.6上衣前门襟拉链号型不小于8号； 1.2附属结构 1.2.1口袋：上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋，大腿外侧各设工具袋 1 个，所有外口袋均设置漏水孔。 1.2.2标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽，右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识； 1.2.3袖口：袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布； 1.2.4上衣门襟：上衣门襟魔术贴为贯通式； 1.2.5上衣下摆：上衣舒适层下摆设置止水布； 1.2.6裤脚口：裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边； 1.2.7补强处理：肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗； 1.2.8左右肩部设有两个挂袢； - 2.整体热防护性能TPP值≥34 cal/cm2； 3.外层：使用XT3900/PMIA三合一对位芳纶和间位芳纶混纺的芳纶材料； 4.阻燃性能：外层加强材料：续燃时间≤0s，损毁长度经向≤35mm，纬向≤40mm，无熔融、滴落现象； 5.表面抗湿性能：外层≥3级； 6.断裂强力： 6.1外层：经向≥1350N、纬向≥1000N； 6.2舒适层：经向≥350N、纬向≥350N； 7.撕破强力：外层经向≥210N、纬向≥160N； 8.防水透气层：为芳纶毡覆合PTFE膜； 8.1耐静水压≥50kPa； 8.2透湿率≥5900 g/（㎡·24h）； 8.3拒油性能≥4级； 8.4热稳定性能经260℃，5分钟处理后收缩率≤1.0%； 9.隔热层：隔热层为芳纶水刺毡； 9.1隔热层阻燃性能：续燃时间≤0s，损毁长度经、纬向≤15mm，无熔融、滴落现象； 10.接缝断裂强力经向≥930N、纬向≥740N； 11.舒适层：舒适层为阻燃粘胶混纺材料； 11.1阻燃性能：续燃时间≤0s； 11.2损毁长度：经向≤30mm，纬向≤20mm； 11.3无熔融、滴落现象； 11.4断裂强力经向≥370N、纬向≥350N； 12.服装重量≤2.8kg； 13.提供第三方的检测报告。 | 24套 |
| 82 | 消防手套 | 1.符合2004《消防手套》标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能； 2.阻燃性能： 2.1手套外层： 2.1.1经向续燃时间≤0s,，阴燃时间≤0s，损毁长度≤46mm； 2.1.2纬向续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，损毁长度≤45mm； 2.2手套隔热层： 2.2.1经向续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，损毁长度≤58mm，无熔融，滴落现象； 2.2.2纬向续燃时间0s≤0s，阴燃时间≤0s，损毁长度≤55mm；无熔融，滴落现象； - 3.整体热防护性能：TPP≥29 cal/cm2； - 4.力学性能： - 4.1耐磨性能＞2000； - 4.2割破力＞15.0N； - 4.3掌心刺穿力≥69N； - 4.4掌心撕破强力≥140N； 5.人体功效要求： 5.1灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤0.5mm； 5.2握紧性能：拉重力比≥99%； 5.3穿戴时间≤1.1s； 7.防水性能：手套连续浸水，24h无渗漏；耐静水压≥7kPa，整体无渗漏。 | 24双 |
| 83 | 个人安全腰带 | - 1.符合XF494-2004标准，用途：消防员登高作业和逃生自救； - 2.结构：带长连续可调，锦纶制成，强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、不霉不蛀等特点； - 3.设计负荷：1.33KN； - 4.正立方向静拉力：整带正立方向经力值13kN静负荷实验后，无损伤； - 5.抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤； - 6.织带带宽：70±1mm；织带厚度2.5±0.1mm； - 7.质量≤0.75kg，使用方便、耐用。 | 24条 |
| 84 | 灭火防护靴 | - 符合2004《消防员灭火防护靴》标准； - 防砸性能： - 2.1静压力≥16mm - 2.2冲击≥16mm； - 抗刺穿性能≥1600N； - 4.电绝缘性能： - 4.1整靴击穿电压＞5000V； - 4.2泄漏电流≤1.4mA； - 4.隔热性能≤8℃； - 5.抗辐射热渗透性能≤8℃； 6.防水性能：不应出现渗水现象； 7.防滑性能＞15°； 8.整双靴总质量≤2.5kg。 | 24双 |
| 85 | 移车器 | 1.额定负载：≥1吨，重量：≤20kg/台； 2.滚筒：6061-T6高硬度铝合金驱动类型：液压式-大型液压缸； 3.适用轮胎：20 及以下（75cm 以下）； 4.适用车型：中大型轮车、中大型SUV、中大型 12 座客车及以下。 | 1套 |
| 86 | 救生抛投器 | - 应用领域： - 1.1水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现远距离水上救生； - 1.2陆用救援：适用电力、防汛、民用、警用、军用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业； 1.3使用高压压缩空气，工作压力：20MP，总重量≤13KG，抛射质量≤1.5KG； 2.抛射距离：抛绳时抛射距离最高可达130米，水用时发射救生圈抛射距离可达110米，陆用消防发射抛射距离可达125米；（攀登锚钩：钛合金制造，可安全承重330公斤）； 3.抛绳规格：两种抛绳，其拉力不小于4000N，救援弹、救援绳及水用保护套 可反复使用； 4.空中飞行时间：3-5秒钟，水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力； 5.采用气瓶为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域； 6.美式抛投器使用方便、快捷、简单。发射距离稳定，发射准确都高，主枪体有防爆装置和开关保险，安全系数高； 7.抛投器缸体上面配有防爆装置，当缸体里面的气牙超过额定的气压值，会自动泄气，同时也保证使用人员安全，配有可折叠式枪体支撑杆，在发射时能够起到发射的稳定性、准确性； 8.便携式抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率； 9.美式抛投器具有体积小、质量轻、组装简单等特点。包装为行李包式外包装，可拎提、可背负，携带方便，利于救援人员迅速深入救援现场立刻投入救援工作； 10.美式抛投器标准配置为：手提包装1个、发射枪1个、黑色发射气瓶1个、发射气瓶保护套1个、充气导管1个、红色救生圈塑料套5个、自动充气救生圈 1个、二氧化碳气瓶5个、耳塞1副、气瓶接口5个、触发剂5个、扳手1个、说明书2份（中文版英文版）、使用光盘1份、3mm直径绳索150米 1根、塑料小绳桶1个、8mm直径绳索100米1根 、塑料大绳桶1个、抛射锚钩1个。 | 1套 |
| 87 | 闪光警示灯 | 用于灾害事故现场警戒警示，频闪型，光线暗时自动闪亮。 | 10个 |
| 88 | 隔离警示带 | 1.以涤纶布为原材料的警示带，有效克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的简包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良。简包装的方式，同时也使得警示带的长度更容易施展，连接更为容易和方便，使用的地域因此可无限扩大。盒装卷式结构，可重复无限次使用； 2.每个长度≧100米。 | 11个 |
| 89 | 反光隔离墩 | - 1.材质：橡胶； - 2.重量：≤8.5斤； - 3.尺寸：高≥65cm，底座≥35cm； - 4.绿黑相间反光贴。 | 11个 |
| 90 | 双轮异向切割锯 | 1.汽缸排量(CC)≥70；缸径(mm) ≥50；活塞行程(mm)≥36； 标准怠速(rpm)≥2600； 2.功率(kw)≥4； 燃油箱体积(L)≥0.75；机油箱容积(L)≥ 0.4； 3.机油泵供油：自动供油；质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg):13.5； 4.噪音水平(dB)≤110；锯片规格(mm)≥315；切割深度(mm)≥115； 5.标准配置: ￠315mm2付（4片）。 | 1台 |
| 91 | 消防员防蜂服 | 1.整体要求：符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准并提供相应的检验报告； 2.技术要求： 2.1防蜂服采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入，穿着此防蜂服在进行灭蜂作业时，操作灵活，整体舒适，是消防员及灭蜂人员的理想装备。主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤； 2.2包含以下主要部件：头罩、服装、手套、靴子； 2.3服装上有挂钩及口袋等设计，可方便消防员随身携带一些小型作业工具； 2.4头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部； 2.5腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气； 2.6手套灵巧，防蛰刺效果好； 2.7防蜂靴，轻便合脚舒适；靴子始滑角：左≥22.0°、右≥22.0°；靴子电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流≤0.5mA； 2.8整体抗穿刺性能：≥1.0N；外层面料撕破强力：经向≥120N、纬向≥80N；外层面料断裂强力：经向≥1500N、纬向≥770N；外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，试样表面未被磨穿； 2.9服装甲醛含量：未检出； 2.10手套耐切割性能：≥8N； 2.11手套刺穿性能：≥210N。 | 2套 |
| 92 | 净水器 | 材质：不锈钢；规格：10寸。 | 3台 |
| 93 | 对讲机2 | 1.通话对讲距离：≥5000公里； 2.尺寸：≤长56.2mm×宽26.7mm×高150mm； 3.独立实现建群组队。 | 12台 |
| 94 | 20马力马达 | 1.最大功率：≥14.5KW； 2.转速(转/分)：4500-5500； 3.最大油耗L/H：≥7.3； 4.油箱L：≥24； 5.冲程：2； 6.缸体：2； 7.排气量(立方厘米)：≥326； 8.缸径x行程(毫米)：≥62x54； 9.齿轮比：24:13； 10.重量(公斤)：≥41； 11.档位：前进 –空档 –倒档； 12.点火系统：CDI； 13.冷却系统：水冷； 14.启动系统：手动； 15.操控系统：后操作； 16.润滑系统：汽油&机油； 17.混合比：50:1。 | 2台 |
| 95 | 水幕水带 | 1.16-65-20型水幕水带，采用以合成纤维作编织层、优质聚氨酯为衬里的消防水带打孔加工而成； - 2.具有具有耐高温、耐高压、耐油、耐磨损、耐腐蚀、水阻力小、产品柔软、经久耐用、使用方便等优点； - 3.在一定水压作用下能够均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰、热辐射、烟气及有毒有害、易燃易爆气体起到稀释阻隔作用。 | 10条 |
| 96 | 队员培训 | - 提供本地化服务，培训时间不低于5天； - 理论培训场地能同时满足100人培训； - 具备水上救援实操培训场地； - 具备森林火灾实操培训场地； - 具备山岳救援实训场地； - 承担培训期间学员的就餐和住宿费用； - 负责培训期间的学员管理。 | 288人 |
| 97 | AR智能仓管系统开发 | 1.货物管理模块： 1.1具备新增商品、批量导入、商品分类、品牌管理功能； 1.2具备单位管理、条码管理功能； 1.3具备商品AR识别标识管理、商品AR图像管理功能。 2.仓库管理模块： 2.1具备库存查询、关键字查询、智能搜索筛选功能； 2.2具备库存流水管理、出入库记录功能； 2.3具备不同仓库管理、不同仓库管理员分配功能； 2.4具备管理员权限管理、权限自定义配置管理功能； 2.5具备库存调拨单管理、库存盘点单管理功能； 3.采购管理模块： 3.1具备采购订单管理、采购入库管理功能； 3.2具备采购供应商管理、采购退换货管理功能； 4.出入库管理模块： 4.1具备基于商品AR和条形码识别的标识管理功能； 4.2可实现出入库通过移动端扫码完成自动化流程； 4.3具备出入库管理流水记录、操作记录功能； 4.4具备出入库统计、数据管理、分析图表功能； 5.报表管理模块： 5.1具备采购入库管理模块、按照单品，供应商，采购人员，时间，周期，分仓库等维度汇总统计功能； 5.2具备扫码出库管理模块、按照时间，出库管理人员，仓库，产品品种分类，周期等维度汇总统计功能； 5.3具备盘点报表、按照时间周期，仓库分类，种类分类，库存分类等维度汇总报表功能； 6.移动端微信小程序功能模块： 6.1具备基于AR技术的扫描识别商品功能； 6.2可通过扫描识别进行商品出入库管理； 6.3具备不同仓库不同管理员权限账户登录功能； 6.4具备出入库操作、库存查询、数据统计等功能； 6.5与pc端数据打通，可实现移动端工作； 7.移动端库存和操作预警报警模块： 7.1具备小程序提供预警，报警消息通知模块； 7.2根据库存预警，具备操作预警的预制判断进行移动端及时提醒和手机号通知功能； 8.基于AR技术的商品外形识别模块： 8.1根据AR技术进行商品扫描识别方式进行商品出入库管理； 8.2需要满足3年内每年不低于20万次扫描需求； 9.大屏可视化数据实时动态管理模块： 9.1在pc电脑端实现大屏动态数据实时更新功能； 9.2具备多个仓库，多个品类，出入库实时展示和数据统计在大屏上统计输出功能； 9.3具备大屏可视化模块化配置和动态化调整功能； 10.提供满足三年使用的全部云资源，不低于8核16G的服务器资源，不低于4核8G的数据库资源，保障数据备份和数据安全。 | 1套 |

二、商务要求

▲2.1供货及服务期

货物供货期限：自合同签订后20日历天内完成供货；

队员培训服务期限：自合同签订之日起壹年。

▲2.2供货地点

柯桥区，具体按采购人实际要求。

▲2.3质保期

本次采购质保期为1年，保修期从设备验收合格之日起算起，货物在此期间内损坏的（非人为造成）由中标供应商全权负责，如造成采购人相应的经济损失由中标供应商承担。

2.4售后服务

2.4.1中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 2 小时内做出响应， 4 小时内派人赴现场处理问题。 8 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

2.4.2中标人若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.4.3中标人必须将公司的服务热线明确告知采购人。

2.5技术培训

采购内容部分有特殊产品培训要求的，以特殊要求为准。成交供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训；培训的内容包括主要设备的安装、使用、配置管理、性能优化以及基本维护知识。

▲2.6付款方式

本项目合同签订之后，30个工作日内支付合同金额的40%，供货完成且经验收合格后后支付至合同金额的90%；培训及相关服务完成后一次性付清余款。

注：1）中标供应商未能在约定的服务时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付服务款；发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费），设备款项与管理运维款项发票需分开开具。

2）如涉及中小企业合同的，上述付款方式根据浙财采监〔2022〕3号文件相关规定执行。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.8.2 供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告。

2.8.3 验收必须符合国家、地方有关规范和标准及设计要求。

2.8.4 符合验收条件，按照国家、地方有关规范和标准及设计要求进行验收。

2.8.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6采购人在中标供应商送货、安装和调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.8.7本项目为积极响应疫情防控要求，所有货物待中标供应商运至中标供应商的临时储存仓库（该仓库作为验收点，地址需在绍兴市或绍兴市周边城市）后进行集中验收。

2.9结算原则

按中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 评标项目 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人提供自2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)承接过同类项目实施的成功；经验情况（投标文件中提供业绩合同原件的扫描件，不提供不得分），每提供一个得1分，最多得2分。 | 0-2 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有下列认证证书的，每一项得1分：质量管理体系认证证书/环境管理体系认证证书/职业健康安全管理体系认证证书/企业诚信管理体系认证证书，本项最多得4分。 注：投标时提供国家认监委网站查询截图证明材料，证书须在有效期内，且认证范围需包含应急救援装备，消防装备销售，消防器材销售，救灾物资销售，技术培训，救援服务等，满足其中一项即可，不提供不得分，认证范围不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。 | 0-4 |
| 3 | 技术参数 | 所投产品技术参数均等于或高于招标文件要求的为满分27分；带“▲”符号技术指标出现负偏离的按无效标处理。其它技术指标出现任意一条负偏离扣1分；27分扣完为止。 注：评标专家需针对投标人提供的检测报告核对参数响应情况；中标人需在成交公告发出后5日内提供所有加盖生产商公章的检测报告和相关证书复印件，逐项核查参数响应情况，如与投标响应事实不符，取消中标资格并报相关部门按照有关规定处理。 | 0-27 |
| 4 | 设备样品 | 根据投标人提供的样品，对样品的质量、工艺和使用便捷性打分： 1.完全满足招标需求，质量、工艺较好，使用便捷性较好的得10分； 2.基本满足招标需求，质量、工艺较好，使用便捷性一般的得6分； 3.不能满足招标需求，质量、工艺较好，使用便捷性较差的得2分。 注：需提供样品为：手抬消防泵、森林消防泵、激流救生衣、移动照明灯组、横渡套装，样品均需提供第三方的检测报告复印件，不提供样品或样品不全，本项不得分。 | 0-10 |
| 5 | 教员派驻 | 根据本项目的实际需要，投标人需派驻21名驻队指导教员，根据投标人提供的资质和派驻人员资历情况进行打分： - 1.项目负责人需具备相关的消防实战救援经验，提供三个及以上的实战救援案例，满足本项要求的得3分； 2.派驻人员中具备消防救援实战经验，提供三个及以上的实战救援案例，满足要求的每人得0.5分，最多得4分； - 注：投标人需派驻21名驻队教员，且需经过专业培训取得相应合格证，不派驻或派驻人员不足本项不得分；教员实际救援经验参考政府部门相关证书或获奖证书或媒体报道等证明材料认定（不含协会类证书），并需提供驻队人员至少1个月的社保证明，不提供不得分。 | 0-7 |
| 6 | 培训实力情况 | 根据投标人提供的培训、实训场地的实地情况进行打分： 1.具备消防员或应急救援员培训资质的得2分（投标文件中提供消防员或应急救援员培训资质的证书和政府批文）； 2.理论培训场地能同时满足100人培训的得1分； 3.具备水上救援培训实训场地的得1分； 4.具备森林火灾救援实训场地的得1分； 5.具备山岳救援实训场地的得1分。 注：提供训练场地实景图片及场地所有权或租赁证明。 | 0-6 |
| 7 | 服务实施方案 | 根据对本项目的了解，提供有针对性的实施方案，根据方案的可行性、合理性进行打分： 1.服务方案完全符合采购需求，实施方案内容非常完善，可行性较高的得10分； 2.服务方案基本符合采购需求，实施方案内容基本完善，可行性一般的得5分； 3.服务方案不符合采购需求，实施方案内容较差，不具备可行性的得2分。 | 0-10 |
| 8 | 服务团队情况 | 1.具备五星及以上商品售后服务评价体系认证证书的得1分； 2.投入售后服务人员经过专业培训，并获得售后服务管理师证书的，每提供1人得0.5分，最高得2分。 注：本项需提供相关证书的复印件并加盖公章。 | 0-3 |
| 9 | 安全管理水平 | 投标人被政府部门评为安全生产标准化企业的得1分。 注：本项需提供证书原件扫描件和官方公示证明材料，证书须在有效期内，不提供不得分。 | 0-1 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

（货物类样本）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货及服务期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 货物费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| 1 | 消防救援车 |  |  |  |  | 13辆 |  |  |
| 2 | 应急救援车 |  |  |  |  | 13辆 |  |  |
| 3 | 抢险救援头盔 |  |  |  |  | 224顶 |  |  |
| 4 | 抢险救援手套 |  |  |  |  | 224双 |  |  |
| 5 | 抢险救援靴1 |  |  |  |  | 224双 |  |  |
| 6 | 应急救援服套装 |  |  |  |  | 278套 |  |  |
| 7 | 抢险救援靴2 |  |  |  |  | 278双 |  |  |
| 8 | 腰带 |  |  |  |  | 278条 |  |  |
| 9 | 标牌 |  |  |  |  | 278套 |  |  |
| 10 | 帽子 |  |  |  |  | 278顶 |  |  |
| 11 | 佩戴式防爆照明灯 |  |  |  |  | 216个 |  |  |
| 12 | 自救呼救器 |  |  |  |  | 212个 |  |  |
| 13 | 逃生自救安全绳 |  |  |  |  | 228条 |  |  |
| 14 | 消防腰斧 |  |  |  |  | 214把 |  |  |
| 15 | 手提式强光照明灯 |  |  |  |  | 260个 |  |  |
| 16 | 对讲机1 |  |  |  |  | 79台 |  |  |
| 17 | 手抬消防泵 |  |  |  |  | 15台 |  |  |
| 18 | 65mm消防水带 |  |  |  |  | 230条 |  |  |
| 19 | 80mm消防水带 |  |  |  |  | 146条 |  |  |
| 20 | 多功能消防水枪 |  |  |  |  | 32把 |  |  |
| 21 | 开关直流水枪 |  |  |  |  | 34把 |  |  |
| 22 | 三分水器 |  |  |  |  | 35个 |  |  |
| 23 | 异径接口 |  |  |  |  | 92个 |  |  |
| 24 | 手动破拆工具组 |  |  |  |  | 16套 |  |  |
| 25 | 绝缘剪切钳 |  |  |  |  | 17把 |  |  |
| 26 | 多功能担架 |  |  |  |  | 22套 |  |  |
| 27 | 折叠式担架 |  |  |  |  | 19套 |  |  |
| 28 | 医药急救箱 |  |  |  |  | 37个 |  |  |
| 29 | 森林消防泵 |  |  |  |  | 15台 |  |  |
| 30 | 森林消防水带30米 |  |  |  |  | 292条 |  |  |
| 31 | 便携式风力灭火机 |  |  |  |  | 19台 |  |  |
| 32 | 背负式风力灭火机 |  |  |  |  | 27台 |  |  |
| 33 | 油锯 |  |  |  |  | 18把 |  |  |
| 34 | 森林消防砍刀 |  |  |  |  | 70个 |  |  |
| 35 | 铁锹 |  |  |  |  | 149把 |  |  |
| 36 | 二号工具 |  |  |  |  | 140个 |  |  |
| 37 | 森林三通分水器 |  |  |  |  | 16个 |  |  |
| 38 | 森林水枪 |  |  |  |  | 22把 |  |  |
| 39 | 移动储水装置 |  |  |  |  | 23套 |  |  |
| 40 | 灭火弹（大号） |  |  |  |  | 90箱 |  |  |
| 41 | 森林防扎鞋 |  |  |  |  | 132双 |  |  |
| 42 | 橡皮艇 |  |  |  |  | 19艘 |  |  |
| 43 | 15马力马达 |  |  |  |  | 18台 |  |  |
| 44 | 水域救援漂浮绳 |  |  |  |  | 31条 |  |  |
| 45 | 救生衣 |  |  |  |  | 462件 |  |  |
| 46 | 救生圈 |  |  |  |  | 305个 |  |  |
| 47 | 抽水泵 |  |  |  |  | 30台 |  |  |
| 48 | 发电机 |  |  |  |  | 15台 |  |  |
| 49 | 水域救援头盔 |  |  |  |  | 42顶 |  |  |
| 50 | 水域救援服 |  |  |  |  | 42套 |  |  |
| 51 | 水域救援靴 |  |  |  |  | 45双 |  |  |
| 52 | 水域救援手套 |  |  |  |  | 48双 |  |  |
| 53 | 大流量防汛泵车 |  |  |  |  | 5辆 |  |  |
| 54 | 玻璃钢冲锋舟 |  |  |  |  | 5艘 |  |  |
| 55 | 30马力船外机 |  |  |  |  | 5台 |  |  |
| 56 | 冲锋舟拖车 |  |  |  |  | 4辆 |  |  |
| 57 | 防汛挡水板 |  |  |  |  | 51个 |  |  |
| 58 | 移动照明灯组 |  |  |  |  | 13台 |  |  |
| 59 | 100米安全绳 |  |  |  |  | 20条 |  |  |
| 60 | 救生软梯 |  |  |  |  | 28个 |  |  |
| 61 | 横渡套装 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 62 | 应急充电宝 |  |  |  |  | 50个 |  |  |
| 63 | 救生缓降器 |  |  |  |  | 14套 |  |  |
| 64 | 防汛编织袋 |  |  |  |  | 22000条 |  |  |
| 65 | 货架 |  |  |  |  | 52套 |  |  |
| 66 | 激流救生衣 |  |  |  |  | 11件 |  |  |
| 67 | 正压式空气呼吸器 |  |  |  |  | 4套 |  |  |
| 68 | 充气浮板 |  |  |  |  | 4个 |  |  |
| 69 | 无人机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 70 | 望远镜 |  |  |  |  | 1个 |  |  |
| 71 | 干粉灭火器 |  |  |  |  | 48个 |  |  |
| 72 | 潜水泵 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 73 | 森林阻燃服 |  |  |  |  | 12套 |  |  |
| 74 | 森林头盔 |  |  |  |  | 12顶 |  |  |
| 75 | 森林手套 |  |  |  |  | 12双 |  |  |
| 76 | 森林消防腰带 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 77 | 三号工具 |  |  |  |  | 30把 |  |  |
| 78 | 过滤式自救呼吸器 |  |  |  |  | 40套 |  |  |
| 79 | 多功能挠钩 |  |  |  |  | 3套 |  |  |
| 80 | 灭火头盔 |  |  |  |  | 24顶 |  |  |
| 81 | 灭火防护服 |  |  |  |  | 24套 |  |  |
| 82 | 消防手套 |  |  |  |  | 24双 |  |  |
| 83 | 个人安全腰带 |  |  |  |  | 24条 |  |  |
| 84 | 灭火防护靴 |  |  |  |  | 24双 |  |  |
| 85 | 移车器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 86 | 救生抛投器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 87 | 闪光警示灯 |  |  |  |  | 10个 |  |  |
| 88 | 隔离警示带 |  |  |  |  | 11个 |  |  |
| 89 | 反光隔离墩 |  |  |  |  | 11个 |  |  |
| 90 | 双轮异向切割锯 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 91 | 消防员防蜂服 |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 92 | 净水器 |  |  |  |  | 3台 |  |  |
| 93 | 对讲机2 |  |  |  |  | 12台 |  |  |
| 94 | 20马力马达 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 95 | 水幕水带 |  |  |  |  | 10条 |  |  |
| 96 | AR智能仓管系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 小计：大写：__________元，小写：￥____________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 队员培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  | 服务人员数量 |  |  | 服务期限 | 单价 | 总价 （元） |
| 1 | 队员培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计：大写：__________元，小写：￥____________元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（货物费+队员培训费） |  |  |  |  | 大写：________________元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写：￥________________元 |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。