# 项目需求说明

## 一、货物或产品说明

（1）货物（材料）要求

1.1供应商提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

1.7质量标准：中标方按国家、省、市和企业标准制造，非标准产品及外购、代购设备，按需方议定的要求进行生产和购买；厨房不锈钢设备的生产制造、安装，必须符合国家、省、市、行业的标准、招标采购文件、合同条款、需方的要求。不锈钢定制产品需提供检验合格报告，其余外购产品需提供出厂合格证明。

★1.8 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

（2）现场情况

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

## 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※温度传感器测试及半导体致冷控温实验仪 | 1. 用PID智能温控仪控制致冷井、加热井温度；控温、测温精度0.1℃，致冷井、加热井内可同时插入4个温度传感器； 2. 温度调节范围: ★（1）致冷:低于室温30℃，电流0～0.35A可调（风扇散热）； ★（2）加热:室温～100℃；加热电压16V，24V二档；有风扇强制降温装置； 3. 传感器工作电压：2V，5V两组可供选用；精密恒流源1.000mA±1μA； 4. 数字电压表： （1）量程一：1.9999V，分辨率0.0001V； （2）量程二：19.999V，分辨率0.001V。 5. 仪器设有恒流源、直流电桥、数字电压表，PID智能温控器恒温加热井(可同时插四个温度传感器)，半导体致冷井(可同时插四个温度传感器)，可用不同手段测量PT100，PN结，NTC，AD590，LM35等温度特性。 | 22台 |
| 2 | 综合交流电路实验仪 | 1. 输出信号：正弦波：50～100KHz；方波：50～1KHz； 2. 输出电压幅度：（0～6V）p-p； 3. ★交流指零仪：最高灵敏度2×10-9A/div，有过载保护； 4. Ra:由六个电阻组成:1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ,100kΩ； 5. Rb:由（0～10）×（1000+100+10+1）Ω四盘电阻箱组成； 6. R:由（0～10）×（1000+100+10+1+0.1）Ω五盘电阻箱组成； 7. 标准电容Cn：三组十进式电容箱组成（0～10）×（0.1+0.01+0.001）μF； 8. 标准电感Ln：二组十进式电感箱组成 （0～10）×（10+1）mH 9. 透明插件式待测电阻Rx、待测电容Cx、待测电感Lx。 10. 面板标有电桥接线图，便于实验操作及线路检查。 | 22台 |
| 3 | 自动化控制、通讯实验系统 | 1. 主机系统参数： (1) STM32F407VET6主芯片 (2) 内核：Cortex-M4 32-bit TISC (3) 特性：单周期DSP指令 (4) 工作频率：168MHz 210D MIPS/1.25 DMIP/MHz (5) 存储资源：512KB Flash 192+4KB SRAM (6) 1XUSB 2.0 FS/HS 控制器 ，1X10/100 Ethemet MAC (7) 3组AD，2组DA转换。 2. 彩色液晶屏： (1) 显示颜色：RGB 65K 彩色 (2) 尺寸：3.2 inch (3) 类型：TFT (4) 驱动芯片：IL19341控制器 (5) 分辨率：320*240 (6) 视角：> 60° 3. 电子秤： (1) 支架托盘直径：10cm (2) 工作电压：3.3V (3) 最大量程：5kg，最小分辨率1g (4) 3.2寸彩色液晶显示 4. 数字加密通讯： (1) 咪头规格：Φ6*3.5mm (2) 灵敏度：-42～-52dB (3) 工作电压：1.0-10V (4) 工作电流：Max.0.5mA (5) 频响范围：50Hz～20KHz (6) 信噪比：大于66dB (7) 光钎直径：Φ4 (8) 拨弦器：弦长15cm*5 (9) 双路数字/模拟信号输出端口。 5. 电机开环闭环控制： (1) 电机规格：7mm*16mm*0.8mm (2) 额定电压：3.4V (3) 启动电压0.15V (4) 额定电流：800mA (5) 转速：≤34000RPM（速度可调） (6) 液晶显示：预设3档闭环控制，参数调。 6. 数字示波器： (1) ★带宽达100 MHz，标配50 Ω输入阻抗 (2) ★2个模拟通道 (3) 宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500 uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽 (4) 实时采样率模拟通道达2 GSa/s (5) ★存储深度：标配达14 Mpts，选配达56 Mpts (6) 波形捕获率达50,000个波形每秒 (7) 标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能 (8) 水平时基档位5ns/div -1000s/div，时基精度不高于25ppm (9) 时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描 (10) 水平参考：屏幕中心，触发位置，自定义 (11) 通道单位可选“W”、“A”、“V”或“U”，通道标签可编辑 (12) 平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率 (13) 标配不少于6.5万帧的波形录制功能，支持录制常开、录制回放及搜索功能 (14) 触发类型： 标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、斜率触发、视频触发、码型触发、建立保持、RS232、I2C、SPI 选配：超幅触发、第N边沿、高清视频触发、延迟触发、超时触发、持续时间触发、CAN触发、USB触发 (15) 解码：提供2个解码通道，标配并行解码，选配RS232, I2C, SPI, CAN (16) 自动测量：29种参数，测量范围（屏幕或光标），提供专用测量键 (17) 提供5组统计，可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 (18) 自动测量信源支持CH1-CH2和MATH (19) 提供6位硬件频率计 (20) 具备加、减、乘、除、FFT，数字滤波，逻辑运算和可编辑高级运算功能 (21) 参考波形：10组 (22) 通过失败测试，超限可报警，可输出脉冲信号 (23) 支持一键打印屏幕 (24) 支持PictBridge打印机 (25) 支持一键恢复默认值 (26) 电源前开关状态支持常开，上电后可直接开机 (27) 可设置余辉时间：最小值、具体值（50 ms至20 s）或无限 (28) 归档类型：轨迹，波形，设置，图像，CSV (29) ★提供两种免费PC控制软件（UltraSigma，UltraScope） (30) ★丰富的接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX（通过/失败，触发输出）、USB-GPIB（可选） (31) 8英寸WVGA(800x480)，14 x 8div，256 级灰度显示 | 22套 |

注：1.以“※”标识的为核心产品。打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算。

2.带“★”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

## 三、商务条款

### ★一、交货时间及地点

  - 交货时间：2020年8月20日前交付完成供货，2020年9月10日前完成安装、调试、验收。

  - 地点：中国计量大学现代科技学院，甲方指定地点。

质保期：3年，验收合格第2个月起算。