# 项目需求说明

## 一、货物或产品说明

（1）货物（材料）要求

1.1供应商提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

1.7质量标准：中标方按国家、省、市和企业标准制造，非标准产品及外购、代购设备，按需方议定的要求进行生产和购买；厨房不锈钢设备的生产制造、安装，必须符合国家、省、市、行业的标准、招标采购文件、合同条款、需方的要求。不锈钢定制产品需提供检验合格报告，其余外购产品需提供出厂合格证明。

★1.8 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

（2）现场情况

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

## 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁力搅拌器 | - 电源电压 220V~50Hz - 搅拌功率 2× 25W - 搅拌容量 2×1000mI - 加热功率 2× 200W 5.搅拌速度 0-2400转／分 | 台 | 10 |
|  | pH计 | 1.显示参数:pH, mV和温度 2.pH测量范围:-2.00至18.00 pH 3.pH分辨率:0.01pH 4.pH相对精度:±0.02pH 5.输入电流:≤2×10-12 A 6.输入阻抗:≥1×1012 Ω 7.mV测量范围-1200.00～1999.00 mV 8.mV分辨率:1mV 9.mV相对精度:±0.1%FS | 台 | 25 |
|  | 电子天平 | 1.液晶显示≥120×55mm，显示功能完备。 2.内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备。 3.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 4.测量范围0-200，精度0.1 5.外部校准220V/50HZ | 台 | 12 |
|  | 紫外可见分光光度计 | - 宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。 - 可直接连接专用打印机（选配）、打印数据。 - 数字显示测量数值。 - 仪器采用最新的微机处理技术，操作简单。 - 自动光门，保证光电传感器的使用寿命，仪器测试更加简单。 - 光学系统：消色差（1200条/mm光栅） - 波长范围：195-1020nm - 波长准确度：±2nm - 光谱带宽：5nm - 波长重复性：1nm - 光度准确度：0.5%T - 光度重复性0.2%T - 光度范围：0-200%T，-3-3A - 漂移：≤0.2%T - 基线直线型：±0.004A/h@500nm - 噪声：100%≤0.3%T - 稳定性：±0.004A/h@500nm - 工作方式：T,A,C - 显示范围：0-200%T，-0.3-3A - 显示系统：4位液晶LED显示 - 波长驱动：手动 - 能量（灯源）：进口钨灯、进口氘灯 | 台 | 10 |
|  | 干燥箱 | - 数码管 立式 控温范围：RT+10～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 容积：140L - 温度分辨率TR：±0.1℃ - 恒温波动度CTF：±0.5℃ - 输入功率MI：1500W - 内丹尺寸(mm)450×550×550 | 台 | 3 |
|  | 封闭式电炉 | - 热传导 - 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 - 加热器：铁氟龙全封闭加热盘 - 额定功率：1000*2W - 温度控制方式：变阻器无极调节 - 加热盘尺寸（宽*深*高mm）：Φ155+ Φ155 - 外形尺寸（宽*深*高mm） | 台 | 40 |
|  | 抽滤真空泵 | - 工作电压 220V50HZ - 功率 180W - 最大真空度 0.098mpa - 单头抽气率 10L/min - 抽气头数 2 个 6.水箱容积 15L | 台 | 4 |
|  | 马弗炉 | - 功率5KM - 额定电压：220V - 温度：1200℃ - 炉膛尺寸：300×200×120 | 台 | 1 |
|  | 有机化学实验虚拟仿真软件※ | 乙酸乙酯的制备 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 7.提供有机化学3D虚拟仿真实验室软件著作权证书与检测报告 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验演示： 演示模式下可以快速学习浏览实验过程，并且可以选择性地学习相应的实验操作。 4.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。提供化学单元操作虚拟仿真实验中心软件著作权证书。 5.知识点系统： 在软件中包含实验目的、实验原理、注意事项、关键试剂及实验器材介绍等，学员可以在操作软件的过程中，随时打开查看。 6.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。还原反应现象和细节操作。 7.易错点提示： 该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 8.软件中配有实验报告，学员可以打开实验报告并编辑结果，最后提交一份完整的实验报告。 （三）技术特点： 1.3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2.3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实化学仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3.实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4.演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5.在实验中加入了背景音乐和语音提示，提高了实验趣味性和可操作性。 6.在实验用粒子效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻； 7.以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现有实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 8.软件支持多平台安装运行，如网页端及电脑客户端。 （四）实验内容： 1）▲乙酸乙酯的制备 乙酸乙酯制备设计实验的理论计算、实验准备、数据处理及搭建的功能特点。仪器和药品等可自由拖动，自由添加药品，任意放置，实现实验操作的自主性。 二苯甲酸的制备 一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。有PC版本和移动版本两种。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 (二)▲软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验内容： 苯甲酸的制备实验 三口瓶组装到电热套中 搅拌桨套装到三口瓶中口，搅拌桨组装到搅拌桨套上 球形冷凝管至三口瓶左口上 单口塞组装到三口瓶右口上 球形冷凝管通冷凝水 称取高锰酸钾，倒入三口瓶中 量取一定体积蒸馏水倒入三口瓶 量取一定体积甲苯倒入三口瓶中 打开电热套电源，旋开加热旋钮，加热至100℃ 回流一定时间 关闭电热套停止加热 取滴瓶向三口瓶中滴加亚硫酸氢钠溶液至溶液紫红色退去 关闭冷凝水，拆除反应装置 搭建抽滤装置 打开循环水泵，抽滤反应液 丢弃滤饼，滤液倒入烧杯 取盐酸滴瓶滴加盐酸酸化滤液，苯甲酸析出 再次抽滤，滤饼转入表面皿中 将表面皿放入烘箱， 80℃烘干1小时 关闭烘箱电源，停止加热 取出表面皿 22.显微熔点仪测产物熔点 （三）▲手机版功能特点 ①步骤提示：练习模式下每一步有详细步骤提示；考核模式自动屏蔽 ②自动进行：遇到不会操作的步骤，点击后自动执行并展示本步骤的操作方法 ③放大镜：实验进行到某一步骤，反应容器上出现放大镜图标，点击后展示当前正在进行的反应微观过程。 ④数据记录：点击后，在弹出的记录界面中记录操作者个人的操作数据 ⑤纯净窗口：切换至净化窗口，除了当前用到的操作，所有不相关的UI界面全部隐藏，视界清晰。 ⑥暂停功能：操作过程中可以随时暂停软件。 ⑦一键静音：点击后屏蔽操作声音和背景声音。 ⑧视角切换：快捷地在称量台、实验台、通风橱等视角之间进行快速切换 | 套 | 1 |
|  | 漩涡混合器 | - 振荡频率：≥2800转/分 - 振荡幅度：5mm - 振荡方式：回旋 - 转速范围功率：60W - 工作方式：点动、连续、调速。 - 工作台面材质：橡胶。 - 电源：220V 50Hz | 台 | 4 |
|  | 旋转蒸发仪 | - 采用无刷电动机，具有自动升降功能， - 主体采用铝合金材质，平稳安全，美观大方,转速可到180转， - 实现温度转速双数显，液晶板显示。 - 旋转体由一组稳定可靠的无刷电机、测速电机和集成电路控制装置组成。 - 在电子调速作用下，可在10-180rpm范围内稳定旋转。 | 台 | 2 |
|  | 超净工作台 | - 洁净度级别：100级 - 风速：0.3-0.7可调 - 风机：多益利355、联通达310、联通达360 - 照明40W - 噪音：≤65 - 功率：300W | 台 | 4 |
|  | 冷冻离心机 | - 最高转速：16500rpm - 最大相对离心力：18757×g - 最大容量：12×5ml - 定时范围：1min～99min - 转速精度：±20r/min - 温度设置范围：-20℃～40℃ - 温度精度：±1.0℃ - 支持电源：AC 220±22V 50Hz 10A - 总功率：550W - 整机噪声：≤ 65dB（A） | 台 | 1 |
|  | 制冰机 | - 产冰量：40Kg/24h - 储冰量：12KG - 功率：390W - 尺寸：560*625*850 | 台 | 1 |
|  | 定氮仪 | - 分析范围：0.1—200 mg N - 回收率：≥99.5% - 重复精度：≤0.5% - 样品分离时间（冷却水温18℃）：4-6min - 蒸馏时间：0—999s - 工作电压：AC220V/50Hz - 加热功率：2000W - 测定样品量：固体≤6g;液体≤20ml | 台 | 1 |
|  | 摇床 | - 电源电压：220V，50Hz - 显示方式：LCD液晶显示 - 安全保护：自动运行、自动停止、来电恢复、参数记忆 - 附属功能：独立式漏电、过电保护装置 - 循环方式：自然对流式 - 自然对流式 ：回旋振荡式 - 驱动方式 ：五组偏心轮驱动式 - 电机功率：150W（直流无刷） - 旋转频率 ：40～300rpm - 旋转精度：±1rpm - 摆振幅度：30mm | 台 | 4 |
|  | 生化培养箱 | - 具定时计时功能，温度校正功能，超温报警功能。 - 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 - 说 明：环境温度：5～30℃ ，相对湿度 85%以下。 - 容 积100L - 温控范围5-40℃ - 分辨率0.5℃ - 压缩机功率200W | 台 | 3 |
|  | PCR仪 | - 模块形式0.2 mL 合金模块 - 标准0.2 mL模式和样本模块，支持运行快速试剂 - 模块zuida变温速率3.9 oC/s - 样本zuida变温速率3.35 oC/s - 温度精确度：±0.25 oC (35 oC – 99.9 oC) - 温度范围：0oC 至 100.0oC - 温度均一性：<0.5 oC（达到95 oC后20s） - PCR 反应体积范围：10-80 μL | 台 | 1 |
|  | UPS电源 | - 输入 380V,输出 380V, 30KVA 24KW 质保三年 - 尺寸：656*405*941MM - 12V100AH 12 节 UPS 专用蓄电池 高品质蓄电池，三年保修 - 电池柜高级防静电、耐磨，防腐蚀、防火性能好， | 台 | 1 |
|  | 电泳仪 | 1.电泳仪主体（pt Φ0.3） 2.电泳仪下槽 3.电泳仪上盖 4.斜插板 5.制胶座 6.单胶堵板 7.电泳导线 | 台 | 1 |
|  | 凝胶成像仪 | 机箱 1.1 外形：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭. 1.2切胶功能：特有结构设计集合拍摄、切胶为一体，完全避免紫外对人体伤害，无需额外增加模块即可完成切胶操作。 1.3 外围尺寸: 85*60*50 1.4 电源: 220V/50HZ 2．摄像头 2.1 CCD相机：Tanon3000M高分辨率数码摄像头 2.2读出噪声： 1.76e- @方差中值 2.3信噪比：≥76db 2.4有效像素：2460x2050 (504万像素，图像分辨率：600DPI) 2.5像素合并: 1x1,2x2,4x4 2.6动态范围: ＞3.8个数量级 2.7 感光效率：High QE: >79% 2.8像素密度：16 bit (0-65535灰阶) 2.9曝光时间：1ms-120min 2.10 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定、可控 3．镜头 3.1 高通透电动镜头，Computar M6Z1212M F=1:1.2,12.5-75mm 4．光源 4.1 LED反射灯*2 4.2紫外透射光源302nm、紫外反射光源254nm/365nm ▲4.3高亮度LED蓝光激发光源 4.4紫外/白光转换平台：20cm x 20cm 4.5紫外拍摄面积21cm x 26cm，白光拍摄面积20cm x 20cm 5. 全自动滤光片轮 5.1全自动5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作 5.2标配590nm滤光片（可选配其他波长滤光片） （满足Biosafe、溴化乙锭EB、SYBR®Green、SYBR® Gold、 SYBR® Safe、GelRedTM 、GelStar®、 SYPRO® Ruby、SYPRO® Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像） 6. 图像采集分析软件 ▲6.1 全中文软件，自主开发，拥有完整知识产权（可提供相关证书），自动识别8 bit、10bit、12 bit、16 bit图像. 6.2 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理 6.3 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率 6.4 自行选择阵列分析区域并可设定阵列的行列数及点直径，满足不同实验需要，分析数据能输出至Excel ▲6.5 全自动分析菌落平板，简单操作即可得到菌落个数、菌落浓度、菌落面积等实验数据 7. 应用范围：核酸成像、page胶成像、菌落成像等 | 台 | 1 |
|  | 水浴锅 | - 孔数：双列6孔（每孔五个盖圈直径依次为φ120、φ97、φ75、φ55、φ40 ） - 加热功率：1500W - 控温范围：室温+5～100℃ ，数显控温 - 恒温精度：±0.5℃ ；波动度：±1℃ ；分辨率：0.1 ℃ - 内胆尺寸：480×320×130mm - 外形尺寸：620×360×210mm - 电源电压：AC 220V，50Hz - 设备材质：外壳冷板静电喷塑，内胆采用优质不锈钢制成。 使用环境：环境温度16℃～40℃，相对温度≤80% 。 | 台 | 6 |
|  | 振荡器 | 电 源 220V50Hz 2．旋转频率：40-280rpm 3．频率精度：±1rpm 4．摆振幅度：20mm 5．最大容量：100ml*12 250ml*8 6．加热功率：1500W 7．温控范围：室温+5-100℃ 8．温度均匀性：±1℃， 9．控温精度：±0.5 | 台 | 2 |
|  | 冰箱 | - 容积236升 - 双开门冰箱 - 风冷无霜 - HIPS环保内胆 节能静音双门冰箱 | 台 | 2 |
|  | 微波炉 | - 容积：20L - 转盘式 - 电脑式 - 非变频 - 能效三级 | 台 | 2 |
|  | 移液枪 | 1.TopPette手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul, 20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml. 2. 计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动， 从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655. 5.下半只可高温高压消毒。 6. 可拆卸式组件便于维护。 | 套 | 4 |
|  | 发酵罐※ | - 罐体及功能 - ▲公称容积：5升 径 高 比: 1:2； 装液系数：70% - 罐体：不锈钢罐盖，硅硼玻璃罐体，不锈钢圆形罐底夹套及5mm不锈钢罐体夹套联合控温，底部加热毯加热，罐体包含排气冷凝器、空气分布器的进气系统、火焰接种口（也是投料口与清洗口）、放料口、取样口、补料口；自动控制参数的电极分别是：PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口；四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂； - 通 气：采用一路空气，转子流量计自动控制，据工艺要求调节气体的流量，罐内空气分布器均布气体；采用精度为0.2μm的除菌过滤器，有防物料倒流装置，有预过滤器和减压装置，排气有过滤器 - 发酵酸碱度控制功能：采用智能PID控制，专用PH电极； - 发酵溶氧度控制功能：采用智能PID控制，专用DO电极； - 温度控制：电加热，水冷却，具有良好的热交换效率；智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。 - 补 料：完善的补料系统（酸、碱、泡敌、培养剂），可定时定量补料；四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定，在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针，确保补料的安全操作； - 搅拌转速：宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩；转速:50~1000rpm无级变速；精度：±1rpm; - PH控 制 ：PH电极，采用智能PID控制，蠕动泵自动补酸/碱；可使酸碱度的控制性能非常优良；范围:0~14ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph； - DO控 制： DO电极，采用智能PID控制，可与转速关联；使溶解氧参数的控制达到了很理想效果；范围：0~200%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%； - ▲温度控制：优倍;电极检测，自动控制；电加热，水冷却；优倍智能模块控制保证了温控的快速性、准确性；范围:冷却水温度+5~65℃； 精度:±0.1℃； 分辨率:0.1℃； - 泡沫控制：电极检测，蠕动泵补消泡剂，自动控制； - 通 气：手动调节，流量计显示；范围:0~7L； - 控制系统 BLBIO B型控制系统（一控一） - ▲德国西门子S7-200系列PLC控制系统+10”嵌入式工业控制计算机液晶触摸屏显示与操作 - 数据存储格式与EXCEL兼容，可至EXCEL平台处理 - 9.在控制器上显示的防真的运行状态，面板状态流程指示系统，流程硬件与动作状态显示灯，用于了解各有关器件（如蠕动泵、循环泵、加热、搅拌等）工作状态，可用来作为故障判别显示 - 静音无油空压机 - 功率: 750 W (110V-220V, 60HZ-50HZ可选) - 压力开关：5~8BAR或6~8BAR（公斤、可选） - 最大排气量: 124 L/min （1公斤） - 额定排气量：60 L/min （6公斤） - 噪音值:≤59±5分贝 储气罐: 30L - 工业冷水机 - 制冷量2451kcal/h，2.85KW | 台 | 1 |
|  | 灭菌锅 | - 容积150L - 电源380V - 功率6.0KW - 灭菌室尺寸φ500*760MM - 手轮式开门结构 - 机械式安全连锁装置 - 电脑控制自动循环灭菌程序 - 数码窗液晶显示工作状态 - 温度任意设定（50℃-126℃） - 时间任意设定（0-9999分钟） - 超压自泄0.145-0.165Mpa - 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 - 全不锈钢材料 | 台 | 1 |
|  | 菌落计数器 | - 额定功率：＜50W - 光源功率 ：下光源 28w +上光源 12w - 放大倍数：同轴照明 3 倍(9 倍)光学放大 - 计数池直径;φ155mm - 适用培养皿 ：φ50～150mm - 计数器容量：0～999 - 计数功能：双向计数 - 供电电源：AC220V±10％ 50/60Hz - 光源升级：下光源由原节能灯管式升级为 LED 灯带，并加配调光器使光线亮度可调； | 台 | 2 |
|  | 光照培养箱 | - 微电脑智能化控制，控制板一体化LCD液晶显示，轻触式开关可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照度。带超温报警功能。 - 具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能，停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 - 采用品牌压缩机和循环风机，带多种保护功能，使用安全可靠。 - 工作腔内左右装有相应功率的12只强光灯，可根据需要分档调节亮度，满足室内样品所需光照度，观察一目了然。 - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，带玻璃观察窗；内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节。 注：工作环境：环境温度5～35℃，湿度≤85%RH - 容 积150L - 温控范围 5/10-50℃（无/全光照） 温控精度±0.1℃ | 台 | 3 |
|  | 接种箱 | - 带紫外灯 - 灭菌灯 450*315*395 | 台 | 4 |
|  | 光学显微镜 | - 目镜大视场目镜WF10X - 观察头：铰链式双目头 - 转换器：四孔 - 载物台：双层机械移动平台：110x125mm - 调焦：同轴粗微调，调焦范围 20mm，带上限位 - 聚光镜：聚光镜NA=1.25 带可变光栏 电源：100-230V宽电压输入，12V稳压使用100-230V | 台 | 5 |
|  | 微生物均质器 | - 有效容积 3～400ml - 速度调节 1～10 级 可调 - 拍击行程 1～50mm (可调节) - 环境温度要求 0～40℃ - 拍击时间 1S～60min (可调节) - 观察视窗 4 窗口 / 有机玻璃 - 拍击板 压印踏板×2 块 12cm*6cm - 无菌均质袋规格 17×750px - 工作照明 内置 Led - 装机功率 200W - 供电电源 AC220V / 50Hz - 结构壳体 镜面不锈钢 304 - 整机重量 22 Kg - 外形尺寸 W280*D440*H260mm 标准配置 主机+无菌均质袋 1 包 | 台 | 1 |