| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内机 | VRV-天花板内藏风管式（超薄型）制冷量=2.2KW 制热量=2.5KW 功率≤300 | 2 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 2 |  | VRV-天花板内藏风管式（超薄型）制冷量=4.5KW 制热量=5.0KW 功率≤300 | 1 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 3 |  | VRV-天花板内藏风管式（超薄型）制冷量=5.6KW 制热量=6.3KW 功率≤300 | 1 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 4 |  | VRV-天花板嵌入导管内藏式制冷量=12.5KW 制热量=14.0KW 功率≤300 | 2 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 5 |  | VRV-天花板嵌入式（四向气流）制冷量=8.0KW 制热量=9.0W 功率≤300 | 4 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 6 |  | VRV-天花板嵌入式（四向气流）制冷量=14.0KW 制热量=16.0W 功率≤300 | 26 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 7 | 空调室外机 | 制冷量=78.5KW 制热量=87.5KW 功率≤300 | 1 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 8 |  | 制冷量=113.0KW 制热量=126.5KW 功率≤300 | 1 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 9 |  | 制冷量=118.0KW 制热量=131.5KW 功率≤300 | 2 | 台 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 10 | 全热交换器 | 新风全热交换器 风量2500m3/h,余压250Pa,功率1.6KW | 1 | 台 | 是 |  |
| 11 |  | 新风全热交换器 风量3000m3/h,余压250Pa,功率2.2KW | 1 | 台 | 是 |  |
| 12 | 减震吊架 |  | 152 | 个 | 是 |  |
| 13 | 线型遥控器 |  | 36 | 个 | 是 | 格力、美的、海尔 |
| 14 | 镀锌薄钢板矩形风管 | (δ=0.5mm咬口)长边长（mm）≤320 | 4.778 | 10m2 |  |  |
| 15 | 镀锌薄钢板矩形风管 | (δ=0.75mm咬口)长边长（mm）≤450 | 4.597 | 10m2 |  |  |
| 16 | 镀锌薄钢板矩形风管 | (δ=1.0mm咬口)长边长（mm）≤1000 | 10.744 | 10m2 |  |  |
| 17 | 离心玻璃棉安装 通风管道 | (厚度mm)30mm | 6.04 | m3 |  |  |
| 18 | 风管软接 |  | 8 | m2 |  |  |
| 19 | 设备支架制作 | 单件重量（kg）50以下 | 800 | kg |  |  |
| 20 | 设备支架安装 | 单件重量（kg）50以下 | 800 | kg |  |  |
| 21 | 一般钢结构 | 红丹防锈漆第一遍 | 15 | 100kg |  |  |
| 22 | 一般钢结构 | 红丹防锈漆增一遍 | 15 | 100kg |  |  |
| 23 | 一般钢结构 | 调和漆第一遍 | 15 | 100kg |  |  |
| 24 | 一般钢结构 | 调和漆增一遍 | 15 | 100kg |  |  |
| 25 | 手工除锈 | 一般钢结构轻锈 | 15 | 100kg |  |  |
| 26 | 微穿孔板消声器安装 | 500*250*1000 | 4 | 个 |  |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 | 120*120 | 3 | 个 |  |  |
| 28 | 对开多叶调节阀 | 160*120 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 对开多叶调节阀 | 320*200 | 3 | 个 |  |  |
| 30 | 对开多叶调节阀 | 500*250 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 电动对开多叶调节阀 | 400*250 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 电动对开多叶调节阀 | 500*250 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 防雨百叶风口 | 700*400 | 4 | 个 |  |  |
| 34 | 双层百叶风口 | 300*300 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 双层百叶风口 | 600*150 | 1 | 个 |  |  |
| 36 | 双层百叶风口带调节阀 | 250*250 | 7 | 个 |  |  |
| 37 | 单层百叶风口回风口 | 400*1000 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 单层百叶风口回风口 | 800*300 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 空调凝结水塑料管（粘接） | DN25 | 10.8 | 10m |  |  |
| 40 | 空调凝结水塑料管（粘接） | DN32 | 8.6 | 10m |  |  |
| 41 | 空调凝结水塑料管（粘接） | DN40 | 3.4 | 10m |  |  |
| 42 | 冷凝水管保温 | 管道DN50mm以下 | 1.55 | m3 |  |  |
| 43 | 风管、分支接头、铜管、保温、出回风口、冷媒、控制管线等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 44 | 通风空调系统调试 |  | 1 | 项 |  |  |