浙江省省级政府采购电子交易项目

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： | CTZB-2023010198 |  |
| 采购方式： | 竞争性磋商（分散采购-分散委托中介） |  |
| 交易方式： | 政府采购电子交易（政府采购云平台） |  |
| 采 购 人： | 浙江中医药大学 |  |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |  |
| 日 期： | 二○二三年二月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 8 -

供应商须知前附表	- 8 -

一、总则	- 16 -

二、落实的政府采购政策	- 24 -

三、磋商文件（采购文件）	- 28 -

四、磋商响应文件	- 30 -

五、磋商响应	- 35 -

六、开标	- 37 -

七、磋商	- 38 -

八、最后报价	- 40 -

九、评审	- 40 -

十、成交结果确认与公告	- 42 -

十一、采购代理服务费	- 43 -

十二、合同签订和履约担保	- 44 -

十三、验收标准	- 45 -

十四、其他事项说明	- 45 -

第三章 采购需求	- 46 -

一、为落实政府采购政策需满足的要求	- 46 -

二、采购清单及技术参数	- 46 -

三、服务要求（同时适用于所有标项）	- 61 -

四、商务要求（同时适用于所有标项）	- 64 -

五、特别说明与规定（同时适用于所有标项）	- 66 -

第四章 评审方法和标准	- 67 -

一、评审方法	- 67 -

二、评审程序及内容	- 67 -

三、评分细则	- 72 -

四、其他评审事项规定	- 74 -

第五章 合同条款	77

第六章 磋商响应文件的格式	88

第一部分 “资格文件”格式	89

第二部分 “商务技术文件”格式	96

第三部分 “报价文件（初次）”格式	- 112 -

第七章 附件	- 119 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年2月13日 09:30（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2023010198

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：8257900

最高限价（元）：4080000、2290000、1590000

采购需求

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要采购需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全内反射显微镜等设备 | 1批 | 4231700 | 详见磋商文件《第三章 采购需求》。 | 允许进口 本标项最高限价408万元，超过最高限价做无效标处理 |
| 2 | 倒置荧光显微镜等设备 | 1批 | 2373700 | 详见磋商文件《第三章 采购需求》。 | 允许进口 本标项最高限价229万元，超过最高限价做无效标处理 |
| 3 | 电生理系统等设备 | 1批 | 1652500 | 详见磋商文件《第三章 采购需求》。 | 允许进口 本标项最高限价159万元，超过最高限价做无效标处理 |

合同履行期限：详见磋商文件《第三章 采购需求》

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（标项一、二、三）：无

3、本项目的特定资格要求（标项一、二、三）：

（1）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系；

（2）以联合体形式参加本项目磋商的，须签订联合体协议；联合体各方均应满足资格条件。

三、获取（下载）采购文件

时间：采购公告发布之日起至2023年2月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：在线登记后获取（潜在供应商应通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商-获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后完成在线登记后获取采购文件。公告下方“游客-浏览采购文件”内的采购文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取采购文件；未按规定获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

售价（元）：0.00

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年2月13日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2023年2月13日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目不收取磋商保证金；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：本项目依法落实促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策；优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策、支持创新等政府采购相关规定，具体详见采购文件第二章供应商须知“二、落实的政府采购政策”。

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（5）为支持和促进中小企业发展，相关部门出台了政府采购支持中小企业信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，具体可以登录政采云金融服务平台查询（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：浙江中医药大学

地    址：杭州市滨江区滨文路548号

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0571-61768180

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0571-86633113

2、采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张诗颖

项目联系方式（询问）：18758864492

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购项目名称 | 浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 |
| 1.2.2 | 采购项目编号 | CTZB-2023010198 |
| 1.2.3 | 采购内容 | 见《第三章 采购需求》 |
| 1.2.4 | 采购预算、最高限价（如有） | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.2.5 | 采购资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.2.6 | 供货安装周期 | 进口设备合同签订后120个日历天 |
| 1.2.7 | 质保期 | 不少于3年 |
| 1.2.8 | 采购人 | 单位名称：浙江中医药大学 联 系 人：张老师 联系电话：0571-61768180 地 址：杭州市滨江区滨文路548号 |
| 1.2.9 | 采购代理机构 | 单位名称：浙江省成套招标代理有限公司 联 系 人：张诗颖 联系电话：18758864492 邮 箱：445926011@qq.com 地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 1.2.10 | 交易方式 | 电子交易 |
| 1.2.11 | 电子交易平台 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 1.2.12 | 采购方式 | 竞争性磋商（是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式） |
| 1.3.1 | 申请人资格要求 | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.5.1 | 磋商供应商的确定方式 | 公告形式邀请（发布竞争性磋商公告后登记确定） |
| 1.7.1 | 联合体投标（响应） | 接受（联合体仅接受大中型企业与小微企业或小微企业与小微企业组成联合体投标） 供应商以联合体形式参加本项目磋商的，须签订联合体协议，响应文件中应提供联合体协议，并明确联合体各方的工作范围。 |
| 1.8.1 | 进口产品投标（响应） | 适用（详见本章第1.8款相关规定） |
| 1.11.1 | 统一现场勘查 | 不组织 |
| 1.12.1 | 磋商前答疑会时间、地点 | 不召开 |
| 1.13 | 关联供应商共同参加同一合同项下磋商活动的限制 | 有（详见本章第1.13款） |
| 1.13.5 | 核心产品内容 （非单一产品适用） | 标项一：全内反射（TIRF）活细胞显微镜、全内反射（TIRF）活细胞显微镜 标项二：倒置荧光显微镜、倒置活细胞荧光显微镜； 标项三：电生理系统； |
| 1.15.1 | 转包、分包 | 本项目不允许转包。 本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 2.1.1 | 是否专门面向 中小企业采购 | 否 |
| 2.1.2 | 本项目中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 2.2 | 是否落实小、微企业 价格扣除扶持政策 | 是 |
| 2.3 | 是否落实监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策 | 是 |
| 2.4 | 是否落实节能、环保产品政府采购实施相关规定 | £ 强制采购节能产品 R 优先采购节能、环保产品 £ 不适用 |
| 2.5 | 是否落实首台套产品和“制造精品”的自主创新产品相关政策 | R 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 £ 不适用 |
| 3.2.1 | 磋商文件提疑截止时间 | 2023年2月7日，16:00时前 |
| 4.1.1 | 磋商响应文件的形式 | ☑电子加密的磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”） |
| 4.2.1 | 磋商响应文件的组成 | 完整的《磋商响应文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（具体组成内容详见本章4.2.2磋商响应文件内容组成表）。 |
| 4.3.1 | 磋商响应文件的编制方法 | 依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（电子交易平台，网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收并提示。 |
| 4.4.1 | 磋商响应文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二章供应商须知》和《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 4.5.2 | 合同形式 | ☑总价合同 |
| 4.5.3 | 磋商报价涵盖的范围 | - 见《第三章 采购需求》“商务要求”。磋商供应商的报价涵盖范围不满足要求的，磋商响应无效。 - 国产设备采用人民币报价。 - 进口设备采用免税人民币报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。 - 磋商响应报价是指成交供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商所有的货物价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、外贸代理费、银行手续费、清关费、保险费、汇率风险等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。投标进口产品时，供应商在报价时还应知悉以下因素： （1）根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于公布进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单的通知》（财关税〔2016〕72号）文件的规定，采购人浙江中医药大学进口该文件附件“进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单”所列产品均可予免征进口关税和进口环节增值税、消费税，供应商的磋商响应报价不得包含进口关税及进口环节增值税、消费税。 （2）由采购人委托进口代理机构（中国纺织对外经济技术合作有限公司）履行代理进口事宜，外贸代理费由成交供应商支付，免税人民币价格=免税美元报价*（开标时中国银行美元现钞卖出价+0.09），外贸代理费（人民币）=免税美元报价*0.09，进口设备如遇免税无法办出则采购人有权终止合同。 （3）因贸易战产生的额外关税由成交供应商承担。 5、若既有国产设备，又有进口设备，国产设备须按照人民币、进口设备须按照免税人民币分别报价。若1套进口设备中有国产设备组成的部分，则该部分报价在报价明细表中列入“非进口”“含税”报价）。 6、合同履行过程中的汇率风险由成交供应商承担，由进口代理机构与成交供应商结算。 7、进口产品原则上要求从国外直接发货，在中国境内保税区发货的，若产生额外报关费用由成交供应商承担。 |
| 4.6.1 | 磋商响应文件有效期 | 《磋商响应文件》自提交截止之日起90天内保持有效，否则磋商响应无效。 |
| 4.7.1 | 备份响应文件的约定 | 供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“磋商响应文件”的在线传输递交后，还可以在磋商响应文件提交截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”由供应商自愿提交，磋商文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份响应文件”的，磋商响应无效。 |
| 4.7.2 | 备份响应文件的编制 | 供应商提交的备份响应文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后，与电子加密“磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份响应文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份响应文件”视为无效“备份响应文件”。 |
| 4.7.3 | 备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收 | （1）备份响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储。 （2）备份响应文件的份数：1份。 （3）备份响应文件的密封包装、标识：“备份响应文件”应当密封包装并在外包装上标注采购项目名称、磋商供应商单位名称并加盖公章。“备份响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。 （4）备份响应文件的递交与接收：磋商响应文件提交截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（浙江省成套招标代理公司，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1802室，接收人：张诗颖，联系电话：18758864492），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“备份响应文件”逾期送达的视为未递交，建议供应商提前3日办理邮寄事宜。 |
| 5.1.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 5.3.1 | 磋商响应文件的传输递交 | （1）供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成磋商响应文件的传输递交。截止时间前未完成传输递交的，视为撤回磋商响应文件。截止时间以后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）磋商响应文件成功传输递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （3）磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 提示：供应商传输递交的“磋商响应文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按磋商文件和“政府采购云平台”要求编制并加密的电子加密磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 磋商响应文件开启时间 | 同磋商响应文件提交截止时间 |
| 6.1.2 | 磋商响应文件开启地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 6.2.2 | 开标邀请 | 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加开标。 |
| 6.2.3 | 磋商响应文件开启顺序 | 资格文件、商务技术文件、报价文件 |
| 6.3.2 | 磋商响应文件在线解密 | 磋商响应文件提交时间截止后，采购代理机构通过“政府采购云平台”在线发出磋商响应文件“开始解密”通知，磋商供应商登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限（30分钟）”内自行完成磋商响应文件的解密。 备注:磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 |
| 6.3.3 | 磋商响应文件在线解密 异常情况处理办法 | 供应商传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理： （1）已按规定递交了合格的“备份响应文件”的，采购代理机构将拆封供应商递交的“备份响应文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份响应文件”为依据进行磋商、评审。“备份响应文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”自动失效。 （2）未按规定递交合格的“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。 （3）备份响应文件上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以进入后续磋商与评审。 |
| 6.3.4 | 《政府采购活动现场确认声明书》的签署和提交 | 磋商响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密磋商响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理、响应无效。 |
| 7.3.1 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同条款 |
| 9.7.1 | 评审方法和标准 | 综合评分法，详见磋商文件《第四章 评审方法和标准》 |
| 9.7.3 | 供应商信用信息 查询、存档与使用 | （1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购代理机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。 （2）查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。 （3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 10.1.1 | 成交结果确认 （确定成交供应商） | 见本章第10.1.1款规定 |
| 10.2.1 | 成交结果公告及 《成交通知书》签发 | 成交结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交结果公告期限为1个工作日。 备注：成交供应商领取《成交通知书》时应提交装订成册的纸质版《磋商响应文件》（一正二副）。 |
| 11.1.2 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | 本项目采购代理服务费由成交人直接向采购代理机构支付，成交人应在收到成交通知书后7天内向采购代理人支付，具体以成交金额为计费基数，采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件的收费标准×60%。对于未明确中标（成交）金额的采购项目和代理服务费不足2000元的项目，代理服务费均按2000元计收取。采购代理服务费收取账户： 户名：浙江省成套招标代理有限公司 帐号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和响应承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 12.1.1 | 合同签订时间期限 | 《成交通知书》发出后30天内 |
| 12.2.1 | 履约保证金 金额、形式、有效期 | 履约保证金金额：合同金额的1% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕前有效 |
| 12.3 | 合同款支付方式 | 国产货物：采购人收到成交供应商支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向成交供应商支付40%的货款。货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余60 %的货款。 进口货物：成交供应商同意在进口代理机构免税申报表办理完成后，采购人于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给进口代理机构，进口代理机构收到70%价款后，向成交供应商指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，进口代理机构向采购人开具合同总价款的全额增值税普通发票且经成交供应商鉴证后，采购人于7个工作日内将剩余30%的价款支付给进口代理机构，进口代理机构以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。进口代理机构与成交供应商的结算，与采购人无涉。 |
| 13 | 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可 后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.响应供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 14.1.1 | 中小企业信用融资 | 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 14.2.1 | 重要提醒 | （1）供应商应仔细对照供应商须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准。 （2）供应商在编制磋商响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （3）磋商文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应无效。 （4）磋商文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读磋商文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。 （5）本项目仅提供电子版磋商文件，公告的电子版磋商文件与签章的纸质版磋商文件具有同等效力。 |
| 14.3.1 | 磋商文件解释权 | 本文件的解释权属于浙江省成套招标代理有限公司所有。 |

## 一、总则

### 1.1 实施依据及适用范围

1.1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；

1.1.2适用范围：本《磋商文件》适用于浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（项目编号：CTZB-2023010198）的磋商、评审、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 项目基本信息

1.2.1项目名称：见《供应商须知前附表》；

1.2.2项目编号：见《供应商须知前附表》；

1.2.3采购内容：见《供应商须知前附表》；

1.2.4采购预算、最高限价：见《供应商须知前附表》；

1.2.5资金落实情况：见《供应商须知前附表》；

1.2.6质保期：见《供应商须知前附表》

1.2.7供货安装周期：见《供应商须知前附表》

1.2.8采购人：见《供应商须知前附表》

1.2.9采购代理机构：见《供应商须知前附表》

1.2.10交易方式：见《供应商须知前附表》

1.2.11电子交易平台：见《供应商须知前附表》

1.2.12采购方式：见《供应商须知前附表》

### 1.3 申请人的资格要求

1.3.1申请人的资格要求：见《供应商须知前附表》。

1.4 定义

1.4.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“浙江中医药大学”）；

1.4.2“采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.4.3“采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.4.4“磋商供应商”：是指在规定的时间和地点向采购人提交磋商响应文件的供应商；

1.4.5“磋商供应商代表”：是指参加本项目磋商活动的磋商供应商的法定代表人或法定代表人的授权代表；

1.4.6“磋商响应联合体”：是指不同的供应商通过签署联合投标（响应）协议，以一个供应商的身份参加磋商；

1.4.7“成交供应商”：是指经磋商小组推荐并经采购人确认的成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

1.4.8“同级政府采购监督管理部门”：是指“浙江省财政厅政府采购监管处”；

1.4.9“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

1.4.10“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

1.4.11“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

1.4.12“项目”：是指磋商供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

1.4.13“书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

1.4.14“个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

1.4.15“制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

1.4.16“磋商文件/竞争性磋商文件/采购文件”：均系指本文件；

1.4.17“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

1.4.18“实质性条款（或要求）”：是指本文件《第三章 采购需求》中标注“▲”号的技术、服务或商务条款（或要求），供应商响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效；

1.4.19“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和磋商供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的磋商响应文件的磋商供应商产生不公平影响的。

1.4.20“细微偏离”：是指磋商响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

### 1.5 磋商供应商的确定方式

1.5.1磋商供应商的确定方式：见《供应商须知前附表》；

1.5.2磋商供应商的三种确定方式说明：

（1）☑公告形式邀请（发布竞争性磋商公告后登记确定）：是指采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布竞争性磋商公告，公开邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

（2）☒随机抽取方式：是指采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。。

（3）☒书面推荐方式：是指采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

### 1.6 磋商委托

1.6.1磋商供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次磋商有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六章磋商响应文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

### 1.7 联合体投标（响应）

1.7.1是否接受联合体投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.7.2《供应商须知前附表》规定接受联合体投标（响应）的，参加磋商活动的联合体应遵守以下规定：

（1）两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商活动。以联合体形式参加磋商活动的，应当在磋商响应文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加磋商活动的，参加联合体的供应商均应当符合本采购文件规定的“申请人的资格要求”第1条和第3条第（1）款的规定（响应时各方均应提供资格证明材料），并应当在磋商响应文件中向采购人提交《联合投标（响应）协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合投标（响应）协议书》的联合体无效；

（3）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）联合体形式参加磋商活动的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合投标（响应）协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加磋商活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加磋商活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合投标（响应）协议书》约定共同缴纳。

### 1.8 进口产品投标（响应）

1.8.1是否允许进口产品投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.8.2《供应商须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

### 1.9 磋商费用

1.9.1不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用，采购人、采购代理机构概不负责；

1.9.2合同实施过程中，成交供应商须与采购人积极配合。成交供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

### 1.10 语言文字及计量单位

1.10.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

1.10.2计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

### 1.11 现场勘查

1.11.1现场勘查时间、地点、联系人：见《供应商须知前附表》；

1.11.2《供应商须知前附表》规定组织统一现场勘查的，采购人将按《供应商须知前附表》规定的时间、地点统一组织所有磋商供应商进行现场勘查，此外其他任何时间采购人不再组织磋商供应商进行现场勘查工作（特殊情形除外）。

1.11.3磋商供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，发生的所有费用由磋商供应商自行承担。

1.11.4现场勘查过程中，磋商供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，磋商供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由磋商供应商自行承担。

1.11.5采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供磋商供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.12 磋商前答疑会

1.12.1磋商前答疑会时间、地点：见《供应商须知前附表》；

1.12.2前附表规定召开磋商前答疑会的，采购组织机构按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清磋商供应商提出的问题；

1.12.3磋商供应商应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清；

1.12.4不召开磋商前答疑会或磋商前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第3.2款“磋商文件的提疑”、第3.3款“磋商文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清、答复、修改、更正。

### 1.13 关联供应商参与同一合同项下采购活动的限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》相关规定。

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。

1.13.2存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的响应均作无效响应处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关磋商供应商的响应作无效处理。

1.13.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由磋商小组按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标供应商不作为成交候选供应商。

1.13.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌相同的，按照第1.13.4款处理；本项目核心产品内容见《供应商须知前附表》。

### 1.14 特殊供应商参加磋商活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

### 1.15 转包、分包

1.15.1是否允许转包、分包：见《供应商须知前附表》；

1.15.2《供应商须知前附表》中声明允许分包的，磋商供应商可以根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2质疑：供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.16.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或主要负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.16.2.3供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

1.16.2.4质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和中标或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

1.16.3投诉：供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### 1.17 其他说明

1.17.1除采用最低评审价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次项目进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目磋商。

1.17.2供应商参加磋商时所使用的资格、信誉、荣誉、磋商供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商参加磋商时所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.17.3供应商在磋商过程中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

1.17.4供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交《磋商响应文件》。《磋商响应文件》应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.17.5磋商文件中如有涉及产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加响应，但所投产品应当具有相等或更优于磋商文件要求的指标、性能、档次，否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

## 二、落实的政府采购政策

### 2.1 是否专门面向中小企业采购

2.1.1是否专门面向中小企业采购：见《磋商须知前附表》；

2.1.2 本项目中小企业划分标准所属行业：见《磋商须知前附表》。

2.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.4可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商响应文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2.1.5符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.1.6符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六章 磋商响应文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

2.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 2.2 小、微企业价格扣除扶持政策

本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

2.2.1供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）供应商必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策）；

（3）供应商必须提交《中小企业声明函》（见第六章 磋商响应文件格式），如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（见第六章 磋商响应文件格式）。

2.2.2本项目对小微企业的产品价格给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

2.2.3小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

2.2.4（允许联合体投标（响应）的项目适用）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业可以组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中如约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评审时可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本文件规定的10%价格扣除优惠扶持。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.2.5（允许分包投标（响应）的项目适用）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织拟将本项目部分工作分包给小型、微型企业的。分包协议中如约定，小型、微型企业的分包金额占到合同总金额30%以上的，在报价评审时可给予4%的价格扣除。参与响应的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

2.3.1符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.3.2符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

### 备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六章磋商响应文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

### 2.4 节能、环保产品政府采购实施相关规定

2.4.1根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.4.2《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

| 品目清单序号 | 产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机； ★A02010105便携式计算机； ★A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ★A0201060102激光打印机； ★A0201060104针式打印机； ★A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ★A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ★A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ★A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：★电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ★A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ★A060806 水嘴 | 水嘴。 |

2.4.3本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在磋商响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。不能提供上述证书的，磋商响应文件无效。

2.4.4《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

2.4.5本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见第四章评审方法与标准。供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）。

2.4.6节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

2.4.7国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见第七章附件（如遇调整，请以最新公布的为准）。

2.5首台套产品和“制造精品”的自主创新产品相关政策

2.5.1对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。

## 三、磋商文件（采购文件）

### 3.1 磋商文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求；

第四章 评审方法和标准；

第五章 合同条款；

第六章 磋商响应文件的格式；

第七章 附件（如有）；

磋商文件的澄清、修改文件（如有）；

磋商过程中经采购人确认的对磋商文件作出的实质性变动（如有）。

### 3.2 磋商文件的提疑

3.2.1磋商文件提疑截止时间：见《供应商须知前附表》；

3.2.2供应商应认真阅读通过“政府采购云平台”经登记后获取的磋商文件，如发现磋商文件中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“磋商文件提疑截止时间”前以书面形式向采购代理机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担，采购人、采购代理机构概不负责。

3.2.3采购代理机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取磋商文件的供应商。

### 3.3 磋商文件的澄清、修改（更正）

3.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取磋商文件的供应商。

3.3.2磋商文件的澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商活动的供应商均有约束力；当原磋商文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.3.3磋商文件的澄清、修改的内容影响到供应商磋商响应文件编制的，采购人或采购代理机构将按相关规定顺延磋商截止时间及开标时间，使之满足政府采购相关规定。

3.3.4供应商收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

3.3.5供应商对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

3.3.6任何口头形式的答复、说明均不属于磋商文件的组成部分。

### 3.4 磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件（采购文件）使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 四、磋商响应文件

### 4.1 磋响应文件的形式

4.1.1磋商响应文件的形式：电子加密的响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）。

### 4.2 磋商响应文件的组成

4.2.1完整的磋商响应文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成（以下统称“磋商响应文件”）。

4.2.2磋商响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 磋商响应文件组成内容 |  |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分《资格文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1-1 | 《资格文件》封面（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 1-2 | ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件： |  |  |  |
| 1-2-1 | ▲符合“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  | （1）▲营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖磋商供应商公章）。 提示和说明： a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 | 无 |
|  |  |  | （2）▲基本资格符合性承诺书（格式见第六章） | 有 |
| 1-2-2 | ▲未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明文件 |  | ▲《没有失信记录承诺函》（格式见第六章） 提示和说明：供应商的信用信息记录以采购人或采购代理机构在资格审查时统一查询的结果为准，并由采购人或采购代理机构统一打印存档。 | 有 |
| 1-3 | ▲符合“申请人的资格要求”第3条“本项目的特定资格要求”的证明文件： |  |  |  |
| 1-3-1 | ▲“与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”的证明材料 |  | （1）▲《"政府采购活动现场确认声明书"提交承诺函》（编入磋商响应文件中，格式见第六章）； （2）▲《政府采购活动现场确认声明书》（开标后统一组织签署，无需编入磋商响应文件中，格式见第六章）。 提示和说明： 磋商响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密磋商响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，投标响应无效。 |  |
| 1-3-2 | ▲“联合体”的证明材料 |  | ▲联合体协议书（适用于联合体响应人，格式见第六章） | 有 |
| 备注 | 上述资格证明文件未提供或提供不齐全的，作资格审查不通过处理，不得进入后续磋商、评审程序。 |  |  |  |
| 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-2 | ▲关于《磋商响应文件》所有内容真实、有效的承诺函（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-3 | ▲磋商响应函（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-4 | ▲法定代表人授权委托书（仅在授权代表参加磋商时须提供，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-5 | 磋商供应商基本情况说明表（格式见第六章，后附企业简介） |  |  | 有 |
| 2-6 | 联合体协议（如有） |  |  | 有 |
| 2-7 | 分包协议（如有） |  |  | 有 |
| 2-8 | 磋商供应商履约能力评价材料（对照评分要求提供） |  | （1）磋商供应商履约能力评价证明材料 | 无 |
|  |  |  | （2）磋商供应商类似项目业绩汇总表及证明材料（格式见第六章） | 有 |
| 2-9 | ▲技术、服务响应表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-10 | ▲商务条款响应表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-11 | 投标产品详细清单及规格说明（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 2-12 | 供货方案 |  |  | 有 |
| 2-13 | 投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有） |  | （1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖供应商公章） 备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖磋商供应商公章），否则响应无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。 | 无 |
|  |  |  | （2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。 | 无 |
| 2-14 | 支持创新发展（如有） |  | 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 无 |
| 2-15 | 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
|  | 供应商认为有必要提供的其他与商务技术有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的响应无效。 |  |  |  |
| 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |  |
| 3-1 | 《初次报价文件》封面（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-2 | ▲开标一览表（初次报价一览表，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-3 | ▲初次报价明细表（格式见第六章） |  |  | 有 |
| 3-4 | 符合政府采购价格扶持政策的证明材料（如是） | （1）中小企业声明函（如是，请提供，格式见第六章） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见第六章） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件加盖供应商公章） |  | 无 |
| 3-5 | 供应商认为有必要提供的其他与报价有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。 |  |  |  |

### 4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2供应商应当按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

4.3.3本文件《第六章 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 磋商响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的响应无效。

4.3.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

4.3.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.3.8供应商没有按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 4.4 磋商响应文件的签章

4.4.1磋商响应文件的签章形式：见《供应商须知前附表》。

4.4.2《磋商响应文件》内容应按《第二章 供应商须知》规定和《第六章 磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章第4.3款“磋商响应文件的编制”规定（供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

### 4.5 磋商报价

4.5.1报价应按《第六章 磋商响应文件格式》中提供的相关报价格式填写。

4.5.2合同形式：见《供应商须知前附表》。

4.5.3报价涵盖的范围：见《供应商须知前附表》。

4.5.4价格评审以最后报价为准；

4.5.5每轮报价均只允许有一个报价，有选择的报价将作无效响应处理；

4.5.6最低报价不是成交的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

### 4.6 磋商响应文件的有效期

4.6.1《磋商响应文件》有效期：见《供应商须知前附表》。《磋商响应文件》有效期短于这个规定期限的投标将作无效响应处理；

4.6.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长《磋商响应文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；

4.6.3磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改《磋商响应文件》；

4.6.4成交供应商的《磋商响应文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；

4.6.5供应商在《磋商响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其磋商响应文件的，须按采购预算金额的5%向采购组织机构进行赔偿，以弥补因其撤销响应文件给采购人、采购代理机构造成的损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

- 4.7 备份响应文件

4.7.1备份响应文件的约定：见《供应商须知前附表》。

4.7.2备份响应文件的编制：见《供应商须知前附表》。

4.7.3备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

（1）存储：见《供应商须知前附表》。

（2）份数：见《供应商须知前附表》。

（3）密封包装、标识：见《供应商须知前附表》，备份响应文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）递交与接收：见《供应商须知前附表》，备份响应文件逾期送达的视为未递交。

4.7.4备份响应文件的使用与失效

合格的备份响应文件在电子加密“磋商响应文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“磋商响应文件”正常解密的备份响应文件自动失效，不再拆封、使用。“磋商响应文件解密异常情况处理”办法见《供应商须知前附表》。

4.7.5“备份响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于备选（替代）方案。

## 五、磋商响应

### 5.1 磋商响应文件提交截止时间

5.1.1磋商响应文件提交截止时间：见《供应商须知前附表》。

### 5.2 磋商响应文件提交地点

5.2.1磋商响应文件提交地点：见《供应商须知前附表》。

### 5.3 磋商响应文件的传输递交

5.3.1电子加密“磋商响应文件”的传输递交：见《供应商须知前附表》。

### 5.4 磋商响应文件的补充、修改或撤回

5.4.1供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。供应商补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.4.2供应商对磋商响应文件进行补充、修改的，补充、修改文件应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.3磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回（撤销）磋商响应文件。

### 5.5 磋商响应文件的备选方案

5.5.1供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则作无效响应处理。

5.5.2与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

- 5.6 投标供应商不足法定数量的处理

5.6.1到磋商响应截止时间止，若某个标项成功解密（备份磋商响应文件成功上传的视为成功解密）《磋商响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）不再进行磋商，将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

## 六、开标

### 6.1 磋商响应文件开启时间、地点

6.1.1磋商文件开启时间：见《供应商须知前附表》。

6.1.2磋商文件开启地点：见《供应商须知前附表》。

### 6.2 开标组织与邀请

6.2.1开标组织：本项目开标现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录，开标现场由采购组织机构人员主持。

6.2.2开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加。

6.2.3磋商响应文件开启顺序：按政府采购云平台规定开启。

6.2.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

6.2.5特别说明：因“新冠肺炎”疫情防控需要，不建议供应商派代表到开标现场参加开标，敬请谅解。

### 6.3 开标流程

本项目通过政府采购云平台按以下步骤组织实施开标：

6.3.1开标现场组织人员宣布开标，介绍开标现场组织人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

6.3.2磋商响应文件在线解密：开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；“投标文件解密”通知发出后，磋商供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限”内完成投标文件的解密（在线解密时间期限：30分钟）；

6.3.3磋商响应文件在线解密异常情况处理（如需）：如有投标供应商在线解密失败时，开标现场组织人员按规定启动“投标文件在线解密异常情况处理”（投标文件在线解密异常情况处理办法见《供应商须知前附表》）。

6.3.4开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以E-mail电子邮件形式统一向所有成功解密投标文件的供应商送达“要求签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》的通知”。供应商应当在送达通知后60分钟内完成确认书的提交，否则视为未提交。采购代理机构发出的通知时间以E-mail电子邮件系统记录的时间为准。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是投标供应商资格文件的组成部分，未提交的作资格审查不合格处理）。

6.3.5开启供应商的磋商响应文件，并由磋商小组对各磋商供应商的资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

6.3.6公布资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查结果。

6.3.7公布提交最后报价的供应商名单和最后报价提交的时间。

6.3.8开启各供应商的最后报价信息，同时当场制作开标记录表，由供应商代表及相关人员确认（电子交易项目供应商可通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议。

6.3.9公布最终评审结果以及成交候选供应商名单。

6.3.10特殊情况说明

（1）如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

## 七、磋商

### 7.1 磋商地点及邀请

7.1.1磋商地点：见《供应商须知前附表》

7.1.2磋商邀请：邀请所有磋商供应商派法定代表或授权代表在线上参加。

### 7.2 磋商步骤

供应商资格以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（先统一完成商务技术磋商、后统一进行报价磋商），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（磋商顺序按磋商响应文件递交顺序进行）。

### 7.3 磋商过程中采购需求的实质性变动

7.3.1磋商过程中可能实质性变动的内容：见《供应商须知前附表》。

7.3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后生效，磋商小组将及时通过政府采购云平台（或现场）通知所有参加磋商的供应商（如因技术问题无法通过“政府采购云平台”通知的，采购组织机构将通过邮件或传真等形式向所有磋商供应商发出书面通知）。

### 7.4 磋商响应文件的重新提交

7.4.1供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（供应商重新提交的响应文件应当由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明）。

7.4.2磋商结束后，磋商小组确定提交最后报价的供应商名单，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

7.4.3供应商最后报价提交完毕后，磋商小组按磋商文件约定的评分办法对所有提交最后报价的供应商的响应文件（商务技术部分）和最后报价进行综合评分。

### 7.5 供应商退出机制

7.5.1已递交磋商响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 八、最后报价

### 8.1 最后报价涵盖范围

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，是供应商承诺履行合同的最终价格，应涵盖完成经磋商的最终采购需求所涉及的全部内容。

### 8.2 提交最后报价的供应商的确定原则

8.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

8.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

8.2.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三款条第四款规定的情形或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》规定的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 8.3 最后报价的提交

8.3.1最后报价的提交：经签署的最后报价应在磋商小组规定的时间内提交。

## 九、评审

### 9.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### 9.2 磋商小组的组建

9.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

9.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

### 9.3 磋商小组的职责

9.3.1磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，负责下列职责：

（1）对各供应商磋商响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

（2）对各磋商供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。视情要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

（3）集中与单一供应商分别进行磋商。

（4）根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，并书面告知所有参加磋商的供应商。

（5）根据磋商结果确定最终采购需求、确定提交最后报价的供应商名单，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

（8）签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（9）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 9.4 评审原则

9.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

9.4.2评审工作将依据磋商文件、磋商响应文件及磋商文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

### 9.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组按照少数服从多数的原则处理，采购程序继续进行。有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商小组中的多数意见。

### 9.6 评审纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### 9.7 评审方法和标准

9.7.1评审方法和标准：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.2评审程序：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.3供应商信用信息查询、存档与使用：见《第四章 评审方法和标准》

### 9.8 成交候选供应商推荐

9.8.1磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 十、成交结果确认与公告

### 10.1 成交结果确认（确定成交供应商）

10.1.1成交结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认成交结果、确定成交供应商，具体流程如下：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认；

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

10.1.2未经授权，采购代理机构不对评审结果做任何解释（法律法规有规定的从其规定）。

### 10.2 成交结果公告和成交通知书签发

10.2.1成交结果公告及《成交通知书》签发：见《供应商须知前附表》。

10.2.2成交结果公告期限为1个工作日。

10.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标、成交资格。

### 10.3 采购过程、成交结果的质疑

磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 十一、采购代理服务费

11.1.1采购代理服务费的支付方：成交供应商；

11.1.2收取标准或金额：见《供应商须知前附表》；

11.1.3缴纳时间：成交供应商确定后7日内，一次性缴纳；

11.1.4缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金）；

11.1.5特别说明：

（1）采购代理服务费由成交供应商承担的，供应商在最后报价时应予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按上述规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过；

11.1.6成交供应商确定后，成交供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从成交供应商的赔偿款中扣缴。

## 十二、合同签订和履约担保

### 12.1 签订合同

12.1.1合同签订时间期限：见《供应商须知前附表》；

12.1.2成交供应商应当在《供应商须知前附表》中规定的时间内，通过“政府采购云平台”与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，将予以纠正。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，由高到低原则确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.1.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及由此给采购人损失），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

12.1.5原成交供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 12.2 履约担保（履约保证金）

12.2.1履约担保提交要求：见《供应商须知前附表》；成交供应商应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

12.2.2采购合同签订后，成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，成交供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向成交供应商支付了合同款的，成交供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；

（2）采购人还未向成交供应商支付合同款的，成交供应商须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。

12.2.3成交供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

12.2.4履约保证金在成交供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

12.2.5成交供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

- 12.3合同款支付方式等

合同款支付方式：见《供应商须知前附表》。

- 十三、验收标准

验收标准：《供应商须知前附表》。

## 十四、其他事项说明

- 14.1 中小企业信用融资

14.1.1中小企业融资相关规定：见《供应商须知前附表》。

- 14.2 重要提醒

14.2.1磋商重要提醒：见《供应商须知前附表》。

- 14.3 采购文件解释权

14.3.1采购文件解释权：见《供应商须知前附表》。

第三章 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 本项目不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 6 | 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 | 提供材料详见磋商文件第二章 供应商须知 |
| 7 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品，详见技术要求 |

## 二、采购清单及技术参数

### 标项一：全内反射显微镜等设备

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全内反射（TIRF）显微镜 | 1台 | 允许进口 |
| 2 | 全内反射（TIRF）活细胞显微镜 | 1台 | 允许进口 |

2、技术参数

2.1 全内反射（TIRF）显微镜 1台（允许进口）

（1）全电动倒置荧光显微镜部分

1）★双层光路设计，第一层接荧光激发块转盘，孔位≥8孔；

2）内置电动Z轴；最小步进≤10nm；行程≥10.5mm；最大调焦速度≥3mm/s；

3）电动物镜转盘，孔位≥6孔，物镜转盘下配备防漏水功能装置；

4）电动激发块转盘切换速度≤0.5sec；无需拆卸可更换激发块，内置电动光闸，防水设计；荧光激发块包含窄带带通紫外激发（UV），窄带带通蓝光激发（B）和宽带绿光激发（G）三种，可同时安装不少于六个荧光激发块；

5）电动聚光镜，孔位≥7孔；NA≥0.55；WD≥27mm，偏光镜可自动旋入、旋出光路。可以安装DIC、相差等配件；

6）高精度电动载物台，XY最小步进精度≤ 0.01 μm，重复精度≤0.2μm；

7）焦点防漂移装置可以通过触屏面板控制或软件控制；具备自动搜寻焦平面功能、连续补偿焦平面功能，单次拍照补偿焦平面功能；

8）分离式触摸屏控制器，可以设置各种显微镜观察法方式（明场、荧光、DIC等），各种方式间一键切换，控制全部显微镜电动部件，显示显微镜状态；

9）★无限远光学系统,所有物镜齐焦距离≤45mm：

- 2X物镜，数值孔径NA≥0.08；

- 10X相差物镜，数值孔径NA≥0.3；

- 20X相差物镜，数值孔径NA≥0.7；

- 40X高紫外透过油镜，数值孔径NA≥1.35；

- 60X高分辨率油镜，数值孔径NA≥1.5。

（2）背照式科研级CMOS成像系统

1）科研级CMOS芯片相机，芯片尺寸≥14.9mmx14.9mm，像素≥2304x2304；

2）量子效率（QE）峰值≥80%；

3）像素尺寸≤6.5μm x 6.5μm；

4）★采集速度≥100 f/s @ 2304x2048;

5）读出噪音≤ 0.7e-。

（3）焦点防漂移装置

1）使用低细胞光毒性的极弱红外激光监控，可在各种观察方式下自动对共聚焦小皿或玻片样品进行自动聚焦，硬件聚焦，非软件聚焦；

2）自动锁焦功能，连续实时锁定，锁定过程可以通过补偿调节功能进行微调锁焦操作，自动聚焦频率200Hz；

3）光路全部电动切入或退出。

（4）多通道TIRF成像系统

1）★不同谱线激光器单独引入TIRF照明耦合器，可以分别单独电动调节光纤入射角角度，保证激光TIRF成像在同样的入射深度；

2）不同谱线激光器都配有独立的DM、光纤、视场光阑和电动调节部件等，保证各个激光能够独立、同步快速调节，并能快速实现widefield和TIRF两种照明方式的快速切换；

3）具有后部输入光口，配置长寿命LED宽场荧光光源，寿命≥25000小时；

4）激光器参数：

488nm激光器，输出功率≥60mW；开关≤1.0±0.2ms

561nm激光器，输出功率≥50mW；开关≤1.0±0.2ms

5)激光系统均可以通过激光器机身、触屏控制器和软件系统控制激光的打开和关闭，具备符合FDA激光安全标准的安全联锁、遥控安全联锁、钥匙控制和扫描安全装置；

6)★配置相机分频观察装置，可以实现红/绿TIRF双色同步成像观察。

（5）高时间分辨率实时控制系统

1）★独立于电脑的中央控制器，内置UNIX系统，时间重复精度≤2μs；

2）能对显微镜、光闸、激光器和CCD等电动部件进行快速同步平行实时控制，无需等待电脑分配时序；

3）能够大大提高多维成像的速度（提速≥2倍），可以实现快速的光路切换和图像获取触发，有效减少长时间成像过程中的荧光淬灭现象；

4）具备相机触发端口，模拟信号输出端口≥15个、数字信号输入/出端口≥20个，可通过触发信号控制外设设备。

（6）图像工作站及软件系统

1）图像工作站：

①塔式图像工作站台式机，国际知名品牌， 非组装机；

②中央处理器：Intel Xeon Gold 5218R双处理器或同等级别及以上，40个内核以上，处理器基本频率 2.1GHz以上，缓存≥27.5 MB；

③内存特性：DDR4-2667或更新，容量≥64GB；

④硬盘存储：SSD固态硬盘≥512G，3.5寸7.2K SATA硬盘≥2TB；

⑤显卡性能：NVIDIA RTX A4000或同级别及以上显卡，GDDR6或以上显存≥16G，带纠错码 (ECC)，支持第4代PCI Expressx16，提升数据处理速度；

⑥操作系统：Windows10 64位专业版操作系统；

⑦主板要求：PCIE X16≥6个，PCIE X4≥1个，具有1394a火口，能够通过火口协议驱动控制TIRF显微镜；同时具备UNIX系统通讯端口，桥式通讯TIRF显微镜UNIX实时控制器系统；

⑧主机同品牌升降旋转高清显示器，尺寸≥27寸；

⑨配套主机同品牌键盘和鼠标；

2）专业图形化编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看；

3）能够进行X, Y, Z, T, λ 及多位点等多维控制，实现多时间、多标荧光、Z序列以及多位置的自动采集和处理；

4）支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动大标本的高分辨率全视野图像采集； 可以进行多位点采集，观察位点的位置信息可以存储，并随时调用；

5）具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

（7）配置清单

1）全电动倒置荧光显微镜                       1套

2）科研级CMOS成像系统                        1套

3）焦点防漂移装置                             1套

4）多通道TIRF成像系统                        1套

5）高时间分辨率实时控制系统                   1套

6）图像工作站                                 1套

7）软件系统                                   1套

8）UPS稳压电源（不少于30分钟）               1套

2.2 全内反射（TIRF）活细胞显微镜 1台（允许进口）

（1）全电动倒置荧光显微镜部分

1）★双层光路设计，第一层接荧光激发块转盘，孔位≥8孔；

2）内置电动Z轴；最小步进≤10nm；行程≥10.5mm；最大调焦速度≥3mm/s；

3）电动物镜转盘，孔位≥6孔，物镜转盘下配备防漏水功能装置；

4）电动激发块转盘切换速度≤0.5sec；无需拆卸可更换激发块，内置电动光闸，防水设计；荧光激发块包含窄带带通紫外激发（UV），窄带带通蓝光激发（B）和宽带绿光激发（G）三种，可同时安装不少于六个荧光激发块；

5）电动聚光镜，孔位≥7孔；NA≥0.55；WD≥27mm，偏光镜可自动旋入、旋出光路。可以安装DIC、相差等配件；

6）高精度电动载物台，XY最小步进精度≤ 0.01μm，重复精度≤0.2μm；

7）焦点防漂移装置可以通过触屏面板控制或软件控制；具备自动搜寻焦平面功能、连续补偿焦平面功能，单次拍照补偿焦平面功能；

8）分离式触摸屏控制器，可以设置各种显微镜观察法方式（明场、荧光、DIC等），各种方式间一键切换，控制全部显微镜电动部件，显示显微镜状态；

9）★无限远光学系统,所有物镜齐焦距离≤45 mm：

- 2X物镜，数值孔径NA≥0.08；

- 10X相差物镜，数值孔径NA≥0.3；

- 20X相差物镜，数值孔径NA≥0.7；

- 40X高紫外透过油镜，数值孔径NA≥1.35；

- 60X高分辨率油镜，数值孔径NA≥1.5。

（2）背照式科研级CMOS成像系统

1）科研级CMOS芯片相机，芯片尺寸≥14.9x14.9mm，像素≥2304x2304；

2）量子效率（QE）峰值≥80%；

3）像素尺寸≤6.5μm x 6.5μm；

4）★采集速度≥100 f/s @ 2304x2048;

5）读出噪音≤ 0.7e-。

（3）大型箱式活细胞培养装置

1）可以封闭载物台以上样品空间，具有数字气体混匀流量控制、温度控制、湿度控制的CO2培养系统，可适用于35mm培养皿、多孔板等不同培养载体；

2）箱内温度可控范围：25-50℃；

3）样品温控范围：+3℃—45℃，温控精度不超过±0.1℃；

4）CO2自动混气浓度范围0-18%，可调精度不超过±0.1%；

5）配置焦点防漂移，具备自动锁焦、连续实时锁定功能，锁定过程可以通过补偿调节功能进行微调锁焦操作。

（4）多通道TIRF成像系统

1）★不同谱线激光器单独引入TIRF照明耦合器，可以分别单独电动调节光纤入射角角度，保证激光TIRF成像在同样的入射深度；

2）不同谱线激光器都配有独立的DM、光纤、视场光阑和电动调节部件等，保证各个激光能够独立、同步快速调节，并能快速实现widefield和TIRF两种照明方式的快速切换；

3）具有后部输入光口，配置长寿命LED宽场荧光光源，寿命≥25000小时；

4）激光器参数：

488nm激光器，输出功率≥60mW；开关≤1.0±0.2ms

561nm激光器，输出功率≥50mW；开关≤1.0±0.2ms

5）激光系统均可以通过激光器机身、触屏控制器和软件系统控制激光的打开和关闭，具备符合FDA激光安全标准的安全联锁、遥控安全联锁、钥匙控制和扫描安全装置；

6）★配置相机分频观察装置，可以实现红/绿TIRF双色同步成像观察。

（5）高时间分辨率实时控制系统

1）★独立于电脑的中央控制器，内置UNIX系统，时间重复精度≤2μs；

2）能对显微镜、光闸、激光器和CCD等电动部件进行快速同步平行实时控制，无需等待电脑分配时序；

3）能够大大提高多维成像的速度（提速≥2倍），可以实现快速的光路切换和图像获取触发，有效减少长时间成像过程中的荧光淬灭现象；

4）具备相机触发端口，模拟信号输出端口≥15个、数字信号输入/出端口≥20个，可通过触发信号控制外设设备。

（6）图像工作站及软件系统

1）图像工作站：

①塔式图像工作站台式机，国际知名品牌， 非组装机；

②中央处理器：Intel Xeon Gold 5218R双处理器或同等级别及以上，40个内核以上，处理器基本频率 2.1GHz以上，缓存≥27.5 MB；

③内存特性：DDR4-2667或更新，容量≥64GB；

④硬盘存储：SSD固态硬盘≥512G，3.5寸7.2K SATA硬盘≥2TB；

⑤显卡性能：NVIDIA RTX A4000或同级别及以上显卡，GDDR6或以上显存≥16G，带纠错码 (ECC)，支持第4代PCI Expressx16，提升数据处理速度；

⑥操作系统：Windows10 64位专业版操作系统；

⑦主板要求：PCIE X16≥6个，PCIE X4≥1个，具有1394a火口，能够通过火口协议驱动控制TIRF显微镜；同时具备UNIX系统通讯端口，桥式通讯TIRF显微镜UNIX实时控制器系统；

⑧主机同品牌升降旋转高清显示器，尺寸≥27寸；

⑨配套主机同品牌键盘和鼠标；

2）专业图形化编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看；

3）能够进行X, Y, Z, T, λ 及多位点等多维控制，实现多时间、多标荧光、Z序列以及多位置的自动采集和处理；

4）支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动大标本的高分辨率全视野图像采集； 可以进行多位点采集，观察位点的位置信息可以存储，并随时调用；

5）具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

6）能够自动对图像切割、测量、计数；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算、荧光强度分析等。可以根据测量数据（直径、周长、面积、荧光强度、圆度等）进行筛选和分类，并直接将结果以图层形式体现在原始图像上。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等；

7）能够进行二维轨迹追踪分析，可以对时间序列图像的目标物轨迹进行描绘、测量、筛选、分组分析等。

（7）配置清单

1）全电动倒置荧光显微镜                       1套

2）科研级CMOS成像系统                        1套

3）多通道TIRF成像系统                        1套

4）高时间分辨率实时控制系统                   1套

5）大型箱式活细胞培养装置                     1套

6）图像工作站                                 1套

7）软件系统                                   1套

8）UPS稳压电源（不少于30分钟）               1套

### 标项二：倒置荧光显微镜等设备

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 2台 | 允许进口 |
| 2 | 倒置活细胞荧光显微镜 | 1台 | 允许进口 |
| 3 | 体视显微镜 | 1台 | 允许进口 |
| 4 | 倒置显微镜 | 1台 | 允许进口 |

2、技术参数

2.1 倒置荧光显微镜 2台（允许进口）

（1）研究级倒置荧光微分干涉显微镜

1）显微镜镜体U型光路，结构稳固；

2）物镜转换器≥6孔；

3）备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度≤1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节；

4）★无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

5）100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调；

6）人机工学、正相、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数≥22；

7）长工作距离万能聚光镜≥5孔，NA≥0.55；WD≥27mm；

8）物镜

- 长工作距离相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm），带校正环

- 高紫外透过率油镜40X（N.A.≥1.35, W.D.≥0.1mm）

- ★高分辨率油镜60X（N.A.≥1.5, W.D.≥0.1mm）

9）所有物镜对应的全套DIC光学部件，实现微分干涉（DIC）光学成像。

（2） 反射荧光系统

1）荧光照明装置：直型荧光照明支柱，备有视场可变光阑，滤光片插板；

2）荧光滤色镜盒≥8孔位，内装光闸，防水结构；

3）荧光激发块：带通紫外激发滤色块、带通蓝色激发滤色块、带通绿色激发滤色块、窄带CFP激发滤色块、窄带YFP激发滤色块；

4）★LED荧光光源≥8通道，波长覆盖340-635nm，1%光强可调，适用于Fura-2成像；

5）★具备相机分频观察装置，配置DsRed/EGFP、CFP/YFP、Indo-1等荧光染料的同步成像滤色片镜组，实现相机双色同步成像观察。

（3）科研级制冷显微成像系统

1）★科研级CMOS芯片，像素≥2048×2048，像素尺寸≤6.5μm，量子效率≥80%，读出噪声≤0.9e-；

2）实时帧速≥40fps（2048×2048）；

3）成像系统支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易；可以单独调节RGB各通道的亮度，方便对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

4）可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

5）可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

6）★可即时显示比例分析法测钙、FRET等双通道荧光强度变化实验的图像及比例曲线，结果可以导出；

7）图像工作站：

①塔式图像工作站台式机，国际知名品牌， 非组装机；

②中央处理器：Intel Core i9-10900处理器或同等级别及以上，10个内核以上，处理器基本频率3.70 GHz以上，缓存≥19.25 MB；

③内存特性：DDR4-2667或更新，容量≥16GB；

④硬盘存储：SSD固态硬盘≥512G，3.5寸7.2K SATA硬盘≥2TB；

⑤显卡性能：NVIDIA或同级别及以上显卡，GDDR6或以上显存≥4G，支持第4代PCI Expressx16，提升数据处理速度；

⑥操作系统：Windows10 64位专业版操作系统；

⑦通讯要求：具有荧光显微镜兼容通讯协议接口协议，能够通过相应驱动控制荧光显微镜成像设备；

⑧主机同品牌升降旋转高清显示器，尺寸≥24寸；

⑨配套主机同品牌键盘和鼠标；

（4）配置清单

1）倒置荧光显微镜主机                         2套

2）反射荧光系统                               2套

3）科研级制冷显微成像系统                     2套

4）图像工作站                                 2套

5）软件系统                                   2套

2.2 倒置活细胞荧光显微镜 1台（允许进口）

（1）研究级倒置荧光微分干涉显微镜

1）显微镜镜体U型光路，结构稳固；

2）物镜转换器≥6孔；

3）备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度≤1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节；

4）★无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

5）100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调；

6）人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数≥22；

7）长工作距离万能聚光镜≥5孔，NA≥0.55；WD≥27mm；

8）物镜

- 长工作距离相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm），带校正环

- 高紫外透过率油镜40X（N.A.≥1.35, W.D.≥0.1mm）

- ★高分辨率油镜60X（N.A.≥1.5, W.D.≥0.1mm）

9）所有物镜对应的全套DIC光学部件，实现微分干涉（DIC）光学成像。

（2）反射荧光系统

1）荧光照明装置：直型荧光照明支柱，备有视场可变光阑，滤光片插板；

2）荧光滤色镜盒≥8孔位，内装光闸，防水结构；

3）荧光激发块：带通紫外激发滤色块、带通蓝色激发滤色块、带通绿色激发滤色块、窄带CFP激发滤色块、窄带YFP激发滤色块；

4）★LED荧光光源≥8通道，波长覆盖340-635nm，1%光强可调，适用于Fura-2成像；

5）★具备相机分频观察装置，配置DsRed/EGFP、CFP/YFP、Indo-1等荧光染料的同步成像滤色片镜组，实现相机双色同步成像观察。

（3）科研级制冷显微成像系统

1）★科研级CMOS芯片，像素≥2048×2048，像素尺寸≤6.5μm，量子效率≥80%，读出噪声≤0.9e-；

2）实时帧速≥40fps（2048×2048）；

3）成像系统支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易；可以单独调节RGB各通道的亮度，方便对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

4）可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

5）可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

6）★可即时显示比例分析法测钙、FRET等双通道荧光强度变化实验的图像及比例曲线，结果可以导出；

7）图像工作站：

①塔式图像工作站台式机，国际知名品牌， 非组装机；

②中央处理器：Intel Core i9-10900处理器或同等级别及以上，10个内核以上，处理器基本频率3.70 GHz以上，缓存≥19.25 MB；

③内存特性：DDR4-2667或更新，容量≥16GB；

④硬盘存储：SSD固态硬盘≥512G，3.5寸7.2K SATA硬盘≥2TB；

⑤显卡性能：NVIDIA或同级别及以上显卡，GDDR6或以上显存≥4G，支持第4代PCI Expressx16，提升数据处理速度；

⑥操作系统：Windows10 64位专业版操作系统；

⑦通讯要求：具有荧光显微镜兼容通讯协议接口协议，能够通过相应驱动控制荧光显微镜成像设备；

⑧主机同品牌升降旋转高清显示器，尺寸≥24寸；

⑨配套主机同品牌键盘和鼠标；

（4）大型箱式活细胞培养装置

1）可以封闭载物台以上样品空间，具有数字气体混匀流量控制、温度控制、湿度控制的CO2培养系统，可适用于35mm培养皿、多孔板等不同培养载体；

2）箱内温度可控范围：25-50℃；

3）样品温控范围：+3℃—45℃，温控精度不超过±0.1℃；

4）CO2自动混气浓度范围0-18%，可调精度不超过±0.1%。

（5）配置清单

1）倒置荧光显微镜主机                         1套

2）反射荧光系统                               1套

3）科研级制冷显微成像系统                     1套

4）箱式活细胞培养装置                         1套

5）图像工作站                                 1套

6）软件系统                                   1套

2.3体视荧光显微镜 1台（允许进口）

（1）★连续变焦显微镜镜体：可变焦比≥1：10，放大倍数≥250X；

（2）重载型粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮；

（3）可倾斜式正像三目镜筒，倾角调节范围0°～23°；

（4）双物镜配置：

1）1X复消色差物镜：N.A.≥0.25；工作距离≥65mm；

2）★2X复消色差物镜：N.A.≥0.5；工作距离≥20mm；

（5）LED透射光照明底座，配置明场、暗场、高反差照明盒；

（6）3D效果通过出瞳拆分（pupil separation）机制实现；

（7）反射荧光系统

1）荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板；

2）荧光滤色镜盒：备有可装入4个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸；

3）荧光激发块：

- GFP激发块的激发波段460-490nm；分光镜505nm；发射波段510-550nm；

- CFP激发块的激发波段425-445nm；分光镜450nm；发射波段460-510nm；

- YFP激发块的激发波段490-500nm；分光镜505nm；发射波段515-560nm；

- RFP激发块的激发波段535-555nm；分光镜565nm；发射波段570-625nm；

4）★LED荧光光源≥8通道，单个通道可激发，TTL触发≤7us；波长覆盖365-740nm，1%光强可调。

（8）图像工作站及软件系统

1）图像工作站：

①塔式图像工作站台式机，国际知名品牌， 非组装机；

②中央处理器：Intel Core i9-10900处理器或同等级别及以上，10个内核以上，处理器基本频率3.70 GHz以上，缓存≥19.25 MB；

③内存特性：DDR4-2667或更新，容量≥16GB；

④硬盘存储：SSD固态硬盘≥512G，3.5寸7.2K SATA硬盘≥2TB；

⑤显卡性能：NVIDIA或同级别及以上显卡，GDDR6或以上显存≥4G，支持第4代PCI Expressx16，提升数据处理速度；

⑥操作系统：Windows10 64位专业版操作系统；

⑦通讯要求：具有荧光显微镜兼容通讯协议接口协议，能够通过相应驱动控制荧光显微镜成像设备；

⑧主机同品牌升降旋转高清显示器，尺寸≥24寸；

⑨配套主机同品牌键盘和鼠标；

2）★专业图形化编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看；

3）能够进行X, Y, Z, T, λ 及多位点等多维控制，实现多时间、多标荧光、Z序列以及多位置的自动采集和处理；

4）支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动大标本的高分辨率全视野图像采集； 可以进行多位点采集，观察位点的位置信息可以存储，并随时调用；

5）具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

6）能够自动对图像切割、测量、计数；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算、荧光强度分析等。可以根据测量数据（直径、周长、面积、荧光强度、圆度等）进行筛选和分类，并直接将结果以图层形式体现在原始图像上。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等；

7） 能够进行二维轨迹追踪分析，可以对时间序列图像的目标物轨迹进行描绘、测量、筛选、分组分析等。

（9）配置清单

1）体视荧光显微镜主机                         1套

2）反射荧光系统                               1套

3）图像工作站                                 1套

4）软件系统                                   1套

2.4倒置相差显微镜 1台（允许进口）

（1）★倒置相差显微镜采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

（2）通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm；

（3）宽视野三目镜筒，视场数≥22；

（4）明场LED照明装置，4000K色温；

（5）物镜：

1）相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）；

2）相差物镜10X （N.A.≥0. 25 ；W.D. ≥8.8）；

3）长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0. 40 ；W.D. ≥3.2）；

4）长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0. 55 ；W.D. ≥2.2）；

（6）★相衬系统，在4X、10X、20X、40X之间切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的清洗图像；

（7）可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶。

（8）配置清单：倒置相差显微镜主机  1套

### 标项三：电生理系统等设备

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电生理系统 | 显微操作器 | 5 | 允许进口 |
| 2 |  | 微操支架 | 5 | 允许进口 |
| 3 |  | 喷药系统 | 5 | 允许进口 |
| 4 |  | 仪器架 | 5 | 允许进口 |
| 5 |  | 放大器（内置数模转换器） | 3 | 允许进口 |
| 6 |  | 示波器 | 3 | 允许进口 |
| 7 |  | 防震台（含静电屏蔽网） | 6 | 允许进口 |
| 8 | 微电极拉制器 |  | 1 | 允许进口 |

2、技术参数

2.1 电生理系统 （允许进口）

（1）膜片钳放大器系统

1）放大器探头数量：单探头；

2）★放大器控制方式：放大器集成数模转换器为一体机，内置LOCK IN锁相放大器，完全由软件来控制放大器，如直接读取放大器的所有设置，自动校准和自动测试/程序诊断；

3）★电压钳模式：电流测量范围：中增益（500MΩ）±20 nA；高增益（50MΩ）±200 pA；

4）电流增益设置：低增益范围：0.005， 0.01， 0.02， 0.05，0.1， 0.2  mV/pA；中增益范围：0.5，1，2，5，10，20  mV/pA；高增益范围： 50， 100，200，500，1000，2000 mV/pA；

5）C-Fast补偿：在所有增益范围条件下都可以通过自动或者手动实现：0 to 15 pF，0 to 10 μs tau （标准值）；0 to ~ 80 pF （扩展C-Fast）；

6）C-Slow补偿：在所有增益范围条件下都可以通过自动或者手动实现：0.2 to 1000 pF （低增益和中增益），0.2 to 100 pF（高增益），电阻范围1 MΩ to 1 GΩ；

7）同步C-Slow补偿：在并联细胞上，放大器可提供同步C-Slow补偿脉冲选项。在测量并联细胞时，非常必要进行同步C-Slow补偿。

8）串联电阻补偿：最大补偿为95%，最佳设置取决于细胞电容。等效时间常数：2μs，5μs，10μs，100μs；

9）硬件漏减：在所有增益范围条件下都可以通过自动或者手动进行线性漏检：0-2 ns（高增益），0 to 200 nS （中增益），0 to 20 μS（低增益）；进样时间常数： 100 μs；

10）软件漏减：与控制软件结合提供了一种通用的 p/n 漏减方法。

11）电流钳模式：电流注入：四种注入电流增益可选：0.1pA/mV，范围：±1 nA；1 pA/mV range：±10nA；10 pA/mV range：±100 nA；100 pA/mV range：±1µA。在电流钳模式下，“扩展刺激范围（虚拟信号）”电流注入能力提高到“5” ；

12）电压增益：两种增益可选；V-mon×10：±100mV，位分辨率：30µV；V-mon×100：±100mV，位分辨率：3µV；

13）数模转换器（DA/AD）：模拟刺激：DA转换器数量：4，稳定时间≤1µs，DA输出电压范围：±10V，AD转换器数量≥2，DA/AD分辨率≥16bit，最快采样率≥2 channels 2500 kHz，8 channels 50 kHz；

14）★自动控制记录分析软件，实时在线分析。

（2）显微操作器

1）全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动；

2）一个控制器可控制左右手两台微操；

3） LCD显示被激活的操纵器以及X、Y、Z的位置、移动速度；

4）行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为不少于25mm；

5）最大移动速度≥2.0mm/sec；

6）最高分辩率≤125nm；

7）漂移：<1.0um/2hr；

8）具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。

（3）微操支架

1）底座尺寸：与显微操作器进行适配（建议尺寸：153mm*153mm*19mm）；

2）悬臂尺寸：与显微操作器进行适配（建议尺寸:64mm*204mm*19mm） ；

3）可调节高度：221 mm-311 mm。

（4）喷药系统

1）压力注射，可施加压力脉冲及电流脉冲，平衡压力及玻璃电极内的小电流，平衡所施加的电荷以避免直流偏移；

2）最小时间分辨率：内阀：100ms以上，外阀：20ms以上，注射时间2ms以上；

3）双通道喷药系统，数字显示压力。

（5）示波器

1）不小于100 MHz带宽型号；

2）2通道型号；

3）全部通道均实现 1 GS/s 采样率；

4）所有通道上均为 20k 点记录长度；

5）高级触发，包括脉冲触发、欠幅触发和行触发；

6）具有 15 个水平分度的 7 英寸 WVGA 彩色显示器显示信号增加 50%；

7）实现至少32种自动测量；

8 ）双窗口 FFT，带模拟时域和频域视图。

（6）仪器架

1）金属焊接，前后门可自由开启，多层自由分割，带键盘抽屉，尺寸：不小于600*600*2000mm。

（7）防震台（带静电屏蔽网）

1）高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列；

2）万向活塞震动隔离器，隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz；系统固有频率：小于1-2Hz；

3）台面厚度：50-100mm；

4）台面尺寸：不小于750 x 1200mm；

5）承载力：不小于160 kg。最大气压要求：80psi氮气或空气；

6）适750*1200尺寸的铜网屏蔽笼；

7）配套仪器架：尺寸不小于2000*600*600mm；

8）配备四个万向轮。

（8）配置清单

1）放大器（内置数模转换器）                         3套

2）显微操作器                                       5套

3）微操支架                                         5套

4）喷药系统                                         5套

5）示波器                                           3套

6）仪器架                                           5套

7）数据分析记录软件及附件                           5套

8）防震台（带静电屏蔽网）                           6套

2.2微电极拉制仪 1台（允许进口）

（1）垂直拉制仪；

（2）可拉制玻璃微管至1-10微米生物实验玻璃电极；

（3）重力设置拉制条件；

（4）数字显示数值及设置的参数值；

（5）拉制程序设置可重复使用；

（6）加热方式，加热丝加热；

（7）适用外径1mm-1.5mm硼硅酸盐玻璃微管；

（8）配件包含：加热丝，电源线。

注：标注“▲”的技术指标（如有）为实质性指标，如有负偏离的将按无效标处理。

标注“★”的技术指标（如有）为重要指标，如有负偏离的将根据评审条件作为扣分处理。以上需求中所有“★”条款都需要提供证明材料（检测报告、厂家证明、设备说明书、制造商彩页等），若未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。

未标准的技术指标为一般指标，如有负偏离的将根据评审条件作为扣分处理。

- 三、服务要求（同时适用于所有标项）

- 供货安装周期

交付时间：进口设备四方合同签订后120日内交付并安装完毕

交货地点：采购人指定地点。

- 安装调试（若需要安装调试）：

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

成交供应商免费提供合同货物的安装服务。供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

- 验收标准

成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

响应供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

验收费用由成交供应商承担。

- 质保期

▲设备提供至少3年免费质保（自项目验收合格之日计算），终生维护，且在质保期满后维护只收取零配件成本费用，免收人工费。

- 售后服务

质保期内提供制造商原厂及有资质售后工程师上门维保服务，因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终生免费升级。

售后服务响应时间：成交供应商应提供7*24小时电话支持，合同商品出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过24小时解决故障或者提供备用机解决方案。

质保期内，每学期上门巡检、保养至少1次，质保期后每年上门巡检、保养1次。

6、培训

1）成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

2）成交供应商应提供相应的培训计划。

3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。

7、其他约定

（1）设备要求

本项目3个标项内所有设备涉及操作系统和软件的，需使用英文版操作系统及软件。

（2）防疫要求

普通货物类：供应商应严格按照“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，送货进校前应主动向采购人提供消毒证明和送货工作人员的健康信息；如有涉疫风险物品，则应提供新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全和防疫检测信息。若发现供应商未按规定落实疫情防控措施的，采购人有权拒收货物；由于供应商原因导致采购人工作人员感染及后续问题的，一切责任由供应商承担，并作出相应补偿。检测、消杀等导致的费用由供应商承担。

进口设备类：供应商应严格按照进口物品“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，坚决筑牢“外防输入”疫情防线。送货进校前应主动向采购人提供消毒证明和新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全的材料和防疫检测信息，提供相关送货人员的健康信息。若发现供应商未按规定落实疫情防控措施的，采购人有权拒收货物；由于供应商原因导致采购人工作人员感染及后续问题的，一切责任由供应商承担，并作出相应补偿。检测、消杀等导致的费用由供应商承担。

- （3）合同签订要求

需要办理免税手续的进口设备（包括在中国保税区生产的设备）采用免税人民币报价，按进口设备合同模板签订合同；国产设备（包括进口设备中配套的在国内购置的设备）采用人民币报价，按国产货物合同模板签订合同；不办理免税手续的进口设备采用含税人民币报价，并在报价中注明含税，按国产货物合同模板签订合同。

若报价一览表中未将进口设备和国内购置配套设备（若有）分别报价， 由此带来的风险由供应商自行承担。

## 四、商务要求（同时适用于所有标项）

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲报价范围 | 1.磋商响应报价是指一次性报出不得更改的价格。 2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写，报价条件为CIP浙江中医药大学，即磋商响应报价为货物到采购人指定地点所产生的全部费用。 3.国产设备采用人民币报价。 4.进口设备采用免税人民币报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。 5.磋商响应报价是指成交供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商所有的货物价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、外贸代理费、银行手续费、清关费、保险费、汇率风险等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。投标进口产品时，供应商在报价时还应知悉以下因素： （1）根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于公布进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单的通知》（财关税〔2016〕72号）文件的规定，采购人浙江中医药大学进口该文件附件“进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单”所列产品均可予免征进口关税和进口环节增值税、消费税，供应商的磋商响应报价不得包含进口关税及进口环节增值税、消费税。 （2）由采购人委托进口代理机构（中国纺织对外经济技术合作有限公司）履行代理进口事宜，外贸代理费由成交供应商支付，免税人民币价格=免税美元报价*（开标时中国银行美元现钞卖出价+0.09），外贸代理费（人民币）=免税美元报价*0.09，进口设备如遇免税无法办出则采购人有权终止合同。 （3）因贸易战产生的额外关税由成交供应商承担。 6.若既有国产设备，又有进口设备，国产设备须按照人民币、进口设备须按照免税人民币分别报价。若1套进口设备中有国产设备组成的部分，则该部分报价在报价明细表中列入“非进口”“含税”报价）。 7.合同履行过程中的汇率风险由成交供应商承担，由进口代理机构与成交供应商结算。 8.进口产品原则上要求从国外直接发货，在中国境内保税区发货的，若产生额外报关费用由成交供应商承担。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ▲质量要求 | 合格（符合采购文件要求、响应文件承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 4 | 履约保证金 | 合同总价款的1%作为履约保证金，合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，项目验收合格后，由采购人无息退回成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产货物：采购人收到成交供应商支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向成交供应商支付40%的货款。货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余60 %的货款。 进口货物：成交供应商同意在进口代理机构免税申报表办理完成后，采购人于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给进口代理机构，进口代理机构收到70%价款后，向成交供应商指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，进口代理机构向采购人开具合同总价款的全额增值税普通发票且经成交供应商鉴证后，采购人于7个工作日内将剩余30%的价款支付给进口代理机构，进口代理机构以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。进口代理机构与成交供应商的结算，与采购人无涉。 |
| 6 | 知识产权 | 成交人应保证所提供的货物及含软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则成交人应承担包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向采购人退还已付全款，并按合同总价款的20%向采购人支付违约金等责任。 |
| 7 | 特别说明 | 1）成交供应商须在合同签订前提供证明材料，经销商的须提交经销证明，代理商的须提交代理证明，若两者都不是的，提交原厂正品说明。 2）违约责任 成交供应商具有不按合同要求供货、货物非经采购人委托并由成交供应商专项办理进口审批手续、单方面不履行合同义务等违约行为的，成交供应商除退还采购人已付成交供应商或进口代理机构的全部款项外，还应向采购人支付合同总价款20%的违约金。 除本合同另有约定的外，成交供应商逾期履行合同义务的，自逾期之日起，向采购人偿付合同总价款万分之五每日的违约金。 采购人逾期支付价款的，自逾期之日起，向成交供应商偿付逾期金额万分之五每日的违约金。 如货物验收不能达到质量或功能（性能）标准的，成交供应商应于验收后一周内运离采购人安装地点，所需费用由成交供应商承担。如成交供应商在一个月内不处理（运离）货物的，视为成交供应商放弃其所有权，采购人有权自行处置（包括作废物处理）。同时，成交供应商除退还采购人已付合同价款外，还应向采购人支付合同总价款20%的违约金。 成交供应商交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或磋商文件规定标准的，采购人有权拒收或随时退还该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，要求成交供应商退还已收合同价款并支付合同总价款20%的违约金，同时没收成交供应商的履约保证金。 |

## 五、特别说明与规定（同时适用于所有标项）

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在《关于对采购文件中有关条款的拒绝声明》中详细说明，未说明的，视为认可并接受所有条款。

5.1本项目有三个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起响应。供应商在响应时缺漏的内容视为“未响应”按负偏离处理，如成交，须自行如数补齐并承担相应后果。

5.2供应商所提供的软、硬件产品应当来源合法，不得侵犯第三方知识版权。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

5.3▲本章（第三章 采购需求）是采购人需求的最基本描述，供应商不得擅自改动或删减。供应商如认为采购内容中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，供应商应在响应时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在报价内。采购人不接受供应商给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务，不接受任何形式的“0元报价”（“0元报价”一律视为无效报价，作无效响应处理）。

5.4本章（第三章 采购需求）中对技术、服务和商务的要求是采购人最低要求，一般要求负偏离的，由评委按照采购文件的约定在商务技术评审时进行负偏离扣分，实质性要求（标注▲的要求）负偏离的做无效响应处理。供应商应尽可能的选择符合采购人采购需求的产品参加采购。

5.5供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出响应；响应前后矛盾导致磋商小组有疑问的，磋商小组认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

5.6供应商交货时提供的产品品牌、型号、技术规格应以响应文件承诺为准，不得擅自更改。

5.7供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，一律由供应商自行承担，采购人概不负责。

5.8须提供的技术资料：供应商在产品到货交付时必须随机提供质保服务承诺（或凭证）、货物操作手册（中文）及相关维护保养手册。

第四章 评审方法和标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本方法与标准。

本方法与标准仅适用于浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（项目编号：CTZB-2023010198）的评审。

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法（满分100分，其中：商务技术70分，报价30分）。

磋商小组将按照本章规定的评审方法、评分标准，对所有提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数二位。

综合得分=商务技术得分+最后报价得分

## 二、评审程序及内容

评审顺序：依次评审标项一、二、三，待前一标项评审结束后评审下一标项。

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审程序及内容如下：

### 2.1 评审前准备

2.1.1推选磋商小组组长。

2.1.2磋商小组组长召集所有成员阅读磋商文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同条款、磋商响应文件无效情形、评审方法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2.2 供应商资格审查

2.2.1磋商开始前，磋商小组首先依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商磋商响应文件中的资格文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2磋商小组在资格审查时，发现供应商存在下列情形的，做资格审查不通过处理，不再与其进行后续磋商和评审：

（1）供应商不符合采购公告所列“申请人的资格要求”的，或者提交的资格证明文件不全的。

### 2.3 磋商响应文件的符合性审查（同时适用于所有标项）

2.3.1对各供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定）。

2.3.2磋商响应文件（商务技术文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注 “▲”的实质性要求条款的；

（2）存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（3）仅提交“备份响应文件”的；

（4）以联合体形式参加磋商但未提交有效的联合投标（响应）协议书的；

（5）未按磋商文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（6）响应文件内容组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（7）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）磋商响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（9）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在采购文件第二章供应商须知第1.13.2款规定的利害关系的；

（11）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

2.3.3磋商响应文件（报价文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对磋商文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；

（2）最后报价超过采购预算（或最高限价）的，或者最后报价具有选择性且拒不接受采购文件规定的修订原则进行修订的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者报价涵盖的范围不符合采购文件要求的；

（4）未按采购文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（5）响应文件组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（6）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，供应商不能在规定的时间证明其报价合理性的；

（9）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

### 2.4 磋商响应文件的澄清、说明或补正

2.4.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

2.4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件将以书面形式作出。

2.4.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

### 2.5 磋商响应文件的错误修正

2.5.1最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中的开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（完工期/交货期/服务期/质保期除外，开标一览表中所列的完工期/交货期/服务期/质保期与《商务技术文件》中商务响应表所列的对应内容不一致时，以《商务技术文件》中商务响应表所列内容为准进行修正）；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章节第2.4.3款的规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其响应无效。

2.5.2对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2.6 磋商响应文件的评估、评分

2.6.1磋商小组应当按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分时，磋商小组各成员将独立对每个磋商供应商的磋商响应文件进行评分，并汇总每个磋商供应商的得分。评审细则详见本章“三、评分细则”。

2.6.2发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### 2.7 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 2.8 起草、签署评审报告

起草、签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 2.9评审特殊情况处理（如有）

2.9.1评审结果修订

评审报告签署前，结果经复核发现存在下列情形之一的，磋商小组将当场复核并修订评审结果，并在评审报告中记录。除下列情形以外，任何人不得修改评审结果。

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.2重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.3采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，将重新开展采购活动，并书面报告本级财政部门。

## 三、评分细则

### 3.1 商务技术分（70分）

3.1.1商务技术分评分细则（适用于标项一、二、三）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 本次报价核心产品（任一）同型号产品自2020年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来在中国大陆的销售业绩情况，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。 | 3 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 响应产品全部满足磋商文件明确的技术条款要求，得34分； 允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）的，每条扣1分，标注★的条款，每条扣3分。 备注：本项分值扣至不足0分的视为未实质性响应采购要求，做无效标处理。需求标注★的条款均需提供证明材料，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。 | 34 |
| 3 | 产品性能 | 提供所投产品的详细资料（包括但不限于产品的规格型号、技术参数，功能配置等），根据所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述： 1、技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分； 2、所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分； 3、所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分； | 5 |
| 4 |  | 提供所投产品的配置清单：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 | 3 |
| 5 |  | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得1分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 | 3 |
| 6 | 实施方案 | 针对本项目编制项目实施方案。包括实施方案的合理可行性、针对性、重点难点把握准确性，实施计划、生产排期详细完整程度，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质等情况。方案完善且符合项目实际情况的得5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得3分，方案不完整，且不符合项目实际情况的得1分。 | 5 |
| 7 |  | 针对本项目编制质量保障方案，包括但不限于投标产品的生产、运输、仓储、安装等阶段的质量保障措施，及紧急情况的应急预案。方案完善且符合项目实际情况的得3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2分，方案不完整，且不符合项目实际情况的得1分。 | 3 |
| 8 |  | 针对本项目编制售后服务方案。包括售后服务的专业服务力量、售后响应时间和服务保障方案等。方案完善且合理可行的得3分，方案较为完善且较为合理可行的得2分，方案不完整，且可实施性较差的得1分。 | 3 |
| 9 |  | 培训计划：根据技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。方案完善且合理可行的得3分，方案较为完善且较为合理可行的得2分，方案不完整，且可实施性较差的得1分。 | 3 |
| 10 | 合理性建议 | 磋商供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求的，得2分，否则不得分。 | 2 |
| 11 | 质保期 | 磋商响应文件中需列明采购清单内各项设备的质保期。所有设备的质保期满足磋商文件要求的得2分,每项设备质保期均延长一年加0.5分,最多加1分,共3分（延长时间不足一年的不计入加分，仅部分设备质保期延长的不计入加分）。 | 3 |
| 12 | 供货安装周期 | 供货安装周期全部满足磋商文件要求的，得1分；不满足磋商文件要求的，不得分。 | 1 |
| 13 | 政策分 | （1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分，本项最高得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分，本项最高得1分。 证明材料：提供认证证书复印件（加盖公章），未提供不得分。 | 2 |
| 合 计： |  |  | 70分 |

3.1.2磋商供应商的商务技术最终得分为磋商小组各评委有效评分的算术平均值（计分过程中，四舍五入，保留二位小数）。

### 3.2 最后报价分（30分）

3.2.1最后报价的合理性审查

（1）分析最后报价是否合理，最后报价范围是否完整，有否重大错漏项；

（2）为防止恶意竞标的行为，磋商小组认为磋商供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求磋商供应商在评审现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

（3）磋商小组（少数服从多数原则）认为磋商供应商不能证明其最后报价合理性的，将对其作为无效响应处理。

3.2.2最后报价分计算方法

（1）满足采购文件要求的最低评审价为评审基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。

（2）其他磋商供应商的最后报价分统一按照下列公式计算（四舍五入，精确到小数点后二位）：最后报价得分=（评审基准价／供应商评审价）×价格权值×100

## 四、其他评审事项规定

### 4.1 串通投标的认定

4.1.1在评审过程中发现供应商存在以下情形之一的，将被视为串通投标的：

（1）不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的磋商响应文件互相混装。

4.1.2磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。在评审过程中，发现磋商供应商有上述串通投标情形的，磋商响应无效，并书面报告本级财政部门。

### 4.2 磋商供应商违法等重大事项的处理

磋商供应商有下列情形之一的，磋商响应无效且将《磋商响应文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争、损害采购人或其他磋商供应商合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（4）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 4.3竞争性磋商采购活动终止

4.3.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式使用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目）外，在采购过程中符合要求的供应商或最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.3.2针对第4.3.1款第（3）条内容的特别补充说明：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》的相关规定，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告，重新开展采购活动。

4.3.3在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报本级财政部门。

4.3.4采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

- 合同条款

（备注：磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

浙江中医药大学（         学院）        设备采购合同（国产货物）

（2022年版）

项目编号：  CTZB-2023010198

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）： 浙江省成套招标代理有限公司

经采购代理机构对        设备通过 竞争性磋商 方式采购，确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                   单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见合同附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以采购文件、 磋商响应 文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是   年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付合同总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在本合同签订后   天内将货物运送至甲方    校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在    小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金

本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，项目验收合格后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

甲方收到乙方支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向乙方支付40%的货款，即¥      元（大写：          ）。货物自乙方送达甲方指定地点，完成安装调试完毕并经甲方验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付剩余60%的货款，即¥             元（大写：              ）。

第八条：疫情防控要求

乙方应严格按照“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，送货进校前应主动向甲方提供消毒证明和送货工作人员的健康信息；如有涉疫风险物品，则应提供新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全和防疫检测信息。若发现乙方未按规定落实疫情防控措施的，甲方有权拒收货物；由于乙方原因导致甲方工作人员感染及后续问题的，一切责任由乙方承担，并作出相应补偿。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同约定供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20％的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还合同价款和支付本合同价款20%的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路548号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--86633302 | 电话： |
| 传真：0571--86633302 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江滨文路548号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |  |
| 代表人(签字）：张诗颖 |  |
| 电话：18758864492 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件：

1.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 主要配置（材质、功能、规格、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.服务承诺

1）质保期：   年，软件终身免费升级，保修期自货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.提供主要中标产品代理商（经销商或分销商）厂家授权以及厂家营业执照

5.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等，且软件名称与著作权登记证书必须一致。

授权书

兹授权                    公司为                  项目

（编号：         ）               产品的经销商（分销商），有效期为        年    月  日至       年     月     日。

授权机构：            （公章）

授权时间：       年     月     日

浙江中医药大学（       学院）      设备采购合同（进口设备）

（2022年版）

项目编号： CTZB-2023010198

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

丙方（进口代理机构）： 中国纺织对外经济技术合作有限公司

采购代理机构（鉴证方）：  浙江省成套招标代理有限公司

经采购代理机构（鉴证方）对         设备通过 竞争性磋商 方式采购，确定         为中标人。由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方和鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：甲方采购货物的清单及价款

| 序号 | 进口货物名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 总价（人民币元） | 外贸合同号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免税合同总价款 |  | 人民币大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本合同总价款系以免税人民币      元计 （已含外贸代理费），即乙方、丙方系按合同总价款（人民币元）与甲方结算。2.配置清单和服务承诺详见合同附件。3.合同履行过程中的汇率风险由乙方承担，丙方与乙方的款项结算由其自行办理。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照本合同约定及采购文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的原厂最新生产的全新原装合格进口货物，并系获得国家商检局颁布安全许可证的原装进口合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或随时退货，乙方应全额退还甲方已付款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金，由此造成的损失及其他一切责任和后果均由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）更换：由乙方在10个工作日内负责更换，并承担所发生的全部费用，同时向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（2）退货处理：乙方应全额退还甲方支付的价款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后  小时内到达甲方现场，最迟在  小时内解决问题（排除故障等），同时采取临时替换等措施，以确保甲方的正常使用。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题承担全部责任负责及一切费用。

5. 乙方须确保货物自验收合格交付使用后    年内制造商原厂及有资质售后工程师上门维保服务。软件终身免费升级。故障响应时间     小时以内，每日24小时电话技术支持；凡电话技术支持无法排除的故障，确保   小时内到达现场并完成故障排除；保修期后，乙方继续为甲方提供维保服务，仅收取零配件成本费，故障排除时间同前约定。保修期内出现无法排除的故障，乙方须无条件为甲方更换同型号全新产品，并承担相应违约责任。保修期后的维保应确保   天内排除故障。

第三条：技术资料

1. 乙方应按磋商文件或本合同规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物及含软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已付全款，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金等责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于本合同签订之日起    日历天内将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方交付的货物依据本合同约定和 磋商响应 文件上的技术规格或要求及有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。到货验收并非最终验收，乙方安装调试完毕后的验收方为最终验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方须按约定期限完成安装调试并达到本合同约定的技术要求，同时负责培训甲方的操作人员，做好各种操作指导，直到甲方人员能独立、熟练操作，甲方才进行交付验收，交付验收合格前的风险责任由乙方承担。

4.对技术复杂的货物，甲方有权聘请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.货物验收时乙方必须在现场，验收完毕后甲方出具验收报告；验收费用由乙方负责。

6.货物从验收合格交付使用次日起30天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，乙方须予整机调换或者退货退款，并承担向甲方支付合同总价款20%的违约金等违约责任。

7.对货物质量有异议的，甲、乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货，乙方应向甲方退还全款并支付合同总价款20%的违约金。

第七条：合同价款的支付

1.本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，最终验收合格后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

2. 乙方同意在丙方免税申报表办理完成后，甲方于7个工作日内将本合同总价款的70%支付给丙方，丙方收到70%价款后，向乙方指定的境外公司（外贸合同卖方）开具合同总价款70%的即期信用证，由外贸合同卖方发货后向银行提交单据进行议付。货物验收合格后，丙方向甲方开具合同总价款的全额增值税普通发票且经乙方鉴证后，甲方于7个工作日内将剩余30%的价款支付给丙方，丙方以收到30%尾款为指令，对外电汇支付剩余30%价款。丙方与乙方的结算，与甲方无涉。

第八条：其他约定

1.甲方、乙方协助丙方在到货前办好进口货物审批和免税手续。

2.乙方应根据本次采购结果提供双方确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方对外签订外贸合同。

3.丙方负责对外签订外贸合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、并在到货后负责送货上门和安装调试等事宜。

4.丙方应根据合同的约定积极履行合同义务，并及时向甲方和乙方书面通报外贸合同的履行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度。

5.对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6.丙方应协助甲方催缴乙方履约保证金。

7.进口货物到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口货物发生质量、数量与外贸合同不符的，应及时完成商检，并尽早自行启动索赔程序，但并不因此减轻或免除乙方的相关责任。

8.因丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门例行年检、抽检及其他相关工作，并提供相关检查资料。

10. 乙方应严格按照进口货物“新冠”疫情防控管理要求，切实做好“人、物、环境”同防系列举措，坚决筑牢“外防输入”疫情防线。货物金甲方校门前应主动向甲方提供消毒证明和新冠病毒核核酸检测报告等相关物品安全的材料和防疫检测信息，提供相关送货人员的健康信息。若发现乙方未按规定落实疫情防控措施的，甲方有权拒收货物；由于乙方原因导致甲方工作人员感染及后续问题的，一切责任由乙方承担，并作出相应补偿。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、货物非经甲方委托并由乙方专项办理进口审批手续、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付乙方或丙方的全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

2.除本合同另有约定的外，乙方逾期履行合同义务的，自逾期之日起，向甲方偿付合同总价款万分之五每日的违约金。

3.甲方逾期支付价款的，自逾期之日起，向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.如货物验收不能达到质量或功能（性能）标准的，乙方应于验收后一周内运离甲方安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（运离）货物的，视为乙方放弃其所有权，甲方有权自行处置（包括作废物处理）。同时，乙方除退还甲方已付合同价款外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或磋商文件规定标准的，甲方有权拒收或随时退还该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，要求乙方退还已收合同价款并支付合同总价款20%的违约金，同时没收乙方的履约保证金。

第十条：不可抗力事件处理

1本合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则本合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜及纠纷由四方协商解决，并签订书面协议，如协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条：合同生效

1.本合同经甲、乙、丙和鉴证方(采购代理机构)四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同履行中涉及采购资金和采购内容变更或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可生效并作为各方履行的依据。

3.本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方、丙方、鉴证方(采购代理机构)各执壹份，具有同等法律效力。

4. 本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或其委托代理人 (签字）： | 乙方法定代表人或其委托代理人 （签字）： |
| 地址：杭州市滨文路548号 | 地址： |
| 电话：0571-86633302 | 电话： |
| 传真：0571-86633302 | 传真： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：12020 23419100001174 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方(盖章)： | 鉴证方（采购代理机构）（盖章）： |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 邮编： | 邮编：310000 |
| 电话： | 电话：18758864492 |
| 传真： | 传真：/ |
| 开户银行： |  |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 鉴证时间： 年 月 日 |

附件：

1.配置清单

| 序号 | 进口货物名称 | 数量 | 主要配置（材质、功能、规格、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.服务承诺

1）质保期：   年，软件终身免费升级，保修期自验收合格之日起计算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等。

第六章 磋商响应文件的格式

重要提示

（1）本章中有提供格式的，磋商供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签、章，否则视为未提供；

（2）本章未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）第二章供应商须知第4.2.2款磋商响应文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应无效。

## 第一部分 “资格文件”格式

1-1《资格文件》封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（资格文件）

采购项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

采购项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 1-2 ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件

#### （1）▲营业执照等证明文件

▲营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件，加盖磋商供应商公章）。 提示和说明： a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件，加盖磋商供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

##### （2）▲基本资格符合性承诺书

▲基本资格符合性承诺书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备（项目编号：CTZB-2023010198）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力（营业执照附后）；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（具体包括：没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）我方在投标文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

#### 1-2-2没有失信记录承诺函

▲没有失信记录承诺函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（项目编号：CTZB-2023010198）的政府采购活动，在磋商响应文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（磋商/谈判/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

1-3▲落实政府采购政策需满足的资格要求

▲《政府采购活动现场确认声明书》

提交承诺书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备（项目编号：CTZB-2023010198 ）的政府采购活动，承诺严格按照在竞争性磋商文件规定签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》，如我方未能在竞争性磋商文件规定时间内完成签署和提交，同意按“未提交”作资格审查不合格处理，并自行承担一切后果。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：________________________________

日期：________年____月____日

提示和说明：

磋商响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密磋商响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，投标无效。

- 附：政府采购活动现场确认声明书（开标后填写）

政府采购活动现场确认声明书

（开标后60分钟内，填写扫描并发送至代理机构邮箱445926011@qq.com）

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由____________________________________________________________（供应商名称）法定代表人__________________（姓名）合法授权参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备（项目编号：CTZB-2023010198 ）的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系_______________：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位:

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与____________________________________（供应商名称）之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现____________________________________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第__________________项利害关系。

供应商盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______________

日期：________年____月____ 日

- （2）▲“联合体”的证明材料（适用于联合体响应供应商，非联合体不用提供）

▲联合体协议书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 （项目编号：CTZB-2023010198）的政府采购活动。现就联合体事宜订立如下协议。

1.＿（某成员单位名称）为＿（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式＿份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（法定代表人章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（法定代表人章）

……

## 第二部分 “商务技术文件”格式

- 2-1 “商务技术文件”封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（商务技术文件）

采购项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

采购项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 2-2 ▲关于磋商响应文件所有内容真实有效的承诺函

关于磋商响应文件所有内容真实、有效的承诺函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（项目编号：CTZB-2023010198）（标项名称：     ）的政府采购活动中所提交的磋商响应文件（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假响应、资料造假等违法违规行为。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-3 ▲磋商响应函

磋商响应函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目的竞争性磋商公告（项目编号：CTZB-2023010198），我方签字代表____________（全名）经正式授权并代表磋商供应商____________________（磋商供应商名称）参与浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备（标项名称：     ）项目的磋商，同时按磋商文件要求提交《磋商响应文件》（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2、我方向贵方提交的所有《磋商响应文件》、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

6、我方此次报价以我方提交的最后报价为准；

7、本《磋商响应文件》有效期为自响应文件递交截止之日起 90个日历日。我方承诺：磋商响应文件有效期内不撤回（撤销）《磋商响应文件》；如撤回（撤销），承诺按采购文件第二章供应商须知第4.6.5款相关规定向采购组织机构进行赔偿，并无条件接受同级政府采购监督管理部门依法所作出的任何处理意见。

8、如中标（成交），我方承诺如下：

（1）本《磋商响应文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

（2）同意按采购文件第二章供应商须知“十一、采购代理服务费”所有规定，并按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（3）按照采购文件第二章供应商须知第12.1.2款规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《磋商响应文件》承诺履行合同责任和义务。

（4）如我方拒绝签订合同，承诺按磋商文件第二章供应商须知第12.1.4款相关规定对采购人进行赔偿；

（5）如我方未按合同履约，承诺接受采购人按磋商文件第二章供应商须知第12.2.2款相关规定对我方所作出的处理。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标（响应）有关的一切数据或资料。

磋商供应商名称（盖章）：______________________________________

法定代表人或其授权代表（姓名）：__________________________________

法定代表人或其授权代表（手机号码）：______________________________

单位地址：_________________________邮编：_______________________

单位电话：_______________________单位传真：_____________________

开户银行：_______________________银行帐号：_____________________

日    期：_______年____月____日

### 2-4 ▲法定代表人授权委托书（仅在法定代表人授权代表参加磋商时须提交）

法定代表人授权委托书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我______（姓名）______系______（磋商供应商名称）______的法定代表人，现授权委托本单位在职职工______（姓名、身份证号码）______以我方的名义参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（标项名称：     ）（项目编号：CTZB-2023010198）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、开标、磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）

被授权人（授权代表）身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）

磋商供应商（盖章）：__________________________________________

▶法定代表人签名（或盖章）：____________________________________

日期：______年______月______日

### 2-5 磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：___________________________________________

日期：______年______月______日

### 2-6 分包协议（如有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

供应商：       （盖章）        ：

分包供应商      （盖章）        ：

……

日期：  年  月   日

### 2-7磋商供应商基本能力评价证明材料

#### （1）供应商基本能力评价证明材料

供应商基本能力评价证明材料

对照评分要求提供 （复印件加盖磋商供应商公章）

#### （2）供应商类似项目业绩及证明材料

供应商类似业绩汇总表及证明材料

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 合同金额 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-8 ▲技术（服务）响应表

▲技术（服务）响应表

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 序号 | 需求内容 | 产品品牌型号 | 数量 | 采购要求 | 响应（逐一对应） | 偏离说明 | 证明材料 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：1、对照“第三章采购需求”的内容如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效

磋商供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

### 2-9 ▲商务条款响应表

▲商务条款响应表

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、与《第三章 采购需求》中“商务要求”逐条对应；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效

磋商供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

2-10 投标产品详细清单及规格说明

投标产品详细清单及规格说明

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地/生产厂家 | 型号 | 规格/参数 | 数量 | 是否进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：逐一列明本项目所需所有硬件清单及品牌、型号等信息。

磋商供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

### 2-11 实施方案

实施方案

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

1、项目整体供货方案； 2、质量保障措施； 3、售后服务方案； 4、培训方案； 5、随机提供的技术资料及易损易耗件介绍； 6、其他技术方案；

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-12 投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有）

（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖供应商公章） 备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖供应商公章），否则投标（响应）无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。

（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖供应商公章） 备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。

### 2-13 关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效）

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

- 2-14 其他与技术服务有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

## 第三部分 “报价文件（初次）”格式

### 3-1 “初次报价文件”封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（初次报价文件）

采购项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

采购项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 3-2 ▲初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 项目名称 | 浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 |
| --- | --- |
| 标项名称 |  |
| 初次报价 （总价、元） | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 备注 | 没有可不填 |

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

说明：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

### 3-3 ▲初次报价明细表

初次报价明细表

项目名称：浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备

项目编号：CTZB-2023010198

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数/规格 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国产设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价明细表内容根据采购清单逐一罗列，表格可自行延展，但内容不可缺失。不允许出现0元报价或赠送。

2.▲以上报价：国产设备采用含税人民币报价；进口设备采用免税人民币报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。

3.如投标产品为中国保税区生产，应在产地一栏中标明：中国（XX保税区），进口产品产地须标明国别。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 3-4 符合政府采购价格扶持政策的证明材料（如是）

- （1）中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备（标项名称：  ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ，属于  工业 行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

提示：供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

供应商应将所投标项下所有货物逐一填写制造商及企业规模，如上表中货物与供货清单不符，按未提供中小企业声明函处理。

- （2）残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江中医药大学V.P.教授实验室仪器设备 采购项目（项目编号：CTZB-2023010198）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

- （3）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖供应商公章）

### 3-5 其他与报价有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

# 第七章 附件

# 一、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 财库〔2019〕9号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局： 为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下： 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。 四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019年2月1日

### 二、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕19号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：节能产品政府采购品目清单 财政部 发展改革委 2019年4月2日

#### 附2-1节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 三、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部   生态环境部

2019年3月29日

- 附3-1环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  |  |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

- 四、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

- 附4-1参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

- 附4-2参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |