舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目

公开招标采购文件

项目编号：浙成公司招【2022】舟072号

项目名称：舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目

采购人：舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

时    间：二〇二二年十一月

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、投标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

八、招标代理费

九、政府采购政策

十、解释权

第四章  评分办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

- 采购公告

项目概况 舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年12月21日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙成公司招【2022】舟072号

项目名称：舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目

预算金额（元）：5993192

最高限价（元）：5993192

采购需求：

标项名称:舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目

数量：1

预算金额（元）：5993192

简要规格描述：指挥信息系统建设、场所基础设施建设、业务用具配置等，详见采购文件

备注：

合同履约期限：本项目设计、部署、调试完成后，要求于2023年4月进行项目初验并进入试运行和系统完善，于2023年5月前组织最终验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年12月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月21日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网

开标时间：2022年12月21日14:30

开标地点（网址）：浙江政府采购网

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
　　4.其他事项：无

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)

地    址：舟山市定海区临城街道海天大道681号行政中心8号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：林杞

项目联系方式（询问）：0580-2288666

质疑联系人： 戴希鸣

质疑联系方式：13857203884

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套工程有限公司

地    址：舟山市普陀区东港街道海莲路97号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：18268705733

质疑联系人：钟工

质疑联系方式：0580-2039952

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：舟山市财政局政府采购监管处

地    址：舟山市财政局

传    真：0580-2282591

联系人 ：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

## 一、项目建设背景

2022年3月1日，省委书记袁家军在全省“大综合一体化”行政执法改革推进大会上，对构建“大综合一体化”执法监管数字应用做出重要部署。“大综合一体化”行政执法改革是对行政执法的体制重构、流程再造、多跨协同，是一场系统性、整体性、重构性的集成变革，涉及面广、关注度高、政策性强。推进此项改革，是贯彻落实中央、省、市工作部署的题中之义，是践行以人民为中心发展思想的实际行动，更是打造高质量发展建设共同富裕示范区标志性成果的重要内容。舟山作为海洋大市，推进海上“大综合一体化”行政执法改革，是“建设现代海洋城市”的必然要求，也是作为执法改革试点城市的政治任务。

目前，海上行政执法协同部门众多，存在纵向联动、横向协同等众多业务协同，虽然各专业部门建有各自的指挥中心，但大多从各自的专业处置指挥角度出发，没有统一的协同指挥平台，存在部门多、协同难的局面。协同指挥中心场所的建设有助于集约利用现有各海洋行政执法部门业务资源，提升海洋行政执法协同指挥的管理水平、决策水平，支撑海上“大综合一体化”行政执法平台落实落地，为“大综合一体化”行政执法改革提供一个跨部门、跨层级的综合信息指挥平台，实现信息共享、研判共享、预警通报、行刑顺畅衔接的实战效果。

围绕海上“大综合一体化”行政执法改革的“一应用”-海上“大综合一体化”海洋行政执法协同指挥应用系统已经初步上线，并已纳入全省重大改革（重大应用）“一本账S2”，“三机制”-海洋综合执法组织保障机制、海洋综合执法指挥机制、海洋综合执法监督机制已初步完善，配套的“一场地”-指挥中心指挥场所和集中办公业务场所急需通过本项目的建设推动整体改革落地落实。

## 二、建设内容及具体清单

本项目位于舟山市定海临城街道金岛路20号舟基大厦西侧附属楼2层。2层整体建筑面积约1600平方米，其中指挥中心实际面积约949平方米。指挥中心各功能区布局图如下所示：

指挥中心各功能区主要包括1个指挥大厅（含休闲区）、1间司法专席（2工位）、1间协同会议室（19席位）、1间保密会商（13席位）、1间综合研判室（12工位）、1间专业研判室（3间6工位）、1间技术保障室（4工位）、24小时值班室（男女各1间）、1间档案室和1间借阅室、4间储藏室和1间备用间。

本项目主要围绕“不动体制动机制”，全力构建“一支队伍管海洋”新模式目标，为建立健全“大综合一体化”海洋行政执法提供场所及协同指挥保障。通过海洋行政执法协同指挥机制，强化指挥中心“一键响应、一体处置”功能，再造业务流程，畅通联动协调，提升跨层级、跨系统、跨部门的执法效能，满足城市管理局、生态环境局、应急管理局、自然资源与规划局、交通运输局、卫生健康委员会、港航和口岸管理局、市场监督局和海洋与渔业局（海洋行政执法局）、公安局（海防支队）、海事局、海警局及检察院、司法局等多部门“大综合一体化”海洋行政执法协同指挥需要，节约执法成本。项目建设内容主要包括指挥信息系统建设、场所基础设施建设、业务用具配置等。本标项主要采购以下内容：

1、指挥信息化系统建设：

包括显示大屏、分布式坐席控制系统、视频会议系统、数字会议系统、扩声系统、网络系统及安全系统、设备机房、综合布线等。

2、业务用具配置：

包括为满足业务需要的办公及生活用具购置。

具体参见采购清单：

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥大厅信息系统 |  |  |  |  |
| 1.1、指挥大厅显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P1.2室内COB显示屏 | 平方米 | 43.9 | 核心产品 |
| 2 | LED发送卡 | 套 | 16 |  |
| 3 | LED大屏落地式支架 | ㎡ | 58.8 |  |
| 4 | 超高分服务器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能大屏管理软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 80KW配电柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 视频线 | 批 | 1 |  |
| 1.2、指挥大厅坐席系统 |  |  |  |  |
| 1 | 5席位控制台 | 套 | 2 |  |
| 2 | 6席位控制台 | 套 | 2 |  |
| 3 | 7席位调度指挥台 | 套 | 1 |  |
| 4 | 9席位异形领导会议台 | 套 | 1 |  |
| 5 | 单层液压支臂 | 套 | 44 |  |
| 6 | 单层键盘托盘 | 套 | 22 |  |
| 7 | 服务器托盘 | 套 | 22 |  |
| 8 | 多媒体信息面板 | 套 | 22 |  |
| 9 | PDU | 个 | 22 |  |
| 10 | 会议椅 | 把 | 7 |  |
| 11 | 人体工学椅 | 把 | 31 |  |
| 12 | 钢制活动柜 | 个 | 29 |  |
| 13 | 操作电脑 | 台 | 22 |  |
| 14 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  |
| 1.3、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 台 | 8 |  |
| 2 | 天花扬声器功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主音箱 | 台 | 2 |  |
| 4 | 主功放 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字调音台 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线手持话筒套装 | 套 | 2 |  |
| 9 | 配套线缆 | 批 | 1 |  |
| 4、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 代表机 | 台 | 9 |  |
| 4 | 延长线 | 根 | 1 |  |
| 5、视频会议 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 |  |
| 2 | 摄像机 | 台 | 1 |  |
| 6、分布式坐席管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式拼控服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分布式拼控4K输入节点 | 路 | 20 |  |
| 3 | 分布式拼控输出节点 | 路 | 20 |  |
| 4 | 专用线缆 | 根 | 2 |  |
| 5 | KVM坐席节点 | 套 | 1 | 含输入节点和输出节点各12路及配套网络交换传输设备 |
| 6 | 配套线缆 | 套 | 1 |  |
| 7 | 万兆交换机 | 台 | 2 |  |
| 二、协同会议室信息系统 |  |  |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110寸会议平板 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能笔 | 个 | 1 |  |
| 3 | 无线投屏器 | 个 | 1 |  |
| 4 | OPS电脑 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线全向麦 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议平板移动支架 | 套 | 1 |  |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 台 | 4 |  |
| 2 | 天花扬声器功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 代表机 | 台 | 18 |  |
| 4 | 延长线 | 根 | 1 |  |
| 4、视频会议及跟踪系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 |  |
| 2 | 摄像机 | 台 | 1 |  |
| 三、保密会商室信息系统 |  |  |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸会议平板 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能笔 | 个 | 1 |  |
| 3 | 无线投屏器 | 个 | 1 |  |
| 4 | OPS电脑 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线全向麦 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议平板移动支架 | 套 | 1 |  |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 台 | 4 |  |
| 2 | 天花扬声器功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 代表机 | 台 | 12 |  |
| 4 | 延长线 | 根 | 1 |  |
| 四、共性设备 |  |  |  |  |
| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口86面板 | 个 | 58 |  |
| 2 | 双口86面板 | 个 | 87 |  |
| 3 | 双口单模光纤面板 | 个 | 28 |  |
| 4 | 6A类非屏蔽信息模块 | 个 | 464 |  |
| 5 | 6A类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 根 | 400 |  |
| 6 | 双芯单模光纤跳线 | 条 | 28 |  |
| 7 | 六A类屏蔽低烟无卤双绞线 | 箱 | 88 |  |
| 8 | 4芯室内单模光纤 | 米 | 1100 |  |
| 9 | 48芯光纤箱体 | 个 | 1 |  |
| 10 | 12芯室内单模光缆 | 米 | 600 |  |
| 11 | 1U 48芯光纤配线架,可安装2个适配器板 | 个 | 4 |  |
| 12 | 24口配线架(空架） | 个 | 10 |  |
| 13 | 110配线架 | 个 | 1 |  |
| 14 | RJ45-RJ11跳线 | 个 | 59 |  |
| 15 | 光纤跳线 | 条 | 12 |  |
| 16 | 尾纤 | 条 | 320 |  |
| 17 | 设备机柜 | 个 | 5 |  |
| 18 | PDU | 个 | 5 |  |
| 2、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 台 | 5 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 8口接入交换机 | 台 | 8 |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 下一代防火墙 | 台 | 2 |  |
| 6 | 万兆单模模块 | 台 | 14 |  |
| 7 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线AP | 台 | 8 |  |
| 9 | 无线AP准入 | 个 | 8 |  |
| 3、设备间UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS功率模块 | 台 | 4 |  |
| 3 | 蓄电池 | 节 | 64 |  |
| 4 | 电池连接线 | 套 | 1 |  |
| 5 | 设备支架（UPS） | 组 | 1 |  |
| 6 | 电池架 | 个 | 1 |  |
| 4、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网控制主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 物联网控制软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制平板 | 台 | 2 |  |
| 4 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 8路时序电源 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线路由器 | 台 | 1 |  |
| 5、安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 个 | 13 |  |
| 2 | 24盘位NVR存储设备（128路） | 台 | 1 |  |
| 3 | 6T硬盘 | 个 | 10 |  |
| 4 | 生物信息采集仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 人脸门禁一体机 | 台 | 6 |  |
| 6 | 门禁开关电源 | 台 | 6 |  |
| 7 | 磁力锁 | 把 | 5 |  |
| 8 | 磁力锁支架 | 只 | 5 |  |
| 9 | 门禁-开门按钮 | 只 | 6 |  |
| 10 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 安防软件 | 套 | 1 |  |
| 6、综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合管路系统 | 套 | 1 |  |
| 五、业务用具 |  |  |  |  |
| 1、司法专席（2工位） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 张 | 2 |  |
| 2 | 办公椅 | 张 | 2 |  |
| 3 | 文件柜 | 张 | 2 |  |
| 4 | 业务电脑 | 台 | 2 |  |
| 2、协同会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 19位大会议桌 | 张 | 1 | 含至少4个桌插 |
| 2 | 会议椅 | 张 | 19 |  |
| 3 | 列席会议椅 | 张 | 12 |  |
| 3、保密会商室 |  |  |  |  |
| 1 | 13位大会议桌 | 张 | 1 | 含至少4个桌插 |
| 2 | 会议椅 | 张 | 14 |  |
| 4、综合研判室（12工位） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 张 | 12 |  |
| 2 | 办公椅 | 张 | 12 |  |
| 3 | 文件柜 | 张 | 12 |  |
| 4 | 业务电脑 | 台 | 12 |  |
| 5 | 打印复印一体机 | 台 | 1 |  |
| 5、专业研判室（东南3间6工位） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 张 | 6 |  |
| 2 | 办公椅 | 张 | 6 |  |
| 3 | 文件柜 | 张 | 6 |  |
| 4 | 业务电脑 | 台 | 6 |  |
| 6、技术保障室（东北4工位） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 张 | 4 |  |
| 2 | 办公椅 | 张 | 4 |  |
| 3 | 文件柜 | 张 | 4 |  |
| 4 | 业务电脑 | 台 | 4 |  |
| 7、24小时值班室（男/女） |  |  |  |  |
| 1 | 休息床 | 张 | 2 |  |
| 2 | 床头柜 | 只 | 2 |  |
| 8、档案室/借阅室 |  |  |  |  |
| 1 | 借阅室书架 | 只 | 2 |  |
| 2 | 借阅室书桌 | 张 | 1 |  |
| 3 | 借阅室椅子 | 张 | 4 |  |
| 4 | 档案室档案架 | 套 | 1 |  |
| 9、储藏室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 休息床 | 张 | 4 |  |
| 2 | 床头柜 | 只 | 4 |  |

## 四、技术要求

- 1、功能需求

“大综合一体化”海洋行政执法通过信息化手段提升相应的现代化管控能力，包括统一的海上 “大综合一体化”行政执法平台应用系统和统一的协同指挥场所。本项目的建设充分考虑和原有各海洋行政执法系统的融合复用，既能够满足海上“大综合一体化”行政执法平台系统应用展示的需求，同时对海上风险隐患和违法违规案件应对和处理能在最短的时间内向特定的区域、部门、人员传递预警信息，使相关部门及时采取相应措施，从而最大限度地保障人民群众生命财产安全，建立起“大综合一体化”海洋行政执法的协同指挥体系。本项目主要满足以下两个层面需求：

一是满足市委市政府应对海上风险隐患和违法违规案件统一指挥的重要平台需求；

二是满足数智赋能强协同，应对海上各类突发事件协同指挥平台需求。

- 2、性能需求

1、稳定性与可靠性

系统投入运行后，将进入长期24小时不间断运行状态，无论是硬件系统还是应用软件系统都必须具有一定的可靠性。

2、可扩展性与可维护性

系统应具有较好的可扩展性，为协同指挥系统的进一步扩充和升级提供方便。系统一旦投入运行就不能间断，除了要求各系统本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境以便在不影响正常业务的情况下进行系统的维护工作。

3、实用性与简捷性

系统需满足多部门协同使用，在充分考虑系统实用性的同时，要注重协同指挥的效率，同时满足多用户可以简单快速的完成信息研判与预警工作。

4、规范性

本系统的设计拟采用标准的计算机协议，严格遵循信息系统工程规范化的设计原则。

3、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、指挥大厅信息系统 |  |  |
| 1、指挥大厅显示系统 |  |  |
| 1 | P1.2室内COB显示屏（弧形） | 1）▲点间距 ≤1.25mm，点密度：≥640000点/㎡；所投LED屏幕面积 ：宽≥18.6米，高≥2.36米，面积不小于43.94平方米；整屏分辨率不小于14880列×1890行； 2）▲封装方式：COB集成封装，采用RGB全倒装无线发光芯片技术； 3）▲显示屏箱体要求：宽高比16：9； 4）★采用共阴技术原理设计，采用微纳米RGB倒装无线发光芯片。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章)； 5）显示屏亮度不低于600（CD/㎡），整屏亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.002CxCy之内，具有单点亮度和单点颜色校正功能，具有智能白平衡补偿和修正功能； 6）模组、电源、接收卡可全部进行正面维护、更换； 7）采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备； 8）★所投LED显示屏箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞50000N/㎡；四侧面平面度公差应＜0.1mm，四侧面垂直度公差应＜0.1mm ；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 9）★采用数字化网络传输技术，支持HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤或HDCP协议接口；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 10）箱体和后盖均为压铸铝材质，均为一致性整体压铸成型，全金属自然散热结构，采用无风扇，防尘，静音设计； 11）★芯片的波长误差值在±1nm之内，每颗发光芯片的亮度误差在5%之内；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 12）★所投LED显示屏模组自带校正功能，带flash芯片；支持HDR高图像动态技术；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 13）★支持模组级过流保护，短路保护，支持温湿度烟雾故障报警；智能识别；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 14）★模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金＞50μ厚度；模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，保证连接更加稳定；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 15）水平视角和垂直视角均要求≥172°； 16）箱体之间无线缆设计；箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节，使屏体平整度和拼缝更趋向完美； 17）★具有提高屏体黑色水平的技术，增强屏体的对比度，同时可以提升观看舒适度；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 18）★所投产品支持模块校正和数据存储及回读校正数据、关键元器件型号、生产日期、序列号、运行时间等信息；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 19）★支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换；色域支持范围≥120%NTSC；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 20）★LED显示屏具有防摩尔纹膜技术，用摄像机对显示装置进行拍摄时，能避免摩尔纹的产生；（需提供国家级权威部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章） 21）★为防止现场使用人员由于长期收到屏体蓝光辐射而产生视网膜光化学损伤，要求所投LED显示屏的蓝光危害辐射值≤1W/m^²/sr；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 22）采用大模组设计，可以有效确保模组平整度，单元平整度效果，确保散热均匀性； 23）★所投LED显示屏箱体防火等级需满足BS476标准CLASS 2等级；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 24）★产品正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不应超过45K，绝缘材料温升不应超过70K；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 25）▲本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，提供CCC证书复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | LED发送卡 | 1）▲所投设备与LED同一厂家； 2）LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出； 3）带载分辨率支持1920x1200 60Hz。 |
| 3 | LED大屏落地式支架 | 配套LED大屏安装落地支架（钢制、防腐）。 |
| 4 | 超高分服务器 | 1）处理器：2颗 主频：2.2GHz， 核心数：10C，9.6GT/s 2UPI，14MB 缓存，HT (85W) DDR42400； 2）内存：24个Dimm插槽六通道，本次配置64GB； 最高可配3TB，2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内存； 3）★硬盘： 不少于8个2.5英寸或8个3.5寸硬盘：可选 SATA,SAS。本次配置256GB SAS固态硬盘+4TB SAS 硬盘； 4）显卡：双 NVIDIA RTX A4000 16GB, 4DP/HDMI接口。 |
| 5 | 智能大屏管理软件 | 1）软件具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 2）★软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 3）软件支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能； 4）软件支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能； 5）软件支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率； 6）软件支持添加、修改、删除LED显示屏； 7）软件支持视频流媒体平台数据对接； 8）软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示； 9）软件支持自定义操作界面布局管理、记录客户端退出时的界面布局及虚拟屏开窗、移窗、改变大小吸附对齐功能； 10）软件支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。 |
| 6 | 配电柜 | 1）▲规格：80KW配电柜（预留30KW）； 2）为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”； 3）通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用； 4）同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命； 5）要求所投产品与LED显示屏为同一厂家； 6）元器件：施耐德、ABB、西门子元器件。 |
| 7 | 视频线 | 配套大屏安装视频信号线。 |
| 2、指挥大厅坐席系统 |  |  |
| 1 | 5席位控制台 / 6席位控制台/ 7席位调度指挥台 | - ▲尺寸（具体尺寸以图纸为准）： 5席控制台延米长度不小于6500mm,宽度不小于900mm，台面高度：750mm； 6席控制台延米长度不小于7800mm,宽度不小于900mm，台面高度：750mm； 7席位调度指挥台控制台延米长度不小于6590mm,宽度不小于900mm，台面高度：750mm； 2）控制台面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm。控制台台面的边缘应为圆弧形设计的手枕。手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，流线型表面，经抛光、耐磨喷涂处理； 3）主体框架结构采用一级冷轧钢板相结合的结构设计，主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑；承重梁厚度不小于3mm,外表面使用静电吸塑工艺，整体结构稳固防腐，耐划伤；门板采用防火板材质制作； 4）前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，台体下部有足够的腿部活动空间，腿部空间不小于450mm。控制台内设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理。内部横纵向强弱电分开走线。钣金厚度不小于2.0mm；侧板采用金属材质，与面板成为一体圆弧过度，不得有凸起，表面采用汽车烤漆处理，表面采用磨砂材质 ，侧板带灯光效果，背墙后侧带亚克力灯光带，背墙上部可以安装警示系统，可以实现长亮、闪烁、跑马、流水、呼吸灯光效果，支持常亮、闪烁两种常用氛围状态及通用和报警功能划分； 5）★控制台产品按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，同时“一氧化碳浓度”释放量应低于80ppm,“质量损失率”不大于0.1%；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 6）★控制台所使用的门板通过GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测，甲醛释放量≤0.005mg/m³符合Enf级要求。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 2 | 9席位异形领导会议台 | 1）▲定制9个工位，尺寸（三角形）单边2800mm，高750mm；（具体尺寸以图纸为准） 2）框架结构：主体框架结构使用铝型材和钣金结合的结构，其中面板支撑采用3mm的优质冷轧钢板加工而成，做成无底柜方式； 3）台面板：面板使用刨花板+防火板制成，整体厚度为27mm,符合相关环保标准，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一； 4）★控制台产品按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，同时“一氧化碳浓度”释放量应低于80ppm,“质量损失率”不大于0.1%；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 5）★控制台所使用的门板通过GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测，甲醛释放量≤0.005mg/m³符合Enf级要求。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 5 | 单层液压支臂 | 1）挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个27寸以下液晶显示器； 2）符合VESA国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm；手臂最大可延伸至445mm；可调倾斜范围：-60°~ +85°；可实现空间180°旋转/平面内360°旋转；快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间；表面处理：喷粉；颜色支持：黑色，与控制台同品牌。 |
| 6 | 单层键盘托盘 | 1人体工程学机构钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学。工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑。 |
| 7 | 服务器托盘 | 1）金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备。 |
| 8 | 多媒体信息面板 | 1多媒体信息面板采用简单易用的接入方式，支持接2个电源、4个网口、ups口、1个音频口，可嵌入后屏风上，设计合理美观。 |
| 9 | PDU | 1）19英寸标准安装；插座孔形及数量：六位国标五孔；输出线长度：2米-3*1.5mm线缆，端头为标准三孔插头； 2）额定电压/额定电流：220V/10A；外壳材质：黑色铝合金。 |
| 10 | 会议椅 | 1）椅背：白色ABS背塑板； 2）皮料：优质纳米皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出。无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试； 3）海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫， 5公分厚度； 4）曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型，靠背曲木板为12mm多层曲木板热压成型； 5）椅脚：2.0mm钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试。 |
| 11 | 人体工学椅 | 1）网布：双层3D网布结构，耐磨50000转； 2）海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，5公分厚度； 3）曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型； 4）底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成； 5）★气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证； 6）椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350cm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试； 7）椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能； 8）结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，3D扶手可上下调节，适应不同身高、姿势人群。 |
| 12 | 钢制活动柜 | 1）▲尺寸：≥W350*D420*H600； 2）主体采用一级冷轧钢板或等同级别的冷轧钢板； 3）表面采用热固性环氧树脂粉末或等用级别的粉末，环保无污染； 4）导轨采用与高质量导轨，抽拉实验10万次，每抽承重30公斤。 |
| 13 | 操作电脑 | 1）类型：图形工作站≥17L大机箱； 2）主板：≥Intel Q670； 3）★处理器：≥Intel i7-12700。内存：≥32G（4根8G），DDR4 3200Mhz, 内存插槽≥4个，最大支持128G。硬盘：硬盘1：固态硬盘，M.2接口，容量≥256G， NVMe协议 TLC；硬盘2:机械硬盘，容量≥1T； 4）显卡：≥4GB G5显卡； 5）电源：≥300W，能效≥92% ； 6）网卡：千兆网卡，标准RJ45接口，支持PXE启动； 7）接口：前置4个USB3.2，1 x USB3.2 Gen1 Type-C ,总USB数量不少于9个（至少一个USB口支持键盘开机），音频≥5个； 8）主板插槽： PCI-E x16 ≥1个PCI-E x4(x1 link) ≥2个， M.2 PCIe SSD ≥ 1个 M.2 WiFi ≥1个（WiFi支持WiFi6）； 9）视频输出接口：≥3个，VGA、DP、HDMI各1个，原生，非转接； 10）键盘鼠标：同品牌，USB键盘/鼠标； 11）操作系统：出厂预装正版Windows10及以上； 12）★双屏显示器：≥27寸显示器微边框设计，刷新率75HZ，接口：HDMI+VAG； 13） 软件功能：支持硬盘数据保护及两块硬盘同传，支持SATA、m.2、MSSATA、PCI-E和m.2(NVME)等接口的HDD、SHDD和SSD硬盘；IP分配，支持自动批量分配的IP、DNS、网关等参数；支持同一台电脑不同系统设置不同的IP地址。 |
| 14 | 笔记本电脑 | 1）类型 商用笔记本电脑； 2）处理器 ≥Intel i7-1195G7处理器； 3）内存 ≥16G DDR42400MHz,最高可选配到20GDDR4 2400MHz内存； 4）硬盘 ≥256GB M.2 PCIe NVME SSD固态硬盘 +1TB SATA机械硬盘； 5）显示屏 14” LED液晶显示屏（1920x1080）， 配置合金转轴，屏幕180度平放； 6）显卡 2G独立显卡； 7）无线网卡 配置802.11 2x2无线网卡（集成蓝牙功能）； 8）摄像头 720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私； 9）指纹识别器 电源二合一指纹识别器； 10）接口 2个USB3.2Gen1接口（其中1个PowerUSB），2个type-C（至少一个为USB 3.2 Gen2 TYPE-C）接口；HDMI接口、耳麦二合一接口； 11）电池 内置45WHr以上锂电池； 12）重量≤1.5KG（含电池），厚度≤18mm； 13）操作系统 出厂预装正版Windows10及以上。 |
| 3、扩声系统 |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 1）低音1*6.5"+高音1*1"； 2）额定功率 80W ； 3）频响范围：(-10dB)130Hz-17kHz ； 4）声压级 109dB 连续，115 dB 峰值。 |
| 2 | 天花扬声器功放 | 1）额定输出功率：≥2×650W/4Ω/100V； 2）支持70V和100V安装的浮动输出。 |
| 3 | 主音箱 | 6个165毫米（6.5英寸）低频驱动器24个25毫米（1英寸）高频驱动器，频率范围（-10 DB）45 Hz - 20 kHz；功率容量1500 W（峰值6000 W），2小时； 1000瓦（4000瓦峰值），100小时。 |
| 4 | 主功放 | 1）提供分频频率、EQ、限制、 压缩、延时和次谐波合成等扬声器预设； 2）阻隔带输出和可清除的phoenix输入； 3）1200W/通道（8欧）2100W/通道（4欧）2500W/通道70V/100V。 |
| 5 | 电源时序器 | 1）8 路纯银触点继电器，单路最大输出电流 16A； 2）防雷防浪涌保护设计； 3）以太网接口，支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP ； 4）RS485 接口，多机级联，可与中控主机连接，一体化智能联控； 5）2.4G 无线网络，可通过手机 APP 控制； 6）工作电压：95V-240V 。 |
| 6 | 数字调音台 | 1）机架式数字调音台； 2）≥16个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入； 3）≥1个模拟RCA立体声线路输入； 4）≥16个模拟XLR输出； 5）≥40条输入混音通道； 6）Aux母线：≥20个AUX（8单声道+6立体声）； 7）≥64*64路DANTE网络传输通道。 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1）≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2）千兆以太网端口； 3）≥8个可配置USB音频； 4）RS-232串口，4针GPIO； 5）OLED显示屏带有电容触摸导航。 |
| 8 | 无线手持话筒套装 | 1）话筒类型：手持话筒；拾取特征：心型； 2）频率响应范围：80至18000 Hz；最大声压级：150 dB SPL ； 3）配备完全控制的直观LCD显示屏金属外壳包括发射器和接收器； 4）42 MHz频宽，1680可调UHF频率 每个频率库具有20个可编程通道 ； 5）发射器带有电池指示功能，同样能在接收器上显示。 |
| 9 | 配套线缆 | 扩声系统所需的配套线缆及辅材，符合国标。 |
| 4、数字会议系统 |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | - 音频输入 RCA × 22V p－p； - 6.3mm ×1－50dB，XLR × 1－50dB； - 音频输出 RCA × 22V p－p，XLR × 1 －50dB； - 输出阻抗 47KΩ，频率响应 20~20KHz； - 信噪比 102dB，动态范围 106dB； - 总谐波失真 < 0.05%，通道分离度 102dB； - 通道数 可扩展8/16/32/64 CH； - 控制类型 RS－232/RS－485； - 单元连接头 大 6 芯 DIN。 |
| 2 | 主席机 | 1）桌面式会议主席、代表单元； 2）频率响应 18—20KHz (人声黄金频率响应)； 3）麦克风类型 电容式，麦克风灵敏度 －47dB； 4）信噪比 90dB，动态范围 92dB，总谐波失真 < 0.05%； 5）工作电源 24DC，-5％，工作电流 40mA ±5％； 6）最大功耗 1W，制类型 RS－485； 7）耳机输出 16Ω，250mW / 32Ω，125mW； 8）ID编辑 由会议主机设置分配； 9）连接方式 一线式“手拉手”连接方式； 10）连接头 大6 芯 DIN； 11）视频跟踪功能具备。 |
| 3 | 代表机 | 1）桌面式会议主席、代表单元； 2）频率响应 18—20KHz (人声黄金频率响应)； 3）麦克风类型 电容式，麦克风灵敏度 －47dB； 4）信噪比 90dB，动态范围 92dB，总谐波失真 < 0.05%； 5）工作电源 24DC，-5％，工作电流 40mA ±5％； 6）最大功耗 1W，制类型 RS－485； 7）耳机输出 16Ω，250mW / 32Ω，125mW； 8）ID编辑 由会议主机设置分配； 9）连接方式 一线式“手拉手”连接方式； 10）连接头 大6 芯 DIN； 11）视频跟踪功能具备。 |
| 4 | 延长线 | 6芯公对母带锁50米连接线。 |
| 5、视频会议 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1）▲必须支持浙江省省电子政务视联网会议，并完成会议平台接入； 2）支持H.264、H.265视频编解码协议； 3）支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容； 4）提供不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出； 5）提供不少于4路音频输入和4路音频输出； 6）具有结构性安全或其他更优的安全方式； 7）支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所 收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式； 8）支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除； 9）支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率须不低于4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示； 支持在线升级功能；可远程获取配置参数，须支持远程导出和导入配置文件功能；须支持远程获取系统运行状态、系统日志。 |
| 2 | 摄像机 | 1）光学变焦≥20倍； 2）分辨率不低于4K； 3）像素不低于800万； 4）须具有HDMI接口。 |
| 6、分布式坐席管理系统 |  |  |
| 1 | 分布式拼控服务器 | 1）32位嵌入式CPU，主频1GHz，内存4GB，可扩展硬盘，记录所有日志； 2）★主机具有10路串口，8路IR，8路IO，8路弱继电器，4个模拟量输入接口，1个模拟量输出接口，2路NET口。具备8路弱继电器，提供开关量输出；具备8路红外，支持一个红外接口发多种设备红外码。支持两路NET接口，可挂载576台485协议网络设备；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 3）双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态； 4）支持多用户同时登陆且支持权限管理，支持单点登陆模式，用户数量无上限，支持多人多终端之间进行同步协作控制； 5）采用开放式类 C 语言编程，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备。 6）★为保证系统的灵活管理，应具备可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 7）支持多种控制模式如：PC 控制、IPAD、Android 触摸屏、墙上面板控制等，并支持 IE 游览器（无需 web 服务器）； 8）支持UI界面开放及二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 |
| 2 | 分布式拼控4K输入节点 | 1）采用可验证的完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响，保证各种应用场景需求； 2）具备视频信号输入端口，视频信号环出端口；同时具备USB接口、KVM接口、MIC接口、模拟音频输入输出接口；具备RS232、IR/IO中控接口； 3) 需支持4K分辨率输入，且分辨率和帧率自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性； 4）输入节点需支持数字音频编码、模拟音频编码； 5）★需支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，分辨率为n*3840×m*2160 (n，m均≥20)，刷新率1-60可调；图像清晰流畅，无卡顿和撕裂现象；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 6）可根据实际使用环境进行灵活调节，应支持实时读回运行设备已配置的参数以进行准确调整，可调整编码方式、编码码率、编码帧率、色彩和亮度、输出分辨率、延时、音频选择、音频采集方式等； 8）支持用户自定义组网密码加密关键信息，以便未经用户授权设备不可并网使用，实现信息安全可靠，加密可支持AES128，AES256，DES，3DES 等； 9）支持7X24小时长时间连续开机工作能力； 10）★平均无故障时间不低于150000小时。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 3 | 分布式拼控输出节点 | 1）采完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2）用无风扇静音设计，嵌入式硬件，设备应具备HDMI视频输出接口、DVI视频输出接口、模拟音频输入接口、模拟音频输出接口、MIC接口、232接口、485接口、IO/IR接口； 3）需支持2K分辨率输出，并兼容以下分辨率图像输出； 4）★需支持IPC接入，支持H.265/264 视频码流接入，支持云台控制，可控制摄像机方向控制、变倍控制、调焦控制等功能，支持IPC码流转发≥100路，支持对接安防平台；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 5）需支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容；需支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容； 6）★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端（端到端传输），图像传输延时≤16ms，支持输出节点直接连接 LED 发送卡进行拼接。拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 7）需支持操作终端虚拟大屏直接信号切换场景：支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度。用户大屏幕自定义块功能：用户可按照需求自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小，如4-1-4模式，而不是按照预设的2*2,3*3等，实现信号拖放并快速填充块的功能； 8）需根据不同场景、不同位置、不同级别因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源； 9）支持用户自定义组网密码加密关键信息，以便未经用户授权设备不可并网使用，实现信息安全可靠，加密可支持AES128、AES256、DES、3DES等； 10）支持7x24小时长时间连续开机工作能力； 11）★平均无故障时间不低于150000小时。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 4 | 专用线缆 | 1.2米10G专用线缆（含一对SFP+光模块）。 |
| 5 | KVM坐席输入节点 | 1）完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2）采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，需具备HDMI输入接口、HDMI环出接口、模拟音频输入接口、模拟音频输出接口、MIC接口、RS485接口、RS232接口、IO/IR接口、Relay接口； 3）需支持2K分辨率输出，并兼容以下分辨率图像输出； 4）★需确保系统业务数据安全，接入内网的电脑与接入外部互联网的电脑，在通过HDMI连接线及USB连接线都接入节点的情况下，节点只支持键盘鼠标信号传输和视频信号传输，两台电脑之间不会发生数据互通，避免出现内网通过节点连入外部互联网，避免“一机两用”违规； (提供公安部认可的检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章） 5）★需支持帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表等；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 6）★需具备HID安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入系统安全可靠；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 7）需支持本地环出，环出信号与输入信号一致；具备接口备份功能的节点，环出自动跟随主备信号切换； 8）需具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理；信号恢复正常后有信号正常指示； 9）支持用户自定义组网密码加密关键信息，以便未经用户授权设备不可并网使用，实现信息安全可靠，加密可支持AES128、AES256、DES、3DES等； 10）支持7x24小时长时间连续开机工作能力； 11）★平均无故障时间不低于150000小时。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 6 | KVM坐席输出节点 | 1）完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2）采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，需具备HDMI输入接口、HDMI环出接口、模拟音频输入接口、模拟音频输出接口、MIC接口、RS485接口、RS232接口、IO/IR接口、Relay接口； 3）需支持2K分辨率输出，并兼容以下分辨率图像输出，可同步解码2K H.265/H.264信号，支持不小于16个信号任意叠放； 4）采用OSD悬浮菜单，包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能； 5）★通过悬浮式 OSD 菜单，方便快速访问读取坐席信息、开启唤醒 KVM 应用，菜单支持以透明小视窗方式浮于桌面图层之上，不对业务桌面画面产生遮挡，支持收起与展开，支持通过快捷键快速打开/关闭悬浮 OSD 菜单，快捷键可由用户自定义；菜单登陆后即可自动悬浮于屏幕，无需通过双击键盘反复调取与关闭；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 6）★支持智能 OCR 离线识图功能，可对指定画面进行框选后进行文字识别与提取（识别精度≥99%），识别后可自动排列显示，提取/修改文字并实现在物理隔离状态下的主机之间跨屏复制；支持按预定格式填充于文档或表格；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 7）需支持软件实时布局模拟实际大屏与坐席等显示设备位置，可调整大屏和坐席等元素的位置； 8）可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作；可获取当前信号源的用户列表，以便了解该节点的用户情况减少互相干扰； 9）★需支持通过悬浮 OSD 菜单直接调取不小于 12 种分屏模式： 全屏、4 分屏（4 分）、画中画、9 分屏、12 分屏；分屏模式下下支持鼠标滑屏，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行 KVM 控制，且节点音频自动跟随鼠标滑动所指向的目标信号音频；(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) 10）支持7x24小时长时间连续开机工作能力； 11）★平均无故障时间不低于150000小时。(提供权威检测机构检测报告复印件及加盖投标人公章) |
| 7 | 配套线缆 | 配套的各种数据线及辅材、节点安装支架等。 |
| 8 | 万兆交换机 | 1）48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口（PoE++），4 个万兆 SFP+ PoE+； 2）可插拔双电源，交流供电，默认配置一个 AC 电源； 3）交换容量：1.28 Tbps/12.8 Tbps，包转发率：252/402 Mpps支持4K个VLAN； 4）支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能。 |
| 二、协同会议室信息系统 |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |
| 1 | 110寸会议平板 | 1）显示尺寸：≥110 inch LED背光源，背光源类型：DLED； 2）内置存储：≥64 GB，内存：≥8 GB； 3）操作系统：Android 9.0； 4）网卡：内置千兆网卡*2，支持路由功能； 5）触摸方式：红外触控，90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 6）标配1300W摄像头； 7）标配全指向6阵列麦，拾音距离可达12m； 8）无线投屏：支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作； 9）内置输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入、语音输入；支持键盘大小、位置自定义调节，满足不同尺寸下使用需求； 10）底部栏：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开。 |
| 2 | 智能笔 | 1）无线接收器：USB HID； 2）开关机方式：笔身传感器自动识别； 3）笔尖压力感应级数：4096； 4）充电方式：USB Type-C 。 |
| 3 | 无线投屏器 | 1）支持 Windows7 / Windows10； 2）USB接口即插即用； 3）支持WiFi 2.4G/5G 双频； 4）支持1080P分辨率。 |
| 4 | OPS电脑 | 1）内存：16GB； 2）硬盘：256G固态硬盘； 3）主频：3.0GHz； 4）CPU：Intel Core i7 9700； 5）网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac； 6）声卡：集成High Definition Audio Stereo； 7）蓝牙：Bluetooth 4.2； 8）插拔式Windows 10系统模块，搭配会议平板使用。 |
| 5 | 无线全向麦 | 1）无线会议全向麦音箱，内置6个麦克风阵列；5米360度采音范围； 2）支持无线蓝牙直连、USB、AUX线、USB蓝牙适配器，4种连接方式； 3）支持连接PC、交互智能平板、手机等设备连接； 4）电池参数：电池容量7.4V/2200mAh。 |
| 6 | 会议平板移动支架 | 适配110寸会议平板移动式支架。 |
| 2、扩声系统 |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 1）165毫米（6.5英寸）高输出驱动器，聚丙烯锥和丁基橡胶环绕； 2）19毫米（0.75英寸）软球顶液冷高音扬声器； 3）盲安装背部安装，快速简单安装双导管/电缆夹； 4）结合70V/100V和低阻抗直接操作； 5）标称设置为8Ω时为50瓦； 6）70V/100V的30W多次点击。 |
| 2 | 天花扬声器功放 | 1）4Ω立体声(每通道）：450W； 2）8Ω立体声(每通道）：300W； 3）8Ω桥接：700W； 4）频率响应(1W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB； 5）总谐波失真 (THD)<0.5%, 20 Hz - 20kHz互调失真(IMD)4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB：=/< 0.35%； 6）转换速率>10V/us； 7）电压增益：29dB； 8）阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200； 9）信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz, A计权)：>100 dB； 10）串扰(以额定输出功率为参考)于 1kHz / 20kHz：–75 dB / –59 dB。 |
| 3 | 音频处理器 | 1）6 路输入 / 4 路输出； 2）4 个平衡麦克风/线路输入； 3）2 个非平衡、单和 RCA 输入对； 4）每通道麦克风增益； 5）预配置架构； 6）两个可配置的输入插入位置； 7）一个可配置的输出插入位置； 8）每个输出区域的自动预热； 9）链路总线。 |
| 3、数字会议系统 |  |  |
|  | 主机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
|  | 主席机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
|  | 代表机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
|  | 延长线 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
| 4、视频会议 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 同指挥大厅“视频会议”技术参数 |
| 2 | 摄像机 | 同指挥大厅“视频会议”技术参数 |
| 三、保密会商室信息系统 |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |
| 1 | 86寸会议平板 | - 显示尺寸：86 inch LED背光源，背光源类型：DLED，玻璃：AG顺滑玻璃 2）CPU：4核A73 × 4，主频1.8 GHz，内存：8 GB； 3）内置存储：≥64 GB； 4）操作系统：Android 9.0； 5）网卡：内置千兆网卡，支持路由功能； 6）触摸方式：红外触控，90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 7）标配4800W摄像头，支持Android系统与OPS间智能切换，自动遮蔽，电动旋转； 8）麦克风拾音距离可达15 m，支持回声消除，智能降噪； 9）浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入； 10）无线投屏：支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作； 11）内置浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持双浏览器模式（分屏浏览两个网页）、主页设置、历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作； 12）有线网络：RJ45*2 路，内置网络交换机功能，支持单根网线或一个无线WiFi可同时支持安卓、Windows 任一操作系统下实现联网互通功能。 |
| 2 | 智能笔 | 1）无线接收器：USB HID； 2）开关机方式：笔身传感器自动识别； 3）笔尖压力感应级数：4096； 4）充电方式：USB Type-C。 |
| 3 | 无线投屏器 | 1）支持 Windows7 / Windows10； 2）USB接口即插即用； 3）支持WiFi 2.4G/5G 双频； 4）支持1080P分辨率。 |
| 4 | OPS电脑 | 1）内存：16GB； 2）硬盘：256G固态硬盘； 3）主频：3.0GHz； 4）CPU：Intel Core i7 9700； 5）网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac；6）声卡：集成High Definition Audio Stereo； 7）蓝牙：Bluetooth 4.2； 8）插拔式Windows 10系统模块，搭配会议平板使用。 |
| 5 | 无线全向麦 | 1）无线会议全向麦音箱，内置6个麦克风阵列；5米360度采音范围； 2）支持无线蓝牙直连、USB、AUX线、USB蓝牙适配器，4种连接方式； 3）支持连接PC、交互智能平板、手机等设备连接； 4）电池容量7.4V/2200mAh。 |
| 6 | 会议平板移动支架 | 适配86寸会议平板移动式支架。 |
| 2、扩声系统 |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 同协同会议室“扩声系统”技术参数 |
| 2 | 天花扬声器功放 | 同协同会议室“扩声系统”技术参数 |
| 3 | 音频处理器 | 同协同会议室“扩声系统”技术参数 |
| 3、数字会议系统 |  |  |
| 1 | 主机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
| 2 | 主席机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
| 3 | 代表机 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
| 4 | 延长线 | 同指挥大厅“数字会议系统”技术参数 |
| 四、共性设备 |  |  |
| 1、综合布线系统 |  |  |
| 1 | 单口86面板 | 1）标准：GB 17466； 2）信息插座与面板采用90度安装方式； 3）组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 4）RJ45端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防尘门为白色，与面板同色，带有统一的标识纸和标识盖； 5）面板尺寸：高度86×宽度86mm； 6）材料：ABS。 |
| 2 | 双口86面板 | 1）标准：GB 17466； 2）信息插座与面板采用90度安装方式； 3）组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 4）RJ45端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防尘门为白色，与面板同色，带有统一的标识纸和标识盖； 5）面板尺寸：高度86×宽度86mm； 6）材料：ABS。 |
| 3 | 双口单模光纤面板 | 1）面板采用圆角造型设计，光纤适配器与面板采用45度安装方式； 2）组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露； 3）45度突出设计，保护适配器； 4）带有标识纸和标识盖； 5）端口类型：支持LC双工，SC单工或ST，FC(小D)； 6）面板尺寸：高度86×宽度86mm； 7）颜色：白色； 8）材料：ABS。 |
| 4 | 6A类非屏蔽信息模块 | 1）支持POE+供电； 2）采用PCB设计； 3）标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2； 4）阻燃级别：V-0； 5）IDC：磷青铜，45°； 6）金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术； 7）卡线后座及线缆保护盖：PC 材料； 8）卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9）打线方式：T568A/T568B。 |
| 5 | 6A类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 1）标准：ISO/IEC 11801， ANSI/TIA-568-C.2； 2）原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3）插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4）导体: 多股绞合，软圆铜线； 5）护套材料：LSZH，护套外径：5.8±0.3mm； 6）插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 7）线序：T568B-T568B。 |
| 6 | 双芯单模光纤跳线 | 1）LC插头采用“一体化”矩形结构、弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性； 2）标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）； 3）长度：3米。 |
| 7 | 六A类屏蔽低烟无卤双绞线 | 1）描述：U/FTP CAT.6A 4×2×0.57 单屏蔽电缆； 2）线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号； 3）标准：YD/T1019； 4）通过标准最高传输频率500MHz测试； 5）单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 6）标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：SKIN-FOAM-SKIN，绝缘颜色：白-蓝色/蓝色，白-橙色/橙色，白-绿色/绿色，白-棕色/棕色； 7）屏蔽方式: U/FTP，线对屏蔽：单面复合铝箔纵包和排流线TXR0.50mm。 |
| 8 | 12芯室内单模光缆 | 1）标准：YD/T1258.4-2019，IEC61034-2、IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）、IEC60332-1衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型、护套颜色：单模：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3、B1.3、黄色；多模：@850nm≤3.0，@1300nm≤1.0、A1b（OM1）灰色/A1a.1b（OM2）橙色/A1a.2b（OM3）水绿色/A1a.3b（OM4）紫罗兰/A1a.4b（OM5）柠檬绿； 2）加强件：芳纶纱； 3）紧包：LSZH、紧包外径：0.9mm； 4）护套：LSZH； 5）允许拉伸力：≤12芯：长期：130N、短期：440N，＞12芯：长期：200N、短期：660N； 6）最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 |
| 9 | 4芯室内单模光缆 | 1）标准：YD/T1258.4-2019，IEC61034-2、IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）、IEC60332-1衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型、护套颜色：单模：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3、B1.3、黄色；多模：@850nm≤3.0，@1300nm≤1.0、A1b（OM1）灰色/A1a.1b（OM2）橙色/A1a.2b（OM3）水绿色/A1a.3b（OM4）紫罗兰/A1a.4b（OM5）柠檬绿； 2）加强件：芳纶纱； 3）紧包：LSZH、紧包外径：0.9mm； 4）护套：LSZH； 5）允许拉伸力：≤12芯：长期：130N、短期：440N，＞12芯：长期：200N、短期：660N； 6）最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 |
| 10 | 48芯光纤箱体 | 48芯光纤箱体，含尾纤盘。 |
| 11 | 1U 48芯光纤配线架,可安装2个适配器板 | 1）标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2）安装方式：19″机架式安装； 3）标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置。 |
| 12 | 24口配线架 | 1）标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U； 2）后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计； 3）标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 4）线缆管理：自带后部线缆管理单元； 5）端口带序号标识； 6）IDC：磷青铜； 7）金针：磷青铜表面镀金； 8）线缆保护盖：PC 材料； 9）进线方式：180°进线； 10）卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 11）打线方式：T568A/T568B。 |
| 13 | 110配线架 | 1）符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 2）标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3）规格：100对； 4）采用IDC技术上下两排均在正面端接； 5）提供标识单元。 |
| 14 | RJ45-RJ11跳线 | 1）原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 2）导体: 多股绞合，软圆铜线； 3）导体线规：24AWG； 4）屏蔽方式: U/UTP； 5）导体规格： 2对； 6）护套：PVC； 7）插头：RJ45-RJ11（6P）。 |
| 15 | 光纤跳线 | 1）LC插头采用“一体化”矩形结构、弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性； 2）标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）。 |
| 16 | 尾纤 | 1）LC插头采用“一体化”矩形结构，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性； 2）标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）。 |
| 17 | 设备机柜 | 1）规格尺寸：≥600*600*2000 ； 2）符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准； 3）结构：前后门免焊加强筋结构，前后门可改为双开； 4）承载: 静载800KG(带支架)； 5）材料: 主要为耐指纹敷铝锌板；其余为SPCC优质冷轧板； 6）厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm； 7）其他：表面处理:脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑； 8）附件：含2个PDU，要求：8位16A输入10A新国标输出，带开关，带2米2.5平方线，总功率≥4000W。 |
| 18 | PDU | 32A输入，输出：20*GB 10A+4*GB 16A。 |
| 2、计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1）整机交换容量≥528Mbps、包转发≥174Mpps（有两个指标的，按小的指标为准）； 2）主机千兆电口≥48个、万兆光口≥6个； 3）支持纵向虚拟化，支持横向虚拟化； 4）支持VXLAN，支持OpenFlow 1.3技术； 5）支持STP/RSTP/MSTP，支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 6）配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询。 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1）整机交换容量≥528Mbps、包转发≥174Mpps（有两个指标的，按小的指标为准）； 2）主机千兆电口≥24个、万兆光口≥4个，POE供电功率≥370W； 3）支持纵向虚拟化，支持横向虚拟化； 4）支持VXLAN，支持OpenFlow 1.3技术； 5）支持STP/RSTP/MSTP，支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 6）提供工具宝箱，用户可自定义常用功能界面，提供常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端查询、FTP服务器查询、TFTP服务器查询、IP地址划分、IP地址归属查询、条件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描查询、报文格式查询、日志转读查询、序列号二维码、命令查询、ACL信息查询等。 |
| 3 | 8口接入交换机 | 1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps； 2）≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆电combo口； 3）支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等路由协议； 4）支持STP，RSTP和MSTP； 5）支持10KV防雷。 |
| 4 | 核心交换机 | - 整机交换容量≥2.56Tbps、包转发≥1080Mpps（有两个指标的，按小的指标为准）； - 主机固化万兆光口≥48个、QSFP+光口≥2个； 3）扩展插槽≥2个，可扩展至少8端口万兆板卡、2端口25GE板卡、下一代防火墙板卡； - 4）支持纵向虚拟化，支持横向虚拟化； 5）支持VXLAN，支持OpenFlow 1.3技术； 6）支持STP/RSTP/MSTP，支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 7）支持MACsec硬件加密技术，提供官网截图证明； 8）配置安全配置审查：用户口令安全性（如审查用户密码是否有加密显示）、FTP服务状态、HTTP服务状态、SNMP基本配置； 9）本次实配置可插拔双电源双风扇。 |
| 5 | 下一代防火墙 | 1）硬件架构：采用非X86多核架构； 2）接口要求：≥8个千兆COMBO口，≥2个万兆光口，千兆WAN口≥2； 3）性能要求：三层吞吐量≥4.5Gbps；并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps； 4）部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 5）路由实现：实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6）虚拟化能力：所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 7）支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。 |
| 6 | 万兆单单模模块 | 1）SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 |
| 7 | 无线控制器 | 1）AP管理:支持对802.11a/b/g/n/ac AP管理，支持对Wi-Fi6（802.11ax）协议的AP管理； 2）端口要求：≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口；3）管理性能 最大管理AP数≥144；本次配置16个AP管理授权； 4）管理方式 支持：WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON等； 5）文件过滤功能 AC支持对经过本设备传输的文件类别进行识别过滤，根据配置作出相应动作； 6）无线网络优化 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 7）配置方式 支持：WEB、CLI、TELNET、FTP等。 |
| 8 | 无线AP | - 工作模式：采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2）接口设计：≥1个2.5G/100/1000M电口，≥1个10M/100M/1000M电口； 3）协商速率：整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps； 4）内置物联网：内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee； 5）发送时间公平性：通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 6）国产品牌终端应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能提升了链路的可靠性； 7）WIFI 6联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标产品具有WiFi 6联盟证书。 |
| 9 | 无线AP准入 | 提供无线接入控制器AP资源授权。 |
| 3、设备间UPS系统 |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | - 机器防护等级：IP20，且标配防尘网，防尘网符合防火标准及滤尘网标准，可拆卸、清洗； 2）UPS标配输入开关、输出开关、内部维护旁路开关。同时，可选择双输入开关或单输入开关； 3）UPS无需边柜即可支持上、下进、出电源线； 4）UPS设备须为高频模块化设计，功率模块N+X冗余配置，采用IGBT整流模式，全数字化的控制技术，功率模块容量≥25kVA，冗余后可用功率至少75KVA，最大可扩容≥150kVA； - 5）UPS 系统安装在单个独立的机柜内，机柜具备轮子和调平底座系统，内部标配静态旁路模块和维护旁路开关； 6）UPS主机采用LCD中文彩色触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，能够图形显示UPS运行状态和查询设备各种参数，助于人机对话型的菜单操作，随机记录大于4000条的UPS运行状态记录，提供可靠的原始数据，便于分析故障原因； 7）所有电子板件都要有PCBA喷涂三防漆，提升UPS设备的防潮、防尘、防漏电和防腐蚀等性能； - 8）UPS须采用油浸式免维护电容器； 9）UPS功率模块标配冷启动开关，可在市电缺失的情况下由冷启动开关在电池支持下进行开机动作； - UPS需具备“自启动功能”：当电池耗尽时，能自动关机UPS，并在市电恢复后，UPS能够自动开机； 11）UPS支持虚拟化数据迁移保护功能：当市电中断后，UPS能对后台发出指令自动进行数据备份保护； 12）UPS具备支持市电断电后自动关闭服务器的保护功能，彻底避免市电中断后，UPS转蓄电池组供电后，电池放完电后UPS自动关机导致的后台用电设备面临非法关机的风险； 13）具备ECO节能工作模式，UPS能通过跟踪和检测市电品质，自动调节UPS的工作模式，即在旁路工作模式和逆变工作模式之间转换，以满足节能环保的需要；也可通过手动方式锁定工作模式； 14）UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。具备充电休息模式的智能充电功能； 15）UPS的直流电压可调：可对UPS电池直流电压在36～42节之间单数或双数任意可调； 16）功率模块具备电池充电功能设计，充电电流可最大调节或不低于25A； 17）具有软启动能力，以应对在输入源切换至发电机或其他电源时，减少UPS负载对输入源的瞬时能源需求，与发电机的配比不大于1：1.2； 18）输入特性：1、输入电压范围应不小于：304~456VAC；2、输入功率因数≥0.995 ；3、输入电流谐波成份：≤3%（100%负载时）； 19）输出特性：1、输出电压稳压精度≤±1％；2、单机阻性负载输出波形失真度应≤1.5％；3、单机非线性负载输出波性失真度应≤2％；4、市电电池切换时间：0ms，；5、输出功率因数：≥0.9，带0.8滞后至0.8超前负载不允许降额；6、输出电流峰值系数：≥3 ； 20）逆变器过载能力: 125%负载@10 分钟, 125~150%负载@60 秒, 大于150%负载@300 毫秒 ； 21）UPS应具备RS232或RS485标准通讯接口,5 路可编程输入和紧急关机接口，其接口协议内容应准确有效。除此之外，UPS还应具备SNMP网卡，Modbus卡，Relay卡等。 |
| 2 | UPS功率模块 | 功率模块的额定输出功率为25KVA。 |
| 3 | 蓄电池 | - 产品特性：阀控密封式铅酸蓄电池； 2）产品容量：单体电池电压容量：10Hr 120Ah ，单体电池额定电压：12V，设计浮充寿命：25℃时，蓄电池浮充寿命≥8年； 3）产品的一致性：单体电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过90mV； 4）蓄电池容量：电池容量系数：40°C / 104°F ≥ 106%；25°C / 77°F≥ 100%；0°C / 32°F ≥86%；-10°C / 14°F ≥65%； 5）三层密封设计：采用三层密封技术工艺，全密封防泄漏结构，确保整个寿命期间无漏液，三层极柱防漏液工艺，确保无漏液； 6）极柱防漏液设计：蓄电池需要具有极柱密封防漏液功能，从根本上防止漏液问题； 7）阻燃性与防腐性：蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 |
| 4 | 电池连接线 | UPS至蓄电池、蓄电池间连接线。 |
| 5 | 设备支架（UPS） | 5#槽钢，满足设备承重。 |
| 6 | 电池架 | 定制，电池平铺放置。 |
| 4、中控系统 |  |  |
| 1 | 物联网控制主机 | 1）支持TCP/UDP/MQTT、TTL 、IR、RS232、RS485协议；支持网络客户端、服务端设备；支持双向继电器短路输出；数据流指示灯，可直观通过指示灯观察到数据发送；支持平板，手机，电脑管理系统，支持墙面板控制； 2）100M以太网TCP/UDP/MQTT网络通讯协议。 |
| 2 | 物联网控制软件 | 1）本地音视频场景模式控制； 2）本地音频扩声模式控制，输入输出音量控制； 3）本地会议室信号任意点对点切换、智慧互通切换； 4）本地多媒体设备电源集成控制（电源或待机）； 5）运行平台：IOS、安卓、Windows等。 |
| 3 | 控制平板 | 1）屏幕尺寸：≥10.1寸； 2）分辨率：≥2560*1600； 3）用运行内存：≥6GB； 4）内存容量：≥128GB。 |
| 4 | 24口千兆网络交换机 | 1）应用层级：二层； 2）背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps； 3）包转发率：≥78Mpps； 4）传输速率：≥10/100/1000BASE-T Mbps； 5）端口要求：≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口。 |
| 5 | 8路时序电源 | 1）≥8路电源开关通道； 2）单通道的最大电流：≥20A； 3）总输入电流容量：≥50A； 4）提供LAN输入接口，还可通过面板按键，对输出端口单独或全部进行控制，具有LED指示灯显示通道状态。 |
| 6 | 无线路由器 | 1.支持WIFI6； 2.无线速率≥3000M。 |
| 5、安防系统 |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1）400万像素变焦半球； 2）传感器支持1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3）镜头焦距：2.7-13.5mm； 4）内置2个麦克风、1个扬声器、1个gpu芯片； 5）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 6）供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Type 1 Class 3； 7）防护支持IP67。 |
| 2 | 24盘位NVR存储设备（128路） | 1）4U标准机架式机箱，带双电源； 2）24盘位，内置8块8T硬盘，支持硬盘热插拔； 3）支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； 4）支持报警16进8出； 5）输入带宽：512M，支持128路H.265、H.264混合接入； 6）最大支持20×1080P解码； 7）录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失。 |
| 3 | 6T硬盘 | 6T企业级硬盘。 |
| 4 | 生物信息采集仪 | 1）设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记； 2）设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080； 3）▲支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4）支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5）3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 6）支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 |
| 5 | 人脸门禁一体机 | 1）采用7寸高清触摸屏，支持200万像素双目摄像头； 2）支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3）支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式； 4）使用环境支持室内外环境； 5）应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机； 6）≥ 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 7）前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。 |
| 6 | 门禁开关电源 | 1）输入电压：100-240VAC； 2）输出电压：12V； 3）输出电流：4.17A； 4）支持蓄电池接入； 5）带机箱。 |
| 7 | 磁力锁 | 1）最大静态直线拉力：280kg； 2）具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 3）支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 |
| 8 | 磁力锁支架 | 1）选用材料：高强铝合金； 2）外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3）适用门型：木门、金属门； 4）开门方式：90度内开式门。 |
| 9 | 门禁-开门按钮 | 1）结构：塑料面板； 2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3）输出：常开； 4）类型：适合埋入式电器盒使用。 |
| 10 | 管理电脑 | 1）主板Intel 470系列芯片组或以上； 2）CPU Intel Core i5-10500或以上； 3）内存≥8G DDR4 2666内存； 4）硬盘≥1T机械硬盘和 256SSD硬盘M.2接口； 5）显卡 集成显卡，支持独显插槽类型：PCI-E 16x； 6）网卡集成10/100/1000M以太网卡； 7）接口 10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 8）扩展槽 PCI-E*16≥1个，PCI-E*1≥2个，PCI插槽≥1个； 9）机箱 13L或以上立式机箱，顶置提手，方便提拿； 10）电源 ≥180W节能电源，非拆装；满足90V-265V电源交流输入电压，并获得相应检验认证； 11）键鼠 同品牌原装USB键盘和USB鼠标； 12）安全特性 USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露； 13）显示器≥商用21.5寸显示器； 14）应用：支持双硬盘的统一部署和保护还原，支持断电、断点续传；不依赖网络，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式； 15）其他：出厂预装正版Win10及以上系统。 |
| 11 | 安防软件 | 安防管理软件，满足指挥中心日常安防监控需要。 |
| 6、综合管路系统 |  |  |
| 1 | 综合管路系统 | 根据指挥中心整体指挥系统需要配置相应的桥架、管材等相关材料。 |
| 五、业务用具 |  |  |
| 1、司法专席（2工位） |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：1400*1400*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l,达到国家环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理;100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金：优质三节导轨，五金连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 1）高弹力耐磨网布； 2）黑色尼龙加玻纤背架； 3）黑色尼龙玻纤独立扶手； 4）座包采用40密度高弹力海绵； 5）配中班蝴蝶底盘，自动逍遥贴背带原位锁定功能； 6）85#沉口50mm黑色烤漆气杆； 6）320mm尼龙五星脚； 7）φ50mm黑色耐磨尼龙轮。 |
| 3 | 文件柜 | 1)尺寸规格（MM）： 800*400*1900； 2)基材：采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l,达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理;100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3)封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4)五金：优质三节导轨，五金连接件。 |
| 4 | 业务电脑 | - 主板Intel 470系列芯片组或以上； 2）CPU Intel Core i5-10500或以上； 3）内存≥8G DDR4 2666内存； 4）硬盘 ≥1T机械硬盘和 256SSD硬盘M.2接口； 5）显卡 集成显卡，支持独显插槽类型：PCI-E 16x； 6）网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 7）接口 10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 8）扩展槽 PCI-E*16≥1个，PCI-E*1≥2个，PCI插槽≥1个； 9）机箱 13L或以上立式机箱，顶置提手，方便提拿； 10）电源 ≥180W节能电源，非拆装；满足90V-265V电源交流输入电压，并获得相应检验认证； 11）键鼠 同品牌原装USB键盘和USB鼠标； 12）安全特性 USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 13）显示器 ≥商用21.5寸显示器； 14）应用：支持双硬盘的统一部署和保护还原，支持断电、断点续传；不依赖网络，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式； 15）其他：出厂预装正版Win10及以上系统。 |
| 2、协同会议室 |  |  |
| 1 | 19位大会议桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：6400*2000*760；（具体以图纸为准） 2）贴面用材：均选用优质0.6MM厚红影木木皮贴面，纹理清晰、色泽均匀，含水率在8%，无虫蛀、腐烂、无死节等； 3）基材用板：均选用E0级环保密度板，甲醛含量小于6mg/100g，经过防虫、防腐等化学处理，符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放量》标准； 4）油漆：五底三面工艺，笨、可溶性重金属含量符合国家标准，符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，环保高要求； 4）五金:优质五金连接件。 注：含至少4个桌插。 |
| 2 | 会议椅 | 1）面料：进口优质PU皮面料，厚度1.0MM，并且符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2）海绵：高回弹泡棉，座垫密度大于40kg/m3，回弹率≥ 40%，外衬丝棉，厚度5公分，久不变形及保持弹性。软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3）框架：优质橡胶木实木，纹理清晰，色泽均匀，含水率在8%，无虫蛀、腐烂、死节等现象； 4）油漆：五底三面工艺，笨、可溶性重金属含量符合国家标准，符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 3 | 列席会议椅 | 1）面料：优质PU皮面料，符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2）海绵：高回弹泡棉，久不变形及保持弹性。软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3）框架：优质橡胶木实木，纹理清晰，色泽均匀，无虫蛀、腐烂、死节等现象； 4）油漆：五底三面工艺，笨、可溶性重金属含量符合国家标准，符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 3、保密会商室 |  |  |
| 1 | 13位大会议桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：4200*1500*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金:优质三节导轨，五金连接件。 注：含至少4个桌插 |
| 2 | 会议椅 | 1）面料：进口优质PU皮面料，厚度1.0MM，符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2）海绵：高回弹泡棉，座垫密度大于40kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉，厚度5公分，久不变形及保持弹性。软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3）框架：2.0厚方管材料支架，电镀处理。 |
| 4、综合研判室（12工位） |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：1400*1400*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 1）高弹力耐磨网布； 2）黑色尼龙加玻纤背架； 3）黑色尼龙玻纤独立扶手； 4）座包采用40密度高弹力海绵； 5）配中班蝴蝶底盘，自动逍遥贴背带原位锁定功能； 6）85#沉口50mm黑色烤漆气杆； 6）320mm尼龙五星脚； 7）φ50mm黑色耐磨尼龙轮。 |
| 3 | 文件柜 | 1) ▲尺寸规格（MM）: 800*400*1900；（具体以图纸为准） 2)基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理;100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3)封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4)五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 4 | 业务电脑 | 同“司法专席”技术参数 |
| 5 | 打印复印一体机 | 黑白机，自动双面打印、自动双面复印、复印速度每分钟25页，双纸盒，最大幅面A3，含工作台。 |
| 5、专业研判室（东南3间6工位） |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：1400*1400*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 1）高弹力耐磨网布； 2）黑色尼龙加玻纤背架； 3）黑色尼龙玻纤独立扶手； 4）座包采用40密度高弹力海绵； 5）配中班蝴蝶底盘，自动逍遥贴背带原位锁定功能； 6）85#沉口50mm黑色烤漆气杆； 6）320mm尼龙五星脚。 |
| 3 | 文件柜 | 1) ▲尺寸规格（MM）: 800*400*1900；（具体以图纸为准） 2)基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3)封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4)五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 4 | 业务电脑 | 同“司法专席”技术参数 |
| 6、技术保障室（东北4工位） |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：1400*1400*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 2 | 办公椅 | 1）高弹力耐磨网布； 2）黑色尼龙加玻纤背架； 3）黑色尼龙玻纤独立扶手； 4）座包采用40密度高弹力海绵； 5）配中班蝴蝶底盘，自动逍遥贴背带原位锁定功能； 6）85#沉口50mm黑色烤漆气杆； 6）320mm尼龙五星脚。 |
| 3 | 文件柜 | 1) ▲尺寸规格（MM）: 800*400*1900；（具体以图纸为准） 2)基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3)封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4)五金:优质三节导轨，五金连接件。 |
| 4 | 业务电脑 | 同“司法专席”技术参数 |
| 7、24小时值班室（男/女） |  |  |
| 1 | 休息床 | 1）▲尺寸规格（MM）：1200*2000；（具体以图纸为准） 2）基材：台面采用环保中密度纤维板，主要化学、物理性能指标达到国际相关标准； 3）木皮：木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵； 4）油漆：两面均衡油饰,耐磨、耐温性能强； 5）涂饰工艺符合国家标准，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感； 6）五金件：采用优质连接件、铰链； 7）工艺：台面内置龙骨，保证台面不变形。完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等； 8）其他：根据使用现场布线情况预留线孔。 |
| 2 | 床头柜 | 1）▲尺寸规格（MM）：450*450*500；（具体以图纸为准） 2）基材：台面采用环保中密度纤维板，主要化学、物理性能指标达到国际相关标准； 3）木皮：木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵； 4）油漆：两面均衡油饰,耐磨、耐温性能强； 5）涂饰工艺符合国家标准，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感； 6）五金件：采用优质连接件、铰链； 7）工艺：台面内置龙骨，保证台面不变形。完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等； 8）其他：根据使用现场布线情况预留线孔。 |
| 8、档案室/借阅室 |  |  |
| 1 | 借阅室书架 | 1）▲尺寸规格（MM）：1800*550*2000；（具体以图纸为准） 2）钢制层板厚度0.8MM，立板厚度1.5MM，防潮防水抑菌，经久耐用；金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 |
| 2 | 借阅室书桌 | 1）▲尺寸规格（MM）：2000*900*760；（具体以图纸为准） 2）基材:采用E0级环保原木多层板，甲醛释放量平均值小于0.5mg/l，达到欧洲国家的环保标准。经耐酸碱，防虫、防腐等处理；100%三聚氰胺浸胶，三聚氰胺板饰面； 3）封边带：采用优质2mm厚PVC封边带。达到国标环保要求； 4）五金:方管材料支架，喷塑处理。 |
| 3 | 借阅室椅子 | 一次性成型PP塑料框架，高强度海绵，麻面料，2.0实心圆管材料支架，喷塑处理。 |
| 4 | 档案室档案架 | 1）▲尺寸规格（MM）：2400*600*2400；（具体以图纸为准） 2）面积：5.8平方； 3）钢制层板厚度0.6MM，立板厚度1.2MM，防潮防水抑菌，经久耐用；金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 |
| 9、储藏室（4间） |  |  |
| 1 | 休息床 | 1）▲尺寸规格（MM）：1200*2000；（具体以图纸为准） 2）基材：台面采用环保中密度纤维板，主要化学、物理性能指标达到国际相关标准； 3）木皮：木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵； 4）油漆：两面均衡油饰,耐磨、耐温性能强； 5）涂饰工艺符合国家标准，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感； 6）五金件：采用优质连接件、铰链； 7）工艺：台面内置龙骨，保证台面不变形。完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等； 8）其他：根据使用现场布线情况预留线孔。 |
| 2 | 床头柜 | 1）▲尺寸规格（MM）：450*450*500；（具体以图纸为准） 2）基材：台面采用环保中密度纤维板，主要化学、物理性能指标达到国际相关标准； 3）木皮：木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵； 4）油漆：两面均衡油饰,耐磨、耐温性能强； 5）涂饰工艺符合国家标准，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感； 6）五金件：采用优质连接件、铰链； 7）工艺：台面内置龙骨，保证台面不变形。完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等； 8）其他：根据使用现场布线情况预留线孔。 |

注：权威检测机构是指国家认可的检测机构。

- 五、安装、调试、验收要求：

1、实施要求：中标人应负责按合同中规定的建设项目内容完成指挥信息化系统设计部署，并保证按合同相关要求按时完成信息化系统设计、安装、调试、运行等工作。

2、测试要求：中标人应按照合同要求测试所有指挥信息化系统，保证满足功能规范中所述运行要求，负责合同中所有指挥信息化系统的现场部署、现场验收测试。

注：上述采购清单中如有遗漏、缺失或数量不准确等情况，投标人需根据本项目实际需要自行配置，采购人不另外增加费用。

- 3、验收要求：

（1）本项目设计、部署、调试完成后，要求于2023年4月进行项目初验并进入试运行和系统完善，于2023年5月前组织最终验收。

（2）通过验收测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

（3）采购人负责组织验收小组及第三方监理单位共同参与项目验收。

- 六、售后服务

1、投标人所交付的产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权，并提供随机配件。如发现提供的产品是非原厂全新产品，购买方有权终止合同。投标人所提供的设备和系统应满足稳定性、先进性、实用性和易用性，在满足现有需求的同时，应充分考虑系统今后的升级和扩展方面的需求。

2、质保期：本项目要求提供整体三年免费质保（其中小间距COB显示屏、会议平板、分布式坐席管理系统、数字会议系统、视频会议系统、防火墙、交换机、UPS等重要设备需提供原厂质保服务）。其中投标产品的原厂保修服务内容必须是其标准的产品服务。在质保期内，投标人对其提供的产品进行产品升级、现场服务、维修和损坏件的更换，不收取额外费用。质保期外设备出现故障需要维修的，只收取成本费。质保期满后，采购人有权选择售后服务商，无论结果如何，投标人也必须配合采购人做好后续衔接工作。

3、系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿，投标文件内应作出相应的承诺。中标人需配合装修单位同步施工（中标人需自行考虑施工配合费用，采购人不另外增加费用）。

4、所有设备在验收合格后7天内发现有质量问题，中标人负责更换整机，在保修期内发现有质量问题，中标人负责免费更换有质量问题的设备。

- 5、售中、售后服务要求：

（1）中标人应在合同签订之日起5日内，需至少指派1名项目经理（需具备3年及以上相应项目管理经验）对项目的总体实施进行施工现场管控；配置相应的实施团队驻守项目现场负责项目实施工作，确保项目正常运行，直至服务周期满。期间应服从采购人管理人员管理，并遵守现场的各项规章制度。

（2）项目实施结束以后，中标人需按投标承诺至少指派2人以上运行保障驻场人员（负责本项目日常运行的操作保障，如遇应急响应期间，需24小时全天值守。直至采购人运维团队建立）；除驻场运维保障人员以外，在驻场人员无法处理现场故障情况下，中标人的保障团队需按投标承诺按时到达项目现场，并提供足够的备品备件。

（3）系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿，投标文件内应做出相应的承诺。

（4）如遇重大活动，接到甲方通知后，必须无条件指派一定数量的信息系统专业工程师（具体数量根据实际情况协商确定）实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

（5）投标人应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（6）若招标人在本项目招标、实施、运行、维护等过程中需用到相关数据或接口，中标人应无条件开放并配合实施。

- 6、同时中标人应提供以下服务项目（不限于此）：

（1）提供主要设备的详细操作手册和维修手册；

（2）对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作；

（3）施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 七、培训

中标人根据投标承诺落实相应培训计划。中标人需提供的培训方式，包括：集中技术理论课程培训、集中与远程授课相结合、现场实践技能培训。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目 | 项目编号 | 浙成公司招【2022】舟072号 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心) |  |  |
| 3 | 采购内容 | 详见第二章招标需求 |  |  |
| 4 | 项目预算 | 预算5993192元人民币，最高限价：5993192元人民币 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从开标截止之日起） |  |  |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 7 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |  |  |
| 8 | 资金结算 | 合同签订后七个工作日内支付合同价款的70%，终验合格后七个工作日内支付剩余合同价款。 |  |  |
| 9 | 投标报价 与费用 | 1、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用（包括与装修施工单位配合产生的费用）。 |  |  |
| 10 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |  |  |
| 11 | 投标文件 的递交 | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 投标人应当2022年12月21日12: 00前将备份的未加密的电子版投标文件邮寄给采购代理机构或在开标截止时间现场递交，未按时寄到或在开标截止时间未现场递交的自行承担风险，以实际签收时间为准（建议使用顺丰快递），该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 3、超过规定时间送达的； 4、仅提供备份投标文件的，投标无效。 当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 邮寄地址：浙江省舟山市普陀区东港街道海莲路97号普陀建筑技术大楼6楼 收件人： 联系电话： |  |  |
| 12 | 投标文件的密封要求 | 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人邮寄的备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |
| 13 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2022年12月21日14:30 |  |  |
| 14 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |
| 15 | 不良信用记录查询 | 根据财库[2016]125号文件： 1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理，以代理机构在开标当日的查询记录为准。 |  |  |
| 16 | 促进中小 企业发展 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号），本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为 信息系统集成服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业 。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。（本项目不适用） 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、承接的货物由中小企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |

一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于舟山市海上大综合一体化行政执法指挥中心场所建设采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9. “▲”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

- （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

（四）采购预算

本次采购预算价5993192元。

- 费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（九）特别说明：

1.对投标人的限制

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二 投标文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标、采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封，于规定时间邮寄给代理机构。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格响应部份：

1.1投标人“多证合一”的营业执照复印件；

1.2投标函；

1.3供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）注：1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理，以代理单位开标当日现场查询为准。

1.4法定代表人授权函或法定代表人身份证明书；

1.5法定代表人身份证复印件；

1.6授权代表身份证复印件（法人参加时不需要提供）；

- 商务及技术部分：

2.1一般商务条款响应表；

2.2投标人资质；

2.3相关业绩；

2.4拟派本项目团队；

2.5产品技术参数偏离；

2.6投标产品清单表；

2.7项目需求理解；

2.8整体建设方案；

2.9施工组织方案；

2.10质量管控措施；

2.11安全保障措施；

2.12培训方案；

2.13响应能力；

2.14售后服务方案；

2.15质保期；

2.13合理化建议；

2.14投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3、报价部分：

3.1投标报价一览表（格式见附件）；

3.2分项报价表（格式见附件）；

3.3中小企业申明函（如有）；

3.4监狱企业声明函（如有）；

3.5残疾人福利性单位声明函（如有）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

- 1. 投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括产品供货、运输、安装、建设、调试、售后服务、人员（包含人员工资、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、办公费、车辆使用）、及税金等一切费用（包括与装修施工单位配合产生的费用）。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还需在开标前递交一份未经加密的电子投标文件，以快递形式按招标文件递交。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权函；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件没有按采购文件要求响应有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。

3.5投标报价文件在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加,不需要到开标现场。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

###### 3、各投标人的资格由采购人代表负责评审；

4、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

- （二）评标程序

1.投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，各投标人的资格由采购人负责审核，对审查不通过的，应当按规定告知或询问投标人，并允许其陈述说明。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定；

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、招标代理费

（一）招标代理服务费

本项目的招标代理费由招标人支付。

- 九、政府采购政策

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 节能环保要求

2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效

2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.支持小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.9如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

3.10中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

4、信贷政策

4.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

4.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

4.3注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

十、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于浙江省成套工程有限公司。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出有效响应人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术部分得分都相同，则按商务部分得分从高到低顺序推荐成交候选人。如果报价、技术部分、商务部分得分都相同，则抽签确定。

二、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

三、综合评估分计分方法

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据财库〔2022〕19号的规定，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 10 |
| 商务技术部分 | 90 |
| 合计 | 100 |

四、资格审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人“多证合一”的营业执照复印件 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） 注：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 4 | 法定代表人授权函或法定代表人身份证明书 |  |
| 5 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 6 | 授权代表身份证复印件（法人参加时不需要提供） |  |
|  | 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

五、评标内容及标准

| 项目 | 序号 | 评分 因素 | 分值 （100分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (10分） | 1 | 报价 | 10分 | 投标报价得分=（评标基准价/评审价格）×10%×100。（分值计算时保留小数点后二位,第三位四舍五入）本项目针对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。即小型或微型企业的评审报价=投标报价×80%；其他企业产品的评审报价=投标报价。 |
| 商务技术（90分） | 2 | 投标人资质 | 3分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 3 | 相关业绩 | 1分 | 投标人2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过指挥中心类项目案例，每个得0.5分，最多得1分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 |
|  | 4 | 拟派本项目团队 | 7分 | 项目经理（1名）具有信息系统项目管理师（高级）、网络工程师（中级）、ITIL证书，每提供一种证书得1分，最多得3分。 注：提供人员证书复印件及近三个月任意一个月的本单位社保缴纳证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 项目团队（除项目经理外）具备特种作业操作证（低压电工作业）、通信高级工程师、注册信息安全工程师CISP、机电二级建造师及以上，每具备1类证书得1分，最高得4分，同类证书不重复计分。 注：提供人员证书复印件及近三个月任意一个月的本单位社保缴纳证明材料，否则不得分。 |
|  | 5 | 产品技术参数偏离 | 30分 | 根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行打分：基础分30分。标“▲”参数负偏离将导致投标无效；标“★”参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。 |
|  | 6 | 项目需求理解 | 7分 | 根据投标人对舟山市海上大综合一体化行政执法信息化建设需求、业务工作流程和存在的问题的了解程度进行打分： 对大综合执法业务背景、目前建设成效和存在的问题了解深刻，对本次项目相关建设需求理解正确的，得5.1-7分； 对大综合执法业务背景、目前建设成效和存在问题了解一般，对本次项目相关建设需求理解一般的，得3.1-5分； 对大综合执法业务背景、目前建设成效和存在问题了解不足，对本次项目相关建设需求理解较差的，得0-3分。 未做相关描述的不得分。 |
|  | 7 | 整体建设方案 | 6分 | 根据投标人对项目整体架构、功能设计、整体效果的描述，是否符合本项目的要求进行打分： 设计较为合理，功能设计充分结合执法业务流转，能提供准确的拓扑结构，整体效果设计美观大气、科学合理的得4.1-6分； 设计基本合理，功能设计基本完善、能提供基本准确的网络拓扑结构，整体效果一般的得2.1-4分； 对项目总体建设目标及内容描述不全，相关网络拓扑结构不准确，整体效果较差的得0-2分； 未做相关描述的不得分。 |
|  | 8 | 施工组织方案 | 5分 | 根据投标人的施工组织情况打分： 施工组织方案合理，与装修工程配合紧密度高，能有效提高项目建设进度的得3.1-5分； 施工组织方案较为合理，与装修工程配合紧密度较高，能较好地提高项目建设进度的得1.1-3分； 施工组织方案不合理，与装修工程配合紧密度差，无法提高项目建设进度的0-1分。 |
|  | 9 | 质量管控措施 | 5分 | 根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： 1、质量管控方案对本项目具有较好针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得 3.1-5 分； 2、质量管控方案对本项目具有一般针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能基本保证项目质量的得 1.1-3 分； 3、质量管控方案对本项目不具有针对性描述，管控措施未覆盖实施事前、事中、事后全过程的，不能保证项目质量的或者未作描述的得0-1分。 |
|  | 10 | 安全保障措施 | 5分 | 根据投标人对本项目施工时的安全保证措施进行打分： 投标人具有明确的施工安全管理制度且合理的得3.1-5分； 安全管理制度较为完善且较为合理的得1.1-3分； 投标人无安全管理制度且对安全施工问题管力度不高的得0-1分。 |
|  | 11 | 培训方案 | 5分 | 根据投标人的培训方案、计划、内容的完整性等，由评标委员会进行综合评分。 1、培训计划完整详细，针对性明确，培训人员经验丰富，进程安排合理，能够提供完整的培训服务的，得3.1-5分； 2、培训计划较完整但有欠缺，培训方案未体现重点的，得1.1-3分； 3、培训计划不完善，培训无重点的，得0-1分。 |
|  | 12 | 响应能力 | 3分 | 投标人承诺的故障响应时间： ①电话即时响应，1小时内能到达现场处理故障的得3分； ②电话即时响应，2小时内能到达现场处理故障的得2分； ③电话非即时响应或2小时外到达现场处理故障的得1分。 提供服务网点或其他相关证明材料（承诺中标后成立服务网点的，须在合同签订前成立服务网点），不提供或评审小组认定承诺不合理的不得分。 |
|  | 13 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行打分： 售后服务方案完整，服务团队人员齐全，备品备件充足的得3.1-5分； 售后服务方案较为完整，服务团队人员较为齐全，备品备件较为充足的得1.1-3分； 售后服务方案不完整，人员不齐，备品备件不足的得0-1分。 |
|  | 14 | 质保期 | 6分 | 根据投标人承诺的质保期打分，在满足招标文件要求的基础上每增加1年得3分，最多得6分；不满足招标文件要求的按无效标处理。本项质保承诺须与采购需求中的质保服务要求相对应（包括原厂质保服务），否则不得分。 |
|  | 15 | 合理化建议 | 2分 | 根据投标人对舟山市海上大综合一体化行政执法信息化建设方向的合理化建议进行打分0-2分。 |

第五章  合同主要条款

（此合同仅供参考,具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日：     年   月   日

合同签订地点：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据相关的招投标流程，按照         （项目名称）       的公开招标结果执行。乙方为         （项目名称）       公开招标的 中标人，甲方为本项目的组织单位，组织招标和意向签订，故签署本意向书。

一、服务内容：

| 采购 | 品牌 技术参数 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 免费保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、付款方式

四、项目工期

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目无需履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十六、合同生效及其它

1、本次项目的招标文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，签字、盖章后有效，甲乙各持二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

签订时间：     年   月   日

- 投标文件相关格式

- 一、备份电子文件包装封面（格式供参考）

项目名称

投 标 文 件

投标人名称：                           （公章）

在  年  月   日   之前不得启封

二、投标报价一览表

投标报价一览表

投标人名称：                         金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |
| 备注：详细内容见《分项报价表》 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括产品供货、运输、安装、建设、调试、售后服务、人员（包含人员工资、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、人员食宿与交通、工具、办公费、车辆使用）及税金等一切费用（包括与装修施工单位配合产生的费用）。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

三、分项报价表

分项报价表

货币种类：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （小写）¥： 元； |  |  |  |  |
|  | （大写）： 元整。 |  |  |  |  |

注：1、以上表格要求细分项目及报价，投标人可根据实际需求删减表格；

2、总价合计必须与投标一览表一致。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

四、投标函格式:

投 标 函

致：_ （采购人）     _：

我方（投标人名称）已详细审查了贵方采购编号为（项目编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切招标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺最近三年内无被公开披露或查处的重大违法违规行为。

7、我方承诺具有独立承担民事责任的能力。

8、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

9、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

10、我方承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称：                    （加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字或盖章）

投标人地址：

日期：     年    月    日

五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：

系　　　　　　　（投标人单位名称）　　的法定代表人。

特此证明。

提供法人身份证复印件

投标人：　　　　　　　（盖章）

日　期：　　　年　　月　　日

六、法定代表人授权函

法定代表人授权函

舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

七、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投（竞）标文件的资格部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

业绩表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同内容简介及签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件等

投标人（盖章）：

日期：

项目实施团队人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、请附相关证明材料，如职称、资格证书，荣誉证书等（加盖公章）。

2、上述人员提供投标近三个月内任意一个月社保证明材料。

投标人（盖章）：

日期：

投标产品清单表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

投标产品技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术参数及性能说明 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 | √ |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物和服务要求 | √ |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 | √ |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 | √ |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 | √ |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 | √ |  |
| 7 | 服务期：本项目设计、部署、调试完成后，要求于2023年4月进行项目初验并进入试运行和系统完善，于2023年5月前组织最终验收。 | √ |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 | √ |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 | √ |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 | √ |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明：无 | √ |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

省级以上牢狱办理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：   年   月   日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。