2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

- 采购单位：天台县平桥镇第二小学

- 联 系 人：楼武剑

- 联系电话：13738523712

- 采购代理单位：欧邦工程管理集团有限公司

- 联 系 人： 丁天杰

- 联系电话：13656553969

- 日    期：2025年7月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………2

第二章  供应商须知 ……………………………………………………6

第三章  合同主要条款 …………………………………………………26

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………31

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………46

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………52

共66页

第一章  招标公告

## 项目概况 2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日09:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

采购方式：公开招标

## 预算金额：400000元

## 最高限价：400000元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目 | 1批 | ## 400000元 | ## 400000元 | 本项目2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目，详见采购文件第四章的招标内容及需求 |

合同履行期限：合同签订之日起 30 天内完成供货（含安装、调试）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2025-   -   ，09:00:00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2025-   -   ，09:00:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2025-   -    ，09:00:00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（421728901qq.com，接收人：丁天杰，电话：13656553969），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）或授权委托书（附件五）发送至指定邮箱421728901qq.com并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。

5、不见面开评标

本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号                进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的法定代表人（负责人）资格证明书或授权委托书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商未及时加入本项目钉钉群的，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：天台县平桥镇第二小学

地址：天台县平桥镇朝阳西路56号

联系人：楼武剑

联系电话：13738523712

2、采购代理机构信息

名称：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：丁天杰       联系电话：13656553969

3、同级政府采购监督管理部门

名称：天台县财政局

地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

政采保联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资；

2、本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县平桥镇第二小学 |
| 2 | 项目名称 | 2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 400000元 |
| 5 | 最高限价 | 400000元 |
| 6 | 交货期 | 合同签订之日起 30 天内完成供货（含安装、调试） |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方法 | 详见第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | - 2025- - ，09:00:00 |
| 10 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 15 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：421728901qq.com，接收人：丁天杰，电话：13656553969），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱421728901qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 18 | 投标样品 | 无 |
| 19 | 开标时间 | - 2025- - ，09 :00:00 |
| 20 | 开标地址 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 23 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 24 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 |
| 25 | 是否接受转包与分包 | R不接受 □接受 |
| 26 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15天内与采购人签订合同 |
| 29 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目为 是 专门面向中小企业采购项目；采购标的为食堂厨房设备，对应的中小企业划分标准所属行业为工业；本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 31 | 不见面钉钉直播开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号 107695017216 进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的法定代表人（负责人）资格证明书或授权委托书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商未及时加入本项目钉钉群的，视为认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 32 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 34 | 中标候选人 | 本项目中标候选人为 1 名 |

第一节 总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由中标人承担招标代理服务费，招标代理费按下附表货物类招标计算标准向中标人收取，代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准（2011）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10 本项目不允许转包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

7.3 对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

7.4投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.5投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力（有效的单位法人证书或营业执照）：

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件三，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）；

8.3.3 授权委托书（附件五，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件六)；

8.3.5 货物清单（附件七)；

8.3.6完整商务技术文件由供应商按评分标准自行编制（如有）

8.3.7供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）；

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件九）；

8.4.2 投标函（附件十）；

8.4.3 报价表（附件十一)；

8.4.4 报价明细表（附件十二)；

8.4.5 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件十三）；

9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，包括项目实施所需的项目货款、专用工具、包装、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）、保险、安装、装卸、损耗、验收、技术服务、售后服务、材料、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

▲9.2 报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

▲9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：421728901qq.com，接收人：丁天杰，电话：13656553969）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

13.5特别说明：不建议供应商派代表到开标现场参加开标，采取不见面钉钉辅助开标，敬请谅解。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十三，疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱421728901qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家从浙江政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

本项目核心产品为                             。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或折扣率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离 / 项（含）以上的；

24.5 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

24.6 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.8 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.10 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

24.11 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.12 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.13 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.14 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.15 开标一览表、报价表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.16 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.17	附有采购人不能接受的条款的；

24.18 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.19为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.20单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.21供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.22电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.23供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.24不同投标人IP地址、MAC、硬件信息相同的；

24.25供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- （1）.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- （2）.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- （3）.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- （4）.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

24.26法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

本项目无履约保证金。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章  合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

甲方：（采购单位）天台县平桥镇第二小学

乙方：（中标供应商）

根据欧邦工程管理集团有限公司关于天台县平桥镇第二小学（采购单位）2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

具体详见采购文件第四章招标内容及需求。

二、合同金额和价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                     元（￥：               ）。

2.2 合同价款包括项目实施所需的项目实施所需的项目货款、专用工具、包装、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）、保险、安装、装卸、损耗、验收、技术服务、售后服务、材料、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。乙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

2.3 付款方法：合同签订且具备项目实施条件后7天内支付合同总额的40%作为预付款，完成全部货物的供货安装、调试，项目通过验收后7天内支付合同总额的55%，余款在设备正常使用6个月后无质量问题付清。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方服务的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

4.2本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

4.3本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

五、履约保证金

无。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3 如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：

7.2 履行方式：

7.3 履行地点：采购人指定地点

八、保密

8.1甲方应为乙方提供能使本次项目建设正常进行的一切便利；甲方负责向乙方提供项目建设需要的有关资料，乙方要对甲方的有关资料保密。

8.2 乙方要对甲方的管理信息系统、业务、生产有关资料和数据信息保密。

8.3 乙方技术人员在操作和维护时，不得采取任何形式获取和传播应当保密的甲方内部信息。

九、试运行

9.1 合同生效且具备实施条件后90天内完成项目建设，并达到试运行条件，试运行期3个月。试运行期间，乙方应安排人员培训，并进行实际操作；对系统进行日常操作，并予以记录；对系统发生的问题，分重点分层次的予以解决，并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题，总结经验，以便系统正常运行时参考。

9.2 试运行期间，乙方应准备试运行的工程技术、资料等条件，协助甲方工作，完善整个系统，所有系统相关的设备产品归乙方负责，期间发生的偷盗、操作事故及故障均须乙方承担后果。甲方培训上岗的操作人员进行的合法操作，均视为已接受过乙方的书面或口头指导，免责。操作人员原则上禁止规定的非法操作，必须有书面的记录，对事故进行协商解决。

9.3 乙方在试运行前48小时应书面通知甲方。乙方准备试运行记录，甲方根据乙方要求为试运行提供必要条件。试运行3个月后无任何问题且甲方能全方位的操作、检查，甲方才作最终验收。

十、验收

10.1 甲方按照采购合同规定的技术、服务、标准以及乙方的投标文件、本项目文件等要求，自行组织或委托代理机构对乙方履约情况进行验收，并出具验收合格书。

10.2 乙方服务完成后（或按照付款进度安排验收时间），须向甲方发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。

10.3 乙方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，满足本采购文件的项目实施要求。

10.4 验收标准：根据采购需求、投标制作方案以及合同等进行验收。

十一、税费承担

11.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十二、质量保证期和售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供服务。

12.2 项目整体要求质保期      年（自项目验收合格之日起计算）。

12.3在服务期限内，如遇特殊情况需要提供服务的，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的时间内到达甲方现场。

12.4乙方负责对甲方进行项目成果日常操作应用的免费培训和业务知识的更新。

12.5乙方负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对按规定进行调整或补充。

12.6乙方负责免费对项目成果进行解释和说明。

12.7在服务质量保证期内，乙方对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.8 质保期满后软件每年维护费根据市场行情由甲乙双方协商确定。

十三、风险承担

13.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十四、违约责任

14.1 甲方逾期支付服务费的,应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最多不超过欠款总额的5%。

14.2 由于甲方原因造成合同解除的，应向乙方支付违约金，违约金按服务费总额的10%计算。

14.3 乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下办法处理：

⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵减少报酬：甲方有权酌情减少乙方的服务费。如果因乙方原因造成逾期的，自逾期之日起每日按服务费总额的万分之五减少服务费。

⑶解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的10%计算。

14.4 乙方超过约定日期10个工作日仍不能完成项目建设的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期完成项目建设或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方未依约交纳履约保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总额的10%向甲方支付违约金。

14.6乙方服务经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，甲方有权拒绝支付未支付款项并解除合同，同时可要求乙方退还已收取款项并承担合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方实际损失。

14.7如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，已付款项由乙方退回，未付款不再支付，并由乙方赔偿甲方实际损失。

14.8乙方未按采购文件规定和投标文件承诺达到软件开发深度的或者向甲方提供售后服务的，甲方有权视情节轻重对乙方做出价款总额1%--5%的违约金扣付。

14.9因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十六、争议处理

16.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 有关本合同中未写明的内容以本项目ZJOB-TT2025-009（招）采购文件的规定为准。

17.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

17.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、相关部门各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、采购需求一览表：

| 标项 | 项目名称 | 数 量 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目 | 1批 | 400000元 | 400000元 |  |

- 采购清单

- 1、（详细参数）

| 序号 | 设备名称及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 更衣室 |  |  |  |
| - 2. | 单星水池 规格：500*500*800+150 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 台 | 1 |  |
| - 3. | 不锈钢更衣柜 规格：900*400*1800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.0mm,配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| - 4. | 副食库 |  |  |  |
| - 5. | 四层平板货架 规格：1200*500*1550 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| - 6. | 主食库 |  |  |  |
| - 7. | 四层平板货架 规格：1200*500*1550 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| - 8. | 大米架 规格：1200*500*300 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；围管25*38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；方脚管38*38*1.0mm，实厚δ≥0.93mm,配防滑套脚。 | 台 | 3 |  |
| - 9. | 粗加工 |  |  |  |
| - 10. | 风幕机 规格：1800 说明：全金属机身，弧线形面板；静音风轮，高速高效电机。 | 台 | 1 |  |
| - 11. | 四层平板货架 规格：1200*500*1550 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| - 12. | 单孔残菜台 规格：600*700*800+150 说明：选用优质304不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，残菜孔φ300；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；脚管φ38*1.0mm，实厚δ≥0.93mm，配有可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| - 13. | 双层工作台 规格：1500*700*800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 台 | 2 |  |
| - 14. | 落地电子秤 电量：0.3KW/1PH/220V。 规格：300KG 说明：数码红字显示，加厚台面，秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。 | 台 | 1 |  |
| - 15. | 精加工 |  |  |  |
| - 16. | 四门双温冰箱（工程款） 容量：925L； 功率：220V/428W 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 规格：1210*750*2005 说明：采用内外201，门铰链304不锈钢产品；采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 - ★1.具有国家电器安全检测报告并依据GB 17625.1-2012/GB 4343.1-2018/GB T 17625.2-2007/GB T17626.11-2008/GB 17626.2-2018/GB T17625.4-2018/GB T17625.5-2019/GB /T17626.6-2017，GB/ T4343.2-2009试验结论全部符合； - ★2.内胆符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》 GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌.除菌.净化功能 抗菌材料的特殊要求》； ★3.具有ROHS认证，试验需符合：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26152-2011《电子电器产品六种限用物质（铅.汞.镉.六价铬.多溴二苯醚）的测定》。 | 台 | 2 |  |
| - 17. | 土豆去皮机 生产能力：360Kg/h 功率/电压：0.75KW/220V 规格：495*457*847 说明：采用高强度皮带传动，结构紧凑，运转平稳；工作效率高，一次装入额定土豆，只需时间1-2min；外形美观高雅，操作和清洁都非常方便。 | 台 | 1 |  |
| - 18. | 刀具砧板消毒柜 电压：220v 功率：650W 规格：1200*600*1950 说明：可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干，消毒时间＞30分钟；采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃；砧板架可拆卸设计，更方便清理。 ★1.产品符合GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》标准。 | 台 | 1 |  |
| - 19. | 四层平板货架 规格：1200*500*1550 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| - 20. | 全自动电热开水器连底座 供水量：90L/h 功率/电压：9KW/380V 说明：采用PU灌注发泡技术，聚氨酯整体发泡，环保节能，省电40%整机全不锈钢设计，数码显示水温，品质有保证采用交流接触器保护作用，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源特设侧面可调排污装置，保证水源安全卫生干净全自动延迟进水功能，缺水自补，满水自停全自动控制功能，更省时，更省电。 | 台 | 1 |  |
| - 21. | 开水器净水器 产品规格：280*130*540mm 滤芯：PP棉滤芯+复合滤芯 出水流量：3.75加仑/min 进出水口：6分 工作压力 ：0.1-0.4mpa 适用水温：2℃℃-38℃ 适用水源：市政自来水 | 套 | 1 |  |
| - 22. | 大单星水池 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：1000*700*800+150 | 台 | 2 |  |
| - 23. | 洗地龙头（10米） 规格：420*440*180 说明：低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪；耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝；长度10m，管子耐压300PSI,可自动伸缩；底座可多角度调节转盘位置；不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝。 | 台 | 1 |  |
| - 24. | 蒸煮区 |  |  |  |
| - 25. | 单移门打荷台 规格：1500*600*800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；单侧单移门，内分两层，重力脚φ50*150*1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| - 26. | 烹饪区 |  |  |  |
| - 27. | 双眼燃气大锅灶 规格：2300*1300*800+450 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm；灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm；产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺；整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 ★1.通过GB35848-2024标准，额定热负荷≥35KW，热负荷准确度≤±5%以内，干烟气中CO≤0.005%，特殊工况下CO≤0.01%，能源合理利用≥65%； ★2.熄火保护装置自动燃烧器控制系统具有再启动功能； 3.第三方检测机构出具的具有CmA或CNAS的商用燃气灶具能源效率检测报告，能效一级。 ★4.符合 GB4806.9-2016标准的中国食品接触安全认证证书 5.产品具有中国质量认证中心的节能认证和环保认证； | 台 | 1 |  |
| - 28. | 单眼燃气大锅灶 规格：1300*1350*800+450 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2mm，侧板/靠背板厚1.0mm；灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm；产品框架采用优质38*25不锈钢方管厚1.0制作焊接工艺；整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚50mm，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 ★1.通过GB35848-2024标准，额定热负荷≥35KW，热负荷准确度≤±5%以内，干烟气中CO≤0.005%，特殊工况下CO≤0.01%，能源合理利用≥65%； ★2.熄火保护装置自动燃烧器控制系统具有再启动功能； 3.第三方检测机构出具的具有CmA或CNAS的商用燃气灶具能源效率检测报告，能效一级。 ★4.符合 GB4806.9-2016标准的中国食品接触安全认证证书 5.产品具有中国质量认证中心的节能认证和环保认证； | 台 | 2 |  |
| - 29. | 调料台 规格：500*1300*800+450 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；脚管φ38*1.0mm，实厚δ≥0.93mm，配有可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| - 30. | 调料台 规格：500*1350*800+450 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；脚管φ38*1.0mm，实厚δ≥0.93mm，配有可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| - 31. | 燃气单头单尾小炒炉 规格：1100*1000*800+450 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm；灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm；产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺；炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 ★1.通过GB35848-2018标准，额定热负荷≥35KW，热负荷准确度≤±8%以内，干烟气CO中≤0.005%，特殊工况下CO≤0.05%，能源合理利用≥45%； ★2.熄火保护装置自动燃烧器控制系统具有再启动功能； ★3.符合 GB4806.9-2016标准的中国食品接触安全认证证书 4.第三方检测机构出具的具有CmA或CNAS的商用燃气灶具能源效率检测报告，能效一级； | 台 | 1 |  |
| - 32. | 单眼燃气矮汤炉 规格：700*800*600+650 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm；产品框架采用优质不锈钢方管38*25厚1.0制作焊接工艺；炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；火力为5档，火力大小数字可视化显示屏 ，故障代码显示。 | 台 | 1 |  |
| - 33. | 二更 |  |  |  |
| - 34. | 单星水池 规格：500*500*800+150 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 台 | 1 |  |
| - 35. | 烘手机 额定电压：220V 50Hz 规格：146*108*237 | 台 | 1 |  |
| - 36. | 全自动杀菌喷雾器 说明：ABS 材料，环保安全，耐腐蚀；智能感应，避免交叉感染，杀毒抑菌 规格：132*88*246 | 台 | 1 |  |
| - 37. | 售菜间 |  |  |  |
| - 38. | 单星水池 规格：600*600*800+150 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 台 | 1 |  |
| - 39. | 单移门打荷台 规格：1500*600*800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；单侧单移门，内分两层，重力脚φ50*150*1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| - 40. | 五格保温售菜台 规格：1800*700*800 说明：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。加强筋δ=1.0mm，横通25*38*1.0mm；脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管、温控器，配1/1*100份数盘5只。 | 台 | 5 |  |
| - 41. | 消毒保洁间 |  |  |  |
| - 42. | 四门保洁柜 规格：1200*500*1800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；面板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；侧板、门板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm； 层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；配四扇移门，内分四层，重力脚φ50*150*1.0mm； | 台 | 4 |  |
| - 43. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 44. | 洗碗间 |  |  |  |
| - 45. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 46. | 洗地龙头（10米） 规格：420*440*180 说明：低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪；耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝；长度10m，管子耐压300PSI,可自动伸缩；底座可多角度调节转盘位置；不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝。 | 台 | 1 |  |
| - 47. | 双孔残菜台车 规格：1200*600*800 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50*150*1.2mm，配平板推车。 | 台 | 2 |  |
| - 48. | 风幕机 规格：1500 说明：全金属机身，弧线形面板；静音风轮，高速高效电机。 | 台 | 1 |  |
| - 49. | 超声波清洗池 电压功率：220V/6KW 规格：1500*800*800+150 说明：采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm；后背1.0mm，星盆:1.0mm，不锈钢防臭下水器。超声波主控制器、超声波主控制器具有频率纠正追踪系统， 时刻保持最佳清洗效果， 并能显示技术参数，超声波清洗通过水来传导声波，清洗时水必须浸没工件，当工件传送进入超声波过程中经过超声波爆破、破坏油脂表层来达到清洗效果。 | 台 | 2 |  |
| - 50. | 排烟系统 |  |  |  |
| - 51. | 不锈钢风管 说明：选用201优质不锈钢板制作，五筋加强、阻燃密封处理；板厚δ=1.0mm，共板法兰连接，确保长期不漏油；变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。现数量为估算，实际数量以完成后数量实际计算。 | ㎡ | 110 |  |
| - 52. | 油烟净化一体烟罩（烹饪间） 规格：4300*1300*800 说明：电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒；铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附；能有效收集大于0.1微米的颗粒；UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除；设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命；高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定；处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味；高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好；采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态；收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 ★1.所投产品符合检验依据：GB 4806.1-2016、 GB 4806.9-2016 的标准检测，理化指标Pb＜0.02，Cr＜0.3Ni＜0.2,Cd＜0.02,As＜0.02； ★2.所投产品符合检验依据：HJ/T 62-2001、GB/T 16157-1996，油烟净化效率≥97%，油烟排放浓度≤0.3mg/m³； ★3.所投产品符合检验依据：HJ 38-2017、GBT 16157-1996、HJ 504-2009的检测报告，颗粒物净化效率≥90%，非甲烷总烃净化效率≥80%，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³； ★4.所投产品符合检测依据：ISO 16890-1:2016、ISO 16890-2:2016，额定风量：≥ 4000 m 3 /h，额定风量气流阻力≥320pa，粒径分布0.5-0.7(μm),计径效率（%）99.8，粒径分布2.2-3.0 (μm),计径效率（%）99.9； ★5.所投产品符合检测依据ISO 16890-3:2016、ISO 16890-4:2016，额定风量：≥ 4000 m 3 /h，基于颗粒物效率 （ePMx）的分级ISOePM1≥95%，容尘量＞1600g； - 6.所投产品检测结论符合：GB18483-2001要求的检测。 | ㎡ | 5.59 |  |
| - 53. | 油烟净化一体烟罩（烹饪间） 规格：3900*1300*800 说明：电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒；铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附；能有效收集大于0.1微米的颗粒；UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除；设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命；高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定；处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味；高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好；采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态；收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | ㎡ | 5.07 |  |
| - 54. | 油烟净化一体烟罩（蒸煮间） 规格：3100*1100*800 说明：电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒；铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附；能有效收集大于0.1微米的颗粒；UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除；设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命；高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定；处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味；高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好；采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态；收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | ㎡ | 3.41 |  |
| - 55. | 油烟净化一体烟罩（蒸煮间） 规格：1600*1100*800 说明：电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒；铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附；能有效收集大于0.1微米的颗粒；UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除；设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命；高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定；处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味；高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好；采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态；收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 | ㎡ | 1.76 |  |
| - 56. | 烟罩灭火系统（单瓶组） 说明：箱体全身采用优质不锈钢材质，自带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米；产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：14.5kg，保质期：有效期≥6年；灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能；本装置灭火剂喷射时间≤ 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水；采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。 1.具有省级消防研究所出具的灭火性能效率：灭火时间≤1.8s 秒的检测报告； 2.食用油专用灭火药剂通过 GB/T27857-2011 检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%； ★3.雾化喷嘴依据 GB/T 5121.1-2008 标准检测，其中铜含量≥58.5%； ★4.厨房自动灭火装置主控板通过GB/T2423.1-2008检测依据的低温存储试验，在-20°C储存24小时外观无异。主控板通过GB/T4208-2017检测依据的防水防尘测试，防护等级达到IP68标准； ★5.灭火装置控制盘通过脉冲磁场抗扰度检测依据 GB/T17626.9-2011、直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度检测依据 GB/T17626.29-2006，检测全部合格； ★6.厨房自动灭火装置钢丝绳依据 GB/T20123-2006 通过碳≤0.08；硫≤0.03； 检测依据 YB/T4396-2014 通过硅≤1；锰≤2；磷≤0.045；检测依据 GB/T223.11-2008 通过铬≤18-20；检测依据 GB/T223.25-1994 通过镍≤8-11 检测合格。 | 套 | 2 |  |
| - 57. | 其他 |  |  |  |
| - 58. | 冷热混合立式龙头 材质：304不锈钢 台面总高：365mm 出水口高：270mm 弯管宽度：145mm 开孔：32-35mm 净重：1075g | 个 | 15 |  |
| - 59. | 感应龙头 材质：铜 台面总高：140mm 出水口高：110mm 弯管宽度：80mm 开孔：28-35mm 净重：540g 静态功耗：≦0.5W(D.C)≦3W 供电方式：DO6V直流/220V交流 | 个 | 2 |  |
| - 60. | 编织金属进水管 说明：长度800-1200mm | 个 | 48 |  |
| - 61. | 三角阀 | 个 | 48 |  |
| - 62. | 下水斗 | 个 | 17 |  |
| - 63. | 风幕机 说明：全金属机身，弧线形面板；静音风轮，高速高效电机。 规格：1800 | 台 | 2 |  |
| - 64. | 风幕机 说明：全金属机身，弧线形面板；静音风轮，高速高效电机。 规格：1500 | 台 | 1 |  |

▲注：所要有设备均为全新，所要求304不锈钢板材均为全新。

▲2、采购说明

（1）中标供应商应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标报价。中标供应商投标提供的设备及原材料必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，并随设备提供配套专用工具和技术资料。采购的货物所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

（2）中标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

（3）中标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

（4）上方《技术参数表》中的测量数据为采购人自行测量的数据，为保证数据的准确性，在所有设备批量生产前，中标供应商需前往交货现场对尺寸进行实地测量。中标供应商测量的数据经采购人确定后，方可批量生产，否则由此造成的损失，全部由中标供应商承担。

（5）设备使用过程中因设备质量问题造成的故障，中标供应商积极配合妥善解决，如设备内部结构或主要零部件因厂家制造问题造成的事故，中标供应商承担全部责任，造成采购人损失的，全部由中标供应商赔偿。

▲3、设备的供货、安装、调试和验收

（1）本项目为交钥匙项目，本次招标所需设备，中标供应商须在招标文件规定的交货期限内，完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付使用。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。设备到达现场后，中标供应商必须派员陪同采购人到现场验收，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格设备，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

（3）安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。中标供应商须做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作，今后如果水、电、暖通的预埋管线位置不正确，整改工作及产生的整改费用由中标供应商自理。

（4）在所有设备安装完毕后，中标供应商需对设备进行调试，直至所有设备均可正常使用为止。

（5）中标供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。

以上过程中所产生的费用包含在投标报价中，均由中标供应商承担。

▲4、售后服务要求：

- 对本项目提供免费质量保证期不低于2年。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。并在质保期内，提供损坏备件免费更换（耗材及第三方产品除外），损坏的备件须退还。免费保修期内如遇频繁质量问题，年累计故障大于五次，供货商应予更换设备。

（2）如果设备在质保期内发生故障，供应商应在接收到故障信息30分钟内响应，2小时内到达现场，并承诺一般故障在12小时内解决（12小时无法解决，需要在24小时内提供备机满足采购方的使用要求）较大故障在48小时内解决，若遇48小时内不能修复的重大故障，及时通知使用单位，并在通知后72小时内修复设备，恢复服务，在质量保证期内所产生的相关费用由供应商承担。免费质保期满后，中标供应商依然需给采购人提供全面的技术支持及备件供应，并以优惠价格结算，具体双方协商确定。

（3）投标设备属于国家规定“三包”范围的，其设备的质量保证期不得低于“三包”规定，供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质保期。

5、培训方案：

（1）中标供应商需负责对采购人的设备使用操作人员进行免费培训，直至其熟练掌握设备使用方式和养护技巧。

（2）设备使用过程中，对采购人遇到的相关问题进行指导解决，并向采购人免费提供相关的使用说明资料。

四、商务条款：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 质保期（同免费保修期） |
| ▲1.1 | 质保期：设备验收合格后项目整体质保期不少于2年。 |
| 1.2 | 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。免费质保期内如遇频繁质量问题，年累计故障大于五次，供货商应予更换设备。 |
| 1.3 | 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。 |
| 二 | 付款方式 |
| 2.1 | 合同签订且具备项目实施条件后7天内支付合同总额的40%作为预付款，完成全部货物的供货安装、调试，项目通过验收后7天内支付合同总额的55%，余款在设备正常使用6个月后无质量问题付清。 |
| 三 | 售后服务 |
| 3.1 | 在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话。提供每周7*10小时的售后服务，确保有专人受理。 |
| 3.2 | 受理现场维修请求后的工程师抵达现场响应时间≤24小时，48小时内修复。48小时内无法修复的，提供临时替换设备，保证正常的工作。 |
| 四 | 培训 |
| 4.1 | 除现场培训外，中标供应商应根据采购人需求对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 |
| 4.2 | 除现场培训外，中标供应商应根据采购人需求对用户的操作人员提供操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |
| 五 | 安装调试 |
| 5.1 | 采购人指定地点. |
| 5.2 | 安装完成时间：接到用户通知后规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装和调试，中标供应商应承担由此给用户造成的损失。 |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 5.4 | 安装过程中发生的费用由中标供应商负责。 |
| 5.5 | 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。 |
| 六 | 验收 |
| 6.1 | 中标供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。 |
| 七 | 交货 |
| ▲7.1 | 交货期：合同签订之日起 30 天内完成供货（含安装、调试） |
| 7.2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 八 | 报价方式 |
| 8.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），易耗品、选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |
| 8.2 | 提供所有设备的配套耗材报价(如有)。 |
| 九 | 其他 |
| 9.1 | 无 |

四、说明：“▲”条款是实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分70分，价格得分30分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

| 评价内容 | 内容子项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （11分） | 同类项目业绩 | 3 | 2021年1月1日至今至今（以签订合同时间为准），完成类似采购类厨房项目合同的业绩及中标通知书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：须提供中标通知书或业绩合同复印件并加盖供应商单位公章，两者缺一不可，否则不得分。 |
|  | 体系认证 | 3 | 供应商具有以下认证证书的，每提供一种有效证书得1分，本项最多得3分（证书须在有效期内） ①质量管理认证体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书。 注：1）提供在有效期内证书扫描件并加盖公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 |
|  | 产品及所用主要材料等检测报告 | 4 | 提供投标人或投标产品制造商2022年1月1日以来由质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的304不锈钢原材料、圆管、方管符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170—2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB31604.49-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得4分。 注：1）以上检测报告复印件并加盖投标人公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 |
|  | 节能环保 | 1 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：商务技术文件中必须同时提供以下资料，否则对应项不得分： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 技术 部分 （59分） | 商务技术偏离情况 | 34 | 根据投标人所投产品对采购文件“第四部分 采购内容及需求”的响应情况进行评审：完全满足采购文件“第四部分 采购内容及需求”的得满分35分；标注“★”的条款需提供相应的证明文件，缺漏或负偏离的每一项扣1分；未标注“★”的条款缺漏或负偏离的每一项扣0.5分，扣完本项得分为止。 标注“▲”的技术参数为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效标处理。 |
|  | 方案设计 | 3 | 根据项目安装、调试、验收方案是否可行、科学、完整和可操作等进行评分； |
|  | 组织实施方案 | 3 | 包括但不限于产品采购计划、供货计划及质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等进行评分； |
|  | 质量保证措施 | 3 | 包括但不限于产品采购计划、供货计划及质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等进行评分； |
|  | 安装调试、验收方案 | 3 | 根据项目安装、调试、验收方案是否可行、科学、完整和可操作等进行评分； |
|  | 合理化建议 | 3 | 根据投标人提供的合理化建议进行评分；未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较进行评分。 |
|  |  | 3 | - 投标人承诺收到采购人故障维修后30分钟内到达现场响应得3分，1-2小时内到达现场响应得2分；3-4小时内到到现场响应的得1分，其余不得分。 注：须提供相关承诺或证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 2 | - 投标人具有服务认证证书（满足国家标准GB/T27922-2011商品售后服务评价体系），10星级及以上得2分，9星级及以下得1分，其余不得分。 注：1）提供在有效期内证书扫描件并加盖公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 |
|  | 质保期 | 2 | 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得1分，本项最高得2分。 |

- 商务与技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明 材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

- 政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策（本项目不适用）

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）政府绿色采购扶持政策

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、中标候选供应商的确定：

（1）评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务与技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务与技术得分都相同的，则抽签确定。

（2）本项目设置一名中标候选供应商。

第六章  投标文件格式

附件一：

2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致天台县平桥镇第二小学：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目（项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

5.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

8.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

9.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.我方独立参加此次政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

11.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件四：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件复印件）

附件五：

授权委托书

致天台县平桥镇第二小学：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件复印件）

附件六：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。

2、如不填写，视为完全响应采购文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件七：

货物清单

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商对应招标文件“第四章招标内容及需求”中要求，将本项目涉及所有产品等货物均列入上述清单，如有遗漏，视为含在投标报价内，供货时按要求提供。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 品牌/产地、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

- 表格可扩展。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件八：

供应商2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九：

2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：ZJOB-TT2025-009(招)

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十：

投 标 函

致天台县平桥镇第二小学：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的货物，我方有能力提供；

4、交货期：合同签订之日起 30 天内完成供货（含安装、调试）；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十一：

报  价  表

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

| 采购内容 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目 | 1项 | （小写） |
| 总价(人民币元) | （大写）： |  |

说明：1、以上报价包括项目实施所需的项目货款、专用工具、包装、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）、保险、安装、装卸、损耗、验收、技术服务、售后服务、材料、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

2、报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十二：

报  价  明  细  表

项目名称：2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/产地 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、合计金额与附件十一的《报价表》中总价保持一致。

2、本项目价格包括设备费及相关服务费。

3、相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4、供应商对应招标文件“第四章招标内容及需求”中清单内容对应报价，如有遗漏，视为含在报价内，供货时按要求提供。

5、各分项报价应合理，且不得低于成本。

6、品牌/产地、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

7、表格可扩展。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十三：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四：

政府采购活动现场确认声明书

欧邦工程管理集团有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加2025年天台县平桥镇第二小学A级食堂厨房设备采购项目（编号：ZJOB-TT2025-009(招)）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日