- 二、采购需求

| 一楼扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计(元) | 示意图片 |
| 1 | 主扩声线阵列 全频扬声器 | Engineering information技术参数 单元组成 Drivers LF: 2*8" / HF: 2*1.75" 额定功率Rated Power 500W 额定阻抗(Nominal impedance) ≥16 ohms ★频率范围(Frequency Range) 70Hz-20KHz 灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) ≥100 dB ★最大声压级(MAX SPL) ≥130 dB 辐射角度（Dispersion(H*V)):120°x 15° Construction | 8 | 只 | 7740 | 61920 |  |
| 2 | 主扩声线阵列 次低频扬声器 | Engineering information技术参数 单元组成 Drivers LF: 2*12" 额定功率Rated Power ≥800W 额定阻抗(Nominal impedance) 4 ohms 频率范围(Frequency Range) 25Hz-260Hz ★灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) ≥98dB ★最大声压级(MAX SPL) 130dB Construction | 2 | 只 | 8820 | 17640 |  |
| 4 | 超低频扬声器 | 单元组成 Drivers LF: 2*18" 115芯250磁 额定功率Rated Power ≥1400W 额定阻抗(Nominal impedance) ≥4 ohms 频率范围(Frequency Range) 28Hz-300Hz ★灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) ≥102dB ★最大声压级(MAX SPL) ≥136dB Construction | 2 | 只 | 12260 | 24520 |  |
| 5 | 舞台返送 全频扬声器 | Engineering information技术参数 单元组成 Drivers LF: 1*12" / HF:1*1.75" 额定功率Rated Power ≥450W 额定阻抗(Nominal impedance) 8 ohms 频率范围(Frequency Range) 45Hz-19KHz ★灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) ≥98dB ★最大声压级(MAX SPL) ≥128dB 辐射角度（Dispersion(H*V)):90°x 60° Construction | 4 | 只 | 5850 | 23400 |  |
| 6 | 辅助补声 全频扬声器 | Engineering information技术参数 单元组成 Drivers LF: 1*15" / HF:1*1.75" 额定功率Rated Power ≥400W 额定阻抗(Nominal impedance) ≥8 ohms 频率范围(Frequency Range) 45Hz-19KHz ★灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) ≥97dB ★最大声压级(MAX SPL) ≥126dB 辐射角度（Dispersion(H*V)):90°x 60° Construction | 6 | 只 | 7502 | 45012 |  |
| 7 | 专业功率放大器 （线阵全频） | 频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>104dB;阻尼系数：>600;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;★输入灵敏度：0.775v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：≥32dB;输出类别：Class I;冷却：风冷,风由前向后吹;输入：XLR;输出：NL4/Binding post;功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR;前面板指示：Protect /LCD indicator;前面板：Power switch / Volume control;后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter; | 2 | 台 | 4424 | 8848 |  |
| 8 | 专业功率放大器 （线阵次低频） | 频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>104dB;阻尼系数：>600;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;★输入灵敏度：0.775v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：≥32dB;输出类别：Class I;冷却：风冷,风由前向后吹;输入：XLR;输出：NL4/Binding post;功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR;前面板指示：Protect /LCD indicator;前面板：Power switch / Volume control;后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter; | 1 | 台 | 4046 | 4046 |  |
| 9 | 专业功率放大器 （超低频） | 保护功能：直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护.总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪：< 0.09%.总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦：< 0.058%.信噪比：> 110 dBA.信号通道分离（串扰）在1KHz）：> 70 dB.频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz：+/- 0.05 dB.阻尼控制：> 400 8oh /1Khz.输入阻抗平衡/不平衡：20 / 10 kohm.电子平衡输入(NEUTRIK端子).输出连接器：speakon Neutrik（2 x nlt4）(NEUTRIK端子).冷却：风冷前后对流，温度控制速度.电源ON/OFF：前面板上的单个开关.控制：每个通道均设有1个电平衰减器.指示灯：每通道独立的LED指示灯；标称电压：220 Volt AC 50 Hz.工作电压：190-250V AC.软启动/电源. | 1 | 台 | 5064 | 5064 |  |
| 10 | 专业功率放大器 （舞台返送） | 频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>100dB;阻尼系数：>550;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;★输入灵敏度：0.775v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：≥32dB;输出类别：Class I;冷却：Air flow from front to rear;输入：XLR;输出：NL4/Binding post;功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR;前面板指示：Protect /LCD indicator;前面板：Power switch / Volume control;后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter; | 1 | 台 | 3814 | 3814 |  |
| 11 | 专业功率放大器 （辅助补声） | 频响：20~20kHz(-0.5dB);总谐波失真：<0.05;信噪比：>100dB;阻尼系数：>550;分离度：>60dB;转换速率：>13v/ μs;★输入灵敏度：0.775v/1.4v;输入阻抗：20k/10k;电压增益：≥32dB;输出类别：Class I;冷却：Air flow from front to rear;输入：XLR;输出：NL4/Binding post;功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR;前面板指示：Protect /LCD indicator;前面板：Power switch / Volume control;后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter; | 2 | 台 | 3814 | 7628 |  |
| 12 | 数字音频处理器 | •96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 •4路输入8路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； •提供USB2.0、USB3.0和RS485接口可连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制 •直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 •单机最多可存储30组用户程序 •可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改 •★每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式 •★每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 •2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 •每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 •输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 •可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 •支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密 •设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 •可通过外置wifi盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 | 1 | 台 | 7221 | 7221 |  |
| 13 | 数字音频处理器 | •96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 •4路输入68路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； •提供USB2.0、USB3.0和RS485接口可连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制 •直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 •单机最多可存储30组用户程序 •可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改 •★每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式 •★每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 •2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 •每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 •输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 •可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 •支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密 •设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 •可通过外置wifi盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 | 1 | 台 | 7612 | 7612 |  |
| 14 | 数字音视频一体化边缘管理平台 | 一、整体参数 1.设备支持内置屏幕多板卡状态检测，通过屏幕实时显示业务板卡的类型、温度、功耗、是否运行。显示≥7个风扇转速，显示整机功率。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 2.设备为一体式设备，设备220v电源接口≤2个，设备高度≥9U，设备深度≥400mm。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 3.支持屏幕≥7.0 英寸及≥5个状态指示灯。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和实物拍照图片。 4.★设备采用一体化完全数字化架构，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 业务板卡支持热插拔及混插。采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎≥1 个，散热风扇≥7个，独立业务插槽数≥8 个。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图并加盖制造商公章。 5.设备支持主备功能，整机热备份。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 6.设备主引擎网络支持虚拟化技术：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群。支持DHCP snooping,DHCP server.DHCP relay 。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 7.设备主引擎交换容量≥336Gbps,包转发率≥108Mpps,基于端口的VLAN,基于802.1Q协议封装，支持GVRP，支持PVLAN，VLAN，范围1－4K任意划分Vlan Stacking (QinQ)。支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF动态路由.支持PVST、RSTP、MSTP生成树。支持EAPS、ERPS以太网环网保护协议。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 8.设备主引擎网络安全特性支持dhcp server，支持基于Snooping技术的防止DHCP报文攻击的方法。支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤的一种访问控制列表的分类匹配方法。支持一种可同时对IP和MAC进行访问控制的过滤方法、防ARP欺骗、防ARP攻击防DHCP欺骗、防DHCP攻击、防IGMP攻击、IP Flood攻击。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 9.设备主引擎网络为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议。支持Telnet、SSH和WEB管理。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 10.内置时序电源控制器，可顺序控制业务板卡供电或独立控制业务板卡供电，便于能耗管理。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 11.中枢板具有40口高速连接器≥8 个，30口欧式插座≥8 个的与业务板卡相连。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 12.中枢板具有自动识别业务板卡的板卡类型和地址的功能，带有通讯功能,获取业务板卡状态和故障代码。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 二、主控板卡 1.★设备业务板为板卡式，数据交换支持40口高速连接器与中枢板插拔式连接，12v供电支持30口欧式插座与中枢板插拔式连接，具备不少于8路9Pin红外端口，支持IR设备和以太网之间的数据通讯，支持IR指令学习功能。支持定时触发预设任务，支持自定义指令方式触发预设任务。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明。 2.端口具备ESD15K防护；系统具备死机自动重启功能；确保系统稳定可靠。投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 3.设备业务板卡核心芯片含64位处理器CPU，内核不低于4核，主频不低于2.0GHz，含GPU，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1，含NPU，算力可达1TOP；内置不低于4GB内存及不低于32GB的FLASH存储器；投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 4.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出。支持远程网络控制。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 5.主机支持内建WDT（看门狗定时器）自动重启触发器，确保系统长时间稳定运行。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和官网截图盖章。 6.内置管理软件，可配置和本设备相连接的各种智能设备和终端。 7.★音视频边缘节点配置：配置≥8路RS232控制接口的中央控制板卡、≥2路输入/2路输出的视频处理板卡、≥4通道的功率放大器板卡、配置≥8进8出的音频处理板卡、≥8路RJ45网络接口、数字网络架构的会议发言板卡，所有的功能板卡和槽位均采用1U设计。投标时提供具有 CMA 或 CAL 或 CNAS 认证章的第三方权威机构功能性检验报告证明和实体设备照片并加盖制造商公章。 | 1 | 台 | 14666 | 14666 |  |
| 15 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 接收距离达150米远，适用于大型多功能厅： 1、频率范围：640-689.75MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、★振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、★接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：60-13000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-95dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 发射器： 1、频率范围:640-689.75MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:动圈式； 10、供电方式:2节AA电池； 11、电池寿命:约8-12小时。 | 2 | 套 | 4050 | 8100 |  |
| 16 | 真分集一拖二无线头戴话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：640-689.75MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、★振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、★接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：60-13000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-95dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 发射器： 1、频率范围:640-689.75MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:动圈式； 10、供电方式:2节AA电池； 11、电池寿命:约8-12小时。 | 1 | 套 | 6750 | 6750 |  |
| 17 | 真分集一拖二无线领夹话筒 | 无线接收机： 1、频率范围：640-689.75MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、★振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、★接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频； 7、音频频响：60-13000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、接收灵敏度：≤-95dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。 发射器： 1、频率范围:640-689.75MHz； 2、可调信道数:200个； 3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）； 4、谐波抑制:-30dB； 5、调制方式:调频（FM）； 6、调频方式:红外对频； 7、最大偏移度:+-45KHz； 8、RF功率输出:3-30mW； 9、拾音头:动圈式； 10、供电方式:2节AA电池； 11、电池寿命:约8-12小时。 | 1 | 套 | 6210 | 6210 |  |
| 18 | 天线分配放大器 | 具备UHF天线信号带通滤波功能，把带通以外的干扰信号进行过滤抑制衰减！经滤波后的射频信号进行放大及拆分为多路输出，从而补偿插入损失。分配系统允许四台接收机使用，同时还配有向每个接收机供电的电源插头！另外还配备一路射频信号级联端口，能够连接到第五个接收机或第二套天线分配系统的天线输入端口。在将天线射频信号拆分给多个输出端口时，信号强度将衰减！能够对信号进行放大补偿，以确保为接收机提供较强的信号。 | 1 | 套 | 6480 | 6480 |  |
| 19 | 无线数字会议系统主控机 | 主控机技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz 调制方式：FM 工作有效距离：60米 ★震荡方式：PLL相位锁定频率合成 接收灵敏度：-95dBm 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合T.H.D：<0.7%@1KHz 综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB 供电：12V 1A 输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座 | 1 | 台 | 7704 | 7704 |  |
| 20 | 无线数字会议 主席单元 (内置锂电池） | 符合GB/T17618-1998国家标准；列席单元采用工程塑料材质，外观喷皮高档工艺， 内置天线，美观得体。 列席单元话筒技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz ★ 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波辐射：<-65dBm 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz 传感器：电容式双振膜咪芯、 超心指向性 RF功率输出：15mW 使用电池:3600mAH锂离子电池，可以连续工作15小时,待机时长可达25个小时 电流消耗：<200mA | 1 | 台 | 4320 | 4320 |  |
| 21 | 无线数字会议 代表单元 （内置锂电池） | 2.4寸TFT彩色液晶显示，分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能。 列席单元采用3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作15小时,待机时长可达25个小时。 列席单元通信状态下按键长亮蓝色灯，高档大气。 发言时方管单元有灯条显示，鹅颈单元有灯环显示。 具备发言计时功能，方便与会者把控会议节奏。 人性化功能：高清人声还原、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰。 符合GB/T17618-1998国家标准；列席单元采用工程塑料材质，外观喷皮高档工艺，内置天线，美观得体。 列席单元话筒技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波辐射：<-65dBm 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz 传感器：电容式双振膜咪芯、 超心指向性 RF功率输出：15mW 使用电池:3600mAH锂离子电池，可以连续工作15小时,待机时长可达25个小时 电流消耗：<200mA | 10 | 台 | 4320 | 43200 |  |
| 22 | 充电箱 | 电压：AC 220V 总功率：5V40A/200W(足功率) | 1 | 台 | 1241 | 1241 |  |
| 23 | 数字反馈抑制器 | 1. 配置2寸TFT彩屏，实时显示当前音频电平，系统音量，麦克风音量； 2.★采用移频，陷波双算法，实时自动扫描啸叫抑制点并自动抑制，有效提升麦克风拾音距离； 3.自动增益算法，高保真音质，讲话更轻松； 4.24bit高性能A/D及D/A转换芯片,语音清晰，还原度高； 5.支持4通道48V幻象电源独立开关控制； 6.输入通道：4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS，1路RCA接口； 7.★输出通道：2路平衡输出XLR，1路RCA； 8.高效简单的操作，无需任何调试一键切换啸叫抑制功能打开或关闭，即时了解抑制器的效果； 9.支持一键对啸叫点进行校正,Ai自适应算法清除啸叫； 10.频率响应：20-20KHz（BYPASS） 100-16KHz（ACTIVE）； 11.信噪比>105dB，超低噪声; 12.输入阻抗：10KΩ； 13.输出阻抗：1KΩ； 14.AD采样：48K,24bit； 15.额定电压：220V/AC 50Hz ； 16.额定功率：<20W | 1 | 台 | 6120 | 6120 |  |
| 24 | 合唱话筒 | 多指向，镀金Mylar膜片，48V幻象供电，晶体管无输出变压器，平衡输出，高灵敏度、低噪声、低失真、宽频响、方便使用，心形、8字形多种指向性可通过开关随心切换，声音丰满、浑厚，适用于各种高中低档场所录音、扩音。 指向特性:心形指向性8字形指向性 频率响应: 30 - 20000Hz 灵敏度:≥25mV/Pa ( - 32dB±2dB ) 输出阻抗: 200Ω 最大声压级（dB）：130 信噪比:≥96dB 幻象供电: 48V 输出连接器:底座后部，标准3针卡侬公头 XLRM输出 | 2 | 套 | 3661 | 7322 |  |
| 25 | 电源时序器 （独立滤波，带232接口） | 1 面板颜色：黑色 2 电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/10000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1：点阵功能显示 2：液晶电压显示 3:顺序开启逆序关闭，自由设定通道 4:COM中控控制（指令控制）或自带软件控制5：时间间隔可调6：自由通道关闭7：级联叠机ID:0-255 10：中控外控8：面板通道独立关闭9:.6组定时功能10:可以设定使用时间（0-99小时） 7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以自由设置） 8 输出继电器触点电流：40A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：适用电压AC190-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.8米欧式插头 12 开启类型：按键式轻触开关 13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制） 14 功能显示电压显示表类型：点阵功能显示电压表与功能菜单 15 叠机级联功能：有 16 外接控制开关接口：RS232 COM接口中控控制 17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 | 3 | 台 | 1271 | 3813 |  |
| 26 | 机柜 |  | 2 | 个 | 2220 | 4440 |  |
| 合计：叁拾叁万柒仟零玖拾壹元整（¥337091.00元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 性能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 示意图片 |
| 面光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W成像灯 | 输入电压：AC100-240V，50-60Hz 额定功率：≥20W 光 源：200W COB 色 温：3200K/5600K可选 显 指： ≥90 灯珠寿命：50000h 调 光：0-255，0%-100%线性调光 ★光学材料：光学透镜透镜 光学角度： 19°、26°、36°可选 功能效果：散光、聚光 防护等级：IP20 控制模式：国际标准DMX512信号、自走、主从 通道数量：2个DMX通道 | 台 | 16 | 3582 | 57312 |  |
| 2 | 调焦面光灯 | 输入电压：AC90-240V 50HZ/60HZ 功 率：200w 色温：3200k-5600k可调 发光角度：15-60度 ★控制模式：DMX控制/主从/声控 通道：6CH通道 | 台 | 16 | 2101 | 33616 |  |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18颗4合一 全彩帕灯 | 输入电压：90-240V 50/60HZ 额定功率: 200W 灯泡规格：18颗X10W红绿蓝白 颜 色：RGBW四合一 防水设计：IP25 ★透镜角度:25º（可选角度：15°、45°） 调光：红、绿、蓝、白单色独立调光，总调光，宏功能调光 频闪： 独立频闪通道 控制方式：国际标准DMX512信号，标准模式8通道、扩展模式8个通道，主从同步控制模式，内置程序自动运行 | 台 | 16 | 594 | 9504 |  |
| 4 | LED三基色灯 | 电压：AC90V-240v,50/60HZ 功率：≥200W 光源：432颗5730灯珠 ★通道：4-6CH "颜色:正白、暖白、双色，控制方式：声控，自动，DMX512，联机。插头：音响插。开孔430X255mm | 台 | 16 | 1809 | 28944 |  |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18颗4合一 全彩帕灯 | 输入电压：90-240V 50/60HZ 额定功率: ≥200W 灯泡规格：18颗X10W红绿蓝白 颜 色：RGBW四合一 防水设计：IP25 透镜角度:25º（可选角度：15°、45°） ★调光：红、绿、蓝、白单色独立调光，总调光，宏功能调光 频闪： 独立频闪通道 控制方式：国际标准DMX512信号，标准模式8通道、扩展模式8个通道，主从同步控制模式，内置程序自动运行 | 台 | 16 | 639 | 10224 |  |
| 6 | 295光束灯 | 电源:AC110-240V,50/60Hz 500W足功率电源（三防） 光源：凯元灯泡 凯元点灯 频闪: 高数频闪1-15次/秒的频闪切换，可选择随机频闪及脉冲频闪 雾化:0-100%线性雾化 带七彩效果 调焦:线性调焦 调光: 1-100%线性调节 ★光学镜头:6层高清彩色镀膜透镜 出光口径：≥145mm 光束角度: 平行光束角: 0-3.2度 棱镜盘：16菱镜，8+16+24蜂窝菱镜，双菱镜可叠加 颜色：1个固定颜色盘，14个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 固图：1个固定图案盘，13个图案(含4个玻图），可双向变速旋转 水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错. 垂直扫描:250度(160bit精度扫描)电子纠错. 通道模式:16个国际标准DMX512通道,主从模式. 显示：彩色显示屏 散热：整机全滚珠风扇（三防） 马达数量: 共12个超静音马达 整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能. | 台 | 16 | 2988 | 47808 |  |
| 三顶光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 295光束灯 | 电源:AC110-240V,50/60Hz 500W足功率电源（三防） 光源：凯元灯泡 凯元点灯器 频闪: 高数频闪1-15次/秒的频闪切换，可选择随机频闪及脉冲频闪 雾化:0-100%线性雾化 带七彩效果 调焦:线性调焦 调光: 1-100%线性调节 ★光学镜头:6层高清彩色镀膜透镜 出光口径：≥145mm 光束角度: 平行光束角: 0-3.2度 棱镜盘：16菱镜，8+16+24蜂窝菱镜，双菱镜可叠加 颜色：1个固定颜色盘，14个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 固图：1个固定图案盘，13个图案(含4个玻图），可双向变速旋转 水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错. 垂直扫描:250度(160bit精度扫描)电子纠错. 通道模式:16个国际标准DMX512通道,主从模式. 显示：彩色显示屏 散热：整机全滚珠风扇（三防） 马达数量: 共12个超静音马达 整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能. | 台 | 16 | 2988 | 47808 |  |
| 8 | 18颗4合一 全彩帕灯 | 输入电压：90-240V 50/60HZ 额定功率: ≥200W 灯泡规格：18颗X10W红绿蓝白 颜 色：RGBW四合一 防水设计：IP25 ★透镜角度:25º（可选角度：15°、45°） 调光：红、绿、蓝、白单色独立调光，总调光，宏功能调光 频闪： 独立频闪通道 控制方式：国际标准DMX512信号，标准模式8通道、扩展模式8个通道，主从同步控制模式，内置程序自动运行 | 台 | 16 | 639 | 10224 |  |
| 控制器+外设部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金刚1024 | 1.DMX512/1990 标准，≥ 512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2.同时控制最多32台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置。 3.内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 4★.30个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 5.可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。 6.配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据。 7.带背光的 LCD 显示运行参数。 | 台 | 1 | 4212 | 4212 |  |
| 10 | 8路放大器 | 输入输出光电隔离，4路或8路光电输出，信号放大整形功能，延长信号输出距离，增强数据线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口故障现场隔离，提高数字式灯光，控制系统的安全可靠性。 | 台 | 1 | 1140 | 1140 |  |
| 11 | 12路直通柜 | 12路电源直通箱舞台灯光12路6kw电源箱电源柜数字硅箱直通柜 本产品可直接接入舞台2KW常规灯具18只 或4KW灯具12只；12路单独控制；6路采用国标40A胶木插，6路采用国标10A胶木插，6平方主线，均烫锡焊接处理防止老化而发热。总功率48KW，每路≥4000W。 | 台 | 1 | 2949 | 2949 |  |
| 12 | 光束灯保险绳 | 卡管：25-60mm. 适用于：LED灯，摇头灯，帕灯等，灯位调试灵便，安装稳定可靠，灵活控制光路 | 条 | 32 | 21 | 672 |  |
| 13 | 大灯钩 | 承重：≥30kg，结构：双捻(多股)，类型：吊装绳带，捻向：右同向(RHLL)、左交互(LHRL)，抗拉强度：5000（MPa），用途：灯具保险绳 吊牌，直径：1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0（mm），用途：吊挂各种舞台灯光、音响设备，为固定安装或移动演出设备保驾护航 | 个 | 64 | 51 | 3264 |  |
| 14 | 小灯钩 | 承重：≥30kg，结构：双捻(多股)，类型：吊装绳带，捻向：右同向(RHLL)、左交互(LHRL)，抗拉强度：5000（MPa），用途：灯具保险绳 吊牌，直径：1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0（mm），用途：吊挂各种舞台灯光、音响设备，为固定安装或移动演出设备保驾护航 | 个 | 96 | 45 | 4320 |  |
| 合计：大写 贰拾陆万壹仟玖佰玖拾柒元整 （¥261997.00元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目需要拟派成员要求

1.具有建筑电工合格证书。

2.具有建筑焊工合格证书。