- 第二章  招标需求

一、工作内容：

（一）主要作业依据

1、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

2、《水运工程测量规范》JTS131-2012；

3、《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012；

4、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009 ；

5、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)；

6、《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500  1:1000  1：2000地图图式》(GB/T 20257.1一2007)；

7、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规定》CH/T2009-2010；

8、《数字测绘产品质量要求 第一部分：数字线划地图、数字高程模型质量要求》；

9、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T13989-2012；

10、《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008；

11、《测绘作业人员安全规范》CH 1016-2008

12、《水利水电工程制图手册》。

（二）新增水库、水闸及泵房基准点及观测点埋设及二年监测

1、工作内容

新增基准点10个、观测点35个。内容包括晶星水库、小沙新塘中闸、保泉碶闸、白泉泵站、干览东闸泵站。

2、工作要求

（1）晶星水库2个基准点、3个观测点；

（2）小沙新塘中闸、保泉碶两座水闸各2个基准点、8个观测点；

（3）白泉泵站、干览东闸泵站两座泵站各2个基准点、8个观测点；

（4）高程基准系统：高程基准系统采用1985国家高程基准。

（5）平面基准系统：平面系统采用国家2000坐标系。

（三）沉降、位移及渗流观（监）测分析

1、工作内容

（1）提供水库、海塘、堤防、水闸及泵房沉降位移点的观测数据；

（2）观测期内水库、海塘、堤防、水闸、泵房沉降及位移常规观测并分析；

（3）观测期内水库、海塘、堤防、水闸、泵房沉降及位移观测点位常规维护并修补；

（4）基准点要求采用保护箱形式，观测点要求采用不锈钢钉子；

（5）所有基准点要求埋设牢固及不易受损破坏的地方；

（6）所有基准点要求现场位置的照片及点之记；

（7）观（监）测期为二年；每年观（监）测二次，具体时间由发包人确定；每次观（监）测结束后需单独形成观（监）测报告；

（8）高程基准系统：高程基准系统采用1985国家高程基准；

（9）平面基准系统：平面系统采用国家2000坐标系。

未尽事宜参考相关技术标准

（四）具体实施内容

2018年-2020年定海区水利工程观测工程量清单汇总表

| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有水利工程基准点376个，观测点1020个 |  |  |  |  |  |  |  | 1020个 |  |  | 二年观测 |  |
| 2 | 新增基准点10个，制作、埋设 |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |
| 3 | 新增观测点35个，制作、埋设、二年观测 |  |  |  |  |  |  |  | 35个 |  |  | 二年观测 |  |
| 4 | 预估每年报损基准点15个，包含制作、埋设 |  |  |  |  |  |  |  | 两年共30个 |  |  |  |  |
| 5 | 预估每年报损观测点50个，包含制作、埋设 |  |  |  |  |  |  |  | 两年共100个 |  |  |  |  |
| 6 | 8座小（一）型水库渗流观测，每座水库按9个点位计 |  |  |  |  |  |  |  | 8座 |  |  | 二年观测 |  |
| 定海区现有水利工程观测点统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程类别 | 工程数量 |  |  | 观测点（个） |  | 基准点（个） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 水库 | 73 |  |  | 365 |  | 146 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 海塘 | 68 |  |  | 307 |  | 148 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 堤防 | 26 |  |  | 202 |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水闸 | 16 |  |  | 106 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 泵站 | 6 |  |  | 40 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 189 |  |  | 1020 |  | 376 |  |  |  |  |  |
| 定海区水利工程新增点位统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程类别 |  |  | 工程数量 | 观测点（个） |  | 基准点（个） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 水库 |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 晶星水库 |  |  |  |
| 2 | 水闸 |  |  | 2 | 16 |  | 4 |  |  | 小沙新塘中闸、保泉碶 |  |  |  |
| 3 | 泵站 |  |  | 2 | 16 |  | 4 |  |  | 白泉泵站、干览东闸泵站 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 5 | 35 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

| 1、水库工程工作名录一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 总库容（万m3） | 观测点（个) | 基准点（个） |  |
| 1 | 王毛山水库 | 城东街道 | 61.3 | 6 | 2 |  |
| 2 | 长岗山水库 | 城东街道 | 26.9 | 3 | 2 |  |
| 3 | 红卫水库 | 昌国街道 | 85 | 6 | 2 |  |
| 4 | 杨家湾水库 | 环南街道 | 14.5 | 3 | 2 |  |
| 5 | 大龙港水库 | 环南街道 | 22.3 | 3 | 2 |  |
| 6 | 叉河水库 | 盐仓街道 | 264 | 9 | 2 |  |
| 7 | 黄高岭水库 | 盐仓街道 | 17.5 | 5 | 2 |  |
| 8 | 长春水库 | 盐仓街道 | 31.3 | 3 | 2 |  |
| 9 | 东岙弄水库 | 小沙街道 | 185 | 9 | 2 |  |
| 10 | 昌门里水库 | 小沙街道 | 212 | 9 | 2 |  |
| 11 | 大寺岭水库 | 小沙街道 | 28.63 | 3 | 2 |  |
| 12 | 西岙弄水库 | 小沙街道 | 12.4 | 5 | 2 |  |
| 13 | 水江洋水库 | 小沙街道 | 33.6 | 6 | 2 |  |
| 14 | 碾子弄水库 | 小沙街道 | 18 | 3 | 2 |  |
| 15 | 里孙水库 | 小沙街道 | 27.5 | 5 | 2 |  |
| 16 | 紫窟岭水库 | 小沙街道 | 18.21 | 3 | 2 |  |
| 17 | 峙中岙水库 | 小沙街道 | 64 | 6 | 2 |  |
| 18 | 大湾水库 | 小沙街道 | 14.8 | 6 | 2 |  |
| 19 | 龙潭水库 | 岑港街道 | 160 | 9 | 2 |  |
| 20 | 长坑水库 | 岑港街道 | 37.1 | 3 | 2 |  |
| 21 | 弹湖山水库 | 岑港街道 | 14.3 | 3 | 2 |  |
| 22 | 何家弄水库 | 岑港街道 | 63.7 | 5 | 2 |  |
| 23 | 龙舌水库 | 岑港街道 | 35.7 | 10 | 2 |  |
| 24 | 龙眼水库 | 岑港街道 | 37.1 | 3 | 2 |  |
| 25 | 麦山水库 | 岑港街道 | 30.6 | 8 | 2 |  |
| 26 | 西岙水库 | 岑港街道 | 10.43 | 3 | 2 |  |
| 27 | 小沙岭下水库 | 岑港街道 | 31.6 | 4 | 2 |  |
| 28 | 涨茨水库 | 岑港街道 | 26.6 | 5 | 2 |  |
| 29 | 双螺水库 | 岑港街道 | 61.4 | 3 | 2 |  |
| 30 | 北岙水库 | 岑港街道 | 34.8 | 3 | 2 |  |
| 31 | 蚂蝗山水库 | 双桥街道 | 354.2 | 12 | 2 |  |
| 32 | 狭门水库 | 双桥街道 | 280.8 | 9 | 2 |  |
| 33 | 团结水库 | 马岙街道 | 122.3 | 9 | 2 |  |
| 34 | 大九岭水库 | 马岙街道 | 30.2 | 5 | 2 |  |
| 35 | 赵家岙水库 | 马岙街道 | 29 | 4 | 2 |  |
| 36 | 龙王堂水库 | 金塘镇 | 155.9 | 9 | 2 |  |
| 37 | 化成寺水库 | 金塘镇 | 129.8 | 9 | 2 |  |
| 38 | 肚斗水库 | 金塘镇 | 131 | 9 | 2 |  |
| 39 | 九条溪水库 | 金塘镇 | 15.54 | 3 | 2 |  |
| 40 | 金岗川水库 | 金塘镇 | 72.1 | 3 | 2 |  |
| 41 | 小卫平水库 | 金塘镇 | 34 | 4 | 2 |  |
| 42 | 黄泥坎水库 | 金塘镇 | 14 | 3 | 2 |  |
| 43 | 南石弄水库 | 金塘镇 | 91.7 | 3 | 2 |  |
| 44 | 小东堠水库 | 金塘镇 | 14.5 | 3 | 2 |  |
| 45 | 里小岙水库 | 金塘镇 | 19.1 | 3 | 2 |  |
| 46 | 石檀岭下水库 | 金塘镇 | 14.6 | 3 | 2 |  |
| 47 | 大岭下（上）水库 | 金塘镇 | 12 | 3 | 2 |  |
| 48 | 大岭下（下）水库 | 金塘镇 | 14.15 | 3 | 2 |  |
| 49 | 西堠水库 | 金塘镇 | 43.7 | 4 | 2 |  |
| 50 | 白泉岭下水库 | 白泉镇 | 204 | 9 | 2 |  |
| 51 | 金林水库 | 白泉镇 | 153.8 | 9 | 2 |  |
| 52 | 姚家湾水库 | 白泉镇 | 124 | 9 | 2 |  |
| 53 | 唐家岙水库 | 白泉镇 | 15.77 | 3 | 2 |  |
| 54 | 林家岙水库 | 白泉镇 | 24.57 | 3 | 2 |  |
| 55 | 金山水库 | 白泉镇 | 37.5 | 3 | 2 |  |
| 56 | 贾施岙水库 | 白泉镇 | 14.1 | 3 | 2 |  |
| 57 | 庙后庄水库 | 白泉镇 | 37.6 | 3 | 2 |  |
| 58 | 打支岙水库 | 白泉镇 | 18.5 | 3 | 2 |  |
| 59 | 毛洋周水库 | 白泉镇 | 17.4 | 3 | 2 |  |
| 60 | 万寿水库 | 白泉镇 | 50.6 | 3 | 2 |  |
| 61 | 秧田岙水库 | 白泉镇 | 17.14 | 3 | 2 |  |
| 62 | 方岭下水库 | 白泉镇 | 18.7 | 3 | 2 |  |
| 63 | 西岙底陈水库 | 白泉镇 | 78 | 3 | 2 |  |
| 64 | 东岙底陈水库 | 白泉镇 | 18.74 | 3 | 2 |  |
| 65 | 大支水库 | 白泉镇 | 23.3 | 3 | 2 |  |
| 66 | 叶家水库 | 白泉镇 | 13.13 | 3 | 2 |  |
| 67 | 里王水库 | 白泉镇 | 11.31 | 3 | 2 |  |
| 68 | 淡水坑水库 | 白泉镇 | 19 | 3 | 2 |  |
| 69 | 东岙底水库 | 白泉镇 | 51.2 | 3 | 2 |  |
| 70 | 白马湾水库 | 白泉镇 | 42.5 | 3 | 2 |  |
| 71 | 长春岭水库 | 干览镇 | 410 | 9 | 2 |  |
| 72 | 南洞水库 | 干览镇 | 185.4 | 12 | 2 |  |
| 73 | 淡水坑水库 | 东海农场 | 26 | 10 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 365 | 146 |  |
|  | 新增 |  |  |  |  |  |
| 74 | 晶星水库 | 岑港街道 | 23.65 | 3 | 2 |  |

| 2、标准海塘工作名录一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 海塘名称 |  |  |  | 所在乡镇 |  |  | 海塘长度（m） |  | 设计防洪标准重现期：年 |  |  |  | 观测点（个） |  |  | 基准点（个） |  |  |
| 1 |  |  | 钓浪海塘 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 4140 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  |  | 团结海塘 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 2240 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 小展海塘 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 700 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 大浦口海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2410 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 穆岙海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2560 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 和建海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 1430 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 沥港大塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 1390 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 大鹏海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2900 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  | 西堠海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 1300 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 东堠新塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 800 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 南山北段海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2000 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 南山中段海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2500 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 南山西南塘一期 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 2500 |  | 20 |  |  |  | 19 |  |  | 7 |  |  |
| 14 |  |  | 双尖海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 400 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 南山西南塘（二期） |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 800 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  |
| 16 |  |  | 柏塘海塘 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 400 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 17 |  |  | 大沙湾塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 350 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  |  | 永安海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 3600 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |
| 19 |  |  | 峧下海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 2500 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  |
| 20 |  |  | 大涂面塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 930 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 黄金湾海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1060 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 22 |  |  | 南北岙海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1520 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 23 |  |  | 晒网海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1200 |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |
| 24 |  |  | 富翅外厂塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1220 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 25 |  |  | 富翅里厂塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 360 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 26 |  |  | 傅家塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 780 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 27 |  |  | 横街花塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1700 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 28 |  |  | 老塘山塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 380 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  | 涨茨海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 1850 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 30 |  |  | 北斗岙海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 510 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 31 |  |  | 步枪湾海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 550 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 32 |  |  | 韭菜海塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 670 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 33 |  |  | 西大塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 2520 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 34 |  |  | 东大塘 |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 3180 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 35 |  |  | 小舟黄岩涂塘 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 1080 |  | 50 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 36 |  |  | 大小蚶涂塘 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 1300 |  | 50 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 37 |  |  | 胜利海塘 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 2250 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 38 |  |  | 饭店干海塘 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 690 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 39 |  |  | 三江浦塘 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 350 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 40 |  |  | 盐河大塘 |  |  |  | 盐仓街道 |  |  | 3800 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 41 |  |  | 洋螺海塘 |  |  |  | 盐仓街道 |  |  | 2110 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |
| 42 |  |  | 联勤海塘盐仓段 |  |  |  | 盐仓街道 |  |  | 1920 |  | 50 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 43 |  |  | 联勤海塘双桥段 |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 5770 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |
| 44 |  |  | 五星东山头塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 3180 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 45 |  |  | 小南岙猫咀巴塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1400 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 46 |  |  | 大北岙东岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1250 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 47 |  |  | 石塘岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1300 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 48 |  |  | 小巨西岙东岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1200 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |
| 49 |  |  | 大巨南北岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1200 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 50 |  |  | 大猫梅湾塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 620 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 51 |  |  | 西蟹峙大岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 760 |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 52 |  |  | 盘峙西南塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1200 |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 53 |  |  | 大猫西北塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1300 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 54 |  |  | 小盘峙南塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 750 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 55 |  |  | 盘峙东南塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 1200 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 56 |  |  | 摘箬山西北岙塘 |  |  |  | 环南街道 |  |  | 435 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 57 |  |  | 锡丈海塘 |  |  |  | 干览镇 |  |  | 1880 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 58 |  |  | 晒盐海塘 |  |  |  | 干览镇 |  |  | 1730 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 59 |  |  | 丰产海塘 |  |  |  | 干览镇 |  |  | 1300 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 60 |  |  | 大沙新塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 3360 |  | 50 |  |  |  | 16 |  |  | 4 |  |  |
| 61 |  |  | 小沙新塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 3550 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 毛峙东塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 1000 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 63 |  |  | 南外塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 3500 |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  |
| 64 |  |  | 西尼盘塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 1860 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |
| 65 |  |  | 大湾塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 1020 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 66 |  |  | 深水涂塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 620 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 67 |  |  | 大满塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 610 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 68 |  |  | 小满塘 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 550 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  | 148 |  |  |
| 3、堤防工作名录一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 堤防名称 |  |  |  |  |  | 所在乡镇 |  |  | 堤防长（km） |  | 设计防洪标准重现期：年 |  |  | 观测点（个） |  |  | 基准点（个） |  |  |  |
| 1 | 白泉主河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 7 |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 白泉主河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 7 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 北蝉大河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 2.6 |  | 20 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 北蝉大河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 2.6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 大柳主干河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 7.3 |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 大柳主干河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 7.3 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 老大河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 4.5 |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 老大河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 4.5 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 前门畈河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 9.7 |  | 20 |  |  | 42 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | 前门畈河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 9.7 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 后门畈河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 2.6 |  | 20 |  |  | 13 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 后门畈河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 2.6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 东方河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 6.3 |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 4 |  |  |  |
| 14 | 东方河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 6.3 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 盐仓大河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 盐仓街道 |  |  | 2.4 |  | 20 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |
| 16 | 盐仓大河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 盐仓街道 |  |  | 2.4 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大沙横河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 2 |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 18 | 大沙横河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大沙中心河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 1.9 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 | 大沙中心河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 1.9 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 岑港河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 3.9 |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 4 |  |  |  |
| 22 | 岑港河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 岑港街道 |  |  | 3.9 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 东围河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 2.9 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | 东围河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 2.9 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 南围河左岸堤防 |  |  |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 2 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |
| 26 | 南围河右岸堤防 |  |  |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  | 44 |  |  |  |
| 4、水闸工作名录一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 水闸名称 |  |  |  | 所在乡镇 |  |  | 最大过闸流量（m3/s） |  |  | 观测点（个） |  | 基准点（个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿塘水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 白泉大闸 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 530 |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钓浪中闸 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 272 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 联勤中心闸 |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 152 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 野鸭山闸 |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 171 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 联勤新闸 |  |  |  | 双桥街道 |  |  | 115 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 大沙新塘中闸 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 195 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 六角跳直塘转角闸 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 124 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 大浦口闸 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 177 |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 下湾新闸 |  |  |  | 金塘镇 |  |  | 104 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 东闸 |  |  |  | 干览镇 |  |  | 104 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 老碶头闸 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 100 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 碶头山闸 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 112 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 三江节制闸 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 125 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 北海节制闸 |  |  |  | 马岙街道 |  |  | 108 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 小沙新塘中闸 |  |  |  | 小沙街道 |  |  | 113 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 保泉碶 |  |  |  | 白泉镇 |  |  | 101 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、泵站工作名录一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 泵站名称 | 所在乡镇 |  |  | 单站装机流量（m3/s） |  |  | 单站装机功率（kW） |  | 观测点（个） |  |  |  | 基准点（个） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 平岩泵站 | 盐仓街道 |  |  | 18 |  |  | 930 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 野鸭山泵站 | 双桥街道 |  |  | 20 |  |  | 1110 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 大沙泵站 | 小沙街道 |  |  | 12 |  |  | 520 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 下湾新泵站 | 金塘镇 |  |  | 10 |  |  | 520 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 下湾泵站 | 金塘镇 |  |  | 10 |  |  | 600 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 新增项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 白泉泵站 | 白泉镇 |  |  | 48 |  |  | 6300 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 干览东闸泵站 | 干览镇 |  |  | 20 |  |  | 1200 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

（五）水库、海塘、堤防、水闸及泵房基准点测量要求

测量技术要求.

一级GPS网其精度应符合CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》中一级GPS控制点的要求，最弱边相对中误差小于1/20000，并要求按照CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》的一级点的观测要求进行观测和数据处理。

GPS网相邻点间基线长度精度用下式表示：

á=±√a²+（b·d·10-6）²

式中á(mm)为标准差，a(mm)为固定误差，b为比例误差系数，d(km)为相邻点间距离。依据GPS网精度分级，其中一级GPS网固定误差a≤10mm，比例误差系数b≤5。

一级GPS网应由非同步环观测边构成多边形闭合环，要求每个闭合环的边数≤10。

GPS基线向量一般按设计图观测，允许根据具体情况适当改变，但必须满足上述要求。

选点的基本要求.

GPS点应尽量选在交通方便的地方，一般在道路沿线附近布设，以便于外业观测和其他测量手段的联测。

GPS点点位周围应便于安置接收设备和操作，视野应开阔，视场内不应有小于被测卫星的地平高度角15°的成片障碍物，在困难地区可适当放宽，高度角限制为不低于20°。

点位附近不应有强烈干扰接受卫星信号的物体， 点位应远离高压线和大功率无线电发射源（如电视台），离高压线距离不小于50M，离发射源距离不小于200M。如必须在发射源附近设点时，应在停播期间观测。

为满足下级平面控制发展的需要，尽量做到GPS点有一个或一个以上通视方向，要求所选点位的地面基础应坚实稳定，便于扩展，便于点的长期保存，同时应有利于安全作业。

一级GPS网中相邻点之间平均边长0.5km, 相邻点基线最小距离不宜小于平均距离的1/3；最大距离不宜大于平均距离的3倍。

GPS点选定后，现场测绘 GPS点点之记。

造埋石要求.

GPS点埋石应按照CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》中的控制点的要求

1、控制点标石中心标志宜采用直径为1mm的铜芯，标志顶部应为圆球状，并应高出标石面，标志的长度宜为300mm。

2、控制点应埋设到基岩，没有基岩的深挖到500mm，底部浇灌200mm的水泥。采用400mm×400mm保护箱进行保护。

3、观测点埋设的底部长为200mm，顶部圆头为10mm，顶部离地面5mm，孔内采用明胶固定。

提交测绘成果（或产品）及其资料清单

1、水准测量原始记录；

2、水准测量平差成果；

3、控制点成果表；

4、基准点点之记;

5、沉降初始数据；

6、位移初始数据；

7、测量技术报告。

二、观测服务期要求：

合同签订后1个月内完成新增点位埋设，观测期为2年，每年观测2次。

- 质量要求：

经发包人组织验收合格。

四、付款方式：

1、合同签订后15日天内容支付合同总价10%；

2、合同签订后一年后相关成果经发包人组织验收合格后十个工作日内支付至合同总价的60%；

3、完成二年监测工作并提交成果经验收合格后一次性支付剩余价款。

五、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型企业和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

中小型企业划分以《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号文件）为准。（参加政府采购活动的小微企业应当提供本采购文件规定的《中小企业声明函》及相关证明）

- 第四章  评标办法及评分标准

- 综合评分法

- 定海区水利工程2018~2020年度观测设施项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于定海区水利工程2018~2020年度观测设施项目的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评分最高者为中标候选人。

最高限价：指控制价金额。

扶持政策说明：

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。以上1、2不重复扣除。
报价的计分方法

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术得分 | 70 |
| 投标报价 | 30 |
| 合计 | 100 |

综合评分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合评分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。如依旧相同，则由评标委员会全体成员投票决定名次（不允许弃权）。

候选中标商的选取

按照综合评分名次推荐3名中标候选人。

符合性审查表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |  |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求递交 |  |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件、社保证明 |  |  |
| 6 | 投标人具备测绘乙级及以上资质和工程勘察专业类乙级及以上资质的独立法人 |  |  |
| 7 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

定海区水利工程2018~2020年度观测设施项目商务及技术评分表

项目名称：

招标编号：

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力及信誉（满分20分） | 8分 | 具有2014年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的类似工程业绩，单项合同金额在100万元（含）以上的，每个业绩得4分，最高得8分；单项合同金额在100万元（不含）以下的，每个业绩得3分，最高得6分。 （须提供合同及中标通知书原件核对，否则不得分） |
|  | 8分 | 1、投标人具有勘察甲级(专业甲级或综合甲级)资质的得2分； 2、具有测绘甲级资质的得2分； 3、通过省级及以上计量认证证书（CMA）且在有效期内的，得1分； 4、通过ISO质量管理体系论证且在有效期内的，得1分； 5、通过ISO环境管理体系论证且在有效期内的，得1分； 6、通过职业健康管理体系论证且在有效期内的，得1分； （须提供证书原件核对，否则不得分） |
|  | 4分 | 投标人类似工程项目获得省部级及以上奖励的，每个项目得2分，最多4分。 （须提供获奖证书原件核对，否则不得分） |
| 人员配备情况（满分10分） | 6分 | 项目负责人： - 具有测量（测绘）高级工程师及以上职称得3分；具有测量（测绘）工程师职称得1分。（须提供证书原件核对，否则不得分） 2、具有2014年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过类似工程业绩的，得3分。 （须提供合同及中标通知书原件核对，否则不得分） |
|  | 4分 | 项目成员中除项目负责人外，其他主要人员中具有测绘助理工程师及以上职称或水利助理工程师及以上职称的，配备1人得1分，最高4分。 （须提供证书原件核对，否则不得分） |
| 技术方案（满分40分） | 7分 | 主要仪器设备选型、技术性能和质量状况能否满足观测及工程要求。 好的得5~7分，较好的得3~5分，一般得1~3分。 |
|  | 7分 | 变形测量计算及观（监）测分析方案是否合理、可行； 好的得5~7分，较好的得3~5分，一般得1~3分。 |
|  | 5分 | 现场仪器设备埋设安装、修复和保护方案是否合理、可行； 好的得4~5分，较好的得2~4分，一般得1~2分。 |
|  | 5分 | 施工质量的控制、检验及其保证措施是否科学、可靠； 好的得4~5分，较好的得2~4分，一般得1~2分。 |
|  | 4分 | 施工进度计划及其保证措施是否科学、可行； 好的得3~4分，较好的得2~3分，一般得1~2分。 |
|  | 4分 | 三级校审制度是否齐全； 好的得3~4分，较好的得2~3分，一般得1~2分。 |
|  | 4分 | 现场安全、文明施工的保证措施是否全面、可行； 好的得3~4分，较好的得2~3分，一般得1~2分。 |
|  | 4分 | 项目重点、难点分析，合理化建议是否科学、可行； 好的得3~4分，较好的得2~3分，一般得1~2分。 |

注：类似工程业绩是指自2014年1月1日[以合同签订日期为准]以来承担的水库、海塘、堤防、水闸、泵站等工程的普查、监测（观测）或划界（测绘）项目。类似工程业绩证明材料须提供：①合同；②中标通知书；①至②项均需提供，否则不予认可，如上述资料无法证明该业绩的项目负责人的，可补充提供投标文件或业主证明。