- 第二章  招标需求

- 一、项目背景

定海区位于舟山本岛，水资源十分紧缺，农业灌溉用水面临很大挑战，全区小型农田水利设施大都建于20世纪50～70年代，经多年运行，部分老化失修严重，水资源利用率低，近年，通过小农水重点县、农发等项目建设，境内农田水利工程取得很大提升，工程面貌焕然一新，但随着田园风光、水利风景、绿色水利等新理念、新概念的提出，现有农田水利工程仍有很大提升空间，同时定海区正开展的节水型社会达标县建设，也需要农业开展节水行动。舟山市农业灌溉用水水费从2006年起停止向农民直接征收，灌区则转由镇（街道）、村自行负责，农田水利日常运行维护经费来源不稳定，急需通过水价综合改革改变现状，建立长效的运行管护机制。定海区作为我省第一批省级农业水价改革的试点区，已在烟墩灌区进行改革试点，实施成效显著，建立的农业水价机制体制符合地方实际。为将水价改革惠农效果扩大，同时也是响应省级要求，为广大农户谋福利，实现全区农田水利“建得成、管得好、用得久”的目标，定海区计划全面开展农业水价综合改革，力争2019年底全区10.38万亩有效灌溉面积完成改革任务。以“节水优先”为核心，推进农业水价综合改革，着力解决末级灌溉工程维修养护经费缺乏稳定保障和终端用水管理不到位两个关键问题。通过综合施策，促进农民节水意识提高，实现农田水利工程良性运行，保障粮食综合生产能力。

- 二、采购内容

根据定海区农业水价综合改革的要求，需要采购及安装量水设施。具体采购及安装量水设施清单见下表所示。

采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明渠超声波流量测量及远程 | 3 | 套 |  |
| 1.1 | 明渠超声波流量计 | 3 | 套 | 测量范围：0.1×10-3～120000m3/s；累计流量：40000000m3；盲区：0.35m；测距精度：±0.3%FS（标准条件）；流量精度：1～5%（视堰板类型而定）；压力：3个大气压以下/海拔2000m以下；仪表显示：显示瞬时流量和累计流量；模拟输出：4～20mA；数字输出：RS485/ModBus协议；供电电源：DC12～36V。低功耗设计：运行电流小于40mA。 |
| 1.2 | 智能感知终端 | 3 | 台 | 1) 工作电源：可使用DC12V电源，适用于太阳能板供电或开关电源供电。 2)电源抗雷击浪涌防护：有防电源反接及抗雷击浪涌防护功能，ESD空气15KV，浪涌保护：电平为共模2KV，脉宽为2/50us，脉冲群：1.5KV，100KHZ。 3)接口要求：2路模拟量输入接口及以上，最大扩展可到6路，1路数字量输入接口及以上，最大扩展可到4路，1路RS485通讯接口及以上，1路232通讯接口及以上； 4)抗电磁干扰：电路采用多重滤波电路，I/O回路全部采用光耦隔离技术,符合GB/T17626.8-2006抗电磁干扰试验。 5)低功率损耗：采用贴片式多层电路板设计，具有功耗低，自报式工作模式的静态值守电流≤3mA，查询一应答和兼容工作模式的静态值守电流≤15mA。 6)三防处理：控制板按照IPC-CC-830B标准涂覆三防漆 7)网口保护：带隔离保护，ESD接触：8KV，浪涌：4KV（10/700us）。 8)工作温度：-35℃－80℃，满足国内大部分地区户外使用。 9)工作湿度：10%－95%，无结露。 10)时钟同步功能：RTC实时时钟同步保证最大月误差不超过2min。 11)带有集成在控制板上的16M外部Flash，可以断网情况下保存数据，网络恢复后再自动上传前期丢包的数据。 |
| 1.3 | 太阳能立杆 | 3 | 套 | 杆高不低于2.8M，壁厚不小于3mm，镀锌喷塑处理 |
| 1.4 | 太阳能板(含支架） | 3 | 套 | 单晶硅太阳能板，不低于16V/40W |
| 1.5 | 不锈钢户外箱（含辅材） | 3 | 套 | 户外防水通风散热设计，材质为SUS304不锈钢，尺寸不小于500*400*200 |
| 1.6 | 胶体蓄电池 | 3 | 台 | 免维护胶体蓄电池，不小于12V/30AH |
| 1.7 | 太阳能智能充电控制器 | 3 | 只 | 12V/24V电压自适应，不小于10A |
| 1.8 | 安装配件 | 3 | 套 |  |
| 1.9 | 流量系数标定 | 3 | 次 |  |
| 1.10 | 通讯费（SIM卡） | 3 | 张/年 | 每月不少于70M，含一年通讯费。 |
| 1.11 | 量水槛浇筑 | 3 | 处 |  |
| 1.12 | 安装调试费 | 3 | 套 |  |
| 2 | 泵站超声波流量测量及远程 | 7 | 套 |  |
| 2.1 | 超声波流量计 | 7 | 套 | 测量范围：0.1×10-3～120000m3/s；累计流量：40000000m3；盲区：0.35m；测距精度：±0.3%FS（标准条件）；流量精度：1～5%（视堰板类型而定）；压力：3个大气压以下/海拔2000m以下；仪表显示：显示瞬时流量和累计流量；模拟输出：4～20mA；数字输出：RS485/ModBus协议；供电电源：DC12～36V。低功耗设计：运行电流小于40mA。 |
| 2.2 | 智能感知终端 | 7 | 台 | 1) 工作电源：可使用DC12V电源，适用于太阳能板供电或开关电源供电。 2)电源抗雷击浪涌防护：有防电源反接及抗雷击浪涌防护功能，ESD空气15KV，浪涌保护：电平为共模2KV，脉宽为2/50us，脉冲群：1.5KV，100KHZ。 3)接口要求：2路模拟量输入接口及以上，最大扩展可到6路，1路数字量输入接口及以上，最大扩展可到4路，1路RS485通讯接口及以上，1路232通讯接口及以上； 4)抗电磁干扰：电路采用多重滤波电路，I/O回路全部采用光耦隔离技术,符合GB/T17626.8-2006抗电磁干扰试验。 5)低功率损耗：采用贴片式多层电路板设计，具有功耗低，自报式工作模式的静态值守电流≤3mA，查询一应答和兼容工作模式的静态值守电流≤15mA。 6)三防处理：控制板按照IPC-CC-830B标准涂覆三防漆 7)网口保护：带隔离保护，ESD接触：8KV，浪涌：4KV（10/700us）。 8)工作温度：-35℃－80℃，满足国内大部分地区户外使用。 9)工作湿度：10%－95%，无结露。 10)时钟同步功能：RTC实时时钟同步保证最大月误差不超过2min。 11)带有集成在控制板上的16M外部Flash，可以断网情况下保存数据，网络恢复后再自动上传前期丢包的数据。 |
| 2.3 | 不锈钢户外箱（含辅材） | 7 | 套 | 户外防水通风散热设计，材质为SUS304不锈钢，尺寸不小于500*400*200 |
| 2.4 | 安装配件 | 7 | 套 |  |
| 2.5 | 流量系数标定 | 7 | 次 |  |
| 2.6 | 通讯费（SIM卡） | 7 | 张/年 | 每月不少于70M，含一年通讯费。 |
| 2.7 | 量水槛浇筑 | 7 | 处 |  |
| 2.8 | 安装调试费 | 7 | 套 |  |
| 3 | 泵站率定 | 16 | 套 | 电转水率定 |
| 4 | 物联网感控平台 | 1 | 套 | 具体要求附后 |
| 5 | 服务器租赁 | 3 | 年 | CPU：双核 内存：8GB 系统盘：高效云盘100G 数据盘：1TB 操作系统：CentOS 7.4 64位 公网带宽：固定带宽5Mbps |

物联网感控平台技术要求：

（一）功能要求：

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、物联网平台 |  |  |
| 1 | 终端配置 | 终端配置包括硬件设备ID，设备型号，设备名称，安装地区划，安装地址、传输加密算法，IP地址，端口，心跳频率等功能。 |
| 2 | 采集配置管理 | 具有仿真图形化配置界面，能够实现对配置成功、配置指令下发中、配置失败、接口停用、未配置接口等终端实施相关的全过程状态管理；支持远程的省电模式切换；支撑RS485、模拟量、数字量的远程配置功能；支撑设备接口更换的远程配置。 |
| 3 | 业务接口管理 | 能够为各种应用软件提供标准API接口，方便数据的调用与管理，所有物联数据权限具有可配置性；API接口库包括API接口信息维护和API接口信息查看。API接口信息包括接口编号，接口名称，接口类型和接口说明。 |
| 4 | 设备监控查询 | 平台可实时监测物联设备的运行状态，包括电压、GPRS信号强度、设备温度、网络连接状态等信息，一旦发现异常及时预警，方便用户对设备的管理、故障排查等工作。 |
| 5 | 数据资源池 | 实现对瞬时流量、水位、累计用水量及采集频率等数据的查看功能。 |
| 6 | 用户管理功能 | 用户管理可按照行政区划分，对用户进行新增、修改、停用、启用、重置密码等设置。用户管理可按照行政区划分，对用户进行新增、修改、停用、启用、重置密码等设置。 |
| 二、物联网平台手机端 |  |  |
| 1 | 配置功能 | 配置包括终端配置、更换终端、省电模式切换、调试模式的关闭与打开功能；具有仿真图形化配置界面；支持终端所有端口的远程配置及更换接口的功能。 |
| 2 | 设备监控信息查看 | 平台可实时监测物联设备的运行状态，包括电压、GPRS信号强度、设备温度、网络连接状态等信息，一旦发现异常及时预警，方便用户对设备的管理、故障排查等工作。 |
| 3 | 终端详情管理 | 可查看终端的详细信息。 |
| 4 | 数据信息管理 | 实现对瞬时流量、水位、累计用水量及采集频率等数据的查看功能。 |
| 三、用水量监测预警模块 |  |  |
| 1 | GIS一张图 | 实现基于GIS系统，在地图上显示计量设备,可以在地图上进行平移、放大、缩小等操作。可通过地图上的坐标点查看计量设备的当日数据及年度数据 |
| 2 | 水量监测 | 实时查看各站点的采集数据 |
| 3 | 站点监测 | 对设备状态进行实时监测，查看设备状态 |
| 4 | 日用水量报表 | 可查看不同站点的当日及历史的用水量信息，对水位值、流量值、用水量进行综合分析对照，可查看其流量趋势 |
| 5 | 月用水量报表 | 可查看不同站点的当月及历史的月用水量信息，具备导出功能，可查看当月用水量趋势 |
| 6 | 年用水量报表 | 可查看不同站点的当年及历史的年用水量信息，具备导出功能，可查看当年用水量趋势，若超过当年用水量预警值，显示预警 |
| 7 | 站点管理 | 实现业务需求的数据对接，不同传感器的组合计算，年度用水量预警值的配置。 |
| 8 | 坐标管理 | 实现对计量站点可视化空间位置标注、调整的功能。 |
| 9 | 权限管理 | 可对用户、角色、功能、权限等进行配置，实现对用户所拥有的权限进行合理的分配，保证各个用户登录后可以看到其所对应的内容。 |

（二）平台的技术要求：

1）、系统应采用J2EE构件化、面向对象设计，B/S架构。

2）、在网络稳定的环境下系统响应时间应小于2秒，WEB应用程序最大不应超过6秒; 10万条数据的简单查询及统计不超过5秒，百万条数据的查询及统计不应超过10秒，复杂综合性跨模块查询及统计不应超过20秒。

3）、系统并行在线使用用户至少300个。

4）、系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<15分钟。

5）、系统数据实时备份，具有较强的灾难恢复能力；

6）、访问控制须到页面级，具备页面防篡改功能；

7）、所有的交互信息经过内容安全过滤。

（三）系统环境要求：

1）、数据交换方式：使用HTTP协议调用。

2）、数据交换格式：使用规范的JSON格式定义。

3）、服务器：采用云服务租赁的方式

4）、中间件：Tomcat 8.0

5）、数据库：MySQL

6）、客户端：支持Microsoft Windows系列操作系统，兼容Firefox/360浏览器/IE8/IE9等多种浏览器。

三、交货期及地点：

★合同签订后60日历天内完成，并验收合格。

交货地点为定海区水利围垦局指定地点。

四、质量保证期

★产品办理正式移交使用手续后至少1年；

卖方应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用。

五、售后服务：

1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

2）质保期内在设备出现故障的2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的6小时内，供应商派技术人员到达现场，问题12小时解决，如果24小时内还不能解决的提供备品备件或备机。

3）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

六、验收标准及要求

根据中华人民共和国有关部门颁布的最新国家标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，招标人提出要求后投标人必须按照招标要求及用户方的要求准备完整的验收材料，由招标人组织验收，验收费用由中标人承担。超过时间达不到要求的或验收不能通过的，业主有权终止合同，并退还已付货款（服务费），履约保证金不予退还，赔偿业主损失，并报采购管理部门处理。

1）中标方提供的货物质量必须符合达到国家质量检测标准、相关行业标准，如有需要中标产品需提供由具有国家质量检测资质的第三方出具的符合国家标准要求的检测合格报告，如中标方不能提供第三方出具的产品检测合格证，或经业主抽检（业主抽样送检的货物及货物检验检测费用由中标方承担）不合格的，采购人有权终止协议并不退还中标方的履约保证金，并承担由此造成的损失。

2）货物和系统调试验收的标准：按国家标准、地方标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（并不低于国家相关标准）。

3）最终验收时，投标人必须按招标人要求取得招标文件要求的设备（产品）提供厂家质保证书、生产厂家授权书和产品原厂商售后服务承诺函（须加盖原厂商公章），提供不出不予验收。超过时间达不到要求的，报采购机关处理。

4）投标人向招标人提供项目过程中形成的图纸、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、验收报告等原件文档汇集成册（按招标人要求提供），并按招标人的档案管理要求完成资料归档工作，报送招标单位留存。

七、付款方式：

1、项目完成50%后付合同价的40%。

2、项目完工验收合格后付至合同价的95%。

3、质保期满后且完成质保期所有义务后一次性付清尾款。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 综合评分法

- 定海区农业水价综合改革量水设施采购安装项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于定海区农业水价综合改革量水设施采购安装项目的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评分最高者为中标候选人。

最高限价：指控制价金额。

扶持政策说明：

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。以上1、2不重复扣除。
报价的计分方法

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术得分 | 65 |
| 投标报价 | 35 |
| 合计 | 100 |

综合评分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合评分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。如依旧相同，则由评标委员会全体成员投票决定名次（不允许弃权）。

候选中标商的选取

按照综合评分名次推荐3名中标候选人。

符合性审查表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |  |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求递交 |  |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件、社保证明 |  |  |
| 6 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

定海区农业水价综合改革量水设施采购安装项目商务及技术评分表

项目名称：

招标编号：

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力及信誉 | 2分 | 具有省级及以上高新企业证书得2分。（须提供原件核对，否则不得分） |
|  | 1分 | 具有质量管理体系认证或职业健康安全管理体系认证或环境管理体系认证证书的得1分，最高1分。（须提供证书原件核对，否则不得分） |
|  | 3分 | 具有国家版权局颁发水利相关平台软件著作权登记证书的，每个得1分，最多得3分。（须提供证书原件核对，否则不得分） |
|  | 2分 | 获得省级及以上水利先进适用技术（产品）推广证书，每个得2分，最多得2分。（须提供证书原件核对，否则不得分） |
|  | 2分 | 投标人企业信用等级AA的得1分，AAA的得2分。（须提供证书原件核对，否则不得分） |
| 投标单位业绩 | 4分 | 自2015年1月1日以来投标人承担过水价综合改革计量设施采购项目业绩30万以上的，一个得2分，最多得4分（须提供合同及中标通知书原件核对，否则不得分）。 |
| 产品认证 | 4分 | 1.智能感知终端具有权威机构出具的《水文监测数据通讯规约》检测报告，得2分。 2.智能感知终端嵌入式软件具有国家版权局颁发软件著作权登记证书的，得2分。 （须提供证书原件核对，否则不得分） |
| 投入的技术力量 | 2分 | 项目技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）得2分，具有系统集成项目管理工程师得1分。（此项不重复计分，须提供证书原件核对，否则不得分）） |
|  | 2分 | 项目负责人具有水利相关专业中级及以上职称得2分。（须提供证书原件核对，否则不得分） |
|  | 3分 | 投标人为完成项目投入的人员情况：优秀3分；良好2分；一般1分。 |
| 产品性能、技术指标及系统集成能力 | 10分 | 根据各投标人的产品性能、技术指标，横向比较打分：优秀7~10分；良好4~7分；一般1~4分。 |
|  | 5分 | 系统集成的具体技术解决方案（包括集成网站或软件），横向比较打分。优秀3~5分；良好2~3分；一般1~2分。 |
| 施工组织 | 10分 | 对该项目施工组织的科学性、严密性及合理性，优秀7~10分；良好4~7分；一般1~4分。 |
| 平台演示 | 15分 | 1、演示类型（0-2分） 在开标当天投标单位应就投标文件中涉及的系统功能进行现场演示，演示可采用实际系统演示或原型演示：根据构建的演示系统具有手机端系统、B/S架构的PC端系统，并能够实现采集终端与两个系统远程配置交互演示的，得2分，其它不得分。 2、物联网感控平台演示（0-9分） 1）演示远程配置功能，可通过电脑端的可视化界面进行终端配置、接口配置功能，配置完成后，可在终端上看到相应的反馈的，得1分，无演示不得分。 2）演示手机端配置功能，可在手机端上查看电脑端已配置完成的信息的信息，并可进行修改的，得1分，无演示不得分。 3）演示手机端和电脑端的设备状态的监控功能，能够实现对计量站设备的电压、GPRS信号强度、温度、在线状态进行监控的，得1分，无演示不得分。 4）演示手机端和电脑端的数据查看功能，能够实现对瞬时流量、水位、累计用水量及采集频率等数据的查看功能的，得1分，无演示不得分。 5）演示手机端和电脑端，都具有仿真图形化配置界面，能够实现对配置成功、配置指令下发中、配置失败、接口停用、未配置接口等终端实施相关的全过程状态管理的，得1分，无演示不得分。 6）演示手机端和电脑端，都具有省电模式开启功能，实现野外终端远程开启低功耗模式的，得1分，无演示不得分。 7）演示手机端和电脑端的传感器配置功能，都具有标准的RS485灵活配置功能、多类型模拟量配置功能、数字量的远程配置功能的，得1分，无演示不得分。 8）演示手机端和电脑端的更换接口功能，在接口停用后可更换同类型接口的，得1分，无演示不得分。 9）演示手机端和电脑端设备调试模式功能，开启调试模式后，数据不进入正式库并可查看调试数据的，得1分，无演示不得分。 3、数据监测模块演示（0-4分） 1）日用水量报表：以日历的形式展示日用水量报表并对水位、流量等进行分析与日用水量趋势图的，得1分。 2）月用水量报表：可查看各站点不同月份的用水量并具备导出功能与月用水量趋势图的，得1分。 3）年用水量报表：可查看各站点不同年份的用水量并具备导出功能与年用水量趋势图的，得1分。 4)演示一张图功能，能够实现在地图上显示计量站点位置，并且点击可查看相关信息的，得1分。 |