清单编制说明

工程名称：全真餐饮实训室改造项目

一、工程概况 本工程为全真餐饮实训室改造项目，工程位于杭州市。 - 工程质量、工期、材料、施工等要求 详见招标文件前附表，工程施工中所用的材料均应在达到质量验收标准的同时，符合施工图的设计要求和招标文件的要求。 三、工程量清单编制范围（同招标范围） 全真餐饮实训室改造项目。 四、本工程工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量计算规范》GB50500-2013； 2、《浙江省建设工程计价依据》(2018版)； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版) 4、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）； 5、招标人提供的图纸及编标口径； 6、施工图等； 7、相关解释、说明。 五、相关费率 结合《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）文件、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2019]92号）文件、浙江省建设工程计价依据（2018）交底资料费率取费如下： 本工程按单独装饰工程、安装工程市区工程取费 1、安全文明施工费用按规定，取费基数为"人工费+机械费"，装饰工程费率应不低于相应弹性费率下限值5.14%，安装工程费率应不低于相应弹性费率下限值6.39% 2、建设工程企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额及相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，装饰工程费率应不低于2.274%，安装工程费率应不低于3.258% 3、规费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额及相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率乘以30%的计算值，装饰工程费率为8.376%，安装工程费率为9.189% 4、税金费率按规定计取，取费基数为“直接费+管理费+利润+规费”，费率为9% 六、本工程有关说明及投标报价要求 1、投标人在编制报价前，应综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。 2、本工程属于改造项目，需对原先的饰面、结构等进行拆除，另外还需对拆除的垃圾进行搬除、装车、外运，该费用需投标单位对现场进行踏勘，结合工程实际情况、各投标单位结合自身情况进行报价，除单列拆除子目外，其余不可预见拆除费用为一次性包干项目，今后结算不再调整。 七、其他 1、根据设计回复：石膏板吊顶涂料做法为2厚腻子找平，白色无机涂料3遍（一底二面）； 2、根据设计回复：瓷砖前面做法为界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底压实找平，8厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹平，瓷砖胶粘剂粘结层，瓷砖(选样)； 3、根据设计回复：墙面涂料做法为3厚腻子分遍刮平，白色无机涂料3遍（一底二面）； 4、根据设计回复：本项目建筑层高为3.9米； 5、经设计明确，空调风口及开关面板需要计入清单； 6、经设计明确，壁灯功率24W； 7、经设计明确，LED造型吊顶灯具功率36W； 8、经设计明确，配电箱AL1前端电缆长度暂估35米，AL2、3前端电缆长度暂估20米； 9、经设计明确，喷淋系统改造范围仅喷淋支管、喷淋头，末端试水装置不在改造范围内。 八、品牌推荐 序号; 材料名称; 品牌、等级. 1; 织物硬包; 特普丽、思拓、聆静或相当于、优等品. 2; 轻钢龙骨、石膏板; 可耐福、龙牌、拉法基或相当于、优等品. 3; 乳胶漆、无机涂料; 立邦、多乐士、华润或相当于、优等品. 4; 细木工板、多层板、阻燃板、成品木饰面; 兔宝宝、千年舟、森鹿或相当于、优等品. 5; 瓷砖; 东鹏、诺贝尔、冠军或相当于、优等品. 6; 防水涂料; 东方雨虹、科顺、大禹或相当于、优等品. 7; 普通灯具; 雷士、三雄极光、欧普或相当于、优等品. 8; 电线、电缆; 浙江万马、浙江元通、浙江中策或相当于、优等品. 9; 开关、插座、控制面板; 西门子、西蒙、松下、星纵物联，山东建大仁科，北京昆仑海岸或相当于或相当于、优等品. 10; 镀锌钢管; 浙江金州、上海劳动、杭州欣达或相当于、优等品. 11; 配电箱内元器件; 施耐德、西门子、ABB或相当于、优等品. 12; 空调系统; 美的、格力、海尔或相当于、优等品. 13; 网线、光纤; 安普、绿联、胜维或相当于、优等品. 14; 计算机网络系统; 华为、H3C、锐捷或相当于、优等品. 15; 消防报警设备; 上海松江、海湾、利达或相当于、优等品. 16; 电气配管JDG; 杭州天一、天津萧通、湖南武陵源或相当于、优等品.