浙江国际招投标有限公司关于杭州师范大学厨房设备采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HZNU-2025215

原公告的采购项目名称：杭州师范大学厨房设备采购项目

首次公告日期：2025年07月07日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称、核心产品名称、标的名称 | 长龙式洗碗机（含序化器餐具去油污机） | 长龙式洗碗机（余热回收系统） |
| 2 | 产品名称 | 五斗保温售菜柜 （投标样品） | 五斗保温售菜柜（含前置保温网孔板） （投标样品） |
| 3 | 标的名称 | 五斗保温售菜柜 | 五斗保温售菜柜（含前置保温网孔板） |
| 4 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：五斗保温售菜柜 （投标样品）技术参数 | 无 | 13.整体需设置份数盆区域与前置保温蒸汽孔板，用于保温菜品 |
| 5 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：长龙式洗碗机 （含序化器餐具去油污机）技术参数 | 1.功能结构：强力清洗喷淋+高温漂洗喷淋+高温消毒烘干消毒；入口长度≥1000mm、出口长度≥1200mm、洗涤宽度≥620mm、洗涤高度≥420mm、主洗+漂洗区≥2600mm ，烘干区≥1400 mm； 2.洗涤量可达到2000-2500碟/h，加热方式：电加热； 3.洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求； 4.主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，预洗缸上臂不少于4根洗臂，下臂不少于3 根洗臂，单个预洗缸合计洗臂数量不少于7根；主洗缸上臂不少于5根洗臂，下臂不少于 4 根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于9根； 5.输送带采用食品级尼龙鹰勾齿设计，履带链轮超钢POM，耐磨且保护传送带链轮；隔渣板整体透孔设计、除渣更彻底；采用加高压冲洗设计、恒温监测技术及大容量水箱设计；整机须采用防尘、防水、防高温老化设计、双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计； 6.配置出口限位设计，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置；隔水帘食品级PVC，耐高温，耐油，抗老化强；发热管耐腐蚀，具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。微电脑数码控制系统，设备一键启动全自动控制，简单易学、易操作； 7.双道喷淋系统，耗水量：350~400L/小时，清洗温度：55~60℃，漂洗温度：≥80℃，烘干温度：80~100℃，最大清洗高度:≥420mm 8.供电要求：≥380VAc/50Hz/3P，功率：≤70.0KW； ★9.投产品具有符合 GB/T 2423.22-2012标准的检测报告，检测内容包含：对样品进行快速温变环境下的测试，分别采用低温低于-38℃和高温高于138℃，温变速率≥15℃/min，在低/高温阶段驻留≥20min，试验≥20个循环，共计≥24小时后，样品表面无明显变化；同时洗碗机热力系统具有符合GB/T2423.51-2020标准要求，进行流动混合气体腐蚀试验，持续时间≥96小时后，样品表面均未出现腐蚀变化，依据GB/T 6461-2002外观评级，评级≥10级的检测报告，提供带CMA标识的检测报告加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询并截图佐证； ★10.所投产品符合GB/T3280-2015、GB/T 11170-2008、GB/T 20124-2006、GB/T 10125-2021标准要求的检测报告，检测内容包含：对化学元素碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、氮的检测，测试结果均合格，样品在35±2℃，氯化钠溶液浓度≥50（g/L），PH值为6.5~7.2之间的环境中，呈倾斜15°~25°的角度状态下摆放，进行连续喷雾持续＞240小时中性盐雾试验后，测试区域无明显变化，依据评级标准 GB/T 6461-2002，评级≥10级；同时产品的核心部件“中央控制系统”具有符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008执行标准的检测报告，检测内容包含：对中央控制系统及外壳、触摸显示屏、电路板、变频器、交流接触器、热过载器、接线端子、控制开关、漏电开关、线缆等进行高低温试验，高温≥80℃，低温≤-20℃，持续时间≥48小时后，产品外观结构正常及中央控制系统正常运行，提供带CMA标识的检测报告加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询并截图佐证； ★11.所投产品具有符合 GB/T 4334-2020 E法 通过晶间腐蚀试验标准的检测报告，检测内容包含：对试样进行弯曲试验，弯曲后试样外表面无裂纹，测试结果合格且洗碗机“传动电机、水泵”符合“GB/T 2423.17-2024、GB/T 6461-2002”执行标准的检测报告，检测内容包含：通过≥120h中性盐雾测试，样品检验面未出现锈蚀，保护等级≥10级，提供带CMA标识的检测报告加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询并截图佐证；以上资质要求投标时提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | 1.380VAc/50Hz/3P，功率：≤70.0KW； 2.功能结构：主洗*2+漂洗*2+烘干*2，强力清洗喷淋+高温漂洗喷淋+高温消毒烘干消毒；入口长度≥1000mm、出口长度≥1200mm、洗涤宽度≥620mm、洗涤高度≥420mm、主洗+漂洗区≥2600mm ，烘干区≥1400mm，整机机身须采用国标SUS304#不锈钢材质； 3.洗涤量可达到2000-2500碟/h，加热方式：电加热； 4.整机配内循环双级余热回收系统，高效实现节能环保；中央控制系统带触摸屏，可实时监测设备温度状态，同时可以体现故障代码，快速判断设备运行状态； 5.主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，预洗缸上臂不少于4根洗臂，下臂不少于3 根洗臂，单个预洗缸合计洗臂数量不少于7根；主洗缸上臂不少于5根洗臂，下臂不少于 4 根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于9根； 6.输送带采用食品级尼龙鹰勾齿设计，履带链轮超钢POM，耐磨且保护传送带链轮；隔渣板整体透孔设计、除渣更彻底；采用加高压冲洗设计、恒温监测技术及大容量水箱设计；整机须采用防尘、防水、防高温老化设计、双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计； 7.配置出口限位设计，开门 水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置；隔水帘食品级PVC，耐高温，耐油，抗老化强；发热管耐腐蚀，具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。微电脑数码控制系统，设备一键启动全自动控制，简单易学、易操作； 8.双道喷淋系统，耗水量：350～400L/小时，清洗温度：55～60℃，漂洗温度：≥80℃，烘干温度：80～100℃，最大清洗高度:≥420mm。 ★9.所投产品具有符合 GB/T 2423.22-2012标准的检测报告，检测内容包含：对样品进行快速温变环境下的测试，分别采用低温低于-38℃和高温高于138℃，温变速率≥15℃/min，在低/高温阶段驻留≥20min，试验≥20个循环，共计≥24小时后，样品表面无明显变化；同时洗碗机热力系统具有符合GB/T2423.51-2020标准要求，进行流动混合气体腐蚀试验，持续时间≥96小时后，样品表面均未出现腐蚀变化，依据GB/T 6461-2002外观评级，评级≥10级的检测报告。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★10.所投产品符合GB/T3280-2015、GB/T 11170-2008、GB/T 20124-2006、GB/T 10125-2021标准要求的检测报告，检测内容包含：对化学元素碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、氮的检测，测试结果均合格，样品在35±2℃，氯化钠溶液浓度≥50（g/L），PH值为6.5～7.2之间的环境中，呈倾斜15°~25°的角度状态下摆放，进行连续喷雾持续＞240小时中性盐雾试验后，测试区域无明显变化，依据评级标准 GB/T 6461-2002，评级≥10级；同时产品的核心部件“中央控制系统”具有符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008执行标准的检测报告，检测内容包含：对中央控制系统及外壳、触摸显示屏、电路板、变频器、交流接触器、热过载器、接线端子、控制开关、漏电开关、线缆等进行高低温试验，高温≥80℃，低温≤-20℃，持续时间≥48小时后，产品外观结构正常及中央控制系统正常运行。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★11.所投产品具有符合 GB/T 4334-2020 E法 通过晶间腐蚀试验标准的检测报告，检测内容包含：对试样进行弯曲试验，弯曲后试样外表面无裂纹，测试结果合格且洗碗机“传动电机、水泵”符合“GB/T 2423.17-2024、GB/T 6461-2002”执行标准的检测报告，检测内容包含：通过≥120h中性盐雾测试，样品检验面未出现锈蚀，保护等级≥10级。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 6 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：电磁双眼煲仔炉技术参数 | ★、要求所投产品的控制机芯抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。 ★、要求所投产品的控制机芯依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。以上资质要求投标时提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★、11要求所投产品的控制机芯抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★12、要求所投产品的控制机芯依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 7 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：电磁四眼煲仔炉技术参数 | ★、要求所投产品的控制机芯抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。 ★、要求所投产品的控制机芯依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。以上资质要求投标时提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★11、要求所投产品的控制机芯抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★12、要求所投产品的控制机芯依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 8 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：电磁蒸炉技术参数 | ★、要求所投产品的火力调节开关、显示屏依据GB/T2423.17-2024进行盐雾测试：在试验温度（40±2）℃，经过960个小时，表面无锈蚀，无褪色，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图作为得分依据，否则不得分。 ★、要求所投产品的火力调节开关、显示屏的抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉，需同时提供标注CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。以上资质要求投标时提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★11、要求所投产品的火力调节开关、显示屏依据GB/T2423.17-2024进行盐雾测试：在试验温度（40±2）℃，经过960个小时，表面无锈蚀，无褪色。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★12、要求所投产品的火力调节开关、显示屏的抗腐蚀性、抗氧化性、防霉性、防油烟、防潮湿性能高，依据GB/T 2423.16-2022环境试验，在湿度≥95%，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉：检测结果放大50倍下，没有发现明显的长霉。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 9 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：五斗保温售菜柜技术参数 | 提供产品检测报告，检测项目涵盖GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》、力学性能（抗拉强度≥700N/mm2）、耐温度性能（300℃ 24h)、耐腐蚀性能10级（酸性盐雾≥1500h）。 上述清单涉及的检测报告、资质证书在投标时可提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | 提供产品检测报告，检测项目涵盖GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》、力学性能（抗拉强度≥700N/mm2）、耐温度性能（300℃ 24h)、耐腐蚀性能10级（酸性盐雾≥1500h）。 （需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 10 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：炊用燃气大锅灶（单眼大锅灶）技术参数 | ★3、配全预混式节能炉头，额定热负荷≥35KW，能源合理利用65%以上； ★4、熄火保护装置采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或关机。 ★5、使用24～50V直流电机，风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； ★6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功。 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。 7、产品获得CQC绿色产品认证（试验依据标准: CQC5315-2022《绿色产品认证技术规范 商用燃气燃烧器具》） 8、产品获得商用燃气燃烧器具静音产品认证证书（CGAC-J4-2024《燃气器具产品节能环保认证规则，商用燃气燃烧器具》 上述清单涉及的检测报告、资质证书在投标时可提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★3、配全预混式节能炉头，额定热负荷≥35KW，能源合理利用65%以上； ★4、熄火保护装置采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或关机。 ★5、使用24～50V直流电机，风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； ★6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功。 上述★条款需提供带“CMA”标识的整机检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。 7、产品获得CQC绿色产品认证（试验依据标准: CQC5315-2022《绿色产品认证技术规范 商用燃气燃烧器具》） 8、产品获得商用燃气燃烧器具静音产品认证证书（CGAC-J4-2024《燃气器具产品节能环保认证规则，商用燃气燃烧器具》 上述清单涉及的资质证书在投标时可提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的认证证书原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门” |
| 11 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：双炒双尾撑广式灶技术参数 | ★4.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率55%以上； ★5.设备有故障代码提示功能(设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码),设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。) ★6.产品采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V, 熄火保护装置采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章，需体现以上所有内容，否则无效； ★7.产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品获得CQC绿色产品认证（试验依据标准: CQC5315-2022《绿色产品认证技术规范 商用燃气燃烧器具》）； 8.产品获得商用燃气燃烧器具静音产品认证证书（CGAC-J4-2024《燃气器具产品节能环保认证规则，商用燃气燃烧器具》 上述清单涉及的检测报告、资质证书在投标时可提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★4.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率55%以上； ★5.设备有故障代码提示功能(设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码),设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。) ★6.产品采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V,熄火保护装置采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定 上述★条款需提供带“CMA”标识的整机检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。 ★7.产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品获得CQC绿色产品认证（试验依据标准: CQC5315-2022《绿色产品认证技术规范 商用燃气燃烧器具》）； 8.产品获得商用燃气燃烧器具静音产品认证证书（CGAC-J4-2024《燃气器具产品节能环保认证规则，商用燃气燃烧器具》 上述清单涉及的资质证书在投标时可提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的认证证书原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。 |
| 12 | 招标文件第三部分采购需求--二、采购清单及规格要求--产品名称：消毒房（电加热型）技术参数 | ★14、提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的产品检测报告（GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属及合金材料及制品》复印件加盖投标人公章。 ★15.提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖投标人公章（依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》2h烘干消毒后检测，样品不得检出阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌）（筷子、碗、餐盘）。 ★16.提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖投标人公章（依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》48h灭菌保管后检测，样品不得检出大肠菌群、沙门氏菌）（筷子、碗、餐盘）。以上资质要求投标时提供复印件加盖投标人公章。原件在中标后查验。 | ★14、提供产品检测报告，检测项目涵盖（GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属及合金材料及制品》的要求。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★15.提供产品检测报告，检测项目涵盖（依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》2h烘干消毒后检测，样品不得检出阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌）（筷子、碗、餐盘）。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） ★16.提供产品检测报告，检测项目涵盖（依据GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》48h灭菌保管后检测，样品不得检出大肠菌群、沙门氏菌）（筷子、碗、餐盘）。（需提供带“CMA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询，中标后核验原件，或投标文件中提供书面承诺“承诺在中标后5个工作日内提供符合采购需求的检测报告原件，未提供的视为虚假应标，报告财政部门”。） |
| 13 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名 。 | 本项目推荐的中标候选人数量：3名 。 |
| 14 | 获取招标文件、提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年7月28日14时00分00秒（北京时间） | 2025年8月4日14时00分00秒（北京时间） |
| 15 | 样品递交时间 | 2025年7月28日8时30分-13时30分 | 2025年8月4日9时00分-14时00分 |

更正日期：2025年7月17日

三、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州师范大学

地    址：杭州市余杭区余杭塘路2318号

传    真： /

项目联系人（询问）： 杜老师

项目联系方式（询问）：0571-28865920

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0571-28865075

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：崔惠霞

项目联系方式（询问）：0571-88058290

质疑联系人：赵娟

质疑联系方式：0571-81061819

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218