- 项目需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业砂石路项目验收及质量检测 | 1项 | （一）项目概述 1、对2020年度上林县实施的103条103.74公里，项目总投资3116.55万元的扶贫产业砂石路项目进行县级验收及质量检测。详见A分标项目清单。 2、 原则上路基宽度不小于4.5米，路面宽度不小于3.5米，面层砂石路厚度不小于12厘米，压实砂石基层厚度不小于10厘米；平面转弯半径不小于15米；最大纵坡10%以下；合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道；临崖、临水、急弯等危险路段应设置安全防护设施。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计施工。（按照项目设计施工图内容验收及质量检测）。 （二）承包方式 本项目采用总价包干承包方式。合同在实施期间，所报价格不因人工、材料、机械价格的变化和其他影响合同实施成本的事项的发生而进行调整，也不因时间与工作量发生变化而变化（建设行政主管部门文件下达可调整的除外）。 （三）结算方式 总价包干，实际工作量以采购人核定为准。 （四）检测报告编写 根据检查、检测情况和验算结果，依照相关规范判定该道路的工程质量等级，出具质量检测报告。并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。 （五）其他要求 1、检测标准符合国家相关规定。 2、由于中标供应商原因，未能按采购合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 ★3、参加过本批次道路原材料和中间产品检测的单位（施工过程检测、监理平行检测）不得投标。 | 93.49 |
| 商务条款： |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内 ★二、服务成果提交时间：项目工程完成后，按采购人要求 30 天内完成检测服务。 三、服务成果质量必须符合现行国家及地方相关的规程规范要求和法律法规标准。 四、提交地点：上林县扶贫开发办公室 五、付款方式：合同签订后支付50%合同金额，在供应商按采购服务要求完成全部检测服务工作并提供全部检测报告到采购人验收合格后，7个工作日内付清剩余50%合同金额。 六、其他要求 1、供应商须承诺所有投标文件中约定的检测人员必须随时配合采购人检查，在服务期内，采购人需要通知到场的，必须至少由 1 名检测负责人及 1 名技术人员到达现场，并在现场工作完成后三个工作日内出具符合要求的检测报告。 2、验收要求：中标供应商所提交的检测报告须经采购人审核，需重新进行检测和增加检测数量的，由此产生的费用由中标供应商承担，否则，采购人有权终止合同，并要求中标供应商退回已付合同金额，并由中标供应商赔偿采购人合同金额一倍的经济损失；本项目验收相关费用由中标供应商承担。 3、报价要求 1）本项目为综合总价合同。报价中必须包含本项目服务过程及安全设施、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费及合同实施过程中不可预见的费用等。因检测鉴定其所产生的一切费用应包含在报价中。 2）检测数量和鉴定流程应严格执行《公路工程竣工验收办法实施细则的通知》（交公路发【2010】65号）的相关规定，不能为价格竞争而降低鉴定标准。(里程不达到1公里的项目压实度取样检测个数均按3个取样检测。) |  |  |  |  |

A分标项目清单

| 序号 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 单位 | 建设规模 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县(区)名称 | 乡(镇)名称 | 行政村名 |  |  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） |  |
| 1 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村舒怡合作社产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.12 | 砂石0.12公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 2 | 上林县 | 乔贤镇 | 恭睦村 | 乔贤镇恭睦村云欧庄二级公路至韦角庄塘伍产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.805 | 总长1.805公里，路基4.5米，路面宽3.5米，50Cm涵管8处，路面沙石厚0.22米，含路肩，边沟等。 |
| 3 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙保村 | 乔贤镇龙保村周家庄至坡地松岗产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.187 | 长1.187公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，含挡土墙280方、涵管4处等 |
| 4 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村上凸庄墓牙至上六产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.359 | 长0.359公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面厚0.22米，涵管3处，挡土墙177.6方 |
| 5 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村板樊庄六旺至下弄旺产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.539 | 长0.539公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面厚0.22米，含水沟、涵管等 |
| 6 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村塘面庄至六宗产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.625 | 长1.625公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，涵管4处，路肩等。 |
| 7 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村小昌庄至古或产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.207 | 长0.207公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面厚0.22米，含水沟、涵管2处，挡土墙144方 |
| 8 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙保村 | 乔贤镇龙保村岜承至浪升产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.857 | 长0.857公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，含水沟、涵管6处26米等 |
| 9 | 上林县 | 乔贤镇 | 恭睦村 | 乔贤镇恭睦村坐伍庄至下庙产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.61 | 长0.61公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米，50cm涵管2处，直径1米涵管一处，梯形挡土墙护坡长250米，高1.6米。 |
| 10 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村绿浪庄墓帮至那银产业砂石路 | 公里 | 1 | 2.3 | 长2.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，涵管7处，路肩等。 |
| 11 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村华六庄至卡针产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.136 | 长1.136公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米；路面砂石厚0.22米，含水沟 4米，涵管8处，路肩等。 |
| 12 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村塘面庄至季响产业砂石路 | 公里 | 1 | 2.01 | 长2.01公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，含水沟500米，涵管7处，路肩等。 |
| 13 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村绿浪庄中央至那呼产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.3 | 长1.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，含水沟600米，涵管5处，路肩等。 |
| 14 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村绿浪庄墓帮至六寿产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.013 | 长1.013公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面砂石厚0.22米，含水沟600米，涵管6处，路肩等。 |
| 15 | 上林县 | 西燕镇 | 侯面村 | 西燕镇侯面村拉欧庄至后山产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.164 | 砂石0.164公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 16 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村上水庄亩化至陆马产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.515 | 砂石1.515公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 17 | 上林县 | 西燕镇 | 塘昶村 | 西燕镇塘昶村大马桥头至北林村蛋鸡场产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.074 | 砂石1.074公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 18 | 上林县 | 西燕镇 | 塘昶村 | 西燕镇塘昶村岜仙至拿林产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.659 | 砂石0.659公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 19 | 上林县 | 西燕镇 | 塘昶村 | 西燕镇塘昶村猪头至斗门产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.593 | 砂石0.593公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 20 | 上林县 | 西燕镇 | 塘昶村 | 西燕镇塘昶村塘昶至那畬产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.851 | 砂石0.851公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 21 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村拉厂至敢范产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.613 | 砂石0.613公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 22 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村下水庄学校桥至忠田产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.786 | 砂石0.786公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 23 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村拉厂桥拱至确利产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.31 | 砂石0.31公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 24 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村云童庄塑壳至敢燕产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.218 | 砂石0.218公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 25 | 上林县 | 西燕镇 | 云桃村 | 西燕镇云桃村云何定王至外六羊产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.461 | 砂石0.461公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 26 | 上林县 | 西燕镇 | 北林村 | 西燕镇北林村云黄庄拿来至冒顶产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.695 | 砂石0.695公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 27 | 上林县 | 西燕镇 | 西燕社区 | 西燕镇西燕社区拉甫庄基耕至云储产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.373 | 砂石0.373公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 28 | 上林县 | 西燕镇 | 西燕社区 | 西燕镇西燕社区云储庄至田间产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.395 | 砂石1.395公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 29 | 上林县 | 西燕镇 | 江卢村 | 西燕镇江卢村内韦桥头至云卢桥头产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.878 | 砂石0.878公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 30 | 上林县 | 大丰镇 | 云城村 | 大丰镇云城村塘冷至鸡笼山产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.939 | 砂石0.939公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 31 | 上林县 | 大丰镇 | 云城村 | 大丰镇云城村云城庄至罗庙产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.927 | 砂石0.927公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 32 | 上林县 | 大丰镇 | 云里村 | 大丰镇云里村上里至那团产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.747 | 砂石0.747公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 33 | 上林县 | 大丰镇 | 三联村 | 大丰镇三联村排陆那毛垌至云陆庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.07 | 砂石1.070公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 34 | 上林县 | 明亮镇 | 九龙村 | 明亮镇九龙村特民牛场路口至佳旺家庭农场内产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.05 | 砂石1.05公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 35 | 上林县 | 明亮镇 | 溯浪村 | 明亮镇溯浪村塘治庄路口至金旺种植场内产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.298 | 砂石1.298公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 36 | 上林县 | 明亮镇 | 九龙村 | 明亮镇九龙村黎赵庄至大园果业合作社内产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.912 | 砂石0.912公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 37 | 上林县 | 巷贤镇 | 大山村 | 上林县富之康蔬菜基地产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.619 | 砂石1.619公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 38 | 上林县 | 巷贤镇 | 耀河村 | 巷贤镇耀河村润丰果业产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.931 | 砂石1.931公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 39 | 上林县 | 巷贤镇 | 木字村 | 巷贤镇木字村旺宁庄顶力果业产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.181 | 砂石1.181公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 40 | 上林县 | 巷贤镇 | 六联村 | 上林县联翔果业产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.472 | 砂石1.472公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 41 | 上林县 | 巷贤镇 | 三水村 | 巷贤镇三水村旺祥特色产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.2 | 砂石1.2公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 42 | 上林县 | 巷贤镇 | 高贤社区 | 巷贤镇高贤社区磨庄庄至黄华山产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.972 | 砂石0.972公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 43 | 上林县 | 巷贤镇 | 卢柱村 | 巷贤镇卢柱村东院庄古怀产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.778 | 砂石0.778公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 44 | 上林县 | 巷贤镇 | 卢柱村 | 巷贤镇卢柱村卢贞庄大亩产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.676 | 砂石1.676公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 45 | 上林县 | 巷贤镇 | 三水村 | 巷贤镇三水村阳山柠檬园产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.546 | 砂石1.546公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 46 | 上林县 | 巷贤镇 | 木字村 | 巷贤镇木字村新安庄它背、古棉、塘链产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.84 | 砂石1.84公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 47 | 上林县 | 巷贤镇 | 光全村 | 巷贤镇光全村东叶庄桥头至枫江坝产业砂石路 | 公里 | 1 | 2.096 | 砂石2.096公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 48 | 上林县 | 巷贤镇 | 卢柱村 | 巷贤镇卢柱村大卢四队产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.936 | 砂石0.936公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 49 | 上林县 | 巷贤镇 | 卢柱村 | 巷贤镇卢柱村大卢第一生产队大路至古诗段产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.54 | 砂石0.540公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 50 | 上林县 | 巷贤镇 | 木字村 | 巷贤镇木字村罗逢毛至三队产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.59 | 砂石0.59公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 51 | 上林县 | 巷贤镇 | 苏仁村 | 巷贤镇苏仁村新黎庄至后山产业砂石路 | 公里 | 1 | 2.001 | 砂石2.001公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 52 | 上林县 | 巷贤镇 | 苏仁村 | 巷贤镇苏仁村苏桥庄沃巴旅产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.38 | 砂石1.380公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 53 | 上林县 | 白圩镇 | 龙宝村 | 白圩镇龙宝村呇塘庄至石塘庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.38 | 砂石1.078公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 54 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村周暖路口至新益种养农民专业合作社产业路 | 公里 | 1 | 1.302 | 砂石1.302公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 55 | 上林县 | 白圩镇 | 长岭村 | 白圩镇长岭村下止辇庄六口至古大桥产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.878 | 砂石1.878公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 56 | 上林县 | 白圩镇 | 狮螺村 | 白圩镇狮螺村二级公路至塘茶岭产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.55 | 砂石0.55公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 57 | 上林县 | 白圩镇 | 文岭村 | 白圩镇文岭村新盛庄下柏桥至百向路产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.851 | 砂石0.851公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 58 | 上林县 | 白圩镇 | 朝韦村 | 白圩镇朝韦村新江庄黄泥桥至方全果园产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.206 | 砂石1.206公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 59 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村马安庄挖泥涡至群牛岭产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.672 | 砂石0.672公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 60 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村月亮庄至覃庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.338 | 砂石1.338公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 61 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村马安瘦公田至围塘洞尾产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.846 | 砂石0.846公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 62 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村黄庄1队至长田岭产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.899 | 砂石1.899公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 63 | 上林县 | 白圩镇 | 陆永村 | 白圩镇陆永村陆鞋庄新江桥至苏庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 3.242 | 砂石3.242公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 64 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村佛子庄南那桥至饮水井产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.39 | 砂石0.39公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 65 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村正万庄变压器到基本田产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.85 | 砂石0.85公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 66 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村正万庄玉峰小塘边处至不刁鱼塘产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.81 | 砂石0.81公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 67 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村坡桑庄那贯硬化路至双降坝产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.545 | 砂石0.545公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 68 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村坡桑庄那贯硬化路至那窜桥产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.625 | 砂石0.625公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 69 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村玉峰庄三八线至岭口产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.74 | 砂石0.74公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 70 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村芝养庄桥头至田尾产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.745 | 砂石0.745公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 71 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村太平庄桥头至排渠道产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.31 | 砂石0.31公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 72 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村高岭庄山脚至连塘产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.46 | 砂石0.46公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 73 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村不孤庄村边至后山脚产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.6 | 砂石0.6公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 74 | 上林县 | 白圩镇 | 大浪村 | 白圩镇大浪村塘岭庄村口至山儿路交接处产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.85 | 砂石0.85公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 75 | 上林县 | 白圩镇 | 大浪村 | 白圩镇大浪村古楼庄光伏至古楣坝产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.34 | 砂石1.34公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 76 | 上林县 | 白圩镇 | 登山村 | 白圩镇登山村车垌庄口至老阳垌产业砂石路 | 公里 | 1 | 3.037 | 砂石3.037公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 77 | 上林县 | 白圩镇 | 登山村 | 白圩镇登山村车垌庄排红路口至拉刁产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.628 | 砂石1.628公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 78 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村覃庄至澄泰龙尾庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.99 | 砂石0.99公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 79 | 上林县 | 白圩镇 | 龙宝村 | 白圩镇龙宝村密塘落田洞至新屋牛路洞产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.672 | 砂石0.672公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 80 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村玉峰庄至黄茂扬养猪场产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.38 | 砂石0.38公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 81 | 上林县 | 白圩镇 | 龙宝村 | 白圩镇龙宝村东塘尾至文梁路产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.078 | 白圩镇龙宝村东塘尾至文梁路产业砂石路 |
| 82 | 上林县 | 三里镇 | 高仁村 | 三里镇高仁村塘床至那长产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.717 | 砂石1.717公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 83 | 上林县 | 三里镇 | 高仁村 | 三里镇高仁村龙口至云卢产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.112 | 砂石1.112公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 84 | 上林县 | 三里镇 | 高仁村 | 三里镇高仁村塘床至龙口产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.685 | 砂石0.685公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 85 | 上林县 | 三里镇 | 韦寺村 | 三里镇韦寺村韦寺庄弄本产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.745 | 砂石0.745公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 86 | 上林县 | 三里镇 | 长塘村 | 三里镇长塘村满园丰优质沃柑产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.135 | 砂石1.135公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 87 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村凤山庄至弄厘产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.627 | 砂石1.627公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 88 | 上林县 | 三里镇 | 双良村 | 三里镇双良村良塘庄一队至上弓庄高速地洞口虾塘产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.858 | 砂石0.858公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 89 | 上林县 | 三里镇 | 大黄村 | 上林县三里镇大黄村高值渔养殖基地产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.957 | 砂石0.957公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 90 | 上林县 | 三里镇 | 双罗村 | 三里镇双罗村云聪三级路至那轮河边产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.185 | 砂石0.185公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 91 | 上林县 | 三里镇 | 韦寺村 | 三里镇韦寺村韦寺庄敢阳至弄护产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.419 | 砂石1419公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 92 | 上林县 | 三里镇 | 韦寺村 | 三里镇韦寺村古方庄下权庙至三叉产业砂石路 | 条 | 1 | 0.74 | 砂石0.74公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 93 | 上林县 | 三里镇 | 双良村 | 三里镇双良村良塘庄塘贝至韦鸾路口产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.673 | 砂石0.673公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 94 | 上林县 | 三里镇 | 双良村 | 三里镇双良村良塘庄塘双至上柏路口产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.558 | 砂石0.558公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 95 | 上林县 | 三里镇 | 双良村 | 三里镇双良村良全庄至那六虾塘产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.603 | 砂石0.603公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 96 | 上林县 | 白圩镇 | 陆永村 | 白圩镇陆永村苏庄至马鞍岭产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.67 | 砂石0.67公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 97 | 上林县 | 白圩镇 | 登山村 | 白圩镇登山村塘红庄至养鸡场产业砂石路（延长线） | 公里 | 1 | 0.143 | 砂石0.143公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 98 | 上林县 | 白圩镇 | 龙宝村 | 白圩镇龙宝村石塘庄茶园至洞塘产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.985 | 砂石0.985公里，路基路面、水沟涵洞 |
| 99 | 上林县 | 白圩镇 | 繁荣社区 | 白圩镇繁荣社区毛塘公路至卢庄程竣柑果种植园产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.304 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 100 | 上林县 | 白圩镇 | 覃排社区 | 白圩镇覃排社区逢木庄水塔至古文庄产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.415 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 101 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村覃庄至大岭产业砂石路 | 公里 | 1 | 0.97 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 102 | 上林县 | 白圩镇 | 大浪村 | 白圩镇大浪村中下浪庄古罗路产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.7137 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 103 | 上林县 | 白圩镇 | 大浪村 | 白圩镇大浪村上浪庄村委路口到山儿小山脚产业砂石路 | 公里 | 1 | 1.0434 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 合计：103条103.74公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业硬化路项目验收及质量检测 | 1项 | （一）项目概述 1、对2020年度上林县实施的53条64.614公里，项目总投资2769.3万元的扶贫产业硬化路项目进行县级验收及质量检测。详见B分标项目清单。 2、 原则上路基宽度不小于4.5米，硬化路面宽度不小于3.5米，面层水泥厚度不小于15厘米，压实砂石基层厚度不小于10厘米；平面转弯半径不小于15米；最大纵坡10%以下，两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道；临崖、临水、急弯等危险路段应设置安全防护设施。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计施工。（按照项目设计施工图内容验收及质量检测）。 （二）承包方式 本项目采用总价包干承包方式。合同在实施期间，所报价格不因人工、材料、机械价格的变化和其他影响合同实施成本的事项的发生而进行调整，也不因时间与工作量发生变化而变化（建设行政主管部门文件下达可调整的除外）。 （三）结算方式 总价包干，实际工作量以采购人核定为准。 （四）检测报告编写 根据检查、检测情况和验算结果，依照相关规范判定该道路的工程质量等级，出具质量检测报告。并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。 （五）其他要求 1、检测标准符合国家相关规定。 2、由于中标供应商原因，未能按采购合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 ★3、参加过本批次道路原材料和中间产品检测的单位（施工过程检测、监理平行检测）不得投标。 | 83.07 |
| 商务条款： |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内 ★二、服务成果提交时间：项目工程完成后，按采购人要求 30 天内完成检测服务。 三、服务成果质量必须符合现行国家及地方相关的规程规范要求和法律法规标准。 四、提交地点：上林县扶贫开发办公室 五、付款方式：合同签订后支付50%合同金额，在供应商按采购服务要求完成全部检测服务工作并提供全部检测报告到采购人验收合格后，7个工作日内付清剩余50%合同金额。 六、其他要求 1、供应商须承诺所有投标文件中约定的检测人员必须随时配合采购人检查，在服务期内，采购人需要通知到场的，必须至少由 1 名检测负责人及 1 名技术人员到达现场，并在现场工作完成后三个工作日内出具符合要求的检测报告。 2、验收要求：中标供应商所提交的检测报告须经采购人审核，需重新进行检测和增加检测数量的，由此产生的费用由中标供应商承担，否则，采购人有权终止合同，并要求中标供应商退回已付合同金额，并由中标供应商赔偿采购人合同金额一倍的经济损失；本项目验收相关费用由中标供应商承担。 3、报价要求 1）本项目为综合总价合同。报价中必须包含本项目服务过程及安全设施、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费及合同实施过程中不可预见的费用等。因检测鉴定其所产生的一切费用应包含在报价中。 2）检测数量和鉴定流程应严格执行《公路工程竣工验收办法实施细则的通知》（交公路发【2010】65号）的相关规定，不能为价格竞争而降低鉴定标准。(里程不达到1公里的项目钻芯取样个数均按3个钻芯取样。) |  |  |  |  |

B分标项目清单

| 序号 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 单位 | 建设规模 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县(区)名称 | 乡(镇)名称 | 行政村名 |  |  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） |  |
| 1 | 上林县 | 白圩镇 | 朝韦村 | 白圩镇朝韦村二级公路至韦豆庄狗公岭产业硬化路 | 公里 | 1 | 2.32 | 硬化2.32公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 2 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇覃黄村清水凉庄至火龙果基地产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.1 | 硬化1.1公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 3 | 上林县 | 白圩镇 | 覃排社区 | 白圩镇覃排社区红联庄至拓益养猪合作社基地产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.6 | 硬化0.6公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 4 | 上林县 | 澄泰乡 | 云龙村 | 澄泰乡御华搅拌站至春源养猪厂产业硬化路 | 公里 | 1 | 3.065 | 硬化3.065公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 5 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村古亮庄至壮利口产业硬化路 | 公里 | 1 | 2 | 长2公里，路基4.5米，路面3.5米，厚度0.15米，涵管1处。 |
| 6 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村塘面庄至六罗产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.5 | 长1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米；路面厚0.15米，碎石垫层0.1米，涵管7处，路肩等。 |
| 7 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村强龙至马安点产业硬化路提升改造工程 | 公里 | 1 | 0.5 | 路面拓宽至3.5米,挡土墙350米，平均高度1.5米。 |
| 8 | 上林县 | 乔贤镇 | 恭睦村 | 乔贤镇恭睦村外勉庄庄口至剥犁产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.403 | 长1.403公里，路面宽3.5米，路基4.5米，50cm涵管一处，建设路肩、排水沟等。 |
| 9 | 上林县 | 三里镇 | 三里社区 | 三里镇三里移民安置点稻虾共作基地产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.5 | 硬化1.5公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 10 | 上林县 | 巷贤镇 | 光全村 | 上林县福人湖花卉产业硬化路 | 公里 | 1 | 8.963 | 硬化8.963公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 11 | 上林县 | 巷贤镇 | 六联村 | 巷贤镇六联村大庙江至鹰嘴桃产业硬化路 | 公里 | 1 | 4.428 | 硬化4.428公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 12 | 上林县 | 镇圩乡 | 洋造村 | 镇圩乡洋造村排流至东雷产业硬化路 | 公里 | 1 | 2.2 | 硬化2.2公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 13 | 上林县 | 西燕镇 | 覃浪村 | 西燕镇覃浪村古旺庄至定龙桥产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.665 | 硬化1.665公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 14 | 上林县 | 西燕镇 | 云桃村 | 西燕镇云桃村香马寨麻桥至拉歪产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.833 | 硬化1.833公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 15 | 上林县 | 木山乡 | 那良村 | 木山乡那良村达一种养农民专业合作社产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.44 | 硬化0.44公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 16 | 上林县 | 大丰镇 | 云蒙村 | 大丰镇云蒙村四中队二级路至县蚕种场产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.35 | 硬化1.35公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 17 | 上林县 | 明亮镇 | 万古村 | 明亮镇万古村塘井庄至明朗合作社产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.805 | 硬化0.805公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 18 | 上林县 | 明亮镇 | 万古村 | 明亮镇万古村塘广庄路口至塘计产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.751 | 硬化0.751公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 19 | 上林县 | 明亮镇 | 万古村 | 明亮镇万古村塘户庄至二级路产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.785 | 硬化0.748公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 20 | 上林县 | 乔贤镇 | 水头村 | 乔贤镇水头村村主干道良才段至村集体经济穆留山自动化肉鸡养殖场产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.705 | 硬化0.705公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 21 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村达圩庄至肉鸡养殖项目产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.155 | 硬化0.155公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 22 | 上林县 | 乔贤镇 | 寨受村 | 乔贤镇寨受村大受至黄德怀山产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.441 | 硬化1.441公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 23 | 上林县 | 乔贤镇 | 乔贤社区 | 乔贤镇供电所至绿晓三叉路口产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.09 | 硬化1.09公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 24 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村强龙庄二级路至下坡产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.451 | 硬化0.451公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 25 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙保村 | 乔贤镇龙保村天呼至浪溶产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.976 | 硬化0.976公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 26 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村北马至六贵产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.919 | 硬化0.919公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 27 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村敢苏庄至奔富园产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.263 | 硬化0.263公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 28 | 上林县 | 乔贤镇 | 乔贤社区 | 乔贤镇乔贤社区苏昌庄至独石产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.299 | 硬化1.299公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 29 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 上林县天翔种养殖农民专业合作社产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.443 | 硬化0.443公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 30 | 上林县 | 塘红乡 | 中可社区 | 塘红乡中可社区吉利庄蚕沙房产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.159 | 硬化1.159公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 31 | 上林县 | 塘红乡 | 石门村 | 塘红乡石门村龙楼一队至那憨香樟产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.076 | 硬化1.076公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 32 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村板桑庄至坡枝产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.257 | 硬化1.257公里 ，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 33 | 上林县 | 西燕镇 | 侯面村 | 西燕镇侯面村顶轰至六面庄产业硬化路（断头路） | 公里 | 1 | 0.338 | 硬化0.338公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 34 | 上林县 | 西燕镇 | 江卢村 | 西燕镇江卢村确陈庄至石盘路口产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.521 | 硬化0.521公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 35 | 上林县 | 西燕镇 | 塘昶村 | 西燕镇塘昶村外六君庄云何桥头至上平产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.406 | 硬化1.406公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 36 | 上林县 | 西燕镇 | 西燕社区 | 西燕镇西燕社区拉甫庄古棉至二级路产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.679 | 硬化0.679公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 37 | 上林县 | 镇圩乡 | 古登村 | 镇圩乡古登村九冬庄圹老至鹿记产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.925 | 硬化0.925公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 38 | 上林县 | 镇圩乡 | 龙贵村 | 镇圩乡龙贵村下叔庄养鸡基地产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.615 | 硬化0.615公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 39 | 上林县 | 镇圩乡 | 东罗村 | 镇圩乡东罗村里三庄至那内、拉板产业硬化路 | 公里 | 1 | 1 | 硬化1公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 40 | 上林县 | 大丰镇 | 云蒙村 | 大丰镇云蒙村芳樟产业示范园基础设施建设项目 | 个 | 1 | 0.75 | 建设大丰镇云蒙村芳樟产业示范园（主于道）产业硬化路750米，维修云蒙队至芳樟产业园2座桥梁。 |
| 41 | 上林县 | 大丰镇 | 云蒙村 | 大丰镇云蒙村云蒙庄4、5中队二级路硬化项目 | 公里 | 1 | 0.25 | 硬化0.25公里，路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 42 | 上林县 | 镇圩乡 | 佛子村 | 镇圩乡佛子村北荒庄至新圩二队产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.543 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 43 | 上林县 | 镇圩乡 | 龙贵村 | 镇圩乡龙贵村板江庄至板江桥头产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.318 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 44 | 上林县 | 镇圩乡 | 龙贵村 | 镇圩乡龙贵村下朝庄至古卜产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.519 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 45 | 上林县 | 白圩镇 | 龙宝村 | 白圩镇龙宝村级路至上林县密泉生态种养农民专业合作社产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.182 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 46 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村板樊庄至古桑水库产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.435 | 长0.435公里，路基4.5米，路面3.5米，厚度0.15米，垫层0.1米，路肩、水沟、涵管等。 |
| 47 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙头村 | 乔贤镇龙头村水银庄至古用产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.592 | 长0.592公里，路基4.5米，路面3.5米，厚度0.15米，涵管2处，垫层0.1米，路肩、水沟 |
| 48 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村敢脑至达好庄硬化路 | 公里 | 1 | 0.8829 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 49 | 上林县 | 巷贤镇 | 耀河村 | 巷贤镇耀河村新安庄南路口至耀河村生态肉鹅养殖场产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.217 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 50 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村坡桑庄水塔至明林果业沃柑产业扶贫示范园产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.5618 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 51 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村合江庄至那百产业硬化路 | 公里 | 1 | 2.5 | 路基路面、水沟涵洞 |
| 52 | 上林县 | 乔贤镇 | 绿浪村 | 乔贤镇绿浪村板潘庄那漏至下丹产业硬化路 | 公里 | 1 | 1.4766 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 53 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村生态鸡养殖产业硬化路 | 公里 | 1 | 0.2107 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 合计：53条64.614公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C分标：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯级道路修缮项目验收及质量检测 | 1项 | （一）项目概述 1、对2020年度上林县实施的137条174.82公里，项目总投资2484.91万元的扶贫屯级道路修缮项目进行县级验收及质量检测。详见C分标项目清单。 2、按照设计图纸进行验收及质量检测，包含路基路面路肩、水沟涵洞的修缮及交通标志、警告、禁令标志、单悬臂、凸镜、波形梁护栏、混凝土护栏、轮廓标、减速标、道口标柱等。 （二）承包方式 本项目采用总价包干承包方式。合同在实施期间，所报价格不因人工、材料、机械价格的变化和其他影响合同实施成本的事项的发生而进行调整，也不因时间与工作量发生变化而变化（建设行政主管部门文件下达可调整的除外）。 （三）结算方式 总价包干，实际工作量以采购人核定为准。 （四）检测报告编写 根据检查、检测情况和验算结果，依照相关规范判定该道路的工程质量等级，出具质量检测报告。并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。 （五）其他要求 1、检测标准符合国家相关规定。 2、由于中标供应商原因，未能按采购合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 ★3、参加过本批次道路原材料和中间产品检测的单位（施工过程检测、监理平行检测）不得投标。 | 74.54 |
| 商务条款： |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内 ★二、服务成果提交时间：项目工程完成后，按采购人要求 30 天内完成检测服务。 三、服务成果质量必须符合现行国家及地方相关的规程规范要求和法律法规标准。 四、提交地点：上林县扶贫开发办公室 五、付款方式：合同签订后支付50%合同金额，在供应商按采购服务要求完成全部检测服务工作并提供全部检测报告到采购人验收合格后，7个工作日内付清剩余50%合同金额。 六、其他要求 1、供应商须承诺所有投标文件中约定的检测人员必须随时配合采购人检查，在服务期内，采购人需要通知到场的，必须至少由 1 名检测负责人及 1 名技术人员到达现场，并在现场工作完成后三个工作日内出具符合要求的检测报告。 2、验收要求：中标供应商所提交的检测报告须经采购人审核，需重新进行检测和增加检测数量的，由此产生的费用由中标供应商承担，否则，采购人有权终止合同，并要求中标供应商退回已付合同金额，并由中标供应商赔偿采购人合同金额一倍的经济损失；本项目验收相关费用由中标供应商承担。 3、报价要求 1）本项目为综合总价合同。报价中必须包含本项目服务过程及安全设施、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费及合同实施过程中不可预见的费用等。因检测鉴定其所产生的一切费用应包含在报价中。 2）检测数量和鉴定流程应严格执行《公路工程竣工验收办法实施细则的通知》（交公路发【2010】65号）的相关规定，不能为价格竞争而降低鉴定标准。 |  |  |  |  |

C分标项目清单

| 序号 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 单位 | 建设规模 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县(区)名称 | 乡(镇)名称 | 行政村名 |  |  | 县(区)名称 | 乡(镇)名称 |  |
| 1 | 上林县 | 白圩镇 | 覃排社区 | 白圩镇覃排社区覃排公路至城婆庄道路修缮 | 公里 | 1 | 0.786 | 786米路面修缮 |
| 2 | 上林县 | 白圩镇 | 高长村 | 白圩镇高长村芝沙庄至高灵庄通屯路修缮 | 公里 | 1 | 0.69 | 580米路面修缮 |
| 3 | 上林县 | 白圩镇 | 覃排社区 | 白圩镇覃排社区鸾毛公路至百香果产业示范园道路会车道 | 处 | 1 | 1.747 | 会车道6个 |
| 4 | 上林县 | 澄泰乡 | 弄贬村 | 澄泰乡弄贬村村级路至弄象屯路修缮 | 公里 | 1 | 0.85 | 302米路面修缮 |
| 5 | 上林县 | 大丰镇 | 拥军村 | 大丰镇拥军村马尾岔路至东风庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.932 | 防护栏1.928公里 |
| 6 | 上林县 | 大丰镇 | 拥军村 | 大丰镇拥军村下达桥至覃排庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.003 | 防护栏0.994公里 |
| 7 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村排其路至敢燕庄道路会车道 | 处 | 1 | 2.189 | 会车道4个 |
| 8 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村六利庄进庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.837 | 防护栏0.562公里 |
| 9 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村排干庄进庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.425 | 防护栏0.38公里 |
| 10 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村敢燕路口至排其庄2队道路会车道 | 处 | 1 | 1.994 | 会车道5个 |
| 11 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村茶场至上水源庄道路会车道 | 处 | 1 | 5.841 | 会车道12个 |
| 12 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村茶场路至下水源庄道路会车道 | 处 | 1 | 6.385 | 会车道12个 |
| 13 | 上林县 | 大丰镇 | 东春村 | 大丰镇东春村六西桥至六毛庄道路会车道 | 处 | 1 | 6.585 | 会车道18个 |
| 14 | 上林县 | 明亮镇 | 溯浪村 | 明亮镇溯浪村永秀庄至那赖道路会车道 | 处 | 1 | 0.637 | 会车道5个 |
| 15 | 上林县 | 木山乡 | 厂圩村 | 木山乡厂圩村新圩庄至下南庄道路修缮 | 公里 | 1 | 0.935 | 130米路面修缮及0.232公里防护栏修缮 |
| 16 | 上林县 | 木山乡 | 那良村 | 木山乡那良村下良庄至弄鸡庄硬化路防护栏 | 公里 | 1 | 2.6 | 防护栏0.838公里 |
| 17 | 上林县 | 木山乡 | 厂圩村 | 木山乡厂圩村垌平庄至俭旺庄硬化路防护栏 | 公里 | 1 | 1 | 防护栏0.448公里 |
| 18 | 上林县 | 木山乡 | 琴水村 | 木山乡琴水村上凹庄道路防护栏（续建） | 公里 | 1 | 0.53 | 防护栏0.242公里 |
| 19 | 上林县 | 木山乡 | 木山社区 | 木山乡木山社区二级路至板江庄通屯路防护栏 | 公里 | 1 | 0.062 | 防护栏0.1公里 |
| 20 | 上林县 | 木山乡 | 古楼村 | 木山乡古楼村川山至古楼硬化路防护栏 | 公里 | 1 | 0.48 | 防护栏0.448公里 |
| 21 | 上林县 | 木山乡 | 古楼村 | 木山乡古楼村二级路至川山庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.128 | 防护栏0.15公里 |
| 22 | 上林县 | 木山乡 | 下丹村 | 木山乡下丹村下丹到高怀庄道路修缮 | 处 | 1 | 1.57 | 会车道4处 |
| 23 | 上林县 | 木山乡 | 那良村 | 木山乡那良村水头到弄栖道路修缮 | 处 | 1 | 2.8 | 会车道5处 |
| 24 | 上林县 | 木山乡 | 木山社区 | 木山乡木山社区弄鸡庄通屯路修缮工程二标段 | 公里 | 1 | 2.6 | 防护栏1.01公里 |
| 25 | 上林县 | 木山乡 | 那良村 | 木山乡那良村冲垌庄至弄密庄硬化路修缮 | 公里 | 1 | 2.97 | 防护栏1.478公里 |
| 26 | 上林县 | 木山乡 | 那良村 | 木山乡那良村弄栖庄至刁内庄道路修缮 | 公里 | 1 | 2.851 | 防护栏1.242公里、错车道1处 |
| 27 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村下黎庄至六林庄通屯道路修缮 | 公里 | 1 | 0.713 | 1.路面宽3.5米,长40米,厚18公分;挡土墙20米,厚1米,高2米.2.挡土墙长14米,高2.5米,宽1米 |
| 28 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村二级路至上黎庄道路修缮及防护栏工程 | 公里 | 1 | 0.82 | 路面硬化宽3.5米,全长40米，防护栏0.164公里 |
| 29 | 上林县 | 乔贤镇 | 龙保村 | 乔贤镇龙保村二级公路至古台庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.367 | 防护栏0.338公里 |
| 30 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村下圩二级路口至横岭村六朋庄通屯道路修缮 | 处 | 1 | 1.697 | 会车道5处 |
| 31 | 上林县 | 乔贤镇 | 横岭村 | 乔贤镇横岭村二级路至敢苏庄通屯道路修缮 | 处 | 1 | 0.308 | 会车道1处 |
| 32 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村云林庄至单头道路修缮 | 公里 | 1 | 4.325 | 1.75公里路面修缮 |
| 33 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村村级路至确鹿庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.25 | 会车道1处、挡土墙 |
| 34 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村古贵至高峰段道路防护栏 | 公里 | 1 | 2.72 | 防护栏0.584公里 |
| 35 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村黄贝路口至黄贝庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.466 | 会车道2个 |
| 36 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村道到云蒙庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.677 | 会车道3个 |
| 37 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村云蒙庄到村委路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.679 | 会车道3个 |
| 38 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村村委到扬京庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.416 | 会车道3个 |
| 39 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村村委到上楚庄道路修缮 | 处 | 1 | 1.011 | 会车道3个 |
| 40 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村扬京路口到西莫庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.531 | 会车道2个 |
| 41 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村黄柱庄路口至庄道路修缮 | 处 | 1 | 0.368 | 2个会车道 |
| 42 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村那六庄至所乐庄硬化路错车道 | 处 | 1 | 0.942 | 会车道2个 |
| 43 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇高仁村雷荣庄至龙联村高峰庄通屯道路错车道工程 | 处 | 1 | 2.83 | 会车道2个 |
| 44 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村高峰庄至古结庄道路修缮 | 处 | 1 | 2.72 | 会车道8个 |
| 45 | 上林县 | 三里镇 | 黄境村 | 三里镇黄境村刁怀至弄计道路防护栏及错车道工程 | 处 | 1 | 1.732 | 防护栏1.572公里，会车道8个 |
| 46 | 上林县 | 三里镇 | 黄境村 | 三里镇黄境村弄涞至刁前道路错车道 | 处 | 1 | 1.245 | 会车道5个 |
| 47 | 上林县 | 三里镇 | 黄境村 | 三里镇黄境村拉刁至桥里道路错车道 | 处 | 1 | 1.433 | 会车道6个 |
| 48 | 上林县 | 三里镇 | 黄境村 | 三里镇黄境村三级路至弄悟道路防护栏及错车道工程 | 处 | 1 | 2.38 | 防护栏1.97公里，会车道8个 |
| 49 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村板上庄至确敢庄道路修缮 | 处 | 1 | 1.675 | 防护栏0.54公里，会车道3个 |
| 50 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村云林庄至祖马道路修缮 | 处 | 1 | 1.637 | 会车道5个 |
| 51 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村确墓庄至恭睦道路修缮 | 处 | 1 | 2.303 | 会车道3个 |
| 52 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村苏乐庄二级路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.14 | 60米路面修缮 |
| 53 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村下浪庄至上满庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.615 | 防护栏0.43公里、凸面镜1个 |
| 54 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村板桑庄球场至坡顶道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.606 | 防护栏0.28公里、凸面镜1个 |
| 55 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村板桑庄至那君村那肥庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.452 | 防护栏0.38公里、凸面镜2个 |
| 56 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村堆寒庄至龙黎庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.134 | 防护栏0.134公里、凸透镜2个 |
| 57 | 上林县 | 塘红乡 | 那君村 | 塘红乡那君村六屋庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.226 | 防护栏0.226公里、凸透镜1个 |
| 58 | 上林县 | 塘红乡 | 万福村 | 塘红乡万福村三级路至下浪庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.447 | 防护栏0.218公里、凸透镜1个 |
| 59 | 上林县 | 塘红乡 | 万福村 | 塘红乡万福村大岭庄至新村庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.424 | 防护栏0.25公里、凸透镜2个 |
| 60 | 上林县 | 塘红乡 | 石逢村 | 塘红乡石逢村板么至内国道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.148 | 防护栏0.148公里 |
| 61 | 上林县 | 塘红乡 | 石逢村 | 塘红乡石逢村弄来庄至上俭庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.15 | 防护栏0.15公里 |
| 62 | 上林县 | 塘红乡 | 石门村 | 塘红乡石门村龙楼庄石门小学及龙楼桥防护栏 | 公里 | 1 | 0.76 | 防护栏0.34公里、凸透镜1个 |
| 63 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村来马二级路至弄卡塘道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.83 | 防护栏0.51公里、凸透镜1个 |
| 64 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村弄瓜庄至下满庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.805 | 防护栏0.546公里 |
| 65 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村弄有庄路口至弄浪路口防护栏 | 公里 | 1 | 2.051 | 防护栏1.675公里 |
| 66 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村弄桃庄至方便庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.247 | 防护栏0.428公里 |
| 67 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村达好庄至弄浪路口防护栏 | 公里 | 1 | 1.312 | 防护栏0.872公里 |
| 68 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村敢脑至达好庄砂石路防护栏 | 公里 | 1 | 0.789 | 防护栏0.312公里 |
| 69 | 上林县 | 塘红乡 | 中可社区 | 塘红乡中可社区内也庄中陈公路至内也道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.612 | 防护栏0.412公里、凸透镜1个 |
| 70 | 上林县 | 塘红乡 | 石逢村 | 塘红乡石逢村排购至来历矿场道路修缮 | 公里 | 1 | 0.485 | 维修重建0.485公里、包含路基、路面、路肩、涵洞等建设 |
| 71 | 上林县 | 塘红乡 | 石逢村 | 塘红乡石逢村拉梨至弄井道路修缮及防护栏工程 | 公里 | 1 | 1.65 | 防护栏0.5公里，路面修缮1.65公里，挡土墙长80米,高5米,宽1米 |
| 72 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村东乐庄至花干庄通屯路扩建及防护栏工程 | 公里 | 1 | 0.84 | 路面加宽硬化宽0.6公里，厚18cm，防护栏140m |
| 73 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村委会三叉路至东乐教学点道路扩建及修缮 | 公里 | 1 | 0.337 | 路面修缮50米，扩建硬化80米 |
| 74 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村上满庄至下满庄道路会车道 | 处 | 1 | 3.697 | 会车道11处 |
| 75 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村达好庄至交叉路口会车道 | 处 | 1 | 1.312 | 会车道3处 |
| 76 | 上林县 | 塘红乡 | 马里村 | 塘红乡马里村村委至上凌庄道路会车道 | 处 | 1 | 0.638 | 会车道4处 |
| 77 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村上凌庄至俭良庄、上凌庄至上凸庄硬化路面及会车道 | 公里 | 1 | 1.761 | 路基、涵管、混凝硬化路面及会车道 |
| 78 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村旧码头至那域庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 3.14 | 防护栏2.2786公里 |
| 79 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村上凌庄至古良路口防护栏 | 公里 | 1 | 0.7 | 防护栏0.700公里 |
| 80 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村那塘庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.69 | 防护栏0.61公里 |
| 81 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村上水庄二级路口至上水庄二队道路修缮 | 处 | 1 | 0.51 | 会车道2处，路面修缮45米，挡土墙长174米 |
| 82 | 上林县 | 巷贤镇 | 三水村 | 巷贤镇三水村新旺至新庄硬化路修缮 | 公里 | 1 | 0.675 | 修缮70米，675米两边加宽各0.5米 |
| 83 | 上林县 | 巷贤镇 | 苏仁村 | 巷贤镇苏仁村石廖庄通屯路修缮 | 公里 | 1 | 1.43 | 防护栏0.882公里，路面修缮375米 |
| 84 | 上林县 | 巷贤镇 | 万嘉村 | 巷贤镇万嘉村马庄文人路口修缮 | 公里 | 1 | 0.165 | 路面修缮50米 |
| 85 | 上林县 | 巷贤镇 | 高贤社区 | 巷贤镇高贤社区高慕庄道路修缮 | 公里 | 1 | 0.25 | 路面修缮110米 |
| 86 | 上林县 | 镇圩乡 | 龙贵村 | 镇圩乡龙贵村板堆庄至六密庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 3 | 防护栏3.1公里 |
| 87 | 上林县 | 镇圩乡 | 正万村 | 镇圩乡正万村弄棍庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.871 | 防护栏0.2公里 |
| 88 | 上林县 | 镇圩乡 | 正万村 | 镇圩乡正万村万内至英新庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.41 | 防护栏0.36公里 |
| 89 | 上林县 | 镇圩乡 | 正万村 | 镇圩乡正万村上立庄庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 2.11 | 防护栏1.978公里 |
| 90 | 上林县 | 木山乡 | 琴水村 | 木山乡琴水村县道到古拨庄道路修缮 | 公里 | 1 | 0.6 | 新建会车道2个 |
| 91 | 上林县 | 大丰镇 | 云蒙村 | 大丰镇云蒙村芳樟产业基地道路会车道 | 处 | 1 | 3.249 | 会车道6处 |
| 92 | 上林县 | 三里镇 | 双吴村 | 三里镇双吴村寨欣庄篮球场至等加桥屯级道路扩建及防护栏 | 公里 | 1 | 0.636 | 路面加宽504m2，增设护栏270m，挡土墙40m |
| 93 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村楚子庄至上楚庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 2.913 | 防护栏4.080公里 |
| 94 | 上林县 | 三里镇 | 双吴村 | 三里镇双吴村板寨庄头桥至蒙日生家道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.354 | 防护栏0.354公里 |
| 95 | 上林县 | 三里镇 | 大黄村 | 三里镇大黄村松恩桥路防护栏 | 公里 | 1 | 0.04 | 防护栏0.08公里 |
| 96 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村岜碍至高峰段道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.813 | 防护栏0.5公里 |
| 97 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村黄础小学至上楚庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.982 | 防护栏1.542公里 |
| 98 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇黄楚村黄贝庄至韦归庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.184 | 防护栏0.08公里 |
| 99 | 上林县 | 三里镇 | 黄境村 | 三里镇黄境村村卫生室至加滩庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.1225 | 防护栏0.15公里 |
| 100 | 上林县 | 三里镇 | 双罗村 | 三里镇双罗村韦贤庄通屯路防护栏 | 公里 | 1 | 0.515 | 防护栏0.526公里 |
| 101 | 上林县 | 三里镇 | 东吴村 | 三里镇东吴村佛子庙至板上庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.718 | 防护栏0.528公里 |
| 102 | 上林县 | 三里镇 | 双罗村 | 三里镇双罗弄春庄至黄楚弄春道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.879 | 防护栏0.348公里 |
| 103 | 上林县 | 三里镇 | 黄楚村 | 三里镇森隆村双眉路口到黄楚村弄春道路修缮 | 处 | 1 | 1.789 | 4个会车道 |
| 104 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村那六庄至所乐庄道路错车道 | 处 | 1 | 0.942 | 会车道2个 |
| 105 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇高仁村雷荣庄至龙联村高峰庄通屯道路错车道 | 处 | 1 | 2.83 | 会车道2个 |
| 106 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村高峰庄至古贵庄至古结庄道路错车道 | 处 | 1 | 2.72 | 会车道8个 |
| 107 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村龙门庄二级路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.09 | 修缮路面长50m |
| 108 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村上下碰庄二级路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.13 | 修缮路面长95m。 |
| 109 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村双寨朔还庄二级路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.05 | 修缮路面长50m，圆管涵7m。 |
| 110 | 上林县 | 三里镇 | 龙联村 | 三里镇龙联村刁泊庄二级路口道路修缮 | 处 | 1 | 0.07 | 路口拓宽 |
| 111 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村委至下梯庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 3.604 | 防护栏3.798公里、凸透镜 |
| 112 | 上林县 | 塘红乡 | 岜森村 | 塘红乡岜森村上满庄至弄排庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.915 | 防护栏0.808公里、凸透镜 |
| 113 | 上林县 | 塘红乡 | 石门村 | 塘红乡石门村二级路至内赵庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.072 | 防护栏0.144公里 |
| 114 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村马来二级路至下浪庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.23 | 防护栏0.71公里、凸透镜 |
| 115 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村来马二级路至利思新庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.5 | 防护栏0.460公里 |
| 116 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村来马二级路至刁盘庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.403 | 防护栏0.319公里 |
| 117 | 上林县 | 塘红乡 | 弄周村 | 塘红乡弄周村弄矿庄至可花庄道防护栏 | 公里 | 1 | 0.5496 | 防护栏0.44公里、凸透镜 |
| 118 | 上林县 | 塘红乡 | 万福村 | 塘红乡万福村大岭三级路口至北俭庄道路扩建 | 公里 | 1 | 3.248 | 道路扩建1米、硬化包，含路基、路面、路肩、涵洞等建设 |
| 119 | 上林县 | 塘红乡 | 龙祥村 | 塘红乡龙祥村下敢庄至顺良庄道路扩建 | 公里 | 1 | 1.76 | 新建路基及局部拓宽1米并硬化、 |
| 120 | 上林县 | 塘红乡 | 中可社区 | 塘红乡中可社区可练庄砖厂至甘泉庄路口道路扩建 | 公里 | 1 | 0.83 | 道路扩建至3.5米、包含路肩涵洞等 |
| 121 | 上林县 | 塘红乡 | 中可社区 | 塘红乡中可社区上中庄至板拉至乐竹道路扩建 | 公里 | 1 | 0.75 | 道路硬化包含路基、路面、路肩、涵洞等建设 |
| 122 | 上林县 | 西燕镇 | 江卢村 | 西燕镇江卢村确谢至米江硬化路确谢路口防护栏 | 公里 | 1 | 0.22 | 防护栏0.22公里 |
| 123 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村中着降坡路至弄吉路防护栏 | 公里 | 1 | 2.235 | 防护栏2.235公里 |
| 124 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村岜那庄至那六路口防护栏 | 公里 | 1 | 1.051 | 防护栏1.051公里 |
| 125 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村那里庄至石盘庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 4.535 | 防护栏4.535公里 |
| 126 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村塘细庄至江头庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 1.655 | 防护栏1.655公里 |
| 127 | 上林县 | 西燕镇 | 寨鹿村 | 西燕镇寨鹿村安塘庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.345 | 防护栏0.345公里 |
| 128 | 上林县 | 西燕镇 | 大龙洞村 | 西燕镇大龙洞村内泽庄至凌泄庄会车道 | 处 | 1 | 2.057 | 会车道 |
| 129 | 上林县 | 西燕镇 | 覃浪村 | 西燕镇覃浪村古老至古旺桥道路会车道 | 处 | 1 | 1.07 | 会车道 |
| 130 | 上林县 | 西燕镇 | 云灵村 | 西燕镇云灵村中着庄二级路口至弄吉庄道路修缮 | 处 | 1 | 1.076 | 会车道 |
| 131 | 上林县 | 西燕镇 | 北林村 | 西燕镇北林村拉敢庄至俭治庄道路错车道 | 处 | 1 | 0.913 | 会车道 |
| 132 | 上林县 | 镇圩乡 | 正万村 | 镇圩乡正万村地厘庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.966 | 防护栏0.708公里 |
| 133 | 上林县 | 镇圩乡 | 正万村 | 镇圩乡正万村下立庄庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.546 | 防护栏0.44公里 |
| 134 | 上林县 | 明亮镇 | 溯浪村 | 明亮镇溯浪村丰庚庄进庄道路抢修工程 | 个 | 1 |  | 1.路口铺建2.路基淘空重新填压和路面铺建3.挡土墙砌建4.桥头修建缓降延伸及挡土墙5.铺设函管。 |
| 135 | 上林县 | 白圩镇 | 覃黄村 | 白圩镇二级公路至平地庄硬化路修缮 | 公里 | 1 | 0.974 | 路基路面路肩、水沟涵洞 |
| 136 | 上林县 | 白圩镇 | 玉峰村 | 白圩镇玉峰村坡旺、坡桑、佛子庄道路防护栏 | 公里 | 1 | 0.572 | 防护栏：坡旺庄2处0.4公里，坡桑庄2处0.32公里，佛子庄一处0.13公里。 |
| 137 | 上林县 | 塘红乡 | 古春村 | 塘红乡古春村古春庄至二级路道路弯道改扩建 | 公里 | 1 | 0.0281 | 道路弯道改扩建0.281公里 |
| 合计：137条174.82公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |