广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co.,Ltd

公开招标文件

项目名称：南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备

项目编号：NNZC2020-G1-04021-ZXHT

采购审批编号：[2019]NCCJW756

采购人：广西南宁市盛穗建筑工程有限责任公司

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

二〇二〇年四月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标办法	26

第四章  投标人须知	30

一    总  则	34

二    公开招标文件	37

三    投标文件	37

四    投标	41

五    开标、资格审查与评标	41

六    合同授予	45

七    其他事项	46

第五章  投标文件格式	47

第六章  合同条款及格式	59

第七章  质疑材料格式	65

- 第一章  公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备（项目编号：NNZC2020-G1-04021-ZXHT）公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受广西南宁市盛穗建筑工程有限责任公司的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人前来投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称: 南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备

二、项目编号：NNZC2020-G1-04021-ZXHT

三、采购方式：公开招标

四、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

※简要描述、基本概括

南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备项目的整体布局设计、装修、水电

安装、配套设施采购及安装服务。

※技术参数要求，具体技术参数要求详见招标文件，以招标文件为准。

五、采购项目预算金额（人民币）： 壹佰伍拾万元整（¥1500000.00元）

六、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物及服务能满足本项目要求的投标人。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

七、本次采购需落实的采购政策

1、《中华人民共和国政府采购法》

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

4、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）

5、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

6、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）

7、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

8、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

9、为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏”。

八、招标文件获取方式：

1、报名方式：本项目不设置报名环节，各潜在投标人在招标文件要求的投标截止时间前携带身份证明材料到达指定地点均可提交投标文件参与投标。

2、招标文件获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，凡符合投标人资格要求的潜在投标人自行登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的采购公告栏内查找相关项目的采购公告处免费下载招标文件。

九、投标文件递交截止时间及地址：

投标人应于2020年05月21日 9 时 30 分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点

本次招标将于2020年05月21日9 时 30 分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应在递交投标文件截止时间到达投标文件递交地点并签到，并携带有效证明材料【由法定代表人持法定代表人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件或授权委托人持授权委托书原件、本人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件（材料复印件加盖公章）】前往。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

十一、网上查询地址

（www.nnggzy.org.cn）南宁市公共资源交易网、（www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（zfcg.nanning.gov.cn）南宁政府采购网。

十二、业务咨询

1、采购人名称： 广西南宁市盛穗建筑工程有限责任公司 ；

地址： 南宁市葛村路22号2楼1号办公室；

联系人：谢工   电话：13877115099

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层

项目联系人：田甜  电话：0771-5776251，传真：0771-5776251

3、监督部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室  电话：0771-2189091

十三、公告期限：

自公开招标公告发布之日起5个工作日。

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年04月26日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格 式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3.本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4.本次货物（或服务）采购最高限价为人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00元）。

5. 本货物需求一览表中标注▲号的内容为核心产品。（提供的核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标段投标的，按一家投标人计算，评审后核心产品得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食堂厨房设备水电安装 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢玻璃隔断 | 15.00 | ㎡ | 1、采用（201）0.8mm优质非标不锈钢；5mm钢化玻璃；50mm*50mm作为支架 |
| 2 | 不锈钢隔断 | 8.00 | ㎡ | 1、采用（201）0.8mm优质非标不锈钢；5mm钢化玻璃；50mm*50mm作为支架 |
| 3 | 地板爆破挖沟 | 150.00 | m | 1.人工风炮 |
| 4 | 混泥土垫层 | 150.00 | m | 水泥，沙水泥， |
| 5 | 排水沟制作 | 150.00 | m | 1.一级红砖，沙水泥，角铁，瓷砖 |
| 6 | 不锈钢水沟盖板 | 150.00 | m | （201）不锈钢1.8mm厚 |
| 7 | 隔油池 | 1 | 只 | （201）不锈钢1.8mm厚 |
| 8 | PVC排污管160Φ | 32 | m | 管及配件 |
| 9 | PVC排污管75Φ | 70 | m | 管及配件 |
| 10 | PVC排污管50Φ | 78 | m | 管及配件 |
| 11 | 总配电柜411KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 12 | 烹饪间配电箱140KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 13 | 熟食间配电箱32KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 14 | 面点间配电箱40KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 15 | 烘烤间配电箱33KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 16 | 蒸饭间配电箱110KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 17 | 汤粉间配电箱38.4KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 18 | 备餐间配电箱35.76KW | 1 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 19 | 其它配电箱 | 8 | 套 | 非标箱，漏电装置 |
| 20 | 桥架100mm*200mm | 120 | m | 桥架及三通弯头配件，吊杆五金件 |
| 21 | 铜芯线120mm2 | 250 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 22 | 铜芯线95mm2 | 500 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 23 | 铜芯线35mm2 | 900 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 24 | 铜芯线25mm2 | 350 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 25 | 铜芯线16mm2 | 400 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 26 | 铜芯线10mm2 | 1200 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 27 | 铜芯线6mm2 | 720 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 28 | 铜芯线4mm2 | 1300 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 29 | 铜芯线2.5mm2 | 850 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 30 | PVC线管25Φ | 600 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 31 | PVC线管20Φ | 1650 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 32 | 杀菌灯 | 8 | 套 | 符合国家有关质量标准 |
| 33 | 灭蚊灯 | 3 | 套 | 符合国家有关质量标准 |
| 34 | 开关排插 | 105 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 35 | 冷给水管PPR50Φ | 70 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 36 | 冷给水PPR50Φ三通 | 18 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 37 | 冷给水PPR50Φ弯头 | 45 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 38 | 冷给水PPR50Φ直接 | 20 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 39 | 冷给水管PPR32Φ | 350 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 40 | 冷给水PPR32Φ三通 | 150 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 41 | 冷给水PPR32Φ弯头 | 160 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 42 | 冷给水PPR32Φ直接 | 70 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 43 | 冷给水管PPR25Φ | 240 | m | 符合国家有关质量标准 |
| 44 | 冷给水PPR25Φ三通 | 90 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 45 | 冷给水PPR25Φ弯头 | 130 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 46 | 冷给水PPR25Φ直接 | 35 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 47 | 冷给水PPR25Φ内牙三通 | 90 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 48 | 角阀 | 90 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 49 | PPR32Φ水阀 | 5 | 只 | 符合国家有关质量标准 |
| 50 | 其它配件 | 1 | 项 | 线盒、膨胀螺丝，木牙螺丝斤，绝缘胶布卷，生料带、波纹管批。 |
| 二、食堂厨房设备 |  |  |  |  |
| 更衣（女）、更衣（男）、主食库、副食库、冷库、杂物间、入货检验间 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜(六门) | 台 | 4 | 规格：1000*350*1800㎜ 1.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 2.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 3.支架柱横梁用38×25mm不锈钢方管 4.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф38mm不锈钢可调脚。 |
| 2 | 单星洗手池 | 台 | 2 | 规格：500*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 |
| 3 | 米架，面架 | 个 | 10 | 规格：1100*900*140㎜ 材质: 塑料 载重：动载0.8-1吨，静载2吨 |
| 4 | 平板车 | 台 | 4 | 规格：600*800㎜ 1.采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |
| 5 | 板式货架 | 台 | 6 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层板采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |
| 6 | 冷库（冷冻库、冷藏库） | 立方 | 62 | 规格：62立方 1.高温机组、全封闭制冷压缩机配套机组 2.房板10cm聚氨酯双面彩钢板 3.温度范围：高温-5℃～+8℃、低温-10℃～-22℃.也可根据用户需要确定温度 4.配标准面积专用吊顶冷风机 5.过滤器和电磁阀 6.双面扎花铝板聚氨酯冷库型材复合板 7.制作聚氨酯标准扎花铝冷库门 8.外平衡膨胀阀 9.电磁阀及过滤器，并配有冷库专用电脑双温控制柜 10.冷库专用吊顶蒸发器自动化霜 |
| 7 | 四层存货架 | 台 | 15 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |
| 8 | 留样柜 | 台 | 1 | 规格：1120x600x2050mm 容积：0.688m3， 工作温度：8～0℃ 功率/电压：320W/220V |
| 9 | 单星沥水工作台 | 台 | 1 | 规格：1200*750*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 肉类粗加工间、水产加工间、蔬菜粗加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 高压洗地龙头 | 个 | 1 | 1.聚酯灰实用水枪款，钢板厚度5mm，黑色液压管进水主体黄铜，长度10-15米，活动快速接头，配置一把水枪2.低碳喷涂 |
| 2 | 大单星洗物盆 | 台 | 3 | 规格：1000*800*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 3 | 收残台 | 台 | 2 | 规格：700*800*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |
| 4 | 双星工作台(中平台) | 台 | 1 | 规格：1800*800*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 5 | 托水盆货架 | 台 | 1 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5、配不锈钢托水盆用1.2mm优质雪花不锈钢板（304#）制作 。打造无水厨房。 |
| 6 | 刀具砧板架 | 台 | 1 | 规格：1200*650*800㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x25mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5、配不锈钢托水盆用1.2mm优质雪花不锈钢板304制作 。打造无水厨房。 |
| 7 | 靠背双层沥水台 | 台 | 3 | 规格：1800*800*950㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板304加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板304做底板封板 2.支架、通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板304折弯. 6.台面设有前置沥水槽，打造无水厨房。 7.配不锈钢隔渣槽 |
| 8 | 绞肉机 | 台 | 1 | 规格:310*330*590mm 1.额定功率:220V/0.75KW 2.生产能力：220KG/H 3.净重：25kg |
| 9 | 单切肉机 | 台 | 1 | 规格:360*310*680mm1.额定功率:220V/1.1KW 2.肉片：400kg/h；肉丝：200kg/h3.切片厚度：3㎜4.净重：42kg |
| 蔬菜粗切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 托水盆货架 | 台 | 5 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5、配不锈钢托水盆用1.2mm优质雪花不锈钢板304制作 。打造无水厨房。 |
| 2 | 刀具砧板架 | 台 | 1 | 规格：1200*650*800㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x25mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5、配不锈钢托水盆用1.2mm优质雪花不锈钢板304制作 。打造无水厨房。 |
| 3 | 高压洗地龙头 | 个 | 1 | 1.聚酯灰实用水枪款，钢板厚度5mm，黑色液压管进水主体黄铜，长度10-15米，活动快速接头，配置一把水枪 2.低碳喷涂 |
| 4 | 大单星洗物盆 | 台 | 3 | 规格：1000*800*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 5 | 双星工作台(中平台) | 台 | 1 | 规格：1800*800*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 6 | 薯仔脱皮机 | 台 | 1 | 1.生产能力：15kg 2.功率：0.75KW 3.电压：110/220v |
| 7 | 瓜果切片切丝机 | 台 | 2 | 功率(KW):0.75kw/220V 产量:切片：200kg/h；切丝：200kg/h 整机重量(kg):40 外形尺寸:435*368*610mm |
| 8 | 中水槽切配台 | 台 | 2 | 规格：1800*1500*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板304加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板304做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板304折弯. 6.台面中部设有沥水槽。 7.配不锈钢隔渣槽打造无水厨房。 |
| 9 | 沥水面收残台 | 台 | 1 | 规格：1500*700*800㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |
| 半成品暂存区、烹饪间 |  |  |  |  |
| 1 | 四门冷柜 | 台 | 3 | 规格：1220x700x1970mm 容积：1.0m3， 工作温度：0～-5℃/0～-10℃ 功率/电压：320W/220V |
| 2 | 高压洗地龙头 | 个 | 2 | 1.聚酯灰实用水枪款，钢板厚度5mm，黑色液压管进水主体黄铜，长度10-15米，活动快速接头，配置一把水枪 2.低碳喷涂 |
| 3 | 单星洗物池 | 台 | 1 | 规格：700*750*950㎜内尺寸：500*500*280mm 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 4 | 双星洗手池 | 台 | 1 | 规格：1000*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 |
| 5 | 板式货架 | 台 | 4 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层板采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |
| 6 | 三层送餐车 | 台 | 1 | 规格：1000*600*950㎜ 1.采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |
| 7 | 托水盆货架 | 台 | 3 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5、配不锈钢托水盆用1.2mm优质雪花不锈钢板304制作 。打造无水厨房。 |
| 8 | 双通打荷台 | 台 | 4 | 规格:1800*800*800㎜ 1.台面采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 |
| 9 | 炉拼台 | 台 | 3 | 规格：400*1100*1200㎜ 1.采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |
| 10 | 电磁单头大炒炉 | 台 | 4 | 规格：1100*1200*1250㎜ φ900 1.功率：25KW 2.电压：380V 3.频率：50HZ 4.面板用1.2㎜厚优质不锈钢板 5.每炉头配一个优质摇摆龙头 |
| 11 | 电磁单头单尾小炒炉 | 台 | 1 | 规格：1000*1100*1250㎜ φ500 1.功率：12KW 2.电压：380V 3.频率：50HZ 4.面板用1.2㎜厚优质不锈钢板 5.每炉头配一个优质摇摆龙头 |
| 12 | 燃气单头单尾小炒炉 | 台 | 1 | 燃气单头单尾小炒炉 规格：1000*1100*1250㎜ 1.锅：φ500mm 2.电压：380V 3.频率：50HZ 4.面板用1.2㎜厚优质不锈钢板 5.每炉头配一个优质摇摆龙头 ★燃气燃烧器具安装应当由持有《资质证书》的燃气燃烧器具安装企业进行安装。 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 四门冷柜 | 台 | 1 | 规格：1220x700x1970mm 容积：1.0m3， 工作温度：0～-5℃/0～-10℃ 功率/电压：320W/220V |
| 2 | 单通打荷台 | 台 | 1 | 规格:1800*750*800㎜ 1.台面采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 |
| 3 | 浆渣分离机 | 台 | 1 | 外型尺寸：340*340*890mm 电压：220V 功率：1.1KW 转速：2800r/min 净重：46kg 磨豆量：35-45kg |
| 4 | 单星洗物池 | 台 | 1 | 规格：700*700*950㎜ 内尺寸：500*500*280mm 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 5 | 搅拌机 | 台 | 1 | 外型尺寸 : 415x530x780mm 1.料桶容积 : 20L2.额定电压 : ~220V3.额定频率 : 50Hz4.电机功率 : 0.75kW5.最大和面量 : 6kg6.搅拌转速 : 91/164/294(r/min)7.整机重量 : 98kg |
| 6 | 和面机 | 台 | 1 | 1.额定电压 : 3~380V 2.额定频率 : 50Hz 3.电机功率 : 0.75kW 4.整机重量 : 70kg 5.料桶容积 : 21L 6.搅拌转速 : 185(r/min) 7.料桶转速 : 15(r/min) 8.最大和面量 : 8kg 9.外形尺寸 : 690x380x730mm |
| 7 | 精装电动和面机 | 台 | 1 | 规格:770*610*780mm 1.额定电压:380V/1.5KW 2.额定频率:50HZ 3.最大和面量:25KG 4.整机重量:85KG |
| 8 | 高速压面机 | 台 | 1 | 1.额定电压 : 380V 2.电机功率 : 1.5kW 3.整机重量 : 123kg 4.外形尺寸 :600*700*1120mm |
| 9 | 不锈钢面粉台 | 台 | 1 | 规格：2000*1000*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |
| 面点烤烙间 |  |  |  |  |
| 1 | 饼盘架 | 台 | 1 | 规格：600*400*1800㎜ 1.采用1.2mm优质雪花不锈钢板折弯； 2.配万向轮带刹车； 3.优质不锈钢38x25mm方通 |
| 2 | 单通打荷台 | 台 | 1 | 规格:1800*750*800㎜ 1.台面采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 |
| 3 | 单星洗物池 | 台 | 1 | 规格：700*700*950㎜ 内尺寸：500*500*280mm 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 4 | 烤箱 | 台 | 1 | 1.规格：1230*800*1550mm 2.功率：19.5KW/380V 3.3层6盘式 4.炉体采用拉砂不锈钢制造 5.底火面火可在室温～300℃调节 6.自动恒温 |
| 5 | 承炉工作台（靠背） | 台 | 1 | 规格：1200*800*950㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫15mm木板固定紧贴面板。 2.支架、通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯。 |
| 6 | 电热平扒炉 | 台 | 1 | 规格：730*500*230㎜ 1.电源:220V 50HZ 2.功率:4.4KW |
| 7 | 电饼铛 | 台 | 2 | 规格:840*810*640㎜ 1.功率:5KW 2.电压:220V/380V 3.温度范围：50-250℃ 4.产量：30kg/h 5.外形材质：全钢 6.净重：39kg |
| 8 | 发酵箱 | 台 | 1 | 1.规格：480*715*1840mm 2.功率：2.5KW/220V 3.含15个托盘 |
| 蒸饭、煲汤间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗米机 | 台 | 1 | 50公斤/次 水压式 高压喷咀 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作； 使用水压：1.5kg/cm3；进水量：25-35L/min； |
| 2 | 单星洗物池 | 台 | 1 | 规格：1000*700*950㎜ 性能参数； 1、台面板采用优质1.2mm不锈钢板； 2、支架、柱横梁用38x25mm不锈钢方管； 3、脚用Φ38不锈钢管及高度调整全钢子弹脚； 4、支架管用Φ25mm不锈钢管； 5、星盆水池用优质1.0mm不锈钢板制作，圆滑盆底设计。 6、每盆配单冷水龙头。 |
| 3 | 双层沥水台 | 台 | 2 | 规格：1800*700*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板304加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板304做底板封板 2.支架、通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯. 6.台面设有前置沥水口，打造无水厨房。 |
| 4 | 旋钮式全自动 蒸饭柜 | 台 | 3 | 规格：1400*600*1600㎜ 平门 1.功率：24KW 2.电压：380V 3.优质不锈钢机体，内胆不锈钢，外观流畅、卫生清洁 4.旋钮式全自动蒸饭柜，煮饭时间智能自动控制，无需人工操作，操作简单，方便实用 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6.自动控温控时，每门带温度表，独立显示温度 7.四个排气孔，排气双保险,防爆 |
| 5 | 高压洗地龙头 | 个 | 1 | 1.聚酯灰实用水枪款，钢板厚度5mm，黑色液压管进水主体黄铜，长度10-15米，活动快速接头，配置一把水枪 2.低碳喷涂 |
| 6 | 电磁单头平头炉 | 台 | 3 | 规格：650*750*1250㎜ 微晶板 1.功率：12KW 2.电压：380V 3.频率：50-60HZ 4.面板用1.2㎜厚优质不锈钢板 |
| 预进间、配餐间、烫粉区、留样间 |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手池 | 台 | 1 | 规格：1000*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 |
| 2 | 双星洗物池 | 台 | 2 | 规格：1200*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |
| 3 | 打饭、烫粉工具保洁柜 | 台 | 1 | 规格：1140*510*1645㎜ 玻璃双开门 1.电压：220V-50HZ 2.功率：1800W 3.容量：620L |
| 4 | 碗柜 | 台 | 4 | 规格：1200*500*1800㎜ 1.柜面采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2.柜身用采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 |
| 5 | 双层工作台 | 台 | 7 | 规格：1800*700*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |
| 6 | 方型恒温饭车 | 台 | 3 | 规格：660*660*880㎜ 性能参数； 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 3.配合2个承重固定轮，2个万向轮。方便移动。 4.功率：3KW |
| 7 | 拼板 | 台 | 2 | 规格：300*700*50㎜ 性能参数： 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫15mm木板固定紧贴面板。 |
| 8 | 电热保温售卖台（5格） | 台 | 8 | 规格：1800*700*800㎜ 1.面板采用1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ38mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ38mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 6.配防干烧装置 |
| 9 | 电热双头热粉炉 | 台 | 2 | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm的201不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率9KW+9KW。 6.配防干烧装置 |
| 10 | 大二门留样柜-标准款（铜管） | 台 | 1 | 规格：1220x680x2100mm 容积：0.868m3， 工作温度：8～0℃ 功率/电压：360W/220V |
| 餐厅（开水、汤水、调料区、收碗、收渣区） |  |  |  |  |
| 1 | 单通调料台 | 台 | 1 | 规格:1800*700*950㎜ 1.台面采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 |
| 2 | 方型恒温汤车 | 台 | 1 | 规格：660*660*880㎜性能参数； 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 3.配合2个承重固定轮，2个万向轮。方便移动。 4.功率：3KW |
| 3 | 微电脑快速电开水器 | 台 | 1 | 规格:520*200*820㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N~ 2.功率:9KW 3.电流:13.6A 4.容量:50L 5.水咀:2个 |
| 4 | 收碗收残车 | 台 | 3 | 规格：1650*600*850㎜ 1、面板采用优质1.2mm不锈钢板； 2、支架、柱横梁用38不锈钢管； 3、推车支架管用Φ25mm不锈钢管； 4、固定轮及万向轮。收碗及收渣可分开。 注：活动收渣面板500*500mm。收渣孔为园梯形，大园直径400mm。小圆直径230mm（可根据潲水桶的尺寸定制）。餐盘尺寸370*270mm |
| 收碗间、洗消间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层沥水台 | 台 | 2 | 规格：1500*800*950㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板304加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板304底板封板 2.支架、通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板304折弯. 6.凹型台面设有前置沥水口，打造无水厨房。 |
| 3 | 高压洗地龙头 | 个 | 1 | 1.聚酯灰实用水枪款，钢板厚度5mm，黑色液压管进水主体黄铜，长度10-15米，活动快速接头，配置一把水枪 2.低碳喷涂 |
| 4 | 远红外线消毒柜 | 台 | 1 | 规格：1900*850*1700㎜ 1.电压：380V 3N~ 2.功率：10.5KW 3.容量：900个餐（360*270*20）柜内配12个不锈钢抽斗板材采用不锈钢板制造，整体聚氨酯发泡 |
| 5 | 碗柜 | 台 | 2 | 规格：1200*500*1800㎜ 1.柜面采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2.柜身用采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 |
| 6 | 三层洁碗车 | 台 | 1 | 规格：1000*600*950㎜ 1.采用优质雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |
| 排油烟系统（25吋11kw柜式风机，24000m3静电油烟处理器一套） |  |  |  |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈油网烟罩 | 米 | 8 | 规格：L*1200*600㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 2 | 不锈钢隔油网 | 米 | 8 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作 |
| 3 | 不锈钢烟罩吊杆 | 个 | 4 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |
| 4 | 不锈钢墙幕 | 米 | 8 | 规格：L*1000*20㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 5 | 集烟管 | 米 | 8 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 面点烤烙间 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈油网烟罩 | 米 | 4 | 规格：L*1000*500㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 2 | 不锈钢隔油网 | 米 | 4 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作 |
| 3 | 不锈钢烟罩吊杆 | 个 | 3 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |
| 4 | 不锈钢墙幕 | 米 | 4 | 规格：L*1000*20㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 5 | 集烟管 | 米 | 4 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 油烟管道类 |  |  |  |  |
| 1 | 主烟管 | 米 | 26 | 规格：L*800*800 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 2 | 分支烟管 | 米 | 4 | 规格：L*600*600 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 3 | 分支烟管 | 米 | 20 | 规格：L*500*500 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 4 | 弯头 | 个 | 6 | 规格：800*800 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 5 | 三通 | 个 | 1 | 规格：L*800*800 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 6 | 变头 | 个 | 4 | 规格：800*800 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 7 | 排油烟防火阀 | 个 | 1 | 规格：800*800 mm采用1.0mm镀锌板制作 280度排烟防火阀。具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。 |
| 8 | 超静音柜式离心 风柜 | 台 | 1 | 规格：1470*1070*1100㎜ 1.全压:670-708pa 2.静压:480-558pa 3.风量：30000-34000m3/h 4.转速：670pa 5.出口风速:15.8-17.9M/S |
| 9 | ▲低空油烟净化器 | 台 | 1 | 规格：840*1560*1455mm 1.处理风量:24000㎡ 2.法兰尺寸:1146*1171mm 3.重量：335kg 4.功耗：1500W 5.油烟净化器符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001)）。 ★6. 提供《餐饮油烟净化器用智能数显高压电源》符合（JCC/ I201011.1-2017）（CCAEPI-RG-Q-041-2018）检测要求。且绝缘电阻≥ 200MΩ◆,具备符合技术要求：过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护。（需提供复印件） ★7.所投油烟净化器符合《餐饮业大气污染物排放标准》额定风量、80%额定风量、120%额定风量下净化效率都大于98%，净化器本体电阻≤170Pa◆，静电试净化设备极板绝缘电阻≥500MΩ◆，油烟≤0.3,mg/m³◆，非甲烷总痉≤2.0mg/m³◆。（需提供检测复印件） 8.净化芯体采用板式结构电场，电场采用双面锯齿双高压+低压复合式放电技术，高压绝缘系统采用横向固定位结构，均配自攻高分子聚四氟乙烯材料绝缘体，净化芯体收尘级与放电极均采用优质 430 镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋，增强稳定性，利用不锈钢耐碱不耐酸的化学性质，干洗不变色；22.5mm±10%大间距电场，大大的延长了清洗周期，清洗简单，维护方便。 |
| 10 | 风柜架 | 个 | 1 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |
| 11 | 静电器架 | 个 | 1 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |
| 12 | 避震胶 | 套 | 1 | 现场制作 |
| 13 | 风柜保护器 | 套 | 1 | 性能参数：11KW. 三相九线制，降压启动。有效保护电机及线路。 |
| 14 | 法兰 | 套 | 26 | 规格：现场定性能参数； 40×40×3.5㎜角钢等。 |
| 15 | 防震软接 | 项 | 1 | 高强度防火纤维、现场制作 |
| 排油烟系统（1.1kw轴流风机一套） |  |  |  |  |
| 煲汤区 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈油网烟罩 | 米 | 2 | 规格：L*1000*500㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 2 | 不锈钢隔油网 | 米 | 2 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作 |
| 3 | 不锈钢烟罩吊杆 | 个 | 2 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |
| 4 | 不锈钢墙幕 | 米 | 2 | 规格：L*1000*20㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 5 | 集烟管 | 米 | 2 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 烫粉区 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈油网烟罩 | 米 | 3 | 规格：L*800*400㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 2 | 不锈钢隔油网 | 米 | 3 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作 |
| 3 | 不锈钢烟罩吊杆 | 个 | 4 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |
| 4 | 集烟管 | 米 | 3 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 油烟管道类 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 台 | 2 | 1.功率：1.1KW 2.转速：1420（r/min) 3.全压：236-137（pa) 4.流量：14000-22000m3/h 5.噪声:≤84 db(A) ◆ |
| 2 | 变头 | 个 | 1 | 采用0.8mm镀锌板制作 天方地园 |
| 3 | 风管 | 米 | 14 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 4 | 排烟百叶窗 | 个 | 1 | 规格：550*550*50mm 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。上下出风方式。 |
| 5 | 法兰 | 套 | 2 | 现场制作 |
| 6 | 风机架 | 个 | 1 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |
| 7 | 防震软接 | 项 | 1 | 高强度防火纤维、现场制作 |
| 8 | 磁力启动保护开关 | 项 | 1 | 1.1KW，磁力启动 |
| 排油烟系统（1.1kw轴流风机一套） |  |  |  |  |
| 蒸饭区 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈油网烟罩 | 米 | 5 | 规格：L*1000*500㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 2 | 不锈钢隔油网 | 米 | 5 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作 |
| 3 | 不锈钢烟罩吊杆 |  | 5 | 规格：110*60*L(mm)板勾采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |
| 4 | 不锈钢墙幕 | 米 | 5 | 规格：L*1000*20㎜ 采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 |
| 5 | 集烟管 | 米 | 5 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 油烟管道类 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 台 | 1 | 1.功率：1.1KW 2.转速：1420（r/min) 3.全压：236-137（pa) 4.流量：14000-22000m3/h 5.噪声：≤84 db(A) ◆ |
| 2 | 变头 | 个 | 2 | 采用0.8mm镀锌板制作 天方地园 |
| 3 | 弯头 | 个 | 1 | 规格：500*500 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 5 | 风管 | 米 | 18 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 6 | 排烟百叶窗 | 个 | 1 | 规格：550*550*50mm 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。上下出风方式。 |
| 7 | 法兰 | 套 | 2 | 现场制作 |
| 8 | 风机架 | 个 | 1 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |
| 9 | 防震软接 | 项 | 1 | 高强度防火纤维、现场制作 |
| 10 | 磁力启动保护开关 | 项 | 1 | 1.1KW，磁力启动 |
| 送新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发式冷风机 | 台 | 2 | 规格：1100*1100*950㎜ 1.功率1.5KW /380V 2.风量：22000m3/h 3.风压：180Pa 4.耗水量：20/H。 5.出风口：670*670mm |
| 2 | 变头 | 个 | 2 | 采用0.8mm镀锌板制作 天方地园 |
| 3 | 弯头 | 个 | 4 | 规格：500*500 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 5 | 三通 | 个 | 4 | 规格：L*500*500 mm采用0.8mm镀锌板制作 |
| 4 | 风管 | 米 | 88 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |
| 5 | 送鲜风嘴 | 个 | 80 | 规格：φ200 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。万向送风方式。 |
| 6 | 法兰 | 套 | 4 | 现场制作 |
| 7 | 风机架 | 个 | 2 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |
| 8 | 防震软接 | 项 | 2 | 高强度防火纤维、现场制作 |
| 9 | 磁力启动保护开关 | 项 | 2 | 1.5KW，磁力启动 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 套 | 250 | 规格：1100*1450*750㎜ 台面、椅子为厚度35mm玻璃钢，桌面用玻璃钢一体铸造； 桌脚、支架为：50*50㎜方形管，表面喷防锈漆加面漆。 |
| 2 | 五金配件 | 项 | 1 | 安装辅材，及配件。 |
| 三、依据食堂一层平面图进行设计、装修（食堂一层平面图附件一） |  |  |  |  |
| 商务条款： ★1、合同签订期：自中标通知书发出之日起30日历天内。 ★2、质保期：1年（自交货并验收合格之日起计），货物在质保期正常使用情况下出现质量问题， 由中标人免费包修包换，免费提供系统软件升级（如有）。 3、售后服务要求： 1）故障响应时间：质保期内接到故障通知后在2小时内响应，小于6小时到达采购人指定现场，一般故障24小时内解决问题，重大故障12小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标人应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 2）现场培训：对用户人员提供设备的基本原理、结构、基本操作及维护知识等进行免费培训，直到用户方使用可独立进行操作为止。 3）免费送货：在货物到达使用单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人在场的情况下开箱清点货物，免费安装、调试。 ★4、交货时间及地点：自合同签订之日起45日历天内交货，南宁市。（包含提交服务时间） ★5、付款条件：本项目无预付款，中标人交货完毕并验收合格后，采购人一次性支付合同款。 6、备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 7、验收条件及标准：采购人根据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的给予验收，验收不合格的不予验收。 8、验收方法：中标人须在规定时间内并按照招标文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权不予验收，无条件退货，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）包括安装费用、管道开凿、修补，所有构件预埋等费用； 6）包括设备基础以及相关配件费用； 7）提供符合要求的库房和工具室； 8）包括水、电整改费用； 9）货物的2次搬运（如有）、存放场地及相关保管工作。 10、中标人供货前需要提供食堂整体布局设计装修安装方案和水电安装方案供采购人审核，采购人确认后方可按照方案进行安装。 11、中标人施工现场，应遵循安全管理规定，并对本方人员的职业健康安全负责。 12、其他：本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 ★13、本项目为“交钥匙”项目，中标人提供的整体成果必须完全符合采购需求，如本次采购内容中未能详尽说明，但又是满足项目成果提交条件需要的其它设备、材料、配件或其它内容，由中标人在合同金额内自行解决。 |  |  |  |  |

第三章  评标办法

评标办法及评分标准（综合评分法）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、服务等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定细则

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（一）价格分……………………………………………………………………………………………30分

1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝最终报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

2.对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝最终报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

3.投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。[以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据]

4.投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

5.除上述情况外，评标价＝某投标人有效最终报价；

6.价格分计算公式：

各投标人有效最低的最终报价（元）

某有效投标人价格分 =  ─────────────────────────  ×30分

某投标人有效最终报价（元）

(二）技术分………………………………………………………………………………………………48分

（1）技术方案分（满分12分）

根据平面图按照服务需求表所列的技术要求提供项目的平面布置图，评委对各投标人的设计方案的科学性、合理性准确度、完整性等进行综合评定，由评标小组在打分前根据投标人所提供的技术方案优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1～4分）：设计图纸仅基本满足要求，设计图纸简单或不能正确表达，相关说明较为粗略或有明显错误、缺陷，综合以上方面评定为较差的，不能满足现有需求的。

二档（4.1～8分）：设计图纸设备落位符合采购需求、数量偏差小于5%，相关说明较为详细，没有明显错误、缺陷，综合以上方面评定为良好，基本上能够满足现有需求的。

三档（8.1～12分）：设计图纸设备落位符合采购需求，并具备科学性和合理性，无明显数量偏差，相关说明清楚、明确，没有明显错误、缺陷，综合以上方面评定为合理、优秀，能很好的满足现有需求的。

（2）拟投入人员分（满分12分）

本项评分由评标小组讨论进档，各评委独立进行打分。

一档（0.1～4分）：基本满足采购文件要求，服务方案对采购人的服务需求具有明确响应，进入一档；

二档（4.1～8分）：全部满足招标件文件要求，承诺拟投入本项目的安装服务人员超过3人（不含3人），针对本项目提供专门的技术服务支持，能提供快速的技术服务响应，并提供驻场技术服务人员名册、社保缴纳证明材料、联系电话的，进入二档；

三档（8.1～12分）：全部满足招标件文件要求，承诺拟投入本项目的安装服务人员超过5人（不含5人），针对本项目提供专门的技术服务支持，能提供快速的技术服务响应，并提供驻场技术服务人员名册、社保缴纳证明材料、联系电话的，进入三档。

（3）实施进度保证措施（满分12分）

一档（0.1～4分）：没有对进度目标进行表述，或者实施进度措施不合理，与本项目明显脱节，没有提出切实有效配套措施保证进度的实现；

二档（4.1～8分）：进度目标表述模糊，实施进度保证措施欠缺关键表述，没有提出切实有效配套措施保证进度的实现；

三档（8.1～12分）：进度目标表述明确具体，实施进度保证措施完整，没有提出切实有效配套措施保证进度的实现；

（4）质量保证措施或质量保证体系（满分12分）

一档（0.1～4分）：质量保证措施或体系完整，但是没有形成有效的质量保证机制，措施或阐述内容空有表述但是可操作性差，体系保障性差；没有针对本项目的特点做出质量控制点或关键工作质量保证的表述；

二档（4.1～8分）：质量保证措施或体系健全，质量保证机制完善，措施或阐述内容可操作性强，体系保障性强；但是没有针对本项目的特点做出质量控制点或关键工作的质量保证进行表述，过于格式化、教条化；

三档（8.1～12分）：质量保证措施或体系健全，质量保证机制完善，措施或阐述内容可操作性强，体系保障性强；有针对本项目的特点做出质量控制点或关键工作的质量保证进行表述。

（三）商务分…………………………………………………………………………………………… 22分

（1）售后服务方案分（满分12分）

一档（0.1～4分）：仅满足采购文件要求，售后服务方案对采购人的服务需求具有明确响应，进入一档；

二档（4.1～8分）：满足采购文件要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，进入二档；

三档（8.1～12分）：全部满足招标件文件要求，售后服务表述清晰、完整，措施具体、有效、可行性较高，能够提供服务保障体系，提供服务流程（包括故障处理、上门服务、设备维修与更换处理流程等）、质保期、应急保障、技术服务表单、响应时间优于招标文件要求，进入三档。

（2）拟投入售后服务人员分（满分4分）

一档（0.1～1分）：基本满足招标文件要求，售后服务人员无缴纳社保证明，有驻点维修工，进入一档；

二档（1.1～2分）：满足招标文件要求，部分售后服务人员缴纳社保证明，有驻点维修工；针对本项目服务还配备有超过3人（不含3人）的售后服务人员。

三档（2.1～4分）：全部满足招标件文件要求，全部售后服务人员缴纳社保证明，有驻点维修工；针对本项目服务还配备有超过5人（不含5人）的售后服务人员，进入三档。

（3）投标人到场时间为：（满分2分）

一档（0.1～1分）：响应时间小于2小时、到场时间小于6小时、故障排除时间小于24小时，进入一档；

二档（1.1～2分）：响应时间小于1小时、到场时间小于4.5小时、故障排除时间小于12小时，进入二档；

注：未提供售后服务方案或所提供的售后服务方案不满足以上要求的，此项计0分。

（3）投标人2016年以来同类业绩（以中标通知书或合同复印件为准），每项得0.5分。(满分1.5分)

（4）投标人通过 ISO9001 系列国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系认证且有效的，每个得0.5分；(满分1.5分)（提交证书复印件，原件备查）

（5） 投标人2016年以来获省级（含省级）以上与生产经营有关奖项的，每项得1分，满分1分；

（6）诚信分

涉及处罚扣分的，暂定为“投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的(以财政部门书面认定材料为评分依据)，每次扣除 3 分，最高扣分 6 分

（四）总得分=（一）+（二）+（三）

三、中标候选人推荐原则

评标小组以招标文件为依据，对投标文件进行评审，在全部满足招标文件实质性要求和条件的前提下，将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，报价相同且前述指标均相同时，由评标小组各成员对报价相同的投标人当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定投标人排名顺序的，由评标小组抽签决定）并推荐中标候选人。采购人应当确定评标小组推荐排名第一的投标人为中标人。排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者投标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的投标人为中标人，其余以此类推，或重新开展采购活动。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：广西南宁市盛穗建筑工程有限责任公司 地址：南宁市葛村路22号2楼1号办公室 联系人：谢工 电话：13877115099 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层 联系人：田甜 联系电话：0771-5776251 传真电话：0771-5776251 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市第三中学五象校区教师管理用房、食堂扩建工程食堂设备 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-04021-ZXHT |
| 1.5 | 采购预算 | 人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00元） |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 1、报名方式：本项目不设置报名环节，各潜在投标人在招标文件要求的投标截止时间前携带身份证明材料到达到达指定地点均可提交投标文件参与投标。 2、获取招标文件方式：网上下载，本项目不发放纸质文件，凡符合投标人资格要求的潜在投标人自行登录南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的采购公告栏内查找相关项目的采购公告处免费下载招标文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物及服务能满足本项目要求的投标人。 2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 是（ ）否（√） |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司第四事业中心项目管理一部（南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层），质疑咨询电话：0771-5776251 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 资格文件：正本1份，副本4份 报价文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准100%收取服务费。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 账号：4500 1604 2660 5250 2851 开户行名称：建行南宁金湖广场支行 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020年05月21日09 时 30 分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是（ ）否（√） |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机向中标投标人发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 无 |
| 28 | 需要补充的其他内容 | 28.1采购人或采购代理机构查询投标人的主体信用记录： 政府采购项目主体信用记录查询结果、裁判文书网查询结果不再要求投标人在响应文件中提供，由采购人或采购代理机构查询。 28.1.1 采购人或采购代理机构查询投标人的主体信用记录 1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录。 2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后谈判结束前查询相关投标人主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年； 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关投标人主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存； 4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体投标人的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 投标人为事业单位、社会团体、个体工商户或非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类投标人的诚信状况进行查询。 28.2 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏”。 |
| 现场勘察 |  | 不组织 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式、招标文件售价及报名要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：（www.nnggzy.org.cn）南宁市公共资源交易网、（www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（zfcg.nanning.gov.cn）南宁政府采购网。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件无效。投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1 投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

投标人只能在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：
　　（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4.2  投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.5 质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。

5.  投诉

5.1  投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市财政局管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市财政局投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

第七章 质疑材料格式

6.2  根据本章第7.2项、第7.3项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构应当在投标截止时间十五日前，答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人；采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，更正公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人应及时关注在招标公告发布同一媒介上发布的更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，更正公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人应及时关注在招标公告发布同一媒介上发布的更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备资格审查文件正本、报价文件正本、商务文件正本、技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1 资格审查文件，包括：

（1）投标人有效的“营业执照”副本或“事业单位法人证书”或“社会团体法人登记证书”复印件；[必须提供]【说明：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为社会团体的，应提供民政部门颁发的有效的“社会团体法人登记证书”复印件】

（2）投标人资格的其他证明文件复印件。(如有请提供)

（3）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。（必须提供）

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式见附件，必须提供）

（5）法定代表人授权书原件、法定代表人及委托代理人身份证复印(格式见附件) （委托代理时必须提供，非委托代理时只须提供法定代表人身份证复印件，如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符）；

（6）投标人最近半年内（2019年9月至2020年02月）其中任意连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；（成立不足3个月的投标人按实际情况提供）；（格式自拟）（必须提供）

（7）投标人最近半年内（2019年9月至2020年02月）其中任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件）；（成立不足3个月的投标人按实际情况提供）；（格式自拟）（必须提供）

（8）投标人2018年或2019年的年度财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；投标人为2020年1月以后成立的新公司，应提供于公司成立之日后的年度财务状况报告复印件；（必须提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

其中，资格审查文件组成要求的第（1）、（3）～（8）项必须提交，第（2）、（9）项如有请提供。

10.1.2  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；（必须提供）

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。（必须提供）

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.3  技术文件，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供）

（2）技术实施方案；（投标人按项目内容及要求编写，格式自拟）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）～（3）项如有请提交。

10.1.4 商务文件，包括：

（1）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；（必须提供）

（2）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述,格式自拟，必须提供）

（3）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（4）投标人认为需要提供的有关资料，招标文件要求提供的其它资料和需要说明的问题。 (如有请提供)

其中，商务文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项在联合体投标时必须提交；第（4）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一的投标总报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一的投标总报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为在采购人指定地点交货所需的全部费用，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标投标人支付其投标总报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

11.6 投标人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委会员认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求投标人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金具体金额见投标人须知前附表。

- 四    投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将资格审查文件、报价文件、商务文件、技术文件合封在一个密封袋里；提交投标文件时应为1个密封袋。所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人单位公章或密封章。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应在递交投标文件截止时间到达投标文件递交地点并签到，并携带有效证明材料【由法定代表人持法定代表人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件或授权委托人持授权委托书原件、本人身份证复印件（原件核查、营业执照复印件）（材料复印件加盖公章）】前往。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格审查文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.  评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

18.4.3.4低于成本报价。评标委员会在评审过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标无效。

18.4.3.5编写评标报告，并确定中标候选投标人名单。

18.4.4整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5在确定中标投标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.  投标文件的修正

19.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.  拒绝接收

20.1投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

21.  无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标报价不符合本章第11项规定的；

（3）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（4）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（5）投标文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使评标委员会不能接受的；

（6）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（7）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

21.3关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

②生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

22.  废标

22.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

投标人家数计算规则：

a、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

b、多家投标投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分一家为有效投标人；当评审得分相同时，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定；

c、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人；

d、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.  中标投标人的确定

23.1评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选投标人顺序，并依照次序确定中标投标人。

24.  中标通知书

24.1评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机向中标投标人发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.  投标文件及投标样品的退回

25.1采购人及采购代理机构无义务向未中标投标人解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2中标投标人的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标投标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.   签订合同

26.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

26.2采购人和中标投标人应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标投标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人通知中标投标人领取，并将副本送采购代理机构上传南宁市政府采购管理系统备案。

26.5中标通知书发出后，如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标投标人造成损失的，中标投标人可追究采购人承担相应的法律责任。

26.6采购人在签订合同之前有权要求中标投标人提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标投标人不得拒绝。如中标投标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.7中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1 招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

资格声明函（格式）

致：_                      （采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)       （项目编号：       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方在此声明：在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式2：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式3：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：法定代表人及委托代理人身份证正反两面复印件

格式4：

投标函（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          （项目编号：            ）招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

1、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

2、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

3、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

4、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以人民币（大写）                    元（¥           元)的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标投标总报价为人民币（大写）               元 (¥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标投标人的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式5：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 (元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包括装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元）。 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

格式6：

投标技术资料表（格式）

请根据所提供货物的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“响应无效”条款。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式7：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 采购文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式8：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式9：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

第六章  合同条款及格式

南宁市政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购人（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标投标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日                的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（¥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

无。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期   年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为：本项目无需提供质量保证金。

5.3 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在  小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.4乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：                                 。

6.2 支付合同款时，经财政部门审核同意后，方可将款项支付给投标人。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。投标人应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应对乙方提交的货物依据招标文件的要求、响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5安装完毕后由甲方邀请有资质的第三方机构参与验收，验收产生的费用由成交人支付。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地由采购人指定。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报当地监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）货物需求一览表；

（3）采购文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标人澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点： 南宁市

合同签订日期：    年    月    日

- 第七章  质疑材料格式

一、  质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件一：