广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co.,Ltd

公开招标文件

项目名称：邕宁区教育子网和学校多媒体成套设备采购

项目编号：NNZC2020-G1-04001-ZXHT

采购人：南宁市邕宁区教育局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

二〇二〇年三月

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	60

第四章  投标人须知	70

一    总  则	74

二    公开招标文件	77

三    投标文件	77

四    投标	81

五    开标与评标	81

六    合同授予	85

七    其他事项	86

第五章  投标文件格式	88

第六章  合同条款及格式	101

第七章  质疑材料格式	107

- 第一章  公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于邕宁区教育子网和学校多媒体成套设备采购（项目编号：NNZC2020-G1-04001-ZXHT）公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受南宁市邕宁区教育局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就 邕宁区教育子网和学校多媒体成套设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称: 邕宁区教育子网和学校多媒体成套设备采购

二、项目编号：NNZC2020-G1-04001-ZXHT

三、采购方式：公开招标

四、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

※简要描述、基本概括

A标段：

| 项号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 1 | 邕宁区教育子网网络汇聚中心机房：机架服务器3台、下一代防火墙1台、上网行为管理器1台、核心交换机2台、光纤交换机1台、网络机柜2个、服务器机柜3个、网管软件1套、管理服务器1台、壁挂显示器1台、操作台1张、精密空调系统1套、消防系统1套、动环监控系统1套、机房配电系统1套、机房防雷系统1套、机房装修系统1套、高速扫描仪1台、网络教育局阅卷平台1套、单红色LED显示屏1套、单色控制系统1套。 |
| 2 | 中小学（中学和城市小学）校园网网络设备：下一代防火墙8台、上网行为管理器7台、核心交换机7台、汇聚交换机4台、微型数据机房绿色智能一体机7套、光模块170块、光纤线13000米、中心机房防雷系统1套、配电系统及散热系统1套、中心机房（或机柜）设备设施及综合布线1批、12U机柜64个。 |

B标段：

| 项号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 1 | 小学（中心学校总部、村完小及教学点）校园网网络成套设备：三层核心交换机32台、下一代防火墙32台、汇聚交换机79台、光模块36块、室外单模光纤线2950米、非屏蔽六类网线16600米、消防、防雷设备32套、24U机柜32个、12U机柜152个、出口路由器69台、中心机柜设备设施及综合布线32批。 |

C标段：

| 项号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 1 | 学校多媒体成套设备：交互智能平板一体机25套、无线扩音一体机25对、壁挂式展台25台、组合式拖拉式黑板25套、智能笔25支、教室讲台25张、综合布线及其他25项。 |

投标人可以同时参加多个标段的投标，开标顺序按A→B→C顺序安排。

※技术参数要求

具体技术参数要求详见招标文件，以招标文件为准。

五、采购项目总预算金额（人民币）：

A标段预算金额（最高限价）：人民币叁佰捌拾陆万柒仟柒佰伍拾元整（￥3867750.00）

B标段预算金额（最高限价）：人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰伍拾元整（￥2132250.00）

C标段预算金额（最高限价）：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

六、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，并具有法人资格的供应商。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

七、本次采购需落实的采购政策

1、《中华人民共和国政府采购法》

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

4、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）

5、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

6、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）

7、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

8、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

9、为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏”。

八、招标文件获取方式：

1、报名方式：本项目不设置报名环节，各潜在投标人在招标文件要求的投标截止时间前携带身份证明材料到达指定地点均可提交投标文件参与投标。

2、招标文件获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，凡符合投标人资格要求的潜在投标人自行登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的采购公告栏内查找相关项目的采购公告处免费下载招标文件。

九、投标文件递交截止时间及地址：

投标人应于2020年04月14 日 9 时 30 分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点

本次招标将于2020年04月14日9 时 30 分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应在递交投标文件截止时间到达投标文件递交地点并签到，并携带有效证明材料【由法定代表人持法定代表人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件或授权委托人持授权委托书原件、本人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件（材料复印件加盖公章）】前往。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

十一、网上查询地址

（www.nnggzy.org.cn）南宁市公共资源交易网、（www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（www.zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（zfcg.nanning.gov.cn）南宁政府采购网。

十二、业务咨询

1、采购人名称： 南宁市邕宁区教育局 ；

地址： 南宁市邕宁区和美巷15号  ；

联系人： 邢老师 ；联系电话：0771-3488288

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层

项目联系人：刘清源  电话：0771-5776251，传真：0771-5776251

3、南宁市邕宁区财政局     电话：0771-4790503

十三、公告期限：

自公开招标公告发布之日起5个工作日。

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年03月23日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本需求的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他产品替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和投标产品技术资料表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、采购需求中涉及的外形尺寸和重量仅起参考作用。

5、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

8、本次采购货物中所投标产品属于财库[2019]19号文列明的政府强制采购节能产品品目清单范围的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

9、提供的核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标段投标的，按一家投标人计算，评审后核心产品得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。A标段核心产品为：汇聚交换机；B标段核心产品为：三层核心交换机；C标段核心产品为：交互智能平板一体机。

A标段货物需求一览表：

| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 分项最高限价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 一、邕宁区教育子网网络汇聚中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1、核心网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架服务器 | 3台 | 戴尔 、联想、惠普、 | 150000.00 | 1、主板：PowerEdge R740/R740XD 主板 2、含正版操作系统。 3、机箱含高达 16 个 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘, 适用于 2CPU 配置 4、CPU：英特尔®至强®金牌 5218*2 （2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666） 5、散热器：2x 标准散热器适用于小于等于 125W 的 CPUs 6、风扇：6x 标准风扇 适用于 R740/740XD/2666MT/s RDIMMs 7、内存：32GB*2 块 RDIMM, 2666MT/s, 双列（通用） 8、C1,无 RAID 适用于 HDDs/SSDs(允许混合驱动器类型) 9、阵列卡： PERC H730P+适配器 RAID 控制器，2Gb NV 缓存 10、固态硬盘：480GB *2固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 2.5 英寸热插拔 11、 SATA硬盘：1.2TB*12块 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 英寸热插拔硬盘 12、iDRAC9，基础版 13、集成4口千兆网卡：Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡 14、Riser 配置 1, 4 x8 插槽 15、光纤万兆网卡：Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+ 网卡 16、Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE, 850nm 17、DVD+/-RW,SATA,内置 18、电源：2个, 热插拔冗余电源 (1+1), 1100 瓦，电源线- C13, 2M, 250V, 10A (中国) 19、导轨：ReadyRails 滑动导轨, 不带电缆管理臂 20、服务：3年厂家保修 不含显示器 不含键盘 不含鼠标 |
| 2 | 下一代防火墙 | 1台 | H3C、深信服、360 | 180000.00 | 一、单台配置要求 1、配置8个千兆光口，16个千兆电口和2个万兆光口,整机最大可扩展接口数量8SPF+24GE+2*10GE； 2、具有≥2个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口,提供不少于2块500G硬盘扩展能力； 3、实配双交流电源模块； 4、提供3年AV防病毒安全，3年IPS特征库升级服务，配置链路负载均衡授权，不少于125个SSL VPN授权； 二、 技术参数要求 1、硬件架构:采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 ,2U以下盒式设备； 2、部署模式：支持路由模式、透明模式和混杂模式； 3、产品性能:最大并发连接数≥1000万；IPSec VPN并发连接数≥8000；每秒新建连接数≥120K；整机大包吞吐量≥10Gbps；3DES加密≥1.48G；AES256加密≥1.5G； 4、可靠性要求：支持VRRP的链路备份；支持双机堆叠技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份； 5、支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域； ★6、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）。 7、支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。 8、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）。 ★9、支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）。 10、VPN功能：免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能；支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥1000；能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接； ★11、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）。 12、IPS功能：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制； 13、支持应用层防护：入侵防御、带宽管理； 14、支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能； 15、支持URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄漏功能； ★16、提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）。 17、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等； 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10%； |
| 3 | 上网行为管理器 | 1台 | H3C、深信服、360 | 50000.00 | 一、单台配置要求 1、内置冗余双电源； 2、存储介质：内置存储硬盘≥500G； 3、配置≥12个千兆以太网电口、配置≥12个千兆光口、以上接口总数≥24个； 4、提供3年的应用识别&URL特征库升级服务； 二、技术参数要求 1、内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态； 2、部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备； 3、路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路 4、链路聚合：透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； 5、支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN，3G支持；支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡； 6、链路负载均衡：支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护； 7、支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，应用特征库可提供在线升级和手动升级； 8、支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征 9、内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级；支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配；可广泛识别恶意网站、违法网站； 10、用户行为审计：支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字； 11、支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为； 12、支持网络社区应用管控的精细化管理，可管控“登录”、“注销”、“发表”、“搜索”、“举报”、“上传”等行为； 13、支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控； 14、支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登陆、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息； 15、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 16、流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等； 17、支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套； 18、支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； 19、支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户； 20、文件缓存：支持对指定URL的文件内容进行缓存加速，需缓存文件可手动上传及更新；可查看缓存可用空间和命中次数； 21、用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能,支持微信认证和短信认证，微信认证通过DPI方式实现； 双机热备：支持双机热备及会话同步，支持同步配置、运行状态，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。 |
| 4 | 核心交换机 | 2台 | H3C、锐捷、华为 | 360000.00 | ★一、单台基本配置要求 1、配置双主控引擎，1+1冗余模块化电源，电源功率≥1300W； 2、提供24个千兆电口，20个千兆SFP光口，4个万兆光口 , 配置1根3m米长的万兆堆叠线缆，线缆要求两端包含有万兆光模块 3、实配支持Telemetry流量可视化功能； 4、配置无线AC功能，并且能在交换机上对所有上线的AP进行管理与配置， 二、技术参数要求 ★1、Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量≥86Tbps，IPv4最大包转发率≥26000Mpps； ★2、提供8个槽位数，其中业务槽位数（竖插槽）不少于6个； ★3、为提高通风散热效率，要求设备的业务槽位采用竖插槽设计，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图； 4、支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； 5、硬件必须具备分布式IPv4线速处理，其中必须具备路由特性支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启、支持等价路由、6、支持策略路由、支持路由策略； 支持横向N:1虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； ★7、支持1OG EPON功能，支持10G对称和非对称ONU；提供有资质的第三方测试报告复印件截图证明材料以及交换机支持EPON接口的的官网选配或订购信息截图和链接地址； 8、具备多虚一功能，能够支持四虚一，故障收敛时间≤55ms； 支持“MAC in IP”技术，可通过三层网络实现跨数据中心大二层互联，支持ARP代答，未知单播和未知组播报文抑制，最大可扩展4K个Vlan； 9、支持EVB (Edge Virtual Bridging)，通过VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator)技术实现了虚拟机间流量转发，虚拟机流量监管、访问控制策略部署等问题； ★11、支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合，提供省级及以上或有资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★12、支持多种安全业务板卡和无线控制器板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、IPS业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、NetStream业务模块、SSL VPN业务模块和应用控制网关业务模块，投标文件中提供交换机支持安全业务板卡的的官网选配或订购信息截图和链接地址； 13、SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW 1.3标准； 14、组播：支持IGMPv1/v2/v3、支持IGMPv1/v2/v3 Snooping、支持IGMP Filter、支持IGMP Fast leave、支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM、支持MSDP、支持AnyCast-RP、支持MLDv2/MLDv2 Snooping、支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6； |
| 5 | 光纤交换机 | 1台 | H3C、华为、戴尔 | 60000.00 | 一、、单台基本配置要求 1、最大可扩展端口≥24（机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速） 2、实配12端口授权； 3、配置≥12块16Gb SFP+多模模块； 4、配置LC-LC 15米光纤线≥12根； 二、技术参数要求 1、端口速率：端口速率全双工状态下支持2/4/8/16Gbps，实配16Gbps； 2、核心交换模块、电源、风扇等关键部件冗余，能够在线进行微码升级、更换与激活或增加新的硬件模块; 3、系统延时：平均延迟≤2.1微秒 4、确保与服务器、网络存储器兼容良好、性能匹配，支持硬件自动检测 5、FC协议支持：FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-GS-2, FC-FG, FC-SW2 6、路径优化：支持最短路径优先特性； 7、支持交换机/导向器之间的级联； 8、支持任意端口间的端口汇聚（trunk）能力； 9、安全隔离：支持zoning功能； 10、支持行业标准管理信息库（MIB），基于简单网络管理协议（SNMP）的接口能访问交换机信息； 11、提供命令行、图形化存储管理软件，支持主流操作系统提供功能全面、图形化的系统管理工具，支持Web或其它图形化方式进行远程系统管理和监控； 具有基于浏览器或客户端的监控和管理工具。 |
| 6 | 网络机柜 | 2个 | 金盾、易事特、图腾 | 9000.00 | 宽800mm*深950mm*高2045mm 42U |
| 7 | 服务器机柜 | 3个 | 金盾、易事特、图腾 | 20400.00 | 宽800mm*深1070mm*高2045mm 42U |
| 8 | 网管软件 | 1套 | 华为、H3C、锐捷 | 60000.00 | 一、软件模块配置要求 1、要求实现网络监控、自动生成拓扑、故障告警等功能，包含200个设备授权。 2、配置网络及终端发现识别功能，包含50个节点授权。 二、平台基本要求 1、能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理； ★2、为保障架构稳定型与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件； 3、系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面； 4、支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控被管对象的详细性能情况，按日报、周报、月报等报表呈现； 5、支持动态性能阈值，学习设备性能指标的历史数据（默认5周以上），动态自学习计算出设备该性能指标的最佳阈值，当性能指标偏离于学习到的最佳阈值时，平台产生性能告警通知运维人员； 6、系统支持灵活定制告警级别，并支持持续出现、重复发生以及超过规定处理时间仍未解决的告警，自动升级该告警的告警级别，支持重复告警过滤； ★7、可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等。 三、技术要求 1、支持代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，必须支持两种模式同时使用； 2、支持agent程序远程推送安装升级、安装环境自检等； 3、能够对接入网络的IP端点及时感知，包括但不限于交换机、路由器、PC、手机、打印机、摄像头、门禁、服务器等等。 4、可接收分析各类SNMP trap告警，完成基本格式的解析，并入库，系统预定义解析各类trap类型不小于8000条； ★5、能够主动识别接入网络的IP端点类型，包括但不限于交换机、路由器、PC、手机、打印机、摄像头、门禁、服务器等等；识别信息包括端点的IP、MAC、所属区域、端点类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图。 6、端点接入的交换机端口信息发生变化，能够及时发现，并对此端点精准识别，识别信息包括端点的IP、MAC、所属区域、端点类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等。 7、★能够自动识别非法私接入网的设备，包括但不限于交换机、路由器、服务器、无线等，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件、APP。 8、★能够识别出至少10家主流摄像头信息，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图。 9、★能够识别出至少10家主流网络设备厂家及类型，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图。 10、支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等； 11、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； ★12、端点识别策略能够自定义：按IP地址段、端口深度、协议深度、场景（只识别某种特定端点）并支持NAT场景下的识别，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图。 ★13、网络中接入所有端点数量、在线状态、合规状态统一图形化展示，投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图。 支持IP拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 |
| 9 | 管理服务器 | 1台 | 联想、戴尔 、惠普 | 50000.00 | 1、主板：PowerEdge R740/R740XD 主板 2、含正版操作系统。 3、机箱含高达 8 个 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘, 适用于 2 CPU 配置。 4、 CPU：英特尔® 至强® 银牌 4210*2 (2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400) 5、散热器： 2x 标准散热器适用于小于等于 125W 的 CPUs 6、风扇：6x 标准风扇 适用于 R740/740XD/2666MT/s RDIMMs 7、内存：16GB*2条 RDIMM, 2666MT/s, 双列（通用） 8、C1,无 RAID 适用于 HDDs/SSDs(允许混合驱动器类型) 9、 PERC H330+ RAID 控制器 10、 固态硬盘：480GB*1块 固态硬盘 SATA 读取密集型 2.5 英寸硬盘,含 3.5 热插拔托架 11、 SATA硬盘：1TB*1块 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 英寸热插拔硬盘，含 3.5 英寸热插拔托架 12、 iDRAC9，基础版 13、集成4口千兆网卡： Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡 14、 Riser 配置 1, 4 x8 插槽 15、DVD+/-RW,SATA,内置 16、 电源 2个, 热插拔冗余电源 (1+1), 1100 瓦，电源线- C13, 2M, 250V, 10A (中国) 17、ReadyRails 静态导轨, 适用于 2/4 柱式机架 18、3年厂家保修器 不含显示器 不含键盘 不含鼠标 |
| 10 | 壁挂显示器 | 1台 | 创维、海信、TCL | 4500.00 | 一、参数要求 1、外观：高亮黑色,纤薄机身。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1244×723×73mm，重量：14kg。 3、分辨率：（3840×2160），屏幕等级：A+，色域：100%(BT.709)。 4、面板类型：RGB，形态：平面。 5、功耗：120W，二级能效，待机功率：≤0.5W。 6、伴音功率：8W×2，音效：3D音效，杜比DD+、DTS2.0解码。 7、屏幕寿命：100000小时，刷屏率：60Hz。 8、CPU：双核 MAX1.2GHz 64位处理器。 9、GPU：五核 Mali 450。 10、内存：RAM:1.5GB，ROM:8GB。 11、操作系统：VIDAA AI，底层：Android 7.0。 12、网络：有线/无线，WIFI模块：单频2.4GHz WiFi。 13、端口：HDMI2.0*2，USB*2，以太网口*1，视频输入*1，音频输入*1，有线/天线输入*1，射频输入RF*1，数字音频输出（同轴），调试端口*1，电源输入*1。 14、USB支持移动硬盘容量：2T。 15、USB支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV 、MOV 、RM 、RMVB。 16、USB支持音频格式：MP3。 17、USB支持图片格式：JPEG、PNG。 |
| 11 | 操作台 | 1张 | 国产 | 2500.00 | 2位操作台 |
| 2、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 1台 | 格力、美的、奥克斯 | 30000.00 | 带断电记忆自启动功能3匹单冷柜机，变频/定频： 定频 能效比： 3.08 能效等级： 3级 冷暖类型： 单冷 匹数： 3匹 适用面积(m²)： 32-50 额定制冷量(W)： 7200 额定制热量(W)： / 额定制冷功率(W)： 2340 额定制热功率(W)： / 电辅热(W)： / 内机质量(kg)： 39 外机质量(kg)： 56 内机噪音dB(A)(低档-高档)： 36-42 外机噪音dB(A)： ≤56 循环风量(m³/h)： 1200 电源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50 内机尺寸(宽*高*深)(mm)： 507*1770*320 外机尺寸(宽*高*深)(mm)： 955*700*396 |
| 2 | 新风系统 | 1套 | 国产 |  | 500M3/H, 295PA,265W,45DB |
| 3 | 安装及辅助材料 | 1项 | 国产 |  | 安装设备用的电源线，空气开关箱、空气开关、安装支架，膨胀钉、电工胶布、扎带等 ，加长铜管及二次搬运等。 |
| 3、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1套 | 海烙、山西鼎迅、安素 | 45000.00 | 1、GQQ40/2.5（1套）（含压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表） 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、储存压力2.5 MPa。 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火药剂 | 40千克 | 海烙、山西鼎迅、安素 |  | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 3 | 气体灭火控制器 | 1台 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：交流220V± 10%、50Hz；直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池； 2、使用环境温度：0℃～40℃； 3、气体喷洒输出：各区DC24V/2A，脉冲方式或持续方式； 4、液晶显示屏，规格：128×64点，中文菜单 5、传输距离： ≤ 1500米； |
| 4 | 紧急启停按钮 | 1个 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～32V。 2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA。 3、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW。 4、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。 5、启动零件类型：重复使用型。 6、指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。 |
| 5 | 声光报警器 | 2个 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：DC 21-27V； 2、工作温度：-10～+55℃； 3、贮存温度：-20～+50℃； 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 5、动作电流：≤75mA （24V）； 6、报警音量：>75dB； 7、警灯频闪周期：≥1.5 秒； 8、线 制：二线连接。 |
| 6 | 放气指示灯 | 1个 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：24； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
| 7 | 感烟探测器 | 1只 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 2、工作温度：-10～+50℃； 3、贮存温度：-20～+50℃； 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 5、监视电流：≤0.35mA （24V）； 6、报警电流： ≤0.8mA （24V）； 7、响应阈值：≤0.05dBm； 8、确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 9、编址方式：使用专用电子编码器； 10、线 制：二总线，无极性； 11、最远传输距离：1500m； 12、执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 |
| 8 | 感温探测器 | 1只 | 依爱、保智、能美 |  | 1、工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 2、工作温度：-10～+50℃； 3、贮存温度：-20～+50℃； 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 5、监视电流：≤0.35mA （24V）； 6、报警电流：≤0.8mA （24V）； 7、确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 8、编码方式：使用专用电子编码器编码； 9、线 制：二总线，无极性； 10、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 |
| 9 | 探测器底座 | 2只 | 国产 |  | 1、工作温度范围：-10℃至55℃。 2、工作湿度范围：10%至95%相对湿度，无凝水。 |
| 10 | 应急灯 | 1盏 | 国产 |  | 1、产品符合公安部标准GA209－1999规定． 2、防护时间：30分钟． |
| 11 | 安全出口指示灯 | 1盏 | 国产 |  | 1、工作电压：交流220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式。 |
| 12 | 自动感应泄压口 | 1台 | 国产 |  | 符合国家标准 |
| 13 | 泄压口装饰百叶 | 1个 | 国产 |  | 符合国家标准 |
| 14 | 呼吸器 | 2个 | 国产 |  | 1、符合GB21976.7-2012标准要求 。 2、防护时间：≥30 min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。 |
| 15 | 信号线 | 100米 | 国产 |  | RVV2*1.0 |
| 16 | 穿线管 | 50米 | 国产 |  | D20镀锌金属 |
| 17 | 辅助材料 | 1项 | 国产 |  | 管架、电线、管接头、金属软管、防火涂料等及安装费用等 |
| 18 | 安装调试费 | 1项 |  |  | 系统安装完成后需要现场调试，调试结果符合使用要求并通过验收。 |
| 4、动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 | 1块 | 中联通、中广控、京思顿 | 60000.00 | 1、配有16路光电隔离开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果；l 2、网络长度可达4000英吋； 3、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态； 4、连接端口：插入螺丝订锁紧端子； 5、宽电压供电 +10~+30V DC； 6、电源消耗1.2W； 7、简单道轨式安装； 8、使用温度 0-70 C； 9、尺寸：118*72*44mm； |
| 2 | 智能温湿度传感器 | 2个 | 中联通、中广控、京思顿 |  | 1、供电电源：12VDC 2、电流：<10mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH； 5、精度：±3%RH（25℃时）； 6、测温范围：-20～60℃； 7、精度：±0.5℃（全量程内）； 8、串行输出：RS485； 9、工作环境：-20～60℃，0～100%RH； 10、重量：100g； |
| 3 | 温湿度监测软件模块 | 1套 | 中联通、中广控、京思顿 |  | 1、由温湿度传感器采集各机房内的温湿度数据，实时显示温度信号、湿度信号； 2、可从监控设备页快速查询数据历史曲线和修改数据报警阀值，修改报警立即生效，无需重启监控软件。 |
| 4 | 烟感探头 | 2个 | 中联通、中广控、京思顿 |  | 开关量采集 |
| 5 | 烟感监控软件模块 | 1套 | 中联通、中广控、京思顿 |  | 烟感通信及解析 |
| 6 | 指纹门禁主机 | 1套 | 中联通、中广控、京思顿 |  | 指纹容量：1500枚 通讯方式：TCP/IP、RS485 算法：ZKFinger VX10.0 最新双引擎识别算法 wiegand ：Wiegand IN &OUT 门禁功能：门磁，开锁，出门开关 报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报支持U盘上传/下载功能 自带门铃大按键 |
| 7 | 门禁控制器 | 1套 |  |  | 单门双向控制,20万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制，具有远程开门、多门互锁、 |
| 8 | 门禁控制软件 | 1套 |  |  | 1、在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询； 2、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能； 3、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理； 4、可通过IE浏览器远程查询人员进出记录。 |
| 9 | 门禁接入软件平台 | 1套 |  |  | 门禁集成 |
| 10 | 电控锁 | 1套 |  |  | 单门磁力锁；主体：250×48×29mm，重量：1.9公斤；抗拉力：280公斤，带指示灯；输入电压：DC12V、DC24；消耗电流：12V/480mA、24V/240mA |
| 11 | 出门开关 | 1个 |  |  | WG3002 |
| 12 | 半球摄像机 | 3个 | 海康、大华、科达 |  | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 4 mm 水平视场角:81°,垂直视场角:43° (2.8mm,6mm,8mm可选) 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 镜头接口类型 M12 宽动态范围 120dB 最大图像尺寸 1920 × 1080 视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG 存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)，内置麦克风 报警接口 1对报警输入输出接口（三极管：超过30毫安建议加继电器） 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±20% / PoE(802.3af)；支持PoE 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 DC12V：5.5W Max PoE：7W Max 红外照射距离 20-30米 防护等级 IP67 |
| 13 | 网络硬盘录像机 | 1套 | 海康、大华、科达 |  | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，异源输出 4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 14 | 硬盘 | 1块 | 希捷、西数、海康 |  | 专供盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 15 | 监视器 | 1套 | 联想、AOC、三星 |  | 24寸/液晶 |
| 16 | 信号线 | 1条 | 国产 |  | HDMI高清线20米工程级HDMI数字高清线 支持超清2k*4k分辨率3D功能 |
| 17 | 视频监控电源 | 1个 | 国产 |  | 12V20A 给摄像头供电 |
| 18 | 监控交换机 | 1台 | 华为、华三、锐捷 |  | 8口百兆交换机 |
| 19 | 动环管理主机 | 1台 |  |  | 4GB/1000G/window 7/SQL数据库 |
| 20 | 多串口卡 | 1块 | 国产 |  | RS-232， RS-485 |
| 21 | 短信电话语音微控器 | 1块 | 国产 |  | 双频GSM/GPRS modem，支持GSM 900/1800/1900MHz,提供SIM锁卡功能,支持输出USB接口或RS232接口，滑入式SIM卡存储器，供电电压：5V-36VDC |
| 22 | 机柜式采集箱 | 1台 | 国产 |  | 供安放漏水控制器、工业电源、模块等 |
| 23 | 环境监控电源 | 1只 | 国产 |  | DC12V10A 给传感器和模块等供电 |
| 24 | 电源线 | 100米 | 国产 |  | RVV2*1.0 |
| 25 | 信号线 | 100米 | 国产 |  | 超五类非屏蔽双绞线 |
| 26 | 穿线管 | 60米 | 国产 |  | D20镀锌金属 |
| 27 | 排插 | 2个 | 国产 |  | 4位 |
| 28 | 五金辅料 | 1批 | 国产 |  | 螺丝螺母接头扎带胶布等五金辅料 |
| 29 | 安装调试费 | 1项 |  |  | 系统安装完成后需要现场调试，调试结果符合使用要求并通过验收。 |
| 5、机房配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房低压电源配电柜 | 1套 | 国产 | 200000.00 | 市电输入及UPS输出一体柜，满足机房用电设备需求 |
| 2 | 机房UPS主机 | 1套 | 施耐德、科华、英飞腾 |  | 1、配置15KVA塔式长延机。 2、LED+LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）。 3、标配紧急关断开关EPO接口。 4、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。 5、支持无电池情况开机。 6、充电电流4A 。 7、过载能力：<105% 连续工作，105%-110% 10分钟，110%-130% 1分钟 >130% 1秒。 8、考虑到现场复杂的安装环境，UPS务必能够同时支持三相和单相输入方式。 9、 UPS主机的输入：a)输入相电压范围：110-300VAC；b)输入频率范围：50 ±4Hz；c)输入功率因数：≥0.99；d)直流电压：240V；e)标配5KA防雷；f)标配63A交流输入空开。 10、UPS主机的输出：a)输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac；b)效率：在线模式≥91%；c)功率因数0.9。 11、考虑到UPS主机的散热问题，要求为四风扇散热。 12、主机与电池连接为硬线端子连接。 13、考虑使用环境，主机内部主板须有三防漆保护。 14、需要标配UPS输入输出端子。 15、通讯需要标配RS232，选配干接点，SNMP，Modbus卡，接入动环监控系统。 |
| 3 | 蓄电池 | 40只 | 国产 |  | UPS主机配置40节120AH铅酸免维护蓄电池，满足UPS主机带载12KW负载后备时间4小时左右。 |
| 4 | 电池架 | 1套 | 定制 |  | 含40节120AH电池所需的电池柜、电池连接线、承重架等附件。 |
| 5 | 电池附件 | 1套 | 定制 |  | 含40节120AH电池所需的电池柜、电池连接线、承重架等附件。 |
| 6 | 电池承重加固 | 1项 | 定制 |  | 角钢定制 |
| 7 | 机房主电缆 | 50米 | 银杉、桂林国际、阳工 |  | ZR-YJV 4*25mm²+1*16mm²铜芯线 |
| 8 | 机柜电缆 | 100米 | 银杉、桂林国际、阳工 |  | ZR-BVR 6mm²铜芯线 |
| 9 | 墙面\灯插座电缆 | 30米 | 银杉、桂林国际、阳工 |  | ZR-BV 2.5mm²铜芯线 |
| 10 | 灯盘 | 2盏 | 国产 |  | L600mm×W600mmLED |
| 11 | 灯盘开关 | 2个 | 国产 |  | 2位 10A |
| 12 | 安全出口指示灯 | 1个 | 国产 |  | 安全出口指示灯 |
| 13 | 五孔插座 | 5个 | 国产 |  | 10A 五孔插座 |
| 14 | 穿线管 | 60米 | 国产 |  | D20镀锌金属 |
| 15 | 金属线槽 | 10米 | 国产 |  | 100×100×1.0mm镀锌金属线槽 |
| 16 | 主电缆金属线槽 | 10米 | 国产 |  | 100×50×1.0mm镀锌金属线槽 |
| 17 | 五金辅料 | 1批 | 国产 |  | 螺丝螺母接头扎带胶布等五金辅料 |
| 18 | 安装调试费 | 1项 |  |  | 系统安装完成后需要现场调试，调试结果符合使用要求并通过验收。 |
| 6、机房防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级防雷器 | 1个 | 雷科星、澳美、地凯 | 16000.00 | 最大放电电流： 100kA |
| 2 | 二级防雷器 | 1个 | 雷科星、澳美、地凯 |  | 最大放电电流： 60kA |
| 3 | 等电位接地铜带 | 6米 | 国产 |  | 3*30mm铜排 |
| 4 | 接地导线 | 65米 | 银杉、桂林国际、阳工 |  | ZR-BV50mm² |
| 5 | 接地导线 | 60米 | 银杉、桂林国际、阳工 |  | ZR-BV6mm² |
| 6 | 绝缘子 | 6套 | 国产 |  | 电木 |
| 7 | 施工费 | 1项 |  |  | 安装防雷系统等地位施工及地线敷设，焊接、开挖、回填等 |
| 7、机房装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 67平方米 | 国产 | 28252.00 | 墙面腻子找平 |
| 2 | 防尘处理 | 67平方米 | 国产 |  | 天花及梁、墙面清扫干净并满涂防尘油漆 |
| 3 | 铝合金微孔天花板 | 20平方米 | 建兴、联兴，爱立家 |  | 长600mm×宽600mm×厚0.8㎜铝合金微孔板（含龙骨及其相关配件） |
| 4 | 天花收口线 | 24米 | 建兴、联兴，爱立家 |  | L型铝角线 |
| 5 | 防静电地板 | 20平方米 | 环球，红日、一鑫 |  | 长600mm*宽600mm*厚35mm |
| 6 | 防静电地板边沿角钢 | 24米 | 国产 |  | 40×4角钢定制，刷防锈漆 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | 24米 | 国产 |  | 不锈钢定制 |
| 8 | 地板收边压条 | 1米 | 国产 |  | 不锈钢定制 |
| 9 | 地板吸盘 | 1个 | 国产 |  | 地板吸盘 |
| 10 | 全钢防火门 | 1套 | 国产 |  | 符合国家标准 |
| 11 | 施工费及建筑垃圾的清运 | 1项 |  |  | 按设计要求完成装修施工，包含垃圾清运含装修后现场清洁” |
| 8、网络阅卷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速扫描仪 | 1台 | 松下、佳能、富士通 | 50000.00 | 1.通用型双面彩色高速文档扫描仪； 2.纸张规格：宽度≧300mm，长度≧2500mm； 3.扫描速度：纵向：黑白/灰度/彩色：70ppm（单面）/140ipm(双面)； 4.检测和处理功能：超声波重张检查测、文档装订检测、图像加重、动态阈值、自动图像分离、反置功能、自动删除空白页功能、去除装订孔功能、自动裁取、矫正功能、多数据流功能、自动图像定向功能、自动黑白/彩色分辨功能，负离子自清洁功能； 5.扫描仪驱动程序（Twain和ISIS）支持的操作系统：win98/2000/xp/2003server/2008server； 6.支持混合文档扫描，ADF容量≧19.57mm或200页75g/m2； 7.热舞元器件：CCD图像传感器 8.分辨率：100-600dpi。 |
| 2 | 网络教育局阅卷平台 | 1套 | 丽升、东澳、慧光 | 210000.00 | ★1、支持本地部署，三台服务器、每台服务器600人同时在线评卷，支持根据不同的考试阅卷管理要求，可以自定义多层次、不同职责的阅卷管理操作权限；支持评卷教师、评卷组长与系统管理员的角色定义与权限管理； 2、提供答题卡制作程序，只要输入必要的信息（如标题信息、考号位数、客观题数和分数等），即可生成MS Word格式的答题卡文件，并可用MS Word进行修改。 ★3、答题卡支持50克以上普通纸、新闻纸和环保纸双面单色（黑白）、彩色印刷，印刷方式可以是胶印、速印、静电复印或激光打印、油印，印刷和裁切误差允许±3cm，允许印刷内容出现歪斜现象；除了能识别自己格式的答题卡外也必须能扫描识别多种来源多种格式的网上阅卷答题卡和光标阅卷机提供的各种格式的答题卡。 ★4、有自主知识产权的专用试卷扫描软件，支持实时识读/异步识读两种扫描模式。可以满足在评卷的过程中扫描和阅卷并行，同时也可以在时间充足的情况下实现扫描、识读、阅卷的异步实现。试卷一键式扫描，即在试卷扫描整个过程，无需设置扫描仪的扫描分辨率、纸张大小、色彩模式和扫描仪提供的其它高级扫描功能，必须全中文界面。 5、试卷扫描时特别是多页时试卷放置不论倒置，正反和前后顺序，识别系统在不用条形码的情况下必须自动纠正试卷倒置和正反现象；在不采取任何识别的情况下，扫描软件在扫描的过程中可以实时自动检测试卷折角现象。 6扫描既支持黑白扫描也支持灰度扫描。扫描过程中支持各地区人数导入，并生成对比表，以便查证扫描试卷是否遗漏。 7、OMR识别不能通过双阈值原理来控制，必须通过其它的数学模型，根据需要实时调整识别灵敏度，在150DPI下选择题差错率必须小于万分之一，不允许在没有作答的选择题上出现非法识别结果。 8、识别系统同时支持精确定位和模糊定位，物理裁切和虚拟裁切；支持识别模版自动诊断，诊断模版问题和识别上那些参数需要调整以达到最佳识别效果，系统自动检测OMR识别阈值。一套识别系统，支持多台扫描仪同时进行扫描，扩展扫描仪数量无限制，并且无需增加任何其它软件成本；扫描时不提供任何考生信息。识别系统必须将一些异常填涂方式提交给用户单位，由用户单位审核。 9、在重号、错号、选择性内容出现不确定性等情况，可以采用实时处理方式也可以采用事后检查、改正、追踪等手段；在选择性内容修正的过程中，系统自动复原答题卡（如滤色扫描后的答题卡图像，在原始位置上复原出相应的选择性内容），在答题卡图像建立的可编辑图层上将问题选项以精确的图像区域并自动突出显示给校对操作者通过鼠标同屏点击修改。 10、支持主观题阅卷界面能清晰显示考生答卷，显示真实，保持原书写的轻重及笔峰； 11、支持在试卷上做类似于人工阅卷评卷给分的给分标记，在做标记同时完成登分；采用界面直接打分机制，模拟传统手工评卷，能在图像上叠加分数标记，保留评分过程的轨迹，保证评分过程的可追溯性。 12、评卷组长在阅卷过程中能随时查阅教师的标记及得分； 13、支持阅卷过程中自动屏蔽考生考号姓名等信息；支持鼠标、数字键盘、打分板等多种分数输入模式； 14、支持对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度及评卷误差的实时监控；支持对评卷教师的评卷质量管理，包括对各题评阅的平均分及给分曲线； 15、支持对任意科目、任意题目进行单评/双评设置，可以视阅卷质量和进度由组长实时调整。 ★16、同时支持B/S和C/S客户端在线评卷，阅卷客户端在iPhone、iPad 等系统浏览器中无需安装任何插件即可流畅阅卷。 17、客户端支持对答卷内容批注、放大、缩小、浏览、复原等功能，答卷图像以灰度效果显示，图像清晰，降低评卷老师眼睛的疲劳度； 18、客户端支持对异常答卷、优秀答卷及其它答卷的标注及处理； 19、客户端支持对历史评卷的管理，包括查询、修改和个人给分统计等功能； 20、支持当单科多于一页时，无需在每页答卷上重复填涂考号； 21、支持脱机阅卷功能，阅卷老师可下载阅卷任务至本地后，离线进行阅卷。 22、支持对任意一个阅卷老师的阅卷数量控制，这样可以根据阅卷老师的实际情况灵活分配阅卷任务； 23、可以重评任意老师、任意时间段内评过的试卷，并可以灵活设置复评比例； 23、可以灵活设置主观题的扫描分辨率（调整图片大小），支持互联网阅卷。 25、支持对个人、学校、科目、题目、小题的统计分析； 26、支持科目自由组合及统计项目与指标等统计参数的自由设定； 26、可自动生成个人、学校的简明报表、详细报表、对比报表、汇总报表、成绩分布报告、名次分布报告；可按选择字段自动生成报表； 27、支持识别选项时能以各种文字显示识别内容。所有结果均可导出为Excel及其他类型的报表； 28、试卷能以图像的方式保存在计算机系统中，并与阅卷过程中的标记及得分进行合成； 29、支持新课改选做题答卷方式，如三选一只留一个题的答题区域，节约答题区域并能够在多选题区域中加选择题、分小题分块阅卷。 30、系统数据支持Leascent成绩管理分析系统（如学生成绩分析系统或学生试卷查询系统），支持一键发布数据信息，无需其他方式导入。支持以学生用户身份登录系统查看自己的试卷得分情况及阅卷痕迹。 31、考生成绩查询 通过考生的考生号、姓名，查询考生参考科目的成绩、各科大题或小题得分、试卷图像信息、评分痕迹等信息。 32有完善的无纸化阅卷管理体系，可以在评卷结束后能随时查询考生答卷和分数情况。支持主观题与客观题答案自动导入。 ★33、支持与全区学校阅卷系统结合进行云端联合阅卷。 34、所有试卷分发时无需等待将要分发的试卷的考号正确处理完毕后才分发，即试卷分发信息是与考号信息无关 35、支持多校联考，并生成成绩分析系统库，能体现所有参考学校的数据统计。 ★36、为了避免前期投资浪费降低维护成本，系统必须在图像格式、模板格式、数据格式、统计格式与我城区初中学校目前使用的网络阅卷系统兼容和实现系统间的无缝集成，实现联考阅卷数据随机混合打乱后进行分发的云计算互联网阅卷，并能够实现最终的数据合并和统计分析（投标人承诺能实现数据无缝对接，并附相应证明材料）。 |
| 9、LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单红色LED显示屏 | 1套 |  | 7500.00 | 一.显示屏参数: 1.发光管：SMD2121 2、物理点间距：4.75mm 3、物理密度：44300点/m2 4、发光点颜色： 1R （1红 ）； 5．显示屏面积：≥2㎡； 6．驱动方式：1/16扫描。 7．最大功耗：≤420W/平方米； 8．显示屏亮度：≥450cd/ m2； 9．通讯方式：异步控制； 10．刷新频率：960hz； 11．整屏平整度:＜0.4mm； 12．接缝度:＜0.4mm； 13．换帧频率：≥60hz； 14．盲点率：<0.00002； 15．屏幕寿命：≥10万小时； 16．平均无故障工作时间：≥ 11000小时。 17、可显示内容：文字/数据 19、屏幕保护：采用专用电源，具有空载、短路、过热保护功能 18.失控点：≤万分之一 19.对地漏电流： ≤3.5mA 20.抗电强度： 承受50HZ，1500V电压1MIN，不发生绝缘击穿； 21.温升：金属升温≤45K；绝缘材料≤70K ★22、以上18-21条技术参数必须满足，投标时需提供经CMA认可的检验机构的检测报告复印件，加盖投标单位公章，且必须与采购文件（本一览表）18-21条的参数相符。 |
| 2 | 单色控制系统 | 1套 |  | 1500.00 | ★1、支持手机APP（Android和iOS版本）对显示屏进行节目编辑、节目更新、开关屏、校时、切换节目、遥控开关机等功能； ★2、支持手机摇一遥，将拍摄到的视频和图片立即发送到显示屏上显示。 ★3、手机APP摄像功能，显示屏同步显示手机摄像头拍摄的画面。 ★4、手机APP支持自动扫描找卡功能，无需经过繁琐的设置即可连接显示屏编辑发送节目。 5、支持手机APP通过互联网对异地显示屏进行节目编辑、更新等管理； 6、支持通过互联网云平台对显示屏进行节目编辑、节目更新、开关屏、校时等功能； 7、互联网云平台采用B/S架构，用户电脑采用浏览器登陆，不需额外安装软件，简单方便； 8、云平台支持立即发布和定时发布，多样化管理节目播放； 9、云平台采用网点设计，轻松实现显示屏分级分区管理； 10、 用电脑控制显示屏时，电脑无需进行IP设置，自动与控制卡连接； 11、支持GPS自动校时； 12、支持网络自动校时； ★13、以上1-4项功能需要提供软件截图，加盖投标单位公章。 |
| 二、中小学（中学和城市小学）校园网网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1、核心网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 8台 | H3C、深信服、360 | 360000.00 | ★一、单台配置要求 1、非X86架构, ≥8个千兆电口，≥2个千兆Combo口； 2、提供≥1个硬盘扩展槽位； 二、技术参数要求 ★1、硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，2U以下盒式设备； ★2、设备最大吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥20000；支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； 3、部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 4、支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； ★5、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图； 6、支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 7、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 8、可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容。 9、提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。 10、实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御 11、可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持超过37000条病毒规则。 12、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 13、实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 ★14、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 ★15、可靠性要求：支持VRRP的链路备份；支持双机堆叠SCF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份。 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 |
| 2 | 上网行为管理器 | 7台 | H3C、深信服、360 | 420000.00 | 一、★单台配置要求 1、内置冗余双电源； 2、存储介质：内置存储硬盘≥500G； 3、提供不少于10个千兆以太网电口，和4个独立的千兆光电复用接口； 4、提供3年的应用识别&URL特征库升级服务； 二、技术参数要求 1、产品结构：机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 2、内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态； ★3、性能：网络吞吐量≥2Gbps,最大并发连接数≥50万，最大支持用户连接数≥500人； 4、部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备； ★5、路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）； 6、链路聚合：透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑 7、3G支持：支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN； 8、应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征；支持基于IP、端口等自定义协议服务；应用特征库可提供在线升级和手动升级； ★9、URL过滤 内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）；可广泛识别恶意网站、违法网站； ★10、支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）； ★11、支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为； ★12、支持P2P应用管控的精细化管理，可管控“下载”“连接请求”等行为； ★13、支持网络社区应用管控的精细化管理，可管控“登录”、“注销”、“发表”、“搜索”、“举报”、“上传”等行为（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能截图）；14、支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控； 15、支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登陆、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息； 16、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 17、流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等； 18、支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； 19、支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户； 20、用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能； 21、双机热备：支持双机热备及会话同步，支持同步配置、运行状态，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 22、系统维护：web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析。 23、配置管理：支持中文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理； ★系统日志要求：支持本地日志记录和远程日志输出； |
| 3 | 核心交换机 | 7台 | H3C、锐捷、华为 | 196000.00 | ★一、单台配置要求 1、提供≥24个SFP千兆光端口（其中8个是combo口），≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展槽位； 2、配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。 二、 技术参数要求 ★1、交换容量≥590Gbps,包转发速率≥220Mpps， 2、VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 3、支持最多聚合组≥14个,每组≥8个GE口或≥4个10 GE端口聚合； 4、路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； 5、支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后使用堆叠功能。 ★6、支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能，提供省级及以上有检测资质的第三方机构的测试报告截图证明材料； 7、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 8、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 9、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，提供官网截图和链接地址证明； ★10、内置软件AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理，提供官网截图证明和链接地址； ★11、支持扩展防火墙、防病毒业务模块支持热插拔，投标时必须提供交换机支持扩展防火墙、防病毒业务模块的官网选配信息或订购信息的截图和链接地址； 12、SDN软件定义网络功能：支持OpenFlow标准，提供官网截图和链接证明； ★13、VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； |
| 4 | 汇聚交换机 | 64台 | H3C、华为、戴尔 | 416000.00 | 1、提供48个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个非复用的SFP+ 万兆端口； ★2、交换容量不小于3Tbps,包转发速率不小于130Mpps； 3、VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=2K； ★4、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； ★7、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； ★9、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； |
| 5 | 微型数据机房绿色智能一体机 | 7套 | 德塔森特、一舟、华为 | 280000.00 | 整机尺寸:600*1000*2000；制冷、供配电、UPS集成在机柜内，同时实现柜内基础设施设备和环境的智能化管理； 具体要求： 一、冷池系统 1.按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI； ★2.优质冷轧SPCC钢板，材料厚度：侧门/立柱≥2.0mm， 3.前门≥1.5mm，其它≥1.2mm；外形尺寸： 600*1000*2000(mm)宽*深*高； ★4.柜体全封闭结构，防尘，防噪声，标准19英寸，整柜静载承重≥800KG。 5.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，表面喷塑厚度不少于70-130µm，表面喷塑硬度不少于2H ， 附着力符合国标。 6.表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。 ★7.外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准（提供第三方认证检测报告）。 ★8.外部件表面涂层平均厚度达到≥100um标准（提供第三方认证检测报告）。 9.底部装有重载脚轮，具有转动灵活、载重量大、外观精致、质量可靠的特点.其单个载重为250KG,完全能满足机柜在运输及静态时的承重范围。 ★10.冷热通道均封闭在机柜内部，冷、热气流组织机柜内循环。 11.横梁前后设有阵列安装孔，方便角规快速前后调节安装； 12.侧门与框架采用滑扣连接，方便拆卸，可加锁。 ★13.柜体顶部设有走线通道，支持大容量走线，进线整体走线美观，维护方便； ★14.底板设有进线通道，大容量进线时可选择拆除中间过线盖板； ★15.带标识刻度的角规，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装立柱调节精确； 16.前后门与框架通过插销连接，拆装方便，可利用垫片调整间隙。 17.柜体、前后门预留接地安装孔，采用接地柱与机柜框架连接进行接地，使前后门在静电产生时能得到释放。 ★18.空调安装方式采用前门嵌入式（1KW）无空调室外机，减少施工成本。 19.★柜体顶部装有应急温控风机，保证机柜内部散热稳定。 二、供配电系统 不间断电源模块（UPS）： 1.标准19英寸设计，设备高度2U； 2.额定容量：1KVA/800W，工作方式为单进单出； 3.采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功率因数接近1； 4.用户可根据需求，自行设定输出电压200/208/220/230/240Vac，频率50Hz或60Hz 5.整机效率高达90%以上，ECO模式下整机效率为1； 6.市电过载能力：105%~110%:10分钟；110%~130%:1分钟；>130%:3秒； 7.内置2节，12V, 7AH电池；电池电压为24V； 8.市电←→电池切换时间0毫秒；逆变←→旁路切换时间0毫秒； 9.LCD显示内容：负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，放电时间，故障指示等； 10.提供了RS-232监控通讯接口；可选配智能插槽（Intelligent Slot）； 11.智能电源监控管理软件，支持多种操作系统，适用于TCP/IP局域网； 末端配电单元（PDU）： 12.PDU 内部应采用整根直径2mm紫铜条加14AWG电缆作为主母线； 13.内部采用一体化焊接方式； 14.插座模块的连线与外壳之间需有绝缘隔层； 15.采用接线盒和保护盖，内部采用OT端子接线方式； 16.输入1路10A，输出8路10A（通用），带电源指示灯； 17.标准19英寸设计，高度1U； ★18.铝壳颜色可选择黑色、红色或黄色，方便维护人员区分主备路； ★19.提供产品ROHS、EMC、LVD的CE认证 三、制冷系统 1.设备外箱应采用钣金结构，嵌入式安装在机柜前门； 2.设备总制冷量≥1000(W)/≥2000(W)，输入功率功率≤370(W)； 3.风机标准风量达到≥450（m3/h）； 4.提供RS485标准通信接口和告警接口； ★5.人机互动显示屏应在空调正面蒸发器回风口附近安装； ★6. RS485通讯线、供电电源线端接位置设置在空调侧面； 7.具备来电自启功能，操作简便； 8.运行电压范围为220V（－10％～＋10％）， 5Ohz； 9.表面塑粉涂层，标准色：RAL9005(黑色)； 10.独特的“Z”型微通道设计，空调深度≤220mm ★11.机型可选配冷凝水自处理系统，无需排水管，实现冷凝水柜外零排放； ★12.空调配有防误操作设计，改变空调参数须在操作面板上输入指定指令。 四、环境监控系统 1.系统平台采用纯B/S结构，数据采集与页面显示分离，使系统更稳定；可实时通过WEB查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数等所有的数字、模拟数据；可通过WEB远程在线进行权限管理；支持H5和Excel结合方式通过WEB远程在线查看报表；支持通过IE远程在线控制和修改报警参数的设置；开放ModbusTCP接口协议，支持第三方系统对接采集动环数据；系统可跨网段，主动推送监测数据至集中监控系统，支持IE浏览器WEB访问；集中监控系统支持Linux、MacOS、Windows多操作系统，具备自守护功能实现网络、数据库和系统异常的主动发现和重置恢复。系统根据采集的监控数据生成实时动态曲线图，以供操作人员分析所监控的对象的实时数据变化之用。监控数据均以非常友好的人机界面显示在本地工业触摸屏和远程WEB浏览器上；系统建立可以扩充的整体平台，实现多套动环监控系统的联网集中管控，实现短信、声光、Email等多种报警。 2.系统平台具备视频监控功能，可根据需求分配管理员对每个视频监控设备的远程访问权限。要求视频监控系统，采用数字高清摄像机，通过硬盘录像机进行存储，可对整个视频进行管理、存储以及检索。 3.系统平台具备门禁管理功能，可根据需求分配每个管理员对每个门禁的远程开门权限。要求门禁管理系统，具备局域网内网络化管理，可实时采集每个出入口的进出资料，实时监控门禁的状态，异常报警。 ★4.采用嵌入式动环监控主机，主机19英寸标准机架式安装，Ubuntu OS 操作系统，内置10/100M网络交换模块，内置短信报警模块；提供远程管理，满足一体机内多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理，提供短信、邮件、声光等多元化报警；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询和下载、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据。 5.监控主机外形尺寸440*250*44MM，内置基于ARM Cortex 四核、主频1.5GHz的CPU，存储器具有1G内存，8G Flash；前端具有1个电源指示灯，一个短信SIM卡槽；1路AC220V/150~245V @10A电源输入；信号采集端口：8*DI，RJ45接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A；信号控制端口：4*DO，2EDG接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A；信号输入端口：2路串口（8*RS485，RJ45接口），对外提供12V直流电源，限流0.5A；信号输出端口：2*RS485，RJ45接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A；2路DC12V/1A电源输出；2路DC24V/1A电源输出；2路以太网口(10M/100M自适应)。 6.采用HTML5技术，动态图表的方式实时显示监测数据，同时支持新设备的组态添加； ★7.系统支持大屏模式、列表模式、地图模式等不同模式,对多个节点集中监控，将机房视图、地区机房统计、机房实时数据、实时告警、机房健康统计、定时自动巡视机房等以动态方式全屏集中展示； ★8.系统支持机房动力和环境设备的ModbusRTU协议配置、数据采集串口配置和监控设备的数据显示项配置，提供各配置项的网页管理界面。 ★9.系统具备对监控主机和工业触摸屏的参数远程修改，修改温湿度的阈值、主机密码等； 10.提供多种报警方式（短信、声光、邮件等），各种设备都支持不少于4级报警级别； 11.系统对用户进行权限管理、菜单和动环设备组态管理、网络IP地址管理、报表管理、历史数据查询、Excel格式报表下载等功能； ★12.提供手机安卓版动环APP，能监控机房实时统计信息，监控每个单体机状态信息及单体机中设备实时数据；能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。 |
| 6 | 光模块 | 170块 | H3C、华为、锐捷 | 153000.00 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 7 | 光纤线 | 13000米 | 劳特、OLINK 一舟 | 91000.00 | 单模 |
| 2、中心机房防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级防雷器 | 7个 | 雷科星、澳美、地凯 | 104160.00 | 最大放电电流： 100kA |
| 2 | 二级防雷器 | 7个 | 雷科星、澳美、地凯 |  | 最大放电电流： 60kA |
| 3 | 等电位接地铜带 | 42米 | 国产 |  | 3*30mm铜排 |
| 4 | 接地导线 | 700米 | 银杉、桂林国际、家友 |  | ZR-BV50mm² |
| 5 | 接地导线 | 350米 | 银杉、阳工、安讯 |  | ZR-BV6mm² |
| 6 | 绝缘子 | 42套 | 国产 |  | 电木 |
| 3、配电系统及散热系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房配电箱 | 7套 | 德力西、正泰、施耐德 | 60816.00 | 挂墙配电箱，品牌开关 |
| 2 | 柜式空调 | 7台 | 格力、美的、海尔 |  | 变频/定频： 定频 能效比： 3.28 能效等级： 3级 冷暖类型： 冷暖 匹数： 1.5匹 适用面积(m²)： 16－24 额定制冷量(W)： 3500 额定制热量(W)： 3850 额定制冷功率(W)： 1068 额定制热功率(W)： 1120 电辅热(W)： 1000 内机质量(kg)： 11 外机质量(kg)： 34.5 内机噪音dB(A)(静音档-高档)： 24.5－37 外机噪音dB(A)： ≤50 循环风量(m³/h)： 630 电源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50 内机尺寸(宽*高*深)(mm)： 844*300*183 外机尺寸(宽*高*深)(mm)： 848*596*320 |
| 3 | 灯盘 | 7盏 | 三雄极光、雷士、TCL |  | L600mm×W600mmLED |
| 4 | 机柜插座 | 14套 | 德力西、正泰、施耐德 |  | 10A插座箱 |
| 5 | 墙面插座 | 21个 | 德力西、正泰、施耐德 |  | 5孔，10A |
| 6 | 应急灯 | 7个 | 三雄极光、雷士、TCL |  | 5W，16灯珠，111V~240V，应急时间: ≥180min |
| 7 | 应急灯设备插座 | 7个 | 德力西、正泰、施耐德 |  | 5孔，101A |
| 8 | 柜式空调插座 | 7套 | 德力西、正泰、施耐德 |  | 16A插座箱 |
| 9 | 灯盘开关 | 7个 | 德力西、正泰、施耐德 |  | 单位10A |
| 4、中心机房（或机柜）设备设施及综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔天花板 | 70平方米 | 建兴、联兴，爱立家 | 147322.00 | 600mm×600mm×0.8㎜厚铝合金微孔板（含龙骨及其相关配件） |
| 2 | 天花收口线 | 84米 | 建兴、联兴，爱立家 |  | L型铝角线 |
| 3 | 防静电地板 | 70平方米 | 环球，红日、一鑫 |  | 长600mm*宽600mm*厚35mm |
| 4 | 防静电地板边沿角钢 | 84米 | 国产 |  | 30×3角钢定制 |
| 5 | 地板收边压条 | 7米 | 国产 |  | 不锈钢定制 |
| 6 | 地板吸盘 | 7个 | 国产 |  | 国标 |
| 7 | 窗帘 | 28平方米 | 国产 |  | 隔热窗帘 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 84米 | 国产 |  | 不锈钢定制 |
| 9 | 墙面处理 | 280平方米 | 国产定制 |  | 墙面腻子找平 |
| 10 | 防尘处理 | 280平方米 | 国产定制 |  | 天花及梁、墙面清扫干净并满涂防尘油漆 |
| 11 | 超六类双绞线 | 7箱 | 国产 |  | 国标双绞线，无氧铜线径0.58线芯 |
| 12 | 机柜 | 7个 | 金盾、易事特、图腾 |  | 9U |
| 13 | 垃圾清运 | 7项 | 定制 |  | 机房建筑垃圾清运费用含搬运 |
| 14 | 机柜/空调电缆 | 210米 | 银杉、桂林国际、家友 |  | ZR-BV 4mm²铜芯线 |
| 15 | 墙面插座及灯盘电缆 | 350米 | 银杉、桂林国际、家友 |  | ZR-BV 2.5mm²铜芯线 |
| 16 | 金属桥架 | 84米 | 国产 |  | 100mm×50mm×1.2mm |
| 17 | 金属管 | 126米 | 国产 |  | D25 |
| 18 | 施工费 | 7项 | 定制 |  |  |
| 19 | 五金配件 | 7批 | 国产 |  | 接线头、铁底盒、铁直接、铁弯头、膨胀钉、螺丝、自攻钉、玻璃纤维管、铜鼻、胶布、扎带，钻头\锯片\螺丝个\螺杆等 |
| 5、汇聚机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 64个 | 金盾、易事特、图腾 | 44800.00 | 12U |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| ★1、合同签订期： |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作 日内 |  |  |
| ★2、质保期： |  |  | 5年（自交货并验收合格之日起计。“技术参数要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务.维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| ★3、交货时间及地点： |  |  | 自合同签订之日起 30 日（日历天）内交货并安装调式完毕交付使用； 地点：采购人指定地点 |  |  |
| 4、售后技术服务要求： |  |  | ★1）免费送货上门，免费设备安装及调试；2）提供免费技术服务及培训服务；3）售后服务保障及维修响应时间要求：所有设备自验收通过之日起三个月内按厂家承诺实行“三包”即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。一旦发生故障，要求4小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品。 |  |  |
| ★5、付款方式： |  |  | 本项目无预付款。供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |
| 6、备品备件及耗材等要求： |  |  | 本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 |  |  |
| 7、验收条件及标准： |  |  | 现场验收。 1、货物验收时包装完整无破损，同时还必须提供装箱单、产品质检合格证明、保修单，货物的所有正规手续必须齐全。 2、验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。项目验收时提供必须的电子版操作说明、施工图等各种验收相关文档。 3、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。技术复杂的项目，采购人可以委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| ★8. 培训要求： |  |  | 在项目实施完成后，中标人免费提供各个软件和硬件系统相关的应用培训，培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。 |  |  |
| ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： |  |  | （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 |  |  |
| 10、质量保障要求： |  |  | 1)投标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，投标人如需现场勘察，须与采购人联系后，自行前往，进行现场勘察，用于完善和核准技术方案和投标报价。投标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 2)因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 |  |  |
| 其他 |  |  | 本项目采购标的的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |

B标段货物需求一览表：

| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 分项最高限价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 三层核心交换机 | 32台 | H3C、华为、锐捷或同档次其他品牌 | 480000.00 | ★一、单台配置要求 1、提供24个千兆电接口（其中8个combo），4个万兆光接口，1个slot； 2、提供1个RJ-45 Console口和1个Mini USB Console口； 3、配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。 二、技术参数要求 ★1、交换容量≥590Gbps,包转发速率≥220Mpps， 2、VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 3、支持最多聚合组≥14个,每组≥8个GE口或≥4个10 GE端口聚合； 4、路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； 5、支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后使用堆叠功能。 ★6、支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能； 7、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 8、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 9、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； ★10、内置软件AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理； ★11、支持扩展防火墙、防病毒业务模块支持热插拔； 12、SDN软件定义网络功能：支持OpenFlow标准； ★13、VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 14. 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15. 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； |
| 2 | 下一代防火墙 | 32台 | H3C、华为、锐捷或同档次其他品牌 | 512000.00 | ★一、单台配置要求 1、配置8个千兆电口，2个Combo口，2个Bypass电口，1个Console口，2个USB接口。 2、实配内置固化交流电源； 二、 技术参数要求 ★1、硬件架构:采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构。 2、部署模式：支持路由模式、透明模式和混杂模式； ★3、产品性能: 吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万。须提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告证明，投标时提供检验报告复印件并加盖投标人公章。 4、可靠性要求：支持VRRP的链路备份；支持双机堆叠技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份； 5、支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域； ★6、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能图片。） 7、支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。 ★8、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能图片）。 ★9、支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能图片。） 10、VPN功能：免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能；支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥1000；能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接； ★11、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能图片。） 12、IPS功能：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制； 13、支持应用层防护：入侵防御、带宽管理； 14、支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能； 15、支持URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄漏功能； ★16、提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。（投标人须在投标文件中提供与技术参数相符的清晰产品功能图片） 17、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等； 18、支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10%； |
| 3 | 汇聚交换机 | 79台 | H3C、华为、锐捷或同档次其他品牌 | 316000.00 | 1、提供24个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个非复用的SFP 千兆端口； 2、交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于96Mpps； 3、IP地址表>=12K，MAC表>=16K； 4、VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； ★5、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 6、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 7、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 8、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； ★9、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； ★10、采用专业的内置防雷技术，支持8KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 11、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； |
| 4 | 光模块 | 36块 | H3C、华为、锐捷或同档次其他品牌 | 32400.00 | - 千兆单模光模块，(1310nm,10km,LC) |
| 5 | 室外单模光纤线 | 2950米 | 粤道、一舟、普天或同档次其他品牌 | 20650.00 | - 1、符合YD/T769-2010、GB/T9771-2008标准 - 2、外护套材料：聚乙烯（PE） - 3、光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 - 4、铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 - 5、松套管材质：PBT - 6、松套管外径：3.0mm - 7、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 - 8、芯数： 12芯 - 9、光纤类型：OS2单模光纤 - 10、衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km - 11、敷设方式：室内穿管、桥架敷设适用，进局、槽道、电缆沟可用 - 12、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 - 13、静态弯曲半径≥10倍光缆外径 |
| 6 | 非屏蔽六类网线 | 16600米 | 粤道、一舟、普天或同档次其他品牌 | 33200.00 | - 1、符合YD/T 1019-2013标准 - 2、护套材质：PVC - 3、护套颜色：多色可选 - 4、成品外径：5.1±0.2 - 5、导体材质：99.99%无氧铜 - 6、导体直径：24AWG - 7、带宽：100MHz - 8、特性阻抗：100±15Ω - 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min - 10、工作电容：≤5.6nF/100m - 11、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m - 12、线对内两导体间直流电阻不平衡：≤2% - 13、绝缘电阻：≥5000MΩ•km - 14、线对对地电容不平衡：≤160pF/100m - 15、非屏蔽六类线 |
| 7 | 消防、防雷设备 | 32套 | 国产定制 | 96000.00 | - 七氟丙烷气体灭火装置、电源电涌保护器、一级防雷器和二级防雷器等设备 |
| 8 | 24U机柜 | 32个 | 金盾、图腾、大金或同档次其他品牌 | 57600.00 | 1、规格：600*600*1245mm（24U） 2、预留顶部，底部入线孔并配封板。 3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。 4、全焊接式坚固设计。 5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。 6、单体结构。 7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。 8、前门采用钢化玻璃。 9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。 10、机柜最大工业承重量为100公斤 11、配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。 - 12、机柜颜色:白框。 |
| 9 | 12U机柜 | 152个 | 金盾、图腾、大金或同档次其他品牌 | 106400.00 | 1、规格：550mm×470mm×620mm（12U） 2、预留顶部，底部入线孔并配封板。 3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。 4、全焊接式坚固设计。 5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。 6、单体结构。 7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。 8、前门采用钢化玻璃。 9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。 10、机柜最大工业承重量为100公斤 11、配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。 12、机柜颜色:白框。 |
| 10 | 出口路由器 | 69台 | H3C、华为、锐捷或同档次其他品牌 | 414000.00 | 1、配置固定接口≥8个千兆口，其中两个为Combo口，所有的接口都可以作为三层路由口使用； 2、设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； 3、支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； 4、支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； ★5、支持多种IPv6协议：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； ★6、支持AC功能，可支持管理≥500个AP. 7、可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能； 8、WAN优化：要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟； ★9、管理与维护：支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON支持TR069远程管理方案，支持U盘开局、支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局；支持通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退、支持命令行管理，文件系统管理，Dual Image支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试、支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录、设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱； |
| 11 | 中心机柜设备设施及综合布线 | 32批 | 国产定制 | 64000.00 | 中心机柜设备设施及综合布线 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| ★1、合同签订期： |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作 日内 |  |  |
| ★2、质保期： |  |  | 5 年（自交货并验收合格之日起计。“技术参数要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务.维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| ★3、交货时间及地点： |  |  | 自合同签订之日起 30 日（日历天）内交货并安装调式完毕交付使用；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 4、售后技术服务要求： |  |  | ★1）免费送货上门，免费设备安装及调试；2）提供免费技术服务及培训服务；3）售后服务保障及维修响应时间要求：所有设备自验收通过之日起三个月内按厂家承诺实行“三包”即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。一旦发生故障，要求4小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品。 |  |  |
| ★5、付款方式： |  |  | 本项目无预付款。供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |
| 6、备品备件及耗材等要求： |  |  | 本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 |  |  |
| 7、验收条件及标准： |  |  | 现场验收。 ★1、在签订合同后7日内，成交供应商需向采购人提供以下全新未开封正品行货设备各一套进行初步测试验收：三层核心交换机（第1项）、下一代防火墙(第2项)、汇聚交换机(第3项)、出口路由器(第10项)；成交供应商所投产品必须满足采购文件技术参数及性能配置的要求。如产生检测费，检测费由成交供应商负责。如果初步测试后，成交供应商所投产品不能满足采购文件要求的，采购人有权拒收货物，由此引发的所有损失由成交供应商负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 2、货物验收时包装完整无破损，同时还必须提供装箱单、产品质检合格证明、保修单，货物的所有正规手续必须齐全。 3、验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。项目验收时提供必须的电子版操作说明、施工图等各种验收相关文档。 4、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。技术复杂的项目，采购人可以委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| ★8. 培训要求： |  |  | 在项目实施完成后，中标人免费提供各个软件和硬件系统相关的应用培训，培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。 |  |  |
| ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： |  |  | （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 |  |  |
| 10、质量保障要求： |  |  | 1)投标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，投标人如需现场勘察，须与采购人联系后，自行前往，进行现场勘察，用于完善和核准技术方案和投标报价。投标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 2)因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 |  |  |
| 其他 |  |  | 本项目采购标的的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |

C标段货物需求一览表：

| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 分项最高限价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 交互智能平板一体机 | 25套 | 希沃、创维、创显 | 845000 | 一、整体架构设计 （一）整机前置按键功能 1.整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 ★2.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★3.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★4.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 5.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 （二）显示要求 1.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 ★2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，保证画面显示效果细腻，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 3.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦x2。 4.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840*2160。 （三）侧边接口与快捷功能 1.整机具备如下侧边接口： 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 4.快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 ★5.整机支持通过侧边菜单调出互动课堂功能，投标时提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件： 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 6.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率，投标时提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 二、电脑模块要求 （一）硬件配置要求 ★1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel8代酷睿系列i5 CPU； 3.内存：4G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：256 G或以上SSD固态硬盘； ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7.内置操作系统：正版Windows 10 64位中文专业版。 8.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 9.内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 10.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 11.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （二）内置系统要求 ★1.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 2.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★3.内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声，投标时需提供国家级权威检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 5.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 ★7.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便老师自行调整。 8.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ★9.内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 ★12.安全U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★13.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 14.节能功能： 1)整机可一键黑屏节能70%以上； 2)自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3)黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 三、音效系统要求： 1. 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 ★2.设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 四、内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 ★2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 ★5.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★6.在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码，投标时需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 7.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写； 10.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、教学功能软件系统要求： 本项软件，须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作参加投标。 （一）备课功能： 1.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 9.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 （二）授课功能： ★1.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 ★2.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 4.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 ★5.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 6.立体几何： a)支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 b)支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 c)支持沿任意方向旋转立体几何。 d)支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 e)支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 7.数学画板功能： a)支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)支持老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ★8.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 ★9.古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 六、移动授课软件 ★1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 ★3.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 七、家校互通系统 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 ★4.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 八、教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 九、其它要求： ★1、在签订合同后7日内，成交供应商需向采购人提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套。如产生检测费，检测费由成交供应商负责。如果初步测试后，成交供应商所投产品不能满足采购文件要求的，采购人有权拒收货物，由此引发的所有损失由成交供应商负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 2、签定合同后，为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 |
| 2 | 无线扩音一体机 | 25对 | 湖山、佳比、ITC | 32500 | 音箱 音箱箱体采用12mm优质MDF中纤板，高档洒点纹PVC表面装潢。 音箱内置功率放大器和2.4G无线话筒，适用于教室、会议室场合。 两单元二分频：4”全纸盆低音，2.5”麦拉高音。 功率：30W/4Ω。 频率范围：70Hz-20KHz 信噪比：≥82dB（A计权）。 输入灵敏度：线路500mV，话筒15mV。 调节形式：音乐音量、话筒音量。 ★一路幻象话筒输入、一路3.5mm音频输入、一组立体声莲花音频输入；一组线路音频输出，一组副机音频输出。 音箱尺寸：150X150X240mm 话筒 频率范围 ：2400 - 2483MHz,有效接收半径≥20米。 调制方法：GFSK，开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射。 射频稳定度：≥0.005%（at25c）。 发射功率：10dbm 发射器采用内置式麦克风设计（随机配置头戴麦克风），也支持外接话筒输入，可以手持、可以头戴。 ★发射器配置LED液晶显示屏，可显示电池电量、充电状态、信号强弱、音量大小、工作模式等信息 。 发射器配置红外线激光教鞭功能， 特有动态音量增益调节（AGC）功能，带控制按键。 发射器自带音量调节按键，具有一键静音功能。 本机配置2.4G和红外对频两种模式可切换，可有效的避免串频和干扰，任何一只无线话筒发射器都可以在任意一台音箱上使用，互不干扰，确保使用干净、卫生、环保。 锂电池工作电压：3.7V 特有动态音量增益调节（AGC）功能。 |
| 3 | 壁挂式展台 | 25台 | 希沃、良田、恒胜 | 30000 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 4 | 组合式拖拉式黑板 | 25套 | 蓝贝思特、一凡、英才 | 40000 | 1、结构：推拉板由大框及四块同等大小的书写板组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2、基本尺寸：4300mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 12、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 13、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 14、配套环保耗材：耗材如下： 1）新型成膜墨水笔：3支（红蓝黑各1支），字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板，无尘无毒健康环保，合理的结构设计，实现更换笔头，添加墨水，方便快捷，专用聚酯笔头，渗透性强，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。 2）环保墨水：3瓶（红蓝黑各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。 - 3）板擦：1个，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面； 4）黑板专用清洁毛巾 1条，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可； 5）专用清洁毛刷1个，采用优质尼龙材料制成，毛色金黄色，毛硬度适宜，用于清洁黑板边框内的灰尘、污物等方便实用； 6）多功能盒 ：优质ABS材料制成，设计合理，一盒多用，整体轻便，便于携带，盒盖采用格网结构设计，该结构设计有清洁板擦面,收集的墨水污物的作用，方便清洗，内附可吸附式环保板擦盒，可吸附在板面任何位置上，方便使用，盒体兼有包装及储存墨水的作用。 |
| 5 | 智能笔 | 25支 | 希沃、诺为、浩客 | 7500 | 1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 3.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 4.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 5.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 - 6.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 |
| 6 | 教室讲台 | 25张 | 定制 | 32500 | 规格：高1020*宽600*长1200mm 1、木质板材颜色；原木色； - 2、基材；主材采用18mm厚E1级免漆多层板，防虫，防腐蚀。 |
| 7 | 综合布线及其他 | 25项 | 定制 | 12500 | - 1、安装调试包含线材设备及以之相关的其他设备。 2、安装调试按采购方要求进行。 3、培训按采购方要求实施。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| ★1、合同签订期： |  |  | 自中标通知书发出之日起10个工作 日内 |  |  |
| ★2、质保期： |  |  | 3年（自交货并验收合格之日起计。“技术参数要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务.维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| ★3、交货时间及地点： |  |  | 自合同签订之日起 30 日（日历天）内交货并安装调式完毕交付使用；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 4、售后技术服务要求： |  |  | ★1）免费送货上门，免费设备安装及调试；2）提供免费技术服务及培训服务；3）售后服务保障及维修响应时间要求：所有设备自验收通过之日起三个月内按厂家承诺实行“三包”即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。一旦发生故障，要求4小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品。 |  |  |
| ★5、付款方式： |  |  | 本项目无预付款。供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |
| 6、备品备件及耗材等要求： |  |  | 本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 |  |  |
| 7、验收条件及标准： |  |  | 现场验收。 1、货物验收时包装完整无破损，同时还必须提供装箱单、产品质检合格证明、保修单，货物的所有正规手续必须齐全。 2、验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。项目验收时提供必须的电子版操作说明、施工图等各种验收相关文档。 3、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。技术复杂的项目，采购人可以委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| ★8. 培训要求： |  |  | 在项目实施完成后，中标人免费提供各个软件和硬件系统相关的应用培训，培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。 |  |  |
| ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： |  |  | （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 |  |  |
| 10、质量保障要求： |  |  | 1)投标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，投标人如需现场勘察，须与采购人联系后，自行前往，进行现场勘察，用于完善和核准技术方案和投标报价。投标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 2)因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 |  |  |
| 其他 |  |  | 本项目采购标的的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：无。 |  |  |

- 第三章  评标办法

评标办法及评分标准（综合评分法）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、售后服务、信誉及业绩、政策功能等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评定细则

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- A标段评审办法：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并由本企业提供服务，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

- 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 除上述情况外，评标报价=投标价。

- （2）以进入评标的最低的投标报价为30分。

- （3）某投标人价格得分 = （有效投标人最低评标报价 /某有效投标人评标报价）×30分。

- （4）投标人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委会员认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求投标人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

2、设备性能及配置分…………………………………………………………………………………24分

（1）实施方案分（满分12分）

一档（4分）：安装调试方案、实施方案简单，有投入本项目的实施人员(提供实施人员名单和社保证明)，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施一般；

二档（8分）：安装调试方案、实施方案详细，有投入本项目的实施人员有 (提供实施人员名单和社保证明)，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施较好；

三档（12分）：安装调试方案、实施方案详实，投入本项目专业技术人员，负责本项目的经理或工程师，至少有三名以上具备中国安全防范产品行业协会认证技术员（提供相关证明文件及投标人为其交纳近半年内连续三个月的社保证明），负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作、技术指导、项目实施工作，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施合理、优秀。

（2）设备性能分（满分12分）

技术参数满足采购文件要求，带★号的实质性技术参数每有1项正偏离的得3分，满分12分；（带★号的实质性技术参数的正偏离需提供相应的检验报告或产品彩页作为证明材料，复印件加盖投标公司公章装订于投标文件中，否则不予以计分）

3、售后服务分………………………………………………………………………………………12分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容集体讨论，综合评定其档次并在相应档次内独立打分。

一档（4分）：提供简单售后服务承诺书，全部满足招标文件售后服务要求，评定为"一般"。

二档（8分）：全部满足招标文件售后服务要求，售后服务方案描述较详细；对售后服务流程、备件库、响应时间等有描述；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，在广西南宁市有售后服务机构（需提供营业执照副本内页复印件及办公场地证明）；有1-2项服务内容优于售后服务要求的评定为"良好"。

三档（12分）：全部满足招标文件售后服务要求，有该项目详细的售后服务方案、培训方案，有详细的售后服务流程、备件库、响应时间及保质期；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有专门的售后服务车辆，能提供至少3名以上技术人员（需提供助中国安全防范产品行业协会认证技术员证书复印件）；售后故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访；提供400免费售后服务电话支持；有3项及以上服务内容优于售后服务要求的评定为"优秀"。

4、信誉及业绩分………………………………………………………………………………………31分

（1）投标人具有安防工程企业设计施工维护能力三级证书的得3分。

（2）投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书的得3分。

（3）投标人具有高新技术企业证书的得2分。

（4）投标人2017年以来有同类服务业绩的（以中标通知书或合同复印件为准）每项得1分，满分6分。

（5）本次所投安全产品制造厂商须制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图，并加盖厂商授权章证明，无行政处罚记录得3分，每条记录扣1分。

（6）设备制造商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。通过知识产权管理体系认证，能够提供证书复印件并加盖设备厂商授权章，得3分。

（7）所投安全产品制造厂商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，满足得3分。要求提供证书复印件。

（8）本次所投安全产品制造厂商须提供国家互联网应急中心颁发的《国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位》证书，提供证书复印件得2分，不提供不得分；

（9）本次所投安全产品制造厂商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位证书的，提供相关证明复印件并加盖获奖单位授权章的得2分。

（10）为了系统的兼容性达到最优，核心网络设备中的防火墙、上网行为管理、核心交换机为同一品牌，得4分，否则不得分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

- （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；

- （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；非节能、环保产品的不得分；

- （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

- 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

- （4）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约情况的，每次扣除3分，最高扣6分。（投标人提供出具书面说明或其他有效证明材料作为评分依据，中标后由采购人进行核查，如核查后发现未如实提供的，按提供虚假材料处理。）

- （三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5  。

- B标段评审办法：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并由本企业提供服务，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

- 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 除上述情况外，评标报价=投标价。

- （2）以进入评标的最低的投标报价为30分。

- （3）某投标人价格得分 = （有效投标人最低评标报价 /某有效投标人评标报价）×30分。

- （4）投标人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委会员认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求投标人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

2、设备性能及配置分…………………………………………………………………………………21分

（1）实施方案分（满分15分）

一档（5分）：对项目技术环境及情况基本了解，建设思路及需求分析基本符合要求，方案简单，基本可行，设备性能基本满足要求；实施基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理；

二档（10分）：在一档的基础上，产品和方案完全满足采购需求，供货产品及材料清单描述详细全面技术与实施方案合理，能根据项目实际情况提供较详细描述了各系统功能以及实现方式及设备架构设计图，方案可行，具有一定的先进性，对系统体系结构、功能方面有较详细描述，符合项目实际情况；实施方案部分基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理，投标人安装维保人员配置等综合较好、安全保障措施较好，项目实施方案切实可行，项目管理制度及方法严谨；

三档（15分）：在二档的基础上，对项目环境及情况把握准确，建设思路清晰，需求分析合理，技术成熟先进，设计全面完善，系统的总体模型及层次清晰，对系统体系结构和功能描述详细，技术方案最优，能充分发挥设备的性能。

（注：拟投入人员必须提供投标截止之日起半年内连续三个月投标人为上述人员缴纳社保的证明材料，无人员名单、人员不相符或缺失的证明无效。）

（2）设备性能分（满分6分）

技术参数满足采购文件要求，带★号的实质性技术参数每有1项正偏离的得3分，满分6分；

(带★号的实质性技术参数的正偏离需提供相应的检验报告或产品彩页作为证明材料，复印件加盖单位公章装订于投标文件中，否则不予以计分。）

3、售后服务分………………………………………………………………………………………15分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容集体讨论，综合评定其档次并在相应档次内独立打分。

一档（3分）：提供简单售后服务承诺书，全部满足招标文件售后服务要求。

二档（6分）：根据项目采购需求及实际情况提供售后服务方案详细、可行，相关技术服务，有培训计划、拟投入本项目的售后技术人员齐全、售后服务方案和可靠的服务响应体系，满足招标文件要求。

三档（9分）：全部满足招标文件售后服务要求，根据项目采购需求及实际情况提供售后服务方案科学完善，切实可行、有相关技术服务，有完善的培训计划、拟投入本项目的售后技术人员达4人以上且全部获得省级或以上权威机构的机构颁发的运行维护工程师培训合格证书、售后服务方案和可靠的服务响应体系，提出优于招标文件要求的承诺。

四档（12分）：全部满足招标文件售后服务要求，有该项目详细的售后服务方案、培训方案，有详细的售后服务流程、备件库、响应时间及保质期；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有专门的售后服务车辆，拟投入本项目的售后技术人员达6人以上且全部获得省级或以上权威机构的机构颁发的运行维护工程师培训合格证书，售后服务方案和可靠的服务响应体系，提出优于招标文件要求的承诺。

五档（15分）：全部满足招标文件售后服务要求，有该项目详细的售后服务方案、培训方案，有详细的售后服务流程、备件库、响应时间及保质期；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有专门的售后服务车辆，拟投入本项目的售后技术人员达8人以上且全部获得省级或以上权威机构的机构颁发的运行维护工程师培训合格证书，售后服务方案和可靠的服务响应体系，售后故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访；提供24小时免费售后服务电话支持；提出优于招标文件要求的承诺。

（注：拟投入的售后技术人员须提供投标人为其缴纳的半年内连续三个月的社会保险参保缴费证明（附参保人员名单），未提供不计分）

4、信誉及业绩分………………………………………………………………………………………31分

（1）核心产品生产厂商具备IS014001、TL9000、OHSAS18001和IS027001相关认证，提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分，证书提供不全不得分。

（2）核心产品生产厂商具有知识产权管理体系认证证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

（3）核心产品具有第三方检验机构提供的产品检验报告，投标时提供检验报告复印件并加盖投标人公章，得3分。

（4）下一代防火墙获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级IT产品信息安全认证证书，投标时提供证书复印件并投标人公章，得3分。

（5）下一代防火墙生产厂商获得CNNVD一级技术支撑单位等级证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，得2分。

（6）下一代防火墙生产厂商获得信息安全等级保护安全建设服务能力评估合格证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

（7）下一代防火墙生产厂商获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的一级信息安全风险评估服务资质认证证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

（8）下一代防火墙生产厂商具有《国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位》证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，得3分。

（9）为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。出口路由器生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，投标时提供温室气体核查报告复印件并加盖投标人公章，得3分。

- （10）投标人在项目所在地有售后服务网点的得2分。(提供营业执照或租赁合同等相关证材料复印件)

- （11）投标人在项目所在地设有售后服务网点且具有信息系统运行维护贰级或以上资质证书的得3分。（提供相关证书复印件）

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

- （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；

- （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；非节能、环保产品的不得分；

- （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

- 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

- （4）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约情况的，每次扣除3分，最高扣6分。（投标人提供出具书面说明或其他有效证明材料作为评分依据，中标后由采购人进行核查，如核查后发现未如实提供的，按提供虚假材料处理。）

- （三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5  。

- C标段评审办法：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………40分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并由本企业提供服务，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

- 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 除上述情况外，评标报价=投标价。

- （2）以进入评标的最低的投标报价为40分。

- （3）某投标人价格得分 = （有效投标人最低评标报价 /某有效投标人评标报价）×40分。

- （4）投标人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委会员认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求投标人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

- 2、设备性能及配置分…………………………………………………………………………………29分

（1）技术响应分（满分12分）

a.基本分（满分3分）完全满足招标文件要求得3分，一般参数及功能负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

b.根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属；根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，并由评委在各档次内独立打分。

一档（3分）：技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有1项优于采购文件要求，其他技术参数至少1项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入一档。

二档（6分）：技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有2项优于采购文件要求，其他技术参数至少2项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入二档。

三档（9分）：技术参数满足采购文件要求，主要技术参数有3项优于采购文件要求，其他技术参数至少3项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入三档。

注：标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或功能截图或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，否则评标委员会有权不接受其优于。

（2）核心产品性能分（满分8分）

①所投核心产品整机在雷雨复杂天气中仍可安全使用：整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度的要求。完全满足并提供相应安全性能的检测（检验）报告复印件，得4分，否则不得分。

②所投核心产品整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，且机身具备防盐雾锈蚀特性，可在潮湿天气中正常使用。完全满足并提供高低温实验、盐雾实验的检测（检验）报告复印件，得4分，否则不得分。

（3）实施方案分：按档次打分（满分9分）

评委根据招标文件要求投标人对本项目总体要求的理解、项目实施方案、进度安排、项目解决方案、项目优化方案、项目合理化建议等内容，集体讨论确定投标人“一般、良好、优秀”各所属档次，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

一档（3分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，综合评定为一般。

二档（6分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（9分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

3、产品信誉分………………………………………………………………………18分

(1) 核心投标产品厂家获得微软、英特尔授权教育合作证书的得2分；

(2) 投标产品（生产企业）通过ISO14064温室气体核查认证认证，得2分；

(3) 投标产品（生产企业）获得省级制造业100强证书的得3分；

(4) 投标产品（生产企业）获得省级优秀自主品牌证书的得3分；

(5) 投标产品获得CMMI软件能力成熟度模型集成三级证书复印件，得3分；

（6）所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证，得2分；

（7）投标人提供2016年1月1日至今业绩，每提供一个得1分，最多得3分（以合同复印件或中标通知书复印件为准），不提供不得分。

4、售后服务分………………………………………………………………………8分

由评标委员会在打分前根据投标人提供的以下材料内容描述的完整性、合理性、真实可行性，并能结合现场实际情况及采购人需求等，在相应的分值区间内独立打分，本项满分为8分。

（1）投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性0.1～1.0分；

（2）横向对比故障发生到达现场时间、故障出现解决方案0.1～1.0分；

（3）横向对比各投标人的定期维护（注明时间）、定期回访、免费技术培训方案0.1～1.0分；

（4）保修期外维修方案0.1～1.0分；

（5）其他优惠措施、投标核心产品厂家在本地有厂家授权售后服务网点，提供厂家授权售后服务网点营业执照复印件、厂家授权售后服务网点的厂家授权证明及厂家授权售后服务网点在生产厂家官网的截图（需与营业执照公司名、地址一致）作为证明材料，且售后网点可进行实地核查的0.1～4.0分。

5、政策功能分（节能、环保）……………………………………………………3分

- （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；

- （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1~1分；非节能、环保产品的不得分；

- （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

- 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

- （4）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约情况的，每次扣除3分，最高扣6分。（投标人提供出具书面说明或其他有效证明材料作为评分依据，中标后由采购人进行核查，如核查后发现未如实提供的，按提供虚假材料处理。）

- 6、质量保证期延长分…………………………………………………………………2分

在满足商务条款中规定的质量保证期基础上，质量保证期每延长6个月增加0.5分。（满分2分）

- （三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标(成交)候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同或者自身原因能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标(成交)候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动。排名第二的中标（成交）候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标（成交）候选人为中标（成交）人或重新开展采购活动，其余以此类推。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市邕宁区教育局 地址：南宁市邕宁区和美巷15号 联系人：邢老师 ；联系电话：0771-3488288 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层 联系人：刘清源 联系电话：0771-5776251 传真电话：0771-5776251 |
| 1.3 | 项目名称 | 邕宁区教育子网和学校多媒体成套设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-04001-ZXHT |
| 1.5 | 采购预算 | A标段预算金额（最高限价）：人民币叁佰捌拾陆万柒仟柒佰伍拾元整（￥3867750.00） B标段预算金额（最高限价）：人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰伍拾元整（￥2132250.00） C标段预算金额（最高限价）：人民币壹佰万元整（￥1000000.00） |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 1、报名方式：本项目不设置报名环节，各潜在投标人在招标文件要求的投标截止时间前携带身份证明材料到达到达指定地点均可提交投标文件参与投标。 2、获取招标文件方式：网上下载，本项目不发放纸质文件，凡符合投标人资格要求的潜在投标人自行登录南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的采购公告栏内查找相关项目的采购公告处免费下载招标文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，并具有法人资格的供应商。 2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 是（ ）否（√） |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司第四事业中心项目管理一部（南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层），质疑咨询电话：0771-5776251 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 资格文件：正本1份，副本4份 报价文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准100%收取服务费。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 账号：4500 1604 2660 5250 2851 开户行名称：建行南宁金湖广场支行 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020年04月14日09 时 30 分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是（ ）否（√） |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 无 |
| 28 | 需要补充的其他内容 | 28.1采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录： 政府采购项目主体信用记录查询结果、裁判文书网查询结果不再要求供应商在响应文件中提供，由采购人或采购代理机构查询。 28.1.1 采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录 1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后谈判结束前查询相关供应商主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年； 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存； 4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体供应商的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 供应商为事业单位、社会团体、个体工商户或非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类供应商的诚信状况进行查询。 28.1.2 采购人或采购代理机构查询供应商的行贿犯罪记录 采购人或采购代理机构于中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本供应商单位、法定代表人的行贿犯罪档案查询结果网页截图证明材料(查询时间在文件递交截止时间之日起至谈判结束之日前)，供应商单位、供应商法定代表人之一存在行贿犯罪记录的，其文件无效。行贿犯罪、重大违法刑事判决以外的民事诉讼、行政诉讼判决结果不作为判定文件无效的依据。 28.2 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏”。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式、招标文件售价及报名要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：（www.nnggzy.org.cn）南宁市公共资源交易网、（www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（www.zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（zfcg.nanning.gov.cn）南宁政府采购网。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件无效。投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.4  供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1 供应商认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

供应商只能在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：
　　（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市邕宁区财政局管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市邕宁区财政局投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市邕宁区财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市邕宁区财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

第七章 质疑材料格式

6.2  根据本章第7.2项、第7.3项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构应当在投标截止时间十五日前，答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人；采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，更正公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人应及时关注在招标公告发布同一媒介上发布的更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，更正公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人应及时关注在招标公告发布同一媒介上发布的更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备资格审查文件正本、报价文件正本、商务文件正本、技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1 资格审查文件，包括：

（1）投标人有效的“营业执照”副本或“事业单位法人证书”或“社会团体法人登记证书”复印件；[必须提供]【说明：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为社会团体的，应提供民政部门颁发的有效的“社会团体法人登记证书”复印件】

（2）投标人资格的其他证明文件复印件。(如有请提供)

（3）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。（必须提供）

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式见附件，必须提供）

（5）法定代表人授权书原件、法定代表人及委托代理人身份证复印(格式见附件) （委托代理时必须提供，非委托代理时只须提供法定代表人身份证复印件，如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符）；

（6）投标人最近半年内（2019年9月至2020年02月）其中任意连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（格式自拟）（必须提供）

（7）投标人最近半年内（2019年9月至2020年02月）其中任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件）；（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（格式自拟）（必须提供）

（8）投标人2018年或2019年的年度财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；投标人为2020年1月以后成立的新公司，应提供于公司成立之日后的年度财务状况报告复印件；（必须提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

其中，资格审查文件组成要求的第（1）、（3）～（8）项必须提交，第（2）、（9）项如有请提供。

10.1.2  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；（必须提供）

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。（必须提供）

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.3  技术文件，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供）

（2）技术实施方案；（投标人按项目服务内容及要求编写，格式自拟）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）～（4）项如有请提交。

10.1.4 商务文件，包括：

（1）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；（必须提供）

（2）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述,格式自拟，必须提供）

（3）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（4）项目实施管理主要负责人员一览表；按第五章“投标文件格式”提供的“ 项目实施管理主要负责人员一览表（格式）”的要求填写；

（5）投标人认为需要提供的有关资料，招标文件要求提供的其它资料和需要说明的问题。 (如有请提供)

其中，商务文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项在联合体投标时必须提交；第（4）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一的投标总报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一的投标总报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为在采购人指定地点交货所需的全部费用，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标总报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

11.6 投标人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在投标文件中主动提交相关说明及证据。评标委会员认为投标人投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求投标人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金具体金额见投标人须知前附表。

- 四    投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将资格审查文件、报价文件、商务文件、技术文件合封在一个密封袋里；提交投标文件时应为1个密封袋。所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人单位公章或密封章。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应在递交投标文件截止时间到达投标文件递交地点并签到，并携带有效证明材料【由法定代表人持法定代表人身份证复印件（原件核查）、营业执照复印件或授权委托人持授权委托书原件、本人身份证复印件（原件核查、营业执照复印件）（材料复印件加盖公章）】前往。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格审查文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.  评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

18.4.3.4低于成本报价。评标委员会在评审过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标无效。

18.4.3.5编写评标报告，并确定中标候选供应商名单。

18.4.4整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.  投标文件的修正

19.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.  拒绝接收

20.1投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

21.  无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件未按本章第10.2项规定装订的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的；

（6）投标文件未按本章第14.1项的规定密封的；

（7）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使评标委员会不能接受的。

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

21.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

22.  废标

22.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

a、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

b、多家投标供应商参加投标，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分一家为有效供应商；当评审得分相同时，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定；

c、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

d、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.  中标供应商的确定

23.1评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

24.  中标通知书

24.1评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期为一个工作日，公告期满无异议的，由采购代理机向中标供应商发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.  投标文件及投标样品的退回

25.1采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.   签订合同

26.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

26.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人通知中标供应商领取，并将副本送采购代理机构上传南宁市政府采购管理系统备案。

26.5中标通知书发出后，如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.6采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.7中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录：

政府采购项目主体信用记录查询结果、裁判文书网查询结果不再要求供应商在投标文件中提供，由采购人或采购代理机构查询。

28.1.1  采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录

1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后评标或评审结束前查询相关供应商主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年；

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存；

4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体供应商的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商为事业单位、社会团体、个体工商户或非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类供应商的诚信状况进行查询。

28.1.2  采购人或采购代理机构查询供应商的行贿犯罪记录

采购人或采购代理机构于中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本供应商单位、法定代表人的行贿犯罪档案查询结果网页截图证明材料(查询时间在文件递交截止时间之日起至评标结束之日前)，供应商单位、供应商法定代表人之一存在行贿犯罪记录的，其文件无效。行贿犯罪、重大违法刑事判决以外的民事诉讼、行政诉讼判决结果不作为判定文件无效的依据。

28.2 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏”。

28.3 招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第五章  投标文件格式

格式1：

资格声明函（格式）

致：_                      （采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)       （项目编号：       ）项目     标段的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方在此声明：在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式2：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式3：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目     标段的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：法定代表人及委托代理人身份证正反两面复印件

格式4：

投标函（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          （项目编号：            ）     标段的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

1、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

2、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

3、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

4、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以人民币（大写）                    元（￥           元)的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标投标总报价为人民币（大写）               元 (￥           元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式5：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 (元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包括装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元）。 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

格式6：

投标技术资料表（格式）

请根据所提供货物的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式7：

项目实施管理主要负责人员一览表（格式）

分标：   （如有）

| 序号 | 姓名 | 拟担任的职务 | 资格证及证书编号 | 联系电话 | 经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要负责人 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

附：1、相关证件证明材料复印件。

2、提供投标人为其依法缴纳的半年内连续三个月的社保证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式8：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| - 序号 | - 采购文件的商务需求 | - 投标文件承诺的商务条款 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | - …… | - …… |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式9：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式10：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

第六章  合同条款及格式

# 《南宁市邕宁区政府采购合同》

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日                的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

无。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期   年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为：本项目无需提供质量保证金。

5.3 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在  小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.4乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款。供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。

6.2 支付合同款时，经财政部门审核同意后，方可将款项支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应对乙方提交的货物依据招标文件的要求、响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5安装完毕后由甲方邀请有资质的第三方机构参与验收，验收产生的费用由成交人支付。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地由采购人指定。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报当地监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）货物需求一览表；

（3）采购文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）成交供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点： 南宁市邕宁区

合同签订日期：    年    月    日

第七章  质疑材料格式

一、  质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息

1.质疑投标人名称：

地址：

邮政编码：           联系人：          联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

1. 营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2. 近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）

3. 近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑投标人的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

二、  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑投标人（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）