广西鼎策工程顾问有限责任公司

关于土壤制备间及实验室通风系统改造竞争性谈判公告

广西鼎策工程顾问有限责任公司受采购人广西壮族自治区崇左生态环境监测中心委托，根据相关采购法等有关规定，现对土壤制备间及实验室通风系统改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

- 项目名称：土壤制备间及实验室通风系统改造

二、项目编号：GXZC2020-J1-000987-GXDC

三、采购内容、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 4台 | 1.电源：7.5Kw/380V 2.风量：10602-21204CMH…… |
| 2 | 离心风机 | 1台 | 1.电源：15Kw/380V 2.风量：15862-29344CMH…… |
| 3 | 风机防雨帽 | 7个 | 铁皮喷漆，与风机匹配 |
| 4 | 消音器 | 6个 | 1.规格∮800*1000； 2.整体采用 8mm 厚防火 PP 板制作…… |
| 5 | 风机及消音器基座 | 7项 | 混凝土水泥基座，现场制作…… |
| 6 | 软连接 | 7个 | 硅钛软帆布，防油、防火阻燃…… |
| 7 | 变频器 | 7个 | 电源：AC220，工作温度：-20℃～60℃…… |
| 8 | 高灵敏管道静压传感器 | 7个 | 额定电压：AC24V,50/60Hz,DC24V，功耗：1W运行/0.2W保持…… |
| 9 | 控制箱 | 7个 | 额定电压：DC24V，功率：5W，工作温度：-20℃～60℃…… |
| 10 | 快速执行蝶阀 | 56个 | 额定电压:5V，工作温度: -25～85℃…… |
| 11 | VAV通风控制面板 | 24个 | 额定电压：DC24V，功率：5W…… |
| 12 | VAV通风控制开关面板 | 32个 | 材质：PVC，控制原子吸收罩…… |
| 13 | 高精度面风速传感器 | 24个 | 额定电压：12V DC/AC；功率：0.3W…… |
| 14 | 高灵敏度位移传感器 | 24个 | 额定电压:5V；工作温度: -25～85℃…… |
| 15 | VAV控制处理器（CPU） | 24个 | 电源：AC220；工作温度：-10℃～45℃…… |
| 16 | PP风管 | 116米 | 1.规格：600*400；2.室外排风管道及天面排风管道采用实验室专用耐酸碱腐蚀的PP材质制作…… |
| 17 | 风管（PVC) | 52米 | 1.规格：∮250mm用于通风柜；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 18 | 风管（PVC) | 84米 | 1.规格：∮160mm用于原子吸收罩；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 19 | 弯头 | 6个 | 1.规格：∮250mm用于通风柜；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 20 | 弯头 | 6个 | 1.规格：∮160mm用于原子吸收罩；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 21 | 三通（风管） | 13个 | 1.规格：∮250mm用于通风柜；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 22 | 三通（风管） | 21个 | 1.规格：∮160mm用于原子吸收罩；2.实验室专用防腐PVC材质…… |
| 23 | 风管配件 | 7项 | 定制，含室内外管卡、横担及吊杆、外墙及屋面风管支架等…… |
| 24 | 墙体钻孔及修补 | 7项 | 拆除及对楼面修复和防水处理…… |
| 25 | 电源（电缆） | 7项 | 风机电源采用5*6.0MM²铜芯聚氯乙烯绝缘电线连接…… |
| 26 | 安装调试 | 1项 | 拆除旧风机及旧管道,新安装风机管路及调试，原有通风柜喷涂…… |
| 27 | 原子吸收罩 | 31套 | 1.规格：400*400； 2.罩面采用#304拉丝不锈钢材质…… |
| 28 | 土壤制备通风柜 | 3套 | 1.规格：1500*800*2350 2.结构：可拆装式结构，整体3立方缩小到1立方，方便运输搬运，节约运输成本，现场组装方便，配风机及废尘收集袋…… |
| 29 | PP通风柜 | 5套 | 1.规格：1500*800*2350 2.结构：聚丙烯PP板材，可拆装式结构，整体3立方缩小到1立方，方便运输搬运，节约运输成本，现场组装方便…… |
| 30 | PP通风柜 | 2套 | 1.规格：1800*800*2350 2.结构：聚丙烯PP板材，可拆装式结构，整体3立方缩小到1立方，方便运输搬运，节约运输成本，现场组装方便…… |
| 31 | 实验台 | 7套 | 1.规格2000*900*850 2.台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产…… |
| 32 | 实验台 | 3套 | 1.规格5000*900*850 2.台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产…… |
| 33 | 实验台 | 1套 | 1.规格5000*750*850 2.台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产…… |
| 34 | 实验台 | 1套 | 1.规格2000*750*850 2.台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产…… |
| 35 | 天平台 | 2套 | 1.规格：900*600*850 2.钢框架：主框架采用60*40*1.2mm灰白色优质冷轧矩形钢管制成…… |
| 36 | 实验台 | 1套 | 1.规格1200*700*750 2.尺寸偏差不得超过±5.0mm…… |
| 37 | 实验台拆装 | 1项 | 原有实验室实验台拆运、安装…… |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

四、采购预算金额（人民币）：50万元。

五、本项目政府采购落实政策：

1、政府采购促进中小企业发展政策；

2、政府采购支持监狱企业发展政策；

3、促进残疾人就业政府采购政策；

4、政府采购采用本国产品的政策；

5、强制采购节能产品；优先采购节能产品（非强制类）、环境标志产品政策。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

1、发售时间：2020年4月26日至2020年 4 月 29日止（工作日，每日9：00-12：00；15：00-17：30）；

2、发售地点：广西鼎策工程顾问有限责任公司崇左分公司（崇左市城南区新城路中段北侧（龙胤金街）32栋1-103号房）；

3、售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退，不代办邮购。

4、获取竞争性谈判文件的方式：由供应商的法定代表人或委托代理人携带以下资料前来购买：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照副本）复印件（须加盖单位公章）。

八、保证金（人民币）：5000.00元。

供应商应于投标截止前将保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

户名：广西鼎策工程顾问有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行

账号：4500  1604  2640  5070  0796

九、首次响应文件递交截止时间和地点：供应商应于2020年4月 30日上午9时30分前将首次响应文件密封提交到广西鼎策工程顾问有限责任公司崇左分公司开标厅（崇左市城南区新城路中段北侧（龙胤金街）32栋1-203号房），逾期送达或未按谈判文件要求密封、盖章、标记的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年4月 30日上午9时30分截标后为谈判小组与供应商谈判时间，具体时间由代理机构广西鼎策工程顾问有限责任公司另行通知。地点：崇左市城南区新城路中段北侧（龙胤金街）32栋1-203号房，广西鼎策工程顾问有限责任公司开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时达到指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1、采购人名称：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心

地址：崇左市江州区金鸡路10号

联系人：王工      联系电话：0771-7969797

2、采购代理机构名称：广西鼎策工程顾问有限责任公司

地址：崇左市城南区新城路中段北侧（龙胤金街）32栋1-103号房

项目负责人：梁工     电话：0771-7998196

3.监督单位：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处  电话：0771-5331544

十二、网上公告媒体查询：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)。

采购人：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心

采购代理机构：广西鼎策工程顾问有限责任公司

2020年 4月 26 日