公开招标文件

项目名称：南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区）

项目编号：NNZC2021-G1-991044-GXYZ

采购计划文号：NNZC[2021]3741号-001（A分标）

NNZC[2021]3739号-001（B分标）

目     录

第一章  公告	3

第二章 货物需求一览表	8

第三章  评标方法	60

第四章  投标人须知	65

二    公开招标文件	72

三    投标文件	73

四    投标	77

五    开标、资格审查与评标	78

六    合同授予	81

七   其他事项	83

第五章  投标文件格式	85

第六章  合同条款及格式	100

- 第一章  公告

公开招标公告

项目概况: 南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区）（项目编号：NNZC2021-G1-991044-GXYZ）采购项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)的信息公告处自行下载获取本项目招标文件，并于2021年09月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NNZC2021-G1-991044-GXYZ

项目名称：南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区）

采购计划文号：NNZC[2021]3741号-001（A分标）、NNZC[2021]3739号-001（B分标）

预算金额：人民币壹仟陆佰捌拾叁万零捌佰玖拾壹元伍角柒分（¥16830891.57元）【其中A分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）：人民币捌佰贰拾伍万叁仟陆佰壹拾壹元整（¥8253611.00元）；B分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）：人民币捌佰伍拾柒万柒仟贰佰捌拾元伍角柒分（¥8577280.57元）。】

最高限价为：人民币壹仟陆佰捌拾叁万零捌佰玖拾壹元伍角柒分（¥16830891.57元）【其中A分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）：人民币捌佰贰拾伍万叁仟陆佰壹拾壹元整（¥8253611.00元）；B分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）：人民币捌佰伍拾柒万柒仟贰佰捌拾元伍角柒分（¥8577280.57元）。】

采购需求：

A分标（南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区））：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 （详见货物需求一览表） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面文字（小客车专用道） | 4819.5㎡ | 功能要求：必要功能，交通标线。 性能及技术指标：所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合GB5768-2009标准的规定；符合技术文档的要求（详见附件1）。含：1、标线涂料软化点≥100℃； ……详见货物需求一览表 |
| …… | …… | …… | …… |
| 16 | 施工占道费 | 1项 | …… |

B分标（南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区））：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 （详见货物需求一览表） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面文字（小客车专用道） | 4819.5㎡ | 功能要求：必要功能，交通标线。 性能及技术指标：所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合GB5768-2009标准的规定；符合技术文档的要求（详见附件1）。 含：1、标线涂料软化点≥100℃； ……详见货物需求一览表 |
| …… | …… | …… | …… |
| 15.31 | 检查井φ800 | 16个 | 1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm……详见货物需求一览表 |

如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

合同履行期限：详见公开招标文件。

二、申请人的资格要求：

A、B分标：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）本项目属于非专门面向中小企业项目。中小企业应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。2）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：自本公告发布之时起至提交投标文件截止时间前；

地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处；

方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载采购文件；

售价：招标文件售价每本0元。

1.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2021年09月08日09点30分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

特别说明：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体要求如下：

（一）采用现场递交方式送达：

1.供应商可自行安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程需要）。

2.投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

3.投标文件现场递交接收时间：2021年09月08日09时30分前（北京时间）。

4.如因投标人未遵守南宁市公共资源交易中心疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。

（二）采用邮寄方式送达：

1.投标文件必须在递交投标文件截止时间前1.5小时（即08时00分）送达投标文件邮寄地址，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由供应商自行承担。

2.为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3.投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

4.投标文件邮寄地址：南宁市青秀区思贤路45号创投中心16A层，收件人：梁工，联系电话：0771-2442850。

5.投标文件邮寄接收时间：自招标公告发布之时起至投标截止时间一个半小时止前（即 点  分）的正常工作时间，正常工作时间是指每天9:00-12:00，15:00-18:00，双休日和法定节假日不接收投标文件。

投标和开标地点：

本次招标将在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

1.通过邮寄方式送达投标文件的投标人可以不参加现场开标活动。

2.关于不参加现场开标活动的澄清有关要求：

2.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”“电子邮箱”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式、电子邮箱。

2.2开标当天通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

2.3如通过邮寄方式送达投标文件的投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日（2021年08月18日至2021年08月24日结束）。

六、其他补充事项：

- 网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）。

2、本项目所属行业：制造业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：南宁市公安局交通警察支队

地址：南宁市青秀区贤宾路3号

联系人及电话：覃工   0771-3181182

2.采购代理机构信息：

名称：广西邕政采购代理有限公司

联系地址：南宁市青秀区思贤路45号创投中心16A楼

项目联系人及联系电话：丰工、梁工  0771-2442850

3.项目联系方式

项目联系人：丰工、梁工

电话：0771-2442850

发布日期：2021年08月17日

- 第二章 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注“★”号的内容为实质性要求和条件。

4、本次采购将依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。若采购货物属于品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，并在投标文件中提供所投产品属于政府强制采购节能产品的证明材料，否则投标无效。

5、本次货物采购最高限价为： 人民币壹仟陆佰捌拾叁万零捌佰玖拾壹元伍角柒分（¥16830891.57元）【其中A分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）：人民币捌佰贰拾伍万叁仟陆佰壹拾壹元整（¥8253611.00元）；B分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）：人民币捌佰伍拾柒万柒仟贰佰捌拾元伍角柒分（¥8577280.57元）。】

- A分标（南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号、规格 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面文字（小客车专用道） | 4819.5㎡ | 规格及型号：反光白色热熔漆；地面文字的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 功能要求：必要功能，交通标线。 性能及技术指标：所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合GB5768-2009标准的规定；符合技术文档的要求（详见附件1）。含：1、标线涂料软化点≥100℃； 2、标线色度性能：白色（亮度因素≥0.80）、黄色（亮度因素≥0.45）； 3、标线抗压强度≥15Mpa； 4、标线耐磨性≤60（JM-100橡胶砂轮）mg(200转/1000g后减重)； 5、标线玻璃珠含量≥24%； 6、使用年限1年。 | 694008.00 | 制造业 |
| 2 | 地面标线(波浪线) | 1383.12㎡ | 规格及型号：反光白色热熔漆；标线的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 功能要求：必要功能，交通标线。 性能及技术指标：所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合GB5768-2009标准的规定；符合技术文档的要求（详见附件1）。 含：1、标线涂料软化点≥100℃； 2、标线色度性能：白色（亮度因素≥0.80）、黄色（亮度因素≥0.45）； 3、标线抗压强度≥15Mpa； 4、标线耐磨性≤60（JM-100橡胶砂轮）mg(200转/1000g后减重)； 5、标线玻璃珠含量≥24%； 6、使用年限1年。 | 70718.93 |  |
| 3 | 地贴(小客车专用道） | 578.34㎡ | 规格及型号：预成型标线贴（地贴采用黄色背景，白色图案，白色文字。）；地贴的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 1、外观：表面清洁、无裂纹、边界清晰、顺直、无破损，手感柔韧、易弯曲（直经＞3mm圆棒易缠绕），厚度≥1mm； 2、耐水性：在水中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 3、耐碱性：在饱和氢氧化钙溶液中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 4、标线带初始抗滑指数不低于55BPN，满足GB/T24717-2009中B级抗滑长效标线带的技术要求，粘接性能≥70N/IN； 5、具有良好的夜视反光效果，逆反射性能应满足潮湿和连续降雨条件下的最低逆反射性能； 6、耐热性能：地面温度-10～+60℃,不开裂，不脱落； 7、适用范围广，沥青路面、水泥路面均可使用； 8、使用年限不低于5年。 | 491589.00 |  |
| 4 | 地贴（宁静街区） | 1487.16㎡ | 规格及型号：预成型标线贴（地贴背景采用白色，文字采用蓝色）；地贴的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 1、外观：表面清洁、无裂纹、边界清晰、顺直、无破损，手感柔韧、易弯曲（直经＞3mm圆棒易缠绕），厚度≥1mm； 2、耐水性：在水中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 3、耐碱性：在饱和氢氧化钙溶液中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 4、标线带初始抗滑指数不低于55BPN，满足GB/T24717-2009中B级抗滑长效标线带的技术要求，粘接性能≥70N/IN； 5、具有良好的夜视反光效果，逆反射性能应满足潮湿和连续降雨条件下的最低逆反射性能； 6、耐热性能：地面温度-10～+60℃,不开裂，不脱落； 7、适用范围广，沥青路面、水泥路面均可使用； 8、使用年限不低于5年。 | 1264086.00 |  |
| 5 | 单悬臂标志 | 65块 | 边长440×220cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 682500.00 |  |
| 6 | 单柱式标志 | 184块 | 边长400×100cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 809600.00 |  |
| 7 | 单柱式标志 | 63块 | 边长180×120cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 131355.00 |  |
| 8 | 单柱式标志 | 23块 | 直径90cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 18170.00 |  |
| 9 | 标志换膜 | 共2231.52㎡ | Ⅴ类反光膜，500cm×300cm，5块Ⅴ类反光膜， 440cm×220cm，16块Ⅴ类反光膜，250cm×160cm,52块Ⅴ类反光膜，360cm×230cm.13块Ⅴ类反光膜，300cm×100cm,522块 Ⅴ类反光膜，300cm×200cm，20块 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 1383540.49 |  |
| 10 | 单柱式标志杆 | 共247条 | 热镀锌钢管， φ140×8×6400mm，184条； 热镀锌钢管， φ140×8×4200mm，63条 用途：交通标志 | 1、标志牌下端边缘净空高度要求达到2.5米。 2、杆件埋深0.6米。 3、详见施工图。 4、钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应采用热浸镀锌处理。 5、立柱应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的要求 6、立柱、横梁、法兰盘、标志底板、铝槽等大型构件的镀锌量不低于 600g/㎡,镀锌近似厚度 85um，抱箍、紧固件等小型构件不低于 350g/㎡,镀锌近似厚度 50um。 7、法兰盘须用混凝土包封，须满足螺栓混凝土净保护层不小于 4cm。 | 572546.00 |  |
| 11 | 单悬臂式标志杆 | 65条 | 热镀锌钢管， φ299×15×7750mm，65条 用途：交通标志 | 1、标志牌下端边缘净空高度要求达到5.5米。 2、杆件埋深0.6米。 3、钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应采用热浸镀锌处理。 4、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 5、立柱应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的要求 6、立柱、横梁、法兰盘、标志底板、铝槽等大型构件的镀锌量不低于 600g/㎡,镀锌近似厚度 85um，抱箍、紧固件等小型构件不低于 350g/㎡,镀锌近似厚度 50um。 7、法兰盘须用混凝土包封，须满足螺栓混凝土净保护层不小于 4cm。 | 1043250.00 |  |
| 12 | C25钢筋混凝土基 础 | 65座 | C25钢筋混凝土基础：（240×200×200cm），65座 含土方开挖弃运 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002(2011版)）的相关要求。 | 565500.00 |  |
| 13 | C25钢筋混凝土基 础 | 247座 | C25钢筋混凝土基础：120×100×120cm，247座 含土方开挖弃运 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002(2011版)）的相关要求。 | 459420.00 |  |
| 14 | 破除人行道 | 243.72㎡ |  | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 | 6850.58 |  |
| 15 | 破除绿化带 | 365.04㎡ |  | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 | 20477 |  |
| 16 | 施工占道费 | 1项 |  |  | 40000.00 |  |
| 分项最高限价合计（元） |  |  | - 8253611.00 |  |  |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日内。 ★二、交货期：自中标通知书发出之日起至2021年12月30日。 三、交货地点：由采购人指定现场。 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计）分项货物产品质量保证期有特殊要求的详见“货物需求一览表”要求。在质量保证期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 1 小时内到达采购人指定现场。 3、售后技术服务要求：中标供应商要作出售后服务承诺书，其涵盖的内容应包括响应体系、用户回访、定期巡检、备品备件等内容： ⑴、承诺具体、完善、可靠的服务响应体系（如抢修车辆、人员配备、应急设备等的保障配置）和服务响应方式；承诺中标后，提供24小时维修服务值班备勤固定电话，并保证有专门人员值班备勤，提供24小时值班备勤服务。 ★⑵、承诺具体的服务响应时间，必须做到交通事故抢修服务的时间为赴现场时间白天为接到任务后的20分钟内，夜间为30分钟；一般日常维护为接到任务后的60分钟内抵达现场。 ⑶、提供的货物须为全新、未使用过的整套设备；质量保证期按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，承诺保修期后的维修费用有优惠的，提供具体优惠方案；提供终身有偿维修、维护服务，招标文件另有约定的以招标文件确认的条款为准；做到半年一次对采购人提供的服务进行回访。 ⑷、每两个月定期对建设服务内容进行巡检，并将巡检情况及时反馈采购人。 ⑸、对所承建的内容配置有一定数量的备品备件。 ⑹、对所承担的维护工作的开展情况提供的所有信息均是真实有效的，不提供虚假信息。 ⑺、承诺中标后，提供的本地化服务，配备专业技术队伍及南宁本地号牌的巡逻车，用于其维护巡逻使用，能确保驻场建设和售后现场服务；提供产品售后联系地址、联系人、联系电话。 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、垃圾清运及实施过程中的费用等，供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； （6）所产生的代理服务费。 ★2、付款条件：供应商交货完毕，经采购人验收合格后支付合同款的50%，货物安装完毕并经采购人验收合格后支付合同款的30%，项目竣工验收经双方确认达到质量要求后支付剩余合同款（由于中标供应商原因不及时按要求完成合同款项结算手续的，采购人将不承担预算主管部门收回年度预算的责任）。 ★3、由中标供应商按照南宁市的相关规定办理施工开挖手续，施工围挡的布置和规格必须符合南宁市城市管理部门的相关规范与要求，并承担相应的责任。 ★4、在本项目质保期内因项目验收、运行需要发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费、等保测评等费用。 5、投标人如需现场勘察，可自行前往。 ★6、开工前，与南宁市交警支队设施大队进行技术交底。 ★7、验收结束后，中标供应商必须向南宁市公安局交通警察支队提供工程竣工验收资料及光盘拷贝一套。 8、验收条件及标准：验收标准符合相关国家标准和质量技术要求。 9、实施和安装要求：中标供应商按施工图设计文件实施及安装。 - 10、技术规范见附件。 |  |  |  |  |  |

- B分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号、规格 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面文字（小客车专用道） | 4819.5㎡ | 规格及型号：反光白色热熔漆；地面文字的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 功能要求：必要功能，交通标线。 性能及技术指标：所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合GB5768-2009标准的规定；符合技术文档的要求（详见附件1）。 含：1、标线涂料软化点≥100℃； 2、标线色度性能：白色（亮度因素≥0.80）、黄色（亮度因素≥0.45）； 3、标线抗压强度≥15Mpa； 4、标线耐磨性≤60（JM-100橡胶砂轮）mg(200转/1000g后减重)； 5、标线玻璃珠含量≥24%； 6、使用年限1年。 | 694008.00 | 制造业 |
| 2 | 地贴(小客车专用道） | 578.34㎡ | 规格及型号：预成型标线贴（地贴采用黄色背景，白色图案，白色文字）；地贴的形状、尺寸和规格应按施工图纸和GB5768-2009规定办理。 用途：交通标线。 | 1、外观：表面清洁、无裂纹、边界清晰、顺直、无破损，手感柔韧、易弯曲（直经＞3mm圆棒易缠绕），厚度≥1mm； 2、耐水性：在水中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 3、耐碱性：在饱和氢氧化钙溶液中浸泡72小时无明显的褪色、起皮、收缩、开裂等异常现象； 4、标线带初始抗滑指数不低于55BPN，满足GB/T24717-2009中B级抗滑长效标线带的技术要求，粘接性能≥70N/IN； 5、具有良好的夜视反光效果，逆反射性能应满足潮湿和连续降雨条件下的最低逆反射性能； 6、耐热性能：地面温度-10～+60℃,不开裂，不脱落； 7、适用范围广，沥青路面、水泥路面均可使用； 8、使用年限不低于5年。 | 491589.00 |  |
| 3 | 单悬臂标志 | 58块 | 边长440×220cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 609000.00 |  |
| 4 | 单柱式标志 | 182块 | 边长400×100cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 800800.00 |  |
| 5 | 单柱式标志 | 32块 | 直径90cm 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 25280.00 |  |
| 6 | 标志换膜 | 共2203.84㎡ | Ⅴ类反光膜，500cm×300cm，4块Ⅴ类反光膜， 440cm×220cm，15块Ⅴ类反光膜，250cm×160cm,51块Ⅴ类反光膜，360cm×230cm.13块Ⅴ类反光膜，300cm×100cm,521块 Ⅴ类反光膜，300cm×200cm，19块 Ⅴ类反光膜，400cm×250cm，1块 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、标志膜采用Ⅴ类反光膜。 4、标志板采用铝合金板。 5、标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的相关要求。 6、反光膜应符合国家标准《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中反光膜的规定。 | 1356379.90 |  |
| 7 | 单柱式标志杆 | 182条 | 热镀锌钢管， φ140×8×6400mm，182条 用途：交通标志 | 1、标志牌下端边缘净空高度要求达到2.5米。 2、杆件埋深0.6米。 3、钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应采用热浸镀锌处理。 4、GB5768-2009、施工图纸； 5、立柱应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的要求 6、立柱、横梁、法兰盘、标志底板、铝槽等大型构件的镀锌量不低于 600g/㎡,镀锌近似厚度 85um，抱箍、紧固件等小型构件不低于 350g/㎡,镀锌近似厚度 50um。 8、法兰盘须用混凝土包封，须满足螺栓混凝土净保护层不小于 4cm。 | 421876.00 |  |
| 8 | 单悬臂式标志杆 | 58条 | 热镀锌钢管， φ299×15×7750mm，58条 用途：交通标志 | 1、标志牌下端边缘净空高度要求达到5.5米。 2、杆件埋深0.6米。 3、钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应采用热浸镀锌处理。 4、符合施工图纸和GB5768-2009的相关要求。 5、立柱应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的要求 6、立柱、横梁、法兰盘、标志底板、铝槽等大型构件的镀锌量不低于 600g/㎡,镀锌近似厚度 85um，抱箍、紧固件等小型构件不低于 350g/㎡,镀锌近似厚度 50um。 7、法兰盘须用混凝土包封，须满足螺栓混凝土净保护层不小于 4cm。 | 930900.00 |  |
| 9 | C25钢筋混凝土基 础 | 58座 | C25钢筋混凝土基础：240×200×200cm，58座，含土方开挖弃运 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002(2011版)）的相关要求。 | 504600.00 |  |
| 10 | C25钢筋混凝土基 础 | 182座 | C25钢筋混凝土基础：120×100×120cm，182座，含土方开挖废弃 用途：交通标志 | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 3、应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002(2011版)）的相关要求。 | 348520.00 |  |
| 11 | 破除人行道 | 198.72㎡ |  | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 | 5594.52 |  |
| 12 | 破除绿化带 | 298.08㎡ |  | 1、符合施工图纸的相关要求。 2、符合技术文档的要求。 | 16719.31 |  |
| 13 | 施工占道费 | 1项 |  |  | 40000.00 |  |
| 14 | 飚声失驾行为曝光系统 |  |  | 3套 |  |  |
| 14.1 | 卡口抓拍相机 | 3台 |  | - 1、一体化防护罩设计； - ★2、传感器有效≥900万像素（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； - 3、图片分辨率支持4096×2160、3392×2008、1600×1200、1280×720； - 4、支持宽动态范围≥64dB； - 5、分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级； - ★6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux - 7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于该值的可认定为正偏离）； - ★8、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； - 9、可实现姿态异常检测并报警； - ★10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； - ★11、支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； - ★12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； - 13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； - 14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； - 15、支持对水平倾斜一定角度的车牌进行识别 - 16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 - ★17、防护等级达到IP67； - 18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） - 19、支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 - 20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； - 21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等， - ★22、免费提供叁年质保。 ★23、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作。 | 28232.33 |  |
| 14.2 | 环保闪光灯 | 9套 |  | 1、一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能； 2、设备应包含≥16颗LED灯珠； 3、支持红外光/可见光切换； 4、补光距离18-32米； 5、可在-40℃～70℃温度环境正常工作； 6、防护等级达到IP66； 7、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms； 8、投标文件中提供满足GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件。 | 19512.38 |  |
| 14.3 | 交通款终端服务器 | 3台 |  | - 1、最大支持16路；支持H.265、H.264等主流图像压缩格式；支持多张图片的合成并叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息；支持图片的存储、检索、查看、导出、上传；支持区间测速及区间违法发布功能 - 2、具有≥1个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口，需提供公安部权威机构检测报告证明。 3、支持UNP通信，可通过虚拟IP地址登录并进行操作，需提供公安部权威机构检测报告证明。 | 20117.36 |  |
| 14.4 | 工业级接入交换机 | 3台 |  | - ★1、至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； - 2、符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)； - 3、12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入； - 4、无风扇散热设计，IP30防护等级； - ★5、宽温设计：-40-75°C； - 6、模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力； - 7、处理类型：存储和转发； - 8、流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控； - 9、LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)； - 10、MTBF：2400000小时； - 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护； - 12、MAC地址表大小：8K； - 13、封包缓冲区大小：1Mbit； - ★14、可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★15、含售后服务，提供不少于五年质保。 | 12954.14 |  |
| 14.5 | 工业级交换机单模光模块 | 6台 |  | - 1、与前端工业以太网接入交换机配套使用； - 2、千兆端口，宽温-40-75°C，兼容前端工业以太网接入交换机； - 3、LC接口； - 4、千兆单模单芯10公里LC接口光模块，发端； ★5、含厂家售后服务，保修不少于五年。 | 1744.23 |  |
| 14.6 | 声音定位探头 | 3套 |  | 1、包含的拾音单元（麦克风）个数不少于32个； 2、麦克风类型：数字麦克风； 3、麦克风阵型：呈非对称随机排布，无对称中心点和对称中心线（提供公安部检测报告加盖厂家鲜章）； 4、探头中心位置集成一个摄像头，且装有可拆卸替换滤镜（提供公安部检测报告加盖厂家鲜章）； 5、含220V供电接口，含千兆以太网接口和485接口 6、麦克风可测量声音声压级范围不小于32.5～118.5dB； 7、麦克风总谐波失真不大于0.5%（94dB SPL 1KHz）； 8、麦克风信噪比不小于55.2dB； 9、麦克风±1dB频响范围不小于100～10kHz； 10、所有通道声音信号采样率不小于25.6kS/s； 11、无需高清摄像机等其他外设独立完成声音采集和声源定位计算，使用探头中心摄像机生成声音视频，通过以太网接口和485接口均可输出声源位置坐标（提供公安部检测报告加盖厂家鲜章）； 12、自带防雨罩； 13、防护等级IP65； 14、自带温湿度传感器（提供公安部检测报告加盖厂家鲜章）； 15、内置网络防雷器； 16、铝制轻型面板和防雨罩，支持导轨、抱箍等多种安装方式，适合安装于不同尺寸的典型横杆或立杆上； 17、最远探测距离：45米以上； 18、探头内置处理器，运行实时操作系统，对音视频在探头哪独立完成采集、存储和定位计算，无需外部处理器或计算机参与（提供公安部检测报告加盖厂家鲜章）； | 235188.67 |  |
| 14.7 | 声呐控制主控机 | 3台 |  | 一、硬件要求： 1、工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固，具有良好的防尘、防潮和散热性能； ★2.、CPU要求：酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★4、硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小500G，具备cf卡槽（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； 5、I/O接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口； 6、视频要求：VGA显示； 7、网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口 8、采用无风扇散热设计。 9、工作温度要求：0°C-65°C； 10、硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测； ★11、操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统； 12、电源：支持9－24V DC宽电压输入 ★13、适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件） 二、功能要求： 1、实时监控； 2、实时录像：计划录像、假日录像； 3、实现图片断电续传功能； 4、信息叠加； 5、图片描红； 6、抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7、车辆信息FTP/TFTP上传； 8、提供视频流服务（H.264数据）； 9、黑/白名单； 10、车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息； - 11、支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。 | 37222.16 |  |
| 14.8 | 噪声车辆抓拍软件功能 | 3套 |  | 1、探头上的摄像头视频信号和麦克风声音信号实现同步采集与记录，实时生成声音视频。 2、软件实现录制噪声超标车辆不少于5秒的声音和视频信号，并为视频每一帧图片叠加声音云图，所有声音云图连续播放即是“声音视频”。有排气噪声超大车辆经过时，自动实时生成声音视频，视频的每一帧应叠加正确的声音云图，声音云图的显示和声音同步，可清晰从多辆同时经过的车辆中区分出噪声最大的车辆。 3、生成违章证据图片和视频，证据图片和视频应包含“声音云图”和“声音视频”。 4、软件计算的声压级分贝数可与抓拍车辆图片叠加能够反映车辆的噪声超标行为，其最大值叠加显示在被抓拍车辆上；对排气噪声超过设定值的车辆可自动进行抓拍； 5、能够准确根据超标排气噪声声学特征对车辆进行抓拍，忽略车辆符合规定的引擎声、胎噪声以及其他周围环境噪声，避免误判； 6、有效区分并定位、抓拍跑车、改装车、摩托车超出规定允许标准的原地轰鸣以及低速、中速行驶的噪声等。 | 90213.99 |  |
| 14.9 | 精密稳压电源 | 3套 |  | 1.输出功率：1.5KVA 2.输出额定电压：220V 3.输入稳压范围：176-242（输出220V+/-1%），160-260（输出220V+/-10%） 4.频率：50HZ+/-5% | 6936.81 |  |
| 14.10 | 不间断电源调试10KV.A | 3套 |  |  | 4385.46 |  |
| 14.11 | 电源防雷器 | 3组 |  | 1、外壳阻燃等级 UL94-V0 ； 2、外壳防护等级 IP20； 3、安装标准 35mm 电气导轨； 4、接线端口数量 3PIN 5PIN ； 5、保护模式 L－PE、N－PE（2P） L-PE、N-PE或L-N-PE（3+1）； 6、损坏状态 呈断路状态； | 2762.36 |  |
| 14.12 | 母线、避雷器、电容器调试1 KV以下 | 3组 |  |  | 1859.04 |  |
| 14.13 | 防雷插座 | 3套 |  | 1、5孔防雷插座，使用阻燃防火工程塑料； 2、额定工作电压：230V； 3、额定工作电流：10A； 4、最大输出功率：2500W | 491.06 |  |
| 14.14 | 设备电源线 | 720m |  | RVV3×1.5mm2 | 1780.23 |  |
| 14.15 | 取电电源线 | 1800m |  | RVV3×6mm2 | 35817.99 |  |
| 14.16 | 超五类非屏蔽双绞线 | 720m |  | 超五类非屏蔽双绞线 | 3520.87 |  |
| 14.17 | 接地极(板)制作、安装 | 3根 |  | 所有涉及杆件、设备箱体达到国标4Ω标准。 | 425.50 |  |
| 14.18 | LED显示屏（1×2m） | 6m2 |  | 1、箱体结构轻薄化、标准化：采用高强度钣金工艺，实现精度高、重量轻等突出特点，屏体画面均匀一致，基本均匀度为5%，最高均匀度为1%，可实现高刷新，高灰度，画面更加逼真； 2、承重强度高，可实现连接片快速安装，安装方式灵活多变，可适用交通龙门架，F杆等，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象； 3、实现低热量、低噪音、低辐射：通过良好的结构导入设计、常温使用保证工作在低分贝值，保证屏体稳定工作； 4、屏体均为内部走线，防水性能好。箱体内部空间大，可安装带避雷器、固态继电器的配电板，异步控制卡。还可合理选配光感探头，根据环境自动调节屏体亮度； 5、模组底壳均带有安装和维护把手，面罩不反光，耐紫外线，对比度为3000:1，箱体平整度系数＜1mm； 高防护等级，屏体正面防水、防尘级可达IP65； 6、全天候使用；高亮度显示 | 54233.62 |  |
| 15 | 电警卡口 |  |  | 8套 |  |  |
| 15.1 | - 正反向AI电警抓拍单元 | 16台 |  | 1、一体化防护罩设计； ★2、传感器有效≥900万像素（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； 3、图片分辨率支持≥4096×2160； 4、支持宽动态范围≥64dB； 5、分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级； ★6、支持采用不可见光或不可见光与可见光联合方式进行补光，内置双图像传感器和led补光灯； ★7、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux7、支持H.265、H.264H、MJEPG等压缩标准（投标参数小于该值的可认定为正偏离）； ★8、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型； 9、可实现姿态异常检测并报警 ； ★10、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）； ★11、支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率(白天)≥99%，车辆捕获率(夜间)≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率符合国际及公安部相关标准； 13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准； 14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）； 15、支持对水平倾斜一定角度(0-135度)的车牌进行识别 16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 ★17、防护等级达到IP65； 18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车) ；支持支持人车属性识别（驾驶员人脸、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、越线（白色实线、双黄线、单黄线）行驶、违章变道、违停等） 19、支持温度范围在-40℃～+70℃的环境下工作 20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； 21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等， ★22、提供不少于叁年质保。 - ★23、按南宁市交警支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作。(现有平台采用SOA架构，通过ESB企业服务总线和门户技术，实现高清视频监控平台、电子警察管理平台、交通诱导信息发布平台等多个基础业务平台的数据整合和门户层的整合，可以在一张图（GIS地图）上完成交通综合监控、设备联动控制、交通事件预警、指挥调度等综合性的交通指挥功能。)。 | 341083.51 |  |
| 15.2 | 环保闪光灯 | 22套 |  | 1、一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能； 2、设备应包含≥16颗LED灯珠； 3、支持红外光/可见光切换； 4、补光距离18-32米； 5、可在-40℃～70℃温度环境正常工作； 6、防护等级达到IP66； 7、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms； 8、投标文件中提供满足GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件。 | 129179.30 |  |
| 15.3 | 工控机 | 8台 |  | 一、硬件要求： 1、工程整机工业制造型整体风格，整机结构紧凑，坚固，具有良好的防尘、防潮和散热性能； ★2.、CPU要求：参照或相当于酷睿i7处理器2.0G或者以上（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★4、硬盘要求：高速存储设备，支持SATA III，整机容量不小于4T，随机配置的固态硬盘容量不小500G，具备cf卡槽（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； 5、I/O接口要求：至少3个串口，6个USB2.0接口； 6、视频要求：VGA显示； 7、网络接口要求：3个独立千兆自适应RJ45网络接口； 8、采用无风扇散热设计； 9、工作温度要求：0°C-65°C； 10、硬件检测：对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行检测； ★11、操作系统：预装正版Windows10或Linux操作系统； 12、电源：支持9－24V DC宽电压输入 ； ★13、适用于南宁市交警支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件）。 二、功能要求： 1、实时监控； 2、实时录像：计划录像、假日录像； 3、实现图片断电续传功能； 4、信息叠加； 5、图片描红； 6、抓拍图片支持保存全景图片、特写图片、合成图片； 7、车辆信息FTP/TFTP上传； 8、提供视频流服务（H.264数据）； 9、黑/白名单； 10、车辆信息存储容量不小于200万辆通行车辆信息或100万辆的违法车辆信息； - 11、支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖。 | 137394.44 |  |
| 15.4 | L型八角立杆高6.5米，横杆10米 | 8套 |  | 1、立柱高6.5m，悬譬长10m； 2、采用无焊缝钢管且进行侵锌喷塑防腐处理； 3、悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，上方应加置避雷钗，壁厚≥8mm，直径¢≥219mm； 4、立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式,臂长大于l2米采用插接，插接处设有放松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内； 5、杆件距离路面净高不小于6米； ★6、杆件外观统一喷涂防锈氟碳漆，质保期内不能出现明显褪色、脱落情况。 | 144791.26 |  |
| 15.5 | 人工挖弃土方 | 48.64m3 |  |  | 5415.95 |  |
| 15.6 | 现浇 C20混凝土基础 | 48.64 m3 |  | 尺寸：1600×1600×2000mm | 34077.21 |  |
| 15.7 | 落地配电箱及基础 | 8台 |  | 1、 落地式含电源防雷器，C级防雷，20KA通流量；含零线排、地线排、5个90A 2P、16A回路、5位插孔（三角插、平行插），导轨式安装条，箱体带三角锁，含配件。 2、 外形尺寸为：高×宽×深（箱体+防雨帽）：1250×700×500mm，需采用20﹟优质冷轧钢板焊接镀锌后加烤漆制成，需具有耐冲击、防腐蚀、强度好的特点。 3、 基础： （1）采用素混凝土浇铸，混凝土强度等级必须符合GB50204-2002的要求； （2）基础尺寸为(W*D*H):650*780*800mm,露出地面150~200mm （3）基础侧面使用瓷砖条贴面 4、防护等级IP54，防尘防水，安装防盗锁，丝印公安标志和字样。 | 25509.79 |  |
| 15.8 | 不锈钢配电箱 | 8台 |  | 1、落地式含电源防雷器，C级防雷，20KA通流量；含零线排、地线排、5个90A 2P、16A回路、5位插孔（三角插、平行插），导轨式安装条，箱体带三角锁，含配件。 2、外形尺寸为：(W×D×H)： 600×630×1060mm，需采用20﹟优质冷轧钢板焊接镀锌后加烤漆制成，需具有耐冲击、防腐蚀、强度好的特点。 3、防护等级IP54，防尘防水，安装防盗锁，丝印公安标志和字样。 | 13549.94 |  |
| 15.9 | 工业交换机 | 8台 |  | ★1、至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； 2、符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)； 3、12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入； 4、无风扇散热设计，IP30防护等级； ★5、宽温设计：-40-75°C； 6、模块化二层交换机，导轨式安装，拥有坚固的金属外壳，并支持高EMI/EMC防护能力； 7、处理类型：存储和转发； 8、流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控； 9、LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)； 10、MTBF：2400000小时； 11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护； 12、MAC地址表大小：8K； 13、封包缓冲区大小：1Mbit； ★14、可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理（投标参数大于该值的可认定为正偏离）； ★15、含售后服务，提供不少于五年质保。 | 16185.20 |  |
| 15.10 | 光纤收发器 | 16台 |  | 1、接口类型:RJ-45，RS485,FC/FC； 2、协议标准：IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x； 3、传输速率：10/100Mbps； - 4、传输距离：20KM。 | 30559.67 |  |
| 15.11 | 精密稳压电源 | 8台 |  | 1、输出功率：1.5KVA 2、输出额定电压：220V 3、输入稳压范围：176-242（输出220V+/-1%），160-260（输出220V+/-10%） 4、频率：50HZ+/-5%。 | 19868.80 |  |
| 15.12 | 不间断电源调试10KV.A | 8套 |  |  | 11862.34 |  |
| 15.13 | 光纤跳线 | 16条 |  | LC-LC 双芯一股，高密度护套推拉跳线,OM3,3m。 | 1293.08 |  |
| 15.14 | 二合一防雷 | 8组 |  | 网络电源信号 | 4688.64 |  |
| 15.15 | 电源防雷器 | 8组 |  | 1、额定电压：AC220V； 2、额定电流：10A； 3、响应时间：≤25ns； 4、接线方式：串联安装 5、外壳阻燃等级 UL94-V0； 6、外壳防护等级 IP20 安装标35mm电气导轨。 | 8100.46 |  |
| 15.16 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下 | 16组 |  |  | 18267.76 |  |
| 15.17 | 防雷插座 | 8套 |  | 1、5孔防雷插座，使用阻燃防火工程塑料； 2、额定工作电压：230V； 3、额定工作电流：10A； 4、最大输出功率：2500W。 | 1822.77 |  |
| 15.18 | 设备电源线 | 4800m |  | RVV3×1.5mm2 | 12038.50 |  |
| 15.19 | 取电电源线 | 9600m |  | RVV3×6mm2 | 227708.52 |  |
| 15.20 | 超五类非屏蔽双绞线 | 4800m |  | 超五类非屏蔽双绞线 | 23809.26 |  |
| 15.21 | 接地极(板)制作、安装 | 8根 |  | 设备箱标准防雷接地处理，达到国标4Ω标准。 | 1150.95 |  |
| 15.22 | 监控提示交通标志 | 16块 |  | 1、道路监控摄像机配套； 2、告知示意牌60*80cm(单面超强反光膜)； 3、符合GB5768.2-2009中7.2.5.5交通监控设备标志标准。 | 54768.62 |  |
| 15.23 | 运营商线路租用 | 8点 |  | 100兆每年，每个点位按照3年计算 | 237929.24 |  |
| 15.24 | 地下定向钻孔敷管(单管) | 8处 |  | Ф100×5mm钢管 | 88402.21 |  |
| 15.25 | 塑料管埋地敷设 | 800m |  | Ф90×5mmPE管 | 51932.50 |  |
| 15.26 | 塑料管埋地敷设 | 800m |  | Ф100×5mm硬质PVC管材 | 105618.86 |  |
| 15.27 | 人工回填沟槽 土方 | 68m3 |  |  | 8196.44 |  |
| 15.28 | 检查井φ800 | 16个 |  | 1、φ800mm，深度约为1米。 2、检查井底部应设有渗水孔，检查井井中管道到井底的距离不低于20cm 3、检查井应用砖砌，做好防水处理，并加防护盖板，并做好管道口的封堵。 4、砖砌检查井用水泥砂浆抹面，其厚度不低于1.5cm,确保井筒圆顺。 5、人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。 6、井盖上应标明行业标识、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准等。使用的井盖必须有出厂合格证，并经荷载试验合格后方可使用。井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不应小于30MPa。 7、检查井及其周围路面1.5mx1.5m范围内不得出现沉陷、突起或破损。 8、中标人应当在井盖设施竣工验收后60日内将井盖设施的设置地点、数量、规格、编号、分布图以及委托的维护和管理单位等相关资料按监督管理职责报市市政设施管理机构或城区市政行政主管部门备案。 9、按照市市政行政主管部门的规定，中标人应在井盖井体内壁设置标有中标人名称、编号及抢修电话的统一规格的铝制标志牌。 | 19410.73 |  |
| 分项最高限价合价（元） |  |  | - 8577280.02 |  |  |  |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日内。 ★二、交货期：自中标通知书发出之日起至2021年12月30日。 三、交货地点：由采购人指定现场。 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计）分项货物产品质量保证期有特殊要求的详见“货物需求一览表”要求。在质量保证期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 1 小时内到达采购人指定现场。 3、售后技术服务要求：中标供应商要作出售后服务承诺书，其涵盖的内容应包括响应体系、用户回访、定期巡检、备品备件等内容： ⑴、承诺具体、完善、可靠的服务响应体系（如抢修车辆、人员配备、应急设备等的保障配置）和服务响应方式；承诺中标后，提供24小时维修服务值班备勤固定电话，并保证有专门人员值班备勤，提供24小时值班备勤服务。 ★⑵、承诺具体的服务响应时间，必须做到交通事故抢修服务的时间为赴现场时间白天为接到任务后的20分钟内，夜间为30分钟；一般日常维护为接到任务后的60分钟内抵达现场。 ⑶、提供的货物须为全新、未使用过的整套设备；质量保证期按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，承诺保修期后的维修费用有优惠的，提供具体优惠方案；提供终身有偿维修、维护服务，招标文件另有约定的以招标文件确认的条款为准；做到半年一次对采购人提供的服务进行回访。 ⑷、每两个月定期对建设服务内容进行巡检，并将巡检情况及时反馈采购人。 ⑸、对所承建的内容配置有一定数量的备品备件。 ⑹、对所承担的维护工作的开展情况提供的所有信息均是真实有效的，不提供虚假信息。 ⑺、承诺中标后，提供的本地化服务，配备专业技术队伍及南宁本地号牌的巡逻车，用于其维护巡逻使用，能确保驻场建设和售后现场服务；提供产品售后联系地址、联系人、联系电话。 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、垃圾清运及实施过程中的费用等，供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； （6）所产生的代理服务费。 ★2、付款条件：供应商交货完毕，经采购人验收合格后支付合同款的50%，货物安装完毕并经采购人验收合格后支付合同款的30%，项目竣工验收经双方确认达到质量要求后支付剩余合同款（由于中标供应商原因不及时按要求完成合同款项结算手续的，采购人将不承担预算主管部门收回年度预算的责任）。 ★3、由中标供应商按照南宁市的相关规定办理施工开挖手续，施工围挡的布置和规格必须符合南宁市城市管理部门的相关规范与要求，并承担相应的责任。 ★4、在本项目质保期内因项目验收、运行需要发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费、等保测评等费用。 5、投标人如需现场勘察，可自行前往。 ★6、开工前，与南宁市交警支队设施大队进行技术交底。 ★7、验收结束后，中标方必须向南宁市公安局交通警察支队提供工程竣工验收资料及光盘拷贝一套。 8、验收条件及标准：验收标准符合相关国家标准和质量技术要求。 9、实施和安装要求：中标方按施工图设计文件实施及安装。 - 10、技术规范见附件。 |  |  |  |  |  |

- 附件1：一、交通标线技术要求

（一）范围

在城市市政道路上（包括路段和交叉口）各种交通标线的施工和设置，包括使用各种涂料制作的交通标线线形、图案、文字、导向箭头件等组件及必须配套完善的工程。

（二）材料

1、交通标线可采用下列材料

（1）路面标线涂料。

（2）玻璃珠。

（3）底油涂剂，由试验决定是否需要预涂底油，并由热熔型涂料厂家指定底油种类、质量要求、负责供货。

2、材料的技术要求

（1）热熔型涂料的质量应符合相关的技术要求。

（2）玻璃珠的比重、粒度、折射率等质量标准应符合相关的技术要求。

（3）底油涂剂应符合产品标准的规定指标，有产品合格证和使用说明及注意事项。底油施工方法，除按涂料制造厂家推荐的方法进行外，亦可另行试验决定。

（三）施工要求

1、总则

（1）设置标线的路面表面应是清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青或油腻堆积，或其他有害物质。雨后路面要经过长时间的充分干燥方可施工。

（2）在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时,先喷涂热塑底油下涂剂,按试验决定的间隔时间涂敷热塑涂料,以提高其粘结力,但要注意水泥路面的下涂剂不要用在沥青路面上,沥青路面的下涂剂也不要用在水泥路面上,如果路面凹凸严重，深凹中的下涂剂不容易干燥，可考虑喷涂两次。

（3）路面各种标线的形状、尺寸和规格应按GB5768-2009规定办理。

（4）所有标线应具有光洁、均匀及精巧外观，如不具均匀、满意外观时，应由承包人予以更正，费用由承包人自理。

（5）有缺陷的、施工不光、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，其费用由承包人自理。

2、涂料标线

（1） 施工时注意事项

①涂敷施工应在夜间进行，雨天、对热熔型涂料温度低于10°C等这些情况时应停止施工。标线施工时的气温最佳要求是>20°C。

②标线施工时路面温度与涂料温度的要根据相关的施工标准进行掌握。

③标线应顺直,当为曲线时,应为平顺均匀曲线。所有边缘应具有清晰、明确的切断，在规定标线以外的标线材料应清除，使路面磨耗层上留有简洁、平顺标线。为保证所涂标线美观、正规，涂料涂敷前应打好标准线。

④涂料施工时应在施工现场设置好各种安全标记、护栏等防护措施，以免车辆将涂料带出或形成车辙。

⑤标线施工应在不影响正常交通的情况下进行，避免造成任何交通事故。

3、验收标准：

反光热熔型涂料各项性能指标达到表1热熔型涂料性能表要求；

表1   热熔型涂料的性能

| 项目 |  | 热熔型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 | 突起型 |
| 密 度（g/cm3） |  | 1.8-2.3 |  |  |
| 软化点，℃ |  | 100～120 |  | ≥100 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，应无发皱、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间（min） |  | ≤3 |  |  |
| 色度性能（45/0） | 白色 | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合表4和图1规定的范围 |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |
| 抗压强度，Mpa |  | ≥15 |  | 23℃±1℃时，≥12 50℃±2℃时，≥2 |
| 耐磨性，mg（200转/1000g后减重） |  | ≤60(JM—100橡胶砂轮) |  | 一 |
| 耐 水 性 |  | 在水中浸泡24小时后无异常 |  |  |
| 耐 碱 性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24小时后无异常 |  |  |
| 玻璃珠含量,% |  | 一 | ≥24 |  |
| 流动度，s |  | 35±10 |  | 一 |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环的应无裂纹 |  |  |
| 加热稳定性 |  | 200℃-220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合表6和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20﹪ |  |  |

表2 标线颜色色品坐标表

| 颜色 |  | 用角点的色品坐标来决定可使用的颜色范围 （光源：标准光源D65，照明和观测几何条件：45/0） |  |  |  |  | 亮度因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坐标 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 普通材料色 | 白 | X Y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≧0.75 |
|  | 黄 | X Y | 0.519 0.480 | 0.468 0.442 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≧0.45 |
| 逆反材料色 | 白 | X Y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≧0.35 |
|  | 黄 | X Y | 0.545 0.454 | 0.487 0.423 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≧0.27 |

（四）计量

交通标线应按图纸所示,经检查验收以后以平方米计量,不反光型标线不含有玻璃珠,反光型的交通标线玻璃珠应包含在内。

- 二、交通标志技术要求

（一）范围

城市道路路段及交叉口上的各式交通标志的提供和设置。包括所有支承结构、底座基础、硬件和完成组装而需要的附件。

（二）材料

1、构成交通标志的各种材料

（1）标志底板

标志底板可采用铝合金板制造（含挤型铝型材板）材料。

（2）标志面

标志面采用反光标志膜（简称反光膜）

反光膜等级按施工设计图确定，但不应低于（表4-2）的最小逆反射系数。

（3）标志立柱

标志立柱按具体要求，采用角钢、槽钢、钢管及钢筋混凝土等材料制做。

2、标志板的技术要求

（1）标志底板

挤型铝（6061-T6）的指标及技术标准如下：

1）技术指标：

扭曲度mm/m≤3.4

平面间隙 ≤0.8

弯曲度300mm≤0.3

2）标志牌质量标准：

①牌面无螺丝及铆钉头。

②牌面6米长范围内铝板无接缝。

③牌面1.2米χ3米范围内不允许有反光膜驳口。

④牌面每1㎡范围内不允许超过5个1c㎡ 以上的气泡。

⑤挤型铝的宽度不少于20cm；厚度不少于1.5mm。

3）铝合金板

铝合金板的化学成份、冷轧板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允许偏差应符合GB3190、GB3880、GB3194的规定，铝合金板用于标志板时，其最小厚度不应小于1.5mm。当标志底板面积大于3㎡时，板厚采用3mm；面积为1㎡～3㎡之间时，板厚采用2mm～3mm；面积小于等于1㎡时，板厚采用1.5mm～2mm。大型标志底板面积大于等于9㎡的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板拼装而成，或按设计图进行加强处理。圆形和三角形标志采用15mm的卷边进行加固，其它所有标志边缘均应折压边加固。（所有标志板凡是要用铆钉与底架连接的，都要挤型铝制作，国标牌除外。）

2平方米以下的标志牌背后采用宽8厘米铝滑槽；2平方米以上的标志牌背后采用宽10厘米的铝滑槽，铝滑槽间隔为50厘米。标志板与滑动槽钢、卷边加固件的连接，在保证连接强度和标志板面平整，且不影响贴反光膜的前提下，采用铆接。

3、制作标志面的各种材料应符合下列规定：

（1）技术参数

色度性能表4-1

反光膜颜色（昼间色或表面色）

| 颜色 | 色品坐标 （标准照明体D65,几何条件45°α：0°，2°视场角） |  |  |  |  |  |  |  | 亮度因数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 无金属镀层 | 有金属镀层 |
|  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |  |  |
| 白 | 0.350 | 0.360 | 0.305 | 0.315 | 0.295 | 0.325 | 0.340 | 0.370 | ≥0.27 | ≥0.15 |
| 黄 | 0.545 | 0.454 | 0.494 | 0.426 | 0.444 | 0.476 | 0.481 | 0.518 | 0.15~0.45 | 0.12~0.30 |
| 橙 | 0.558 | 0.352 | 0.636 | 0.364 | 0.570 | 0.429 | 0.506 | 0.404 | 0.10~0.30 | 0.07~0.25 |
| 红 | 0.735 | 0.265 | 0.681 | 0.236 | 0.579 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 0.02~0.15 | 0.02~0.11 |
| 绿 | 0.201 | 0.776 | 0.285 | 0.441 | 0.170 | 0.364 | 0.026 | 0.399 | 0.03~0.12 | 0.02~0.11 |
| 蓝 | 0.049 | 0.125 | 0.172 | 0.198 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | 0.01~0.10 | 0.01~0.10 |
| 棕 | 0.430 | 0.340 | 0.610 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.430 | 0.390 | 0.01~0.09 | 0.01~0.09 |
| 灰 | 0.305 | 0.315 | 0.335 | 0.345 | 0.325 | 0.355 | 0.295 | 0.325 | 0.12~0.18 | - |
| 荧光黄绿 | 0.387 | 0.610 | 0.369 | 0.546 | 0.428 | 0.496 | 0.460 | 0.540 | ≥0.60 | - |
| 荧光黄 | 0.479 | 0.520 | 0.446 | 0.483 | 0.512 | 0.421 | 0.557 | 0.442 | ≥0.40 | - |
| 荧光橙 | 0.583 | 0.416 | 0.535 | 0.400 | 0.595 | 0.351 | 0.645 | 0.355 | ≥0.20 | - |

反光膜颜色（夜间色或逆反射色）

| 颜色 | 色品坐标 （标准照明体A,2°视角） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.000 |  | 2.000 |  | 3.000 |  | 4.000 |  |
|  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 黄 | 0.513 | 0.487 | 0.500 | 0.470 | 0.545 | 0.425 | 0.572 | 0.425 |
| 橙 | 0.595 | 0.405 | 0.567 | 0.405 | 0.613 | 0.355 | 0.643 | 0.355 |
| 红 | 0.650 | 0.348 | 0.620 | 0.348 | 0.712 | 0.255 | 0.735 | 0.265 |
| 绿 | 0.007 | 0.570 | 0.200 | 0.500 | 0.322 | 0.590 | 0.193 | 0.782 |
| 蓝 | 0.033 | 0.370 | 0.180 | 0.370 | 0.230 | 0.240 | 0.091 | 0.133 |
| 棕 | 0.595 | 0.405 | 0.540 | 0.405 | 0.570 | 0.365 | 0.643 | 0.355 |
| 荧光黄绿 | 0.480 | 0.520 | 0.473 | 0.490 | 0.523 | 0.440 | 0.550 | 0.449 |
| 荧光黄 | 0.554 | 0.445 | 0.526 | 0.437 | 0.569 | 0.394 | 0.610 | 0.390 |
| 荧光橙 | 0.625 | 0.375 | 0.589 | 0.376 | 0.636 | 0.330 | 0.669 | 0.331 |
| 注:对白色和灰色的夜间色不作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

光度性能-V类反光膜                         表4-2

| 观察角 | 入射角 | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2º | -4º | 580 | 435 | 87 | 58 | 26 | 17 |
|  | +15º | 348 | 261 | 52 | 35 | 16 | 10 |
|  | +30º | 220 | 165 | 33 | 22 | 10 | 7.0 |
| 0.5º | -4º | 420 | 315 | 63 | 42 | 19 | 13 |
|  | +15º | 252 | 189 | 38 | 25 | 11 | 7.8 |
|  | +30º | 150 | 110 | 23 | 15 | 7.0 | 5.0 |
| 1.0º | -4º | 120 | 90 | 18 | 12 | 5.0 | 4.0 |
|  | +15º | 72 | 54 | 11 | 7.2 | 3.0 | 2.4 |
|  | +30º | 45 | 34 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |

1）色度性能

标志面（包括丝网印刷后）的各种颜色的色品坐标和亮度因数应在表4-1规定的范围内。

2）光度性能

①逆反射系数：用作标志的反光膜的逆反射系数不应低于表4-2的规定。

②湿状态的逆反射系数：湿状态的反光膜或反光涂料的标志面在观测角为12'、入射角为-4时的逆反射系数值不应低于表4-2规定值的80%。

③标牌的反光等级按照设计文件要求。

3）耐候性能：经过规定的耐候性能试验后：

试样应无明显的裂缝、刻痕、气泡、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形，从任何一边均不应出现超过0.8mm的收缩，也不应出现反光膜从底板边缘翘曲或脱离的痕迹。

4）耐盐雾腐蚀性能

耐盐雾腐蚀试验后，反光膜表面不应出现变色、渗漏、起泡、或被侵蚀等损坏

5）抗冲击性能

经过冲击试验后，标志面在受到冲击的表面以外，不应出现裂缝、层间脱离或其他损坏。

6）耐高低温性能

进行高温、低温试验后，标志面材料表面不应出现裂痕、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等损坏

7）标志面与标志底板的附着性能

由反光膜粘贴到标志底板上制成的标志板，进行附着性能试验后，反光膜在5分钟后的剥离长度不应大于20mm。

8）油墨对反光膜的附着性能

进行附着性能试验后，标志面上油墨的墨层结合牢度大于或等于95%。

9）附着性能

经过附着性能试验后，标志面材料在5分钟后的剥离长度不应大于20mm

10）耐弯曲性能

经过耐弯曲性能试验后，标志面材料表面不应出现裂缝、剥落或层间分离等损坏

11）收缩性能

经过缩收性能试验后，标志面材料不应出现明显缩收、任何一边的尺寸在10分钟内，其缩收不应超过0.8mm；在24小时内，其缩收不应超过3.2mm。

（2）耐溶剂性能

经过耐溶剂性能试验后，标志面材料表面不应出现软化、皱纹、渗漏、气泡、开裂、或被溶解等损坏。

（3）承包人应向监理工程师提供获准使用的各种标志面材料的详细技术资料及样品。

1）标志和标志板的加工要求（含挤型铝材板）

①标志的加工，包括标志板的形状、图案、文字、外形尺寸应符合GB5768-2009及设计文件的规定。对标志底板的边缘和夹角应适当倒角，呈圆滑状。

②标志板的尺寸，一般外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1.2m时，其偏差为外形尺寸的±0.5%，邻边的夹角偏差为0.5。

③标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，标志板每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

④标志板不允许有裂纹、明显的划痕、损伤和颜色不均匀；在任何一处面积为（50×50）cm的表面上，不允许存在一个或一个以上任何一处总面积大于10mm² 的汽泡；不允许有逆反射性能不均匀。

⑤对于用反光膜制作的标志板，其反光膜的拼接应符合下列要求：

⑥反光膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度和宽度、直径小于反光膜产品的最小宽度时，不应有拼接缝。

⑦当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，重叠部分不应小于5mm。当需要滚筒粘贴或经网印刷时，可以平接，其间隔不应超过1mm。距标志板边缘5cm之内，不得有拼接。

⑧在粘贴反光膜结束之前，用过光油擦涂反光膜边角，以免反光膜起毛边。

⑨标志板边缘应进行卷边加固，卷边参考设计文件的形式和GB5768-2009；标志底板应采用型钢或滑动铝槽，加固方式按GB5768-2009附录E图E1和设计文件。

⑩在同一块标志板上，标志底板和标志面所采用的各种材料应具有相容性，防止因电化作用，不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或损坏。

⑪立柱采用的钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加帽。立柱的防腐处理，主要采用热镀锌方式，金属构件镀锌面的损坏面积不超过该构件表面面积的1％。热浸镀锌的完整工艺为：酸洗—水洗—碱洗—水洗—稀盐酸处理—助镀—热浸镀冷却，所用锌应用0号锌或1号锌，施工工序为先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工，镀锌构件锌层质量应符合下表中的规定。扣件、结合件和连接件等配件应采用与被连接材料相一致的材料，当接触的金属材料不同时，应铺设绝缘材料，以防止电解腐蚀。立柱应采用单一的颜色，最好用乳白色或浅色，一条道路应采用同一颜色。

镀锌构件锌层质量

| 构件名称 | 平均锌层质量（g/㎡） | 锌层近似厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| 立柱、挑臂、横梁、端头 | ≥600 | ≥85 |
| 紧固件、防阻块、托架 | ≥350 | ≥50 |

4、标志板的标记、包装、运输及贮存

（1）标记、使用说明和产品合格证

1）在标志板的背面应有清晰、耐久的标记，内容包括：

①应用的标准号。

②制造厂家的名称、商标或其他能代表生产厂的符号。

③标志板采用逆反射材料的种类、级别。

④生产的年、月、日。

2）对于每批标志板产品，应有厂方提供的使用说明，内容包括：

①标志板的装配和安装说明。

②标志板的使用和维修说明

③标志板使用地点限制的说明

3）对于每批标志板产品，应有厂方提供的产品质量等级检验合格证。

（2）包装、运输及贮存

1）标志板的包装、运输及贮存应符合GB3199的规定。

2）标志板应采用垫纸装箱的包装方式。标志板在装箱前应逐块装或尺寸形状相同的标志板每两块一起包装、标志面应有软衬垫材料加以保护，以免搬运中受到刻划或其他损伤。

3）标志板装箱时，应随箱附有产品的使用说明及产品等级检验合格证。

4）标志牌的贮存期不宜超过一年。

（3）承包人应在施工前28天，根据本规范向工程师提供所有拟用材料的样品，附有生产厂商的使用说明和规定。

（三）施工要求

1、基础

标志立柱基础可根据本规范就地浇筑或预制后再埋置。浇筑混凝土立模和锚固螺栓的设置，都应经工程师批准后方能浇筑凝土。

基础混凝土应采用C25混凝土，其中水泥为42.5Mpa普通硅酸盐水泥。混凝土的配合比和最小水泥用量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）的规定。小型标志基础（小于1m3）可采用自拌C25砼钢筋混凝土，其他基础均须采用C25商品混凝土浇注。

基础钢筋直径≤lOmm时，采用R235钢筋，标准强度f～h=235Mpa；弹性模量Es=2.1XlO5Mpa。直径>lOmm时，采用HRB335钢筋，标准强度f～h=335Mpa；弹性模量Es=2.OXIO5Mpa。并符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62—2004）的有关规定。

2、支承结构

（1）路侧式标志的装设,应按GB5768-2009第13.7条进行。在平坡或下坡处的高架标志，其垂直轴线应略微向后倾斜。

（2）钢支承结构应根据本规范和GB5768-2009的规定制作和安装。

（3）管状或空心钢截面的支承结构，应设有经过批准的、吻合紧密的防雨帽。

（4）钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成之前完成。提供的连接件和附件适合标志安装系统并符合GB5768-2009附录E的要求。

（5）承包人应把其推荐的安装系统，包括多标志组合装置的详情报送工程师审批。安装期间，标志板应适当支撑和加固，其表面应采取防止损坏的保护借施。

（6）标志中铝合金或或其他金属接触的所有钢材都应加以保护以避免发生钢材或铝合金锈蚀的危险，保护措施应使工程师满意。

3、标志

（1）标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐、方正的边缘，不应有锐角或毛刺，并按GB5768-2009附录E进行加固。所有标志板的槽钢、托架、连接件等都应在粘贴定向反光片之前焊接好。

制作标志板面图案的图形、符号、字体与颜色，应符合GB5768-2009的规定，标志中文字尺寸应符合图纸要求并国际化。

（2）承包人应先提供一种所有各类标志板面各种图案的配置图，在取得工程师同意之后，再进行图案制作。

所有标志牌需先制作电脑效果版面，送公安交管审核后再施工（国标标志除外）

（3）反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴，并应采用既能将反光膜牢固粘贴到标志上，又不会在表面上产生任何气泡和污损的方法。

（4）标志板面积在3平方米以上的，一律用吊车、举升机作业，用水平仪、卷尺、测力板进行检测，在紧固抱箍时对板的下边缘用水平仪重新测量，安装完毕后，彻底清洗板面，在清洗过程中，不应损坏标志面或造成其它缺陷。

（四）质量要求

1、 基本要求

（1）安装完成后标志板面应无任何裂纹和划痕以及明显的颜色不均匀，在任何一处面积为100cm表面上有两个或两个以上面积大于1mm的气泡。

（2）标志制作符合GB5768-2009的规定。标志板的一般外形尺寸偏差为±0.5mm；外形尺寸大于1.2m时，其偏差为外形尺寸的±0.5%，邻边的夹角偏差为0.5°。四边互相垂直，垂直度偏差不大于2°；平面翘曲偏差不大于±mm/m。

（3）标志牌质量标准除执行反光标牌有关技术标准外，还应做到牌面无螺丝钉头，牌面6M长度范围内铝板无接缝，牌面1.2m×3m范围内反光膜下允许有驳口。

（4）金属构件镀锌面的损坏面积不超过该构件表面面积的1%。

（5）外露的混凝土标志或构件表面蜂窝麻面面积不超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。

2、检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度（Mpa） | 在合格标准内 | JT0731-94附录D检查 |
| 2 | 立柱竖直度（mm/m） | ±3 | 垂直、直尺、检查10% |
| 3 | 标志板安装角度 | ±2° | 接线，量角尺检查10% |
| 4 | 标志板下缘至路面净空（mm/m） | -20 +50 | 直尺检查10% |
| 5 | 标志板内侧距路肩边缘线距离（mm） | ±20 | 直尺检查10% |
| 6 | 基础尺寸（mm） | ±15 | 直尺检查20% |

标志检查项目                表4-3

3、验收标准：

按公安交警部门提供标准验收。

4、计量

标志应按提供、安装、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量。

（1）所有各式交通标志均以个为单位计量。

（2）所有支承结构、底座基础、硬件和为完成组装而需要的附件，均不另行计量与支付。

- 第三章  评标方法

综合评分法（A、B分标）

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容进行打分，其中价格分30分；技术分50分；商务分20分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至百分位）

1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）。

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）。

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。声明函应随中标结果同时公告，接受社会监督。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）。

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

有效投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×30分

某有效投标人评标价金额

2、技术分………………………………………………………………………………50分

（1）项目技术方案分（满分10分）（由投标人撰写技术方案文档，专家独立判断划分档位，独立评分，不提供方案或不满足一档的得0分。）

一档（2分）：基本了解本项目标志、标线、智能设备的设置情况，基本理解本项目实施的背景、意义、目标的；

二档（4分）：开展本项目标志、标线、智能设备设置情况调研，能较全面的了解本项目的基本情况，理解本项目实施的背景、意义、目标，把握本项目的技术重点、难点、要点的；

三档（7分）：结合本项目交通设施建设，充分调研南宁市交通标志建设、管理和维护情况，针对南宁市交通标志建设、管理和维护存在的问题，提出解决方案，准确理解本项目实施的背景、意义、目标，完全把握本项目的技术重点、难点、要点的；

四档（10分）：结合本项目交通设施建设，充分调研南宁市交通标志建设、管理和维护情况，针对南宁市交通标志建设、管理和维护存在的问题，提出解决方案，充分考虑全天候预成型地面反光标识的技术特点，准确理解本项目实施的背景、意义、目标，完全把握本项目的技术重点、难点、要点的。

（2）项目建设方案分（满分9分）（由投标人撰写建设方案文档，专家独立判断划分档位，独立评分，不提供方案或不满足一档的得0分。）

一档（2分）：根据调查获得的信息，针对项目建设范围的道路条件提出建设方案，基本可行的；

二档（4分）：根据调查获得的信息，结合项目建设范围的道路、人行道、行道树等条件提出建设方案，具有一定的可操作性和可行性的；

三档（6分）：根据调查获得的信息和相关设计文件要求，结合项目建设范围的道路、人行道、行道树、地下管线等条件提出建设方案和建设后道路路面的恢复方案，有效保障施工进度，具有可操作性和可行性的；

四档（9分）：根据调查获得的信息和相关设计文件要求，结合项目建设范围的道路、人行道、行道树、地下管线、路网条件，全天候预成型地面反光标识等条件提出建设方案和建设后道路路面的恢复方案，有效保障施工进度，具有可操作性和可行性的。

（3）投标人能明确为项目的生产和建设投入的生产资源，且评委认为合理的酌情计分，不能提供有关材料的投标人不得分。（满分25分）

1）投标人生产用地的情况（满分5分）

投标人办公场地和加工生产场地在1500平方米（含）以上的得5分，800-1500平方米的得3分，800平方米（含）以下的得1.5分（须提供场地房产证明或租赁合同复印件）；承诺在合同期内能提供办公场地和加工生产场地800平方米以上的得3分（须提供承诺函）。

2）管理人员和施工人员配置情况及组织安排计划（满分12分）

①提供在投标人本单位注册的注册造价工程师得2分，满分2分（提供证书复印件）；

②项目经理（仅限一人）具有路桥或交通工程专业高级工程师证书的得2分，具有市政公用工程一级建造师证书的得2分，满分4分。（投标人须在投标文件中提供项目经理人员的相关证书复印件和在本公司任职的证明材料（加盖政府有关部门印章的近3个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的，不得分。）

③技术负责人具有路桥工程专业高级工程师职称或交通工程专业高级工程师职称的得2分，具有市政公用工程一级建造师证书的得1分（满分3分）。（提供相关证书复印件）

④其它人员配置（至少包括施工员、电工、质量员、安全员、机械员及资料员，必须提供各类技术员证（需提供资格证书或岗位证书；电工需提供中级及以上的电工操作证），得2分。（说明：投标单位须承诺该项目的安全员在2018-2020年因交通设施工程施工过程中发生交通安全事故致人死伤的，不能作为本次投标的安全员。交通安全事故记录以交通管理部门提供的数据为准）

（备注：以上人员需提供近期三个月的社保清单，社保清单必须由社保局打印加盖社保局专用章或电子章，否则不得分；各人员社保须作明显标记。）

⑤提供上述施工员、质量员、安全员、机械员及资料员在工程各阶段配备计划的得1分。

3）拟投入施工工具和产品检测设备分（满分4分）

①投标人自有管线测试仪的得2分；

②投标人自有切割机、打磨机、刻字机、贴膜机、折边机等施工工具得2分。

（备注：自有设备需提供发票等相关证明复印件，租赁的还须提供租赁合同，租赁分数减半，原件备查）

4）拟投入的施工车辆配置情况（满分4分）

①提供单位自有起重吊车1辆得0.5分，2辆得1分，满分1分；

②提供自有高空作业车辆1辆得0.5分，2辆得1分，满分1分。

③提供自有载货车辆2辆得1分，4辆得2分，满分2分。

（备注：自有车辆要求提供车辆行驶证及车辆照片等相关证明复印件，租赁车辆要求同时提供行驶证、车辆照片、租赁合同(租赁有效期至少开标后一年内）、最近3个月的租赁转账凭证或租赁发票，租赁分数减半，原件备查）

（4）施工组织：（满分6分）

1）投标人提供具体施工质量的目标和保证措施，包括施工单位在项目施工中的流程管理、质量保障制度和措施的组织等方面合理的得1分。

2）投标人提供具体施工进度的目标和保证措施，包括施工单位在项目施工中的进度计划、管理措施、保证预案等方面的管理情况合理的得1分。

3）投标人提供具体施工安全目标和保证措施，包括施工单位在项目施工中的建设安全、交通安全、员工保险等方面的管理情况合理的得1分。

4）投标人提供具体文明施工及环境保护的目标和保证措施，包括施工单位在施工项目中的人员管理、交通疏解、与市政部门的协调预案、噪声烟尘抑制等方面的管理情况合理的得2分。

5）投标人根据自身施工情况分别撰写智能设备安装、交通标志安装、交通标线施划、路面恢复等施工的安装规范、技术文档、工序要点，合理的得1分。

3、商务分………………………………………………………………………………20分

（1）投标产品具有国家节能产品认证证书，或投标产品具有环境标志产品认证证书的得1分；

（2）投标产品具在ISO 45001:2018职业健康安全管理体系且有效的得1分；

（3）投标人通过ISO 9001质量管理体系认证且有效的得1分；

（4）投标人通过ISO 14001环境管理体系认证且有效的得1分；

（5）投标人2018年以来完成过交通安全设施工程项目的，须提供能准确表述项目建设的内容（如建设内容为信号灯或护栏的项目分值减半计分），提供每一项业绩计0.5分，满分6分。【提供证明材料以中标通知书或合同复印件和技术文件说明为准，不包含项目分包合同（除项目主合同允许分包外），如未按要求提供则不得分】。

（6）投标人具有公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级以上企业资质的得4分。

（7）售后服务（满分6分）：

1）投标人提供有响应体系、用户回访、定期巡检等内容的售后服务承诺书的得1分，没承诺的不得分；

2）具备较强的本地化服务能力的（投标人投入不少于8名项目售后服务实施人员，提供连续近12个月缴纳社保证明为准），并配有较强的专业技术队伍，能确保驻场建设和售后现场服务，承诺保证到场服务响应时间＜1小时的，得1分，满分1分，不符合条件的不得分。

3）承诺免费提供给业主用以本项目紧急抢修的备品备件的服务内容的得1分，没承诺的不得分；

4）提供有售后服务体系管理方案,包括维护信息、标志位置、标志杆件信息等的得3分。

（8）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）中标标准：

1、评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审总得分前两名的投标人为中标供应商。除非有法定事由，如排名前两名的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。中标候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2、评委委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

3、投标人均可就本采购项目所有标段进行投标，A、B标不能同时中标，评标和中标顺序为A标（南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）→B标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市公安局交通警察支队 地址：南宁市青秀区贤宾路3号 联系人及电话：覃工 0771-3181182 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西邕政采购代理有限公司 地址：南宁市思贤路45号创投中心16A层 项目联系人：丰工、梁工 联系电话：0771-2442850 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区） |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G1-991044-GXYZ |
| 1.5 | 采购预算 | 人民币壹仟陆佰捌拾叁万零捌佰玖拾壹元伍角柒分（¥16830891.57元）【其中A分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区)）：人民币捌佰贰拾伍万叁仟陆佰壹拾壹元整（¥8253611.00元）；B分标(南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区)）：人民币捌佰伍拾柒万柒仟贰佰捌拾元伍角柒分（¥8577280.57元）。】 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 时间：自本公告发布之时起至提交投标文件截止时间前； 地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处； 方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载采购文件； 售价：招标文件售价每本0元。 1.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小型企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）本项目属于非专门面向中小企业项目。中小企业应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。2）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 4.2 | 质疑受理提交地点、电话 | 1、对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：南宁市青秀区贤宾路3号，质疑咨询电话： 0771-3181182） 2、对资格审查以外的质疑，由广西邕政采购代理有限公司负责受理和答复。（南宁市青秀区思贤路45号创投中心16A层，质疑咨询电话：0771-2442850） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发售之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 投标文件电子版光盘（或U盘）word格式(光盘或U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准计取。由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。 代理服务费收费标准： 某成交金额（万元）; 费 率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2021年09月08日09点30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达（详见第一章 公告）。 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 招标代理机构在评标报告出来后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，公示期限为一个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 注：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）发布。

2.2  本项目公开招标公告期限为公告发布之日起5个工作日。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

4.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，投标人应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，

4.3 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4 供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

4.5 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件（原件备查）。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

7.3 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。请各投标单位随时关注网站动态，代理机构将不再另行电话通知。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件、技术文件和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表，投标文件电子版光盘（或U盘）word格式(光盘或U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1 投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写；

（3）投标人针对报价的说明；（复印件，格式自拟）

（4）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（5）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2 资格文件组成要求，包括：

（1）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（3）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（4）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（5）财务报告复印件：投标人2019年度或2020年度的财务报告复印件（财务报告必须包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料，成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后到一个月的月报表（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式）”的要求填写；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）”的要求填写；

（8）投标人直接控股、管理关系信息表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标人直接控股股东信息表、投标人直接管理关系信息表（格式）”的要求填写。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（8）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标货物技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标货物技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品、环境标志产品的证明材料：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供证明材料；

（3）技术实施方案（格式自拟）；

（4）拟投入设备（格式自拟）；

（5）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求标明了所采购货物为政府强制采购节能产品的，技术文件中的第（2）项必须提交，未标明的，如有请提交；技术文件要求的第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书（格式）”的要求填写；

（6）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标人近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标人的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）～（6）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理货物费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.  投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取投标保证金。

- 四    投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件，投标文件电子版光盘（或U盘）(光盘或U盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)进行密封包装。

14.2（1）采用现场递交方式送达时：外层包封应写明项目名称、项目编号、采购人单位名称、投标人名称，并注明开标时间以前不得开封。

（2）采用邮寄方式送达时：投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

14.3 如果外包封没有按照上述规定密封，招标代理单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.4 外层包封封口处应加盖密封章或单位公章，若封口处没有加盖密封章或公章或破损严重，招标代理单位将其拒收。

15.  投标文件的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或委托代理人应准时递交投标文件，如未按时递交，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.1.1截标后由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询截止时点：投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与政府采购活动。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.3  资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算的或超过本项目最高限价或分项报价超过分项最高限价的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

★21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件的退回

24.1 采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.5  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，经政府采购监督管理部门同意采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.6　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.7　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.8　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.9　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.  履约保证金及质量保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取履约保证金及质量保证金。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  特别说明：

28.2.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

28.2.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

28.2.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

28.2.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

28.2.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

29.  招标文件的确认

只要投标人参与投标并递交投标文件即视为已经理解并毫无保留地同意了本招标的所有条文。

30． 投标文件的退回

所有投标文件均不予退回。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

- 资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币        (￥      元)，交货期：         ；

分标报价为（大写）人民币        (￥      元)，交货期：         ；

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：__________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

电子邮箱：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

格式3：

中小企业声明函（    分标）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

16.（标的名称） ，属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式4：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式）

致：                      (采购代理机构)

我单位参加贵公司组织的     （项目名称）      （项目编号：                ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺:我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

格式6：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：                      (采购代理机构)

我单位参加贵公司组织的        （项目名称）        （项目编号：             ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式7：

投标人直接控股股东信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

年  月   日

投标人直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

格式8：

投标货物技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

......

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式9：

售后服务承诺书（    分标）（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式10：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务响应低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式11：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

统一社会信用代码:

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

（后附法定代表人身份证复印件）

格式12：

财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书（格式）

（注：此部分为投标人提供给评标委员会进行评审减分，非废标条款，不提供直接评审为0分。）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据）。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式自拟，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

财政部门认定的违法违规材料复印件或无违法违规情形承诺书

投标人（盖单位公章）：_______________________________

日 期：___年___月___日

- 第六章  合同条款及格式

南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区）合同

项目编号：NNZC2021-G1-991044-GXYZ（    分标）

采购计划文号：NNZC[2021]3741号-001（A分标）

NNZC[2021]3739号-001（B分标）

采购人：南宁市公安局交通警察支队

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有请提供）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称：南宁市道路交通管理提升工程（邕江以北片区）及南宁市道路交通管理提升工程（邕江以南片区）

合同编号：NNZC2021-G1-991044-GXYZ

分标号：

甲方（采购人）：南宁市公安局交通警察支队

乙方（供应商）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货时间：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在   小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；甲方按支付程序将款项支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.5本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本肆份，甲乙双方各执壹份，采购代理贰份。自合同签订之日起2个工作日内由中标供应商将合同送至采购代理机构处。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会信用代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日