公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-005553-YZLZ

项目名称：2021年地质灾害群专结合监测预警设备采购

采购单位：广西壮族自治区自然资源厅

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20201079-Q）

2020年12月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	68

第四章  评标办法及评分标准	89

第五章  合同主要条款格式	96

第六章　投标文件格式	102

## 第一章  公开招标公告

项目概况：

2021年地质灾害群专结合监测预警设备（GXZC2020-G1-005553-YZLZ）采购项目的潜在供应商应在云之龙招标集团有限公司（广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦11楼A座）获取招标文件，并于2021年1月14日上午10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GXZC2020-G1-005553-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2020]24226号

2.项目名称：2021年地质灾害群专结合监测预警设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：5850万元，其中：A分标953万元；B分标904万元；C分标854万元；D分标835万元；E分标796万元；F分标765万元；G分标743万元。

5.最高限价：各分标与分标预算金额一致

6.采购需求：

| 分标号 | 标的名称 | A分标 | B分标 | C分标 | D分标 | E分标 | F分标 | G分标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 数量及单位 | 数量及单位 | 数量及单位 | 数量及单位 | 数量及单位 | 数量及单位 | 数量及单位 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 | 124台 | 136台 | 95台 | 91台 | 45台 | 77台 | 40台 |
| 2 | 倾角计 | 744台 | / | 608台 | 741台 | / | 766台 | 872台 |
| 3 | 裂缝计 | 61台 | 23台 | 77台 | 34台 | 23台 | 18台 | 10台 |
| 4 | 土壤含水率计 | 23台 | 27台 | 14台 | 18台 | 7台 | 15台 | 24台 |
| 5 | 雨量计 | 82台 | 73台 | 91台 | 85台 | 63台 | 72台 | 76台 |
| 6 | 泥位计 | 10台 | 8台 | 28台 | 5台 | 7台 | 162台 | / |
| 7 | 报警器 | 145台 | 103台 | 140台 | 168台 | 152台 | / | 180台 |
| 8 | 加速度计 | / | 447台 | / | / | 630台 | / | / |

7.合同履行期限：具体见采购需求。

8.本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.不接受未购买本招标文件的供应商投标。

三、获取招标文件：

1.时间：自本公告发布之时起至2020年 12 月 29 日，上午：8：00至12：00，下午：3：00至6：00，双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座）

3.文件售价：招标文件工本费每套300元，售后不退。如需邮寄另加邮费50元（邮购文件的，必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到云之龙招标集团有限公司指定账号）。

购买文件联系电话：0771-2616613

采购文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司

银行账号：623660979180

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户行行号：104611010017

4.获取招标文件的方式：

（1）现场购买文件的，由法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件和复印件（委托代理人须携带法定代表人授权书原件）、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买，以上复印件均须加盖单位公章。【邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料(除授权书原件外，其余均为复印件加盖公章)寄到云之龙招标集团有限公司】

（2）报名时需注明拟投标项目名称、项目编号、分标号、投标单位联系人、联系电话、传真、电子邮箱（邮购文件的，还须列明邮寄详细地址等信息）。

注：

1.投标人获取招标文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，投标时须将投标人获取招标文件的收据或者发票复印件放入资格证明文件。索取收据的，投标人应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

2.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2021年 1 月 14 日 10 时 00 分00秒（北京时间）。

2.投标文件提交起止时间：2021年 1 月 14 日 9 时 00 分00秒至 10 时 00 分00秒。

3.投标和开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

注意事项：

1.投标人应在投标文件提交截止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

2.投标人的法定代表人提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人身份证明原件；投标人委托代理人提交投标文件的，被委托人须提供身份证原件和法定代表人授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构将拒收。

3.身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标保证金

（1）金额（人民币）：A分标：壹拾玖万元整；B分标：壹拾捌万元整；C分标：壹拾柒万元整；D分标：壹拾陆万元整；E分标：壹拾伍万伍仟元整；F分标：壹拾伍万元整；G分标：壹拾肆万元整，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。

注意事项：投标人参与多个分标投标的，可按标段规定金额分别提交；采用合并方式一次性提交保证金的，如实缴金额合计数少于应缴金额合计数的，不能确定其所投标段保证金额的，其所投分标均作投标无效处理。

（2）投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）；银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】，采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml（广西公共资源交易中心网站）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区自然资源厅

联系人：何贞举；联系电话：0771-5388092

地址：广西南宁市青秀区中新路2号/邮编：530000

2.采购代理机构信息

云之龙招标集团有限公司

联系人：陈柠、梁华隆；联系电话：0771-2618118、2611889、2611898

地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座/邮编：530012

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、梁华隆

电话：0771-2618118、2611889、2611898

4.政府采购监管管理部门：

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

附件：采购需求

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年 12 月 22 日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效。“技术需求及要求”中除已列明“如有请提供”外，其余未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.如本项目有硬件设备要求的，采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“设备配置清单”和“技术偏离表”。

9.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

10.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

11.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.投标人可选择其中一个分标参与投标也可选择所有分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各投标人综合得分进行排名，按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标→F分标→G分标的顺序推荐中标候选人。按分标顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。

14.样品测试及递交事宜：

（1）未在规定时间提交投标文件的投标人不予参加相关设备样品现场测试，其设备样品均不予办理接收或做清场处理。

（2）逾期提交的设备样品均不予办理接收，不予参加相关设备样品现场测试；未能提交投标产品进行封闭式测试的作投标无效处理。

（3）进入测试现场相关操作人员不允许携带手机及摄像设备入场，请各投标单位相关人员提前做好安排。非法获取的录音、录像不能作为认定案件事实的依据。

（4）投标人须提供与投标产品相一致的实物设备，数量及要求见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

（5）各投标人测评设备不可共享或互用，否则作投标无效处理。

（6）样品接收时间、地点另行通知，未提供或逾期提供的按投标无效处理。

（7）测试时间将根据测试场地安排情况分批或统一进行，具体时间以测试现场安排为准。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 124台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 倾角计 |  | 744台 | 1、测量范围：±30°； ▲2、测量精度：±0.1°；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、防护等级：不低于IP67；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲8、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 10、供电方式：内置电池供电，支持持续工作3年或以上。 |
| 3 | 裂缝计 |  | 61台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 土壤含水率计 |  | 23台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 5 | 雨量计 |  | 82台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 6 | 泥位计 |  | 10台 | 1、精度误差：泥水位精度±2cm； 2、量程：泥水位0-10米； 3、通信方式：LoRa/NB-IoT/GPRS； 4、现场预警功能：可触发网关报警； 5、支持远程控制； 6、监测频率（次/min）：1秒-240秒（可自定义设置）； 7、采样上传频率（次/min）：可自定义设置； 8、供电方式：内置电池供电，可持续工作3年或以上； 9、工作温度：-20℃ ～65℃。 |
| 7 | 报警器 |  | 145台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 953万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对河池市145处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡128处、不稳定斜坡10处、崩塌2处、泥石流5处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书，格式自拟）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、2 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 136台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 裂缝计 |  | 23台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 3 | 土壤含水率计 |  | 27台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 雨量计 |  | 73台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 5 | 泥位计 |  | 8台 | 1、精度误差：泥水位精度±2cm； 2、量程：泥水位0-10米； 3、通信方式：LoRa/NB-IoT/GPRS； 4、现场预警功能：可触发网关报警； 5、支持远程控制； 6、监测频率（次/min）：1秒-240秒（可自定义设置）； 7、采样上传频率（次/min）：可自定义设置； 8、供电方式：内置电池供电，可持续工作3年或以上； 9、工作温度：-20℃ ～65℃。 |
| 6 | 报警器 |  | 103台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 7 | 加速度计 |  | 447台 | ▲1、测量范围：±2g；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、测量精度：±1mg；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲7、防护等级：不低于IP67。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 904万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对百色市103处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡48处、不稳定斜坡50处、崩塌2处、泥石流3处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、7 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

C分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 95台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 倾角计 |  | 608台 | 1、测量范围：±30°； ▲2、测量精度：±0.1°；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、防护等级：不低于IP67；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲8、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 10、供电方式：内置电池供电，支持持续工作3年或以上。 |
| 3 | 裂缝计 |  | 77台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 土壤含水率计 |  | 14台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 5 | 雨量计 |  | 91台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 6 | 泥位计 |  | 28台 | 1、精度误差：泥水位精度±2cm； 2、量程：泥水位0-10米； 3、通信方式：LoRa/NB-IoT/GPRS； 4、现场预警功能：可触发网关报警； 5、支持远程控制； 6、监测频率（次/min）：1秒-240秒（可自定义设置）； 7、采样上传频率（次/min）：可自定义设置； 8、供电方式：内置电池供电，可持续工作3年或以上； 9、工作温度：-20℃ ～65℃。 |
| 7 | 报警器 |  | 140台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 854万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对桂林市140处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡112处、不稳定斜坡14处、崩塌3处、泥石流11处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、2 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

D分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 91台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 倾角计 |  | 741台 | 1、测量范围：±30°； ▲2、测量精度：±0.1°；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、防护等级：不低于IP67；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲8、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 10、供电方式：内置电池供电，支持持续工作3年或以上。 |
| 3 | 裂缝计 |  | 34台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 土壤含水率计 |  | 18台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 5 | 雨量计 |  | 85台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 6 | 泥位计 |  | 5台 | 1、精度误差：泥水位精度±2cm； 2、量程：泥水位0-10米； 3、通信方式：LoRa/NB-IoT/GPRS； 4、现场预警功能：可触发网关报警； 5、支持远程控制； 6、监测频率（次/min）：1秒-240秒（可自定义设置）； 7、采样上传频率（次/min）：可自定义设置； 8、供电方式：内置电池供电，可持续工作3年或以上； 9、工作温度：-20℃ ～65℃。 |
| 7 | 报警器 |  | 168台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 835万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对梧州市、贺州市、来宾市168处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡62处、不稳定斜坡48处、崩塌56处、泥石流2处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、2 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

E分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 45台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 裂缝计 |  | 23台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 3 | 土壤含水率计 |  | 7台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 雨量计 |  | 63台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 5 | 泥位计 |  | 7台 | 1、精度误差：泥水位精度±2cm； 2、量程：泥水位0-10米； 3、通信方式：LoRa/NB-IoT/GPRS； 4、现场预警功能：可触发网关报警； 5、支持远程控制； 6、监测频率（次/min）：1秒-240秒（可自定义设置）； 7、采样上传频率（次/min）：可自定义设置； 8、供电方式：内置电池供电，可持续工作3年或以上； 9、工作温度：-20℃ ～65℃。 |
| 6 | 报警器 |  | 152台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 7 | 加速度计 |  | 630台 | ▲1、测量范围：±2g；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、测量精度：±1mg；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、输出参数：振动加速度、倾角、自振频率、最大振幅等； ▲7、防护等级：不低于IP67。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 796万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对南宁市、崇左市、防城港市152处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡73处、不稳定斜坡30处、崩塌47处、泥石流2处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、7 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

F分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 77台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 倾角计 |  | 766台 | 1、测量范围：±30°； ▲2、测量精度：±0.1°；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、防护等级：不低于IP67；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲8、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 10、供电方式：内置电池供电，支持持续工作3年或以上。 |
| 3 | 裂缝计 |  | 18台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 土壤含水率计 |  | 15台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 5 | 雨量计 |  | 72台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 6 | 报警器 |  | 162台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 765万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对柳州市、贵港市162处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡87处、不稳定斜坡36处、崩塌39处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、2 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

G分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | GNSS地表位移监测设备 |  | 40台 | ▲1、测量精度： 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+1ppm RMS；垂直：±5mm+1ppm RMS；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 2、采样间隔：0s～24h； 3、上传间隔：0s～72h； 4、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲5、工作模式：BDS+GPS/双星四频或以上，支持动态调整监测频率，MEMS传感器触发功能；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） 6、数据格式：支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传； 7、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤2W； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：IP67（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章）； 10、集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器及NB模组均内置集成在一体化设备PCB板中；（投标文件中提供仪器PCB板图纸证明，提供复印件加盖投标人公章） 11、解算软件：必须提供配套的数据解算软件，解算软件应取得软件著作权登记；（投标文件中提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 12、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 2 | 倾角计 |  | 872台 | 1、测量范围：±30°； ▲2、测量精度：±0.1°；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、采样间隔：0s～24h； 4、上传间隔：0s～72h； 5、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； ▲6、防护等级：不低于IP67；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 7、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲8、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 10、供电方式：内置电池供电，支持持续工作3年或以上。 |
| 3 | 裂缝计 |  | 10台 | ▲1、裂缝测量范围：0～200cm；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） ▲2、裂缝测量精度：±0.2%F·S；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 3、倾角量程范围：±30°； 4、倾角测量精度：±0.1°； 5、加速度测量范围：±2g； 6、加速度测量精度：±1mg； 7、采样间隔：0s～24h； 8、上传间隔：0s～72h； 9、输出信号：RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G； 10、输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角等； ▲11、防护等级：不低于IP66；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 12、方位角测量：0°～360°，具有磁力计，可以测出和磁北方向夹角； ▲13、整机平均功耗：≤3.5mW，（24小时平均功耗）；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 14、触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报； 15、安装方式：标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等，具体安装要求参考自然资源部《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》设备安装要求； 16、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 4 | 土壤含水率计 |  | 24台 | ▲1、测量范围：干土～饱和土，测量深度不小于0.8米； ▲2、测量精度：±3%；（投标文件中须提供印刷版产品彩页及说明材料，提供复印件加盖投标人公章） ▲3、定位防盗功能：①具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；②支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人；土壤含水率数据免标定功能；③若需要标定的特殊土质，设备支持远程设置标定参数； 4、采样间隔：0s～24h； 5、上传间隔：0s～72h； 6、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； 7、输出参数：不少于3层深度的含水率； 8、工作温度：-25℃～+65℃； ▲9、防护等级：不低于IP67；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 10、供电方式：按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作，过压或欠压保护。 |
| 5 | 雨量计 |  | 76台 | 1、雨量计类型：压电式或翻斗式； 2、测量范围：0-8mm/min（毫米/分）； 3、测量精度：不低于±2%； 4、分辨率：不低于0.2mm； 5、采样间隔：0s～24h； 6、上传间隔：0s～72h； 7、输出信号：RS485/NB-IOT/ LoRa/α/2/4/5G； ▲8、防护等级：不低于IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 9、供电方式：按需供电，满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护。 |
| 6 | 报警器 |  | 180台 | 1、功率：≤10W； 2、频率：20-20000Hz； 3、音量：≥100分贝，音量可调； 4、工作温度：-25℃～+85℃； 5、防护等级：IP66；（投标文件中提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS的认证章，提供复印件加盖投标人公章） 6、传输网络：NB-IOT/ LoRa/RS485/α/2/4/5G（支持MQTT协议数据通讯）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 743万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）由中标人负责维护。质保期内人为因素损坏或质保期满后，中标人应以合理价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.针对玉林市、钦州市、北海市180处地质灾害隐患点建设自动化监测站，开展方案设计、安装布设监测设备和运行维护，对监测数据进行实时处理与预警技术支撑服务。其中滑坡30处、不稳定斜坡110处、崩塌40处。并按需配齐监测数据传输设备。包含设备安装，包含3年维护及3年数据通讯流量。 2.通讯协议：所有监测设备必须能够直接接入广西地质灾害监测预警平台。（支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议，投标文件中须另行提供书面承诺书）； 3.数据传输存储：倾角、裂缝、加速度、雨量、土壤含水率、泥位监测数据必须实时传输至自然资源厅指定服务器； 4.数据传输设备：根据项目现场环境需求及自身设备配制要求，满足相关传感器数据传输要求（包含3个监测年数据传输流量费用）。 5.设备保护装置：必须配避雷针及方钢保护栅栏。 6.立杆类设备（雨量计、数据传输设备等）应配备方钢保护栅栏。 7.中标人需按本章附件2“实施要求”规范进行施工及设备安装。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标货物的售后服务必须由中标人直接负责，中标人购买其他厂商的设备，售后工作由中标人和设备原生产商直接协调。 2.中标人对所有产品必须有备品备件，所投产品备品备件数量最低不得低于1台/套。电池等易耗品备品备件根据实际情况储备。 3.投标人在广西区内设有售后服务网点的，请在投标文件中提供售后服务网点地址及联系方式；投标人在广西区内还未设有售后服务网点的，需承诺在中标后在广西区内设立售后服务网点，并在项目验收前提供售后服务网点地址及联系方式。（格式自拟） 4.设备出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题（系统传输不畅、数据采集传输有误等情况）应在48小时内解决，重大问题（设备需要更换零部件等情况）或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，经维修后仍不能正常使用的提供备用机，并提供定期回访以及对设备维护。 5.投标人需承诺针对本项目投入的服务人员及协作人员不得少于15人（其中项目管理及技术人员不得低于10人，协作人员不得低于5人）（格式自拟）。 6.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新原装产品。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 7.安装及培训 （1）设备安装调试：中标人负责在采购人要求的现场安装、调试仪器并交付使用。自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。 （2）技术培训：为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.投标人投入的项目负责人、项目技术负责人、项目施工组长等核心人员在项目验收结束前，必须作为专职人员，不得与其他项目混用离开项目现场。 9.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。 10.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。 11.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60个工作日内实施完毕并交付使用。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，中标人完成所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；合同剩余的10%待项目验收合格后15个工作日内一次性付清。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 |  |  |
| 报价及要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本项目实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.交货验收：免费送货上门，运费和相关税费均由中标人承担；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2.项目验收：设备齐全、完整。参照《主要技术参数及性能（配置）要求》，中标人安装的设备必须符合齐备性、完整性；设备通电安装完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；实施并测试完毕后，中标人需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）、野外保护装置锁具钥匙（每家中标人配通用钥匙）等 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 3.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1、2 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） 4.投标人必须在投标文件中提交售后服务承诺函、广西地质灾害监测预警平台系统适配承诺。（备注：监测预警平台支持自然资源部地质灾害技术指导中心MQTT及多种协议）。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |  |  |

附件1

测试方案及要求

一、测试前准备

1、测试时间不超过15分钟；

2、投标人应在开标前自行在中国移动 OneNet 平台（https://open.iot.10086.cn/）注册账号，并参考《地质灾害监测通讯技术要求》，完成设备注册及数据上传测试工作；（不得使用曲线方式进行数据展示）；

3、投标人需自备准备GNSS地表位移监测设备、裂缝计设备，各1套，拉线固定工具1套，笔记本电脑 1 台参加现场样品测试，SIM 卡由投标人自带。

4、数显卡尺及卡尺固定支架由招标人（采购人）提供，垫块、压块由投标人自备，测试装置图纸本章附件3。

5、裂缝计预先配置触发条件：上限1000mm，下限-1000mm，变化量阈值为100mm，报送间隔为24小时（报送时点为 00:00）；加密上报间隔为24小时；触发上报间隔不大于5秒，触发上报次数5次。以实际数据上报时间为准。

6、GNSS地表位移监测设备，预先配置原始数据采样频率15s，原始数据通过mqtt上传OneNet平台。

注：投标人接通裂缝监测仪电源后，展示数据传输服务器地址必须是OneNet平台，并且不得存在其他服务器地址。

二、功能测试

1、GNSS采样频率动态调整测试

（1）设备上电，从平台观察设备开始上传第一条数据开始，并记录第一条数据上传时间；

（2）从第一条数据上传时间开始，观察第8条数据与第1条数据的时间差不得超过110s，不得低于100s；上传数据正确，符合《地质灾害监测通讯技术要求》；

（3）通过平台下发指令，设置GNSS采样频率为10s，通过平台查看指令响应内容，并记录指令响应时间；

（4）从指令响应时间开始，观察第8条数据与第1条数据得时间差不得超过75s，不得低于65s。

2、阈值远程设置测试

（1）固定裂缝计，设备上电，从平台查看第1条数据上报，然后观察30s，此时不应有数据上报；

（2）操作测试台，移动拉绳拉动超过10mm，不超过100mm，观察平台30s，不应有数据上报；

（3）通过平台下发指令，设置裂缝计阈值为10mm，通过平台查看指令响应内容；

（4）等待平台接收到指令响应内容，操作测试台，移动拉绳超过10mm，不超过100mm，观察平台，设备应连续上报5条数据，之后等待30s，此时不应有数据上报；

3、上报周期远程设置测试

（1）通过平台下发指令，设置裂缝计上报周期为15s，通过平台查看指令响应内容，并记录指令响应时间；

（2）观察设备数据上报2min，此时设备应按照15s上报周期进行数据上报。

附件2

实施要求

一、基础施工

1、对采用地埋件安装立杆的监测设备，采用钢筋混凝土基础，上端为地脚螺栓螺纹，下端为防拔结构；在保障稳定性需求前提下，可采用预埋箱、地插胀杆等新型绿色安装方式。地埋件应保持水平，上端与监控立杆法兰盘应可靠配合。

2、对采用混凝土浇筑安装立杆的监测设备，2 米立杆高度时混凝土底座长*宽*深不小于500mm*500mm*600mm，3米立杆高度时混凝土底座长*宽*深不小于600mm*600mm*800mm，5-6 米立杆高度时混凝土底座长*宽*深不小于800mm*800mm*1000mm，强度不低于C15。

3、对于地插胀杆式的安装方法，应保证钻孔直径不小于 5cm，地插部分长度不小于 60cm，地插深度不小于 60cm。并采用原位土活泥浆填充空隙，保证仪器安装稳定。

4、监测基础地面平台长、宽不小于 400mm，露出地面高度不小于 200mm。

5、采用悬挂安装的仪器设备，应配备仪器安装背板，并安装不少于3颗φ6mm的膨胀螺钉固定。

6、对需要采取避雷措施的监测仪器设备，基础施工时应预先埋入接地电极。

7、基坑开挖属隐蔽工程，开挖时应按施工流程做好影像记录以备查验。

8、监测工作须在监测点的基础达到稳定状态后开展，监测数据也应在此之后方可被认为有效。

二、设备安装

1、根据监测设计方案（中标后，采购人提供），将对应类型的传感器安装在指定位置。

2、对采用立杆的监测设备，立杆高度≥2m，立杆直径≥90mm，管壁厚度≥3mm。泥位计立杆和横杆管径应分别≥140mm、76mm，管壁厚度≥4mm，支撑杆管径和长度视实际需求而定，要求雷达传感器晃动幅度不超过精度范围。

3、雨量计应检查承水器口、压敏（电）感应区是否水平；雨量计承雨器口、承雨面的安装高度选定后，不得随意变动，以保持历年降雨量观测高度的一致性和降雨记录的可比性。

4、GNSS立杆需加装防雷设施。

5、裂缝计在灾害体主裂缝位置应尽可能垂直穿过裂缝安装，拉绳必须通过保护管进行保护。

6、倾角计、加速度计等应将传感器固定在灾害体表面或水泥台上，以便准确反映灾害体变化。

7、含水率计安装应满足下列要求：

（1）在监测点位选择时，宜先使用洛阳铲取土样，选择含碎石杂质较少位置安装，避免插针式含水量传感器折损。

（2）插针式含水量传感器应探针水平插入原状土中直至没针，减少误操作及重复插拔，避免出现空穴或气孔影响测量精度。

（3）一般采用3～5个传感器一组，传感器间埋设深度≥400mm。

（4）回填时采用原状土小心回填。

（5）非插针式含水量测量探头垂直插入土层中，并用原状土密实回填。

8、需配备太阳能电池板的仪器设备，应将太阳能支架固定在立杆上，并确保太阳能板受力均匀，朝向为南向。

9、采用外置传输天线的设备应通过机箱预留开孔固定在机箱外侧。

10、设备安装完成后，应整理接线，收纳美观。对安装的所有监测仪器支架进行接地电阻测试，达到防雷设计规范。及时清理安装现场残余垃圾，保护环境。

11、设备安装完成后，现场应统一安装普适型地质灾害监测仪器标识，仪器设备二维码应刻蚀、印刷或贴于仪器外壳明显处，并防止损毁。

12、所有机柜(箱)及防护栏须配备统一钥匙，方便后期维护管理。

13、所有线路必须通过立杆穿线，外漏部分需使用波纹管保护，所有裸露的线路须做好防护。

14、所有需要立杆的监测预警设备需采用围栏防护1.5m×1.5m×1.5m（高度），每处防护栅栏都需开一道小门以便后续维护进出方便。安装完成后防护栅栏需根据实际情况补充防锈防腐等工作，所有防护栏颜色统一为白色喷塑。

15、所有设备结构件参考本章附件3，各中标单位可根据实际情况在合同履行过程中进行完善，但不得低于附件图纸之要求。

附件3

数显卡尺及卡尺支架检测工装

结构件规格要求

注：各中标单位可根据实际情况进行完善，但不得低于附件图纸之要求。

- 1、GNSS地表位移监测设备

- 2、倾角计

- 3、裂缝计

- 4、土壤含水率计

- 5、雨量计

- 6、泥位计

- 7、围栏

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 R不接受联合体投标 |
| 7.2 | R不允许违法分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 / ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： / 。 具体金额： / 。 具体比例： / 。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：法定质疑期限内，每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（或负责人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效）： 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2020年 5 月至 2021 年 1 月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2020年 5 月至 2021 年 1 月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2019年经第三方审计的财务状况报告复印件；或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；或者银行出具的资信证明（复印件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人获取招标文件的收据或者发票复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.招标文件要求的其他资格证明文件：无。 注： 1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（或负责人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（或负责人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人（或负责人）身份证明原件（格式见第六章)及法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人（或负责人）授权委托书原件(格式见第六章)及被委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料） 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.设备配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.配套（售后）服务承诺（格式自拟）（请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）（请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.项目实施人员一览表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】； 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版： 1.投标文件电子版内容：全套投标文件（如有涉及商业秘密请自行隐蔽）。 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）须与纸质投标文件正本内容一致，否则作无效投标处理。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整（如本招标文件第二章有要求的，按其约定）：包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价；采购人不再支付任何费用。 R投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：按第一章《公开招标公告》第六条规定交纳。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]与投标文件一并提交，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]与投标文件一并提交，否则投标无效。 备注： 1.投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 一 份、副本 七 份； 资格证明文件正本 一 份、副本 三 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 一 份、副本 七 份； 注：以上三部分内容一并装入一个投标文件袋（盒、箱）进行封装，否则导致文件的遗失由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：见第一章《公开招标公告》第四条。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 1.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； 2.查询时间：资格审查时； 3.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； 4.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 2 项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： R政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、项目质保期长优先、项目工期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 1.履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 2.履约保证金递交方式：如有，银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（要求参照投标保证金）。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：如有，待服务期满后，由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（或负责人）负责签订合同的，须携带法定代表人（或负责人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知38.2款代理服务收费标准中规定的（货物类招标）标准采用差额定率累进方式计算收取： R中标人支付：由中标人支付的，中标人应当向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2.投标人为其他组织或自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或负责人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式见第六章）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。（本招标文件第二章“招标项目采购需求需求”及第四章“评标办法及评分标准”另有约定的从其约定）

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按照采购人所属预算级次，向本级财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.7 投标文件中提供的已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）须与纸质投标文件正本内容一致，否则作无效投标处理。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱中（投标文件的补充、修改可另行单独递交）并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件（包括投标文件的补充、修改）。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认；（鉴于现阶段新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控时期，投标人可以不参加开标会，文件检查将由采购人代表或监督人员进行检查并签字确认）

（5）唱标：由采购代理机构工作现场拆封各投标文件，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标及合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1履约保证提交要求见“投标人须知前附表”。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

38.代理服务费

38.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.20% | 1.20% | 0.80% |
| 100～500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500～1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000～5000 | 0.40% | 0.20% | 0.28% |
| 5000～10000 | 0.20% | 0.08% | 0.16% |
| 10000～100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |

注：按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格，采购代理收费按差额定率累进法计算。

38.3采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式6份（采购单位3份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商（公章）： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人（公章）： 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5投标文件修正

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

（一）特别说明：

1、未在规定时间提交投标文件的投标人不予参加相关设备样品现场测试，其设备样品均不予办理接收或做清场处理。

2、逾期提交的设备样品均不予办理接收，不予参加相关设备样品现场测试；未能提交投标产品进行封闭式测试的作投标无效处理。

3、进入测试现场相关操作人员不允许携带手机及摄像设备入场，请各投标单位相关人员提前做好安排。非法获取的录音、录像不能作为认定案件事实的依据。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………45分

（1）设备样品现场测试（15分）

投标人根据招标文件第二章附件“测试方案及要求”的内容，自行做好相关准备，于评标当日进行现场测试。

1）GNSS采样频率及MEMS传感器数据动态调整测试合格得5分，否则不得分。

2）阈值远程设置测试合格得5分，否则不得分；

- 上报周期远程设置测试合格得5分，否则不得分。

注：

①每1家投标人测试时间不超过15分钟，超时评委终止该投标人的测试。

②根据测试场地安排情况分批或统一进行，具体时间以测试现场安排为准。

a.现场测试由投标人安排人员操作，操作人员最多为2人。投标人的操作人员入场时须经身份信息登记并现场附投标单位授权书核验后方可入场，测试开始后不得更换技术人员。

b.测试的设备样口如果中途出现故障，不允许更换设备。如因设备故障无法完成测试，一切后果由投标人承担。

c.1家投标人参与多个分标投标的，同一品牌型号投标产品仅允许带1台测试设备进入测试现场，同一品牌型号投标产品只测试一次；不同分标选用不同型号产品投标的按分标顺序进行测试。

d.由评标委员会对各投标单位现场测试的投标设备进行核查，核对现场各测试产品信息与投标文件投标产品信息的一致性，如发现不一致或现场测试产品信息无法核对，则直接否决该投标人的该产品测试结果，并按无效投标处理，一切后果由投标人承担。

e.测试过程监督：设备测试过程将进行全程录音录像，并下载保存、归档备查。

f.测试结束后，各投标人须将各自测试样机用箱子装好（箱子上做好各自公司标识），由招标代理机构送交采购人封存。未中标单位的测试样机将在中标结果公告发出七个工作日后予以退还，中标单位的测试样机则交由采购人统一留存，在合同验收时进行对比使用。

g.对于弄虚作假、违规操作出现安全问题的，现场评价总分为0分。

h.超时间未完成测试的，该测试设备的测试成绩判为0分。

③测试前，由评标委员会对参与测试的项目实施技术人员（须在项目实施人员一览表名单内）进行身份验证，测试人员需随身携带身份证原件。

（2）投标产品技术参数响应（25分）

由评委根据各投标人投标文件对招标文件第二章“招标项目采购需求”中“技术需求及要求”内容的响应情况进行评审：

能完全满足招标文件“技术需求及要求”且无任何负偏离的得基本分25分；一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的在本项基本分（25分）的基础上进行扣分计算，每一项扣5分，负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

（3）项目实施方案（5分）

由评委根据投标人提供的实施方案确定各投标人所属档次并独立打分，主要包含投标人对项目总体理解分析、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、计划安排、人员组成、保障措施、风险评估及应对措施等。

一档（0分）：仅简单描述设备安装过程，方案无针对性，保障措施不力。

二档（2分）：方案合理、可行，有针对性，有一定保障措施。

三档（5分）：投标人对本项目的要求表述清晰、完整、严谨、合理，能提供科学完整可行的实施方案，方案完全符合项目要求，且方案完整全面，具有一定的先进性。

3、售后服务……………………………………………………………………………………………4分

（1）投标人本地化服务机构（满分3分）

一档（0分）：在广西没有售后服务机构或未提供相关证明材料的。

二档（1分）：供应商承诺中标后在广西设立售后服务机构；

三档（2分）：在广西有售后服务机构，性质为办事处的，成立时间6个月或以上（本项目投标截止之日前），提供租房证明复印件或外省驻广西办事机构登记证复印件；性质为其它的须提供相关证明材料；

四档（3分）：在广西有售后服务机构，性质为公司、分/子公司的，成立时间6个月或以上（本项目投标截止之日前），提供营业执照复印件；性质为事业单位的须提供事业单位法人证书；

（2）常驻售后服务人员（满分 1分）

为保障售后服务及后期维护，为项目投入项目管理及技术人员＞15人（不含），且项目管理及技术人员均须具备相关专业（如：测绘类、机电及机械类、通信及计算机类）的，得1分。否则不得分。投标文件中须提供上述人员身份证、学历证明、社保证明复印件加盖投标人公章，否则本项不得分。

4、商务分………………………………………………………………………………………………16分

（1）投标人2016年至今获得过国家级（含行业协会或学会）奖项一个得1分，满分2分。（须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）

（2）硬件研发能力：投标人具有本项目主要设备（GNSS、倾角计、裂缝计、加速度计、雨量计、土壤含水率仪）的研发能力，提供证明资料（包括PCB 图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件，所提供设备资料须与投标设备型号一致），每个得 1 分，满分4分。（须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，且PCB 图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件必须为投标人所有）

（3）软件研发能力：投标人取得地质灾害监测预警领域软件著作权、GNSS解算软件著作权证书，证书名称中应包含“地质灾害监测预警、GNSS/GPS解算软件”相同或相似表达关键词，每项0.5分，满分1分。（须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）

（4）管理认证类：投标人具有ISO9001质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务评价体系认证，每项0.5分，满分1分。（须提供相关证明材料且在有效期内，复印件加盖投标人公章）

（5）业绩（满分8分）

1）投标人2019年以来直接承接过省级或以上地质灾害监测类项目，每个得1分，满分4分。须提供有效的合同及中标/成交通知书复印件，并加盖投标人公章。

2）投标人2019年至今在国内实施过的同类项目有成功预警案例曾在官方媒体网站（新华网、人民网、中国新闻网、央视网、央广网、省级及以上地质灾害主管单位官方网站等）获得过报道的，或市级（或以上地质灾害主管部门）认可，须提供证明材料，一次报道或一份证明文件（同一次预警只算一次），得1分，满分4分。（媒体报道证明材料提交媒体报道截图，并加盖投标人公章；获得主管部门认可的须提供证明文件，同时，投标文件中附上清单，并列明项目证明单位的固定电话和联系人。以上材料未提供或未提供齐全的不得分）

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………5分

除强制节能产品除外，认定为节能产品的，每项产品得0.3分，满分1分；认定为环保产品的，每项产品得0.3分，满分1分；认定为使用广西工业产品80%以上的得3分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（四）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

1.投标人可选择其中一个分标参与投标也可选择所有分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各投标人综合得分进行排名，按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标→F分标→G分标的顺序推荐中标候选人。按分标顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。

2.评标委员会将根据评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

四、说明

1.投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2.投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

五、为有序高效的接收各有关投标人相关测试设备，投标人可参考下表格式提前自行列明设备清单，参考格式如下：

测 试 设 备 信 息 单

项目名称及编号：

分标号

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

说明：各投标人可提前列明设备相关信息，并于设备办理接收时同时提交该设备信息单，以便核对。

测试样品递交单位（公章）：

测试样品递交人姓名及身份证号：

测试样品接收人及接收日期：

## 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同实行总报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  产品质量

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。违反以上保密义务的，按本合同第十四条第7款处理。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装及运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件（采购文件）、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件（采购文件）、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、使用说明书、质量检验证明书及验收清单等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。

3.付款方式：依照采购文件第三章《项目需求》中第三部分“商务条款”要求。

第九条　履约保证金

本项目合同不收取履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：视为逾期交货，乙方须按本合同第十四条规定承担违约责任并在10个工作日内更换完毕。所发生的全部费用由乙方承担。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方须按本合同第十四条规定承担违约责任。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 按乙方投标文件承诺 小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不符合采购文件、国家有关质量标准或本合同约定，若甲方选择退货处理的，甲方有权解除合同，并有权不予支付任何款项给乙方，此外乙方还应支付违约货款额10%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。若甲方选择换货处理，乙方需在10个工作日内更换符合国家有关质量标准及本合同约定的货物完毕，并承担本条第4款约定的逾期违约责任。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格追究违约责任。

4.甲方无故延期接收货物或延期支付货款、乙方逾期交货的，每天按合同总金额的1%向对方支付违约违约金，超过10天的，对方有权解除合同，且违约方应向守约方支付货款总额30%的违约金（不含已产生的逾期违约金）。承担因此给对方造成经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

8.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行的义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购项目招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

    - 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标函格式：

投 标 函

致：云之龙招标集团有限公司：

根据贵方                  项目（项目编号：             ）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：   （如有）                                                              单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.2款“资格证明文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 四、商务文件格式

    - 商务文件封面格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.3款“商务文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 法定代表人（或负责人）身份证明格式：

法定代表人（或负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（或负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺格式：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

    - 商务条款偏离表格式：

分标：  （如有）

| 商务条款 | 招标文件要求 | 是否响应（响应/正偏离/负偏离） | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |

说明：

投标人根据招标文件“第二章 招标项目采购需求”，对应“商务条款”要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果在“招标文件要求”栏和“投标人的承诺或说明”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

- 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 技术文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.4款“技术文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 设备配置清单格式：

分标：    （如有）

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

备注：

以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 技术偏离表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 采购标的 | 招标要求（即技术需求及要求） | 投标承诺 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：

除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，对本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“技术需求及要求”认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如果在“招标要求”栏和“投标承诺”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致投标文件被拒绝。

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表格式（参考）：

项目实施人员一览表（参考）

| 姓名 | 职务 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.如有，请提供有关证明材料。

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（参考）：

分标：   （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

    - 联合投标协议书格式：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标，并就联合进行投标之事宜达成如下协议：

一、各方一致决定，以             （某成员单位名称）为联合体主办人（即牵头人）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同洽谈活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

五、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议书自所有成员单位法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（负责人）签字的，应附法定代表人（负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：____________

……

______年____月____日

备注：项目不接受联合体投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标人为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标结果将同时公告其小微企业产品，接受社会监督。

2.供应商提供的声明与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。