- 项目需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

5、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第三章《评标方法》的规定为准。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。落实政策加分，详见第三章《评标方法》的规定。

8、本项目为服务类采购，无核心产品；同时本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

9、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标服务技术资料表”中将其参数详细列明。

10、本项目需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于。

11、本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

12、采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度南宁市黑臭河段断面水质及污水处理设施出水水质监测项目 | 1项 | 一、43项黑臭河段断面水质监测(其中建成区黑臭河段38个、建成区外石灵河黑臭河段3个、心圩江试运营期和运营期考核1个、水塘江试运营期和运营期考核1个)，黑臭河段断面水质监测指标按《城市黑臭水体整治工作指南》、沙江河PPP项目、那考河PPP项目、心圩江PPP项目、水塘江PPP项目、黑臭水体治理PPP项目合同绩效考核要求设定，各河段断面水质监测指标各有不同，具体监测时间、指标、频次、检测点数等详见附件。要求出具水质监测报告和综合分析报告。 二、31个污水处理设施出水水质监测(其中一体化污水处理设施25座，沙江河、那考河、心圩江、水塘江、西明江等涉及5个PPP项目建设运营的污水处理厂6座)一体化污水处理站出水水质监测指标依据设施设计参数设定，沙江河等5个PPP项目大型污水处理厂出水水质监测指标依PPP项目合同约定设置，各污水处理设施出水水质监测指标各不相同，具体监测时间、指标、频次、检测点数等详见附件。要求出具水质监测报告和综合分析报告。 三、监测断面及监测点设置 黑臭河段断面水质及污水处理设施出水水质监测点设置需要与附件关于水质监测点设置需求一致或符合附件关于水质监测点的设置要求。 四、项目质量保证要求 投标供应商必须针对相关标准规范及技术要求，建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施，确保最终成果数据达到相关要求。 1.如若工作需要，投标供应商应积极与有关部门对接联系，收集有关的资料和信息，并积极主动开展相关工作； 2.投标供应商在研究论证过程中应对有关重大、重点、疑难的问题须积极与有关部门沟通，并及时向采购人汇报； 3.投标供应商提交的成果文件知识产权明晰，不牵扯到知识产权纠纷。 ▲五、人员及设备要求 1.拟投入本项目的人员不少于19人，其中项目总负责人1人[投标人拟投入本项目的项目负责人应具有环境工程类、给排水类或相关专业高级工程师职称（须取得省级生态环保部门或省级相关部门协会颁发的环境保护类检验检测人员技术考核合格证书，投标文件中须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的最近半年（截至2020年3月）社保费的缴费凭证复印件并加盖公章）]，至少组成3个服务小组（每个服务小组6人，其中1名小组负责人，专职采样人员2人,专职实验员3人），拟投入设备（含紫外（可见）分光光度计、电子天称、PH计等实验室分析主要设备，透明度盘、溶解氧仪、氧化还原电位仪等现场监测采样设备至少二套，及相关辅助车辆、船只）必须满足本项目水质监测所有工作内容需求。 2.拟投入本项目的人员须取得省级生态环保部门或省级相关部门协会颁发的环境保护类检验检测人员技术考核合格证书，投标文件中须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前半年内连续3个月社保费的缴费凭证复印件并加盖单位公章。 3.实验室质量体系能力通过国家ISO/IEC17025质量体系认证(CNAS)或省级质检部门的资质认定；须在投标文件中提供拟投入本项目的现场监测采样仪器设备(如透明度盘、溶解氧仪、氧化还原电位仪等主要仪器设备)和实验室仪器设备(如紫外线（可见）分光光度计、电子天称、PH计等主要仪器设备)的检定证书复印件 （原件备查）。 ５．其他要求 ▲1.由于项目需求，投标人在项目所在地应设有常驻机构及人员，实验室不在南宁的外地监测机构需提供样品保存、自采样现场运输至实验室的可行性实施方案。同时要求实验室要安装有有正常使用的监控设备，具备符合采样规范操作的采样船只等辅助设备。投标文件中须提供相关佐证材料复印件（加盖单位公章） ▲2.投标文件中须提供有效可行的实施方案，如未提供或提供的方案经评标委员会一致认定不可行的，则投标无效。 3.投标人应自行踏勘现场，投标文件的实施方案中应提供勘察点及其附近明显建筑物、构筑物或标志特征物体的照片截图复印件。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 二、服务期限：签订采购合同之日起1年。 三、服务时间及成果要求 1.严格按照黑臭河段断面水质监测和污水处理设施出水水质监测的监测时间、指标、频次、检测点数等开展水质监测工作，开始监测时间以采购单位口头或书面通知为准。 2.针对采购人临时委托事项，以采购单位口头或书面通知为准，中标供应商1个小时内必须响应并按指定的时间到达现场提供监测服务。 3.提交服务成果时间 监测河段或站点; 提交服务成果时间. 石灵河ａ、石灵河b、石灵河c、石埠河、广西财经学院相思湖校区、西明江a、西明江b、西明江（支流）c、可利江（支流）、细冲沟、黄泥沟a、黄泥沟b、二坑溪、朝阳溪a、朝阳溪b、朝阳溪c、竹排江（支流）d、竹排江（支流）f、竹排江g、那平江、凤凰江a、凤凰江b、凤凰江(支流)c、亭子冲、良庆河a、良庆河b、良庆河c、楞塘冲、那洪沟、水塘江a、水塘江（支流）b、明月湖、心圩江a、心圩江b、心圩江c、心圩江d、心圩江（支流）e等37段黑臭水体.; 每次进场监测后7个工作日内提交监测报告. 污水处理设施生化站（厂）（26座）; 每次进场监测后7个工作日内提交监测报告. 污水处理设施物化站（5座）; 每次进场监测后3个工作日内提交监测报告. 南宁市沙江河流域综合整治PPP项目; 每次进场监测后7个工作日内提交监测报告. 南宁市竹排江上游植物园段(那考河)PPP项目. 南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目. 南宁市水塘江综合整治工程PPP项目. 水质监测综合分析成果（报告）; 于每月底前以河道流域为单位提交一次完整水质监测综合分析报告[存在返黑返臭，即由合格变轻度、重度黑臭或由轻度变重度黑臭情况的河段还应于每次水质监测工作完成后及时提交针对性的水质监测综合分析成果（报告）]。. 3.提交正式书面水质监测报告一式三份，并将电子文件（如正式书面水质监测报告扫描版、word版、excel版等）发至指定邮箱；按采购人要求提供水质分析服务，提交水质分析报告。 4.如因天气原因等不能在约定时间内完成水质采样工作的，监测工作顺延。河道如无水，应出具相关报告，监测工作顺延或转移至其他河道。 四、提交服务成果地点：采购人所在地，按采购人要求提交。 1. 石灵河ａ、石灵河b、石灵河c、石埠河、广西财经学院相思湖校区、西明江a、西明江b、西明江（支流）c、可利江（支流）、细冲沟、二坑溪、朝阳溪a、朝阳溪b、朝阳溪c、那平江、凤凰江a、凤凰江b、凤凰江(支流)c、亭子冲、黄泥沟a、黄泥沟b、竹排江（支流）d、竹排江（支流）f、竹排江g、良庆河a、良庆河b、良庆河c、楞塘冲、那洪沟、水塘江a、水塘江（支流）b、明月湖、心圩江a、心圩江b、心圩江c、心圩江d、心圩江（支流）e等37个河段黑臭水体断面水质监测结果，及南宁市沙江河流域综合整治PPP项目、南宁市竹排江上游植物园段(那考河)PPP项目、南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目、南宁市水塘江综合整治工程PPP项目等4个PPP项目河道断面水质监测结果交南宁市滨湖路80号南宁市城市内河管理处。 2.石埠河1#污水处理站、石埠河2#污水处理站、凤凰江南乡村污水处理站、凤凰江富德菜市污水处理站、凤凰江华南城污水处理站、凤凰江智和立交污水处理站、二坑溪1#污水处理站、亭子冲荣耀江南污水处理站、亭子冲1#污水处理站、亭子冲2#污水处理站、亭子冲扫把岭污水处理站、朝阳溪1#污水处理站、朝阳溪2#污水处理站、细冲沟1#污水处理站、西明江污水处理厂、青秀区那平江4#(龙胤凤凰城)排放口处理站、青秀区那平江35#(仙葫大道中段)排放口处理站、青秀区那平江38#(德贤土地庙)39#(那平桥美食街)排放口处理站、青秀区那平江 47#(通福路尽头）排放口处理站（东）、可利江1#污水处理站、可利江2#污水处理站、可利江187#排口一体化站、刺剌河污水处理站、大塘东坡西支流污水处理站、大塘东坡东支流污水处理站、心圩江上游污水处理厂、心圩江下游污水处理厂、水塘江7万吨/天磁分离污水处理设备站、水塘江水质净化厂、那考河再生水厂、沙江河再生水厂等31座污水处理设施出水水质监测结果交南宁市滨湖路80号南宁市城市内河管理处； 五、售后服务要求： ▲（一）响应成果文件要求，且成果文件质量保证期与相关服务内容的质保期一致； （二）处理问题响应时间：投标供应商接到采购人处理问题通知后 1小时内到达采购人指定现场； ▲六、本项目投标报价：报价形式：总价包干。投标报价≤采购预算。在总价组成下，必须报： 37段黑臭水体断面水质监测单次价格； 污水处理设施生化站监测每个单次价格； 污水处理设施物化站监测每个单次价格； 南宁市沙江河流域综合整治PPP项目、南宁市竹排江上游植物园段(那考河)PPP项目、南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目、南宁市水塘江综合整治工程PPP项目等4个PPP项目河道断面水质监测单次价格。 ▲如监测过程发生额外费用（即合同价以外的费用）招标人不再另行支付。若所监测结果的文件需要中标供应商修改完善甚至返工的，中标供应商须予以配合，所产生的费用包含在投标人的报价中，采购人不再另行支付任何费用。 ▲报价应包含完成本项目服务所含的所有人工、车辆、船只、住宿、通信、设备、交通、印刷、税金及通过批复等所需的一切费用。 ▲七、付款方式： 本项目每三个月支付一次监测费用，一年合作期分四期支付。乙方按合同约定向甲方提供该三个月的全部正本水质监测报告及水质综合分析报告成果得到采购人认可后5个工作日内向甲方请款，甲方在扣除乙方违约金和甲方的损失（如有）后，并在收到财政下拔款项后10天内一次性将该三个月的监测费用支付给乙方。 费用核定依据详见采购文件或合同文件中的《招标文件服务服务需求一览表》、《投标函》、《投标报价表》、《投标服务技术资料表》、《商务条款偏离表》、《投入人员名单》、《投入设备清单》、《售后服务承诺书》等文件。 八、对合同条款的调整（如违约责任等有特殊要求的） 1.由于中标投标供应商原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付成果文件，中标投标供应商承担违约责任，支付违约金（每逾期交付一天，按合同总费用的百分之一支付滞纳金），超过合同规定时间20日，采购人有权单方解除与投标供应商签订的合同，并将投标供应商不当行为纳入年度诚信考核范围。 2.由于中标供应商原因，未能按本合同约定的1个小时内响应并按指定的时间到达现场提供监测服务的，中标供应商承担违约责任，每次违约都应支付违约金（按合同总费用的千分之一支付），累计违约达到10次的，采购人有权单方解除与投标供应商签订的合同，并将投标供应商不当行为纳入年度诚信考核范围。 九、其他要求： ▲1、所有投标人均需提供样品保存、自采样现场运输至实验室的可行性实施方案。 ▲2、投标文件中须提供有效可行的实施方案，如未提供或提供的方案经评标小组一致认定不可行的，则投标无效。 3、投标人应自行踏勘现场，投标文件的实施方案中应提供勘察点及其附近明显建筑物、构筑物或标志特征物体的照片截图复印件。 ▲4、因中标供应商原因逾期交付服务成果的，中标供应商应向采购人支付逾期交付服务违约金，每日按服务总金额的千分之五计取。由采购人在应支付服务费中扣减，无正当理由逾期超过15日的，采购人可解除本合同，中标供应商无条件退场，由此造成的损失由中标供应商承担及赔偿。 |
| 其他说明 | ▲一、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 二、政策性加分条件：符合节能环保等国家政策要求，详见第三章“评标方法”。 三、投标人能力：详见第三章“评标方法”。 四、质量管理、企业信用要求：详见第三章“评标方法”。 五、履约能力或业绩要求：详见第三章“评标方法”。 |  |  |

附件

43项黑臭河段断面水质监测

| 2020年黑臭河段第三方水质监测采购需求 各河段断面水质监测需求按《城市黑臭水体整治工作指南》、各PPP项目合同要求设定，详细清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水体名称 | 流域名称 | 项目(因子) | 监测点(个) | 每月监测次数(次/月) | 监测频率(次／天) | 服务时间（月） | 备注 |
| 1 | 可利江（支流） | 可利江 | COD | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
| 2 | 广西财经学院相思湖校区 | 石埠河 | COD | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 3 | 石埠河 | 石埠河 | COD | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 4 | 石灵河a | 石灵河 | COD | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
| 5 | 石灵河b |  | TP | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
| 6 | 石灵河c |  | ORP | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
| 7 | 西明江a | 西明江 | COD | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 8 | 西明江b | 西明江 | COD | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 9 | 西明江c | 西明江 | COD | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 10 | 那平江 | 那平江 | 透明度 | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | TN | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
| 11 | 细冲沟 | 细冲沟 | TN | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 12 | 二坑溪 | 二坑溪 | TN | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 13 | 朝阳溪a | 朝阳溪 | TN | 10 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 10 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 10 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 10 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 10 | 2 | 1 | 12 |  |
| 14 | 亭子冲 | 亭子冲 | TN | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
| 15 | 凤凰江a | 凤凰江 | TN | 7 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 7 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 7 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 7 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 7 | 2 | 1 | 12 |  |
| 16 | 凤凰江b | 凤凰江 | TN | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 17 | 凤凰江(支流）c | 凤凰江 | TN | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 18 | 黄泥沟a | 黄泥沟 | 透明度 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 19 | 黄泥沟b | 黄泥沟 | 透明度 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 20 | 朝阳溪b | 朝阳溪 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 21 | 朝阳溪c | 朝阳溪 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 22 | 那洪沟 | 那洪沟 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 23 | 竹排江（支流）d | 竹排江 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 24 | 竹排江（支流）f | 竹排江 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 25 | 竹排江g | 竹排江 | 透明度 | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 14 | 2 | 1 | 12 |  |
| 26 | 良庆河a | 良庆河 | 透明度 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
| 27 | 良庆河b | 良庆河 | 透明度 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
| 28 | 良庆河c | 良庆河 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 29 | 楞塘江 | 楞塘江 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 30 | 水塘江a | 水塘江 | 透明度 | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 8 | 2 | 1 | 12 |  |
| 31 | 水塘江b | 水塘江 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 32 | 明月湖 | 心圩江 | 透明度 | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 3 | 2 | 1 | 12 |  |
| 33 | 心圩江a | 心圩江 | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 34 | 心圩江b | 心圩江 | 透明度 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 35 | 心圩江c | 心圩江 | 透明度 | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 9 | 2 | 1 | 12 |  |
| 36 | 心圩江d | 心圩江 | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 37 | 心圩江（支流）e | 心圩江 | 透明度 | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 2 | 1 | 12 |  |
| 38 | 心圩江（试运营期和运营期开展，开展时间以采购人通知为准） |  | 化学需氧量（COD） | 6 | 2 | 1 | 12 | 此项监测和明月湖、心圩江a、心圩江b、心圩江c、心圩江d、心圩江（支流）e黑臭水体监测不同步开展，暨根据采购人的要求开展其中之一监测即可，未完成的监测工作顺延或移至其他河段开展。 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 溶解氧（DO） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 石油类 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总氮（TN） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总磷（TP） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | pH值 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 39 | 水塘江（试运营期和运营期开展，开展时间以采购人通知为准） |  | 化学需氧量（COD） | 4 | 2 | 1 | 8 | 此项监测和水塘江a、水塘江b黑臭水体监测不同步开展，暨根据采购人的要求开展其中之一监测即可，未完成的监测工作顺延或移至其他河段开展。 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 石油类 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 总氮（TN） | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 氨氮NH3-N | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 总磷（TP） | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | pH值 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | 4 | 2 | 1 | 8 |  |
| 40 | 竹排江（支流）a | 沙江河 | 透明度 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 41 | 竹排江（支流）b |  | 化学需氧量CODCr | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量BOD5 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总磷TP | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总氮TN | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 42 | 竹排江（支流）c |  | 悬浮物SS | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 流量 | 6 | 2 | 1 | 12 |  |
| 43 | 竹排江（支流）e | 那考河 | 透明度 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | DO | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | ORP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | NH3-N | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 化学需氧量CODCr | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量BOD5 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总磷TP | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 总氮TN | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 悬浮物SS | 4 | 2 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | 流量 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |

南宁市沙江河流域综合整治PPP项目2020年水质监测点设置需求

附图1：

图1项目监测断面及监测点设计图

1. 监测断面及监测点设置（以下断面和点位为开展水质监测的断面和点位）

监测点4：位于污水处理厂尾水排放口，用于监测污水处理厂排入河道的尾水水质。

监测断面1：位于沙江河主河道与支流1汇合点下游200米处，用于用于监测沙江河主河道上游水质。

监测断面2：位于支流2末端，用于监测沙江河支流2水质。

监测断面3：位于污水处理厂下游100米处，用于监测沙江河主河道水质。

监测断面4：位于南梧大道与沙江河交界点下游200米，用于监测沙江河主河道中段水质。

监测断面5：位于提升泵站下游100米处，用于监测沙江河主河道水质。

监测断面6：位于沙江河主河道末端，用于监测出口水质。

2.水质考核标准

- 监测断面1至6

监测断面1至6的化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)、溶解氧（DO）、总氮（TN）等指标需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准；

悬浮物(SS)指标需达到《城市污水再生利用景观环境用水水质（GB-T18921-2002）》水景类要求；

透明度（SD）达到0.5米；

氧化还原电位OPR达到《2018年城市黑臭水体整治示范城市申报指南》考核要求：＞50mV。

- 监测点4

监测点4的化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)、溶解氧(DO)指标需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准；总氮（TN）TN≤8.0mg/L；粪大肠菌群数指标需达城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》一级A标准。

沙江河水质考核标准一览表

| 名称 | 标准 | 主要考核指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测断面1-6 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准 | CODCr | ≤30mg/L |
|  |  | BOD5 | ≤6mg/L |
|  |  | TP | ≤0.3mg/L |
|  |  | TN | ≤1.5mg/L |
|  |  | NH3-N | ≤1.5mg/L |
|  |  | DO | ≥3mg/L |
|  | 城市污水再生利用景观环境用水水质（GB-T18921-2002） | SS | ≤20mg/L |
|  | 其他指标 | SD | 0.5m |
|  |  | OPR | ＞50mV |
|  |  | 流量 | —— |
| 监测点4 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准 | CODCr | ≤30mg/L |
|  |  | BOD5 | ≤6mg/L |
|  |  | TP | ≤0.3mg/L |
|  |  | TN | ≤8.0mg/L |
|  |  | NH3-N | ≤1.5mg/L |
|  |  | DO | ≥3mg/L |
|  |  | PH值 | 6-9 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤103mg/L |

- 南宁市那考河PPP项目2020年水质监测点设置需求

附图1：

1. 监测断面及监测点设置（以下断面和点位为开展水质监测的断面和点位）:

- 监控断面1：位于前端污水处理厂下游约100米的那考河主河道内，用于监控那考河植物园段上游的水质情况。

- 监控断面2：位于那考河支流末端，用于监控那考河支流水质。

- 监控断面3：位于那考河主河道植物园湖附近河段，用于监控那考河植物园段中游水质状况。

- 监控断面4：位于那考河主河道工程区下游出口附近，用于监控工程区出口水质。

- 污水处理厂监控点(监控点3)：位于污水处理厂尾水排放口，用于监测污水处理厂排入河道的尾水水质。

2.水质考核标准

(1)监控断面 1 至 4 的化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、总磷

(TP)、氨氮(NH3-N)、溶解氧（DO）等指标需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准；悬浮物(SS)指标需达到《城市污水再生利用景观环境用水水质（GB-T18921-2002）》水景类要求；透明度（SD）

达到 0.5 米；总氮（TN）指标分阶段进行考核，自项目运营期始至合作期第五年止，指标值不大于 10mg/l，自合作期第六年始至合作期满，指标值不大于 5 mg/l。

(2)监控点 3的化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)等指标需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准；其它指标不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》一级 A 标准。

那考河水质考核标准一览表

| 名称 | 标准 | 主要考核指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测断面1-4 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准 | CODCr | ≤30mg/L |
|  |  | BOD5 | ≤6mg/L |
|  |  | TP | ≤0.3mg/L |
|  |  | NH3-N | ≤1.5mg/L |
|  |  | DO | ≥3mg/L |
|  | 城市污水再生利用景观环境用水水质（GB-T18921-2002） | SS | ≤10mg/L |
|  | 其他指标 | TN | ≤10mg/L(自项目运营期始至合作期第五年止) |
|  |  |  | ≤5mg/L(自合作期第六年始至合作期满) |
|  |  | SD | 0.5m |
|  | 其他指标 | OPR | ＞50mV |
|  |  | 流量 | —— |
| 监测点3 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准 | CODCr | ≤30mg/L |
|  |  | BOD5 | ≤6mg/L |
|  |  | NH3-N | ≤1.5mg/L |
|  |  | TP | ≤0.3mg/L |
|  | 城市污水再生利用景观环境用水水质（GB-T18921-2002）一级 A 标准 | TN | ≤15mg/L |
|  |  | SS | ≤10mg/L |
|  |  | DO | ≥3mg/L |
|  |  | PH值 | 6-9 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤103mg/L |

心圩江PPP项目2020年水质监测点设置需求（试运营期和运营期水质监测用）

1. 监测断面及监测点设置（以下断面和点位为开展水质监测的断面和点位）

监控断面1:位于峙村水库下游的心圩江主河道内，用于监控心圩江峙村水库段的水质情况；

监控断面2: 位于新建污水处理厂下游1公里处，用于监控心圩江污水处理厂 下游水质情况；

监控断面3:位于东坡支流汇入心圩江主河道下游1公里处，用于监控心圩江东坡支流段水质情况;

监控断面4:位于罗赖沟支流末端下，用于监控罗赖沟支流水质情况；

监控断面5: 位于心圩江明月湖段大学路附近河段，用于监控心圩江明月湖段中下游水质情况；

监控断面6:位于心圩江主河道工程区下游出口附近，用于监控工程区出口水质；

监控点5:位于污水处理厂尾水排放口，用于监测污水处理厂排入河道的尾水水质。

2.水质考核标准

-	监控断面1至6水质指标（除总氮外）需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准；

-	监控点5的水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》一级A标准。

心圩江水质考核标准一览表

| 名称 | 标准 | 主要考核指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点5 | 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》一级A标准 | 化学需氧量（COD） | ≤50mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤10mg/L |
|  |  | 悬浮物（SS） | ≤10mg/L |
|  |  | 动植物油 | ≤1mg/L |
|  |  | 石油类 | ≤1mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.5mg/L |
|  |  | 总氮(TN) | ≤15mg/L |
|  |  | 氨氮(NH3-N) | ≤5mg/L |
|  |  | 总磷（TP） | ≤0.5mg/L |
|  |  | 色度（稀释倍数） | ≤30 |
|  |  | pH值 | 6~9 |
| 监测断面1-6 | （除总氮外）需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准 | 化学需氧量（COD） | ≤30mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤6mg/L |
|  |  | 溶解氧（DO） | ≥3mg/L |
|  |  | 石油类 | ≤0.5mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |
|  |  | 总氮（TN） | ≤5mg/L |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | ≤1.5mg/L |
|  |  | 总磷（TP） | ≤0.3mg/L |
|  |  | pH值 | 6~9 |
|  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | ≤20000 |

水塘江PPP项目2020年水质监测点设置需求（试运营期和运营期水质监测用）

1. 监测断面及监测点设置（以下断面和点位为开展水质监测的断面和点位）

监控断面1:位于水塘江主河道工程区，上游起始端下游1公里处，用于监控水塘江上游的水质情况。

监控断面2:位于仲蒙沟汇入水塘江主河道下游1公里处，用于监控水塘江仲蒙沟段水质情况。

监控断面3:位于水塘江主河道那洪大道附近河段，用于监控水塘江中游水质情况。

监控断而4:位于水塘江主河道入邕江口处，用于监控入江口水质（该断面可能调整，以采购人具体通知为准）。

监控点2:位于污水处理站尾水排放口，用于监测污水处理站排入河道的尾水水质。

2.水质考核标准

监控断面1至4主要水质指标（除总氮外）需达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准；

监控点2的水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》一级A标准。

水塘江水质考核标准一览表

| 名称 | 标准 | 主要考核指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控断面1-4 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准 | 化学需氧量（COD） | ≤30mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤6mg/L |
|  |  | 溶解氧（DO） | ≥3mg/L |
|  |  | 石油类 | ≤0.5mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |
|  |  | 总氮（TN） | ≤5mg/L |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | ≤1.5mg/L |
|  |  | 总磷（TP） | ≤0.3mg/L |
|  |  | pH值 | 6~9 |
| 监测点2 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》一级A标准 | 化学需氧量（COD） | ≤50mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤10mg/L |
|  |  | 悬浮物（SS） | ≤10mg/L |
|  |  | 动植物油 | ≤1mg/L |
|  |  | 石油类 | ≤1mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.5mg/L |
|  |  | 总氮(TN) | ≤15mg/L |
|  |  | 氨氮(NH3-N) | ≤5mg/L |
|  |  | 总磷（TP） | ≤0.5mg/L |
|  |  | 色度（稀释倍数） | ≤30 |
|  |  | pH值 | 6~9 |

南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目2020年河道断面水质监测点设置需求

南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目2020年河道断面水质监测点设置包括可利江（支流）、广西财经学院相思湖校区、石埠河、石灵河a、石灵河b、石灵河c、西明江a、西明江b、西明江c、那平江、细冲沟、二坑溪、朝阳溪a、亭子冲、凤凰江a、凤凰江b、凤凰江(支流）c、黄泥沟a等18个黑臭河段。黑臭河道断面水质监测点设置要求详见住房城乡建设部会同环境保护部、水利部、农业部组织制定的《城市黑臭水体整治工作指南》5.3.2第二款“可按每200 ~ 600m间距设置检测点，但每个水体的检测点不少于3个(取样深度同本指南2.3.2)。每1~2周取样1次，连续测定6个月，取多个监测点各指标的平均值作为评估依据”。

| 南宁市城市黑臭水体清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 黑臭水体名称 |  |  |  |  |  | 水体类型 | 面积（km2） | 长度（km） | 所在区域 | 黑臭 级别 | 水质现状 |  |  |  | 责任人 | 达标期限 |
|  |  | 起点 | 终点 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点经度 | 终点纬度 |  |  |  |  |  | 透明度（cm） | 溶解氧（mg/L） | 氧化还原电位（mV） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 石埠河 | 大学路与石埠河交叉处 | 邕江入江口 | 108°10'28.21''E | 22°49'51.25''N | 108°11'6.45''E | 22°49'19.99'N | 河流 | 0.0365 | 2.5 | 高新区 | 重度 | 10 | 0.9 | -192 | 22.4 | 李耕 | 2017.12 |
| 2 | 广西财经学院相思湖校区 | 穿云桥 | 邕隆路 | 108°10'30.38''E | 22°49'47.27''N | 108°10'57.94''E | 22°49'30.83''N | 湖塘 | 0.013 | 0.405 |  | 重度 | 9 | 0.4 | -261 | 22.4 |  | 2017.12 |
| 3 | 西明江a | 大学西路与西明江干流交叉处 | 昌泰西城北 | 108°12'8.14''E | 22°50'7.57''N | 108°12'12.65''E | 22°49'51.43''N | 河流 | 0.03 | 0.7 |  | 重度 | 13 | 0.8 | -174 | 8.8 |  | 2017.12 |
| 4 | 西明江b | 昌泰西城北 | 汇入邕江口 | 108°12'12.65''E | 22°49'51.43''N | 108°12'18.23''E | 22°49'36.14''N | 河流 | 0.0042 | 1.0 |  | 轻度 | 15 | 0.9 | -117 | 11.6 |  | 2017.12 |
| 5 | 西明江（支流）c | 罗文大道与相思湖北路交接处 | 昌泰西城东北 | 108°12'37.11''E | 22°49'56.53''N | 108°12'15.25''E | 22°49'51.10''N | 河流 | 0.0129 | 3.0 |  | 轻度 | 20 | 1.8 | 46 | 10.8 |  | 2017.12 |
| 6 | 可利江（支流） | 鸿门和宴 | 广西民族大学东门以北150m | 108°13'44.16''E | 22°51'2.34''N | 108°14'6.05''E | 22°50'38.06''N | 河流 | 0.00328 | 2.0 |  | 重度 | 4 | 0.7 | -313 | 33.5 |  | 2017.12 |
| 7 | 心圩江a | 安吉大桥 | 安吉高速收费站 | 108°17′44.35″E | 22°53′57.26″N | 108°17′29.07″E | 22°53′31.09″N | 河流 | 0.006 | 1.5 |  | 轻度 | 23 | 1.7 | 44 | 8.5 |  | 2017.12 |
| 8 | 心圩江b | 安吉高速收费站 | 发展大道 | 108°17′13.15″E | 22°53′5.04″N | 108°17′1.13″E | 22°52′49.36″N | 河流 | 0.016 | 2.5 | 西乡塘区 | 轻度 | 17 | 2.0 | 31 | 9.4 | 陆广平 | 2017.12 |
| 9 | 心圩江c | 发展大道 | 科德桥 | 108°17′1.13″E | 22°52′49.36″N | 108°16′33.38″E | 22°51′33.15″N | 河流 | 0.033 | 3.5 | 高新区 | 轻度 | 25 | 1.6 | 50 | 8.5 | 李耕 | 2017.12 |
| 10 | 心圩江d | 汇入邕江口上游500m | 汇入邕江口 | 108°15'53.15"E | 22°49'49.90"N | 108°15'46.02"E | 22°49'40.07"N | 河流 | 0.02 | 2.0 | 西乡塘区 | 轻度 | 17 | 1.6 | 45 | 8.3 | 陆广平 | 2017.12 |
| 11 | 心圩江（支流）e | 可利大道 | 创新路 | 108°16'21.83"E | 22°52'12.16"N | 108°16'25.68"E | 22°51'34.30"N | 河流 | 0.0225 | 1.5 | 高新区 | 重度 | 8 | 0.1 | -243 | 16.0 | 李耕 | 2017.12 |
| 12 | 明月湖 | 创新路桥上方500m | 创新路大桥 | 108°16'27.22"E | 22°51'58.39"N | 108°16'20.74"E | 22°51'47.47"N | 湖塘 | 0.021 | 0.370 |  | 轻度 | 11 | 1.8 | 20 | 9.4 |  | 2017.12 |
| 13 | 细冲沟 | 大学东路陈东蛋品批发市场 | 汇入邕江口 | 108°15'24.20"E | 22°50'25.88"N | 108°15'26.61"E | 22°49'50.83"N | 河流 | 0.00187 | 1.5 |  | 重度 | 6 | 0.1 | -228 | 15.7 |  | 2017.12 |
| 14 | 黄泥沟a | 西津村5队 | 安吉大道东方小康专卖店 | 108°17’58.26''E | 22°53’15.15”N | 108°17’49.01”E | 22°52’2.92”N | 河流 | 0.00742 | 3.03 | 西乡塘区 | 重度 | 10 | 0.4 | -187 | 33.9 | 陆广平 | 2017.12 |
| 15 | 黄泥沟b | 安吉大道东方小康专卖店 | 明月湖汇入心圩江 | 108°17’49.01”E | 22°52’2.92”N | 108°16’38.23”E | 22°51’15.95”N | 河流 | 0.135 | 3.11 | 高新区 | 轻度 | 19 | 2.1 | 16 | 14.2 | 李耕 | 2017.12 |
| 16 | 二坑溪 | 龙腾湖 | 二坑溪汇入邕江 | 108°17'23.48''E | 22°44'29.40''N | 108°18'18.58''E | 22°48'48.08''N | 河流 | 0.0525 | 3.5 | 西乡塘区 | 重度 | 8 | 0.1 | -214 | 16.6 | 陆广平 | 2017.12 |
| 17 | 朝阳溪a | 北湖园艺路 | 28中 | 108°19'29.1''E | 22°53'23.7''N | 108°1'45.93''E | 22°51'6.60''N | 河流 | 0.02887 | 5.8 | 高新区 | 重度 | 18 | 0.6 | -249 | 23.0 | 李耕 | 2017.12 |
| 18 | 朝阳溪b | 济南路91号 | 镇北桥 | 108°19’10.86‘’E | 22°49'42.13''N | 108°18′44.46"E | 22°49′17.35"N | 河流 | 0.06 | 1.5 | 兴宁区 | 轻度 | 12 | 0.5 | -80 | 10.6 | 朱财斌 | 2017.12 |
| 19 | 朝阳溪c | 镇北桥 | 汇入邕江口 | 108°18′44.46"E | 22°49′17.35"N | 108°18'20.48''E | 22°48'56.70''N | 河流 | 0.03 | 1.5 | 西乡塘区 | 轻度 | 13 | 0.6 | -69 | 9.8 | 陆广平 | 2017.12 |
| 20 | 竹排江（支流）a | 中纤里大桥 | 大鸡村路桥 | 108°20'16.51''E | 22°52'51.19''N | 108°20' 37.43"E | 22°51'44.42"N | 河流 | 0.00875 | 2.5 | 兴宁区 | 轻度 | 15 | 0.9 | 133 | 9.7 | 朱财斌 | 2017.12 |
| 21 | 竹排江（支流）b | 支流上游鸡村六队 | 鸡村三队 | 108°20'55.13''E | 22°52'39.32''N | 108°20' 37.32"E | 22°52'16.51"N | 河流 | 0.0024 | 1.2 |  | 重度 | 8 | 0.5 | -216 | 25.6 |  | 2017.12 |
| 22 | 竹排江（支流）c | 崇尚小学 | 长堽路与竹排江交界处（长堽路桥以南） | 108°20'37.41"E | 22°51'46.62"N | 108°21'27.23"E | 22°45'8.51''N | 河流 | 0.018 | 4 |  | 重度 | 7 | 0.4 | -225 | 24.8 |  | 2017.12 |
| 23 | 竹排江（支流）d | 长堽路与竹排江交界处（长堽路桥以南） | 东葛路与竹排江交叉处上游100m | 108°21'27.23"E | 22°45'8.51''N | 108°21′25.71″E | 22°50′3.39″N | 河流 | 0.00225 | 0.5 | 青秀区 | 重度 | 9 | 1.0 | -280 | 18.1 | 李建华 | 2017.12 |
| 24 | 竹排江（支流）e | 畜牧所小学 | 长堽路五里 | 108°22'11.80"E | 22°53'27.35"N | 108°22'4.39''E | 22°51'2.37''N | 河流 | 0.015 | 6.4 | 兴宁区 | 轻度 | 16 | 1.4 | -132 | 13.1 | 朱财斌 | 2017.12 |
| 25 | 竹排江（支流）f | 长堽路五里 | 茅桥路桥 | 108°22'4.39''E | 22°51'2.37''N | 108°21′ 35.25"E | 22°50'14.81"N | 河流 | 0.003 | 1.0 | 青秀区 | 轻度 | 12 | 1.6 | 41 | 9.9 | 李建华 | 2017.12 |
| 26 | 竹排江g | 东葛路与竹排江交叉处上游100m | 江北大道（汇入邕江口） | 108°21′25.71″E | 22°50′3.39″N | 108°20′43.11″E | 22°47′45.54″N | 河流 | 0.256 | 8.0 |  | 轻度 | 10 | 1.8 | 36 | 10.3 |  | 2017.12 |
| 27 | 那平江 | 那舅社区东北方向600m处 | 龙胤凤凰台(汇入邕江) | 108°27'5.22''E | 22°50'35.51''N | 108°27'33.99''E | 22°48'8.81''N | 河流 | 0.096 | 8.0 |  | 轻度 | 17 | 1.7 | 40 | 14.3 |  | 2017.12 |
| 28 | 凤凰江a | 凤凰湖 | 富德农贸市场 | 108°14'42.62''E | 22°48'55.49''N | 108°15'48.39''E | 22°48'46.94''N | 河流 | 0.095 | 3.8 | 江南区 | 轻度 | 20 | 2.0 | 34 | 8.4 | 黄海韬 | 2017.12 |
| 29 | 凤凰江b | 富德农贸市场 | 凤凰江汇入邕江 | 108°15'48.93E | 22°48'46.94''N | 108°16'32.49''E | 22°48'37.90''N | 河流 | 0.017 | 1.7 |  | 重度 | 8 | 1.3 | -214 | 15.6 |  | 2017.12 |
| 30 | 凤凰江(支流)c | 人工渠尽头 | 沙井大道与五一西路北二里交汇 | 108°14'45.67''E | 22°47'26.56''N | 108°14'52.68''E | 22°48'54.79''N | 河流 | 0.059 | 2.8 |  | 轻度 | 17 | 1.7 | 45 | 7.5 |  | 2017.12 |
| 31 | 亭子冲 | 东南村扫杆岭坡8队 | 汇入邕江口 | 108°16'50.88''E | 22°47'26.77''N | 108°19'7.25''E | 22°47'48.10''N | 河流 | 0.031 | 4.5 |  | 轻度 | 20 | 1.7 | 12 | 12.9 |  | 2017.12 |
| 32 | 水塘江a | 黄茅坪村对面 | 新桂系实验中学附近（汇入邕江口） | 108°18'28.50"E | 22°45'5.14"N | 108°19'17.20"E | 22°46'26.23"N | 河流 | 0.103 | 4.5 | 良庆区 | 轻度 | 17 | 1.7 | 47 | 5.0 | 王川 | 2017.12 |
| 33 | 水塘江（支流）b | 黄茅坪坡马头村 | 黄茅坪村 | 108°18'37.14"E | 22°44'59.98"N | 108°18'32.15"E | 22°45'9.79"N | 河流 | 0.009 | 1.5 | 经开区 | 重度 | 5 | 1.6 | 47 | 25.3 | 何尚汉 | 2017.12 |
| 34 | 良庆河a | 蕾坛,玉洞大道与凤凰路之间，金村路桥下 | 玉象路 | 108°20'38.76''E | 22°44'1.12''N | 108°21'40.99''E | 22°44'10.49''N | 河流 | 0.00374 | 2.2 | 良庆区 | 轻度 | 16.9 | 1.3 | 47 | 12.3 | 王川 | 2017.12 |
| 35 | 良庆河b | 庆歌路 | 歌海路与良庆大道交叉口 | 108°22'52.47''E | 22°44'49.18''N | 108°23'29.00''E | 22°45'28.74''N | 河流 | 0.0036 | 2.4 |  | 轻度 | 23 | 1.0 | 41 | 10.0 |  | 2017.12 |
| 36 | 良庆河c | 良庆镇初级中学北300米 | 汇入邕江口 | 108°24'15.71''E | 22°45'13.88''N | 108°24'32.98''E | 22°45'22.76''N | 河流 | 0.075 | 1.5 |  | 轻度 | 15 | 1.7 | 45 | 8.8 |  | 2017.12 |
| 37 | 楞塘冲 | 五象大道南侧400m | 汇入邕江口 | 108°25' 3.66"E | 22°45' 9.93"N | 108°24'53.73''E | 22°45'27.16''N | 河流 | 0.05 | 1 |  | 轻度 | 19 | 1.8 | 44 | 9.0 |  | 2017.12 |
| 38 | 那洪沟 | 友谊路桥 | 星光大道与白沙大道花样年华小区处 | 108.17'4.48"E | 22.45'49.49"N | 108.19'7.13"E | 22.46'28.71"N | 河流 | 0.025 | 1 |  | 轻度 | 10 | 0.5 | -149 | 21 |  | 2017.12 |
| 39 | 石灵河a | 尖岭中桥 | 石埠二桥 | 108°9'48.59''E | 22°48'55.30''N | 108°10'42.16''E | 22°49'5.84''N | 河流 | 0.00124 | 2.0 | 高新区 | 轻度 | 15 | 1.4 | -47 | 17.8 | 凌捷 | 2017.12 |
| 40 | 石灵河b | 石埠二桥 | 江北泵站(汇入邕江口) | 108°10'42.16''E | 22°49'5.84''N | 108°11'6.15''E | 22°48'55.20''N | 河流 | 0.00675 | 1.5 |  | 重度 | 10 | 0.5 | -260 | 32.9 |  | 2017.12 |
| 41 | 石灵河（支流）c | 科卓公司 | 石埠二桥 | 108°10'12.21''E | 22°48'26.17''N | 108°10'42.16''E | 22°49'5.84''N | 河流 | 0.0094 | 2.0 |  | 重度 | 11 | 0.6 | -238 | 42.6 |  | 2017.12 |

31个污水处理设施出水水质监测

| 2020年污水处理设施第三方水质监测采购需求 一体化设施检测指标依设计参数设置，各PPP项目污水处理厂出水监测依合同约定设置。 详细清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  | 项目(因子) | 监测点(个) | 每月监测次数(次/月) | 每天监测频率(次／天) | 服务时间（月） | 备注 |
| 1 | 可利江生化处理厂1 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 2 | 可利江生化处理厂2 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 3 | 石埠河1#生化污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 4 | 石埠河2#生化污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 5 | 凤凰江富德菜市污水处理站 | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | ORP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 6 | 凤凰江华南城污水处理站（华南城旁） | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 7 | 凤凰江南乡村污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 8 | 凤凰江智和立交污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 9 | 二坑溪1#污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 10 | 亭子冲荣耀江南污水处理站 | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | ORP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 11 | 亭子冲1#污水处理站 | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | ORP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 12 | 亭子冲2#污水处理站 | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | ORP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 13 | 亭子冲扫把岭污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 14 | 朝阳溪1#污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 15 | 朝阳溪2#污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 16 | 细冲沟1#污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 17 | 西明江污水处理厂 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TN | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | PH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 色度（稀释倍数） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数（个、L） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 18 | 刺刺河污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 19 | 大塘东坡西支流污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 20 | 大塘东坡东支流污水处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 21 | 可利江187#排口一体化站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 22 | 心圩江下游污水处理厂 | 化学需氧量（COD） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 悬浮物（SS） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氮(TN) | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 氨氮(NH3-N) | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总磷（TP） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 色度（稀释倍数） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | pH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 23 | 心圩江上游污水处理厂 | 化学需氧量（COD） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 悬浮物（SS） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氮(TN) | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 氨氮(NH3-N) | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总磷（TP） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 色度（稀释倍数） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | pH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 24 | 7万吨/天超磁处理厂 | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | ORP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 25 | 水塘江水质净化厂 | 化学需氧量CODCr | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 悬浮物（SS） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 石油 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 色度（稀释倍数） | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总磷TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氮TN | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 氨氮NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | PH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 26 | 那考河再生水厂 | 化学需氧量CODCr | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总磷TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氮TN | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 氨氮NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 悬浮物SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | PH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 27 | 沙江河再生水厂 | 化学需氧量CODCr | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 五日生化需氧量BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总磷TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 总氮TN | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 氨氮NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 溶解氧DO | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | PH值 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 28 | 青秀区那平江4#（龙胤凤凰城）排放口处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 29 | 青秀区那平江35#（仙葫大道中段）排放口处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 30 | 青秀区那平江47#（通福路尽头)排放口处理站（东） | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
| 31 | 青秀区那平江38#（德贤土地庙）、39#（那平桥美食街)排放口处理站 | COD | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | BOD5 | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | SS | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | NH3-N | 1 | 2 | 3 | 12 |  |
|  |  | TP | 1 | 2 | 3 | 12 |  |

| 序号 | 项目业主 | 站点名称 | 所在河段 | 位置 | 设备供应商 | 运营单位 | 主管部门 | 竣工时间 | 设计处理水量（m³d） | 实际处理水量（m³/d） | 处理工艺 | 站点 性质 | 流量计安装情况 | 污水泵基本情况（泵的数量、扬程、功率、流量、具体位置） | 各站点联系人 联系电话 | 设计标准（参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁博湾公司 | 可利江1#污水处理站 | 可利江 | 民大内湖上游 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2019年6月7日 | 2000 | 1244 | AO+ACM工艺 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 2台一用一备,扬程20m、功率5.5KW、流量85m³/h、可利江民大内湖1#污水处理站内 | 李燕彪15977793579；龙修桂：18172429016 | 站点性质物化 进水标准： SS≤150mg/l 出水标准： SS≤30mg/l 站点性质生化 进水标准： COD≤200mg/l， BOD5≤100mg/l， SS≤150mg/l， NH3-N≤30mg/l， TP≤3mg/l 出水标准： COD≤60mg/l， BOD5≤20mg/l， SS≤20mg/l， NH3-N≤8mg/l， TP≤1mg/l |
| 2 |  | 可利江2#污水处理站 |  | 民大宿舍楼旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年7月1日 | 500 | 266 | ACM工艺+脱氮滤池 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 2台一用一备,扬程20m、功率1.5KW、流量20m³/h、可利江民大内湖2#污水处理站旁 | 李茂松15277000677；龙修桂：18172429016 |  |
| 3 |  | 石埠河1#污水处理站 | 石埠河 | 大学路石埠地铁站旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年8月8日 | 1000 | 788 | ACM工艺 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 2台一用一备,扬程20m、功率4KW、流量50m³/h、大学路石埠地铁站旁 | 黄诗艺18076385420 |  |
| 4 |  | 石埠河2#污水处理站 |  | 005县道与邕隆路交汇处旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年10月10日 | 1500 | 1192 | AO+ACM工艺 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、2台一用一备,扬程20m、功率11KW、流量125m³/h、石埠一桥老街方向2、2台一用一备,扬程15m、功率3KW、流量40m³/h、石埠2#污水处理站后方 3、2台一用一备,扬程30m、功率7.5KW、流量80m³/h、石埠一桥老街方向 | 黄诗艺18076385420 |  |
| 5 |  | 凤凰江南乡村污水处理站 | 凤凰江a | 沙井大道南乡村旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2019年1月9日 | 15000 | 13696 | 高效浮选+SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、3台三用,扬程15m、功率22KW、流量300m³/h、凤凰江南乡村污水处理站北面，凤凰湖对岸岸边2、4台泵2用1备1冷备（站点内有1台备用泵）,扬程15m、功率37KW、流量400m³/h、凤凰江南乡村污水处理站内部 | 李超19177119429 |  |
| 6 |  | 凤凰江富德菜市污水处理站 | 凤凰江b | 五一路富德凤凰农贸市场旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2018年3月26日 | 7500 | 5444 | 高效浮选 | 物化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 1、4台泵3用1备,1台扬程15m、功率15KW、流量220m³/h；2台扬程15m、功率11KW、流量150m³/h；1台扬程15m、功率7.5KW、流量100m³/h、凤凰江富德菜市污水处理站旁 | 郑华乔13877133844 |  |
| 7 |  | 凤凰江华南城污水处理站 | 凤凰江c | 沙井大道华南城旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年1月10日 | 500 | 451 | ACM工艺 | 生化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 2台一用一备,扬程10m、功率4KW、流量25m³/h、凤凰江华南城污水处理站旁 | 陆宁15877125064 |  |
| 8 |  | 凤凰江智和立交污水处理站 | 凤凰江c | 沙井大道智和立交旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2019年1月5日 | 15000 | 14211 | 高效浮选+SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、4台泵3用1冷备（站点内有1台备用泵）,扬程15m、功率15KW、流量220m³/h、凤凰江智和立交污水处理站东侧，连通渠对岸岸边2、3台泵2用1备）,扬程15m、功率37KW、流量400m³/h、凤凰江智和立交污水处理站内部 | 黄飞13407719641 |  |
| 9 |  | 二坑溪1#污水处理站 | 二坑溪 | 新阳菜市旁 | 铁汉生态 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年8月4日 | 3000 | 617 | 接触氧化池 | 生化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 2台一用一备,扬程15m、功率7.5KW、流量65m³/h、新阳菜市旁（勘测院排口69） | 罗锋13667736136 |  |
| 10 |  | 亭子冲荣耀江南污水处理站 | 亭子冲 | 荣耀江南 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2018年3月23日 | 50000 | 28218 | 高效浅层气浮 | 物化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 3台2用1备,扬程25m、功率110KW、流量1100m³/h、福园桥西侧 | 梁善卿13977110272 |  |
| 11 |  | 亭子冲1#污水处理站 |  | 荣耀江南奥园内 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年12月29日 | 10000 | 5988 | 高效浮选 | 物化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 2台一用一备,扬程35m、功率45KW、流量400m³/h、福园桥西侧 | 林益秀13457913448 |  |
| 12 |  | 亭子冲2#污水处理站 |  | 凌铁桥旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年12月18日 | 10000 | 6202 | 高效浮选 | 物化 | 安装有进水流量计，电磁流量计。 | 4台二用二备,扬程35（25）m、功率22（11）KW、流量200（100）m³/h、9#排口旁 | 梁善卿13977110272 |  |
| 13 |  | 亭子冲扫把岭污水处理站 |  | 扫把岭铁路旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2019年4月22日 | 15000 | 6428 | 高效浮选+BAF/SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、3台2用1备,扬程12m、功率11KW、流量180m³/h、亭子冲83#排口旁2、1台1用1冷备,扬程8m、功率1.5KW、流量20m³/h、亭子冲80#排口旁3、2台1用1备,扬程20m、功率30KW、流量300m³/h、亭子冲77#排口旁4、1台1用1冷备,扬程25m、功率5.5KW、流量65m³/h、亭子冲181#排口旁5、2台1用1备,扬程25m、功率7.5KW、流量65m³/h、亭子冲75#排口旁6、1台1用1冷备,扬程25m、功率15KW、流量100m³/h、亭子冲72#排口旁7、1台1用 | 周建新15578682340 |  |
| 14 | 南宁博湾公司 | 朝阳溪1#污水处理站 | 朝阳溪a | 连畴村 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2018年12月26日 | 15000 | 13176 | 高效浮选+SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、2台一用一备,扬程15m、功率22KW、流量250m³/h、北湖连畴村拦坝2、2台一用一备,扬程15m、功率22KW、流量250m³/h、北湖汽车城5#排口（勘测院225#排口）3、3台两用一备,扬程15m、功率30KW、流量300m³/h、北湖连畴村朝阳溪1#污水处理站内部集水池泵站 | 陆剑18877121651 | 站点性质物化 进水标准： SS≤150mg/l 出水标准： SS≤30mg/l 站点性质生化 进水标准： COD≤200mg/l， BOD5≤100mg/l， SS≤150mg/l， NH3-N≤30mg/l， TP≤3mg/l 出水标准： COD≤60mg/l， BOD5≤20mg/l， SS≤20mg/l， NH3-N≤8mg/l， TP≤1mg/l |
| 15 |  | 朝阳溪2#污水处理站 |  | 中医院对面 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2018年12月23日 | 13000 | 13444 | SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、2台一用一备,扬程15m、功率55KW、流量625m³/h、北湖中医院朝阳溪2#污水处理站进水围堰 | 何新祖13481445489 |  |
| 16 |  | 细冲沟1#污水处理站 | 细冲沟 | 凉元帅生产基地旁 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 2017年12月8日 | 15000 | 3000 | 高效浮选+BAF和SBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1、3台2用1备,扬程14m、功率30KW、流量485m³/h、陈东蛋品批发市场东南侧2、2台一用一备,扬程18m、功率7.5KW、流量100m³/h、细冲沟1#排水口3、1台泵一用一冷备（站点内有1台备用泵）,扬程15m、功率2.2KW、流量25m³/h、细冲沟流入战备铁路沟交叉点北岸4、两台泵（水流过大时投入使用）,扬程12m、功率55KW、流量1100m³/h、细冲沟8#排水口 | 郭强13324749550 |  |
| 17 | 南宁博湾公司 | 西明江污水处理厂 | 西明江 | 大学西路南侧，西明江左右支流中间绿地内 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | - | 正在调试，尚未竣工 | 30000 | 20000 | 预处理+二级生化处理（A2/O）+三级处理 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统。 | 1.2台1用1备，单泵参数：扬程30米、功率55KW、流量500m³/h、大学西路与西明江干流交叉处； 2.2台1用1备，单泵参数：扬程20米、功率75KW、流量700m³/h、南宁恒信驰远汽车销售服务有限公司对面； 3.4台3用1备，单泵参数：扬程11米、功率37KW、流量602.5m³/h、西明江污水处理厂内； | 韦沙平18172390912 | 进水标准： COD≤300mg/l， BOD5≤120mg/l， SS≤200mg/l， NH3-N≤30mg/l， TN≤40mg/l， TP≤5mg/l 出水标准： COD≤50mg/l， BOD5≤10mg/l， SS≤10mg/l， NH3-N≤8mg/l， TN≤15mg/l， TP≤0.5mg/l |
| 18 | 北投心圩江公司 | 刺剌河污水处理站 | 心圩江明月湖 | 心圩江与北环路交叉处 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 高新区 | 2017年12月 | 6000 | 6869 | SBR | 生化 | 已安装，一体化电磁流量计。 | 2台1用1备，扬程35m，功率45kw，流量300m3/h；位置：心圩江鸭嘴溪支流刺剌河暗渠出口 | 张凯璇 15507814612；梁程凯 18174165001；黄响丰 13517714707 | 站点性质生化 进水标准： COD≤200mg/l， BOD5≤100mg/l， SS≤150mg/l， NH3-N≤30mg/l， TP≤3mg/l 出水标准： COD≤60mg/l， BOD5≤20mg/l， SS≤20mg/l， NH3-N≤8mg/l， TP≤1mg/l |
| 19 |  | 大塘东坡西支流污水处理站 | 心圩江c | 心圩江与发展大道交叉处 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 高新区 | 2017年12月 | 6000 | 3446 | SBR | 生化 | 已安装，一体化电磁流量计。 | 2台1用1备，扬程35m，功率45kw，流量300m3/h；位置：心圩江创业路桥东南侧20m处岸边 |  |  |
| 20 | 北投心圩江公司 | 大塘东坡东支流污水处理站 | 心圩江b | 心圩江与高安路交叉处 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 西乡塘区 | 2018年3月 | 1000 | 402 | AO+ACM | 生化 | 已安装，一体化电磁流量计。 | 4台1用1备，（1）大塘东坡东支流2#排口，2台1用1备，扬程22m，功率5.5kw，流量30m3/h；（2）里坡村桥南侧1#排口，2台1用1备，扬程22m，功率5.5kw，流量40m3/h； |  |  |
| 21 | 北投心圩江 | 心圩江上游污水处理厂 | 大塘东坡东支流北侧 | 高安路和安福路北二里交叉口南侧 | 广西北部湾水务集团有限公司（重组改名前） | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 | 南宁市水环境综合治理工作指挥部 | 2020年5月8日 （合同时间） | 30000 | - | 曝气沉砂+A2O+二沉池+加砂高速沉淀+紫外、接触消毒 | 生化 | 安装有进水电磁流量计，巴氏计量槽，明渠流量计。 | 污水提升泵，3用1备，功率45kw，流量625m3/h，扬程16.8m；污水提升泵，1用1备，功率45kw，流量625m3/h，扬程18.5m； | 李晓铭：15676742958；林菁苑：15077106436 | 进水水质（mg/L）：COD≤300，BOD5≤120，SS≤200，TN≤40，NH3-N≤30，TP≤5； 出水水质（mg/L）：COD≤50，BOD5≤10，SS≤10，TN≤15，NH3-N≤5（8），TP≤0.5； |
| 22 | 北投心圩江公司 | 心圩江下游污水处理厂 | 心圩江罗赖沟支流 | 滨河路旁明月湖公园内 | 广西北部湾水务集团有限公司（重组改名前） | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 | 南宁市水环境综合治理工作指挥部 | 2020年3月30日（合同时间） | 60000 | 还未正式投产，目前20000~40000 | 曝气沉砂+A2O+二沉池+加砂高速沉淀+紫外、接触消毒 | 生化 | 安装有进水电磁流量计，巴氏计量槽，明渠流量计。 |  |  | 进水水质（mg/L）：COD≤300，BOD5≤120，SS≤200，TN≤40，NH3-N≤30，TP≤5； 出水水质（mg/L）：COD≤50，BOD5≤10，SS≤10，TN≤15，NH3-N≤5（8），TP≤0.5； |
| 23 | 光大水务 | 水塘江7万吨/天磁分离污水处理设备站 | 水塘江a | 黄茅坪坡马头村 | 环能科技股份有限公司 | 光大水务（南宁）有限公司 | 南宁市城市内河管理处（经开区） | 2018.1.15调试完成 | 70000 | 38450 | 加载磁分离水体净化技术 | 物化 | 安装有进水和出水流量计，电磁流量计（出水电磁流量计因出水管道布局限制，目前无法正常使用） | 设备站进水提升泵参数：Q=1000m³/h，H=16m,N=90kw;数量3台，位置位于那洪桥下附近靠近经开区一侧 | 站点联系人：黄麒玮18154578501；廖东15578762706 | 站点性质物化 进水标准： COD≤150mg/l， SS≤30mg/l， TP≤3mg/l 出水标准： COD去除率大于50%， SS去除率大于90%（或出水指标＜20mg/L）， TP去除率大于80%(或出水指标＜0.5mg/L) |
| 24 |  | 水塘江水质净化厂 | 水塘江a | 经开区国凯大道东9号 | 徐州市市政设计院有限公司 | 光大水务（南宁）有限公司 | 南宁市城市内河管理处（经开区） | 2019.12.30调试完成 | 40000 | 22000 | 曝气生物滤池（BAF） | 生化 | 安装有进水电磁流量计，出水为巴氏尔槽流量计。 |  | 站点联系人：黄麒玮18154578501；廖东15578762706 | 站点性质生化 进水标准： COD≤200mg/L，BOD5≤70mg/L，SS≤150mg/L，NH3-N≤40mg/L，TN≤50mg/L,TP≤3.5mg/L 出水标准： COD≤50mg/l，BOD5≤10mg/l，SS≤10mg/l，NH3-N≤5mg/l，TN≤15mg/L,TP≤0.5mg/l |
| 25 | 南宁北排水环境发展有限公司 | 那考河再生水厂 | 那考河 | 兴宁区虹桥路21号 | 北排装备 | 南宁北排水环境发展有限公司 | 南宁市水环境综合治理工作指挥部 | 2017年3月 | 50000 | 49000 | 粗格栅+进水井+细格栅+曝气沉砂+膜格栅+AAO+MBR+紫外 | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。 | 3台，;两用一备，功率55kw，流量621m³/h，扬程21米，一体化站处 |  | 进水水质（mg/L）：COD≤300，BOD5≤120，SS≤200，TN≤40，NH3-N≤30，TP≤5；出水水质（mg/L）：COD≤30，BOD5≤6，SS≤10，TN≤15，NH3-N≤1.5，TP≤0.3； |
| 26 | 南宁北排水环境科技有限公司 | 沙江河再生水厂 | 竹排江 | 兴宁区秀厢大道105号 | 北京北排装备产业有限公司 | 南宁北排水环境科技有限公司 | 南宁市城市内河管理处 | 2018年12月25日 | 50000 | 58305 | MSBR+高效沉淀池+深床滤池+生物滤池+紫外消毒 | 生化 | 安装有出水流量计，出水为巴氏流量计。 | 进水提升泵参数：潜水离心泵4台，Q=1150m3/h,H=22.5m，额定功率90kw，位于沙江河再生水厂进水泵房 |  | 设计进水： BOD5 : 120mg/L COD:300mg/L SS：200mg/L NH4+-N：30mg/L TP :5mg/L TN:40mg/L 设计出水： BOD5 ≤6mg/L COD≤30mg/L SS≤10mg/L NH4+-N≤1.5mg/L TP≤0.3mg/L TN≤8mg/L 从项目运营期开始至第三年TN≤8.0mg/L,从第4年至第8年TN≤3.5mg/L,从第9年至第13年TN≤2mg/L。粪大肠杆菌群≤1000个/L |
| 27 | 青秀区政府 | 青秀区那平江4#(龙胤凤凰城)排放口处理站 | 那平江 | 长福路桥旁 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 青秀区住建局 | 2019年3月20日开始通水启用 | 3000 | 1700 | AAO+MBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统 |  | 韦梁：18077791102 | 进水水质（mg/L）：COD≤167.78，BOD5≤62.7，SS≤63.33，TN≤48.8，NH3-N≤43.14，TP≤3.5； 出水水质（mg/L）：COD≤50，BOD5≤10，SS≤10，TN≤15，NH3-N≤5（8），TP≤0.5； 去除率（%）：COD≥70，BOD5≥84，SS≥84，TN≥75，NH3-N≤≥88，TP≤≥86。 |
| 28 |  | 青秀区那平江35#(仙葫大道中段)排放口处理站 |  | 仙葫大道中 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 青秀区住建局 | 2018年12月31日开始通水启用 | 2500 | 1700 | AAO+MBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统 |  | 韦梁：18077791102 |  |
| 29 |  | 青秀区那平江38#(德贤土地庙)、39#(那平桥美食街)排放口处理站 |  | 德贤路 | 广东永和建设集团有限公司 | 广东永和建设集团有限公司 | 青秀区住建局 | 2018年12月31日开始通水启用 | 6000 | 4000 | AAO+MBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统 |  | 韦梁：18077791102 |  |
| 30 |  | 青秀区那平江 47#(通福路尽头）排放口处理站（东） |  | 通福路 | 广西集宇建筑工程有限公司 | 广西集宇建筑工程有限公司 | 青秀区住建局 | 2018年12月31日开始通水启用 | 5000 | 4500 | AAO+MBR | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。COD和氨氮在线监控系统 |  | 韦梁：18077791102 |  |
| 31 | 高新区管委会 | 可利江187#排口一体化站 | 可利江 | 南宁高新区可利大道可利江风雨桥旁 | 南宁六和环保有限责任公司 | 南宁六和环保有限责任公司 |  | 2019年9月3日开始调试 | 5000 | 4000 | A2/O | 生化 | 安装有出水流量计，巴氏尔槽流量计。 |  |  | 进水水质（mg/L）：COD≤250，BOD5≤100，SS≤150，NH3-N≤30，PH6-9，粪大肠菌群数≤105个/L；出水水质（mh/L）:COD≤50，BOD5≤10，SS≤10，NH3-N≤5(8)，PH6-9，粪大肠菌群数≤103个/L. |