- 项目需求一览表

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

5、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第三章《评标方法》的规定为准。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

8、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“投标报价表”和“投标产品技术资料表”, 本项目需求一览表中的技术参数可满足或优于。

9、本项目需求一览表中标注“★”号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。未标注“★”号的条款负偏离达8项以上（含8项）的，投标无效。

10、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料。

11、本采购需求中技术参数要求（或技术要求）中所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

12、本项目需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| （一）仓储区 |  |  |  |  |
| 1 | 横梁货架 | 68 | 货位 | 1.货架采用横梁式货架结构 2.货架规格(mm) ：W2300（内）*D1000*H4000（3层横梁） 3.货物规格(mm) ：W1000*D1200*H1100（含托盘） 4.货架承载：1000kg/托，2000kg/层 5.货架立柱(mm) ：NH90*70*2.0的立柱 6.货架横梁(mm) ：Y100*50*1.5的横梁 |
| 2 | 无人叉车 | 2 | 台 | 基于叉车进行智能化改装而成。整体组成包括车体、导航激光雷达、安全雷达、状态显示屏以及导航控制模块等，同时配备动力锂电池，支持快速手动、自动充电和电池更换。智能叉车支持激光反射板导航、SLAM 导航以及混合导航，可适应各种复杂工作环境。另外，智能叉车具有手动、自动双工作模式。 1、应用场景：托盘搬运/堆垛 2、尺寸(mm)约：2300*950*2200 3、自重(kg)约：1200 ★4、额定负载(kg)：1400 5、载荷中心距（mm）：600 6、提升高度(mm)：3010 7、提升速度(m/s)：0.16（满载） 0.25（空载） 8、空载/负载速度(m/s)：1.5 9、位置精度(mm)：±10 ★10、导航方式：激光导航 11、安全装置：安全雷达/激光雷达/3D 相机 12、电池：铅酸电池/锂电池 |
| 3 | 手动充电机 | 1 | 台 | 1、尺寸约：161mm*144.2mm*320mm 2、输入电压：AC176~264V，47-63Hz 3、输入功率：3500W 4、输出电流：100A 5、输出电压：29.2V 6、环境温度：-10~45ºC |
| 4 | 自动充电套件 | 1 | 台 | 1、尺寸约：332mm*235.5*527.8mm 2、输入电压：AC176~240V，50Hz±0.4%/60Hz±0.4% 3、输入功率：100W 5、环境温度：-10~45ºC |
| 5 | 智能叉车存取系统 | 1 | 套 | 1.适用于各种大型仓储货架的上下架，货品的拆垛堆垛，以及托盘搬运等场景 2.支持标准货架，驶入式货架，密集堆垛等多种货架类型 3.支持托盘位管理，可以对应到WMS的库位编码 4.支持对SLAM叉车的任务管理和调度 |
| 6 | 多机器人调度系统 | 1 | 套 | 调度系统： 1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； 2、单点故障不影响项目运行； 3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； 4、实现动态格口分配，提高机器人存储效率； 5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； ★6. DEMO演示功能，学生可以执行智能仓库操作，管理任务，控制机器人运动； ★7. LAB仿真实验功能，学生配置搭建虚拟场景和仿真，汇总结果分析对系统生产的影响； ★8. DEV系统开发功能，学生自由配置系统生产策略，生产算法，系统参数，提交代码供系统使用。 |
| 7 | 托盘底座 | 3 | 个 | 底座针对机器人系统设计，机器人需要运行到底座下面，对货物进行整体提升，因此底座在机械尺寸上，需要满足机器人系统的设计要求，属于定制底座。 底部支架需满足相关要求，保证机器人可以正常穿行和提升货物。 1、外形尺寸约：1050*1050*350 2、特殊要求：带四角挡边 3、材质：钢制 |
| （二）拣选区 |  |  |  |  |
| 1 | ▲拣选机器人 | 5 | 台 | 1.应用于仓储物流自动化领域的智能机器人，具有自主搬运、自主导航、自动避障、自动充电功能，多机器人在“拣选系统”的调度下，可以组成一套完整的仓储自动化系统解决方案 2.机器人机械系统由底盘系统、传动系统、机构法兰和本体外壳组成。电气系统由主控系统、动力系统、伺服系统和传感系统组成。 3.智能仓储机器人参数： 3.1外形尺寸约：1090mm*830mm*275mm（L*M*H） 3.2自重约：195kg ★3.3举升最大负载：1000kg 3.4最大举升高度：60mm 3.5最小举升时间：4S 3.6最大运行速度：空载2.0m/s，满载1.6m/s 3.7最大旋转速度：90°/1.5s，180°/2s 3.8停止精度：＜10mm 3.9驱动方式：双轮差速驱动 3.10导航方式：惯性+二维码视觉导航 3.11供电方式：锂离子电池，DC50.4V（典型值），39Ah 3.12电池寿命：满充满放＞2000循环 3.13充电方式：自动充电 3.14运行时间：充电5分钟，工作一小时*支持用户自定义充电时间及运行时间,基于80%额定负载，负载路程75%工况 3.15通信方式：WIFI，IEEE802.11b/g 3.16障碍物检测方式：默认红外避障，支持激光雷达 3.17避障检测距离：1.9米激光 |
| 2 | 充电站 | 1 | 台 | 1、尺寸约：1245*1080*580mm 2、输入电压：AC 176-240V 3、输入电流：10A 4、输入功率：2200W 5、输出最大电流：30A 6、最大充电电压：58V 7、防护等级：IP43 8、过流保护：16A 9、过温保护：主动温控 10、短路保护：切断输出 11、漏电保护：30mA；100ms 12、保护方式：保护方式：整机断电；恢复方式：手动恢复 13、防火措施：结构件：阻燃材料提高消防护等级 |
| 3 | 货架 | 6 | 个 | 1. 货架针对机器人系统设计，机器人需要运行到货架下面，对货架进行整体提升，因此机器人在机械尺寸上，需要满足机器人系统的设计要求，属于定制货架。 2. 货架底部支架需满足相关要求，保证机器人可以正常穿行和提升货架。 3. 外形尺寸：1020*1220*340mm 4.材质：钢制 5.层数：5层 |
| 4 | 货物模拟设备（小） | 100 | 套 | 1.用于盛装货物，充分利用货架空间，提高货架容积率 2.外形尺寸：397*498*400/120mm 3.适配货架：1020*1220*2400mm 5层钢制货架 |
| 5 | 地面二维码 | 50 | 个 | 1、标记尺寸：72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 6 | 货架二维码 | 15 | 个 | 1、标记尺寸： 72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 7 | 播种墙 | 1 | 个 | 1、外形尺寸：1950*650*2100mm 2、层数：4层 3、电子标签位数：11个电子标签位 4、材质：钢制材料 |
| 8 | 登高梯 | 2 | 台 | 1、层数：3层 2、适用货架高度：2400mm |
| 9 | 触摸屏支架 | 1 | 个 | 万向支架 |
| 10 | 操控台 | 2 | 套 | 1、系统：Windows 7 专业版 2、机箱大小：10L以下 3、显卡：集成显卡 4、处理器：参照或相当于Intel i5 5、支持改装，拆机保修 6、内存容量：4 G 7、形态：单主机 8、配键鼠 |
| 11 | 触摸屏 | 2 | 套 | 1、屏幕尺寸：23.8英寸10点触控IPS屏显示器 3、分辨率: 1920*1080（全高清） 4、屏幕比例: 16:9(100-240V.国标电源线) |
| 12 | 电子标签 | 6 | 个 | 1、密封式结构构，防水渗设计，适合冷链，防水防尘等特殊应用场合。前两位绿色数码用来指示库位，后三位红色数码显示数量 2、形态：五位双色数码电子标签 3、电压:DC12V 4、电流：80mA(Avg.) 5、外形尺寸约：158mm(L)*46mm(W)*16mm(H) |
| 13 | 电子标签总控 | 1 | 个 | 1、电子标签通讯、供电必要模块； 2、TCP/IP协议，通过网线与电脑连接，接收仓库管理系统信息； 3、can总线给每个电子标签供电、数据传输； |
| 14 | 条码打印设备 | 1 | 套 | 1、打印速度：5IPS（127MM/S） 2、打印宽度：108mm 3、打印方式：热敏&热转印 4、分辨率：203DPI 5、通讯方式：USB |
| 15 | 无线扫描枪 | 1 | 台 | 1、光源：可见发光二极管 650mm 2、感测元件：激光二极管 3、扫描速率：104次/秒 4、分辨率：4mil 5、PCS值：20% 6、扫描距离：0-114cm 7、扫描角度：skew 47°±3，Pitch 35°±3 8、接口：USB接收器或充电座 9、无线规格：无线频率2.4G；支持HID模式 |
| 16 | 固定扫描枪 | 2 | 台 | 1、重量约：125.6g 2、解码类型：一维 3、线型：有线 4、供电方式：DC5V±0.5V 5、接口类型：USB 6、输出方式：数字 7、抗震能力：0-1M 8、扫描介质：快递面单、纸质 9、光源：激光 10、扫描速度：800次/秒以上 11、扫描精度：4mil |
| 17 | 工作台 | 1 | 台 | 1、补货站工作站使用 2、外形尺寸约：1000*600*1770mm/台面高度1000 mm |
| 18 | 触摸屏 | 2 | 台 | 1、屏幕尺寸：23.8英寸10点触控IPS屏显示器 2、分辨率: 1920*1080（全高清） 3、屏幕比例: 16:9(100-240V.国标电源线) |
| 19 | 打包台 | 2 | 个 | 含耗材架 |
| 20 | 拣选系统 | 1 | 套 | 1、GPS拣选系统支持3种机器人拣选模式：货到人拣选、订单到人拣选、RoboShuttle拣选。适用于电商、零售、3PL、鞋服、医药等行业。 2、为不同的行业提供配置和功能，与主流WMS系统均有过对接 3、从客户WMS接受任务，GPS进行优化和组合，执行并反馈覆盖 |
| 21 | 多机器人调度系统 | 1 | 套 | 1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； 2、单点故障不影响项目运行； 3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； 4、实现动态格口分配，提高机器人拣选效率； 5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； |
| （三）阁楼货架拣选区 |  |  |  |  |
| 1 | 货箱到人机器人 | 4 | 台 | 1、货箱到人系统，是一套结合了搬运货箱的机器人和阁楼货架，从而提供一套成本合算，“货到人”拣选系统。 2、重量约：270kg 3、负载：0-40kg 4、容量：1个货箱 5、容器大小约：600×400×350mm 6、高度约：2500mm 7、尺寸约：920×690mm 8、驱动模式：双轮差速驱动 9、速度：2m/s 10、充电模式：自动充电；客户可自定义充电模式 11、电池：LI 12、导航：2D二维码图像 13、定位精度：＜10 14、避障方式：红外 15、通讯方式：WIFI/IEEE802.11b/g |
| 2 | 充电站 | 1 | 台 | 1、尺寸约：333*490*720mm 2、输入电压：AC 176-240V 3、输入电流：10A 4、输入功率：2200W 5、输出最大电流：30A 6、最大充电电压：58V 7、防护等级：IP43 8、过流保护：16A 9、过温保护：主动温控 10、短路保护：切断输出 11、漏电保护：30mA；100ms 12、保护方式：保护方式：整机断电；恢复方式：手动恢复 13、结构件：阻燃材料 |
| 3 | 阁楼货架 | 3 | 组 | 1、外形尺寸：W2160*D1300*H2500mm 2、材质：钢制 3、双排货架 |
| 4 | 阁楼货架 | 3 | 组 | 1、外形尺寸：W2160*D650*H2500mm 2、材质：钢制 3、双排货架 |
| 5 | 货物模拟设备（大） | 35 | 个 | 1、外形尺寸：600*400*350mm 2、材质：加厚塑料 |
| 6 | 地面二维码 | 45 | 个 | 1、标记尺寸：72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 7 | 货位二维码 | 45 | 个 | 1、标记尺寸：72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 8 | 操控台 | 1 | 套 | 1、系统：Windows 7 专业版 2、机箱大小：10L以下 3、显卡：集成显卡 4、处理器：参照或相当于Intel i5 5、特性：支持改装，拆机保修 6、内存容量：4G 7、形态：单主机 8、配键鼠 |
| 9 | 触摸屏 | 1 | 套 | 1、屏幕尺寸：23.8英寸10点触控IPS屏显示器 2、分辨率: 1920*1080（全高清） 3、屏幕比例: 16:9(100-240V.国标电源线) |
| 10 | 无线扫描枪 | 1 | 台 | 1、光源：可见激光二极管650mm 2、感测元件：激光二极管 3、扫描速率：104次/秒 4、分辨率：4mil 5、PCS值：20% 6、扫描距离：最大114cm 7、扫描角度：skew 47°±3，Pitch 35°±3 8、接口：USB接收器或充电座 9、无线规格：无线频率2.4G；支持HID模式 |
| 11 | 固定扫描枪 | 1 | 台 | 1、重量约：125.6g 2、解码类型：一维 3、线型：有线 4、供电方式：DC5V±0.5V 5、接口类型：USB 6、输出方式：数字 7、抗震能力：0-1M 8、扫描介质：快递面单、纸质 9、光源：激光 10、扫描速度：800次/秒以上 11、扫描精度：4mil |
| 12 | 拣选系统 | 1 | 套 | 1、GPS拣选系统支持3种机器人拣选模式：货到人拣选、订单到人拣选、RoboShuttle拣选。适用于电商、零售、3PL、鞋服、医药等行业。 2、为不同的行业提供配置和功能，与主流WMS系统均有过对接 3、从客户WMS接受任务，GPS进行优化和组合，执行并反馈覆盖 |
| 13 | 多机器人调度系统 | 1 | 套 | 1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； 2、单点故障不影响项目运行； 3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； 4、实现动态格口分配，提高机器人拣选效率； 5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； |
| （四）分拣区 |  |  |  |  |
| 1 | 分拣机器人 | 6 | 台 | 1、应用于仓储物流自动化领域的智能机器人，具有自主搬运、自主导航、自动避障、自动充电功能，多机器人在“极智系统”的调度下，可以组成一套完整的仓储自动化系统解决方案。 2、自重约：70kg 3、驱动方式：双轮差速驱动 4、供电方式：锂离子电池，50.4V（典型值），12Ah 5、充电方式：自动充电，充电策略支持用户自定义 6、运行时间：工作1.5h，充电10min（典型工作环境），运行时间支持用户自定义 7、电池寿命：满充满放＞2000循环 8、导航方式：机器视觉二维码导航，惯性导航 9、转弯方式：原地旋转，设定半径转弯 10、最大速度：2.5m/s 11、停止精度：＜10mm 12、通信方式：Wifi，IEEE802.11 a/n/b/g 13、远程遥控：支持wifi遥控 14、承载重量：8kg 15、障碍物检测方式：激光雷达 16、状态指示灯：LED 17、急停开关：支持 |
| 2 | 自动充电站 | 1 | 台 | 1、外形尺寸约：333mm*490mm*720mm 2、输入电压：AC 176-240V，50Hz±0.4%/60Hz±0.4% 3、输入电流：＜10A 4、输入功率：900W 5、输出最大电流：10A 6、最大充电电压：58V 7、过流保护：20A 8、过温保护：主动温控 9、短路保护：立即切断电源输出 10、漏电保护：30mA；100ms 11、保护方式：保护方式，整机断电；恢复方式，手动恢复 12、防火措施：结构件：阻燃材料提高消防护等级。内部线路：铁氟龙线材，耐高温、耐腐蚀、阻燃性强 |
| 3 | 地面二维码 | 35 | 个 | 1、标记尺寸：72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 4 | 搬运笼车 | 4 | 个 | 笼车针对机器人系统设计，机器人需要运行到笼车下面，对货物进行整体提升，因此笼车在机械尺寸上，需要满足机器人系统的设计要求，属于定制笼车。 笼车需满足相关要求，保证机器人可以正常穿行和提升货物。 1、外形尺寸约(mm)：1050*1050*850 2、材质：钢制 |
| 5 | 笼车二维码 | 15 | 个 | 1、标记尺寸：72mm*72mm 2、二维码尺寸：48mm*48mm |
| 6 | 智能分拣系统 | 1 | 套 | 1、数据接口：包括数据更新接口和查询接口两大类 2、基础数据：主要用于设定分拣系统的目的站、格口、供包台、终端等信息 3、格口管理：分为格口列表和格口详情 3.1格口列表：用于查看当前场景中所有格口的状态、编号、属性、关联目的站，设定自动刷新时间，通过快速筛选按钮，筛选格口列表 3.2格口详情用于查看格口基本信息及投递信息，除查看列表中信息外，还包括已投递包裹件数、包裹总重（需采集包裹重量）、已投递包裹列表，以及格口的基础操作 4、目的站管理 4.1目的站管理用于查看、导入、导出目的站信息，并通过操作按钮停用，启用当前目的站 4.2目的站为实际的分拣目的地，一个格口可以是单个或多个目的站投递查询 用于查看投递结果信息，并可以筛选、导入、导出投递包裹信息 5、笼车管理：主要以监控，查看状态为主要目的；监控笼车使用及运行状态，查看各笼车投递信息，搬运信息，位置信息；笼车数≥格口数 6、供包台管理：用于供包人员登录，供包扫描，查看供包台工作数据；查看供包台设备连接状态，解决场内供包台设备异常等操作。 7、兼容无供包台界面的业务场景； 8、终端管理 RF枪的管理，主要以监控，查看状态为主要目的；可实现远程操作解决现场登录异常，实现权限查看； 9、通过详情信息查看当前登录人员的工作量 10、封包查询：即查看邮袋封包（建包）完成的结果，包括封包号码，邮袋收容包裹数量、总重量、目的站等信息 11、封包位管理 用于设置封包位排队数量，监控封包位状态以及人员工作量查询 |
| 7 | 多机器人调度系统 | 1 | 套 | 1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； 2、单点故障不影响项目运行； 3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； 4、实现动态格口分配，提高机器人分拣效率； 5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； |
| 8 | 充电站 | 1 | 台 | 立式 |
| 9 | 调试手柄 | 1 | 台 | 1、重量约：0.19kg 2、接口：USB接口 3、传输方式：无线2.4G 4、外形尺寸约(mm)：175*125*72 |
| 10 | 货物模拟设备（中） | 1 | 个 | 1、外形尺寸：300mm*400mm*350mm 2、材质：加厚塑料 |
| 11 | 多机器人调度系统 | 1 | 套 | ★1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； ★2、单点故障不影响项目运行； ★3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； ★4、实现动态格口分配，提高复合机器人效率； ★5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； |
| 12 | 搬运管理系统 | 1 | 套 | （1）物流搬运流程和任务管理 （2）机器人调度管理 （3）地图编辑、任务编辑、地图监控、参数配置、机器人管理、日志管理等 （4）实现最优路径规划和交通管制；支持跨楼层输送 （5）易学易用、用户友好、可快速学会操作并部署 |
| 13 | 搬运机器人 | 2 | 台 | 1、应用于仓储物流自动化领域的智能机器人，具有自主搬运、自主导航、自动避障、自动充电功能，多机器人在“拣选系统”的调度下，可以组成一套完整的仓储自动化系统解决方案 2、机器人机械系统由底盘系统、传动系统、机构法兰和本体外壳组成。电气系统由主控系统、动力系统、伺服系统和传感系统组成。 3、智能仓储机器人参数 3.1外形尺寸约：1090mm*830mm*275mm（L*M*H） 3.2自重约：195kg 3.3举升最大负载：1000kg 3.4最大举升高度：60mm 3.5最小举升时间：4S 3.6最大运行速度：空载2.0m/s，满载1.6m/s 3.7最大旋转速度：90°/1.5s，180°/2s 3.8停止精度 ＜10mm 3.9驱动方式：双轮差速驱动 3.10导航方式：惯性+二维码视觉导航 3.11供电方式：锂离子电池，DC50.4V（典型值），39Ah 3.12电池寿命：满充满放＞2000循环 3.13充电方式：自动充电 3.14运行时间:充电5分钟，工作一小时 *支持用户自定义充电时间及运行时间**基于80%额定负载，负载路程75%工况 3.15通信方式:WIFI，IEEE802.11b/g 3.16障碍物检测方式:默认红外避障，支持激光雷达 3.17避障检测距离:1.9米激光 |
| 14 | 机器人充电站 | 1 | 台 | 1、尺寸约：1245*1080*580mm 2、输入电压：AC 176-240V 3、输入电流：10A 4、输入功率：2200W 5、输出最大电流：30A 6、最大充电电压：58V 7、防护等级：IP43 8、过流保护：16A 9、过温保护：主动温控 10、短路保护：切断输出 11、漏电保护：30mA；100ms 12、保护方式：保护方式：整机断电；恢复方式：手动恢复 13、防火措施：结构件：阻燃材料提高消防护等级 |
| 15 | 空托盘货架 | 2 | 个 | 1. 货架针对机器人系统设计，机器人需要运行到货架下面，对货架进行整体提升，因此机器人在机械尺寸上，需要满足机器人系统的设计要求，属于定制货架。 2. 货架底部支架需满足相关要求，保证机器人可以正常穿行和提升货架。 3. 外形尺寸：1050*1050*350mm 4.材质：钢制 |
| 16 | 搬运管理系统 | 1 | 套 | （1）物流搬运流程和任务管理 （2）机器人调度管理 （3）地图编辑、任务编辑、地图监控、参数配置、机器人管理、日志管理等 （4）实现最优路径规划和交通管制；支持跨楼层输送 （5）易学易用、用户友好、可快速学会操作并部署 |
| 17 | 搬运机器人调度系统 | 1 | 套 | 1、自主规划路径，根据目的地，拥堵情况规划最优路径； 2、单点故障不影响项目运行； 3、灵活配置，根据项目需要扩展场地； 4、实现动态格口分配，提高机器人搬运效率； 5、垂直投递，机器人快速完成投递任务，在同等场地下可部署更多的目的点； |
| 1 | 调试线缆 | 1 | 个 | 自制，维修定位故障使用 |
| 2 | 调试线缆 | 1 | 个 | 自制，用于机器人调试 |
| 3 | 便携充电站 | 1 | 个 | 自制 |
| 4 | 便携充电线 | 1 | 个 | 自制，配件 |
| （六）机器人系统 |  |  |  |  |
| 1 | 复合型机器人 | 1 | 台 | 含末端真空发生器，智能相机，配备距离传感器，实现3D感知及定位 |
| 2 | 机械臂码垛工站 | 2 | 套 | 定制海绵吸盘，不含气源 PLC控制系统、触摸屏等 膨胀螺栓固定地面 约4mx3m安全围栏，含安全门锁，维修门 机加件、传感器、线缆等 |
| 3 | 辊筒输送线 | 1 | 套 | 定制，以便机械臂精准抓取 定制，PLC控制柜 碳钢电动力滚筒，德马或同等品牌 定制，顶升移载至机械臂抓取位 气动 机加件、传感器、线缆等 |
| （七）网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | VPN路由 | 1 | 台 | 1、支持第三方远程接入、内网分区逻辑隔离保护、关键业务信息系统安全加固、WLAN准入访问 2、技术参数：150Mbps，支持双WAN口 3、硬件指标：小1U，单电源，5个千兆电口 |
| 2 | 综合业务终端 | 2 | 套 | 1、参照或相当于Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8-core/85W)处理器 2、4端口千兆网络适配器 3、内存 DDR4-2133 64GB（双通道） 4、硬盘SAS 500G 10K×4 5、磁盘阵列 RAID 5 6、主备双电源 |
| 3 | 接入交换机 | 1 | 台 | 1、固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆光口 2、POE供电：支持 3、包转发率：78Mpps 4、类型：Web管理 5、交换容量：336Gbps 6、Mac地址表：16K MAC 7、外形尺寸约：442*310*43.6mm 8、工作温度：0℃~45℃ 9、功耗：不带PoE：63.5W；带PoE：464.3W 10、路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由 11、型态：机架式 12、EEE能效以太网：支持 13、安全特性：支持基于端口的MAC过滤、支持MAC认证、支持基于端口的802.1X认证、支持RADIUS认证、支持Portal认证、支持端口隔离、支持端口风暴抑制、支持DHCP Snooping、支持ACL 14、VLAN：支持4K VLAN、支持Accesss端口、支持Trunk端口、支持Hybrid端口、支持管理VLAN、支持Voice VLAN 15、端口汇聚：支持64组汇聚组、每组8个端口、支持静态LACP 16、端口镜像：支持基于端口的双向流量镜像 |
| 4 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1、固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆光口 2、外形尺寸约(mm)：442×220×43.6 3、防雷能力：8KV 4、功耗：29.1W 5、包转发率：96Mpps/126Mpps 6、典型功耗：20.2W 7、交换容量：336Gbps/3.36Tbps 8、输入电压：100-240V AC；50/60HZ 9、IP路由：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 |
| 5 | 无线AC | 2 | 台 | 1、电源：DC输入：12VDC 1.0A，802.3af以太网供电 2、物理尺寸约：15.8cm*15.8cm*4cm 3、重量约：350g 4、以太网端口：2个自动MDX、自动感应10/100/1000Mbps、RJ-45端口，PoE端口 5、锁定选项：隐藏锁紧极智、防盗锁孔、丁字架内梅花螺钉、支架内梅花螺丝和挂锁 6、环境条件：工作温度：0℃-50℃，工作湿度：10%~95%，无冷凝 7、功耗：PoE供电：待机时，4W，正常工作时：5.95W，高峰期时：10.5W；12VDC供电：待机时，4W，正常工作时：6.13W，高峰期时：11.1W 8、并发用户量：每个接入点可容纳500个客户端 9、并发VoIP客户端：30个 |
| 6 | 无线AP | 1 | 台 | 1、电源：外部电源适配器，输入：110-240V AC，输出：12V DC，1A 2、物理尺寸约：25cm*15.93cm*3.164cm 3、重量约：1000g 4、端口：2个以太网端口，自动MDX、自动感应10/100/1000Mbps、1个RJ-45端口 5、环境条件：工作温度：0℃-40℃，工作湿度：20%~90%，无冷凝 6、管理的接入点数量：150个 7、BSSID：512 8、并发用户量：2000 9、热点：WISPr 10、访客接入：支持 11、强制门户：支持 12、网状：支持 |
| 7 | 机柜跳线 | 4 | 米 | 六类网线 2米 |
| 8 | PDU | 2 | 个 | 插排接线板插座 |
| 9 | UPS电源 | 1 | 台 | 1、额定容量：2400W 2、外观尺寸约：190*328*393mm 3、输入电压：110~300VAC 4、电池备用时间：＞4.5min 5、输入频率：40~70HZ 6、电池充电时间：≤10h 7、输出电压：220×（1±2%）VAC 8、输出频率：50HZ±0.2HZ 9、重量：22.6kg 10、LED指示灯：负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯 11、电池放电：当输入电压断电时每4秒一叫，当电池将用尽时每一秒一叫 12、运行环境：温度0℃-40℃，湿度20-90% |
| 10 | 机柜 | 1 | 个 | 12U网络机柜，外形尺寸约600*600*635mm |
| 11 | 机柜 | 1 | 个 | 42U服务器机柜，外形尺寸约600*1000*2000mm |
| 注明：本项目（二）拣选区第1项货物（拣选机器人）为核心产品（已标注▲），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ★采购预算价 |  | 投标报价不得超过采购预算，否则按投标无效处理。 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术参数要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第四章“投标人须知”及第三章“评标方法”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术参数要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术参数要求”及“商务要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时考虑相关费用。 2、验收时由采购人对照招标文件的“技术参数要求”全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方法及方案：由采购人、中标供应商、使用方及三方认可聘请的有关技术专家共同现场验收，并出具验收文书。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 合同签订后45日历日内完成本项目所有软硬件的安装部署、调试、集成和上线工作。 |  |  |
| 交货地点 |  | 南宁市第六职业技术学校仙葫校区指定地点 |  |  |
| 交货方式 |  | 现场交货 |  |  |
| 质保期 |  | 除另行特别注明的以外，质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），设备保修服务自最终验收合格之日计算，保修期内设备运行故障，中标人须免费提供维修服务。保修期外对设备提供终身有偿维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |
| 服务标准、服务期限、服务效率 |  | 1.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 2.负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）； 3.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 4.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 5.投标人在供货时必须提供（二）拣选区的第1项拣选机器人、（三）阁楼货架拣选区的第1项货箱到人机器人、（四）分拣区的第1项分拣机器人、（四）分拣区的第13项拣选机器人的生产厂家或国内代理商出具的授权书。 |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目按进度付款： 第一次付款：合同签订后10天内支付合同总金额的30%作为预付款； 第二次付款：完成整体项目的竣工验收（项目所有系统上线完成，项目所有安装、施工完成，项目验收完毕），支付合同总金额剩余的70%。 |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格、安装工程； （2）其他费用（包括但不限于硬件设备采购的费用、运输、装卸、软件部署、调试、技术支持、售后服务、检测、更新升级等费用）； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用（包括但不限于各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用）； （5）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）； （6）派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费； （7）包括项目整体验收各项费用。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 项目概况 |  | 南宁市第六职业技术学校智能化现代物流实训基地建设项目根据当地智能物流机器人行业发展规划、政策环境、南宁现代物流专业办学基础和实际需求等方面因素综合考量。 南宁市第六职业技术学校智能化现代物流实训基地主要面向快递运营管理专业、物流管理、电子商务、邮政通信管理、物联网及计算机等相关专业的学生。实训基地主要用于物流自动化设备、仓储运营模式、仓储流程实训的知识面学习和知识点的创新，通过项目将知识点展开为知识面，同时通过项目创新对知识点的深度学习。 实训基地通过不同硬件设备相互配合完成物流生产作业，旨在让学生了解目前自动化物流仓储行业最前沿的设备形式；通过实际使用操作软件平台，让学生能够明白仓储运营的主要作业有哪些，能够实现哪些功能。 南宁市第六职业技术学校现代物流专业的人才培养、实训平台建设、创新创业与产业孵化、人才测评与实习就业、教学环境、专业课程体系建设等教学环节深度产教融合，校企合作共同开展“南宁市第六职业技术学校智能化现代物流实训基地”人才培养，汇聚社会智能物流企业的机器人研发和专业技术人才资源，协同创新育人，有效改进现代物流专业培养模式、提升人才培养质量，更好的服务地方经济社会。 |  |  |
| 其它 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
|  |  | 投标人可根据自身情况在投标文件中提供以下内容： 整体技术设计方案分（投标产品的功能、配置、整体设计描述、设计图纸）； 操作控制系统（操作控制系统方面描述、配套软件描述）； 项目实施及售后服务方案（项目组织机构及劳动力安排计划，资源配备计划、投入的劳动力等计划、售后服务方案）； 学生实习、培训、教学资源方面增值服务方案； 投标人或核心产品机器人的生产厂家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书复印件； 核心产品机器人投标截止时间前具有使用案例； 核心产品机器人具有相关专利证书。 |  |  |
|  |  | 项目现场平面图见附图 |  |  |