- 货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

四、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

五、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

六、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

七、竞争性谈判文件中标有“▲”号的条款是主要参数，必须满足或者优于，否则竞标无效。

八、不满足竞争性谈判文件中未标有“▲”号的条款有3项以上（含3项）的竞标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能、配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁读卡器 | 2台 | 硬件平台：ATMEL9G25同等或以上品牌 操作系统：LINUX同等或以上品牌系统 显示标配2.8吋高清TF真彩屏 摄像头：高分辨率彩色和红外摄像头 工作电压：DC12V--24V宽压设计 支持认证方式：活体人脸、活体掌纹、指纹，密码，感应卡、身份证卡 感应卡类型:ID卡、IC卡、身份证卡 指纹容量（枚）：最大容量1-10万枚 人脸/掌纹容量：3000张，掌纹500张 记录容量（条）：200000条 显示语言：中文（简）、可选英文、韩文 日文等 通讯方式：TCP/IP，USB-Device，U盘， 无 线 锁：支持433无线锁 网络通讯：标配TCP/IP 1组12-24V宽压直流电源输入 1组WG26/34输入 1组WG26/34输出 1组继电器控锁信号输出 1组报警信号输出 1组出门开关信号输入 1组门磁信号输入 1组门铃信号输出 机器自带独立防拆报警 使用温度：0°C--45°C 使用湿度：20%--85% 继电器：富士通同等或以上品牌双刀双置继电器 电路设计：主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等。 兼容性：兼容原有门禁管理平台（原门禁品牌：中兴力维） |
| 2 | 门禁读卡器 | 2台 | 硬件平台：ATMEL9G25同等或以上品牌 操作系统：LINUX同等或以上品牌系统 显示：4寸 高灵敏电容触控彩色显示屏 工作电压：DC12V--24V宽压设计 支持认证方式：指纹，密码，感应卡、身份证卡 感应卡类型:ID卡、IC卡、身份证卡 指纹容量（枚）：最大容量1-10万枚 记录容量（条）：200000条 显示语言：中文（简）、可选英文、韩文 日文等 通讯方式：TCP/IP，USB-Device，U盘， 无 线 锁：支持433无线锁 网络通讯：标配TCP/IP+高速网络缓存 1组12-24V宽压直流电源输入 1组WG26/34输入 1组WG26/34输出 1组继电器控锁信号输出 1组报警信号输出 1组出门开关信号输入 1组门磁信号输入 1组门铃信号输出 机器自带独立防拆报警 使用温度：0°C--45°C 使用湿度：20%--85% 继电器：富士通同等或以上品牌双刀双置继电器 电路设计：主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等。 兼容性：兼容原有门禁管理平台（原门禁品牌：中兴力维） |
| 3 | 三合一网络门禁控制器 | 15个 | 1、CPU：32位机ARM7同等或以上品牌芯片，工业级设计，三重防雷、防静电、可抵抗强干扰，高可靠性。内设看门狗，防死机。 2、快速的响应速度，在已存储的基础上判断有无开门权限及做出开门响应时间小于0.1S。 3、强大的数据处理能力，2.5万持卡人，可存储10万条历史记录。 4、单门双向，可以接2个读卡器或视频识别终端等，控制进/出门双向读卡 5、可支持各种Wiegand 26读卡器，Wiegand接口提供声、光响应输出。 6、支持刷卡开门、人脸开门、掌纹开门、卡+密码、密码开门、门常开、门常闭、管理卡开门、管理卡启动、多卡开门、按钮开门、远程开门等多种方式。 7、工作环境：温度： <60℃；湿度：10% ~ 95% R.H； 额定电压：DC12V；额定电流：< 0.2A；额定功率: ≤5W |
| 4 | 电插锁 | 3个 | 抗拉力：280公斤。 上锁时NO输出 开锁时NC输出 锁体约240x48.5x26.5mm 吸板约180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W |
| 5 | 出门按钮 | 12个 | 开门按钮，翘板开关； 自复位功能，配套门禁系统使用，用于出门控制； PC防火阻燃材料； 高强度耐疲劳弹簧； 人性化设计； 材料：防火PC阻燃材料； 外观：光滑； 适用86底盒安装。 |
| 6 | 信访区铝合金及钢化玻璃拆除 | 50平方 | 拆信访区铝合金边框及钢化玻璃，不能破坏原有大理石台面，如被破坏，需自行更换整个大理石台面，含切割及废品运输。 |
| 7 | 49寸户外防水显示屏 | 2台 | 安裝方式 防暴螺丝固定 壁挂横屏 外观颜色 可定制 材质 整机外壳采用2MM镀锌板，表面喷涂户外粉 玻璃 6 mm 超白高透钢化玻璃 防爆 防水 三层复合密封胶条，多角度不进水 防盜 三级门锁防护，隐藏式螺钉设计 防尘 内部过滤网装置 防锈防腐 高强度镀锌钢板，户外粉表面处理 外壳工艺 数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 防护等级 IP65 面板尺寸 49寸 面板类型 TFT-LED，液晶屏 显示比例 16:9 显示尺寸 49寸：1073*604m 可视角度 178/178/178/178 响应时间 5ms 工作频率 120Hz 分辨率 1920(RGB)×1080(FHD) 对比度 1500:1 亮度 2000cd/m2 色彩 16.7 M 使用寿命 5万小时以上 CPU I5-3317IU 同等或以上品牌 主频 双核1.8GHz 运行内存 4G 存储硬盘 128G 网络支持 以太网、WiFi 支持板载3G/4G模块功能（可选，默认无） 蓝牙 支持板载蓝牙功能（可选，默认无） 电源电压 12V DC-IN 操作系统 Android 4.2及以上系统.(支持升级) 语言 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言； USB2.0接口 ×2 VGA输出 ×1 HDMI输出(可选) ×1 AV 输入 ×4 音频输出 功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭 SD卡 1个标准SD卡插槽 最大支持32GB MicroPhone ×1 RTC实时时钟 1个时钟电池座 防水 三复合密封胶条，多角度不进水 防漏电 过3C认证品牌漏电保护器 保护机器和周围人身安全 防雷 特有避雷装置，无惧雷电 防尘 内部过滤网装置 防爆 AR钢化玻璃，防爆，防紫外线,低反射，透光率97%以上 |
| 8 | 49寸壁挂支架 | 2台 | 安装墙体需为承重墙，双旗户外显示器专用49寸支架，壁挂式安装。 |
| 9 | 49寸户外显示器大理石切割开孔 | 2个 | 切割外墙大理石，安装户外显示器，共2个户外显示器，需用专用开孔工具切割，避免切割过程中破坏大理石，如有损坏，需更换整个大理石。 |
| 10 | 1楼分支桥架 | 30米 | 尺寸：约300cm*100cm，1cm厚度，含所有配件，包安装（地点为诉讼服务中心一楼，高7米，与原有主干桥架对接，分支见到各个新增信息点上墙位置，引导新增所有数据线从分支桥架汇总到主干桥架，回到弱电井机柜上进行跳线） |
| 11 | 2楼室内专用金属线槽 | 30米 | 尺寸：约200cm*50cm，1cm厚度，含所有配件，包安装（2楼LCD拼接屏室内暗埋三条独立走线槽使用） |
| 12 | YJV-4*25+16带铠阻燃电源线缆 | 80米 | YJV-4*25+16电缆，国标，2楼户外LED大屏连接至法治公园配电间取电使用 |
| 13 | YJV-4*25+16带铠阻燃电源线缆 | 80米 | YJV-4*25+16电缆，国标，南门户外大树下预埋 |
| 14 | 2*2.5电源线缆 | 100米 | 2*2.5电缆 国标 诉讼服务中心新增插座点到配电间拉线 |
| 15 | 2*1.5电源线 | 25米 | 2*1.5电线，新增墙上信息发布系统取电 |
| 16 | 6平方阻燃电源线缆 | 300米 | 6平方线，国标，E调解室LED大屏迁移，配电间取电使用 |
| 17 | 4平方电源线缆 | 600米 | BV 4平方线 国标 二楼LCD拼接屏到配电柜取电用线 |
| 18 | 2.5平方电源线 | 100米 | 2.5平方国标电源线 新增弱电井三层楼三组独立供电使用 |
| 19 | 铝箔纸 | 6卷 | 12CM宽 国标 与强电线管交叉点隔离电磁波使用 |
| 20 | 5孔墙插座 | 36个 | 5空位，带电源模块，国标，白色 |
| 21 | 弹起式地面插座 | 43个 | 四通松日同等或以上品牌全铜地插快弹慢弹 |
| 22 | 金属地插底盒 | 38个 | 开关插座面板 86型暗盒 底盒 暗装 线底 盒面板开关盒 国标 |
| 23 | PVC86底盒 | 30个 | 开关插座面板 86型暗盒 底盒 暗装 线底 盒面板开关盒 国标 |
| 24 | 增加插座点位 | 38点 | 38个插座点位，穿管放到指定位置，走分支桥架和主桥架回到电井进行上架分类，并接到指定的配电箱 |
| 25 | 25-PVC管 | 205米 | PVC 25电线管，国标，信息及电源点布管 |
| 26 | 20-PVC管 | 125米 | PVC 20电线管，国标，信息及电源点布管 |
| 27 | 25-PVC直通 | 100个 | 25线管直通，国标 |
| 28 | 半圆pvc线槽 | 10条 | 7公分半圆pvc线槽 |
| 29 | 3公分方条pvc线槽 | 10条 | 3公分方条pvc线槽 |
| 30 | 1.8公分方条pvc线槽 | 10条 | 1.8公分方条pvc线槽 |
| 31 | 泡沫双面胶 | 10卷 | 强粘性泡沫双面胶 |
| 32 | 50PvC管 | 4米 | 国标，包安装到位，套从吊顶下来的25平方电源线 |
| 33 | 75*1.26PE管 | 72米 | 75*1.26PE管，新诉讼服务中心与审判楼连接走线使用，含接口配件送货到指定地点开挖水泥路面，填埋并恢复水泥路面 |
| 34 | 户外检修井 | 3个 | 国标，尺寸：约600cmX800cm，包安装到位 |
| 35 | 户外检修井盖 | 3个 | 国标, 尺寸：约600cmX800cm，包安装到位 |
| 36 | 弱电电力井 | 2个 | 尺寸：约400cmX400cmX450cm，金属 国标，外围埋管检修口使用 |
| 37 | 组装式立杆 | 1根 | 组装式立杆3米（配地笼） |
| 38 | 线缆管道直埋 | 55米 | 大楼外围，新楼与旧楼通信线缆对连，对花圃，水泥路开挖回填，含管材及恢复路面所有材料 |
| 39 | 不锈钢铁管 | 8米 | 50口径不锈钢铁管，户外取电走电源线缆使用，包焊接打磨送货到指定地点开挖填埋 |
| 40 | 网络汇聚机柜 | 1个 | 尺寸：约600cmX600cmX2000cm，可拆卸型，新增2楼弱电井使用 |
| 41 | 网络汇聚机柜 | 1个 | 尺寸：约600cmX600cmX1000cm，可拆卸型，新增3楼弱电井使用 |
| 42 | 2楼房间暗埋金属线槽 | 1项 | 新诉讼服务中心2楼LCD拼接屏室内暗埋4条独立金属。尺寸：约100cmX100cm走线槽使用，因地面水泥标号比较高，要用风炮机或者电镐开凿，使线槽镶嵌在地里面，不能突出水平地面，开挖回填后要用水泥进行表面恢复。 |
| 43 | 室外高空切割大理石及钢结构加固 | 20平方 | 户外LED钢结构加固，根据采购人指定位置，拆除指定位置20平方米墙体大理石，切割外墙大理石，切割外墙大理石钢架，必须对外墙大理石和原有钢结构做好二次保护，12米高空作业，费用需含高空支架和其他高空使用器械，对切割面大理石钢结构做二次加固，对拆除墙体面做平整修复，水泥标号不能小于C60，不能对切割周边大理石产生破坏，需用水泥砂浆找平，刮白，上乳胶漆，并对钢结构焊点打磨，涂防锈漆。 |
| 44 | 室内高空LED墙体开凿及钢结构加固 | 12平方 | 室内LED钢结构加固，根据采购人指定位置将打凹12平方米墙体做好钢结构保护，要求镶嵌到墙内，新焊接框架必须适合海康威视DS-D4025FI-CAM LED屏的模块安装，达到LED屏安装后与墙体面保持同一平面，7米高空作业，费用需含高空支架和其他高空使用器械费用，对切割面瓷砖钢结构做二次加固，对拆除墙体面做平整修复，并对钢结构焊点打磨，涂防锈漆。 |
| 45 | 高强度LCD拼接屏双气动前维护支架 | 12套 | 室内LCD拼接屏使用，气压前维护，能符合安装海康威视12块DS-D2055NL-B显示屏，专用拼接屏前维护支架，要求镶嵌到墙里安装，要求按现有场地尺寸定制，符合原墙里强度钢的二次加固尺寸，与墙里里二次加固的强度钢焊接并用强度螺钉固定，焊点必须打磨做防锈处理，保证拼接屏的拼缝达到设计规定要求。 |
| 46 | LCD拼接屏底部包边 | 1项 | 根据现场情况制作，要求使用环保认证的大芯底板，面部防火板的颜色和材质必须要和原墙体隔音板一致，不能产生色差。 |
| 47 | 室内LCD拼接屏墙体开凿及钢结构加固 | 1项 | 户内LCD拼接屏钢结构加固，在采购人指定位置将墙体凿深10公分，共约12平方米，不能打穿墙，做好钢结构加固，对墙做2次钢结构改造，上下有方冲与承重梁加固，要求美观大方，满足12块拼接屏安装使用，含墙内2次加固钢方冲，含焊点打磨，上防锈漆。含墙体的二次修补。 |
| 48 | 视频作证室吸音墙修复 | 1项 | 现场施工制作，对视频作证室吸音墙体进行修复，修复面积约10平方，要求使用环保认证的底板材、钢架、隔音海绵、装饰面麻布，颜色和材质必须要和原墙体吸音墙体一致，不能产生色差。 |
| 49 | 电源时序器 | 1台 | 额定输出电压：AC~220V50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 单路额定输出电源：10A 尺寸（LxWxH）：约484x295x44mm 重量：约4.2Kg |
| 50 | 48口千兆三层 | 2台 | 48口千兆电/4口千兆光/三层网管企业级核心网络交换机 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN QOS 支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段纠错 网络管理 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP 安全管理 支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD |
| 51 | 管理型交换机 | 1台 | 以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 185W),支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：30Mpps/87Mpps， PWR款型均支持802.3at/POE+供电标准 支持命令行接口（CLI）配置,支持Telnet远程配置,支持通过Console口配置,支持SNMP（EImple Network Management Protocol）,支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录,支持iMC网管系统,支持WEB网管,支持系统日志,支持分级告警,支持IRF,支持NTP,支持电源、风扇、温度告警。 |
| 52 | 24口千兆POE交换机 | 3台 | 1. 一、单台配置要求 2. ▲提供24个10/100/1000Base-TX 以太网端口（POE）， 4个100/1000Base-X SFP端口； 3. 二、技术参数要求 4. ▲交换容量≥192Gbps，转发性能≥41Mpps； 5. 支持端口聚合,支持端口镜像和流镜像功能,支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合,支持STP/RSTP/MSTP； 6. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)； 7. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 8. ▲专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力； 9. ▲绿色节能设计； 10. 支持DHCP Relay，支持DHCP Client，支持DHCP Snoopin，支持DHCP Snooping Option82； 11. 支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)，支持端口隔离； 12. 支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制； 13. 支持IPv6静态路由、双协议栈； 14. 支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 15. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能； 16. 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能； 17. 支持防Dos攻击； 18. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能； 19. 支持IEEE 802.1x； 20. 支持CPU防攻击； 21. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级， 22. 支持SNMP v1/v2/v3，可支持 Open View 等通用网管平台，以及iMC智能管理中心，支持CLI命令行，Web网管、TELNET，使设备管理更方便； 23. ▲支持增强的以太网供电功能(PoE)，PoE供电款型可以提供每端口最大30W的输出功率，整机最大输出:190W； 24. 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理。 |
| 53 | 24口千兆交换机 | 1台 | 1. 交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps； 2. 可用千兆电口数≥24；非复用千兆光口数≥4； 3. 支持黑洞MAC地址，支持设置端口16K MAC地址学习最大个数； 4. ▲支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5. 支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段 ； 6. 支持IGMP Snooping，支持MLD Snooping，支持组播VLAN； 7. 支持IPv4/IPv6静态路由，RIP，OSPF； 8. ▲支持创新的单端口多认证Triple功能 9. 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警 ； 10. 支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持Radius认证，支持HWTACACS，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)，支持EAD； 11. ▲支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式； 12. ▲支持ARP入侵检测功能，支持防Dos攻击，支持广播报文抑制，； 13. 支持SNMPv1/v2/v3，可支持Open View等通用网管平台以及iMC智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，TELNET； |
| 54 | 16口千兆交换机 | 3台 | 16个10/100/1000M以太网端口，交换容量32Gbps，包转发率23.8Mpps，共模防护6KV，防雷等级4级，4级拨码 |
| 55 | 24芯单模光纤 | 50米 | 24芯单模光纤 1.标准：YD/T 1258.4及IEC系列标准生产制造产品； 2. 24芯，光纤在敷设时允许弯曲半径为光纤外径的20倍，不受力时允许弯曲半径为光缆的10倍； 3.光缆损耗（db/km）:1310mm波长：小于或等于0.35，1550mm波长：小于或等于0.21; 4.光缆中任意两根光纤在熔接接头衰减满足以下要求：平均值≥0.02db 5.光缆预期使用寿命>25年； 6.护套材料：中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆铝带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 7.适用温度范围（℃）：-20～+60 |
| 56 | 光纤熔接盒 | 2个 | 外壳采用优质特种材料，强度高、耐腐蚀、抗老化、防火，可适应各种恶劣环境；采用优质不锈钢螺钉及挂钩，进口密封胶，密封性能更为可靠；宽大熔纤盘设计，保证余纤弯曲半径≥40mm，全程保护光纤；设置完善的光缆及加强芯固定、开剥、接地保护装置；设置重复开启装置和内嵌式密封胶条，重复开启方便、省力，再封装性能好；可支持最大芯数288芯； 用途：适用于电信网、接入网、局域网、FTTx、CATV光纤电视等光纤传输系统，实现光缆线路的中间接头、分配和保护。 |
| 57 | 单模光纤跳线 | 24对 | 单模 SC-FC 5米,国标 |
| 58 | 单模光纤跳线 | 12对 | 单模 FC-FC 1米，国标 |
| 59 | 50对大对数电缆 | 50米 | 1.标准：YD/T 1019-2009、TIA/EIA-568C.2； 2.传输频率≥16MHz；50对，全色谱彩色编码绝缘体； 3.外护套为PVC绝缘材料符合UL CM防火标准； 4.电缆护套直径：25对￠11.2mm、50对￠15.5mm、100对￠21.1mm，带卷轴包装。 |
| 60 | 100对电话配线架 | 1个 | 100对 1、产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 2、传输频率≥16MHz，卡接24-26AWG缆芯；备有4对/5对110型连接块，安装方便、连接迅速；采用高强度的塑胶与钣金材料； 3、接触电阻：≤10 MΩ；寿命(插拔)：≥750次； IDC寿命：≥200次；绝缘强度：AC 1KV，1分钟，无击穿；镀金层厚度：≥50 μ"； |
| 61 | 六类非屏蔽5米跳线 | 50条 | 1.标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013 2.六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构； 3.铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；长度：305米/箱； 4.绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质LSZH环保、阻燃、环保料，厚度≥0.6±mm ； 5.防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ； 6.工作温度范围：-20 至 75度。 7.直流电阻：≤9.4Ω/ 100m； 8.直流电阻不平衡：≤2.5%； 9.工作电容：≤5.6nF/100m； 10.绝缘电阻：＞5000 MΩ·km； 11.导体间介电强度：1.0KV·1min； |
| 62 | 音响线 | 200米 | 纯铜，RVPE2*1.0国标，从二楼户外大屏到夹层设备间的音响线50米*2，从夹层设备间到一楼室外监控机房的音响线50米*2。 |
| 63 | 六类网线 | 3箱 | 1.标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013 2.六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构； 3.铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；长度：305米/箱； 4.绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质LSZH环保、阻燃、环保料，厚度≥0.6±mm ； 5.防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ； 6.工作温度范围：-20 至 75度。 7.直流电阻：≤9.4Ω/ 100m； 8.直流电阻不平衡：≤2.5%； 9.工作电容：≤5.6nF/100m； 10.绝缘电阻：＞5000 MΩ·km； 11.导体间介电强度：1.0KV·1min； |
| 64 | 配线架 | 2个 | 大唐电信 DTT同等或以上品牌24口六类非屏蔽配线架 |
| 65 | 理线架 | 30个 | 大唐电信 DTT同等或以上品牌理线架 金属 |
| 66 | 室外AP迁移 | 1个 | 室外AP迁移，重新开挖、立杆、安装地笼，混泥土回填、布线，安装AP，调试。 |
| 67 | 延长8条网线点位 | 8条 | 从夹层竖井到设备间机柜，长度约10米，含穿管，走线槽，成端。 |
| 68 | 室内双色LED显示屏 | 5.548㎡ | 一、显示屏总体要求 采用室内F3.75双色LED显示屏，显示屏共三条，第一块：3.344*0.304=1.02；第二块：8.816*0.304=2.68；第三块：6.08*0.304=1.848；总显示面积：1.02+2.68+1.848=5.548㎡。可以任意组合播放文字信息。显示屏整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD3528； 2、像素间距：4.75mm； 3、像素密度：44320点/㎡； 4、像素组成：1R1G； 5、模组尺寸：304mm×152mm； 6、模组分辨率：64×32； 三、显示屏主要技术参数 1、显示屏亮度（cd/㎡）: 700； 2、最佳视距：4～100米，显示内容清晰可见； 3、水平视角（゜）：≥120； 4、垂直视角（゜）：≥120； 5、最大功耗:（W/panel）700； 6、平均功耗:（W/panel）250； 7、寿命典型值:（Hrs）100000； 8、盲点率：出厂时为<1/10000, 呈离散状态； 9、开关电源负荷: 5V/4A/200W； 10、控制方式：有线网络异步控制，LED屏专用控制软件； 11、框架：简易黑色铝材边框。 |
| 69 | 显示屏框架结构及装饰 | 5.548㎡ | 吊装，不锈钢包边框架/(左右包边各5CM,上下包边各5CM)， 封背板，显示屏共三块，第一块：3.344*0.304=1.02；第二块：8.816*0.304=2.68；第三块：6.08*0.304=1.848；总封板面积：1.02+2.68+1.848=5.548㎡。 |
| 70 | 彩色激光多功能一体机 | 2台 | 类型：彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：暂无数据 黑白打印速度：A4：18ppm，letter：19ppm 打印分辨率：HQ1200，600×600dpi 网络功能：支持无线/有线网络打印 双面功能：手动 |
| 71 | 视频处理器 | 1台 | 10+ Bit Faroudja® DCDI同等或以上品牌去隔行视频处理 新一代 Faroudja® Real Color®同等或以上品牌真彩图像处理 Faroudja® TureLife同等或以上品牌视频图像增强 先进的4x4 像素点阵内插缩放算法 HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入 SDI、HDSDI(1080p)输入 10 比特数字图像处理 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换、融合切换 高清字幕叠加功能 4种自定义双画面（PIP / POP）模式，多种显示效果一键切换 输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠 画面冻结功能（Freeze） AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出 单机**输出分辨率2048x1152，满足双发送卡级联**带点,可多机并联拼接， 驱动无限LED屏幕点阵 DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵 便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操 控和设置 前面板旋钮、按键直接切换10路输入信号源，包括： 3×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×S-VIDEO 1×EXT.( 扩展模块,可选为VIDEO或1×SDI/HD-SDI或1×VGA/DVI/HDMI） 2路可配置外接立体声音频，加DVI、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换 |
| 72 | 单机芯高速翼闸 | 2台 | 电源电压：AC220V±10%、50Hz； 单驱动电机：直流电机 24V/20W； 工作环境温度：－30℃～+70℃； 相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露； 输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号； 驱动电流：＞200mA； 通信接口：RS485电气标准；(需定制) 通信距离： ≤ 1200米； 最大通道宽：580mm；标准通道宽：550MM 通行速度： ≤ 40人/分钟； 闸门开、关时间：1.5秒(可调)； 外形尺寸（约）：长1200*宽280*高980MM 结构：框架结构/标准不锈钢外壳； 工作环境：室内、室外。 主板自带测试功能。 支持通行卡片回收。 控主板优势： CPU参数：芯片STM32F103 Cortex-M3处理，主频80MHz； EMC指标：抗静电3级，15KV 防雷：4KV 机芯优势： 寿命高：≥ 900万次 低噪音； 机芯架材质6061型材铝； 内部导轨滑轮采用金属轴承； 部分配件采用铸造成型； 表面处理采用环保电泳； 定制尺寸，加厚闸箱体 支持翼闸TCP/IP通讯协议， 兼容接入原系统 |
| 73 | 网络控制器 | 2个 | 1.CPU：32位机ARM7芯片，工业级设计，三重防雷、防静电、可抵抗强干扰，高可靠性。内设看门狗，防死机。 2.快速的响应速度，在已存储的基础上判断有无开门权限及做出开门响应时间小于0.1S。 3.强大的数据处理能力，2.5万持卡人，可存储10万条历史记录。 4.单门双向，可以接2个读卡器或视频识别终端等，控制进/出门双向读卡 5.可支持各种Wiegand 26读卡器，Wiegand接口提供声、光响应输出。 6.支持刷卡开门、人脸开门、掌纹开门、卡+密码、密码开门、门常开、门常闭、管理卡开门、管理卡启动、多卡开门、按钮开门、远程开门等多种方式。 7.工作环境：温度： <60℃；湿度：10% ~ 95% R.H； 额定电压：DC12V；额定电流：< 0.2A；额定功率: ≤5W |
| 74 | 读卡器 | 2个 | 1. 韦根 26/34 2. 读卡速度: ＜0.2 秒 3. 打卡间隔: ＜0.5 秒 4. 感应距离: 0-15CM * 5. 读卡类型: 4100 F08 6. 读卡频率: 125KHz 13.56MHz 7. 工作温度: -25℃-75℃ ;8. 工作湿度: 10-90% 9. 内置天线：有 10.内置 LED: 有双色 LED 11.内置喇叭：蜂鸣器 12.支持卡片：uem4100 兼容格式 ID 卡 (64bits,Manchester 编码) 13.工作电压: DC5-15V -> 标准直流 12V 14.工作电流: 70mA 15. 联 网 方 式 : Wiegand 26bits/ Wiegand34bits /ABA 标准格式数据输出 16. 通讯距离: 100 米 17. 传送方式: 实时 18. 设备颜色: 深灰 19. 外壳材料: PVC 及喷塑 -> 内部可灌 黑色树脂胶（可有效防水） |
| 75 | 人脸识别终端 | 2台 | 硬件平台：ATMEL9G25同等或以上品牌 操作系统：LINUX同等或以上品牌系统 显示标配4.3吋高清TF真彩屏 摄像头：高分辨率彩色和红外摄像头 工作电压：DC12V--24V宽压设计 认证方式：指纹，密码，感应卡 感应卡类型:支持双频ID 、IC 指纹容量（枚）：标配3000枚可定制最大容量1-10万枚 人脸容量：300张、500张、1000张、2000张 考勤记录容量（条）：200000条 显示语言：中文（简）、可选英文、韩文 日文等 通讯方式：TCP/IP，USB-Device，U盘， 无 线 锁：可选433无线锁 网络通讯：标配TCP/IP 可选WIFI、 1组12-24V宽压直流电源输入 1组WG26/34输入（可外接读头做主从机使用） 1组WG26/34输出（可做读头外接至控制器使用） 1组继电器控锁信号输出 1组报警信号输出 1组出门开关信号输入 1组门磁信号输入 1组门铃信号输出 机器自带独立防拆报警 使用温度：0°C--45°C 使用湿度：20%--85% 继电器：选用原装双刀双置继电器 电路设计：主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等。 |
| 76 | 辅材 | 1批 | 标签，扎带，水晶头，螺杆，螺母，膨胀钉，卡扣片，排插头，开孔器，铜耳，电工胶布，铁丝等。 |
| 77 | 系统集成费 | 1项 | 1、完成设备安装及调试；系统软件安装调试；系统设备通电测试； 完成设备安装及调试；确认设备通电正常；含安装，运输，搬运，设备上架等费用。 ▲2、人脸识别通道闸机需与崇左中院现用的人脸识别门禁系统平台（原门禁品牌：中兴力维）对接，实现统一控制管理。 ▲3、本项目提供的软硬件设备要求提供3年质保，同时要求中标方在崇左有驻点技术运维人员，0.5小时响应、1小时赶到项目现场。 |
| ▲售后服务及要求： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（详见保修卡）。 2.交付使用时间：自签订合同之日起7日（日历日）内。 3.交货地点：广西崇左市内（采购人指定地点）。 4.交货方式：现场交货。 5.质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计），交货时必须提供产品使用说明书等相关资料。故障响应时间：接到采购人故障通知后，成交人的维保人员须在1小时内给予响应；需要到现场解决的，成交人接到故障通知后在 24小时内到达采购人指定现场。设备出现故障时,在3小时内不能解决的，成交人须在24小时内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；成交人每个月至少进行一次定期回访以及对设备保养，提供终身维护；免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费现场培训。 6.在项目调试安装完毕，采购方有权要求成交人提供所有产品进行试运行，并有权委托第三方机构根据所投产品制造商针对本项目的详细技术指标确认函，对以上指标进行逐项技术响应验证（若产生费用由成交人承担）, 并提供相关性能、功能有关的检测报告。若发现任一功能、性能与实际响应指标不符、产品有缺陷不足以满足采购人要求，采购人有权认定为虚假应标，并按有关规定进行处理。 7.验收标准：采购单位组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由成交人承担。 |  |  |  |