| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、定制健康主题公园主题造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 20.85 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 41.7 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 41.7 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 项 | 1 | 定制金属字，UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 1 | 约7000*1000*1000mm （长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 1 | 人工浇捣C25混凝土，约7方 |
| 二、健康步道起点造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 3 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 6 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 6 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 项 | 1 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 1 | 约1300*1000*2500mm(长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 1 | 人工浇捣C25混凝土，约3.25方 |
| 三、定制健康步道区间造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 5.48 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 10.96 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 10.96 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 3 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 3 | 约2500*600*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 3 | 人工浇捣C25混凝土，约1.5方 |
| 四、定制健康步道终点造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 1.83 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 3.65 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 3.652 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 1 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 1 | 约2500*600*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 1 | 人工浇捣C25混凝土，约1.5方 |
| 五、定制健康知识宣传栏 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 31.42 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 62.83 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 62.832 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 4 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 8 | 约1000*1000*800mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 8 | 人工浇捣C25混凝土，约0.8方 |
| 六、健康步道地面指示标识 |  |  |  |  |
| 1 | 健康步道地面指示标识 | 个 | 10 | 雕刻模具、打磨 刷标线 |
| 七、定制健康步道导视造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 4.2 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 8.4 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 8.4 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 5 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 5 | 约1000*600*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 5 | 人工浇捣C25混凝土，约0.6方 |
| 八、定制健康标语创意造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 12.45 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 24.9 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 24.9 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 5 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 5 | 约1800*800*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 5 | 人工浇捣C25混凝土，约1.44方 |
| 九、定制健康标语标识牌 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 13.44 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 26.88 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 26.88 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 6 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 6 | 约1500*800*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 6 | 人工浇捣C25混凝土，约1.2方 |
| 十、定制健康标语运动造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 11.52 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 23.04 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 23.04 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 6 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 6 | 约1600*800*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 6 | 人工浇捣C25混凝土，约1.28方 |
| 十一、定制膳食宝塔造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 2.72 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 5.44 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 5.44 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 2 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 2 | 约1700*600*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 2 | 人工浇捣C25混凝土，约1.02方 |
| 十二、定制立式BMI造型 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 3.84 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 7.68 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 7.68 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 2 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 2 | 约1300*800*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 2 | 人工浇捣C25混凝土，约1.04方 |
| 十三、定制控烟标识牌 |  |  |  |  |
| 1 | 造型面板 | 块 | 10 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 烤漆 | 块 | 10 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 3 | 文字画面 | 块 | 10 | 腐蚀字 |
| 十四、定制健康知识宣传栏 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 15.71 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 31.42 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 31.42 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 2 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 4 | 约1000*1000*800mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 4 | 人工浇捣C25混凝土，约0.8方 |
| 十五、定制健康标语标识牌 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构主骨架 | 平方米 | 11.52 | 约100*100mm镀锌方管切割、剪折、焊接、打磨 |
| 2 | 造型面板 | 平方米 | 23.04 | 约1.5mm电解板，剪折、焊接、打磨 |
| 3 | 烤漆 | 平方米 | 23.04 | 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘烤 |
| 4 | 文字画面 | 个 | 6 | UV喷印 |
| 5 | 挖基坑 | 个 | 6 | 约1600*800*1000mm (长*深*宽） 人工挖基坑、装车、汽车外运 |
| 6 | 混凝土基础 | 个 | 6 | 人工浇捣C25混凝土，约1.28方 |