| 一、广播系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）播出室设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统音频播出工作站 | 参照或相当于双菱SLANET5000 | 2 | 套 | 参照或相当于英特尔 酷睿（TM） i5-4590处理器（四核3.30GHz Turbo 6MB ）集成显卡；4GB(1*4GB) 非-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory ;1T 7200 RPM 3.5"SATA Hard Drive ;16X最大可变速DVD+/-RW刻录机 ；21.5寸LCD ;鼠标；键盘；专业木质音箱.板卡：参照或相当于DIGIGRAM VX222 广播级数字音频卡。 |
| 2 | 数字音频处理器 | 参照或相当于双菱SLAGC-1200D | 1 | 台 | AES3/模拟输入输出，数字/模拟立体声平衡式输出，带数/模、模数转换功能，自动增益控制均衡输出。l采样率： 48K 立体声l量化精度： 24bitl信噪比： >80dBl动态范围： 96dB l频率响应： 20-20KHz ±1dB l失真： <0.02%(1dB below clipping@1KHz) l输入阻抗： 50KΩ l输出阻抗： 100Ω l通道隔离度： 90dB l通道电平差： <0.2dB l保护模式：关机直通 |
| 3 | 数字音频自动切换器 | 参照或相当于 双菱SLAS-0801D | 1 | 台 | 8路AES3入，1路出，1路模拟立体声出，带监听耳机输出l标准AES/EBU数字音频输入输出。l掉电记忆，掉电直通。lAES/EBU：110Ω 平衡XLR（符合AES-1992）。 l采样率： 22KHz—48KHzl模拟输出：600Ω 平衡式立体声 XLR l模拟动态：110dB l模拟频响：20—20KHz l模拟失真：小于0.01% lRS232网管接口（可选）l外形：19寸 1RU标准机箱。 |
| 4 | 数字备份切换器 | 参照或相当于 双菱SLAS-04BD | 1 | 台 | 支持数字输入输出，3路AES3输入，1路垫乐输入，1分3数字输出，实时动态显示和监听说，带Bypass功能和掉电直通。 |
| 5 | 模拟音频转数字 | 参照或相当于 双菱SLAAD-1104M | 3 | 台 | 1路模拟立体声入，4路数字AES3出， 带耳机监听口l采样率： 48K l模拟音频输入：20KΩ 平衡XLR，最大24dBul数字音频输出： 110Ω 平衡XLRl电源电压:180-240VACl频率:50Hzl功耗:8Wl低成本、高质量音频AD转换l平衡式立体声输入l专业数字变压器耦合输出l面板实时电平指示 l耳机监听输出 l外型尺寸约:单机480×320×44mm(标准 1U)。 |
| 6 | 播控桌 | 参照或相当于 双菱定制 | 4 | 联 | 二窗口 |
| （二）直播室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统— 主备播出兼直播工作站 | 参照或相当于 双菱SLANET5000 | 2 | 台 | 参照或相当于英特尔 酷睿（TM）i5--6500处理器（四核3.2GHz Turbo 6MB 含w/HD显卡4600）;8GB DDR4 2133MHz SDRAM Memory ;1T 7200 RPM 3.5SATA Hard Drive ;16X最大可变速DVD+/-RW刻录机 ；21.5寸LCD ;鼠标；键盘；专业木质音箱.板卡：DIGIGRAM VX222E 广播级数字音频卡或其他同档次板卡。软件：SLANET5000音频节目录音制作软件或其他同档次软件。 可支持的采样频率：8、11.025、16、22.05、24、32、44.1和48 kHz； PCM（脉冲编码调制）编码/解码率：8、16、24比特；总线/格式：PCI；大小：175mm x 99毫米 模拟输入（立体声）：一个平衡 最大输入/阻抗：+22dBu/600Ω>10KΩ 数字输入（立体声）：一个AES/EBU或SPDIF 其他输入：两个GPI（触点） 模拟输出（立体声）：一个平衡； 软件： 音频节目自动播出软件 音频节目直播播出软件 数据库搜索引擎 在直播播出界面上，可以对节目单进行临时编辑和播出，操作同直播节目单编辑软件，对直播节目软件界面能根据主持人的习惯自行调整，对主备播出机中的任意一台进行直播播表临时修改时另一台播出机报表自动刷新。 |
| 2 | 12数字直播调音台 | 参照或相当于 双菱SLDB-5000-12D | 1 | 台 | 模组分体式，根据需要选择和组合输入输出接口板；双电源；总12路推子（4-8路话筒/单声道输入，5段分频处理，立体声输出可选；4-8路模拟立体声输入可选，4-8路AES/EBU数字输入可选）。4路模拟主输出，4路AES/EBU数字输出。系统采用CAN总线与网络技术，组成灵活便捷、数字化、网络化的数字广播直播平台。LCD大屏显示。6条输出总线：播出总线、热线总线、辅助总线、主持人监听总线、导播监听总线、直播监听总线。自带并显示当前时间（模拟时钟）、直播节目播出时间、直播节目倒计时、播出通道电平表、预听电平表等信息。控制台LCD、按键信息、音频机柜硬件接口指示、软件界面等均采用全中文系统。 |
| 3 | 主持人话筒 (大振膜动圈话筒) | 参照或相当于SHURE7B | 2 | 只 | 满足本次配套需求。 |
| 4 | 嘉宾话筒(鹅颈话筒) | 参照或相当于SHURE MX412D/C | 4 | 只 | 满足本次配套需求。 |
| 5 | 主持人耳机 | 参照或相当于AKG K240S | 2 | 副 | 低阻抗，55欧姆；耳机佩戴方式:头戴护耳式；耳机类型有线:动圈耳机；缆线长度:3m，最大功率200mW；频率响应15Hz-25kHz；灵敏度 91dB；阻抗55欧姆；重量约240g。 |
| 6 | 嘉宾耳机 | 参照或相当于AKG K72 | 4 | 副 | l动圈罩耳式耳机；l频率响应18-22000Hz；l阻抗19欧；声压级101dbV；l谐波失真:<1%；l最大输入功率200Mw；l灵敏度115DB；重量：约190g。 |
| 7 | 耳机分配放大器 | 参照或相当于 百灵达HA4700 | 1 | 台 | 1分8输出功能特点：l具有立体声信号输入和独立信号输入；l可调节输入信号之间的平衡；l每通道具有高频/低频均衡调节、输出电平调节、左右声道静音控制功能。 |
| 8 | 万向话筒支架 | 参照或相当于 舒伯尔HM58B | 2 | 个 | 电台专用，万向遥臂万向话筒支架+附件 （电台专用） |
| 9 | GPS卫星授时母钟 | 参照或相当于 双菱SLC-35M-B/G | 1 | 台 | （3寸、5寸数码显示，外形尺寸（约760*340mm），SLVNET6000网络校时授时模块） |
| 10 | 数字广播延时器 | 参照或相当于 双菱SLBD-100D1 | 1 | 台 | 30秒可调延时（24bit量化与处理，数字/模拟输入输出，自带/录备音，带延时键，咳嗽键、-2S键，自动补时）l 采样率： 48K 立体声l量化精度： 24bitl信噪比： >80dBl动态范围： 96dB l频率响应： 20-20KHz ±1dBl失真： <0.02%(1dB below clipping@1KHz) l输入阻抗：20KΩ;50KΩ l输出阻抗：100Ω l输出电平：18dBul通道隔离度：<-90dB l通道电平差：<0.2dB l延迟时间：30秒可调l保护模式：DUMP –2S COUGH BYPASS 4种，关机直通 l接口：平衡卡侬 l电源：交流180~240V 2A l尺寸约：单机480×320×44mm(标准 1U) |
| 11 | 直播桌 | 参照或相当于 双菱定制 | 1 | 套 | 钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 |
| （三）导播室设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话桥接器 | 参照或相当于 双菱SLTC-2104 | 1 | 台 | 4路电话输入，模拟立体声平衡式线路输入输出各一路 |
| 2 | 电话机 | 参照或相当于 步步高 | 4 | 台 | 有绳电话，来电制式FSK/DTMFS双制式，颜色白色，支持来电存储、来电显示功能。 |
| 3 | 导播桌 | 定做 | 1 | 联 | 定做，满足本次配套设备要求和使用要求。 |
| （四）录制室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录制调音台 | 参照或相当于 YAMAHA 01V96 | 1 | 台 | 16in/16out，98kHz，USB 2.0多轨录音回放 24bit/96kHz前置放大器 VCM效果器和REV-X混响器 40路输入，20路母线，96kHz的混音能力 I/O卡槽可扩展16路模拟或32路数字mini-YGDAI卡 |
| 2 | 广播录编储播监控管一体化网络系统 音频录制编辑工作站 | 参照或相当于 双菱 SLANET5000 | 1 | 套 | 原装品牌工作站，配置不低于： 参照或相当于i5--8500处理器含集成显卡;8GB内存 ;1T 7200 RPM 3.5"SATA Hard Drive ;16X DVD-RW ；21.5寸LCD ;鼠标；键盘；专业木质音箱 声卡：广播级专业数字声卡，技术指标要求： 可支持的采样频率：8、11.025、16、22.05、24、32、44.1和48 kHz； PCM（脉冲编码调制）编码/解码率：8、16、24比特；总线/格式：PCI；大小：175mm x 99毫米 模拟输入（立体声）：一个平衡 最大输入/阻抗：+22dBu/600Ω>10KΩ 数字输入（立体声）：一个AES/EBU或SPDIF 其他输入：两个GPI（触点） 模拟输出（立体声）：一个平衡； 软件： 音频录制编辑软件 节目管理软件 数据库搜索引擎 音频编辑完成后可入库到节目管理和广告管理； |
| 3 | 话筒 | 参照或相当于 舒尔 SM-7B | 1 | 只 | 动圈话筒 |
| 4 | 话筒支架 | 参照或相当于 舒伯尔 HM58B | 1 | 个 | 万向遥臂万向话筒支架+附件 |
| 5 | 耳机 | 参照或相当于 AKG K92 | 1 | 副 | 动圈密闭式 |
| 6 | 录制桌 | 参照或相当于 双菱定制 | 1 | 套 | 尺寸约2000*900*760mm。 |
| （五）编单与审听室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播录编储播监控管一体化网络系统 编单工作站 | 参照或相当于 双菱 SLANET5000 | 1 | 套 | 参照或相当于i5-8500处理器含集成显卡;8GB内存 ;1T 7200 RPM 3.5SATA Hard Drive ;16X DVD-RW ；21.5寸LCD ;鼠标；键盘；专业木质音箱鼠标；键盘；专业木质音箱；软件：音频节目单编辑软件、节目管理软件、数据库搜索引擎。 |
| 2 | 系统集成 |  | 1 | 项 | 系统集成，设备安装连接调试 |
| 二、传统电视高标清播出系统 |  |  |  |  |  |
| （一）播出系统核心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | 参照或相当于H3C S5130S-28S-HI | 2 | 台 | 以太网交换机主机，支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，支持4个SFP+端口，内置风扇；电源：150W交流电源模块×2； 万兆多模光模块： SFP+ 万兆模块(850nm，300m，LC)×2；堆叠线缆：SFP+电缆0.65m（含堆叠模块）×1。 |
| 2 | 标准机柜 | 参照或相当于Intech 42U机柜 | 1 | 个 | 标准服务器或周边设备机柜，置（32A）16孔PDU电源*2（带航空头），线槽，支架16对，绑线杆12个。 |
| 3 | KVM | 参照或相当于ATEN CL1108M | 1 | 台 | 机架式1U 8口KVM切换器，抽拉式机身设计， 整合17" LED 背光之LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内， 支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端。 |
| 4 | 播出系统服务器 | 参照或相当于Sobey Fair-MS | 2 | 台 | 1、19"，1U DELL R440 机架式服务器 2、CPU： Intel Xeon 3204 ×1 3、内存：8 GB ECC 4、硬盘：1TB SATA数据硬盘×2 5、控制器：板载RAID0/1 6、其它：集成千兆以太网接口×2、冗余电源，DVD+/-RW 7、Windows Server 2012 64位 标准版（预装） 8、系统管理模块 9、素材管理模块 10、素材入库接口模块。 |
| 5 | 数据库双机热备份软件 | 参照或相当于NEC Cluster | 1 | 套 | 3.1 for windows |
| 6 | 广电专用存储 | 参照或相当于sobey | 1 | 台 | - 广电专用存储系统，Intel 高性能处理器，16G 高速缓存 ； 2、16个可热插拔磁盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘，可扩展至112个硬盘插槽 ； 3、企业级SATA硬盘，3.5寸，硬盘容量：6TB×18块【16在线+2冷备】； 4、自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇 ； 5、2个千兆以太网接口、2个万兆接口，支持网络接口聚合 ； 6、支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD ； 7、提供NAS/IP-SAN功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议； 8、支持双机实时同步模块，支持双活存储架构部署 ； 9、支持卷快照、卷复制、精简配置、重复数据删除等高级特性 ； 10、支持存储虚拟化技术，可以兼容第三方存储做成统一存储空间 ； 11、提供文件检索、文件过滤、绿色节能、高级用户管理、高级告警管理； 12、目录级别镜像、访问监控管理、高级报表管理等管理功能。 |
| 7 | 高标清播出服务器 | 参照或相当于Sobey Fair-H1-E | 2 | 台 | 1、19"， 2U DELL R740 机架式服务器； 2、CPU：参照或相当于Intel Xeon 3204 ×1； 3、内存：约8 GB ECC； 4、硬盘：3.5" 1TB SATA硬盘×2； 5、素材盘：2TB SATAx4块； 6、高清1入1出（2路SDI分配输出+2路HDMI输出）； 7、控制器：板载RAID0/1/5； 8、其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源，DVD+/-RW； 9、系统管理模块； 10、单通道解码播出模块； 11、单通道N/P实时制转模块； 12、单通道实时上下变换转模块； 13、单通道图文播出模块； 14、单通道台标/角标模块； 15、单通道音频混音模块； 16、单通道音频自动均衡模块。 17、为确保播出安全，强化产品兼容性，高标清播出服务器要求与播出系统服务器为同一品牌，并提供国家广电总局检测报告（复印件加盖投标人公章） |
| 8 | 数字播出控制工作站 | 参照或相当于Sobey Fair-C2 | 2 | 套 | 1、参照或相当于 CPU：Intel 酷睿 四核 i7-9700 2、内存：16 GB内存 3、硬盘：1TB SATA硬盘 4、其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM 5、标准键盘、鼠标 6、显卡：2GB独立显卡 7、双口232控制卡 8、Microsoft Windows 10 Pro（正版） 9、双通道播出控制模块 10、素材预览模块 11、素材编辑模块 12、播出节目单编辑模块 13、播出图文编辑模块 |
| 9 | 采集上载/转码/编单/审片工作站 | 参照或相当于Sobey Fair-R | 2 | 套 | 1、参照或相当于CPU：Intel 酷睿 四核 i7-9700 2、内存：16 GB内存 3、硬盘：1TB SATA硬盘 4、其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM 标准键盘、鼠标 5、显卡：2GB独立显卡 6、I/O卡：Sobey MG系列高标清数字接口卡 7、Microsoft Windows 10 Pro（正版） 8、采集上载模块 9、文件导入模块 10、DVD抓轨导入模块 11、转码模块 12、素材管理模块 13、素材编辑模块 14、素材预览模块 15、播出节目单编辑模块 16、播出图文编辑模块 17、素材审片模块 18、节目单审核模块 |
| （二）播出周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 转换器 | 参照或相当于sobey M-BOX-HDMI/SDI | 3 | 台 | 1路HDMI输入，2路HD-SDI输出，支持时钟重锁相。 支持线缆均衡、时钟恢复，对不稳定、不标准的HDMI信号的纠错能力强，转换效果稳定。 支持720P、1080i、1080P信号无损转换，转换时不会改变原始信号格式，转换质量高。 |
| 2 | 标准6800机箱（带电源） | 参照或相当于sobey 6800N-C2 | 2 | 个 | 10块插板的标准2RU机箱。机箱标准电源×2 一个机箱最多2个电源，10块插板位置。 |
| 3 | 高清分配卡 | 参照或相当于sobey HDA204N | 6 | 张 | HD-SDI视分，2路1分4，带均衡。 |
| 4 | 高清数字帧同步卡 | 参照或相当于sobey HFS001N | 2 | 张 | 1、1路HD/SD-SDI信号进行帧同步和时钟恢复处理后输出4路HD/SD-SDI信号；同步信号支持模拟复合和三电平同步信号； 2、带帧同步功能：支持内同步、外同步选择，支持输出视频信号行、场相位调整。 |
| 5 | 16X2双时基 数字高清切换器 | 参照或相当于sobey DSW-1602H | 1 | 台 | 1、1U机箱，双电源；数码管显示信号使用状态 2、16路HD-SDI输入（其中2路支持模拟）、2路HDMI输入，带线缆均衡，3路PGM、2路PST、1路HDMI输出，帧同步； 3、自带本地按键控制面板及3个RS232/RS422控制接口，支持实时仲裁切换； 4、内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动 5、支持掉电直通，支持外同步无缝切换。 6、16X2切换器遥控面板，1U机箱。 |
| 6 | 3X1高标清数字倒换器 | 参照或相当于sobey DAS-302H | 1 | 台 | 1、1U机箱；双电源； 2、3路高标清SDI输入，2路高标清SDI分配输出，第3路断电直通； 3、支持静音、静帧、黑场、EDH检测、视频丢失、嵌入音频丢失，声光报警及自动倒换； 4、3路SDI输入支持线缆均衡，时钟恢复，时钟再生； 5、自带控制面板，1个RS232遥控端口。 6、为确保播出安全，强化产品兼容性，高标清数字倒换器要求与播出系统服务器为同一品牌，并提供国家广电总局检测报告（复印件加盖投标人公章） |
| 7 | 倒换器遥控面板 | 参照或相当于sobey DAS-302P | 1 | 个 | 3X1自动倒换器遥控面板，1U机箱。 |
| 8 | 数字信号下变换处理器 （带帧同步） | 参照或相当于sobey HDC001N | 1 | 台 | 1、数字信号下变换处理器，1路HD-SDI数字信号输入，2路下变换SD-SDI信号输出，1路同步信号输入，带帧同步功能。 2、、支持多种下变换方式选择，下变换图像质量参数可调整。 3、支持板卡及web方式选择配置下变换方式 |
| 9 | 高清数字响度处理器 | 参照或相当于Sobey ALC-HD | 1 | 台 | 1、1U机箱，双电源， 2、HD/SD-SDI嵌入音频自动增益控制，带本机面板，自动增益与手动增益选择， 3、自带液晶显示屏可查看主机IP地址及各项配置参数， 4、支持主机、控制面板、web三种方式进行输出信号参数配置 5、4个通道的音频表，支持UV/PPM二种显示模式，可对输入数字音频、输出数字音频响度、电平分别显示，可直观对比处理后的效果 6、支持外同步、内同步二种工作模式，支持行/场/色载波相位调整 7、支持选择需要的数字音频进行响度处理、混音处理、电平处理和指定通道输出 8、接口：一路嵌入HD/SD-SDI输入，1路BB输入；两路HD/SD-SDI输出（其中一路掉电旁通），两路模拟音频输出，一个RS422接口，1个232接口，1个网口（支持SNMP）。 |
| 10 | 数字音频处理器遥控面板 （带音频监听） | 参照或相当于Sobey ALC-RCP | 1 | 块 | 1、1U机箱，响度处理器遥控/音频监听面板， 2、支持嵌入数字音频监听，支持本机扬声器和耳机二种监听方式，可调整监听音量大小、左右声道平衡； 3、支持对响度处理输出数字音频电平进行微调，响度处理器输出音频信息通过音频表显示，支持UV/PPM二种显示方式； 4、支持快速选择数字音频中的音轨输出和监听 5、接口：1路HD/SD-SDI输入，一个RS422接口，1个232接口。 |
| （三）同步与校时系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备16路黑场/测试信号发生器 | 参照或相当于sobey BLK-16Sx2 | 1 | 台 | 1、1U机箱，双电源； 2、内含主备信号发生器、主备自动倒换器自动倒换输出； 3、16路标清模拟信号输出，支持PAL制NTSC制； 可选择黑场、彩条信号或测试国际标准测试信号（共16种），可用于系统整体联调时各项参数的精确调整使用； 4、支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场/色载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致； 5、带掉电保存参数设置和恢复出厂设置。 6、带信号状态监测及显示。 7、为确保播出安全，强化产品兼容性，黑场/测试信号发生器要求与播出系统服务器为同一品牌，并提供国家广电总局检测报告（复印件加盖投标人公章） |
| 2 | GPS卫星校时接收器 | 参照或相当于sobey GST-800 | 1 | 台 | 1、1U机箱，双电源；内置高稳时钟；可同步其它时钟系统 2、支持GPS卫星，可同时跟踪12颗卫星，定时精度：1μs 3、校时输出端口：8个RS232，2个RS485，１个RS422，1个1PPS，1个 EBU，1个SZ ，1个网口 4、WEB界面参数配置，前面板液晶屏按键控制 5、50米蘑菇头天线 。 |
| 3 | 双联日历钟 | 参照或相当于sobey CLD-05 | 1 | 个 | 双联5吋日历子钟，长*宽*深：约700*260*70mm 断电后自动保存时间； 星期中文显示。 |
| 4 | 卫星天线 | 参照或相当于YUK YUK-240 | 1 | 套 | 2.4M，全铝天线，含高频头支架一套；诺赛顿8515高频头×1。 |
| 5 | AVS+卫星接收机 | 参照或相当于YUK YUK2300-AVS+ | 2 | 台 | 1、19" 1U机架式机箱，独立的液晶显示屏； 2、广播级AVS+高清接收机，输入1路ASI/IP码流信号或RF信号，输出二路SDI，二路ASI信号和一路IP信号，以及一路CVBS信号。支持解码格式：AVS+/MPEG-2/H.264，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。 3、中数解密卡（大卡+小卡），解CCTV1高清。 |
| （四）监看监播系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 延长器 | 参照或相当于sobey M-BOX-HDMI/HDMI | 4 | 台 | 1、1个HDMI发送端，1个HDMI接收端。 2、支持线缆均衡、时钟恢复，对不稳定、不标准的HDMI信号的纠错能力强，传输距离可达100米。 3、支持720P、1080i、1080P信号无损传输，传输输出信号与输入信号保持一致，传输质量高。 |
| 2 | MBOX转换器 | 参照或相当于sobey M-BOX-SDI/HDMI | 2 | 台 | 1、1路SDI输入，1路HDMI输出。 2、支持线缆均衡、时钟恢复，适合于长距离线缆3、传输SDI信号转为HDMI信号，转换效果稳定 |
| 3 | 8通道高标清 混合监测录制处理器 | 参照或相当于sobey eSight-08HR | 1 | 台 | 1、标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，4TB SATA企业级硬盘*2. 2、8路高标清SDI信号自适应输入，其中4路支持模拟视音频信号输入，2路rtsp网络摄像头IP流输入，支持12画面拼接显示输出。 3、支持PAL、720P、1080i 等高标清视频制式， 支持2路 HDMI 同时输出。 4、提供多种显示界面风格供选择，支持网络时钟校时。 5、支持UMD文字、背景颜色、透明度设置。 6、每通道支持20个时段定时录制、录制时间可达3000小时。 7、支持录制文件幅面、码率的选择和配置 8、支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 9、支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 10、支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 11、报警方式支持文字、语音、短信报警 12、支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置。 |
| 4 | 短信报警模块 | 参照或相当于sobey e-SIM e-Voice | 1 | 块 | 短信报警模块：GSM MODEM（不含SIM卡） 接收eSight系列监测多画面监测报警信息，并转化为语音播报，同时可查看已经播报过的内容。 |
| （五）其他设备【安全设备+传输+监看+耗材】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式安全盘 | 参照或相当于sobey SD-1T |  | 个 | 安全盘：军规抗震移动硬盘（1TB 2.5" 5400RPM SATA，USB3.0接口） 2、三层防震结构 3、专用文件系统，有效阻隔病毒入侵 4、专用硬件驱动，系统驱动层技术,有效管理USB设备使用 5、基于白名单的文件过滤的读写机制，有效管理文件使用 6、实时监控I/O访问，控制进程及目标文件格式的访问，读写更安全 7、支持网络非编在线浏览编辑 8、支持视频服务器 9、专用管理工具，支持查看、删除、导入导出素材 10、支持P2/蓝光介质与安全盘相互倒换。 11、自带USB3.0接口平均读写速度达到100MB/秒，板载USB3.0接口，平均读写速率达到80MB/秒，普通USB2.0接口平均读写速率达到30-40MB/秒（投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，检测报告内容满足本条技术参数要求，并加盖投标人公章）； 12、投标人于投标文件中提供所投产品的“便携式安全盘系统”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 电视墙LED字幕屏及系统 | 参照或相当于 英泰奇 电视墙 | 1 | 套 | 电视墙LED字幕屏及系统 |
| 3 | 电视墙 | 参照或相当于 英泰奇 双联控制台 | 3 | 个 | 电视墙（根据用和需求定制:1个电视墙可以挂1个55寸液晶电视或上下各挂1个55寸液晶，不能左右并配放置，否则需要增加数量。并配放几个液晶需要配置1个电视墙） |
| 4 | 双联控制台 | 国产 | 2 | 台 | 双联控制台（根据用户需求定制）、含座椅 |
| 5 | 55寸监看液晶电视 | 国产 | 6 | 台 | 55寸全高清液晶电视，HDMI输入，支持HDR显示 |
| 6 | 视频电缆 | 参照或相当于 佳耐美 BCP-B4F | 2 | 卷 | 视频线（200米/卷） |
| 7 | 视频接头 | 参照或相当于 佳耐美 L-2B2AT | 2 | 包 | BNC头（100个/包） |
| 8 | 音频电缆 | 参照或相当于 佳耐美 | 2 | 卷 | 模拟音频线（200米/卷） |
| （六）其他设备【安全设备+传输+监看+耗材】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工集成服务 | 参照或相当于sobey | 1 | 项 | 1、合同设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试 2、合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试 3、设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料； 4、现场系统搭建服务；现场软件部署服务；现场培训服务。 |
| 三、云上中央厨房&智慧城市APP发布端 |  |  |  |  |  |
| （一）县级融媒体中心【升级云平台免费服务】：壮美广西·媒体云【广西云】客户端矩阵号服务 业务对接和壮美广西·广电云【县级业务基本包】免费服务年费的付费时间是从业务培训结束后三个月后起算 |  |  |  |  |  |
| 第1部分：统一内容库视音频管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | VMS视频管理服务 | 参照或相当于广电云 | 1 | 年 | 1、VMS视频管理发布服务 2、包含媒体库、直播、点播管理； 3、支持对于视频资源的新增、删除、编辑等功能，4、支持排序，剧集，分类管理； 5、支持视频索引图一键截取功能，精确到帧； 6、信号接入，支持rtmp协议IP流的接入，支持拉取与推送两种机制； 7、支持内容的多级编目，标题、副标题、来源、作者、关键字、内容描述等字段的编辑，并支持自定义字段扩展。 |
| 2 | 离线文件转码软件接口对接 | 参照或相当于广电云 |  |  | 离线文件转码软件接口对接服务 |
| 3 | 任务中心调度服务 | 参照或相当于广电云 |  |  | CMPC任务调度服务软件CMPC任务控制中心 |
| 4 | 流媒体服务组件 | 参照或相当于广电云 |  |  | 流媒体转发服务，流媒体服务 |
| 5 | 视频直播频道授权 | 参照或相当于广电云 |  |  | 视频网络直播频道license授权 |
| 6 | 直播云服务（CDN） | 参照或相当于广电云 |  |  | 1、单向移动端推流客户端软件，视音频参数优化，多协议流媒体接入； 2、多协议流媒体分发，云导播调度切换，内容管理，多终端播放支持。 3、100G |
| 第2部分：内容管理发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | CMS内容管理发布软件 | 参照或相当于 天马 | 1 | 年 | SCMS管理服务软件 包含系统管理、权限管理、栏目管理、内容管理、图片管理、文章评论、统计、专题、日志等功能模块 |
| 2 | APP管理发布服务软件 | 参照或相当于 天马 |  |  | APP管理发布服务软件； 基于配置自动生成APP安装包； 支持开屏画面、总体配色、风格样式随时自定义，灵活应对突发活动改版要求； 采用原生架构，浏览资讯、查看图片、播放视频、爆料发布更快； 支持对APP的激活量，活跃数，新闻点击阅读数等运营数据进行统计，便于监控应用运营表现； |
| 3 | 平台数据库服务 | 参照或相当于 天马 |  |  | Mysql标准版数据库软件 |
| 4 | 微博管理发布软件 | 参照或相当于 天马 |  |  | 微博管理发布服务软件（支持新浪微博账号、图文、视频管理及发布） |
| 5 | 微博管理发布授权 | 参照或相当于 天马 |  |  | 1个微博管理发布授权【仅限新浪微博】 |
| 6 | 微信公众号管理授权 | 参照或相当于 天马 |  |  | 1个微信公众号管理授权 |
| 7 | APP移动客户端授权 | 参照或相当于 天马 |  |  | 1个App标准客户端授权 支持iOS 8.0和Android OS 4.2及以上系统的手机，支持logo、开屏画面、总体配色、列表banner的数量、列表左图右图、一级导航的图标、导航顺序及对应内容的修改，支持基础功能如下： 1. 新闻资讯：支持资讯分类、点击排行、收藏新闻、分享、内容评论、专题展示； 2. 组图：支持组图方式浏览图片、社交分享； 3. 电视和广播直播：支持节目单查看、直播展现、社交分享； 4. 视频点播：支持视频清晰度切换、社交分享； 5. 支持社会化登陆、分享及评论； - 生活服务信息查询，支持第三方外链； - 移动端UGC报料，支持图文、视频上传。 |
| 第3部分：集成服务和对接服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一门户管理 | 参照或相当于广电云 | 1 | 年 | 1、网界集成桌面管理系统软；基于SAS架构，支持应用模块的单点登录； 2、包含后台用户管理服务及后台用户权限管理；个性化统一管理门户服务集成； 3、支持灵活选定行业创建应用，设定应用页面和功能模块，对页面内容进行编辑； 4、支持查看应用列表，对列表中的应用进行预览、编辑和删除等管理操作。 |
| 2 | 定制开发服务 | 参照或相当于 天马 |  |  | 融合发布平台与【广西云】客户端定制开发及联调测试服务 |
| 3 | 统一用户 | 参照或相当于 天马 |  |  | 对接广电云统一用户平台，实现统一租户、用户开通，以及单点登录、登出 |
| （二）融媒体发布平台：年费的付费时间是从业务培训结束后三个月业务正常起算 |  |  |  |  |  |
| 1 | APP框架 | 参照或相当于 天马 | 1 | 年 | 1、服务端框架，框架包括门户管理、系统管理、APP配置、消息推送、组件管理 2、iOS框架及安卓框架，包含分享功能、导航配置、APP图标配置 |
| 2 | 升级服务 | 参照或相当于 天马 |  |  | 1、手机安装包打包服务：根据用户所选组件打包安卓安装包（.apk文件）和iOS安装包（.ipa文件）； 2、部署服务：服务器环境搭建，部署好Nginx，php，mysql，redis等，并做好优化； 3、持续升级：1年期持续框架持续更新升级，保障适配最新的版本的手机型号和手机系统； 4、人工客服：7*10小时提供远程人工咨询客服 5、远程培训：产品功能在线培训和使用售后答复 6、技术支持：服务器优化建议，读写分离、集群部署等支持。 |
| 3 | 服务器代运维 | 参照或相当于广电云 |  |  | 1、日常维护：定期服务器检查及实时服务器状态监控； 2、安全防护， 3、专业防火墙安全策略， 4、包含暴力破解密码拦截、木马查杀、异地登录提醒的防入侵功能； 5、备份：每天凌晨进行完成数据跨区域备份，实现数据异地容灾； 6、数据灾备：主备架构，提供99.95%的业务可用性保障； 7、紧急处理：重大故障紧急处理 7×12响应 ；重大故障紧急处理2小时内处理。 |
| 4 | 热点资讯 | 参照或相当于 天马 | 1 | 套 | 客户端及后台管理 1、APP提供首页、资讯列表、专题、资讯详情、图文详情展示、资讯分类订阅、评论回复收藏分享操作 2、APP可接受后台推送的新闻消息、评论互动消息、APP系统消息； 3、后台提供首页配置、资讯分类配置管理； 4、后台提供资讯发布及审核管理 5、可导入微信公众号文章作为图文素材 6、提供一体化的文件上传，资讯新建编辑功能； 7、提供banner新建管理 8、提供图集管理 9、提供版面管理 10、提供评论管理：审核（可敏感词标红）、发布、删除等，评论数据可进行统计 11、可H5页面：提供专题列表，资讯详情H5页面 12、提供消息管理：可手动推送消息，也可设置资讯自动定时/即时推送消息 13、提供专题管理 14、提供用户、角色、权限管理。 |
| 5 | 电视广播 | 参照或相当于 天马 | 1 | 套 | 1、支持后台灵活添加、配置电视节目频道，自定义频道名称、播放流名地址、频道顺序、自定义频道节目单. 2、支持对单个电视节目单进行管理，频道支持新建节目单，灵活配置节目单名称、节目单顺序、节目时间； 3、支持对电视节目录进行录播，并回放功能； 4、电视频道，支持用户进行评论互动功能，后台实时审核、管控。 |
|  |  | 参照或相当于 天马 | 1 | 套 | 1、支持后台灵活添加、配置广播频道的标题、排版顺序、logo、节目单、流名地址. 2、单个广播频道支持节目单管理、新建、配置顺序、时间、名称 3、支持自定义添加广播流地址； 4、支持添加视频流进行广播。 |
| 6 | 视频直播 | 参照或相当于天马直播 | 1 | 套 | 1、APP提供直播首页、直播列表、直播详情展示，详情可历史回看，并可对直播进行评论 2、APP支持发布直播 3、APP提供我的视频管理 4、提供直播源管理：手机移动直播、外来直播 5、提供直播分类管理 6、提供图文直播管理 7、提供直播评论管理 8、提供用户、角色、权限管理 9、对接广电直播。 |
| 7 | 视频点播 | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1、APP提供视频首页展示、点播列表、点播详情，提供横竖屏全屏播放 2、APP提供用户对点播进行关注、点赞、评论、分享、收藏操作 3、提供视频发布管理 4、提供视频审核管理 5、提供视频页面版面管理 6、提供评论管理：审核、发布、删除，评论数据可进行统计 7、提供用户、角色、权限管理 |
| 8 | 本地服务 | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1. 可配置各类外部或组件链接 2. 可设置模块分类 3. 可置顶模块 |
| 9 | 爆料（报料基础班） | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1、支持情报员管理、实名认证 2、支持文字、图片、多图、视频等各种模式 3、后台可管理上架、下架爆料 4、支持评论、点赞、分享 5、支持爆料审核管理 6、支持爆料定位 7、支持爆料积分配置管理 8、支持自定义banner 10、屏蔽相关报料 |
| 10 | 云上问政（政务基础班） | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1、显示已回答或者未回答但审核通过的问题 2、可以查看提问与领导回复，第三方用户也可以回复 3、选择领导，书写问题，然后提交 4、查看回复情况 5、我的提问：可以查看提问历史，查看审核情况，回复情况； 我的关注：问题列表，查看问题回复情况 6、新增，修改，删除领导名称，描述，所属地域等 7、审核问题内容，删除提问；回答提问，修改回答内容等. |
| 11 | 电子报 | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1、支持上传多期电子报，支持添加版面，对版面排序，及对版面内容的进行增删改查 2、支持对内容页自由添加热区，为热区绑定文章 3、支持后台添加文章，文章可添加主标题、副标题、作者，上传图片支持客户端自适应 4、客户端支持左右滑动切换版面 5、浏览文章时，可以调整字体大小 |
| 12 | 个人中心 | 参照或相当于 天马客户端及后台管理 | 1 | 套 | 1. 用户登录（手机号、微信、微博、QQ） 2. 用户注册 3. 收藏 4. 清理缓存 5. 浏览记录 6. 推送设置 7. 仅WiFi网络下查看图片 8. APP基本信息展示（版本信息、免责申明、意见反馈） 9. 个人信息编辑（头像、生日、性别、密码修改） 10. APP收集的意见浏览与管理 |
| 13 | 应用服务器 | 参照或相当于广电云 | 1 | 台 | 搭载应用及数据库； 通用型计算资源、高可用数据库（最高支持10wPV，180人并发） 操作系统：Linux（CentOS7.4） 带宽：40M上限带宽（按量收费，按照每个合同年实际使用量进行收费）。 |
| 14 | OSS | 参照或相当于广电云 | 1 | 套 | 存储资源； 存储包；资源包规格：2TB/年；超出按照0.25元/G/年计算 下行流量：300G/月，为期一年；超出按照4.2元/G/月计算 回原流量：2T/年；超出按照0.35元/G/年计算。 |
| 15 | CDN | 参照或相当于广电云 | 20 | TB | 分发；类型：流量包；20T/年；超出按照2000元/T/年计算，未满1T按照1T计算。 |
| 16 | 上架服务 | 参照或相当于 天马 | 1 | 年 | 1、UI设计：提供1版免费的LOGO和图标、启动页； 2、第三方平台资格申请：资质申请服务：JPush消息资质申请、短信验证码资质申请、微信、QQ、微博平台相关资质申请、ShareSDk分享、组件选择资讯服务（不包含阿里短信服务费用（按量收费）、微信及苹果账号等第三方增值服务费用） 3、应用市场上架：APP上架服务5次（iOS上架苹果商店，安卓上架排名前3的平台），其中苹果上架使用参照或相当于天马的开发者账号，如需使用自有账号需单独提供。 4、上架数据代填充：帮助其完成上架所需的数据填充，保障顺利完成上架 5、数据初始化：成员账号初始化及组织结构设置 6、三方账号费用:微信登陆：300/年（购买3万框架则赠送天马工场微信开放平台站点授权1个） 7、阿里短信服务：免费提供5000条短信服务，超出部分按量收费0.045元/条。 |
| 17 | 安全服务 | 参照或相当于广电云 | 1 | 套 | 参照或相当于安骑士(企业版） 态势感知全新升级为云安全中心（企业版），实现实时识别、分析、预警安全威胁的统一安全管理系统，通过防勒索、防病毒、防篡改（增值）、合规检查等安全能力，帮助您实现威胁检测、响应、溯源的自动化安全运营闭环，保护云上资产和本地主机并满足监管合规。 |
|  |  | 参照或相当于广电云 | 1 | 套 | web防火墙： 1、CC防御：防御CC攻击，具体防御参数请到站点配置中调整 2、恶意容忍度：封锁连续恶意请求，请到站点配置中调整容忍阈值 3、GET-URI过滤：过滤uri、uri参数中常见sql注入、xss等攻击 4、GET-参数过滤：过滤uri、uri参数中常见sql注入、xss等攻击 5、POST过滤：过滤POST参数中常见sql注入、xss等攻击 6、User-Agent过滤：通常用于过滤浏览器、蜘蛛及一些自动扫描器 7、Cookie过滤： 过滤利用Cookie发起的渗透攻击 8、禁止国外访问：禁止中国大陆以外的地区访问站点 9、常见扫描器：过滤常见扫描测试工具的渗透测试 10、UA白名单：初始化阶段User-Agent白名单 11、UA黑名单：初始化阶段User-Agent黑名单 12、IP白名单：所有规则对IP白名单无效 13、IP黑名单：禁止访问的IP 15、蜘蛛池：从云端获取蜘蛛池列表 16、URL白名单：大部分规则对URL白名单无效 17、URL关键词拦截：从URL中拦截关键词 18、URL黑名单：禁止访问的URL地址 19、敏感文字替换：替换设置的敏感文字 20、ipv6访问支持：支持ipv6地址访问服务器 21、其它：其它非通用过滤。 |
|  |  | 参照或相当于广电云 | 1 | 套 | 传输协议https双向认证。 |
| 18 | 电视广播频道直播推流 | 参照或相当于广电云 （频道直播流量：1M码率 720P） | 2 | 路 | 支持一路频道全年24小时推流 最高15000小时直播推流及拉流，超出按照0.3元/小时计算 PS：根据客户的电视广播频道数量进行调整，本次按照1路电视，1路广播进行报价（如客户有2路电视、2路广播，则数量为4）。 |
| 19 | 活动直播流媒体服务 | 活动直播：1M码率 720P | 30 | 小时 | 云导播台（6路）： 支持手机、无人机、编码器、导播机流直播 支持云导播台，最高30小时，超出按照42元/时计算。 |
|  |  |  | 10000 | 小时 | 直播： 支持多路推流，不限观看人数，合计最高推流及观看时长为10000小时，超出按照0.3元/小时计算。 |
| 20 | 流媒体辅助包 | 存储资源 | 1 | 套 | 媒体存储： 支持上传文件云端存储 支持直播后内容云端存储，最高2048GB存储，超出部分按照，0.15元/GB/月" 下行流量：1024GB/年，为期一年；超出部分按照：0.35元/GB 回原流量：2T/年，为期一年；超出部分按照：1元/GB。 |
|  |  | CDN加速（1M码率 720P） | 20 | TB | 支持直播、回放 20480GB/年，超出部分按照1元/GB。 |
| 21 | 直播服务增值包 | 参照或相当于 天马 | 1 | 套 | 远程培训服务:1次/年 大型活动远程保障:5次/年 云平台系统软件功能升级迭代:不定期 导播台功能升级迭代:不定期。 |
| 四、传统业务超高清生产&云平台对接系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 参照或相当于H3C LS-6520X-30QC-EI | 2 | 台 | 1、以太网交换机主机，24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP端口（每个QSFP端口可拆分为4个万兆端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽； 2、风扇（LSWM1FANSCE）：电源侧进风,端口侧出风风扇×2； 3、电源（PSR250-12A）：250W 交流电源模块×2； 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-D）： SFP+ 万兆模块；(850nm,300m,LC)×18； 4、堆叠线缆（LSWM3STK）：SFP+电缆3m（含堆叠模块）×1。 |
| 2 | 千兆交换机 | 参照或相当于H3C S5130S-28S-HI | 2 | 台 | 1、以太网交换机主机, 2、支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，内置风扇； 3、电源（LSPM2150A）：150W交流电源模块×2； 4、万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-D）： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×2； 5、堆叠线缆：SFP+电缆0.65m（含堆叠模块）×1。 |
| 3 | 万兆网卡 | 参照或相当于Intel X520-SR1 | 18 | 台 | Connectors：2 LC fiber-optic connectors； Data rate supported per port：Optical，1 GbE/10 GbE； Bus type： PCI Express 2.0 (5 GT/s)； iSCSI remote boot support；Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Support |
| 4 | KVM | 参照或相当于CL1108M ATEN | 2 | 台 | 标准服务器或周边设备机柜，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个 |
| 5 | 标准机柜 | 参照或相当于42U Intech | 2 | 台 | 8口KVM切换器，抽拉式机身设计，整合17" LED 背光之LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，仅占用1U机架空间。支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端 |
| 6 | 超高清生产集群存储节点 | 参照或相当于Sobey MCH N2400S | 3 | 套 | - 高性能分布式网络存储，标准19寸4U机架式，Intel高性能处理器； 2、32G 高速缓存，24个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD磁盘； 3、支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60，可单独做NAS存储使用； 4、自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇； 2个千兆+2万兆以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余； 5、2个10Gb/s SFP+光纤模块和2根10米光纤线； 每个节点支持输出带宽800MB/S以上； - 企业级SATA硬盘，3.5寸，硬盘容量：6TB×25块（24在线+1冷备）； 7、每个节点须配置2个系统硬盘（RAID1主备模式），须配置1块智能语音报警硬件板卡装置，可定期自动化巡检各个节点的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的语音报警板卡，进行中文人声语音报警，并通过真人语音明确告知故障点，提高日常运维的效率。 8、提供磁盘管理、RAID管理、卷管理、网络管理和MDM管理； 9、支持第三方NAS、IP-SAN、FC-SAN存储接入； 10、集成存储管理软件，支持缓存掉电保护技术（NV-RAM,NV-DIMM或其他技术），意外断电后可自动将存储缓存内的数据下刷到硬盘，确保数据一致性。支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步； 11、提供DATATOM存储节点分布式文件系统容量授权；支持存储间的备份容灾功能，无须第三方设备即可实现，可自动切换业务不中断。 12、支持带宽限制功能：系统管理员可以限制各个客户端可使用的存储带宽资源。可以实时地对以cifs/nfs/ftp/http等协议访问存储的客户端进行读、写带宽限制。 |
| 7 | 超高清生产平台集群服务器 | 参照或相当于Sobey MF-HPF | 3 | 套 | 1、主机：19" 2U 机架式服务器 ；CPU：INTEL Xeon 4210 2.2GHz（十核）×2颗；内存：16GB×8； 2、系统硬盘：300GB SAS硬盘×2块；数据硬盘：480GB SSD固态硬盘×2块； 3、RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1； 4、其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM； 5、操作系统：CentOS 7.1； 6、融媒体平台数据服务组件：提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系，多维度数据属性记录，是实现数据关联分析的基础等。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务； 7、融媒体分布式计算服务组件：提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎； 8、融媒体业务引擎服务组件：用于资源管理和业务接口；包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎； 9、融媒体数据接口服务组件：提供各种数据、业务访问的API接口；包括业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API； 10、融媒体分布式框架及系统服务组件：提供平台的分布式支撑，配置以及服务状态统一管理，实现对整个平台的管理。包括：分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理； 11、融媒体分布式监控服务组件：提供平台程序、业务、硬件资源运行维护监控。包括：分布式日志捕获引擎、分布式高吞吐日志存储引擎、分布式插件式平台监控服务、监控和配置应用； 12、融媒体内容管理服务组件：实现对业务数据的组织管理。包括：全文检索服务、内容标注服务、分布式空间管控服务； 13、融媒体Media First服务组件：提供面向互联网生产的工具及服务，如互联网汇聚，视频简编，微信、微博、网台、APP、H5内容编辑。包括：MF业务管理服务、门户服务、内容检索服务、内容管理服务、云文稿服务、融合媒体发布接口、多媒体写稿服务、图片编辑服务、微信编辑器服务、微博编辑服务、H5编辑器服务、JOVE服务、PGC文件接收服务、指挥大屏服务（可选）； 14、融媒体Media Star服务组件：提供面向电视生产的后台服务。包括：Infoshare文稿服务、资源管理服务、新闻流程管理服务、编辑管理服务、业务系统配置服务。 15、系统要求具备完备的云维护能力，实时监控设备的工作状态，为管理员明确的展示出系统的当前状态。投标人于投标文件中提供所投产品的云中心维护平台计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 16、要求所投产品支持APP移动监控，投标人于投标文件中提供相关移动监控软件安卓版以及ios版计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 8 | 超高清迁移转码接口服务器 | 参照或相当于Sobey Hive Transcode Actor | 2 | 套 | 1、主机：19" 1U 机架式服务器 ;CPU：INTEL Xeon 4208 2.1GHz（八核）×2颗；内存：16GB内存；2、系统硬盘：1TB SATA硬盘×2 3、RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1 4、其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM 5、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版；融合媒体生产业务系统 V1.0 6、索贝MPC媒体处理中心软件V3.0 7、索贝融合媒体生产业务系统转码迁移软件、索贝融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 8、索贝融合媒体生产业务系统CMServer文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 9、索贝融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件。 |
| 9 | 超高清接入/发布接口服务器 | 参照或相当于Sobey MF-PLUG&PUSH | 2 | 套 | 硬件： CPU：参照或相当于INTEL Xeon 4208 2.1GHz（八核）×2颗； 内存：16GB； 系统硬盘：1TB SATA硬盘×2块； RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1； 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM 软件： 1、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 2、参照或相当于索贝融媒体FTP服务端、索贝融媒体内容扫描服务、索贝融媒体入库服务执行器。提供通过公有云、专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及缓存的目的。 3、视频发布：视频内容支撑，提供新媒体视频制作加工能力完成视频的融合生产发布，支持面向直播系统、移动端发布（微博、微信、栏目APP等）、记者素材子系统、网站等平台进行一站式的内容及素材文件推送 4、双微发布：支持微博/微信内容发布，在微博/微信编辑器中采编和发布单稿或组稿，自动产生短连接，可以阅读原文 5、H5应用发布：支持各种内容和资源通过Html5应用的发布 6、APP移动客户端发布：支持向手机台移动客户端的内容文件发布。 7、媒体入库服务需实现流媒体的传递，入库服务要求支持生成TS流的打包顺序控制。 |
| 10 | 超高清制作网接口服务器 | 参照或相当于Sobey Omni-Proxy | 2 | 套 | 硬件： CPU：参照或相当于INTEL Xeon 4208 2.1GHz（八核）×2颗； 内存：16GB；系统硬盘：1TB SATA硬盘×2块；RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1； 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM 软件： 1、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 ; 2、提供融合媒体系统与现有制作系统之间素材交互服务（松耦合交互，hotfolder扫描） |
| 11 | 媒体资产管理系统服务器 | 参照或相当于Sobey Xmam | 2 | 套 | 主机：19" 机架式服务器 CPU：参照或相当于INTEL Xeon 4208 2.1GHz（八核）×2颗； 内存：16GB； 系统硬盘：1TB SATA系统硬盘 ×2； 数据硬盘：1TB SATA系统硬盘 ×2； 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 轻型媒体资产管理系统 V2.0。 媒体资产管理系统要求支持检索版权信息得到的素材列表可以导出excel，包含所有版权信息（提供媒体资产管理系统国家广电总局检测报告复印件，检测报告内容满足本条技术参数要求，并加盖投标人公章）。 媒体资产管理系统要求支持在全文检测结果页面的检索栏中输入关键字进行二次检索，显示素材和资料集的名称或其编目信息里含有所输入关键字（提供媒体资产管理系统国家广电总局检测报告复印件，检测报告内容满足本条技术参数要求，并加盖投标人公章）。 媒体资产管理系统要求支持导出审核；支持具有导出审核权限的用户根据导出策略配置对出库的素材进行审核操作；审核通过后则继续后续出库步骤，审核拒绝则出库任务失败且在任务中心显示拒绝原因；列表中显示通过审核或拒绝审核的任务记录（提供媒体资产管理系统国家广电总局检测报告复印件，检测报告内容满足本条技术参数要求，并加盖投标人公章）。 媒体资产管理系统要求支持根据编目中配置的审核流程进行审核，支持四种审核流程：一审、一审-终审、一审-二审-终审、不审核（提供媒体资产管理系统国家广电总局检测报告复印件，检测报告内容满足本条技术参数要求，并加盖投标人公章）。 媒体资产管理系统需要实现对视音频文件的编目标引和元数据存储的索引和搜索，才能快速准确地定位到所需的视音频文件。为保证本项目中媒资系统对视音频文件编目标引、元数据存储索引与搜索技术的实现，投标时提供厂商媒资系统自主知识产权的相关证明材料复印件，加盖投标人公章。 |
| 12 | JOVE视频快速生产合成服务器 | 参照或相当于Sobey JOVE-RENDER | 2 | 套 | 硬件： CPU：参照或相当于INTEL Xeon 4208 2.1GHz（八核）×2颗； 内存：16GB； 系统硬盘：1TB SATA硬盘×2块； 板载RAID控制器，支持RAID0/1； 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD-ROM 软件： 1、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版； 2、参照或相当于索贝JOVE合成软件。提供针对视频简编工具JOVE的时间线打包生成，编码格式转换、文件格式转换。 |
| 13 | 融合媒体选题策划工具许可 | 参照或相当于Sobey MCH-SC | 5 | 套 | 1、参照或相当于索贝融媒体选题策划工具。 2、提供融合媒体制作系统的选题策划组织和管理，可实现选题报题，选题审核，选题指派、选题管理和选题业务流程监控的功能。 3、融媒体选题策划工具通过统一的选题报题、审核与追踪流程，使得新闻稿件可以被互联网媒体和传统电视媒体同步采用，实现互联网发布和电视媒体发布的同步与交互。 |
| 14 | Vrocket传输客户端许可 | 参照或相当于Sobey T-VRocket | 5 | 套 | 1、参照或相当于索贝远程回传客户端软件授权，按单个License计费。实现记者、编辑人员外场高码率或大文件的远程回传台内融媒体内容库，可在内容库中进行素材统一管理和素材资源分配，与台内融合媒体统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理； 2、远程传输客户端 ；文件传输系统管理 ；移动非编文件传输嵌入 ；传输文件管理 ； FTP传输 ；UDP传输 ；传输任务管理 ；传输任务检索 ；传输文件解析 ； 传输文件信息编辑 ；文件传输用户授权 ；文件传输系统信息监控×1。 |
| 15 | 多媒体稿件工具许可 | 参照或相当于Sobey MF-EDIT | 5 | 套 | 1、参照或相当于索贝多媒体稿件编辑工具 ，按单个License计费。 2、实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能。 3、参照或相当于索贝多媒体稿件工具具备所见即所得的编辑功能，可直接呈现互联网多媒体稿件的编排效果，可实现文本、图片、视频/动态GIF等多媒体元素的混排和编辑。可实现微信文章、网页的组稿和编辑，可直接对网站页面进行编辑，并支持编辑内容直接发布到网站、微信和APP。×1。 |
| 16 | 文稿工具 | 参照或相当于Sobey MS-Info | 15 | 套 | 新闻文稿编辑工具 基于B/S的新闻文稿生产工具，用于支撑新闻节目生产业务。以稿件为主线，协调新闻节目制作的采、编、播、收、录、传的整个流程，传递流程中各项信息数据。可以完成节目制作流程的线索、选题、文稿、串联单等主要的应用实现，并能提供以文稿为主线条的节目约传、收录、上载、编辑、编单和播出的新闻制作流程和非新闻制作流程。可快速的完成新闻五要素与文稿内容和视频文件的混合编辑与绑定。 |
| 17 | 图片编辑器许可 | 参照或相当于Sobey T-Pic | 15 | 套 | - 参照或相当于索贝图片编辑器客户端软件授权，按单个License计费。实现对入库的图片文件处理编辑，如打马赛克、水印处理，Logo处理，锐化处理，滤镜处理等 。 2、提供图片流程化管理功能 3、支持直接本地上传图片编辑 4、支持在线内容库图片编辑 5、支持微信消息组稿群发、指定审核人的功能 6、微信消息编辑器支持图、文混排，高级编辑模式有多种标题、正文、图片以及图文模板 7、任意编辑模式均可在模拟手机端界面预览 8、提供内容管理、统计功能。 |
| 18 | H5编辑工具许可 | 参照或相当于Sobey 乐编H5 | 15 | 套 | 高性能H5动画编辑生产工具，采用原生H5技术，融合文字、图片、矢量、虚拟现实、音频、视频、表单、图表等多种媒体形式，提供丰富的动画特效和交互行为，具有在线编辑、实时预览、协同工作、模板管理、账号分级、作品管理、素材共享、一键发布、数据收集、访问统计等功能。 |
| 19 | JOVE 视频web编辑工具许可 | 参照或相当于Sobey T-LA | 15 | 套 | - 参照或相当于索贝BS JOVE视频编辑工具授权License许可(安装在台内办公机端）； - 视频简编工具是采用B/S架构，完全基于HTML5实现的轻量化在线视频编辑工具，只需要浏览器就能工作，不需要安装第三方非主流插件，做到了真正的互联网编辑，能实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理系统。 - 提供基于融合媒体内容库的B/S网页版编辑软件，用户在办公电脑通过浏览器登录融合媒体内容库，打开视频简编工具便可以直接对素材进行快速剪辑（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。 - 支持与平台用户的无缝集成，统一用户体系，统一权限管理体系下流媒体编辑工具的使用； - 视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作。通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑； - 可对手机回传的视频进行掐头去尾、拼接合成；支持编辑完后台合成打包，可以对文件的输出路径和格式进行选择； - 支持添加淡入淡出、闪入、闪出等简单特技； 支持时间线视音频分离,拖上线后在单独轨道上显示视频和音频； - 支持时间轴及时间线拖拽定位。 - 支持时间轴缩放。 所投产品具备基于网络的节目远程编辑方法的相关能力； 所投编辑软件具备字幕编辑制作能力； 为了保证在综艺节目的海量素材中实现快速整理、挑选和编辑，需提供综艺节目的快速编辑技术。 |
| 20 | Jove One 竖屏生产工具 | 参照或相当于Sobey JOVE-ONE | 15 | 套 | 1、JOVE ONE短视频剪辑工具，是面向高效互联网视音频媒体剪辑生产而创新研发的一款编辑产品。其基于HTML5技术的B/S软件架构，可不依赖客户端硬件编辑性能、操作系统版本兼容性，可在多种客户端中进行浏览器方式访问、编辑、使用。 2、模板化编辑：内置适应于多种场景的竖屏，横屏，方屏，多屏主题模板，上百种内置的模板，贴图，音效，样式场景涵盖从电视台到互联网生产的各场景类型 3、丰富的字幕样式，涵盖了从电视台到新媒体编辑的各场景需求，用户可一键式快速应用修改 针对短视频独有特性，可设置固定时间线长度，满足各场景和发布平台应用 4、多级时间线放大与缩小快速响应，编辑流畅度媲美CS非编工作站 5、唱词编辑：支持导入导出TXT、SRT、ASS字幕文件，支持复制粘贴文本等操作方式。 |
| 21 | 融合媒体生产客户端&APP许可 | 参照或相当于Sobey KAKA APP | 30 | 套 | 1、MCH融合媒体平台手机移动生产客户端APP， 可实现手机视音频素材回传、手机直播、远程写稿、远程审批等手机端移动生产功能。 2、支持记者通过PGC回传功能快速回传移动终端拍摄的内容，支持外场移动端图片，音频，视频等一键回传至台内融媒体内容库，应对紧急新闻处理，做为多内容素材汇聚的一条重要来源 3、与台内融合媒体统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理 4、远程文稿功能，可实现手机APP端浏览新闻线索，认领或指定新闻选题，撰写新闻稿件、文稿浏览及审批，审批通过的文稿可直接入融合媒体统一内容库 5、手机本地图片视频音频文件上传（手机端原有视音频、图片等文件上传、临时拍摄视音频、图片文件上传服务） 6、文件信息编辑上传（对上传素材进行简单编辑服务） 7、文件上传栏目分类管理（上传栏目可进行分类传输，在平台中可按栏目进行分类） 8、视频图片录制上传（现场视频图片录制上传服务） 9、资源管理功能（当前上传任务列表管理功能） 系统设置功能(包含用户名显示，录制分辨率、录制比特率以及栏目选择等，客户端版本显示） 最新版本Android版PGC客户端&授权。 |
| 22 | 互联网发布平台对接 | 参照或相当于Sobey videototo | 1 | 年 | 接入95%主流平台（哔哩哔哩、优酷、头条、网易、搜狐、新浪、大鱼号、抖音、快手等），帐号统一管理；支持视频发布&文章发布，自动监控视频&文章的发布情况 |
| 23 | 大屏可视化基础框架 | 参照或相当于Sobey MHQ-JC | 1 | 套 | 可视化组件框架：大屏HTML5可视化服务框架，支持多套模板组件化编辑 ； 静态可视化组件模块：文字组件、图片组件、分割线组件、动态圆组件； 可视化效果设计，支持5个组件新增或组件及定制修改； |
| 24 | 报道指挥图形展示工作站 | 参照或相当于Sobey MHQ-DP | 2 | 套 | 1、主机：专业图形工作站； 2、CPU： 参照或相当于英特尔 四核至强 W-2123 3.6GHz ； 3、内存：16 GB； 4、系统硬盘：256GB SSD硬盘；数据硬盘：2000GB SATA企业级硬盘； 5、其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 6、显卡：NVS510专业四通道图形显卡（共4路Mini DP接口输出）×2； 7、配件：监听音箱；24"宽屏液晶显示器； 8、Microsoft Windows 10 Pro 64位 9、参照或相当于索贝MHQ大屏展示客户端；索贝MHQ大屏渲染组件； 10、参照或相当于索贝MHQ报道指挥系统管理客户端。 |
| 25 | 生产业务数据可视化 | 参照或相当于Sobey MHQ-ProduceVision | 1 | 套 | 1．大屏串联单展示展示模块（接口可支持NS6.9/7.0或MCH中串联单）：串联单任务监看展示的内容包括节目总量，文稿终审通过量，审片通过量，串联单标题，总时长，视频长，串联单文稿列表，其中串联单文稿列表又包括了对序号，文稿标题，记者姓名，稿件状态（编辑、待审、审核通过，退回编辑），编辑，节目状态（编辑，合成完毕，合成失败，审片通过，审片退回），节目时长的展示。生产网串联单数据接口；串联单列表可视化组件；串联单统计可视化组件； 2.大屏新闻选题业务展示模块（接口数据来自MCH中的选题模块）：选题策划展示的内容包括选题总量及未指派和已指派的选题统计；选题展示区展示的内容包括选题标题，选题栏目，创建人，创建时间，指派状态（已指派或未指派），指派了哪些渠道（共微信、微博、网台、APP等渠道），渠道已经指派任务。报题文稿数据接口；选题列表可视化组件；选题统计可视化组件； 3.内容汇聚展示模块（接口数据来自MCH中的内容库模块）：内容库数据接口；内容库最新回传可视化组件；内容库回传统计可视化组件；内容库排名可视化组件； 4.本地线索展示模块（接口数据来自MCH中的内容库模块）：本地线索数据接口；线索列表可视化组件；爆料录入排名可视化组件；爆料栏目统计可视化组件；爆料统计组件； 5.生产力排名展示模块（接口数据来自MCH中的文稿模块）：生产力统计展示的内容包括生产力统计和生产力排名，设置右上角时间可以展示不同时段的生产力统计及排名情况。生产力统计包括写稿，微信发布，微博发布三个环节的，每个环节显示生产力排名前5的记者姓名及生产量。写稿量排名接口；微信发布量排名接口；微博发布量排名接口；排名展现可视化组件； |
| 26 | 大数据可视化 | 参照或相当于Sobey MHQ-BigDataVision | 1 | 套 | 网络线索汇聚展示模块； 网络线索服务接口； 线索列表可视化组件； 线索统计可视化组件。 |
| 27 | GIS展现与视音频融合通讯可视化 | 参照或相当于Sobey MHQ-GIS | 1 | 套 | 1、GIS信息展示模块：GIS地图展示了任务列表和记者列表，以及各在线记者的分布情况。任务列表会展示出每个任务的标题，创建时间，地点，创建人，栏目，执行人；记者列表则会展示出记者头像，记者姓名及状态，直播状态，时间，联系电话，最新一次更新的地点；支持设置开始时间和结束时间筛选搜索任务；点击地图上的任意坐标可以查看该记者当前正在进行的任务及任务详情情况；记者GIS信息汇聚，状态获取、地图展现。采访任务信息生成，采访任务信息地图展现；创建报道组。 2、APP直播展示模块：新闻报道APP直播视频流展示（需购买APP直播功能） 大屏视音频通话展示模块：指挥中心与新闻报道3、APP视音频一对一通话展示（需购买APP视音频通话功能）。 |
| 28 | 新闻报道APP | 参照或相当于Sobey MHQ-KAPP | 1 | 套 | 1、可用于视频/音频/图片回传、文稿编辑、视频剪辑、直播、审稿等；支持Android6.0以上、IOS9以上智能手机设备；支持点对点、多对多的图文消息聊天；支持重要通知接受；支持多业务模块集成框架； 2、PGC回传模块（需配合MCH内容库使用）：支持视频、图片、音频回传；支持图片、视频拍摄；3、支持拍摄分辨率设置；支持回传记录查看； 4、手机GIS地图模块（需配合GIS展现系统使用）：5、支持任务地图分布浏览；支持查看本机实时位置。 |
| 29 | 视频对话服务 | 参照或相当于Sobey SA | 1 | 年 | 记者现场和指挥室视频通话云平台及流量服务。 |
| 30 | 55寸高清液晶拼接屏 | 参照或相当于Sobey MHQ-550P01-H18 | 12 | 套 | 全高清液晶拼接屏，分辨率1920×1080，A级工业面板，700CD高亮度，约1.8mm拼缝。 |
| 31 | 图形拼接处理器 | 参照或相当于Sobey MHQ-RView | 1 | 套 | 纯硬件插卡式处理器（实现功能：可实现以单元为单位，开窗、漫游、拼接、分割功能，输入输出路数分别计算），支持10路信号输出。 |
| 32 | 标准拼接屏支架 | 参照或相当于Sobey MHQ-RLZJ-BJG01 | 1 | 套 | 机柜式拼接屏支架，拼接屏挂在机柜上，前后均有标准机柜式门板，内部增加导轨式托盘放设备，带门锁。 |
| 33 | 大屏线材及实施材料 | 参照或相当于Sobey MHQ-M12 | 1 | 批 | 设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试； 集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试； 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料。 |
| 34 | 明日头条热点预测 （大数据分析） | 参照或相当于Sobey BD-myq03 | 1 | 年 | 数据大屏 1、热点新闻数据服务；2、区域热点数据服务；3、定向爬取数据服务；4、专题分析数据服务；5、政情数据服务（领导政务新闻）；6、影响力分析数据服务（微博、微信、头条）。 |
| 35 | 媒体影响力分析 （传播分析） | 参照或相当于Sobey BD-myq04 | 1 | 年 | 传播影响力分析（10个账号）： 提供原创稿件在社交媒体的传播影响力； 提供指定账号，微信、微博、头条的影响力指数分析，包括阅读、点赞、发文和影响力指标数据； 提供指定微信、微博、头条的账号的文章阅读趋势、点赞趋势、传播影响力指标值，引用相关新闻文章的内容。 |
| 36 | 区县级地域热点线索云服务 | 参照或相当于Sobey HR-m | 1 | 年 | 订阅数据源合计30个含：1.网站频道栏目采集；2.微信公众号采集；3.微博发文内容采集 |
| 37 | 自定义专题热点线索服务 | 参照或相当于Sobey HR-n | 1 | 年 | 专题简述: 提供分析专题舆情走势；提供分析专题情感分布；提供分析专题地域分布；提供专题发布热区 提供分析专题提及热区；提供分析专题重要新闻；专题挑选上屏挑选、收藏。 |
| 38 | 云线索服务接入 | 参照或相当于Sobey Newstips | 1 | 年 | 全网热点新闻；地域新闻热点（覆盖指定省、市） 百度、新浪热搜榜单 ;通用专题事件、头版头条 百度地域热搜榜、人群热搜榜； 热点新闻检索，按照多种维度网站、报纸、客户端、微信、微博等数据源浏览数据；全文检索新闻热点； 挑选内容上大屏；指派发布入MCH生产。 |
| 39 | 原生产网接口定制 | 参照或相当于Sobey | 1 | 项 | 将现有制作系统打通MF Info文稿流程，数据对接以及素材共享【根据实际情况评估】。 |
| 40 | 原播出系统接口定制 | 参照或相当于Sobey fair | 1 | 项 | 将现有播出系统打通文件共享导入流程，数据对接以及素材共享【根据实际情况评估】。 |
| 五、全媒体演播室 |  |  |  |  |  |
| （一）演播讯道摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 参照或相当于 松下AK-HC1000 | 2 | 套 | 16 bit A/D 转换和38 bit 处理的高性能DSP CAC( 色散矫正补偿) 功能 FILM REC 伽玛、反向扫描功能 DRS（动态范围扩展）功能 其它先进的数字功能 高清/ 远距离光纤传输 支持多种高清格式 支持提词器 可同时操作HD/SD 通过IP 连接实现的远程摄像模式 通过PC 对CCU 进行设置 彩条上的 ID 显示输出 支持SD 存储卡 通过IP 连接，可以控制多台摄像机 ROP 菜单设定 操作杆操作 SD 存储卡槽 轻便/ 低功耗的LCD 寻像器 高分辨率WSVGA 监视器 辅助聚焦功能 旋转支架 每套包含主机、控制单元、遥控面板、LCD 寻像器、标准镜头、托板。 1、演播室摄像机主机 供电：12 V DC ( 外部供电时) 190 V DC ( 连接CCU 时) 参考功耗：25 W ( 外部供电时, 仅摄像机) 53 W ( 外部供电时、连接所有配件的状态下，各输出接口最大供应时的功耗) 60 W （连接CCU时、连接所有配件的状态下，各输出接口最大供应时的功耗 ）； 操作温度：–10℃～ 45℃；0℃以下时，需要预热； 存储温度：–20℃～ 60℃； 操作湿度：10 % ～ 85 % ( 无结露)； 参考重量： 3.7 kg； 图像元件：2/3 寸220 万像素IT , CCD x 3； 摄像方式：GBR 摄像方式； 光学系统：f/1.4 棱镜系统； 光学滤色镜：ND：Clear, 1/4, 1/16, 1/64； ▲镜头卡口: 2/3 英寸型卡口（投标文件中提供近2年内国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检验报告复印件，原件备查） 输出标准：SMPTE 292M； ▲灵敏度>=F12； 调制度>=55%； ▲水平分解力1000 电视线或更高（响应文件中提供近2年内国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检验报告复印件，原件备查）； S/N：60 dB 或更高 水平频率：28.125 kHz, 1125 线/ 帧 (50 Hz) 垂直频率：50Hz、隔行扫描 麦克风输入：–60 dBu ～ 4 dBu (XLR 3- 针母口x 2) 通过摄像机菜单进行增益选择 通话：XLR, 5- 针母口 x 1 输入：-60 dBu ～ -20 dBu 输出： 最大100 mW HD SDI 输出：BNC x 2 (HD SDI 1/HD SDI 2) 高清信号 = 0.8 V [p-p], 75 Ω HD SDI 可以输出通常的信号，也可以切换为VF 或RET 信号。 提词输出：BNC x 1, VBS 信号 = 1.0 V [p-p], 75 Ω DC OUT：12 V, 最大1A RET 控制接口：圆形 6 针 x 1 VF：圆形 20 针 x 1, D-Sub 29 针 x 1 电源开关：CCU, OFF, EXT USER 1/2/3：可以指派不同功能的功能键。 RET A/B 选择：用于选择返送信号 RET/PTT 切换：RET, PPT 增益选择*1：LOW, MID, HIGH 输出选择*1：CAM, BAR, TEST 白平衡模式*1：A, B, preset 快门速度*1：1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 通话：MIC ON/OFF, 接收幅度或PGM 幅度 MIC 设定：MIC 开关、MIC 增益、MIC1 选择 2、摄像机控制单元 (CCU) 电源：100 V ～ 240 V AC, 50/60 Hz 参考功耗：170 W ( 不连接摄像机: 32 W) 输出电量：190 V DC, 0.6 A 操作温度：0 ℃～ 40 ℃ 操作湿度：10 % ～ 90 % ( 无结露) 参考重量： 6.6 kg 影像输出：HD SDI/SD SDI:×4 ( 其中2 个系统与图像监视输出共用*2) 模拟复合：单系统 ( 与图像监视输出系统共用*2) 返送输入：HD SDI/SD SDI:×2 ( 根据设定切换) VBS: ×1 提词输入：×1, 模拟复合视频 同步输入：×1 ( 环通) BB/ 三电平（自动识别） 麦克风输出：2 lines (XLR 3 芯, 公口), 0 dBm/600 Ω 通话：XLR, 5-针, 母口 输入：–55 dBu ～ –10 dBu 输出：100 mW ( 最大) 通信：通话输入/ 输出: ×2 ( 选择1/2 切换※2)(0 dBm, 600 Ω, RTS/4W 切换选择) PGM输入：×1, 输入 (0 dBm/600 Ω)Tally 输入: Red, Green, 各1 个 ROP 接口：RS-422, 单系统, 12 V 输出 MSU 接口：RS-422, 单系统, 控制用GPI LAN：×1 (10BASE-T/100BASE-TX， RJ45: 交叉线) 用于计算机连接 3、全功能遥控面板 (ROP) 电源：12 V DC 参考功耗：4.2 W 操作温度：0 ℃～ 40 ℃ 存储温度：- 20 ℃～ 60 ℃ 操作湿度：90 % 以下 参考重量： 1.3 kg CCU 控制： 控制信号 ( 机身/CCU 控制) 电源供电 ( 可以由DC12V、CCU 以及AC 适配器供电) Tally 控制信号 PREVIEW 控制：触发控制 控制电缆最大长度：50 m 4、不小于7英寸(17.8 cm) LCD 寻像器 电源：DC 12 V ( 摄像机供电) 功耗：10 W 操作温度：0 ℃～ 45 ℃ 存储温度：–20 ℃～ 60 ℃ 操作湿度：10%～ 85% ( 无结露) 参考重量：1.6 kg ( 不包括安装支架) 参考面板尺寸7.0 英寸 (177.8 mm) 像素数：1024 x 600 (WSVGA) 颜色显示：约1620 万种颜色 操作面板：POWER开关×1、MENU 按键×1、SELECT旋钮×1、功能按键×3、图像调整旋钮×3( 亮度/ 对比度/ 锐度) 接口：摄像机接口（D-Sub29 针） ×1 5、富士ZA17*7.6 BRM同档次或以上广播级标准高清镜头 1.用途 2/3英寸高清摄像机镜头； ▲2.变焦比：17；焦距范围：7.6—130mm； 1.8(7.7—102mm)/1:2.3(130mm)。； ▲7、供应商必须在投标文件中承诺交货时提供生产厂家专业技术工程师上门培训服务。 ▲8、供应商必须在投保文件中承诺交货时提供生产厂家售后服务证明原件，否则不予验收。 |
| 2 | CCU | 参照或相当于 AK-HCU100 | 2 | 套 | 同时具有不少于4路可指派的HD/SD SDI输出，不少于1路模拟复合输出，不少于2路HD/SD SDI返送输入,不少于1路模拟复合返送输入，CCU具备IP网络设定功能，19英寸机架尺寸，方便安装。 |
| 3 | 控制面板 | 参照或相当于 AK-HRP200 | 2 | 套 | POR遥控面板，用于摄像机参数控制。 |
| 4 | 寻像器 | 参照或相当于 AK-HVF70MC | 2 | 套 | 7"HD彩色液晶寻像器，具有3个可指派的功能按键，具有辅助聚焦功能。 |
| 5 | 托板 | 参照或相当于 SHAN-TM700 | 2 | 套 | 摄像机托板，用于摄像机和三脚架的连接固定。 |
| 6 | 光纤 | 参照或相当于 FCC100N-ARIB | 6 | 条 | 100米光纤光缆，用于摄像机机头和CCU之间的连接 |
| 7 | 控制器线缆 | 参照或相当于 D202-7P | 2 | 条 | 摄像机遥控单元控制电缆10米。 |
| 8 | 通话耳机 | 参照或相当于 CC40 | 4 | 个 | 通话耳机，用于摄像师和导播间的通话。 |
| 9 | 镜头 | 参照或相当于 ZA17x7.6BRD | 2 | 只 | 17倍内聚焦方罩全伺服高清镜头 |
| 10 | 镜头伺服器 | 参照或相当于MS-11 | 2 | 套 | 镜头伺服器 |
| 11 | 气压三脚架 | 参照或相当于RSP-65PD(B) | 2 | 副 | 承重：约16KG；平衡模式：固定；阻尼模式：2级；重量：7.6KG；高度：63-173.6厘米。 |
| 12 | 光纤 | 参照或相当于 佳耐美0CC100B | 6 | 条 | 100米光纤光缆，用于摄像机机头和CCU之间的连接，包含10米控制线 |
| （二）视频切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切换台 | 参照或相当于 松下AV-HS410 | 1 | 台 | 1、广播级高/标清数字多格式切换台，标准19英寸机架式一体化小型机身设计，方便安装； ▲2、支持格式包括：1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p、1080/24PsF、1080/23.98PsF 、480/59.94i，576/50i； ▲3、广播级4:2:2数字采样， 内部10bit处理； ▲4、标配输入：8路SDI（高清/标清）和1路DVI-D； ▲5、标配输出：5路SDI（高清/标清）和1路DVI-D； ▲6、两块扩展接口卡，最多能扩展到13路输入或10路输出； ▲7、所有输入通道都带帧同步器，内置4个高清上变换通道，8个点阵； ▲8、具有4个AUX总线，AUX1具有一个MIX功能，支持AUX总线和M/E通道结合，实现灵活特技操作； ▲9、实时高质量色键抠像技术， Primatte高级色键技术； ▲10、支持两通道帧存和两通道动画存储与播放支持SD卡切换台参数存储与调用； ▲11、内置7英寸高分辨率LCD液晶屏（800*480像素），具有参数菜单，输入/输出，多画面分割，矢量波形等多功能显示； ▲12、具有8个用户自定义快捷按钮，提供软件开发包（SDK），支持基于软件开发扩展功能。支持带双通道多画面分割显示功能，能够选择4、5、6、9、10、16画面显示和时钟、音频电平、4：3完全框功能显示。 支持B.B或三电平同步信号。 |
| 2 | 录像机 | 参照或相当于Blackmagic Design HyperDeck Studio Mini | 1 | 台 | SDI视频输入：1 SDI视频输出：2 SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G HDMI视频输出：1路HDMI A类接口。 以太网供电：1个以太网接口，支持以太网供电。 模拟视频输入：无 模拟视频输出：无 模拟音频输入：无，仅限于加嵌音频 模拟音频输出：无，仅限于加嵌音频 时间码接口：无 SDI音频输入：16通道嵌入SD和HD QuickTime文件。 SDI音频输出：16通道嵌入SD和HD QuickTime文件。 HDMI音频输入：无 HDMI音频输出：8通道嵌入SD、HD和UHD的QuickTime文件。 同步输入：三电平或黑场。 同步信号发生器：三电平或黑场。 计算机接口：1个USB 2.0 C类接口，用于软件更新以及HyperDeck Utility软件控制。 |
| （三）虚拟演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全媒体交互式 虚拟演播室 | 参照或相当于 中广上洋VisionMagic H4 | 1 | 台 | 一、配置清单： 1、硬件配置：4RU服务器（约176*430*650mm），参照或相当于XEON E5-2620六核*2，内存4GB*4，系统盘 固态硬盘 128GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1TB *2，GTX1060-6GD。 2、24寸显示器，参照或相当于漫步者音箱。配置广播级专业视音频板卡Shinelink Server 400K，提供5路高/标清兼容通道。 3、采用无轨跟踪技术；支持数字高/标清信号（HDSDI/SDI）3路输入，支持高清信号（HDMI）1路输入；支持数字高/标清信号（HDSDI/SDI）1路输出，支持2路本地硬盘素材播放通道，1路PPT素材播放通道，支持iVGA信号1路输入，支持4路网络信号输入，支持模拟音频6路输入，支持模拟音频4路输出，支持Ref信号1路输入；全媒体交互式虚拟演播室软件, 包括云交互、图文、特技切换台、调音台、字幕、本地高标清信号录制、流媒体推送、多路高精度抠像、场景动画编辑、一体化控制等功能。 4、【标配软件：全媒体交互式真三维虚拟演播室系统V1.0】，【标配软件：全媒体交互式真三维图文制作系统V1.0】。包含：一体化控制软件/场景制作软件/演播室新闻制播软件/云交互软件/多格式录制软件/虚拟气象软件/虚拟图文软件。场景库：虚拟场景库150套。 二、技术部分 1.▲提供场景编辑软件，可对三维场景中的模型物件单独赋予不同的纹理贴图，并可做隐藏、运动特技（如位移、旋转和缩放等）、遮挡、替换、添加等操作；可在场景中创建三维文字和物件，实现物体按轨迹实时运动；支持3DS、FBX、OBJ和X等格式的场景文件及前景动画的导入（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）。 2.场景编辑软件支持二维图片导入，格式包括jpg、gif、png、bmp以及AI文件。 3.▲支持一次性载入多个场景，场景之间可做快速特技快速切换；可边播边载入场景。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 4.▲三维模型场景支持大于2亿个三角形面片数、纹理贴图容量大于10G（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）； 5.可在场景中添加多盏虚拟灯光，并可调整每盏灯光的空间位置、朝向等属性，虚拟物体可以实时反映光的亮度和位置变化。 6.▲场景中物件纹理都可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号和网络信号等。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）。 7.▲支持USB摄像头信号的接入，可在虚拟场景中播放或全屏播放并可做抠像处理。 8.▲支持对摄像机、USB视频、本地视频、IVGA、NET等类型信号的校色，包括CSV调整、颜色平衡及颜色色阶等参数调整。 9.可实现虚拟场景中的物件贴图纹理的“播出动画”效果，运动方向和速度可调。 10.同时支持真实摄像机和虚拟摄像机运动轨迹跟踪两种跟踪方式。 11.▲可实现动态跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 12.跟踪标定完成后可保存测量数据并随时调用。摄像机位置变化后输入摄像机位置偏移量可实现快速定位跟踪，无需再次标定。（响应文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 13.真实或者虚拟摄像机运动过程中，主场景图像和三维模型物件之间三维透视关系正确。 14.具有图文在线包装功能，可在节目中植入图文或三维动画。可在虚拟合成画面中添加字幕图文效果（包括滚图片、动画、粒子效果），可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果，可360度观看粒子效果；支持各物件的轨迹和特效关键帧设置。 15.可以同时播放图文和三维动画，并可独立控制，同时进行虚拟机位之间切换时无夹帧。 16.▲可将场景、前景动画、图文等元素混合编单并通过快捷键控制叠加、混合或互斥播出。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 17.不借助外部设备，可实现图文前景与真实拍摄物体之间的遮挡。 18.可实现多种动态光效，例如射光、环绕光等效果，物件表面反射周围环境。 19.可实现全局阴影和主持人阴影效果，阴影的浓淡、朝向均可调节。 20.可在物体表面实现镜像效果。 21.▲支持≥36路虚拟摄像机，虚拟摄像机位可无限添加；摄像机位置和摄像机姿态可调节，实现多个虚拟摄像机位之间的快速切换及推拉摇移动作的切换运动拍摄效果，且摄像机运动过程的时长可以自定义。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）。 22.▲内置软件色键器和硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 23.▲可实现一键快速抠像，通过一键抠像可将水瓶、发丝等物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。具有多次取色抠像、边缘处理和抑色等功能。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 24.具有无限蓝箱功能，可以把蓝箱以外的无法抠像的杂景用虚拟场景覆盖；具有动态无限蓝箱功能，可实现摄像机再做平摇、俯仰运动时虚拟场景讲拍摄区域的杂景覆盖。 25.▲具有局部抠像功能，可以设定拍摄画面的抠像区与不抠像区，不抠像区中的蓝（绿）色不做抠像处理。 26.具有摄像机信号分割功能，同一画面中的多个人物可分别放置在场景中不同位置，实现多个机位的虚拟演播室效果。 27.支持无线控制，可以通过手机或平板电脑来控制机位切换、摇臂、调音和录制等。 28.▲通过遥控器可实现单人控制播出单播出，无需其他人员配合。为确保系统安全、稳定性，遥控器应和虚拟系统为同一品牌。 29.▲通过手势识别功能主持人可控制播出单播出，无需其他人员配合。 30.内置特技切换台功能，提供多种切换特技模板。内置切换台可对虚拟摄像机位进行快速切换，对摄像机信号、PPT信号、IVGA、本地素材、网络信号、USB视频信号和手机信号等可一键输出。 31.可导入PPT源文件，播出时可播放原有PPT文件中的特技动画。 32.▲支持≥4路网络流媒体信号的接入并可在虚拟场景中同时播放。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）； 33.支持本地视频文件、音频文件和图片文件的混合编单播出，支持多种播出方式，如列表顺序播放、列表循环播放和列表断点播放以及跳播、定长播、断点续播等。 34.本地视频文件支持逐帧预览以及音频增益调节。 35.具有音频加解嵌功能，支持模拟音频入、模拟音频出和嵌入音频出；支持嵌入音频入，模拟音频出和嵌入音频出。 36.具有音频延迟功能，可对输入音频进行调控，可对PGM输出音频延时和音量大小调整。 37.具有音频SOLO功能，可以指定某一路声音作为最终输出，其他音频源静音。 38.具有独立音频通道，可实现音频文件的单独编单播出。 39.具有资源管理器页面，可分类管理场景、前景和字幕等资源文件。 40.▲具有节目制作向导功能，如新闻、点评等类型节目，使用便捷。 41.▲具有定格动画制作系统，具备图像编辑、配音、字幕等功能。 42.具有字幕编辑功能，可实现在字幕播出时实时修改其内容、属性，同时实现多层的字幕叠加播出。 43.具有本地PGM节目录制功能，无需外置采集设备即可将PGM信号录制并生成多种格式的高标清视频文件。 44.可与同品牌非编产品通过XML文件交互，方便后期编辑。 45.可将任意输入信号、本地回放信号、PGM信号通过显卡的HDMI接口扩展输出监看。 46.所有输入信号都可预览监看，可通过显卡输出在同一屏幕上同时监看输入信号及预监、主监画面。 47.支持广播级高清、标清信号同时输入，无需转换。 48.▲可同时输出高清和标清信号。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 49.▲可同时支持PAL、NTSC、720/50P、720/59.94P、720/60P、1080/50i、1080/59.94i、1080/60i、1080/23.98P、1080/24P、1080/25P、1080/29.97P、1080/30P、1080/50P、1080/59.94P、1080/60P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 50.▲输出的合成信号与原始摄像机信号相比延时≤3帧。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件）； 51.支持流媒体直播，支持RTMP等协议。 52.具有气象模块，可读取标准气象报文，可将气象报文中的信息载入各类图文模板，可根据报文信息显示不同的“气象图元”。 53.▲具有云交互功能，可使用微信或其他终端与虚拟节目实时交互，实现互动式节目；具有如投票、评论等功能，并实时以图文包装的形式呈现。（投标文件中提供国家认可的有资质的第三方质量检验机构出具的检测报告复印件） 54.提供第三方数据接口并以图文形式展现，可随第三方数据的改变自动变化。 55.支持控渲分离和控渲一体两种工作模式。 55.▲产品必须免费提供150套及以上三维场景库，同时提供免费定制场景五套服务。 |
| 2 | 液晶显示器 | 参照或相当于 戴尔DP24 | 1 | 台 | 24英寸黑色宽屏液晶显示器，1920×1080分辨率，VGA/DVI接口。 注：配置1920X1080分辨率的显示器，非超宽屏，软件界面正常显示。 |
| 3 | 1分三屏提词器 | 参照或相当于 青岛T37100 | 1 | 套 | 导播显示器 1、19英寸宽屏超薄液晶显示器 1台； 2、VGA电缆（显示器→计算机主机）1根； 3、显示器电源线 1根； 提词显示器 4、定单特制19英寸16：10宽屏超薄高清专业提词器液晶显示器3台 5、航空型材特制显示器云台托板4副； 6、90°钢制对接对角块（组装到位）12个； 7、提词器播音软件：提词器软件1套 8、适配器 航空型材特制水平适配器：3副 9、M6对接锁定螺钉 6枚； 10、多层介质膜无色差超薄增透分光镜3片； 11、铝合金特制防雾广角反射罩（组装到位）3个； 12、防尘遮光罩（组装到位）3个； 13、滑轨（组装到位）6个； 14、滚轮式文稿控制器 3套； 15、15米文稿控制器延长线（USB口）及分线3套； 16、VGA高清视频信号分配器1套； 17、提词器→计算机独立显卡10米VGA电缆3根； 18、5米直头电源线3根； 19、专用计算机1台 （配置）：自带操作系统、4G内存, 320G硬盘、2G独立显卡、配套主板、DVD 16X刻录光驱、24寸液晶显示器、机箱电源、鼠标键盘。） |
| 4 | 55英寸液晶大屏 | 参照或相当于 索尼KD-55X8566F | 2 | 台 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 推荐观看距离：4.1-5.0米 能效等级：2级能效 图像技术：4K图像处理芯片：4K迅锐图像处理引擎PRO，特丽魅彩显示技术 HDR显示：支持，4K HDR 扬声器：低频反射扬声器 音效系统：前置虚拟环绕声系统，杜比环绕声解码 操作系统：Android 7.0 网络功能：有线/WiFi USB媒体播放：USB支持视频格式：MPEG1：MPEG1/MPEG2PS：MPEG2/MPEG2TS（HDV，AVCHD）：MPEG2，AVC/MP4（XAVC S）：AVC，MPEG4，HEVC/AVI：Xvid，MotinJpeg/ASF（WMV）：VC1/MOV：AVC，MPEG4，MotionJpeg/MKV：Xvid，AVC，MPEG4，VP8.HEVC/RMVB：RV8.RV9，RV10/WEBM：VP8/3GPP：MPEG4，AVC HDMI接口：4*HDMI 网络接口：1×网络接口 USB接口：2×USB2.0接口 1×USB3.0接口 机身尺寸：含底座：约1231×776×315mm 不含底座：约1231×713×52mm 机身重量含底座：约20kg 不含底座：约19.1kg 包装清单：电视机身 x1；保修卡 x1；产品说明书 x1；遥控器 x1；底座 x1 增配：液晶大屏支架 |
| 5 | 液晶屏支架 | 参照或相当于 TBD | 2 | 个 | 液晶屏支架 |
| 6 | 84寸液晶触摸显示屏 | 参照或相当于 中科英冠84MS70MS | 1 | 台 | 特性： ▲红外触摸技术，支持真两点触控； ▲黑色金属结构外观，稳定可靠； ▲金属铝合金拉丝面框，四周圆角过渡； ▲3D互联网安卓电视； ▲内置蓝光流媒体播放机 ▲电脑OPS插拔式设计方案，方便维修升级 ▲壁挂架、移动支架选配 面板： 屏幕尺寸:84 屏幕技术:IPS 屏幕类型:LED 屏幕比例:16：9 分辨率:3840*2160 亮度:350cd/m2 可视角度（水平*垂直）：178*178 响应时间：8ms（G to G BW） 接口： 输入： VGA*2,YPBPR*1,RJ45*1 HDMI*1(其中1路HDMI支持,4K*2K信号) USB(播放)*5,其中1路是USB3.0 输出接口：1路同轴音,VGA*1 Rs232*1 内置音箱：15W*2 OPS：CPU:Intel Corei36100,4G DDR 内存/2.5 500G 硬盘,Win7(标配) 结构特性： 显示器尺寸：1978mm*1164mm*79.8mm 重量（裸机）：88kg 环境条件： 环境温度：0°C-45°C 环境湿度：10%-90% 电源： 电源供应：100-240V~,50/60HZ 功耗：220W 待机：2.0W 关机：0.5W 环境条件： 环境温度：10℃∽40℃ 环境湿度：10%∽80%RH 附件： 标配：遥控器、电源线、HDMI线 使用寿命：60000小时以上 |
| 7 | SDI转HDMI转换器 | 参照或相当于 奥视S-4600 | 4 | 个 | 便携式3G/HD/SD-SDI转HDMI 1路SDI输入及环出，1路HDMI输出 SDI音频通过3.5mm接口输出 支持SDI音频嵌入HDMI输出 电源/输入/输出状态指示灯 6-18V圆型口DC电源输入 压铸工艺铝合金外壳，坚固耐压 底部螺纹安装 |
| （四）通话、录音及周边系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 参照或相当于ClearCom MS-702 | 1 | 套 | 通话主站 2通道1RU主站，内置扬声器 在2个通道上最多支持55个腰包或10个扬声器站 自动短路保护和LED指示灯复位 视觉和听觉呼叫信令 每个频道的单独音量控制 通过可选择的程序中断向两个通道编程 远程麦克风杀戮 阶段宣布与继电器 通道A和B链路开关 内置扬声器 通用电压电源 面板麦克风输入 输入类型：驻极体 输入阻抗：>=2K 麦克风限制器阈值：0 dBu±3 dB 麦克风限制器范围：> = 20 dB 耳机麦克风输入 输入类型：动态 输入阻抗：> = 1K 麦克风限制器阈值：0 dBu±3dB 麦克风限制器范围：> = 15 dB 耳机输出 负载阻抗：> = 8 输出阻抗：<= 25 输出限制器阈值：+5 dBu±3 dB 失真前的最大输出电平：> = 17 dBu 鹅颈话筒 镀金，螺纹和锁定，3芯四分之一英寸电话插头连接器 包括合身挡风玻璃 单向驻极体电容麦克风 在100 Hz和10 kHz之间，侧面和后面的抑制大于6dB 4线接口 4通道4线到Partyline接口 将电视摄像机，双向无线电，光纤电路和其他4线设备连接到Clear-Com partyline 单独的发送接收和空控制 发送输出可在麦克风和线路电平之间切换 内置测试插孔和振荡器，可快速归零 选择性partyline功能 接受平衡或不平衡的4线输入 孤立的变压器 每个接口的接线端子和XLR连接器 由对讲线提供支持 程序行输入 输入阻抗：> = 1K Partyline输出 输出阻抗：> 10K 舞台宣布/平衡线路输出 类型：平衡 输出阻抗：> = 80 负载阻抗：> = 600 频率响应 程序输入 - Partyline：200 - 18KHz±3dB Partyline - 线路输出：200 - 18KHz±3dB 最大失真 程序输入 - Partyline：<= 0.2％ Partyline - 线路输出：<= 0.5％ 噪声 程序输入 - Partyline：< - 85dBu Partyline - 线路输出：< - 60dBu 最大增益 程序输入 - Partyline：> = -16dB Partyline - 线路输出：> = 24dB #### 无线IFB发射机 工作频率 486.4至639.9MHz #### 通道间距 #### 100 kHz（0.1 MHz） #### 杂散和谐波抑制：1 GHz以上37 dBc 信噪比：典型值为90 dB（“A”加权） 射频功率输出：250 mW（标称值） 输出阻抗：50欧姆 #### 无线IFB接收机 工作频率： 486.4至639.9 MHz #### 频率控制：晶体控制PLL灵敏度：1 uv（20 dB SINAD） #### 信噪比：95 dB A加权 #### 静噪安静：90分贝 #### AM拒绝：50 dB，10 uV至100 mV调制接受：±20 kHz 入耳式耳机 #### 阻抗：125Ω #### 电缆长度：5英尺（1.5米） 连接器：1/8英寸（3.5毫米）直式迷你插孔 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 参照或相当于ClearCom GM-18 | 1 | 个 | 18寸鹅颈话筒，用于MS-702通话面板 |
| 3 | 4线转换 | 参照或相当于ClearCom IF4W4 | 1 | 台 | 4通道4线接口摄像机 |
| 4 | 无线IFB发射机 | 参照或相当于ClearCom PTX-3 | 1 | 台 | 无线IFB发射机 |
| 5 | 无线IFB接收机 | 参照或相当于ClearCom PRC-2 | 1 | 台 | 无线IFB接收机 |
| 6 | IFB耳机，入耳式 | 参照或相当于ClearCom CC-010A | 1 | 台 | IFB耳机，入耳式 |
| 7 | 高清监视器 | 参照或相当于 奥视LHM215 | 2 | 台 | 1、21.5"屏幕，色彩16.7M； 2、1920×1080全高分辨率IPS液晶面板； 3、2路3G/HD/SD-SDI信号自适应输入，双路环通输出； 4、标配HDMI信号输入接口，支持HDMI、DVI信号输入； 5、支持两路视频信号PIP和PBP显示，PIP、PBP位置可调； 6、内置3D LUT色彩空间查找表，预制多种色温选项，支持用户自定义； 7、预制两套独立色彩管理系统，达芬奇模式下，对接达芬奇调色系统； 8、支持SDI嵌入音频自动解嵌功能、16通道音频电平表水平/垂直显示可调； 9、支持波形、矢量、直方图、局部放大、辅助对焦等多种视频图像分析工具； 10、支持Scan，Native，Aspect，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay和UMD功能； 11、内置扬声器、配备三色LED TALLY显示功能； 12、预留耳机接口，支持1对音频耳机音频监听； 13、220V电源内置，预留交、直流供电接口。 |
| 8 | 监听音箱 | 参照或相当于Audio f5 | 1 | 对 | 频率响应：49HZ-22KHZ #### 分频点：2.5KHZ 低频功率：40W #### 高频功率：30W 信号噪声：>100db 输入阻抗：20千欧平衡 10千欧不平衡 #### 电源：110V/220V 保护：射频干扰、输出电流限制、过温、待机、外部电源保险丝 #### 尺寸：260X176X195mm 重量：5KG |
| 9 | 调音台 | 参照或相当于 雅马哈 01V96 | 1 | 台 | 16in/16out，98kHz，USB 2.0多轨录音回放 24bit/96kHz前置放大器 VCM效果器和REV-X混响器 40路输入，20路母线，96kHz的混音能力 I/O卡槽可扩展16路模拟或32路数字mini-YGDAI卡 |
| 10 | 监看大屏 | 参照或相当于 索尼KD-55X8566F | 1 | 套 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED 推荐观看距离：4.1-5.0米 能效等级：2级能效 图像技术：4K图像处理芯片：4K迅锐图像处理引擎PRO，特丽魅彩显示技术 HDR显示：支持，4K HDR 扬声器：低频反射扬声器 音效系统：前置虚拟环绕声系统，杜比环绕声解码 操作系统：Android 7.0 网络功能：有线/WiFi USB媒体播放：USB支持视频格式：MPEG1：MPEG1/MPEG2PS：MPEG2/MPEG2TS（HDV，AVCHD）：MPEG2，AVC/MP4（XAVC S）：AVC，MPEG4，HEVC/AVI：Xvid，MotinJpeg/ASF（WMV）：VC1/MOV：AVC，MPEG4，MotionJpeg/MKV：Xvid，AVC，MPEG4，VP8.HEVC/RMVB：RV8.RV9，RV10/WEBM：VP8/3GPP：MPEG4，AVC HDMI接口：4*HDMI 网络接口：1×网络接口 USB接口：2×USB2.0接口 1×USB3.0接口 机身尺寸：含底座：约1231×776×315mm 不含底座：约1231×713×52mm 机身重量含底座：约20kg 不含底座：约19.1kg 包装清单：电视机身 x1；保修卡 x1；产品说明书 x1；遥控器 x1；底座 x1 增配：电视机挂架 |
| 11 | 播音话筒 | 参照或相当于 修普斯MC4 | 1 | 支 | 频率范围：20—20000 Hz 灵敏度：-34dB(19.9mV/Pa) 指向性：超心型 最大声压级：146dB 阻抗：250Ω 工作电压：DC12-48V 信噪比：≥80dB 尺寸：底座直径57mm*87mm |
| 12 | 录音无线话筒 | 参照或相当于 索尼 uwp-d11 | 4 | 套 | 1、领夹式话筒。 2、全指向型话筒，金属材质，体积小。 3、更加平稳的频率响应，自然还原声音。 4、腰包发射器。 5、全金属外壳，更加耐用。 6、黑色机身，与专业摄像机更加匹配。 7、采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看。 8.、体积小巧，方便携带。 9、发射功率可在30mW和5mW之间选择。工作频段：758.125 –781.875MHz。2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW）。 10、重量约：145克（含电池）。 11、便携式接收器全金属外壳，耐用。黑色机身，与专业摄像机更加匹配。 12、采用背景灯液晶屏。 13、空间分集接收系统保障稳定的射频接收。 14、使用2节5号电池，可连续工作6个小时。 |
| 13 | 视频分配及周边 | 参照或相当于 奥视6800N | 1 | 台 | 2u机箱+双电源，同步，2块HDSDI一分八视分卡。 数字视频输入 信号 HD-SDI, SD-SDI 连接器 BNC(IEC 169-8) 阻抗 75 欧 反射损耗 >18 dB 5 MHz to 1.5 GHz 电缆均衡 SD-SDI ：0-300 m Belden 1694A or equivalent HD-SDI： 0-100 m Belden 1694A or equivalent 数字视频输出 输出 8 信号 HD-SDI, SD-SDI 连接器 BNC(IEC 169-8) 阻抗 75 欧 反射损耗 >18 dB 5 MHz 到 1.485 GHz typical >15 dB 5 MHz 到 1.485 GHz worst case 信号振幅 800mV +/- 10% 直流偏移 0.0 V +/- 0.5 V 上升下降时间 SD-SDI ：400到700 ps HD-SDI： <270 ps 过冲 <10% 功耗 功率 2.2W 正电流 300 mA 负电流 0 mA |
| 14 | 音频分配器 | 参照或相当于 奥视UDA6801N | 1 | 台 | 平衡模拟音频输入 连接器 3-pin连接器 信号 平衡 输入阻抗 HiZ, >30K ohms 最大输入电平 +28 dBu 共模抑制范围 共模抑制比 90 dB@60 Hz ； 增益范围 -6~+33dB 平衡模拟音频输出 输出 8 连接器 3-pin 连接器 信号 平衡 输出阻抗 66欧 最大输出电平 +28dBu 性能 信噪比 >90 dB @ unity gain, 20 Hz to 20 kHz relative to +8 dBu signal, unweighted 频率响应 +/-0.05 dB 20 Hz to 20 kHz relative to 1 kHz @ unity gain 总谐波失真 <0.02%, SMPTE @ +18 dBu 串扰 >85 dB isolation, 20 Hz to 20 kHz 输出隔离 >70 dB, 20 Hz to 20 kHz 功耗 功率 ADA6801N:2.0W; ADA6802N: 3.25W 正电流 ADA6801N:300mA; ADA6802N: 500mA 负电流 ADA6801N: 0; ADA6802N: 0 |
| 15 | 机柜 | 参照或相当于 图腾 G26642 | 1 | 台 | 产品类型：网络机柜 机柜容量：42U 机柜标准：19英寸标准 材料及工艺 ：前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 含机柜PDU电源 |
| （五）录制时钟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS倒计时钟 | 参照或相当于 青岛广研所DJS3000II | 1 | 套 | 配置DJS3000II倒计时控制器，演播室配三联倒计时子钟，导控室配置分体三联子钟。 |
| （六）在线包装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线包装系统 | 参照或相当于 艾迪普GH2 | 1 | 套 | 1、超高分辨率大屏幕显示包装系统， 2-4路HD/SD-SDI视频输入，双路HD-SDI视频输入； 2、双路HD-SDI视频输出 ； 高标清三维图文在线包装系统工作站； 3、CPU：IntelXeon®W2125 ；内存：标配8GB×2 ； 显卡：GTX10708GB ；视频板卡：Ultralink Server 400K 4、硬盘：1TBSATA ；光驱：标配DVD-ROW ；机箱：HPZ4G4台式工作站机箱 ；电源：1000W 网络：2个RJ45千兆网口，支持聚合 ；键盘/鼠标：标配有线键盘/鼠标套装； 5、操作系统：Windows®7旗舰版 ；显示器：HP（V223）22寸液晶显示器； 6、iArtist V3 三维图形创作软件V3.2 ；iStudio V3 实时图文播控软件V3.2。 |
| （六）演播室线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频及音频预埋及布线 |  | 1 | 项 | 含连接头。增配2捆佳耐美-5视频线2捆，4E6S2捆，BNC头100个，卡龙头100对，压线工具一套。 |
| 六、等保网络安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 参照或相当于 深信服AF-1000-L4478P-WY | 2 | 台 | 1、三层吞吐量5.5G，应用层吞吐量800M，并发连结数200W，新建连接数（CPS）6W； 2、SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量300M； 3、IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度120M； 4、1U，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6个千兆电口，最多支持2个扩展槽； 5、单个扩展槽9种类型可选：2光、4电、4光、2电2光、8电、8光、4电4光、2万兆和4万兆光口； 6、包含三年软硬件质保和特征库升级。 |
| 2 | 终端安全管理系统 | 参照或相当于 深信服EDR | 1 | 套 | 1、包含100套客户端组件， 2、包含功能： 通用特征检测：提供已知威胁检测能力；人工智能检测：无特征检测技术，提供未知威胁检测能力； 文件实时监控：支持文件实时监控扫描、威胁自动处置。包含三年升级服务。 |
| 3 | 日志审计管理系统 | 参照或相当于 深信服LAS-1000-A600-WY | 1 | 台 | 1、含50个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可）； 2、2U设备，配备2*2T的硬盘，6个千兆电口，接口可扩展； 3、支持获取各种主流网络及数据库访问行为， 支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志； 4、支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志； 5、支持基于SQL/XML标准内容获取；包含三年硬件质保。 |
| 4 | 运维安全管理与审计系统（堡垒机） | 参照或相当于 深信服OSM-1000-A600-WY | 1 | 台 | 1、含100个资源授权（可扩展到150个），1U设备，配置6个千兆电口； 2、提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能， 3、并满足等级保护三级建设要求；包含三年硬件质保。 |
| 5 | 上网行为管理 | 参照或相当于 深信服AC-1000-D600Y-WY | 1 | 台 | 1、性能指标：推荐带宽性能300Mb，支持用户数1500（限定）; 2、硬件指标：标准1U机架式尺寸，单电源， 6个千兆电口 ，1TB SATA硬盘。 3、包含三年软硬件质保和特征库升级。 |
| 6 | 媒体文件安全网关 | 参照或相当于 Sobey Shield6000S | 1 | 台 | 1、1U机架式设备，冗余电源；6个千兆网口，4G缓存，110MB传输带宽； 2、提供6个系统之间的文件安全传输；支持建立60个资源，30个传输通道； 3、支持4任务并发传输；支持通道和任务双重优先级传输管理，并可实时调整任务优先级； 4、每个通道可单独配置为手动或自动模式，并支持定时任务传输； 5、文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 6、任务支持断点续传；支持文件MD5完整性检测；内嵌病毒检测模块； 7、任务信息支持语音及时播报（需与单独的语音接收模块配合使用）。 |
| 七、广电数据迁移 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字媒体平台 | 广西广电网络 | 1 | 项 | 详见广电网络具体方案附件一。 |
| 2 | 视音频综合布线 | 定制 | 1 | 项 | 需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试； 集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试； 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料； 实施计划交流服务；进场前准备工作服务；现场系统搭建服务； 现场软件部署服务；现场培训服务；现场验收服务。 |
| 八、其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| （一）直播部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G电话卡 |  | 3 | 个 | 1、参照或相当于HUAWEI4G卡卡托 2、4G流量卡； |
| 2 | 便携式编码器 |  | 4 | 台 | - 支持网络：3 x 内置模块； - 支持模式：TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA；1 x USB 接口； 3、支持外接模块：4G / WiFi；1 x WiFi 4、内置模块：IEEE 802.11ac/n/g/b；1 x Ethernet 10M/100M本地网口； 5、输入：视频: 输入接口: HDMI×1， SDI×1；6、音频: 一路立体声HDMI / SDI嵌入；一路独立音频输入控制。 |
| 3 | 无线图传 |  | 3 | 套 | - SDI/HDMI 150米高清无线传输； 2、150米SDI / HDMI无线传输系统； 3、专业WHDI(MIMO/OFDM)技术； 4、3G/HD/SD-SDI和HDMI无压缩传输； 5、2通道SDI / HDMI解嵌音频传输； 6、最远700米有效传输距离（可视范围内）。 |
| 4 | 光端机【多铁克】 |  | 1 | 套 | 一路SD/HDSDI输入，编码输出1路ASI信号和1路SD/HDSDI信号。 |
| 5 | 直播一体机【8路】 |  | 1 | 套 | 1、系统参数： CPU：参照或相当于英特尔酷睿i7七代高性能处理器及以上；内存：16G及以上；显卡：5G专业图形显卡及以上；数据存储： 2TB及以上；ShineLink板卡； 操作系统：Windows7 x64位操作系统及以上 2、视音频接口： ①视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDIx3；②视频输出接口：SDIx1/ HDMI；③锁相接口：BB/Tri-level ④具备6个模拟平衡音频输入接口，其中2个可设为带增益MIC输入，2个模拟平衡音频输出接口，2个模拟非平衡音频输出接口，1个3.5mm监听音频信号输出接口，支持SDI内嵌音频输入、输出。 ⑤音频输出接口：立体声。 |
| 6 | 手持稳定器 | 参照或相当于 大疆 | 5 | 台 | 手机云台2新增的底部螺口为英制1/4-20螺纹口， 智能跟随，轨迹延时，顺滑变焦，全景照片，竖拍模式。 |
| 7 | 落地三脚架 |  | 5 | 个 | 三脚架,能与直播手机匹配。 |
| 8 | LED全彩屏加音响及控制设备 |  | 20 | 平方 | 1、P5室内全彩像素间距（mm） 3 ；像素密度（dots /m²） 111111像素构成 3 IN 1 2、LED封装方式 SMD2121模组尺寸(mm) 192*192 ；模组分辨率(dots) 64*64套件材质 PC+纤 3、PCB结构 灯驱合一每平方米模组数量(PCS) 27.12；推荐最小观看距离（m） ≥3亮度(cd/m²) ≥800 4、视角（degree） H≥120° V≥120°扫描方式 1/32扫描恒流驱动模块接口 HUB75E输入电压（直流） 4.8-5.5V 5、最大功率(w/m²) 420平均功率(w/m²) 168 ；最大电流 3.1灰度等级 32768刷新率（Hz） 1920驱动IC ICN2038 6、控制方式 计算机控制，视频同步，实时显示，脱机，无线，网络 7、无中继有效通讯距离 非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米换帧频率 ≥ 60帧/秒 8、像素失控率 ＜0.0001（LED行业标准：小于万分之三），且呈离 散分布 9、显示颜色数 32768³显示模组亮度均匀性 ＞95%色温 色温软件可调亮度调节 256级自动调节平均无故障工作时间 ≥10000小时使用寿命 ≥50000小时防护性能 超温/过载/掉电/漏电/短路/流/过压/防雷工作温度(℃) -10℃-40℃为35℃ 10、工作湿度（RH） 10-80%无结霜存储温度(℃) -20℃-60℃ 11、存储湿度（RH） 10-85%无结霜；LED屏幕免费维保期 2年 注：屏体总面积可偏离，在20平方米至23平方米之间，屏体的边缘（左右与下端）贴靠背景墙边缘）40W室内音箱+100W功放。 |
| 9 | IP编码器 | 广电网络平台 | 2 | 台 | OTT/IPTV编码器，1个HD-SDI/ASI/AV和IP输入，1个高清编码能力。 |
| （二）监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内网络红外半球摄像机 |  | 20 | 台 | 130万红外摄像机最高分辨率可达1280×960@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像；采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达0米 支持smart IR，防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置；可支持PoE供电功能（选配）；支持3D数字降噪,支持数字宽动态 支持双码流,支持手机监控；支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持多种智能报警：区域入侵侦测、越界侦测；支持EZVIZ平台接入；支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书；初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |
| 2 | 枪击摄像机 |  | 5 | 台 | 130万红外摄像机最高分辨率可达1280×960@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像；采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达0米 支持smart IR，防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置；可支持PoE供电功能（选配）；支持3D数字降噪,支持数字宽动态 支持双码流,支持手机监控；支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持多种智能报警：区域入侵侦测、越界侦测；支持EZVIZ平台接入；支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书；初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |
| 3 | 枪击支架 |  | 5 | 套 | 项目专用收纳支架（带水平仪、收纳盒） |
| 4 | 集中供电电源 |  | 5 | 个 | 12V5A\12V7A\12V10A可选 |
| 5 | 摄像机分支电源线 |  | 1200 | 米 | RVV2×1.0mm² |
| 6 | 摄像机主干电源线 |  | 200 | 米 | RVV2×2.0mm² |
| 7 | 网线 |  | 8 | 箱 | 超五类非屏蔽双绞线 |
| 8 | 42U机柜 |  | 1 | 个 | 42U |
| 9 | 摄像机电源箱 |  | 1 | 个 | 定制 |
| 10 | 24口网络交换机 |  | 1 | 台 | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 |
| 11 | 24口核心交换机 |  | 1 | 台 | 24端口10/100/1000Base-T自适应以太网交换机， 4个非复用的SFP接口，1个USB 2.0接口，三层交换机， 支持IPV4静态路由，支持堆叠，支持4096个VLAN， 支持端口聚合，支持端口镜像，支持DHCP Snooping、DHCP Relay， 支持端口限速，支持STP、RSTP、MSTP，支持ACL， 防ARP欺骗，广播风暴抑制，防DOS攻击，WEB/CLI网管 |
| 12 | 硬盘录像机 |  | 1 | 套 | 支持16路100M高清网络视频接入，并支持500W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放；（提供公安部型式检测报告为准） 支持客户端与设备端进行实时双向对讲； 支持绊线入侵报警及区域入侵报警智能侦测接入与相关报警联动功能（前端IPC需支持相应功能）； 支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持通过NVR进行IP通道配置参数的导入和导出； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改； 支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间SD卡中的录像回传到NVR； 支持进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能（前端IPC需支持相应功能）； 支持人脸或车牌识别（前端IPC需支持相应功能）、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及 |
| 13 | 硬盘 |  | 16 | 块 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 14 | 综合管理平台 |  | 1 | 台 | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；20路 4CIF/20路720P/16路1080P/4路4K/2路12MP同时预览；16路4CIF/16路720P/16路10 |
| 15 | PVC管、线槽 |  | 3500 | 米 | 管25、32；线槽24、49 |
| 16 | 辅助材料 |  | 1 | 项 | 管配件、水晶头、胶布、胶水、自攻钉、胶粒、空开、插座等等 |
| 17 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 线路铺设，设备安装，设备调试 |
| （三）门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指纹门禁一体机 |  | 16 | 台 | 1、86盒设计、多种验证方式、无膜指纹头、工作电压12V； 2、指示灯显示，分别对打卡和待机做不同颜色显示；蜂鸣器声响提示； |
| 2 | 四门门禁控制器 |  | 4 | 台 | 指纹门禁一体机 |
| 3 | 开门按钮 |  | 12 | 只 | 四门门禁控制器 |
| 4 | 280Kg单门磁力锁 |  | 2 | 只 | 开门按钮 |
| 5 | 280Kg双门磁力锁 |  | 10 | 只 | 280Kg单门磁力锁 |
| 6 | 280Kg磁力锁LZ支架 |  | 12 | 只 | 280Kg双门磁力锁 |
| 7 | 闭门器 |  | 12 | 个 | 280Kg磁力锁LZ支架 |
| 8 | 指纹发卡器 |  | 1 | 台 | 闭门器 |
| 9 | 一卡通软件 |  | 1 | 套 | 指纹发卡器 |
| 10 | 电脑 |  | 1 | 套 | 一卡通软件 |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 批 | 线材 |
| 12 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 辅材 |
| （四）办公设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 复印打印一体机 |  | 1 | 台 | A3A4黑白打印复印扫描多功能一体机SHAPP MX-B561R |
| 2 | 防潮箱 |  | 2 | 台 | 5层10门。 |
| 3 | u盘 |  | 20 | 个 | 32GB USB3.0 |
| 4 | 移动硬盘 |  | 10 | 个 | 4T USB3.0 |
| 5 | 办公文稿系统 |  | 5 | 台 | 1、CPU I5-8700，主频≥8G GHz，缓存≥3M ；2、主板 H110 PCI 及以上； 3、内存 配置≥4G DDR4 2133MHz内存； 4、显卡 高性能集成显卡； 5、声卡 集成HD Audio，支持5.1声道；；6、硬盘 ≥1000G SATA7200rpm 硬盘； 7、网卡 集成10/100/1000M以太网卡；；8、光驱 DVDRW； 9、扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI槽位；10、显示器 ≥22寸宽屏LED液晶，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9 亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms； 11、键盘、鼠标 原厂同品牌防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 12、接口 ≥6个USB接口、PS/2接口、串口、VGA接口（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）1个并口 13、电源 110v/220v 180W 节能电源 |
| 6 | 笔记本电脑 |  | 5 | 台 | 屏幕尺寸: 14英寸；CPU: 英特尔 酷睿 i7-8700 ；显卡类型: NVIDIA GeForce 920MX；显存容量: 2G 机械硬盘容量: 500G机械；内存容量: 8GB ；操作系统: windows 10；摄像头720PHD ；内置6芯锂电池；内置蓝牙功能，无光驱 |
| 7 | 交换机 |  | 3 | 台 | 24口 |
| 8 | 货架 |  | 1 | 项 | 20米*0.5*2米（共4层） |
| 9 | 办公桌双人 |  | 13 | 张 | - 办公双人位卡座规格：约1400*1430*1050mm 2、屏风卡位采用优质铝合金框架；基材采用三聚氰胺颗粒板，表面浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 3、2MM厚PVC全自动机械热压封边； - 4、优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理。 5、配置落地三抽、电脑主机架、键盘架等； 6、屏风卡位采用优质铝合金框架 ； 7、基材采用三聚氰胺颗粒板，表面浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 8、2MM厚PVC全自动机械热压封边； 9、配置落地三抽、电脑主机架、键盘架等； 10、屏风卡位采用优质铝合金框架 11、基材采用三聚氰胺颗粒板，表面浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 12、2MM厚PVC全自动机械热压封边；4、采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 13、配置落地三抽、电脑主机架、键盘架等； |
| 10 | 指挥中心长桌 |  | 2 | 张 | 办公会议桌 规格：约1800*1200*800MM 1、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理，所有木材干燥≤9%的含水率； 2、面料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品的木皮必须文理协调一致，无色差，明显接缝不超过2处。 3、油漆：优质高级环保聚酯漆，游离甲醛含量≤100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；表面细小颗粒每平方米不超过2个点，木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。 4、胶水：国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固 |
| 11 | 办公专用桌前椅 |  | 78 | 张 | 规格:常规；1、主材优质不锈钢钢管；2、 面料环保皮。 |
| 12 | 单人卡座 |  | 26 | 张 | - 办公双人位卡座规格：约800*760*1050mm； - 屏风卡位采用优质铝合金框架 3、基材采用三聚氰胺颗粒板，表面浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 4、2MM厚PVC全自动机械热压封边； - 5、采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固； 6、配置落地三抽、电脑主机架、键盘架等； 7、屏风卡位采用优质铝合金框架 8、基材采用三聚氰胺颗粒板，表面浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 9、2MM厚PVC全自动机械热压封边； 10、配置落地三抽、电脑主机架、键盘架等。 |
| 13 | 礼堂椅 |  | 50 | 张 | - 规格尺寸要求： 1.规格尺寸约：长660*宽720*高1000 ； - 2.背海绵约：长度为700mm，宽度为480mm，高度为130mm 3.座海绵约：长度为500m，宽度为450mm，高度为150mm ； - 4.背内板约：长度为700mm，宽度为440mm，厚度为7mm 5.背外板约：长度为750mm，宽度为525mm，厚度为15mm ； - 6.座外板：长度为460mm，宽度为430mm，厚度为15mm 7.扶手面约：长410mm,宽80mm,厚度为23mm ；8.扶手框：宽度80mm、长度403mm、高度355mm 9.脚架： （1）脚架高度约：238mm，壁厚5mm； - 脚架顶端与扶手框链接位尺寸：120*70*5mm； （3）脚板长度：415mm，脚板两端宽度分别85mm、50mm,高度30～40mm； - （4）脚架立柱宽度最宽60mm最窄43mm； （5）脚板地脚孔前后、左右孔距分别为470mm、50mm； - 地脚塑料孔径25mm。 二、材质要求： ▲1.背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。海绵密度为55KG/m³；投标文件中提供海绵国家认可的有资质的第三方质量检验机构甲醛等有害物质检测报告原件。 ▲2.座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵。海绵密度为60KG/m³； 3.背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美； 4.背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型。板材静态承受力达300KG，采用环保油漆，牢固耐用，不退色； 5.座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。板材静态承受力达300KG，采用环保油漆，牢固耐用，不退色。座板带121个消音孔，消音孔直径10mm； 6.座内框：采用优质国标T1.4mm冷轧钢板,经模具折弯焊接成型,承载力达到400KG以上； 7.回位功能：采用弹簧+阻尼棒回复装置，轻盈，缓慢，无噪音； 8.扶手面：采用优质橡木； 9.面料：座背面料采用高级专用纺织布料，阻然，抗污，防褪色。防火标准满足GB17591-2006检验标准； 10.侧板：采用优质ABS多元素复合材料经模具压注成型。厚度为3mm；11.扶手框：扶手框采用优质A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型其框架。 |
| 14 | 窗帘 |  | 600 | 米 | 窗帘布：定高约2.8米，比例按1:8倍，涉及拼接部分必须免费竖拼 ▲1、成分：聚酯纤维36.4%+粘纤55.4%+棉8.2%（纤维含量比例正负偏离不得超过5%）（必须在投标文件中提供由投标人送检的具有CAL资质的国家认可的有资质的第三方质量检验机构签发的检验报告原件，检验报告必须符合采购文件此项技术参数要求）。 ▲2.甲醛含量：符合GB/18401-2010限量标准≤20mg/kg。（必须在投标文件中提供由投标人送检的具有CAL资质的国家认可的有资质的第三方质量检验机构签发的检验报告原件，检验报告必须符合采购文件此项技术参数要求）。 ▲3. 可分解芳香胺染料：符合GB18401-2010 C类标准。 4. 断裂强力：经向≥1600、纬向≥1600。 5. 耐酸汗渍：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 3922-2013）。 6. 耐碱汗渍：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 3922-2013）。 7. 重金属-铅：含量无（测试方法：GB/T 17593.2-2007）。 8. 耐干洗色牢度：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 5711-2015）。 9. 耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5级（测试方法：GB/T 12490-1990）。 10. 耐水色牢度：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 5713-2013）。 11. 耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 3920-2008）。 12. 耐湿摩擦色牢度：符合≥4-5级（测试方法：GB/T 3920-2008）。 13. 水洗尺寸变化率（%）：径向≤2.0，纬向≤2.0（测试方法：GB/T8629-2001）。 14. 干洗尺寸变化率（%）：径向≤2.0，纬向≤2.0（测试方法：GB/T8629-2001）。 15. 异味：无。 16. 抑菌抗菌性：符合GB/T20944-3-2008标准抑菌率90%以上。 抗真菌性能：符合ASTM G21-13防霉等级0级。 17.阻燃标准：符合GB/T17591-2006 B1级。 18.窗帘挂购：挂钩技术标准：采用加厚不锈钢挂钩，耐力强，不易变形，不生锈。 19.窗帘布带：采用高密棉纺织加厚布带，可反复清洗，带宽75mm。 20.窗帘轨道：轨道材质符合GB∕T6892-2006 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准要求并已通过检测；规格为（33mm*25mm）±5%方形轨道，国标型材厚度: 1.5mm±5%，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢；规格：6063-T5；轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音；轨道安装需牢固，与天花紧贴无缝隙，每米承重≥20公斤。 |
| （五）无线网络覆盖及网路专线接入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络专线 |  | 1 | 年 | 200M电信专线【电信】 |
| 2 | 交换机 |  | 3 | 台 | 48口千兆交换机 |
| 3 | 无线wifi_AP系统 |  | 1 | 项 | 楼层无线WIFI全覆盖及配套设备 支持802.11ac Wave2技术标准的无线接入点（AP）产品， 支持四条空间流技术，支持MU-MIMO，采用两路射频电路设计， 两个主射频单元可以分别提供高达1733Mbps和800Mbps的接入速率， 整机提供2533Mbps的接入速率，超千兆的极速无线让性能不再成为瓶颈。 RG-AP740-I(C)产品充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素， 配合锐捷网络WS系列无线控制器产品，完成无线用户数据转发、安全和访 |
| 4 | 无线WiFi接收器 |  | 50 | 个 | 无线WiFi接收器 |
| （六）空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机 |  | 2 | 台 | 5P,含2个出风口及铜管。 ▲压缩机需符合中国国家标准(CNS），必须提供国家认可的有资质的第三方机电检验机构2018年以来出具的检测报告（投标文件中提供复印件，截标前提供与复印件一致的原件供评标时核验,否则投标无效），检测报告至少包含： （1）噪音谱测定法压缩机的噪音测定， （2）电机安全防护提供防护测试， （3）电机超温自动断电测试， （4）设备机体防腐测试， （5）反风测试。 |
| （七）综合环境改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体中心 整体环境形象设计服务 |  | 1 | 套 | 电梯口形象墙，LOGO亚克力字体订做+LED发光变色放光装置，订制磨砂灯箱膜+灯带。 |
| （八）防雷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级防雷模块 |  | 1 | 套 | 4P，80KA |
| 2 | 二级防雷模块 |  | 2 | 套 | 4P，40KA |
| 3 | 铜铁转换头 |  | 1 | m | 3*30 |
| 4 | 汇流铜排 |  | 2 | m | 3*30 |
| 5 | 接地网铜带 |  | 200 | m | 3*30 |
| 6 | 接地引流电缆 |  | 50 | m | BVR35mm² |
| 7 | 接地引流电缆 |  | 50 | m | BVR16mm² |
| 8 | 接地引流电缆 |  | 100 | m | BVR6mm² |
| 9 | 工程辅材 |  | 1 | 项 | 定制：材料、恢复材料等。 |
| （九）气体消防灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 1 | 套 | GQQ40/2.5SF（药剂52㎏） |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 1 | 套 | GQQ70/2.5SF（药剂52㎏） |
| 3 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | 62 | ㎏ | HFC-227ea |
| 4 | 气体灭火控制器 |  | 1 | 台 | JB-QB-EIN70 |
| 5 | 紧急启停按钮 |  | 2 | 个 | J-EI6066 |
| 6 | 声光报警器 |  | 4 | 个 | J-EI6084 |
| 7 | 放气指示灯 |  | 2 | 个 | LW5606 |
| 8 | 感烟探测器 |  | 2 | 只 | JTY-GD-EI6012N |
| 9 | 感温探测器 |  | 3 | 只 | JTW-A2R-EI6013 |
| 10 | 输入/输出模块 |  | 1 | 个 | AY5650 |
| 11 | 外控电源 |  | 1 | 个 | AY5000DYX/10 |
| 12 | 应急灯 |  | 2 | 盏 | AE-ZFZD-E3W-680A |
| 13 | 安全出口指示灯 |  | 2 | 盏 | AE-BLZD-1L-ROE13W-1890A |
| 14 | 泄压口 |  | 2 | 台 | FXYJ-I |
| 15 | 呼吸器 |  | 2 | 个 | TZL30 |
| 16 | 辅助材料（按设备3%) |  | 1 | 项 | 辅助材料（按设备3%) |
| 17 | 安装费用 （按设备10%） |  | 1 | 项 | 安装费用（按设备10%） |
| 18 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 1 | 套 | GQQ40/2.5SF（药剂52㎏） |
| 19 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 1 | 套 | GQQ70/2.5SF（药剂52㎏） |
| 20 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | 62 | ㎏ | HFC-227ea |
| （十）设备管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备管理系统 |  | 1 | 套 | 双向用户管理二维码管理系统 |
| （十一）动环监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力环境监测系统 |  | 1 | 套 | 根据点位确定 |
| （十二）原址相关设备搬迁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视台各个子系统搬迁 |  | 1 | 项 | (含播出系统、非编系统、演播室系统） |
| 2 | 广播电台子系统的搬迁 |  | 1 | 项 | 广播电台子系统的搬迁 |
| 3 | 融媒体中心办公室搬迁 |  | 1 | 项 | 融媒体中心办公室搬迁 |
| 4 | UPS电源搬迁 |  | 1 | 项 | UPS电源搬迁 |