# 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：RST20-014

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。”

（四）本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加竞标。

（五）竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

| 序号 | 货物名称 |  | 采购技术要求 | 数量 | 单位 | 参考 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅 |  | 一、规格参数： （一）课桌规格：长400mm×宽600 mm×高760 mm（桌面至地面可调升降高度：700mm 、730mm、760mm） （二）课椅规格：长400mm×宽360 mm（座面至地面可调升降高度：400mm 、420mm、440mm） 二、板材部分：桌面、椅面板采用胶合板，板材厚度18mm, 桌面四周采用塑料包边。 三、钢架部分： 1、桌斗（宽×深×高）：490×370×190mm，尺寸允许偏差±5mm，桌斗左右侧板采用≥1.0mm的冷压钢板制作. 2、桌腿：采用20×50×1.2mm椭圆管，双立柱。 3、椅腿：采用20×50×1.2mm椭圆管脚采用ABS塑料卧式脚套封口，双立柱。 4、靠背管：采用20×20×1.2mm方管。 5、桌脚脚套: 塑料或橡胶材质，不脱落。 四、制作工艺要求：钢管金属件须经酸洗除锈处理。部件采取焊接连接。焊接件之间的连接部分均应焊接（结构不需要时除外），不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊廇、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后要经打磨处理；冲压件应无脱层、裂缝、端口作折边压贴；铆接件铆接处应铆接牢固、无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印。 五、外涂观要求：课桌椅产品外观要求应按照国家标准GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的规定执行。金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。防火板贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 六、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷应符合轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定。选用符合GB/T3094-2012标准的优质钢管，质量符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材须采用镀锌处理，不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 八、其他要求 投标人需提供2017年以来三年的课桌椅重金属及多层实木板防火性能达到B2 级合格的省级或省级以上质检部门出具的合格的检验报告复印件（报告上应有检测网络查询方式方便评标过程中查询真伪，原件核查，否则竞标无效） | 2200 | 套 | 220.00 | 484000.00 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期 |  | - 必须按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付使用并验收合格之日起设备质保期壹年，质保期内免费上门维修，免费更换配件。 |  |  |  |  |  |  |
| - 交付使用期及交货地点 |  | 交付使用期：自成交通知书要求签订合同之日起30日内交货、安装调试完毕，通过验收合格并交付使用。 - 交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| - 技术服务要求 |  | - 竞标人须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施以及质保期满后的服务措施；质保期内成交供应商必须每3个月至少一次到现场进行一次免费维护及提供技术服务； 2、成交供应商对采购方维修或维护要求应3小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在72小时内到达现场；如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修； 3、成交供应商负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生费用由成交供应商支付。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款条件 |  | 付款方式：本项目无预付款，安装调试，验收合格后1年内全额支付项目合同款，中标方需在货物验收合格后开具全额发票给采购方后付款。 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他要求 |  | - 1、竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 - 2、成交人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 3、包装应符合国际运输包装标准，包装箱应用新的坚固材料制成，适合长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于整体吊装。 - 4、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 5、竞标报价含设备价、运至指定地点的运输费、装卸费、验收费、质保及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，由竞标人按自身的承受能力及其他原因所发生的不可预见的费用等风险，对采购的全部货物进行完整唯一报价。 6、供货时，采购人有权抽检相关货物做破坏性检验，检验内容需与竞争性谈判采购文件要求的技术参数一致。检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为产品不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |

竞标人须提供的实物样品清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌腿椭圆管 | 1件 | 长度不小于30公分的喷塑钢管 |
| 2 | 靠背管 | 1件 | 长度不小于30公分的喷塑钢管 |
| 样品说明： 1、竞标人须按竞争性谈判采购条件书《竞标人须提供的实物样品清单》中规定的数量和要求将实物样品于竞争性谈判采购条件书规定时间送至指定地点，作为谈判小组评标时参考，否则竞标无效。未按竞争性谈判采购条件书要求送达的样品将不予接收。送展样品的全部费用（包括运输费、人工费）由各竞标人自负。 2、样品递交开始时间：2020年4月13日15时，样品递交截止时间：2020年4月13日17时止，地点：柳州市跃进路19号天元金都2单元3－17至25室（广西建坤工程咨询有限公司），否则其竞标无效。未成交的供应商所提供的样品将在成交通知书发出后五个工作日内退还竞标人（竞标人接到通知之日起15日内不领取的，采购代理机构可自行处理），成交供应商所提交的样品在签订合同后三个工作日内移交给采购人。 3、竞标样品与交货验收时货物质量保持一致。 |  |  |  |