## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.标注“▲”条款为实质性响应条款，必须完全满足，否则投标无效。

7.标注“☆”条款为技术增减分条款，详见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

8.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| （一）、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 数量 |  | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 小型渔船B级AIS船载终端 | 2231 |  | 套 | 1、网络：AIS+GSM/CDMA； 2、公网频段：2G：发射870MHz～880MHz，接收825MHz～835MHz；AIS频段：156.025MHz～162.025MHz ▲3、AIS功能：采用CSTDMA通信模式。具备船载自动识别系统（AIS）功能，可自主接收本船周围AIS船舶的动静态信息，并可自主周期发送本船AIS动静态信息。AIS设备具有TDMA发射单元及接收单元，载波功率：33dBm±1.5dBm；接收灵敏度：-107dBm（误包率小于20%）； ▲4、定位：采用北斗/GPS双模定位；负责船位、传输、航向等信息的采集，定位误差不大于15米； 5、具有船舶会遇声光报警提示功能,一键遇险报警启动：可设置报警范围：0.5海里～5.0海里，当会遇船舶进入报警范围且有可能发生碰撞时，能用声光报警；长按报警键可启动报警，启动遇险报警后自动发送遇险信息，遇险时能自动按照设定信息向岸上管理平台及周边船舶发送报警信息； 6、首次定位时间 ≤33s（冷启动） ≤2s（热启动） 7、防护等级达到ip67或以上，防盐雾符合GD22-2015 的有关规定；（投标文件中提供中国计量认证CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，投标时提供原件备查）； 8、可充锂电池+太阳能板供电，支持在无充电的极端情况下连续报位时间不低于3个月；（要求供货时提供具备中国计量认证CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，投标时提供原件备查）； 9、AIS设备安装支架及配件应采用不锈钢304或以上抗腐蚀性强的材质；提供AIS设备详细安装方案； 10、支持按设定自动向岸上管理平台及周边船舶发送船舶运行状态报告的功能； ☆11、可接收AIS遇险报警，收到时有语音播放报警信息功能； 12、设备表面质量：表面不会有明显凹痕、划伤、裂缝、变形、灌注物溢出等缺陷；金属零件无腐蚀和其他机械损伤； ▲13、内置无线WIFI模块，可与智能手机连接，利用本项目提供的手机APP软件显示船舶位置及周边动态信息； ☆14、内置SD卡，存储本船航行轨迹，记录数据包括时间、位置、航迹数据、航向数据。具备自动循环录制功能，当SD存储卡录满时无需人工删除旧数据，设备自动删除最早数据以存储最新数据。在基站覆盖范围内自动回传记录数据； 15、AIS船载设备相关技术规格符合船舶自动识别系统(AIS)B类设备技术要求（GB/T 35552.1-2017或GD22-2015）。（投标文件中提供中国计量认证CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲16、交货时提供中国船级社或中华人民共和国渔业船舶检验局船用产品型式认可证书复印件并加盖生产厂家公章，携带原件核查。 |
| 2 | AIS岸台基站 | 1 |  | 座 | 1、包含A台和B台（其中B台备用）； 2、频率范围：161.975MHz～162.025MHz；默认频道：AIS1：161.975MHz AIS2：162.025MHz； 3、制式方式：GMSK（16KOJ3E）； 4、能够兼容国际海事组织（商船）AIS（A类）系统及海洋渔业AIS（B类）系统；支持渔船数据推送至广西海洋渔船安全救助信息系统； ☆5、可接受覆盖范围内（覆盖范围离岸不小于30海里）的AIS信息，并通过网络传输到后台，实现平台对区域船舶的实时监管；涉及到网络及传输设备由中标人提供（投标文件中提供完整系统解决方案）； 6、支持多路的IP链路接入方式，即支持同时多路传输给不同IP 地址的服务器平台； 7、基站建设在网络运营商的铁塔上，因野外基站安装，具有自我故障监测、报告、防护、隔离等功能；（投标人在投标文件中提供详细安装方案，采购人可协助中标人协调相关单位） 8、基站及安装支架应充分考虑海边环境高腐蚀性，应采用防腐性强的304不锈钢或AES塑料材料； 9、具有数据本地存储功能，防止网络掉线数据丢失，数据存储时间不少于3个月； 10、接口：2个100Mbps RJ45以太网接口，1个RS422接口，1个RS232接口； 11、馈线型号：SYV50-7及以上型号； ▲12、为保证系统正常运行，AIS岸台基站须满足《自治区农业农村厅办公室关于明确海洋小型船舶安全通导装备配备和基站建设项目基站建设内容的通知》要求，具体通知内容详见附件。 |
| 3 | 后台软件 | 1 |  | 套 | 1、部署在互联网云端服务； ▲2、支持电脑、手机app等前端服务； （服务器操作系统为正版Windows Server ） |
| 4 | 手机APP软件 | 1 |  | 套 | ▲1、手机APP可通过Wi-Fi连接小型渔船B级AIS终端； 2、支持手机对小型渔船B级AIS终端的控制，并通过手机显示船舶位置、AIS海图和航点海图； 3、APP软件应支持现有安卓、ISO等主流手机操作系统。 |
| 5 | 系统软件 | 6 |  | 套 | 1、支持电脑电子海图和海图操作功能； 2、渔船档案管理：支持渔船档案查询/新增/修改/删除/导入/导出功能； ▲3、船舶动态管理：支持渔船定位、轨迹回放、进出港信息、电子围栏、渔船基本信息展示、防拆防盗模式、船位监控管理功能； ▲4、支持渔船航迹航次管理； 5、区域管理：支持区域设定/修改/查询和渔船进出区域统计/查询/提示/导出功能； 6、越界管理：支持渔船越界报警记录/查询/导出功能； 7、报警管理：支持船舶遇险报警接收/转发/提示/处理功能； 8、设备管理：支持AIS船载设备在线、电量、工作状态显示/查询/统计功能； （服务器操作系统为Windows Server ） |
| ▲（二）、项目总体要求 |  |  |  |  |  |
| 以下内容为采购人基础需求，投标人在投标时须同时满足此需求，具体如下： 1、 通导设备功能规格 系统主要为渔船定位、渔船避碰、渔船安全检查、现场检验、休（禁）渔管理等方面的服务，具体如下： （1）渔船定位：小型渔船AIS拥有GPS/北斗双模定位，渔船定位准确，通过AIS专网和公网，自主发送渔船定位信息到系统后台； （2）渔船避碰：小型渔船AIS是船舶海上航行时相互识别对方身份、防止碰撞的重要设备，具有但不限于自动识别、自动报警和高精度北斗/GPS双模定位、AIS专网/GSM或CDMA公网通讯等功能；具有船舶会遇声光报警，报警范围可调，当会遇渔船进入报警范围，应智能判断是否有可能发生碰撞，能用强声报警； （3）渔船安全检查：AIS基站要求在无电磁干扰情况下，可保证小型渔船离岸大于30海里AIS信号覆盖，渔业监管部门可通过海洋渔业AIS系统，及时监控渔船船位及该船的航迹回放和进出港信息， （4）休渔期管理：进出港信息；电子围栏；渔船基本信息展示；船位监控管理；对休渔（禁渔）期非法进出港动态监管和报警； （5）具有SOS一键报警功能，能向管理平台及周边船舶发送船舶静态数据和位置等信息。 2、通导设备的质量要求 （1）要求基站设备符合自治区农业农村厅办公室《关于明确海洋小型船舶安全通导装备配备和基站建设项目基站建设内容的通知》，符合国家、地方渔业和信息化主管部门有关法律法规要求； （2）AIS船载设备需须符合《船舶自动识别系统(AIS)B类设备技术要求G》（B/T 35552.1-2017）； （3）进行实船测试。测试数量不少于配置总数的5%,测试天数不少于30天。设备在其他省市地区装船使用过的数量也可计入本项目试点总数（要求提供相关合同复印件，并由使用单位提供书面证明文件）； （4）建设期的质量保证：为确保系统高质量，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等；安装在渔船上的小型渔船AIS要适应水上环境，要安全、可靠、易安装、易维护、不阻碍日常渔业生产； （5）系统的完整性：投标人提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行； （6）系统的适应性：投标人提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行； （7）投标人提供的整套设备各组成部分须是完整的单元，并且须是全新、符合国家质量检测标准的、具有出厂检验合格证的产品。 |  |  |  |  |  |
| ▲（三）、商务要求表（商务响应与售后服务同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于2年，技术参数中有特殊要求的按技术参数中的要求，终身维护。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费安装调试：中标人提供免费安装调试，并派专职工程师对用户进行专门培训，提供全套技术资料。要求设备到货后一周内到用户处按验收标准验收； 2、系统验收完成后正式投入使用前中标人免费对采购人及使用单位进行不少于一次综合技术培训； 3、售后服务保障或维修响应时间要求：投标人中标后须在防城港市辖区内设置售后服务站点。接到故障通知后，防城港市2小时内响应。一般性故障24小时内解决问题，重大设备故障48小时内解决，如48小时内无法解决，须提供备用设备供用户使用； 4、定期回访； 5、质保期满后，中标人继续提供产品维修服务，只收取材料费； 6、本项目后台软件、手机APP软件、系统软件具有永久使用权，终身免费升级； 7、其余按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：中标人自接到采购人交货通知之日起90日内交货并完成安装调试。 2、交货地点：广西防城港市采购人指定地点。 3、交货方式：现场交货。 |  |  |
| - 投标报价 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、履约验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、拆装、调试、培训、技术支持、废料处置、售后服务及安装所需的相关未列的费用； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）报价包含不少于3年运营期内租用运营商通信塔费用，以及不少于3年运营期内租用专线网络相关费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 付款前中标人需开具与付款金额相同的正式发票。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 付款方式：合同签订后付合同总金额的40%，系统试运行后支付合同总金额的40%，系统验收合格后付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见采购需求及评标标准 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 1、须符合船舶自动识别系统(AIS)B类设备技术要求（GB/T 35552.1-2017或GD22-2015）； 2、须满足《自治区农业农村厅办公室关于明确海洋小型船舶安全通导装备配备和基站建设项目基站建设内容的通知》的要求； 3、其他现行的强制执行的国家、行业、地方标准。 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  | 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号），《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）。本项目涉及履约验收的相关费用由中标人支付。 |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目的核心产品是：第1项货物“小型渔船B级AIS船载终端”；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| （四）、其他事项 |  |  |  |  |  |
| 现场考察 |  |  | 经采购单位确认，本项目不组织统一的现场考察环节。供应商可根据自身情况决定是否进行现场考察，供应商如需进行现场考察，可提前联系采购单位提供适当协助。 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担，经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担； 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |  |  |
| 现场演示 |  |  | 本项目设置现场演示环节，投标人可根据实际情况决定是否进行现场演示，投标人需自带电脑及其他演示所需设备，招标代理仅提供电源。且演示时间不超过10分钟。不参与现场演示或未在指定时间参与现场演示视为放弃本项目的演示环节，该项评分为零分。演示评分标准详见本招标文件第四章“评标标准”。 演示时间：评标过程中（具体时间由采购代理机构通知） 演示地点：评标室。 演示内容： - 小型渔船B级AIS终端具备北斗、GPS双重定位功能；AIS专网/GSM或CDMA公网通讯功能； - 自主供电连续工作功能、具有WIFI功能； - 船舶会遇声光报警，智能防碰撞报警功能，报警范围可调；SOS一键报警功能； - 平台渔船情况查询、船舶动态报告功能； - 航行数据自动记录功能； - 行驶轨迹自动存储/回放查询功能。 |  |  |

附件：