青龙江水库除险加固工程管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装

招标文件

（招标编号：QXQZC2020G41201）

招   标   人：南宁市青秀区农业农村局

（盖单位公章）

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

（盖单位公章）

二○二○年十二月

目     录

第1章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.总则	15

2.招标文件	18

3.投标文件	19

4. 投标	23

5. 开标	23

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 纪律和监督	26

9. 是否采用电子招标投标	27

10. 需要补充的其他内容	27

第三章  评标办法前附表	37

1. 评标方法	40

2. 评审标准	41

3. 评标程序	41

第四章  合同条款及格式	43

第一节通用合同条款	44

第二节专用合同条款	64

第三节合同附件格式	70

附件一：合同协议书	70

附件二：履约保证金格式	72

第二卷	73

第五章  供货要求	74

一、项目概况及总体要求	76

二、设备需求一览表	79

三、技术性能指标	107

四、检验考核要求	错误！未定义书签。

五、技术服务和质保期服务要求	错误！未定义书签。7

第三卷	108

第六章  投标文件格式	113

一、投标函	98

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	100

二、授权委托书	101

三、联合体协议书	117

四、投标保证金	1038

五、商务和技术偏差表	1045

六、报价表	106

七、承诺书	1175

八、资格审查资料	1186

九、投标设备技术性能指标的详细描述	161

十、技术支持资料	124

十一、技术服务和质保期服务计划	164

十二、原件的复印件或扫描件或电子证照打印件	1276

十三、其他资料	128

- 第1章  招标公告

青龙江水库除险加固工程管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装招标公告

招标编号：QXQZC2020G41201

1.招标条件

本招标项目青龙江水库除险加固工程已由 广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改农经[2020]257号文批复了初步设计， 广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区水利厅文件以桂发改投资[2020]877号文下达了投资计划，项目法人为南宁市青秀区农业农村局，招标人为南宁市青秀区农业农村局，招标代理机构为广西建设工程机电设备招标中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装进行公开招标。

2.1工程概况：青龙江水库枢纽由主坝1座、副坝1座、溢洪道1座、放水设施1座、进库公路及生活管理区组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、人饮供水等综合利用的中型水库。水库总库容2539万m3，兴利库容415万m3，死库容90万m3。水库正常蓄水位82.96m，设计洪水位87.62m（P=1%），校核洪水位89.01m（P=0.1%）。

2.2工程建设地点：南宁市境内。

2.3 招标编号：QXQZC2020G41201

2.4计划交货期限：中控室主体工程完工起30个工作日内完成供货、安装调试并经采购人验收合格。

2.5交货地点：项目所在地，招标人指定地点或位置。

2.6招标范围：青龙江水库除险加固工程管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装主要包括：水情自动测报系统、大坝安全监测系统、金属结构设备及安装工程、管理房中控室装修工程及其附件设备等。

包括（但不限于）上述采购范围内所有设备的系统软件、设计、制造、试验、包装、运输、交货、验收，以及配套提供辅助设备、备品备件和专用工器具，提供技术文件及资料、负责组织设计联络会、工地及工厂技术培训服务，确保设备的质量保证以及合同设备现场安装和试验的监督指导、试运行、验收等方面所提供的技术服务，直到合同设备达到国家标准、行业标准等（最新的有效版本）的规定。

本项目投资约为386.72万元（具体内容详见招标文件）。

3. 投标人资格要求

3.1资质条件：投标人须具有中华人民共和国国内合法的企事业独立法人资格，具有安全监测或水情测报系统实施业务能力，且在人员、设备、资金等方面具备相应的安全监测能力。

3.2业绩要求：无。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。2020年12月10日起至2020年12月31日9时30分止，潜在投标人可以登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy),按网站规定的流程下载招标文件。

图纸、技术资料获取方式：由各投标人登陆南宁市公共资源交易中心网站（网址：https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）下载。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月31日9时30分，地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排），但因疫情期间，本项目的投标文件原则上应通过邮寄快递送达招标代理机构，投标人不参加现场开标活动。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：1、为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府招标工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

（1）接收邮寄快递包裹的时间为工作日8：00～12：00,14:30～17:30。投标文件必须在投标截止时间前邮寄送达，且须交由招标代理机构当面签收。招标代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。招标代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，会按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件的情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件

（2）招标代理机构将在投标截止时间前1小时，统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄外包装上注明项目相关信息：包括但不限于项目名称、招标编号、项目开标日期、授权代表姓名、有效的联系电话和电子邮箱等（表格格式自拟）。如招标代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。

（4）投标文件邮寄地址：南宁市青秀区纬武路165号广西建设工程机电设备招标中心有限公司303室，收件人：宾胜全，联系电话：15678838785

5.3为便于招标代理机构或评标委员会在项目评审期间与投标人取得联系，做好评审过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正，以及投标等工作，投标人务必做到评审当天投标人务必保持电话畅通。如果评审过程中需要与投标人进行投标、要求投标人进行报价以及对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。

5.4如投标人未按上述要求提供联系方式，致使招标代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交报价、澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

5.5投标人不参加现场投标活动。

6. 发布公告的媒介

广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西政府采购网、南宁市公共资源交易中心网上发布

7. 联系方式

招标人：南宁市青秀区农业农村局

地  址：南宁市青秀区仙葫大道东1号

联系人：罗工

电  话：0771-5566083

传  真：0771-5566083

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市青秀区纬武路165号

联 系 人：宾工

联系电话：0771-2808057

传    真：0771-2808057

邮    箱：1363779624@qq.com

交易服务部门：南宁市公共资源交易中心

监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站

监督电话：0771-3121171

招标人或招标代理机构：            （盖单位公章）

法定代表人或其授权的项目负责人：            （签名）

2020年 12 月 10 日

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南宁市青秀区农业农村局 地 址：南宁市青秀区仙葫大道东1号 联系人：罗工 电 话：0771-5566083 传 真：0771-5566083 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 地 址：南宁市青秀区纬武路165号 联系人：宾工 电 话：0771-2808057 传 真：0771-2808057 邮 箱：1363779624@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 青龙江水库除险加固工程管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 青龙江水库除险加固工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央投资、地方配套资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已下达投资计划 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 青龙江水库除险加固工程管理房中控室装修、水情及安全监测设备采购及安装主要包括：水情自动测报系统、大坝安全监测系统、金属结构设备及安装工程、管理房中控室装修工程及其附件设备等。 包括（但不限于）上述采购范围内所有设备的系统软件、设计、制造、试验、包装、运输、交货、验收，以及配套提供辅助设备、备品备件和专用工器具，提供技术文件及资料、负责组织设计联络会、工地及工厂技术培训服务，确保设备的质量保证以及合同设备现场安装和试验的监督指导、试运行、验收等方面所提供的技术服务，直到合同设备达到国家标准、行业标准等（最新的有效版本）的规定。 本项目投资约为386.72万元（具体内容详见招标文件） |
| 1.3.2 | 交货期 | 中控室主体工程完工起30个工作日内完成供货、安装调试并经采购人验收合格。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 项目所在地，招标人指定地点或位置 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求“三、技术性能指标” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件：投标人须具有中华人民共和国国内合法的企事业独立法人资格，具有安全监测或水情测报系统实施业务能力，且在人员、设备、资金等方面具备相应的安全监测能力。 2．财务要求：无 3．业绩要求：无 4.信誉要求： （1）最近三年内不得有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。 （2）在最近三年(开标之日前三年)内不得有下列行为： ①被《信用中国》（http：//www. creditchina, gov.cn）或《信用中国（广西）》（http： //www. gxcredit. gov.cn）列为受惩名单，包括失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信； ②被《全国企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单； ③投标人、法定代表人有犯罪、行贿记录； （3）不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 5.其它要求： (1)具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。 (2) 本次招标不接受联合体投标。 （3）招标人约定：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在发布招标公告的网站上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。 |
| 1.10.1 | 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 投标报价、供货要求、技术性能指标、合同条款、技术服务、质量保证符合招标文件要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 投标产品检验或认证等材料 |
| 1.11.4 | 偏离 | □不允许 ☑允许，投标人应对招标文件条款的异议逐条列出，说明理由，提出偏差。 投标文件有下述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，属于重大偏差，其投标将被拒绝。 (1)投标文件明显不符合规程规范及技术标准要求。 (2)投标文件附有招标人不能接受的条件。 (3)对招标文件招标范围及工作内容有实质性偏离。 (4)对合同中规定的双方权利和义务做出实质性修改。 (5)纠正或保留这种偏离将对投标竞争产生不公平影响。 (6)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2020年12 月21日17：00时前（北京时间） |
|  |  | 形式：以书面形式提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在发布招标公告的网站上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人无需确认，由投标人自行在发布招标公告的网上查阅，投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在发布招标公告的网站上发布修改公告，但不指明修改问题的来源。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人无需确认。投标人自行在发布招标公告的网上查阅，投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | □简易计税法 ☑一般计税法 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：386.72万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价为综合考虑本项目所发生的各项费用，包括成本、利润、税金、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作及技术服务工作以及可能发生的各种费用。 投标人应按照招标文件所明确的服务范围和内容，结合自身实力、市场状况、工期、质量要求及风险等因素。投标人因对履行合同风险和不可抗力等因素估计不足而引起的额外费用，招标人在合同执行过程中不予补偿。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日起 90 天(日历日) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假材料的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近5年 （至投标文件递交截止时间之日止5年内，以验收报告或运行证明材料日期为准）。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近3年（至投标文件递交截止时间之日止3年内）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | □允许 ☑不允许 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份。 投标文件副本份数：4份。 要求提交电子版文件：电子版文件光盘1份，投标文件电子版用PDF格式（与纸质版全部投标文件正本内容一致的签字盖章后的PDF格式电子版）。 其他要求：将电子版光盘密封在一个包封内，标记“电子版”字样，附在投标文件的正本包封内。 “电子版文件”不得以任何方式进行加密（无需密码即可打开查阅） |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）招标项目投标文件 招标编号： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 时间：2020 年12 月31 日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标 地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 5.2（4） | 开标程序 | 投标文件开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：开标前在南宁市公共资源交易场所综合评审专家库随机抽取水利评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 前3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同发布招标公告的媒介 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | □不提交履约担保 ☑提交履约担保 履约担保的形式：履约保证金或履约保函。 本项目的履约担保额为中标合同金额的3%，保证金 应从投标人银行基本账户转出，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ☑否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 类似工程项目的要求 | 近5年 （至投标文件递交截止时间之日止5年内，以验收报告或运行证明材料日期为准） 类似项目指：无 |
| 10.2 | 投标人必须提供的材料 | 法定代表人参加开标会的：法定代表人居民身份证原件及复印件 1 份（加盖单位公章）、投标保函原件（如有）。 授权委托代理人参加开标会的：授权委托代理 人居民身份证原件及复印件 1 份（加盖公章）、授权委托书原件、投标保函原件（如有）。 |
| 10.3 | 中标人的投标文件 | 中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标文件副本 2 份。 |
| 10.4 | 招标文件费用 | 网上免费下载。 |
| 10.5 | 投标人有关犯罪记录信息核实 | 在中标候选人公示期间，招标人根据需要按有关法定程序核实。 |
| 10.6 | 招标文件解释顺序 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投 标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形 成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.7 | 知识产权 | 构成招标文件各个组成部分文件内容，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 招标人需要使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、 “专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程 量清单 ”等章节中出现的措辞 “买 方”和 “卖 方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和 “投标人”进行理解。 |
| 10.9 | 评标资料封存 | 评标委员会完成评标后，招标人应当按照规定封存评标资料。 |
| 10.10 | 招标代理服务费的支付 | 由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清中标服务费：叁万柒仟陆佰玖拾柒元陆角（37697.6元） |
| 10.11 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）行为。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作无效标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消其中标候选人或中标资格，并向相关主管部门反映。 |
| 10.12 | 严禁提供虚假资料 | 如发现有投标单位提供的材料有虚假成分，将取消其投标资格并报行政主管部门予以处罚；即使投标单位中标签定合同后发现此类情况，招标人有权解除合同并视为中标单位违约，追究责任。 |

### 1.总则

#### 1.1招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目的电气一次设备采购进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人 须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2.招标文件

#### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3.投标文件

#### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（2）授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）承诺书；

（8）资格审查资料；

（9）投标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）技术服务和质保期服务计划；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、验收报告或运行证明材料等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

#### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6  履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的3%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7  签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8. 纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

10.1 类似工程项目的要求

10.2 投标人必须提供的材料

10.3 中标人的投标文件

10.4 招标文件费用

10.5 投标人有关犯罪记录信息核实

10.6 招标文件解释顺序

10.7 知识产权

10.8 同义词语

10.9 评标资料封存

10.10招标代理服务费的支付

10.11投标文件的真实性要求

10.12严禁提供虚假资料

#### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

#### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：           ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于     年     月     日    时前递交至_       （详细地址）或传真至       （传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日   时前将原件递交至             （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年    月    日

#### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年    月    日

#### 附件四：中标候选人公示

×××××中标候选人公示（格式）

一、项目名称：

二、项目编号：

三、招标方式：

四、评标日期：     年  月  日

五、公示日期：自     年  月  日起至     年  月  日止

六、评标结果：

第一中标候选人：

投标报价：

交货期：                    ，评标综合得分：

业绩：（投标人业绩和招标设备业绩）

第二中标候选人：

投标报价：

交货期：                    ，评标综合得分：

业绩：（投标人业绩和招标设备业绩）

第三中标候选人：

投标报价：

交货期：                    ，评标综合得分：

业绩：（投标人业绩和招标设备业绩）

七、提出异议的渠道和方式

如对以上三个中标候选人的评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人必须在公示期间以书面形式向招标人提出异议，招标人将在规定的时间内作出答复。对不在规定时间内提出或不符合规定的异议，招标人有权不予受理。

异议受理部门：	联系电话：

八、联系事项：

招标人联系方式：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

招标代理机构联系方式：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

电子邮箱：

监督部门：

监督电话：

招标人或招标代理机构：        （盖单位公章）

法定代表人或其项目负责人：          （签名）

年     月    日

#### 附件五：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：        元。

交货期：          。

请你方在接到本通知书后的        日内到        （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字）

年 	月 	日

#### 附件六：中标结果公示

******中标结果公示

一、项目名称：

二、招标编号：

三、评标日期：    年  月  日

四、公告发布日期：     年  月  日

五、中标结果

中标人名称：

中标价：       元

交货期：         日历天。

六、联系方式

招标人：

地址：

联系人：

电话：

传真：

招标代理机构：

地址：联系人：

电话：

传真：

电子信箱：

监督部门：

监督电话：

招标人或招标代理机构：              （盖单位公章）

法定代表人或其项目负责人：                （签名）

年    月     日

#### 附件七：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	（项目名称）的投标文件，确定	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	 （盖单位公章）

年	月	日

#### 附件八：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于	年	月       日发出的	（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于         年       月      日收到。

特此确认。

招标人：	 （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 | 1.评标委员会不设专业评审小组。 2.评审开标会确定的所有有效文件。 3.形式评审或资格审查或响应性评审后，评标委员会否决不合格投标或者界定为投标无效，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，经评标委员会中不少于三分之二的委员记名表决同意，可以否决所有投标。 |  |  |  |
|  | 评标方法 | 1.初步评审合格的投标文件进入详细评审。 2.详细评审基准价，对进入详细评审的投标人的有效报价，按评分办法前附表2.2.2进行计算。 3.投标人报价得分，按评分办法前附表2.2.3和2.2.4（3）进行计算。 4.详细评审要求 （1）第一步，评审技术部分，由评标委员会各成员在认真评阅所有参加 评审的技术部分后个人独立评分，技术得分为各成员评分的算术平均值。 （2）第二步，评标委员会集体评审商务部分。 （3）第三步，评标委员会集体评审其他因素。 （4）第四步，计算各投标人的综合得分。 |  |  |  |
|  | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人自行确定。 |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责 人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格 式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件的正本、副本及电子版数量 |  |  | 符合第二章投标人须知第3.7.3款规定 |
|  |  | 投标文件的装订 |  |  | 符合第二章投标人须知第3.7.3款规定 |
|  |  | 证件有效期 |  |  | 证件应在有效期内 |
|  |  | 投标总报价 |  |  | 投标总报价不得高于最高投标限价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定， 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和 第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 |  |  | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | 其它 |  |  | （1）投标文件未附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的； （2）投标人在投标过程中提供虚假材料的； （3）未出现招标文件或法律法规规定的其它废标情形。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分 100 分） | 商务部分 A: 5分； 技术部分 B： 55分； 投标报价 C： 40 分； 其他因素D：0分； A+B+C+D=100 |  |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 式中：S——评标基准价； ai——投标人的有效报价（i=1，2，…，n）； n——有效报价的投标人个数。 |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率Pi=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.4（1） | A商务评分标准（5分） | 类似项目业绩（5分） |  | 投标人近5年（至投标文件递交截止时间之日止5年内，以中标通知书或合同日期为准）完成或承接过类似业绩情况进行评分。 每个得2.5分，满分5分。 注：上述业绩“每项”是指“合同项目”，须提供合同关键页（包含但不限于合同首页、合同签字盖章页、合同金额）验收报告或运行证明等相关证明材料，否则不得分，本项最高得5分。 |  |
| 2.2.4（2） | B技术评分标准（55分） | 设备总体设计方案的合理性、安全可靠性、经济性和先进性（4分） |  | 设备总体设计方案的合理性、安全可靠性、经济性和先进性的评价： 评价优良的，得2.6～4分； 评价较好的，得1.6～2.5分； 评价一般的，得0～1.5分。 |  |
|  |  | 投标设备技术性能指标的响应程度（12分） |  | 设备的技术参数和性能指标是否满足本项目要求： 评价优良的，得4.1～6分； 评价较好的，得2.1～4分； 评价一般的，得0～2分。 |  |
|  |  |  |  | 设备技术及制造方案合理、可靠及可行性，的评价： 评价优良的，得4.1～6分； 评价较好的，得2.1～4分； 评价一般的，得0～2分。 |  |
|  |  | 生产组织计划及保障措施（12分） |  | 生产组织计划及保障措施合理、可行性的评价： 评价优良的，得2.1～3分； 评价较好的，得1.1～2分； 评价一般的，得0～1分。 |  |
|  |  | 质量保证措施及安全保证措施（12分） |  | 质量、安全保证措施和产品检验合理、完善的评价 评价优良的，得2.1～3分； 评价较好的，得1.1～2分； 评价一般的，得0～1分。 |  |
|  |  | 售后服务方案（满分15分） |  | 根据各投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于保修期、保修范围、应急维修时间安排、售后服务技术力量、质保期外的维修服务收费标准、其它服务承诺）进行比较： 三档（10.1-15分）：方案完整合理，完全满足且优于招标文件要求； 二档（5.1-10分）：方案完整合理，仅满足招标文件基本要求； 一档（0-5分）：提供对应方案差的。 |  |
| 2.2.4（3） |  | C投标报价评分标准40分） | 投标报价得分＝40－40×n×¦投标报价的偏差率¦ （四舍五入取小数点后两位） 当投标报价＜评标基准价时，n=0.1 当投标报价≥评标基准价时，n=0.5 |  |  |
| 3.2.3 |  | 投标人综合得分计算方法 |  | 投标人综合得分=A+B+C+D |  |

注：评标办法前附表中涉及到的各类证书、证件、审计报告、业绩等证明材料均须清晰完整。如因为投标人原因导致上述材料无法辨认的，评标委员会有权要求投标人当场提供原件核验，若投标人无法按要求提供原件核验的，上述材料不认可。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.  评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1  分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 2.2.4  评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

#### 3.5评标资料的封存

## 评标委员会完成评标后，招标人应当按照规定封存评标资料。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节通用合同条款

## 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 报价表：指卖方投标文件中的报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3  合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4   合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13  工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14  天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款：无。

3.2.2 付款：设备交货合格后支付合同款的65%，安装调试完毕并验收合格后支付合同款的30%，青龙江除险加固工程通过竣工验收后支付合同款的5%

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 4. 监造及交货前检验

#### 4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 5. 包装、标记、运输和交付

#### 5.1包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2  每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3   除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6   如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1   如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2   如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 24个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述24个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3  除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4  在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 8. 质量保证期

8.1   除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 24个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 24 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4  在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后24个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 24个月届满后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后12 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 9. 质保期服务

9.1   卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3   如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

## 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定时间支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3  双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第二节专用合同条款

## 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人

1.1.2.2 买方：                         。

1.1.2.3 卖方：                         。

#### 1.2 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

## 2. 合同范围

主要内容为：     。

包括（但不限于）上述采购范围内所有设备的设计、制造、试验、包装、运输、交货、验收，以及配套提供辅助设备和管道、电缆、备品备件和专用工器具，提供技术文件及资料、负责组织设计联络会、工地及工厂技术培训服务，确保设备的质量保证以及合同设备现场安装和试验的监督指导、试运行、验收等方面所提供的技术服务，直到合同设备达到国家标准、行业标准等（最新的有效版本）的规定。

3. 合同价格与支付

#### 3.2合同价款的支付

- 本项目签订合同后7个工作日内预付合同款的30%，设备交货合格后支付合同款的50%，安装调试完毕并验收合格后支付合同款的20%。

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内。验收款分两种形式：①若卖方质量保证金的担保形式选择质量保证金保函的，卖方参照履约保证金保函的形式向买方提交合同价格3%的质量保证金保函后，买方向卖方支付合同价格的20%；②若卖方质量保证金的担保形式选择质量保证金的，买方向卖方支付合同价格的17%。

3.2.4 结清款

质量保证金的担保有两种形式：①质量保证金保函和②质量保证金，卖方可选择以下  种方式。

①卖方在质量保证期开始前向买方提交金额为合同价格3%的质量保证金保函（质量保证金保函参照履约保证金保函的形式要求）。

质量保证金保函自质量保证期开始之日起生效，在买卖双方签署的质量保证期届满证书签署之日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的质量保证金。

②买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 3%。

## 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1包装

5.1.4水利重大项目涉及松木质包装材料的，执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，并配合林业部门做好检疫工作。

#### 5.3 运输

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5.4.4卖方接到买方的书面交货计划通知后，在90天内完成交付；买方最多有权延后30天收货，但需要提前15天书面通知卖方。

## 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列（2）种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

## 8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为验收之日起 24 个月。

## 10. 履约保证金

履约保证金为合同价款 3%，且自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28 日后失效。

## 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 卖方按时交付合同设备但买方未能按合同约定时间接收设备、未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，约定下列 （2） 种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地的 人民法院提起诉讼。

18.附加条款

18.1专用合同条款中未尽事宜，在签订合同时双方再商定。

### 第三节合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：         	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方：                    	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年    月 	  日参加 	          （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

2.   担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.   在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.   买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

# 第二卷

## 第五章  供货要求

鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

本次招标的具体供货要求以本章技术规范（技术部分）为基础，招标图纸为合同设备供货的主要技术要求。

- 一、工程概况

青龙江水库枢纽由主坝1座、副坝1座、溢洪道1座、放水设施1座、进库公路及生活管理区组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、人饮供水等综合利用的中型水库。水库总库容2539万m3，兴利库容415万m3，死库容90万m3。水库正常蓄水位82.96m，设计洪水位87.62m（P=1%），校核洪水位89.01m（P=0.1%）。

## 二、青龙江水库水情与安全监测设备及系统参数要求

## 1、水情自动测报系统

1.1系统任务

（1）通过遥测站实现水位、雨量信息的自动采集和传输后，通过所建立的传输通信网自动传送至中控室；

（2）通过遥测站至中控室的数据传输通信网，提高水情信息传输的可靠性和时效性；

（3）通过中控室的计算机网络，提高对水情信息的收集和处理能力，满足水情测报和应用服务的要求；

（4）通过水情信息接收处理与服务系统，自动接收遥测水情信息，提供检索、查询、报表生成等信息服务。

1.2系统功能

（1）采集功能：遥测站能及时、准确、自动地釆集系统范围内各水文测站的水雨情信息。

（2）存储功能：遥测站具有存储功能，存储容量至少为2年。

（3）传输功能：能将遥测站釆集到的水情数据正确、快速、安全、及时地传输到中心站，通过计算机网络为系统内水库调度提供实时、准确，可靠的水情信息，并为其它相关部门预留数据接口。

（4）数据接收与处理功能：中控室能自动接收来自不同通信信道传输的遥测站水位、雨量、流量数据，并对遥测站终端具有召测功能。中控室将处理后的数据存入数据库，并能编制水文图表，实现水文数据查询、输出、发布功能。

（5）报警功能：可选用屏幕显示、声、光等方式对水文要素越限、供电不足、设备事故等情形进行报警。

## 2 、安全监测项目

根据青龙江水库的实际情况并按照相关规程规范要求，巡视检查、变形、渗流、环境量等均为必设项目。本次监测改造针对大坝目前存在的问题及拟采取的加固措施进行大坝安全监测设施布置。

（1）、工程安全监测系统

1）巡视检查

巡视检查分为日常巡视检查、年度巡视检查和特别巡视检查。

2）变形监测

在主、副坝顶及坝面布设监测水平位移和垂直位移的综合位移标点监测大坝变形，采用静力水准仪和引张线仪进行自动化观测，并布设工作基点和校核基点，满足变形观测成果校核检验需要。

3）渗流监测

在主、副坝重新布设大坝安全监测设施，并纳入自动化系统。渗流压力监测是在选定的观测断面内钻孔埋设测压管，在测压管内置渗压计；渗流量监测是在堰板前设量水堰计。观测用电缆引入观测站，然后集中引入工程管理用房。

4）环境量监测

为节约投资，上游水位、雨量监测数据从水雨情测报系统中调用。在主坝上游布设水尺监测水库上游水位，在主、副坝坝脚布设地下水位监测孔监测下游地下水位。

（2）、视频监控系统

为了实现对主坝、副坝、溢洪道等关键区域的实时监视，保障工程的安全、辅助运行控制，本项目建设一套视频监视系统。工程管理用房工作人员可以通过视频监视系统实时查看到主坝、副坝、溢洪道等关键区域的运行情况，确保大坝安全。

（3）、大坝安全监测综合评价系统

大坝安全监测系统由应用主系统和信息发布系统组成，大坝管理人员通过应用主系统对大坝安全监测信息进行管理，相关的大坝安全监测信息则通过信息发布系统以Web方式发布。大坝安全监测综合评价系统具体包括安全监测数据库建设、数据采集、整编和分析、信息发布等主要模块。

（4）、大坝巡查巡检系统

大坝巡查巡检系统包括手机端或PC端，大坝管理人员可通过大坝巡查巡检系统定期对大坝及重要断面进行日常巡查、安全隐患排查、重要断面检查等，及时发现隐患问题，还可以通过系统开展拍照上传、巡查轨迹跟踪、问题统计分析等工作。

（5）、大坝综合信息服务系统

综合信息服务系统主要面向大坝管理人员提供数据搜索查询和地理信息导航服务，系统基于一张图，实现水库范围内水雨情信息、视频信息、预警预报等各类信息的查询、展示和统计分析等，为青龙江水库防洪决策提供全方位信息支撑。综合信息服务系统展示的各类信息主要包括基础信息、水雨情信息、气象信息、安全监测信息、巡查巡检信息和安全评价信息等。

- 三、供货需求一览表

| 一、水情自动测报设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 计量单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 水位计 | 2 |  | 个 | 1.分辨力： 1.0cm； 2. 测量方式：非接触式； 3.通讯方式：RS485通讯或模拟量4~20mA； |  |
| 2 | 雨量计 | 1 |  | 个 | 1. 承水口径：Φ200+0.6mm 2. 分辨力：0.1mm； 3. 降雨强度测量范围：0.1～4mm/min； 4.通讯方式：RS485通讯或模拟量4~20mA； |  |
| 3 | 遥测终端设备（RTU） | 2 |  | 台 | 1.基本功能：（1）自动采集雨量、水位、图像、气温等数据的功能（2）具备根据用户设置的相应预警值（时段雨量、水位等）实现本地预警提醒功能；(3)内嵌防雷模块，具备良好的抗雷击功能。 2.主要技术参数： (1) 工作温度：-20℃～+75℃；(2) 工作湿度：≤95%（40℃）； |  |
| 4 | 系统防雷 | 2 |  | 个 | （1）最大持续工作电流：2A； （2）标称放电电流；5KA； （3）最大放电电流：10KA； （4）响应时间：≤1ns； （5）最大操作电压：12V； （6）瞬间最大过电压10KV； |  |
| 5 | 太阳能供电 | 2 |  | 项 | 1、太阳能板 （1）工作温度：-40℃～+90℃； （2）功率：25w （3）最大充电电流：大于1A 2、蓄电池 （1）标称供电电压：12V； （2）容量：100AH； （3）最大通电电流：6A； （4）工作温度：-20℃～+70℃； 3、充电控制器 (1) 最大充电电流：大于3A； (2) 最大负载电流：大于3A； (3)工作环境温度：-40℃～ 75℃； |  |
| 6 | 设备立杆及铺材 | 2 |  | 项 | 1、安装杆为长≥4m厚≥3mm的热镀锌管，安装支架均为金属支架，表面做防锈处理； 2、沙石、砖、水泥、线缆等； 3、安装调试，含相关土建内容。 |  |
| 7 | 测报软件 | 1 |  | 套 | 定制开发，数据接收处理软件，实现对水位、雨量等实时信息的采集和接收。 |  |
| 8 | 系统集成 | 1 |  | 项 | 定制开发 |  |
| 二、监测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变形监测 | 静力水准仪 | 7 | 套 | - 量程：50mm以上； - 分辨率：0.5mm。 |  |
|  |  | 静力水准仪配套通气通液管 | 2 | 项 | 通液管直径≥14mm。 |  |
|  |  | 引张线仪 | 7 | 套 | - 量程：50mm以上； - 分辨率：0.01mm。 |  |
|  |  | 引张线仪配套钢丝及镀锌钢管 | 7 | 套 | 钢丝直径≥1.5mm。 |  |
|  |  | 防护箱 | 14 | 套 | 含防雷器等。 |  |
|  |  | 辅材 | 2 | 项 | 支架、管箍等 |  |
|  |  | 引张线仪基座 | 7 | 项 | 配套施工 |  |
|  |  | 静力水准仪基座 | 7 | 项 | 配套施工 |  |
|  |  | 防雷接地 | 1 | 项 | 配套防雷措施。 |  |
|  |  | 屏蔽电缆 | 700 | m | 四芯双绞屏蔽 |  |
| 2 | 渗流监测 | 渗压计 | 20 | 支 | - 振弦式传感器； - 量程：0.35MPa以上； - 分辨率：0.05%F.S。 |  |
|  |  | 量水堰计 | 2 | 支 | - 量程300mm以上； - 分辨率：±0.1%F.S，线性：＜0.5%F.S， - 温度范围：0℃~50℃。 |  |
|  |  | 量水堰堰板 | 2 | 块 | 不锈钢材质 |  |
|  |  | 屏蔽电缆 | 3000 | m | 四芯双绞屏蔽，铜芯线镀锡，绝缘电阻＞50MΩ |  |
| 3 | 环境量监测 | 水尺（主坝和副坝上游水位） | 1 | 组 | 塘瓷水尺 |  |
| 4 | 数据采集设备 | 自动化数据采集仪 | 2 | 个 | 具备定时自动采集数据的功能 |  |
|  |  | 保护箱 | 2 | 套 | 含防雷器等及附件 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 红外枪型网络摄像机 | 9 | 台 | 1. 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 2. 最小照度0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 3. 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 4. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 5. 支持OSD颜色自选 6. 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米/50米/80米 7. 支持smart IR，防止夜间红外过曝 8. ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 9. 支持日夜两套参数独立配置 10. 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 11. 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 12. 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  |  | 半球型网络摄像机 | 2 | 台 | 1. 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 2. 最小照度0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 3. 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 4. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 5. 支持OSD颜色自选 6. 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米/50米/80米 7. 支持smart IR，防止夜间红外过曝 8. ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 9. 支持日夜两套参数独立配置 10. 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 11. 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 12. 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  |  | 球形网络摄像机 | 5 | 台 | 1. 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 2. 最小照度0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 3. 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 4. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 5. 支持OSD颜色自选 6. 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米/50米/80米 7. 支持smart IR，防止夜间红外过曝 8. ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 9. 支持日夜两套参数独立配置 10. 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 11. 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 12. 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  |  | 立杆及横臂支架 | 9 | 套 | 1.材料：3.0mm镀锌钢管 2.表面处理：静电喷涂，高温烤漆 3.地笼：4*16*500mm 4.避雷针：直径12*500mm |  |
|  |  | 就近取电 | 1 | 项 | 由中标单位自行解决 |  |
|  |  | 敷设光纤 | 1 | 项 | 由中标单位自行解决 |  |
|  |  | 监控设备箱 | 9 | 个 | 箱体材质：国标优质冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷涂，抗划伤，. 颜色：乳白色、灰色可选。 壳体防护等级：IP45（GB1498-79低压电器外壳防护等级） |  |
|  |  | 电源防雷器 | 14 | 个 | 标称流量：5KVA 最大通流量：10KA |  |
|  |  | 浪涌保护器 | 14 | 个 | 通流耐受能力：3KA 传输速率：10M |  |
|  |  | 存储磁盘阵列 | 1 | 台 | 1. 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 2. 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 3. 内置4个IPC直连POE网口； 4. 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入； 5. 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 6. 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 7. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 8. 支持最大4路同步回放和多路同步倒放； 9. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； 10. 支持GB28181、Ehome协议接入平台； |  |
|  |  | 监控硬盘(4T) | 4 | 块 | 4000G；7200RPM；128M；SAS |  |
|  |  | 视频管理软件 | 1 | 台 | 视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，提供视频监控、录像回放、解码上墙、图片查询等应用。 |  |
|  |  | 监控键盘 | 1 | 台 | 1. 采用7英寸800*480的触摸式液晶屏 2. 支持控制视频综合平台和***器输出上墙 3. 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用 4. 支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频 5. 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙 6. 支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作 7. 支持飞梭控制录像回放 8. 支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器 9. 支持U盘录像文件回放 10. 3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备 11. 支持IE方式配置键盘 12. 支持对已添加设备进行远程配置和维护 13. 支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、***器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件 14. 支持通过域名添加网络设备 15. 支持通过RS232控制模拟矩阵 16. 支持通过RS485控制模拟球 |  |
| 6 | 监控中心 | 工作站主机 | 3 | 台 | 1、CPU：酷睿I7-9700K（8核8线程3.6Ghz）；或以上配置 2、内存：DDR4 2666Mhz 8G（4插槽，可扩展128GB） 3、128GB固态硬盘（或以上）、1TB 128MB 7200RPM机械硬盘（或以上） 4、集成显卡、集成网卡10/100/100以太网卡类型 |  |
|  |  | 服务器 | 3 | 台 | 1、机架式服务器主机 2、CPU：2*E5-2603v4 12核12线程或以上 3、内存：DDR4 2400Mhz 16GB内存或以上 4、2*2T企业级硬盘或以上；最大支持16块2.5英寸硬盘-使用1.2TB热插拔SAS硬盘最高可配19.2TB 5、支持硬件阵列卡 6、支持7个PCle扩展槽 7、网络控制器：四端口千兆网卡 |  |
|  |  | LCD拼接屏 | 9 | 块 | 1、LCD单元采用原装进口超窄边液晶面板，LED光源。 2、显示单元尺寸：≥55英寸； 3、拼接边缝≤3.5mm； 4、物理分辨率为≥1920×1080； 5、亮度≥500 cd/㎡ ； 6、亮度等级达到11级。 7、对比度≥4000:1 8、水平和垂直无灰阶反转可视角度均≥178° 9、显示单元带宽≥120MHz 10、使用寿命＞60000小时； 11、响应速度＜8ms，漏光度≤0.02cd/㎡； 12、显示单元内置多种GAMMA曲线智能调节技术，可以适时调整液晶屏体色温曲线，解决不同屏幕亮度不均匀带来的白平衡一致性不良问题，满足不同现实场景亮度、色彩一致性要求; 13、内置控制单元接口支持：1路HDMI，1路DVI，1路VGA， 2路VIDEO（环入环出）， 1路DEBUG ISP ，1路RS232（RJ45）控制输入，2路RS232(RJ45) 控制输出； 14、显示单元必须具备良好的防尘结构设计，达到IP5X等级； 15、显示单元的MTBF平均无故障时间大于120000小时。 |  |
|  |  | 视频控制器 | 1 | 台 | 1、板卡式热插拔结构，外置多屏拼接处理系统,输入：10路HDMI ,输出：10路DVI 2、硬件结构，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象。 3、支持与智能终端(windows/IOS/androi的手机或平板）的互联互通，可将终端内容无线同步到拼接屏显示，能对显示窗口任意缩放、漫游显示。显示内容包括高清视频、办公文档、图片等，并可对终端终端内容进行放大缩小、冻结标注。 4、可对信号输入卡进行详细设置，包含信号源输入属性、4K分辨率转换、信号源输入模式转换、更改信号源名称、切割图像大小设置等； 5、多屏处理器的MTBF平均无故障时间大于120000小时； |  |
|  |  | 解码板卡 | 1 | 块 | 1、与大屏拼接处理器配套使用，支持热插拔 2、支持IP解码输入，≥2*RJ45网络接口 3、每个RJ45网络接口支持2路1080P信号，一张板卡最大支持4路1080P信号 |  |
|  |  | 拼接屏底座 | 3 | 列 | 简易落地式支架，满足（3）行（3）列的安装要求。 |  |
|  |  | 拼接屏线缆 | 9 | 套 | 屏体环节信号及数据线缆 |  |
|  |  | 移动终端 | 1 | 套 | 1、平板电脑10英寸PixelSense触控显示屏或以上； 2、8G内存128G储存或以上； 3、CPU：第七代intel奔腾处理器4415Y或以上 4、支持win10操作系统 5、支持WIFI无线网络 |  |
|  |  | 服务器端操作系统 | 3 | 套 | server 2016 标准版5用户 |  |
|  |  | 服务器机柜 | 1 | 套 | 1、42U容量 2、尺寸：600*900*2000mm |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps 2、端口参数： 24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP |  |
|  |  | 黑白打印机 | 1 | 套 | 黑白激光打印复印扫描一体机数码复合机（打印复印扫描+有线网络） |  |
|  |  | 彩色打印机 | 1 | 套 | 彩色墨水打印复印扫描一体机数码复合机（打印复印扫描+有线网络） |  |
|  |  | 放水塔工作闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 | 含开度仪、限位器、PLC、控制程序、连接线路等，与启闭机全套设备购置 |  |
|  |  | 放水塔检修闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 | 含开度仪、限位器、PLC、控制程序、连接线路等，与启闭机全套设备购置 |  |
|  |  | 泄水闸闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 | 含开度仪、限位器、PLC、控制程序、连接线路等，与启闭机整套设备购置 |  |
|  |  | 分水闸闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 | 含开度仪、限位器、PLC、控制程序、连接线路等，与启闭机整套设备购置 |  |
|  |  | 互联网专线租用 | 1 | 项 | 安装调试完毕并验收合格至青龙江除险加固工程通过竣工验收 |  |
| 7 | 安全监测综合评价系统 | 数据采集 | 1 | 项 | 实现对位移监测信息、浸润线监测信息、降雨量监测信息、水位监测信息等数据的接收、转换及入库，支撑系统对以上实时信息的采集。 |  |
|  |  | 资料整编 | 1 | 项 | 包括数据维护、报表打印、图形绘制等主要功能模块。 |  |
|  |  | 资料分析 | 1 | 项 | 用于对实际测得的监测数据作进一步的处理，利用实测的位移监测信息、浸润线信息、降雨量信息、水位信息，监测堤防的安全状况，主要包括堤防变形、内观数据和渗流压力等。 |  |
|  |  | 综合评价 | 1 | 项 | 综合评价系统主要利用监测数据通过建立预警条件、指标体系建立综合评价体系开展对堤防安全状况评价，综合评价体系主要包括综合评价指标的设置、评价指标的度量方法和综合评价途径三部分内容。 |  |
|  |  | 信息发布 | 1 | 项 | 信息发布子系统是通过门户向各类用户发布大坝安全相关信息，包括基础资料信息、当前监测信息以及一般监测信息查询等。 |  |
| 8 | 大坝巡查巡检系统 | 工作台（PC端） | 1 | 项 | 让用户了解当前任务信息，引导用户开展当前任务检查，同时，可了解用户当前所属小组情况，便于小组各用户之间的沟通 |  |
|  |  | 信息展示（PC端） | 1 | 项 | 主要包括实时巡查监控、基础信息服务和专题信息服务，实时巡查监控可查询实时监控各巡查队伍、巡查人员的巡查轨迹，并实时接收巡查人员上报的问题；基础信息服务主要提供巡查相关的工程信息、人员队伍信息等；专题信息服务主要利用一张图展示巡查轨迹、巡查问题、巡查问题整改情况等。 |  |
|  |  | 上报信息接收（PC端） | 1 | 项 | 通过4G无线网络等可实时接收到外业终端设备、终端程序上报的事件信息，包括图片、视频及相关文本信息。并基于一张图对上报问题显示，同时，管理人员可根据上报的具体填报信息、图片信息、视频信息以及其他相关信息进行合理处置。 |  |
|  |  | 巡查管理（PC端） | 1 | 项 | 对现场检查原始记录的管理，包括提交问题、处理意见以及整改措施，生成问题记录表等功能。问题记录里包含问题发现点的坐标信息，准确记录堤防巡查人员在巡检中问题发现点的位置，做到巡查问题可记录、可追溯、可跟踪。系统还提供统计功能，根据用户需要进行多维度统计，统计某个范围内安全隐患发生情况。 |  |
|  |  | 系统管理（PC端） | 1 | 项 | 主要拟包括菜单管理、登录管理、用户管理、权限管理和日志管理等。 |  |
|  |  | 终端程序（手机端） | 1 | 项 | 主要供堤防管理人员用于堤防巡查使用终端程序的主要功能拟包括工作台、信息展示、堤防巡查、视频监控、巡查统计等五大子功能。 |  |
| 9 | 综合信息服务系统 | 预警监视（PC端） | 1 | 项 | 主要包括实时信息叠加、基于地图告警监视、基于表格告警监视、视频信息接入、提示性信息接入、信息告警等功能 |  |
|  |  | 查询展示（PC端） | 1 | 项 | 主要包括综合展示、雨情信息、安全监测信息、水情信息、工情信息、气象信息等。 |  |
|  |  | 终端程序（手机端） | 1 | 项 | 主要包括汛情信息、实时水情、实时雨情、安全监测信息等，以及统计查询信息。 |  |
| 10 | 电缆沟（槽） | 1000 |  | m | 含光纤铺设沟槽 |  |
| 三、中控室装修（现场管理机房装修、中控吊顶、办公桌、椅等配套设施） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天花吊顶工程 | 天花及梁面层防尘处理 | 35 | m² | 防尘漆,按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 微孔吸音铝合金天花 | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 天花专用龙骨及配件 | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 天花安装工程（含辅件） | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
| 12 | 抗静电活动地板工程 | 机房入口踏步台阶及收边处理 | 1 | 个 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 抗静电地板主材 | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 抗静电地板配件 | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 抗静电地板安装 | 35 | m² | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 墙面铝合金地脚线 | 6 | 米 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 抗静电地板开出线孔 | 5 | 个 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
| 13 | 主机设备电源布设工程 | 插座电源线 | 2 | 卷 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 松本电源插座 墙面检修 | 8 | 个 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 开放式钢丝网桥架（强电） | 10 | 米 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 室内接地网（3X30紫铜带）及安装 | 25 | 米 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | C级电源防雷器 | 1 | 套 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
| 14 | 网络布线 | 六类双绞线 | 1 | 箱 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 24口六类配线架 | 1 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 六类模块 | 12 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 双口面板 | 6 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 开放式钢丝网桥架 | 25 | 米 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 六类水晶头 | 1 | 盒 | 质量要求合格。 |  |
| 15 | 气体消防 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 七氟丙烷灭火药剂 | 42 | ㎏ | 质量要求合格 |  |
|  |  | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 | 1 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 声光报警器 | 2 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 放气指示灯 | 1 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 感烟探测器 | 1 | 只 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 感温探测器 | 2 | 只 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 应急灯 | 2 | 盏 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 安全出口指示灯 | 1 | 盏 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 泄压口 | 1 | 台 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 呼吸器 | 2 | 个 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 辅助材料 | 1 | 项 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
| 16 | 设备 | 监控台 | 1 | 套 | 三位定制，按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 监控椅 | 3 | 张 | 质量要求合格。 |  |
|  |  | 6K机架式UPS（标机，含电池包） | 1 | 台 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 机柜配电插框 | 1 | 套 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | F7指纹门禁系统 | 1 | 套 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 服务器机柜 | 2 | 台 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
|  |  | 机柜PDU | 4 | 条 | 按业主现场和施工图施工，质量要求合格。 |  |
| 17 | 巡视检查 | 数码照相机 | 1 | 台 | 总像数：1800万以上，有效像数：1600万以上、支持传感器类型：CMOS、传感器尺寸：22.5×15.0mm |  |
|  |  | 摄像机 | 1 | 台 | 传感器像数：300万以上、静态有效像数：300万、动态有效像数：200~290万、光学变焦倍数：30倍。 |  |
|  |  | 放大镜 | 2 | 台 | 放大倍数16倍 |  |
|  |  | 望远镜 | 1 | 架 | 类别：双筒望远镜、功能：户外观景望远镜、倍数:10倍及以上 |  |
|  |  | 对讲机 | 5 | 只 | 功率：5W、距离：1-15km、频道数量：16个 |  |

- 四、商务要求

- 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 30日内；

- ★2、质保期：青龙江除险加固工程通过竣工验收后1年；

- ★3、交货时间：中控室主体工程完工签订合同之日起30个工作日内完成供货、安装调试并经采购人验收合格；

- 交货地点：采购人指定地点。

- ★4、付款条件：设备交货合格后支付合同款的65%，安装调试完毕并验收合格后支付合同款的30%，青龙江除险加固工程通过竣工验收后支付合同款的5%

- ★5、投标报价：

- 本项目采取总价包干方式；

- 1)报价应包含货物及安装、货物所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、设备验收费、各种税费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用；6、售后服务：

- ①质保期1年，质保期内整体项目要求投标人提供免费保修服务。

- ②质保期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费。

- ③设备故障保修响应时间：周一至周五8：30~18：00期间为1小时，若电话中无法解决，2小时内到达现场。其余期间为12小时。

- ④设备使用期投标人提供专业技术支持服务，团队支持服务，为采购人在日常使用中出现任何设备性问题进行及时排查和处理。

- ⑤突发故障性问题解决——30分钟内到场排查并根据实际情况最迟一天内给予采购人回复，最迟2日内给予问题处理。

- 2）培训服务：

- ①投标人应提供系统的免费培训服务，直到培训工作人员熟练操作为止。

- ②培训所用到的资料全部由中标人提供，培训场地和受培训人员由采购人安排

- 五、技术性能指标

- 详见另册“技术部分及图纸”，投标人可以登陆南宁市公共资源交易中心网站（网址：https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/default.aspx）免费下载，操作流程与下载招标文件相同。

# 第三卷

## 第六章  投标文件格式

（封面格式）

正本（副本）

采购

投 标 文 件

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：           （签名）

地    址：

日    期：             年         月            日

#### 评审因素索引表

| 序号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ｐ ～Ｐ |
|  |  | Ｐ ～Ｐ |
|  |  | Ｐ ～Ｐ |
|  |  | Ｐ ～Ｐ |
|  |  | …… |

#### 目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、报价表

七、承诺书

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、原件的复印件

十三、其他资料

#### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥      ）的投标总报价（其中，增值税税率为   ）提供                  （填写“投标人须知前附表”1.3.1款相应内容）的全部内容，交货期为       （填写“投标人须知前附表”1.3.2款相应内容），技术和质保期服务承诺         ，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．           （其他补充说明）。

投 标 人：         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

#### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

#### 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：                                           （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                                   （签字）

身份证号码：

年   月     日

#### 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

联合体成员名称：                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

联合体成员名称：                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

……

年 	月 	日

#### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于      （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年    月     日参_       加（项目名称）设备采购招标的投标，         （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）        。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年   月	  日

#### 五、商务和技术偏差表

1.商务偏差表

投标人可以不提交对本招标文件商务文件逐条注释意见，但应根据下表的格式列出对上述条款的偏差（如果有），若投标人未提出偏差，则视为默认商务文件全部内容。

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：                   (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：                 (签名)

年	月	日

2、技术偏差表

投标人应将投标文件与招标文件《第五章供货要求》的技术偏差按下表格式依次填报，未在本表中说明的均视为完全接受招标文件《第五章供货要求》的规定。

投标人应注意：

（1）投标人在技术偏差表中不得提出与招标文件有重大偏差的条款，否则发包人将视为未实质性响应招标文件而拒绝其投标文件。

（2）对于本招标文件《第五章供货要求》中提出的工艺、材料和标准以及参照的牌号或分类号均是投标人应满足的最基本技术条件，投标人在投标文件中可以选用更具权威性的替代工艺、材料、标准、牌号或分类号，但这些替代必须在实质上相当于或优于本招标文件《第五章供货要求》的要求，并且使招标人满意，否则招标人将视为实质性不响应招标文件而拒绝其投标文件。

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款编号 | 主要内容 | 序号 | 条款编号 | 主要内容 |  |

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：        （签字）

年     月        日

#### 六、报价表

1.报价表说明

2.项目总价表

项目总价表

|  |  | 单位：人民币元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 金额(元) |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| 三 |  |  |
| 四 |  |  |
| 五 |  |  |
| 六 |  |  |
| 七 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：任何报价表中没有细列，而在招标文件中提及的供货、备品备件、专用工器具、技术文件、技术服务以及运费税费等费用均包含在投标总价中。

投标总报价（大写）：

（填入投标函和投标函附录）

投标人：	(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：		(签名)

年	月	日

2.1投标报价表

| 一、水情自动测报设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 计量单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 水位计 | 2 |  | 个 |  |  |
| 2 | 雨量计 | 1 |  | 个 |  |  |
| 3 | 遥测终端设备（RTU） | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 | 系统防雷 | 2 |  | 个 |  |  |
| 5 | 太阳能供电 | 2 |  | 项 |  |  |
| 6 | 设备立杆及铺材 | 2 |  | 项 |  |  |
| 7 | 测报软件 | 1 |  | 套 |  |  |
| 8 | 系统集成 | 1 |  | 项 |  |  |
| 二、监测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变形监测 | 静力水准仪 | 7 | 套 |  |  |
|  |  | 静力水准仪配套通气通液管 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 引张线仪 | 7 | 套 |  |  |
|  |  | 引张线仪配套钢丝及镀锌钢管 | 7 | 套 |  |  |
|  |  | 防护箱 | 14 | 套 |  |  |
|  |  | 辅材 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 引张线仪基座 | 7 | 项 |  |  |
|  |  | 静力水准仪基座 | 7 | 项 |  |  |
|  |  | 防雷接地 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆 | 700 | m |  |  |
| 2 | 渗流监测 | 渗压计 | 20 | 支 |  |  |
|  |  | 量水堰计 | 2 | 支 |  |  |
|  |  | 量水堰堰板 | 2 | 块 |  |  |
|  |  | 屏蔽电缆 | 3000 | m |  |  |
| 3 | 环境量监测 | 水尺（主坝和副坝上游水位） | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 数据采集设备 | 自动化数据采集仪 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 保护箱 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 视频监控系统 | 红外枪型网络摄像机 | 9 | 台 |  |  |
|  |  | 半球型网络摄像机 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 球形网络摄像机 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 立杆及横臂支架 | 9 | 套 |  |  |
|  |  | 就近取电 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 敷设光纤 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 监控设备箱 | 9 | 个 |  |  |
|  |  | 电源防雷器 | 14 | 个 |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 | 14 | 个 |  |  |
|  |  | 存储磁盘阵列 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 监控硬盘(4T) | 4 | 块 |  |  |
|  |  | 视频管理软件 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 监控键盘 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 监控中心 | 工作站主机 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 服务器 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | LCD拼接屏 | 9 | 块 |  |  |
|  |  | 视频控制器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 解码板卡 | 1 | 块 |  |  |
|  |  | 拼接屏底座 | 3 | 列 |  |  |
|  |  | 拼接屏线缆 | 9 | 套 |  |  |
|  |  | 移动终端 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 服务器端操作系统 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 服务器机柜 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 黑白打印机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 放水塔工作闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 放水塔检修闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 泄水闸闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 分水闸闸门启闭机远程控制系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 互联网专线租用 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 系统集成 | 数据采集 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 资料整编 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 资料分析 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 综合评价 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 信息发布 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 大坝巡查巡检系统 | 工作台（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 信息展示（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 上报信息接收（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 巡查管理（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 系统管理（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 终端程序（手机端） | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 综合信息服务系统 | 预警监视（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 查询展示（PC端） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 终端程序（手机端） | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 电缆沟（槽） | 1000 |  | m |  |  |
| 三、中控室装修（现场管理机房装修、中控吊顶、办公桌、椅等配套设施） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天花吊顶工程 | 天花及梁面层防尘处理 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 微孔吸音铝合金天花 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 天花专用龙骨及配件 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 天花安装工程（含辅件） | 35 | m² |  |  |
| 12 | 抗静电活动地板工程 | 机房入口踏步台阶及收边处理 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 抗静电地板主材 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 抗静电地板配件 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 抗静电地板安装 | 35 | m² |  |  |
|  |  | 墙面铝合金地脚线 | 6 | 米 |  |  |
|  |  | 抗静电地板开出线孔 | 5 | 个 |  |  |
| 13 | 主机设备电源布设工程 | 插座电源线 | 2 | 卷 |  |  |
|  |  | 松本电源插座 墙面检修 | 8 | 个 |  |  |
|  |  | 开放式钢丝网桥架（强电） | 10 | 米 |  |  |
|  |  | 室内接地网（3X30紫铜带）及安装 | 25 | 米 |  |  |
|  |  | C级电源防雷器 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 网络布线 | 六类双绞线 | 1 | 箱 |  |  |
|  |  | 24口六类配线架 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 六类模块 | 12 | 个 |  |  |
|  |  | 双口面板 | 6 | 个 |  |  |
|  |  | 开放式钢丝网桥架 | 25 | 米 |  |  |
|  |  | 六类水晶头 | 1 | 盒 |  |  |
| 15 | 气体消防 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 七氟丙烷灭火药剂 | 42 | ㎏ |  |  |
|  |  | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 放气指示灯 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 感烟探测器 | 1 | 只 |  |  |
|  |  | 感温探测器 | 2 | 只 |  |  |
|  |  | 应急灯 | 2 | 盏 |  |  |
|  |  | 安全出口指示灯 | 1 | 盏 |  |  |
|  |  | 泄压口 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 呼吸器 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 辅助材料 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 设备 | 监控台 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 监控椅 | 3 | 张 |  |  |
|  |  | 6K机架式UPS（标机，含电池包） | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 机柜配电插框 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | F7指纹门禁系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 服务器机柜 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 机柜PDU | 4 | 条 |  |  |
| 17 | 巡视检查 | 数码照相机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 摄像机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 放大镜 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 望远镜 | 1 | 架 |  |  |
|  |  | 对讲机 | 5 | 只 |  |  |
| 合计 ：大写 小写（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、任何报价表中没有细列，而在招标文件中提及的供货、备品备件、专用工器具、技术文件、技术服务以及运费税费等费用均包含在投标单价中。

- 本表汇入项目总价表，并与相应项目一致。

投标人：	(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：		(签名)

年	月	日

#### 七、承诺书

承诺书

现承诺我单位在本项目投标文件使用的证件、证书、业绩、公章、印章、签字、复印件及有关答疑等材料均为真实、有效。如我单位提供上述的材料有变造、伪造等造假行为，招标人和有关行政监督部门可以取消我单位投标资格或中标资格。给招标人造成损失的, 依法承担赔偿责任；情节严重的，接受依法取消一年至三年内参加依法必须进行招标的水利工程项目的投标资格的处罚；构成犯罪的，接受依法追究刑事责任。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：        （签字）

年    月    日

#### 八、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求附相关证明材料。

2.所有复印件统一附在“十二、原件的复印件”中。

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：        (签名)

年    月    日

#### （二）近年财务状况表

无

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求附相关证明材料。

2.  复印件统一附在“十二、原件的复印件”中。

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：        (签名)

年     月     日

#### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求附相关证明材料。复印件统一附在“十二、原件的复印件”中。

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：        (签名)

年    月    日

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（近年指    年至    年）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。复印件统一附在“十二、原件的复印件”中。

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：            (签名)

年    月   日

#### 九、投标设备技术性能指标的详细描述

投标人应根据招标文件第五章供货要求的内容，在投标书中提交设备的详细技术性能，并保证所提供的设备特征和性能值等于或优于招标文件第五章“供货要求”所要求的指标，确保设备能安全、可靠、稳定运行。下面写的性能值，经买方认可后，将作为设备特性和性能保证条款。填写必须清晰和准确。

#### 十、技术支持资料

（由投标人根据招标文件技术要求自行编写。）

#### 十一、技术服务和质保期服务计划

1.技术服务计划

投标人应按招标文件规定的技术服务要求提供一份技术服务计划，这份计划至少包括下列内容：

(1)技术服务组织安排：

(2)技术服务人员计划。投标人应提交将要派到工地提供合同设备的现场安装、试验和试运行的指导、监督服务的专业技术人员计划。

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证 | 专业工作年限 | 预计现场停留时间（天） | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3)技术服务工作计划、安排和保证措施：

(4)技术培训计划：

2.质保期服务计划

（投标人自行编写。）

投标人：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：            (签名)

年    月    日

## 十二、原件的复印件或扫描件或电子证照打印件

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 营业执照 |  |
|  | 安全生产许可证（如有） |  |
|  | 资质证书（如有） |  |
|  | 近３年经审计的财务会计报表（如有） |  |
|  | 近年已完成的类似项目业绩（如有） |  |
|  | 正在供货和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）（如有）。 |  |
|  | 联合体的有关证明材料（如有） |  |
|  | 委托代理人授权委托书、身份证 |  |
|  | 投标人在信用中国、信用广西、中国裁判文书网查询结果的截图 |  |
|  | 拟投入人员的身份证、职称证、资格证等（如有） |  |
|  | 获奖证书和获奖文件（如有） |  |
|  | 企业信用等级证书（如有） |  |
|  | 法律文书（如有） |  |
|  | …… |  |

说明：（1）原件的复印件包括但不限于表中所列内容；（2）名称的顺序不变但可依据投标需要增减；（3）因未附全相应证件、证书而被否决投标的责任由投标人负责。

#### 十三、其他资料

投标人认为需提交的其他资料（或有助于评标委员会评标的资料）。