目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	70

第四章  评标方法及评分标准	86

第五章  政府采购合同主要条款	96

第六章　投标文件格式	104

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

广西国力招标有限公司受南宁市良庆区教育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，按政府采购监督管理部门的政府采购计划（编号：LQCG2020-1-5），现对2020年“为民办实事项目”校园安全设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：2020年“为民办实事项目”校园安全设备采购项目

二、采购项目编号：NNZC2020-G1-000031-GXGL

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：A分标：定焦红外一体机90台、星光警戒高速球2台、球机支架2个、监控电源90个、监控支架90个、摄像机防水箱92个、液晶监视器2台、高清传输线2根、壁挂机柜6个、点位扩容授权密钥200点、网络硬盘录像机2台、监控硬盘16块、24口千兆交换机7台、核心交换机1台、光纤收发器6个、超五类4对数字通信电缆8000米、电源线8000米、PVC线管3880米、辅助材料1项、施工安装1项等；B分标：星光级筒型网络摄像机140台、智能高速黑光球机2台、球机支架2个、支架140个、摄像机电源140台、智能警戒网络摄像机20台、支架20个、摄像机电源20台、楼道防拥挤智能网络摄像机24台、单机芯左边道2台、双机芯中间道2台、单机芯右边道2台、教育综合安防管理平台 (DS)2套、基础服务器2台、网络监控键盘2台、解码器2台、硬盘录像机2台、监控级级硬盘32块、液晶显示器2块、核心交换机2台等； C分标：人面核验终端(人面识别高危预警)3台、校门人面识别高危预警系统3套、400W人脸抓拍摄像机3台、球型摄像机7台、球机支架7个、室外高清低照度网络枪型摄像机30台、枪型网络摄像机(室内）167台、防油污枪型网络摄像机(室内）4台、周界摄像机39台、枪机支架259个、枪机电源259个、128路NVR4台、智能NVR3台、监控专用硬盘66块、高清解码器3台、超窄边液晶拼接屏14台、交互智能平板1套、管理平台软件1套、视频监控管理软件（小平台）2套等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：120万元（最高限价金额：120万元）；B分标：100万元（最高限价金额：100万元）：C分标：160万元（最高限价金额：160万元）。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目各分标不接受联合体投标；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

七、招标文件的获取：本项目不发放纸质文件，招标文件以附件形式附于本项目招标公告下，请投标人自行下载。

八、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年4月28日9时30分止，将投标文件密封提交到南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年4月28日9时30分，在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会。

十一、联系事项：

1. 采购代理机构名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目咨询联系人：覃荟茯          联系电话：0771-4915558

邮编：530000

2. 采购人名称：南宁市良庆区教育局

联系人及电话：李铭0771-4951143

地址：南宁市良庆区歌海路9号

3.监督部门：南宁市良庆区财政局

电话：0771-4950646。

十二、网上公告媒体查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）。

十三、公告期限：

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

广西国力招标有限公司

2020年4月7日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

二、招标文件中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按 “投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、标注“▲”号的参数为重要技术指标、功能项，将作为评分依据。

A 分标采购预算：120.00万元

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、玉洞小学 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 定焦红外一体机 | 90 | 台 | 133200.00 | 1、图像分辨率≥1920×1080 2、可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 3、最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 4、支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 5、具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 6、分辨力不低于1000TVL 7、亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 8、支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 ▲9、支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 ▲10、具有五码流功能 ▲11、同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 ▲12、在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 13、可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 14、用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 15、当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 16、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 17、用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 ▲18、支持30路视频同时进行浏览 19、在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 20、温度范围支持-45℃~70℃ 21、外壳防护等级支持IP67 |
| 2 | 星光警戒高速球 | 2 | 台 | 42000.00 | 1、图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 2、光学变倍不低于30倍 3、最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 4、信噪比≥60dB ★5、支持不少于8路报警输入和2路报警输出（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 6、水平手控最大速度≥500°/s 7、水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-30°～90° 8、支持不少于500个预置位 9、支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸 10、可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置 11、具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能 12、具有强光抑制、数字降噪、透雾功能 13、具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域 14、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 15、可将视频图像存储至Micro SD卡，最大支持不低于128G Micro SD卡 16、视频压缩标准支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG 17、可通过手动或自动的方式开启雨刷 18、具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪 ★19、内置激光器（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 20、内置扬声器，支持远程喊话功能 ★21、支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换，通过红外灯照射可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨不低于50米处所摄目标的颜色和轮廓（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★22、具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 23、外壳防护等级不低于IP67 |
| 3 | 球机支架 | 2 | 个 | 320.00 | 1、材料：铝合金，表面做喷塑处理； 2、最大承受重量：10KG； 3、安装方式：壁挂安装 |
| 4 | 监控电源 | 90 | 个 | 4950.00 | DC/12V/2000mA 24W |
| 5 | 监控支架 | 90 | 个 | 3600.00 | 1、尺寸：340*196*110（mm） 2、材料：PC高分子工程塑料 3、其它：带收纳盒，带水平仪 |
| 6 | 摄像机防水箱 | 92 | 个 | 4600.00 | - 尺寸：185*130*66（mm） - 安装方式：壁装 - 材料：冷轧钢板 |
| 7 | 液晶监视器 | 2 | 台 | 19600.00 | 面板尺寸：31.5〞；显示面积：698.40mm(H)×392.85mm(V)；显示模式：16:9；最大分辨率：1920*1080；显示色彩：16.7M；点距(mm)：0.36(H)×0.36(V)；亮度(nits)：300cd/㎡；对比度：3000:1；视角：178°/178° |
| 8 | 高清传输线 | 2 | 根 | 900.00 | 监控专用上屏高清线 |
| 9 | 壁挂机柜 | 6 | 个 | 2520.00 | 1、尺寸：450*550*400（mm） 2、安装方式：壁装 3、材料：冷轧钢板 |
| 10 | 点位扩容授权密钥 | 200 | 点 | 44000.00 | - 服务器点位扩容点 - 对采购方现有设备增加扩容 |
| 11 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 | 19000.00 | 1、具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号。 2、支持不少于80路分辨率为1920×1080的视频信号输入。 3、具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。 4、具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s。 5、设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min。 ▲6、设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式。 7、具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T。 8、能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 9、存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒。 ▲10、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID。 11、具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态。 12、支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式。 13、支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放。 ▲14、单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能。 15、支持预览界面即时回放功能。 16、支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 17、支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放。 18、可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP。 19、具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像。 20、支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看≥25 路通道的画面。 21、支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放。22、支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 23、设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议。 24、支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式。 25、支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像。 26、可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC。 27、设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 28、具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 29、支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等。 30、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 31、支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR。 32、支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等。 33、支持AEC回声抵消设置功能。 34、支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像。 35、支持抽帧存储功能。 36、支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警。 37、支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片。 38、支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板。 39、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作。 |
| 12 | 监控硬盘 | 16 | 块 | 17600.00 | 4T监控级 SV7系列/7200转/128M缓存/6Gbps SATA/支持RV传感器 |
| 13 | 24口千兆交换机 | 7 | 台 | 7854.00 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个 2、所投产品采用静音无风扇节能设计 3、MAC地址表≥8K 4、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 5、工作温度范围≥50°C |
| 14 | 核心交换机 | 1 | 台 | 38600.00 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要1个电源模块，增强型三层交换机，支持SDN特性，支持openflow 1.3、支持Netconf，支持MPLS，支持4096个VLAN，支持QinQ,支持链路聚合，支持端口镜像、生成树，支持DHCP Snooping，DHCP Server、支持VSU虚拟化，支持IPV4/IPV6双栈、IPV4/IPV6静态、动态路由，支持IPV6隧道，支持ACL、QOS，支持高可靠性，支持DAI，支持802.1X，支持DoS保护，支持ARP报文限速，支持广播风暴抑制，多播风暴抑制，支持BPDU Guard，支持NFPP技术，支持CPP技术。 |
| 15 | 光纤收发器 | 6 | 个 | 3300.00 | 千兆光纤单模单纤光纤收发器。支持标准协议：IEEE8023.Z/ab，RJ45 10/100/1000MBps自适应。传输：3km，单口接口：sc接口，传输速率1000MBps |
| 16 | 超五类4对数字通信电缆 | 8000 | 米 | 20000.00 | F-UTP型，灰色，305米/箱 |
| 17 | 电源线 | 8000 | 米 | 28000.00 | 国标纯铜RVV2×1.0线材。 |
| 18 | PVC线管 | 3880 | 米 | 11640.00 | 25PVC线管 |
| 19 | 辅助材料 | 1 | 项 | 40000.00 | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等 |
| 20 | 施工安装 | 1 | 项 | 75000.00 | 安装费（管材布置、线材布设、设备安装、设备调试、并且把原有的设备对接进入新系统含对接服务费，项目维护） |
| 二、那马中学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定焦红外一体机 | 85 | 台 | 125800.00 | 1、图像分辨率≥1920×1080 2、可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 3、最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 4、支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 5、具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 6、分辨力不低于1000TVL 7、亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 8、支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 ▲9、支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 ▲10、具有五码流功能 ▲11、同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 ▲12、在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 13、可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置 14、用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 15、当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 16、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 17、用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 ▲18、支持30路视频同时进行浏览 19、在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 20、温度范围支持-45℃~70℃ 21、外壳防护等级支持IP67 |
| 2 | 星光警戒高速球 | 2 | 台 | 42000.00 | 1、图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 2、光学变倍不低于30倍 3、最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 4、信噪比≥60dB ★5、支持不少于8路报警输入和2路报警输出（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 6、水平手控最大速度≥500°/s 7、水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-30°～90° 8、支持不少于500个预置位 9、支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸 10、可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置 11、具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能 12、具有强光抑制、数字降噪、透雾功能 13、具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域 14、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 15、可将视频图像存储至Micro SD卡，最大支持不低于128G Micro SD卡 16、视频压缩标准支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG 17、可通过手动或自动的方式开启雨刷 18、具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪 ★19、内置激光器（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 20、内置扬声器，支持远程喊话功能 ★21、支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换，通过红外灯照射可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨不低于50米处所摄目标的颜色和轮廓（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★22、具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能（投标时必须提供产品第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） 23、外壳防护等级不低于IP67 |
| 3 | 球机支架 | 2 | 个 | 320.00 | 1、材料：铝合金，表面做喷塑处理； 2、最大承受重量：10KG； 3、安装方式：壁挂安装 |
| 4 | 监控电源 | 85 | 个 | 4675.00 | DC/12V/2000mA 24W |
| 5 | 监控支架 | 85 | 个 | 3400.00 | 1、尺寸：340*196*110mm 2、材料：PC高分子工程塑料 3、其它：带收纳盒，带水平仪 |
| 6 | 摄像机防水箱 | 87 | 个 | 4350.00 | 1、尺寸：185*130*66mm 2、安装方式：壁装 3、材料：冷轧钢板 |
| 7 | 43寸液晶监视器 | 3 | 台 | 53400.00 | 面板尺寸：42.51〞；显示面积：945.2mm(H)x 533.4mm(V)；显示模式：16:9；最大分辨率：1920*1080；显示色彩：16.7M；点距(mm)：0.4902x0.4902；亮度(nits)：260cd/㎡；对比度：1200:1；视角：178°/178° |
| 8 | 高清传输线 | 3 | 根 | 1350.00 | 监控专用上屏高清线 |
| 9 | 平面操作台 | 1 | 个 | 5820.00 | 1、尺寸：1200*900*750mm 2、材料：冷轧钢板 |
| 10 | 壁挂机柜 | 8 | 个 | 3360.00 | 1、尺寸：450*550*400mm 2、安装方式：壁装 3、材料：冷轧钢板 |
| 11 | 监视器支架 | 3 | 平方 | 2550.00 | 根据现场定做 |
| 12 | 总控管理服务器 | 1 | 台 | 75500.00 | 1、授权点位数量200点，支持KEY扩容，可扩容到十万路 2、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接入 3、兼容主流厂商设备的私有SDK，可实现多品牌设备统一管理应用 4、Linux操作系统，支持BS/CS双系统架构 5、支持十万路以上前端组网 6、支持多级多域联网功能分布式部署 7、支持平台用户权限绑定功能 8、支持平台任务配置功能 9、支持报警信号接入 10、支持图像抓拍/打印 11、支持平台报警、预案管理、日志管理 12、支持死机/断电的硬件监测 13、支持双机热备集群配置 14、符合国标GB/T28181、最新Onvif协议 |
| 13 | 控制电脑 | 1 | 台 | 5000.00 | 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； 2、CPU：英特尔第八代酷睿六核处理器I5-8500或以上，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 H370芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI+1个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16； 4、内存：≥4G DDR4 2400MHZ。 5、硬盘：≥1000GB SATA Ⅲ（7200rpm）； 6、显卡：集成显卡； 7、光驱：无； 8、电源：更好扩展性，≥280W节能电源； 9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB3.0），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口； 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； 11、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 12、显示器：同品牌23.8英寸升降旋转宽屏IPS背光液晶显示器； 13、正版Windows10操作系统； |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 3 | 台 | 28500.00 | 1、具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号 2、支持不少于80路分辨率为1920×1080的视频信号输入 3、具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 4、具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 5、设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5mi ▲6、设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 7、具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 8、能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 9、存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 ▲10、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID 11、具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 12、支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 13、支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放 ▲14、单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 15、支持预览界面即时回放功能 16、支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 17、支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放。 18、可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP。 19、具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像。 20、支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看≥25 路通道的画面 21、支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放。 22、支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。23、设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议 24、支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式 25、支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像 26、可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC 27、设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 28、具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 29、支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等 30、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 31、支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR 32、支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等 33、支持AEC回声抵消设置功能 34、支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像 35、支持抽帧存储功能 36、支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警 37、支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片 38、支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板 39、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 |
| 15 | 监控硬盘 | 24 | 块 | 39600.00 | 4T监控级 SV7系列/7200转/128M缓存/6Gbps SATA/支持RV传感器 |
| 16 | 24口千兆交换机 | 8 | 台 | 8976.00 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个 2、所投产品采用静音无风扇节能设计 3、MAC地址表≥8K 4、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 5、工作温度范围≥50°C |
| 17 | 核心交换机 | 1 | 台 | 38600.00 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要1个电源模块，增强型三层交换机，支持SDN特性，支持openflow 1.3、支持Netconf，支持MPLS，支持4096个VLAN，支持QinQ,支持链路聚合，支持端口镜像、生成树，支持DHCP Snooping，DHCP Server、支持VSU虚拟化，支持IPV4/IPV6双栈、IPV4/IPV6静态、动态路由，支持IPV6隧道，支持ACL、QOS，支持高可靠性，支持DAI，支持802.1X，支持DoS保护，支持ARP报文限速，支持广播风暴抑制，多播风暴抑制，支持BPDU Guard，支持NFPP技术，支持CPP技术。 |
| 18 | 42U立式机柜 | 1 | 个 | 4365.00 | - 尺寸：600*1000*2000(mm) 2、材料：冷轧钢板 |
| 19 | 光纤收发器 | 1 | 个 | 550.00 | 千兆光纤单模单纤光纤收发器。支持标准协议：IEEE8023.Z/ab，RJ45 10/100/1000MBps自适应。传输：3km，单口接口：sc接口，传输速率1000MBps |
| 20 | 光纤 | 1 | 轴 | 3200.00 | 2芯室外光缆 |
| 21 | 超五类4对数字通信电缆 | 7500 | 米 | 18750.00 | F-UTP型，灰色，305米/箱 |
| 22 | 电源线 | 7500 | 米 | 26250.00 | 国标纯铜RVV2×1.0线材。 |
| 23 | PVC线管 | 2000 | 米 | 6000.00 | 20PVC线管线槽 |
| 24 | 镀锌桥架 | 800 | 米 | 64000.00 | 镀锌材质，规格：100*100*1.3mm |
| 25 | 辅助材料 | 1 | 项 | 45000.00 | 水晶头、接头，软管，配件，卡头，管头等 |
| 26 | 施工安装 | 1 | 项 | 72000.00 | 安装费（管材布置、线材布设、设备安装、设备调试、并且把原有的设备对接进入新系统含对接服务费，项目维护） |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 本分标采购预算价 |  | 120万元（最高限价金额：120万元） |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试完毕并交付使用。 交货地点：广西区内采购人指定地点。 验收：以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收。 |  |  |  |
| ★质保期 |  | 1、质保期最短为自用户签署最终验收报告之日起12个月（“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按其要求执行），若厂家提供的质保期超过12个月（或超过“技术参数及性能（配置）要求”中特殊要求的），以厂家提供的质保期为准。 2、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起15个工作日内向乙方支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起20个工作日内向乙方支付剩余的合同款。 2、每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 |  |  |  |
| ★商务及售后服务要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 4、货物交接要求：供货时需提供核心产品检测报告原件审查，安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 5、核心产品：本分标核心产品为第2项货物“星光警戒高速球”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。 7、投标人可按照采购需求在投标文件中提供详细、科学、可行的项目实施方案、售后服务。 8、投标人如有可在投标文件中提供服务承诺以及与本项目相关的信誉、业绩、奖项等证明材料。 二、售后服务要求 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。提供应用系统至少1年免费服务，自终验合格之日起计算，自购买之日起采购人拥有该系统终身使用权。 2、在免费维护期内，如果系统出现各种问题，中标人应免费负责修改或使系统恢复正常运作。在免费维护期内，中标人应保证开通7×24小时的热线服务电话随时解答采购人问题，保持和采购人有关技术人员定期联络，对系统发生故障的维修、技术支援响应时间不应超过2小时，需提供现场服务的不超过4小时。 3、所有硬件设备，免费提供1年（自交货并验收合格之日起计）7×24现场服务，1年免费人工服务费，如发生部件损坏，需在5个工作日内提供更换。 4、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 5、中标人应免费提供系统升级换代服务，系统升级不应造成本系统功能和性能的下降。 |  |  |  |
| ★验收条件及标准 |  | 1、采购单位指定地点验收，由采购单位及中标单位双方验收。验收办法参照中国验收技术规范和招、投标文件要求及合同内容执行；设备性能测试合格，由中标人提供验收报告，用户提交申请报告，采购单位组织有关专家进行整体验收；带★的技术参数为验收指标，设备验收不满足本文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。 2、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方； 3、中标供应商需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |  |  |

B 分标采购预算：100.00万元

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、良庆区百灵小学监控系统 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 技术参数及性能（配置）要求 |
| （一）常规监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光级筒型网络摄像机 | 70 | 台 | 85960.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL，满足星光级视频监控需求；； 2、★最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 |
| 2 | 智能高速黑光球机 | 1 | 台 | 12680.00 | 1、≥200万像素，采用≥1/2.8英寸 CMOS高性能图像传感器，低照度环境的完美展现； 2、信噪比≥60dB，宽动态≥106dB，支持最低照度可达彩色≤0.0005Lx；黑白≤0.0001Lx； 3、支持五码流输出，主码流和第四码流视频分辨率与帧率≥1920x1080@60fps、≥1280x720@60fps； 4、支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持两个SD卡，每个支持≥512GB，分辨率设置≥1920×1200，帧率设置为≥25fps，开启smart265功能，码率为≥512kbps情况下，可正常显示监控画面； ★6、水平手控速度不小于1160°/s，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合，（投标时必须提供产品近两年第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。）； 7、支持车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为； 8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 9、支持客流统计、热度图功能，客流统计准确率应不小于99%； 10、内置电子罗盘在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度信息，支持自动校时功能； ★11、垂直手控旋转速度不小于400°/s，与客户端之间用≥300m五类非屏蔽线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2800个数据包，重复测试三次，丢包数不超过1个，支持在黑白名单中可添加≥1000个跨网段IP地址、≥1000个mac地址。（投标时必须提供产品近两年第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★12、采样率可设置为4～96kHz，具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在IE浏览器下，具有回声消除设置选项。 ★13、支持同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2，可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问； 14、在IE浏览器下，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 15、具备≥8路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和≥1路输出接口； 16、支持预置位冻结、预置位联动抓拍和模式路径联动录像功能； |
| 3 | 球机支架 | 1 | 个 | 220.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，带防水橡胶垫，室内外通用设计，支架带出线孔，支架上仰设计 |
| 4 | 支架 | 70 | 个 | 5950.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密，摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度。 |
| 5 | 摄像机电源 | 70 | 台 | 7000.00 | 12V2A、户外防水电源 |
| （二）周界警戒防范 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒网络摄像机 | 10 | 台 | 15680.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps； 5、支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 6、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡； 7、★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，应有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息； 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 9、具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、数字降噪、电子防抖、走廊模式、强光抑制等功能； 10、红外补光距离≥85米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 11、★内置≥1颗GPU芯片，具有≥1个红外补光灯、≥1个白光补光灯； 12、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 支架 | 10 | 个 | 850.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密，摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度。 |
| 3 | 摄像机电源 | 10 | 台 | 1000.00 | 12V2A、户外防水电源 |
| （三）楼梯拥挤防范、防火测温、吸烟检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼道防拥挤智能网络摄像机 | 12 | 台 | 17424.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 10、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥50米。 11、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持POE供电。 12、支持≥128G SD卡断网本地存储及断网续传。 13、具有≥1路报警输入、≥1路报警输出(报警输出最大支持DC24V 1A)。 14、具有人员密度检测，支持阈值自定义配置，超限报警 15、报警的同时有语音友好提示，语言内容可供选择。 |
| （四）人脸识别进出管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 1 | 台 | 15800.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，闸机通道应为摆闸箱体，门翼采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，满足用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示. 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 ★17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| 2 | 双机芯中间道 | 1 | 台 | 24026.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射， 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| 3 | 单机芯右边道 | 1 | 台 | 15800.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射， 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示. 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| （五）监控中心建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育综合安防管理平台 (DS) | 1 | 套 | 42100.00 | 软件性能： 1、智慧型校园可视化综合管理平台，包含视频告警、人员管控、车辆管控、应急指挥、立体防控等功能模块。 2、基于设备、服务、人车库、集成应用等，建立包含校园监控中心、智能管控、电子巡查、案情管理、后勤应用、教学管理、校车管理、校园联网等业务功能为一体的集中管理平台。 3、支持通过对应用功能模块进行整合，从多个维度对校园的安保、后勤工作进行管理，实现预警、查询、定位、管理、分析等功能。 4、支持用户系统、视频告警、一卡通、停车场、园区车辆、校车应用、宿管考勤、报警中心、校园实战、宿管考勤、校园联网、厨房监控、电子巡查、运维网管等系统集成。 5、支持信息发布系统、视频会议系统、消防系统、教学教务等配合使用。 6、基于硬件性能拓展，平台应支持管理≥2000个组织节点；支持注册管理≥10万台各类型设备资源。 7、通过平台级联的方式，支持注册管理≥100万台各类型设备资源；支持注册管理≥2万个用户；支持≥5000个用户同时在线访问；支持≥100个用户同时并发登录；支持≥250台服务器的部署规模。 8、设备与平台信息的双向同步；支持设备信息离线配置， 支持资源迁移整理。 9、平台支持应用性能：事件收发单个≥1000条/秒，集群≥3000条/秒；千兆环境下≥400路2M码流，万兆环境≥2000路2M码流；单台视频设备接入网关支持≥2000台设备的接入管理；电子地图支持≥50W资源展示。 10、平台视频网管功能:单台采集节点支持≥100台/秒的状态采集；通过集群模式支持≥10万设备的管理。 11、平台应采用模块化部署结构，可根据系统容量、存储要求、视频并发量要求规划和部署服务器，为扩容升级留有余地。 12、支持插件化方式支持不同厂家、不同型号的设备接入（安防常用设备类型）。提供开放的API接入第三方编码设备、报警设备、门禁设备等外设。对外提供统一的校车、智能告警、过车记录等业务接口。 13、平台的事件分发服务可以接入第三方平台的事件。支持集群部署，可横向扩展。 14、平台可实现自动化收集版本，提供安装工具并支持修复模式，部分组件支持第三方热备方案；支持分布式部署服务，支持集群部署。 15、支持扩展校园智能管控功能：配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频；配合智能分析设备，支持针对布控的重点目标进行检索，查看最近识别目标出现的模拟轨迹，支持导入图片并识别图中的人员目标，选择目标进行模拟轨迹检索；疑似目标支持快速布控及下发到微信企业号。 16、支持扩展考勤记录发布屏接入：支持查看实时视频、人脸实时抓拍信息，发布屏隐私加密：总是加密人名第二个文字及考虑四个字名字；平台支持可配置是否开启此功能 17、支持扩展宿管功能：可展示各宿舍入住的人数，人员详细信息，支持人员批量入住及分配门禁权限，支持权限管理、人员添加、导入、导入及退宿、人员调宿管理；支持楼栋、园区添加删除、导入导出，添加楼栋时可自动生成寝室编号；可查询人员归寝情况，支持查询是否在宿舍、晚归、未归、多日未刷卡等，可自定义节假日设置，支持考勤分析以及考勤记录撤销；支持权限控制功能，可对不同楼栋、班级管理人员分配不同的数据查看权限，系统中可录入并展示请假状态，支持假条信息修改；支持查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警信息。 18、支持扩展校园人员信息库建设：提供图片批量导入、人脸自助采集、USB相机采集、HTML5、移动端等多种方式采集；支持对采集的人脸图片进行质量评分，符合标准则允许入库；支持提供图片质量评分能力，供第三方平台/系统接口调用；配合智能分析设备，支持1v1比对、1vN比对，实现身份验证、人脸布控应用； 19、支持扩展刷脸出入功能：可展示黑名单报警、陌生人报警及报警历史信息、在告警弹窗上选择重点目标比对，选择视频接力窗口，进入视频接力画面，拖动小屏预览点位至首屏，按顺序更新所有预览窗口；根据查询条件查询，页面展示抓拍检索结果，展示抓拍时间、抓拍子图，支持查询结果导出；支持针对一条识别记录查找同行人，默认展示前后15秒，可切换为30秒、1分钟。 |
| 2 | 基础服务器 | 1 | 台 | 38600.00 | 一、技术参数要求 1、2U机架式服务器，可放入42U标准机柜； 2、性能配置等同或优于(10核2.2GHz)； 3、配置内存≥32 GB DDR3，配置≥1块 1000GB SATA硬盘，支持热拔插；集成2个千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 4、内置DVD光驱， 1个500W热插拔交流电源，支持1+1冗余； 5、含正版操作系统同等或优于windows server 2008 R2，含导轨； 6、服务器包含平台管理功能模块，负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证； 7、提供组织资源管理、用户管理、设备管理、录像管理、运维管理、权限控制、实时预览、录像回放、设备分组、日志管理、系统管理等功能； 二、平台功能： ★1、内置与虚拟化平台同一品牌的商业版本（非开源版本）的虚拟化第二代防火墙、虚拟化漏洞扫描、虚拟化Web应用防火墙、虚拟化抗拒绝服务系统、虚拟化应用交付系统，并能提供相配套的管理员操作手册。(投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。)； 2、支持服务器虚拟化，每个虚机可以安装独立的操作系统，可虚拟操作系统包括但不限于Windows NT、WinXP、Win2000、Win2003、Win2008、Reahat Linux、Suse linux、Solaris x86、Novell，SCO openserver，Ubuntu，Debian等，虚机可以实现物理平台系统的全部功能；支持虚拟网络管理，可部署虚拟交换机； 3、支持自建拓扑，在管理平台上可以通过拖拽虚拟服务器虚拟安全设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理（投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★4.支持漏洞扫描系统（基于虚拟平台）：支持主机漏洞扫描，Web漏洞扫描，弱密码检测。主机漏洞数≥10000条，Web漏洞数≥7000条。 ★5.支持WAF防火墙（基于虚拟平台），支持拦截对操作系统、数据库、视频服务的攻击，规则数量≥10000条。 ★6.支持抗拒绝服务系统（基于虚拟平台），提供DDoS攻击攻击防护，CC攻击防护。支持浏览器访问验证防护，支持图片验证码验证防护，支持用户端鼠标验证防护（投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★7.应用交付系统（基于虚拟化平台）支持服务器负载均衡，链路负载均衡。 |
| 3 | 网络监控键盘 | 1 | 台 | 14500.00 | 1、支持Android操作系统；屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏。 2、分辨率要求：1280*720；屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 3、支持添加设备数量≥8000；两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 4、支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能；支持有线和无线Wifi网络连接。 5、支持DC12V±25%供电，支持POE供电；支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示。 6、支持在触摸屏幕上预览前端图像。 7、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；支持音频输入/出口；支持≥2个USB口。 8、支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备；支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 9、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 10、连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 11、支持U盘升级及导入、导出配置文件。 12、支持以excel批量导入通道列表；支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；支持语音对讲。 13、开机时间≤35秒；延时≤190毫秒。 |
| 4 | 解码器 | 1 | 台 | 18500.00 | - 根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★2、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA输入，≥10个HDMI输出，≥1个视频输出接口，≥1个USB接口，≥20个RJ45接口 3、支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 ★4、解码能力支持：≥12路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、Smart265视频图像，≥24路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥24路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥34路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥96路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥192路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、Smart265视频图像 5、支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示。 6、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 7、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 8、支持拓展客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，支持拓展NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 9、支持拓展有线网络及无线网络（含wifi热点）模式访问设备，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 12、支持客户端与设备之间双向语音对讲。 ★13、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC、MPEG2-L2的文件。 14、设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，能正常稳定工作。 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 26580.00 | ★1、支持3-16台设备组成集群，集群支持≥1000台IPC接入；工作宕机时集群自动负载均衡，业务迁移；支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 2、可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等。 3、样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，最大支持192个分屏预览，可自定义画面分屏。 4、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 6、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。 7、可接入128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps;可存储128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps；可转发128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps。 8、磁盘阵列功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 热备功能：可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构； 硬盘休眠：可设置未进行读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态。 9、支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 ★10、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看≥6天（144小时）的硬盘状态详细信息。 11、老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存。 ★12、缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后≥8张缩略图。 ★13、可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上；可同时解码≥38路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像。 14、支持视频质量诊断功能检查，可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 15、录像文件分组显示；支持按通道、时间分组排序显示录像文件。 16、可在视频图像上叠加10行文字，每行可最多输入22个汉字，包括通道名称、时间日期等信息；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性。 |
| 6 | 监控级级硬盘 | 16 | 块 | 29760.00 | 3.5英寸监控级硬盘，容量≥6000G |
| 7 | 液晶显示器 | 1 | 块 | 6500.00 | 屏幕尺寸：≥65英寸，屏幕类型：LED背景光， 屏幕比例：16：9，刷新率：60HZ，可视角度：178/178度，扫描方式：逐行扫描。含壁挂支架套件。 |
| （六）交换机网络及辅件、安装、布线等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 18600.00 | 一、★单台配置要求 1. 提供≥24个SFP千兆光端口（其中8个是combo口），≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展槽位； 2. 配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。 二、 技术参数要求 1. ★交换容量≥590Gbps,包转发速率≥220Mpps； 2. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 3. 支持最多聚合组≥14个,每组≥8个GE口或≥4个10 GE端口聚合； 4. 路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； 5. 支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后使用堆叠功能。 6. ★支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能。 7. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 8. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 9. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验 10. ★内置软件AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理； 11. ★支持扩展防火墙、防病毒业务模块支持热插拔； 12. SDN软件定义网络功能：支持OpenFlow标准， 13. ★VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 14. 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15. 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； |
| 2 | 接入交换机 | 6 | 台 | 6120.00 | 一、★单台配置要求 1. 16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个非复用的SFP 千兆端口； 二、 技术参数要求 1. ★交换容量不小于3.3Tbps,包转发速率不小于100Mpps ； 2. IP地址表>=12K，MAC表>=16K； 3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； 4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9. ★采用专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 10. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 3 | 接入交换机 | 4 | 台 | 2200.00 | 一、★单台配置要求 1. 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个非复用的SFP 千兆端口； 二、 技术参数要求 1. ★交换容量不小于3.3Tbps,包转发速率不小于100Mpps ； 2. IP地址表>=12K，MAC表>=16K； 3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； 4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9. ★采用专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 10. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 光模块 | 10 | 台 | 5500.00 | 百兆20公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/155M,RX1310nm/155M,LC,20km,0～70℃,SFP |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 | 3500.00 | 1.材料全部采用优质冷轧钢板制作,其中角规厚度1.8MM,侧板1.2MM,其他1.2MM； 2.表面处理脱脂,磷化,静电喷塑烤化工艺 3.规格600MM宽,1000MM深,含轮高1200MM,容量 24U 4.标配：钢化玻璃前门，高透气后网门，1层托盘，1个电源插座，2个风扇，40套螺钉，4个支撑脚 |
| 6 | PVC管 | 2500 | 米 | 10000.00 | 16#500米，20#1000米，25#500米，32#500米 |
| 7 | 室外网线 | 30 | 箱 | 17400.00 | 超五类非屏蔽网线双层防水网线 |
| 8 | 电源线 | 5 | 卷 | 2750.00 | RVV2*1.5mm、200米/卷 |
| 9 | 辅助材料 | 1 | 批 | 5000.00 | 光纤跳线、熔纤、插排、插头、直通、扎带、电工胶、螺订、水晶头等 |
| 10 | 系统集成 | 1 | 批 | 50000.00 | 所有货物到项目学校的运输以及到用户指定地方的搬运；各个设备设施的安装调试；全部软件系统的安装调试；设备的网络布设、电源空开、电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试。所需辅材辅料要求符合国标标准。采用达到国标要求的空气开关、漏电保护开关、网线、水晶头、电源插座、电源线、PVC线槽、抗踩踏线槽、钉子、胶布等，需满足本项目需求。 |
| 二、良庆区百灵中学监控系统 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 技术参数及性能（配置）要求 |
| （一）常规监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光级筒型网络摄像机 | 70 | 台 | 85960.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL，满足星光级视频监控需求；； 2、★最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 |
| 2 | 智能高速黑光球机 | 1 | 台 | 12680.00 | 1、≥200万像素，采用≥1/2.8英寸 CMOS高性能图像传感器，低照度环境的完美展现； 2、信噪比≥60dB，宽动态≥106dB，支持最低照度可达彩色≤0.0005Lx；黑白≤0.0001Lx； 3、支持五码流输出，主码流和第四码流视频分辨率与帧率≥1920x1080@60fps、≥1280x720@60fps； 4、支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持两个SD卡，每个支持≥512GB，分辨率设置≥1920×1200，帧率设置为≥25fps，开启smart265功能，码率为≥512kbps情况下，可正常显示监控画面； ★6、水平手控速度不小于1160°/s，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（投标时必须提供产品近两年第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； 7、支持车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为； 8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 9、支持客流统计、热度图功能，客流统计准确率应不小于99%； 10、内置电子罗盘在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度信息，支持自动校时功能； ★11、垂直手控旋转速度不小于400°/s，与客户端之间用≥300m五类非屏蔽线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2800个数据包，重复测试三次，丢包数不超过1个，支持在黑白名单中可添加≥1000个跨网段IP地址、≥1000个mac地址（投标时必须提供产品近两年第三方质检部门出具的合格检测报告复印件佐证，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收）； ★12、采样率可设置为4～96kHz，具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在IE浏览器下，具有回声消除设置选项。 ★13、支持同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2，可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问； 14、在IE浏览器下，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 15、具备≥8路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和≥1路输出接口； 16、支持预置位冻结、预置位联动抓拍和模式路径联动录像功能； |
| 3 | 球机支架 | 1 | 个 | 220.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，带防水橡胶垫，室内外通用设计，支架带出线孔，支架上仰设计 |
| 4 | 支架 | 70 | 个 | 5950.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密，摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度。 |
| 5 | 摄像机电源 | 70 | 台 | 7000.00 | 12V2A、户外防水电源 |
| （二）周界警戒防范 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒网络摄像机 | 10 | 台 | 15680.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps； 5、支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 6、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡； 7、★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，应有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息； 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 9、具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、数字降噪、电子防抖、走廊模式、强光抑制等功能； 10、红外补光距离≥85米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 11、★内置≥1颗GPU芯片，具有≥1个红外补光灯、≥1个白光补光灯； 12、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 支架 | 10 | 个 | 850.00 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密，摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度。 |
| 3 | 摄像机电源 | 10 | 台 | 1000.00 | 12V2A、户外防水电源 |
| （三）楼梯拥挤防范、防火测温、吸烟检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼道防拥挤智能网络摄像机 | 12 | 台 | 17424.00 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 10、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥50米。 11、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持POE供电。 12、支持≥128G SD卡断网本地存储及断网续传。 13、具有≥1路报警输入、≥1路报警输出(报警输出最大支持DC24V 1A)。 14、具有人员密度检测，支持阈值自定义配置，超限报警 15、报警的同时有语音友好提示，语言内容可供选择。 |
| （四）人脸识别进出管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 1 | 台 | 15800.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示. 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 ★17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| 2 | 双机芯中间道 | 1 | 台 | 24026.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射， 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示. 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| 3 | 单机芯右边道 | 1 | 台 | 15800.00 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射， 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 3、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 6、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s。 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 13、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示. 15、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 17、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少/2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 |
| （五）监控中心建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育综合安防管理平台 (DS) | 1 | 套 | 42100.00 | 软件性能： 1、智慧型校园可视化综合管理平台，包含视频告警、人员管控、车辆管控、应急指挥、立体防控等功能模块。 2、基于设备、服务、人车库、集成应用等，建立包含校园监控中心、智能管控、电子巡查、案情管理、后勤应用、教学管理、校车管理、校园联网等业务功能为一体的集中管理平台。 3、支持通过对应用功能模块进行整合，从多个维度对校园的安保、后勤工作进行管理，实现预警、查询、定位、管理、分析等功能。 4、支持用户系统、视频告警、一卡通、停车场、园区车辆、校车应用、宿管考勤、报警中心、校园实战、宿管考勤、校园联网、厨房监控、电子巡查、运维网管等系统集成。 5、支持信息发布系统、视频会议系统、消防系统、教学教务等配合使用。 6、基于硬件性能拓展，平台应支持管理≥2000个组织节点；支持注册管理≥10万台各类型设备资源。 7、通过平台级联的方式，支持注册管理≥100万台各类型设备资源；支持注册管理≥2万个用户；支持≥5000个用户同时在线访问；支持≥100个用户同时并发登录；支持≥250台服务器的部署规模。 8、设备与平台信息的双向同步；支持设备信息离线配置， 支持资源迁移整理。 9、平台支持应用性能：事件收发单个≥1000条/秒，集群≥3000条/秒；千兆环境下≥400路2M码流，万兆环境≥2000路2M码流；单台视频设备接入网关支持≥2000台设备的接入管理；电子地图支持≥50W资源展示。 10、平台视频网管功能:单台采集节点支持≥100台/秒的状态采集；通过集群模式支持≥10万设备的管理。 11、平台应采用模块化部署结构，可根据系统容量、存储要求、视频并发量要求规划和部署服务器，为扩容升级留有余地。 12、支持插件化方式支持不同厂家、不同型号的设备接入（安防常用设备类型）。提供开放的API接入第三方编码设备、报警设备、门禁设备等外设。对外提供统一的校车、智能告警、过车记录等业务接口。 13、平台的事件分发服务可以接入第三方平台的事件。支持集群部署，可横向扩展。 14、平台可实现自动化收集版本，提供安装工具并支持修复模式，部分组件支持第三方热备方案；支持分布式部署服务，支持集群部署。 15、支持扩展校园智能管控功能：配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频；配合智能分析设备，支持针对布控的重点目标进行检索，查看最近识别目标出现的模拟轨迹，支持导入图片并识别图中的人员目标，选择目标进行模拟轨迹检索；疑似目标支持快速布控及下发到微信企业号。 16、支持扩展考勤记录发布屏接入：支持查看实时视频、人脸实时抓拍信息，发布屏隐私加密：总是加密人名第二个文字及考虑四个字名字；平台支持可配置是否开启此功能 17、支持扩展宿管功能：可展示各宿舍入住的人数，人员详细信息，支持人员批量入住及分配门禁权限，支持权限管理、人员添加、导入、导入及退宿、人员调宿管理；支持楼栋、园区添加删除、导入导出，添加楼栋时可自动生成寝室编号；可查询人员归寝情况，支持查询是否在宿舍、晚归、未归、多日未刷卡等，可自定义节假日设置，支持考勤分析以及考勤记录撤销；支持权限控制功能，可对不同楼栋、班级管理人员分配不同的数据查看权限，系统中可录入并展示请假状态，支持假条信息修改；支持查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警信息。 18、支持扩展校园人员信息库建设：提供图片批量导入、人脸自助采集、USB相机采集、HTML5、移动端等多种方式采集；支持对采集的人脸图片进行质量评分，符合标准则允许入库；支持提供图片质量评分能力，供第三方平台/系统接口调用；配合智能分析设备，支持1v1比对、1vN比对，实现身份验证、人脸布控应用； 19、支持扩展刷脸出入功能：可展示黑名单报警、陌生人报警及报警历史信息、在告警弹窗上选择重点目标比对，选择视频接力窗口，进入视频接力画面，拖动小屏预览点位至首屏，按顺序更新所有预览窗口；根据查询条件查询，页面展示抓拍检索结果，展示抓拍时间、抓拍子图，支持查询结果导出；支持针对一条识别记录查找同行人，默认展示前后15秒，可切换为30秒、1分钟。 |
| 2 | 基础服务器 | 1 | 台 | 38600.00 | 一、技术参数要求 1、2U机架式服务器，可放入42U标准机柜； 2、性能配置等同或优于(10核2.2GHz)； 3、配置内存≥32 GB DDR3，配置≥1块 1000GB SATA硬盘，支持热拔插；集成2个千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 4、内置DVD光驱， 1个500W热插拔交流电源，支持1+1冗余； 5、含正版操作系统同等或优于windows server 2008 R2，含导轨； 6、服务器包含平台管理功能模块，负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证； 7、提供组织资源管理、用户管理、设备管理、录像管理、运维管理、权限控制、实时预览、录像回放、设备分组、日志管理、系统管理等功能； 二、平台功能： ★1、内置与虚拟化平台同一品牌的商业版本（非开源版本）的虚拟化第二代防火墙、虚拟化漏洞扫描、虚拟化Web应用防火墙、虚拟化抗拒绝服务系统、虚拟化应用交付系统，并能提供相配套的管理员操作手册。(投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。)； 2、支持服务器虚拟化，每个虚机可以安装独立的操作系统，可虚拟操作系统包括但不限于Windows NT、WinXP、Win2000、Win2003、Win2008、Reahat Linux、Suse linux、Solaris x86、Novell，SCO openserver，Ubuntu，Debian等，虚机可以实现物理平台系统的全部功能；支持虚拟网络管理，可部署虚拟交换机； 3、支持自建拓扑，在管理平台上可以通过拖拽虚拟服务器虚拟安全设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理（投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★4、支持漏洞扫描系统（基于虚拟平台）：支持主机漏洞扫描，Web漏洞扫描，弱密码检测。主机漏洞数≥10000条，Web漏洞数≥7000条。 ★5、支持WAF防火墙（基于虚拟平台），支持拦截对操作系统、数据库、视频服务的攻击，规则数量≥10000条。 ★6、支持抗拒绝服务系统（基于虚拟平台），提供DDoS攻击攻击防护，CC攻击防护。支持浏览器访问验证防护，支持图片验证码验证防护，支持用户端鼠标验证防护（投标文件中必须提供截图证明并加盖投标人公章，否则投标无效，采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。） ★7、应用交付系统（基于虚拟化平台）支持服务器负载均衡，链路负载均衡， |
| 3 | 网络监控键盘 | 1 | 台 | 14500.00 | 1、支持Android操作系统；屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏。 2、分辨率要求：1280*720；屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 3、支持添加设备数量≥8000；两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 4、支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能；支持有线和无线Wifi网络连接。 5、支持DC12V±25%供电，支持POE供电；支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示。 6、支持在触摸屏幕上预览前端图像。 7、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；支持音频输入/出口；支持≥2个USB口。 8、支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备；支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 9、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 10、连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 11、支持U盘升级及导入、导出配置文件。 12、支持以excel批量导入通道列表；支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；支持语音对讲。 13、开机时间≤35秒；延时≤190毫秒。 |
| 4 | 解码器 | 1 | 台 | 18500.00 | 1、根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★2、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA输入，≥10个HDMI输出，≥1个视频输出接口，≥1个USB接口，≥20个RJ45接口。 3、支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 ★4、解码能力支持：≥12路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、Smart265视频图像，≥24路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥24路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥34路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥96路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥192路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、Smart265视频图像。 5、支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示。 6、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 7、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 8、支持拓展客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，支持拓展NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 9、支持拓展有线网络及无线网络（含wifi热点）模式访问设备，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 12、支持客户端与设备之间双向语音对讲。 ★13、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC、MPEG2-L2的文件。 14、设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，能正常稳定工作。 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 26580.00 | ★1、支持3-16台设备组成集群，集群支持≥1000台IPC接入；工作宕机时集群自动负载均衡，业务迁移；支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 2、可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等。 3、样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，最大支持192个分屏预览，可自定义画面分屏。 4、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 6、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。 7、可接入128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps;可存储128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps；可转发128路分辨率为1920*1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps。 8、磁盘阵列功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 热备功能：可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构； 硬盘休眠：可设置未进行读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态。 9、支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 ★10、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看≥6天（144小时）的硬盘状态详细信息 11、老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存。 ★12、缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后≥8张缩略图。 ★13、可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上；可同时解码≥38路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像。 14、支持视频质量诊断功能检查，可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 15、录像文件分组显示；支持按通道、时间分组排序显示录像文件。 16、可在视频图像上叠加10行文字，每行可最多输入22个汉字，包括通道名称、时间日期等信息；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性。 |
| 6 | 监控级级硬盘 | 16 | 块 | 29760.00 | 3.5英寸监控级硬盘，容量≥6000G |
| 7 | 液晶显示器 | 1 | 块 | 6500.00 | 屏幕尺寸：≥65英寸，屏幕类型：LED背景光， 屏幕比例：16：9，刷新率：60HZ，可视角度：178/178度，扫描方式：逐行扫描。含壁挂支架套件。 |
| （六）交换机网络及辅件、安装、布线等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 18600.00 | 一、★单台配置要求 1. 提供≥24个SFP千兆光端口（其中8个是combo口），≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展槽位； 2. 配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。 二、 技术参数要求 1. ★交换容量≥590Gbps,包转发速率≥220Mpps， 2. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 3. 支持最多聚合组≥14个,每组≥8个GE口或≥4个10 GE端口聚合； 4. 路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； 5. 支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后使用堆叠功能。 6. ★支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能； 7. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 8. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 9. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 10. ★内置软件AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理； 11. ★支持扩展防火墙、防病毒业务模块支持热插拔； 12. SDN软件定义网络功能：支持OpenFlow标准； 13. ★VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 14. 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15. 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能。 |
| 2 | 接入交换机 | 6 | 台 | 6120.00 | 一、★单台配置要求 1. 16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个非复用的SFP 千兆端口； 二、 技术参数要求 1. ★交换容量不小于3.3Tbps,包转发速率不小于100Mpps ； 2. IP地址表>=12K，MAC表>=16K； 3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； 4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9. ★采用专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 10. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 3 | 接入交换机 | 4 | 台 | 2200.00 | 一、★单台配置要求 1. 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个非复用的SFP 千兆端口； 二、 技术参数要求 1. ★交换容量不小于3.3Tbps,包转发速率不小于100Mpps ； 2. IP地址表>=12K，MAC表>=16K； 3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K； 4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9. ★采用专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 10. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 光模块 | 10 | 台 | 5500.00 | 百兆20公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/155M,RX1310nm/155M,LC,20km,0～70℃,SFP |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 | 3500.00 | 1.材料全部采用优质冷轧钢板制作,其中角规厚度1.8MM,侧板1.2MM,其他1.2MM； 2.表面处理脱脂,磷化,静电喷塑烤化工艺 3.规格600MM宽,1000MM深,含轮高1200MM,容量 24U 4.标配：钢化玻璃前门，高透气后网门，1层托盘，1个电源插座，2个风扇，40套螺钉，4个支撑脚 |
| 6 | PVC管 | 2500 | 米 | 10000.00 | 16#500米，20#1000米，25#500米，32#500米 |
| 7 | 室外网线 | 30 | 箱 | 17400.00 | 超五类非屏蔽网线双层防水网线 |
| 8 | 电源线 | 5 | 卷 | 2750.00 | RVV2*1.5mm、200米/卷 |
| 9 | 辅助材料 | 1 | 批 | 5000.00 | 光纤跳线、熔纤、插排、插头、直通、扎带、电工胶、螺订、水晶头等 |
| 10 | 系统集成 | 1 | 批 | 50000.00 | 所有货物到项目学校的运输以及到用户指定地方的搬运；各个设备设施的安装调试；全部软件系统的安装调试；设备的网络布设、电源空开、电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试。所需辅材辅料要求符合国标标准。采用达到国标要求的空气开关、漏电保护开关、网线、水晶头、电源插座、电源线、PVC线槽、抗踩踏线槽、钉子、胶布等，需满足本项目需求。 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 本分标采购预算价 |  | 100万元（最高限价金额：100万元） |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自签订合同之日起180天（日历日）内。 交货地点：广西区内采购人指定地点。 投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 货物免费保修期 壹 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，若厂家提供的质保期超过1年的，以厂家提供的质保期为准。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起15个工作日内向乙方支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起20个工作日内向乙方支付剩余的合同款。 2、每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 |  |  |  |
| 商务及其他要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；出厂日期不超过10个月。 3、本项目中的货物，投标人投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。彩页上至少要有标明星号“★”的参数以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 二、售后及其它要求 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、免费保修期内维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 3、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 4、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 5、投标人可按照采购需求在投标文件中提供详细、科学、可行的项目售后服务。 6、投标人如有可在投标文件中提供服务承诺以及与本项目相关的信誉、业绩、奖项等证明材料。 7、中标人须提供货物操作软件终身免费升级服务。 8、免费保修期外维修响应时间：如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，供应商工程师应在8小时内作出响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。 9、提供终身维修。 10、其余按厂家承诺进行。 11、核心产品：本分标核心产品为（一）常规监控系统中第1项货物“星光级筒型网络摄像机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |

C 分标采购预算：160.00万元

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 人面核验终端(人面识别高危预警) | 3 | 台 | 109500.00 | 1、硬件参数：CPU:不低于A9，1.2GHz ；内存:不低于8GB FLASH，1GB RAM；操作系统：Android 4.0； 2、双显示屏：不小于7寸/11寸，TFT LCD显示屏； 3、设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 4、不低于500W像素高清摄像； 5、设备支持访客黑名单管理功能； 6、设备内置58mm热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； ★7、设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证； 8、来访人员身份登记数据与校园立体管控校警联动平台数据对接； 9、接收公安接口的来访人员高危信息即时推送给“校园民警端APP”，支持以信息方式推送高危人员信息至责任民警； ★10、责任民警到校人面识别签到，数据接入市校园立体管控校警联动体系，依据公安局对责任民警到校考勤考核规则生成责任民警到校考核报表，投标时必须在投标文件中提供有效的界面截图提供有效界面截图； 11、支持手动签离功能，可对历史未签离人员进行手动签离； 12、外来人员身份证识别、登记； ★13、提供与公安机关重点人员数据核验接口对接，通过公安接口识别重点人员，进行重点人员信息预警。识别重点人员时，依据公安机关的管控要求进行分级预警信息推送，同时推送重点单位安全负责人、辖区责任民警负责人、公安局市级治安负责人，投标时必须在投标文件中提供有效的界面截图； ★14、实现电子身份证身份核验，不提供二代身份证的前提下可通过电子身份证实现进出登记及重点人员身份核验。投标时必须在投标文件中提供有效的界面截图； ★15、对接校园立体管控校警联动平台，自动生产警务室规范要求的人员进出电子台账数据，投标时必须在投标文件中提供有效的界面截图。中标方负责相关的接口对接费用及技术实现。 ★16、对接校园安全立体管控校园端，学校安全责任领导及学校责任民警可即时接收查看来访人员、车辆资料，投标时必须在投标文件中提供有效的界面截图。中标方负责相关的接口对接费用及技术实现。 |
| 2 | 校门人面识别高危预警系统 | 3 | 套 | 196500.00 | 1、将监控视频接入公安视频网平台，依据公安局视频网监控平台要求推送校园周边人面数据至公安视频网进行重点人员人面身份核验。依据公安重点人员身份核验接口进行对接，接收人员身份核验结果，将校园周边出现的重点人员信息推送至校方安全管理负责人。 2、网络专线及支撑服务，含三年服务费。 |
| 3 | 400W人脸抓拍摄像机 | 3 | 台 | 10800.00 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、车辆检测、人数统计； 3、人脸检测；支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 4、车辆检测；支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测； 5、人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 7、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； ★8、支持在静态图片中同时检出并抓拍不少于60张人体照片； 9、可输出400万（2688×1520）@25fps； 10、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 11、内置高效暖光灯，最大监控距离65米； 12、支持对画面中的人脸、人体、非机动车、机动车并发提取； 13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 14、支持ROI，SVC，SMARTH.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 15、支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256GMicroSD卡； 16、支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A，方便工程安装； 17、支持IP67；IK10防护等级。 |
| 4 | 球型摄像机 | 7 | 台 | 22400.00 | 1、设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万以上； 2、最低照度0.0007Lux(彩色)， 0.0005Lux(黑白)； 3、设备应支持≥23倍光学变焦，焦距5.0mm～115mm，光圈F1.6～F3.5； 4、设备支持≥550米红外工作距离，可看清人体轮廓； 5、H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG视频编码算法； 6、设备应提供1080p、720p、D1、CIF分辨的监控图像，在所有分辨率下帧率均可达到25帧/秒； 7、设备支持三码流同时并发输出，主码流1080p 30fps 、第一辅流D1 30fps、第二辅流1080p 30fps； 8、设备应内置SD卡槽，支持≥128G MicroSD卡，具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡存储和网络存储功能； 9、设备应支持开关量报警、移动侦测告警、系统告警、视频源丢失告警；支持告警联动参数设置； 10、设备支持拌线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、违章停车、异常移动等多种行为检测，支持多种触发规则联动动作，支持目标过滤； 11、设备应支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置功能开启/关闭； ★12、支持在监控画面上显示设备所在位置的经纬度信息和镜头的方位指向信息； 13、设备应具备1路音频输入/1路音频输出； 14、设备应具备2路报警输入/1路报警输出； 15、设备应支持2D/3D降噪、视频冻结、图像翻转； 16、设备应支持自动白平衡和手动白平衡； 17、设备应支持日夜模式，IR-cut切换； 18、设备应支持对云台进行上、下、左、右四个方向的控制，旋转速度水平0.1°～160°/秒；垂直0.1°～120°/秒预置点：水平240°/秒; 垂直150°/秒； 19、支持图形化显示功能，即支持样机在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离； 20、支持预置位巡视和路径巡航，支持≥8条路径，每条路径可设置≥32个预置位点； 21、设备应支持FD三维定位、时域空域3D降噪、MAC白名单功能； 22、设备应支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5-2019 4级标准； 23、设备应具备在AC24V±40%电压范围内正常工作。 |
| 5 | 球机支架 | 7 | 个 | 560.00 | 球机专用支架，尺寸约为φ133.6*235.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色，重量为0.75kg 支持最大承重7.0kg 支持吊装安装方式 |
| 6 | 室外高清低照度网络枪型摄像机 | 30 | 台 | 20400.00 | 1、具有400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，镜头支持3.6mm、6mm、8mm可选； 2、可输出不小于400万(2592x1520)@20fps，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 3、支持Smart H.265/H.264H智能编码，支持ROI区域增强，SVC自适应编码功能； 4、支持红外监控距离不小于100米； 5、设备支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能； 6、支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，电压异常等，并发生报警； 7、支持50Hz: 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz: 主码(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps)； 8、支持DC12V供电方式，宽压设计，需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9、支持不小于IP67防护等级，在设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持不小于6kV峰值电压； 10、支持最低照度: ≤0.01Lux彩色模式; ≤0.0001Lux黑白模式； 11、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 12、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 13、需网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问等功能； 14、支持越界入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。 15、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端或WEB端需要密码才能访问。 16、支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 17、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 18、支持在5%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 |
| 7 | 枪型网络摄像机(室内） | 167 | 台 | 145290.00 | 1、具有400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，镜头支持3.6mm、6mm、8mm可选； 2、可输出不小于400万(2592x1520)@20fps，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 3、支持Smart H.265/H.264H智能编码，支持ROI区域增强，SVC自适应编码功能； 4、支持红外监控距离不小于100米； 5、设备支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能； 6、支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，电压异常等，并发生报警； 7、支持50Hz: 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz: 主码(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps)； 8、支持DC12V供电方式，宽压设计，需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9、支持不小于IP67防护等级，在设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持不小于6kV峰值电压； 10、支持最低照度: ≤0.01Lux彩色模式; ≤0.0001Lux黑白模式； 11、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 12、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 13、需网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问等功能； 14、支持越界入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。 15、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端或WEB端需要密码才能访问。 16、支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 17、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 18、支持在5%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 |
| 8 | 防油污枪型网络摄像机(室内） | 4 | 台 | 3920.00 | 1、支持防油污，前盖可拆卸清洗或更换； 2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测 3、采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4、支持输出200万(1920×1080)@25fps实时图像； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6、内置红外补光灯，支持红外监控距离不小于80米； 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 8、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码； 9、支持报警2进2出，音频1进1出，128G Micro SD卡； 10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 11、支持IP67防护等级。 |
| 9 | 周界摄像机 | 39 | 台 | 52260.00 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人数统计； 3、采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920*1080)@25fps； ★4、同一静止场景相同图像质量下，设备要H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约1/2； 5、可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大.中、小共4档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置； 6、白光灯支持人脸抓拍,自动调整白光远近补光及画面均匀性； ★7、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～25帧/秒； 8、支持报警3进2出,音频1进1出,128GMicroSD卡,BNC； 9、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 10、支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 |
| 10 | 枪机支架 | 259 | 个 | 14245.00 | 枪机专用支架采用铝合金材质，不易生锈，尺寸约为190.5*88.0*58.0mm； 白色，重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围。 |
| 11 | 枪机电源 | 259 | 个 | 12950.00 | AC输入线长度约为350mm； DC输出端线长度约为800mm； 黑色 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC180~264V电压供电 支持DC12V2A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用。 |
| 12 | 128路NVR | 4 | 台 | 34000.00 | 1、采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作； 2、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 3、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； 4、支持最大128路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps； 5、支持4K分辨率摄像机接入； 6、支持16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 7、支持1路VGA输出，2路HDMI输出； 8、支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； ★9、支持 16 个SATA接口（可热插拔），支持最大8TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式； ★10、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑； 11、支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12、支持16路报警输入、8路报警输出，支持开关量输入输出模式； 13、支持4个USB接口； 14、支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离； 15、支持2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离； ★16、可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz； 17、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 18、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 19、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式。 |
| 13 | 智能NVR | 3 | 台 | 9600.00 | 1、网络压缩视频200Mbps接入,200Mbps存储,100Mbps转发； 2、网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路； ★3、支持创建人脸名单库，人脸库支持不少于2万人脸，最大支持10个人脸库； 4、支持人脸后智能不少于2路实时流；不少于12张/秒图片流； 5、设备具有不少于3个USB接口；VGA1路； 6、设备具有报警接口16进4出； 7、支持嵌入式Linux操作系统，操作界面WEB、本地GUI； 8、多路回放最大支持16路回放； 9、 支持通过U盘、浏览器单张/批量导入人脸图片； 10、支持编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号； ★11、支持人脸图片自动建模，建模速度不少于20张每秒，导入100000张人脸图片建模成功率不低于99.99%； 12、单张图片最大4M，总容量2.5G，像素范围100*100~3840*2160； 13、解码能力10路1080p@30fps； 14、视频输出1路VGA输出，1路HDMI输出，其中VGA和HDMI 同源输出，支持4K显示； 15、网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 16、硬盘接口8个SATA3.0，最大支持8T；音频接口1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出； 17、支持智能分析人脸检测、人脸识别，周界防范、以图搜图 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范； ★18、支持接入前智能摄像机，当触发绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、人员聚焦、物品搬移、徘徊检测、穿越围栏等行为时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动及日志记录； ★19、支持上传25张人脸样本图片，同时对8张图片进行以图搜图检索，可通过本地人脸库或外部图片，导入人脸样本照片并设置相似度（0-100%），检索出符合相似度的人脸图片，可查看图片并回放截图前后10秒录像。 |
| 14 | 监控专用硬盘 | 66 | 块 | 105600.00 | 6000G；7200RPM；128M；SATA |
| 15 | 高清解码器 | 3 | 台 | 29445.00 | 1、基于最新的平台，采用Linux操作系统，集成最先进的解码算法，运行稳定可靠； 2、支持VGA,HDMI和BNC同源同时输出，提供4路BNC输出、4路VGA输出、4路HDMI输出，支持BNC/VGA/HDMI同源、同时输出； 3、支持1路HDMI信号采集接口 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持AAC、PCM、G.711音频解码； 5、H.264/H.265视频解码均支持4路4000X3000、4路3840X2160、16路1920X1080、36路1280X720、64路704X576网络视频解码； 6、支持不少于4路HDMI接口支持同时输出分辨率为3840*2160图像，支持不小于连接4台分辨率3840*2160的显示终端； 7、支持1/4/9/16画面分割切换 8、支持1x2,2x1,2x2拼接模式 9、HDMI接口支持3840x2160@30fps，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 10、VGA接口支持1920x1080，1280x1024，1280x720，1024x768四种显示分辨率 11、支持Onvif、General协议接入，支持GB/T 28181-2016接入 12、支持解码轮巡； 13、支持远程录像文件的解码输出； 14、支持底色选择； 15、通讯接口支持2个标准232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB 2.0接口，1个485接口。 16、支持10M/100M/1000M自适应以太网接口 17、支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整； 18、融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致 19、支持1路HDMI视（音）频输入，最高支持1080P@60fps输入，并通过视（音）频输出接口输出，HDMI输入输出图像延时≤90ms； 20、支持网络数据抓包、串口日志保持、解码通道录像，并存储在USB接口存储设备中。 |
| 16 | 超窄边液晶拼接屏 | 14 | 台 | 35000.00 | 一、整体设计 1、整机边框采用实木材质外框，采用榫卯结构，通过金属支架固定，无开裂、开胶风险。木质画框外观古香古色，符合校园书香环境风格。 2、★整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 3、★液晶屏显示尺寸≥32寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 4、屏幕增益强化真实视感，图像柔和逼真，显示效果贴近真实油画。 5、整机无任何外置、外露、外挂的天线及元器件模块，确保日常使用安全。 6、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 7、整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁，确保使用安全及学校财产安全。 8、整机接口：USB 2.0*2（≥1路支持OTG），HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口，保证教学使用安全。 9、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 10、终端支持后台远程设置整机自动关机。 11、信息发布系统一体化，无需外接任何设备如发布盒子等。 二、软件信息 1、支持聚合信息订阅展示，使用者可订阅并将相应内容加入到节目单中进行定制化展示。 2、支持倒数日功能，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在云屏实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 - 支持Web网页端、移动端微信发布相册、视频、新闻、公告，无需额外安装应用。 - 网页端后台系统支持微信扫码登录。 - 支持图片相册轮播展示，多图集支持逐个逐级轮播。 6、支持发布荣誉信息到各级设备展示。 7、支持导入考试计划，设备显示可在计划时间内自动切换为考场模式，展示考试的科目、考场号等信息。 8、支持每日开关机时间的个性化设置，可精确设定每日的自动开关机时间。 9、支持使用EXCEL批量导入管理员、场地等各类基础数据。 10、支持多级权限分配，可为特个场地指派指定管理员。 |
| 17 | 交互智能平板 | 1 | 套 | 15000.00 | 一、显示及质量要求 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用≥55英寸UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，显示比例16:9。 3.显示对比度≥5000：1，屏幕亮度≥375cd/m2，可视角度≥178°。 4.设备屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，保证画面显示效果细腻。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 5.整机屏幕安全防撞，达到国家标准，具有较高的安全保障，采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 二、整机功能要求 1.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷。 2.★智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 3.★整机可以通过单根网线，实现双系统网络共通。 4.整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 5. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别，投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 6.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 7.★支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 8.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 9.★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 10.★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与客户人声同步录制，方便制作教学视频。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 11.★内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制人声。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 12. ★内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 13.接口要求，交互式一体机前置面板具有不少于 3 路 USB 接口，至少 2 路为 USB3.0接口，且接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取； 14.★手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 15.★智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 16.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 17. 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统，投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 三、电脑模块配置要求 1.★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.处理器：Intel Core i3或以上配置； 3.内存：4G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘； 5.★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 7.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 四、 内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.★在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 3. ★无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。投标时必须在投标文件中提供第三方质检部门出具的针对该功能合格检测报告复印件，否则投标无效。采购人有权对中标人提供的材料真伪进行核实，若提供虚假材料的，不予验收。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 5. ★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 6.★在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码。 7.★快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 8.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作 9.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写； 11.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、 教学功能软件系统要求： （一）电子白板软件：本项白板软件，须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作参加竞标。 备课功能： 1.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 9.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 授课功能： 1.★互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 2.★智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 4.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 5.★数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 6.立体几何： a)支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 b)支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 c)支持沿任意方向旋转立体几何。 d)支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 e)支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 7.数学画板功能： a)支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)支持老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 8.★化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 9.★古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 （二）移动授课软件 1. ★支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3. ★支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 （三）学生评价系统 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 4. ★根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 （四）PPT课件教学工具 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能。 2.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.★无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 5.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 （五）教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 六、 互动课堂和节能系统： ★（一）互动教学课堂系统： 1、任意通道下，支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2、任意通道下，支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，其中单选题和多选题答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3、任意通道下，学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4、任意通道下，支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 （二）节能环保系统： 1）整机可一键黑屏节能70%以上。 2）自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3）黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 七、无忧售后服务要求： 1． 全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2． 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，服务人员实时在线提供客服专线报修，解决售后故障问题； 3． 微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 八、其它要求： ★1、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。签订合同后3个工作日内，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。违约责任：如提供的实物样品未满足发标文件要求，则按虚假应标处理，将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 2、为确保货物质量，中标人必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 |
| 18 | 管理平台软件 | 1 | 套 | 28000.00 | 1、支持实时预览、轮巡、回放和语音对讲； 2、实现多设备、多路通道、多窗口的实时监控和预览； 3、支持双目监控； 4、支持16路录像查询和回放； 5、支持监控计划任务定制，多路多窗口视频轮巡、同时回放； 6、支持本地抓图及本地录像； 7、支持语音对讲； 8、实现报警管理和报警预案； 9、通过接入报警主机，实现报警管理； 10、支持报警联动配置，弹出联动视频、查看多设备报警提示、录像信息功能； 11、支持智能设备应用； 12、支持智能分析、智能跟踪、人数统计、主从跟踪等智能设备应用； 13、通过配置电子地图，随时对设备进行定位，从而轻松进行部署管理； 14、支持视频上墙，配置简单，支持巡更管理。 |
| 19 | 视频监控管理软件（小平台） | 2 | 套 | 56000.00 | 接入摄像头，实现实时浏览视频。浏览过程中支持本地录像、抓图、开启音频、语音对讲、即时回放录像、放大视频、切换码流、配置设备参数、配置智能通道、配置报警输出、配置主从跟踪、更新通道信息、注销、设置视频窗口显示模式、设置视频画面比例、保存视图、开启轮巡、控制云台、新建分组、控制球机雨刷等操作； 支持接入门禁设备，支持门禁监控、电子地图、视频联动、人事管理、权限下发、日志查询等操作 可视对讲 接入可视对讲设备，支持呼叫、实时监控、远程开锁、下发信息等操作 电视墙 支持将视频上墙预览 事件 支持查看、处理和批注事件； 支持查看和设置报警主机的防区和子系统，支持机报警事件预案配置和联动，支持查看报警主机日志 支持查看和导出一段时间内的人数信息，支持对比不同通道或时间的人数信息； 支持配置事件报警的包括通道事件、报警主机事件、外部报警和设备事件。 支持设置报警通知、报警联动视频、报警输出和布防时间； 支持配置和管理轮训计划。 |
| 20 | 监控操作电脑 | 3 | 台 | 18600.00 | 1、处理器：英特尔第九代I5-9400处理器或以上； 2、主板：英特尔商用B360系列芯片组主板或以上，不接受AMD芯片组，支持内置Intel AC9560 M.2无线+蓝牙5.0模块，集成千兆网卡，满足学校高速、稳定上网需求； 3、内存：≥4G DDR4 2400MHZ，最高可支持2666MHZ，支持Optane加速内存； 4、硬盘：≥1000GB高速硬盘（原生含SSD固态+SATA三个硬盘位并配备原厂硬盘保护架，方便后期学校自行扩展大容量机械硬盘）； 5、显示输出接口：2G独立显卡，含HDMI、DP、VGA输出接口， 无需转接头即可具备3屏输出能力，满足学校多屏多媒体办公需求； 6、显示器：同品牌≥23.8英寸宽屏LED背光液晶IPS材质显示器,亮度≥250流明）。 |
| 21 | 六类网线 | 67 | 箱 | 80400.00 | 符合标准:ISO/IEC 11801 TIA/EIA-568-C.2 YD/T1019-2013 达到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568C.2中的CAT6类的有关标准,保证250MHz应用带宽，满足622Mbps ATM，同时向下兼容超五类系统 十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定 选用高质量的材料制成，提供25年质保 所有使用原材料，符合ROHS,有害物质控制在最严格标准内 支持语音、数据、视频信号高速传输 阻抗： (f=1-250MHz)100±10%Ω 最大直流电阻不平衡（线对内两导体/线对与线对间）：≤2%/ ≤4%@20℃ 单根导体直流电阻：≤9.38Ω/100米 工作电容：≤5.6nF/100米 不平衡电容：＜160pF/100米 延迟偏差：≤45ns/100m 额定传输速率(NVP):：67% 电缆直径 ：6.3±0.2mm 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）23AWG 最小弯曲半径(安装)：4倍电缆外径 最大拉力 (安装）：110N 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 22 | 24芯光纤(室外） | 4400 | 米 | 30800.00 | 标准：YD/T901-2009 将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯护套成缆 缆芯完全填充特种油膏，双面涂塑铝带（APL）确保了光缆防潮、阻水效果 聚乙烯（PE）护套具有良好的抗紫外辐射性能 低损耗，低色散。 结构严密、抗弯曲性能良好 精确的光纤余长控制和SZ绞合成缆方式，保证光缆具备机械及环境性能 允许拉伸力：短期：1500N 长期：600N 允许侧压力：短期：1000N/100MM 长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-40℃~+70℃；敷设：-15℃~+60℃ |
| 23 | 6芯光纤(室外） | 4000 | 米 | 16000.00 | 符合标准：YD/T769-2010 将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。 缆芯完全填充特种油膏，双面涂塑钢带（PSP）确保了光缆防潮、阻水效果 两根平行钢丝增强了光缆的侧压和抗拉性能 聚乙烯（PE）护套具有良好的抗紫外辐射性能 低损耗，低色散。 外径小、重量轻、结构严密、抗弯曲性能良好，易敷设 精确的光纤余长控制和SZ绞合成缆方式，保证光缆具备机械及环境性能 允许拉伸力：短期：1000N 长期：600N 允许侧压力：短期：1000N/100MM 长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-40℃~+70℃；敷设：-15℃~+60℃ |
| 24 | 12光纤(室内） | 2000 | 米 | 12000.00 | 缆芯完全填充特种油膏，双面涂塑铝带（APL）确保了光缆防潮、阻水效果 聚乙烯（PE）护套具有良好的抗紫外辐射性能 低损耗，低色散。 结构严密、抗弯曲性能良好 允许拉伸力：短期：1500N 长期：600N 允许侧压力：短期：1000N/100MM 长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-40℃~+70℃；敷设：-15℃~+60℃ |
| 25 | 24口光纤配线架（含藕合器） | 14 | 套 | 12320.00 | 符合标准：YD/T778-2011 机架式19″设计，冷扎板材料，静电喷涂，全密封 集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。 光缆进出口位于箱体后面，并设有固定架 抽屉式设计，带轨道，方便施工和维护； 绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于 2×104MΩ 抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在 15kV直流电压作用下，1min不飞狐。 工作温度：-40℃～+85℃ |
| 26 | 理线架 | 14 | 套 | 8400.00 | 符合标准:YD/T 926.3 封闭式盖板美观大方，便于安装和拆卸管理 12卡位可上、下开合的前板设计，方便用户应用理线需求 分上下2端管理，可同时为上下2个配线架理线 高度1U，标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 材质：高性能冷轧钢板，表面防静电处理，黑色 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 27 | 铜缆配线架（含RJ45模块） | 14 | 套 | 12600.00 | 符合标准:YD/T 926.3 高度1U,采用模块式，自带丝印端口号，背部带有理线托架设计，便于端接时机柜后部线缆管理 拆装方便，免工具端接 支持CAT 6A类、CAT 6类和CAT 5e类屏蔽模块搭配使用 标准19″安装，适用范围广，维护、扩容简便快捷 冷轧钢板,黑色 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 28 | 2米尾纤 | 58 | 条 | 1160.00 | 标准：YD/895-1997 YD/T896-1997 插入损耗：IL≦0.2dB 回波损耗：RL≧50dB 连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 互换回波损耗：≧35dB 插拔耐久性寿命：>1000次仍能满足衰减要求。 光缆抗拉强度：≧200N 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 工作温度： -20℃~+70℃ |
| 29 | 主干电源线 | 4600 | 米 | 36800.00 | 产品执行标准：GB/T 5023.5-2008 导体: 多股退火裸铜绞合 绝缘: 聚氯乙烯 护套: 聚氯乙烯 额定电压: Uo/U为300/300V 额定温度: -20~70℃ |
| 30 | 机柜 | 11 | 个 | 24090.00 | 符合标准：GB/T3047.2 整柜采用优质高强度冷轧钢板 表面采用防静电喷涂处理； 采用透气网孔门或玻璃门设计，外观高雅大方； 顶部自带散热风扇，更加有效的辅助设备散热； 内部19英寸12U安装设计，通用性强，结构科学，符合国际标准； 高强度承重设计，进线位置可按需求封闭； 正门、后门、侧门全拆式组合结构便于施工安装； 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 31 | 机柜 | 2 | 个 | 9600.00 | 整柜采用优质高强度冷轧钢板 表面采用防静电喷涂处理； 采用透气网孔门或玻璃门设计，外观高雅大方； 顶部自带散热风扇，更加有效的辅助设备散热； 内部19英寸42U安装设计，通用性强，结构科学，符合国际标准； 高强度承重设计，进线位置可按需求封闭； 正门、后门、侧门全拆式组合结构便于施工安装； 额定温度：-20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 32 | 16口接入交换机 | 26 | 台 | 41600.00 | 1、★标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、★交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps，； 3、所投产品采用静音无风扇节能设计； 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV； 5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C； 6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能； 7、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存； |
| 33 | 24口接入交换机 | 3 | 台 | 9600.00 | 1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 2、★交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥12K； 4、★要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥8KV； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 12、要求所投交换机可以通过管理平台实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 13、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； |
| 34 | 48口汇聚交换机 | 3 | 台 | 24600.00 | 1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52； 2、★交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps； 3、★要求所投设备MAC地址≥12K； 4、要求设备支持风扇调速及风扇故障告警功能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 12、要求所投交换机可以通过管理平台实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 13、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； |
| 35 | 光模块 | 58 | 块 | 18560.00 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |
| 36 | 光收发器 | 16 | 对 | 35200.00 | 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率100Mbps 单模单纤 FC接口 传输距离20km 输入电压DC12 V 工作温度-40℃~75℃ |
| 37 | 设备箱 | 16 | 台 | 13600.00 | 400(宽)*220（深）*520（高），IP65，304不锈钢，箱体厚度:1.0mm，面板厚度:1.5mm，含空开、电源二合一防雷器、电源插排等 |
| 38 | 球机立杆 | 7 | 套 | 19600.00 | 根据现场情况定制4.5米高,含基础及防雷接地等 |
| 39 | 配件辅材及管材 | 1 | 批 | 88000.00 | 安装辅材、立杆、光纤熔接、PVC管材、尾纤跳线、终端盒、耦合器、插座、网络接头、钢丝绳、摄像机支架、空开、水泥沙浆及扎带等 |
| 40 | 施工及安装调试 | 1 | 批 | 185000.00 | 线路施工及设备安装调试等 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 本分标采购预算价 |  | 160万元（最高限价金额：160万元） |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自签订合同之日起30天（日历日）内。 交货地点：采购人指定地点。 投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 货物免费保修期 壹 年，分项有要求的按分项要求，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，若厂家提供的质保期超过1年的，以厂家提供的质保期为准。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起15个工作日内向乙方支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起20个工作日内向乙方支付剩余的合同款。 2、每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 |  |  |  |
| 商务及其他要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；出厂日期不超过10个月。 3、本项目中的货物，投标人投标时如有请提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。彩页上至少要有标明星号“★”的参数以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 三、售后及其它要求 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、免费保修期内维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 3、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 4、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 5、投标人可按照采购需求在投标文件中提供详细、科学、可行的项目售后服务。 6、投标人如有可在投标文件中提供服务承诺以及与本项目相关的信誉、业绩、奖项等证明材料。 7、中标人须提供货物操作软件终身免费升级服务。 8、免费保修期外维修响应时间：如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，供应商工程师应在8小时内作出响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。 9、提供终身维修。 10、其余按厂家承诺进行。 11、核心产品：本项目核心产品为第10项货物“周界摄像机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 12、违约责任：如提供的实物样品未满足发标文件要求，则按虚假应标处理，将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、针对本项目所采购的货物，中标供应商在供货时，必须提供本项目所采购货物（人面核验终端(人面识别高危预警)、400W人脸抓拍摄像机、球型摄像机、室外高清低照度网络枪型摄像机、枪型网络摄像机(室内）、防油污枪型网络摄像机(室内）、周界摄像机、128路NVR、智能NVR、超窄边液晶拼接屏、交互智能平板）的原厂商售后服务承诺文件（加盖原厂商公章），否则不予接收及验收通过。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：2020年“为民办实事项目”校园安全设备采购项目 采购项目编号：NNZC2020-G1-000031-GXGL |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 演示时间及地点：无 |
|  | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件组成：开标一览表、资格文件正本 壹 份，副本 贰 份；投标文件正本 壹 份，副本 陆 份；投标文件电子版壹份(电子版封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。未按规定份数提供的，作无效投标处理。 |
|  | 投标截止时间及地点：2020年4月28日9时30分，南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
|  | 开标时间及地点：2020年4月28日9时30分，南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
|  | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2017年1月1日起至投标截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起三十日内。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：采购人自行支付。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版份数：1份。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 本招标文件中要求“原件备查”的材料，投标人必须于开标当天携带好原件，若评标委员会通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现投标人提供虚假材料应标，作无效投标处理，并向财政监管部门汇报。 |
|  | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘ 政府采购信用融资’专栏。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于南宁市良庆区教育局的2020年“为民办实事项目”校园安全设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲7.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

▲8.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，具体计算时间如下：

（1）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（2）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，单独包装、密封递交；投标报价文件中的《开标一览表》与资格文件装订成一本，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；（如有规定,则必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日一半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，原件备查）

（3）投标截止之日一半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件；（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（11）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

（17）投标人情况介绍；

（18）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。（必须提供）

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标人可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件分别装订成册或合并装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式，投标人可按“第六章 投标文件格式”要求或所提供的文件袋样式自行制作包装。

2.投标人应将投标文件装订成册，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份；提供投标文件电子版U(光)盘1份[U(光)盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称]；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可）。

开标一览表及资格文件装订成一本，正本一份，副本二份；[开标一览表格式见第六章，所投分标（如有）的开标一览表应合并装订成一份]装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表、资格文件）、投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

3.投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装密封递交。

4.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6.投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总报价或者各分项报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也未对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（二）开标程序

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；

4.投标人或其当场推选的代表、监督人员检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：经密封检查确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；本采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.投标人代表如果对开标会环节有疑义或认为违反相关规定的，应当现场提出，否则视为放弃。

8.开标会议结束。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；开标一览表正副本不一致的以开标一览表正本为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网及南宁市公共资源交易中心网网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。领取中标通知书前，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：8001 0905 7400 039

银行行号：313611002051

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用于A分标）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、售后服务、信誉业绩、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分30分；技术分30分；项目实施方案分15分；售后服务分20分；信誉业绩分2分；政策功能分3分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分……………………………………………………………………………………………30分

保证产品参数的真实性和可靠性，《招标项目采购需求》表中带“▲”内容为重要技术指标、功能项，投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求并提供公安部授权机构或其他部级权威机构或者其授权机构出具的检验报告证明，得30分；若有一项不能提供检验报告证明扣5分，扣完为止。

- 3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………15分

- 由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

- 一档（5分）：项目实施方案简单；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般。

- 二档（10分）：项目实施方案较详细；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善。

- 三档（15分）：项目实施方案详实；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

- 4、售后服务分………………………………………………………………………………………20分

- 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 (满分20分)

- 一档（5分）：综合评定一般的，要求以售后服务承诺书内容的可行性，免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施；

- 二档（10分）：综合评定良好的，要求以售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案；投标人或所投主要产品生产厂商获得国家工商行政管理总局公示的“守合同重信用企业”，须提供有效证明材料复印件并加盖所属公司公章。

- 三档（20分）：综合评定优秀的，要求以售后服务承诺书内容的、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案；投标人或所投主要产品生产厂商具备连续3个年度（含3个年度）获得国家工商行政管理总局公示的“守合同重信用企业”，须提供有效证明材料复印件并加盖所属公司公章。

5、信誉业绩分…………………………………………………………………………………………2分

投标人2016年以来（含2016年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得0.5分，满分2分。

6、政策功能分…………………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

(3)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评分标准

（适用于B分标）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、售后服务、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分30分；设备性能及配置分33分；售后服务分30分；政策功能分7分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、设备性能及配置分…………………………………………………………………………………………33分

（1）设备性能分                                                                （满分30分）

①设备技术参数及性能配置完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分6分；

②非关键性指标参数（未标注“★”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加2分，最高得16分；有负偏离（或不符合）招标文件的，每有1项扣2分，扣完本项设备性能分30分为止。

③产品技术综合评价分（满分8分）

由评标委员会在打分前根据招标文件技术参数需求，依据各投标人技术响应情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内并独立打分

一档（2分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有1-2项优于采购文件要求的进入一档。

二档（4分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有3-4项优于采购文件要求的进入二档。

三档（6分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有4-5项优于采购文件要求的进入三档。

四档（8分）：关键性指标参数满足采购文件要求（技术参数无负偏离），且关键性指标参数有6项及以上优于采购文件要求的进入四档。

（2）如投标人提供有产品厂商有效的供货证明书及售后服务保证书复印件的，每提供一个产品的得1分，满分3分。

3、售后服务分………………………………………………………………………………………………30分

（1）售后服务承诺（满分28分）

从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。

一档（7分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单；

二档（14分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务；

三档（21分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案。

四档（28分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。

（2）承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加0.5分（满分2分）

4、政策功能分………………………………………………………………………………………………7分

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每提供一项产品得1分，满分3分。

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每提供一项产品得1分，满分3分。

(3)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评分标准

（适用于C分标）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、商务、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分30分；技术分30分；售后服务分18分；商务分19分；政策功能分（节能环保）3分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2、技术分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）货物性能分（满分15分）

由评委根据投标人的所投产品，从投标人所提供的产品中的技术参数、性能指标、配置等方面，在符合或优于招标文件参数要求的前提下进行评档打分。

一档（0分）：技术性能基本满足招标文件要求，技术参数有负偏离。

二档（5分）：技术性能基本满足招标文件要求，技术参数无负偏离，并且有1～3项带★号技术参数被评委认可为正偏离项的。

三档（10分）：技术性能满足招标文件要求，技术参数无负偏离，并且有4～7项带★号技术参数被评委认可为正偏离项的。

四档（15分）：技术性能完全满足招标文件要求，技术参数无负偏离，并且有8～10项带★号技术参数被评委认可为正偏离项的。

评委认可为正偏离项：以相关检测机构出具的检验报告作为正偏离证明，正偏离参数必须在检测报告中体现（提供检测报告复印件并加盖投标人公章），如仅在“技术响应表”中进行响应而未能提供相关检验报告，或所提供的检验报告中未能体现相应参数的，则此项不被认可为正偏离。

（2）项目实施方案分（满分15分）

由评标委员会在打分前根据各投标人所提供的技术及实施方案情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档（5分）：对项目总体有基本认识；技术方案可实施性、兼容性、先进性较一般，配置系统功能配置基本达到要求基本满足系统建设要求的进入该档。

二档（10分）：对项目总体有较全认识；技术方案论述基本准确，方案可实施性、兼容性、先进性较好；技术架构较新、系统配置功能较齐全，且投标人或核心产品生产厂家获得过由省级（含）以上行政部门授予的关于质量管理方面的荣誉称号（在投标文件中提供相应证明材料并加盖证明材料所属人公章），并同时提供核心产品生产厂家出具的授权、售后及供货证明的进入该档。

三档（15分）：对项目总体有深刻认识且表述清晰、完整；能够结合互联互通、资源整合的建设理念，充分利用校园已建安防和视频监控系统实现校园综合管理，技术方案可实施性、兼容性好；对本项目的校门人面识别高危预警系统有详细可行的方案描述，方案中要求提供对实施措施以及相应的场景应用功能界面；且投标人或核心产品生产厂家获得过由省级（含）以上行政部门授予的关于质量管理方面的荣誉称号（在投标文件中提供相应证明材料并加盖证明材料所属人公章），并同时提供核心产品生产厂家出具的授权、售后及供货证明的进入该档。

3、售后服务分………………………………………………………………………………………18分

一档（4分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单；

二档（8分）：有质量保证措施、售后服务承诺良好；售后响应时间及时，服务内容、保障措施基本满足本项目采购需求；

三档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案，且提供所投交换机产品设备制造商原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证三星级以上认证证书复印件。

四档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，且提供所投交换机产品设备制造商原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证五星级以上认证证书复印件；本地化响应[投标人在南宁市有常驻技术服务支持机构（需提供机构地址、人员名单、联系方式，以及有效办公场所证明材料或营业执照等相关证明材料）]，培训方案有针对性。

4、商务分……………………………………………………………………………………………19分

（1）投标人或核心产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项证书得1分，满分3分。（提供相关证书复印件并加盖投标人公章或投标专用章，否则不得分）

（2）投标人或核心产品生产厂家具有保障履约的技术、服务能力，获得过与生产经营相关的荣誉（2016年以来）或证书的，每提供一项得1分，满分6分（提供相关资质证书、证明材料等并加盖公章，否则不得分）；

（3）投标产品超窄边液晶拼接屏（生产企业）通过ISO14064温室气体核查认证认证，得2分；

（4）投标产品获得CMMI软件能力成熟度模型集成三级证书复印件，得2分；

（5）所投交互智能平板产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证复印件，得2分；

（6）所投交换机产品设备厂商具有系统集成三级以上资质，提供证书复印件并（与设备生产厂商名称一致）加盖厂商公章，满足得2分；没有不得分。

（7）所投交换机产品设备厂商具备自主研发、技术创新能力，有独立的企业技术研发中心，受国家的认可，获得过国家权威部门授予的“企业技术中心”认证的，得2分。提供证明文件及网站查询地址并加盖厂商公章。

6、政策功能分（节能环保）…………………………………………………………………………3分

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）内的产品（提供产品明细表及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章），得1分

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单（提供产品明细表及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章），得1分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上（含）的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有）

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  质量保证及售后服务

4.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

4.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7 其他售后服务要求：                                                                。

5.  合同款支付

5.1 付款方式：

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，南宁市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.  产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.  技术资料

7.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.  货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.  调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会信用代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：    年    月    日

合同签订地点：广西南宁市

注：1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

采购代理机构：

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标单位：（盖章）

×年×月×日×时×分前不得拆开

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；（如有规定,则必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件。（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）。

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（11）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

（17）投标人情况介绍；

（18）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；（如有规定,则必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，原件备查）

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件；（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（3）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（4）税务登记证副本复印件（“营业执照”或“事业单位法人证书”为“三证合一”的，不须提供）

（5）产品销售许可证复印件（按要求提供）；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（按要求提供）

（7）商务响应表格式：

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：                                                            年    月   日

（11）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；（按要求提供）

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

年    月  日

（17）投标人情况介绍；主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

三）技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标要求 |  |  | 应 标 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（2）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件:开标一览表及资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份、副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:                      投标人名称(公章):

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币（￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币（￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3.此表要求与资格文件一同装订成册，密封递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投分标号（如有）、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

4.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章再合并装订。

五）投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

六）其他文书、文件格式

（1）联合投标协议书格式

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                           组织实施的编号                       的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                               为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容面对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

甲方单位：            （公章）                     乙方单位：            （公章）

法定代表人（负责人）：（签章）                     法定代表人（负责人）：（签章）

日期：    年    月    日                           日期：    年    月    日

（2）联合投标授权委托书格式

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                  与                     签订的《联合投标协议书》的内容，主办人              的法定代表人（负责人）            现授权             为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

贴附“被授权人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人（联合投标主办人）公章：

年    月    日