丰 汇 国 际 项 目 管 理 有 限 公 司

招标文件

项目名称：中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设

项目编号：HCZC2021-G1-290253-FHGJ

采购单位：大化瑶族自治县职业技术学校

采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

二O二一年九月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  货物采购需求	26

第四章  评标办法	132

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	136

第六章  投标文件（格式）	141

- 第一章  公开招标公告

丰汇国际项目管理有限公司

关于中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设(项目编号：HCZC2021-G1-290253-FHGJ)的公开招标公告

项目概况

中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件电子版，并于2021年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2021-G1-290253-FHGJ

项目名称：中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设

预算金额：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）；

最高限价：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）。

货物采购需求：具体详见招标文件。

合同履行期限（供货期限）：自签订合同之日起30个日历日内必须到货并全部安装调试验收合格交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供至少一个2018年1月1日以来类似业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2021 年  月  日至 2021 年  月  日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午  ： 至  ： ，下午  ： 至  ： （北京时间，法定节假日除外）；

地点：潜在投标人请登陆 政采云平台（https://www.zcygov.cn） 下载招标文件电子版；

方式：网上下载；

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年 月 日00点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、信息公告发布媒体：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：大化瑶族自治县职业技术学校

地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县文昌西路195号

联系方式：0773-7132454

2.采购代理机构信息

名称：丰汇国际项目管理有限公司

地址：河池市金城江区教育社区二组安置房（育才路二巷21号）2-4层

联系方式：19968122968

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

联系电话:19968122968

丰汇国际项目管理有限公司

2021年 月 日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设 项目编号：HCZC2021-G1-290253-FHGJ |
| 2 | 投标人资格 | 2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业的项目； 2.3本项目的特定资格要求： （1）提供至少一个2018年1月1日以来类似业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）。 2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 采购预算金额及投标报价 | 4.1本项目采购预算金额： 人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）； 投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 4.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设 项目编号： 采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司 投标人名称： |
| 11 | 投标文件递交 | 11.1投标截止时间：2021年 月 日00时00分 11.2投标文件递交起止时间：2021年 月 日00时00分至00时00分止。 11.3投标文件递交地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 11.4逾期送达的或未按招标文件要求密封投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021 年 月 日 00时00分； 开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标。 |
| 13 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 信用查询 | 由采购代理机构对所有投标人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：开标后； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他是否有不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 16.1在确定中标人之日起两个工作日内采购代理机构在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 16.2发布中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书通知，中标人应自接到通知之日起5日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金：80000元（大写人民币：捌万元整） 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次提交投标文件截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 开户名称：河池市公共资源交易中心 银行账号：20401333455005313 开户银行：河池市区农村信用合作联社 备 注： 1.投标截止时间后提交的或未足额交纳的或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 履约保证金：履约保证金金额按中标价的2%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标人在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入指定账户。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起15日内，中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文，在中标人领取中标通知书前向中标人收取。。 |
| 21 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 （1）投标文件电子版内容同纸质版投标文件。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于招标代理机构。 |
| 23 | 监督管理机构 | 大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室 电话：0778-5827660 |

一、总则

1.项目名称及项目编号

项目名称：中等职业技术学校汽车运用与维修实训基地建设

项目编号：HCZC2021-G1-290253-FHGJ

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

4.采购方式及评分办法

4.1采购方式：公开招标；

4.2评分办法：综合评分法。

5.投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人；

5.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

5.3此项目是非专门面向中小企业的项目。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.4投标人应通过现场递交或邮寄的方式书面提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：丰汇国际项目管理有限公司

质疑联系人：杨工

联系电话：19968122968

通讯地址：河池市金城江区教育社区二组安置房（育才路二巷21号）2-4层

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向大化县财政局政府采购监督管理办公室投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须招标公告发布之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1报价部分

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

13.1.2资格部分

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）法定代表人、个体工商户或自然人须提供完整有效的身份证复印件（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件(格式见第六章)（委托代理时必须提供）；

（4）投标保证金缴纳凭证（必须提供）；

（5）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料，无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）（必须提供）；

（6）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）；

（7）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度《书面承诺书》（格式自拟）或经会计师事务所审计的2020年度财务审计报告复印件或完整的公司财务报告，成立不足3个月的投标人按实际情况提供相关证明书面材料（必须提供）；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（内容及格式自拟，必须提供）；

（9）提供投标人和法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录声明（内容及格式自拟，必须提供）；

（10）提供至少一个2018年1月1日以来类似业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）（必须提供）；

（11）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

注：上述（1）-（10）项提交的材料必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

13.1.3商务部分

（1）投标声明书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍（内容及格式自拟）；

（3）商务响应表(格式见第六章)；

（4）投标人提供的货物生产厂家属于中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供中小企业声明函（格式见第六章，如有，请提供）；

（5）投标人为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021年度的为有效，未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定）(格式见第六章)；

（6）投标人提供的货物生产厂家按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对本声明函的真实性负责(《残疾人福利性单位声明函》格式见第六章)；

（7）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

13.1.4技术部分

（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）项目实施方案（内容及内容及格式自拟）；

（4）售后服务方案（内容及内容及格式自拟）；

（5）“货物采购需求”中要求必须提供的材料（如有要求，请按要求顺序提供相关材料）；

（6）投标人对本项目的合理化和改进措施方案（内容及格式自拟）；

（7）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

13.1.5其他证明材料

（1）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的所有要求和条件作出明确响应，否则，按无效投标处理。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价表中须明确本项目质保期限和所提供货物的生产厂家、品牌、规格及型号，否则，投标无效。

15.4投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章

本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封

将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

18.投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.投标文件的递交

19.1投标截止时间：2021年 月 日00时00分

19.2投标文件递交起止时间：2021年 月 日00时00分至00时00分止。

19.3投标文件递交地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。

19.4逾期送达的或未按招标文件要求密封投标文件将予以拒收。

19.5投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式一份；

（4）投投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19.6除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.7投标人须对项目实施期间的疫情防护编制防疫措施并做书面承诺，否则，投标无效。

19.8投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20.开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2021年 月 日00时00分；开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21.开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22.资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

22.2资格审查资料：（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（2）法定代表人、个体工商户或自然人须提供完整有效的身份证复印件（如法定代表人、个体工商户或自然人参与投标时须提供身份证原件，必须提供）；（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)和委托代理人身份证原件及完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；（4）投标保证金缴纳凭证（必须提供）；（5）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料，无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）（必须提供）；（6）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）；（6）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度《书面承诺书》（格式自拟）或经会计师事务所审计的2020年度财务审计报告复印件或完整的公司财务报告，成立不足3个月的投标人按实际情况提供相关证明书面材料（必须提供）；（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（内容及格式自拟，必须提供）；（9）提供投标人和法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录声明（内容及格式自拟，必须提供）；（10）提供至少一个2018年1月1日以来类似业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）（必须提供）；（11）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。注：上述（1）-（10）项提交的材料必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。（以上材料在递交投标文件时单独递交一套，不须密封）

22.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

22.4将以上相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

24.评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25.评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在要求的时间内提交证明其报价合理性的资料，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向大化县政府采购监督管理办公室报告。

26.推荐及确定中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

27.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按招标文件规定完整提交投标文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

（2）投标文件的内容不全、关键内容字迹模糊、无法辨认或提供虚假材料的；

（3）企业更名未附工商局出具更名证明原件的；

（4）超越了行政审批的经营范围的；

（5）不具备招标文件规定的资格要求的；

（6）投标人未按照招标文件的要求编制相关方案或承诺书的；

（7）投标文件未按招标文件的内容或实质性要求编制的；

（8）属于“必须提供”的内容，投标文件未能提供的；

（9）投标文件有效期、供货期限、质保期限、售后服务不能满足招标文件要求的；

（10）投标人有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（11）投标人未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的（按招标文件规定提交备选报价方案或招标文件有其它说明的除外）；

（12）报价明显低于其他通过资格审查的投标人报价，且在要求的时间内不能合理说明或者在要求的时间内不能提供相关证明材料的；

（13）未按评标委员会要求提交澄清文件的；

（14）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的；

（16）投标人未按招标文件的要求缴纳投标保证金的；

（17）未按招标文件“投标无效”要求的内容编制投标文件的。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

29.属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

由采购代理机构对第一中标候选投标人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

32.中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33.履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的2%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标人在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入指定账户。

33.2如果中标人没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报大化瑶族自治县政府采购监督管理部门，取消中标资格，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选投标人为中标人资格或重新组织招标。

33.3如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4项目验收合格后，中标人的履约保证金将转为该质量保证金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标人持《验收报告单》到采购人处办理履约保证金退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

34.签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起5日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.招标代理服务费

中标人领取中标通知书前，向丰汇国际项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照发改价格[2011]534号收费标准向中标人收取。

招标代理服务收费标准

| 费率服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：丰汇国际项目管理有限公司河池分公司

开户银行：2114810509300017705

账号：中国工商银行河池市城西支行

37.投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版，具体要求详见“投标人须知前附表”。

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 第三章  货物采购需求

说明：

一、“货物采购需求表”中的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）等内容仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）等要求。

二、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、投标人须在投标文件中编制针对本项目的书面《售后服务承诺书》，否则，投标无效。

四、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

五、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法》的规定为准。

六、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

七、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

八、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

九、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

十、售后服务方案中至少须包含：质保期限、供货期限、技术服务、技术培训、售后服务和措施等内容，否则，投标无效。

十一、根据《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

| 货物采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实训场所 | 设备名称 |  | 技术性能参数 | 数量 （台、套） |
| 1 | 新能源汽车检测与维修实训室 | ▲1.1新能源大赛车辆 |  | 一、总体要求 车辆为2021年全国中职新能源汽车检测与维修赛项设计，可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。 二、产品功能 1.车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过原厂诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、编码查询、读取故障代码、高压数据流、执行元件测试等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。 2.基于整车的高压维修可以真实反映诊断维修状态，并且标准实施诊断维修过程时需要对高压系统进行高压警示线、高压警示牌的放置，表现维修专业度和高压安全意识。 3.★为保证设备高效运行，电池管理系统（BMS），交流充电单元（OBC），电机控制器（JX1）直接进行专用外接设计，通过无损连接，可实现快速测量诊断模块更换。 三、规格参数 续航里程不应少于：550km；电池容量：≥84.8KWh；电机功率：≥150KW；最大扭矩：≥310N·m；车辆尺寸：≥4590×1850×1625MM；轴距：≥2765MM；电池类型：三元锂电池；电机类型：永磁同步电机 驾驶辅助系统至少包含：车道偏离预警系统、车保保持辅助系统、道路交通标示识别、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航系统、自动驻车等。 | 1 |
|  |  | 1.2整车故障设置与数据采集教学系统手持移动终端 |  | 产品基本要求： 1.功能至少包括节气门匹配、刹车片更换、蓄电池更换、空调、气囊、制动系统、ABS系统排气等常用功能，及方向角传感器复位、胎压复位及尾气后处理等； 2.应有一键式清除所有故障码并提供冻结帧的帮助功能； 3.至少应有一键免费升级且能自主选择所需车型数据下载安装的功能； 技术参数： - 处理器不低于：ARMCortex-A9双核/800Mhz四核1.83GHZ； - 显示屏采用不小于10.1英寸液晶显示屏，工作电压范围在：DC7-32VDC5V； - 运行内存不低于：1GB DDR3，存储内存：≥8GB，可外接不小于64GMicroSD卡； - 防护等级不低于：IP52IP65，有无线WIFI功能：802.11B/G/NWIFI802.11/B/G/N，蓝牙不低于：V4.0，USB至少含有：高速USB3.0端口，诊断接口：OBDII(12/24V兼容)。 | 2 |
|  |  | 1.3整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件） |  | 一、产品介绍 ★该产品应配套新能源大赛改装车辆使用，基于原厂协议最新电路开发。检测盒与车辆进行无损连接后，可实现与车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑的无损连接，进行原车配套的检测与维修。检测盒便于教师设故和学生实时在线信号测量，可根据教学实际需求选用，检测盒故障点大于200路，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。对课程改革与创新也起到良好的运用功能，能进一步提升学生专业技能，促进高职院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。 二、产品功能 1.整车故障设置平台和故障检测盒以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 2.★整车故障设置平台和故障检测盒一盒多用，既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑部分的信号测量与故障设置。 3.通过与原车插头配套的线束插接器连接检测盒，可实现整车教学、实训考核的训练要求。 4.★检测盒可设置断路、短路、偶发、接触不良、CAN线反接故障。能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效的保护设备的使用效率。 5.检测盒前面部分为测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电流、电阻、频率、波形信号等。 6.★检测盒单针脚采用双测量点设计方式，可有效帮助学生在故障诊断过程中，判断元件端故障或是控制单元端故障。 7.检测盒采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接。还可通过更换配套线束和检测面板,可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子完全配套。 8.检测盒采用不低于4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面安装喷绘有不同控制单元端子针脚，方便学生进行对照测量及测量模块更换。 9.检测盒框架采用≥40mm×40mm一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁。 （三）技术参数 1.检测盒外形尺寸：≥920*600*270mm（长*宽*高） 2.设备电源：DC12V 3.工作温度约：-40℃-+50℃ ★4.产品满足2021年教育部主办的全国职业院校技能大赛新能源汽车检测与维修赛项（中职组）技术要求。（具体内容详见官网http://http://www.chinaskills-jsw.org/公示的中职组拟设赛项规程中相对应的内容），投标供应商可以选择同类产品来参与投标，但须满足或正偏于参数要求，以满足学校对于设备的性能，功能要求。 | 1 |
|  |  | 1.4动力总成拆装平台 |  | （一）产品介绍 驱动电机拆装台配套翻转平台可完成驱动电机的拆装检测训练需求，拆装台配套接油盘、螺栓收纳盒，及零部件收纳装置等可完成永磁同步电机与固定齿比变速器的分离，并对变速器进行拆解与装配，提高动手操作能力。 （二）产品功能 1、把驱动电机总成固定在翻转架上，可对其进行零部件认知和测量实训，可任意方向旋转，采用手轮转动，旋转灵活。轴向360度翻转并在任意角度锁定，确保翻转轻松，自锁稳固，操作空间大，方便学员进行驱动电机总成分解和装配。 2、配套驱动电机专用连接件，可以方便快速固定电机 3、采用最新高频淬火技术加工涡轮蜗杆机构，涡轮齿部用数控滚齿机完成后再进行剃齿、珩齿或研齿等精整加工； 4、通过涡轮及蜗杆以90度角交叉配合实现传动，结构紧凑运行顺畅； 5、底部配有机械冲压式接油盘，在实训中做到工具废油零部件三不不落地，培养良好的工作习惯。 6、翻转架立柱采用优质钢管高强度国标钢结构，一体式焊接而成确保有足够的承重能力，确保拆装时的安全需要； 7、翻转架底部与立柱采用L型对接安装，立柱底部冷轧钢板上面设有固定孔与翻转架底部采用高强度对接紧固螺栓，与翻转架底部连成一体； 8、底部安装移动脚轮带锁定装置，方便移动和稳妥固定。 （三）产品组成 驱动电机总成、翻转架、接油盘等组成。 （四）产品规格参数 外形尺寸约：1000*850*800mm(长×宽×高) 电机最大输出扭矩约：310N.m/(0～4929rpm)/30s 电机额定扭矩约：160N.m/(0～4775rpm)/持续 电机最大输入功率约：160kW/(4929～12000rpm)/30s 电机额定功率约：80kW 电机最大输出转速：≥12000rpm （五）工艺特点 1.翻转架构成是国标管材，无缝焊接。 手动变速器经翻新处理，采用磷化、烤漆等工艺，确保漆面坚固不易掉色。 2.底部安装移动脚轮带锁定装置，方便移动和稳妥固定 （六）其他要求： 龙门举升机1台，功能要求： 1.★解锁方式：电动解锁； 2.★托臂类型：2+3托臂； 3.三节螺纹调高托盘螺丝 4.油缸采用直接驱动； 5.标配托盘架高套。 技术参数： - 电源：380V； - 电机功率：≥2.2KW； - 举升重量不得小于：4吨； - 举升高度不得小于：1990mm； - 立柱内侧宽度不得小于：3000mm； - 机架高度不得小于：3900mm； | 1 |
|  |  | 1.5充电设备装配与调试实训台 |  | 充电装置分装调试工作站 功能要求： 本产品主要为提升学生的充电桩装配与调试能力而研发，可实现交直流充电设备的装配与调试、DC控制盒的装配与测量、AC控制盒装配与测量、90V 10A充电模块的装配与测量。 2、技术特点 2.1外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2.2部件特点 充电装置包含DC控制盒、AC控制盒、90V10A充电模块、交流显示屏、直流显示屏、指示灯、电源开关、急停开关、交流充电枪、直流充电枪、风扇。 3、设备技术参数 3.1设备尺寸 长*宽*高：≥1700*740*1565mm 3.2基本参数 （1）DC控制盒 输入电压：12VDC； 过温保护值：≥90℃ 过压保护：≥95VDC; 过流保护：≥12A; 欠压保护：≤20V; 相对湿度：0～95% （2）AC控制盒 过压保护：≥265VDC 过流保护：≥34A 欠压保护:≤176VDC 输入电压：12V DC （3）90V 10A充电模块 输入电压：220AC 输入范围：±15% 工作频率：50/60Hz 输出电压：20-90V 输出电流：2-10A 输出功率约：900W 4、产品功能 （1）满足充电装置的电源模块安装、输入交流接触器安装、电度表安装、启动开关安装、交流充电枪插座安装、交流充电枪防水接头安装、接地电阻检测、绝缘电阻检测、直流充电桩主回路线束连接。此工作站可以与动力蓄电池分装调试工作站、驱动电机分装调试工作站联动测试，并且可以作为充电装置性能试验中心站的试验负载。 （2）★产品与教育部公布的新能源汽车装调与测试1+X证书后台对接，进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，系统能自动生成电子版1+X证书。 二、充电装置装调智能供应站 1、产品介绍 本产品为充电装置分装调试工作站物料供给而配套研发，可满足充电装置装调所需装配物料及调试仪器工具的供给，便于实训过程中物料与工具的收纳、取用和智能管理。 2、技术特点 2.1外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2.2内部结构 上半部分采用分层设计，每层垫板按部件外观开模设计并附有名称，便于部件分类摆放，满足5S操作标准，实训过程中有利于物料的取用与收纳。下半部分采用对开门方式，内部设有分隔自吸抽屉，内部有根据绝缘工具与仪器开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于动力蓄电池拆装与调试 2.3其他配置 设备配有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证，通过国际安全标准IEC60900；2004，通过10KV的耐压测试。 设备配有万用表、接地电阻测试仪器、绝缘电阻测试仪器。 3、技术参数 3.1设备参数 （1）设备尺寸 设备整体尺寸：约1010*420*1568mm（长*宽*高） 一层抽屉尺寸：约640*300*80mm（长*宽*高） 二层抽屉尺寸：约640*300*95mm（长*宽*高） 三层抽屉尺寸：约640*300*95mm（长*宽*高） 四层抽屉尺寸：约640*300*200mm（长*宽*高） 垫板尺寸：约750*400*10mm 3.2主要部件参数 （1）DC控制盒 输入电压：12VDC； 过温保护值：≥90℃ 过压保护：≥95VDC; 过流保护：≥12A; 欠压保护：≤20V; 相对湿度：0～95% （2）AC控制盒 过压保护：≥265VDC 过流保护：≥34A 欠压保护:≤176VDC 输入电压：12VDC （3）90V10A充电模块 输入电压：220AC 输入范围：±15% 工作频率：50/60Hz 输出电压：20-90V 输出电流：2-10A 输出功率：900W （4）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：≥10KV 制式：公制 （5）电池内阻电压表 测试方法;交流四端子测试 电阻分辨率:0.1mΩ 电压测量精度约;100mV 电压测量范围;0-100V 内阻测量范围;1mΩ-199.9mΩ （6）绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量： 50V/200MΩ 100V/500MΩ 250V2000MΩ 500V/5GΩ 1000V/10GΩ 1500V/20GΩ 2000V/50GΩ 2500V/100GΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA （7）接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω，接地电压测量范围：0-200V 4、产品功能 （1）满足充电装置装调使用物料的供给货位，如：DC控制盒、AC控制盒、90V10A充电模块。 （2）配置有绝缘电阻检测仪器、接地电阻检测仪器、万用表；新能源绝缘工具套装、扭力扳手等。可对充电装置的电源模块、输入交流接触器、电度表、启动开关、交流充电枪插座、交流充电枪防水接头、接地电阻检测、绝缘电阻检测、直流充电桩主回路线束连接等进行检测。 （3）★产品满足2021年教育部主办的全国职业院校技能大赛新能源汽车检测与维修赛项（中职组）技术要求。（具体内容详见官网http://http://www.chinaskills-jsw.org/公示的中职组拟设赛项规程中相对应的内容），投标供应商可以选择同类产品来参与投标，但须满足或正偏于参数要求，以满足学校对于设备的性能，功能要求。 （4）为保证产品的售后服务，中标人供货时需要提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 1 |
|  |  | 1.6一体化集成工量具 |  | 一、工具车类型：不小于7个抽屉的柜形多功能推车、≥三层零件车。 二、工具类别：约150件综合组套、手电筒、指针式扭矩扳手（0-300N˙M）、冰点测试仪、胎纹笔、预置式扭矩扳手（5-25N˙M、60-342N˙M）、水管拆装工具（含水管钳、卡箍钳）、水管堵头、拉拔器、橡皮锤30mm/45mm各一只、绝缘开口扳手包括但不限于8、10、12、13、14、15mm、绝缘一字批、绝缘十字批、压线钳、油封安装工具、轴承安装工具、电工胶布、铲刀、千斤顶、卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺（带深度0-300mm）、钢直尺（0-300mm）、高度尺(0-300mm)、深度尺（0-300mm）、基准尺、气密性检测仪（卡箍，软管2根）、约5L量杯2只、电机旋转检测专用工具等。 | 3 |
|  |  | 1.7手持示波器 |  | 一、基本功能 通道数量：2 带宽约：100MHZ 最大采样率约：500MS/S 上升时间约：3.5ns 存储深度约：7.5kpts 垂直灵敏度(V/div)约：5mV/div-50V/div 时基范围(S/div)约：5ns/div-50s/div 存储方式：设置,波形,位图 触发方式：边沿,脉宽,视频,交替 接口：USB HOST 二、万用表指标 直流电压(V)：600mV/6V/60V/600V/1000V 交流电压(V)：(45Hz~400Hz)600mV/6V/60V/600V/700V 直流电流(A)外接转换器：6mA/60mA/600mA 交流电流(A)(45Hz-400Hz)外接转换器：6mA/60mA/600mA | 1 |
|  |  | 1.8万用表 |  | 技术参数： NCV非接触交流验电,分4段电压信号强弱感应和频率感应功能，VFC变频功能,能减少高频信号对测量结果的影响，内置手电筒应对夜间或阴暗环境作业。 2.可测试直流电压（DC1000V） 交流电压（AC750V） 电阻：电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。 | 3 |
|  |  | 1.9绝缘测试仪 |  | 一、技术指标： 绝缘电阻(Ω)输出电压100V250V/500V1000V/1500V/2500V5000V短路电流 直流电压：1000V/600V 交流电压：750V/600V 二、功能特点 1.具有背光和电池低电压显示、数据保持和储存、自动关机省电功能。 2.应该可以作机密的三线式测量，也可做简易的二线式测量等。 | 3 |
|  |  | 1.10接地电阻测试仪 |  | 一、技术指标： 接地电阻量程：0-20Ω（±2%+10）、0-200Ω（±2%+3）、0-2000Ω（±2%+3）； 交流接地电压：0-200v（±1%+5） 二、功能特点 1.低电压显示； 2.数据保持； 3.数据储存； 4.双重绝缘保护； 三、规格尺寸约：160mm*100mm*70mm | 3 |
|  |  | 1.11万用接线盒 |  | 技术参数： 包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 探针：具备测量方便，不破坏原车线束； 鳄鱼夹：用以作暂时性电路连接。锯齿状的夹口可以牢牢地夹住要着色的零件，保证不会让零件松脱，个性化的绝缘设计，操作更安全； 表笔头：用PVC硅胶线，表笔灵敏度高、精准、质量好耐用。可直插电源表使用。 三通：测量性能高，使用方便。 测试线：满足车辆各种检测保险丝、继电器、元器件插接测量 | 3 |
|  |  | 1.12故障诊断仪 |  | 产品功能 1.大众专业诊断软件ODIS配套诊断电脑、诊断接头； 2.支持读故障码、清故障码、读数据流、动作测试、特殊功能、匹配、编程等诊断功能； 技术参数： 屏幕尺寸约：13.3英寸 内存：≥8GB RAM 硬盘：≥256GB SSD CPU：英特尔酷睿i7或同级别以上的； 操作系统：Windows10； 802.11acWireless； Bluetooth 4.2； ★产品满足2021年教育部主办的全国职业院校技能大赛新能源汽车检测与维修赛项（中职组）技术要求。（具体内容详见官网http://http://www.chinaskills-jsw.org/公示的中职组拟设赛项规程中相对应的内容），投标供应商可以选择同类产品来参与投标，但须满足或正偏于参数要求，以满足学校对于设备的性能，功能要求。 为保证产品的售后服务，中标人供货时需要提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 1 |
|  |  | 1.13人员及工位安全防护套装 |  | 1.人员防护套装： 包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全帽各1套、喷漆用防毒面具、口罩等。 2.工位安全防护套装： 包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 | 3 |
|  |  | 1.14绝缘工作台 |  | （一）产品功能 绝缘工作台是在进行高压系统维修作业过程中的专用设备，它起到绝缘防静电的作用，保证维修人员安全和电子元件的作用。 （二）产品功能特点 （1）工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。 （2）桌面采用防静电材料， （三）产品规格 （长*宽*高）≥1500*750*850mm | 1 |
|  |  | 1.15油液加注机 |  | 基本要求： 用于变速箱、液力变矩器、变速箱散热器的高精度等量清洗换油。 功能特性： 全自动完成变速器新旧油更换功能 新旧油高精度等量交换。 自变速器循环清洗功能 变速器散热器油压显示 配套多种专用接头。 工作环境与技术参数： 1.工作温度：-10℃-+40℃； 相对湿度<85%； 压力表：0-150psi； 滤清器精度：5μm； 等量交换误差：±100克； 噪音：＜70db。 | 1 |
|  |  | 1.16油液回收机 |  | 技术参数： 设备配置大范围油液收集盆、防止油液滴漏地面，方便油液加注或易损件更换。回收机配置脚轮和扶手，移动方便。 1.油桶容积约：70L； 2.进气压力：85-115psi/6-8KG； 3.工作温度：40-60℃； 4.真空度：0-12psi/0-0.1mpa。 | 1 |
|  |  | 1.17冷却液回收与自动加注机 |  | 一、产品简介： 该产品配置多套接头，可对水箱、补偿水桶等进行冷却液抽取；内置水壶，存储量不低于15L,提供视窗，方便观察液体流动，机器配置脚轮和扶手，移动方便 功能特点： 循环清洗功能； 自动更换冷却液； 清洗、换液尽量可能在30分钟内完成； 实施液位显示配套多种接头； | 1 |
|  |  | 1.18车辆举升机 |  | 1.★解锁方式：电动解锁； 2.★托臂类型：2+3托臂； 3.三节螺纹调高托盘螺丝 4.油缸采用直接驱动； 5.标配托盘架高套。 技术参数： - 电源：380V； - 电机功率：≥2.2KW； - 举升重量不得小于：4吨； - 举升高度不得小于：1990mm； - 立柱内侧宽度不得小于：3000mm； 机架高度不得小于：3900mm； | 1 |
|  |  | 1.19▲交互式触控平板 |  | 一、配置： 1、屏体尺寸：≥86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、图像物理高清分辨率：3840x2160； 3、对比度：≥5000:1，亮度：≥500cd/m2； 4、防眩光功能：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%； 5、触摸技术：红外感应技术，10点触控，支持安卓、windows系统10笔以上同时书写。 6、接口要求：输入接口：TVRF*1、HDMI*2、AVIN*1、YPbPr*1、VGA*1、TouchUSB*1、TVUSB*1、RJ45*1、RS232*1、WIFI*1;输出接口：AVOUT*1、耳机*1、SPDIF*1、 7、★前置接口：HDMI*1，TouchUSB*1，TVUSB*1，PCUSB*2；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 8、★板面快捷键：双边各有不少于18个物理快捷功能键，支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用物理快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制，方便老师使用。 9、★前置按键：前面板具有安卓、音量、频道、电源、菜单等功能物理按键，支持一键开机/关机； 10、一键锁定/解锁功能：支持通过遥控器一键或按键组合键锁定/解锁触摸功能及前置按键，防止课间学生擅自操作电脑； 11、★红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200KLUX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下设备可正常工作。 12、智能光控及温控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；自动温度监测，高温报警（支持不同颜色提示）、断电保护。 13、无信号源自动关机：当外接电脑设备时，整机处于关机上电状态下，则接上外接电脑后自动开机；开机后，若检测不到信号源，设备将自动关机； 14、一键系统还原：交互平板具备前置一键物理还原按键，可一键对电脑系统进行还原操作。 二、电脑模块： 1、插拔式OPS微型PC设计，IntelCoreI5CPU、4GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 2、支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3、具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。 4、接口：LINEOUT*1，MICIN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 5、支持电源：ACinput:100-240V/50-60HZ；DCoutput:19V/5A。 三、使用安卓功能： 1、使用安卓系统版本5.0以上，CPU：采用四核A53架构，主频1.4GHz以上。 2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows系统切换； 3、支持在安卓系统下不少于10笔书写、批注；支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用，实现安卓白板软件的批注、擦除等功能； 4、应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理； 5、文件分类：对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开； 四、遥控器功能： 1、遥控距离≥4米，受控左右角度≥30度，支持环境光干扰，即在各种环境光≥2000lx时遥控距离不小于3米； 2、支持通过遥控器一键打开白板软件，快速进入板书批注状态；支持通过遥控器对OFFICEPPT上下翻页； 3、支持模拟键盘一键启动WINDOWS开始菜单、一键打开白板软件、F1~F12功能键、Alt+Tab、Space（空格）、Alt+F4、Right（鼠标右键）、上下左右方向键、缩放； 4、支持遥控器和一键关闭显示屏，进入节能状态，并通过触摸或者按任意键唤醒屏幕； 5、支持遥控器一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁建，其它功能均无效； 五、设计要求： 1、材质结构：一体机外部没有任何内部功能模块的连接线，采用铝合金机身设计，表面为金属拉丝氧化处理，前面框采用无锐角安全设计。 2、一键开关机及一键节能功能：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；同时为方便老师使用PPT可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；一键节能后，整机功率降低超过85%。 3、为保证设备在使用过程中的稳定性，要求液晶触摸一体机产品通过了GB/T17626.2-2018的标准进行的静电放电抗扰度试验，产品在接触放电施加±4KV电压，空气放电±8KV的环境下可正常工作；通过了GB/T17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度试验，防雷击4级标准。 4、一体机平均无故障运行时间（MTBF）不少于12万小时。 六、白板软件功能： 1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 2、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。 3、绘图智能识别和角度编辑功能：要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能：①.在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形，软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆；②.对上述识别的多边形可进行顶点拉伸，角度值跟随拉伸过程实时标注和变化；③.对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程，方便学生观察图形变化。 4、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 5、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 6、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 7、图形绘制和填充：可以绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等9种常用图形；绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、导出等功能；能对绘图的几何图形的内封闭区域进行颜色填充。 8、手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下100或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。 9、★菜单隐藏和跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。教师站屏幕任何一边，不用走动，可点击左右两边的软快捷键使教学支撑系统软件即刻跟随到同一端，可即刻调出所有软件的功能菜单。 10、★对象回放功能：在白板软件页面上，创建至少2个以上的可见对象，任意选择其中一个对象，对该对象进行移动、拉伸等操作，可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹，回放中不会出现其他对象，方便突出教学重点或进行教学对比。 11、课件背景设置：提供常用白、绿、黑颜色背景、提供至少15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景；并支持自定义背景颜色、背景图片，可设置背景图片放置方式，包括平铺、拉伸、居中等方式，可设置默认页面背景，之后新增的页面都为默认页面背景，自定义的背景图片设为默认背景可保存在白板软件里，方便调用，适用于各种教学场景。 12、调用教学应用：软件提供的教学应用应至少包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标标识，通过标签页面和主页图标均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。 13、★课堂游戏：课堂游戏工具是专为用户备课时制作课堂游戏之用的，提供多种模板和游戏方式给用户使用和选择。模板包括：“分类”、“填空”、“找答案”、“竞争游戏”和“数学工具”，而每个模板下均提供多个游戏主题，分类提供单人游戏、多人竞技游戏或计时游戏；填空模板游戏规则是填空完后再改对错。提供游戏列表，在列表中提供编辑、打开、插入页面、删除等功能。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件，并可保存为课件。 14、教学辅助工具：至少有70种以上的教学展示辅助工具，并提供常用工具名称列表清单。常用工具：包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规。通用类辅助工具：包括国旗与首都、动物、名著、柱状图、条形图、饼图、万年历、历史大事件、交通规则。 15、★绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内9门学科，共计900个以上学科绘图工具。 16、思维导图：可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有：新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，两种都可以插入到白板页面里，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件。 17、★图片素材种类：软件提供包括学科符号等各类型图片5000幅以上，学科和种类包括英语、数学、化学、物理、地理、生物、美术、音乐、科学、地图、标志、国旗、自然、植物、职业、宗教、科学、季节、运动、符号、科技、工具、运输、旅行等40种以上教学过程会用到的常用素材图片；图片的格式包括jpg、png、bmp、gif。 18、图片素材功能：拖动素材库中的图片可以直接插入到白板软件页面中，也支持多选图片批量插入白板软件页面中，可以逐一或批量删除图片，可以通过拖动图片白板软件页面或文件夹、桌面的图片进去素材库，可把图片添加到素材库中。素材库中的图片可以进行放大缩小。可以直接选择电脑里面的图片。 19、★配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往2年全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供12种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。 20、★配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验。 21、★配套教学资源：提供共20门科目的资源，能通过白板软件直接调用，20门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；共计约6G以上精品教学资源库。 22、软件网络资源：在白板软件里提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站，资源网站提供JAVA动态交互课件、Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等类别的多媒体资源，在平台首页智能统计和显示各类别的资源总数。资源网站提供7000个以上的Java动态交互课件、12000个以上的Flash动画课件，共计资源总数达到144000个以上。提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版教材的资源。 23、央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。 24、★PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。 25、手写识别：支持手写识别功能：可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 26、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面。 27、云存储云下载课件：提供白板课件上传和下载的功能，无需打开云平台，直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存，从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件，支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件，支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码，方便教师利用网络存储和下载课件。 28、★二维码分享：白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。 29、★无线传屏和镜像功能：安装了白板软件的大屏接收端可同时连接20个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理，要求： 在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。 提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。 随时可以断开其中某个设备的连接。 可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。 可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 ★七、其他要求： 1、交互式触摸平板通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供认证证书复印件并须加盖投标人公章。 2、质保期限：不得少于三年。 | 1 |
|  |  | 1.20移动支架 |  | 适用尺寸：65-86英寸； 适用孔距：800x500范围内（横向x纵向） 最大承重（kg）：≥150 挂架材质：冷轧钢板 | 1 |
|  |  | 1.21实训授课助手 |  | 1.近景拍摄功能： 分辨率1920×1080，支持60fps高帧率； 10倍光学变焦镜头，支持自动/半自动/手动聚焦； 支持3G-SDI无损视频输出，隐藏走线； 金属外壳，配备高透防护玻璃，内藏式镜头设计； 支持高亮、普通等多种光照环境拍摄模式； 具备强光抑制功能，可高亮度下正常拍摄； 具备机身控制按键，实现变倍、调焦、菜单设置等功能； 支持拍摄角度调节，俯仰角0°～350°，水平0°～350°。 2.全局拍摄功能： 分辨率：≥1920×1080 5倍光学变焦镜头，最大水平视场角：100°，支持自动聚焦、半自动聚焦、手动聚焦； 支持云台控制，水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°； 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩； 支持超低照度拍摄； 支持逆光环境拍摄； 支持最大256G的MicroSD/SDHC/SDXC卡存储； 支持红外遥控器控制； 音视频录制功能； 具备3个视频输出接口，最大分辨率：4k/P60；HDMI*2个，VGA*1个； 具备3个视频输入接口，HDMI*1个、BNC*1个（3G-SDI）、DVI*1个接口；支持输入信号自适应；支持最大输入4K/30fps； 具备4个音频输入接口，3.5mm音频接口*2个、HDMI音频接口*1个、音频端子接口*1个； 具备2个音频输出接口，3.5mm音频接口*1个、HDMI接口*1个； 具有3个USB接口：1个USB3.0接口，2个USB2.0接口； 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ-45网口。 3.显示屏： 显示屏数量： 1块； 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：23.6inch； 最大分辨率：1920×1080@60Hz； 控制方式：触摸操作控制。 4.本地拾音与扬声功能： 拾音范围5-200㎡； 拾音指向特性全指向性； 拾音麦克风数量*1； 扬声功能开关控制音频可调； 扬声功率6w*2个； 扬声器信噪比≥80dB。 5.参数： 高度：1850mm±10mm； 底座尺寸660mm*660mm； 近景拍摄方位最大臂展1.2米； 近景拍摄方位角调节，水平180°可调，垂直-45°～50°可调； 具备4个万向及双轮全制动静音脚轮，移动便捷、制动稳定； 桌板台面最大承重≤15kg。 6.其他规范要求： 电源：220VAC±20VAC，50Hz～60Hz，国标品字尾； 工作温湿度：-10℃～50℃，≤90％RH； | 2 |
| 2 | 汽车维修专业数字化实训室 | 2.1▲实训电脑 |  | 一、基本参数： 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； ★2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器I5-10500或以上，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460芯片组或以上，PCI扩展插槽≥1个PCI+2个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16，≥2个M2插槽； 4、内存：≥8G DDR4 2666MHZ。 ★5、硬盘：扩展需要，不少于4个硬盘位，本次要求不小于1000G机械硬盘 6、显卡：≥R5 430 2G高性能独立显卡； 7、光驱：无； ★8、电源：更好扩展性，≥260W节能电源； ★9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.2），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口； ★10、机箱：方便扩展与散热，机型体积不小于14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； 11、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 12、显示器：不小于21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器； 13、正版Windows10操作系统； ★14、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能: (1)采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； (2)★linux系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本"；（提供功能截图）； (3)支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册； (4)支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 (5)★可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯（提供功能截图）； (6)★支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。（提供功能截图） (7)★windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能；（提供功能截图）； (8)产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源； (9)★支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名 ；（提供功能截图）； ★提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。（提供功能截图）； 二、商务资质认证要求：提供产品的3C认证、节能证书，平均无故障时间MTBF≥100万小时。 ★三、质保：原厂3年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂3年下一工作日上门服务，每周7天24小时热线支持服务；以400电话、800电话或官方网站查询得到的保修年限数据为准。 供货时须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。 | 61 |
|  |  | 2.2服务器 |  | 配置： 1.规格：2U机架式服务器。 2.处理器：本次配置1颗英特尔8核/2.1GHz,支持两颗最大28核处理器。 3.内存：配置16GB DDR4内存。 4.硬盘：配置1块2TB、3.5寸7.2KSATA硬盘 5.RAID功能：配置RAID卡，提供raid0/1/10/5。 6.网卡：配置2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口。 7.配件：免工具滑动导轨套件。 8.电源：电源输出功率550W80+铂金冗余单电。 | 2 |
|  |  | 2.3教师桌椅 |  | 教师桌参数： 讲台整体采用分体式结构，≥长1400mm、≥宽750mm、≥高950mm；调整脚可在30mm-50mm范围内自由调节。配软座背椅1张：能高低调节。 | 1 |
|  |  | 2.4双人电脑桌椅 |  | 参考规格：≥1400mm×600mm×750mm； 材质：材料采用一级三聚氰胺板密度板，桌面25mm厚密度板,其余15mm厚密度板，优质PVC机械封边，优质五金配件。 学生方凳：每张桌子配两张。 | 30 |
|  |  | ▲2.5交互式触控平板 |  | 一、配置： 1、屏体尺寸：≥86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、图像物理高清分辨率：3840x2160； 3、对比度：≥5000:1，亮度：≥500cd/m2； 4、防眩光功能：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%； 5、触摸技术：红外感应技术，10点触控，支持安卓、windows系统10笔以上同时书写。 6、接口要求：输入接口：TVRF*1、HDMI*2、AVIN*1、YPbPr*1、VGA*1、TouchUSB*1、TVUSB*1、RJ45*1、RS232*1、WIFI*1;输出接口：AVOUT*1、耳机*1、SPDIF*1、 7、★前置接口：HDMI*1，TouchUSB*1，TVUSB*1，PCUSB*2；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 8、★板面快捷键：双边各有不少于18个物理快捷功能键，支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用物理快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制，方便老师使用。 9、★前置按键：前面板具有安卓、音量、频道、电源、菜单等功能物理按键，支持一键开机/关机； 10、一键锁定/解锁功能：支持通过遥控器一键或按键组合键锁定/解锁触摸功能及前置按键，防止课间学生擅自操作电脑； 11、★红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200KLUX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下设备可正常工作。 12、智能光控及温控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；自动温度监测，高温报警（支持不同颜色提示）、断电保护。 13、无信号源自动关机：当外接电脑设备时，整机处于关机上电状态下，则接上外接电脑后自动开机；开机后，若检测不到信号源，设备将自动关机； 14、一键系统还原：交互平板具备前置一键物理还原按键，可一键对电脑系统进行还原操作。 二、电脑模块： 1、插拔式OPS微型PC设计，IntelCoreI5CPU、4GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 2、支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3、具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。 4、接口：LINEOUT*1，MICIN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 5、支持电源：ACinput:100-240V/50-60HZ；DCoutput:19V/5A。 三、使用安卓功能： 1、使用安卓系统版本5.0以上，CPU：采用四核A53架构，主频1.4GHz以上。 2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows系统切换； 3、支持在安卓系统下不少于10笔书写、批注；支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用，实现安卓白板软件的批注、擦除等功能； 4、应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理； 5、文件分类：对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开； 四、遥控器功能： 1、遥控距离≥4米，受控左右角度≥30度，支持环境光干扰，即在各种环境光≥2000lx时遥控距离不小于3米； 2、支持通过遥控器一键打开白板软件，快速进入板书批注状态；支持通过遥控器对OFFICEPPT上下翻页； 3、支持模拟键盘一键启动WINDOWS开始菜单、一键打开白板软件、F1~F12功能键、Alt+Tab、Space（空格）、Alt+F4、Right（鼠标右键）、上下左右方向键、缩放； 4、支持遥控器和一键关闭显示屏，进入节能状态，并通过触摸或者按任意键唤醒屏幕； 5、支持遥控器一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁建，其它功能均无效； 五、设计要求： 1、材质结构：一体机外部没有任何内部功能模块的连接线，采用铝合金机身设计，表面为金属拉丝氧化处理，前面框采用无锐角安全设计。 2、一键开关机及一键节能功能：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；同时为方便老师使用PPT可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；一键节能后，整机功率降低超过85%。 3、为保证设备在使用过程中的稳定性，要求液晶触摸一体机产品通过了GB/T17626.2-2018的标准进行的静电放电抗扰度试验，产品在接触放电施加±4KV电压，空气放电±8KV的环境下可正常工作；通过了GB/T17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度试验，防雷击4级标准。 4、一体机平均无故障运行时间（MTBF）不少于12万小时。 六、白板软件功能： 1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 2、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。 3、绘图智能识别和角度编辑功能：要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能：①.在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形，软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆；②.对上述识别的多边形可进行顶点拉伸，角度值跟随拉伸过程实时标注和变化；③.对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程，方便学生观察图形变化。 4、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 5、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 6、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 7、图形绘制和填充：可以绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等9种常用图形；绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、导出等功能；能对绘图的几何图形的内封闭区域进行颜色填充。 8、手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下100或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。 9、★菜单隐藏和跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。教师站屏幕任何一边，不用走动，可点击左右两边的软快捷键使教学支撑系统软件即刻跟随到同一端，可即刻调出所有软件的功能菜单。 10、★对象回放功能：在白板软件页面上，创建至少2个以上的可见对象，任意选择其中一个对象，对该对象进行移动、拉伸等操作，可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹，回放中不会出现其他对象，方便突出教学重点或进行教学对比。 11、课件背景设置：提供常用白、绿、黑颜色背景、提供至少15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景；并支持自定义背景颜色、背景图片，可设置背景图片放置方式，包括平铺、拉伸、居中等方式，可设置默认页面背景，之后新增的页面都为默认页面背景，自定义的背景图片设为默认背景可保存在白板软件里，方便调用，适用于各种教学场景。 12、调用教学应用：软件提供的教学应用应至少包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标标识，通过标签页面和主页图标均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。 13、★课堂游戏：课堂游戏工具是专为用户备课时制作课堂游戏之用的，提供多种模板和游戏方式给用户使用和选择。模板包括：“分类”、“填空”、“找答案”、“竞争游戏”和“数学工具”，而每个模板下均提供多个游戏主题，分类提供单人游戏、多人竞技游戏或计时游戏；填空模板游戏规则是填空完后再改对错。提供游戏列表，在列表中提供编辑、打开、插入页面、删除等功能。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件，并可保存为课件。 14、教学辅助工具：至少有70种以上的教学展示辅助工具，并提供常用工具名称列表清单。常用工具：包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规。通用类辅助工具：包括国旗与首都、动物、名著、柱状图、条形图、饼图、万年历、历史大事件、交通规则。 15、★绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内9门学科，共计900个以上学科绘图工具。 16、思维导图：可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有：新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，两种都可以插入到白板页面里，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件。 17、★图片素材种类：软件提供包括学科符号等各类型图片5000幅以上，学科和种类包括英语、数学、化学、物理、地理、生物、美术、音乐、科学、地图、标志、国旗、自然、植物、职业、宗教、科学、季节、运动、符号、科技、工具、运输、旅行等40种以上教学过程会用到的常用素材图片；图片的格式包括jpg、png、bmp、gif。 18、图片素材功能：拖动素材库中的图片可以直接插入到白板软件页面中，也支持多选图片批量插入白板软件页面中，可以逐一或批量删除图片，可以通过拖动图片白板软件页面或文件夹、桌面的图片进去素材库，可把图片添加到素材库中。素材库中的图片可以进行放大缩小。可以直接选择电脑里面的图片。 19、★配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往2年全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供12种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。 20、★配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验。 21、★配套教学资源：提供共20门科目的资源，能通过白板软件直接调用，20门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；共计约6G以上精品教学资源库。 22、软件网络资源：在白板软件里提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站，资源网站提供JAVA动态交互课件、Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等类别的多媒体资源，在平台首页智能统计和显示各类别的资源总数。资源网站提供7000个以上的Java动态交互课件、12000个以上的Flash动画课件，共计资源总数达到144000个以上。提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版教材的资源。 23、央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。 24、★PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。 25、手写识别：支持手写识别功能：可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 26、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面。 27、云存储云下载课件：提供白板课件上传和下载的功能，无需打开云平台，直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存，从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件，支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件，支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码，方便教师利用网络存储和下载课件。 28、★二维码分享：白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。 29、★无线传屏和镜像功能：安装了白板软件的大屏接收端可同时连接20个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理，要求： 在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。 提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。 随时可以断开其中某个设备的连接。 可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。 可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 ★七、其他要求： 1、产品通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供认证证书复印件。 2、质保期限：不得少于三年。 | 1 |
|  |  | 2.6交换机 |  | 交换机配置： 1.产品类型千兆以太网交换机； 2.传输速率10/100/1000Mbps； 3.交换方式存储-转发； 4.背板带宽48Gbps； 5.包转发率35.71Mpps； 6.MAC地址表8K； 7.端口结构非模块化； 8.端口数量24个； 9.端口描述24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； | 3 |
|  |  | 2.7无线扩音一体机 |  | 无线话筒配置： 铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2.0有源音箱：使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； | 1 |
|  |  | 2.8书写环保板 |  | 书写环保板配置： 1.结构：推拉板由四块相等的书写板组装而成，分内外双层结构，内层两块固定，外层两块滑动，中间预留电子产品空间，支持电子产品居中放置。滑动板配有黑板品牌LOGO标识的挂锁，可实现一把钥匙通用，开闭自如确保一体机的安全管理。 2.尺寸：≥4000*1300mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品有效配套。 3.内板：采用精细折边工艺，板面左右彻底无边框，正面观看整套黑板浑然一体，无传统教学板格栅化分格效果，更具美观。有效增加书写面积，可跨内板呈现书写，内边框不再成为书写阻碍。 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、米黄色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效缓解学生视觉疲劳。可吸附磁吸、磁卡、磁钉等。板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 5.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB5237.3-2008标准，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动。 8..包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料包角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 。 9.限位档：横框内部两侧安装可拆卸限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框。 10.滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目≥8组，上下均匀安装。 11.安装方式：每块书写板固定六个点，上下各三个，镀锌角铁片隐藏式安装法。符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》 。 | 1 |
|  |  | 2.9机柜 |  | 机柜容量约：42U 规格约：600×1000×1800mm | 1 |
|  |  | 2.10空调 |  | 匹数：3匹 能效等级：3级 能效比（APF）:3.20 适用面积（㎡）:42~49 制冷量（W）:7200（1800~8500） 制热量（W）:8000（2000~900） | 2 |
|  |  | 2.11▲发动机拆装虚拟实训软件（含硬件） |  | 本实训产品功能及参数： 产品为动力蓄电池分装调试工作站物料供给而配套研发，可满足动力蓄电池装调所需装配物料及调试仪器工具的供给，便于实训过程中物料与工具的收纳、取用和智能管理。 1、外观结构： 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 2、内部结构： 上半部分采用分层设计，每层垫板按部件外观开模设计并附有名称，便于部件分类摆放，满足5S操作标准，实训过程中有利于物料的取用与收纳。下半部分采用对开门方式，内部设有分隔自吸抽屉，内部有根据绝缘工具与仪器开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于动力蓄电池拆装与调试。 3其他配置： 设备配有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证，通过国际安全标准IEC60900；2004，通过10KV的耐压测试。 设备配有万用表、电池内阻电压表、智能打码机、智能扫码枪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、气密性检测仪等。 4、技术参数： 4.1设备参数 （1）设备尺寸（单位：毫米） 设备整体尺寸：约1010*420*1568mm（长*宽*高） 一层抽屉尺寸：约640*300*80mm（长*宽*高） 二层抽屉尺寸：约640*300*95mm（长*宽*高） 三层抽屉尺寸：约640*300*95mm（长*宽*高） 四层抽屉尺寸：约640*300*200mm（长*宽*高） 垫板尺寸：约760*410*12mm 5、主要部件参数： 动力蓄电池装调智能供应站与动力蓄电池分装调试工作站配套使用，具备动力蓄电池装配物料收纳、取用和智能管理。 （1）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：10KV 制式：公制 （2）电池内阻电压表 测试方法;交流四端子测试 电阻分辨率:0.1mΩ 电压测量精度;100mV 电压测量范围;0-100V 内阻测量范围;1mΩ-199.9mΩ （3）绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量： 50V/200MΩ 100V/500MΩ 250V2000MΩ 500V/5GΩ 1000V/10GΩ 1500V/20GΩ 2000V/50GΩ 2500V/100GΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA 仪表重量:约600克 （4）接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：0-200V 6、产品功能： （1）满足动力蓄电池装调使用物料的供给货位，如：单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、直流、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆。 （2）配置有气密性检测仪器、绝缘电阻检测仪器、接地电阻检测仪器、电池内阻测试仪器；新能源绝缘工具套装、扭力扳手等。可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。 （3）★产品与教育部公布的新能源汽车装调与测试1+X证书后台对接，进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，系统能自动生成电子版1+X证书； （4）★产品满足2021年教育部主办的全国职业院校技能大赛新能源汽车检测与维修赛项（中职组）技术要求。（具体内容详见官网http://www.chinaskills-jsw.org/公示的中职组拟设赛项规程中相对应的内容），投标供应商可以选择同类产品来参与投标，但须满足或正偏于参数要求，以满足学校对于设备的性能，功能要求。。 | 1 |
|  |  | 2.12▲汽车检测与维护虚拟实训软件（含硬件） |  | 本实训产品功能及参数： 产品主要为提升学生的电池装配与调试能力而研发，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、直流充电接口的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。 1、技术特点： 1.1、外观结构 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮， 动力蓄电池分装调试工作站配有工具架挂钩、便于工具零部件的收纳与取用，顶部配有磁吸式便携工作智能感应灯。 动力蓄电池分装调试工作站台面分有不同的功能区域，分别是电池焊接工作区、动力蓄电池分装调试工作区、动力蓄电池通电调试区。 1.2动力蓄电池 动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、快充连接器、慢充连接器、低压接插件、车载充电机检测、直流充电接口、交流充电接口、冷却系统接口等。 1.3点焊机 点焊机包括：焊头、工作台、操作与显示系统、气压表、气管接头、电源接头、低压连接器、电源开关。 点焊机主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件 2、设备参数： 2.1设备尺寸：长*宽*高约1700*730*1560mm 2.2主要部件参数 （1）BMS电池管理系 工作电压范围：DC9～36V 工作温度范围：-40℃~85℃ 储存温度范围：-40℃~125℃ 工作湿度范围(%)：0~95% 单体电池电压检测范围：0~5V 单只电池电压采样精度：≤5mV 单体电池电压采样频率：≤100ms 总电压检测精度：<1% 温度测量范围：-40~125℃ 温度检测精度：±1℃ 电流检测范围：≤75A （2）车载充电机 海拔高度：≤3000m满载输出 存储环境温度：-40℃～+80℃ 工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出 相对湿度：0～95% 安装环境：无剧烈振动和冲击 粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气 规格型号：75V10A 输入电压：≥220VAC 工作频率：50/60Hz CC、CP功能：有 输出电压：≥75VDC 输出电流：≤10A 输出功率：≥800W 稳压精度：≤1% 稳流精度：≤1% 电压纹波（P-P）：≤1% 工作效率：≥0.93 输入过压保护值：高于260VAC保护性关机 输入欠压保护值：低于176VAC不启动 过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复 输出过压保护：≥80Vdc 输出过流保护≥12A 输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动 输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复 输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复 绝缘电阻输入对输出DC1000V≥100MΩ 输入对机壳DC1000V≥100MΩ 输出对机壳DC1000V≥100MΩ 通讯CAN2.0 辅助电源≤12V3A 散热方式风冷 防护等级IP65 接插件航空插头 工作噪音≤60dB （3）单体电池 电压：3.2V 容量：40AH 类型：磷酸铁锂 （4）温度传感器 常温电阻值：1000Ω 工作温度范围：-40℃~85℃ 储存温度范围：-40℃~125℃ 工作湿度范围(%)：0~95% 温度检测精度：±1℃ 端子形式:螺栓接线端子 （5）高压继电器 触点额定电流：0-500A 线圈电压：9–36V 最大额定工作电压：0–2200V 端子形式：螺栓接线端子 （6）预充电阻 电阻阻值：100Ω 电阻功率：100W 电阻器类别：绕线式电阻器 封装材料：工业铝材 引出接线：铁氟龙高温线 （7）点焊机 输入电压：220V/50Hz(60Hz) 输入电流：30A 输入气源：压缩空气气压7~8Bar 输出电压：5.5V 输出功率：12KVA 输出瞬间电流：1800A 放电时间：最长20ms/周波 最大行程：85mm 3、产品功能： （1）★满足单体电池的分档、单体电压和内阻测试；模块拆装、打码、调试与检测；动力蓄电池的拆装、调试与检测；电池极柱焊接；接触器安装；高压连接器安装；热管理系统气密性检测；PACK气密性检测；车载充电机安装与检测、绝缘检测、接地检测；BMS安装、放电测试；直流充电接口装配与充电调试；交流充电接口装配与充电调试等零部件的分装调试，此工作站可以与充电装置分装调试工作站、驱动电机分装调试工作站联动测试，并且可以作为动力蓄电池性能试验中心站的试验负载。 （2）★产品与教育部公布的新能源汽车装调与测试1+X证书后台对接，进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，系统能自动生成电子版1+X证书； （3）★产品满足2021年教育部主办的全国职业院校技能大赛新能源汽车检测与维修赛项（中职组）技术要求。（具体内容详见官网http://www.chinaskills-jsw.org/公示的中职组拟设赛项规程中相对应的内容），投标供应商可以选择同类产品来参与投标，但须满足或正偏于参数要求，以满足学校对于设备的性能，功能要求。 二、新能源汽车动力总成拆装与检测仿真教学软件 （一）内容及技术要求 1.软件采用教学用动力总成为开发模型； 2.软件采用Unity3D三维引擎交互技术和C/S架构，可流畅进行3D仿真虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，各种仪器的操作流程需贴近实际； 4.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训； 5.★提供动力总成的常规检查、检测、拆装和更换等，主要包括：作业准备、元件拆卸、变速箱组件外观检查、三轴轴承调整垫片测量、驱动电机性能测试、元件装配、综合实训7个模块； 6.软件中拆装与检测的内容主要包括：场地准备、检查防护套装、检查工具套装、分离组装变速箱体和电机总成、分解组装变速箱体、拆装差速器组件、拆装副轴组件、拆装主轴组件、拆装油封、变速箱组件外观目视检查、差速器组件高度测量、后箱体轴承孔底深度测量、检查驱动电机外观标识、检查驱动电机冷却密封回路、测量冷态绝缘电阻、测量绕组、测量旋变传感器、测量温度传感器等； （二）功能要求 7.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：选手桌、工具车、翻转架、工作台、零件台等； 8.★为便于课堂碎片化演示及小模块重点实训，提高教学及实训效率，每个实训模块都能由用户自由选择小模块切换，切换后系统自动加载当前需操作的模块的初始状态，可切换的小模块合计至少55个； 9.作业准备模块至少需要包括10个实训子模块，且各模块切换后，前置操作由系统自动初始化，大大提高了针对性教学及实训的效率； 10.元件拆卸模块至少需要包括13个操作模块跳转，且各模块切换后，前置操作由系统自动初始化，大大提高了针对性教学及实训的效率； 11.三轴轴承调整垫片测量模块至少需要包括5个操作模块跳转，且各模块切换后，前置操作由系统自动初始化，大大提高了针对性教学及实训的效率； 12.★为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择作业准备进入场景，需能按以下模块序号依次快速跳转：①检查绝缘测试仪②场地准备③检查万用表④安全防护⑤检查护目镜⑥检查灭火器，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成检查灭火器，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程需能在教学软件中的检测报告中查看或呈现； 13.★为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择元件拆卸进入场景，需能按以下模块序号依次快速跳转：①拆卸后箱体半轴油封②拆卸变速箱放油螺塞并检查③分解变速箱体④安全作业⑤拆卸主轴油封⑥分离变速箱与电动机，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成分离变速箱与电动机，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程需能在教学软件中的检测报告中查看或呈现； 14.★为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入场景，需能按以下模块序号依次快速跳转：①安装前箱体半轴油封②拆卸主轴③游标卡尺校零④绕组断路检查⑤检查绝缘测试仪⑥分解变速箱体⑦深度尺校零，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成深度尺校零，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，，操作的过程需能在教学软件中的检测报告中查看或呈现； 15.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至拆卸变速箱放油螺塞并检查，根据操作提示选择正确的工具拆卸变速箱放油螺栓，依次往下操作完成整个流程操作； 16.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至固定变速箱体，根据操作提示取下变速箱放置到专用工作台上，依次往下操作完成整个流程操作； 17.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至拆卸差速器组件，根据操作提示转动齿轮，检查齿轮轮系转动情况，依次往下操作完成整个流程操作； 18.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至清洁组件，根据操作提示选择铲刀，对前合箱面进行刮蹭处理、刮平高点，依次往下操作完成整个流程操作； 19.★在检测过程中，测试测量旋变传感器时，需要选择引线连接到旋变传感器针脚上，再选择表笔连接进行测量； 20.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至绕组短路检查，根据操作提示进行接地电阻仪档位调至20欧姆档进行操作，依次往下操作完成整个流程操作； 21.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至高度尺校零，根据操作提示进行操作高度尺，高度尺的使用需要包括：从高度尺盒中取出高度尺、清洁高度尺、高度尺校零、高度尺使用（需要测量差速器组件高度3个位置）、数据记录、归还高度尺； 22.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至深度尺校零，根据操作提示进行操作深度尺，深度尺的使用需要包括：从深度尺盒中取出高度尺、清洁深度尺、深度尺校零、深度尺使用（需要测量后箱体轴承孔底深度3个位置）、数据记录、归还深度尺； 23.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至游标卡尺校零，根据操作提示进行操作游标卡尺，游标卡尺的使用包括：从游标卡尺盒中取出游标卡尺、清洁游标卡尺、游标卡尺校零、游标卡尺使用（需要测量垫板厚度三个位置）、归还游标卡尺； 24.系统根据用户名自动识别教师及学生身份，并高亮显示身份，同时具有密码修改功能； 25.软件具有文字提示操作功能，每一步操作提示都有对应的最佳视角，如：拆卸三相保护盖固定螺栓时，操作提示中需要选择的工具名称需要以红色的字体显示； 26.★软件具有高亮显示功能，如：测量绝缘垫电阻时，选择绝缘测试表笔后，绝缘垫上面测试的位置需要有高亮闪烁提示； 27.绝缘测试仪的使用过程中需要有模型手拖住绝缘测试仪，如：测量冷态绝缘电阻； 28.软件具有计时功能，在实训模式下既可以进行正计时也可以进行倒计时； 29.★软件可对安全帽进行三项安全检查，并可对场景中有裂纹现象的安全帽，进行实时修复，场景中的安全帽显示完好后，需可再次对安全帽进行检查，检查的全过程需能够在教学软件中的检测报告查看或呈现； 30.实训场景的布置需要与大赛的一致，主要包括：两个安全帽、两个护目镜、两个绝缘手套、两个耐磨手套； 31.实训场景中需要能过对安全帽进行检查，点击任意一个安全帽都可以进行检查； 32.实训场景中需要能够对护目镜进行检查，检查的内容包括：检查护目镜外观有无磨损； 33.★实训场景中需要能够对绝缘手套进行检查，检查的内容包括：检查绝缘手套外观有无磨损、检查绝缘手套耐压等级、检查绝缘手套气密性，气密性检查时可以对手套进行按压检查； 34.在进行实训操作时，需要对零件台、工具车、选手桌场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单； 35.★绝缘测试仪使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量绝缘垫电阻时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 36.万用表使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，进行电机绕组温度传感器阻值检查时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 37.★万用表的使用，万用表使用之前需要对万用表和万用表的线路进行检查，检查完成后，依次选择万用表的红黑表笔的线路安装至万用表，调节万用表的档位至欧姆档，正确连接红黑表笔对万用表进行校零，校零完成后可以使用万用表测量旋变传感器； 38.操作结束之后，需要能够选择抹布对工具进行清洁、选择拖把对场地进行清洁； 39.实训场景中需要有帮助按钮，可以提供相关的基本信息引导用户能够快速的了解软件的基础操作； 40.为提高课堂教学演示的效率，实训流程可采用跨步骤操作 41.实训场景中具有设置功能，可以进行提示音效设置； 42.为提高实训效率，在选取工具时可同时选取两个工具，且两工具间可快速切换； 43.当前实训模块结束后，可直接跳转进入下一个模块场景进行实训； 44.★故障修复的内容需要包括：灭火器日期、安全帽、绝缘手套气密性、万用表外观、接地电阻仪外观、放油螺塞O形密封圈、后箱体半轴油封、副轴主动齿轮等，可修复的故障内容至少25个； 45.在进行绕组断路检查时，需要使用手柄转动驱动电机并保持，转动时需要体现手柄转动驱动电机的过程； 46.★软件可以对灭火器进行检查，检查的内容包括：灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，如果灭火器有故障，前台需要展示故障状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能够在教学软件中的检测报告查看或呈现； 47.记录单中记录的内容需要包括：差速器组件H、后箱体轴承孔底D、冷态绝缘电阻、绕组短路检查、绕组断路检查、旋变传感器绕组阻值检查等； 48.记录单：用于记录实训过程中需要记录的数据，支持下拉选择，下拉选择的内容需要包括：Ω、KΩ、MΩ、GΩ、∞、V、mV； 49.记录单：用于记录实训过程中需要记录的数据，支持勾选包括：正常、维修、更换、调整； 50.记录单中需要有故障部位自动记录功能，如：设置安全帽故障，检查完成后进行故障修复，修复后相关的内容自动记录到记录单中的对应的故障部位中； 51.多种引导教学功能：提供文字操作提示、语音提示、错误提示等； 52.学习资料：提供原厂维修资料、最新的大赛文件； 53.学可以通过个人中心查看自己的练习次数； ★上述参数第5、8、12、13、14、19、26、29、33、35、37、44、46项需要提供现场演示。 | 1 |
|  |  | 2.13混合动力汽车教学资源软件（含硬件） |  | 1.产品功能： ★设备配有身份证自动识别功能、国密加密系统，内置系统可线上生成评分表，并可以自动统计分数，系统采用IEEE802.11b标准，传输速率可达11Mbps，有效距离超10m，与802.11设备兼容，直接序列扩频采用BPSK和DQPSK调制技术，支持1Mbps和2Mbps数据采集，MCU高性能处理器；系统包含软硬件，具备信息传输功能。根据设备配套情况还满足故障设置功能。 2、技术参数： 尺寸：≥251*250*40mm 系统：Android(安卓) 3、主要功能： 3、主要功能 （1）★与教育部公布的新能源汽车装调与测试1+X证书评价机构后台直接对接，进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，实操考核考官评分系统满足； （2）★考生预检录；自动组卷、自动统计分数、考生试卷查询、审阅；成绩审核确认，数据上传，与证书考试平台数据实时通讯对接，支持断点续传； 领域、任务智能抽取；自动匹配应考考生层级科目； 考生资料调取、显示；记录考核时间，提示剩余时间。 （3）★投标人需要把下述功能实拍图片与标书装订成册并加盖投标人公章，投标人不提供或提供不符合技术参数要求均投标无效： ★①直接登录1+x职业技能等级证书考务服务平台； ★②身份证读取功能：身份证自动识别功能； ★③参加考试功能：考生通过刷身份证签到及开始考试； ★④查看、审批考生信息：考官登录考试后台，查看考生信息，考官、主考官、督导员逐级审查，信息无误审批后方可进行考试； ★⑤成绩查询及发布监考日志：登录考试后台，可查询考试成绩，考试结束后还可编写考试日志； ★⑥在线考评功能：考官根据工位在ipad上选择实操考题，根据考生操作情况评分。 | 1 |
|  |  | 2.14纯电动汽车检测维护课程资源教学软件（含硬件） |  | 该实训台围绕新能源车用电机及控制系统定向开发，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。 一、产品组成： 产品组成：动力总成拆装实训模块、多功能信息采集检测板、设备动力电源模块、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆、新能源汽车动力总成拆装实训台专用工具套装等重要组成件组成。 二、产品功能： 1.★动力总成拆装实训模块 （1）电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m,额定扭矩160N.m,最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 （2）变速器为单挡固定齿比变速器。 （3）桌面承重采用方管支撑，台面上装有优质不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强,不易变形。 （4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 （5）平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。 （6）电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。 （7）平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。 （8）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 （9）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。 （10）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 2.设备动力电源模块 （1）设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。 （2）配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。 （3）平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。 （4）技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。 三、新能源汽车动力总成拆装实训台专用工具套装： 3.1尼龙棒：44mm尼龙棒，长度150mm，1个； 3.2电机前轴承/差速器轴承安装工装、电机前轴承拆卸定位块、电机后轴承、拆卸定位块、差速器轴承拆卸定位块各1个； 3.3转子支撑专用工具：铝合金材质1个； 3.4转子拆装导向支架：包含弓形架1个，定位轴1根，调整板2块，紧固螺栓8个； 3.5三轴摆放定位板、后箱体摆放定位板、电机花键手轮专职工装1套； 3.6轴承拆装压力机：20T1个； 3.7或3爪拉马通用：4寸、6寸、12寸各1个； 3.8轴承拉马：万用型，精钢材质，耐磨抗拉1个； 3.9管钳：14寸； 3.10磁通测试仪、5V电源各1个； 3.11三轴轴调整垫片（差速器调整垫片）：（0.50~1.2）15个规格每副； 3.12差速器半轴拆卸专用接杆：Cr-V刚制造，表面三层镜面电镀-镍镍铬，硬度最高HRC501套； 3.13转子托架：双导轨滑块加托盘1个； 3.14转子轴承拆装固定座：专用工装1套. 四、技术参数： 1.电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m,额定扭矩160N.m,最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 2.变速器为单挡固定齿比变速器。 3.拆装台外观尺寸(长*宽高):2000*1070*1270mm。 4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 5.配套提供设备使用手册和原厂维修手册。 五、可完成实训项目： 1、永磁同步电机与变速器的分离 2、永磁同步电机与变速器的组装 3、输入轴齿轮的分离 4、输入轴齿轮的装配 5、副轴齿轮的分离 6、副轴齿轮的装配 7、差速器齿轮的分离 8、差速器齿轮的装配 9、齿轮组磨损状况 10、电机定转分离与安装 11、电机定转子的检测 12、副轴与差速器工作数据的检测 | 1 |
|  |  | 2.15综合布线 |  | 网线、电源线、排插、插座、线槽、线管、螺钉、胶布、水晶头、空开、配电箱、等其它满足实训室安装的辅材。、 | 1 |
|  |  | 2.16文场文化建设 |  | 汽车实训基地文化建设，主要内容包含但不限于：新能源汽车实训室整体文化氛围建设及实训室规章制度挂板制作。 | 1 |
| 3 | 汽修信息化教学多媒体实训室 | ▲3.1交互式触控平板 |  | 一、配置： 1、屏体尺寸：≥86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、图像物理高清分辨率：3840x2160； 3、对比度：≥5000:1，亮度：≥500cd/m2； 4、防眩光功能：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%； 5、触摸技术：红外感应技术，10点触控，支持安卓、windows系统10笔以上同时书写。 6、接口要求：输入接口：TVRF*1、HDMI*2、AVIN*1、YPbPr*1、VGA*1、TouchUSB*1、TVUSB*1、RJ45*1、RS232*1、WIFI*1;输出接口：AVOUT*1、耳机*1、SPDIF*1、 7、★前置接口：HDMI*1，TouchUSB*1，TVUSB*1，PCUSB*2；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 8、★板面快捷键：双边各有不少于18个物理快捷功能键，支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用物理快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制，方便老师使用。 9、★前置按键：前面板具有安卓、音量、频道、电源、菜单等功能物理按键，支持一键开机/关机； 10、一键锁定/解锁功能：支持通过遥控器一键或按键组合键锁定/解锁触摸功能及前置按键，防止课间学生擅自操作电脑； 11、★红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200KLUX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下设备可正常工作。 12、智能光控及温控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；自动温度监测，高温报警（支持不同颜色提示）、断电保护。 13、无信号源自动关机：当外接电脑设备时，整机处于关机上电状态下，则接上外接电脑后自动开机；开机后，若检测不到信号源，设备将自动关机； 14、一键系统还原：交互平板具备前置一键物理还原按键，可一键对电脑系统进行还原操作。 二、电脑模块： 1、插拔式OPS微型PC设计，IntelCoreI5CPU、4GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 2、支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3、具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。 4、接口：LINEOUT*1，MICIN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 5、支持电源：ACinput:100-240V/50-60HZ；DCoutput:19V/5A。 三、使用安卓功能： 1、使用安卓系统版本5.0以上，CPU：采用四核A53架构，主频1.4GHz以上。 2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows系统切换； 3、支持在安卓系统下不少于10笔书写、批注；支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用，实现安卓白板软件的批注、擦除等功能； 4、应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理； 5、文件分类：对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开； 四、遥控器功能： 1、遥控距离≥4米，受控左右角度≥30度，支持环境光干扰，即在各种环境光≥2000lx时遥控距离不小于3米； 2、支持通过遥控器一键打开白板软件，快速进入板书批注状态；支持通过遥控器对OFFICEPPT上下翻页； 3、支持模拟键盘一键启动WINDOWS开始菜单、一键打开白板软件、F1~F12功能键、Alt+Tab、Space（空格）、Alt+F4、Right（鼠标右键）、上下左右方向键、缩放； 4、支持遥控器和一键关闭显示屏，进入节能状态，并通过触摸或者按任意键唤醒屏幕； 5、支持遥控器一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁建，其它功能均无效； 五、设计要求： 1、材质结构：一体机外部没有任何内部功能模块的连接线，采用铝合金机身设计，表面为金属拉丝氧化处理，前面框采用无锐角安全设计。 2、一键开关机及一键节能功能：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；同时为方便老师使用PPT可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；一键节能后，整机功率降低超过85%。 3、为保证设备在使用过程中的稳定性，要求液晶触摸一体机产品通过了GB/T17626.2-2018的标准进行的静电放电抗扰度试验，产品在接触放电施加±4KV电压，空气放电±8KV的环境下可正常工作；通过了GB/T17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度试验，防雷击4级标准。 4、一体机平均无故障运行时间（MTBF）不少于12万小时。 六、白板软件功能： 1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 2、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。 3、绘图智能识别和角度编辑功能：要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能：①.在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形，软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆；②.对上述识别的多边形可进行顶点拉伸，角度值跟随拉伸过程实时标注和变化；③.对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程，方便学生观察图形变化。 4、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 5、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 6、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 7、图形绘制和填充：可以绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等9种常用图形；绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、导出等功能；能对绘图的几何图形的内封闭区域进行颜色填充。 8、手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下100或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。 9、★菜单隐藏和跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。教师站屏幕任何一边，不用走动，可点击左右两边的软快捷键使教学支撑系统软件即刻跟随到同一端，可即刻调出所有软件的功能菜单。 10、★对象回放功能：在白板软件页面上，创建至少2个以上的可见对象，任意选择其中一个对象，对该对象进行移动、拉伸等操作，可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹，回放中不会出现其他对象，方便突出教学重点或进行教学对比。 11、课件背景设置：提供常用白、绿、黑颜色背景、提供至少15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景；并支持自定义背景颜色、背景图片，可设置背景图片放置方式，包括平铺、拉伸、居中等方式，可设置默认页面背景，之后新增的页面都为默认页面背景，自定义的背景图片设为默认背景可保存在白板软件里，方便调用，适用于各种教学场景。 12、调用教学应用：软件提供的教学应用应至少包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标标识，通过标签页面和主页图标均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。 13、★课堂游戏：课堂游戏工具是专为用户备课时制作课堂游戏之用的，提供多种模板和游戏方式给用户使用和选择。模板包括：“分类”、“填空”、“找答案”、“竞争游戏”和“数学工具”，而每个模板下均提供多个游戏主题，分类提供单人游戏、多人竞技游戏或计时游戏；填空模板游戏规则是填空完后再改对错。提供游戏列表，在列表中提供编辑、打开、插入页面、删除等功能。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件，并可保存为课件。 14、教学辅助工具：至少有70种以上的教学展示辅助工具，并提供常用工具名称列表清单。常用工具：包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规。通用类辅助工具：包括国旗与首都、动物、名著、柱状图、条形图、饼图、万年历、历史大事件、交通规则。 15、★绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内9门学科，共计900个以上学科绘图工具。 16、思维导图：可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有：新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，两种都可以插入到白板页面里，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件。 17、★图片素材种类：软件提供包括学科符号等各类型图片5000幅以上，学科和种类包括英语、数学、化学、物理、地理、生物、美术、音乐、科学、地图、标志、国旗、自然、植物、职业、宗教、科学、季节、运动、符号、科技、工具、运输、旅行等40种以上教学过程会用到的常用素材图片；图片的格式包括jpg、png、bmp、gif。 18、图片素材功能：拖动素材库中的图片可以直接插入到白板软件页面中，也支持多选图片批量插入白板软件页面中，可以逐一或批量删除图片，可以通过拖动图片白板软件页面或文件夹、桌面的图片进去素材库，可把图片添加到素材库中。素材库中的图片可以进行放大缩小。可以直接选择电脑里面的图片。 19、★配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往2年全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供12种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。 20、★配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验。 21、★配套教学资源：提供共20门科目的资源，能通过白板软件直接调用，20门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；共计约6G以上精品教学资源库。 22、软件网络资源：在白板软件里提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站，资源网站提供JAVA动态交互课件、Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等类别的多媒体资源，在平台首页智能统计和显示各类别的资源总数。资源网站提供7000个以上的Java动态交互课件、12000个以上的Flash动画课件，共计资源总数达到144000个以上。提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版教材的资源。 23、央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。 24、★PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。 25、手写识别：支持手写识别功能：可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 26、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面。 27、云存储云下载课件：提供白板课件上传和下载的功能，无需打开云平台，直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存，从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件，支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件，支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码，方便教师利用网络存储和下载课件。 28、★二维码分享：白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。 29、★无线传屏和镜像功能：安装了白板软件的大屏接收端可同时连接20个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理，要求： 在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。 提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。 随时可以断开其中某个设备的连接。 可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。 可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 ★七、其他要求： 1、产品通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供认证证书复印件。 2、质保期限：不得少于三年。 | 8 |
|  |  | 3.2推拉黑板 |  | 结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 | 8 |
|  |  | 3.3 2.4G音响 |  | •外置USB蓝牙信号接收盒，开机自动进入配对状态，近距离配对、配对成功后有提示音，能满足同一场所大批量使用，不串频、抗干扰性强。 •采用SMT工艺生产，内置数字IC功率放大器，170V-240V开关电源宽电压设计，效率高、功率大、重量轻、待机功耗小、扩音清晰、性能稳定。 •二单元设计、6.5寸低音喇叭、2寸高音喇叭。 •麦克风音量、音乐音量、综合高低音调节功能。 •1组莲花CD/MD/电脑音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口。 •1路70V-110V有线定压广播强切输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 •1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池。 •烤漆铁网防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 •适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 •使用频率：2400-2485MHz •输出功率：2×60W •灵敏度：87dB±2dB •频率响应：30Hz-20KHz •信噪比：≥83dB±2dB •电源：交流170V-240V±10％/50Hz 工作频率：2402-2485MHz 调制方式：QPSK 无线话筒 采用2.4G技术、自动配对、自动跳频、对频，话筒与主机连接成功后，蓝牙话 筒上有ID数字地址显示，蓝牙图标显示、根据环境可以调整对频距离。 ★同一个蓝牙无线话筒、能在不同的教室蓝牙接收机上任意匹配使用、数字ID对频无线 发射大于1000个，近距离优先连接，语音清晰、抗干扰性强、无须专人管理。 LCD液晶显示电池电量、接收信号、ID地址、音量大小、充电电量等工作状态。 采用硅胶静音按键，音量大小调节。 底部磁吸式与microusb充电功能。 内/外置麦克风切换功能、手持、领夹多种使用方式。 远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页功能。 锂电池供电环保节能、连续工作20个小时、待机时间60天。 | 8 |
|  |  | 3.4综合布线 |  | 六类网线、电源线、音响线、线槽线管、插座、空开、辅材满足实训室安装需求的材料。 | 8 |
| 4 | 新能源动力电池与能量管理实训室 | 4.1▲纯电动汽车整车拆解成六合一实训台 |  | 一、动力电池联动实训台参数： 产品功能要求：动力电池联动实训台原车动力电池为基础制作。动力电池组采用透明封盖设计，真实地呈现了动力电池组核心零部件之间的连接控制关系和安装位置，实训台具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求：系统由动力电池模组、电池管理控制器、电池信息采集器、串联线、托盘、密封罩、电池采样线组成。 模块化设计：动力电池组成采用模块化设计，将原车动力电池安装固定在动力电池专业基座上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装配套安全标识，以便教学过程中识别。 保留线路连接：动力电池组与高压线路采用线束进行连接，在线束插头旁边安装有用于测量的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车重点主要信号检测的需要。动力电池组的相关信号通过线束与电池管理控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 检测并联端子可完成，高压互锁输入、高压互锁输出、正极接触器控制、正极接触器电源、电池子网CAN-H、电池子网CAN-L、采集器电源地1、供电电源正极1、分压接触器2电源、分压接触器1电源、负极接触器电源、分压接触器2控制、分压接触器1控制、负极接触器控制、动力网CAN-H，动力网CAN-L，充电感应信号、碰撞信号、长电、接地等检测。 设备采用纯电动汽车原车动力电池组，电池组由13个电池模组、正极接触器、负极接触器、2个分压器、2个保险、BMS信息采集模块、BMS主控模块等组成，电池容量47.5KWh。 动力电池组采用磷酸铁锂电池组组成，每个电池模组配套有温度传感、可实现BMS电源管理系统的上下电、自检准备、充电、放电、保护、系统数据通讯等功能，同时为电机驱动系统、电动空调系统、电动助力转向系统供电。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 动力电池整体罩盖采用一体化模具化透明整体外壳设计，透明外壳既满足了日常结构教学展示，又能提高外壳的整体绝缘性能。 可完成的教学训练任务： 可完成动力电池结构组成工作原理教学训练； 动力电池组的拆装与检测； 可完成动力电池电源管理系统故障模拟； 可完成动力电池电源管理系统数据流读取分析教学； 可完成单体电池采集方法及数据分析教学训练； 可完成电池温度采集方法及数据分析教学训练； 可完成动力电池工作电流采集方法及数据分析教学训练； 可完成动力电池SOC教学训练； 可完成动力电池均衡原理教学； 可完成高压绝缘检测教学训练； 可完成动力电池组通讯系统教学训练； 可完成动力电池组高压线路的安全拆装教学训练； 可完成单体电池的测量，检查维护方法教学训练； 可完成正极接触器，负极接触器、分压器的检测训练； 可完成动力电池组模组故障分析诊断训练； 可完成动力电池组数据变化和BMS工作原理； 可完成动力电池组故障诊断训练； 可完成动力电池组保养检测方法训练； 动力电池组安装与运行测试； 产品性能要求:设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换,免除后顾之忧.操作面板采用采用一体化全塑高强度ABS全模具扣式基座标准生产，配套移动扶手，外壳耐油耐腐蚀并易于清洁，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 二、高压电控箱/主控制器联动实训台参数： 产品功能要求：高压电控箱/主控制器联动实训台原车高压电控箱/主控制器为基础制作，高压电控总成集成两电平双向交流逆变式电机控制器模块、车载充电器模块、DC-DC转换器模块和高压配电模块，漏电传感器等，实训台具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求： 模块化设计：高压电控箱/主控制器总成采用模块化设计，将原车高压电控箱/主控制器、交流直流充电口、高压主控制器冷却水泵、储液罐散热器安装固定在专业基座上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装配套安全标识，以便教学过程中识别。 保留线路连接：高压电控箱/主控制器总成采用线束进行连接，在线束插头旁边都安装有用于测量的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注有针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车高压电控箱和主控制器低压信号检测的需要。高压电控箱/主控制器的相关信号通过线束与整车控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 检测并联端子可检测：动力网CAN-H、动力网CAN-L，真空泵压力传感器电源信号、信号、地，电动真空泵控制信号、继电器信号，制动信号，车速信号输出1，车速信号输出2，低速风扇继电器控制信号，高速风扇继电器控制信号，水温信号等。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 可完成的教学训练项目： 可完成新能源汽车高压电控系统的结构组成和工作原理教学； 可完成交流充电系统的教学训练； 可完成直流充电系统教学训练； 可完成高压电控箱冷却系统教学训练； 可完成高压电控系统高低压线路拆装教学训练； 可完成DC-DC系统结构组成和工作原理教学训练； 可完成充电机内部结构与工作原理教学； 可完成高低压线路检测方法教学训练； 可完成充电系统常见故障检测与故障分析教学训练； 可完成高压系统上下电，预充电教训； 产品性能要求:设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换,免除后顾之忧.操作面板采用采用一体化全塑高强度ABS全模具扣式基座标准生产，配套移动扶手，外壳耐油耐腐蚀并易于清洁，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 三、电机驱动系统联动实训台参数： 产品功能要求：电机驱动系统联动实训台原车电机驱动系统、ABS制动系统为基础制作，电机驱动系统采用三相驱动电机配套单档无级变速，实训台具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求： 模块化设计：电机驱动系统、ABS制动系统采用模块化设计，将原车驱动电机、散热水泵、散热水壶、前后驱动车轮、ABS控制单元、低压铁电池、加速踏板、换挡杆总成、组合仪表、EPB制动开关、启动开关安装固定在专业基座和操作控制面板上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装配套安全标识，以便教学过程中识别。 保留原线路连接：电机驱动系统实训台采用线束进行连接，在线束插头旁边都安装有用于测量的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注有针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车电机驱动系统、组合仪表及制动系统低压信号检测的需要。各控制单元的相关信号通过线束与整车控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 可完成的教学任务： 可完成电机驱动系统的结构组成和工作原理， 可完成驱动电机冷却系统教学训练； 可完成驱动电机铭牌识别教学训练； 可完成电机驱动系统动力传递教学训练； 可完成纯电动汽车制动系统的结构组成工作原理教学； 可完成纯电动汽车故障指示灯和仪表信息识别教学； 可完成驻车制动EPB结构组成及工作原理教学； 可完成电机驱动前进与倒车加速、减速，下单训练教学； 可完成电机驱动系统高低压线路的拆装教学训练； 可完成电子档位识别系统教学训练； 可完成电动真空助力泵的工作原理检测诊断教学训练； 可完成驱动电机维护保养教学训练； 可完成新能源汽车制动系统的检测诊断教学训练； 可完成驱动电机温度传感器、电机转速传感器、旋变变压器检测诊断教学训练； 可完成驱动电机绝缘性能检测训练； 可完成驱动电机动态数据流的读取、故障代码的读取、故障代码的清除教学训练； 可完成驱动电机的拆装训练； 可完成驱动电机常见故障检测诊断和分析教学训练； 产品性能要求:设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换,免除后顾之忧.操作面板采用采用一体化全塑高强度ABS全模具扣式基座标准生产，配套移动扶手，外壳耐油耐腐蚀并易于清洁，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 产品规格要求：动力输入电压：653.4V；电机功率80KW，峰值160KW，最大扭矩：310N.m；台架尺寸约约:1750mm*1260mm*900mm，工作温度:-35℃～40℃。 四、转向系统联动实训台参数： 产品功能要求：转向系统联动实训台原车EPS系统配件为基础制作，由传感器（扭矩转角传感器、车速传感器）、控制器（EPS电子控制单元）、执行器（EPS电机）以及相关机械部件组成，系统具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求： 模块化设计：转向系统实训台采用模块化设计，将原车EPS转向器总成、前桥总成、左右侧下支臂总成、转向横拉杆、左右侧转向轮总成，安装固定在专业基座上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装配套安全标识，以便教学过程中识别。 保留线路连接：转向系统实训台采用线束进行连接，在线束插头旁边都安装有用于测量的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注有针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车转向系统低压信号检测的需要。转向系统的相关信号通过线束与整车控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 检测并联端子可完成转向电机电源、接地，ESC网CAN-H、ESC网CAN-L，on档常电，转向柱锁ACC电源、电源、CAN-H启动、CAN-L启动、接地等检测。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 可完成的教学训练：完成悬挂的结构组成和工作原理教学； 可完成电动助力转向系统的结构组成和工作原理教学； 可完成转向系统低速、高速时的转向助力变化演示； 可完成转矩传感器、转角传感器的检测诊断教学； 可完成转向助力电机绝缘检测训练； 可完成电动助力转向系统的数据读取和分析； 产品性能要求:设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，整套线束采用线束连接器进行连接。 产品规格要求：台架尺寸约约:1900mm*800mm*1500mm，工作温度:-35℃～40℃，设备重量约:200KG 五、电动空调系统联动实训台参数： 产品功能要求：电动空调系统联动实训台原车电动空调系统、PTC电加热系统为基础制作，实训台具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车空调制冷系统和电加热制热系统的结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求： 模块化设计：空调系统实训台采用模块化设计，将原车电动压缩机、冷凝器、HVAC总成、制冷管路、PTC，暖风水管、风道、空调控制器等零部件安装固定在专业基座和操作控制面板上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装配套安全标识，以便教学过程中识别。 保留线路连接：电动空调系统实训台采用线束进行连接，在线束插头旁边都安装有用于测量的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注有针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车电动空调系统低压信号检测的需要。各控制单元的相关信号通过线束与整车控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 并联检测端子可完成舒适网CAN-H、CAN-L，压力温度传感器压力信号和温度信号，电子膨胀阀控制A+、A、B+、B，空调子网CAN-H、CAN-L，冷暖循环电机，内外循环电机，空调水泵等检测。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 可完成的教学任务： 了解电动空调系统的结构组成教学； 电动空调汽车使用方法教学训练； 完成新能源电动空调系统的工作原理教学； 完成电动空调系统制冷及制热方式教学； 完成电动压缩机工作原理教学； 完成新能源空调系统高压危害教学训练； 完成新能源汽车空调系统维护作业训练； 完成新能源汽车空调系统高压安全和紧急防护应急措施教学训练； 完成新能源电动空调系统的压力测试作业训练； 完成新能源汽车空调系统捡漏作业训练； 完成新能源汽车空调抽真空作业训练； 完成新能源汽车空调制冷剂加注作业训练； 完成新能源汽车空调维修竣工检查作业训练； 完成新能源汽车空调电动压缩机检查和更换作业训练； 完成新能源汽车电动空调控制系统维修作业训练； 完成新能源汽车常见散热系统故障模拟训练； 完成新能源汽车鼓风机检测诊断教学训练； 完成冷凝散热风扇常见故障检测诊断训练； 完成冷凝器的清洗教学训练； 完成蒸发器的清洗训练； 完成空调系统管路的拆装训练； 完成空调系统风道流向机风道功能教学训练； 完成PTC空调加热系统的结构组成及工作原理教学训练 可完成涡旋式压缩机的工作原理教学； 可完成空调系统加热回收、净化、捡漏教学训练； 可完成电动空调系统的拆装教学训练； ★产品性能参数： 设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换,免除后顾之忧.操作面板采用采用一体化全塑高强度ABS全模具扣式基座标准生产，配套移动扶手，外壳耐油耐腐蚀并易于清洁，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 产品规格要求：台架尺寸约约:1900mm*800mm*1500mm，工作温度:-35℃～40℃。 六、★车身电气系统联动实训台参数： 产品功能要求：将整车车身电气部件和灯光部件按照原车位置安装，整车主线束全部裸露各线束插头设置有用于信号检测使用的并联端子。实训台具有智能故障考核系统，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车车身灯光照明和舒适系统的结构原理认知和维修实训的教学。 产品配置要求： 以整车为基础平台：车身电气系统联动实训台使用整车车身为基础，将主车身控制模块（仪表板接线盒）左右侧大灯总成、左右侧后尾灯总成、高位刹车灯、前雾灯、车内照明灯、车门灯、雨刮电机、喷水电机、风窗清洗液储液罐、左前车窗升降器总成、左前车门锁总成、左后车窗升降器总成、左后车门锁总成、右前车窗升降器总成、右左前车门锁总成、收音机总成、整车四门喇叭、高低音喇叭、电动后视镜总成等，按照原车位置进行安装，大大提高了学员对整车电气系统的结构组成的认知，真正使教学和实际维修场景一致，解决了学员对整车电气系统拆装和线束节点教学的缺失。 采用线束布置：电气系统线路按照线束的布置方式进行布置，电气部件插头安装有用于检测的并联端子，大大减少了信号检测过程中的线路损耗，并联端子标注有针脚编号，编号与原厂电路图脚位编号相对应，满足实训过程中对纯电动汽车车身系统、组合仪表及制动系统低压信号检测的需要。各控制单元的相关信号通过线束与整车控制器相连接，满足实训教学过程中数据诊断和动态数据流读取功能。 智能故障考核系统：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用连接WIFI的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 可完成的教学训练任务： 可完成新能源汽车汽车电气系统的组成结构教学； 可完成电气系统零部件拆装教学训练； 可完成车外灯光照明系统检测诊断教学训练； 可完成车内灯光照明系统检测诊断教学训练； 可完成信号照明系统检测诊断教学训练； 可完成车门玻璃升降器检测诊断教学训练； 可完成中控门锁系统检测诊断教学训练； 可完成电动后视镜检测诊断教学训练； 可完成电动后尾箱门锁系统检测诊断教学训练； 可完成车内饰的拆装教学训练； 可完成车身结构教学训练； 产品规格要求：台架尺寸约约:4680mm*1765mm*1500mm电源类型:DC12V，工作温度:-35℃～40℃。 | 1 |
|  |  | 4.2▲教学实训整车 |  | 一、车辆技术参数： （3+3平台）纯电动轿车； 1.动力电池：镍钴锰酸锂三元动力电池；动力电池包总容量408.8V130AH（约53.1度电），共112节单体电池串联而成；采用分布式电池管理系统，由1个电池管理控制器（BMC）和多个电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用电池液冷和PTC加热系统调节温度； 2.高压三合一充配电总成（含DC/DC转换器、车载充电器OBC以及高压配电箱PDU） 冷却方式：水冷 控制模块：IGBT 最大输出容量：180KW 最大输出电流：270A 防护等级：IP67 OBC充电功率：6.6KW OBC类型：单向，隔离 DC额定输出电压：13.8V DC额定输出电流：145A 3.驱动系统三合一（含驱动电机、电机控制器、减速器） 电机类型：永磁同步驱动电机 持续功率：35KW 峰值功率：100KW 持续扭矩：70N.m 峰值扭矩：180N.m 最大转速：12100rpm 冷却方式：水冷 变速箱速比：10.7 4.空调和暖风系统： 电动空调，工作电压408.8V 电动PTC加热水循环 5.其它参数： 车体：约长：4678mm；宽：1770mm；高：1500mm； 轴距：2670mm；前轮距：约1525mm；后轮距：约1520mm； 最高车速：130Km/h 等速法纯电续驶里程：505Km 快充：直流1.5h 慢充：220V/7KW交流慢充；大于8h 车门数：4；座位数：5； 车体结构：三厢轿车 转向助力：电动助力 前制动类型：通风盘 后制动类型：盘式 手刹类型：电子驻车制动 驱动方式：前轮驱动 前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型：多连杆式独立悬挂。 | 1 |
|  |  | 4.3动力电池性能实训台 |  | （一）教学用途 动力电池管理系统实训台由车载BMS电源管理系统组成，可真实展现整车电源管理系统的工作原理，可进行电源管理系统的功能实验，减少初学者在进行原车实训时的耗材损耗和高压危害。 （二）产品功能特点 系统可动态监测单组、单节电池电压、动态估计电池组容量、动态监测电池组温度等。 实验台内部装有阻性负载，用于模拟汽车运行时电池组的放电负载。 可检测单体电芯的工作状况，如单体电压、工作电流、环境温度等。 过流，过压，温度保护：当电池系统出现过流、过压、均压和温度超标时，系统自动切断充放电回路，并通知管理系统发出警示信号，在液晶显示器上能读出故障代码及故障原因。 自建报警功能：自动检测电池功能是否正常，及时对电池包进行有效性的判断，若发现电池包中有电池失效或是将要失效或是与其它单体电池不一致性增大时，则通过液晶显示器显示出报警信号。 采用耐高温的线束在电池包内的高压线需要经受高温高压的考验，凡是涉及动力电池高压线部分，全都会采用橘色绝缘布缠绕包裹的高压线材。以确保教学实训过程安全可靠。 系统台架侧面安装有急停开关有效防止实训过程中发生紧急情况的时候指导老师可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 系统台架两侧安装有动力电池信号测量装置，可同时满足4工位同时测量互不干扰。 智能故障考核系统:主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 （三）产品规格 台架尺寸约:1680mm*900mm*1270mm 外接电源:AC220V 工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.4交流充电智能实训台 |  | （一）教学用途 高压电池充电实训系统由充电设备装置系统组成，可真实展现新能源汽车充电系统的工作状态，可单独进行蓄电池充电和电源转换等功能实验，减少初学者在进行原车实训时的耗材损耗和高压危害。 （二）产品功能特点 详细的原理框图展示，真实可操作运行的充电系统； 面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照电动汽车充电系统结构原理图和实物，认识和分析电动汽车充电系统的工作原理； 真实的交流充电桩充电端口，便于学习充电端口管脚定义及作用； 配套充电桩智能充电卡片、充值软件。 系统台架两侧安装有充电信号测量装置，可同时满足4工位同时测量互不干扰。 智能故障考核系统；主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 （三）产品规格 台架尺寸约:1680mm*900mm*1270mm 外接电源:AC220V 工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.5 DC/DC（交、直流转换器）实训台 |  | （一）产品介绍 DC-DC转换实训台可用于新能源汽车电能转换系统结构组成、功能特点、工作过程及应用等内容的教学工作，利于学生学习电路图，分析和理解DC-DC转换的工作原理。 （二）产品功能 展示新能源汽车电压转化过程，将复杂的知识点通过生动形象的原理图讲解，便于教师授课和学生理解。 （三）工艺标准 设备底座框架采用40mm×40mm一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，内嵌4mm铝塑板支撑密封，台面铺装高密度复合板，可放置资料可测量仪器等。 （四）产品规格参数 台架尺寸约:1230*600*1780mm 电源类型：AC220V 工作温度：-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.6充电设备装配与调试智能实训台 |  | 技术参数： 1、额定工作电压：AC220V±20%（单相交流电）； 2、额定功率：7KW（单枪）； 3、工作电流：32A； 4、额定频率：50Hz±2； 5、安装方式：挂壁式、立式； 6、工作温度：-20℃-+50℃； 7、防护等级：IP54； 8、保护功能：急停开关、过压、欠压、充电异常、过载、短路、过热保护； 9、防雷功能：YD5098-20055KA； 10、漏电功能：漏电流≤30ma，动作时间≤0、1s； 11、充电连接器机械操作寿命：≥10000次； 12平均故障间隔时间≥8760h； 13、外形尺寸：约360x280x165（mm）； 14、充电方式：刷卡、扫码、手机APP； 充电模式：自动、定时、定费、定量、预约； 15通讯方式：以太网、GPRS/3G； 16、计量精度：1.0级计量电笔； 17、用户界面：4.3寸触摸液晶屏； 18、状态指示：红绿黄三色LED指示。 | 2 |
|  |  | 4.7永磁同步电机解剖演示台 |  | （一）教学用途 新能源汽车永磁同步驱动电机应用于学员对电动汽车驱动电机的结构认知与工作原理教学。 （二）产品功能特点 1.该产品以永磁同步驱动电机总成为基础制作，将驱动电机总成进行高品质工艺切割加工、剖切面平整，剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂，更能层次分明。解剖后的部件安装在移动底座上，移动底座采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁。 2.解剖电机长度大于40CM的电机总成为基础。 3.台架配套立式驱动电机结构原理图便于教学训练。 （三）产品规格 台架尺寸:1100mm*800mm*1600mm，工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.8高压电控总成拆装台 |  | （一）产品介绍 设备按照“新能源汽车高压控制系统的检修课程标准”设计开发制作，通过对高压电控总成实物演示操作学习高压控制系统的工作原理、结构认识、控制原理的学习,整体完成新能源汽车高压控制系统的课程学习。 （二）产品功能 该产品主控制器总成为基础制作，将主控制器总成进行解剖处理，剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂，解剖后的部件安装在移动底座上采用爆炸式分层展示内部结构，移动底座采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，安全牢固。 （三）产品规格参数 台架尺寸约:800mm*800mm*1200mm（长×宽×高) 工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.9磷酸铁锂电池解剖展示台 |  | （一）教学用途 新能源电池教学平台配套有单体电池解剖认知教学模块、电池组结构教学模块两部分组成，该教学平台可直观的展示多类型新能源电池的内部结构组成。 （二）产品功能特点 1.单体电池塑料解剖模型，磷酸铁锂电池体局部做切割处理，并对切割部位喷涂防锈漆。可以静态展示电池单体内部结构。 2、电池组（多个单体电池组成，磷酸铁锂电池类型） （三）产品规格 台架尺寸:800mm*800mm*1600mm， 工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.10 HV镍氢电池拆装台 |  | （一）教学用途 新能源电池教学平台配套有单体电池解剖认知教学模块、电池组结构教学模块两部分组成，该教学平台可直观的展示多类型新能源电池的内部结构组成。 （二）产品功能特点 1.单体电池塑料解剖模型，镍氢电池单体局部做切割处理，并对切割部位喷涂防锈漆。可以静态展示电池单体内部结构。 2、电池组（多个单体电池组成，镍氢电池类型） （三）产品规格 台架尺寸:800mm*800mm*1600mm，工作温度:-35℃～40℃。 | 2 |
|  |  | 4.11充电装调模块绝缘工作台 |  | 功能特点： 1.采用绝缘玻璃钢材质制作 2.耐压等级：100kV 3.外形尺寸：≥1000×700×400mm(长×宽×高) 4.满足充电桩装调实训。 | 2 |
|  |  | 4.12动力电池拆装举升机 |  | 1.★解锁方式：电动解锁； 2.★托臂类型：2+3托臂； 3.三节螺纹调高托盘螺丝 4.油缸采用直接驱动； 5.标配托盘架高套。 技术参数： - 电源：380V； - 电机功率：≥2.2KW； - 举升重量不得小于：4吨； - 举升高度不得小于：1990mm； - 立柱内侧宽度不得小于：3000mm； 机架高度不得小于：3900mm； | 2 |
|  |  | 4.13▲新能源汽车电工电子教学训练考核平台 |  | 由高集成度的主机，综合电源，万能九宫格试验盘，独立元器件模块群与电路模块群组成。 一、产品特点： 高性能高集成度主机： 1、综合电源： 直流电源调节输出器，可输出DC0-32V电压，最大6A电流，全数字化调节； 该直流电源具有多重保护功能，数码显示； 超高精度，开关型，电流分辨率高达0.001A; OVP过压保护，OCP过流保护，过温保护，3组存储值/调取数据，四位显示； 实现高边电流检测，可以实时评估系统功耗，若发现异常可立即通知用户； 独立输出开关，稳定输出；大屏显示，数字清晰； 电压分辨率0.01V,满足所有电路试验需求； 输出功率192W,低纹波与噪声； 交流电源独立输出有AC3V，AC6V,AC12V输出，电流1A; 每路交流电源均配有独立保险; 内置散热单元与漏电保护； 2、核心主机： 核心主机内置函数信号发生器，示波器，电压表，时钟功能； 采用7寸彩色触摸液晶显示屏，分辨率1024x800； 内建BUCK、BOOST、电压反转电路，并通过高边电流采样，实现电压、电流实时监控； FPGA实现驱动、SDRAM作为显存；自主知识产权；利用SDRAM做缓存的液晶驱动逻辑； 双通道100MHz（超频）采样率示波器； 单通道100MHz采样率、10MHz输出任意波发生器； 可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波、正负全波、正负半波，阶梯函数等波形； 任意调节波形，频率，幅度，直流偏置等基本函数； 高精度隔离电压表通道，并自带STM32F0微处理器（隔离）； 异构双核心优势：采用CPU+FPGA双核心； 分区友好的操作界面（UI）； 主机设置有示波器垂直灵敏度与时基调节； 软件界面基于emWin,支持Uc/OSIII操作系统； 内部具有RS232/485通讯； 标准BNC接口； 可实现基于U盘、基于TF卡、基于以太网的FPGA在线配置功能。 3.★万能九宫格试验盘，独立元器件模块群与电路模块群 九宫格采用28组田字试验格组成； 一共282个标准模块孔位；42个独立电源孔位； 能完成所有基础电路搭建与试验； 采用国际通用4mm香蕉连接插头； 10mm亚克力表面护板，安全； 外壳钣金+ABS复合结构，安全可靠； 独立元器件模块2脚4mm全铜灯笼插针； 电路模块群4脚4mm全铜灯笼插针，模块顶部亦可连接； 模块表面均有PVC标识印刷，电路模块甚至完整内部电路； 专利设计，透明模块，方便观测； 每只模块内部均有专用PCB板，整体焊接组装而成； 独立元器件模块群与电路模块群配置专用ABS定模箱，方便储放与管理； 配备专用4m2连接专用香蕉头可扩展软线； 可自由搭建简单和复杂的各种电路试验。 二、实验项目： 1.直流电的测量 2.交流电的测量 3.欧姆定律的验证 4.基尔霍夫定律 5.串联电路的测量 6.并联电路的测量 7.短路故障的测试 8.断路故障的测量 9.虚接故障的测量 10.电压损耗的测量 11.电容的测量 12.电感的测量 13.二极管的测量 14.三极管的测量 15.IGBT的测量 16.熔断器的测量 17.继电器的测量 18.门电路测量： 19.整流电路 20.逆变电路 21.斩波电路 22.电路基本测量 23.可调电阻的使用 24.热敏电阻的测量 25.光敏电阻的测量 26.电容的使用 27.整流管的使用 28.发光二极管的使用 | 2 |
|  |  | 4.14新能源汽车维修工具 |  | 1、第一层25件套：双色柄绝缘开口扳手11把：8、10、12、13、14、15、、16、17、18、19、21mm;双色柄绝缘梅花扳手13把：8、10、12、13、14、15、、16、17、18、19、21、22、24mm；黑色电工绝缘胶带：19mmX20m 2、第二层15件套：双色柄绝缘开口扳手2把：22、24mm;双色柄绝缘活络扳手1把：8"；绝缘水泵钳1把：10"（250mm）；绝缘尖嘴钳1把：8"（200mm）；绝缘斜嘴钳1把：6"（160mm）；绝缘剥线钳1把：6"（160mm）；绝缘钢丝钳1把：8"（200mm）；(-)绝缘螺丝批3把：3x75、4x100、5.5x125mm；(+)绝缘螺丝批3把：PH0x60、PH1x80、PH2x100mm；双色直刃式绝缘电工刀1把：50*180mm 3、第三层29件套：1/2"绝缘六角套筒10个：10、11、12、13、14、16、17、19、22、24mm；3/8"绝缘六角套筒7个：10、12、13、14、16、17、18mm；1/2"绝缘六角旋具套筒5个：4*120、5*120、6*120、8*120、10*120mm； 3/8"绝缘延长杆2把：3/8*125、3/8*250mm；1/2"绝缘延长杆2把：1/2*1251/2*250mm；3/8"双色柄绝缘双向棘轮扳手1把：3/8*200mm；1/2"双色柄绝缘双向棘轮扳手1把：1/2*250mm；1/2"绝缘T型套筒扳手1把：1/2*200mm 4、工具车：6抽屉工具车1个：每个抽屉都带有自锁功能.防止自动滑出防滑；工作台面，人性化推手；台面可以安装台虎钳；通用挂孔，方便工具悬挂；四周橡胶防护，防止碰撞；万向角轮带刹车装置。 | 5 |
|  |  | 4.15电流钳形表 |  | 产品要求 1.仪表采用高性能A/D转换器，所有元器件为表面贴装（SMD）。仪表各档均具有过载歌载保护功能，不易损坏。 2.仪表设计有“HOLD”按键，便于测量过程中读数、记录。 3.仪表设有显示屏背光源，方便用户在弱光环境下读数。 4.产品完全符合IEC1010-1和IEC1010-2-032安全标准，可绝缘耐压直流1000V交流700V | 10 |
|  |  | 4.16汽车专用万用表 |  | 包括交直流电压测量，交直流电流测量，电阻测量，通断测量，电容测量，电阻测量，通断测量，二极管测量（F-107），频率以及占空比测试（F-107）等功能，满足基础电气维修，电工测量，以及电子测量等应用领域；全参数自动量程测试，测试方便迅速；符合IEC61010-1CATIII600V过电压保护安全标准，扩展了测试应用范围，而且测试更加安全，即保护了用户投资，又保证了人员和仪器的使用安全 6000字大屏幕LCD背光显示（背光适用于F107） 电池供电，自动节电模式 数据保持功能，更易于读取测量结果。 | 10 |
|  |  | 4.17漏电检测仪 |  | 专门为电动汽车检测高压包、操作工具和电防护用具的绝缘性能而设计，具备以下功能： 强带载能力，大于1.0mA输出短路电流； 保护电路齐全，不怕电压反击，输出短路保护； 外壳耐压1000V，有效保护操作人员的自身安全。 | 5 |
|  |  | 4.18四通道示波器 |  | 遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1安全标准进行设计，通道数量4个。每通道独立时基可调；具有波形分析、触发及总线解码功能； 技术要求 1.最高实时采样率1GS/s； 2.波形捕获率高达50,000wfms/s； 3.标准配置接口：USB-Host、USB-Device、LAN、Pass/Fail(通过/失败)； 4.支持U盘存储和U盘进行软件升级、一键拷屏等功能； 5.支持即插即用USB设备，可通过USB设备与计算机通信。 | 2 |
|  |  | 4.19新能源汽车故障诊断仪 |  | 产品说明： 搭载1.8G处理器、4G内存、8寸多点触摸屏、32G板载存储器、后置800万高清自动对焦摄像头、支持64G外部存储扩展的高配置； ★集多车型全系统新能源汽车诊断、新能源课件、教程、案例于一体。 技术参数： 1.电池：内置7600mAh锂电池，持续工作8小时以上； 2.摄像头：后置800W高清自动对焦拍照录像摄像头； 3.WiFi(802.11a/b/g/n)2.4G/5G，FPC天线，独立通讯蓝牙； 4.升级方式：板及手机APP，WiFi无线升级。原厂驱动无线或有线网路升级。 5.多种诊断方式：蓝牙或有线连接平板主机进行综合型诊断，USB线连接笔记本电脑进行原厂诊断，蓝牙连接手机APP变身保养归零仪。 6.USBType-C加固充电口，最大充电电流2.1A 7.内置感应智能重力感应GPS。 | 2 |
|  |  | 4.20自动体外模拟除颤器 |  | 一、产品介绍 自动体外除颤仪（训练专用）使用于高等医学院校、护理学院、职业卫生学院、医院医师进行BLS（基础生命支持）教学、训练使用。通过训练操作，使学生熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握自动体外除颤仪的使用方法。 二、产品结构组成 自动体外除颤仪（训练专用）由主机、电池盒、训练专用电极贴片及遥控器所组成。 门设计可与任何一款心肺复苏模型搭配训练使用。 | 1 |
|  |  | 4.21液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 |  | 材料：采用进口热塑弹性混合材料，手感真实，肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形。功能：采用8寸显示屏：可现实心脏搏动和心电图，CPR操作动作显示；模拟人特征：初始状态瞳孔放大，颈动脉无搏动；按压过程中，颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动；颈动脉和瞳孔缩放可根据教学需要开关开启和关闭。可进行人工呼吸和心外按压；可进行CPR考核、国际心肺复苏标准考核及自主设定实战考核。 | 1 |
|  |  | 4.22急救箱 |  | 体温计、防水创可贴、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、安全别针、无菌纱布片、压脉止血带、医用剪刀、医用镊子、一次性乳胶手套、带单向阀口对口呼吸面罩、急救毯等系列急救用品。 | 2 |
|  |  | 4.23工作人员绝缘套装 |  | 人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。 1、绝缘手套：乳胶制成，耐压等级1000V。 2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。 3、绝缘鞋（选手自带）：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。 4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。 5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用ABS硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”等字样与带电符号。 2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。 3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5mx1mx5mm（长x宽x厚度) | 10 |
|  |  | 4.24场地环境建设 |  | 企业文化与校园文化融合改善学习氛围,营造岗前实训文化改造内容:包含教室环境设计创意策划、效果图、方案实施、轻钢龙骨铝方通吊顶135m²/地坪漆523m²/灯线布线184m²/文化墙面刮腻子饰品乳胶漆430m²/入口展示墙45m²/柱子装饰（3D板装饰）22m²/亚克力装饰字体8m²、天面喷黑550m²、墙面文化上墙(PVC雕刻喷彩色)68m²、展示洽谈区上墙部分(PVC+灯箱)11m²、亚克力装饰字体14m²，拆墙体142m²，50套课座椅； 2台5P立式空调。 ★投标人需要提供CAD设计图纸及3D效果图。 | 1 |
|  |  | 4.25教材 |  | （一）内容及技术要求 1.软件采用教学用充电设备装配与调试实训设备为开发模型； 2.软件采用Unity3D三维引擎交互技术和C/S架构，可流畅进行3D仿真虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，各种仪器的操作流程需贴近实际； 4.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训； 5.★实训模块包括：作业准备、元件装配、检测调试、通电调试、参数设置、充电测试、综合实训7个实训项目； 6.装配与调试的内容主要包括：检查灭火器、检查安全帽、检查护目镜、检查耐磨手套、检查绝缘手套、检查万用表、检查接地电阻测试仪、检查绝缘测试仪、测量绝缘垫绝缘电阻、佩戴静电环、复检连接导线/线束、安装充电枪、线路安装到线管内、检测单相断路器输入侧L线对地、检测单相断路器输入侧N线对地、测试充电枪PE接点对地电阻、测试主控模块PE接点对地电阻、检测供电环境、测量单相断路器输入侧供电电压、显示屏通电检查、紧急停机检查、刷卡通电检查、费率设置、时段设置、时间设置、自动充电测试、按时间充电测试、按金额充电测试、按电量充电测试、重启充电桩检查、复位工位等； （二）功能要求 7.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：工具车、充电桩、选手桌、零件台、负载、工作台、上电开关等； 8.★为便于课堂碎片化演示及小模块重点实训，提高教学及实训效率，每个实训模块都能由用户自由选择小模块切换，切换后系统自动加载当前需操作的模块的初始状态，可切换的小模块合计至少100个； 9.通电调试模块：需具备供电环境检测、未合闸时电源电压检查及紧急停机检查等流程，为便于教学演示，教师能自主快速切换小模块，各小模块的前置操作由系统自动初始化，大大提高了针对性教学及实训的效率，小模块切换至少5个以上； 10.元器件装配模块：需具备连接线检查、待装部件检查、连接线安装等流程，为便于教学演示，教师能自主快速切换小模块，小模块需要包括：检查桩体、检查输入电源线、检查电源L线、检查铜牌及端子、安装读卡器、安装输入电源线、安装门禁开关、检测急停开关等，小模块切换至少45个以上； 11.检测调试模块：需具备安全防护、检测单相断路器负载端、检测交流接触器输出侧等流程，为便于教学演示，教师能自主快速切换小模块，小模块需要包括：安全防护、检测单相断路器输入侧L线对N线电阻、检测智能电表输出侧L（2）线对地绝缘电阻、测试桩门与桩体PE接点电阻、测量辅助电源模块电源线对地电阻、测量显示屏电源线对地电阻等，小模块切换至少30个以上； 12.★为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择元器件装配进入场景，需能按以下模块序号依次快速跳转：①安装充电枪②安装显示屏③检测急停开关④检查门轴、门锁⑤安装下限位卡1⑥安装电源PE线（粗）⑦拆卸门禁开关盖板，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成拆卸门禁开关盖板，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程需能在教学软件中的检测报告查看或呈现； 13.★为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择检测调试进入场景，需能按以下模块序号依次快速跳转：①测量显示屏电源线对地电阻②断开外壳接地螺丝2③检测智能电表输出侧L（2）线对地绝缘电阻④检测交流接触器输出侧L（2）线对充电枪插座输入侧L1线电阻⑤检测单相断路器输入侧L线对地⑥测试充电枪PE接点对地电阻⑦安装外壳接地螺丝2，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成安装外壳接地螺丝2，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程需能在教学软件中的检测报告查看或呈现； 14.在检测过程中，进行12V电源电压检查时，需要选择引针连接到显示屏电源线上，再选择万用表表笔连接进行测量； 15.★软件具有引线使用的功能，如测量主控板JP1插接器上面的端子与继电器模块CN3插接器端子之间的电阻时，需要选择引线连接到插接器中，再选择万用表进行测量，不可以直接将万用表的表笔连接至插接器针脚上进行测量； 16.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至检测单相断路器模块，根据提示选择万用表测量单相断路器输入与输出之间电阻，单相断路器开关打开和关闭状态都需要进行检测； 17.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至检查电源L线（粗），根据提示使用万用表测量电源L线（粗）的电阻； 18.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至检查数据连接线1，根据提示使用万用表测量数据连接线1中各端子之间的电阻，需要测量的端对端电阻至少有15个以上，并且有对应的数值显示； 19.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至安装电源N线，根据提示安装电源N线，将电源线安装至桩体上时，需要使用工具松开控制模块上面的螺栓，再安装各线束，安装好之后再进行紧固； 20.★软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至复检连接导线/线束，根据提示需要能够对单相断路器负载端L连接线、交流接触器A1连接线、智能电表4连接线、辅助电源N连接线、主控板JP1插接器、智能电表12连接线等进行检查，检查时需要用手体现晃动的过程； 21.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至测试浪涌保护器PE接点对地电阻，根据操作提示选择接地电阻仪红色表笔连接至浪涌保护器PE接点，依次往下操作完成整个流程操作； 22.软件具有快速跳转功能，选择大赛模式进入场景，通过小模块选择直接跳转至显示屏通电检查，根据操作提示关闭充电桩门，依次往下操作完成整个流程操作； 23.系统根据用户名自动识别教师及学生身份，并高亮显示身份，同时具有密码修改功能； 24.软件具有文字提示操作功能，每一步操作提示都有对应的最佳视角，如：松开门禁开关上的盖板螺栓时，操作提示中需要选择的工具名称需要以红色的字体显示； 25.软件具有高亮显示功能，如：测量绝缘垫电阻时，选择绝缘测试表笔后，绝缘垫上面测试的位置需要有高亮闪烁提示； 26.绝缘测试仪的使用过程中需要有模型手拖住绝缘测试仪，如：检测单相断路器输入侧N线对地； 27.软件具有计时功能，在实训模式下既可以进行正计时也可以进行倒计时； 28.★软件可对安全帽进行三项安全检查，并可对场景中有裂纹现象的安全帽，进行实时修复，场景中的安全帽显示完好后，需可再次对安全帽进行检查，同时检查的全过程需能够在教学软件中的检测报告查看或呈现； 29.实训场景的布置需要与大赛的一致，主要包括：两个安全帽、两个护目镜、两个绝缘手套、两个耐磨手套； 30.实训场景中需要能过对安全帽进行检查，点击任意一个安全帽都可以进行检查； 31.实训场景中需要能够对护目镜进行检查，检查的内容包括：检查护目镜外观有无磨损； 32.★实训场景中需要能够对绝缘手套进行检查，检查的内容包括：检查绝缘手套外观有无磨损、检查绝缘手套耐压等级、检查绝缘手套气密性，气密性检查时可以对手套进行按压检查； 33.在进行实训操作时，需要对零件台、工具车、选手桌场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单； 34.绝缘测试仪使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量绝缘垫电阻时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 35.★万用表使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，进行外壳接地螺丝2连接线与主控板JP1-4之间电阻检查时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 36.★万用表的使用，万用表使用之前需要对万用表和万用表的线路进行检查，检查完成后，依次选择万用表的红黑表笔的线路安装至万用表，调节万用表的档位至欧姆档，正确连接红黑表笔对万用表进行校零，校零完成后可以使用万用表测量继电器模块CN3-6连接线与主控板JP1-15连接线之间电阻； 37.操作结束之后，需要能够选择抹布对工具进行清洁、选择拖把对场地进行清洁； 38.实训场景中需要有帮助按钮，可以提供相关的基本信息引导用户能够快速的了解软件的基础操作； 39.为提高课堂教学演示的效率，实训流程可采用跨步骤操作 40.实训场景中具有设置功能，可以进行提示音效设置； 41.为提高实训效率，在选取工具时可同时选取两个工具，且两工具间可快速切换，如：10mm套筒组合工具和十字起之间切换； 42.当前实训模块结束后，可直接跳转进入下一个模块场景进行实训； 43.★故障修复的内容需要包括：灭火器日期、安全帽、绝缘手套气密性、万用表外观、接地电阻仪外观、智能电表模块、LED灯板、电源N线（粗）等，可修复的故障内容至少40个； 44.★软件可以对灭火器进行检查，检查的内容包括：灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，如果灭火器有故障，前台需要展示故障状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能在教学软件中的检测报告查看或呈现； 45.记录单中记录的内容需要包括：L线对地绝缘电阻、桩门与桩体PE接点接地电阻值、主控板12V电源线短路检查、显示屏通电检查、刷卡通电检查等； 46.记录单：用于记录实训过程中需要记录的数据，支持下拉选择，下拉选择的内容需要包括：Ω、KΩ、MΩ、GΩ、∞、V、mV； 47.记录单：用于记录实训过程中需要记录的数据，支持勾选包括：正常、不正常、电源指示灯点亮、屏幕点亮、配置参数已保存、刷卡能响应，蜂鸣器响等； 48.多种引导教学功能：提供文字操作提示、语音提示、错误提示等； 49.学习资料：提供原厂维修资料、最新的大赛资料； 50.学可以通过个人中心查看自己的练习次数； ★上述参数第5、8、12、15、20、28、32、35、36、43、44项需要提供现场演示。 | 1 |
| 5 | 实训基地文化建设 | 5.1实训基地文化建设 |  | 该项参数： 1.新能源汽车实训基地文化建设，主要包括两块内容：新能源汽车实训室整体文化氛围建设； 2.实训室气路安装含一体式螺杆空压机1台（功率:7.5KW，马力:10HP，排气量:1.1m³/min，排气压力:0.8Mpa； 3.2合1绕线器1组： 空气软管型绕线器：8.0mm(内径)*12.0mm（外径）*15.0mm； 电线型绕线器：6A220VAC，9.0mm(内径)*15.0mm（外径）*15.0mm（全车）； 3.气体绕线器6个： 内径：6.5mm；.外径：10mm； 工作压力：1.4MPa； 进气管：0.85m；长度：10m； 4.标准气路，约300米，压缩空气供气管路主管道Ø40mm，支管道Ø20mm，含PVR压缩空气供气管路附件、VR压缩空气供气管路普通供气工作岗、PVR压缩空气供气管路排水工作岗，含安装调试耗材等所有费用。 | 1 |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 售后及服务要求 |  |  | 1、投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2、中标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯在何第定方的专利权、商标权等着作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标人负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失； 3、中标人免费送货上门，产品到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，中标人应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿； 4、中标人负责设备安装调试，直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标人承担），产品或服务在安装调试井试运行符合要求后，才作为最终验收； 5、本项目应提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的，提供专业维保人员不少于1人； 6、在使用过程中发生质量问题或故障，中标人接到通知后1小时内响应，4 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24 小时后故障仍无法排除，中标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复； 7、对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于2天，所有培训所涉及的费用均由中标人承担； 8、保修期内非用户原因引起的质量事故中标人应负全部责任；所有非故意性坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 9、设备维修或更换后其保修期相应顺延； 10、对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但投标也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务； 11、售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件； 12、中标人验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸； |  |  |
| 质保期限 |  |  | 交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期不少于壹年，软件终身免费维护（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修），在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修。 |  |  |
| 供货期限及地点 |  |  | 1、供货期限：自签订合同之日起30个日历日内必须到货并全部安装调试验收合格交付使用； 2、供货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 核心产品 |  |  | 1、“货物采购需求表”中的“▲”为核心产品。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订生效并具备实施条件后支付合同总金额的30%，全部货物交货完毕，安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起十个工作日内，采购人支付剩余合同金额的70%（无息）；在第二次付款前，中标供应商须开具全额发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、“货物采购需求表”中带“★”的条款为本次采购的实质性(关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标，不带“★”的参数超过5项负偏离，作无效投标处理。 2、投标文件中必须提供《本地化服务承诺书》，以保证及时解决学校遇见的问题。 3、本项目采购预算金额包含所报产品的技术指导、设备示范、售后服务、税费等相关费用。 4、本项目采购预算金额为人民币：4250000元 ，超出采购预算的将被作为无效投标处理。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，投标文件作无效投标处理。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认为最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2、中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，表面无划损、无任何缺陷隐患。 3、中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统并调试至正常运行的最佳状态。 |  |  |
| 注：后附《采购人实训室平面图》 |  |  |  |  |  |

附：采购人实训室平面图

- 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、项目技术方案、项目实施方案、售后服务方案、合理化和改进措施方案分、政策功能等方面内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的投标人，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，根据自己的真实情况出具相关证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）； 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=（基准价/某投标人评标报价）×30 分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.项目技术方案…………………………………………………………………………………15分

一挡（5分）：技术方案简单，对本项目的重点、难点进行简要阐述，但技术方案中未制定相应解决措施；

二挡（10分）：技术方案较详细、可行，对本项目的重点、难点进行简要阐述，制定有相应解决措施且对实现方式有具体描述；

三挡（15分）：技术方案详细具体、科学合理，対本项目的重点、难点有独特见解，技术方案包含系统架构、项目设计、技术解决措施、技术关键点的解析等方面内容，且制定的技术方案能充分满足采购人的需求。

3.项目实施方案分………………………………………………………………………………18分

一档（6分）：有简单的技术方案，对整个项目的安装、调试、人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等内容说明较清晰；

二档（12分）：有比较完善的技术方案，对整个项目的安装、调试、人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等内容说明清晰，可行性一般；

三挡（18分）：有非常完善详实的技术方案，能提供针对整个项目的安装、调试、人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等内容，可行性较强。

4.售后服务方案分………………………………………………………………………………18分

一档（6分）：售后服务方案到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、

免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，不够完整性、不够科学合理；

二档（12分）：售后服务方案到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，比较完整、较科学合理；

三档（18分）：售后服务方案到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，非常完整、科学合理针对本项目制定。

5.合理化和改进措施方案分……………………………………………………………………12分

评标委员会根据投标人对本项目的合理化和改进措施方案的可行性的，是否表述清晰、完整、科学、合理性等进行综合评定。

一档（4分）：根据招标文件要求，合理化和改进措施方案表述基本清晰，经评标委员会综合评定为一般；

二档（8分）：根据招标文件、货物采购需求做出的合理化和改进措施方案表述清晰、完整、合理、部分适用，经评标委员会综合评定为良好。

三档（12分）：根据招标文件、货物采购需求，结合学校实际情况编制的合理化和改进措施方案非常可行性，表述比较清晰、完整、科学，和措施安排非常合理，能最大限度满足本项目。

6.信誉分………………………………………………………………………………………7分

（1）投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投标时提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供一份得 1分（满分 3 分）。

（2）投标人软件开发著作权证书，投标时提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供一份得0.5分（满分4分）。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选投标人。

（2）进入详评的投标人为五家以上（含五家）的，可推荐前三名为中标候选投标人，进入详评的投标人为四家以下（含四家）的，可推荐前两名为中标候选投标人。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选投标人为中标人。

（4）排名第二的中标候选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选投标人为中标人。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1、根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　（￥　　　　元）人民币；

2、本表应明确所提供的货物的生产厂家及品牌和规格型号；

3、本表不足可扩展。

第二条质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量期限为：。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（供货时应同时附上使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、

地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：大化瑶族自治县职业技术学校。

第八条售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

按合同条款前附表。

第十一条违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向大化县仲裁委员会申请仲裁或向大化县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经大化县财政部门审批，并签订书面补充协议报大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户名称：开户名称：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

日期：日期：

（本合同仅供参考）

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件目录

一、报价部分

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

二、资格部分

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）法定代表人、个体工商户或自然人须提供完整有效的身份证复印件（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（4）投标保证金缴纳凭证（必须提供）；

（5）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料，无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）（必须提供）；

（6）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）；

（7）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度《书面承诺书》（格式自拟）或经会计师事务所审计的2020年度财务审计报告复印件或完整的公司财务报告，成立不足3个月的投标人按实际情况提供相关证明书面材料（必须提供）；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（内容及格式自拟，必须提供）；

（9）提供投标人和法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录声明（内容及格式自拟，必须提供）；

（10）提供至少一个2018年1月1日以来类似业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）（必须提供）；

（11）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

注：上述（1）-（10）项提交的材料必须加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

三、商务部分

（1）投标声明书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍（内容及格式自拟）；

（3）商务响应表(格式见第六章)；

（4）投标人提供的货物生产厂家属于中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供中小企业声明函（格式见第六章，如有，请提供）；

（5）投标人为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2021年度的为有效，未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定）(格式见第六章)；

（6）投标人提供的货物生产厂家按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对本声明函的真实性负责；

（7）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

四、技术部分

（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）项目技术方案（内容及内容及格式自拟）；

（4）项目实施方案（内容及内容及格式自拟）；

（5）售后服务方案（内容及内容及格式自拟）；

（6）“货物采购需求表”中要求必须提供的材料（如有要求，请按要求顺序提供相关材料）；

（7）投标人对本项目的合理化和改进措施方案（内容及格式自拟）；

（8）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

五、其他证明材料

（1）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料（如有，请提供，内容及格式自拟，须加盖投标人公章）。

一、报价部分

（1）投标函（格式）

投标函（格式）

致：丰汇国际项目管理有限公司

根据贵方         项目招标文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标人单位名称），提交投标文件正本 壹 份，副本 肆 份。

据此函，签字代表宣布同意：

1. 按招标文件货物采购需求：

总报价（大写）           元人民币(￥          )，

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 投标文件有效期为投标文件递交截止时间之日起   天。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：

投标函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

（2）投标报价表（格式）

致：丰汇国际项目管理有限公司

根据贵方                               项目招标文件（项目编号                     ），签字代表               （姓名）经正式授权并代表投标人                              （投标单位名称），提交投标文件正本 壹 份，副本 肆 份，并做出报价：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购品目清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ），占总报价的 %。 备注：若不属于《节能产品政府采购品目清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 1、投标报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和。 - 2、本项目投标有效期为投标截止时间之日起 天。 |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：

1.各投标人必须就“货物采购需求表”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标文件无效。

2.本表中须明确本项目的供货期限，否则投标无效。

3.投标人应根据所提供的货物如实填写投标报价表的各项内容。

4.投标报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

5.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，投标人须在本表备注栏内写明货物属于《节能产品政府采购品目清单》中的品目序号，以便评标委员会作为优先采购或评审的依据。

6.本表不足可扩展。

7.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

（3）针对报价部分投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料

（如有，请提供，内容及格式自拟）

二、资格部分

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件

法定代表人授权委托书（格式）

致：     	      （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加项目                             （项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 		                法定代表人签名：

所在部门职务： 		                职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年	   月    日

（4）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件

（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的公司请按实际情况提供相关证明书面材料，无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）

（6）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度《书面承诺书》（格式自拟）或经会计师事务所审计的2020年度财务审计报告复印件或完整的公司财务报告，成立不足3个月的投标人按实际情况提供相关证明书面材料

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

致：丰汇国际项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

（8）提供投标人和法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录声明

（内容及格式自拟）

（9）提供至少一个2018年以来类似业绩的相关证明材料

（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准）

（10）针对资格部分投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料

（如有，请提供，内容及格式自拟）

三、商务部分

（1）投标声明书

致：                    （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                                     。

我            （姓名）系                                        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                                  项目（项目编号：                          ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                                    ，产品原产地及厂家为：                                                   。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：               。

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                                                      。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人签字：

年	   月  	 日

（2）投标人情况介绍（内容及格式自拟）

（3）商务响应表（格式）

项目名称：                                   项目编号：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1.投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）；

3.本表不足可扩展。

授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（4）投标人提供的货物生产厂家属于中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供中小企业声明函

（如有，请提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加               （单位名称）的                               （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况：

- （标的名称），属于                              （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                          （企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	           万元，资产总额为    	         万元，属于                      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（                            （标的名称），属于                              （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                          （企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	           万元，资产总额为    	         万元，属于                      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

（5）投标人为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（证明文件在有效期内或注明为2021年度的为有效，未注明有效期或2021年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定）

（6）投标人提供的货物生产厂家按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141号)被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（7）针对商务部分投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料

（如有，请提供，内容及格式自拟）

四、技术部分

（1）投标产品配置清单（均不含报价）

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须在本表中明确所提供货物的生产厂家，否则，投标无效；

- 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）；

- 本表不足可扩展。

- 授权代表签名：

- 投标人盖章：

- 日	期：

- 技术响应表（格式）

- 项目名称：                                   项目编号：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求内容 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：

- 1.投标人应根据所提供货物的性能及指标，对照招标文件采购需求须在“偏离情况”栏明确“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

- 2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）；

- 3.本表不足可扩展。

- 授权代表签名：

- 投标人盖章：

- 日	期：

（3）项目技术方案（内容及格式自拟）

（4）项目实施方案（内容及格式自拟）

（5）售后服务方案（内容及格式自拟）

（6）“货物采购需求”中要求必须提供的材料

（如有要求，请按要求顺序提供相关材料）

（7）投标人对本项目的合理化和改进措施方案

（格式自拟）

（8）针对技术部分投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料

（如有，请提供，内容及格式自拟）

五、其他证明材料

（1）投标人认为须提交的其他证明文件、声明、说明、承诺等材料

（如有，请提供，内容及格式自拟）